固定式工业防护栏杆安全技术条件GB4053.3-93

Safety requirements for fixed industrial protective railings

国家技术监督局1993-12-27 批准1994-07-01实施

1　主题内容及适用范围

本标准规定了固定式工业

防护栏杆的设计、制造和安装的主要技术要求。

本标准适用于工业企业中的平台、人行通道、升降口等有跌落危险的场所。

本标准不适用于各种交通及其他移动设备。

2　引用标准

GBJ 205　钢结构工程施工与验收规范

3　引用标准

3.1　固定式工业防护栏杆：沿平台、通道及作业场所敞开边缘固定安装的防护设施(见图)。

3.2　立柱：栏杆的垂直构件。

3.3　扶手：固定于立柱上端的水平方向设置的防护构件。

3.4　横杆：固定于立柱中部的连接杆件。

3.5　挡板：固定于立柱下部的防护板。

4　技术要求

4.1　防护栏杆的高度宜为1050mm。在离地高度小于2m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1000mm，在离地高度等于或大于2m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于1200mm。

4.2　栏杆的全部构件采用性能不低于Q235-A·F的钢材制造。

4.3　栏杆的结构宜采用焊接，焊接要求应符合GBJ 205的技术规定。当不便焊接进，也可用螺栓连接，但必须保证第5章规定的结构强度。

4.4　扶手宜采用外径φ33.5--50mm的钢管，主柱宜采用不小于50×50×4角钢或φ33.5--50mm钢管，立柱间隙宜为1000mm。

4.5　横杆采用不小于25×4扁钢或φ16的圆钢。横杆与上、下构件的净间距不得大于380mm。

4.6　挡板宜采用不小于100×2扁钢制造。如果平台设有满足挡板功能及强度要求的其他结构边沿时，允许不另设挡板。

4.7　室外栏杆、挡板与平台间隙为10--20mm，室内不留间隙。

4.8　栏杆端部必须设置立柱或建筑物牢固连接。

4.9　所有结构表面应光滑、无毛刺，安装后不应有歪斜、扭曲、变形其他缺陷。

4.10　栏杆表面必须认真除锈，并做防腐涂装。

5　强度要求

栏杆的设计，必须保证其扶手所能承受水平方向垂直施加的载荷不小于500N/m。

附加说明：

本标准由中华人民共和国劳动部提出。

本标准由吉林省劳动保护科学研究所起草。

本标准起草人唐石河、徐世荣、宋元兴、王玉刚。