编号：HX-YS0

蓝星化工新材料股份有限公司

无 锡 树 脂 厂

1.6万吨/年双酚A装置

安全现状评价

报

告

书

无锡华信石化安全技术服务有限公司

二OO四年五月

前        言

蓝星化工新材料股份有限公司无锡树脂厂，是以生产化工新材料为主的大型化工股份制企业。主要产品为双酚A和特种环氧树脂。为适应国内市场对特种环氧树脂的需求不断攀升的形势，企业不断地加强资金的投入进行技术改造，合成环氧树脂形成了2万吨/年生产能力，一套1.5万吨/年生产能力，另一套0.5万吨/年生产能力。双酚A目前的生产能力也达到4.1万吨/年，分为二套装置，第一套1.6万吨/年双酚A装置为20世纪80年代未从波兰勃拉霍夫尼亚重有机化工研究院引进。第二套2.5万吨/年双酚A装置，是21世纪初从日本千代田公司引进的，其工艺技术为当今最先进的。为此，填补了双酚A化工产品的国内空白。

2000年底，投资4000万元的“油改煤热电冷综合治理”项目建成投产，为新一轮战略发展奠定了公用工程基础。全厂现有环氧系列产品100多个品种，为全国双酚A和环氧树脂的生产基地。该厂现有总资产8亿元，占地面积40多万平方米，建筑面积9.5万平方米。现有职工1700余人，其中各类专业技术人员500 多人。工厂的贮运(铁路、水运、陆路、危险化学品仓储)、公用工程、三废治理、辅助工程等基础设施完备、布局合理，并具有相当的富余能力，为工厂的发展打下了良好的基础。

该厂拥有较强的技术力量，中试装置及相应的测试设备，质检机构是原化工部确认的一级质检单位。产品质量过硬，为国内著名品牌。

该厂推行科学管理并且严格执行各项管理制度，管理水平不断提高，1991年荣获过全国“五一”劳动奖状，先后被授予国家二级企业、国家二级计量合格企业、国家二级节能企业、国家一级档案管理企业、化工部一级设备管理企业等称号。优异的产品质量，科学的管理体制必然带来工厂的高效益。尤其改革开放以来工厂经济效益得到迅速发展。自1989年实现利润突破千万元大关，在无锡市化工行业创下产值、销售、利税、利润“四个第一”的业绩，同期进入全国化工100家最大企业行列。“六五”和“七五”十年间累计上交国家1.2亿元，九十年代起销售收入突破3亿，1996年实现销售收入3.6亿元，利税1.51亿元。2003年销售额8.2亿多元。

目         录

- 企业概况

1.1     企业名称

1.2     企业安全消防设施概况

1.3     企业公用工程概况

1.3.1   给排水

1.3.2   供电及电讯

1.3.3   供热

1.3.4   仪表空气及氮气

第二章　评价项目概述

2.1     评价项目概况

2.1.1   装置名称

2.1.2   历史依据

2.1.3   装置概况

2.1.4   自然条件

2.1.5   总图运输

2.1.6   原料及辅助材料

2.2     评价范围

2.3     评价依据

2.3.1   评价依据来源

2.3.2   装置的有关文件

第三章  评价程序和评价方法

3.1     评价工作程序

3.2     评价方法

第四章　主要工艺和设备及危险物质分析

4.1    工艺流程

4.1.1  原料贮存系统

4.1.2  反应系统

4.1.3  结晶系统

4.1.4  固液分离系统

4.1.5  薄膜脱苯系统

4.1.6  结片包装系统

4.1.7  脱水系统

4.2    工艺设备

4.2.1  工艺设备概况

4.2.2  主要设备

4.3    工艺技术分析

4.4    主要危险物质分析

4.4.1  双酚A

4.4.2  苯酚

    - 丙酮

    - 甲烷

第五章  评价过程

5.1     预先危险性分析

5.1.1   预先危险性分析作用

    - 预先危险性分析分析步骤

    - 预先危险性等级划分标准

    - 预先危险性评价

    - 典型事故案例分析

    - 事故主要触发因素

    - 重大危险源辩识

5.2    安全检查表评价

5.2.1   符号说明

5.2.2   安全检查表

5.2.3   安全检查表评价结果

5.3    道化学火灾爆炸指数法分析与评价

5.3.1   评价方法选择依据

5.3.2   确定评价范围及评价单元

5.3.3   单元火灾爆炸危险性评价

5.3.4   单元危险性的补偿系数计算

5.3.5   单元危险性的补偿评价

5.3.6   道化学火灾爆炸指数评价结果

第六章　职业安全卫生现状评价

6.1  　有毒有害物质处理

6.1.1   有机废液

6.1.2   工艺废液

6.1.3   工艺残渣

6.2  　职业安全卫生防护评价

6.2.1  有毒有害气体检测

6.2.2  劳动保护用品

6.2.3  劳动保护设施

6.2.4  噪声

6.3   机械操作防护评价

6.3.1  安全保护设施

6.3.2  热安全保护

6.3.3  应急照明

6.4   危险物质处理与控制

6.4.1  苯酚

6.4.2  丙酮

6.4.3  甲烷

第七章  事故分析与重大事故模拟

  - 重大事故原因分析

7.1.1  泄漏原因

7.1.2  泄漏主要设备

7.1.3  泄漏后果

  - 重大事故概率分析

7.2.1  泄漏事故概率

7.2.2  火灾事故概率

7.2.3  爆炸事故概率

  - 重大事故模拟

7.3.1  毒物泄漏扩散事故模拟

7.3.2  池火火灾事故模拟

7.3.3  蒸汽云爆炸灾害后果模拟

第八章  对策措施与建议

  - 防火防爆技术对策措施

8.1.1   工艺防火防爆对策措施

    - 工艺设备防火防爆对策措施

    - 工艺条件防火防爆对策措施

    - 仪表及自控防火防爆对策措施

  - 职业安全卫生对策措施

8.2.1  安全防护装置

8.2.2  噪声的防治措施

8.2.3  职业安全卫生装备和设施

  - 安全管理对策措施

  - 建议

8.4.1  防灾设施

8.4.2  自动控制仪表与电气

8.4.3  安全管理

第九章  评价结论

  - 评价结果

    - 安全检查表评价结果

    - 道化学公司火灾爆炸指数法评价结果

  - 结论

9.2.1   评述

9.2.2   结果

第一章 企业基本概况

1.1  企业名称：

蓝星化工新材料股份有限公司无锡树脂厂

企业性质：股份制企业

企业负责人：白 忻 平

工厂地址：无锡市广瑞路175号

邮政编码：214011

工厂电话：0510-2401334

工厂传真：0510-2401228

互联网址：www.wxszc.com.

电子邮箱：wpc @ wst.Net.cn

1.2  企业安全消防设施概况：

无锡树脂厂设有专职的安全生产、消防安全职业卫生监督管理部门，并按中华人民共和国《安全生产法》《消防法》和《职业病防治法》的要求，配备了安全生产专管人员负责企业的安全生产、消防安全、职业卫生的监督管理工作。

职业安全卫生方面：企业现设有卫生所负责企业的职业卫生的日常管理工作，企业建立了完整的职业卫生的安全管理网络做好职业病防治工作，并设有气防站。

消防安全管理方面：无锡树脂厂现有26人编制的专业消防队，一台水消防车，一台泡沫消防车。此外工厂具备较完善的消防体系，设有水消防、泡沫消防和报警中心。

水消防系统由装置区水消防和贮罐区河水消防组成，装置区以自来水为水源，贮罐区以河水为水源，设有地下消防泵房，供水能力约为160L/s。生产装置的消防水管网为环状布置，部分为枝状布置，管网上设地上消火栓，密度较大，间距约60m。

工厂设有三个泡沫站，分别位于厂前区、(河北)罐区和工厂铁路专用线处。1.厂前区泡沫站设3吨泡沫罐一个，二台Q=155m3/h,H=184.2m消防水泵，60m3消防水池一个，它主要用于炼油装置油罐泡沫消防；2.贮罐区泡沫站设5吨泡沫罐二个，Q=288m3/h,H=81.6m泡沫泵二台和Q=280m3/h， Q=280m3/h，H=129m消防水泵三台，消防水源直接由河中取水，它用于(河北)罐区液化石油气罐区和原油罐区泡沫消防；3.工厂石油铁路专用线设有泡沫消防系统，泡沫站设8吨泡沫罐一个，二台Q=155m3/h,H=90m消防水泵，1200m3消防水池一个，用于保护原油 (基准标高) 零位贮罐。

表1-1  消防设施一览表

|  | 泵型号 | 电机型号 电机功率 | 流量(m3/h) 扬程(m) | 台数 (只) | 泡沫罐 容积(m3) | 水池 容积m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁路专用线消防泵站 | 150TSWAX3 | 不详 功率75KW | 155 90m | 2 | 8 | 1200 |
| 河北区消防泵站 | 200D43×5 | Y315S-4 功率110KW | 288m3/h 扬程81.6m | 2 | 5 |  |
|  | 200D43×5 | Y31511-4 功率160KW | 280m3/h 扬程120m | 3 | 5 |  |
| 轻油罐区消防泵站 | D155-30 | Y315M-4 功率132KW | 155m3/h 148.2m | 2 | 3 | 60 |
| 水消防车 | BXF5030TXFBP20 泵型号BS20 轴功率42KW | 发动机功率63KW | 20l/s 90m | 1 | 0.5 |  |
| 泡沫消防车 | SGX5100GXFPM30/EQ 泵型号BS30 轴功率99.3KW | 发动机型号Q6100-1 | 30l/s 110m | 1 | 1 | 2 |

1.3   企业公用工程概况:

1.3.1  给排水

1.3.1.1  给水水源及厂区给水系统

工厂现生产、生活用水由无锡市自来水公司供给，通过厂区西侧的一根DN200和一根DN150的输水干管送入厂内，供水量约为400 m3/h。

1.3.1.2  循环冷却水

目前循环冷却水的循环水场，供水能力6000 m3/h。

1.3.1.3冷冻水

总厂冷冻站提供的5℃冷冻水。该冷冻站是由三台44万Kcal/h机组和一台33万Kcal/h，组成的氨压缩制冷系统，供全厂用冷单位使用。

1.3.1.4  工厂排水

排水系统分成两部分，一部分为生活废水，另一部分为生产废水，生产废水又分为炼油污水和化工污水。生活废水经化粪池处理后流入全厂生活污水总管。生产废水由厂污水处理站处理，炼油污水处理能力为80m3/h，化工污水处理能力为30m3/h。

1.3.2  供电及电讯

1.3.2.1 全厂用电负荷及负荷等级

1.总厂有一座35kV变电站。电源进线为双回路，两路电源同时供电，一路为塘化线，引自无锡市塘头220kV变电站，另一路为殷树线，引自无锡市殷巷110kV变电站，两变电站均是无锡市区重要变电站，供电可靠。

2.总厂35kV变电站装设5000KVA变压器二台，塘化线为5000KVA油浸式变压器，殷树线为5000KVA干式变压器，还设有二台3000kW的发电机组，总装机容量为6000kW，全厂额定供电容量可达16000KVA。目前总厂用电最高负荷8000kVA，还有8000kVA负荷余量。该装置供电为二级负荷。

1.3.2.2 电讯

该厂现有一台400门（已预留，可扩容至600门）程控电话自动交换机，已装分机300门，有中继线32对，还有程控直拔电话12门，传真机2台，通讯较为方便。

1.3.3 供热

工厂现有35T/h煤锅炉二台，5T/h余热锅炉一台，6T/h热水锅炉一台。

1.3.4  仪表空气及氮气

目前工厂仪表风供应能力80Nm3/min。氮气生产能力为950Nm3/h。

第二章　评价项目概述

2.1    评价项目概况

2.1.1 装置名称：

1.6万吨/年双酚A生产装置

2.1.2 历史依据：

1.  江苏省计划委员会《关于无锡树脂厂以地方易货贸易从波兰引进1万吨/年双酚A生产技术和设备项目建议书的批复》计经技[88]48号文

2.  无锡市经济委员会《关于无锡树脂厂引进离子法双酚A生产技术和关健设备项目建议书的批复》锡经改(88)第238号文件

3. 无锡市经济委员会《关于无锡树脂厂引进万吨离子法双酚A生产技术和关健设备项目可行性研究报告的批复》锡经改(88)第267号文

4. 无锡市经济委员会、无锡市计划委员会《关于无锡树脂厂引进万吨离子法双酚A生产技术及关健设备技改项目实施方案的批复》锡经改(90)第37号文

5. 1988年7月无锡树脂厂委托上海石油化工总厂设计院设计

设计证书号：石化设甲字0005号

6. 1991年无锡树脂厂委托原国家化学工业部第四建筑安装公司安装

2.1.3  装置概况：

2.1.3.1生产工艺

是从波兰引进的离子法生产工艺，也称树脂法。树脂法生产双酚A工艺的一般过程是:过量苯酚和丙酮以定量摩尔比送入装有阳离子交换树脂催化剂的反应器中，二者发生缩合反应生成双酚A、水及副产物。反应产物先脱去未反应的丙酮、部分苯酚和反应生成的水后，经过结晶、脱苯酚等步骤对双酚A 进行精制和提纯。最后经过结晶、结片或造粒等不同的方法处理后得到固体的双酚A产品。对未反应的丙酮和过量的苯酚进行提纯，回收利用。

2.1.3.2生产产品

双酚A生产装置主要是生产基本有机化学品双酚A，是国民经济建设比较重要的化工产品。

表2－1  产品年产量

| 序号 | 产品 | 产量 （吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双酚A | 16000 |  |

2.1.3.3 装置生产规模

1989年设计规模1万吨/年双酚A生产装置，1992年建成投产， 2002年进行技术改造，增加一台离心机，扩大了薄膜蒸发器的传热面积，使各工艺单元的衔接更加合理，物料更加平衡，双酚A的产能可从目前的1万吨/年进一步扩大到1.6万吨/年。

2.1.4自然条件：

2.1.4.1  工厂和装置的地理位置、地形、地貌概况

无锡树脂厂地处无锡市东北郊，占地33公顷，属于锡北运河片。双酚A装置位于厂区西侧，地理坐标为东经121017'，北纬310。厂区地势平坦，地面标高2.54-2.76m。

2.1.4.2　工程地质、地震烈度、地下水位

该装置设计之初，由地质勘探部门进行严格的地质勘探，无锡树脂厂厂区属江苏省地层南区，地层发育齐全。场地土层分布基本稳定，自上而下为:第一层为耕植土层及素填土层，平均层厚分别为0.92m和1.25m;第二层为褐黄色亚粘土层，层厚为3.5-5.3m，属中压缩性土;第三层为褐黄色夹亚粘土轻亚粘土层，层厚为2.5-4m;第四层为深灰色粉砂层，层厚为3-3.45m;第五层为深灰色轻亚粘土层，层厚为0.6-0.85m;第六层为深灰色褐黄色亚粘上层，层厚4.1-4.5m;六层以下为黄色粘土层，层厚大于1.8m。

本地区地震基本烈度为6度。

地下水位-0.8m。

2.1.4.3  气象条件

气温：

全年平均气温             15.5℃

最热月(七月)平均气温    　30.1℃

最冷月(一月)平均气温    　2.5℃

极端最高气温           　 40.0℃

极端最低气温           　 -12.5℃

气压:

年平均大气压         　　 101.6kPa(762.14mmHg)

绝对最高大气压    　　　　105.2kPa(789.04mmHg)

绝对最低大气压   　　　　 97.76kPa(733.4lmmHg)

湿度:

年平均相对湿度             80%

最热月平均相对湿度   　　　88%

最冷月平均相对湿度    　　 76%

降雨量

年平均降雨量              1094mm

年最大降雨量              1438.8mm

日最大降雨量              202.9mm

小时最大降雨量            65mm

雷暴日数:

全年平均雷暴日数           35.4

全年最多雷暴日数           43(87年)

积雪和冻土深度:

最大积雪深度               150mm

最大冻土深度               0.12m

风向和频率 :

全年主导风向和频率         东南，东 10.3%

夏季主导风向和频率         东南，东  15.6%

冬季主导风向和频率        北  8.0%

风速:

历年平均风速               3.3m/s

瞬时最大风速               24m/s

地上10米处风荷载         0.4kN/m2

2.1.4.4  装置防洪设施

双酚A生产装置1992年建成于无锡树脂厂厂区内。工厂设有防汛堤和防汛泵站，1991年长江流域大汛后，顶标高逐步加高到目前的5.2米，河流最高水位为3.053米，不会形成洪涝灾害。

2.1.4.5  装置土地使用现状

双酚A生产装置位于无锡树脂厂厂区西侧，占地约1.2公顷，在生产装置的北面预留0.5公顷土地作为技改用地。

2.1.4.6  交通现状

无锡树脂厂位于312国道旁，西临锡沙公路，北距沪宁高速公路2公里，南距无锡机场12公里，距张家港国际港口42公里，并有运河横贯全厂，厂船队可直抵长江，企业危险化学品铁路专用线也在附近1.5公里处，水陆交通十分便利。双酚A生产装置目前生产使用的苯酚、丙酮(主要原料)主要是依靠公路和水路进入企业危险化学品储存区，其它辅助原料以公路运输方式进入企业危险化学品储存区。

2.1.5  总图运输

2.1.5.1  装置的平面布置

现役双酚A生产装置主要有反应单元、结晶单元、固液分离单元、薄膜脱苯单元和脱水单元、控制楼、配电房。配套的原料危险化学品罐区、残渣罐区、原料中间罐区、道热油炉。

1.危险化学品库区在厂区北面，离主装置区300米处。

2.苯酚罐区在主装置的东侧处。

3.丙酮罐区在主装置的东北面15米处。

4.残渣罐区在主装置的东北面10米处。

5.道热油炉在主装置的北面5米处。

6.控制楼在主装置的南面10米（附平面布置图）

2.1.5.2  工厂运输

双酚A生产装置的年运输量为3.2万余吨，其中运入1.8万吨，主要为苯酚、丙酮。运出1.7万吨，其中1.6万吨为双酚A产品,0.1万吨残渣。

无锡树脂厂有较完善的运输设施，有危险化学品铁路专用线，两座装卸危险化学品的专用码头，各类专用船只52艘，各类货车18辆，各种大小客车12辆。双酚A、环氧树脂等化工产品通过铁路、公路、水路三个途径输出。

2.1.5.3  贮存设施

工厂危险化学品贮罐区，内设1台1000m3的苯酚罐，1台500m3的丙酮罐。另在张家港危险化学品仓贮公司租用2000m3苯酚罐1台，1000m3丙酮罐1台。双酚A装置区均设有苯酚和丙酮日槽。

1.6双酚A生产装置液体原料的需求量见表2-2。

表2-2  1.6双酚A生产装置液体原料需求量

| 原 料 数 量 装 置 | 苯酚 |  | 丙酮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | 吨/年 |
| 原有1万吨/年装置 | 8940 | 29.80 | 3050 | 10.16 |
| 新增0.6万吨/年装置 | 16720 | 55.73 | 5220 | 17.40 |
| 合 计 | 25660 | 85.53 | 8270 | 27.56 |

液体原料来源，主要由国外进口，部分由国内供应。进口的液体原料由槽船运至张家港危险化学品仓贮公司租用的贮罐内贮存，再由无锡树脂厂的专用槽船运至工厂原料罐区内贮存。国内供应的苯酚和丙酮，主要由高桥化工厂汽车槽车送到工厂贮罐区或装置区设置的原料日槽内。部份原料由北京燕山石化公司供应，铁路槽车运输，工厂现有铁路专用线亦可利用。

液体原料贮存量及天数见表2-3。

表2-3    1.6万吨/年双酚A生产装置装置液体原料贮存量及贮存时间

|  | 贮存温度℃/比重 | 工厂贮罐区 |  | 张家港码头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贮存量（吨） | 贮存时间（天） | 贮存量（吨） | 贮存时间（天） |
| 苯酚 | 45～50℃/1.04 | 1000 | 6 | 1770 | 20 |
| 丙酮 | ＜30℃/0.78 | 400 | 7 | 670 | 24 |

2.1.6 原料及辅助材料

2.1.6.1 主要原料：

主要原料的品种、规格、年需求量、来源及运输条件，装置所需的原料为。

苯酚；装置年需求苯酚1.42万吨，由进口和国内供应。国内主要由高桥化工厂和燕山石化公司供应。

丙酮；

装置年需丙酮4600吨，由进口和国内供应。国内主要由高桥化工厂和燕山石化公司供应。

2.1.6.2 辅助材料：

装置所需的主要辅助材料品种、规格、年需求量、来源及运输条件，装置所需的辅助材料为。

1. 离子交换树脂：装置所需的辅助材料主要为离子交换树脂催化剂，年需963，初始装填量80m3，原为进口专利商的产品，目前已国产化。

2. 甲烷：甲烷为装置所需的主要燃料，年需要量100吨，由无锡石油化工总厂供应，为压力管道输送。

2.2  评价范围

根据中华人民共和国《安全生产法》和国务院344号令《危险化学品安全管理条例》二个法规的精神。认真落实无锡市安全生产监督管理局锡安［2002］8号文《无锡市2002年化工安全生产专项治理方案》和锡化资规(2002)第38号文件的要求，对生产、使用、储存其他危险化学品(包括采购、运输、排放)进行安全评价。找出过程中潜在的危险因素，提出相应的安全对策和措施，对潜在事故进行定性、定量分析和预测求出该生产系统安全的最优方案，评价生产工艺和装备、儲存的状态是否符合有关国家安全、消防标准和规定，规范危险化学品的生产和使用，实现安全技术与安全管理的标准化和科学化，保障人民生命和企业财产的安全，并为有关主管部门实行安全监察提供依据。

对蓝星化工新材料股份有限公司无锡树脂厂1.6万吨/年双酚A生产装置涉及到生产和使用危险化学品；如苯酚 (危编号：61067)、丙酮(危编号：31025)、甲烷(危编号：21007)的装置与储存设施进行安全评价。其范围是指配套的原料危险化学品罐区、残渣罐区、原料中间罐区、道热油炉，以及反应单元、结晶单元、固液分离单元、薄膜脱苯单元和脱水单元、控制楼、配电房等生产系统。

2.3  评价依据

2.3.1  评价依据来源

该装置安全评价的依据是中华人民共和国签署的国际公约和中华人民共和国法律、法规和专业性技术标准、规范、文件等。

2.3.1.1  有关法律和国际公约及国家文件

- 中华人民共和国《安全生产法》

- 中华人民共和国《消防法》

- 国务院344令《危险化学品安全管理条例》

4.  中华人民共和国《职业病防治法》

5.  国家安全生产监督管理局 安监管技装字(2003)37号《安全评价通则》

6. (第170号)国际公约《作业场所安全使用化学品公约》

7. (第177号) 建议书《作业场所安全使用化学品建议书》

- 锡安［2002］8号文《无锡市2002年化工安全生产专项治理方案》

- 化劳字第247号《化工企业安全管理制度》

10. 国家质监局13号令《特种设备质量监督与安全监察规定》

12. 劳动部关于颁发《爆炸危险场所安全规定》的通知

13. 劳动部关于颁发《建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法》的通知

14. 江苏省［2001］《劳动防护用品配备标准》

2.3.1.2  评价采用的国家规定、规范、标准、规程

为了确保该现役装置符合安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，该装置的生产过程必须符合国家现行的有关法规、标准的规定。评价采用的主要的技术规范、规程、标准如下：

- SH3125－2001 《石油化工防火堤设计规范》

- GB50057－94　《建筑物防雷设计规范》

- GBJ16－87    《建筑设计防火规范》（97年修改）

- GB50160－92  《石油化工企业设计防火规范》（99年修改）

- SH3047－96   《石油化工企业职业安全卫生设计规范》

- GB50074－2002《石油库设计规范》

- GB3836.5－87 《爆炸性环境用防爆电气设备》

- GB4717－84   《火灾报警控制通用技术条件》

- GB50187－93  《工业企业总平面设计规范》

- GBJl40-90    《建筑灭火器配置设计规范》

- GBJ84－85   《自动喷水灭火系统设计规范》

- GBJ116－88  《火灾自动报警系统设计规范》

- HGJ21－89   《化工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程》

- HGJ28－90   《化工企业静电接地设计规定》

- GB50058－92 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规定》

- GBJ87－85   《工业企业噪声控制设计规范》

- HG20559－93 《化工装置工艺系统工程设计规定》

- HG/T20549－1998《化工装置管道布置设计规定》

- HG20546－92    《化工设备布置设计规定》

- GB50246－97    《工业设备及管道绝热工程设计规范》

- GB50235－97    《工业金属管道工程施工及验收规范》

- GBl3150－1998  《钢制压力容器》

- GB150130－89   《钢制换热器》

- JB4710－1992   《钢制塔式容器》

- HG/T20569－94  《机械搅拌设备》

- HGJ8－87       《化工管道设计规范》

- HG20592－20635-97《管法兰》

- GB50052－95    《供配电系统设计规范》

- GB13960－92    《常用危险化学品的分类及标志》

- GB12268－90    《危险货物品名表》

- GB18218－2000  《重大危险源辨识》

- SH3063－94     《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》

- GB13495－92    《消防安全标志》

- GB2893－2001   《安全色》

- GB2894－96　   《安全标志》

- GB8196－87     《机械设备防护罩安全要求》

- LD80－95　     《噪声作业分级》

38. HG（23011－23018）－1999《化工企业厂区作业安全规程》

2.3.2  装置的有关文件

2.3.2.1技术服务合同

蓝星化工新材料股份有限公司无锡树脂厂危险化学品生产 、储存装置安全评价，1.6万吨/年双酚A生产装置安全现状综合评价《技术服务合同》；巳于2004年5月18日签订生效。

2.3.2.2 装置技术资料

基础设计文件、一次技术改造资料以及其他相关资料，如操作规程、工艺规程等。

第三章  评价程序和评价方法

3.1  评价工作程序

具体评价程序如图3-1所示

签订本项目

评价合同

评价编制单位（乙方）

业主委托方（甲方）

国家有关标准、规范

收集资料

装置技术自然条件资料

考察装置现场

甲方提供装置资料

确定装置危险、危害因素

划分评价单元

评价方法选择

装置危险危害性评价

提出安全对策措施

得出评价结论

编写评价报告书

修改、补充评价报告书

NO

评审评价报告书

审   批

图3－1 评价工作程序图

3.2  评价方法

该装置由于生产工艺及其装备都比较复杂，事故往往具有突发性、灾难性、社会性的特点，生产近12年虽未发生重特大事故，但曾发生过多次火灾、爆燃事故，因此，我们确定的评价原则是深入分析工艺过程介质、工艺、装备、控制、系统与环境的危险要素、结构特点、突变条件、后果模拟等，建立过程事故模式及鉴定分析决策系统，并在此基础上提出先进、可靠、实用的对策措施，与此同时，进行性化和量化分析与鉴别，主要采用危险性预先分析和安全检查表法以及ICI蒙德法等方法定性和定量分析和评价，获得该装置比较系统、具体的现状综合分析评价的信息。

第四章  主要工艺和设备及危险物质分析

无锡树脂厂1.6万吨/年双酚A项目，引进的波兰国勃拉霍夫尼亚重有机化工研究院的离子树脂法合成工艺技术。技术优势是:产品质量好、消耗指标低、三废排放量少。

4.1  工艺流程

离子法生产双酚A的工艺主要由以下几部分组成:缩合反应、加合物结晶、固液体分离、丙酮、苯酚回收、裂解重排反应、薄膜脱酚、产品结片。

4.1.1缩合反应

新鲜丙酮、回收丙酮与回收的苯酚以定量摩尔比进入装有阳子交换树脂的固定床反应器，在反应器中发生缩合反应生成双酚A、水及副产物。

4.1.2加合物结晶

缩合反应产物进入结晶离心分离单元，通过控制温度使双酚加合物成为固体结晶出来，然后通过离心机对悬浮物进行固液分离，固体加合物进入后道工序进行溶解再结晶，使双酚得到进一步提纯。再结晶的悬浮物通过二级固液离心分离，得到的纯加合物进入脱酚单元。

4.1.3脱酚产品包装

熔融的加合物晶体即双酚A苯酚混合物，通过薄膜蒸发器及汽提塔脱除苯酚，然后送双酚A产品至结片机结片，称量包装。脱除的苯酚经冷凝后循环回缩合反应器。

4.1.4丙酮回收

离心机出来的母液进入脱水塔， 塔顶出料进入丙酮回收塔，回收的丙酮与新鲜丙酮一起返回主反应器。脱水塔塔底回收底苯酚回到反应单元。丙酮回收塔底物料为苯酚和水，去进行苯酚回收。

4.1.5苯酚回收

工艺中各种含水苯酚液汇集起来，用吸附树脂将水和苯酚分离。回收的苯酚经过精制返回主反应器，分离出的废水排出送生化处理站进行生化处理达标后排放。

4.1.6裂解重排反应

部分加合物结晶母液通过薄膜蒸发器进行脱除重组分回收苯酚的过程，蒸出的苯酚回到反应单元，底部重组分进入裂解反应器，进行有催化剂催化的裂解反应，蒸出的轻组分进入装有阳离子交换树脂的重排反应器，重新合成双酚，底部的重组分作为多环芳烃树脂产品。

4.1.7 导热油系统

导热油炉是为薄膜蒸发器及汽提塔等工艺单元提供能量的热载体，要求提供高温是蒸汽不能取代的，使用甲烷气体作为燃料。

4.1.8  中间罐区

在装置的北侧有一只60m3苯酚贮罐，一只25m3丙酮贮罐。

西面有二只10 m3丙酮贮罐。

4.1.9  贮存系统(苯酚、丙酮罐区)

贮存生产原料苯酚、丙酮的主要危险化学品库区共有二只储罐，一只1000m3的苯酚储罐，一只500m3的丙酮储罐。专供1.6万吨/年和2.5万吨/年二套双酚A生产装置使用。

工艺流程见图3-1。

4.2  主要设备

4.2.1工艺设备概况

该双酚A生产装置为引进波兰的生产技术，该技术特点是设备台数少，只有设备147台，其中非标设备79台，定型设备68台。非标设备包括:反应器、结晶器、塔器、换热器、分离器、槽罐等。定型设备包括:泵、离心机、结片机、风机、包装机等。

表4-1设备一览表

4.3  工艺技术分析

工业上双酚A的生产均以苯酚和丙酮为原料，在酸性催化剂作用下缩合而成。双酚A生产根据催化剂种类不同，工艺可分为酸催化工艺和离子交换树脂催化缩合工艺。

酸催化工艺中，催化剂通常为硫酸、盐酸或氯化氢气体。以硫酸为催化剂的工艺特点是流程简单，单釜生产，间歇操作，无需进行苯酚回收，投资少，但副产物多，双酚A质量差，消耗高，同时产生大量含酚废水和含有机物的废水和含有机物的废酸，三废多，污染大。设备腐蚀严重，收率低。国内的双酚A生产大多采用此法，生产的双酚A产品质量远远满足不了高级环氧树脂和聚碳酸酯的要求。国外在六十年代已淘汰硫酸法。采用盐酸或氯化氢气体作催化剂的方法称为盐酸法。盐酸法生产工艺成熟，可间歇式也可连续式生产，原料和公用工程消耗低，产品经精制后可达到较高质量，用于聚碳酸酯生产。但由于盐酸的强腐蚀性，对设备、管道和仪表的材质要求高，因此投资和维修费用高。

离子交换树脂法(简称树脂法)是以酸性阳离子交换树指作为催化剂的生产方法。该法无腐蚀性，不必使用昂贵的耐腐蚀设备;采用离子交换树脂固定床反应器，不必设催化剂的回收系统;该工艺只产生少量含苯酚、丙酮的废水，有机废液、废气。所产生废物中仅含碳氢化合物，废水可生化，其余可焚烧，不会造成二次污染。无锡树脂厂于1991年引进波兰技术建设的我国第一套离子树脂法1万吨/年双酚A装置，就是该工艺类型。

中国天津大学石化技术开发中心最新研制了树脂法生产双酚A工艺的流化床催化汽提反应器，反应器底部通入氮气，使改性的阳离子交换树脂催化剂在反应器塔板上呈悬浮状态，反应原料从上部通过反应器，发生缩合反应生成双酚A、水及副产物。用氮气将反应生成的水汽提出来，故使苯酚和丙酮的转化率高达近100%。理论和实验证明此流化床催化汽提反应器具有先进性、合理性。Lummus公司与天津大学合作，将此技术工程化，称为Sinopcc/Lummu，BPA技术，已在天津某厂的万吨级工业化装置上应用。

树脂法生产双酚A工艺的一般过程是:过量苯酚和丙酮以定量摩尔比送入装有阳离子交换树脂催化剂的反应器中，二者发生缩合反应生成双酚A、水及副产物。反应产物先脱去未反应的丙酮、部分苯酚和反应生成的水后，经过结晶、脱苯酚等步骤对双酚A 进行精制和提纯。最后经过结晶、结片或造粒等不同的方法处理后得到固体的双酚A产品。对未反应的丙酮和过量的苯酚进行提纯，回收利用。

各专利商树脂法工艺的不同之处主要体现在缩合反应的催化剂的性质和双酚A精制的流程。近几年的研究也都集中在高效催化剂的选择、制备与精制系统流程的优化。目前，世界几大公司均有自己的树脂法双酚A工艺技术。

4.4  主要危险物质分析

4.4.1双酚A

产品为双酚A，又名：二酚基丙烷，4,4,-异亚丙基二酚，2,2-双(4-羟苯基)丙烷。

英文名称：Bisphenol A(BPA)，4,4，-isopropylidenediphenol，2,2-bis(4-hydroxyphenyl)Propane。

分子式：C15H1602         分子量：228.29

UN：                   危编号：

CAS号： 80-05-7       建规火险分级：丙

性状：双酚A是白色棱形结晶(稀乙醇中)或针状结晶(水中)或片状粉末，可燃，微带苯酚气味。溶于乙醇、丙酮、乙醚、苯及稀碱液等，微溶于四氯化碳，几乎不溶于水。

理化常数：

熔  点：158-159℃

沸  点：220℃

闪  点：79.4℃

相对密度：1.20 (水=1)

最小引燃能量：15 MJ

最大爆炸压力：6.1(102 kpa)

爆炸下限： 20 g/m3    爆炸上限：

用途：双酚A是重要的有机化工原料，是苯酚和丙酮的重要衍生物，主要用于制造多种高分子材料，如环氧树脂、聚碳酸酯、聚矾、酚醛不饱和树脂、多芳基化合物、聚醚酞亚胺等。亦用于制造PVC热稳定剂、橡胶防老剂、农用杀菌剂、油漆、油墨的抗氧剂和增塑剂等。

双酚A健康危害：(C15H16O2)双酚A有毒，长时间吸进双酚A粉末有害于肝功能及肾功能;特别严重的是它会降低血液中血红素的含量。车间中双酚A粉末的允许浓度为5mg/m3。

4.4.2 苯酚

苯酚是生产双酚A主要原料之一。     中文名：苯酚

俗名：石炭酸      英文名：Phenol； Aarbolic acid

分子式：C6H6O        分子量：94.11

UN：1671            危编号：61067

CAS号：108-95-2    建规火险分级：丙

性状：纯品是白色结晶。在空气中逐渐变微红色结晶。有特殊气味，有毒。在空气中最高容许浓度为5毫克/米3。本品能自空气中吸收水分而逐渐液化，水溶液呈酸性，有腐蚀性，能破坏细胞。能与乙醇、醚、氯仿、甘油相混和。与碱能起作用生成盐。

理化常数：

比重：1.071（25о/4℃）

熔点：40.6℃

沸点：181.9℃

闪点：79℃

自燃点：715℃

燃烧性：可燃

爆炸极限：1.7～8.6%

燃烧热值：3050.6KJ/mol

蒸气压：1毫米汞柱（40.1℃）

蒸气密度：3.24

危险特性：遇明火、高温、强氧化剂有燃烧危险。

苯酚健康危害：(C6H6O)III级毒害物，苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，也可抑制中枢神经系统或损坏肝肾功能，皮肤接触可致皮炎。车间中苯酚的允许浓度为5mg/m3。

4.4.3 丙酮

丙酮是生产双酚A主要原料之一。

中文名：丙酮         英文名：Acetone

分子式：C3H6O           分子量：58.08

UN：1090             危编号：31025

CAS 号：68-64-1      建规火险分级：甲B

性状：无色透明液体。容易挥发和燃烧，其蒸汽在空气中的最高容许浓度为1000ppm。能与水、酒精、乙醚、氯仿、乙炔、油类及碳氢化合物相互溶解，并能溶解油脂和橡胶。

理化常数：

比  重：0.7972(15℃)

熔  点：-94.6℃

沸  点：56.5℃

闪  点：-20℃

自燃点：465℃

爆炸极限：2.5～13.0%

最大爆炸压力：8.9kg/cm2

产生最大爆炸压力浓度：6.3%

最易引燃浓度：4.5%

燃烧热值：1788.7KJ/gmol

蒸汽压：400mmHg (39.5℃)

蒸汽密度：2.00

危险特性：蒸汽与空气混合能成为爆炸性混合物，遇明火、高温易引起燃烧。

丙酮健康危害：(C3H6O)当空气中丙酮浓度较高时，有麻醉作用并引起眼、鼻、咽喉发炎和疼痛。大量吸入丙酮蒸气可能引起急性中毒。车间空气中丙酮的允许浓度为0.4g/m3。丙酮易燃，与空气混合爆炸极限为2.5-13%。

4.4.4  甲烷

甲烷是生产双酚A主要燃料。   中方名：甲烷

俗名：沼气                  英文名：Methane；Marsh gas

分子式：CH4                                   分子量：16.04

CAS号：74-82-8        UN：1971

危编号：21007         建规火险分级：甲A

性状：无色无臭气体。徽溶于水，溶于乙醇、乙醚。用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

理化常数：

相对密度(水=1)：0.42/-164℃      (空气=1)：0.55

熔  点：-182.5℃

沸  点：-161.5℃

闪  点：-188℃

自燃点：538℃

临界温度：-82.6

爆炸极限：5.3～15%

临界压力：4.59 Mpa

产生最大爆炸压力浓度：6.3%

最易引燃浓度：4.5%

燃烧热：889.5KJ/gmol

最小引燃能量：0.28 MJ

饱和蒸汽压：53.32/-163.8Kpa

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

甲烷健康危害：(CH4)当空气中甲烷浓度过高时，能使人窒息。当空气中甲烷达25-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。

第五章 评价过程

无锡树脂厂1.6万/年吨双酚A生产装置生产中存在着火灾、爆炸的等危险危害因素，该章将运用“预先危险性分析”（PHA）评价方法，评价该系统中可能出现的危险有害因素、触发事件及危险等级，并提出相应的技术措施。

双酚A生产装置主要组成为缩合反应、加合物结晶固液体分离、丙酮、苯酚回收、重排反应、薄膜脱酚、产品结片六个部分。

双酚A生产装置的操作主要依靠操作人员的主观能动性和相互协调，在掌握和运用工艺及设备的客观内在规律的基础上，不断地发现问题，不断地解决问题，使操作经常处于相对平衡的状态，设备在其性能允许的条件下合理运转，从而达到安全平衡生产的目的，如果对设备的性能与运转状态没有正确的了解，或者没有发挥人的作用，致使设备在不平衡或不合理的条件下运转，就会出现操作失常，失常发展到严重的程度就成为事故。

无论是由于水、电力、蒸汽供应或操作失常、电器、仪表、工艺设备故障发生后，如果没有尽快予以消除，发展下去就会引起事故。而有的事故短时间就可以造成严重的后果，如发生火灾和爆炸事故。但是不论事故发生得快或慢，都有预兆现象，只要及时发现，迅速采取有效的防范措施就可以避免事故的发生，或使事故造成造成的损失减少到最低程度。

1.  缩合反应系统主要危险因素是由于停电、断水、失风、材料磨损、焊接缺陷、超温、温差大的应力变化等因素造成反应器泄漏而引发的火灾和爆炸事故。

2.  加合物结晶系统主要危险因素是由于负压、钢材质量不合要求、焊接缺陷、腐蚀等因素造成结晶器、换热器、泵机、管道的泄漏，引起火灾、爆炸事故。固液体分离系统主要危险因素是由于断电、失氮气保护、进料不均匀、钢材质量不合要求，焊接缺陷、腐蚀等因素造成离心机、釜体、罐体、管道的泄漏，会引起中毒，空气进入会引起火灾、爆炸等事故。

3.脱酚.产品包装系统主要危险因素是由于超温、钢材质量不合要求、焊接缺陷、腐蚀等因素造成塔体、罐体、结片机、泵机、管道的泄漏，会引起高温灼伤、中毒等事故。

4. 丙酮回收系统主要危险因素是由于超温、超压、钢材质量不合要求、焊接缺陷、腐蚀等因素造成塔体、罐体、泵机、管道的泄漏，会引起中毒、火灾、爆炸事故。

5. 废水中苯酚的回收系统主要危险因素是由于超温、超压、钢材质量不合要求、焊接缺陷、腐蚀等因素造成塔体、罐体、泵机、管道的泄漏，会引起化学灼伤、火灾、爆炸事故。

6. 裂解重排反应系统主要危险因素是由于超温、超压、钢材质量不合要求、焊接缺陷、腐蚀等因素造成釜体、罐体、泵机、管道的泄漏，会引起化学灼伤、高温灼伤、中毒等事故。

7. 导热油系统主要危险因素是由于超温、超压、钢材质量不合要求、焊接缺陷、腐蚀等因素造成导热油炉体、罐体、泵机、管道的泄漏，会引起高温灼伤事故，甲烷的泄漏引发火灾、爆炸事故。

8. 贮存系统(苯酚、丙酮罐区) 主要危险因素是由于溢出、带水沸腾、钢材质量不合要求、焊接缺陷、腐蚀等因素造成罐体、泵机、管道的泄漏，会引起中毒、化学灼伤、火灾、爆炸等事故。

5.1.  预先危险性分析

5.1.1预先危险性分析作用

预先危险性分析评价的功能主要有：

- 大体识别与系统有关的主要危险；

- 鉴别产生危险的原因；

- 估计事故出现对系统产生的影响；

- 对识别出的危险因素进行分级，并采取消除或控制危险性的技术和管理措施。

5.1.2  预先危险性分析步骤

1. 对系统的生产目的、工艺过程、介质的物理化学性质以及操作条件和周边环境进行充分的了解和调查；

2. 收集以往的经验积累和同类生产中发生的事故情况，判断所要分析的对象中是否也会出现类似情况，查找出能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

3. 根据经验积累用技术诊断等方法确定危险源；

4. 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

- 进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

- 制定安全技术防范措施。

5.1.3  预先危险性等级划分标准

为了衡量危险性的大小及其对系统破坏性的影响程度，可将各类危险性划为4 个等级。见（表5－1）

表5-1危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏。 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。 |

5.1.4 预先危险性评价

按预先危险性分析评价步骤及要求，对无锡树脂厂1.6万吨/年双酚A装置中涉及到的评价范围，进行系统的预先危险性分析，分析评价见（表5－2）双酚A生产装置预先危险性分析表。

（表5－2）预先危险性分析报表1

| 潜在事故 | 火灾、爆炸 |
| --- | --- |
| 危险因素 | 可燃爆物质（如苯酚、丙酮、甲烷气体等）泄露，压力容器爆炸 |
| 触发条件一 | 一、故障泄漏 1.贮罐、槽、塔、器、管线阀门、法兰等破损、泄漏；2.罐、槽、塔、器、管、阀、表等连接处泄漏，泵破裂或转动设备密封处泄漏；3.罐、槽、塔、管、阀等因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；4.罐、槽、塔、器、阀门、泵、管道、流量计、仪表连接处泄漏；5.撞击或人为损坏造成容器、管道泄漏，以及贮罐、槽等超装溢出；6.由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备破裂泄漏。 二、运行泄漏 1.超温、超压造成破裂、泄漏；2.安全阀、防爆膜等安全附件失灵、损坏或操作不当；3.进出料配比、料量、速度不当造成反应失控导致容器、管道等破裂、泄漏；4.物料在容器、管道或其它贮存体中自聚、破裂、泄漏；5.热交换不充分而造成能量过量积聚，导致罐、槽、塔、器等破裂、泄漏； 6.垫片撕裂造成泄漏，以及骤冷、急热造成罐、槽、塔、器等破裂、泄漏；7.承压容器未按有关规定及操作规程操作；8.转动部件不洁而摩擦产生高温及高温物件遇易燃物品。 |
| 发生条件 | 1.易燃易爆物蒸汽压达爆炸极限；2.易燃易爆物料泄漏；3.易燃物质遇明火；4.存在点火源、静点、高温物体等引发能量。 |
| 触发条件二 | 一、明火 1.火星飞溅；2.违章动火；3.外来人员带入火种；4.物质过热引发；5.点火吸烟；6.他处火灾蔓延； 7.其它火源。 二、火花 1.金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等）；2.电气火花；3.线路老化或受到损坏，引燃绝缘层；4.短路电弧； 5.静电；6.雷击；7.进入车辆未戴阻火器等（一般要禁止驶入）；8.手机、BP机火花，焊、割、打磨产生火花等。 |
| 事故后果 | 物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 |
| 危险等级 | IV级 |
| 危险程度 | 破坏性的 |
| 防范措施 | 一、控制与消除火源 1．严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋、不带阻火器车辆进入易燃易爆区；2．严格执行动火证制度，并加强防范措施；3．易燃易爆场所一律使用防爆性电气设备；4．严禁钢性工具敲击、抛掷，不使用发火工具；5．按标准装置避雷设施，并定期检查；6．严格执行防静电措施；7．加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区；8．运送物料的机动车辆必须配戴完好的阻火器，正确行驶，不能发生任何故障和车祸；9．转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；10．周围居民点在一定范围内不能燃放烟花爆竹。 二、严格控制设备及其安装质量 1．罐、槽、塔、器、泵、阀、压机、冷机、管线质量；2．压力容器、管道及其仪表要定期检验、检测、试压；3．对设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修；4．设备及电气按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态；5．易燃易爆物挥发、散落场所的高温部件须隔热、密闭措施； 三、加强管理、严格工艺，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏 1．区内根据"170号公约"和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签； 2．杜绝"三违"（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化； 3．坚持巡回检查，发现问题及时处理，如液位报警器、呼吸阀、压力表、氮封、安全阀、防护墙、管线防冻、防腐、联锁仪表、消防及救护设施是否完好？液位报警器是否正常？罐、槽、塔、器、管、进出料阀（包括截止阀、自动调节阀）等有否泄漏？消防通道、地沟是否畅通； 4．检修时做好隔离、清空、通风，在监护下进行动火等作业； 5．加强培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象； 6．防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏； 7．严防车辆撞坏管线、管架桥等设施； 四、安全设施保持齐全、完好 1．安全设施（包括消防设施、遥控装置等）保持齐全完好； 2．贮罐安装高、低液位报警器，易燃易爆场所安装可燃气体监测报警装置。 |

（表5－2）预先危险性分析报表2

| 潜在事故 | 中毒、窒息 |
| --- | --- |
| 危险因素 | 1．有毒物料（如苯酚、丙酮、甲烷气体等）泄漏；2．窒息性气体（如酸性气体等）；3．检修、抢修作业时接触有毒或窒息性物料 |
| 触发条件一 | 1．生产过程中的主要有毒有害物料：石油、汽油、氢氧化钠、氢氧化钾等发生泄漏； 2．泄漏原因如"火灾、爆炸"触发事件中"1.故障泄漏和2.运行泄漏"等方面； 3．检修、维修、抢修时，罐、槽、塔、器、管、阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净； 4．窒息性或毒性气体的泄漏量较大，且有积聚； 5．在容器内作业时缺氧 |
| 发生条件 | 1．有毒物料超过容许浓度； 2．毒物摄入体内； 3．缺氧 |
| 触发条件二 | 1．毒物及窒息性物质浓度超标； 2．通风不良； 3．缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识； 4．不清楚泄漏物料的种类，应急处理不当； 5．在有毒现场无相应的防毒过滤器、面具、空气呼吸器以及其它有关的防护用品； 6．因故未戴防护用品； 7．防护用品选型不当或使用不当； 8．救护不当； 9．在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护 |
| 事故后果 | 物料跑损、人员中毒窒息 |
| 危险等级 | III级 |
| 危险程度 | 危险的 |
| 防范措施 | 1．严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性与"火灾、爆炸"防范措施中"2.严格控制设备及其安装质量；3.防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；4.加强管理、严格工艺；5.安全设施保持齐全、完好"等各项相同； 2．严防车辆行驶时撞坏管线、管架桥、其它设备； 3．泄漏后应采取相应措施： ①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； ②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 4．定期检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施； 5．要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品； 6．组织管理措施 ①加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏； ②教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物周知卡； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④设立危险、有毒、窒息性标志； ⑤设立急救点，配备相应的急救药品、器材； ⑥培训医务人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处理能力。 |

（表5－2）预先危险性分析报表3

| 潜在事故 | 灼伤 |
| --- | --- |
| 危险因素 | 高温物物（如苯酚、高温导热油、高温双酚A、蒸气等）化学灼伤(如苯酚) |
| 触发条件一 | 1．高温物料（如蒸汽）泄漏； 2．搬运、使用等作业时无意触及； 3．清洗罐、槽、阀、泵、管等设备时触及，或由于清洗不净而在检修时触及； 4．设备、管道、阀门、泵等连接处密封不良或腐蚀； 5．密封件损坏、紧固件松动； 6．罐、槽、管道等破损 |
| 发生条件 | 高温物料等溅及人体 |
| 触发条件二 | 1．泄漏的高温和低温物料溅及人体； 2．工作时不小心触及酸碱物料； 3．工作时人体无意触及高温器体表面； 4．地坪及周围设备不防腐蚀； 5．人进入现场无个体防护措施。 |
| 事故后果 | 导致人员灼烫伤、财产受损 |
| 危险等级 | II级 |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1．防止泄漏首先选用质量合格管线、容器等，并精心安装； 2．合理选用防腐材料，保证焊缝质量及连接密封性； 3．定期检查跑、冒、滴、漏，保持罐、槽、塔、器、管阀完好，保护保温层完好无缺； 4．涉及酸碱液、高温物料作业，必穿戴相应防护用品如防碱服、手套、靴及防护眼镜等； 5．检查、检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格； 6．加强对有关化学品和高温物料灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育； 7．在贮罐周围设置防护堤，地坪及堤应能耐腐蚀； 8．设地下排污池，排污池应能耐腐蚀，一旦液碱漏出应用水冲洗至废水系统； 9．在液碱可能泄漏的法兰、泵、阀门等处装防喷射设施； 10．设立救护点，并配备器材和物品，如洗眼器等； 11．设立警示标志。 |

（表5－2）预先危险性分析报表4

| 潜在事故 | 触电 |
| --- | --- |
| 危险因素 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 |
| 触发条件一 | 1．设备漏电； 2．安全距离不够（如架空线路、室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3．绝缘损坏、老化； 4．保护接地、接零不当； 5．手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6．建筑结构未做到"五防一通"（即防火防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好）； 7．防护用品和工具质量缺陷或使用不当； 8．雷击 |
| 发生条件 | 1．人体接触带电体； 2．安全距离不够，引起电击穿； 3．通过人体的电流时间超过50mA/S； 4．设备外壳带电 |
| 触发条件二 | 1．手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2．电气设备漏电、绝缘损坏，如电焊机无良好保护措施，外壳漏电、接线端子裸露、更换电焊条时人触及焊钳或焊接变压器一次、二次绕组损坏，利用金属结构、管线或其它金属物作焊接回路等； 3．电气设备金属外壳接地不良； 4．防护用品、电动工具验收、检验、更新程序有缺陷； 5．防护用品、电动工具使用方法不当； 6．电工违章作业或非电工违章操作； 7．雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波） |
| 事故后果 | 人员伤亡、引发二次事故 |
| 危险等级 | III级 |
| 危险程度 | 危险的 |
| 防范措施 | 1．电气绝缘等级要与使用电压、环境动作条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态； 2．采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施，防止人体接触带电体； 3．架空、室内线、所有漏电设备及其检修作业要有安全距离； 4．严格按标准要求对电气设备做好保护接地和三相接零； 5．金属容器或有除空间内作业，宜用12伏电设备，并有监护； 6．电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 7．根据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，确保安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程； 8．建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 9．坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 10．定期进行电气安全检查，严禁"三违"； 11．对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； 12．制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序； 13．特种气设备执行培训、持证上岗，专人使用制度； 14．按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 |

（表5－2）预先危险性分析报表5

| 潜在事故 | 物体打击和起重伤害 |
| --- | --- |
| 危险因素 | 物体坠落；物体弹击；坍塌撞击；挤压等 |
| 触发条件一 | 1．高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落； 2．工具、器具等上下抛掷； 3．起重吊装作业，因捆扎不牢或有浮物，或吊具强度不够或斜吊斜拉致命物体倾斜； 4．设施倒塌； 5．爆炸碎片抛掷、飞散； 6．物体弹击或挤压； 7．违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等 |
| 发生条件 | 坠落物体击中人体 |
| 触发条件二 | 1．未戴安全帽； 2．在起重或高处作业区域内行进、停留； 3．在高处有浮物或设施不牢，即将倒塌的地方行进或停留； 4．吊具缺陷严重（如因吊具磨损而强度不够、吊索选用不当等）； 5．违反"十不吊"规定； 6．堆垛不稳而倒塌，或铲车堆垛袋装成品发生倒落； 7．燃爆事故波及 |
| 事故后果 | 人员伤亡、财产损失 |
| 危险等级 | III级 |
| 危险程度 | 危险的 |
| 防范措施 | 1．起重设备按规定进行检查、检测、保持完好状态； 2．起重作业人员持证上岗，严格遵守"十不吊"； 3．高处作业要严格遵守"十不登高"； 4．避免起重、高处作业区和其它有规范危险区域行进和停留； 5．高处需要的物件必须合理摆放并固定牢靠； 6．及时清除、加固可能倒塌的设施； 7．堆垛要齐、稳、牢，常检查铲车，不能故障运行； 8．加强对员工的安全意识教育，杜绝"三违"； 9．加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 10．作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽 |

（表5－2）预先危险性分析报表6

| 潜在事故 | 机械伤害(泵、机) |
| --- | --- |
| 危险因素 | 绞、割、碾、碰、挤、戳，伤及人体 |
| 触发条件一 | 1．在生产检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳、碾、挤等； 2．衣物等被绞入转动设备； 3．旋转、往复、滑动物体撞击伤人； 4．切割刀具、突出的机械部分、毛坯及工具设备边缘毛刺或锋利处碰划伤 |
| 发生条件 | 人体碰到转动、移动等运动物体 |
| 触发条件二 | 1．工作时注意力不集中； 2．劳动防护用品未正确穿戴； 3．违章作业 |
| 事故后果 | 人体伤害 |
| 危险等级 | II级 |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1．工作时注意力要集中，要注意观察； 2．正确穿戴好劳动防护用品； 3．作业过程中严格遵守操作规程； 4．设备转动部分设置防护罩（如外露轴等）； 5．危险运动部位的周围应设置防护栅栏； 6．机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态 |

（表5－2）预先危险性分析报表7

| 潜在事故 | 高处坠落 |
| --- | --- |
| 危险因素 | 进行登高架式、检查、检修等作业 |
| 触发条件一 | 1．高处作业有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2．无脚手架、板，造成高处坠落； 3．梯子无防滑措施，或强度不够、固定不牢造成跌落； 4．高处行道、塔杆、贮罐扶梯、管线架桥及护栏等锈蚀，或强度不够造成坠落； 5．未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 6．在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业，不慎跌落； 7．吸入有毒、有害气体或氧气不足、身体不适造成跌落； 8．作业时嬉戏打闹 |
| 发生条件 | 1．2m以上（含2m）高处作业； 2．作业面下是设备或硬质地面 |
| 触发条件二 | 1．无脚手架和防规范措施，踩空或支撑物倒塌； 2．高处作业面下无安全网； 3．未系安全带或安全带挂结不可靠； 4．安全带、安全网损坏或不合格； 5．违反"十不登高"规定； 6．未穿防滑鞋、紧身工作服； 7．违章作业、违章指挥、违反劳动纪律； 8．情绪不稳定，疲劳作业、身体有疾病、工作时精力不集中 |
| 事故后果 | 人员伤亡 |
| 危险等级 | III级 |
| 危险程度 | 危险的 |
| 防范措施 | 1．登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行"十不登高"； 2．登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带； 3．事先搭设脚手架等安全设施； 4．在屋顶、塔杆、贮罐等高处作业顶设防护栏杆、安全网； 5．入罐进塔工作时要检测毒物深度氧含量，并有现场监护； 6．上下层交叉作业顶搭设严密牢固之中间隔板、罩棚作隔离； 7．临边、洞口要做到"有洞必有盖""有边必有栏"以防坠落； 8．安全带安全网、栏杆、护墙、平台要定期检查确保完好； 9．六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高处作业； 10．可以在地面做的作业，尽量不要安排在高处做，即"尽可能高处作业平地做"； 11．加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作； 12．坚决杜绝登高作业中的"三违"。 |

（表5－2）预先危险性分析报表8

| 潜在事故 | 车辆伤害(铲车、运输原料及成品车辆) |
| --- | --- |
| 危险因素 | 车辆撞人，车辆撞设备、管线 |
| 触发条件一 | 1．车辆有故障（如刹车、阻火器不灵、无效等）； 2．车速过快； 3．道旁管线、管架桥无防撞设施和标志； 4．路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）； 5．超载驾驶 |
| 发生条件 | 车辆撞击人体、设备、管线等 |
| 触发条件二 | 1．驾驶员道路行驶违章； 2．驾驶员工作精力不集中（抽烟、谈话、打手机等）； 3．驾驶员酒后驾车； 4．驾驶员疲劳驾驶； 5．驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车 |
| 事故后果 | 人员伤害、撞坏管线等造成泄漏，引起二次事故 |
| 危险等级 | II级 |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1．生产现场（特别是易燃易爆区）严禁车辆入内； 2．增设交通标志（特别是限速行驶标志）； 3．保持路面状态良好； 4．管线等不设在紧靠路边； 5．驾驶员遵守交通规则，道路行驶不违章； 6．加强驾驶员的教育、培训和管理（如要求行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不激情加速，行驶时注意观察、集中注意力等）； 7．行驶车辆无故障，保持完好状态； 8．车辆不超载、不超速行驶 |

（表5－2）预先危险性分析报表9

| 潜在事故 | 噪声危害 |
| --- | --- |
| 危险因素 | 各类泵、离心机、结片机、热油炉等噪声 |
| 触发条件一 | 作业人员在风机、泵房等噪声强度大的场所作业；蒸汽等带压物料泄漏或排空 |
| 发生条件 | 缺乏个体防护用品（护耳器等） |
| 触发条件二 | 1．装置没有减振、降噪设施； 2．减振、降噪设施无效； 3．未戴个体护耳器；①因故、或故意不戴护耳器；②无护耳器； 4．护耳器无效；①选型不当；②使用不当；③护耳器已经失效 |
| 事故后果 | 听力损伤 |
| 危险等级 | I级 |
| 危险程度 | 临界的 |
| 防范措施 | 1．采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2．设置减振、声阻尼等装置； 3．佩戴适宜的护耳器； 4．实行时间防护，即事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间 |

经过危险性预先分析可以得到主要和可能的潜在事故类型，该装置最主要的潜在事故类型为灼伤、火灾、爆炸、物体打击、机械伤害事故。也有可能会发生的潜在事故类型为中毒、窒息、触电、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、噪声危害。

5.1.5 典型事故案例分析

1.　1959年8月30日23时45分，辽宁省锦西化工总厂苯酚车间蒸馏塔，1名操作工未接好胶管，即违章开阀门计量装桶，造成胶管脱落而跑料苯酚冲在其身体上，因灼伤面积较大，抢救无效而死亡。

2.　1986年6月6日16时10分，辽宁省辽阳滨河化工厂设备科管工班，在甲酚车间精馏工段进行导热油管路设备检修时，由于严重违章冒险作业(没有办理动火作业证手续)，擅自气焊切割管路，造成导热油气体爆燃事故，当场烧伤4人。管工李某三度烧伤面积98%；电焊工窦某三度烧伤面积94%，2人经医院抢救无效，先后死亡。管工班长周某三度烧伤10%，重伤；另一徒工陈某轻伤。

事故原因分析：领导忽视安全，管道检修时，任务安排不细致，即没有检修图纸，也没有检修改造工艺管道的工艺要求，违反化工安全生产动火管理制度，没有办理动火作业证，是这起事故的主要原因。

3.  案例号NO5264 国外某企业在排除甲醇、丙酮溶液的晶析槽底部生成的晶体，使用不良导体聚四氟乙烯棒往通向离心机的配料管内敲打，这时甲醇、丙酮蒸汽着火，并烧到站在人孔上方的操作工身上。操作工脸、胳膊、胸部受Ⅰ和Ⅱ度烧伤。

事故原因：操作工这穿着化纤服装工作，化纤织物磨擦产生的靜电引起着火。

4. 案例号 NO05101 1990年8月13日，俄罗斯乌法市化工厂联产苯酚、丙酮的工厂发生爆炸，造成100多人受伤(其中重伤3人)，乌法市饮水源受到污染。爆炸发生在一套刚刚检修完。正在重新开车的装置中，爆炸使1 台反应器产生的大火燃烧了5个多小时。

事故原因：是由于原料丙烯或丙酮等可燃气体所引起的。从装置中流出苯酚和灭火剂等有毒液体流入乌法市饮用水源的河流中，造成乌法市饮用水减少60%。该工厂具有年产12万吨苯酚、7.5万吨丙酮的生产能力。

5.1.6 事故主要触发因素

由此可见，中外发生在化工企业重要的生产装置和危险化学品库装卸场所的重大灼伤事故和重、特大火灾、爆炸事故，究其原因主要是由人的不规范的行为，设备的不安全状况，环境的不可知因素，这些综合因素的集成就有可能形成重大、特大火灾爆炸事故。

5.2 重大危险源辨识

根据GB18218-2000《重大危险源辨识》标准辨别，1.6万吨/年双酚A装置区、新危险品库区二个单元为重大危险源。

表5-3    重大危险源临界量

| 贮量 单元 | 生产场所 |  | 贮存区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际量，t | 临界量，t | 实际量，t | 临界量，t |
| 装置区(丙酮) | 20 | 2 |  |  |
| 新危险品库区(丙酮) |  |  | 500 | 20 |
| 装置区(苯酚) | 50 | 2 |  |  |
| 新危险品库区(苯酚) |  |  | 1000 | 20 |

5.3 安全检查表评价

根据评价的要求，编制安全检查表，对无锡树脂厂生产和使用危险化学品苯酚、丙酮、甲烷的1.6万吨/年双酚A装置设备和现场管理进行系统定性分析评价。

5.3.1 符号说明

“√”----------表示评价项目符合相关要求

“Δ”----------表示根据规范、标准、规定需要进一步完善

“×”------表示根据规范、标准、规定的要求不符合项

5.2.2 安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 法律、法规、标准依据 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 单位资质 | 《危险化学品安全管理条例》 （国务院第344号令） |  |  |
| 1 | 安全生产许可证 | 1.5 2.9 |  | √ |
| 2 | 工商营业执照 | 1.5 2.9 |  | √ |
| 二、 | 安全管理制度 | 中华人民共和国 安全生产法 | 化工企业安全管理制度 (化工部[91]化劳字 第247号) |  |
| 1 | 安全生产责任制 | 2.17.1 | 2 | √ |
| 2 | 安全教育制度 | 2.21 | 3 | √ |
| 3 | 事故管理制度 | 化工企业安全管理工作标准(HG/T23001-92) 6.1 |  | √ |
| 4 | 安全检查制度 | 化工企业安全管理工作标准(HG/T23001-92) 6.1 |  | √ |
| 5 | 危险品储运制度 | 化工企业安全管理工作标准(HG/T23001-92) 6.1 |  | √ |
| 6 | 劳保用品管理制度 | 化工企业安全管理工作标准(HG/T23001-92) 6.1 |  | √ |
| 7 | 设备维护保养制度 | 化工企业安全管理工作标准(HG/T23001-92) 6.1 |  | √ |
| 8 | 消防安全制度 | 化工企业安全管理工作标准(HG/T23001-92) 6.1 |  | √ |
| 9 | 各岗位工艺规程、安全技术操作规程 | 化工企业安全管理工作标准(HG/T23001-92) 6.2 |  | √ |
| 10 | 化工企业厂区作业安全规程 | HG（23011－23018）－1999《化工企业厂区作业安全规程》 |  | √ |
| 11 | 生产要害岗位管理制度 | 化工企业安全管理工作标准(HG/T23001-92) 6.1 |  | √ |
| 12 | 毒物周知卡 | 化工企业安全卫生设计规定(HG20571-95) |  | √ |
| 三、 | 安全管理组织：设备安全管理生产机构或配备专职安全生产管理人员 | 化工企业安全管理制度 (化工部[91]化劳字第247号) 公安部61号令 |  |  |
| 1 | 企业应设置安全管理机构 | 2.2.9.5 |  | √ |
| 2 | 配备专职安全生产管理人员 | 2.2.9.5 |  | √ |
| 3 | 应有完善的安全生产和消防安全的管理网络。 | 2.2.9.5 |  | √ |
| 四 | 从业人员 |  |  |  |
| 1 | 厂长（经理）、（经理）、安全管理人员及危险化学品采购员、保管员培训证书，持有市安监局统一核发的资格证书 | 危险化学品安全管理条例(国务院第344号令) 1.4 1.5 |  | √ |
| 2 | 新职工须经三级安全教育合格后持证上岗 | 化工企业安全管理制度 （化工部[91]化劳字第247号）3.1.32 |  | √ |
| 3 | 特种作业人员持证上岗 | 中华人民共和国安全生产法 2.23 |  | √ |
| 4 | 临时用工或外来作业人员须经安全教育,考试合格后进厂工作 | 化工企业安全管理工作标准 (HG/T23001-92) |  | √ |

| 五、 | 厂址选择，装置平面布置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择，应符合《工业企业设计卫生标准》 | 工业企业设计卫生标准(TJ36-79) 化工企业安全卫生设计规定(HG20571-95) | √ |
| 2 | 厂房建筑符合《建筑设计防火规范》有消防部门审查 | 中华人民共和国国家标准 建筑设计规范(GBJ16-87 2001年版) | √ |
| 3 | 装置设计符合《石油化工企业设计防火规范》消防部门认可证明 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) | √ |
| 4 | 石油库设计符合《石油库设计规范》 | 中华人民共和国国家标准 石油库设计规范(GB50074-2002) | √ |
| 5 | 为厂房服务而单独设立的生活设施与所属装置之间的防火间距，不应小于6米。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) | √ |
| 6 | 装置内主要设备的间距符合《石油化工企业设计防火规范》。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) | √ |
| 7 | 易燃液体的中间罐区与装置的防火间距不小于9米。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) | √ |
| 8 | 生产装置所在位置离开公用工程、仓库、办公室实验室应有隔离区，并且处于火源下方位置 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) | √ |
| 9 | 仪表控制室和配电间的布置应设在危险性小的位置上或设在工艺装置区的一端。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) | √ |
| 10 | 生产或储存易燃易爆介质的设备，在满足生产和检修的前提下，宜露天布置。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) | √ |
| 11 | 设备之间的间距、设备与构筑物之间的间距，应满足防腐和保温工程的施工和维修的要求。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) | √ |
| 12 | 地下隐蔽工程应做防腐和地面标记。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) | √ |
| 13 | 中间罐区应浇铸混凝土和构筑防火堤符合《石油化工防火堤设计规范》。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) | × |
| 14 | 装置周围应清水沟和污水沟，污水沟内应设阻火器防护。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) | √ |

| 15 | 甲类厂房，每层建筑面积不超过100M2，且同一时间的工作人数不超过5人。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) |  |  | √ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 丙类厂房，每层建筑面积不超过250M2，且同一时间的工作人数不超过20人。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) |  |  | √ |
|  | 建筑标准 |  |  |  |  |
| 17 | 具有消防部门验收意见。 | 中华人民共和国消防法 |  |  | √ |
| 18 | 车间建筑设计防火应达到耐火等级二级的要求；防火分区最大占地面积4000 M2。 | 中华人民共和国国家标准 建筑设计规范(GBJ16-87 2001年版) |  |  | √ |
| 19 | 厂房建筑和构筑物应符合建筑抗震设计规范规定要求，且厂房及其基础应按抗震烈度6 度以上设防。 | 中华人民共和国国家标准 建筑抗震设计规范 |  |  | √ |
| 20 | 有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发火地面。 | 中华人民共和国国家标准 建筑设计规范(GBJ16-87 2001年版) 3.4.6 |  |  | × |
| 21 | 装置应按规定要求设置靜电接地设施。 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) |  |  | √ |
| 22 | 厂房应扔良好的通风和自然采光，并符合标准的规定建构筑物的体形宜简单、整齐，不宜设计成П形或ПH形。 | 中华人民共和国国家标准 建筑设计规范 |  |  | √ |
| 23 | 原料罐区的防火间距，应符合 | 中华人民共和国国家标准 石油化工企业设计规范(GB50160-92) |  |  | √ |
| 六、 | 生产工艺 |  |  |  |  |
| 1 | 设计应由设计资质单位设计 | 中华人民共和国安全生产法 2.31 |  |  | √ |
| 2 | 工艺技术有来源，不采用国家淘汰工艺 | 中华人民共和国安全生产法 2.31 |  |  | √ |
| 3 | 有资质的安装单位施工 | 中华人民共和国安全生产法 2.31 |  |  | √ |
| 七、 | 生产设备、设施 | 中华人民共和国安全生产法 |  | 特种设备质量监督与安 全监察规定(国家质监局 13号) |  |
|  | 特种设备 | 2.30 |  | 2.1.6 2.1.7 |  |
| 1 | 由有资质的单位设计制造 | 2.30 | - 2.3.16 2.3.17 |  | √ |
| 2 | 定期检测，建立档案，有关部门颁发的使用证 |  | - 2.3.21 2.3.22 |  | √ |
| 3 | 安全附件安全完好，定期校验和检修、记录完整 | 爆炸危险场所安全规定(劳部发[95]56号) 4.24 | 2.3.22 |  | √ |

| 4 | 设备定期维护保养有记录； 机泵类设备运行正常； 无跑、冒、滴、漏现象 | 中华人民共和国国家标准 建筑设计规范(GBJ16-87 2001年版) 10.3.2 化工企业安全管理制度 (化工部[91]化劳字第247号)7.1.86 | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 在有可燃气体、有毒气体可能泄漏扩散处，设置可燃气体，有毒气体报警器，布点及安装位置合理，定期检查，保持完好 | 中华人民共和国国家标准 建筑设计规范(GBJ16-87 2001年版) 10.3.2 | × |
| 6 | 有突然超压或分解爆炸的生产设备应装有防爆膜，必要时配备阻火器，紧急放料口是否有，是否按规定引至室外 | 化工企业安全管理制度 (化工部[91]化劳字第247号) 7.1.92 | √ |
| 7 | 易燃易物品的管道法兰间有导线跨接，并有规范的静电接地 | 中华人民共和国国家标准 石油库设计规范(GB50074-2002) （化工部[91]化劳字第247号） 7.1.91 化工企业静电接地设计技术规定(CD90A3) 化工企业静电安全检查规程(HGT23003-92) | √ |
| 8 | 选用适宜的电器、电机、照明、仪表设备，易燃易爆场所的电气设备线路按《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》执行 | 化工企业安全管理制度 （化工部[91]化劳字第247号） 7．1．84 10.1.185 | √ |
|  | 压力容器 |  |  |
| 9 | 地方技术监督部门颁发的锅炉、压力容器使用许可证齐全。 | 特种设备质量监督与安全监察规定(国家质监局13号) | √ |
| 10 | 锅炉、压力容器按规定实行定期检查，建立档案 | 特种设备质量监督与安全监察规定(国家质监局13号) | √ |
| 11 | 安全附件齐全完好，定期校验和检修，记录完整 | 特种设备质量监督与安全监察规定(国家质监局13号) | √ |
| 12 | 锅炉、压力容器操作工是否培训。 | 特种设备质量监督与安全监察规定(国家质监局13号) | √ |
| 13 | 导热油炉的电气照明系统符合国家安全规定。 | 特种设备质量监督与安全监察规定(国家质监局13号) | √ |
|  | 工业炉 |  |  |
| 14 | 温度、压力、氧含量等在线分析仪表灵敏正确，定期检验。 | 特种设备质量监督与安全监察规定(国家质监局13号) | √ |
| 15 | 看火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地乖安全设施齐全可靠。 | 特种设备质量监督与安全监察规定(国家质监局13号) | √ |
| 16 | 照明设备完好。 | 爆炸危险场所安全规定(劳部发[95]56号) | √ |
| 17 | 安全附件齐全，好用。 | 特种设备质量监督与安全监察规定(国家质监局13号) | √ |
| 18 | 炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |
| 19 | 火嘴状态良好，火焰不偏烧。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |

| 20 | 炉底无积油及其它易燃物。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 瓦斯管线设置阻火器。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |
|  | 压力管道 |  |  |
| 22 | 阀件、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐完好无损，符合安全规定，建立管道档案。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力管道监察规程 | △ |

| 23 | 输送丙酮、甲烷气、氧气和放空可燃气的管线，有良好的防静电的措施。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力管道监察规程 | √ |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 腐蚀和易磨损的管道，专业部门要定测厚和进行状态分析，有监测记录 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力管道监察规程 | √ |
| 25 | 防止高低压及不同的物料互窜的安全措施可靠。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力管道监察规程 | √ |
| 26 | 长输易燃易爆物料的管线，落实巡检制度和各项安全措施。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力管道监察规程 | √ |
|  | 安全阀 |  |  |
| 27 | 安全阀定压符合设计规范。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力容器监察规程 | √ |
| 28 | 铅封、铭牌完整，标示字迹清晰。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力容器监察规程 | √ |
| 29 | 对储存易燃、有毒介质压力容器上的安全阀，应装设导管引至安全地点，妥善处理。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力容器监察规程 | √ |
| 30 | 压力容器与安全阀之间的隔离应全开，并加链锁或铅封，且有专人定期检查。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力容器监察规程 | √ |
| 31 | 运行、检修、试验资料齐全。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力容器监察规程 | √ |
| 32 | 压力表定期校验，有校验记录，有检定合格证和校验日期。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力容器监察规程 | √ |
| 33 | 压力表铅封完好，表盘表针清洁，表内无泄漏。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力容器监察规程 | √ |
| 34 | 液位计液位显示清晰、准确，有指示最高高低的明显标志。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力容器监察规程 | √ |
| 35 | 液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力容器监察规程 | √ |
| 36 | 盛装易燃、毒性大等高度危害的介质的压力容器上的液位指示计，应有安全防护装置。 | 中华人民共和国技术质量监督局 压力容器监察规程 | √ |
| 37 | 呼吸阀、阻火器、放空阀运行正常完好，有定期记录。 | 中华人民共和国国家标准 石油库设计规范(GB50074-2002) | √ |

|  | 机泵类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |
| 39 | 电器接线符合电气安全技术要求，有接地线。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |
| 40 | 机泵运行平稳、无杂音，轴承温度正常，振动不超标。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |
| 41 | 备用机泵完好，能随时切换使用。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |

| 42 | 有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 有报警系统的机泵，报警系统投入使用并灵敏。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |
| 44 | 暴露在外的传动部位，有安全防护罩。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |
| 45 | 严格按照“三滤”、“五定” 进行润滑管理。 | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 | √ |

| 46 | 离心机氮气压力保护装置灵敏可靠 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 | 危险化学品储存 |  |  | 危险化学品安全管理条例 (国务院第344号令) |  |  |  |  |
| 1 | 有否危险化学品安全技术说明书和安全标签，使用符合规定的包装物和容器 |  |  | 2.14 |  |  | △ |  |
| 2 | 车间、仓库等作业 场所应符合有关安全防火规定，有通风、防火、防爆、降温和防止跑、冒、窜等安全措施 |  |  | 危险化学品安全管理条例 (国务院第344号令)2.8.2 2.16 常用化学危险品贮存通则(GB15603-1995) 5 7 |  |  | √ |  |
| 3 | 防雷、防静电等设施完好 |  |  | 常用化学危险品贮存通则(GB15603-1995) 5.3.3 5.4.2 |  |  | √ |  |
| 4 | 仓库设有专人管理 |  |  | 常用化学危险品贮存通则(GB15603-1995) 4.4 |  |  | √ |  |
| 5 | 危险化学品存放要符合 |  |  | 常用化学危险品贮存通则（GB5603-1995） 4.7.c |  |  | √ |  |
| 6 | 用双锁、双帐及双人管理，并采取必要的保安措施 |  |  | 危险化学品安全管理条例 （国务院第344号令） 2.22 化工企业安全管理制度 （化[91]化劳字第247号） 9.2.170 |  |  | 无剧毒品、不需要此项 |  |
| 7 | 罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 8 | 贮罐温度不超过环境温度为宜。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 9 | 每天对罐区进行检查是否做到。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 10 | 防止跑、冒、窜的措施可靠。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 11 | 不同种类的危险化学品分罐贮存，危险程度和灭火方法。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 12 | 化学危险品入库之前必须经检验和产品合格证。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 13 | 验收合格，签收入库，填写验收记录。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 14 | 隔热胶应保持良好的状况。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 15 | 防雷防、静电接地设施良好。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 16 | 消防道路畅通无阻。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 17 | 消防设施齐全完好。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 18 | 水封井及排水阀完好可靠。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 19 | 照明设施齐全，符合安全防爆规定。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 20 | 呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低进出口、切水阀、自动切水器、加热盘管、液面计、高低液位报警器等齐全好用，无堵塞、泄漏现象。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 21 | 压力容器符合压力容器有关规定。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 22 | 喷淋泠却设施齐全好用。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 23 | 切水系统可靠好用。 |  |  | 中石化集团公司文件 职业安全卫生管理制度 |  |  | √ |  |
| 24 | 原料罐液位报警系统 |  |  | 中华人民共和国国家标准 石油库设计规范(GB50074-2002) |  |  | √ |  |
| 九、 | 危险化学品运输 |  |  | 危险化学品安全管理条例 (国务院第344号令) |  |  |  |  |
| 1 | 运输船只要符合规范，具有相应资质 |  |  | 1.4 4.37 |  |  | √ |  |
| 2 | 危险化学品装卸码头 |  |  | 中华人民共和国国家标准 石油库设计规范(GB50074-2002) |  |  | √ |  |
| 3 | 危险化学品装卸车位 |  |  | 中华人民共和国国家标准 石油库设计规范(GB50074-2002) |  |  | √ |  |
| 十、 | 重大危险源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对有爆炸、火灾、中毒等危险因素的工作场所划分等级，并有监控措施 |  |  | 中华人民共和 国安全生产法 2.33 |  | 江苏省安全生产监督管理规定（省政府第181号令）2.6 | √ |  |
| 2 | 要害岗位的安全操作规程中要有应急处理措施 |  |  | 化工部企业安全管理制度(化工部[91]化劳字第247 号) 8.1.143 |  | 江苏省安全生产监督管理规定（省政府第181号令） 2.6 | √ |  |
| 十一 | 应急救援予案及其演练 |  |  | 中华人民共和国安全生产法 2.33 |  |  |  |  |
| 1 | 应制订危险化学品事故应急救援预案 |  |  | 危险化学品安全管理条例 (国务院第344号令) 5.50 |  |  | √ |  |
| 2 | 有危险化学品事故应急救援预案 |  |  | 危险化学品安全管理条例 (国务院第344号令) 5.50 |  |  | √ |  |
| 3 | 危险化学品事故应急救援预案，每年至少演练一次 |  |  | 危险化学品安全管理条例 (国务院第344号令) 5.50 |  |  | △ |  |
| 十二 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建立完善水消防系统（水源、水量、水压、水泵及消火栓） |  | 化工企业安全卫生设计规定（HG20571-95）3.1.13.3 |  | 石油化工企业设计规范(GB50160-92) |  |  | √ |
| 2 | 装置区内应按消防规范设置消防水系统。 |  |  |  | 石油化工企业设计规范(GB50160-92) |  |  | √ |
| 3 | 装置区内应按消防规范规定配置灭火器材。 |  |  |  | 石油化工企业设计规范(GB50160-92) |  |  | √ |
| 4 | 装置内厂房应设置火灾报警系统 |  |  |  | 石油化工企业设计规范(GB50160-92) |  |  | × |
| 5 | 应按消防规范对塔裙座和泵房、换热器平台承重钢结构涂装防火涂料 |  |  |  | 石油化工企业设计规范(GB50160-92) |  |  | × |
| 6 | 危险化学品仓库，储罐屋顶（罐顶）应加设水喷淋装置，以夏季喷淋降温用 |  | 化工企业安全卫生设计规定（HG20571-95）3.1.13.3 |  | 常用化学危险品贮存通则(GB15603-1995)9.3 石油库设计规范(GB50074-2002) |  |  | √ |
| 7 | 机动车辆进生产仓库、储罐区域，必须戴好阻火器，并做好出入登记工作 |  | 化工企业安全管理制度 (化工部[91]化劳字第247号) 7.4.117 |  |  |  |  | √ |
| 8 | 防雷设施应按规定作周期性测试（每年一次），确保可靠有效 |  | 10.1.186 |  |  |  |  | √ |
| 9 | 凡使用移动电气设备、工具均需采用漏电保护装置 |  | 12.3.236 |  |  |  |  | √ |
| 10 | 采用安全电压 |  | 化工企业安全卫生设计规定 (HG20571-95)4.5.4 |  | 安全电压(GB3805) |  |  | √ |
| 11 | 加强临时用电的管理，临时用电必须实行审批制，并签发作业票证 |  | 化工检修现场安全管理检查标准(HG/T23008-92)2.10.3 |  | 电气安全管理规程(机械部[86]机生字76号)1.3 |  |  | √ |
| 12 | 每次生产开车前，应检查水、电、导热油各部位阀门开闭状态，确保装置流程畅通，洗净的设备、管道必须符合开车要求，否则应重新置换、清洗 |  | 化工企业安全管理制度 (化工部[91]化劳字第247号) 5.2.64 5.2.65 5.2.66 |  |  |  |  | √ |
| 13 | 厂区内动火作业，应严格动火分级管理及动火作业票证制度 |  | 7.2 |  |  |  |  | √ |
| 14 | 凡外来人员进要害岗位，必须经厂主管部门审批，并有专人陪同下登记后方可进入 |  | 6.82 |  |  |  |  | √ |
| 15 | 各传动机械设备，必须加设安全防护罩，并稳固可靠 |  | 化工企业安全卫生设计规定(HG20571-95) 3.6.2 |  |  |  |  | √ |
| 16 | 有毒、有害作业场所应配备足够的个人防护器材（防毒面具、防护眼镜、应急器具、冲淋器、洗眼器等）及急救箱等 |  | 4.1.4 4.6.5 |  |  |  |  | √ |
| 17 | 以有效措施防止作业人员直接接触具有危险和有害因素的设备、设施、生产原料、产品和中间产品 | 2.3.7 |  |  |  |  | √ |  |
| 18 | 根据《工业企业噪声控制设计、规范》（GBJ87-85）标准要求的噪声控制值 | 工业企业厂界噪声标准(GB12348-90) |  |  |  |  | √ |  |
| 19 | 加强职业病预防工作，建立操作人员健康档案，并作定期健康检查 | 化工企业安全管理制度 (化工部[91]化工部[91]化劳字第247号) 13.3.314 |  |  |  |  | √ |  |
| 20 | 各种管路外来应涂识别色，以表示管内流体的种类和状态 | 工业管路的基本识别色和识别符号 (GB7231-87) |  |  |  |  | √ |  |
| 21 | 生产作业场所钢制平台、扶梯、棋杆的设置均符合相应的规定，以防坠落等意外伤害 | 固定式钢斜梯(GB4053.2-93) 固定式工业钢平台(GB4053.4-93) 固定式工业防护栏杆(GB4053.3-93) |  |  |  |  | √ |  |

5.3.3 安全检查表评价结果

上述安全检查涉及到十二大类146项内容，通过现场评价及厂方提供的有关资料，其中136项符合，占实际评价内容的93.15%；需要进一步完善的4项，占实际评价内容的2.74% ，与要求不符合的有6项，占实际评价内容的4.1%。

5.3.3.1 需完善内容

其中需要完善的4项内容为：1.装置内的机泵的跑、冒、滴、漏要消除。2.压力管道的管理还不完善。3.产品双酚A的安全技术说明书虽有，但无安全标签。4.危险化学品事故的应急救援的预案虽有但未每年演练。

5.3.3.2 不符合内容

其中不符合，需要整改的4项内容为：1.使用甲B类危险化学品的场所需设置可燃气体报警系统。2.装置内建筑物如主控室、配电室、更衣室应设置火灾报警系统。3.塔裙座和1、2区的过桥平台以及2区的钢结构梁需涂装防火涂料。4.中间罐未安装液面高位报警仪表。5.丙酮中间罐区未设防火堤。6.包装车间内未涂不发火地面。

5.4   ICI蒙德法

5.4.1　评价方法的选择

该项目由于生产工艺及其装备复杂，事故往往具有突发性、灾难性的特点，因此，我们确定的原则是深入分析工艺过程介质、工艺、装备、控制、系统与环境的危险要素、结构特点、突变条件、后果模拟等，建立过程事故模式及鉴定分析决策系统，并在此基础上提出先进、可靠、实用的对策措施，与此同时，进行量化分析与鉴别，主要采用ICI蒙德法等方法进行量化评价。

5.4.2　评价程序确定

5.4.2.1确定评价范围及评价单元

将装置划分成“单元”进行评价是因为：不同的装置具有不同的危险特性，即使同一装置，其不同部位的危险性也是不同的。鉴于这样的事实，将危险性不同的部分作为评价单元，分别进行评价。

5.4.2.2单元危险性的初期评价

1）“火灾、爆炸、毒性总指标”，即DOW/ICI总指标的计算。

D=B(1+M/100)(1+P/100)(1+(S+Q+L)/100+T/400)  （1）

式中：B——重要物质的物质系数

M——特殊物质危险性系数合计

P——一般工艺过程危险性系数合计

S——特殊工艺过程危险性系数合计

Q——量的危险性系数

L——配置危险性系数合计

T——毒性危险性系数合计

它们的取值分别按ICI公司蒙德部提出的《技术守则》所建议的数值选取。根据计算结果可划分为九个等级。

| D值 | 范畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和的 |
| 20-40 | 轻度的 |
| 40-60 | 中等的 |
| 60-75 | 稍重的 |
| 75-90 | 重的 |
| 90-115 | 极端的 |
| 115-150 | 非常极端的 |
| 150-200 | 潜在灾难性的 |
| 200以上 | 高度灾难性的 |

2）火灾负荷F的计算

F=BK/N20500(英热单位/平方英尺)       （2）

式中：B——重要物质的物质系数

K——单元中可燃物质的总量（吨）

N——单元通常的作业区域（平方米）

F表示单元火灾潜在性，是构成事故时火灾延续时间的预测值，将计算结果划分为八个等级。

3）爆炸潜在危险性的评价

（1）内部装置爆炸指标E的计算

E=1+(M+P+S)/100                      （3）

式中：M、P、S同上所述。

E表示装置爆炸的危险性，根据计算结果划分为五个等级。

| E值 | 范畴 |
| --- | --- |
| 0-1 | 轻微 |
| 1-2.5 | 低 |
| 2.5-4 | 中等 |
| 4-6 | 高 |
| 6- | 非常高 |

（2）环境气体爆炸指标A的计算

A=B(1+m/100)QHEt/300(1+p)/1000      （4）

式中：B、Q、E同上所述

m—混合及消散特性系数

H—装置高度（米）

t —工程温度（K）

p—高压危险系数

A表示环境气体爆炸的危险性，根据计算结果划分为五个等级。

4）毒性潜在危险性的评价

（1）单元毒性指标U的计算

U=T/100(1+(M+P+S)/100                    （5）

式中：T、M、P、S同上所述

U表示不考虑数量时的毒性潜在危险性，根据计算结果划分为五个等级。

| A值 | 范畴 |
| --- | --- |
| 0-10 | 轻 |
| 10-30 | 低 |
| 30-100 | 中等 |
| 100-500 | 高 |
| 500- | 非常高 |

| U值 | 范畴 |
| --- | --- |
| 0-1 | 轻 |
| 1-3 | 低 |
| 3-6 | 中等 |
| 6-10 | 高 |
| 10- | 非常高 |

（2）主毒性事故指标C的计算

C=Q×U                                （6）

式中：Q、U同上所述

C表示考虑了数量时的毒性潜在危险性，根据C值的大小分为五个等级。

| C值 | 范畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 轻 |
| 20-50 | 低 |
| 50-200 | 中等 |
| 200-500 | 高 |
| 500- | 非常高 |

5）总危险性评分R的计算

R=D[1+(FEAU)0.5/1000]                   （7）

式中：D、F、U、E、A——同上，F、U、E、A的最小值为1。根据R值的大小分为八个等级。

在不同的情况下，全体危险性的容许水准也是不同的，所以将总危险性R值关键的一级——“高”级为分两组，即高（1类）和高（2类），根据情况，可选择其中任何一组。

| R值 | 范畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和 |
| 20-100 | 低 |
| 100-500 | 中等 |
| 500-1100 | 高（1类） |
| 1100-2500 | 高（2类） |
| 2500-12500 | 非常高 |
| 12500-65000 | 极端 |
| 65000- | 非常极端 |

5.4.3  单元评价自动计算系统

根据双酚A生产危险性特点，确定评价单元为原料贮存与配置9K间系统、缩合反应系统、产品结晶及固液分离系统、丙酮苯酚回收系统、丙酮苯酚贮罐区等五个单元。

单元初期评价表(1)

| 场所 | 1.6万吨/年双酚A |  |  |  | （4）高温.引火性 |  |  | 0—40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置 | 双酚A生产装置 |  |  |  | b.构造物质 |  |  | 0—25 |  |
| 单元 | 原料贮存与配置系统 |  |  |  | 工程温度（°K） |  |  | 293 |  |
| 物质 | 丙酮、苯酚 |  |  |  | （5）腐蚀与浸蚀 |  |  | 0—150 |  |
| 反应 |  |  |  |  | （6）接头与垫圈泄漏 |  |  | 0—60 | 40 |
|  |  |  |  |  | （7）振动负荷、循环等 |  |  | 0—50 |  |
| 1.物质系数 |  |  |  |  | （8）难控制的工程或反应 |  |  | 20—300 |  |
| 燃烧热值ΔH（Kcal/mol） |  |  |  | 1047.1 | （9）在燃烧范围或其附近条件下操作 |  |  | 0—150 |  |
| 物质系数B＝9600×1.8/1000 |  |  |  | 17.3 | （10）平均爆炸危险以上 |  |  | 40—100 |  |
| 2.特殊物质危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 | （11）粉尘或烟雾的危险性 |  |  | 30—70 |  |
| （1）氧化性物质 |  |  | 0—20 |  | （12）强氧化剂 |  |  | 0—300 |  |
| （2）与水反应发生可燃气 |  |  | 0—30 | 30 | （13）工程着火敏感度 |  |  | 0—75 |  |
| （3）混合及扩散特性（m） |  |  | -60—60 | 60 | （14）静电危险 |  |  | 0—200 | 150 |
| （4）自然发热性 |  |  | 30—250 |  | 特殊工艺危险性合计S |  |  |  | 190 |
| （5）自然聚合性 |  |  | 25—75 | 75 | 5.量的危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （6）着火敏感性 |  |  | -75—150 | 50 | 物质合计 |  |  |  | 立方米 |
| （7）爆炸的分解性 |  |  | 125 |  | （密度=1.34㎏/m2）（K） |  |  |  | 1 |
| （8）气体的爆炸性 |  |  | 150 | 150 | 量系数 （Q） |  |  | 1—1000 | 40 |
| （9）凝缩层爆炸性 |  |  | 200—1500 |  | 6.配置危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （10）其他物质 |  |  | 0—150 |  | 单元详细配置： |  |  |  |  |
| 特殊物质危险性合计M |  |  |  | 365 | 高度（H） 10 米 |  |  |  |  |
| 3.一般工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | 通常作业区域（N） 500 平方米 |  |  |  |  |
| （1）使用与仅物理变化 |  | 10—50 |  |  | （1）构造设计 | 0—200 |  |  | 10 |
| （2）单一连续反应 |  | 25—50 |  |  | （2）多米诺效应 | 0—250 |  |  |  |
| （3）单一间断反应 |  | 10—60 |  | 40 | （3）地下 | 0—150 |  |  |  |
| （4）同一装置内的重复反应 |  | 0—75 |  |  | （4）地面排水沟 | 0—100 |  |  |  |
| （5）物质移动 |  | 0—75 |  |  | （5）其他 | 0—250 |  |  |  |
| （6）可能输送的容器 |  | 0—100 |  |  | 配置危险性合计L |  |  |  | 10 |
| 一般工艺危险性合计 P |  |  |  | 40 | 7.毒性危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 |
| 4.特殊工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | （1）TLY值 |  | 0—300 |  | 30 |
| （1）低压（<15磅/绝对压力） |  | 0—100 |  |  | （2）物质类型 |  | 25—200 |  | 30 |
| （2）高压 （P） |  | 0—150 |  |  | （3）短期暴露危险性 |  | -100-150 |  | 30 |
| （3）低温a.（碳钢-10℃-10℃） |  | 15 |  |  | (4)皮肤吸收 |  | 0—300 |  |  |
| b.(碳钢-10℃以下) |  | 30—100 |  |  | （5）物理性因素 |  | 0—50 |  |  |
| c.其他物质 |  | 0—100 |  |  | 毒性危险性合计T |  |  |  | 90 |

单元初期评价表(2)

| 场所 | 1.6万吨/年双酚A |  |  |  | （4）高温.引火性 |  |  | 0—40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置 | 双酚A生产装置 |  |  |  | b.构造物质 |  |  | 0—25 |  |
| 单元 | 缩合反应 |  |  |  | 工程温度（°K） |  |  | 327 |  |
| 物质 | 丙酮、苯酚、双酚A |  |  |  | （5）腐蚀与浸蚀 |  |  | 0—150 |  |
| 反应 |  |  |  |  | （6）接头与垫圈泄漏 |  |  | 0—60 | 40 |
|  |  |  |  |  | （7）振动负荷、循环等 |  |  | 0—50 |  |
| 1.物质系数 |  |  |  |  | （8）难控制的工程或反应 |  |  | 20—300 | 200 |
| 燃烧热值ΔH（Kcal/mol） |  |  |  | 1047.1 | （9）在燃烧范围或其附近条件下操作 |  |  | 0—150 |  |
| 物质系数B＝9600×1.8/1000 |  |  |  | 17.3 | （10）平均爆炸危险以上 |  |  | 40—100 |  |
| 2.特殊物质危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 | （11）粉尘或烟雾的危险性 |  |  | 30—70 |  |
| （1）氧化性物质 |  |  | 0—20 |  | （12）强氧化剂 |  |  | 0—300 |  |
| （2）与水反应发生可燃气 |  |  | 0—30 |  | （13）工程着火敏感度 |  |  | 0—75 |  |
| （3）混合及扩散特性（m） |  |  | -60—60 | 20 | （14）静电危险 |  |  | 0—200 | 150 |
| （4）自然发热性 |  |  | 30—250 | 100 | 特殊工艺危险性合计S |  |  |  | 390 |
| （5）自然聚合性 |  |  | 25—75 | 75 | 5.量的危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （6）着火敏感性 |  |  | -75—150 | 100 | 物质合计 |  |  |  | 立方米 |
| （7）爆炸的分解性 |  |  | 125 |  | （密度= ）（K） |  |  |  | 10000 |
| （8）气体的爆炸性 |  |  | 150 | 100 | 量系数 （Q） |  |  | 1—1000 | 200 |
| （9）凝缩层爆炸性 |  |  | 200—1500 |  | 6.配置危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （10）其他物质 |  |  | 0—150 |  | 单元详细配置： |  |  |  |  |
| 特殊物质危险性合计M |  |  |  | 395 | 高度（H） 10 米 |  |  |  |  |
| 3.一般工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | 通常作业区域（N） 500 平方米 |  |  |  |  |
| （1）使用与仅物理变化 |  | 10—50 |  |  | （1）构造设计 | 0—200 |  |  | 100 |
| （2）单一连续反应 |  | 25—50 |  | 30 | （2）多米诺效应 | 0—250 |  |  |  |
| （3）单一间断反应 |  | 10—60 |  |  | （3）地下 | 0—150 |  |  |  |
| （4）同一装置内的重复反应 |  | 0—75 |  |  | （4）地面排水沟 | 0—100 |  |  |  |
| （5）物质移动 |  | 0—75 |  | 50 | （5）其他 | 0—250 |  |  |  |
| （6）可能输送的容器 |  | 0—100 |  | 20 | 配置危险性合计L |  |  |  | 100 |
| 一般工艺危险性合计 P |  |  |  | 100 | 7.毒性危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 |
| 4.特殊工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | （1）TLY值 |  | 0—300 |  | 30 |
| （1）低压（<15磅/绝对压力） |  | 0—100 |  |  | （2）物质类型 |  | 25—200 |  | 30 |
| （2）高压 （P） |  | 0—150 |  |  | （3）短期暴露危险性 |  | -100-150 |  | 30 |
| （3）低温a.（碳钢-10℃-10℃） |  | 15 |  |  | (4)皮肤吸收 |  | 0—300 |  |  |
| b.(碳钢-10℃以下) |  | 30—100 |  |  | （5）物理性因素 |  | 0—50 |  |  |
| c.其他物质 |  | 0—100 |  |  | 毒性危险性合计T |  |  |  | 90 |

单元初期评价表(3)

| 场所 | 1.6万吨/年双酚A |  |  |  | （4）高温.引火性 |  |  | 0—40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置 | 双酚A生产装置 |  |  |  | b.构造物质 |  |  | 0—25 |  |
| 单元 | 结晶及固液分离 |  |  |  | 工程温度（°K） |  |  | 293 |  |
| 物质 | 双酚A、丙酮、苯酚 |  |  |  | （5）腐蚀与浸蚀 |  |  | 0—150 |  |
| 反应 |  |  |  |  | （6）接头与垫圈泄漏 |  |  | 0—60 | 40 |
|  |  |  |  |  | （7）振动负荷、循环等 |  |  | 0—50 | 40 |
| 1.物质系数 |  |  |  |  | （8）难控制的工程或反应 |  |  | 20—300 |  |
| 燃烧热值ΔH（Kcal/mol） |  |  |  | 500 | （9）在燃烧范围或其附近条件下操作 |  |  | 0—150 |  |
| 物质系数B＝4800×1.8/1000 |  |  |  | 8.5 | （10）平均爆炸危险以上 |  |  | 40—100 |  |
| 2.特殊物质危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 | （11）粉尘或烟雾的危险性 |  |  | 30—70 |  |
| （1）氧化性物质 |  |  | 0—20 |  | （12）强氧化剂 |  |  | 0—300 |  |
| （2）与水反应发生可燃气 |  |  | 0—30 |  | （13）工程着火敏感度 |  |  | 0—75 |  |
| （3）混合及扩散特性（m） |  |  | -60—60 | 60 | （14）静电危险 |  |  | 0—200 | 100 |
| （4）自然发热性 |  |  | 30—250 |  | 特殊工艺危险性合计S |  |  |  | 180 |
| （5）自然聚合性 |  |  | 25—75 | 50 | 5.量的危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （6）着火敏感性 |  |  | -75—150 | 50 | 物质合计 |  |  |  |  |
| （7）爆炸的分解性 |  |  | 125 |  | （密度= ）（K） |  |  |  | 1吨 |
| （8）气体的爆炸性 |  |  | 150 | 100 | 量系数 （Q） |  |  | 1—1000 | 100 |
| （9）凝缩层爆炸性 |  |  | 200—1500 |  | 6.配置危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （10）其他物质 |  |  | 0—150 |  | 单元详细配置： |  |  |  |  |
| 特殊物质危险性合计M |  |  |  | 260 | 高度（H） 5 米 |  |  |  |  |
| 3.一般工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | 通常作业区域（N） 500 平方米 |  |  |  |  |
| （1）使用与仅物理变化 |  | 10—50 |  |  | （1）构造设计 | 0—200 |  |  | 50 |
| （2）单一连续反应 |  | 25—50 |  |  | （2）多米诺效应 | 0—250 |  |  |  |
| （3）单一间断反应 |  | 10—60 |  |  | （3）地下 | 0—150 |  |  |  |
| （4）同一装置内的重复反应 |  | 0—75 |  |  | （4）地面排水沟 | 0—100 |  |  |  |
| （5）物质移动 |  | 0—75 |  | 60 | （5）其他 | 0—250 |  |  |  |
| （6）可能输送的容器 |  | 0—100 |  | 10 | 配置危险性合计L |  |  |  | 50 |
| 一般工艺危险性合计 P |  |  |  | 70 | 7.毒性危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 |
| 4.特殊工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | （1）TLY值 |  | 0—300 |  | 30 |
| （1）低压（<15磅/绝对压力） |  | 0—100 |  |  | （2）物质类型 |  | 25—200 |  | 30 |
| （2）高压 （P） |  | 0—150 |  |  | （3）短期暴露危险性 |  | -100-150 |  | 30 |
| （3）低温a.（碳钢-10℃-10℃） |  | 15 |  |  | (4)皮肤吸收 |  | 0—300 |  |  |
| b.(碳钢-10℃以下) |  | 30—100 |  |  | （5）物理性因素 |  | 0—50 |  |  |
| c.其他物质 |  | 0—100 |  |  | 毒性危险性合计T |  |  |  | 90 |

单元初期评价表(4)

| 场所 | 1.6万吨/年双酚A |  |  |  | （4）高温.引火性 |  |  | 0—40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置 | 双酚A生产装置 |  |  |  | b.构造物质 |  |  | 0—25 |  |
| 单元 | 丙酮、苯酚回收系统 |  |  |  | 工程温度（°K） |  |  | 293 |  |
| 物质 | 丙酮、苯酚、双酚A |  |  |  | （5）腐蚀与浸蚀 |  |  | 0—150 | 40 |
| 反应 |  |  |  |  | （6）接头与垫圈泄漏 |  |  | 0—60 | 40 |
|  |  |  |  |  | （7）振动负荷、循环等 |  |  | 0—50 |  |
| 1.物质系数 |  |  |  |  | （8）难控制的工程或反应 |  |  | 20—300 |  |
| 燃烧热值ΔH（Kcal/mol） |  |  |  | 1047.1 | （9）在燃烧范围或其附近条件下操作 |  |  | 0—150 |  |
| 物质系数B＝9600×1.8/1000 |  |  |  | 17.3 | （10）平均爆炸危险以上 |  |  | 40—100 |  |
| 2.特殊物质危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 | （11）粉尘或烟雾的危险性 |  |  | 30—70 | 50 |
| （1）氧化性物质 |  |  | 0—20 |  | （12）强氧化剂 |  |  | 0—300 |  |
| （2）与水反应发生可燃气 |  |  | 0—30 |  | （13）工程着火敏感度 |  |  | 0—75 |  |
| （3）混合及扩散特性（m） |  |  | -60—60 | 40 | （14）静电危险 |  |  | 0—200 | 100 |
| （4）自然发热性 |  |  | 30—250 |  | 特殊工艺危险性合计S |  |  |  | 230 |
| （5）自然聚合性 |  |  | 25—75 |  | 5.量的危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （6）着火敏感性 |  |  | -75—150 | 50 | 物质合计 |  |  |  | 立方米 |
| （7）爆炸的分解性 |  |  | 125 |  | （密度= ）（K） |  |  |  | 1吨 |
| （8）气体的爆炸性 |  |  | 150 | 100 | 量系数 （Q） |  |  | 1—1000 | 50 |
| （9）凝缩层爆炸性 |  |  | 200—1500 |  | 6.配置危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （10）其他物质 |  |  | 0—150 |  | 单元详细配置： |  |  |  |  |
| 特殊物质危险性合计M |  |  |  | 190 | 高度（H） 10 米 |  |  |  |  |
| 3.一般工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | 通常作业区域（N） 500 平方米 |  |  |  |  |
| （1）使用与仅物理变化 |  | 10—50 |  |  | （1）构造设计 | 0—200 |  |  |  |
| （2）单一连续反应 |  | 25—50 |  | 40 | （2）多米诺效应 | 0—250 |  |  |  |
| （3）单一间断反应 |  | 10—60 |  |  | （3）地下 | 0—150 |  |  |  |
| （4）同一装置内的重复反应 |  | 0—75 |  |  | （4）地面排水沟 | 0—100 |  |  | 50 |
| （5）物质移动 |  | 0—75 |  |  | （5）其他 | 0—250 |  |  |  |
| （6）可能输送的容器 |  | 0—100 |  |  | 配置危险性合计L |  |  |  | 50 |
| 一般工艺危险性合计 P |  |  |  | 40 | 7.毒性危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 |
| 4.特殊工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | （1）TLY值 |  | 0—300 |  | 30 |
| （1）低压（<15磅/绝对压力） |  | 0—100 |  |  | （2）物质类型 |  | 25—200 |  | 30 |
| （2）高压 （P） |  | 0—150 |  | 20 | （3）短期暴露危险性 |  | -100-150 |  | 30 |
| （3）低温a.（碳钢-10℃-10℃） |  | 15 |  |  | (4)皮肤吸收 |  | 0—300 |  |  |
| b.(碳钢-10℃以下) |  | 30—100 |  |  | （5）物理性因素 |  | 0—50 |  |  |
| c.其他物质 |  | 0—100 |  |  | 毒性危险性合计T |  |  |  | 90 |

单元初期评价表(5)

| 场所 | 1.6万吨/年双酚A |  |  |  | （4）高温.引火性 |  |  | 0—40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置 | 双酚A生产装置 |  |  |  | b.构造物质 |  |  | 0—25 |  |
| 单元 | 裂解重排反应 |  |  |  | 工程温度（°K） |  |  | 293 |  |
| 物质 | 双酚A、苯酚 |  |  |  | （5）腐蚀与浸蚀 |  |  | 0—150 |  |
| 反应 |  |  |  |  | （6）接头与垫圈泄漏 |  |  | 0—60 | 40 |
|  |  |  |  |  | （7）振动负荷、循环等 |  |  | 0—50 | 40 |
| 1.物质系数 |  |  |  |  | （8）难控制的工程或反应 |  |  | 20—300 |  |
| 燃烧热值ΔH（Kcal/mol） |  |  |  | 500 | （9）在燃烧范围或其附近条件下操作 |  |  | 0—150 |  |
| 物质系数B＝4800×1.8/1000 |  |  |  | 8.5 | （10）平均爆炸危险以上 |  |  | 40—100 |  |
| 2.特殊物质危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 | （11）粉尘或烟雾的危险性 |  |  | 30—70 |  |
| （1）氧化性物质 |  |  | 0—20 |  | （12）强氧化剂 |  |  | 0—300 |  |
| （2）与水反应发生可燃气 |  |  | 0—30 |  | （13）工程着火敏感度 |  |  | 0—75 |  |
| （3）混合及扩散特性（m） |  |  | -60—60 | 60 | （14）静电危险 |  |  | 0—200 | 100 |
| （4）自然发热性 |  |  | 30—250 |  | 特殊工艺危险性合计S |  |  |  | 180 |
| （5）自然聚合性 |  |  | 25—75 | 50 | 5.量的危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （6）着火敏感性 |  |  | -75—150 | 50 | 物质合计 |  |  |  |  |
| （7）爆炸的分解性 |  |  | 125 |  | （密度= ）（K） |  |  |  | 1吨 |
| （8）气体的爆炸性 |  |  | 150 | 100 | 量系数 （Q） |  |  | 1—1000 | 100 |
| （9）凝缩层爆炸性 |  |  | 200—1500 |  | 6.配置危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （10）其他物质 |  |  | 0—150 |  | 单元详细配置： |  |  |  |  |
| 特殊物质危险性合计M |  |  |  | 260 | 高度（H） 5 米 |  |  |  |  |
| 3.一般工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | 通常作业区域（N） 500 平方米 |  |  |  |  |
| （1）使用与仅物理变化 |  | 10—50 |  |  | （1）构造设计 | 0—200 |  |  | 50 |
| （2）单一连续反应 |  | 25—50 |  |  | （2）多米诺效应 | 0—250 |  |  |  |
| （3）单一间断反应 |  | 10—60 |  |  | （3）地下 | 0—150 |  |  |  |
| （4）同一装置内的重复反应 |  | 0—75 |  |  | （4）地面排水沟 | 0—100 |  |  |  |
| （5）物质移动 |  | 0—75 |  | 60 | （5）其他 | 0—250 |  |  |  |
| （6）可能输送的容器 |  | 0—100 |  | 10 | 配置危险性合计L |  |  |  | 50 |
| 一般工艺危险性合计 P |  |  |  | 70 | 7.毒性危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 |
| 4.特殊工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | （1）TLY值 |  | 0—300 |  | 30 |
| （1）低压（<15磅/绝对压力） |  | 0—100 |  |  | （2）物质类型 |  | 25—200 |  | 30 |
| （2）高压 （P） |  | 0—150 |  |  | （3）短期暴露危险性 |  | -100-150 |  | 30 |
| （3）低温a.（碳钢-10℃-10℃） |  | 15 |  |  | (4)皮肤吸收 |  | 0—300 |  |  |
| b.(碳钢-10℃以下) |  | 30—100 |  |  | （5）物理性因素 |  | 0—50 |  |  |
| c.其他物质 |  | 0—100 |  |  | 毒性危险性合计T |  |  |  | 90 |

单元初期评价表(6)

| 场所 | 1.6万吨/年双酚A |  |  |  | （4）高温.引火性 |  |  | 0—40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置 | 双酚A生产装置 |  |  |  | b.构造物质 |  |  | 0—25 |  |
| 单元 | 原料贮存(原料罐区) |  |  |  | 工程温度（°K） |  |  | 293 |  |
| 物质 | 丙酮、苯酚 |  |  |  | （5）腐蚀与浸蚀 |  |  | 0—150 |  |
| 反应 |  |  |  |  | （6）接头与垫圈泄漏 |  |  | 0—60 | 40 |
|  |  |  |  |  | （7）振动负荷、循环等 |  |  | 0—50 |  |
| 1.物质系数 |  |  |  |  | （8）难控制的工程或反应 |  |  | 20—300 |  |
| 燃烧热值ΔH（Kcal/mol） |  |  |  | 1047.1 | （9）在燃烧范围或其附近条件下操作 |  |  | 0—150 |  |
| 物质系数B＝9600×1.8/1000 |  |  |  | 17.3 | （10）平均爆炸危险以上 |  |  | 40—100 |  |
| 2.特殊物质危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 | （11）粉尘或烟雾的危险性 |  |  | 30—70 |  |
| （1）氧化性物质 |  |  | 0—20 |  | （12）强氧化剂 |  |  | 0—300 |  |
| （2）与水反应发生可燃气 |  |  | 0—30 | 30 | （13）工程着火敏感度 |  |  | 0—75 |  |
| （3）混合及扩散特性（m） |  |  | -60—60 | 60 | （14）静电危险 |  |  | 0—200 | 150 |
| （4）自然发热性 |  |  | 30—250 |  | 特殊工艺危险性合计S |  |  |  | 190 |
| （5）自然聚合性 |  |  | 25—75 | 75 | 5.量的危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （6）着火敏感性 |  |  | -75—150 | 50 | 物质合计 |  |  |  | 立方米 |
| （7）爆炸的分解性 |  |  | 125 |  | （密度=1.34㎏/m2）（K） |  |  |  | 1 |
| （8）气体的爆炸性 |  |  | 150 | 150 | 量系数 （Q） |  |  | 1—1000 | 40 |
| （9）凝缩层爆炸性 |  |  | 200—1500 |  | 6.配置危险性 |  |  | 建议系数 | 采用系数 |
| （10）其他物质 |  |  | 0—150 |  | 单元详细配置： |  |  |  |  |
| 特殊物质危险性合计M |  |  |  | 365 | 高度（H） 10 米 |  |  |  |  |
| 3.一般工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | 通常作业区域（N） 500 平方米 |  |  |  |  |
| （1）使用与仅物理变化 |  | 10—50 |  |  | （1）构造设计 | 0—200 |  |  | 10 |
| （2）单一连续反应 |  | 25—50 |  |  | （2）多米诺效应 | 0—250 |  |  |  |
| （3）单一间断反应 |  | 10—60 |  | 40 | （3）地下 | 0—150 |  |  |  |
| （4）同一装置内的重复反应 |  | 0—75 |  |  | （4）地面排水沟 | 0—100 |  |  |  |
| （5）物质移动 |  | 0—75 |  |  | （5）其他 | 0—250 |  |  |  |
| （6）可能输送的容器 |  | 0—100 |  |  | 配置危险性合计L |  |  |  | 10 |
| 一般工艺危险性合计 P |  |  |  | 40 | 7.毒性危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 |
| 4.特殊工艺危险性 |  | 建议系数 |  | 采用系数 | （1）TLY值 |  | 0—300 |  | 30 |
| （1）低压（<15磅/绝对压力） |  | 0—100 |  |  | （2）物质类型 |  | 25—200 |  | 30 |
| （2）高压 （P） |  | 0—150 |  |  | （3）短期暴露危险性 |  | -100-150 |  | 30 |
| （3）低温a.（碳钢-10℃-10℃） |  | 15 |  |  | (4)皮肤吸收 |  | 0—300 |  |  |
| b.(碳钢-10℃以下) |  | 30—100 |  |  | （5）物理性因素 |  | 0—50 |  |  |
| c.其他物质 |  | 0—100 |  |  | 毒性危险性合计T |  |  |  | 90 |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：原料贮存与配置系统

火灾、爆炸、毒性总指标

D=B×（1+M/100）×（1+P/100）×(1+(S+Q+L)/100+T/400)

DOW/ICI总指标的危险性程度划分表

| D值 | 范 畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和的 |
| 20-40 | 轻度的 |
| 40-60 | 中等的 |
| 60-75 | 稍重的 |
| 75-90 | 重 的 |
| 90-115 | 极端的 |
| 115-150 | 非常极端的 |
| 150-200 | 潜在灾难性的 |
| 200以上 | 高度灾难性的 |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：原料贮存与配置系统

火灾负荷F的计算

F=B×K/N×20500（BUT/SQFT）

F 表示单元火灾潜在性，是构成事故时火灾延续时间的预测值，将计算结果划分为八个等级，见下表：

火灾负荷F值及其火灾潜在性的划分表

| F值 | 范畴 | 预计火灾延续时间（小时） |
| --- | --- | --- |
| 0～50000 | 轻 | 1/4～1/2 |
| 50000～100000 | 低 | 1/2～1 |
| 100000～200000 | 中等 | 1～2 |
| 200000～400000 | 高 | 2～4 |
| 400000～1000000 | 非常高 | 4～10 |
| 1000000～2000000 | 非常强的 | 10～20 |
| 2000000～5000000 | 极端的 | 20～50 |
| 5000000～10000000 | 非常极端的 |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：原料贮存与配置系统

爆炸潜在性的评价

（1）内部装置爆炸指标E    E=1+（M+P+S）/100

内部装置爆炸指标E值及其爆炸危险性划分表

| E值 | 范畴 | E值 | 范畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 轻微 | 4-6 | 高 |
| 1-2.5 | 低 | 6- | 非常高 |
| 2.5-4 | 中等 |  |  |

（2）环境气体爆炸指标A的计算

A=B×（1+m/100）×Q×H×E×t/300×（1+p）/1000

A 表示环境气体爆炸的危险性，根据计算结果划分为五个等级，见下表：

区域气体爆炸指标A及其爆炸危险性划分表

| A值 | 范畴 | A值 | 范畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 轻 | 100-500 | 高 |
| 10-30 | 低 | 500- | 非常高 |
| 30-100 | 中等 |  |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：原料贮存与配置系统

毒性潜在危险性的评价

（1）单元毒性指标U的计算： U=T/100*（1+（M+P+S）/100）

DOW/ICI单元毒性指标U划分表

| U值 | 范 畴 | U值 | 范 畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 轻 | 6-10 | 高 |
| 1-3 | 低 | 10- | 非常高 |
| 3-6 | 中等 |  |  |

（2）主毒性事故指标C的计算：C=Q*U

DOW/ICI主毒性事故指标C划分表

| C值 | 范 畴 | C值 | 范 畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-20 | 轻 | 200-500 | 高 |
| 20-50 | 低 | 500- | 非常高 |
| 50-200 | 中等 |  |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：原料贮存与配置系统

总危险性评分R的计算

R=D*[1+（F*E*A*U）0.5/1000]

DOW/ICI总危险评分R划分表

| R值 | 范 畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和 |
| 20-100 | 低 |
| 100-500 | 中等 |
| 500-1100 | 高（1类） |
| 1100-2500 | 高（2类） |
| 2500-12500 | 非常高 |
| 12500-65000 | 极端 |
| 65000- | 非常极端 |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：缩合反应及干燥系统

火灾、爆炸、毒性总指标

D=B×（1+M/100）×（1+P/100）×(1+(S+Q+L)/100+T/400)

DOW/ICI总指标的危险性程度划分表

| D值 | 范 畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和的 |
| 20-40 | 轻度的 |
| 40-60 | 中等的 |
| 60-75 | 稍重的 |
| 75-90 | 重 的 |
| 90-115 | 极端的 |
| 115-150 | 非常极端的 |
| 150-200 | 潜在灾难性的 |
| 200以上 | 高度灾难性的 |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：缩合反应及干燥系统

火灾负荷F的计算

F=B×K/N×20500（BUT/SQFT）

F 表示单元火灾潜在性，是构成事故时火灾延续时间的预测值，将计算结果划分为八个等级，见下表：

火灾负荷F值及其火灾潜在性的划分表

| F值 | 范畴 | 预计火灾延续时间（小时） |
| --- | --- | --- |
| 0～50000 | 轻 | 1/4～1/2 |
| 50000～100000 | 低 | 1/2～1 |
| 100000～200000 | 中等 | 1～2 |
| 200000～400000 | 高 | 2～4 |
| 400000～1000000 | 非常高 | 4～10 |
| 1000000～2000000 | 非常强的 | 10～20 |
| 2000000～5000000 | 极端的 | 20～50 |
| 5000000～10000000 | 非常极端的 |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：缩合反应及干燥系统

爆炸潜在性的评价

（1）内部装置爆炸指标E    E=1+（M+P+S）/100

内部装置爆炸指标E值及其爆炸危险性划分表

| E值 | 范畴 | E值 | 范畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 轻微 | 4-6 | 高 |
| 1-2.5 | 低 | 6- | 非常高 |
| 2.5-4 | 中等 |  |  |

（2）环境气体爆炸指标A的计算

A=B×（1+m/100）×Q×H×E×t/300×（1+p）/1000

A 表示环境气体爆炸的危险性，根据计算结果划分为五个等级，见下表：

区域气体爆炸指标A及其爆炸危险性划分表

| A值 | 范畴 | A值 | 范畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 轻 | 100-500 | 高 |
| 10-30 | 低 | 500- | 非常高 |
| 30-100 | 中等 |  |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：缩合反应及干燥系统

毒性潜在危险性的评价

（1）单元毒性指标U的计算： U=T/100*（1+（M+P+S）/100）

DOW/ICI单元毒性指标U划分表

| U值 | 范 畴 | U值 | 范 畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 轻 | 6-10 | 高 |
| 1-3 | 低 | 10- | 非常高 |
| 3-6 | 中等 |  |  |

（2）主毒性事故指标C的计算：C=Q*U

DOW/ICI主毒性事故指标C划分表

| C值 | 范 畴 | C值 | 范 畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-20 | 轻 | 200-500 | 高 |
| 20-50 | 低 | 500- | 非常高 |
| 50-200 | 中等 |  |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：缩合反应及干燥系统

总危险性评分R的计算

R=D*[1+（F*E*A*U）0.5/1000]

DOW/ICI总危险评分R划分表

| R值 | 范 畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和 |
| 20-100 | 低 |
| 100-500 | 中等 |
| 500-1100 | 高（1类） |
| 1100-2500 | 高（2类） |
| 2500-12500 | 非常高 |
| 12500-65000 | 极端 |
| 65000- | 非常极端 |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：丙酮、苯酚回收系统

火灾、爆炸、毒性总指标

D=B×（1+M/100）×（1+P/100）×(1+(S+Q+L)/100+T/400)

DOW/ICI总指标的危险性程度划分表

| D值 | 范 畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和的 |
| 20-40 | 轻度的 |
| 40-60 | 中等的 |
| 60-75 | 稍重的 |
| 75-90 | 重 的 |
| 90-115 | 极端的 |
| 115-150 | 非常极端的 |
| 150-200 | 潜在灾难性的 |
| 200以上 | 高度灾难性的 |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：丙酮、苯酚回收系统

火灾负荷F的计算

F=B×K/N×20500（BUT/SQFT）

F 表示单元火灾潜在性，是构成事故时火灾延续时间的预测值，将计算结果划分为八个等级，见下表：

火灾负荷F值及其火灾潜在性的划分表

| F值 | 范畴 | 预计火灾延续时间（小时） |
| --- | --- | --- |
| 0～50000 | 轻 | 1/4～1/2 |
| 50000～100000 | 低 | 1/2～1 |
| 100000～200000 | 中等 | 1～2 |
| 200000～400000 | 高 | 2～4 |
| 400000～1000000 | 非常高 | 4～10 |
| 1000000～2000000 | 非常强的 | 10～20 |
| 2000000～5000000 | 极端的 | 20～50 |
| 5000000～10000000 | 非常极端的 |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：丙酮、苯酚回收系统

爆炸潜在性的评价

（1）内部装置爆炸指标E    E=1+（M+P+S）/100

内部装置爆炸指标E值及其爆炸危险性划分表

| E值 | 范畴 | E值 | 范畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 轻微 | 4-6 | 高 |
| 1-2.5 | 低 | 6- | 非常高 |
| 2.5-4 | 中等 |  |  |

（2）环境气体爆炸指标A的计算

A=B×（1+m/100）×Q×H×E×t/300×（1+p）/1000

A 表示环境气体爆炸的危险性，根据计算结果划分为五个等级，见下表：

区域气体爆炸指标A及其爆炸危险性划分表

| A值 | 范畴 | A值 | 范畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 轻 | 100-500 | 高 |
| 10-30 | 低 | 500- | 非常高 |
| 30-100 | 中等 |  |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：丙酮、苯酚回收系统

毒性潜在危险性的评价

（1）单元毒性指标U的计算： U=T/100*（1+（M+P+S）/100）

DOW/ICI单元毒性指标U划分表

| U值 | 范 畴 | U值 | 范 畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 轻 | 6-10 | 高 |
| 1-3 | 低 | 10- | 非常高 |
| 3-6 | 中等 |  |  |

（2）主毒性事故指标C的计算：C=Q*U

DOW/ICI主毒性事故指标C划分表

| C值 | 范 畴 | C值 | 范 畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-20 | 轻 | 200-500 | 高 |
| 20-50 | 低 | 500- | 非常高 |
| 50-200 | 中等 |  |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：丙酮、苯酚回收系统

总危险性评分R的计算

R=D*[1+（F*E*A*U）0.5/1000]

DOW/ICI总危险评分R划分表

| R值 | 范 畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和 |
| 20-100 | 低 |
| 100-500 | 中等 |
| 500-1100 | 高（1类） |
| 1100-2500 | 高（2类） |
| 2500-12500 | 非常高 |
| 12500-65000 | 极端 |
| 65000- | 非常极端 |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：产品结晶及有机物循环系统

火灾、爆炸、毒性总指标

D=B×（1+M/100）×（1+P/100）×(1+(S+Q+L)/100+T/400)

DOW/ICI总指标的危险性程度划分表

| D值 | 范 畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和的 |
| 20-40 | 轻度的 |
| 40-60 | 中等的 |
| 60-75 | 稍重的 |
| 75-90 | 重 的 |
| 90-115 | 极端的 |
| 115-150 | 非常极端的 |
| 150-200 | 潜在灾难性的 |
| 200以上 | 高度灾难性的 |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：产品结晶及有机物循环系统

火灾负荷F的计算

F=B×K/N×20500（BUT/SQFT）

F 表示单元火灾潜在性，是构成事故时火灾延续时间的预测值，将计算结果划分为八个等级，见下表：

火灾负荷F值及其火灾潜在性的划分表

| F值 | 范畴 | 预计火灾延续时间（小时） |
| --- | --- | --- |
| 0～50000 | 轻 | 1/4～1/2 |
| 50000～100000 | 低 | 1/2～1 |
| 100000～200000 | 中等 | 1～2 |
| 200000～400000 | 高 | 2～4 |
| 400000～1000000 | 非常高 | 4～10 |
| 1000000～2000000 | 非常强的 | 10～20 |
| 2000000～5000000 | 极端的 | 20～50 |
| 5000000～10000000 | 非常极端的 |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：产品结晶及有机物循环系统

爆炸潜在性的评价

（1）内部装置爆炸指标E    E=1+（M+P+S）/100

内部装置爆炸指标E值及其爆炸危险性划分表

| E值 | 范畴 | E值 | 范畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 轻微 | 4-6 | 高 |
| 1-2.5 | 低 | 6- | 非常高 |
| 2.5-4 | 中等 |  |  |

（2）环境气体爆炸指标A的计算

A=B×（1+m/100）×Q×H×E×t/300×（1+p）/1000

A 表示环境气体爆炸的危险性，根据计算结果划分为五个等级，见下表：

区域气体爆炸指标A及其爆炸危险性划分表

| A值 | 范畴 | A值 | 范畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 轻 | 100-500 | 高 |
| 10-30 | 低 | 500- | 非常高 |
| 30-100 | 中等 |  |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：产品结晶及有机物循环系统

毒性潜在危险性的评价

（1）单元毒性指标U的计算： U=T/100*（1+（M+P+S）/100）

DOW/ICI单元毒性指标U划分表

| U值 | 范 畴 | U值 | 范 畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 轻 | 6-10 | 高 |
| 1-3 | 低 | 10- | 非常高 |
| 3-6 | 中等 |  |  |

（2）主毒性事故指标C的计算：C=Q*U

DOW/ICI主毒性事故指标C划分表

| C值 | 范 畴 | C值 | 范 畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-20 | 轻 | 200-500 | 高 |
| 20-50 | 低 | 500- | 非常高 |
| 50-200 | 中等 |  |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：产品结晶及有机物循环系统

总危险性评分R的计算

R=D*[1+（F*E*A*U）0.5/1000]

DOW/ICI总危险评分R划分表

| R值 | 范 畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和 |
| 20-100 | 低 |
| 100-500 | 中等 |
| 500-1100 | 高（1类） |
| 1100-2500 | 高（2类） |
| 2500-12500 | 非常高 |
| 12500-65000 | 极端 |
| 65000- | 非常极端 |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：丙酮、苯酚贮罐区

火灾、爆炸、毒性总指标

D=B×（1+M/100）×（1+P/100）×(1+(S+Q+L)/100+T/400)

DOW/ICI总指标的危险性程度划分表

| D值 | 范 畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和的 |
| 20-40 | 轻度的 |
| 40-60 | 中等的 |
| 60-75 | 稍重的 |
| 75-90 | 重 的 |
| 90-115 | 极端的 |
| 115-150 | 非常极端的 |
| 150-200 | 潜在灾难性的 |
| 200以上 | 高度灾难性的 |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：丙酮、苯酚贮罐区

火灾负荷F的计算

F=B×K/N×20500（BUT/SQFT）

F 表示单元火灾潜在性，是构成事故时火灾延续时间的预测值，将计算结果划分为八个等级，见下表：

火灾负荷F值及其火灾潜在性的划分表

| F值 | 范畴 | 预计火灾延续时间（小时） |
| --- | --- | --- |
| 0～50000 | 轻 | 1/4～1/2 |
| 50000～100000 | 低 | 1/2～1 |
| 100000～200000 | 中等 | 1～2 |
| 200000～400000 | 高 | 2～4 |
| 400000～1000000 | 非常高 | 4～10 |
| 1000000～2000000 | 非常强的 | 10～20 |
| 2000000～5000000 | 极端的 | 20～50 |
| 5000000～10000000 | 非常极端的 |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：丙酮、苯酚贮罐区

爆炸潜在性的评价

（1）内部装置爆炸指标E    E=1+（M+P+S）/100

内部装置爆炸指标E值及其爆炸危险性划分表

| E值 | 范畴 | E值 | 范畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 轻微 | 4-6 | 高 |
| 1-2.5 | 低 | 6- | 非常高 |
| 2.5-4 | 中等 |  |  |

（2）环境气体爆炸指标A的计算

A=B×（1+m/100）×Q×H×E×t/300×（1+p）/1000

A 表示环境气体爆炸的危险性，根据计算结果划分为五个等级，见下表：

区域气体爆炸指标A及其爆炸危险性划分表

| A值 | 范畴 | A值 | 范畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 轻 | 100-500 | 高 |
| 10-30 | 低 | 500- | 非常高 |
| 30-100 | 中等 |  |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：丙酮、苯酚贮罐区

毒性潜在危险性的评价

（1）单元毒性指标U的计算： U=T/100*（1+（M+P+S）/100）

DOW/ICI单元毒性指标U划分表

| U值 | 范 畴 | U值 | 范 畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 轻 | 6-10 | 高 |
| 1-3 | 低 | 10- | 非常高 |
| 3-6 | 中等 |  |  |

（2）主毒性事故指标C的计算：C=Q*U

DOW/ICI主毒性事故指标C划分表

| C值 | 范 畴 | C值 | 范 畴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-20 | 轻 | 200-500 | 高 |
| 20-50 | 低 | 500- | 非常高 |
| 50-200 | 中等 |  |  |

装置名称：1.6万吨/年双酚A生产装置

单元名称：丙酮、苯酚贮罐区

总危险性评分R的计算

R=D*[1+（F*E*A*U）0.5/1000]

DOW/ICI总危险评分R划分表

| R值 | 范 畴 |
| --- | --- |
| 0-20 | 缓和 |
| 20-100 | 低 |
| 100-500 | 中等 |
| 500-1100 | 高（1类） |
| 1100-2500 | 高（2类） |
| 2500-12500 | 非常高 |
| 12500-65000 | 极端 |
| 65000- | 非常极端 |

装置本底危险性评价各单元初期评价结果

| 序号 | 指标及 范畴 单元 | D 范畴 | F 范畴 | E 范畴 | A 范畴 | U 范畴 | C 范畴 | R 范畴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料贮存及配置系统 | 408.26 高度灾难 | 709.30 轻 | 6.95 非常高 | 150.31 高 | 6.26 高 | 250.40 高 | 733.34 高（1） |
| 2 | 缩合反应及结晶系统 | 1391.57 高度灾难 | 709.30 轻 | 9.85 非常高 | 798.86 非常高 | 8.87 高 | 1774 非常高 | 11182.76 非常高 |
| 3 | 丙酮、苯酚回收系统 | 317.83 高度灾难 | 709.30 轻 | 5.60 高 | 132.47 高 | 6.48 高 | 324 高 | 904.71 高（1） |
| 4 | 产品结晶及有机物循环系统 | 235.39 高度灾难 | 348.50 轻 | 6.10 非常高 | 2471.24 非常高 | 5.49 中等 | 549 非常高 | 1499.54 高（2） |
| 5 | 丙酮、苯酚贮罐区 | 3143.69 高度灾难 | 709.30 轻 | 7.80 非常高 | 39577.97 非常高 | 7.02 高 | 7020 非常高 | 126396.64 非常极端 |

5.4.4单元危险性的补偿评价

初期评价的结果，表示不考虑任何预防措施时单元所固有的危险性。在初步设计中采取了一系列相应的安全措施。安全措施的采用，在一定程度上降低了火灾爆炸事故发生的概率，并减轻了事故的危害。安全对策措施可分六个方面：容器系数（K1）、工艺管理（K2）、安全态度（K3）、防火系统（K4）、物质隔离（K5）和灭火活动（K6）。可按ICI蒙德法按实际情况选取恰当的数值。补偿系数越小，说明降低火灾爆炸事故危险的作用越明显，然后可计算各单元的实际危险程度。

补偿火灾负荷F2=F1×K1×K4×K5

补偿内部装置爆炸指标E2=E1×K2×K3

补偿环境气体爆炸指标A2=A1×K1×K5×K6      （18）

补偿全体危险性评分R2=R1×K1×K2×K3×K4×K5×K6

总安全补偿系数：

K=K1×K2×K3×K4×K5×K6                （19）

将上式中K与最大可能财产损失相乘，可求得实际最大可能财产损失。由单元危险性评分和实际最大可能财产损失可定量描述火灾爆炸事故的危险程度以及造成的后果。

原料贮存及配置系统安全措施补偿系数

| 1.容器系统 | 采用系数 |
| --- | --- |
| （1）压力容器 | 0.9 |
| （2）非压力立式储罐 | 0.9 |
| （3）输送配管: a)设计应变 | 0.9 |
| b)接头及垫圈 | 0.9 |
| （4）附加的容器及防护堤 | 0.9 |
| （5）泄漏检测及响应 | 0.9 |
| （6）排放物质的废弃 | 0.9 |
| 容器系统补偿系数之积K1= | 0.48 |
| 2.工艺管理 |  |
| （1）报警系统 | 0.9 |
| （2）紧急用电力供给 | 0.9 |
| （3）工程冷却系统 | 0.9 |
| （4）惰性气体系统 | 0.9 |
| （5）危险性研究活动 | 0.9 |
| （6）安全停车系统 | 0.9 |
| （7）计算机管理 | 0.9 |
| （8）爆炸及不正常反应的预防 | 0.9 |
| （9）操作指南 | 0.9 |
| （10）装置监督 | 0.9 |
| 工艺管理补偿系数之积K2= | 0.35 |
| 3.安全态度 |  |
| （1）管理者参加 | 0.9 |
| （2）安全训练 | 0.9 |
| （3）维修及安全程序 | 0.9 |
| 安全态度补偿系数之积K3= | 0.73 |
| 4.防火 |  |
| （1）检测结构的防火 | 0.9 |
| （2）防火墙、障壁等 | 0.9 |
| （3）装置火灾的预防 | 0.9 |
| 防火补偿系数之积K4= | 0.73 |
| 5.物质隔离 |  |
| （1）阀门系统 | 0.9 |
| （2）通风 | 0.9 |
| 物质隔离补偿数之积K5= | 0.81 |
| 6.灭火活动 |  |
| （1）火灾警报 | 0.9 |
| （2）手动灭火器 | 0.9 |
| （3）防火用水 | 0.9 |
| （4）洒水器及水枪系统 | 0.9 |
| （5）泡沫及惰性化设备 | 0.9 |
| （6）消防队 | 0.9 |
| （7）灭火活动的地域协作 | 0.9 |
| （8）排烟换气装置 | 0.9 |
| 灭火活动补偿系数之积K6 | 0.43 |
| 安全措施补偿系数K=K1×K2×K3×K4×K5×K6 | 0.03 |
| 备注：补偿系数按采取了表中所建议的安全补偿措施后来计算其值 |  |

缩合反应及干燥系统安全措施补偿系数

| 1.容器系统 | 采用系数 |
| --- | --- |
| （1）压力容器 | 0.9 |
| （2）非压力立式储罐 | 0.9 |
| （3）输送配管: a)设计应变 | 0.9 |
| b)接头及垫圈 | 0.9 |
| （4）附加的容器及防护堤 | 0.9 |
| （5）泄漏检测及响应 | 0.9 |
| （6）排放物质的废弃 | 0.9 |
| 容器系统补偿系数之积K1= | 0.48 |
| 2.工艺管理 |  |
| （1）报警系统 | 0.9 |
| （2）紧急用电力供给 | 0.9 |
| （3）工程冷却系统 | 0.9 |
| （4）惰性气体系统 | 0.9 |
| （5）危险性研究活动 | 0.9 |
| （6）安全停车系统 | 0.9 |
| （7）计算机管理 | 0.9 |
| （8）爆炸及不正常反应的预防 | 0.9 |
| （9）操作指南 | 0.9 |
| （10）装置监督 | 0.9 |
| 工艺管理补偿系数之积K2= | 0.35 |
| 3.安全态度 |  |
| （1）管理者参加 | 0.9 |
| （2）安全训练 | 0.9 |
| （3）维修及安全程序 | 0.9 |
| 安全态度补偿系数之积K3= | 0.73 |
| 4.防火 |  |
| （1）检测结构的防火 | 0.9 |
| （2）防火墙、障壁等 | 0.9 |
| （3）装置火灾的预防 | 0.9 |
| 防火补偿系数之积K4= | 0.73 |
| 5.物质隔离 |  |
| （1）阀门系统 | 0.9 |
| （2）通风 | 0.9 |
| 物质隔离补偿数之积K5= | 0.81 |
| 6.灭火活动 |  |
| （1）火灾警报 | 0.9 |
| （2）手动灭火器 | 0.9 |
| （3）防火用水 | 0.9 |
| （4）洒水器及水枪系统 | 0.9 |
| （5）泡沫及惰性化设备 | 0.9 |
| （6）消防队 | 0.9 |
| （7）灭火活动的地域协作 | 0.9 |
| （8）排烟换气装置 | 0.9 |
| 灭火活动补偿系数之积K6 | 0.43 |
| 安全措施补偿系数K=K1×K2×K3×K4×K5×K6 | 0.03 |
| 备注：补偿系数按采取了表中所建议的安全补偿措施后来计算其值 |  |

丙酮、苯酚回收系统安全措施补偿系数

| 1.容器系统 | 采用系数 |
| --- | --- |
| （1）压力容器 | 0.9 |
| （2）非压力立式储罐 | 0.9 |
| （3）输送配管: a)设计应变 | 0.9 |
| b)接头及垫圈 | 0.9 |
| （4）附加的容器及防护堤 | 0.9 |
| （5）泄漏检测及响应 | 0.9 |
| （6）排放物质的废弃 | 0.9 |
| 容器系统补偿系数之积K1= | 0.48 |
| 2.工艺管理 |  |
| （1）报警系统 | 0.9 |
| （2）紧急用电力供给 | 0.9 |
| （3）工程冷却系统 | 0.9 |
| （4）惰性气体系统 | 0.9 |
| （5）危险性研究活动 | 0.9 |
| （6）安全停车系统 | 0.9 |
| （7）计算机管理 | 0.9 |
| （8）爆炸及不正常反应的预防 | 0.9 |
| （9）操作指南 | 0.9 |
| （10）装置监督 | 0.9 |
| 工艺管理补偿系数之积K2= | 0.35 |
| 3.安全态度 |  |
| （1）管理者参加 | 0.9 |
| （2）安全训练 | 0.9 |
| （3）维修及安全程序 | 0.9 |
| 安全态度补偿系数之积K3= | 0.73 |
| 4.防火 |  |
| （1）检测结构的防火 | 0.9 |
| （2）防火墙、障壁等 | 0.9 |
| （3）装置火灾的预防 | 0.9 |
| 防火补偿系数之积K4= | 0.73 |
| 5.物质隔离 |  |
| （1）阀门系统 | 0.9 |
| （2）通风 | 0.9 |
| 物质隔离补偿数之积K5= | 0.81 |
| 6.灭火活动 |  |
| （1）火灾警报 | 0.9 |
| （2）手动灭火器 | 0.9 |
| （3）防火用水 | 0.9 |
| （4）洒水器及水枪系统 | 0.9 |
| （5）泡沫及惰性化设备 | 0.9 |
| （6）消防队 | 0.9 |
| （7）灭火活动的地域协作 | 0.9 |
| （8）排烟换气装置 | 0.9 |
| 灭火活动补偿系数之积K6 | 0.43 |
| 安全措施补偿系数K=K1×K2×K3×K4×K5×K6 | 0.03 |
| 备注：补偿系数按采取了表中所建议的安全补偿措施后来计算其值 |  |

产品结晶及有机物循环系统安全措施补偿系数

| 1.容器系统 | 采用系数 |
| --- | --- |
| （1）压力容器 | 0.9 |
| （2）非压力立式储罐 | 0.9 |
| （3）输送配管: a)设计应变 | 0.9 |
| b)接头及垫圈 | 0.9 |
| （4）附加的容器及防护堤 | 0.9 |
| （5）泄漏检测及响应 | 0.9 |
| （6）排放物质的废弃 | 0.9 |
| 容器系统补偿系数之积K1= | 0.48 |
| 2.工艺管理 |  |
| （1）报警系统 | 0.9 |
| （2）紧急用电力供给 | 0.9 |
| （3）工程冷却系统 | 0.9 |
| （4）惰性气体系统 | 0.9 |
| （5）危险性研究活动 | 0.9 |
| （6）安全停车系统 | 0.9 |
| （7）计算机管理 | 0.9 |
| （8）爆炸及不正常反应的预防 | 0.9 |
| （9）操作指南 | 0.9 |
| （10）装置监督 | 0.9 |
| 工艺管理补偿系数之积K2= | 0.35 |
| 3.安全态度 |  |
| （1）管理者参加 | 0.9 |
| （2）安全训练 | 0.9 |
| （3）维修及安全程序 | 0.9 |
| 安全态度补偿系数之积K3= | 0.73 |
| 4.防火 |  |
| （1）检测结构的防火 | 0.9 |
| （2）防火墙、障壁等 | 0.9 |
| （3）装置火灾的预防 | 0.9 |
| 防火补偿系数之积K4= | 0.73 |
| 5.物质隔离 |  |
| （1）阀门系统 | 0.9 |
| （2）通风 | 0.9 |
| 物质隔离补偿数之积K5= | 0.81 |
| 6.灭火活动 |  |
| （1）火灾警报 | 0.9 |
| （2）手动灭火器 | 0.9 |
| （3）防火用水 | 0.9 |
| （4）洒水器及水枪系统 | 0.9 |
| （5）泡沫及惰性化设备 | 0.9 |
| （6）消防队 | 0.9 |
| （7）灭火活动的地域协作 | 0.9 |
| （8）排烟换气装置 | 0.9 |
| 灭火活动补偿系数之积K6 | 0.43 |
| 安全措施补偿系数K=K1×K2×K3×K4×K5×K6 | 0.03 |
| 备注：补偿系数按采取了表中所建议的安全补偿措施后来计算其值 |  |

丙酮、苯酚贮罐区系统安全措施补偿系数

| 1.容器系统 | 采用系数 |
| --- | --- |
| （1）压力容器 | 0.9 |
| （2）非压力立式储罐 | 0.9 |
| （3）输送配管: a)设计应变 | 0.9 |
| b)接头及垫圈 | 0.9 |
| （4）附加的容器及防护堤 | 0.9 |
| （5）泄漏检测及响应 | 0.9 |
| （6）排放物质的废弃 | 0.9 |
| 容器系统补偿系数之积K1= | 0.48 |
| 2.工艺管理 |  |
| （1）报警系统 | 0.9 |
| （2）紧急用电力供给 | 0.9 |
| （3）工程冷却系统 | 0.9 |
| （4）惰性气体系统 | 0.9 |
| （5）危险性研究活动 | 0.9 |
| （6）安全停车系统 | 0.9 |
| （7）计算机管理 | 0.9 |
| （8）爆炸及不正常反应的预防 | 0.9 |
| （9）操作指南 | 0.9 |
| （10）装置监督 | 0.9 |
| 工艺管理补偿系数之积K2= | 0.35 |
| 3.安全态度 |  |
| （1）管理者参加 | 0.9 |
| （2）安全训练 | 0.9 |
| （3）维修及安全程序 | 0.9 |
| 安全态度补偿系数之积K3= | 0.73 |
| 4.防火 |  |
| （1）检测结构的防火 | 0.9 |
| （2）防火墙、障壁等 | 0.9 |
| （3）装置火灾的预防 | 0.9 |
| 防火补偿系数之积K4= | 0.73 |
| 5.物质隔离 |  |
| （1）阀门系统 | 0.9 |
| （2）通风 | 0.9 |
| 物质隔离补偿数之积K5= | 0.81 |
| 6.灭火活动 |  |
| （1）火灾警报 | 0.9 |
| （2）手动灭火器 | 0.9 |
| （3）防火用水 | 0.9 |
| （4）洒水器及水枪系统 | 0.9 |
| （5）泡沫及惰性化设备 | 0.9 |
| （6）消防队 | 0.9 |
| （7）灭火活动的地域协作 | 0.9 |
| （8）排烟换气装置 | 0.9 |
| 灭火活动补偿系数之积K6 | 0.43 |
| 安全措施补偿系数K=K1×K2×K3×K4×K5×K6 | 0.03 |
| 备注：补偿系数按采取了表中所建议的安全补偿措施后来计算其值 |  |

5.4.4.1单元补偿评价计算

(1)补偿火灾负荷F2

F2=F×K1×K4×K5

原料贮存及配置系统:

F2=F×K1×K4×K5=709.30×0.48×0.73×0.81=201.32

缩合反应及干燥系统:

F2=F×K1×K4×K5=709.30×0.48×0.73×0.81=201.32

丙酮、苯酚回收系统:

F2=F×K1×K4×K5=709.30×0.48×0.73×0.81=201.32

产品结晶及有机物循环系统:

F2=F×K1×K4×K5=348.50×0.48×0.73×0.81=98.91

丙酮、苯酚贮罐区:

F2=F×K1×K4×K5=709.30×0.48×0.73×0.81=201.32

(2)补偿内部装置爆炸指标E2

E2=E×K2×K3

原料贮存及配置系统:

E2=E×K2×K3=6.95×0.35×0.73=1.70

缩合反应及干燥系统:

E2=E×K2×K3=9.85×0.35×0.73=2.52

丙酮、苯酚回收系统:

E2=E×K2×K3=5.60×0.35×0.73=1.43

产品结晶及有机物循环系统:

E2=E×K2×K3=6.10×0.35×0.73=1.56

丙酮、苯酚贮罐区:

E2=E×K2×K3=7.80×0.35×0.73=1.99

(3)补偿区域气体爆炸指标A2

A2=A×K1×K5×K6

原料贮存及配置系统:

A2=A×K1×K5×K6=150.31×0.48×0.81×0.43=25.13

缩合反应及干燥系统:

A2=A×K1×K5×K6=798.86×0.48×0.81×0.43=133.56

丙酮、苯酚回收系统:

A2=A×K1×K5×K6=132.47×0.48×0.81×0.43=22.15

产品结晶及有机物循环系统:

A2=A×K1×K5×K6=2471.24×0.48×0.81×0.43=413.15

丙酮、苯酚贮罐区:

A2=A×K1×K5×K6=39577.97×0.48×0.81×0.43=6616.80

(4)补偿总危险性评价R2

R2=R×K1×K2×K3×K4×K5×K6

原料贮存及配置系统:

R2=R×K1×K2×K3×K4×K5×K6

=733.34×0.48×0.35×0.73×0.73×0.81×0.43=2287

缩合反应及干燥系统:

R2=R×K1×K2×K3×K4×K5×K6

=11182.76×0.48×0.35×0.73×0.73×0.81×0.43=348.70

丙酮、苯酚回收系统:

R2=R×K1×K2×K3×K4×K5×K6

=904.71×0.48×0.35×0.73×0.73×0.81×0.43=28.21

产品结晶及有机物循环系统:

R2=R×K1×K2×K3×K4×K5×K6

=1499.54×0.48×0.35×0.73×0.73×0.81×0.43=46.76

丙酮、苯酚贮罐区:

R2=R×K1×K2×K3×K4×K5×K6

=126396.64×0.48×0.35×0.73×0.73×0.81×0.43=3941.34

各单元补偿评价结果汇兑表

| 指标及 范畴 单 元 | F2 范畴 | E2 范畴 | A2 范畴 | R2 范畴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料贮存 及配置系统 | 201.32 轻 | 1.70 低 | 25.13 低 | 22.87 低 |
| 缩合反应及干燥系统 | 201.32 轻 | 2.52 中等 | 133.56 高 | 348.70 中等 |
| 丙酮、苯酚回收系统 | 201.32 轻 | 1.43 低 | 22.15 低 | 28.21 低 |
| 产品结晶及有机物循环系统 | 98.91 轻 | 1.56 低 | 413.15 高 | 46.76 低 |
| 丙酮、苯酚贮罐区 | 201.32 轻 | 1.99 低 | 6616.80 非常高 | 3941.34 非常高 |

5.4.5　ICI蒙德法评价结果

上述计算的数据可得到的结果是，1.6万吨/年双酚A生产装置的装置区、危险化学品库区二个单元火灾爆炸指数的危险等级“非常大”，在生产、运输、装卸、储存过程中存在“非常大”的危险性和危害性。

1.6万吨/年双酚A生产装置和危险化学品库区等二个单元采取安全技术措施补偿后，其火灾爆炸指数均下降到“较轻”危险等级，为企业和社会都能接受，企业在生产运行中必须加强安全管理，以及安全防火设备、设施的管理，不断完善安全技术措施和手段，落实好各项安全生产制度，使安全技术措施有效地保障1.6万吨/年双酚A生产装置的安全运行。

第六章　职业卫生现状评价

6.1　有毒有害物质处理

无锡树脂厂地处无锡市东北郊，周围企业众多，形成了本市的化学工业区。该区域主要污染源无锡化工集团公司、硫酸厂、大众化工厂、造漆厂及漂染厂、针织厂、第六橡胶厂等，还有一些生产规模很小的各种所有制的化工企业，有关监测资料表明本地区大气环境除TSP超标外，基本良好，无锡树脂厂附近的主要水体为锡北运河新兴塘河段，已被严重污染，主要为有机型污染。

1.6万吨/年双酚A生产装置工艺有害气体源为装置废气洗涤水回收出口废气、导热油炉烟囱排气和装置的无组织排放;废水污染源为苯酚萃取系统的水汽提塔废水;废渣污染源为轻组分有机废液、重组分有机废液和催化剂废渣;噪声污染源来自各种泵类，

生产装置废气洗涤回收出口废气拟送导热油炉焚烧后排放。

有害气体苯酚萃取系统的水汽提塔废水排放量为1.16t/h，最大量为1.8lt/h，无锡树脂厂污水站现有的化工污水生化处理系统的处理能力为30t/h，目前处理水量为25t/h，且该装置废水和原化工污水性质相似，该生化系统有能力处理此废水，故该装置废水拟送该化工污水处理系统生化处理后排放。

生产装置催化剂废渣、轻组分有机废液和重组分有机废液均送焚烧炉焚烧。

送装置焚烧约有工艺生产装置废气、轻组分有机废液、重组分有机废液和废催化剂为离子交换树脂。

（1）工艺生产装置有害气体

排放量:35kg/h

组份:丙酮 :0.5-1.5wt%

甲基异丁基酮 :0.5- 1.5w%

苯酚:痕量

N2：98-99wt%

（2）轻组分有机废液

排放量:2.22kg/h

组份:甲基异丁基酮 :98wt%

丙酮：0.05wt%

H2O：1.95wt%

（3）重组分有机废液

排放量:44.48kg/h

组份:苯酚:lOwt%

重组份:90wt%

（4）废催化剂

排放量:64.8t/a

组份:磺酸型离子树脂，含少量-SO3H 、-SH 、-NRx

（5）双酚A装置废催化剂

排放量:40t/a

组份: C:57% 、H :7.4%、S：14%、O：21%

焚烧系统主要包括废液进料系统，废渣进料系统、雾化系统、炉本体、二次燃烧系统和控制系统。

6.2　职业安全卫生防护评价

近12年来该厂技术人员采用先进的生产工艺技术改造扩建1.6万吨/年双酚A生产装置，确保了工艺装置安全可靠运行，选用密封性能较好的动靜设备，创造了一个合乎工业卫生标准的操作环境。

6.2.1 有毒有害气体检测

装置中烟气由烟囱直接向大气中排放，主要为CO2和灰分等。装置采用的敞开式布置，有利于通风，减少有害气体的聚集。因此该装置在正常生产情况下经检测，有毒有害气体在空气中的浓度为零。

6.2.2  劳动防护用品

生产装置的监控和操作均在主控制室内进行，操作人员仅到生产现场作定期巡回检查，最大限度减少不安全因素，操作人员的劳动保护用品如安全帽等均按《江苏省劳动防护用品配备标准》进行发放。

6.2.3  劳动保护设施

装置区设有劳动保护设施水龙头和洗眼器、防毒器具等，万一身体和眼睛接触物料时，及时用流动清水彻底冲洗。接触有害物工作岗位，都配有防护眼镜、面罩、口罩、橡皮手套和防毒面具等必要劳保用品。另专门设置防毒柜，配有酒精溶液、防燙伤剂、洗眼壶等。

6.2.4  噪声

6.2.4.1  噪声的危害

噪声污染是本装置生产中存在比较严重的问题，用分贝(dB)表示。凡是干扰人们休息、学习和工作的不和谐的声音，统称为噪声。噪声污染的特点：一是影响范围广，高压排气放空噪声可能影响周围居民的安宁；二是没有后效，即噪声源停止活动后，噪声污染立刻消失。噪声级为30～40dB是比较安静的正常环境；超过50dB就会影响睡眠和休息。由于休息不好，疲劳不能消除，正常生理功能会受到一定的影响；70dB以上则干扰谈话，造成心烦意乱，精神不集中，影响工作效率；80dB以上的噪声作用于人体时，可引起大脑皮层兴奋与抑制的不平衡；90dB以上的噪声大多能使人感到头痛、头晕，长时间在该环境中工作，可由产生听觉疲劳，进而发展为噪声性耳聋。噪声的危害还表现在分散人的注意力；影响人们的休息、学习和工作。

6.2.4.2 噪声测试

目前该装置的离心机房、导热油炉房、二区泵房三个噪音源，临近的新、老氮气站是另一个噪音源，从测得的数据来看，显然，若不加治理，巳达不到安全作业的要求，因此企业必须要加强对噪音的治理工作。

表6-1  噪声测试数据表

| 地点 | 离心机房 | 热油炉房 | 二区泵房 | 操作室外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声dB(A) |  |  |  |  |

表 6-2  噪声作业危害程度分级表

| 指数 | 噪声作业级别 | 噪声危害程度 |
| --- | --- | --- |
| ≤ | 0 | 安全作业 |
| 0<Ⅰ≤1 | Ⅰ | 轻度危害作业 |
| 1<Ⅰ≤2 | Ⅱ | 中度危害作业 |
| 2<Ⅰ≤3 | Ⅲ | 高度危害作业 |
| Ⅰ>3 | Ⅳ | 极度危害作业 |

表 6-3  噪声作业分级表

| 声级范围d B(A) 级别 接噪 时间(h) | ≤ 85 | ≤ 88 | ≤ 91 | ≤ 94 | ≤ 97 | ≤ 100 | ≤ 103 | ≤ 106 | ≤ 109 | ≤ 112 | ≥ 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | 0 |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.4.3 噪声的防治

噪声源的噪声输出停止之后，污染立即消失，因而，噪声防治主要是控制声源和噪声的传播途径，以及对接收者进行保护。

6.3　机械操作防护评价

所有设备的传动部分(链轮或皮带)均设置安全防护罩，防止操作人员误触；各种机台操作者位置均设置安全停车开关或紧急刹车装置； 所有易发生事故的设备和地点设置安全标志，但不够完善。

6.3.1 安全保护设施

所有由于设备安装或操作需要的平台、洞口或地坑，设置了符合规范要求的防护栏杆，并有安全色标表示，防止发生人身事故。

6.3.2 热安全保护

烟气管道、导热油管道、蒸汽管道、热水管、凝结水管道及高温设备如热炉等，采取了保温隔热措施。存放低闪点原油的罐体全部岩棉材料进行热油炉保温，防止热量散失。为了防止燙伤和静电危害，职工穿戴的劳动防护用品均为全棉织物。

6.3.3 应急照明

泵机厂房和通道、出入口设置应急照明，防止突然停电发生事故。车间工艺布局合理，既保障运输的通畅又保证人行道顺畅，靠近运转机械的通道边均设防护栏，

6.4  危险物质处理与控制

6.4.1　丙酮

灭火剂：抗溶性泡沫、泡沫、二氧化碳、化学干粉、黄砂。

储运注意事项：储存于阴凉通风仓库内，远离火种及热源，防止阳光直射。最高仓温不宜越过30℃。应与氧化剂分开存放，包装必须密封，漏气时极易挥发。如系贮罐存放，管道阀门必须密封，防止流失。贮罐区域要有禁火标志，严禁使用容易产生火星的工具和机械设备。灌装时流速不可过快，防止产生静电。桶装丙酮堆垛，切忌将一个仓间堆成一个桩脚，应留有墙距、顶距、柱距以及防火检查、消防施救必要的走道。

6.4.2 苯酚

灭火剂：水，砂土，泡沫。（消防人员应戴防护用品，特别是滤毒口罩、风镜，因本品有毒和腐蚀性。）

储运注意事项：储存于通风干燥处所，远离火种、热源。应与氧化剂隔离堆放。包装要密封，防止吸潮变质。如露天堆放，要防止雨水浸入。皮肤误触会发白或发红。可用水洗后，再涂油膏，以减轻刺激痛。

第七章　事故分析与重大事故的模拟

7.1 重大事故原因分析

1.6万吨/年双酚A生产装置运行12年来的事故统计表明，该装置发生的主要事故为泄漏、火灾、爆炸事故，泄漏、火灾、爆炸事故总数是28起，其中未形成火灾、爆炸的泄漏事故占总的事故比例为32.14%，成灾和未成灾的泄漏事故占89.3%，火灾事故占57.14%，爆炸事故占10.7%，这些事故经过详细的调查和分析，确认为98%是可燃液体的泄漏造成的事故。

1992年－2003年事故统计表（7－1）

| 年份 类型 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |
| 爆炸 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 灼伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

7.1.1泄漏因素

由于1.6万吨/年双酚A生产装置的工艺技术是采用离子法工艺，工艺相对比较复杂，设备较多，温差变化大，造成泄漏的可能和原因也比较多，从人、机、法、环系统考虑主要有以下四种原因：

7.1.1.1 设计失误：

1.基础设计错误，如地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或设备变形、错位等；

2.选材不当，如强度不够、耐腐蚀性差、规格不符等；

3.布置不合理，如压缩机和输出管道弹性连接不当，因振动而管道破裂；

4.选用机械不合适，如转速过高，耐温、耐压性能差等；

5.选用计测仪表不合适；

6.储罐、贮槽未加液面计。

7.1.1.2 设备原因：

1.温度变化快温差大，导致材料的应力发生变化，容易使减压蒸馏单元的管道、波纹管连接器、各类阀门产生泄漏；

2.设备的附件或备件质量差，或长期使用后材料老化、腐蚀或破裂等造成的泄漏；

3.加工不符合要求，或未经验证擅自采用代用材料，如换热器、压力容器、压缩机、泵、法兰、螺栓等材料达不到要求，而产生的泄漏；

4.设备长期使用后未按规定检修期检修，或检修质量差造成的泄漏，特别是焊接质量差而造成的泄漏；

5.阀门磨损的内泄漏和阀杆外泄漏，未及时更换；

6.管材或法兰材质不同，在焊接点接口位置形成电位差，造成大电流一端电腐蚀而泄漏。

7.1.1.3  管理原因：

1.没有制定完善的安全操作规程；

2.对安全生产漠不关心，已发现的问题不及时解决；

3.没有严格执行监督检查制度；

4.指挥失误，甚至违章指挥；

5.让未经的人员上岗，知识不足，不能判断错误；

6.检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

7.1.1.4 人为失误：

1.误操作，违反操作规程；

2.判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；

3.擅自脱岗；

4.思想不集中；

5.发现异常现象不知如何处理。

7.1.2泄漏主要设备

根据各种设备泄漏的情况分析，把该装置易发生泄漏的设备进行分类，可以归纳为：管道、法兰、波纹管连接器、各类阀门、分离器、塔、换热器、罐等压力容器、离心机及泵。

7.1.3泄漏后果

泄漏一旦出现，其后果不单与物质的数量、易燃性、毒性有关，而且与泄漏物质的相态、压力、温度等状态有关。这些状态可有多种不同的结合，在后果分析中，常见的可能结合有四种：

①常压液体；②加压液化气体；③低温液化气体；④加压气体。

该装置主要是①常压液体的泄漏，装置导热油炉还使用④加压气体作为燃料。

7.1.3.1 可燃气体泄漏

可燃气体泄漏后遇到引火源就会发生燃烧；与空气混合到爆炸极限时，遇引爆能量会发生爆炸。泄漏后起火时间不同，泄漏后果也不同。该装置的主要燃料为甲烷；甲烷气体与空气混合物的爆炸极限：1.3(V%)- 6.0(V%)。

1. 立即起火。可燃气体从容器或管道中往外泄出时即被点燃，发生扩散燃烧，产生喷式火焰或形成火球，它能迅速地危及泄漏现场，但很少会影响到厂区外部。

2. 滞后起火。可燃气体泄出后与空气混合形成可燃蒸气云团，并随风飘移，遇火源发生爆炸或轰爆，能引起较大范围的破坏。

7.1.3.2 有毒气体泄漏

该装置的苯酚蒸汽中含有芳烃中度毒性气体，装置为敞开式因此比较容易扩散，消散性也比较好，影响范围小。不会如有些有毒气体泄漏后形成云团在空气中扩散。

7.1.3.3 可燃液体泄漏

一般情况下，该装置泄漏的丙酮液体在空中挥发而生成气体，泄漏后果与液体的性质和贮存条件（温度、压力）有关。

1. 常温常压下液体泄漏。这种液体泄漏后聚集在防液堤内或地势低洼处形成液池，液体由于池表面风的对流而缓慢蒸发，若遇引火源就会发生池火灾。

2. 加压液化气体泄漏。一些液体泄漏时将瞬时蒸发，剩下的液体将形成一个液池，吸收周围的热量继续蒸发。液体瞬时蒸发的比例决定于物质的性质及环境温度。有些泄漏物可能在泄漏过程中全部蒸发。

无论是气体泄漏还是液体泄漏，泄漏量的多少都是决定泄漏后果严惩程度的主要因素，而泄漏量又与泄漏时间长短有关。

7.2 重大事故概率分析

1.6万吨/年双酚A生产装置投产12年所发生事故统计，从事故的种类来分析 ，主要事故为1.泄漏事故。2.火灾事故。3.爆炸事故。4.灼伤事故。

7.2.1 泄漏事故概率

λ1 = n1/a

λ1－  泄漏事故概率

n1 －  泄漏事故次数

a －  年数

7.2.2 火灾事故概率

λ2 = n2/a

λ2－  火灾事故概率

n2 －  火灾事故次数

a －  年数

7.2.3 爆炸事故概率

λ3 = n3/a

λ3－  爆炸事故概率

n3 －  爆炸事故次数

a －  年数

7.2.4灼伤事故概率

λ4= n4/a

λ4－  灼伤事故概率

n4 －  灼伤事故次数

a －  年数

1992年－2003年事故概率   表（7－2）

| 泄漏事故概率 | 0.5 |
| --- | --- |
| 火灾事故概率 | 0.89 |
| 爆炸事故概率 | 0.17 |
| 灼伤事故概率 |  |

7.3重大事故模拟

7.3.1  毒物泄漏扩散事故模拟

苯酚、丙酮蒸汽泄漏扩散事故不仅仅对人体建康产生危害，当蒸汽浓度很高时，如达到燃烧和爆炸浓度极限，将有可能引发火灾、爆炸事故。苯酚、丙酮蒸汽泄漏扩散事故和火灾爆炸事故是相互紧密关联的。

7.3.2  池火火灾事故模拟

7.3.2.1 室外池火灾模拟评价输入的参数:

单元：丙酮罐区                         燃料：丙酮

[1]模拟计算模型....................... OSHES MODEL

[2]池面积类型.........................: 池火面积恒定

[3]池面积大小.........................: 1000m2;

[4]物质燃烧热.........................: 37710kj/kg;

[5]目标离火焰表面距离.................: 50m;

[6]燃料泄漏时间.......................: 500s;

[7]人员密度...........................: 0.001个/m2;

[8]财产密度...........................: 1万元/m2;

[9]环境温度...........................: 293K;

[10]燃料质量..........................: 5000Kg;

[11]燃料密度..........................: 0.92Kg/m3;

[12]燃烧效率..........................: 1

[13]燃料常压沸点......................: 323K

[14]燃料泄漏速率......................: 10kg/s

[15]燃料燃烧速率......................: 0.02kg/s*m2;

[16]人员暴露火焰时间..................: 120s

7.3.2.2 模拟评价结果：

[1]死亡半径............................：31m;

[2]死亡人数.............................：3人;

[3]重伤半径.............................：39.2m;

[4]重伤人数.............................：2人;

[5]轻伤半径.............................：64.8m;

[6]轻伤人数.............................：9人;

[7]财产损失半径.........................：18m;

[8]人员安全距离.........................：72.7m;

[9]直接财产损失.........................：1022.5万元;

[10]间接财产损失.........................：83万元;

[11]总财产损失..........................：1105.5万元

[12]火焰平均高度........................：19.7m;

[13]目标处热辐射通量....................：1.8kw/m2;

[14]火焰表面热辐射通量..................：35.2kw/m2;

[15]总热辐射通量........................：63594.5kw/m2;

[16]财产损失热辐射通量..................：25.5kw/m2;

[17]死亡热辐射通量......................：6.5kw/m2;

[18]重伤热辐射通量......................：4.3kw/m2;

[19]轻伤热辐射通量......................：1.9kw/m2;

[20]重大危险源等级......................：四级重大危险源

[21]伤亡事故等级...................... ...：特大伤亡事故

7.3.2.3 池火灾热辐射在空间的分布曲线图

7.3.3   蒸气云爆炸灾害后果模拟

7.3.3.1 丙酮蒸气云爆炸模拟评价输入的参数

单元：装置区          燃料：丙酮

[1] 燃料物质质量………………………………：10kg

[2] 物质燃烧热………………………………..：46000kj/kg;

[3] 气云当量系数………………………………：0.04

[4] 目标离爆源距离……………………………：50m

[5] 大气压力……………………………………：101350pa

[6] 室内人员密度………………………………：0.03个/m2

[7] 室外人员密度………………………………：0.001个/m2

[8] 财产密度……………………………………：1万元/m2

[9] 建筑物占地比例……………………………：0.05

7.3.3.2 蒸气云爆炸模拟评价结果

[1] 死亡半径…………………………………. ：28.4m;

[2] 死亡人数…………………………………..：18人;

[3] 重伤半径…………………………………..：86.2m;

[4] 重伤人数…………………………………..：61人;

[5] 轻伤半径…………………………………..：146m;

[6] 轻伤人数…………………………………..：118人;

[7] 财产损失半径……………………………..：181.2m;

[8] 人员安全半径……………………………..：202.6m

[9] 直接财产损失……………………………..：103134.9万元;

[10] 间接财产损失…………………………….：1011万元;

[11] 总财产损失……………………………….：104145.9万元

[12] 爆炸火球半径…………………………….：56.3m;

[13] 火球持续时间…………………………….：13.8s;

[14] 冲击波最大超压………………………….：142.5kpa;

[15] 目标热辐射通量………………………… ：317.9kw/m2;

[16] 爆炸总能量……………………………….：33120MJ;

[17] 爆炸破坏半径…………………………….：214.6m;

[18] 重大危险源等级………………………….：四级重大危险源;

[19] 伤亡事故等级…………………………….：特大伤亡事故;

第八章  对策措施与建议

从1.6万吨/年双酚A生产装置风险评价可找出各个单元客观存在和潜在的一些危害因素，需要企业管理者高度重视，并采取相应的对策。无论是装置的现生产管理和技术改造，必须在技术对策措施、安全职业卫生对策措施、安全管理对策措施这三个层面、九个专项必须加强：1、是防火防爆；2、是电气安全；3、是其他安全对策(包括贮运、生产设备设施、机械伤害、高处坠落、物体打击、安全色、安全标志等)；4、是预防中毒的对策措施；5、是噪音控制对策措施；6、是高温作业的防护措施；7、是安全规章制度；8、是安全教育；9、是化学事故应急抢救预案等方面，采取对策措施来保证装置长周期的安全运行。

8.1   防火防爆技术对策措施

引发火灾、爆炸事故的因素很多，一旦发生事故，危害和后果极其严重。为保障整个装置的安全，在依照消防专业规范规定的措施外，应针对火灾、爆炸事故产生的原因在工艺路线、工艺设备、控制仪表、工艺条件控制手段和安全装置等方面采取对策措施。

8.1.1 工艺防火防爆对策措施

有火灾爆炸危险的生产工艺过程，应尽可能选择物质危险性较小、工艺过程较缓和成熟的工艺线路；生产装置、设备应具有承受超压性能和完善的生产工艺控制手段，设置可靠的温度、压力、流量、液面等工艺参数的控制仪表和控制系统，对工艺参数控制要求严格的工艺应设置双系列控制仪表和控制系统；现代化工生产系统在方案设计中普遍采用DCS控制系统，这种系统又称为综合集散控制系统，进行模拟与监控。还应设置必要的超温、超压的报警、监视、泄压、抑制爆炸装置和防止高低压串气（液）、紧急安全排放装置，信号源接入DCS系统进行控制。

8.1.2 工艺设备防火防爆对策措施

化工工艺设备、机器种类繁多，该装置的主要化工设备就可分为塔槽类、换热设备、罐、分离器、加热炉等设备；工艺设备中防火防爆重点是压力容器。按工作压力不同，分为低压、中压、高压和超高压4个等级；化工机器（包括气体压缩机、风机、泵等）是防火防爆管理的主要内容。

化工设备、机器，生产过程中接触的物料大多具有易燃、易爆、有毒、有害、有腐蚀性的特点，且生产工艺复杂，操作条件苛刻，设备与机器的质量、材料等要求高。设计选型和材料的正确选择是设备与靜设备(压力容器)和动设备(机泵)优化设计的关键，也是确保装置安全运行、防止火灾爆炸的重要手段。选择材料应注意以下几个问题：

1. 必须全面考虑设备与机器的使用场合、结构型式、介质性质、工作特点、材料性能、工艺性能和经济合理性。

2. 材料选用应符合各种相应标准、法规和技术文件的要求。

3. 选用材料的化学成分、金相组织、机械性能、物理性能、热处理焊接方法应符合有关的材料标准，与之相应的材料试验和鉴定应由用户和制造厂商定。

4. 由制造厂提供的其他材料，经试验、技术鉴定后，确定保证设计要求的材料，用户方可使用。

5. 处理、输送和分离易燃、易爆、有毒和强化学腐蚀性介质时，材料的选用尤其慎重，应遵循有关材料标准。

6. 与设备所用材料相匹配的焊接材料要符合有关标准、规定。

7. 进行技术革新、设备改造，使用代材时，要有严格的审批手续。

8. 严格执行进厂设备、备件、材料的质量检查验收制度，防止不合格设备、备件、材料进入生产装置投入生产，消除设备本身的不安全因素。

9. 设备的强度设计直接涉及其安全可靠性，因此在设计中，一定要选择正确的计算方法。在设备与机器的火灾爆炸事故中，有的是由于结构设计不合理引起的。因此在结构安全设计上要符合要求，便于制造、便于无损检测，并考虑尽量降低局部附加应力和应力集中。

总之，设备与机器在设计时必须安全可靠，其选型、结构、技术参数等方面必须准确无误，并符合设计标准的要求。工艺专业提出的设计条件应正确无误（包括型式、结构、材料、压力、温度、介质、腐蚀性、安全附件、抗震、防静电、泄压、密封、接管、支座、保温、保冷、喷淋等设计参数），对于易燃、易爆、有毒介质的储运机械装备，应符合有关安全卫生标准要求。

8.1.3 工艺条件防火防爆对策措施

1. 工艺管线必须安全可靠，且便于操作。设计中所选用的管线、管件及阀门的材料，应保证有足够的机械强度及使用期限。管线的设计、制造、安装及试压等技术条件应符合国家现行压力管道标准和规范。

2. 工艺管线的设计应考虑抗震和管线震动、脆性破裂、温度应力、失稳、高温蠕变、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，并采取相应的安全措施加以控制。

3. 工艺管线上安装的安全阀、防爆膜、泄压设施、自动控制监测仪表、报警系统、安全连锁装置及可燃、有毒气体检测装备，应设计合理且安全可靠。

4. 工艺管线的防雷电、暴雨、洪水、冰雹等自然灾害以及防静电等安全措施，应符合有关法规的要求。

5. 工艺管线的工艺取样、废液排放、废气排放等设计，必须安全可靠，且应设置有效的安全设施。

6. 工艺管线的绝热保温、保冷设计和安装，应符合设计和安装规范的要求。

8.1.4 仪表及自控防火防爆对策措施

尽可能提高系统自动化程度，采用先进的自动控制技术，如DCS技术、遥控技术，自动（或遥控）控制工艺操作程序和工艺过程的物料配比、温度、压力等工艺参数；在设备发生故障失控、人员误操作形成危险状态时，通过自动报警、自动切换备用装备、启动连锁保护装置和安全装置，实现事故性安全排放直至安全顺序停机等一系列的自动操作，保证系统的安全。

针对引发事故的原因和紧急情况下的需要，应设置故障的安全控制系统（FSC）、特殊的连锁保护、安全装置和就地操作应急控制系统，以提高系统的安全的可靠性。具体要求为：

1. 采用本质安全型电动仪表，这种仪表在爆炸危险场所使用后，即使由于某种原因而产生火花、电弧或过热也不会构成点火源而引起燃烧或爆炸，因此原则上可以适用于最高级别的火灾爆炸危险场所。但在安装设计时，必须要考虑有关技术的规定，如本质安全电路和非本质安全电路不能相混；构成本质安全电路必须运用安全栅；本质安全系统的接地问题必须符合有关防火、防爆规定的要求。

2. 生产装置的监测、控制仪表除按工艺生产控制要求选型外，还应根据仪表安装场所的火灾和爆炸危险性，按爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范选型。

3. 设计所选用的控制仪表及控制回路必须可靠，不得因设计重复控制系统而选用不能保证控制质量的控制仪表。

4. 当仪表的供电、供气中断时，调节阀的状态应能保证不导致事故或扩大事故。

5. 仪表的供电应有事故应急电源(UPS)，供气应有贮气罐，容量应能保证停电、停气后维持30min的用量。

6. 在考虑信号报警器及安全连锁防爆设计时，应遵循下列原则：

(1)系统的构成可以选用有触点的继电器，也可以选用无触点的回路，但必须保证动作可靠；

(2)信号报警接点可利用仪表的内藏接点，也可单独设置报警单元。自动保护（连锁）用接点，重要场合宜与信号接点分开，单独放置故障检出；

(3)连锁系统动作后应有征兆报警设施。重要场合，连锁故障检查器可设2个或2个以上，以确保可靠性。

7. 可燃气体监测报警仪的报警系统应设在生产装置的控制室内，设计时必须考虑一下几点：

(1)可燃气体或有毒有害气体监测报警仪的质量、防爆性能必须达到国家标准；

(2)必须正确确定监测报警仪的监测点；

(3)检测器和报警器等的选用和安装必须符合有关规定。

8. 引进技术所选用监测控制仪表不应低于我国现行标准的要求。

9. 生产装置的控制室不得兼值班室工人休息室。

10.在容易泄漏油气和可能引起火灾爆炸事故的地点，如成品油精制区附近，集中布置的甲类设备和泵附近，加热炉的防火墙外侧及其仪表送配电室，变电所附近的门外等处，在条件可能时，应设置可燃气体报警系统。

  - 职业安全卫生对策措施

装置存在机械伤害、噪声危害、物体打击、起重伤害以及高空作业等是机械操作系统的主要危险和事故类型。

8.2.1 安全防护装置

装置应当根据《石油化工企业职业安全卫生设计规范》，在今后的技术改造中，做到职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，设计中尽量做到技术先进、安全可靠，合理布置工艺装备，选用进口或国产设备时均应符合职业安全卫生规定，尽量选用自动化程度高的先进设备，降低工人劳动强度，减少动设备的机械危害，保证安全生产，对生产装置中转设备如泵、机均应采取相应的安全技术做到符合规范的防护要求，防范造成机械伤害，在各类化工机械上配备紧急制动装置和安全联动装置。对可能造成人身伤害的机械传动部分，设置安全罩、防护栏杆等安全措施。在安装和检修、超重等作业中，高空的脚手架、施工装备、施工工具采取必要的固定等技术和管理措施，采用防护网和防护棚等一些措施高处保证安全生产。

8.2.2 噪声的防治措施

1. 化工机械设备，特别是传动部分可采用密闭消声罩等，可降噪10-20dB。将发声物体与周围环境隔离开的办法即为隔声技术。

2. 应用吸声材料和吸声结构将传播的燥声声能转化为热能等。吸声材料性能用“吸声系数”表示，一般材料的吸声系数均在0到1之间，该系数越大，材料的吸声效果就越好。常用的吸声材料有木屑板、细玻璃棉毡、聚氨醋泡沫塑料等。

吸声结构是指共扼吸声结构，即在一块密实的薄板后面设置空控，或在薄板上开一定数目的孔，其后设置空腔，这两种结构对吸收低频噪声都有较好效果。

3. 采用在气流通道上安装消声器装置以降低噪声的方法，即为消声技术，它是降低空气动力噪声的主要方法。

4. 对接收者的防护主要是佩戴护耳器，如耳塞、耳罩、防声盔等。棉花塞在耳内，可减低噪声5～10dB;伞形耳塞可减低噪声15～35Db；耳罩可减低噪声20～40dB;防声头盔可减低噪声30～50dB。

总之，合理的控制噪声措施应根据噪声容许标准、劳动生产效率 、噪声控制费用等有关因素进行综合分析确定。减噪措施是设计选用低噪声设备，对振动较大的设备基础，安装减振垫，减少由于设备振动产生的噪声；管道上采用减振喉以减少噪声传播。

设备应选用低噪声设备，对振动较大的设备基础，安装橡胶减振垫，减少由于设备振动产生的噪声；管道上采用橡胶减振喉以减少噪声传播。

8.2.3　职业安全卫生装备和设施

按有关职业卫生要求需设有更衣室、卫生间、休息室、淋浴间等车间内的采光、照明、通风、防暑降温等均按有关标准设计，为工人创造了良好的作业环境。按国家标准发放如安全帽等劳动保护用品。

8.3  安全管理对策措施

安全管理是保证一套装置、一个系统生产过程安全为目的的现代化、科学化的管理方式。其基本任务是发现、分析和消除生产过程中的危险、有害因素，制定相应的安全生产规章制度，对企业以及装置内部实施安全职业卫生监督、检查，对各类人员进行安全职业卫生知识的培训和教育，防止发生安全事故和职业病，避免和减少人员伤亡和财产损失。

1. 建立完善的职业安全卫生管理体系。应按职业安全卫生管理体系的要求进行运行。

2. 装置的生产主管者必须负责安全，生产管理人员必须重视安全工作，认真贯彻落实各级安全生产责任制，实现全面安全管理(即全员、全过程、全天候、全部工作的安全管理)。

3. 对职工要加强安全生产知识和职业技能的培训、教育。按国家经贸委{1999}第13号令《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》的要求执行，使职工有高度的安全责任性、慎密的工作态度，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，了解有关物料、设备、设施、防止工艺参数变动及泄漏等危险、危害因素的知识，具备应变处理的能力，有预防火灾、爆炸、中毒等事故和职业危害的知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法，事故发生时有自救和互救能力。

4. 应教育职工遵守各项规章制度。杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)现象，特别重视生产过程中以及检修、抢修时的防火防爆工作，异常天气情况下，紧急情况处理等作业的安全，事前有完备的作业方案；作业时要遵守各项安全作业规程即《化工企业厂区作业安全规程》(即动火、高处等八个票证的规程)，确保装置生产和检修安全的万无一失。

5. 要求职工正确穿戴个人劳动防护用品，并保管好、维护好、正确使用好。严禁穿带钉鞋进入易燃易爆危险区域，生产区域内严禁穿化纤织物、短衣、短裤和赤膊。

6. 设备的不安全状态是诱发事故的主要因素。保持设备、设施完好的状态，是实现安全生产的前题条件。因此，要加强对设备运行的检查以及定期检测和维护保养等管理。

7. 苯酚及丙酮的装卸、运输应执行(GB4387-1994)《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》、(中石化-［1999］安字467号)中国石油化工集团公司《危险品码头安全管理规定》等安全规程。

8. 根据(GB18218-2000)《重大危险源辨识》，要加强对易燃易爆物质、化学活性大的物质、有毒有害物质的生产、使用、贮存、运输过程的安全管理，并执行国务院344号令《危险化学品安全管理条例》，对危险化学品进行严格安全监控。采取泄漏监测报警、火源控制等一系列的防范措施，根据已编制的化学事故应急救援预案，每年组织职工进行演练，确保企业长周期的安全生产。

8.4  建议

在对照国家、行业标准和规范基础上，对系统进行详细的评价和安全检查，针对1.6万吨/年双酚A生产装置与现行安全、消防标准和规范不符的方面，提出相应的对策措施。

8.4.1  防灾设施

8.4.1.1 火灾自动报警及联动控制系统：

主控室、配电间、更衣室应设置火灾自动报警检测仪。

8.4.1.2 可燃气体报警系统：

装置区单元丙酮罐附近应设置可燃气体检测仪。

8.4.1.3 消火栓给水系统：

1.6万吨/年双酚A生产装置区的消火栓管网管道耐压不符合要求，达到改造后消防泵站(压力等级)管线的耐压要求。

8.4.1.4 防火涂料：

塔、塔、塔裙座应采取符合GB 50160-92(1999年修订版)《石油化工企业设计防火规范》的措施，塔裙座、装置区泵房和换热器平台的钢结构应覆盖耐火层，按规范要求地面基准高度20米覆盖耐火层，耐火时间应达到1.5小时的标准要求，危险程度是可以降到接受的范围。

8.4.2 自动控制仪表与电气

8.4.2.1 工艺控制仪表

目前该装置采用的控制仪表非常落后，工艺控制仪表比较陈旧，气动型仪表沿用了十多年，工作状况较差。在调查分析中，我们发现所发生的事故中有一些生产安全事故，完全是由工艺控制仪表老化失灵引发的，已严重地影响了装置的安全生产，必须采取有效的措施加于改善。

8.4.2.2 DCS系统

现代化工生产系统在控制方案的设计中普遍采用DCS控制系统，这种系统又称为综合分散控制系统，它以大规模集成化的微处理器为基础，继承了单元组合仪表及计算机系统的优点，充分利用测量控制技术、计算机技术、数字通讯技术及图象显示技术，集中了连续控制、批量控制、顺序逻辑控制和数据采集、通讯等功能，是一种计算机综合控制和管理系统。其特征是具有DDC系统信息集中的特点。对信息和操作管理高度地集中；又具有单元组合式仪表的特点，高度分散地控制每一个参数，灵活地组装控制系统方式，使安全隐患、危险状态尽可能地分散，适时地进行模拟与监控。

8.4.2.3 电气设备

还需要完善电力运行安全，该装置配套的配电间随着装置不断的技术改造、生产能力的不断扩大，配电间面积已不能满足规范的要求，众多的电器元器件热量的散发，室内温度太高，散热不畅，已对夏季的安全生产构成较大危险，必须采取有效的措施解决这一问题。

8.4.2.4 防雷防静电

构筑物防雷安全技术措施；防静电技术措施；如新危险品库区单元、装置区单元，特别是丙酮储存系统更严格的检查、定期检测，保证完好。

8.4.3 安全管理

在系统分析和评价的基础上，针对生产过程存在的各种危险，在每次技术改造后，应重新编制了工艺技术规程、产品安全技术规程、设备检修规程、岗位操作法的基础上；职业安全卫生防护与技术措施；干气运行系统安全技术措施；评价报告所提出的各种预防技术手段，制定完善的安全生产规章制度、安全技术规程，并严格执行，加强职工的安全教育和特种设备的管理，提高职工安全意识和技术水平，对应急救援预案每年要组织演练，增强职工的应变能力，压力管道的管理要根据国家规范的要求，也要作为企业的重点安全管理内容。

第九章  评价结论

蓝星化工无锡树脂厂1.6万吨/年双酚A生产装置始建于80年代，于1992年正式投入生产，经过多年来技术改造，目前的年加工能力巳达到1.6万吨，技术含量也达国内先进水平。无锡华信石化安全技术服务有限公司受企业的委托，对1.6万吨/年双酚A生产装置包括(新危险品库区)进行现状安全评价。在评价过程中对1.6万吨/年双酚A生产装置的工艺和设备进行了系统分析和研究，确定了评价依据和单元，根据生产过程危险性特点，对工艺过程进行了危险性预先分析，选择了评价方法及评价过程，较全面地剖析了1.6万吨/年双酚A生产装置安全生产的现状。

9.1 评价结果

评价结果表明，1.6万吨/年双酚A生产装置在装置区及新危险品库区具有较大的火灾、爆炸的危险性，存在着操作温度超临界自燃点，泄漏产生自燃和静电火花引燃的危险性。在登高作业和机械操作过程中具有一定的物体打击和机械伤害的危害。

9.1.1  安全检查表评价结果

安全检查表评价，检查涉及了十二大类145项内容，通过评价其中137项符合要求，占实际评价内容的94.48%；需要进一步完善的4项，占实际评价内容的2.76%；与要求不符合的有4项，占实际评价内容的2.76%。

9.1.2  ICI蒙德法评价结果

在评价过程中采用ICI蒙德法进行了相对定量的系统分析和危险评价，以上四个单元生产过程中具有较高的潜在的火灾、爆炸危险。但是经过采取各种技术措施和管理措施补偿之后，总体危险状况有所改善，但在生产管理中仍不容忽视：装置区和新危险品库区之所以为高度危险区域，与装置区单元有导热油炉的明火和新危险品库区的大贮存量有关，因此，必须从管理上应高度重视。

9.2  结论

9.2.1 评述

本安全评价报告中对生产过程存在的危险进行了比较深入的分析，1.6万吨/年双酚A生产装置客观上存在着4项不合格和4项不规范的情况以及三个大类的建议需要进一步完善，企业必须高度重视积极制订方案并认真加以整改。希望在今后具体的工艺技术改造中继续严格遵循国家有关规范、标准，落实评价报告中所提出的技术措施和管理措施，以确保该评价装置的安全生产。

9.2.2 结果

本评价认为蓝星化工无锡树脂厂1.6万吨/年双酚A生产装置经过评价结论为基本符合安全要求。结果是可以接受的。在今后的生产和技术改造过程中，认真抓好装置的安全管理，落实好安全生产措施，认真执行国家的安全、消防法规，确保装置安全生产，顺利完成生产任务，为无锡树脂厂创造更好的经济效益。