危险化学品管理程序

1.目的

为了防止危险化学品对人体、环境可能造成的污染和危害影响，使危险化学品受到控制管理。

2.范围

本程序适用于公司的所有危险化学品品的采购、运输、贮存、使用和废弃管理。

3.引用文件

ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》

GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》

4.术语

无

5.职责

5.1采购部负责危险化学品的采购管理。

5.2物资管理部负责危险化学品的存储保管管理。

5.3各使用部门负责危险化学品的使用管理。

6.工作流程

| 责任部门 | 工作内容 |  | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购部 |  | 6.1采购管理 |  |
|  |  | 6.1.1根据生产所需，分量采购，确保安全。 |  |
|  |  | 6.1.2在采购危险化学品时，要求供方提供危险化学品的安全技术说明书，在物品的包装上有规范标识，如注明品名、性质、警示语等。 | 危险化学品清单 |
|  |  | 6.2装卸及运输管理 |  |
| 运输分公司 |  | 6.2.1危险化学品的运输，委托有资质的运输单位。 |  |
|  |  | 6.2.2装运危险化学品的驾驶员、装卸人员经过综合管理部培训，考试合格后方能上岗。 |  |
|  |  | 6.2.3在装卸危险化学品时，装卸人员根据物品上搬运标识，规范操作。 |  |
|  |  | 6.2.4易燃易爆物品、油品和带有油污的物品不准与氧气瓶、CO2、液化气瓶同车运输。 |  |
|  |  | 6.2.5确保装运气瓶安全可靠。气瓶安全帽必须旋紧。 |  |
|  |  | 6.2.6对会发生化学反应而产生危险的物品不能同时装运。 |  |
| 物资管理部 |  | 6.3储存管理 |  |
|  |  | 6.3.1危险化学品管理人员必须经综合管理部培训考核合格后方能上岗。 |  |
|  |  | 6.3.2危险化学品储存在指定的仓库，物品上标识完整。如名称、型号、有效期等。库房确保良好的通风条件，避免阳光直射，防止高温，库房配备合理的消防器材。 |  |
|  |  | 6.3.3未经检验合格的物品不得进入仓库和流入作业现场。 |  |
|  |  | 6.3.4经常检查库存物品的安全储存状态，防止物品在储存期内发生容器渗漏，对环境、人体造成污染和伤害。 |  |
|  |  | 6.3.5仓库内物品摆放应该合理，整齐清洁，严禁混放，重压堆高。危险品仓库周围，不准堆放易燃、易爆物品，严禁火种入内。 |  |
| 使用单位 |  | 6.4使用管理 |  |
|  |  | 6.4.1危险化学品的使用，由专职人员开出的领料单去指定仓库领取物品，严禁无单领取物品。 |  |
|  |  | 6.4.2压缩气瓶在生产现场时，应放在指定位置，气瓶使用者必须固定好气瓶，防止碰倒，发生意外。 |  |
|  |  | 6.4.3使用氧气、乙炔、液化气，瓶阀周围严禁沾有油脂等易燃物品，安装减压表时，要检查瓶阀和出气口内有无油脂等杂物。 |  |
|  |  | 6.4.4瓶内气体，使用时不得全部用完，氧气应留有0.3——0.8Mpa的余气，乙炔应留有0.3——0.5Mpa的余气，防止空气中的混合气体吸入钢瓶而导致危险。 |  |
|  |  | 6.4.5按操作规范使用液体化学物品。如发生泄漏污染，应立即打扫干净。粘有化学品的物料，如纸张、抹布等放入指定的桶中，并统一送入废弃物堆置场所。严禁在下水沟排放化学物品。 |  |
|  |  | 6.4.6报废危险化学品的处置由采购部按《废弃物管理程序》执行。 |  |
| 各单位 |  | 6.5应急措施----危险化学品管理和使用部门，当发生火灾、爆炸或出现泄漏时，按《应急准备和响应管理程序》迅速作出反应，给相应部门报警，同时采取控制手段，避免事态扩大，产生环境污染。 |  |

7.支持性文件

8.记录

| 序号 | 名 称 | 保存期 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品清单 | 1年 |  |

| 修订记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |