烟花爆竹生产经营企业安全标准化规范

（征 求 意 见 稿）

- 目的

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）和安全生产的治本之策，指导烟花爆竹生产、经营单位开展安全标准化活动，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现烟花爆竹安全生产形势的根本好转，切实保护广大人民群众的生命和财产安全，制定本规范。

- 范围

本规范适用于中国境内从事烟花爆竹生产、批发经营活动的从业单位。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

《中华人民共和国安全生产法》

《烟花爆竹安全管理条例》

《安全生产许可证条例》

《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局令第11号，2004年5月17日）

《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第7号，2006年8月26日）

《烟花爆竹生产企业安全评价导则（试行）》（国家安全生产监督管理局安监管危化字[2004]71号，2004年6月8日）

《烟花爆竹经营企业安全评价导则（试行）》（国家安全生产监督管理总局安监管危化字[2006]   号，2006年  月  日）

《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（发改投资[2003]1346号，2003年9月30日）

《安全评价通则》（国家安全生产监督管理局安监管技装字[2003]37号）

GB10631《烟花爆竹 安全与质量》

GB10632《烟花爆竹抽样检验标准》

GB11652《烟花爆竹劳动安全技术规程》

GB50161《烟花爆竹工厂设计安全规范》

GBJ16  《建筑设计防火规范》

GB50187《工业企业总平面设计规范》

GB18218《重大危险源辨识》

- 管理要素

烟花爆竹从业单位安全标准化管理是采用系统化的理念实现安全管理的长效机制。本规范由9个A级要素和74个B级要素组成（见表1）。采用P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）动态循环的管理模式，实现企业自主管理、政府部门监督的安全标准化管理模式，持续改进企业的安全管理绩效。

本规范由《烟花爆竹从业单位安全标准化标准》及附件1：《烟花爆竹从业单位安全标准化标准考核评级办法》、附件2：《烟花爆竹从业单位安全标准化标准考核评级申请表》、附件3：《烟花爆竹生产企业安全标准化考核评价汇总表》和附件4：《烟花爆竹经营(批发)企业安全标准化考核评价汇总表》组成。

表1  《烟花爆竹生产企业安全标准化规范》要素表

| A级要素 | B级要素 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 安全管理标准 | - 安全管理机构及人员配备 |  |
|  | - 安全生产责任制 |  |
|  | - 安全管理规章制度及操作规程 |  |
|  | - 从业人员资格及培训 |  |
|  | - 工伤保险 |  |
|  | - 应急救援 |  |
|  | - 技术资料档案 |  |
|  | - 安全费用提取 |  |
|  | - 劳动用工与值班管理 |  |
|  | - 职业卫生管理 |  |
|  | - 其它 |  |
| - 工厂选址和布局安全标准 | - 选址 |  |
|  | - 布局 |  |
|  | - 危险品销毁、燃放试验场 |  |
|  | - 运输道路 |  |
|  | - 生产环境 |  |
|  | - 图纸 |  |
| - 厂内设施安全标准 | - 消防设施 |  |
|  | - 防雷设施 |  |
|  | - 防护设施 |  |
|  | - 防范、监控设施和报警装置 |  |
|  | - 安全标识 |  |
|  | - 值班电话 |  |
|  | - 防火措施 |  |
|  | - 危险源普查 |  |
|  | - 排水沉淀设施 |  |
|  | - 废药清理 |  |
| - 工房安全标准 | - 房盖结构 |  |
|  | - 工房门 |  |
|  | - 安全窗 |  |
|  | - 室内屋顶、墙面、地面 |  |
|  | - 防护屏障 |  |
|  | - 安全疏散 |  |
|  | - 安全距离 |  |
|  | - 相邻布置 |  |
|  | - 定员 |  |
|  | - 定量 |  |
|  | - 管理制度操作规程 |  |
|  | - 防静电措施 |  |
|  | - 生产工具 |  |
|  | - 消防设施 |  |
|  | - 照明及采暖 |  |
|  | - 安全标识 |  |
|  | - 废药清理 |  |
|  | - 排水沉淀管理 |  |
| - 仓库安全标准 | - 屋盖材料 |  |
|  | - 库房门 |  |
|  | - 室内屋顶、墙面、地面 |  |
|  | - 通风窗 |  |
|  | - 防潮、隔热等措施 |  |
|  | - 防护屏障 |  |
|  | - 安全距离 |  |
|  | - 定员 |  |
|  | - 定量 |  |
|  | - 防静电措施 |  |
|  | - 管理制度操作规程 |  |
|  | - 堆放 |  |
|  | - 照明 |  |
|  | - 安全标识 |  |
| - 非危险品工房安全标准 | - 电气、机械设备 |  |
|  | - 安全疏散 |  |
|  | - 管理制度操作规程 |  |
|  | - 防火 |  |
|  | - 安全标识 |  |
| - 产品和原材料安全标准 | - 检验检测机构 |  |
|  | - 产品检验检测 |  |
|  | - 原材料合格证明 |  |
| - 运输安全标准 | - 人员 |  |
|  | - 车辆 |  |
|  | - 安全管理制度 |  |
| - 检查与绩效安全标准 | - 安全检查 |  |
|  | - 安全检查形式与内容 |  |
|  | - 隐患整改 |  |
|  | - 绩效考核 |  |

表2  《烟花爆竹经营企业安全标准化规范》要素表

| A级要素 | B级要素 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 安全管理标准 | - 安全管理机构及人员配备 |  |
|  | - 安全生产责任制 |  |
|  | - 安全管理规章制度及操作规程 |  |
|  | - 从业人员资格及培训 |  |
|  | - 工伤保险 |  |
|  | - 应急救援 |  |
|  | - 技术资料档案 |  |
|  | - 安全费用提取 |  |
|  | - 劳动用工与值班管理 |  |
| - 仓库选址和布局安全标准 | - 选址 |  |
|  | - 布局 |  |
|  | - 运输道路 |  |
|  | - 图纸 |  |
| - 库区设施安全标准 | - 消防设施 |  |
|  | - 防雷设施 |  |
|  | - 防范、监控设施和报警装置 |  |
|  | - 安全标识 |  |
|  | - 值班电话 |  |
|  | - 防火措施 |  |
| - 仓库安全标准 | - 屋盖材料 |  |
|  | - 库房门 |  |
|  | - 室内屋顶、墙面、地面 |  |
|  | - 通风窗 |  |
|  | - 防潮、隔热等措施 |  |
|  | - 防护屏障 |  |
|  | - 安全距离 |  |
|  | - 定员 |  |
|  | - 定量 |  |
|  | - 防静电措施 |  |
|  | - 管理制度操作规程 |  |
|  | - 堆放 |  |
|  | - 照明 |  |
|  | - 安全标识 |  |
| - 运输安全标准 | - 人员 |  |
|  | - 车辆 |  |
|  | - 安全管理制度 |  |
| - 检查与绩效安全标准 | - 安全检查 |  |
|  | - 安全检查形式与内容 |  |
|  | - 隐患整改 |  |
|  | - 绩效考核 |  |

  - 烟花爆竹生产企业安全标准化标准

表1-1：安全管理标准(110)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理机构及人员配备 | 职工总数100以上设安全管理部门；职工总数100人以下的可设综合管理部门(含安全)；确定安全生产分管负责人；配备占本企业从业人员总数1%以上且至少有1名的专职安全生产管理人员。 | 职工总数100以上未设安全管理部门扣5分；职工总数100人以下的未设综合管理部门(含安全)扣5分；安全生产主要负责人不确定扣5分；未按规定配备专职安全管理人员扣5分。 | 15 |  |  |
| 2 | 安全生产责任制 | 建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 无责任制不得分；缺1项扣3分；每项内容不完整扣1分，内容严重缺陷扣2分。 | 15 |  |  |
| 3 | 安全管理规章制度及操作规程 | 制定完善的安全管理制度和操作规程。安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全检查制度、安全技术措施审批制度；事故隐患整改制度、安全设施设备管理制度、从业人员安全教育培训制度、动火作业管理制度、安全投入保障制度、重大危险源检测监控和安全评估制度、防护用品（具）管理制度，职业卫生管理制度；原材料购买、检验、使用和保管制度；建立黑火药、烟火药、引火线购买、领用、销售登记制度；符合《烟花爆竹劳动安全技术规程》（GB11652）要求的各工序安全操作规程。 | 制定完善的安全管理制度和操作规程得全分，缺1项制度或1个工序的操作规程扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 4 | 从业人员资格及培训 | 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格。烟花爆竹药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等工序的特种作业人员应当接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格取得操作资格证书。其他从业人员须经本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格。从业人员应持证上岗。 | 主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员经培训考核合格取得资格证书得5分；其他从业人员须经本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格得5分。从业人员应持证上岗得5分。1人未经培训考核合格或持证上岗扣2分，扣完此项总分为止。 | 15 |  |  |
| 5 | 工伤保险 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 未依法参加工伤保险扣5分；未为从业人员缴纳工伤保险费扣5分；未按要求缴纳工伤保险费酌情扣分。 | 5 |  |  |
| 6 | 应急救援 | 制订操作性强的事故应急预案，建立生产安全事故应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备，并定期演练。 | 未制定事故应急预案扣5分，主要内容不明确、操作性不强的扣3分；未建立生产安全事故应急救援组织扣5分；未配备应急救援人员扣3分；没有必要的应急救援器材和设备扣3分；未定期演练扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 7 | 技术资料档案 | 分类建立技术资料档案：企业设计说明书，厂房平面布局图，工房、库房施工设计图，工伤事故档案，教育培训档案，隐患排查档案，“三同时”档案，特种设备档案，职业卫生管理档案，废药清理档案，职工奖惩档案等。 | 未建立技术资料档案不得分；缺1项扣1分，扣完为止（没有的项目除外，如：有的企业无特种设备等）。 | 10 |  |  |
| 8 | 安全费用提取 | 建立并实施安全费用提取制度；每年足额提取并按规定使用。 | 未建立并实施安全费用提取制度不得分；未提取并使用的不得分；未每年足额提取并按规定使用的酌情扣分。 | 5 |  |  |
| 9 | 劳动用工与值班管理 | 未使用童工及其他不宜人员；建立上下班考勤与登记制度并严格执行。 | 发现1次使用童工及其他不宜人员扣5分；未建立上下班考勤与登记制度扣5分；未严格执行制度缺1天扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 10 | 职业卫生管理 | 每年组织健康检查；按规定使用防护用品。 | 未每年组织健康检查扣5分；未按规定使用防护用品酌情扣分。 | 5 |  |  |
| 11 | 其它 | 建立健全禁止下发下手工、禁止员工私自将原料、半成品携带出厂等制度并严格执行。 | 未建立制度扣5分；执行不严扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表1-2：工厂选址和布局安全标准(90)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址 | 选址符合城镇规划的要求。并避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。在危险品生产区、总仓库区、燃放试验场的外部安全距离范围内，严禁设置建筑物。 | 该项为否决项。选址不符合城镇规划的要求，危险生产区、总仓库区、销毁场和燃放实验场与居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等的安全距离任何一项不符合要求，总分为0分。在危险品生产区、总仓库区、燃放试验场的外部安全距离范围内，设置建筑物的，发现1处扣5分，扣完为止。 | 25 |  |  |
| 2 | 布局 | 根据生产品种、生产特性、危险程度进行分区规划，分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、销毁场或燃放试验场及行政区。生产区的总平面布置应符合国标的规定；A、C级工房分区布置。 | 未分区规划扣25分；生产区的总平面布置与国标的规定存在1处不符合扣5分；未严格按标准区分并设置A、C级工房发现1处扣5分，扣完为止。 | 25 |  |  |
| 3 | 危险品销毁、燃放试验场 | 销毁场和燃放试验场宜单独设在偏僻地带。其外部距离应符合国标的规定。 | 选址、设置不符合国标要求扣5分。 | 10 |  |  |
| 4 | 运输道路 | 运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离符合国标规定。 | 不符合国标规定扣5分。 | 5 |  |  |
| 5 | 生产环境 | 危险品生产厂房宜小型、分散；厂区宜种植阔叶树进行绿化；厂区路面硬化等。 | 根据实际酌情扣分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 6 | 图纸 | 平面图纸与实际相符，符合标准，建立了电子版图纸档案等。 | 平面图纸与实际1处不相符扣15分；与标准1处不符合扣15分；未建立电子版图纸档案等扣5分。 | 15 |  |  |

表1-3：厂内设施安全标准(105)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施 | 设置消防设施（含高位水塔）；配备相应的消防器材；有充足可靠的水源。 | 未设置消防设施扣15分；无高位水塔、无充足可靠的水源扣10分。 | 15 |  |  |
| 2 | 防雷设施 | 危险性建筑物，必须按《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施，并应良好接地。 | 无防雷设施扣10分；发现1处防雷设施不到位扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 3 | 防护设施 | 电机和电路等的防爆装置应符合符合国标规定。生产设备应达到防火、防爆、防静电、防机电伤害等要求。 | 发现1处防护设施不完善扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 4 | 防范、监控设施和报警装置 | 危险品生产区和总仓库区应分别设置密砌围墙，其高度不应低于2m；围墙与危险性建筑物的距离，不宜小于5m。危险品生产区和危险品总仓库区，设置安全监控设施，应有通讯或信号设施。采用普通电话系统作火灾报警时，应能及时向消防部门报警。 | 危险品生产区或总仓库区未设围墙扣5分；未设置安全监控设施扣10分；发现1出监控设施不完善扣5分，扣完为止。未设置报警装置扣10分；发现1处报警装置不完善扣5分。 | 20 |  |  |
| 5 | 安全标识 | 除以后各项考评外的其他区域标识。工房按规定的用途进行标识；生产区域应有明显的安全警示标志或警示标语，危险工序现场应牢固张贴安全管理制度和操作规程。 | 发现1处安全标识不完善，或危险工序现场未牢固张贴安全管理制度和操作规程，扣3分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 6 | 值班电话 | 设置符合安全要求的值班固定电话。 | 未设置符合要求的值班电话扣5分。 | 5 |  |  |
| 7 | 防火措施 | 落实防火措施（如森林防火带、沟）；严格落实库内禁烟制度。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 8 | 危险源普查 | 建立危险源普查信息系统。 | 未建立危险源普查信息系统扣10分。 | 10 |  |  |
| 9 | 排水沉淀设施 | 归集各工房汗粉尘污水的排水沉淀设施完善。含药废水应先经室内或室外污水池沉淀或过滤，方可排出。沉淀及过滤的沉渣应定期挖出销毁。 | 根据排水沉淀的情况酌情扣分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 10 | 废药清理 | 含有易燃易爆废渣和垃圾等固形物严禁埋入地层或排入地面水体，必须由专人负责按规定方法到指定地点销毁。销毁方式应符合安全与环保要求。 | 废药无专人负责清理扣2分；销毁方式不符合要求扣3分。 | 10 |  |  |

表1-4-1：A2级工房安全标准(130)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房盖结构 | 屋盖应采用轻质易碎屋盖、单人独栋。 | 任何不符合不得分 | 5 |  |  |
| 2 | 工房门 | 应采用向外开启的平开门；门宽不应小于1.2m。工房的门不应与其他房间的门直对设置；并不得设置门槛。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 安全窗 | 窗洞口的宽度，不应小于1.0m；窗扇的高度不应小于1.5m；窗台的高度不应高出室内地面O.5m；窗扇应向外平开，不得设置中挺和窗栅；窗扇不宜设插销，应利于快速开启；双层安全窗的窗扇，应能同时向外开启。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 4 | 室内屋顶、墙面、地面 | 符合国标要求：有易燃易爆粉尘的工作间，其工作台面、地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝，所有凹角宜抹成圆弧。易燃易爆粉尘较少的工作间宜用湿布擦洗，内墙面应刷1.5～2.0m高油漆墙裙；经常冲洗的工作间，其顶棚及内墙面应刷油漆，油漆颜色与危险品颜色应有所区别。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土防护挡墙或夯土防护墙等形式。防护屏障的高度，不应低于屋檐高度。防护屏障内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离，应符合国标规定。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 6 | 安全疏散 | 当危险品生产厂房布置在山凹中时，应考虑人员的安全疏散和有害气体的扩散。厂房内的工艺布置，应便于及时处理事故和操作人员疏散。最远工作点至外部出口的距离不应超过5m；工房内的主通道宽度，不应小于1.2m；疏散门的设置，应向外开启，室内不得装插销；工房外门口不应设置台阶，应作成防滑坡道。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 7 | 安全距离 | 外部、内部安全距离达到标准要求。 | 外部、内部安全距离都达到标准要求得15分；发现1处不符合标准扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 8 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物错开布置，不长面相对 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对不得分。 | 5 |  |  |
| 9 | 定员 | 定员应按国标要求严格执行。 | 发现1处超员即扣10分。 | 10 |  |  |
| 10 | 定量 | 定量应符合国标规定。 | 发现1处超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 11 | 管理制度操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；不全面、不详实灼情扣分；未严格执行制度和规程或现场未牢固张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 12 | 防静电措施 | 工房应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。工房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格。凡有可能产生静电积累的操作工房，应保持地面潮湿。 | 无防静电设施扣5分；发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 13 | 生产工具 | 必须有专用工房和使用专用工具，应有防护设施。其工房工具如需改作它用时，应重新清洗干净方可使用。严禁使用铁质、塑料等易产生火花、静电的工具。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 14 | 消防设施 | 在工作台的上方宜设置手动控制的水喷淋系统或翻斗水箱。 | 未设消防设施扣10分。 | 10 |  |  |
| 15 | 照明及采暖 | 工房照明，应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。线路布设符合安全要求。严禁用火炉或其他明火采暖。 | 发现1处不符合要求即扣5分。 | 5 |  |  |
| 16 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 17 | 废药清理 | 废药是否集中处理。 | 未集中处理不得分。 | 5 |  |  |
| 18 | 排水沉淀管理 | 有易燃易爆粉尘散落的工作间，应用拖布拖洗，当需用水冲洗时，宜用管道排放，集中处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表1-4-2：A3级工房安全标准(130)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房盖结构 | 屋盖应采用轻质易碎屋盖。 | 屋盖未采用轻质易碎结构不得分。 | 5 |  |  |
| 2 | 工房门 | 应采用向外开启的平开门；门宽不应小于1.2m。工房的门不应与其他房间的门直对设置；并不得设置门槛。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 安全窗 | 窗洞口的宽度，不应小于1.0m；窗扇的高度不应小于1.5m；窗台的高度不应高出室内地面O.5m；窗扇应向外平开，不得设置中挺和窗栅；窗扇不宜设插销，应利于快速开启；双层安全窗的窗扇，应能同时向外开启。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 4 | 室内屋顶、墙面、地面 | 符合国标要求：有易燃易爆粉尘的工作间，其工作台面、地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝，所有凹角宜抹成圆弧。易燃易爆粉尘较少的工作间宜用湿布擦洗，内墙面应刷1.5～2.0m高油漆墙裙；经常冲洗的工作间，其顶棚及内墙面应刷油漆，油漆颜色与危险品颜色应有所区别。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 防护屏障 | A级工房应设防护屏障。其他工房无设防护屏障要求，但应与A级工房相邻、有双防护屏障要求时，应设防护屏障。防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土防护挡墙或夯土防护墙等形式。防护屏障的高度，不应低于屋檐高度。防护屏障内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离，应符合国标规定。 | A级工房发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 C级和其他非危险性工房不考评此项，如相邻的危险性建筑物需双有防护屏障要求，应考评此项。 | 15 |  |  |
| 6 | 安全疏散 | 当危险品生产厂房布置在山凹中时，应考虑人员的安全疏散和有害气体的扩散。厂房内的工艺布置，应便于及时处理事故和操作人员疏散。最远工作点至外部出口的距离不应超过5m；工房内的主通道宽度，不应小于1.2m；疏散门的设置，应向外开启，室内不得装插销；工房外门口不应设置台阶，应作成防滑坡道。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 7 | 安全距离 | 外部、内部安全距离达到标准要求。 | 外部、内部安全距离都达到标准要求得15分；发现1处不符合标准扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 8 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物错开布置，不长面相对 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对不得分。 | 5 |  |  |
| 9 | 定员 | 定员应按国标要求严格执行。 | 发现1处超员即扣10分。 | 10 |  |  |
| 10 | 定量 | 定量应符合国标规定。 | 发现1处超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 11 | 管理制度操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；不全面、不详实灼情扣分；未严格执行制度和规程或现场未牢固张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 12 | 防静电措施 | 工房应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。工房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格。凡有可能产生静电积累的操作工房，应保持地面潮湿。 | 无防静电设施扣5分；发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 13 | 生产工具 | 必须有专用工房和使用专用工具，应有防护设施。其工房工具如需改作它用时，应重新清洗干净方可使用。严禁使用铁质、塑料等易产生火花、静电的工具。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 14 | 消防设施 | 在工作台的上方宜设置手动控制的水喷淋系统或翻斗水箱。 | 未设消防设施扣10分。 | 10 |  |  |
| 15 | 照明及采暖 | Ⅰ类危险场所的电气照明，应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。Ⅱ类危险场所的电气照明，应选用密封防爆型灯。线路布设符合安全要求。严禁用火炉或其他明火采暖。 | 发现1处不符合要求即扣5分。 | 5 |  |  |
| 16 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 17 | 废药清理 | 废药是否集中处理。 | 未集中处理不得分。 | 5 |  |  |
| 18 | 排水沉淀管理 | 有易燃易爆粉尘散落的工作间，应用拖布拖洗，当需用水冲洗时，宜用管道排放，集中处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表1-4-3：C级工房安全标准（115）──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房盖结构 | 屋盖应采用轻质易碎屋盖。 | 屋盖未采用轻质易碎结构不得分。 | 5 |  |  |
| 2 | 工房门 | 应采用向外开启的平开门；门宽不应小于1.2m；并不得设置门槛。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 安全窗 | 窗洞口的宽度，不应小于1.0m；窗扇的高度不应小于1.5m；窗台的高度不应高出室内地面O.5m；窗扇应向外平开，不得设置中挺和窗栅；窗扇不宜设插销，应利于快速开启；双层安全窗的窗扇，应能同时向外开启。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 4 | 室内屋顶、墙面、地面 | 符合国标要求：内墙应抹灰；工作台面、地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝，所有凹角宜抹成圆弧。应采用不发生火花的地面。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 安全疏散 | 厂房内的工艺布置，应便于及时处理事故和操作人员疏散。每个两人以上工作间的安全出口不少于二个。最远工作点至外部出口的距离不应超过8m；工房内的主通道宽度，不应小于1.2m；疏散门的设置，应向外开启，室内不得装插销；工房外门口不应设置台阶，应作成防滑坡道。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 安全距离 | 外部、内部安全距离达到标准要求。 | 外部、内部安全距离都达到标准要求得15分；发现1处不符合标准扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 7 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物错开布置，不长面相对 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对不得分。 | 5 |  |  |
| 8 | 定员 | 工房定员每人不少于3.5平方米。 | 发现超员1人扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 9 | 定量 | 定量应符合国标规定。 | 发现1处超量扣2分，如果量1倍以上扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 10 | 管理制度操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；不全面、不详实灼情扣分；未严格执行制度和规程或现场未牢固张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 11 | 防静电措施 | 工房应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。工房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格。凡有可能产生静电积累的操作工房，应保持地面潮湿。 | 无防静电设施扣5分；发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 12 | 生产工具 | 一般使用竹、木、等材质工具，有药半成品的钻孔和割切所使用的钻切工具，要求韧口锋利，使用时应涂蜡擦油或交替使用，工具不合要求时不得强行操作。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 13 | 消防设施 | 易发生燃烧事故的厂房，操作人员超过四人，面积超过24m2的工作间内，宜设手动控制的水喷淋系统及水塔或气压水罐供水设备，消防延续时间按3Omin计算。操作人员多于六人，面积超过 6Om2或存药量大于3Okg时，宜设自动控制的水喷淋系统，其消防延续时间按1h计算。 | 未设消防设施扣10分。 | 10 |  |  |
| 14 | 照明及采暖 | 电气照明，应选用密封防爆型灯。线路布设符合安全要求。严禁用火炉或其他明火采暖。 | 发现1处不符合要求即扣5分。 | 5 |  |  |
| 15 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 16 | 废药清理 | 废药是否集中处理。 | 未集中处理不得分。 | 5 |  |  |
| 17 | 排水沉淀管理 | 有易燃易爆粉尘散落的工作间，应用拖布拖洗，当需用水冲洗时，宜用管道排放，集中处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表1-4-4：晾晒场安全标准(115)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全距离 | 晾晒场应与车间仓库保持一定的距离，并有专人负责管理。 | 距离不符合安全要求扣15分；无专人负责管理扣5分。 | 15 |  |  |
| 2 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土防护挡墙或夯土防护墙等形式。防护屏障的高度，不应低于屋檐高度。防护屏障内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离，应符合国标规定 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 3 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物错开布置，不长面相对 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对不得分。 | 5 |  |  |
| 4 | 定员 | 不同危险等级凉晒场的定员符合规定。 | 发现超员1人扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 5 | 定量 | 定量应符合国标规定。 | 发现1处超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 6 | 防静电措施 | 晒场出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格。 | 无防静电设施扣5分；发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 7 | 凉晒工具 | 烘盒、烘垫、烘架应为竹、木、纸等材质，凉晒带药物品不许用金属材料制成的器具。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 8 | 管理制度 | 现场应有针对性的安全管理制度和操作规程并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣20分；未严格执行制度和规程或现场无制度和规程，发现1处扣10分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 9 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 10 | 废药清理 | 废药是否集中处理。 | 未集中处理不得分。 | 5 |  |  |
| 11 | 排水沉淀管理 | 需用水冲洗时，宜用管道排放，集中处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |

表1-4-5：烘干房安全标准(105)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋盖材料 | 屋盖应采用轻质易碎屋盖。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2 | 工房门 | 应采用向外开启的平开门；门宽不应小于1.2m。工房的门不应与其他房间的门直对设置；并不得设置门槛。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 室内屋顶、墙面、地面 | 符合国标要求：其地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝，所有凹角宜抹成圆弧。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 4 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土防护挡墙或夯土防护墙等形式。防护屏障的高度，不应低于屋檐高度。防护屏障内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离，应符合国标规定 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 5 | 安全疏散 | 当A级烘房布置在山凹中时，应考虑人员的安全疏散和有害气体的扩散。最远工作点至外部出口的距离不应超过5m；烘房外门口不应设置台阶，应作成防滑坡道 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物错开布置，不长面相对 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对不得分。 | 5 |  |  |
| 7 | 定员 | 不同危险等级烘房的定员应符合国标规定。 | 带药烘房发现1处超员即扣10分。 | 10 |  |  |
| 8 | 定量 | 定量应符合国标规定。 | 带药烘房发现1处超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 9 | 防静电措施 | 带药烘房应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。工房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格。 | 无防静电设施扣5分；发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 10 | 烘干设施 | 烟花爆竹成品、半成品和药剂的干燥，宜利用日光或采用热水和低压蒸汽烘干。烘干厂房内的温度，应符合产品工艺安全要求，并应设置温度报警装置。严禁采用明火烘干。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 11 | 工作条件 | 烘干厂房内产品的堆垛高度，不应大于1．2m，堆垛离地面不应小于0.2m，堆垛离热源不应小于0.3m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 12 | 管理制度 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；未严格执行制度和规程或现场未牢固张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 13 | 照明 | 工房照明，应选用壁龛灯或密封防爆型灯。线路布设符合安全要求。 | 发现1处不符合要求即扣5分。 | 5 |  |  |
| 14 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 15 | 废药清理 | 废药是否集中处理。 | 未集中处理不得分。 | 5 |  |  |

表1-4-6：中转库安全标准(115)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋盖材料 | 屋盖应采用轻质易碎屋盖。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2 | 库房门 | 应采用向外开启的平开门；门宽不应小于1.2m。A级中转库的门不应与其他工房的门直对设置；并不得设置门槛。成品库安全出口的数量符合国标要求。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 室内屋顶、墙面、地面 | 符合国标要求：地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝，所有凹角宜抹成圆弧。易燃易爆粉尘较少的中转库宜用湿布擦洗，内墙面应刷1.5～2.0m高油漆墙裙；经常冲洗的中转库，其顶棚及内墙面应刷油漆，油漆颜色与危险品颜色应有所区别。 成品库屋顶、地面要采取防潮、隔热措施。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 4 | 通风窗 | 成品库应设通风窗。通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置进风窗，有防小动物等措施。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 防潮、隔热等措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，作好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 相邻布置 | 与其他危险性建筑物错开布置，不长面相对 | 与其他危险性建筑物未错开布置，形成长面相对不得分。 | 5 |  |  |
| 7 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土防护挡墙或夯土防护墙等形式。防护屏障的高度，不应低于屋檐高度。防护屏障内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离，应符合国标规定。 C级成品库可不设防护屏障。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 8 | 安全距离 | 外部、内部安全距离达到标准要求。 | 外部、内部安全距离都达到标准要求得15分；发现1处不符合标准扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 9 | 定员 | 不同危险等级中转库的定员应符合国标规定。 | 带药中转库发现1处超员即扣10分。 | 10 |  |  |
| 10 | 定量 | 定量应符合国标规定。 | 发现1处超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 11 | 防静电措施 | 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。工房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格。 | 无防静电设施扣5分；发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 12 | 库房管理 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；未严格执行制度和规程或现场未牢固张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 13 | 堆放 | 库墙与堆垛之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。烟火药、半成品、成品堆垛高度应符合国标规定 | 发现1处扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 14 | 盛装器具 | 盛装不同物品的器具应符合国标要求。 | 发现1处扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 15 | 照明 | 工房照明，应选用密封防爆型灯。线路布设符合安全要求。 | 发现1处不符合要求即扣5分。 | 5 |  |  |
| 16 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 17 | 废药清理 | 废药是否集中处理。 | 未集中处理不得分。 | 5 |  |  |

表1-5-1：A级仓库安全标准 (100)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋盖材料 | 屋盖应采用轻质易碎屋盖。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2 | 库房门 | 危险品仓库的门应向外平开，不得设门槛；门洞的宽度不宜小于1.2m。贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，两层门均应向外开启。危险品仓库的安全出口，不应少于二个；当仓库面积小于15Om2，且长度小于18m时，可设一个。仓库内任一点至安全出口的距离，不应大于15m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 室内屋顶、墙面、地面 | 屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；其地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝，所有凹角宜抹成圆弧。易燃易爆粉尘较少的工作间宜用湿布擦洗，内墙面应刷1.5～2.0m高油漆墙裙。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 4 | 通风窗 | 通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置进风窗，有防小动物等措施。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 防潮、隔热等措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，作好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土防护挡墙或夯土防护墙等形式。防护屏障的高度，不应低于屋檐高度。防护屏障内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离，应符合国标规定。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 7 | 安全距离 | 外部、内部安全距离达到标准要求。 | 外部、内部安全距离都达到标准要求得15分；发现1处不符合标准扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 8 | 定员 | 不同危险等级中转库的定员应符合国标规定。 | 带药中转库发现1处超员即扣10分。 | 10 |  |  |
| 9 | 定量 | 定量应符合国标规定。 | 发现1处超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 10 | 防静电措施 | 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格。 | 无防静电设施扣5分；发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 11 | 管理制度操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；不全面、不详实灼情扣分；未严格执行制度和规程或现场未牢固张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 12 | 堆放 | 库墙与堆垛之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。烟火药、半成品、成品堆垛高度应符合国标规定 | 发现1处扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 13 | 照明 | 应选用密封防爆型灯。线路布设符合安全要求。 | 发现1处不符合要求即扣5分。 | 5 |  |  |
| 14 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表1-5-2：C级仓库安全标准(90)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋盖材料 | 屋盖应采用轻质易碎屋盖。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2 | 库房门 | 危险品仓库的门应向外平开，不得设门槛；门洞的宽度不宜小于1.2m。贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，两层门均应向外开启。危险品仓库的安全出口，不应少于二个；当仓库面积小于15Om2，且长度小于18m时，可设一个。仓库内任一点至安全出口的距离，不应大于15m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 室内屋顶、墙面、地面 | 屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；其地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝，所有凹角宜抹成圆弧。易燃易爆粉尘较少的工作间宜用湿布擦洗，内墙面应刷1.5～2.0m高油漆墙裙。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 4 | 通风窗 | 通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置进风窗，有防小动物等措施。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 防潮、隔热等措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，作好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 安全距离 | 外部、内部安全距离达到标准要求。 | 外部、内部安全距离都达到标准要求得15分；发现1处不符合标准扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 7 | 定员 | 不同危险等级中转库的定员应符合国标规定。 | 带药中转库发现1处超员即扣10分。 | 10 |  |  |
| 8 | 定量 | 定量应符合国标规定。 | 发现1处超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 9 | 防静电措施 | 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格。 | 无防静电设施扣5分；发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 10 | 管理制度操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；不全面、不详实灼情扣分；未严格执行制度和规程或现场未牢固张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 11 | 堆放 | 库墙与堆垛之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。烟火药、半成品、成品堆垛高度应符合国标规定 | 发现1处扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 12 | 照明 | 应选用密封防爆型灯。线路布设符合安全要求。 | 发现1处不符合要求即扣5分。 | 5 |  |  |
| 13 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表1-5-3：化工原料库安全标准(50)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房门 | 应采用向外开启的平开门；门宽不应小于1.2m。库房门不应与其他工房的门直对设置；并不得设置门槛。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2 | 通风窗 | 通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置进风窗，有防小动物等措施。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 防潮、隔热等措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，作好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 4 | 定量 | 应根据企业设计储量定量存放。 | 发现1处超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 5 | 管理制度操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；不全面、不详实灼情扣分；未严格执行制度和规程或现场未牢固张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 6 | 储存 | 不同性质材料分类分级存放，堆码符合国标要求。 | 发现1处扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 7 | 照明 | 应选用密封防爆型灯。线路布设符合安全要求。 | 发现1处不符合要求即扣5分。 | 5 |  |  |
| 8 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表1-6：非危险品工房安全标准(100)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气、机械设备 | 电气机械设备，均应按国家产品标准生产，并经国家审定合格的定型产品。电气线路，应符合国标要求。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 2 | 安全疏散 | 工房内的主通道宽度，不应小于1.2m；疏散门的设置，应向外开启，室内不得装插销；工房外门口不应设置台阶，应作成防滑坡道。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 3 | 管理制度操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；不全面、不详实灼情扣分；未严格执行制度和规程或现场未牢固张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 40 |  |  |
| 4 | 防火 | 应根据现场情况设置防火设施和采取防火措施。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 5 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |

表1－7：产品和原材料安全标准(60)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验检测机构 | 明确设立产品和原材料检验检测机构。 | 没有检验检测机构扣15分，检验检测机构职能不明确扣5分，检验检测能力不足扣5分。 | 15 |  |  |
| 2 | 产品检验检测 | 产品经检验检测机构检验测试合格。企业应定期对产品进行检验测试，并出示合格证明。检验检测应有详细记录，且保存备查。不合格产品应由处理记录。 | 没有检验检测机构的合格证明扣15分；有一种产品没有扣3分；一种产品企业未定期检验测试扣1分；不合格产品没有处理记录扣15分，扣完为止。 | 30 |  |  |
| 3 | 原材料合格证明 | 购进的原材料应有合格证明；化工原料应有成品说明书。 | 一种原材料没有合格证明扣1分，一种化工原料没有说明书扣1分，扣完为止。 | 15 |  |  |

表1－8：运输安全标准 (50)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 有取得相应资格的驾驶员、押运员。 | 发现1人未培训考核合格扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 2 | 车辆 | 危险品的运输，应采用带有防火罩的汽车运输。不采用三轮车，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂斗车运输。 | 运输工具符合要求的得分。 | 20 |  |  |
| 3 | 安全管理制度 | 制定并严格执行有针对性的安全管理制度和操作规程。 | 无制度不得分；制度无针对性扣20分；有制度未执行扣20分。 | 15 |  |  |

表1－9：检查与绩效安全标准(80)——自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查 | 有明确的目的、要求、内容和具体计划；制订各种检查形式的《安全检查表》 | 本项5分。无计划扣2分，其他每项不符合扣1分，扣完为止。2．本项15分。无检查表扣10分。每项不符合扣1分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 2 | 安全检查形式与内容 | 定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并按相应的《安全检查表》逐项检查，并与责任制挂钩 | 没有检查不得分；每次检查没有相应的《安全检查表》扣2分；未与责任制挂钩扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 3 | 隐患整改 | 1．对各种安全检查所查出的安全隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证。2．对事故隐患，下达《隐患整改通知书》。3．企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。4．对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。5．各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门；重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档。 | 每项不合格扣2分，扣完为止。 | 25 |  |  |
| 4 | 绩效考核 | 建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效。实现安全生产的长效机制。 | 无绩效考核制度扣5分，未定期考核扣5分，未提出有效改进计划扣5分，其他每项不符合扣2分，扣完为止。 | 25 |  |  |

  - 烟花爆竹	经营(批发)企业安全标准化标准

表2-1：安全管理标准(100)──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理机构及人员配备 | 职工总数100以上设安全管理部门；职工总数100人以下的可设综合管理部门(含安全)；确定安全生产分管负责人；配备占本企业从业人员总数1%以上且至少有1名的专职安全生产管理人员。 | 职工总数100以上未设安全管理部门扣5分；职工总数100人以下的未设综合管理部门(含安全)扣5分；安全生产主要负责人不确定扣5分；未按规定配备专职安全管理人员扣5分。 | 15 |  |  |
| 2 | 安全生产责任制 | 建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 无责任制不得分；缺1项扣3分；每项内容不完整扣1分，内容严重缺陷扣2分。 | 15 |  |  |
| 3 | 安全管理规章制度及操作规程 | 制定完善的安全管理制度和操作规程。安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全检查制度、安全技术措施审批制度；事故隐患整改制度、安全设施设备管理制度、从业人员安全教育培训制度、动火作业管理制度、安全投入保障制度、重大危险源检测监控和安全评估制度、防护用品（具）管理制度，职业卫生管理制度；产品购买、检验和保管制度；销售登记制度；符合《烟花爆竹劳动安全技术规程》（GB11652）要求的各工序安全操作规程。 | 制定完善的安全管理制度和操作规程得全分，缺1项制度或1个工序的操作规程扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 4 | 从业人员资格及培训 | 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格。仓库管理员应当接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格取得操作资格证书。其他从业人员须经本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格。从业人员应持证上岗。 | 主要负责人、安全生产管理人员和仓库管理员经培训考核合格取得资格证书得5分；其他从业人员须经本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格得5分。从业人员应持证上岗得5分。1人未经培训考核合格或持证上岗扣2分，扣完此项总分为止。 | 15 |  |  |
| 5 | 工伤保险 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 未依法参加工伤保险扣5分；未为从业人员缴纳工伤保险费扣5分；未按要求缴纳工伤保险费酌情扣分。 | 5 |  |  |
| 6 | 应急救援 | 制订操作性强的事故应急预案，建立生产安全事故应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备，并定期演练。 | 未制定事故应急预案扣5分，主要内容不明确、操作性不强的扣3分；未建立生产安全事故应急救援组织扣5分；未配备应急救援人员扣3分；没有必要的应急救援器材和设备扣3分；未定期演练扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 7 | 技术资料档案 | 分类建立技术资料档案：仓库平面布局图，工房、库房施工设计图，工伤事故档案，教育培训档案，隐患排查档案，“三同时”档案，职工奖惩档案等。 | 未建立技术资料档案不得分；缺1项扣1分，扣完为止（没有的项目除外，如：有的企业无特种设备等）。 | 10 |  |  |
| 8 | 安全费用提取 | 建立并实施安全费用提取制度；每年足额提取并按规定使用。 | 未建立并实施安全费用提取制度不得分；未提取并使用的不得分；未每年足额提取并按规定使用的酌情扣分。 | 5 |  |  |
| 9 | 劳动用工与值班管理 | 建立上下班考勤、值班管理与登记制度并严格执行。 | 未建立上下班考勤、值班管理与登记制度扣5分；未严格执行制度缺1天扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表2-2：仓库选址和布局安全标准（80）──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址 | 选址符合城镇规划的要求。并避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。 | 该项为否决项。选址不符合城镇规划的要求，总仓库区与居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等的安全距离任何一项不符合要求，总分为0分。在总仓库区的外部安全距离范围内，设置建筑物的，发现1处扣5分，扣完为止。 | 25 |  |  |
| 2 | 布局 | 根据产品品种、危险程度进行分区规划危险品总仓库区及行政区。总仓库区的平面布置应符合国标的规定。 | 未分区规划扣25分；库区的总平面布置与国标的规定存在1处不符合扣5分，扣完为止。 | 25 |  |  |
| 3 | 运输道路 | 运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离符合国标规定。 | 不符合国标规定扣5分。 | 15 |  |  |
| 4 | 图纸 | 平面图纸与实际相符，符合标准，建立了电子版图纸档案等。 | 平面图纸与实际1处不相符扣15分；与标准1处不符合扣15分；未建立电子版图纸档案等扣5分。 | 15 |  |  |

表2-3：库区设施安全标准（100）──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施 | 设置消防设施（含高位水塔）；配备相应的消防器材；有充足可靠的水源。 | 未设置消防设施扣15分；无高位水塔、无充足可靠的水源扣10分。 | 20 |  |  |
| 2 | 防雷设施 | 危险性建筑物，必须按《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施，并应良好接地。 | 无防雷设施扣10分；发现1处防雷设施不到位扣2分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 3 | 防范、监控设施和报警装置 | 危险品生产区和总仓库区应分别设置密砌围墙，其高度不应低于2m；围墙与危险性建筑物的距离，不宜小于5m。危险品生产区和危险品总仓库区，设置安全监控设施，应有通讯或信号设施。采用普通电话系统作火灾报警时，应能及时向消防部门报警。 | 危险品生产区或总仓库区未设围墙扣5分；未设置安全监控设施扣10分；发现1出监控设施不完善扣5分，扣完为止。未设置报警装置扣10分；发现1处报警装置不完善扣5分。 | 20 |  |  |
| 4 | 安全标识 | 除以后各项考评外的其他区域标识。工房按规定的用途进行标识；生产区域应有明显的安全警示标志或警示标语，危险工序现场应牢固张贴安全管理制度和操作规程。 | 发现1处安全标识不完善，或危险工序现场未牢固张贴安全管理制度和操作规程，扣3分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 5 | 值班电话 | 设置符合安全要求的值班固定电话。 | 未设置符合要求的值班电话扣5分。 | 15 |  |  |
| 6 | 防火措施 | 落实防火措施（如森林防火带、沟）；严格落实库内禁烟制度。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |

表2-4-1：A级仓库安全标准（100）──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋盖材料 | 屋盖应采用轻质易碎屋盖。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2 | 库房门 | 危险品仓库的门应向外平开，不得设门槛；门洞的宽度不宜小于1.2m。贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，两层门均应向外开启。危险品仓库的安全出口，不应少于二个；当仓库面积小于15Om2，且长度小于18m时，可设一个。仓库内任一点至安全出口的距离，不应大于15m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 室内屋顶、墙面、地面 | 屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；其地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝，所有凹角宜抹成圆弧。易燃易爆粉尘较少的工作间宜用湿布擦洗，内墙面应刷1.5～2.0m高油漆墙裙。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 4 | 通风窗 | 通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置进风窗，有防小动物等措施。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 防潮、隔热等措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，作好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 防护屏障 | 防护屏障的形式，应根据总平面布置，运输方式、地形条件等因素确定。防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土防护挡墙或夯土防护墙等形式。防护屏障的高度，不应低于屋檐高度。防护屏障内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离，应符合国标规定。 | 发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 7 | 安全距离 | 外部、内部安全距离达到标准要求。 | 外部、内部安全距离都达到标准要求得15分；发现1处不符合标准扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 8 | 定员 | 不同危险等级中转库的定员应符合国标规定。 | 带药中转库发现1处超员即扣10分。 | 10 |  |  |
| 9 | 定量 | 定量应符合国标规定。 | 发现1处超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 10 | 防静电措施 | 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格。 | 无防静电设施扣5分；发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 11 | 管理制度操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；不全面、不详实灼情扣分；未严格执行制度和规程或现场未牢固张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 12 | 堆放 | 库墙与堆垛之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。烟火药、半成品、成品堆垛高度应符合国标规定 | 发现1处扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 13 | 照明 | 应选用密封防爆型灯。线路布设符合安全要求。 | 发现1处不符合要求即扣5分。 | 5 |  |  |
| 14 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表2-4-2：C级仓库安全标准（90）──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋盖材料 | 屋盖应采用轻质易碎屋盖。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2 | 库房门 | 危险品仓库的门应向外平开，不得设门槛；门洞的宽度不宜小于1.2m。贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，两层门均应向外开启。危险品仓库的安全出口，不应少于二个；当仓库面积小于15Om2，且长度小于18m时，可设一个。仓库内任一点至安全出口的距离，不应大于15m。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 室内屋顶、墙面、地面 | 屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；其地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝，所有凹角宜抹成圆弧。易燃易爆粉尘较少的工作间宜用湿布擦洗，内墙面应刷1.5～2.0m高油漆墙裙。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 4 | 通风窗 | 通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置进风窗，有防小动物等措施。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5 | 防潮、隔热等措施 | 无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，作好防潮、降温、通风处理。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 6 | 安全距离 | 外部、内部安全距离达到标准要求。 | 外部、内部安全距离都达到标准要求得15分；发现1处不符合标准扣5分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 7 | 定员 | 不同危险等级中转库的定员应符合国标规定。 | 带药中转库发现1处超员即扣10分。 | 10 |  |  |
| 8 | 定量 | 定量应符合国标规定。 | 发现1处超量扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 9 | 防静电措施 | 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格。 | 无防静电设施扣5分；发现1处防静电设施不到位扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 10 | 管理制度操作规程 | 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和操作规程，并严格执行。 | 无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；不全面、不详实灼情扣分；未严格执行制度和规程或现场未牢固张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 11 | 堆放 | 库墙与堆垛之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。烟火药、半成品、成品堆垛高度应符合国标规定 | 发现1处扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 12 | 照明 | 应选用密封防爆型灯。线路布设符合安全要求。 | 发现1处不符合要求即扣5分。 | 5 |  |  |
| 13 | 安全标识 | 有醒目的安全警示标识。 | 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |

表2－5：运输安全标准（45）──自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 有取得相应资格的驾驶员、押运员；配送人员经培训考核合格。 | 发现1人未培训考核合格扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 2 | 车辆 | 危险品的运输，应采用带有防火罩的汽车运输。不采用三轮车，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂斗车运输。 | 运输工具符合要求的得分。 | 15 |  |  |
| 3 | 安全管理制度 | 制定并严格执行有针对性的安全管理制度和操作规程。 | 无制度不得分；制度无针对性扣20分；有制度未执行扣20分。 | 15 |  |  |

表2－6：检查与绩效安全标准（80）——自评/评审表

| 序号 | 考评项目 | 考评内容 | 考评方法和标准 | 标准分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查 | 有明确的目的、要求、内容和具体计划；制订各种检查形式的《安全检查表》 | 本项5分。无计划扣2分，其他每项不符合扣1分，扣完为止。2．本项15分。无检查表扣10分。每项不符合扣1分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 2 | 安全检查形式与内容 | 定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查，并按相应的《安全检查表》逐项检查，并与责任制挂钩 | 没有检查不得分；每次检查没有相应的《安全检查表》扣2分；未与责任制挂钩扣2分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 3 | 隐患整改 | 1．对各种安全检查所查出的安全隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证。2．对事故隐患，下达《隐患整改通知书》。3．企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。4．对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。5．各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门；重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档。 | 每项不合格扣2分，扣完为止。 | 25 |  |  |
| 4 | 绩效考核 | 建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行综合考核，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效。实现安全生产的长效机制。 | 无绩效考核制度扣5分，未定期考核扣5分，未提出有效改进计划扣5分，其他每项不符合扣2分，扣完为止。 | 25 |  |  |

附件1:

烟花爆竹从业单位
安全标准化考核办法

一、本办法适用于全国范围内从事烟花爆竹生产、经营活动的从业单位（以下简称企业）的安全标准化考核工作。

二、申请安全标准化考核的企业必须具备以下条件：

1．依法取得国家规定的相应生产或经营许可证；

2．开展烟花爆竹安全标准化工作，并按规定进行自评；

3．至申请之日前一年内未发生死亡事故和重大火灾、爆炸事故。

三、安全标准化企业分为A级、B级。

1．烟花爆竹生产单位总分值为100分，各部分分值如下表：

烟花爆竹生产企业标准化分值表

| 序号 | 名称 | 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 | 100 |
| 1 | 安全管理 | 10 |
| 2 | 选址和布局 | 10 |
| 3 | 设施 | 10 |
| 4 | 工房小计 | 30 |
| 4.1 | A2级工房 | — |
| 4.2 | A3级工房 | — |
| 4.3 | C级工房 | — |
| 4.4 | 凉晒场小计 | — |
| 4.5 | 烘干房小计 | — |
| 5.6 | 中转库 | — |
| 5 | 总库 | 20 |
| 5.1 | A级仓库 | — |
| 5.2 | C级工房 | — |
| 5.3 | 化工原料库 | — |
| 6 | 非危险品工房 | 5 |
| 7 | 产品和原料 | 5 |
| 8 | 运输 | 5 |
| 9 | 检查与绩效 | 5 |

A级企业：安全标准化考核得分在90分以上；

B级企业：安全标准化考核得分在70分以上；

2．烟花爆竹经营单位总分值为100分，各部分分值如下表：

烟花爆竹经营单位标准化分值表

| 序号 | 名称 | 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 | 100 |
| 1 | 安全管理 | 20 |
| 2 | 选址和布局 | 15 |
| 3 | 设施 | 15 |
| 4 | 仓库 | 40 |
| 4.1 | A级仓库 | — |
| 4.2 | C级工房 | — |
| 5 | 运输 | 5 |
| 6 | 检查与绩效 | 5 |

A级企业：安全标准化考核得分在90分以上；

B级企业：安全标准化考核得分在70分以上；

否则为安全标准化考核不达标。

四、安全标准化考核评级管理

1．省级考核机构负责A级达标企业的考核；市级考核机构负责B级达标企业的考核。

2.企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的小组进行自评。

企业自评后，形成自评报告，向考核机构提交书面考核申请。

3．考核机构收到企业的考核申请后，应按照本规范的要求进行考核，形成考核报告，考核合格后发放证书。

4．企业必须将每年的自评报告报考核机构，考核机构对达标企业进行抽查。

5．达标企业发生死亡事故或者重大火灾、爆炸事故，考核机构应撤销其安全标准化企业称号。

五、烟花爆竹从业单位安全标准化证书的有效期为3年。证书有效期满前3个月内，企业向原考核机构提出换证申请，经考核合格后换发新证。

六、烟花爆竹从业单位安全标准化证书式样由省级考核机构统一印制。

附件2：

烟花爆竹从业单位安全标准化

考核申请表

申请单位：

一、基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性 质 |  | □国有 □集体 □民营 □私营 □合资 □独资 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |
| 有否倒班 情 况 |  | □ 有 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  | 如有，请注明倒班人数及方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工总数 |  |  |  |  |  | 厂 休 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 可否占用 |  |  |  |  |  |
| 1．本次申请的考核为： □A级企业考核 □B级企业考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．安全标准化牵头部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．现场考核时您希望使用何种语言？ □汉语 □英语 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．计划在什么时间考核? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职务 |  |  |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |
| 8．申请方主要产品名称、级别、规模： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  | 级别 |  |  |  |  |  |  | 规模 |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |
| 9．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 地 址 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 员工数 |  | 电话/传真 |  |  |  | 主要业务活动描述 |  |  |  |

二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容

1．近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：

2．可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：

3．安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：

4．有无特殊危险区域或限制的情况：

三、其他信息

1．贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？ □是 □否

2、在提交申请书时,请同时提交如下文件： - 营业执照复印件，法人或委托法人资格证明 - 烟花爆竹安全生产、经营许可证复印件 - 企业基本情况。 - 工厂平面布置图，安全设施名录。 - 产品范围（包括产品级别和产品类别）。 - 安全生产组织机构及安全管理人员。 - 相关人员培训资质证明。 - 安全管理制度。 - 从业人员工伤保险证明。 - 特种设备检测合格证明。 - 事故应急救援预案。 - 主要产品烟火药剂安全性能检测报告。 - 主要产品的技术文件（产品结构图、药物成份表、工艺规程、产品标准）。 - 工房，主要生产设施、设备和工具，消防设施和设备、化工原材料清单。 - 事故记录和隐患整改记录等其他相关资料。 - 安全生产方针、目标 - 适用的安全生产法律法规和其他要求清单

企业自评结论： 法定代表人签名： （申请单位盖章） 日期： 年 月 日

四、说明绩效

为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述表格并请寄至 。 1.申请考核的企业应承担下列义务： 依据《烟花爆竹从业单位安全标准化规范》及其它有关规定实施安全标准化，并有效运行； 2．同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。 联系人： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： Email：

烟花爆竹从业单位安全标准化

### □自评/□考核报告

企业名称： 企业地址： 电话： 传真： 邮编：

自评/考核组长： 成员：

自评/考核日期： 年 月 日 至 年 月 日

自评/考核情况概述：

附件3：

烟花爆竹生产企业安全标准化考核评价汇总表

| 序号 | 项目 | 子项 序号 | 子项名称 | 应得分 | 实得分 | 系数 | 考评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 1 | 安全管理 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 | 选址和布局 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 | 设施 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 | 工房小计 |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | A2级工房 | 4.1 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-01 | (工房1) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-02 | (工房2) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | A3级工房 | 4.2 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-01 | (工房1) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-02 | (工房2) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | C级工房 | 4.3 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.3-01 | (工房1) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.3-02 | (工房2) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.3-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | 凉晒场小计 | 4.4 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.4-01 | (凉晒场1) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.4-02 | (凉晒场2) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.4-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | 烘干房小计 | 4.5 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.5-01 | (烘干房1) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.5-02 | (烘干房2) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.5-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | 中转库 | 4.6 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.6-01 | (中转库1） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.6-02 | (中转库2） |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.6-n | …… |  |  | — | — |  |
| 5 | 总库 |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | A级仓库 | 5.1 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.1-01 | (仓库1) |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.1-02 | (仓库2) |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.1-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | C级工房 | 5.2 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.2-01 | (仓库1) |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.2-02 | (仓库2) |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.2-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | 化工原料库 | 5.3 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.3-01 | (仓库1) |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.3-02 | (仓库2) |  |  | — | — |  |
|  |  | 5.3-n | …… |  |  | — | — |  |
| 6 | 非危险品工房 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 6-01 | (工房1) |  |  | — | — |  |
|  |  | 6-02 | (工房2) |  |  | — | — |  |
|  |  | 6-n | …… |  |  | — | — |  |
| 7 | 产品和原料 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 8 | 运输 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 9 | 检查与绩效 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 注：考评得分=实得分/应得分×系数 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

烟花爆竹经营(批发)企业安全标准化考核评价汇总表

| 序号 | 项目 | 子项 序号 | 子项名称 | 应得分 | 实得分 | 系数 | 考评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 1 | 安全管理 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 2 | 选址和布局 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 3 | 设施 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 4 | 总库 |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  | A级仓库 | 4.1 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-01 | (仓库1) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-02 | (仓库2) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.1-n | …… |  |  | — | — |  |
|  | C级工房 | 4.2 |  |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-01 | (仓库1) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-02 | (仓库2) |  |  | — | — |  |
|  |  | 4.2-n | …… |  |  | — | — |  |
| 5 | 运输 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 | 检查与绩效 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 注：考评得分=实得分/应得分×系数 |  |  |  |  |  |  |  |