爆破公司安全生产规章制度

目   录

一、安全生产岗位责任制

二、爆破安全管理措施

三、爆破施工安全管理制度

四、安全监督检查制度

五、安全教育制度

六、安全例会制度

七、安全例会制度

八、危险场所定员定量制度

九、爆破器材装卸安全规定

十、爆破物品领退制度

十一、火工品检查登记制度

十二、爆破器材库安全管理制度

十三、安全保卫制度

十四、动火作业管理制度

十五、民用爆破器材流向管理制度

十六、劳动防护用品管理制度

十七、消防管理制度

十八、事故紧急救援预案

十九、安全生产事故管理制度

二十、爆破施工安全操作规程

二十一、炸药库安全操作规程

安全生产岗位责任制

一、总经理

1.认真贯彻执行国家有关安全生产的多项法律、法规和要求，对本企业安全生产负全面领导责任。

2.经常对各部门主管进行安全法律、法规教育，注意提高安全生产意识，认真落实安全生产责任制。

3.定期召开安全生产会议，听取安全生产情况汇报，研究解决本企业存在的重大安全问题。

4.组织并主持特大、重大事故调查处理工作，并落实防范措施。

5.按照安全生产责任制的要求，对下属单位安全生产工作进行奖惩。

二、分公司经理

1.对本部门安全生产工作负主要领导责任，协助总经理认真贯彻执行有关安全法律、法规制度。

2.建立健全本部门安全生产规章制度，并组织落实。

3.主持本部门安全生产宣传教育培训工作。

4.组织对本部门的安全生产情况进行定期和不定期的检查，对发现的隐患及时进行整改。

5.负责并主持事故的调查与处理工作。

三、工程师

1.对本企业的安全生产技术负责。

2.组织编制和审批爆破工程施工组织设计，制定安全技术措施，组织编制安全技术操作规程。

3.负责组织安全技术攻关活动，严格审查施工中多环节的安全技术措施和安全操作规程，做好安全技术交底工作。

4.采用新技术、新设备、新材料、新工艺时，必须组织有关人员进行性能、特点、安全技术等作业交底。

5.参与事故的技术性调查，并要求有关部门制定技术防范措施。

四、项目经理安全职责

1.项目经理是施工项目的主要负责人，也是该施工项目安全生产的第一负责人。

2.认真执行国家安全生产方针、政策、法令、规章制度和上级批准的施工组织设计或施工方案。

3.在计划、布置、检查、总结、评比生产活动中，必须同时把安全工作贯穿到每一个具体环节中去。遇到生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。

4.搞好施工项目的安全生产，组织项目施工人员执行安全生产规程，不违章指挥。

5.批阅上级有关安全、健康等重要文件并组织落实，及时协调解决在贯彻落实中出现的问题。

6.审定本单位年度安全工作目标计划，主持本单位安全生产工作例会，及时研究解决安全工作中存在的问题。

7.加强对职工安全生产的教育。

8.组织对现场环境安全和安全防护设施及生产设备的安全检查和验收工作，组织对施工项目进行周全安全检查工作。

9.保证安全技术措施经费的提取和使用，确保现场具备完善的安全文明措施条件。保证本单位安全奖金的建立和使用，确保本单位安全奖惩办法的事实，保证承包合同中有安全文明施工的要求和奖惩措施，并严格按合同执行。

10.主持本单位安全组织机构的工作，直接主管本单位安全监督部门，组织并参加本单位安全大检查工作。

11.按“四不放过”的原则，组织并主持人身轻伤、严重未遂事故的调查处理工作。参加人身伤亡事故和重大的调查处理工作。

12.人身重伤及以上事故发生后，立即向公司主管领导及有关部门报告，并指挥保护现场，抢救伤员，防止事故扩大。

五、专职安全员岗位职责

1.贯彻执行企业对项目部安全的指令和要求。在项目经理的领导下，全面负责项目部的安全运营管理工作，建立健全安全生产组织机构。

2.参与组织施工现场应急预案的演练，熟悉应急救援的组织、程序、措施及协调工作。参加编制年度安全措施计划和安全操作规程、制度，施工现场应急救援预案制定工作。

3.负责组织项目部员工学习并贯彻执行企业各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，爱岗敬业。

4.学习安全管理有关规定，领会安全管理的精神，制定出具体的安全措施。会同有关部门做好安全生产宣传宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验。

5.监督安全作业环境及安全施工经费的合理使用。实行安全生产责任制，根据实际情况设立相应的兼职安全检查人员。

6.组织开展项目部的各种安全活动，负责安全活动记录，坚持讲安全、检查安全、落实安全。

7.负责对新工人（包括实习）进行岗位安全教育和岗前“三级”培训工作。指导生产班组安全员开展安全工作，并做好库区安全交底工作，填报相应的资料和培训、学习记录。

8.负责库区日常安全检查，发现不安全因素、事故隐患及时组织力量消除，发生事故立即向项目负责人和安全生产管理机构报告，同时参加事故调查、分析，落实相应的管理措施。

9.负责项目部的安全设施、设备的安全检查工作，使其经常保持安全状态下运行，督促教育员工正确使用和佩戴劳动防护用品。

10.负责项目部班组安全建设，提高班组安全管理水平。

11.制止违章指挥、违章作业，负责工地的安全保卫工作，完成领导交给的临时任务。

六、爆破员

1.保管所领取的爆破器材，不应遗失或转交他人，不应擅自销毁或挪作他用。

2.按照爆破指令单和爆破设计规定进行爆破作业。

3.严格遵守《爆破安全规程》（6722-2003）和安全操作细则。

4.爆破后检查工作面，发现盲炮和其他不安全因素应及时上报或处理。

5.爆破结束后，将剩余的爆破器材如数交回爆破器材库。

七、押运员工作职责

1.负责爆破物品的运输，装车数量认定和安全检查工作。

2.按规定对车辆、车速和数量进行拉运禁超载。拉运时外部一定要有覆盖。

3.押运员和司机在运输爆破物品时不得抽烟。

4.炸药和雷管必须分车运输，两车距离不得小于安全距离。

5.严禁爆破物品和其他物品混合运输。

6.运输车上除司机和押运员外，不得有其他人员。

7.运输车辆在运输爆破物品时，无特殊情况，不得在中途停留。

八、爆破器材库保管员职责

1.服从领导和管理，遵守各项规章制度，，严格按炸药库安全操作规程管理操作，不得脱岗、连勤、顶岗和无故旷班。

2.认真遵守国家法律、法规和公司关于爆破器材的各项规定，熟悉各种爆破器材的各项规定，熟悉各种爆破作业器材的性能。

3.负责炸药、雷管、导爆管的验收、运输、入库、保管、发放及统计工作，建立收、发台账，做完整记录，做到账目清楚，账务相符。

4.不得将炸药、雷管、导爆管发给无爆破作业证的人员和领取手续不完备的人员，不得私拿、私用、私藏、赠送、转让、转卖、转借爆破物品。

5.不得将无关人员带入库区，不得在库区内吸烟和用火。不得把其他易燃易爆物品带入库区，不得在库内住宿或进行其他活动。

6.负责对质量可疑及过期的炸药、雷管和退库不能使用的炸药、雷管的

及时清理、造册登记，并报请相关部门予以处理。

7.每月底必须将领取发放的原始记录和台账完整的上报至分管领导，并对当班负责人因记录不全和发放不实造成清库不属实的承担责任。

8.每月定期检查爆破器材库，包括库存爆破器材的质量、数量和消防、避雷、门窗、报警等安全装置以及库（室）温、湿度要定期检查，发现安全设施失效和有不安全因素时，要及时整改。

9.积极搞好炸药库内的通风、防潮、防腐、防盗工作。炸药库钥匙要随身带，并保管好，不能丢失。

10.除库工和放炮员，其他无关人员一律不得随意进入火工品库（检查时例外）。

11.对进入炸药库领取物品的人员要进行提醒、必要时需要进行检查，禁止一切持有明火、充电矿灯、火柴、打火机、熏烟等人员进入，并做好来人登记签字工作。

12.发现爆破器材有丢失、被盗，必须及时报告所在当地公安机关。

13.对所履行的职责因管理保护不力，制度执行不力，验收、检点不力及违章违纪造成的经济损失影响生产，安全事故和刑事事件负主要责任，承担追究。

九、警卫人员岗位职责

1.在项目经理的领导下，负责民用爆破物品存放库区的值班、安全检查及护卫工作。

2.警卫人员必须爱岗敬业，工作认真负责。

3.值班人员要尽职尽责，坚守岗位，严禁脱岗、早退、撤离职守或醉酒上岗，做与值班无关的事情。严防库房受到破坏或爆破物品丢失被盗。

4.严格执行交接班制度，履行警卫人员的职责，加强巡逻、防范，发现可疑人员和情况及时妥善处理，重大问题及时向领导报告。

5.对出、入库的爆炸物品及进出人员进行验证、检查。

6.对进出人员进行登记管理，对外来车辆安排到指定位置停车。如无故不登记或强行进入，应及时阻拦，并向办公室报告，严禁闲杂人等随意出入库区。

7.严防无关人员进入库区。对进入库区的人员和车辆实施安全监督，严防将火具、火种、易燃、易爆等危险物品带入库区。

8.夜间值班时，应加强库区内外巡查，检查各种设施完好情况，加强夜间办理领用手续人员的管理。

9.经常进行安全检查，检查的主要内容是：（1）报警装置、防火用具是否齐全、有效、水源是否充足；（2）库房建筑、防护土提、围墙是否完好；（3）避雷系统是否有效；（4）及时清理易燃物品，保持库区整洁；（5）及时消除库区的不安全隐患。

爆破安全管理措施

一、安全距离

（1）火工品运到现场后，装药区域设置警戒线，非爆破作业人员不得入内；

（2）根据装药量、地形条件等因素设置爆破安全警戒距离，但不得小于《爆破安全规程》规定的安全距离

二、爆破震动控制措施

(1)采用多段微差起爆技术，严格控制最大段装药量，降低爆破震动对周围设施的危害。

(2)采用非电孔外延期起爆网路，以避免跳段，降低地震波叠加的可能性。

(3)在个别方向挖掘减震沟来进一步降低爆破震动的影响。

三、爆破飞石控制措施

（1）根据爆破条件，合理确定爆破参数。

（2）根据每个炮孔的实测抵抗线校核装药量。

（3）加强堵塞质量，防止冲炮产生飞石。

四、其他爆破安全措施

（1）加工爆炸物品必须在施工现场，加工时禁止一切无关人员在场。使用多少，加工多少。

（2）机械施工各行其道，重车走内侧，空车走外侧，依次施工，严禁乱抢乱卸，严禁酒后开车，不听从指挥要严肃处理。

（3） 实施爆破作业时，必须严格按爆破技术设计的要求进行，在施工中如发现新的情况，应及时报告以便修改和完善设计方案，从而保证安全，并获得最好的效果。

（4）钻爆作业是保证工程进度的关健工序，每次布孔应精确定位，其深度和角度一定要按设计要求。钻孔完毕，必须将孔内泥污、石渣清理干净，然后逐个检查、验收，不合要求的炮孔必须报废，重新打孔。钻孔过程如有岩质变化及破碎带，应将详细情况告知爆破总指挥，以便在装药和爆破中予以注意和补救。

（5）装药前应检查施工现场工作面，如有下列情况存在暂不装药起爆，处理好后再进行装药起爆。

①　道路不安全或通道有阻塞者：

②　爆破参数或施工质量不符合设计要求；

③　危及建筑物的；

④　危险边界上岗哨未设、警戒不落实；

⑤　施工场地内杂散人员未全部撤离。

（6）必须按设计装药，保证正确的装药量、规定的堵塞材料和堵塞长度。

（7）在大雾天、黄昏、夜晚、雨天及大风天禁止爆破。

（8）爆破网络的联结必须在工作面的全部炮眼装填完毕和无关人员全部撤离至安全地点之后，由工作面向起爆站依次进行。

（9）爆破后如有瞎炮，必须按《爆破规程》规定方法，当班处理，如已临近晚上，应挂上红灯，以示警戒，并派专人通宵值班，第二天再处理。

五、人员管理措施

（1）开工前组织有关人员认真学习安全防护规程手册，项目经理是安全生产的第一责任人，项目部设专职安全员。各施工班组设兼职安全员经常到工作面进行检查，发现问题及时处理，杜绝不安全因素。

（2）严格遵守国家有关安全技术规程及施工招标文件规定的施工安全要求，针对本工程特点制定安全措施。

（3）定期举行安全会议，检查安全措施落实情况，各作业班组在交接前后，均进行安全作业情况的检查和总结，在主要进场道路口等设置醒目的安全告示牌。

六、 消防、火工品管理措施

所需火工品先向所在地县、市公安局申请领取《爆破物品购买证》，然后凭证向指定的供应点购买。运输由安全部门批准的火工品配送单位负责。装多少，买多少，现场不设临时炸药库。

七、易燃危险品管理措施

（1）对采购、保管、使用易燃危险品的人员进行岗前安全教育，严格遵守易燃危险品安全管理制度和安全技术操作规程，并懂得各类易燃危险品的性能。

（2）在易燃危险品的储存、使用过程中，安全文明施工巡视员对全过程监控，严格按照安全操作规程执行。

（3）汽油、柴油临时存放也要求设专人负责，加油车运输和加油时，严格按操作规程进行。

八、火工品管理措施

爆破器材的加工由爆破员和爆破工程技术人员严格按照《爆破安全规程》的要求进行。

（1）爆破作业应严格执行《爆破安全规程》，加强爆破器材管理，每次爆破不得有剩余爆破器材。要设置警报器，并按规定施放警报，爆破作业时将设备撤至安全地带，一切与爆破作业的无关人员必须撤至爆破安全警戒线外或坚固的避炮设施内。

（2）炸药、雷管等爆破器材必须专人保管，放炮人员要经培训，持证上岗，建立严格的收发核销制度。

爆破施工安全管理制度

为了保证施工区人员、设备的安全，保证工程建设顺利进行，防止爆破事故的发生，规范爆破施工，特制定本规定。

1、爆破施工依据

【爆破安全规程】GB6722-2003

【现代水利水电局工程爆破】11085304

【新编爆破工程实施技术大全】

【爆炸危险场所安全规定】以及施工组织设计方案等

2、适用范围

本制度适用于爆破工程工作业

3、一般规定

3.1管理制度和职责范围

3.1.1建立爆破施工安全管理机构，隶属于本单位安全部门，并由主管安全生产的项目经理负责：成员由主管爆破施工负责人、爆破工程技术人员、爆破人员及火工品仓库管理人员组成。

3.12.从事爆破工作的人员必须符合爆破安全规程相关规定的要求

（1）从事爆破工施工的主要人员，应经过爆破安全技术培训考试合格并取得相应的作业证书。

（2）监督检查爆破火工品发放元的工作；

（3）及时上报质量可疑及过期的火工品；

（4）监督检查库区安全情况、消防设施和防雷装置，发现问题，及时处理；

（5）火工品发放员负责炸药和雷管的验收、发放、退库、统计，对无“爆破作业证”的人员有权拒绝发给火工品；

（6）应随时接收当地公安部门的检查及整改意见。

3.1.3爆破员的职责

（1）保管所领取的火工品，不得遗失或转交他人，不准擅自销毁和挪作它用；

（2）按照爆破指令单和爆破设计规定进行爆破作业；

（3）爆破检查工作面，发现盲炮和其他不安全因素应及时上报或处理；

（4）未及时进行爆破施工时，负责装药后、爆破前爆破现场的看护工作。

3.1.4负责爆破施工安全员的职责

（1）负责本单位或工品贮存和使用过程中的安全管理；

（2）督促爆破员、火工品管理人员及其他作业人员按照本规程安全操作规程和安全操作细则的要求进行作业，制止违章指挥和违章作业，纠正错误的操作方法；

（3）经常检查爆破工作面，发现隐患应及时上报或处理；

（4）经常检查本单位火工品仓库安全设施的完好情况及火工品安全使用、搬运制度的实施情况；

（5）有权制止无爆破员安全作业证的人员进行爆破工作；

（6）检查火工品的现场使用情况和剩余火工品的及时退库情况。

3.2爆破前的准备工作

（1）在爆破施工前，应通告全体施工人员和附近居民，告知警戒范围、警戒标志和声响信号的意义，以及发出信号的方法和时间；

（2）爆破工作开始前，必须确定警戒区的边界，并设置明显的标志；

确定警戒区的边界是根据本规程安全距离的计算或查表结果，取其最大值，一般以飞石危险边界为最大；必须结合地形地物条件来调整警戒范围，此范围不得小于设计规定的危险边界；在边界上设置的标志，可根据现场条件选用，如红旗，带彩带的栏杆或用警戒牌标明“爆破危险区，严禁入内”字样。

（3）每次进行爆破施工的单位都应提前向监理部报送爆破申请单，申请单中应说明爆破时间、部位、总装药量、单响装药量、警戒范围和采取的安全措施，得到监理部批准后方可进行爆破作业；

（4）施工单位在进行爆破施工前，应制定爆破施工安全事故紧急预案；

（5）火工品拉运至爆破现场，应堆放在安全、可靠的地方，避免靠近道路及作业机械附近，并应有专人看管。

3.3 爆破警戒工作规定

3.3.1 爆破警戒器材

在工区使用一个爆破警戒器材统一发出爆破信号，爆破警戒器材由专人负责，到爆破时间时（如需要进行爆破施工），由负责爆破警戒器材人员发出爆破警戒信号。

3.3.2 爆破警戒信号

爆破前必须统一由发出音响信号，使危险区内的人员都能清楚的听到。

（1）预告信号。在爆破前30min拉响，所有与爆破无关人员及机械应立即撤到危险区以外，或撤至指定的安全地点，向警戒区边界派出警戒人员；

（2）准备信号。检查确认人员、设备全部撤离爆破警戒区；

（3）起爆信号。具备安全起爆条件时，方准发出起爆信号，根据这个信号准许爆破员起爆；

（4）解除警戒信号。未发出解除警戒信号前，警戒人员应坚守岗位，除经批准的爆破人员外，不准任何人进入警戒区，爆破人员经检查确认安全后，爆破施工负责人发出解除指令后，方准发出解除警戒信号。

3.3.3 爆破警戒范围

爆破警戒预告信号发出后，爆破施工单位安排人员进行各路段的警戒工作，根据爆破安全相关规定的爆破安全距离来确定警戒范围。

3.4 爆破后的安全检查和处理

3.4.1 爆破后的安全检查

（1）爆破后经过5~15min（根据钻孔、装药情况而定）后才允许有经验的爆破员进入爆破作业低点；

（2）爆破员进入作业低点应进行必要的检查，检查内容：

①边坡有无危石、滚石，边坡是否稳定，有无滑坡的危险；

②有无盲炮；

③已支护好的边坡是否被破坏。

（3）经检查确认爆破作业安全后，经爆破施工负责人同意，方准重新开始工作。

3.4.2对检查发现的不安全因素进行处理

(1)发现盲炮或怀疑有盲炮，应立即报告，并采取必要的安全措施；

（2）处理盲炮时，无关人员不得在场。并应在危险区边界设警戒，危险区内禁止进行其他作业；

（3）禁止直接拉出来未起爆的火工品（雷管、炸药卷等）；

（4）电力起爆网络路发生盲炮时，须立即切断电源。并及时将爆破网络短路；

（5）盲炮处理后，应仔细检查爆破作业面，收集残余的火工品（收集的残余火工品可直接销毁或采取其他有效措施）；

（6）未判明爆破作业面有无残余的火工品前，应采取防范措施；

（7）每次处理盲炮，必须由处理者填写登记卡片，说明产生的原因、处理的方法和结果、预防措施。

3.5爆破施工安全管理规定

3.5.1 爆破施工后的总结

（1）每次爆破后，爆破员应填写爆破记录；

（2）爆破工程结束后，爆破工程技术人员应提交爆破总结。

3.5.2 其他规定

（1）本规定未涉及的爆破施工技术方面的规定应严格按照相关规范章程规定执行。

（2）本规定从下发日起开始执行。

爆炸物品管理方案

爆破器材的安全管理，由拥有爆破器材单位的主要领导人负责，应组织制定爆破器材的发放、使用制度、安全管理制度和安全技术操作规程，建立岗位安全责任制，教育从业人员严格遵守。

1.1爆炸物品安保体系

建全爆炸物品安保体系，明确安全目标，从思想、组织、措施、制度各方面来达到安全目标。

爆炸物品安保体系框架图

（1）项目经理对因爆炸物品管理不当而造成的事故负第一责任。

（2）主管安全的副经理负责预防措施的制定、实施和检查监督。

（3）物机部负责对爆炸物品的采购和储存保管、发放，并依据公司的管理办法制定详细细则和预防措施。

（4）作业班组负责按安全操作规程储存、发放、使用爆炸物品。

（5）安全员负责对爆炸物品的储存、使用进行监督检查。

1.2 爆炸物品安保措施

每次爆破设计火工品用量多少就购买多少，现场装药严格按设计进行，火工品装药量设计精确到每一个炮孔。炸药卸车后，先按每个孔的设计药量进行分散，装药前对照设计深度先测量孔深，再进行装药，在装药完毕后才进行堵塞。若因个别炮孔破坏导致火工品用量剩余，现场爆破技术人员可以灵活调整堵塞长度，剩余炸药平均分散到其他炮孔中，做到每次爆破火工品无剩余。

(1)进行安全技术交底,让作业队和班组明确爆炸物品的储存、使用的有关要求。

(2)对采购、保管、使用爆炸物品的人员进行岗前安全教育，严格遵守爆炸物品安全管理制度和安全技术操作规程，并懂得各类爆炸物品的性能。

(3)在爆炸物品的储存、使用过程中, 安全文明施工巡视员对全过程监控，严格按照安全操作规程执行。

(4)安全文明施工办公室加强过程巡查和监督，通过日常巡查和每月的大检查，发现安全隐患，严格执行五单制，限期整改，跟踪验证，确保把爆炸物品的储存、使用要求落到实处。

1.3 爆炸物品管理制度

所需火工品先向所在地县、市公安局申请领取《爆破物品购买证》，然后凭证向指定的供应点购买。运输由安全部门批准的火工品配送单位负责。装多少，买多少，每次爆破不得剩余火工品，现场不设临时炸药库。

爆破器材的加工由爆破员和爆破工程技术人员严格按照《爆破安全规程》的要求进行。

（1）购买爆破器材的单位，应凭有效的爆破器材供销合同和申请表向公安机关申领“爆炸物品运输证”。跨省、自治区、直辖市运输的向运达地区的市级人民政府公安机关申请；在本省、自治区、直辖市内运输的向运达地县级人民政府公安机关申请。凭证在有效期间内，按指定线路运输。

（2） 爆破器材运达目的地后，收货单位应指派专人领取，认真检查爆破器材的包装、数量和质量；如果包装破损，数量与质量不符，应立即报告有关部门和当地县(市)公安局，并在有关代表参加下编制报告书，分送有关部门。

（3）不应用翻斗车、自卸汽车、拖车、自行车、摩托车和畜力车运输爆破器材。

（4） 爆破器材运输车(应符合以下技术要求：①符合国家有关运输安全的技术要求；②结构可靠、机械电器性能良好；③具有防盗、防火、防热、防雨、防潮和防静电等安全性能。

（5）装卸爆破器材，应遵守下列规定：

①认真检查运输工具的完好状况，清除运输工具内 一切杂物；

②有专人在场监督；

③设置警卫，无关人员不允许在场；

④爆破器材和其他货物不应混装；

⑤雷管等起爆器材不应与炸药在同时同地进行装卸；

⑥遇暴风雨或雷雨时，不应装卸爆破器材；

⑦装卸爆破器材的地点，应远离人口稠密区，并设明显的标志，白天应悬挂红旗和警标，夜晚应有足够的照明并悬挂红灯；

⑧装卸搬运应轻拿轻放，装好、码平、卡牢、捆紧，不得磨擦、撞击、抛掷、翻滚、侧置及倒置器材；

⑨装载爆破器材应做到不超高、不超宽、不超载；

⑩用起重机装卸爆破器材时，一次起吊质量不应超过设备能力的50%；

(6) 爆破器材从生产厂运出或从总库向分库运送时，包装箱(袋)及铅封应保持完整无损。

(7)在特殊情况下，经爆破工作领导人批准，起爆器材与炸药可以同车(船)装运，但其数量不应超过：炸药1 000 kg，雷管1 000发，导爆索2 000 m。雷管应装在专用的保险箱里，箱子内壁应衬有软垫，

箱子应紧固于运输工具的前部。炸药箱(袋)不应放在装雷管的保险箱上。

(8)待运雷管箱未装满雷管时，其空隙部分应用不产生静电的柔软材料塞满。

(9) 装卸和运输爆破器材时，不应携带烟火和发火物品。

(10)个人不应随身携带爆破器材搭乘公共交通工具，不允许在托运行李及邮寄包裹中夹带爆破器材。

（11）每次爆破爆炸物品由专人发放，责任落实到人；

（12）药包的加工严格遵守《爆破安全规程》的要求；

（13）爆炸物品卸至施工现场后，设置装药警戒范围，非爆破作业人员不得入内；

（14）爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。

1.4炸药加工时应注意的的问题

乳化炸药加工时应注意的问题：

（1）乳化炸药在储存期内发生轻度破乳，出现颗粒时，不应用于爆破作业，应及时退回生产厂进行再加工，再加工的炸药可用于露天大直径深孔爆破或硐室爆破。

（2）乳化炸药再加工的一般程序是：剥去包装纸，将药投入搅拌机内加热搅拌到75℃~80℃，加入总量为0.5%~1.0%的乳化剂，再经搅拌乳化，冷却后出料包装。

（3）再加工的炸药，应测定爆炸性能后方可使用。

（4） 再加工的炸药应及时使用。

粉(粒)状硝铵炸药再加工时应注意的问题：

（1） 当粉(粒)状硝铵炸药结块或含水量超过标时,不应用于井下爆破作业；可将其烘干和粉碎后用于露天爆破，但炸药结块较坚硬时不得再加工，应及时销毁。

（2） 炸药的烘干和粉碎等再加工，应在专设的加工房或露天工棚内进行。含硝酸酯的炸药，不得粉碎。

（3）采用轮碾机和凉药机再加工粉状硝铵炸药时，可按原加工工艺碾压和干燥。无凉药机时，出药温度应低于45℃，以防重新结块。

（4）不具备室内加工条件，而采用室外干燥粉碎和包装炸药，应在天气晴朗，风力小于三级的白天进行。垫板及运送炸药的容器，应采用坚固，撞击不产生火花的材料制作。

（5）每批再加工的粉(粒)状炸药的总量不应超过1 t。

（6）人工粉碎粉(粒)状硝铵炸药，操作人员应穿作业服、戴口罩，应用铝、木等不产生火花的工具，加工房应有良好的通风防尘设施。

1.5爆破器材的检验

(1)各类爆破器材的检验项目，应参见产品的技术条件和性能标准；检验方法应严格执行相应的国家标准或部颁标准。

(2) 爆破器材的外观检验应由保管员负责定期抽样检查。

(3)爆破器材的爆炸性能检验，应在安全的地方进行，由爆破工程技术人员负责。

(4)对新入库的爆破器材，应抽样进行性能检验。对超过贮存期、出厂日期不明和质量可疑的爆破器材，应进行严格的检验，并由炸药库主任或爆破工作领导根据检验结果，确认其能否继续保管、使用或销毁。

安全监督检查制度

一、为了保障生产安全，保护职工的人身安全和身体健康，根据国家有关安全的法律、法规及各项操作规章规程、公司的规章制度等要求，项目部要定期对本部门的安全管理工作实行监督检查。

二、保管员要每天进行火工品库的安全检查工作，抽检、定巡，每天要去库房内对民爆物品进行检查清点，确保民爆物品数量准确，没有多出与缺失。并认真做好民爆物品的清点、记录工作。

三、安全监督检查应当以预防为主，及时发现和消除事故隐患，有效纠正安全的“三违”行为，监督检查实行“安全监督与促进安全管理相结合，教育与惩处相结合”的原则。

四、安全监督检查实行生产环节全过程管理，安监员是现场工作的监督检查者，爆破人员日常领用，保管员日常发放，安全责任人者，爆破人员日常领用，保管员日常发放，安全责任人要对领用、使用的各个环节的各个点进行监督检查，检查出的问题落实处理并上报、跟踪复查。

五、监督检查的范围为民爆物品的使用、运输、发放、进退库，包括整个库区的安全防护，人员工作状态等，检查时按不定期，不定期时，不定人进行检查，以提高员工对安全工作的自觉性。

六、安全监督检查工作的主要内容有、规程、措施在现场的执行情况、规章制度的落实情况、安全隐患的整改情况、基层单位领导及安监员的上岗情况、在岗员工的应知应会情况等。

七、安全监督检查的人员有：项目经理、专职安全员、各部门负责人、各班组长、保管员、爆破员等。

八、安全监督检查出的问题，每天按问题反馈单下发各部门，各单位按“五定”原则落实整改。

九、安全监督检查由专职安全员负责组织，专职安全员负责安全问题、隐患的整理下发，安全生产第一责任人负责问题整改情况的复查。

十、安全监督检查的组织、考核工作按有关文件负责考核。

安全教育制度

一、应将安全培训工作纳入年度工作计划，保证安全培训工作所需资金。

二、建立健全从业人员的安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。

三、对从业人员要进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全教育培训合格的，不能上岗作业。

四、主要负责人的安全培训内容：

1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规规章及标准。

2、安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。

3、重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定。

4、职业危害及其预防措施。

5、国内外先进的安全生产管理经验。

6、经典事故和应急救援案例分析。

7、其他需要培训的内容。

五、安全生产管理人员培训内容：

1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。

2、安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。

3、伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。

4、应急管理、应急预案编制以及应急处理的内容和要求。

5、国内外先进的安全生产管理经验。

6、经典事故和应急救援案例分析。

7、其他需要培训的内容。

六、主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时，每年再培训时间不得少于十六学时。

七、其他从业人员的安全培训

1、必须对新上岗的工人等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。

2、项目部可以根据工作性质对从业人员进行专项、多样化的安全培训，理论结合实际，视频结合现实，以提高员工的岗位技能水平，新上岗的从业人员上岗前必须经过三级安全培训教育。

3、新进作业人员，应接受不少于48小时的安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少2个月，熟悉本工种操作技能并经考核合格后，方可独立工作。

八、安全教育工作是一项常抓不懈，持之以恒的工作，所有人员必须每年、每月、每天都要不断学习，进一步提高安全生产知识水平。

安全例会制度

为了更好的学习、贯彻国家安全生产法律、法规和上级主管部门有关安全生产的文件、会议精神，制定本公司的安全生产管理政策、规定，有针对性的解决安全生产工作这中出现的问题，不断改进和完善安全生产管理工作、根据本公司实际情况、特制定安全例会制度。

一、项目部每月召开一次，由主管经理主持，各部门负责人参加。

二、安全例会：根据相关月报上报的时间，定在每月的25日，即安全大检查前为本月的安全生产例会日;

三、每次会议应填写会议签到表，统计到会人数。所有人员按时参加会议，遇有紧急情况不能参加会议或中途需要处理的，必须得到主持人的同意，不得无故缺席。

四、安全紧急会议或临时会议，根据情况另行通知。

五、各部室负责人要认真学习，领会本部的会议精神，听取月安全例会工作计划，提出安全不足之处，逐步建立和完善公司安全生产管理体系内容。

六、所有参与会议人员要总结上月生产工作的不足之处，并根据会议指示精神，布置下个月的安全措施工作，并监督、整改、检查执行到位。时刻牢记安全第一的观念。

七、会议纪要员应认真记录会议内容，按照会议要求进行传递、签字和发布，并进行存档。

危险场所定员定量制度

为科学合理的确定危险物品在工作场所的位置、提高工作效率，确保工作安全，达到物品管理的标准化、规范化，实现科学安全管理，特制订本制度。

一、各岗位员工必须认真贯彻执行公司有关定量制制管理的各项规定，不断提高管理素质，严格要求，规范行为。

二、各库房应严格按照所爆破物品的核定量，进行合理制定定置要求，及时做好检查整理，安全管理，安全管理部门做好监督、及时纠正等工作，杜绝将物品随意乱放的现象。

三、危险库房的定员、定量应进行审批和监督检查，各库房的定量应控制在核定存放量以下。

四、危险品库房外墙的显著位置张贴警示牌，内容包括：危险品库房名称、库房危险等级、危险库房定员、定量、危险有害特性。

五、进入危险库房的人员，应认真阅读标牌上的内容后，方可进入。

六、库房的炸药、雷管、导火索的存放应按规定的堆放标准执行。七、库内危险品堆放整齐，库干净、整洁。

八、危险品库房管理人员堆贯彻执行本岗位的安全定员定量负责，项目安全部门负责监督执行责任。

九、入库正常人数不得超过5人，如果因工作需要要增加入库人数是，要向主管领导申请同意后方可入库。

十、外来人员参加学习，检查人员到达危险场所是，必须严格遵守安全定员的管理规定。

十一、临时性作业需进入库区人员，经公司领导批准后，通知公司安全保卫人员执行并做好现场监督。

爆破器材装卸安全规定

一、装卸人员要求选择正直可靠、责任心强、身体健康、熟悉爆破物品基本性能和安全规则的人员。

二、装卸爆破物品的场所需要规划安全警戒范围，设置明显标志，并派专人监督，严防无关人员或车辆进入。

三、遇到暴风、雨、雪、雷电等恶劣天气，应停止装卸。、

四、作业区严禁烟火、用火等，装卸时作业人员严禁携带发火物质。

五、装卸时，机动车必须熄火，也不得添加燃料。

六、同一作业场所不准装卸两种以上性质相抵触的爆破物品，也不应该同时装卸。

七、安全文明装卸，严禁拖拉

爆破物品领退制度

一、领取、清退爆破器材，必须由爆破员和爆破安全员共同到炸药存储库领取、清退。

二、爆破员领取、清退爆破器材时，必须持经安全员、爆破员和使用单位负责人或爆破现场负责人或爆破现场负责人共同签字的领料单或退料单到炸药储存库领取、清退。否则，炸药储存库管理员不得发放或接受爆破器材。

三、在各工区领取爆破器材时，炸药储存库管理员必须把炸药、雷管等性质相抵触的爆破器材分别发放。

四、保管员必须检验爆破证，领料单上填好数据，经领用人签字，双方认可，当面点清发放爆破器材。

五、雷管存放必须使用雷管箱，严禁无箱发放雷管，雷管箱必须当班退库。

六、领取爆破器材，不得超过当班使用量，剩余爆破器材必须在当天及时退回炸药储存库。

七、保管员对退库的爆破器材认真进行清点、检查是否失效、认真核对领取数量、使用数量及退库量，审核无误当面办请图库手续，任何人不得私自存放爆破器材。

八、各工区计划爆破器材用完后，爆破施工又需要，必须到项目部追补手续，方可在炸药储存库领取爆破器材。

火工品检查登记制度

一、保管员严格按公安部门发放的爆破器材收发登记表登记账簿，做到账屋相符，专人领退（如有特殊情况必须通过仓库负责人或安全部门同意才可代领、代发），保证做到24小时不离岗。火工品清领实发、实耗、退库等各项环节必须登记、造册、签字。

二、领取炸药、雷管必须是经考核合格的专职放炮员才能领退炸药、雷管，其他非专职人员不得代领，代退炸药雷管，对交回的炸药、雷管不许分开存放，并指定位置，如查出没有分存而造成损失和其他原因造成损失者，应负一定的责任。

三、放炮员根据当班生产任务选用雷管炸药，填写在专用的火工品领料单上，经带班长签字审批后，持放炮合格证至调试室审批，发放时必须做到手续齐全，不交票不发，手续不齐全不发，若与生产现场不相符，调度员一律不准审批。

四、炸药库管员在发放和回收炸药雷管时，必须对放炮员进行姓名、本人身份证核对，并在领取单上签字、一旦发现问题立即与调度员联系，并向有关部门汇报。

五、验收炸药、雷管入库时，必须数目准确，对保管的物资必须做到账物相符。雷管发放前，必须逐个编号进行检查，登记，不同厂家或不同品种的炸药、雷管不能混合发放。

六、放炮员、库管员在使用《炸药雷管登记册》时，必须做到专员、库管员亲手签字，其他人不准代签，并做到数据与实物相符。

七、库管员必须按照审批数量，如数发放，不得超发或少发。对所领炸药、雷管数量、品种核实清楚。

八、对过期的爆破品，经检查后必须及时交当地公安机关并销毁。

爆破器材库安全管理制度

一、爆破器材仓库管理规定

1.爆破器材储存仓库（室），每天二十四小时要有专职人员看守爆破器材。仓库管理员应持有《爆破物品工作人员作业证》的人员担任。

2.炸药库除爆破作业人员与保卫、安全员外，无关人员不得进入，任何人出入库均应办理登记手续。入库人员严禁携带火柴、打火机和易燃物品，严禁在库区内吸烟和动火。入库人员着工作服和防静电工作鞋进入库房和发放间。

3.仓库人员每月定期检查爆破器材库，包括库存爆破器材的质量、数量和消防、避雷、门窗、报警等安全装置以及库（室）温、湿度要定期检查，发现过期或变质的爆破器材要及时清理销毁；发现安全设施失效和有不安全因素时，要及时整改或报告仓库主管处理；发现丢失的必须及时报告和追查。

4.库内禁止使用易产生火花的工具。

5.认真执行两人管理，两把锁，两本账，两人发药制度，月底盘点查库，把全月进库、出库，结存数量报给上级主管。

6.爆破器材应堆放在垫木上，禁止直接堆放在地上，堆放应整齐、稳固，并符合下列规定。

（1）对着门的通道宽不小于1.5米。

（2）堆垛与墙壁距离不小于0.5米。

（3）堆垛间距离不小于1.3米。

（4）炸药堆高不超过1.8米。

（5）雷管堆高不超过1.6米。

（6）雷管每堆不超过3..箱。

（7）每个库总储量不得超过设计储量。

（8）炸药和雷管必须分库存放。

7.管理员应该经常检查库房内温度、湿度是否在规定范围（温度15℃-30℃为宜，不超过35℃，相对湿度不超过70%）。危险品是否受热，受湿和受阳光直射；各门锁是否正常，账务是否相符；消防设施是否完整，齐全和有效；避雷设施是否完好；电源盒照明是否安全，库房内是否有老鼠闯入的痕迹，尤其是雷管更应提防。发现安全设施失效何有不安全因素时，药剂师整改或报告上级主管处理。

8.收货进库应严格验收，遇有规格不符，单物数量不符，质量不合格，包装破损等情况，应拒收货进库。

9.严格领发手续。无签字，货涂改领药单，非爆破工或担任领药不发，严格按先进库先发，后进库后发的原则执行。

10.测试雷管加工药包必须在药包加工室内进行（应离仓库25米以上），严禁在库内操作。

11.发雷管时，必须到库外开启，发放完后把箱封好再搬回库内。

12.对散落在库地面的炸药粉末，要及时清扫处理。

13.保持库（室）内外的整洁，库区范围内要按规定配置消防设施和避雷设施，不得丛生杂草。库区四周要有防火隔离带。

14.主管部门和安全、保卫部门对爆破器材库的安全和消防设施与

管理应进行不定期检查，发现有问题及时解决。

15.严格执行公安部门的有关管理规定。

二、运输爆破器材时，必须严格遵守下列规定

1.运载火工品必须符合国家有关运输规则的安全要求。

2.货物包装应牢固、严密，性质相抵的爆破器材不准混装在同一车内。装载爆破器材的车不准同时载运旅客和其他易燃物品。

3.装卸爆破器材，应当尽量在白天进行，要有专人负责组织和领导安全操作。装卸人员必须动的装卸爆破器材安全常识；不懂安全常识的人，必须事先经过教育。装卸现场，应当设置警戒岗哨，禁止物管人员进入。

4.在公路上运输爆破器材时，车辆必须限速行驶，前后车辆必须保持避免引起爆燃的距离。

5.运输爆破器材在途中停歇时，要远离建筑设施和人烟稠密提防，并有专人看管，严禁在爆破器材附近吸烟和用火。

三、爆破器材的收发必须遵守下列规定

1.对新购入的爆破器材应逐箱（袋）检查包装情况，并按规定作性能检查。

2.应建立爆破器材收发流水账、三联式领用单和退料单制度、定期核对账目，做到账物相符。

3.编制的和性能不详的爆破器材，不得发放使用。

4.爆破器材应按其出厂时间和有效期的先后顺序，发放使用。

安全保卫制度

为了落实日常安保工作，确保24小时做好重点目标的安全保卫，科学有效的管理好民用爆破库房。特制定本制度。

一、安保人员必须政治可靠，素质过硬，高度认识国家相关法律、法规、政策，自觉遵守安全生产制度，具备良好的思想品德和心理素质，正派，具有严谨的工作作风，鉴定的公司目标李昌，身体力行都达到公司的一定要求。

二、不管何时，都要树立“防范于未然”的心态，坚持“安全第一，预防为主”管理目标，明确自身职责，认真做好本职范围的安全护卫工作。

三、值班人员必须二十四小时轮流值班，管理好值班室内的电话、监控、报警系统，值班期间不准脱岗，不做与工作无关的事情，耿不准酒后上网。

四、安全人员要严格执行交接班制度，夜间值班坚持双人双岗“在岗一分钟，警惕六十秒”，严防无关人员进入库区，不得在值班期间睡觉，并做好夜间的巡视检查等保卫工作。

五、安全防护必须做到四防，即人防、物防、技防、犬防，值班人员要忠于职守，不管何时，飞库房人员进入库区，必须得到上级领导批准。

六、保卫人员有义务提醒按手续审批进入库区的工作人员或来库区检查、参观、学习的其他人员，不准携带火柴、打火机、枪支及易燃易爆物品与手机和各类电子产品入库。

七、出入库的爆破器材实物、数量、规格和提货单不符时，应予以扣留，并及时复查；如找不到原因，应立即向直接两道或项目经理汇报处理。

八、为更好的保护好炸药库，值班人员在岗时，应定时或不定时地巡回检查，应注意各库房门窗，消防、避雷等库区设施和库区有无异常情况。

九、做好值班记录，按规定时间准时交接班。

十、项目经理、安全生产负责人还应不定时地查岗，提高认识，加强领导，克服麻痹思想，发现情况及时处理。

十一、节假日安排值班时，必须坚持24小时领导带班制度，并加强节

假日的安全部署工作，加强安全巡逻，不得无故缺勤。

十二、特别时期的安全保卫，如汛期、雪灾、台风等，发现险情时要及时汇报，并依据应急救援预案，成立相关专业组，第一责任人要认真负责组织好各专业组的协调、智慧，确保各项工作安全到位。

动火作业管理制度

为了加强危险品仓库区域及禁火区火种管理，确保加强民爆储存仓库生产和检修作业的安全，特制定本制度。

一、凡是用明火或可能产生火种的作业都属于动火的范围。危险品仓库区域全部属于禁火区，库房周围15米内亦属于禁火区。

二、凡在禁火区内动火，需动火部门必须事先填写动火申请单，报项目经理审批，并需要当地公安消防机关报告，并由上级部门现场勘察后确认可行后，在现场监督下才能进行作业。

三、动火申请必须明确动火时机、地点、范围、动火方案、安全措施，现场监护人。

四、没有动火证或动火手续不齐，动火证已过期，不准动火。

五、动火证上要求采取的安全措施没有落实之前不能动火。

六、动火地点和内容要更改时，应重办审证手续，否则不准动火。

七、凡能拆迁到固定动火区或其他安全地方进行动火的作业，不应在生产现场（禁火区）进行。

八、动火设备应与其他生产系统可靠隔离，防止火星飞溅而引起事故。

九、动火期间，动火地点的水源要保证充足，不能中断。动火现场应有足够数量的灭火器具，必要时消防人员到场作好充分准备。

十、工作准备就绪后，根据动火制度的规定，由公司负责人到现场，检查动火方案中提出的安全措施是否已落实，并再次明确和落实现场监护人和动火现场指挥，进一步交待安全注意事项。

十一、动火中，发现环境和设备状况有异常时，监护人应立即命令停止动火，并熄灭火种。待恢复正常，重新检查、分析合格，并经原批准部门同意方可重新动火。

十二、电焊机应只放在指定位置，火线和接地线应完整无损、牢固，禁用其他物品代替接地线和固定接地点。电焊机的接地线应接在被焊设备上，接地点应靠近焊接处，不准采用远距离接地回路。

十三、动火结束后应清理现场，熄灭余火做到不遗漏任何火种，切断动火作业所用的电源。

民用爆破器材流向管理制度

为规范民用爆破器材的规范专用，减少安全事故，消除安全隐患，根据公司相关规定要求，特制定本制度。

一、民用爆破器材要定人审批后才能领用，未经过审批的人员不得领用民用爆破器材，冒领或没有凭证发放，将追究相关负责人的安全责任，情节严重的蒋追究其法律责任。

二、为做好民用器材的专用管理，做到即领即用，用完退回，不得将爆破器材乱丢乱放，违法规定者将按相关规定执行，领用要做好各项进出登记。

三、各项登记要与实际相符，库管员要做好发放前的审核检查及退回时的核对，发现问题要及时向上级领导反应，不得拖延，更不得隐瞒不报。

四、库管员不得发放有问题的爆破器材给领用人，对已经发现有问题的要与其它完整的区分开来，并及时向上级领导汇报。

五、生产管理人员要及时核查爆破器材的去向登记，发现不符合相关制度要求的，要及时终止或制作使用，做好防范工作。

事故紧急救援预案

施工现场安全事故应急救援预案

1危险源分布

打眼、装药、联网、爆破施工中，危险源主要存在于施工现场：

（1）爆破钻孔、装药、网路连接作业有高空作业，且作业场地狭窄，稍不留心，可能发生人员坠落事故；

（2）爆破钻孔、装药、网路连接作业在烟囱底下，若烟囱上部有破碎砖块，可能引起坠落物伤人事故；

（3）火工品现场加工、装填过程中，如不按规程操作，可能发生意外爆炸事故；

（4）火工品现场加工、填装过程中，若管理不严，可能流失火工品而引发事故；

（5）爆破部位防护不当，爆破飞石可能发生伤人、损害设备及建筑物；

（6）不有效控制爆破震动，使其在安全范围内，可能对损害爆源附近的建筑物；

（7）若部分炮孔拒爆，导致烟囱未按设计方向倾倒，可能砸坏周围建筑物；

（8）若部分炮孔拒爆，未起爆的雷管和炸药在清查过程中可能引爆，引发事故。

2事故预防措施

在采取了相应的安全技术措施之后，能有效消除可预见的安全事故隐患，但要做到万无一失、有备无患，还必须采取以下事故预防措施：

（1）进入施工现场的工作人员必须戴安全帽；

（2）爆破施工前对工作人员进行安全教育，逐一指出施工现场的危险因素；

（3）火工品现场加工现场拉警戒线，非施工人员不得靠近；

（4）对爆破部位加强覆盖；

（5）利用微差起爆技术降低爆破震动；

（6）爆破安全距离设计符合《爆破安全规程》的规定；

（7）爆破前，建立应急救援指挥部，明确指挥部下各部门的职责；

（8）爆破前，通过爆破危险区域的供电、供水和煤气线路必须停止供给30分钟，以防爆破震动引起供电线路短路，造成大面积停电或发生电器火灾，或供水、供气管道泄露事故；

（9）起爆器按两套准备，以免因起爆器具故障而延误起爆时间；

（10）请求公安和有关部门配合爆破警戒、交通阻断工作，同时做好相应不测情况的安全保卫工作；

（11）请求医疗急救中心配合爆破时的紧急救护工作。

应急指挥部

现场临时医疗组

后勤供给组

保卫疏导组

伤员营救组

现场技术组

发生事故后，负责人应立即向上级报告，并以最快速度查明事故具体情况，启动应急组织机构，各小组同步开展工作。

一、事故现场总指挥的职能和职责

（1）负责所有事故现场操作的指挥和协调；

（2）对现场事故评估；

（3）保证现场人员和公众应急反应行动和执行；

（4）控制紧急或突发状况；

（5）现场应急反应行动的指挥；

（6）做好应急救援处理现场指挥权转化后的移交和应急救援处理协助工作；

（7）做好清场、医疗、交通管制、抢险、救灾等各公共救援部门联系工作；

二、现场技术组的职能和职责

全部拒爆或部分拒爆，爆而未倒或未按设计方向倾倒时，

（1）负责查明原因；

（2）负责提出处理方案和安全保证措施；

三、伤员营救组的职能和职责

（1）引导现场人员从安全通道疏散；

（2）对受伤人员进行营救至安全地带；

（3）及时与救护部门联络，确保伤病人员及时治疗；

四、保卫疏导组的职能和职责

（1）对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道工作；

（2）疏散施工场区外的居民撤出危险带；

五、后勤供给组的职能和职责

（1）迅速组织后勤必须供给的物品；

（2）及时输送后勤供给物品到抢险人员手中；

六、现场临时医疗组的职能和职责

（1）对受伤人员作简易的抢救和包扎工作；

（2）及时转移重伤人员到医院救治。

3应急措施

一旦发生安全事故，现场人员应立即报告应急救援指挥部，报告事故的大致情况，救治伤员，并及时采取措施防止事故扩大；公司负责人接到事故报告应当迅速启动应急救援预案，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大、减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定及时、如实上报。

爆破总指挥应根据事故的危机程度，启动应急救援系统，进行事故救援工作。万一发生安全事故，采取以下措施：

（1）按照应急小组分工各司其职，按应急响应程序展开工作；

（2）先将现场紧急情况分别向现场负责人报告，再由总公司和爆破公司逐级上报有关部门；

（3）若爆而未倒，现场技术组根据实际条件，采取贴壁药包或重新钻孔装药的方法进行处理；若未按设计方向倾倒，现场技术组留在清查现场，以备处理可能拒爆破的火工品；

（4）保卫疏导组立即在事故外围设置警戒，阻止无关人员进入，防止事故现场遭破坏，为现场实施急救创造条件；

（5）伤员营救组立即开始工作，在不破坏现场事故的情况下进行排险抢救，并与当地公安机关和医疗机构保持密切联系，将事故进行控制，防止事故进一步扩大；

（6）后勤供给组按既定方案进行物资和材料供应，将备用物资和材料及时运送到位，并安排好其他各项后勤工作；

（7）应急指挥部判断事故程度以确认应急响应类别，超过本公司范围时应申请扩大应急，申请总包、街道甚至区级支援，并与总包、街道、区级应急遇案接口启动。

若发生重大事故，应当在24小时内写出书面报告，重大事故的书面报告内容应包括以下内容：

（1）事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称；

（2）事故的简单经过、伤亡人数、直接经济损失的初步统计；

（3）事故发生的原因的初步判断；

（4）事故发生采取的措施；

（5）事故控制情况；

（6）事故报告单位

事故报告应遵循做到“速度、标准”的原则。

应急救援预案启动，即标志着应急救援组织投入运行，有关领导和应急救援人员迅速赶赴现场，有效组织人员、车辆和机械设备实施应急处理。

（1）封闭事故现场，避免人员围观，导致现场混乱或造成二次事故；以人为本，力争将人员伤亡及物资损失减少到最低程度。

（2）造成人员伤害需要救援的，及时将受伤人员送到医疗机构，并垫付医疗费用。

（3）发生死亡、重大死亡事故时一应保护事故现场；需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。

（4）根据现场情况，调配救援设备或应急施工机械设备到达现场。

（5）沉着应对，根据事故具体情况采取果断措施。切忌慌乱失措，草率处理，以免酿成新的事故。

（6）抢险人员要有自我保护意识和相应保护措施，避免慌乱中陷入危区，自陷于难。

安全生产事故管理制度

安全生产事故管理，及时报告、分析、调查和处理生产安全事故 ，落实生产安全事故责任追究制度，积极采取预防措施，防止和减少生产安全事故发生，保证安全生产，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律、法规，特制定本制度。

一、事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或瞒报、

二、发生事故后，负伤者或现场有关人员应当立即报告项目经理、科室负责人等有关负责人；项目经理或相关负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，科学的组织抢救，防止事故扩大。减少人员伤亡和财产损失，并按照有关规定立即如实向公司安全管理部门或相关主管部门报告，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、销毁有关证据。报告事故应当包括下列内容：

1、事故发生的施工现场概况

2、事故发生的时间、地点以及事故现场的情况

3、事故的简要经过

4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失

5、已经采取的措施

6、其他应当报告的情况

三、当发生事故后，在立即组织抢救的同时，必须及时向安全管理部报告，除电话汇报外，还需进行书面报告。安全主管部门知道情况后，立即用电话将事故简要情况报告上级主管部门和保险公司报案，报告时间不得晚于事故发生后两小时。

四、发生伤亡事故是应当保护事故现场，根据《事故应急救援预案》的规定迅速采取措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救伤者和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标准并拍照，详细记录和绘制事故现场图。伤亡事故现场，必须经安全生产监督管理部门、事故调查组同意后才能清理。

五、事故发生后，要立即根据事故严重程度按照国家有关规定成立事故调查组。事故调差组应按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地从生产、技术、设备、管理制度等方面查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。

六、事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由发生事故的项目部负责落实，公司安全管理部监督落实情况。

七、事故结案后，项目部应及时将事故材料归档保存备案。

劳动防护用品管理制度

为更好地保护职工的安全和健康，规范和加强劳动保用品的发放、使用和管理，预防和减少职业病、工伤事故的发生，制定本管理制定。

一、劳动用品是保护员工在民爆器材配送、装卸过程中的健康与安全的一种保护性装备，因此，劳动用品的管理必须有利工作、有利安全生产的原则。

二、享受劳动用品的岗位和人员由工司相关科室审定，并按公司制定的标准进行定期、定点，并且登记造册负责发放。

三 、认真做好，按工种、工序、危险程度及时足额发放劳动用品。

四、炸药库相关工作人员、爆破员等禁止穿戴化纤衣料上岗或进行入库药库。

五、使用劳动用品的人员，要经常对用品进行清洗，并做好妥善保管，不得随意乱放。

六、发给员工个人劳动保护用品不得丢失、改装、送人、变卖。如属个人责任损坏者。按价赔偿。凡使用期限少于规定期限二分之一的按原价赔偿，期限超过二分之一的，按半价赔偿。赔偿后凭财务部门的赔偿凭证，重新补发。

七、项目部应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理；并应按照劳动防护用品的使用要求，在使用前对防护功能进行必要的检查。

八、在物品发放过程中，若发现劳保品质量不合格或号码差错等现象，服务部门应予以调换。

九、劳动防护用品进库要严格履行入库手续，认真保管，做到防火、无丢失、无霉烂变质。

十、员工有义务保管好自己的劳动物品，对在使用期间内衣顺坏的劳动用品，应及时申请补领或更换。保证安全生产顺利进行。

消防管理制度

为了贯彻“预防为主、防治结合”的消防政策，贯彻执行消防法律、法规、技术规范，保护公司财产和员工生命财产安全，建立消防组织，全面实现安全经营生产，特制定本制度。

一、仓库区域内不准随便使用明火、库区内严禁吸烟、并要有禁吸烟的明显标志。

二、按照规定，专库专用、分库存放，堆放整齐，不超重、不超高、不混存。

三、操作及检查人员，严禁把火种、火源带入库房，不准穿带铁定的鞋进入库房，做到防火、防盗、防电、防潮。

四、库房区域内严禁住人，不准设置火炉、煤油炉、电炉等用火用电设备。

五、进库人员交出火种，关掉手机、呼机等通讯设备。机动车辆入库，排气管必须戴上火星熄灭器。周围不得有杂草，库区内的杂草要定期锄除，不能等枯黄后才清理。

六、保证库区清洁、在库房内不得存放其他杂物。

七、爆炸物品仓库应备有存储足够水量的防冻池或消防用水管道。

八、爆炸物品仓库不论其所在地区的雷电期的长短，都应采取妥善的避雷措施。

九、爆炸物品的仓库上空，不准架设任何电线或电缆，库房内不装照明设备。

十、不论何人进出库区都必须遵守出入库登记制度，并详细登记在册，无关人员严禁进入仓库。

十一、搬运装卸及堆装爆炸物品必须轻装轻卸，轻拿轻放，严禁摔损撞击。

十二、堆放各种爆炸物品时，要求做到稳固整齐、便于搬运，不至于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。

十三、库内不准使用铁质或容易产生火花的金属工具。

十四、定期组织人员学习消防知识、消防演习，并做好总结与记录工作。

爆破施工安全操作规程

一、使用单位向当地公安机关申请领取《爆破物品许可证》后，方可进行爆破施工。使用爆破器材必须符合国家标准。

二、爆破作业人员必须由经过当地公安机关进行考核，并在考核考核合格后发给《爆破作业证》的人员担任其他人员不得进行爆破操作。

三、进行爆破作业时，要有专业人员负责指挥，在危险区的边界设置警戒哨和爆破标志，并在爆破前后发出信号。待危险区的人、兽撤出到安全地点后，开始爆破，爆破后必须对现场进行检查，确认安全后，才能发出解除警戒信号。

四、在爆破操作区域内，设置明显的视觉标志，设专人进行警戒，爆破人员必须佩带标志，闲杂人员一律不得入内，所有人员进入爆破场地时，都必须戴安全帽。

五、严格制定爆破时间和爆破次数计划，同时应遵守以下原则；

1、阴雨天和夜间严禁爆破2、警戒未完成是严禁爆破

3情况不明、无爆破员和爆破工程师在场严禁爆破

六、在特殊地段爆破时，需采取措施对下石进行必要的防护，防止防止出现下石故障。

七、使用爆破器材，必须建立严格的领用、清退制度。爆破员领用爆破器材，必须经班组长或现场负责人批准，领用数量不得超过当班使用量，剩余爆破材要当天退回。

八、禁止非爆破人员进行爆破作业。禁止爆破人员穿化纤衣服。

九、严禁私拿、私用、私藏、赠送、转让、转卖、转借爆破器材和多领少用，严禁炸鱼、炸兽，严禁在储存地点和人员密集的地方做雷管连接等危险作业，使用爆破器材时，必须严格遵守各项注意事项和参照产品说明作业。

十．严格执行国家民用爆破物品的有关规定。

炸药库安全操作规程

一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性制。

二、严格按照爆炸物品有关规定，在划定区域内按品种、间距要求堆放。单一库房的最大储存量不得超过设计贮量。

三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并建立台账，做到帐物相符。保持库内场地清洁，严格堆放任何杂物。

四、发放炸药雷管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放，分别发放，应按爆破器材出场时间和有效期先后顺序发放使用。在指定或允许的地点加工爆破器材时，严禁挤压、撞击、摩擦、抛扔及混装。

五、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度。

六、对新购进的爆破器材应逐箱（袋）检查包装情况，按规定作性能检查，变质和性能不详的爆破器材不得使用。

七、经常检查库区并做好库内通风、防潮工作。室内温度不得超过35，相对温度不得超过75%，存黑火药，硝酸铵、硝铵炸药及导火索的室内，相对湿度不宜超过65%。

八、对失效、过期、有质量问题的爆炸物品，应另行堆放并做好记录，妥善保管。

九、库区内严禁烟火，严禁明火照明，严禁无关闲杂人员入内。

十、严禁穿铁和易产生静电的化纤服装进入库房和发放间，开箱时，应使用不产生火花的工具，并在装设的发放间进行。

十一、严格执行爆炸物品管理规定及消防知识管理规定。