工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：                                            区域/工艺过程：                        顺序号：

| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有的安全控制措施 | L | S | R | 建议改进/控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备好劳保用品 | 防止静电 | 发生静电火灾 | 穿戴好劳保用品 | 1 | 5 | 5 |  |
| 2 | 准备防爆工具 | 防止打火 | 引起火灾 | 用防爆工具 | 1 | 5 | 5 |  |
| 3 | 给罐切水 | 水会带入生产装置 | 装置不稳定 | 认真切水 | 2 | 2 | 4 |  |
| 4 | 改好流程 | 串气，跑气 | 污染原料或产品 | 检查流程 | 2 | 2 | 4 |  |
| 5 | 注意罐检尺 | 跑气 | 造成污染，引起火灾 | 加强巡检 | 2 | 4 | 8 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

保存部门：                                                 保存期限：2年

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：检查呼吸阀                                  区域/工艺过程：罐区                         顺序号：7

| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有的安全控制措施 | L | S | R | 建议改进/控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备劳保用品 | 产生静电 | 静电引起火灾 | 穿戴好劳保用品 | 2 1 1 1 1 | 4 | 8 |  |
| 2 | 准备防爆工具 | 产生火花 | 火灾、爆炸 | 配备防爆工具 | 2 | 5 | 10 |  |
| 3 | 选择工具 | 工具大小不合理 | 拖延时间 | 仔细检查 | 2 | 1 | 2 |  |
| 4 | 拆除螺栓 | 螺栓脱落 | 螺栓脱落伤人 | 放好螺栓 | 1 | 4 | 4 |  |
| 5 | 拿下呼吸阀 | 呼吸阀脱落 | 伤人，损坏设备 | 拿好 | 3 | 3 | 9 |  |
| 6 | 检查过滤网 | 网眼堵塞或破烂 | 抽瘪罐或罐超压、影响转油 | 定期检查 | 2 | 1 | 2 |  |
| 7 | 检查弹簧 | 弹力过大或过小 | 罐超压或油气挥发过快，损失油 | 定期检查 | 2 | 1 | 2 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

保存部门：                                                            保存期限：2年

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：罐区装车                                     区域/工艺过程：装车台                          顺序号：8

| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有的安全控制措施 | L | S | R | 建议改进/控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆戴防火帽 | 火花引发火灾爆炸 | 伤人、损坏设备 | 进装置区前戴防火帽 | 1 | 5 | 5 |  |
| 2 | 搭接地线 | 静电引起火灾爆炸 | 伤人、损坏设备 | 装车前给车体搭两根接地线 | 1 | 5 | 5 |  |
| 3 | 插鹤管 | 撞击起火爆炸 | 伤人，损坏设备 | 配有铝制鹤管 | 1 | 5 | 5 |  |
| 4 | 穿劳保服帽 | 静电引起火灾爆炸 | 伤人，损坏设备 | 客户、装车人员配有劳保用品 | 2 | 5 | 10 |  |
| 5 | 罐口盖石棉布 | 污染空气；火灾爆炸 | 伤人，损坏设备 | 开泵前加盖石棉布 | 2 | 4 | 8 |  |
| 6 | 开关泵 | 烧电机，憋压 | 损坏设备 | 有操作规程 | 2 | 3 | 6 |  |
| 7 | 摘地线 | 静电引发火灾爆炸 | 伤人，损坏设备 | 装车完毕五分钟后摘下地线 | 2 | 5 | 10 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

保存部门：                                                                保存期限：2年

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：卸原料气                                      区域/工艺过程：卸车台                         顺序号：10

| 序号 | 工作步骤 |  | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有的安全控制措施 |  | L | S |  | R |  | 建议改进/控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆安全就位 |  | 倒车过程中已撞车 | 伤人、损坏设备 | 专人指挥 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |
| 2 | 切水 |  | 气中含水 | 经济损失 | 卸气前切水 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |
| 3 | 取样 |  | 质量不合格 | 污染储气罐 | 化验合格后再卸气 |  | 2 | 3 |  | 6 |  |  |
| 4 | 接好地线 |  | 静电积存引发事故 | 损坏设备、伤人 | 专人负责检查 |  | 2 | 5 |  | 10 |  |  |
| 5 | 接好泄气管 |  | 漏气、跑气 | 污染环境，发生火 灾、爆炸 | 专人负责检查 |  | 2 | 5 |  | 10 |  |  |
| 6 | 改卸气流程 |  | 串气 | 污染气罐 | 一人改后再有另外的人检查一遍 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保存部门：                                                       保存期限：2年

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：动火作业                                   区域/工艺过程：装置区                          顺序号：

| 序号 | 工作步骤 |  | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有的安全控制措施 |  | L | S |  | R |  | 建议改进/控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场检查 |  | 检查不到位 | 发生火灾爆炸 | 动火安全管理规定 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
| 2 | 开工作票 |  | 未按要求开作业票 | 违章动火，发生火灾 | 动火安全管理规定 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
| 3 | 动火作业 |  | 环境改变 | 火灾 | 动火安全管理规定 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
| 4 | 清理现场 |  | 残存余火 | 火灾 | 动火安全管理规定 |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保存部门：                                                           保存期限：2年

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：检修作业前                       区域/工艺过程：装置区                                          顺序号：12

| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有的安全控制措施 | L | S | R | 建议改进/控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全教育培训 | 检修停工步骤不明确 | 造成容器内介质倒流 | 对员工进行安全教育 | 2 | 3 | 6 |  |
| 2 | 准备劳保用品 | 受伤、产生静电 | 伤害、静电引起火灾 | 穿戴好劳保用品 | 2 1 1 1 1 | 3 | 6 |  |
| 3 | 准备防爆工具 | 产生火花 | 火灾、爆炸 | 配备防爆工具 | 2 | 5 | 10 |  |
| 4 | 检查压力容器设备 | 腐蚀、泄漏 | 火灾、爆炸 | 加强检查、及时测厚 | 2 | 4 | 8 |  |
| 5 | 检查机泵 | 漏油、振动 | 无法使用 | 盘车检查 | 3 | 1 | 3 |  |
| 6 | 装置检查 | 爬梯子时，滑下 | 摔伤 | 认真小心、精力集中 | 2 | 3 | 6 |  |
| 7 | 作业环境检测 | 作业场所存在危险 | 火灾爆炸、窒息 | 取样分析、检测 | 3 | 3 | 9 |  |

保存部门：                                                       保存期限： 2年