附表4：通风防尘单元自评／评审表

自评／评审单位：

自评／评审时间：从    年    月    日到    年    月    日

自评／评审组组长：

自评／评审组副组长：

自评/评审组主要成员：

自评／评审单位第一责任人(签字)：

自评／评审表填报日期：     年     月    日

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分 | 考评办法 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 图纸及 制度 | 1．图纸 | 有下列图纸并应每年至少填绘 一次： (1)通风系统图： (2)防尘管路系统图。 | 4 | 查阅图纸。没有通风系统图或防尘系统图扣2分；图纸填绘不及时或不能反映实际情况扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 2．管理 制度 | 有通风防尘管理制度。 | 4 | 检查企业批准下发的相关文件、资 料。没有通风防尘管理制度不得分。 |  |
|  | 小计 |  | 8 |  |  |
| 二、 通风系 统 | 1．基本 要求 | 矿井通风系统必须满足下列要 求： (1)所有矿井必须建立完善的 机械通风系统，并根据生产变化 及时调整通风系统； (2)矿井主要进风风流不能通 过采空区和陷落区，需要通过时， 应砌筑严密的通风假巷引流； (3)采场形成通风系统之前， 不得投产回采； (4)放射性矿山出风井与入风 井的间距应大于300m。 | 10 | 查阅通风系统图和检查现场。没有建立完善的机械通风系统或没有根据生产变化及时调整通风系统不得分。 |  |
|  | 2．矿井 风量、风 速和风质 | 矿井风量、风速和风质符合下 列要求： (1)矿井风量满足生产安全需 要和规程要求； (2)井巷最高风速不超过规程 要求； (3)井下采掘工作面进风流中 的空气成分、入风井巷和采掘工 作面风源含尘量、井下作业地点 空气中有害物质的浓度符合规程 要求。 | 8 | 现场抽点测量。有一处不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 3．矿井有效风量率 | 矿井通风系统的有效风量率， 应不低于60％。 | 3 | 查阅资料。矿井通风系统的有效风量率低于60％不得分。 |  |
|  | 4．串联 通风 | 采掘工作面之间不得采用不符合卫生标准的风流进行串联通风。 | 4 | 检查采掘现场各采掘工作面之间串联通风时，风流不符合卫生标准不得分。 |  |
|  | 5．硐室 通风 | 炸药库和充电硐室有独立的回 风道；所有机电硐室都应供给新 鲜风流。 | 4 | 检查井下硐室。有一处不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。 |  |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分 | 考评办法 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6．采空 区密闭 | 采空区必须及时密闭。采场开 采结束后，应封闭所有与采空区 相通的影响正常通风的巷道。 | 3 | 检查现场。采空区没及时密闭，有一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 7．通风 构筑物 | 通风构筑物应符合下列规定： (1)通风构筑物(风门、风桥、 风窗、挡风墙等)必须由专人负 责检查、维修，保持完好严密状 态； (2)主要运输巷道应设两道风 门，其间距应大于一列车长度。 | 3 | 检查现场。一处不符合要求扣1分。 直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 小计 |  | 35 |  |  |
| 三、 主扇 | 1．主扇 运转 | 主扇必须连续运转，发生故障 或需要停机检查时应立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员撤离。 | 4 | 检查企业批准下发的相关文件、资料和操作规程。没有该项内容不得分。 |  |
|  | 2．备用 电动机 | 每台主扇必须有相同型号和规格的备用电动机，有能迅速调换电动机的设施。 | 3 | 检查通风设备。没有相同型号和规格的备用电动机不得分，没有能迅速调换电动机的设施扣2分。 |  |
|  | 3．反风 设施 | 主扇应有使矿井风流在10分种内反向的措施。每年至少进行1次反风试验，并有试验记录。 | 3 | 检查反风装置和查阅试验记录。没有反风装置或试验记录不得分；试验记录不完整扣2分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 4．主扇 测量仪表 及记录 | 主扇风机房应设有测量风压、 风量、电流、电压和轴承温度等 的仪表。每班都应对扇风机运行 情况进行检查并填写运转记录。 | 3 | 检查通风安全仪器仪表。仪器仪表指示不准确或有损坏不得分；没有记录不得分。 |  |
|  | 小计 |  | 13 |  |  |
| 四、 局部通 风 | 1．基本 要求 | 基本要求： (1)掘进工作面和通风不良的 采场应必须安装局部通风设备； (2)局扇应有完善的保护装 置； (3)独头工作面有人作业时， 局扇必须连续运转。 | 6 | 检查掘进工作面和通风不良的采场。掘进工作面或通风不良场所没有进行局部通风不得分；局部通风机没有保护装置不得分；独头工作面有人作业局扇不连续运转不得分；保护装置不完整，有一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 2．风筒 口与工作 面的距离 | 压入式通风不得超过10m；抽 出式通风不得超过5m；混合式通 风，压入风筒不得超过lOm，抽 出风筒应滞后压入风筒5m以上。 | 3 | 检查现场。对于压入式通风，风筒口与工作面的距离超过lOm不得分；对 于抽出式通风，风筒口与工作面的距离超过5m不得分；对于混合式通风，压入风筒超过lOm或抽出风筒没有滞后压入风筒5m以上不得分。 |  |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分 | 考评办法 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3、风筒 敷设 | 风筒接头严密，吊挂平直、牢 固，不拐死弯。 | 3 | 检查风筒。有一处不符合扣1分。直 到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 4、警示 标志 | 停止作业并已撤除通风设备而 又无贯穿风流通风的采场、独头 上山或较长的独头巷道，应设栅 栏和标志，防止人员进入。 | 3 | 检查现场。应设置栅栏和标志的场所没设置栅栏和标志，一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 小计 |  | 15 |  |  |
| 五、 粉尘防 治 | 1、防尘 供水 | 防尘用水，采用集中供水方式， 水质应符合卫生标准要求。贮水 池的容量应不小于一个班的耗水 量。 | 4 | 检查防尘供水方式及水质。不是集中供水方式不得分：水质不符合卫生标准不得分。 |  |
|  | 2、凿岩 作业防尘 | 凿岩作业必须采取湿式作业。 缺水地点或湿式作业有困难的地 点，应采取干式捕尘或其他有效 防尘措施。 | 4 | 检查凿岩现场，没有采取湿式凿岩或其他有效的防尘措施不得分。 |  |
|  | 3、装卸 矿(岩) 作业防尘 | 爆破后和装卸矿(岩)时，必 须进行喷雾洒水。 | 3 | 检查爆破和装卸矿(岩)现场。爆破 后和装卸矿(岩)时，没有进行喷雾洒 水不得分。 |  |
|  | 4、巷 (岩)壁 清洗 | 凿岩、出碴前应清洗工作面 10m内的巷壁；进风道、人行道 及运输巷道的岩壁应每季至少清 洗一次。 | 3 | 检查现场。没有按要求清洗巷壁或岩壁一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 5、作业 人员个体 防护 | 接尘作业人员必须佩戴合格防 尘口罩。 | 3 | 检查接尘作业现场。有1人次不按规 定佩戴口罩扣1分。直到本项目分数扣 完为止。 |  |
|  | 小计 |  | 17 |  |  |
| 六、 检查测 定 | 1、检测 仪器仪表 | 矿山企业必须配备足够数量的 测风仪表、测尘仪器和气体测定 分析仪器等，并应按国家规定进 行校验。 | 4 | 检查各类仪器和仪表。仪器仪表数量不足不得分；仪器仪表不完好或没有按国家规定校验，有一台扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 2、通风 系统测定 | 矿井通风系统应每年测定一次 (包括主要巷道的通风阻力测定)。 | 2 | 查阅资料。矿井通风系统没有每年测定一次不得分。 |  |
|  | 3、风 量、主扇 工况和气 象条件测 定 | 矿井总进风量、总排风量和主 要通风道的风量，应每季测定一 次；主扇运转特性及工况，应每 年测定两次：作业地点的气象条 件(温度、湿度和风速等)，每 月至少测定一次。 | 2 | 查阅资料。一项不符合要求扣1分。 直到本项目分数扣完为止。 |  |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准分 | 考评办法 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4．粉尘 浓度测定 | 按下列要求对生产性粉尘进行 测定： (1)总粉尘：定期测定作业场 斤的空气含尘浓度，井下凿岩工 作面应每月测定两次，其他工作 面、地面及露天矿山每月测定一 次，并逐月进行统计分析、上报 和向职工公布；粉尘分散度，每 年测定二次； (2)呼吸性粉尘：工班个体呼 吸性粉尘监测，采、掘(剥)工 作面每三个月测定一次，其他工 作面或作业场所每年测定二次； 每个采样工种分两个班次连续采 样，一个班次内至少采集二个有 效样品，先后采集的有效样品不 应少于四个；定点呼吸性粉尘监 测每月测定一次。 | 2 | 查阅资料。一项不符合要求扣1分；粉尘浓度没有逐月上报一次扣1分。直 到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 5．有害 气体浓度 测定 | 矿井空气中有害气体的浓度应 每月测定一次。井下空气成分的 取样分析，应每半年进行一次。 | 2 | 查阅资料。一项不符合要求扣1分。 直到本项目分数扣完为止。 |  |
|  | 小计 |  | 12 |  |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |  |