| Purpose 目的 | 所有东华运输雇员驾驶的重型车辆必须满足最低规格和当地的法律要求，车辆必须在安全状态下才能动作。 |
| --- | --- |
| Scope 范围 Defintions 重型车辆的定义 | 此程序适用于所有由东华运输雇员驾驶的用于公司业务的重型车辆，也适用于租用的车辆和承包的车辆。 重型货物车辆是任何超过3.5吨的固定底盘或铰接式的拖挂车。 危险货物车辆Dangerous Goods Vehicles 此文件制定了用于运输闪点低于61℃/142℉的化工类产品车辆的最低规格，但必须同时遵守国家运输这些物品的特殊的法规，和对车辆更加严格的标准，对于运输危险化学品（例如LPG）还必须根据相关的法规制定相关特殊需求。 此文件也包含运输闪点高于61℃/142℉的散装液体化工类产品车辆，非特别为这些车辆设定。 包装货物车辆和干散货物车辆Packed Goods and Dry Bulk Vehicles 此文件为运输包装货物车辆（例如桶装润滑油）和干散货物（例如看散化学品）的重型车辆设定最低规格，但必须同时遵守国家运输这些物品的特殊的法规，和对车辆更加严格的标准。对于运输危险化学品还必须根据相关的法规制定相关特殊需求。 |
| Content 内容 | 最低规格 MINIMUM SPECIFICATIONS - 设计 DESIGN 1.1散装液体重型车辆 Bulk Liquid HGVs 1.1.1 车辆和设备（包括软管连接器）需和使用目的一致，得到国家或地区的有关说明的认可。 1.1.2 每个装载到底部的罐必须安装防止超载装置。 1.1.3 所有的罐必须有效的安装在底盘上。 1.1.4 所有非底盘（安装罐）携带的负荷必须使用链子等合适的东西保护。 1.2包装货物，干散货物重型车辆 Packed Goods, Dry Bulk HGVs 1.2.1 车辆和设备需和使用目的一致。 1.2.2 所有在运输中储藏容器和货厢式集装箱必须有效安全固定于底盘。 1.2.3 所有的运输车辆必须装备制造商说明安装的保护点使得负荷能够有效安全的保护。 1.2.4 运输车辆的所有负荷必须使用合适装置例如链子等得到有效安全的保护。 - 保养 Maintenance - 所有的设备应处于正常工作状态下（对于散装液体重型车辆桶体或罐体目视应无泄漏） - 所有的车辆引擎或齿轮箱等应无油的泄漏。 - 所有的车辆和安装于它们的设备应制定保养计划（包括间隔不超过六个月的检查）并适当保存保养记录。 - 车辆所有的结构包括底板和机构部件应处于可靠的条件下。 - 轮胎、刹车和悬挂 Tyres/Tires,Brakes&Suspension - 车辆所有轮胎花纹深度必须满足下列的要法度或遵循相关法宝更高的要法度。 前轴（散货） 3.0mm(1/8 in.)超过轮胎面 前轴（包装、干货） 2.0mm(1/8 in.)超过轮胎面 后驱动轴 1.5mm(1/16in.)超过轮胎面 拖挂车辆 1.5mm(1/16in.)超过轮胎面 - 翻新胎不能用于方向轴。 - 所有的车辆刹车系统必须完好，轮毂和刹车盘的间隙必须满足制造商的最低磨损间隙需求。 - 视觉 Vision - 所有车辆必须左右后视镜和盲点球面镜。 - 所有车辆必须装备大灯，方向灯，拖车、刹车和雨挂器。 - 推荐在车辆的后部和侧面安装5-10cm（12-24inches）反射条（例如反射胶带），当地的法律和规定一致。 - 可见物度和对其他道路使用者的保护 Visibility&Protection of Road Users - 所有的危险货物车辆必须具有危险的标识。（ADR，NATO，UN或者类似的） - 所有的车辆必须具有一个可操作的喇叭/警告装置。 - 所有的车辆必须装备备用警告器。 - 所有的危险货物车辆必须在货物出口具有产品标识或产品标签。 - 所有的危险车辆必须具备软管工具堆放区域使这些物品有效的固定。 - 所有车辆必须安装挡泥板和挡泥垂布。 - 所有大于12.5吨的车辆尾部必须安装底盘围栏以使车辆在受碰撞时受到保护。 - 驾驶员和乘客的安全 Driver&Passenger Safety - 车辆必须在每个座位上装备集成三点式安全带。 - 应完成风险评估，应为驾驶员应提供合适的培训和PPE。 - 所有的窗户（门，挡风玻璃和车厢后玻璃）必须使用没有开裂的安全玻璃以提供良好的视觉。（例如裂缝等） - 所有的车辆必须配备坚紧固安装于车厢的座椅，无缺陷满足制造商的要求。 - 所有的车辆必须安装储藏装置使一些设备不会在车厢内移动。（例如千斤顶和工具） - 所有的踏板（例如离合器和刹车）必须装备橡胶垫片防止打滑。 - 车门和锁必须可用。 - 对于散装液体重型车辆，需要有顶部通道的必须安装防滑表面和防止跌落的保护。 - 所有的车辆必须携带合适的急救包。 - 火灾安全 Fire Safety - 所有的散装液体重型车辆必须装备排气装置包括一个消声器，消声器和火花捕截器。（只适用于运送闪点低于61℃/142℉产品的罐车）。 - 所有的电器设备应处于良好状态，安全固定和连接于适当的接线盒内。 - 在60cm/2 feet 的电池上安装一个认可的总开关。（只适用于运送闪点低于61℃/142℉产品的罐车） - 所有的电池应覆盖防酸绝缘盖。 - 对于运送闪点低于61℃/142℉散装液体产品的重型罐车，最少在车厢内放置两个有效的1.5kg/3Lb灭火器，拖车上放置4kg/2Lb灭火器。 - 对于运送闪点低于61℃/142℉的散装货物重型车辆，罐，设备和附件必须持续跨接，并且提供一个接地点。 - 的有的散装液体重型车辆必须携带适合的堵喷漏装置。 - 翻滚保护 Rollover Protection - 所有的散装液体货车在每个出口上必须装备根部阀和二道关断阀。 - 所有的散装液体重型车辆的舱盖和装置在翻滚时安全有效不会泄漏。 - 所有的车辆重心高度除以车轮轨迹不超过1.0。All vehicles shall be constructed suchthat the ratio of the height of the center of gravity divided by the wheel track is not greater than 1.0. - 规定制定 Legislation - 车辆不能够超过国家或当地法律规定的轴限。 - 所有的车辆必须满足国家或当地的排放标准。 - 所有的车辆满足国家或当地的许可需求。 - 控制和执行 Control & Enforcement - 所有的车辆必须具有动作良好的速度计。 - 所有的上路使用的ZOUEC重型车辆必须装备GPS能够记录方位，速度等。 |