| Purpose 目的 | 为了确保安全，降低轮胎成本，控制轮胎的采购、检查、使用、更换、报废的过程。 |
| --- | --- |
| Scope 范围 | 本程序适用于本公司人员和外部承包商进行轮胎的采购，检查，更换和报废。 - 轮胎采购 1.1 轮胎采购必须购置公司认可的外胎和内胎品牌及供应商，任何关于品牌和供应商的变动都必须填写变更管理报告，获得批准后方可实施。 1.2 轮胎采购回后必须经轮胎管理员验收后在入库单上签字方可入库、报销。 2．轮胎检查 2.1轮胎气压要符合标准。 - 鉴于实际情况的不同，必须确定每辆车每根轴上轮胎的标准气压。气压的确认由维修主管、轮胎管理员与责任司机共同确认。 - 内侧轮胎加装过渡气门杆,（真空轮胎除外）以方便内侧轮胎气压检查。调整完气压后，必须装好轮胎气门帽。 2.2 轮胎检查细则 - 司机每周五出车前检查轮胎的额定气压，及花纹深度，并填入《轮胎检查表》，发现轮胎气压不符和标准要立即调整。 - 轮胎管理员每周按计划抽查三辆车轮胎, 并填入《轮胎检查表》. - 维修技术员负责在每月两次的例行PM保养中，对轮胎全面检查，并填入《轮胎检查表》。 - 所有轮胎检查表,必须归入所属车辆轮胎档案,轮胎管理员是指定负责人. - 维修主管每月审核车辆的轮胎检查表，确认轮胎已经按时得到检查，并且从中抽查两台车对《轮胎检查表》进行核对，发现问题及时整改. - 强调每天出车前轮胎检查到位,加强途中及客户端停车时轮胎检查，驾驶员发现胎间有异物及时清除,发现受损轮胎及时修补更换。轮胎气压过高或过低都要按标准放气或补气。 3．轮胎使用 3.1 轮胎使用基本方法 - 换胎原则：前轴胎务必使用新胎，翻新胎禁止放在转向桥 - 换位原则：务必使轮胎均匀磨损为第一原则，一般采用对角线交叉更换的法则。 - 充气原则：务必按上述条款确认的标准气压充气，有条件的尽量使用氮气充气。 3.2车辆的机械问题(如前束,轴距等) - 校准前束,进行后轴定位 - 发现有变形的轮辋不允许使用 - 轮胎动平衡的校准 3.3道路条件 - 选择高等级公路行驶. - 驾驶员谨慎驾驶,避开不良路况. 3.4紧急制动和倒车(驾驶员的操作) - 避免紧急制动,驾驶员加强路况观察，提前减速，作出正确判断。 - 正确的倒车方法(尤其客户站)，尽量避免轮胎的横向碾压，最大程度的在客户站降低轮胎的磨损。 3.5冬季行车时，先应以低速运行一段时间，预热轮胎面，以降低轮胎的磨损。夏季及高速公路行车时，请一定要按2小时或120公里的法则，停车检查，避免持续高温，以降低轮胎磨损。 4.轮胎的领用、更换和报废 4.1 轮胎更换标准。 - 导向轮轮胎花纹深度不得小于4mm。 - 轮胎的胎纹低于1.6mm或至磨损极限位置的,如客户有指定轮胎要求的，按客户要求更换。 - 轮胎提前遭外力损坏影响行车安全的. 4.2轮胎领用。必须提前通知轮胎管理员或维修主管，以便向上申请批准。驾驶员领用轮胎需通知轮胎管理员确认待更换轮胎状况，轮胎领用需维修主管开具领料单,经经理审批后到仓库领取。 4.3轮胎领出后到指定轮胎修理店更换，并在《槽车补胎签单表》上登记清楚。在异地没有指定轮胎修理点的例外。驾驶员把更换的新旧轮胎号码和里程表读数填入在《轮胎更换登记表》中，交于轮胎管理员确认号码无误后登入《轮胎使用情况表》中。 4.4 轮胎报废需填写《轮胎报废申请表》，由维修主管确认后报经理审批，并在《轮胎使用情况表》中记录. 4.5报废的轮胎统一送至仓库旁的指定位置堆放，并请仓库对此确认。 5.内胎的报废 5.1 车辆在外运作中及在指定轮胎修理店更换内胎，带回旧胎，并正确填写《内胎报废申请表》，交于轮胎管理员查验登记。发现于事实不符，将追究当事人的责任。. 5.2转向桥不允许使用旧内胎，内胎的使用必须填写《内胎使用登记表》。 5.3旧内胎报废必须填写《内胎报废申请表》，报维修主管批准后予以报废。 6．翻新胎 使用翻新胎是降低营运成本必须的方法，上述诸条款是确保轮胎安全使用，延长使用寿命，提高轮胎翻新率。 6.1 轮胎磨损到翻新标识时，必须更换，准备翻新。 6.2 翻新胎禁止使用在导向轮，原则上也不推荐使用在驱动桥。挂车后三桥车辆，一般推荐使用在后第二桥。 7．月报 轮胎管理员负责完成每月的轮胎使用月报，该报告是《运输车辆的维护与控制中》维修月度报告的组成部分，维修主管评估月度轮胎使用情况，提出纠正与预防措施，维持轮胎管理程序的有效运行，并持续改进之。 8. 表单 8.1轮胎检查表 8.2轮胎报废申请表 8.3轮胎更换登记表 8.4槽车补胎签单表 8.5内胎使用登记表 8.6内胎报废申请表 |
| Content 内容 |  |