| Purpose 目的 | 为了应对突发紧急事故，迅速控制事故的发展扩大，最大限度的减低事故对人员生命的损害和财产的损失，防止次生事故，保障有序的处理紧急事故。 |
| --- | --- |
| Content 内容 | 目 录 - 基本情况 - 确定突发事件的类型 - 应急救援组织机构设置、人员组成和职责的划分 - 应急救援组织机构设置 - 组成人员 - 主要职责 - 事故报告程序 - 事故发生后应采取的处理措施 - 人员紧急疏散、撤离 - 危险区的隔离 - 抢救措施 - 检测、救援及控制措施 - 受伤人员现场救护、医院救治 - 应急救援保障 - 预案分级响应条件 - 事故应急救援关闭程序 - 确定事故方案应急救援工作结束 - 通知相关部门及人员，事故危险已解除 - 应急培训计划 - 应急救援人员的培训 - 员工应急响应的培训 - 演练计划 - 演练准备 - 演练范围和频次 - 演练组织 - 附件 - 组织机构名单 - 值班联系电话 - 组织应急救援有关人员联系电话 - 外部救援单位联系电话和政府有关部门联系电话 - 危险品生产单位应急咨询服务电话 - 槽车运输货物的物质安全参数(MSDS) - 企业平面及消防设施配置图 引 言 为了加强对液化石油气槽车事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命、财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《危险化学品安全管理条例》，制定我公司LPG槽车应急预案。 我们以“三个代表”重要思想为指导，体现以人为本，真正将“安全第一、预防为主”的方针落到实处。一旦发生危险化学品事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点，维护社会安全和稳定。 - 基本情况 - 库区地址：张家港保税区出口加工区德积东华路668号。 - 企业性质：合资企业。 - 从业人数：56人。 - 隶属关系：由二方股东代表组成，分别为：张家港东华能源股份有限公司，占有股份99%；南京汇众杰能源贸易有限公司，占有股份1%。 - 运输的主要产品：液化石油气和化工品。 - 液化气槽车数量： 20吨以上型10辆，10吨型2辆。化工车数量：20吨以上型3辆。共有15辆罐车。 - 槽车队人员：驾驶员33名，押运员9名，值班调度4名，维修工4名，运输公司主管5名。 - 液化石油气的特性：LPG是指经高压或低温液化的石油气，简称“液化石油气”或“液化气”。其组成是丙烷、正丁烷、异丁烷及少量的乙烷、大于碳5的有机化合物、不饱和烃等。LPG的具有易燃易爆性、气化性、受热膨胀性、 滞留性 、带电性、腐蚀性及窒息性等特点。 - 运输量：80000吨/年。 - 确定突发事件的类型 液化石油气槽车主要可能发生的突发事故可分为两类： - 液化石油气泄漏事故及由此引起的火灾、爆炸伤亡事故。 - 液化石油气槽车交通事故及由此引发的泄漏、火灾、爆炸伤亡事故。 - 应急救援组织机构设置、人员组成和职责的划分 - 应急救援组织机构设置 指挥部由总指挥、副总指挥各一名，成员四名组成，负责应急预案的日常演练，事故状态下的现场指挥。 - 组成人员 - 指挥部： 总指挥：俞杰（公司总经理） 副总指挥：钱坤民（公司副总经理） - 指挥部成员： 王建新（运输公司经理） 施建荣（公司安全经理） 严志刚（HES主管） 季建俊（运输主管）。 - 主要职责 事故发生后，总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥，成立现场指挥部，批准现场救援方案，组织现场抢救。负责组织事故应急预案的演练。 - 运输主管：负责组织制订危险品运输事故应急预案；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定自己，司机或其他人在专业消防人员未至现场时作为现场指挥人员；协调事故现场有关工作。 - 副总经理：负责批准本预案的启动与终止；明确事故状态下各级人员的职责；接受政府的指令和调动。 - 物流副经理：负责危险品运输事故信息的上报工作。 - HES经理：组织应急预案的演练；保存事故发生后的相关数据。 - 事故报告程序 - 报告时间： 事故发生后， - 第一时间内报告当地交警、消防部门；物流副经理、客户服务中心经理、公司总经理。 - 24小时内书面报告公司管理层、市交通局。 - 报告通讯联络方式：电话、传真。 - 事故发生后应采取的处理措施 - 人员紧急疏散、撤离 - 泄漏：根据最初的风向疏散至500米以外的地方。 - 火灾：如果储罐、槽车被大火吞没，隔离疏散至1000米以外。 - 交通事故：仅限与车辆受损和人员伤亡，不涉及人员疏散、撤离。 - 危险区的隔离 - 危险区的设定 根据液化石油气槽车事故的危害范围、危害程度与事故源的位置划分事故中心区域、事故波及区域及事故可能影响区域。 - 事故现场隔离区的划定方式、方法 - 事故中心危险区域：中心区即距事故现场0～500m的区域。此区域液化石油气浓度指标高，有液化石油气扩散，并伴有爆炸、火灾发生，易造成人员急性中毒、建筑设施及设备损坏。 - 事故波及危险区域：事故波及区域即距事故现场500～1000m的区域。该区域空气中液化石油气浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员伤害或财产损失。 - 受影响区域：受影响区域是指距事故现场1000～1600m的区域。事故波及区域外可能受影响的区域，该区域可能有从中心区和波及区扩散的小剂量液化石油气危害。 - 事故现场的隔离方法 以事故地点为中心，在危险区域边界点设置安全警戒标志，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。由所在区公安分局、交通大队负责。 - 抢救措施 液化石油气属于液化气体，其泄漏、火灾事故处置措施如下： - 液化石油气槽车泄漏事故及处置措施 - 泄漏源控制 - 切断泄漏源：关闭阀门、停止作业。 - 堵漏：采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。 - 泄漏物处理 - 围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者将泄漏物引流到安全地点。 - 稀释与覆盖：向液化石油气蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。 - 收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入另一辆槽车内。 - 液化石油气槽车火灾事故及处置措施 - 扑救气体火灾切忌盲目灭火，即使在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭了，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即用长点火棒将火点燃，使其恢复稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。 - 首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 - 如果槽罐处于火势中或受到火焰辐射热威胁，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止槽罐爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。 - 如果是连接管道泄漏着火，应首先设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体阀门，火势就会自动熄灭。 - 贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等）。 - 堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也可用干粉、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。 - 一般情况下完成了堵漏也就完成了灭火工作，但有时一次堵漏不一定能成功，如果一次堵漏失败，再次堵漏需一定时间，应立即用长点火棒将泄漏处点燃，使其恢复稳定燃烧，以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物而发生爆炸，并准备再次灭火堵漏。 - 如果确认泄漏口很大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到燃气燃尽，火势自动熄灭。 - 现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的槽罐安全阀变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。 - 槽罐或管道阀门处泄漏着火时，在特殊情况下，只要判断阀门还有效，也可违反常规，先扑灭火势，再关闭阀门。一旦发现关闭已无效，一时又无法堵漏时，应迅即点燃，恢复稳定燃烧。 - 液化石油气槽车交通事故及处置措施 - 事故发生后，如仅限于交通事故，拨打122报警，如有人员伤亡，同时拨打120报警。 - 报告方式：当事驾驶员通过手机或就近固定电话报警。 - 迅速向公司管理层进行事故通报。 - 事故现场应急处理小组立即赶赴现场。 - 联系当地医疗急救机构抢救伤员。 - 联系当地公安交警部门维持现场秩序。 - 事故现场应急处理小组会同当地交警部门进行事故现场应急处理。 - 检测、救援及控制措施 - 检测的方式、方法及防护、监护措施 - 检测方式、方法： 用可燃气体检测器实时监测泄漏液化石油气的浓度变化。 - 监护措施： 进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护。应急处理时严禁单独行动，行动时要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。 - 检测、抢险、救援人员的防护、监护措施 - 扑救人员应占领上风或侧风阵地。 - 进行火情侦察、火灾扑救时，火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴空气呼吸器，穿戴专用防护服等。 - 事故中心区应严禁火种、切断电源。 - 立即在事故区边界设置警戒线，禁止人员车辆进入。 - 现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法 根据事故进展情况，制定并实施事故波及区人员的撤离方案。 - 应急救援队伍的调度 由应急救援指挥部总指挥或副指挥负责调度应急救援队伍。 - 控制事故扩大的措施 - 先控制，后灭火。针对液化石油气火灾的火势发展蔓延快、燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。应迅速查明燃烧范围、及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径。 - 正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。 - 事故可能扩大后的应急措施 - 对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到）。 - 火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。 - 受伤人员现场救护、医院救治 - 受伤人员现场处置措施： - 将受害人移到新鲜空气处；如受害人不能呼吸，对其进行人工呼吸。 - 脱去受污损的衣服，衣服与皮肤冻在一起时，应进行解冻处理后方可脱去。 - 当因接触液化石油气体发生冻伤时，应用温水来解冻。 - 使受害人保持温暖与安静。 - 确保救护人员知悉所涉及到的物质，而采取措施保护自己。 - 伤亡人员的转移方法： 小心搬动伤员，用车辆转送至就近医院。 - 受伤人员进入医院前的抢救措施： 呼吸困难者，应立即进行输氧。 - 提供受伤人员的致伤信息： 随伤员去医院的陪护人员应向医护人员详细说明受伤者的基本情况。 - 应急救援保障 - 内部保障 - 应急队伍：事故现场应急处理小组、事故调查小组、。 - 应急通信系统：所有驾驶员、押运员、事故现场应急处理小组人员配置有手机，且保持24小时开机状态。 - 应急车辆和设备的储备：公司备有交通用车、常规PPE和SCBA。 - 保障制度目录：公司建立了完善的安全管理制度、槽车维修保养制度、应急预案。 - 外部救援 - 企业互助的方式：与附近的张家港精细化工公司、孚宝仓储公司结成互助关系。 - 请求政府协调应急救援力量：必要时向市安全生产监督局、交通局求助。 - 应急救援信息咨询：邀请相关专家至公司指导培训和演练。 - 预案分级相应条件 - 处理紧急事故总则 根据公司的安全理念，应以人为本，关爱生命。在财产和生命不能兼顾的情况下，应以保证员工生命安全为前提，宁可损失财产，不能损失生命。 根据事故对应急人员人身安全影响的严重程度，将事故划分为：A级和B级。 A级：对全体应急人员有不可控制/意料的人身安全威胁。 B级：对全体应急人员没有人身安全威胁，或仅有可控制的人身安全影响。 - A级紧急事故响应条件 当对应急人员具有人身安全威胁的A级事故发生时，处理事故的原则应以报警、停止生产运行、控制性的关断、火炬泄放、争取外部救援、紧急疏散和撤离为主，不再进行现场抢险。 - B级紧急事故响应条件 当对应急人员不具有或仅有轻微人身安全影响的B级事故发生时，处理事故原则应以迅速地控制事故现场形势，全力抢救受伤、受困人员，消除次生事故因素，降低和减少事故损失和影响为主，兼顾报警、疏散、争取外部援救等应急措施。 - 事故应急救援关闭程序 - 确定事故应急救援工作结束 在事故应急处理结束后，必须对系统进行恢复，而且尽快恢复生产营运是最重要的，但这样的恢复有时要得到相关政府部门的许可。 - 通知相关部门及人员，事故危险已解除 恢复活动主要包括： - 现场警戒和安全； - 现场的清除； - 系统重新投运； - 对事故损失的估算； - 对受伤人员的善后处理； - 保险和索赔； - 事故调查，各种数据的记录和搜集； - 应急培训计划 - 应急救援人员的培训 槽车应急救援人员（司机和押运员）每月进行一次安全会议，内容涉及应急救援，并做好培训的记录。 - 员工应急响应的培训 相关员工每月进行安全会议，其中议题包括应急响应的内容。 - 演练计划 - 演练准备 按演练计划组织相关人员、准备必要的器材。 - 演练范围与频次 槽车应急救援人员（司机和押运员），每季度进行一次槽车应急反应演习。 - 演练组织 槽车应急反应演习，由槽车队主管组织和计划安排演习，安全经理参与演习的完成。 十、附件 - 组织机构名单 总指挥：俞杰（公司总经理） 副总指挥：钱坤民（公司副总经理） 指挥部成员：王建新（运输公司经理）、严志刚（HES主管）、施建荣（公司安全经理）、季建俊（运输主管）。 - 值班联系电话 槽车调度值班室（24小时）：0512-58721123 - 组织应急救援有关人员联系电话 联系人员; 办公室(直线); 办公室(分机); 手 机. 总经理; 58320288 58321990; 58322111-8288; 13306246536. 生产副总经理; 58756763; 58721888-3001; 13301567767. 运输公司总经理; 58321152; 58721653; 13328032885. 安全经理; 58721319; 58721888-3202; 13306240885. 运输主管; 58721653; 58721888-3206; 13301563812. 安全主管; 58721653; 58721888-3603; 13952435702. 人事主管; 58322509; 58322111-8509; 13306241890. 中 控 室; 58721272; 58721888-3500. 北门卫室; 58721888-3404. 南门卫室; 58721888-3408. 码 头; 58721888-3503. - 危险品生产单位应急咨询服务电话 我公司运输货物为进口液化石油气，无固定联系电话。 - 外部救援单位联系电话和政府有关部门联系电话 1．火警/水上消防; 119. 2．救护车; 58222254（市院） 58331198－8005（港区） 58750273－806（德积）. 3．张家港海事局值班室; 58330432. 4．张家港市防洪办公室; 58222352. 5．张家港市安全生产监督局; 58130685. 6．张家港市劳动与社会保障局; 58122630. 7．张家港市公安局; 58683008. 8．张家港市检察院办公室; 58683383. 9．张家港市总工会办公室; 58226335. 10．张家港市环保局; 58673163. 11．保税区管委会办公室; 58320812. 112．保税区安委会办公室; 58320096. 13．德积派出所; 58750305. 14．德积镇政府办公室; 58750035. 15．栏门村办公室; 58750476/13063737275（陈主任）. 16．北荫村办公室; 58750422/13862219392 (杨主任). - 外部救援单位联系电话和政府有关部门联系电话 - 槽车运输货物的物质安全参数（MSDS） 1）、丙烷（Propane） - 物理化学特性: 常温常压下呈气态，能液化，微溶于水 沸点：-42.1℃ 液体相对密度：0.509(15.5℃) 气体相对密度：1.6 外观及气味：在常温常压下是无色无味的气体 1.2着火/爆炸危险参数: 易燃气体，最小点火能量0.25 毫焦耳 爆炸极限：2.1%-9.5% 灭火介质：化学干粉、二氧化碳、喷雾水（应在着火气源切断后灭火） 特别消防程序：疏散在危险区内的人员。立即在远处开始对窗口进行喷水降温保护，注意不要轻意扑灭火焰，若火焰被意外的扑灭，可能会形成二次爆炸性气团。 特殊的着火/爆炸危险：丙烷特别容易着火，气相比空气重，极有可能积存于有火源的低洼处。如容器的安全阀失效，在受热时，容器可能因压力剧烈升高面爆裂。从较高处的安全阀正常放出的气体也有可能被引燃。 危害性燃烧产物：无 1.3稳定性和反应性： 稳定性：稳定 应避免的条件：远离高温、强氧化剂和明火源 危害性分解产物：在火灾时，会产生烟尘、二氧化碳。 1.4健康危险参数 丙烷无毒,有窒息性；但具有轻微的麻醉性，高浓度的气体吸入后会产生昏迷。 眼睛接触：眼睛接触到液体会导致组织冻伤 皮肤接触：皮肤接触到液体会导致冻伤 1.5泄漏处理措施 泄漏时的处理步骤：疏散危险区内的人员，禁绝所有火源，保证通风，配戴SCBA及其它的个人保护用品，尽可能地关闭上游阀门，或用其他方法止往漏点。 1.6控制措施 呼吸保护:处理事故时，要用SCBA 通风：保持工作现场通风 眼睛保护：安全护目镜 1.7急救措施 吸入LPG：人员缺氧时，要立即移至有新鲜空气的通风处。如果人员已不能呼吸,要进行人工呼吸。如出现呼吸困难,应供氧,并将人员立即送医院救治。 眼睛接触：眼睛接触液体会导致组织冻伤。脱去浸湿的衣服、鞋子，将受冻部位浸入不高于40℃的温水中，立即将人员送医院救治。 皮肤接触：如呕吐，立即将人员送医院救治。 2）、丁烷（Butane） 2.1物理化学特性: 常温常压下呈气态，能液化，微溶于水 沸点：-6℃ 液体相对密度：0.582(15.5℃) 气体相对密度：2.046 外观及气味：在常温常压下是无色无味的气体 2.2着火/爆炸危险参数： 易燃气体，最小点火能量0.25 毫焦耳 爆炸极限：1.8%-9.1% 灭火介质：化学干粉、二氧化碳、喷雾水（应在着火气源切断后灭火） 特别消防程序：疏散在危险区内的人员。立即在远处开始对容器喷水降温保护，注意不要轻意的扑灭火焰，若火焰被意外的扑灭，可能会形成二次爆炸性气团。 特殊的着火/爆炸危险：丁烷特别容易着火，气相比空气重，极有可能积存于有火源的低洼处。如容器的安全阀失效，在受热时，容器可能因压力剧烈升高而爆裂。从较高处的安全阀正常放出的气体也有可能被引燃。 危害性燃烧产物：无 2.3稳定性和反应性 稳定性：稳定 应避免的条件：远离高温、强氧化剂、明火源 危害性分解产物：在火灾时，会产生烟尘、二氧化碳。 2.4健康危险参数 丁烷无毒，有窒息性；但具有轻微的麻醉性，高浓度的气体吸入后会产生昏迷。 眼睛接触：眼睛接触到液体会导致组织冻伤 皮肤接触；皮肤接触到液体会导致冻伤 2.5泄漏处理措施 泄漏时的处理步骤：疏散危险区内的人员，禁绝所有火源，保证通风，配戴SCBA及其它的个人保护用品，尽可能地关闭上游阀门，或用其他方法止住漏点。 2.6控制措施 呼吸保护：处理事故时，要有SCBA 通风：保持工作现场通风流畅 眼睛保护：安全护目镜 2.7急救措施 吸入LPG：人员缺氧时，要立即移至有新鲜空气的通风处。如果人员已不能呼吸,要进行人工呼吸。如出现呼吸困难,应供氧,并将人员立即送医院救治。 眼睛接触：眼睛接触液体会导致组织冻伤.轻柔地用温水冲洗眼睛。立即将人员送医院救治。 皮肤接触：皮肤接触液体会导致冻伤。脱去浸湿的衣服、鞋子，将受冻部位浸入不高于40℃的温水中，立即将人员送医院救治。 误食吞入：如呕吐，立即将人员送医院救治。 - 企业平面及消防设施配置图 见EXCEL文件——消防设施配置图。 |