| 序号 | 项目 | 检查内容 | 评分办法 | 额定分 | 检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术资料 （10分） | 1、有具备相应资质的勘部门提供的矿山尾矿库地质勘探资料 | 资质不符或资料不全各扣1.5分 | 3 |  |
|  |  | 2、有具备相应资质的设计单位设计的矿山尾矿库设计方案及施工图纸 | 资质不符或图纸资料不全各扣2分 | 4 |  |
|  |  | 3、尾矿库设计审查、竣工验收、生产管理（放矿、筑坝、检测、评价等）闭库等资料 | 资料缺一项扣0.5分，直至扣完 | 3 |  |
| 二 | 安全组织 网络（10分） | 4、应设置尾矿设施安全管理组织，并有专业人员参加；矿车间（分厂）、班组有安全网络 | 无安全组织网络不得分，网络不全缺一项扣1分 | 5 |  |
|  |  | 5、矿车间（分厂）须有一名主管生产的领导，负责尾矿设施安全管理工作，矿配有尾矿库管理相适应的专职尾矿管理工，并持证上岗 | 人员配备不全缺一人扣1分，尾矿管理工无证或证件失效一人扣1分 | 5 |  |

续上表

| 三 | 安全生 产管理 （20分） | 6、有各项安全生产规章制度，（尾矿设施管理制度，安全生产岗位责任制，各工种操作规程，安全检查制度，安全教育培训制度，隐患整改等制度） | 缺一项制度扣0.5分 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7、矿尾库设施管理人员、专职尾矿管理工每年应按规定进行安全生产教育和培训 | 未按规定开展安全教育培训的缺一人扣0.5分 | 4 |  |
|  |  | 8、矿、车间（分厂）班组按规定开展了安全生产检查并有记录 | 未按规定开展安全检查缺一次和无记录各扣1分 | 4 |  |
|  |  | 9、尾矿库使用到设计最终坝高的1/2~2/3高度时，应对尾矿堆积坝进行工程地基勘和稳定性分析，使用到最终设计高前2-3年，应进行闭库设计或根据建设周期提前制定扩建或新建规划设计 | 未按规定进行地基勘和稳定性分析，未按规定进行闭库设计或扩、新建规划设计各扣2.5分 | 5 |  |
|  |  | 10、已建立尾矿库灾害（地震、特大洪灾等）性预案及措施 | 未建立不得分 | 3 |  |

续上表

| 四 | 尾矿排放 与堆筑坝 （25分） | 11、尾矿排放应做到坝前均匀放矿，沉积滩顶均匀平整，坡度符合设计要求，严禁矿浆沿子坝内横向流动和尾矿泥淤积于坝前 | 发现排放尾矿不均匀，沉积滩顶不平整等一项扣2分 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12、堆筑坝作业要按设计要求实施，坝的内外坡比变动必须经原设计单位同意（书面） | 子坝堆筑发现一处不符要求扣1.5分 | 10 |  |
|  |  | 13、尾矿坝外坡面应种草皮护坡 | 未植皮不得分，植皮不均匀，效果不好发现一处扣1分 | 5 |  |
| 五 | 防讯与排水系统（25分） | 14、有尾矿训防讯防洪计划和措施，并有预防物资 | 计划、措施、物资准备缺一项扣1.5分 | 5 |  |
|  |  | 15、尾库排水系统稳固、畅通，库内的沉积干滩长度、安全超高和尾矿坝滩顶高程能满足防讯、生产的要求 | 发现尾库排水系统、库内沉积干滩、安全超高等一处不符合要求扣1.5分 | 10 |  |

续上表

|  |  | 16、有降低尾库浸润线措施，如建立排渗井沟等 | 有措施、效果明显得满分，措施不力、效果不明显发现一处扣2分 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17、尾矿库排水做到标准排放 | 未达标排水不得分 | 4 |  |
| 六 | 库区现场 （10分） | 18、尾矿库区建有值班室，并有专人负责，照明、通信系统完好 | 发现一处不符要求扣1分 | 3 |  |
|  |  | 19、库区有安全标志、安全警示牌 | 发现一处不符合要求扣1分 | 3 |  |
|  |  | 20、库区周围排水沟完好、畅通、山体稳固或有安全措施 | 发现一处不符要求扣1分 | 4 |  |

检查分汇总表

| 序号 | 检查项目 | 额定分 | 检查分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料 | 10 |  |  |
| 2 | 安全组织网络 | 10 |  |  |
| 3 | 安全生产管理 | 20 |  |  |
| 4 | 尾矿排放与堆筑坝 | 25 |  |  |
| 5 | 防讯与排水系统 | 25 |  |  |
| 6 | 库区现场 | 10 |  |  |
| 7 | 总 分 | 100 |  |  |

检查意见

检查负责人： （章） 年 月 日

评分标准说明

| 类型 | 条 件 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 正常库 | 1、尾矿坝的最小安全超高和尾矿库的最小干滩长度均符合设计要求。 2、尾矿坝的轮廓尺寸符合设计要求，稳定安全系数及坝体渗流控制满足要求，工况正常。 | 88分以上 |
| 病 库 | 1、尾矿坝的最小安全超高和尾矿库的最小干滩长度达不到设计规范的要求。 2、排水系统出现裂缝、变形、腐蚀或靡损，排水管接头漏砂。 3、堆积坝的整体外坡比陡于设计规定值或虽符合设计规定，但部分高程上的堆积坝边坡过陡，可能形成局部失稳。 4、经验算，坝体稳定安全系数小于设计规范规定值。 5、浸润线位置过高，渗透水自高位出逸，坝面出沼泽化。 6、坝体出现较多的局部纵向或横向裂缝。 7、坝体出现小的管诵并挟带少量泥沙。 8、堆积坝外坡冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟。 9、坝端无截水沟，山坡雨水冲刷坝肩。 10、其他不正常现象。 | 76-87分间 |

续上表

| 类型 | 条 件 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 险 库 | 1、尾矿坝的最小安全超高和尾矿库的最小干滩长度达不到设计规范的要求，但平时对坝体的安全影响不大。 2、排水系统部分堵塞或坍塌，排水能力有所降低，达不到设计要求。 3、坝体出现浅层滑动迹象。 3、坝体出现贯穿性的横向裂缝，且出现较大的管诵，水质浑蚀挟带泥沙或坝体渗流在堆积坝坡有较大范围逸出，且出现流土变形。 5、其他影响尾矿库安全运行的情况。 | 61-75分间 |
| 危 库 | 1、尾矿坝的最小安全超高和尾矿库的最小干滩长度达不到设计规范的要求，不能确保坝体的安全。 2、排水系统严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧降低，排水井显著倾斜，有倒塌的迹象。 3、坝体出现深层的滑动迹象。 4、其他危及尾矿库的情况。 | 60分 |