| 4.11 场(厂)内机动车辆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 扣分原因 |
| 1 | 场(厂)内机动车辆应附有出厂合格证。合格证上应标明车辆型号、发动机、底盘编号。 | 外观检查，查阅档案，验证编号。《出厂合格证》2分，车辆型号、发动机编号、底盘编号各1分。 | 5 |  |  |
| 2 | 场(厂)内机动车辆必须通过特种设备安全监察机构注册登记，并取得安全检验合格标志和牌照。 | 查验注册登记情况，未注册登记扣10分。 | 10 |  |  |
| 3 | 场(厂)内机动车辆应安装牌照并粘贴安全检验合格标志后使用。 | 外观检查，查验牌照的正确悬挂安装位置，安全检验合格标志粘贴在显眼的位置，一项不符合扣2.5分。 | 5 |  |  |
| 4 | 场(厂)内机动车辆使用单位应按照《工业企业厂内运输安全规程》等国家标准的要求，在生产作业区或者施工现场实施交通安全管理。 | 检查现场的交通安全标志和交通安全管理制度，一项不符合扣2.5分。 | 5 |  |  |
| 5 | 在用场(厂)内机动车辆定期检验周期为一年。 | 检查安全检验合格标志的有效期，超期扣5分。 | 5 |  |  |
| 6 | 场(厂)内机动车辆作业人员必须取得行政部门颁发的资格证书。 | 检查作业人员持证情况，无证扣5分。 | 5 |  |  |
| 7 | 使用单位应严格执行场(厂)内机动车辆年检、月检、日检等常规检查制度。检查应做详细记录，并存档案备查。 | 检查是否制定常规检查制度、维护档案，检查《场(厂)车定期维护表》、《场(厂)车运行故障记录》。少一个记录扣2.5分。 | 5 |  |  |
| 8 | 行驶在易燃易爆危险场所的车辆，必须符合防爆的特殊安全要求。 | 外观检查，查验相关合格证件。不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 9 | 发动机起动和熄火正常，运转平稳，没有异响。 | 观察操作试验，不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 10 | 场(厂)内机动车辆必须设置转向灯、制动灯，并且保持良好。 | 外观检查，不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 11 | 液传动车辆必须处于空档位置时，才能启动发动机。 | 观察操作试验，不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 12 | 车架和前后桥不得有变形、裂纹，车架与前后桥连接应紧固。 | 外观检查，不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 13 | 转向机构运转可靠、操作灵活，转向机构不得拼凑焊接，不得有漏油、裂纹和变形现象。 | 观察操作试验，不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 扣分原因 |
| 14 | 场(厂)内机动车辆必须设置行车制动和驻车制动装置。制动效能试验制动可靠有效，点制动无跑偏现象。 | 观察操作试验，未设置制动装置，扣15分。制动效能和制动跑偏，各扣5分。 | 15 |  |  |
| 15 | 场(厂)内机动车辆的货叉不得有裂纹。 | 外观检验，不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 16 | 各类自行专用机械的专用机具(叉架、铲、斗、吊钩、滚、轮、链、轴、销)及结构件(门架、护顶架、臂架、支撑台架)应完整，无裂纹，无变形，连接配合良好，工作灵敏可靠。 | 外观检验，观察操作试验。不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 17 | 升降倾斜油缸密封良好，无裂纹泄漏现象。液压系统管路密封良好，与其它机件不磨不碰。 | 观察操作试验，不符合要求扣5分。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |