安全评价师考试辅导资料：水运交通安全基础知识

1．水运交通事故的定义

水运交通事故，是指船舶、浮动设施在海洋、沿海水域和内河通航水域发生的交通事故，如碰撞、搁浅、进水、沉没、倾覆、船体损坏、火灾、爆炸、主机损坏、货物损坏、船员伤亡、海洋污染等。

水运业具有高风险的特点，一旦发生事故，造成的危害是巨大的，不但可能造成重大的人身伤亡，而且还可能造成巨大的社会、经济损失，有些事故可能造成严重的环境污染。

2．水运交通事故的分类

世界各国对海事的分类都有规定，尽管细节不同，但基本原则相同。我国《水上交通事故统计办法》对水运交通事故进行了界定。

碰撞事故。碰撞事故是指两艘以上船舶之间发生撞击造成损害的事故。碰撞事故可能造成人员伤亡、船舶受损、船舶沉没等后果。碰撞事故的等级按照人员伤亡或直接经济损失确定。

搁浅事故。搁浅事故是指船舶搁置在浅滩上，造成停航或损害的事故。搁浅事故的等级按照搁浅造成的停航时间确定：停航在24h以上7d以内的，确定为“一般事故”；停航在7d以上30d以内的，确定为“大事故”；停航在30d以上的，确定为“重大事故”。

触礁事故。触礁事故是指船舶触碰礁石，或者搁置在礁石上，造成损害的事故。触礁事故的等级参照搁浅事故等级的计算方法确定。

触损事故。触损事故是指触碰岸壁、码头、航标、桥墩、浮动设施、钻井平台等水上水下建筑物或者沉船、沉物、木桩渔棚等碍航物并造成损害的事故。触损事故可能造成船舶本身和岸壁、码头、航标、桥墩、浮动设施、钻井平台等水上水下建筑物的损失。

浪损事故。浪损事故是指船舶因其他船舶兴波冲击造成损害的事故。也有人称之为“非接触性碰撞”，因此，浪损事故的损害计算方法可参照碰撞事故的计算方法。

火灾、爆炸事故。火灾、爆炸事故是指因自然或人为因素致使船舶失火或爆炸造成损害的事故。同样，火灾、爆炸事故可能造成重大人员伤亡、船舶损失等。

风灾事故。风灾事故是指船舶遭受较强风暴袭击造成损失的事故。

自沉事故。自沉事故是指船舶因超载、积载或装载不当、操作不当、船体漏水等原因或者不明原因造成船舶沉没、倾覆、全损的事故；但其他事故造成的船舶沉没不属于“自沉事故”。

其他引起人员伤亡、直接经济损失的水运交通事故。例如，船舶因外来原因使舱内进水、失去浮力，导致船舶沉没；船舶因外来原因造成严重损害，导致船舶全损等。

3．水运交通事故的等级

根据事故船舶的等级、人员伤亡和造成的直接经济损失情况，可将水运交通事故分为小事故、一般事故、大事故、重大事故、特大事故5个等级。但特大水上交通事故分级按照国务院有关规定执行。

国务院于1989年3月29日发布施行的《特别重大事故调查程序暂行规定》，所称特别重大事故，是指造成特别重大人身伤亡或巨大经济损失以及性质特别严重、产生重大影响的事故。劳动部根据该规定的授权做出下列解释：水运事故造成一次死亡50人及其以上，或一次造成直接经济损失1000万元及其以上的，即为该规定所称的特别重大事故。

安全评价师考试辅导：易燃液体的分类

①根据易燃液体的贮运特点和《建筑设计防火规范》(GBJ16---1987)(2901年修订版)，将易燃液体的火灾危险性分为甲、乙、丙3类。

甲类：闪点<28℃；

乙类：28℃≤闪点<60℃；

丙类：闪点≥60℃。

②根据易燃液体闪点高低，依据GB6944--1986《危险货物分类和品名编号》，将易燃液体按闪点分为以下3类。

第1类：低闪点液体，闪点<-180C；

第2类：中闪点液体一18℃≤闪点<23℃；

第3类：高闪点液体≥23℃。

安全评价师考试辅导：煤矿交接班时应注意哪些问题

煤矿井下的情况是时常变化的。特别是回采工作面和掘进工作面，天天都在向前推进，会时常出现新的情况。所以，每次到工作岗位后，在开始工作前，首先要把情况特别是安全方面的情况问清楚，不了解情况就盲目开始工作是不安全的。

要掌握工作地点的情况，就要做好交接班工作。井下所有人员都必须在工作地点交接班，没有固定工作地点的工种，也要在指定地点交接班。交接双方，都必须用团结友爱和对同志对工作负责的态度，认真地把本班的工作情况、安全情况，可能会发生危险的地方，详细告诉接班的人。特别是在回采和掘进工作面工作的人，更要把工作面顶板变化情况、支护情况和瓦斯情况向接班的人交代清楚，交代清了才能离开。接班的人，除了认真考虑交班人的意见外，还应该主动询问上一班工作中出现的问题和处理情况。并根据交班人交代的情况，在开始工作以前，先把工作地点存在的不安全隐患处理完。做到在安全条件下进行生产，顺利完成本班任务。

不论交班的人或接班的人，都应该主动把工作中出现的问题尽量在本班处理完，不给下一班留下隐患和麻烦。班和斑之间要互相创造安全生产的条件，互相打好基础，纠正和克服自顾自的本位主义倾向。

过去，在井下发生的一些事故，很重要的一个原因，就是由于不重视交接班情况不明而造成的。我们应该接受这个教训，认真坚持做好交接班工作。

年安全评价师考试:安全评价知识介绍

在欧美，安全评价被称为“风险评估”或“风险评价”(risk assessment)。在日本，为了顺应人们的心理，改称为“安全评价”。在我国，多称之为“安全评价”。安全评价是以保障安全为目的，按照科学的程序和方法，从系统的角度出发对工程项目或工业生产中潜在危险进行预先的识别、分析和评价，为制定基本防灾措施和管理决策提供依据。 本讲座概述了安全评价的内容、特点、作用及主要评价方法，将陆续介绍常用安全评价方法。 安全评价的内容 本世纪60年代初，安全评价技术起源于美国。美国空军倡导系绕安全工程评价方法，而美国道化学公司则首创了危险指数评价方法，迄今为止已逐渐形成了并行不悖的两大流派。不论哪一种评价方法，其主要内容不外乎以下4个方面：危险的识别、危险的定量、定量化的危险与基准值比较、提出控制危险的措施。危险的识别是分析所研究对象存在的各种危险;危险的定量则是研究确定这些危险发生的频率及可能造成的后果;一般将定量化的危险称之为风险，与基准值比较是将这些风险与预定的风险值相比较，判断是否可以接受;控制危险措施即是根据风险能否接受而提出的降低、排除、转移风险的对策。 安全评价的特点 安全评价的系统、预测和定量的特点从一开始就引起人们的极大兴趣。它的产生和发展造成了对传统安全管理体制的冲击，促进了现代安全管理体制的建立;它对现有安全技术的成效作出评判并提示新的安全对策，促进了安全技术的发展。与传统的安全分析和安全管理相比，安全评价的主要特点是：

(1)确立了系统安全的观点。随着生产规模的扩大、生产技术的日趋复杂和连续化生产的实现，系统往往由许多子系统构成。为了保证系统的安全，就必须研究每一个子系统，另外，各个子系统之间的“接点”往往会被忽略而引发事故，因而“接点”的危险性不容忽视。安全评价是以整个系统安全为目标的，因此不能孤立地对子系统进行研究和分析，而要从全局的观点出发，才能寻求到最佳的、有效的防灾途径。

(2)开发了事故预测技术。传统的安全管理颇有些“亡羊补牢”的意味，即从已经发生的事故中吸取教训，这当然是必要的。但是有些事故的代价太大，必须预先采取相应的防范措施。安全评价的目的是预先发现、识别可能导致事故发生的危险因素，以便于在事故发生之前采取措施消除、控制这些因素，防止事故的发生。

(3)对安全作定量描述。安全评价对安全作定量化分析，把安全从抽象的概念转化为数量指标，从而为安全管理、事故预测和选择最优化方案等提供了科学依据。虽然在某种意认上说，安全评价是一种创新，但它毕竟是从传统的安全分析和安全管理的基础上发展起来的，因此，传统安全管理的宝贵经验和从过去事故中汲取的教训对于安全评价依然是十分重要的： 安全评价的地位和作用 安全评价的上述特点，使它在杜绝、减少事故的发生，降低灾害带来的损失及事故原因分析诸方面均发挥了重要的作用，受到世界各国的重视。安全评价已越来越多地列入各国法规、标准以及国际组织有关规范的条款中。这表明安全评价已正式确立了它在生产活动中的地位。

1.安全评价业已成为工程项目建设中必须的一项工作。美国重要的工程项目都要进行安全评价。日本劳动省则要求新建、改建的化工厂执行《化工装置六阶段安全评价》。英国甚至规定新建企业没有安全评价就不得开工。 我国将安全评价作为工程项目“三同时”的一项新内容，是使“三同时”工作进一步科学化和制度化的重要举措。1992年，国家技术监督局发布了《GB 13548-92光气及光气化产品生产装置安全评价通则》强制性国家标准，标准中规定了安全评价的原则和方法。1992年，劳动部发布了《LD31-92光气及光气化产品生产安全规程》部颁标准，标准中规定“报批初步设计时，必须附安全和工业卫生评价报告……”。1996年10月，劳动部发布了《建设项目(工程)劳动安全监察规定》，其中规定“初步设计会审前，必须向劳动行政部门报送建设项目劳动安全卫生预评价报告和初步设计文件[含《劳动安全卫生专篇》(见附件一)]和有关的图纸资料。”另外还规定“凡符合下列情况之一的，必须进行建设项目劳动安全卫生预评价：

(一)大中型和限额以上的建设项目

(二)火灾危险性生产类别为甲类的建设项目……。”

1998年2月，劳动部发布了《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法》，对安全评价的具体内容作了详细规定。

2.安全评价是安全管理标准系中的基础性内容 随着工业的发展，质量保证体系及环境保护体系得到人们的认同，ISO9000系列标准和ISO14000系列标准在全世界范围内广为采用，职业安全卫生管理体统化问题也越来越受到社会的关注，就世界范围看，安全管理体系业已形成。危险辨识、风险评价是做好安全管理的前提。因此，在有关安全管理的标准中几乎无一例外地将安全评价作为个重要的组成部分。加拿大的《责任与关怀》将“危险评价”作为“支持实施规程应遵守的合作计划”9项工作内容之一，ISO/CO14690《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》中将安全评价列为七大要素之一;其他像美国职业安卫生管理体系、英国标准BS8800、澳大利亚标准AS1470也都包括了安全评价的内容。我国的《职业安全管理体系试行标准》主要由5个要素组成，在“计划”要素中将“危险辨识危险评价和危险控制计划”作为一项重要内容。企业标准——《中国石油化工集团公可安全、环境与健康管理体系》的十大要素之一就是安全评价。

3.安全评价成为控制重大工业事故的重要手段 为避免重大工业事故，国际劳工组织于1993年通过了《预防重大工业事故公约》，其中要求雇主须提交“安全报告”，“安全报告”的第1项内容就是“危险的鉴别与分析以及对事故危险的评估，包括考虑各种物质之间可能的相互作用”;国际劳工组织1988年出版的《重大事故控制实用手册》(major hazard control)，中将“危险评价“作为企业管理者的职责并提供了若干安全评价方法;国际劳工组织1991年出版的《重大工业事故的预防》(prevention of major industrial accident)中“危险分析”则作为一个独立的章节。1992年美国职业安全卫生管理局发布的联邦法规《高度危害化学品处理过程的安全管理》(process safety management of highly hazardous chemicals)规定，应在5年之内完成“危险评估”并且在以后要对业已完成的“危险评估”重新确认。美国环保局发布的《化学事故预防规定》(chemical accident prevention provisions)也有进行危险分析和评价的条款。欧州共同体于1996年对1982年的《塞维索法令》进行了修改，修改后的指令《96/82/EC危险物质重大事故危险的控制》要求，成员国企业的安全管理体系中应涉及“(ii)鉴别、评价重大危险——修订、实施由正常操作或不正常操作引发的重大危险的系统鉴别方法，评价重大危险的可能性和严重程度”。中国石油化工集团公司电子2000年开展了关键装置要害部位的安全评价。 主要评价方法 现在，提出的安全评价方法不下二十种，各种方法都各具特点并适于特定的场合。有关标准及资料推荐的评价方法主要有：安全检查表;预先危险性分析;危险指数法;故障假设分析;故障假设/检查表分析，危险度评价;危险和可操作性研究;故障类型和影响分析;故障树分析;事件树分析;因果分析图(鱼刺图);道化学火灾、爆炸指数评价，ICI蒙德法;原因—后果分析;风险矩阵、概率危险评价体系;人员可靠性分析;作业条件危险性分析、荷兰的单元或工厂设备分类快速排序法;苏黎世安全评价方法;日本六阶段安全评价方法以及我国国家标准—光气生产三阶段评价方法等。

安全评价师考试:安全评价结论的主要内容

安全评价结论的内容，因评价种类(安全预评价、安全验收评价、安全现状评价和专项评价)的不同而各有差异。通常情况下，安全评价结论的主要内容应包括：

1)对评价结果的分析

(1)评价结果概述、归类、危险程度排序;

(2)对于评价结果可接受的项目还应进一步提出要重点防范的危险、危害性;

(3)对于评价结果不可接受的项目，要指出存在的问题，列出不可接受的充足理由;

(4)对受条件限制而遗留的问题提出改进方向和措施建议。

2)评价结论

(1)评价对象是否符合国家安全生产法规、标准要求;

(2)评价对象在采取所要求的安全对策措施后达到的安全程度。

3)需要持续改进方向

(1)提出保持现已达到安全水平的要求(加强安全检查、保持日常维护等);

(2)进一步提高安全水平的建议(冗余配置安全设施、采用先进工艺、方法、设备);

(3)其他建设性的建议和希望。

安全评价师基础知识辅导：评价方法的特点及优缺点

| 评价 方法 | 评价 目标 | 定性定量 | 方法特点 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预先危险性分析 | 危险有害因素分析危险性等级 | 定性 | 讨论分析系统存在的危险、有害因素、触发条件、事故类型，评定危险性等级 | 简便易行受分析评价人员主观因素影响 |
| 作业条件危险性分析 | 危险性 等级 | 定性 半定量 | 按规定对系统的事故发生可能性、人员暴露情况、危险程序赋分，计算后评定危险等级 | 简便实用 受分析评价人 员主观因素影响 |
| 事故树 | 事故原因 事故概率 | 定性 定量 | 演绎法，由事和基本事件逻辑推断事故原因及条件由基本事件概率计算事故概率 | 复杂、工作量大、精确；事故树编制有误易失真 |
| 安全 检查表 | 危险有害因素分析安全等级 | 定性 | 按事先编制的有标准要求的检查表逐项检查按规定赋分标准赋分评定安全等级 | 简便、易于掌握编制检查表难度及工作量大 |

安全评价师基础知识辅导：评分评价法

评分评价法是根据评价对象的具体情况选定评价指标（或评价项目），对每个评价指标（项目）定出评价的分值范围，在此基础上，由评价者根据评价指标（项目）的具体情况给予评分，然后对各项分数求和得到总分值，作为评价等级划分的依据。
　　它具有以下特征：
　　1.评分评价法要求各评价指标间相互独立
　　由于综合运算中采用“和”的方式，其现实关系是“部分之和等于总体”，若各评价指标间不独立，“和”的结果必然是信息的重复，也就难以反映客观实际。因而采用评分评价法时，在多指标综合评价的第一步——选取评价指标上，既要注意指标的全面性，又要尽量把彼此相关的指标剔除。否则可能产生评价指标间对被评价对象的信息重复问题。
　　2.评分评价法各评价指标间可以线形地补偿
　　即某些评价指标评价分数的下降，可以由另一些指标评价分数的上升来补偿。任一指标评价分数的增加都会导致总评价分数的上升，任一指标评价分数的减少都可用另一指标评价分数的相应量增加来维持总评价分数的不变。
　　3.评分评价法突出评价分数较大的评价指标的作用
　　评分评价法是主因素突出型的评价合成方法，若以得到的总分值来考核被评价对象的等级，容易诱导被评价对象采用倾斜发展战略来获取较好的综合评价值，即突出抓那些分数较大的评价指标。因此，评分评价法可根据评价者的不同目的评分分值。如果评价者是希望被评价对象对某些重点问题进行改善，可在设计评价指标分值时给予较高分值；如果评价者希望被评价对象各方面并重发展，则对各评价指标取近似的分数。
　　4、评分评价法比较简便，便于推广普及。

安全评价师基础知识辅导：煤矿水灾安全评价内容

煤矿水灾的致灾因素不少于46种，在安全评价过程中，如何分析、辨别这些危险、危害因素，并提出针对性的整改意见，笔者提出了一些粗浅看法，旨在抛砖引玉，让更多的专家学者注重安全评价内容的探讨，使得评价过程中杜绝危险、危害因素的遗漏。

1 、客观条件

上述分析中，客观致灾因素有17种。因此，针对煤矿水灾安全评价，在开始收集资料时，首先要了解地质和水文地质的客观条件，归纳起来主要有以下几方面：

(1)气象和水文资料，包括历史最大降雨量、历史最高洪水位等。

(2)当地历史开采资料，包括老窑分布位置、老窑开采时间、老窑封闭情况、老窑出水情况等。

(3)钻孔封孔资料，包括钻孔施工时间、各类钻孔的原始封孔资料、启封孔检查资料等。

(4)水文地质资料，包括含水层层位、含水层类型、含水层的赋水特性、各含水层的水文参数、预计涌水量。

(5)构造资料，包括断层性质、分布规律、含导水性质，褶曲发育情况，岩溶陷落柱发育情况，顶板裂隙发育情况等。

(6)工程地质资料，包括顶底岩石力学性质测试资料、围岩稳定性分区资料等。

(7)开采过程中的新增资料，包括已有出水点情况、采空区灌注浆情况、实际矿井涌水量情况、井下煤仓有无进水情况等。

2 、人为因素

煤矿水灾事故有29种以上人为方面的致灾因素，在评价过程中，要从下面几方面进行资料收集和分析：

(1)设计资料，包括井口设计标高、地面防洪设施、防水闸门设计、各种防水煤柱留设尺寸和设计依据、探放水钻孔设计资料、预计涌水量大小及依据、水仓设计容积、水泵排水能力及台数、井田边界等。

(2)安全措施，包括年度灾害预防计划、回采工作面水灾防治专项安全措施、掘进工作面水灾防治专项安全措施、 探放水钻孔安全措施、主井斜巷清理安全措施、灌注浆水安全措施、煤仓放水煤安全措施等。

(3)安全措施落实情况，包括各种安全措施班前学习记录、防治水知识学习情况、干部职工的安全观念等。

(4)设备、设施，包括水泵供电线路是否双回路、水泵是否有备用、水泵完好情况、防水密闭完好和平时水压观测情况等。

煤矿安全评价工作开展较晚，虽然有《煤矿安全评价通则》和《煤矿安全评价导则》作为依据，但对具体内容上握还有差距，通过专家学者不断的探讨，将有利于进一完善评价内容的把握，使得安全评价工作真正为安全生产排除隐患提供完整的方案。

上述46种可能引起煤矿水灾事故的因素在某一个具体的矿井中不一定全部都存在，但是在收集资料、分析问题时要考虑这些因素。特别要对客观条件的7种类型资料和人为因素的4种类型资料加强收集、分析。

安全评价师基础知识辅导：把握企业安全评价的六大特性

安全评价作为提高企业安全管理水平的重要手段，越来越受到企业的重视，并被企业接受。很多企业通过科学有效的安全评价，减少了企业生产过程中的危险、有害因素，减少了各类事故的发生，有效保护了职工生命安全与健康，全面提高了企业本质安全化水平，促进了企业的良性发展。然而，如何科学有效地开展好企业的安全评价工作，对于企业的管理者来说至关重要。笔者认为，要搞好企业的安全评价工作，必须把握以下“六个特性”：

一是把握企业安全评价的“目的性”。

明确和认识企业进行安全评价的目的和意义，这是搞好企业安全评价工作的前提。一般而言，企业的安全评价大多是安全现状综合评价，主要是针对某一生产经营单位总体或局部的生产经营活动安全现状进行的综合评价。开展企业安全评价工作，实际是对企业安全管理现状进行科学分析的过程，是对生产经营过程中危险和有害因素进行识别、分析的过程，其最终目的是通过科学分析、评价，找出企业安全管理中存在的问题和不足，从而通过采取措施进行完善，达到不断提升企业安全管理水平的目的。只有认识了企业开展安全评价的目的和意义，而且能够认识到位，才能搞好企业的安全评价工作。

二是把握安全评价方法的“适宜性”。

目前，国内的安全评价方法一般分为定性和定量两类，方法很多，约有十几种，如何选择安全评价方法，是搞好企业安全评价的关键。在选择安全评价方法时，应考虑两点：一是评价方法的选择要结合企业的生产工艺特点、实际;二是评价方法的选择要结合评价人员的水平。只有充分分析企业生产工艺特点和评价人员的水平，选择适合企业生产工艺特点和评价人员熟悉的安全评价方法，做到符合企业的生产实际，才能达到搞好安全评价的目的。

三是把握安全评价策划过程的“科学性”。

在选择好安全评价方法之后，科学策划安全评价的整个过程，是搞好企业安全评价工作的核心。为此，必须做到以下几点：

(1)明确参加人员、参与人员的分工和职责，确定安全评价组长，力争做到全员参与;

(2)要制定出科学的安全评价计划或实施进度，明确各个阶段参与人员、任务、资金投入等;

(3)确定安全评价工作的考核细则，以确保安全评价工作按照计划进行;

(4)全面收集安全评价所需要的信息资料，如法律法规等;

(5)确保安全评价的范围能够覆盖所有设施、设备、场所和作业人员。

四是把握安全评价结论的“合理性”。

对于企业安全评价的结论，必须慎重研究，经过全员参与、科学分析，通过反复研究和论证，确认安全评价的结论必须符合企业的安全管理现状，以确保安全评价结论的合理性。

五是把握采取的安全措施的“有效性”。

通过安全评价得出结论之后，正确选择和采取科学有效的安全管理措施，对改善安全生产条件、降低安全风险起着重要的作用。为此，要求管理者确定采取的安全措施必须与企业的生产经营实际相结合，不但符合企业的生产实际，而且切实可行，真正达到降低或消除危险因素和风险的目的。同时，要求管理者通过信息交流的渠道，收集相关信息，以验证安全措施实施的效果，验证安全措施的有效性。

六是把握安全评价的“持续性”。

安全评价工作不是一次性的工作，它是企业安全生产日常管理的重要组成部分，必须反复持续进行。为此，要求企业管理者必须把安全评价工作当作日常管理的重要内容，定期总结和评价安全评价工作，不断总结经验教训，验证安全评价措施的有效性，按照PDCA循环模式，不断完善安全评价工作，达到持续改善企业安全管理状况，不断提升企业安全管理水平之目的。

总之，只有把握好以上六个特性，才能科学、有效地开展好企业的安全评价工作，为企业安全生产经营服务，最终达到提升企业安全管理水平的目的。

安全评价方法:安全评价发展简史

安全评价最先是由保险业发展起来的，时间可追溯到本世纪三十年代。保险公司为客户承担各种风险，要按照所承担风险的大小收取一定的费用。因此，就带来一个衡量风险程度的问题，这个衡量风险程度的过程就是当时美国保险协会所从事的风险评价。现在，世界各国各行业所从事的安全评价几乎都沿用风险评价这一术语，唯中国、日本改用安全评价。

六十年代以来，国外在安全评价方面作了大量的工作，提出了许多实用的安全评价方法。例如，美国道化学公司的火灾爆炸指数法、英国帝国化学公司的“蒙得评价法”、日本劳动省的“六阶段评价法”等危险指数评价技术，以及以概率风险评价为代表的安全系统评价技术。目前，大多数工业发达国家已将安全评价作为工业过程、系统设计、工厂设计和选址以及应急计划和事故预防措施的重要依据。一些国家还立法规定，工程项目必须进行安全性评价。日本劳动省规定化工厂必须作综合的安全性评价。英国规定新建企业凡没有进行安全评价的都不许开工。安全评价已经成为当代安全管理中最有成效，正在逐渐完善的一种极为重要的方法。

八十年代初期，安全系统工程引入我国，受到许多大中型企业和行业管理部门的高度重视。通过翻译、消化、吸收国外安全检查表和安全分析方法，我国机械、冶金、化工、航空、航天等行业的有关企业开始应用简单的安全分析、评价方法，如安全检查表(SCL)、事故树分析(ATA)、故障类型及影响分析(FMEA)、事件树分析(ETA)、预先危险性分析(PHA)、危险可操作性研究(HAZOP)、作业环境危险评价方法(LEC)等。这一期间的主要特点是安全系统分析方法的应用，解决的问题基本上是系统局部的安全问题。

1984 以后，我国开始研究安全评价理论和方法，在小范围内进行安全系统评价尝试。为推动和促进安全评价方法在我国企业安全管理中的实践和应用， 1986年原国家劳动部分别向有关科研单位下达了《机械工厂危险程度分级》、《化工厂危险程度分级》、《冶金工厂危险程度分级》等科研项目。1987年首先提出对整个企业系统进行安全评价，以利用安全系统工程原理开展安全管理工作，并着手制定部颁标准。随后，许多企业和一些产业部门开始着手安全评价理论、方法的研究与应用。现在，以安全检查表为依据进行企业安全评价已经比较成熟。1988年1月1日原国家机械电子工业部颁布了第一个部颁安全评价标准--- 《机械工厂安全性评价标准》，受到了企业的普遍欢迎，收到了非常好的效果。该标准的颁布执行，标志着我国的安全管理工作已经跨入一个新的历史时期。

最近几年，由于对安全系统工程的认识逐步提高，人们逐渐意识到，只有全面了解和掌握整个系统的安全状况，客观、科学地衡量企业的事故风险大小，才能分清轻重缓急，有针对性地采取相应对策，真正落实“安全第一，预防为主”的方针。目前，我国对新建、改建、扩建工程项目发布了“三同时”评审规定，强调安全性措施(项目)必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产。中央许多产业部门也对企业安全评价标准的制订工作给予了高度重视。这些情况说明，企业安全评价工作正在向全国范围展开，安全评价将在企业安全管理中起着非常重要的作用，对促使保险防灾业的发展，对加强劳动保护、提高安全生产水平具有深远的意义。

安全评价师考试基础知识辅导：职业卫生调查设计

职业卫生调查设计  
　　(一)调查研究的特点 
　　研究过程中没有人为的施加干预措施，而是客观地观察记录某些现象的现状及其相关特征;在调查中，欲研究的现象及其相关特征(包括研究因素和非研究因素)是客观存在的，不能采用随机分配的方法来平衡或消除非研究因素对研究结果的影响，这是调查研究区别于实验研究的重要特征;混杂因素的控制常借助于标准化法、分层分析、多因素统计分析等方法;调查研究多采用问卷调查，容易产生误差和偏倚，应特别注意设计技巧和质量控制。 
　　(二)调查设计的主要用途 
　　调查设计又称为横断面研究或横断面调查或现况研究，用于了解某一特定时间横断面上特定作业场所中职业危害因素或人群职业病的分布情况。 
　　(三)调查设计的基本原则与内容 
　　1.明确调查目的并将其具体化到指标 
　　明确调查目的是调查研究各个环节中最核心的问题。确定调查目的时应注意是要了解总体参数还是研究相关联系。指标要精选，尽量用客观、灵敏、精确的定量指标。 
　　2.确定调查对象和观察单位 
　　根据调查目的确定调查对象，即要确定调查总体及其同质范围，观察单位可为人、物、群体、地区等。 
　　3.确定并选择调查方法 
　　根据调查目的和要求确定并选择调查方法，有以下几种： 
　　(1)普查(overall stirvey)。对总体中所有的观察单位进行调查，一般用于了解总体在某一特定“时点”上的情况，如年中人口数、时点患病率。在医学领域的适用范围是： 
　　①发病率较高的疾病;②具有灵敏度和特异度较高的检查或诊断方法;③普查方法便于操作、易于接受;④具有实施条件。 
　　(2)抽样调查(sampling SUlwey)。是医学研究中最常用的方法，是通过随机抽样方法从总体中随机抽取一定数量具代表性的观察单位组成的样本进行调查，然后根据样本信息来推断总体特征。 
　　(3)典型调查。亦称案例调查。即对事物进行全面了解的基础上，有目的选择典型的人和单位进行调查。如调查几个卫生先进或后进单位，用于总结经验教训。 
　　4.确定样本含量 
　　5.确定资料的搜集方式 
　　(1)直接观察法：直接观察、检查、测量。 
　　(2)采访法：调查者直接或间接与被调查者交谈，又分访谈、信访和开调查会三种。
　　6.确定观察指标 
　　结合调查的实际问题，将调查目的转化为具体的调查指标。

(四)常用的抽样方法  
　　1.单纯随机抽样 
　　将调查总体全部观察单位编号，再用抽签法或随机数字表随机抽取部分观察单位组成样本。 
　　优点：操作简单，均数、率及相应的标准误计算简单。 
　　缺点：总体较大时，难以一一编号。 
　　2.系统抽样 
　　又称机械抽样、等距抽样，即先将总体的观察单位按某一顺序号分成n个部分，再从第一部分随机抽取第k号观察单位，依次用相等间距，从每一部分各抽取一个观察单位组成样本。 
　　优点：易于理解、简便易行。 
　　缺点：总体有周期或增减趋势时，易产生偏性。 
　　3.整群抽样 
　　总体分群，再随机抽取几个群组成样本，群内全部调查。 
　　优点：便于组织、节省经费。 
　　缺点：抽样误差大于单纯随机抽样。 
　　4.分层抽样 
　　先按对观察指标影响较大的某种特征，将总体分为若干个类别，再从每一层内随机抽取一定数量的观察单位，合起来组成样本。有按比例分配和最优分配两种方案。 
　　优点：样本代表性好，抽样误差减少。 
　　以上4种基本抽样方法都属单阶段抽样，实际应用中常根据实际情况将整个抽样过程分为若干阶段来进行，称为多阶段抽样。 
　　各种抽样方法的抽样误差一般是：整群抽样≥单纯随机抽样≥系统抽样≥分层抽样

安全评价师考试基础知识辅导：职业卫生常用统计指标

职业卫生常用统计指标 
　　1.发病(中毒)率 
　　表示在观察期内，可能发生某种疾病(或中毒)的一定人群中新发生该病(中毒)的频率。 
　　计算公式：某病发病率(中毒率)=同期内新发期内新发生例数/观察期内可能发生某病(中毒)的平均人数×100﹪ 
　　在通常情况下，发病率的分母泛指一般平均人口数。 
　　发病率(中毒率)是反映某病(中毒)在人群中发生频率大小的指标，常用于衡量疾病的发生，研究疾病发生的因果关系和评价预防措施的效果。 
　　2.患病率 
　　表示在某时点检查时可能发生某病的一定人群中患有某病的病人总数。 
　　计算公式：某病患病率=检查时发现的患某病病例总数/该时点受检人口数×100﹪ 
　　其中某病病例总数包括新病例和旧病例，凡患该病的一律统计在内。同一人不应同时成为I司一疾病的两个病例。 
　　这一指标最适用于病程较长的疾病的统计研究，用于衡量疾病的存在，反映某病在一定人群中的流行规模或水平。 
　　3.病死率 
　　在规定的观察时间内，某病患者中因该病而死亡的频率。 
　　计算公式：某病病死率=同期因该病死亡人数/观察期间内某病患者数×100﹪ 
　　上式分母中患病情况不同，指标的概念也不同。如住院病人的病死率，分母为出院人数。某一地区某病病死率的分母则包括该地区所有患该病的病人。故医院的病死率不能代表地区的病死率。 
　　4.粗死亡率 
　　也称普通死亡率，是指某年平均每千名人口中的死亡数。 
　　计算公式：粗死亡率=同年死亡总数/某年平均人口数×100﹪ 
　　粗死亡率和粗出生率一样，具有资料易获得、计算简单的优点，但其高低受人口年龄构成的影响，故只能粗略地反映人口的死亡水平，不能用来衡量和评价—个国家的卫生文化水平。

安全评价师考试基础知识辅导：统计图表的编制

统计表与统计图是统计描述的重要工具。在日常工作报告、科研论文中，常将统计分析的结果通过图表的形式列出。 
　　(一)统计表 
　　1、概念 
　　统计表是将要统计分析的事物或指标以表格的形式列出来，以代替烦琐文字描述的一种表现形式。 
　　2、统计表的组成 
　　标题：即表的名称。 
　　标目：横标目说明每一行要表达的内容，相当于句子的主语;纵标目说明每一列要表达的内容，相当于句子的谓语。 
　　3、统计表的种类 
　　简单表：表格只有一个中心意思，即二维以下的表格。 
　　复合表：表格有多个中心意思，即三维以上的表格。 
　　4、制表原则和基本要求 
　　制表原则是重点突出，简单明了，主谓分明，层次清楚。 
　　基本要求是： 
　　(1)标题：位置在表格的最上方，应包括时间、地点和要表达的主要内容。 
　　(2)标目：标目所表达的性质相当于“变量名称”，要有单位。 
　　(3)线条：不宜过多，一般三根横线条，不用竖线条。 
　　(4)数字：小数点要上下对齐，缺失时用“一”代替。 
　　(5)备注：表中用“”标出，再在表的下方注出。 
　　(二)统计图 
　　统计图是一种形象的统计描述工具，它是用直线的升降、直条的长短、面积的大小、颜色的深浅等各种图形来表示统计资料的分析结果。 
　　1、概念 
　　统计图：用点、线、面的位置、升降或大小来表达统计资料数量关系的一种陈列形式。 
　　2、制图的原则和基本要求 
　　(1)按资料的性质和分析目的选用适合的图形。 
　　(2)标题。标题要概括图形所要表达的主要内容，标题一般写在图形的下端中央。
　　(3)统计图一般有横轴和纵轴。用横轴标目和纵轴标目说明横轴和纵轴的指标和度量单位。一般将两轴的起始点即原点处定为O，但也可以不定为0.横轴尽度从左向右，纵轴尽度从下到上。纵横轴的比例一般以5：7。 
　　(4)统计图要用不同线条和颜色表达不同事物或对象的统计指标时，需要在图的右上角空隙处或图的下方与图标题中间位置附图例加以说明。 
　　3、统计图的类型 
　　(1)条图。又称直条图，表示独立指标在不同阶段的情况，有两维或多维，图例位于右上方。 
　　(2)圆图或百分条图。描述百分比(构成比)的大小，用颜色或各种图形将不同比例表达出来。 
　　(3)线图。用线条的升降表示事物的发展变化趋势，主要用于计量资料，描述两个变量间关系。 
　　(4)半对数线图。纵轴用对数尺度，描述一组连续性资料的变化速度及趋势。 
　　(5)散点图。描述两种现象的相关关系。 
　　(6)直方图。描述计量资料的频数分布。 
　　(7)统计地图。描述某种现象的地域分布。

安全评价师考试基础知识辅导：食品营养与安全评价

这是一个历久弥新的话题：随着世界人口不断增加，全球对食品的需求正在日益增长，与此同时，可耕地的面积正在缩小。 
　　人类通过运用传统的作物育种方法已经、并将继续为满足人们日益增长的对食品的需求做出不懈的努力。然而，世界许多国家、地区目前面临的问题是食品的质量问题。人们通过从食物中摄取日常所需的能量，但是作为人类日常消耗的主食中往往缺乏某些重要的必须的营养元素而不能使人们的基本需求得到满足。在发达国家，对功能食品(更确切地说，为了满足人们日常的健康消费，这种食品能够提供比普通食品更丰富的营养成份)的需求正在不断增长。食品营养的改善将有助于解决提高食品质量的问题。 
　　现代农业生物技术，包括应用细胞和分子技术将某种所需特性的基因转入用于食品和饲料的作物的方法，是对采用传统方法满足全球粮食需求的一种强有力的补充。生物技术的一个突出贡献在于，它为我们充分利用各种遗传特性以满足改善栽培作物、提高食品、饲料营养成份的需求提供了一条捷径。目前经过现代生物技术改良的新的作物品种已经在许多方面得到认可，其中包括转基因，基因工程，细胞重组和新遗传特性植物。

安全评价师考试辅导:热法磷酸工艺过程火灾爆炸危险分析

根据《建筑设计防火规范》，热法磷酸生产工艺的火灾危险性为甲类。其火灾爆炸危险性分析如下：

1）特种燃磷炉的燃烧、爆炸危险

特种燃磷炉同时具备两个功能，其一，能满足磷化工生产的要求，相当于化工设备中的一个燃烧塔，其二，能满足余热回收的要求，相当于热工设备中的余热锅炉。特种燃磷炉燃烧、爆炸的原因很多也很复杂，有设计制造的问题，有总图布置、环境污染问题，也有操作运行、管理制度以及分析化验、对易燃易爆物的控制等方面的原因。燃磷炉的爆炸分为物理性爆炸和化学性爆炸，且大部分为化学性爆炸。

物理性爆炸：物理性爆炸主要发生在高压蒸汽包及蒸汽管道部位。黄磷自燃过程中产生大量热量，这些热能通过热辐射的形式被燃烧塔内的上升管中水吸收，产生大量高温高压蒸汽，最后经导汽管进入汽包。如果各种操作失误；设计、制造、安装质量差；设备长期运行，存在缺陷而又未及时修复，长期超负荷生产，导致设备、管道疲劳损坏；压力表、温度计和安全阀未定期校验而失效，致压力表不能正确指示，安全阀超压不能起跳，运行前压力表阀未开（或开度很小）等使指示压力与实际压力不符；冷却水供应不足、温度过高、压力超限等均可导致压力容器（蒸汽包）及压力管道（蒸汽管道）超压爆炸。

化学性爆炸：化学性爆炸主要发生在黄磷燃烧塔内。其原因主要为：

（1）特种燃烧塔内存在热量集中区，如果塔体结构设计不合理，形成了传热死角可引起塔壁过烧，引起燃烧爆炸。

（2）氧化反应失控导致火灾、爆炸：黄磷在特种燃磷炉接触空气燃烧发生氧化反应，在生成P2O5的同时放出大量热量。反应温度可高达1000℃左右。如果反应热未能及时移去，将会使温度迅速升高发生爆炸。

（3）冷却系统异常导致火灾、爆炸：冷却设备密闭不严，物料窜入冷却剂中或冷却剂窜入被冷却的物料中；冷却的水中断或供应不足，使反应热不能及时导出反应异常；开车前先通高温物料后打开冷却水；冷却管道或阀门堵塞等均会导致系统温度、压力超限；冷凝管高度约有十几米，在冷却过程水体下流存在静位压，静位压力过大易击穿锅底，导致黄磷泄漏，发生火灾爆炸事故。

（4）设备腐蚀控制失效导致火灾爆炸：黄磷燃烧生成腐蚀性气体P2O5，而P2O5与空气中的水分反应生成腐蚀性的磷酸，如果设备防腐蚀缺陷、工艺异常等导致腐蚀控制失效，致使燃烧塔腐蚀泄漏，可发生火灾爆炸事故；泄漏的黄磷遇空气发生燃烧爆炸；燃烧塔金属外壳与酸性腐蚀品磷酸或五氧化二磷接触产生易燃易爆的氢气与空气形成爆炸性混物，遇火源（明火、静电、雷电等）发生燃烧爆炸。燃磷炉腐蚀泄漏原因为：a.设备未采用等离子喷涂防腐技术或防腐技术不合格。b.设计缺陷、安装不当。c. 燃烧塔内出口的操作温度及P2O5含量控制不当，不能保证在塔内形成良好的结膜物保护层；d. 换热器与燃烧塔之间的密封不严等。

（5）燃烧塔内物料配比不合理，反应不充分，反应区上移导致火灾、爆炸。

2）司磷釜燃烧爆炸危险：建设项目磷酸司磷釜釜体及连接附件（泄压阀、加压阀、压磷管道、投磷阀、喷磷枪等）破裂造成大量黄磷外泄漏，导致火灾爆炸。

3）黄磷熔融时如投料过多、搅拌不当、温度过高，易造成黄磷外溢，甚至沸腾喷溅而引起火灾。

4）各种原因导致黄磷逸出，如放磷桶、胶管、放磷阀、喷磷枪泄漏，放磷时因多放而致使黄磷漫出桶外，输压磷设备、管道泄漏均可能引起黄磷燃烧；磷从容器中取出时如果用直接蒸汽加热有燃烧危险，即使使用夹套和加热管，蒸气中的磷和磷化氢仍会通过加热管的连接处泄漏，也是很危险的。

5）氧化产物五氧化二磷遇易燃物、有机物会引起燃烧。

6）磷酸与金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸混合物，火灾时形成有毒的蒸气。

7）空气在压缩过程中若机件冷却不良或在排气管路中形成积炭氧化自燃，会在空气压缩机的轴瓦、电机及排气管路（管道、冷却器、油分离器）中发生着火可爆炸事故。造成冷却不良的原因主要是：冷却水中断或供应量不足；电动机温度高于100℃；注油泵或油路系统出现故障，导致润滑油中断或供应量不足等。排气管路内积炭的形成较复杂，通常由排气温度过高、润滑油用量过大、空气净化不好造成。

安全评价师考试辅导：城市供电应急能力安全评价体系

一、城市供电应急能力评价研究的背景

1.城市电网停电对城市社会活动的影响
　　城市电网是城市中最基本的市政公用设施之一，是保证城市社会经济正常生活秩序的生命线。它负责向各类首脑、指挥、金融等要害部门提供市政用电，向各大公司企业提供生产用电，向城市居民提供生活用电，还负责向其他公用设施和系统提供保证其正常运转的用电。一旦供电系统受突发事件影响，并导致城市电网大面积停电时，将会对城市生活的正常运转带来巨大的负面影响。
　　纵观近年来国际上发生的多起大停电事故，对城市的正常运转造成了巨大的负面影响，并造成巨大的经济损失。此外，还引起了一系列社会连锁反应和不良政治后果，为此迫切需要各有关部门采取有效措施来更好地预防、避免和及时处理突发性的大停电事故。如能针对停电事故采取一些有效的应急措施，就不会在事故面前束手无策，并可将停电损失与影响降到最低。

2.城市供电应急管理处理系统概要
　　城市供电应急管理一方面属于城市总体应急管理中的一部分，也是城市总体应急联动系统中的一个组成部分。另一方面从电力行业管理角度来划分，城市供电应急管理也属于电力系统应急管理中的一个组成部分。因此，在实际管理中可由城市供电企业牵头建立城市供电应急处理系统，如图。该系统与城市应急联动指挥中心系统相连，供电企业负责电网内部的应急处理和应急管理事务；城市应急管理部门负责应急信息发布、稳定社会治安、调配应急所需的人力、物力资源等。

3.城市供电应急状态的定义及停电事故的分级
　　城市供电应急状态可界定为：因供电安全的破坏引起的社会安全生产正常秩序的破坏，即因人员、设备、外力破坏、自然灾害等原因在城区供电系统和直接影响城区供电的发输配电系统范围内的电力设施，发生影响较大的供电中断，以致造成人员伤亡及财产损失等的紧急情况。
《国家突发公共事件总体应急预案》对突发事件的预测预警、信息报告、应急响应、应急处置、恢复重建及调查评估等机制作了明确规定，形成了包含事前、事发、事中、事后等各环节的一整套工作运行机制。按照各类突发事件的严重程度、可控性和影响范围等因素，分为四级，即特别重大（I级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）。
国家电监会2005年6月12日颁布了《国家处置电网大面积停电事件应急预案》。国家电网公司按照《国家电网公司重特大生产安全事故预防与应急处理暂行规定》第七条的要求发布了《国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案》和《城区电力系统突发事件应急预案编制导则》。这些预案给出了城市电网事故分级的指导性原则。紧急突发事件的分级按照负荷损失比例、停电持续时间和重要用户损失程度可将城市电网的突发事故分为特大、重大、一般3个等级。该标准按城市的级别和规模（直辖、省会、中等）可选取不同的值，可以与城市最大负荷有关，也可参照国家有关规定制定。

4.城市供电应急能力评价体系的目的和内容
　　城市电网供电应急能力评价指标体系的建立旨在使供电应急从事后的处理转向事前的预防，用以评价城市供电企业的供电应急管理水平和城市电网的供电应急能力的各项内容、方法和指标，以便对城市供电企业和城市电网的供电应急能力在事前、事发、事中和事后进行全方位的评价，从而提高我国城市电网供电应急管理的水平和能力，保障现代社会的经济发展和人民生活的正常进行。

城市供电应急能力评价体系的内容如下。
　　①对导致城市电网停电的各种内外部危机因素进行划分等级，提出对内外部危机因素的风险识别、估计、评价、管理的方法和指标。
　　②城市高危用户和重要用户供电安全需求评价对城市电网的高危用户和重要用户提出分类原则，停电容忍时间、停电损失、应急电源配置等评价的方法和指标。
　　③城市电网网络的供电应急能力评价
　　对城市电网的网络结构、供电安全裕度、网络停电风险时间、故障负荷的转供能力、网络恢复供电的能力等提出评价的方法和指标。
　　④供电企业应急管理水平的评价
　　对城市供电部门的应急预案、应急手段、人力资源、组织机构和应急资源配置等提出综合评价的方法和指标。

二、城市供电应急管理和能力评价的研究现状

1.国外城市供电应急管理和能力评价的研究现状
　　欧美等发达国家在研究建立城市供电应急管理和能力评估方面起步较早。以美国为例，其成立有专门的国家应急管理署（FEMA）。该部门围绕减灾、应急准备、应急反应和灾后恢复重建4个流程，对各个行业的应急管理都做出了规定和要求。在能源电力方面，FEMA专门制定了大面积突发停电事故的应急评价和管理措施。其他国家如英国、日本、俄罗斯均从本国的实际情况出发，成立了事务应急管理部门，制定了关于能源电力方面的应急管理和评估流程；并针对电力系统的运行特点，研究了相应的应急能力评价指标体系和防灾减灾技术。

2.国内城市供电应急管理和能力评价研究现状
　　我国对突发事件应急管理还处于起步阶段，国家制定和发布了有关突发事件的应急管理的法律、法规，并对各个行业的应急管理提出了基本要求。同时，目前针对城市供电应急管理和能力评价的研究还处在起步阶段，需要尽快建立应城市供电应急管理机制和完善相应的配套政策、法规。
中国电力科学研究院在国内首次提出了城市供电应急管理的概念和城市供电应急管理的功能需求，并早在2002年就与日本中央电力研究所合作，承担了城市电网减灾防灾的研究；2005年还承担由国网公司和国家科技部共同支持的科技项目——《城市供电应急处理系统的研究》，并联合青岛供电公司开发了城市供电应急处理辅助技术支持系统。
　　国内许多地区，如北京、上海、广州的供电企业也从自身应急管理的需求出发，初步建立了各自城市供电应急管理系统，对城市供电应急处理和应急管理进行了有益的探索。但目前这些系统还缺乏统一管理规范和标准，需尽早构建起横向互通及纵向互联的应急信息管理平台，尤其是建立城市电网供电应急能力的评价体系。

安全评价师考试辅导：安全生产也要严防破窗效应

如果有人打破了一幢建筑物的窗户玻璃，而这扇窗户又得不到及时的维修，别人就可能受到某些暗示性的纵容，去打烂更多的窗户，这就是破窗效应。在这种效应下，久而久之，破窗户就会给人造成一种无序的感觉，带来一种不良的氛围。

由此，笔者不由联想到我们的安全生产。“破窗”就如同安全生产中的各类违章违纪，当有违章违纪现象发生时，如果我们对这此放松要求，或者是碍于面子而不去好好的“修补”，那么不置可否，更多的窗户就会被打破，也就是说违章违纪就会屡禁不止，因为有了违章违纪现象没有得到追究的先例。

同样，“破窗”还表现在事故隐患的处理上，当安全生产中出现一些事故隐患苗头时，若不及时采取措施加以处理，那么隐患就会扩大，给安全生产带来影响甚至是严重的后果。

因此，我们在安全生产中也要严防“破窗效应”的出现。当我们发现有“破窗”出现时，应立即维修，认真剖析其原因，并制定出有效的整改及预防措施，这样才不会影响到我们的安全生产。

安全评价师考试辅导：安全检查中的五忌

进行安全检查是搞好企业安全生产工作的重要措施，通过检查可以及时发现事故隐患，及时整改，把事故消灭在萌芽状态。然而要真正搞好安全检查，就要做到“五忌”。

一忌敷衍了事，外行凑数。安全检查就是为了发现事故隐患，这就需要内行参与。如果随便拉几个外行人凑数，肯定达不到安全检查的根本目的。

二忌走马观花，马马虎虎。安全检查要深入细致、严肃认真，如果粗枝大叶，蜻蜓点水似的做表面文章，只摆花架子，那就很难达到检查的目的。

三忌有始无终，查而不纠。查隐患是为了促整改，如果对查出的事故隐患不能及时整改，不采取防范措施，那么安全检查就没有开展的必要。

四忌时紧时松，不能坚持。安全检查是一项经常性的工作，不能“三天打鱼，两天晒网”，不能只搞形式主义。上级来检查了就抓一下，领导走了就束之高阁，无声无息，再也没人管了，没人问了，这种做法对搞好单位的安全工作是十分有害的。

五忌放任自流，置之不理。安全生产是企业的生命线，安全生产人人有责。作为企业的职工，不能认为安全检查事不关己，从而置若罔闻，对发现的事故隐患不能采取放任不管、置之不理的态度。因为只有人人参与安全管理，才能杜绝事故，企业和职工的利益才能得到保证。

安全评价师考试辅导：安全检查三字经

说安全，第一经，何第一，爱生命，生命在，岗位兴，爱情萌，建家庭，

人丁旺，乐无穷，家幸福，国安宁，事故出，祸端生，轻者伤，伤者痛，

先付钱，医伤病，责追究，管者蒙，派护理，岗位停，接官查，得人迎，

陪笑脸，自责痛，欲平息，吃喝请，酒斟罢，罚款送，笔笔款，惹心疼，

出了钱，落了痛，赔夫人，又折兵。真情唤，众员工，爱生活，惜生命，

三不伤，严规程，心存畏，责任重，不做古，不盲动，敬畏岗，辨险情，

重防范，措施定，出方案，标准明，重实际，专业成，细交底，是先行，

现场查，看实用，查什么，细说清，查标示，要分明，查堆放，要齐整，

查设备，不带病，无漏缺，无松动，查电器，别漏空，一机闸，接地零，

装保护，绝缘层，敷地埋，明架空；特殊活，办票证，登高空，要系绳，

不抛接，绳提送，要破土，先查明，地下物，须标清，胸有竹，方可行，

要吊装，起重工，查物重，查索绳，定指挥，信号明，栓引绳，防游动，

吊物下，人莫停，进容器，先通风，查无毒，氧量盈，设监控，专人盯，

限时间，保畅通，必要时，系腰绳，戴面具，不盲动，防擦伤，范围定，

设标志，拉警绳，要拉运，路况明，有方案，措施定，捆扎牢，车速控，

挂警示，办三证，三伏天，水保证，避高温，时调整，凉药备，盐补充，

三九天，要防冻，设备停，水放净，冰雪天，防滑重，干冷天，防火重。

要试压，辨风险，定措施，编方案，细交底，工作前，细检查，严把关，

头咋封，口咋焊，气咋排，管咋安，压力表，是否验，危险区，派警员，

咋增压，表咋看，谁记录，谁监管，带班者，职责关，技术员，技术关，

安全员，监控关，纠三违，敢黑脸，对责任，如针毡，各就位，同把关，

管理者，把啥关，建网络，配资源，机完好，本质安，定规章，制度全，

抓培训，是本源，定职责，分明担，重监控，保带班，严考核，真兑现，

常分析，不怕烦，治隐患，不隔天，管一方，保平安，企业兴，人康健。

安全评价师基础知识辅导：铁路专用线的火灾爆炸危险性分析

火灾爆炸事故是在可燃物、助燃物(空气、氧化剂)和点火源三个基本条件同时存在且相互作用时才发生的。也就是说，火灾爆炸事故的发生必须具备物质的可燃性、助燃物和点火源三者同时存在时才构成一个燃烧系统。爆炸是瞬间的燃烧，火灾和爆炸可随条件而转化。因此，分析铁路专用线化学品装卸过程火灾爆炸危险性主要从可燃物的物化特性、助燃物和点火源三个方面进行分析。

燃料油、柴油、溶剂油等主要是由碳氢化合物组成，受热、遇火以及与氧化剂接触都有发生燃烧的危险。这些化学品的蒸汽与空气的混合比例达到爆炸下限浓度时，遇火花即能爆炸。铁路专用线化学品罐车装卸运输过程火灾爆炸危险有害因素主要有以下几方面：

①该危险货物专用线在铁路卸车过程中存在较多的易燃物质，溶剂油具有较强易挥发性、易燃性，在空气中爆炸极限低、范围宽，接卸过程又属间歇作业，在正常情况下，就有可燃的油蒸汽散发出来，若操作控制处理不当，出现险情有可能发生化学性爆炸，甚至发生难以扑救且对周边危害较大的火灾爆炸。

柴油、溶剂油的罐车火灾爆炸具有先爆炸、后燃烧，爆炸后稳定性燃烧、稳定燃烧引起爆炸，只爆炸不燃烧等现象特征。由于铁路专用线上及周边库区的存量大，若发生事故，后果十分严重，应当引起高度重视。

②在泵燃料油、柴油、溶剂油的过程中管道压力波动较大，当管道存在焊接质量缺陷或其它质量问题时，可能造成管道破裂泄漏等事故。铁路专用线危险化学品罐车装卸运输过程明火来源较多，如火柴、打火机等的带入;非防爆电器的使用;动火维修作业;铁路专用线附近的烟道的火星;放鞭炮和烧纸的飞火;化学危险品铁路专用线内违章吸烟;动明火、电气焊作业等极易引燃泄漏在地面的油品或引爆弥漫在空气中的化学品蒸汽。

③燃料油、柴油、溶剂油等在管道中流动或进入储罐易产生和积聚静电。静电具有高电压、静电感应和尖端放电的特点，放电产生的静电火花容易导致火灾和爆炸。

④在爆炸危险区内乱拉电线;电气、电线老化;配管、接线松动或脱落;电气设施损坏;违反操作规程等，会引发电气火灾。铁路专用线接卸主要电气设备包括线路、照明设备等，若发生短路、漏电、接地、过负荷等故障时，产生的电弧、电火花、高热极易引燃泄漏的易燃化学品。若灯具、开关等采用非防爆型或防爆等级不够也易点燃泄漏的易燃化学品。

⑤铁路专用线运管人员违章操作，牵引内燃机车推送时没有用一辆货车与机车隔离;装卸作业前未在尽头线来车一端设红色防护信号;在线路终端的车挡上未设置车挡表示器;专用线上作业停留车未采取防溜措施等;从而导致机车电火花，罐车相互撞击产生火花，引发火灾爆炸。

铁路专用线线路存在各种隐患，导致运行罐车脱轨、翻车，引发火灾爆炸。

安全评价师基础知识辅导：企业安全评价应把握六大特性

安全评价作为提高企业安全管理水平的重要手段，越来越受到企业的重视，并被企业接受。很多企业通过科学有效的安全评价，减少了企业生产过程中的危险、有害因素，减少了各类事故的发生，有效保护了职工生命安全与健康，全面提高了企业本质安全化水平，促进了企业的良性发展。然而，如何科学有效地开展好企业的安全评价工作，对于企业的管理者来说至关重要。笔者认为，要搞好企业的安全评价工作，必须把握以下“六个特性”：  
　　一是把握企业安全评价的“目的性”。 
　　明确和认识企业进行安全评价的目的和意义，这是搞好企业安全评价工作的前提。一般而言，企业的安全评价大多是安全现状综合评价，主要是针对某一生产经营单位总体或局部的生产经营活动安全现状进行的综合评价。开展企业安全评价工作，实际是对企业安全管理现状进行科学分析的过程，是对生产经营过程中危险和有害因素进行识别、分析的过程，其最终目的是通过科学分析、评价，找出企业安全管理中存在的问题和不足，从而通过采取措施进行完善，达到不断提升企业安全管理水平的目的。只有认识了企业开展安全评价的目的和意义，而且能够认识到位，才能搞好企业的安全评价工作。 
　　二是把握安全评价方法的“适宜性”。 
　　目前，国内的安全评价方法一般分为定性和定量两类，方法很多，约有十几种，如何选择安全评价方法，是搞好企业安全评价的关键。在选择安全评价方法时，应考虑两点：一是评价方法的选择要结合企业的生产工艺特点、实际；二是评价方法的选择要结合评价人员的水平。只有充分分析企业生产工艺特点和评价人员的水平，选择适合企业生产工艺特点和评价人员熟悉的安全评价方法，做到符合企业的生产实际，才能达到搞好安全评价的目的。
　　三是把握安全评价策划过程的“科学性”。 
　　在选择好安全评价方法之后，科学策划安全评价的整个过程，是搞好企业安全评价工作的核心。为此，必须做到以下几点： 
　　（1）明确参加人员、参与人员的分工和职责，确定安全评价组长，力争做到全员参与； 
　　（2）要制定出科学的安全评价计划或实施进度，明确各个阶段参与人员、任务、资金投入等；

（3）确定安全评价工作的考核细则，以确保安全评价工作按照计划进行； 
　　（4）全面收集安全评价所需要的信息资料，如法律法规等； 
　　（5）确保安全评价的范围能够覆盖所有设施、设备、场所和作业人员。 
　　四是把握安全评价结论的“合理性”。 
　　对于企业安全评价的结论，必须慎重研究，经过全员参与、科学分析，通过反复研究和论证，确认安全评价的结论必须符合企业的安全管理现状，以确保安全评价结论的合理性。 
　　五是把握采取的安全措施的“有效性”。 
　　通过安全评价得出结论之后，正确选择和采取科学有效的安全管理措施，对改善安全生产条件、降低安全风险起着重要的作用。为此，要求管理者确定采取的安全措施必须与企业的生产经营实际相结合，不但符合企业的生产实际，而且切实可行，真正达到降低或消除危险因素和风险的目的。同时，要求管理者通过信息交流的渠道，收集相关信息，以验证安全措施实施的效果，验证安全措施的有效性。 
　　六是把握安全评价的“持续性”。 
　　安全评价工作不是一次性的工作，它是企业安全生产日常管理的重要组成部分，必须反复持续进行。为此，要求企业管理者必须把安全评价工作当作日常管理的重要内容，定期总结和评价安全评价工作，不断总结经验教训，验证安全评价措施的有效性，按照PDCA循环模式，不断完善安全评价工作，达到持续改善企业安全管理状况，不断提升企业安全管理水平之目的。 
　　总之，只有把握好以上六个特性，才能科学、有效地开展好企业的安全评价工作，为企业安全生产经营服务，最终达到提升企业安全管理水平的目的。

安全评价师考试基础知识辅导：相关法律、法规和标准、规范

相关法律、法规和标准、规范 
• （一）安全评价法律基础知识 
法的概念、特征、分类 
• （1）法的概念和特征 
法的概念有广义与狭义之分。 
广义的法是指国家按照统治阶级的利益和意志制定或者认可、并由国家强制力保证其实施的行为规范的总和。 
狭义的法是指具体的法律规范，包括宪法、法令、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、判例、习惯法等各种成文法和不成文法。 
• 法的目的在于维护有利于统治阶级的社会关系和社会秩序，是统治阶级实现其统治的一项重要工具。 
• 法的制定 
依照《立法法》的规定，我国制定法的程序主要包括法的草案的提出、讨论审议、表决通过和公布施行国务院提出的法律草案需要提请全国人大或其常委会审议，须经3 次常委会审议后方能付诸表决是否通过。 
（2）法律规范 
法律规范是国家机关制定或者认可、由国家强制力保证其实施的一般行为规则，它反映由一定的物质生活条件所决定的统治阶级的意志。法律规范实际上是一种“人”与“人”关系的行为规则 
(3）法的本质 
法的最本质的属性是统治阶级的意志。 
社会主义法的本质在于它是工人阶级领导下的广大人民的意志以国家意志形式的法律体现。社会主义法具有鲜明的阶级性和广泛的人民性，是阶级性与人民性的统一。 
法作为统治阶级的意志可以体现在3 个方面： 
● 意志内容的一般性 
● 意志内容的客观性 
● 意志内容的社会性 
(4) 法的效力 
法的效力即法的生效范围，是指法律规范对什么人、在什么地方和什么时间发生效力。 
● 关于人的效力 
● 关于地域的效力 
● 关于时间的效力 
(5) 法律责任 
• 法律责任是指由于违法行为而应当承担的法律后果，它与法律制裁相联系。 
• 法律制裁是指依据法律对违法者采取的惩罚措施。 
(6) 法的特征 
法作为一种社会规范，在其发生作用的范围内具有普遍性、稳定性和约束性。其特征主要有： 
• 法是由特定的国家机关制定的 
• 法是依照特定的程序制定的 
• 法具有国家强制性 
• ____________法是调整人们行为的社会规范 
(7) 法的分类 
• 按照法的创立和表现形式所作的分：成文法和不成文法 
• 按照其法律地位和法律效力的层级划分，法应当包括宪法、法律、行政法规、地方性法规和行政规章。 
• 按照法律的内容和效力强弱所作的分：宪法性法律和普通法律 
• 按照法律效力范围所作的分：特殊法和一般法(普通法) 
2. 社会主义法的基本内容 
我国社会主义法的内容十分丰富，涉及到社会主义法治的基本方针、基本原则和基本要求，体现在立法、执法和守法3 个方面，主要包括依法治国基本方略和依法行政、社会主义法治、社会主义法的体系、社会主义法的适用等内容。 
依法行政的基本要求：合法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一。

(1) 社会主义法治 
为了有效地保障社会主义民主和加强社会主义法治，党的十一届三中全会提出，必须做到“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”。 
社会主义法治有3 层含义：社会主义法治泛指立法、执法和守法；社会主义法治专指社会主义的法律、制度。社会主义法治特指守法, 是社会主义民主的保障，实现社会主义民主的法律化、制度化，并严格依法进行国家管理的一种方式。 
(2) 社会主义法的体系 
法的体系亦称法律体系，通常是指一个国家的全部现行法律规范分类组合为不同的法律部门而形成的有机联系的统一整体。安全生产法体系是社会主义法律体系中的子体系，安全生产法是社会主义法的重要组成部分。 
（3） 社会主义法的适用的原则 
社会主义法的适用的原则主要有：法律适用机关依法独立行使职权；以事实为根据，以法律为准绳；公民在适用法律上一律平等。 
（二）安全生产、评价相关法律、行政法规、文件、标准、导则现行关于安全生产、评价的主要法律、法规有： 
● 中华人民共和国安全生产法自2002 年11 月1 日开始实施。对中介结构特征的规定：安全生产中介服务具有以下特征：独立性、服务性、客观性、有偿性、专业性。 
对安全生产中介服务机构和安全专业人员的权利的规定： 
1)依法从事的安全生产中介服务工作受法律保护，具有不受侵犯和追究的权利。任何单位和个人均无权干预、剥夺、阻碍其合法活动的权利； 
2)有权依照法律、法规和规章、标准的规定，从事授权范围内的有关安全生产业； 
3)接受政府、部门的委托和生产经营单位的聘请，按照委托和约定的有关事项从事安全生产中介服务； 
4)有权拒绝从事非法或者服务范围以外的安全生产中介服务； 
5)有依法收取中介服务报酬和费用的权利。
对安全生产中介服务机构和安全专业人员的义务的规定： 
1) 具备法定条件，依法取得安全生产中介服务资质； 
2) 在法律、行政法规规定的行业、领域和业务范围内真实的中介服务，不得从事欺诈和虚假的服务； 
3) 严格按照政府、部门和生产经营单位的委托或者约定，完成所承担的安全生产中介服务事项； 
4) 接受政府有关主管部门对其进行的检查监督； 
5) 合理地确定服务报酬和收费标准，不得非法牟利。 
《安全生产法》规定：生产经营单位应当具备有关法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不准从事经营活动。 
《安全生产法》规定：生产经营单位的主要负责人和安全产生管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 
《安全生产法》第79 条规定：承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，没收违法所得，违法所得在五千元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足五千元的，单处或者并处五千元以上二万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处五千元以上五万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任。 
● 中华人民共和国劳动法 
1994 年7 月5 日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议审议通过。 
《劳动法》第五十二条规定：“用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。” 
《劳动法》第三条在劳动卫生方面赋予了劳动者享有的7 项权利：一是劳动者享有平等就业和选择职业的权利。二是享有取得劳动报酬的权利。三是享有获得劳动安全卫生保护的权利。四是享有接受职业技能培训的权利。五是享受社会保险和福利的权利。六是享有提请劳动争议处理的权利。七是法律规定的其他劳动权利。 
《劳动法》第三条在劳动卫生方面设定了劳动者需要履行的4项义务：一是劳动者应当完成劳动任务。二是劳动者应当提高职业技能。三是劳动者应当执行劳动安全卫生规程。四是劳动者应当遵守劳动纪律和职业道德。 
《劳动法》中未成年工是指年满16 周岁未满18 周岁的劳动者。 
● 中华人民共和国矿山安全法 
● 中华人民共和国消防法 
● 中华人民共和国就业促进法 
2007 年8 月30 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，其明确了国家、企业、劳动者和各类职业培训机构在职业教育和培训中的职责工作。

安全评价师考试基础知识辅导：事故树分析法的程序

事故树的编制程序  
　　第一步：确定顶上事件  
　　顶上事件就是所要分析的事故。选择顶上事件，一定要在详细占有系统情况、有关事故的发生情况和发生可能、以及事故的严重程度和事故发生概率等资料的情况下进行，而且事先要仔细寻找造成事故的直接原因和间接原因。然后，根据事故的严重程度和发生概率确定要分析的顶上事件，将其扼要地填写在矩形框内。

顶上事件也可以是在运输生产中已经发生过的事故。如车辆追尾、道口火车与汽车相撞事故等事故。通过编制事故树，找出事故原因，制定具体措施，防止事故再次发生。

第二步：调查或分析造成顶上事件的各种原因  
　　顶上事件确定之后，为了编制好事故树，必须将造成顶上事件的所有直接原因事件找出来，尽可能不要漏掉。直接原因事件可以是机械故障、人的因素或环境原因等。

要找出直接原因可以采取对造成顶上事件的原因进行调查，召开有关人员座谈会，也可根据以往的一些经验进行分析，确定造成顶上事件的原因。

第三步：绘事故树  
　　在找出造成顶上事件的和各种原因之后，就可以用相应事件符号和适当的逻辑门把它们从上到下分层连接起来，层层向下，直到最基本的原因事件，这样就构成一个事故树。

在用逻辑门连接上下层之间的事件原因时，若下层事件必须全部同时发生，上层事件才会发生时，就用“与门”连接。逻辑门的连接问题在事故树中是非常重要的，含糊不得，它涉及到各种事件之间的逻辑关系，直接影响着以后的定性分析和定量分析。

第四步：认真审定事故树  
　　画成的事故树图是逻辑模型事件的表达。既然是逻辑模型，那么各个事件之间的逻辑关系就应该相当严密、合理。否则在计算过程中将会出现许多意想不到的问题。因此，对事故树的绘制要十分慎重。在制作过程中，一般要进行反复推敲、修改，除局部更改外，有的甚至要推倒重来，有时还要反复进行多次，直到符合实际情况，比较严密为止。

事故树分析的程序  
　　事故树分析虽然根据对象系统的性质、分析目的的不同，分析的程序也不同。但是，一般都有下面的十个基本程序。有时，使用者还可根据实际需要和要求，来确定分析程序。

1、熟悉系统。要求要确实了解系统情况，包括工作程序、各种重要参数、作业情况。必要时画出工艺流程图和布置图。

2、调查事故。要求在过去事故实例、有关事故统计基础上，尽量广泛地调查所能预想到的事故，即包括已发生的事故和可能发生的事故。

3、确定顶上事件。所谓顶上事件，就是我们所要分析的对象事件。分析系统发生事故的损失和频率大小，从中找出后果严重，且较容易发生的事故，作为分析的顶上事件。

4、确定目标。根据以往的事故记录和同类系统的事故资料，进行统计分析，求出事故发生的概率(或频率)，然后根据这一事故的严重程度，确定我们要控制的事故发生概率的目标值。

5、调查原因事件。调查与事故有关的所有原因事件和各种因素，包括设备故障、机械故障、操作者的失误、管理和指挥错误、环境因素等等，尽量详细查清原因和影响。

6、画出事故树。根据上述资料，从顶上事件起进行演绎分析，一级一级地找出所有直接原因事件，直到所要分析的深度，按照其逻辑关系，画出事故树。

7、定性分析。根据事故树结构进行化简，求出最小割集和最小径集，确定各基本事件的结构重要度排序。

8、计算顶上事件发生概率。首先根据所调查的情况和资料，确定所有原因事件的发生概率，并标在事故树上。根据这些基本数据，求出顶上事件(事故)发生概率。

9、进行比较。要根据可维修系统和不可维修系统分别考虑。对可维修系统，把求出的概率与通过统计分析得出的概率进行比较，如果二者不符，则必须重新研究，看原因事件是否齐全，事故树逻辑关系是否清楚，基本原因事件的数值是否设定得过高或过低等等。对不可维修系统，求出顶上事件发生概率即可。

10、定量分析。定量分析包括下列三个方面的内容：  
　　1）当事故发生概率超过预定的目标值时，要研究降低事故发生概率的所有可能途径，可从最小割集着手，从中选出最佳方案。

2）利用最小径集，找出根除事故的可能性，从中选出最佳方案。

3）求各基本原因事件的临界重要度系数，从而对需要治理的原因事件按临界重要度系数大小进行排队，或编出安全检查表，以求加强人为控制。

事故树分析方法原则上是这10个步骤。但在具体分析时，可以根据分析的目的、投入人力物力的多少、人的分析能力的高低、以及对基础数据的掌握程度等，分别进行到不同步骤。如果事故树规模很大，也可以借助电子计算机进行分析。

安全评价师考试基础知识辅导：安全生产技术理论知识

安全生产技术理论知识 
（一）防火、防爆安全技术 
1.防火基础知识 
A.燃烧与火灾 
定义：燃烧是物质与氧化剂之间的放热反应，它通常会同时 
释放出火焰或可见光。在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害即为火灾。

● 燃烧和火灾发生的必要条件：同时具备氧化剂、可燃物、点火源，即火的三要素。这三个要素中缺少任何一个，燃烧都不能发生和维持，因此火的三要素是燃烧的必要条件。在火灾防治中，如果能够阻断火三角的任何一个要素就可以扑灭火灾。

• 火灾的分类 
《火灾分类》(GB4968-1985)按物质的燃烧特性将火灾分为如下4 类： 
● A 类火灾，是指固体物质火灾，这种物质往往具有有机物质，一般在燃烧时能产生灼热的灰烬，如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等；

● B 类火灾，是指液体火灾和可熔化的固体物质火灾，如汽油、煤油；柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等； 
● C 类火灾，是指气体火灾，如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等；

● D 类火灾，是指金属火灾，如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。

火灾分为：闪燃、阴燃、爆燃、自燃。 
● 闪燃是可燃物表面或可燃液体上方在很短时间内重复出现火焰一闪即灭的现象。闪燃往往是持续燃烧的先兆。

● 阴燃则没有火焰和可见光的燃烧。

● 爆燃伴随爆炸的燃烧波，以亚音速传播。

• 火灾对周围环境影响的主要热传递方式是热辐射。 
• 火灾防治途径和阻燃方法

● 火灾防治途径：一般分为阻燃、火灾探测、灭火等。 
• 阻燃 
采用高分子材料阻燃化技术可以克服或降低高分子材料的可燃性，减少火灾的发生及蔓延。高分子材料阻燃化技术主要通过阻燃剂使聚合物不易着火，如果着火也使其燃烧速度变慢。阻燃剂按其使用方法分为添加型和反应型两种。

• 火灾探测方法 
按照探测元件与探测对象的关系，火灾探测方法可分为接触式和非接触式两种基本类型。

● 灭火的基本措施 
一切防火措施都是为了防止燃烧的3 个条件同时存在，所能采取的基本措施是：1)控制可燃物；2)隔绝助燃物；3)消除点火源；4)阻止火势蔓延。

• 火灾危险评价 
目前应用较多的火灾安全评价方法主要有如下几种：安全检查表法；道化学火灾、爆炸指数评价法；蒙德法；预先危险分析(PHA)；故障类型和影响分析(FMEA)；事件树分析(ETA)；故障树分析(FTA)；数值模拟方法；因果分析；管理疏忽和危险树分析(MORT)。

B.点火源及其控制 
• 点火源的概念及其分类 
点火源是指能够使可燃物与助燃物发生燃烧反应的能量来源。这种能量既可以是热能、光能、电能、化学能，也可以是机械能。根据点火源产生能量的来源不同，点火源分为火焰、火星、高热物体、电火花、静电火花、撞击、摩擦、化学反应热、光线聚焦等等。

• 控制火源引起火灾的方法 
化学点火源引起火灾成因及控制方法 
电气火源引起火灾成因及控制方法 
机械点火源引起火灾成因及控制方法

C.消防设施 
• 火灾自动报警系统 
• 灭火系统：分为水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统。 
• 水灭火、泡沫灭火和气体灭火的基本原理和适用范围

D.建筑灭火器配置 
• 建筑灭火器适用范围及危险场所划分 
扑救A 类火灾应选用水、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 
扑救B 类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 
扑救极性溶剂B 类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 
扑救C 类火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。 
扑救A、B、C 类和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 
扑救D 类火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决。

2.爆炸基础知识 
• A.爆炸的概念 
• 爆炸的机理及其分类 
广义地讲，爆炸是物质系统的一种极为迅速的物理的或化学的能量释放或转化过程，是系统蕴藏的或瞬间形成的大量能量在有限的体积和极短的时间内，骤然释放或转化的现象。在这种释放和转化的过程中，系统的能量将转化为机械功以及光和热的辐射等。

• 按照能量的来源，爆炸可以分为三类：物理爆炸（物理爆炸是由系统释放物理能引起的爆炸，如：锅炉爆炸、高压水容器爆炸、绝热压缩爆炸等）、化学爆炸（化学爆炸是由于物质在瞬间的化学变化引起的爆炸，如：天然气泄漏引起的蒸气云爆炸等）和核爆炸。

B.爆炸极限 
• 爆炸极限的基本理论及其影响因素 
爆炸极限是表征可燃气体、蒸气和可燃粉尘危险性的主要参数。当可燃性气体、蒸气或可燃粉尘与空气(或氧)在一定浓度范围内均匀混合，遇到火源发生爆炸的浓度范围称为爆炸浓度极限，简称爆炸极限。

把能够爆炸的最低浓度称作爆炸下限；能发生爆炸的最高浓度称作爆炸上限。 
爆炸极限值不是一个物理常数，受温度、压力、惰性介质、爆炸容器和点火能量等因素的影响。

C.粉尘爆炸的特点 
• 粉尘爆炸的机理和特点 
机理：当可燃性固体呈粉体状态，粒度足够细，飞扬悬浮于空气中，并达到一定浓度，在相对密闭的空间内，遇到足够的点火能量，就能发生粉尘爆炸。具有粉尘爆炸危险性的物质较多，常见的有金属粉尘(如镁粉、铝粉等)、煤粉、粮食粉尘、饲料粉尘、棉麻粉尘、烟草粉尘、纸粉、木粉、火炸药粉尘和大多数含有C、H 元素及与空气中氧反应能放热的有机合成材料粉尘等。

• 粉尘爆炸有如下特点： 
粉尘爆炸速度或爆炸压力上升速度比爆炸气体小，但燃烧时间长，产生的能量大，破坏程度大。爆炸感应期较长。有产生二次爆炸的可能性。

• 粉尘爆炸的特性及影响因素 
评价粉尘爆炸危险性的主要特征参数是爆炸极限、最小点火能量、最低着火温度、粉尘爆炸压力及压力上升速率。

粉尘爆炸极限不是固定不变的，它的影响因素主要有粉尘粒度、分散度、湿度、点火源的性质、可燃气含量、氧含量、惰性粉尘和灰分温度等。一般来说，粉尘粒度越细，分散度越高，可燃气体和氧的含量越大，火源强度、初始温度越高，湿度越低，惰性粉尘及灰分越少，爆炸极限范围越大，粉尘爆炸危险性也就越大。

• 控制粉尘爆炸的技术措施 
控制产生粉尘爆炸的主要技术措施是缩小粉尘扩散范围，消除粉尘，控制火源，适当增湿。对于产生可燃粉尘的生产装置(如A1 粉的粉碎等)，可以进行惰化防护，即在生产装置中通入惰性气体，使实际氧含量比临界氧含量低20%。在通入惰性气体时，必须注意把装置里的气体完全混合均匀。在生产过程中，要对惰性气体的气流、压力

或对氧气浓度进行测试，应保证不超过临界氧含量。还可以采用抑爆装置等技术措施。关于火灾、爆炸的几个重要问题： 
柴油的火灾危险性不属甲类 
非燃烧材料系指在空气中受到火烧或高温作用时不起火，不微燃、不炭化的材料。 
根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》，依爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，可将危险环境分为0 区、1 区、2 区

甲、乙类厂房室内消火栓的距离不应大于30m依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），建筑高度超过50m 的乙、丙类厂房和丙类库房的消防用电，应按一级负荷供电。 
火灾危险环境的电气线路应避开可燃物。10kV 及其以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境，邻近时其间距不得小于杆塔高度的1.5 倍。

在使用不发火混凝土制作地面时，不应使用玻璃作为分格材料 
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，生产的火灾危险性可分为5 类

（二）民用爆破器材、烟花爆竹安全技术 
1.基础知识 
• 民用爆破器材包括： 
工业炸药 
起爆器材 
专用民爆器材

2.民用爆破器材和烟花爆竹基本安全知识 
• 防护措施 
生产、储存爆炸物品的工厂、仓库应建在远离城市的独立地带，禁止设立在城市市区和其他居民聚集的地方及风景名胜区。厂库建筑与周围的水利设施、交通枢纽、桥梁、隧道、高压输电线路、通讯线路、输油管道等重要设施的安全距离，必须符合国家有关安全规定。

● 工厂平面布置 
● 安全距离 
● 工艺布置 
● 电气设备防爆

● 防雷电措施 
• 生产爆炸物品的工厂在总体规划和设计时，应严格按照生产性质及功能进行分区、布置，并使各分区与外部目标、各区之间保持必要的外部距离。

• 根据《烟花爆竹工厂设计安全规范》规定，对于A3 级建筑物，建筑物内的危险品发生爆炸事故时，其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库。

• 常用的防雷装置中，避雷线是接闪器。 
• 一般情况下，独立避雷针的接地应单设，接地电阻一般不应超过10Ω 
• 防止发生直接触电和电气短路的基本措施是中性点直接接地

● 防静电措施 
把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作保护接零；TT 系统不属于保护接零。
● 自动快速雨淋灭火 
● 火灾报警系统

（三）职业危害控制技术 
1. 生产性粉尘危害控制技术 
A.生产性粉尘的来源和分类 
来源：生产性粉尘来源十分广泛，如固体物质的机械加工、粉碎；金属的研磨、切削；矿石的粉碎、筛分、配料或岩石的钻孔、爆破和破碎等；耐火材料、玻璃、水泥和陶瓷等工业中原料加工；皮毛、纺织物等原料处理；化学工业中固体原料加工处理，物质加热时产生的蒸气、有机物质的不完全燃烧所产生的烟尘。此外，粉末状物质在混合、过筛、包装和搬运等操作时产生的粉尘，以及沉积的粉尘二次扬尘等。

● 分类 
• 生产性粉尘分类方法有几种，根据生产性粉尘的性质可将其分为无机性粉尘、有机性粉尘、混合性粉尘3 类。 
B.生产性粉尘治理的工程技术措施 
• 采用工程技术措施消除和降低粉尘危害，是治本的对策，是防止尘肺发生的根本措施。改革工艺过程湿式作业  
密闭·抽风·除尘 
个体防护和个人卫生

2.生产性毒物危害控制技术 
• 生产过程的密闭化、自动化是解决毒物危害的根本途径。 
采用无毒、低毒物质代替有毒或高毒物质是从根本上解决毒物危害的首选办法。 
• 常用的生产性毒物控制措施如下： 
密闭-通风排毒系统 
局部排气罩 
排出气体的净化 
个体防护

3.物理因素危害控制技术 
A.噪声的控制措施 
消除或降低噪声、振动源，如铆接改为焊接、锤击成型改为液压成型等。 
消除或减少噪声、振动的传播，如吸声、隔声、隔振、阻尼。 
加强个人防护和健康监护。 
• 8 小时暴露作业场所噪声强度不应超过等效声级85dB。

• B.振动的控制措施 
控制振动源。应在设计、制造生产工具和机械时采用减振措施，使振动降低到对人体无害水平。 
改革工艺，采用减振和隔振等措施。如采用焊接等新工艺代替铆接工艺；采用水力清砂代替风铲清砂；工具的金属部件采用塑料或橡胶材料，减少撞击振动。 
限制作业时间和振动强度。 
改善作业环境，加强个体防护及健康监护。

• C.电离辐射的防护 
电离辐射的防护，主要是控制辐射源的质和量。电离辐射的防护分为外照射防护和内照射防护。外照射防护的基本方法有时间防护、距离防护和屏蔽防护，通称“外防护三原则”。内照射防护的基本防护方法有围封隔离、除污保洁和个人防护等综合性防护措施。 
射频电磁波属于非电离辐射。

• D.高温作业防护措施 
高温作业防护 
隔热 
通风降温 
保健措施 
个体防护：《建设工程安全生产管理条例》第三十三条规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

（四）危险化学品安全生产技术 
• 1.危险化学品基础知识 
• A.危险化学品概念及类别划分 
• 危险化学品的概念 
危险化学品是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中，容易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的化学品。

• 化学品危险性类别的划分 
《常用危险化学品分类及标志》(GB13690-1992)将危险化学品分为8 类，分别是第1 类，爆炸品；第2 类，压缩气体和液化气体；第3 类，易燃液体（注：其蒸气一般不会形成重气扩散是错误的）；第4类，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；第5 类，氧化剂和有机过氧化物；第6 类，毒害品；第7 类，放射性物品；第8 类，腐蚀品。

B.危险化学品的主要危险特性 
危险化学品的主要危险特性主要有：燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性和放射性 
根据《易制毒化学品管理条理》，第一类易制毒化学品是可以用于制毒的主要原料。 
尘矽肺可以分为：尘肺病、矽肺病、尘矽肺病。

C.化学品燃烧爆炸事故对人员和环境的危害 
高温的破坏作用 
爆炸直接的破坏作用  
爆炸冲击波的破坏作用 
造成中毒和环境污染

D.危险化学品事故的控制和防护措施 
危险化学品中毒、污染事故预防控制措施：目前采取的主要措施是替代、变更工艺、隔离、通风、个体防护和保持卫生。

危险化学品火灾、爆炸事故的预防：从理论上讲，防止火灾、爆炸事故发生的基本原则主要有：防止燃烧、爆炸系统的形成、消除点火源、限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施。

2. 化工安全技术 
• A.典型设备安全技术与车间布置 
• B.典型化工单元操作过程安全技术 
• C.典型反应过程的安全技术 
氧化反应、还原反应、硝化反应、聚合反应、裂化反应

（五）矿山安全技术 
• 矿山主要危害及其防治技术 
矿山火灾及防治技术（如用CO 做标志性气体判断井下自然发火熄灭程度等）；煤矿瓦斯及其防治技术；矿井通风；矿井水害及其防治技术；矿山粉尘及其防治技术；煤矿安全检测；顶板、边坡、尾矿坝(库)事故及防治技术和矿山救护等。

（六）建筑工程施工安全技术 
• 建筑施工安全技术 
土方工程、模板工程、建筑构件及设备吊装工程、拆除工程、建筑施工机械、垂直运输机械、脚手架工程、高处作业工程、焊接工程、建筑施工防火安全

（七）特种设备安全技术 
1. 特种设备安全基础知识 
• 特种设备的基本概念及分类 
特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设

施。《特种设备安全监察条例》规定的特种设备包括附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施；不包括货运索道。

压力容器：《特种设备安全监察条例》规定，最高工作压力大于或等于0.1Mpa，容积大于或等于25L，且最高工作压力与容积的乘积不小于2.5 Mpa· L 的容器为压力容器。

• 锅炉压力容器 
锅炉压力容器承压元件最常见的破裂形式有韧性破裂、脆性破裂、疲劳破裂、腐蚀破裂和蠕变破裂。对于额定蒸发量大于0.5t/h 或者大于4t/h 且装有可靠超压连锁保护装置的蒸汽锅炉，应当至少装设2 个安全阀。

2.特种设备安全技术 
特种设备使用安全技术 
特种设备检修安全技术 
特种设备常见的事故及预防

安全评价师考试基础知识辅导：安全生产呼唤人性化管理

安全生产人性化管理要靠人来支撑。员工是安全生产工作中的具体执行者，提高员工素质与安全管理水平是水涨船高的关系。只有紧跟实施新管理、引进新技术、采用新设备和开发新业务的步伐，通过开展形式新颖、扎实有效的岗位培训、技能演练、劳动竞赛，不断促使员工提高劳动技能和安全管理知识，增强保障安全生产的能力。唯有如此，才能让员工在技能和技术上有一手，高一筹；唯有如此，才能避免伤害自己和被别人所伤；唯有如此，才能筑起一道坚不可摧的安全防线。

安全生产人性化管理要以安全文化做底蕴。营造良好的安全文化氛围，对增强员工的安全意识，养成良好的安全习惯，都是非常有益的。彰显人本理论，倡导安全文化，需要持续地宣传和引导，严肃安全执法力度，保证安规执行的正确性。

减少习惯性违章，提高员工安全意识，提高执规的自觉性，认真剖析自己和他人在日常工作中反映在思想上或行为上的不安全动态，使员工做到作业中互相关心、互相提醒、互相监督，树立关注生命的安全意识，提倡良好的安全作业习惯，让每位员工在潜移默化中增强安全生产的责任感，营造“我要安全”的良好氛围。

安全评价师考试基础知识辅导：安全生产管理知识

安全生产管理知识 
（一）安全生产管理概述 
1.安全生产管理基本概念 
A.安全生产、安全生产管理 
安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行的，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险、有害因素，保障人身安全与健康、设备和设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。 
安全生产管理是管理的重要组成部分，是安全科学的一个分支。所谓安全生产管理，就是针对人们在生产过程中的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关决策、计划、组织和控制等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐，达到安全生产的目标。

B.事故、危险、危险源与重大危险源 
• 事故 
在生产过程中，事故是指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。事故的分类方法有很多种，我国在工伤事故统计中，按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)将企业工伤事故分为20 类，分别为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫（电灼伤不属于灼烫事故）、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害等。

• 危险 
根据系统安全工程的观点，危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。 
危险是人们对事物的具体认识，必须指明具体对象，如危险环境、危险条件、危险状态、危险物质、危险场所、危险人员、危险因素等。

• 危险源 
从安全生产角度解释，危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。从这个意义上讲，危险源可以是一次事故、一种环境、一种状态的载体，也可以是可能产生不期望后果的人或物。

• 重大危险源 
广义上说，可能导致重大事故发生的危险源就是重大危险源。《安全生产法》第九十六条的解释是：重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

C.安全、本质安全 
安全与危险是相对的概念，它们是人们对生产、生活中是否可能遭受健康损害和人身伤亡的综合认识，按照系统安全工程的认识论，无论是安全还是危险都是相对的。

• 安全 
安全，泛指没有危险、不出事故的状态。

• 本质安全 
本质安全是指设备、设施或技术工艺含有内在的能够从根本上防止发生事故的功能。 
具体包括两方面的内容：失误——安全功能、故障——安全功能。

2.安全生产“五要素”及其关系 
• 安全生产“五要素” 
安全生产“五要素”是指安全文化、安全法制、安全责任、安全科技和安全投入。

(二)生产经营单位的安全生产管理 
1. 安全生产责任制 
A.建立安全生产责任制的目的和意义 
• 建立安全生产责任制的目的，一方面是增强生产经营单位 
各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员对安全生产的责任感；另一方面明确生产经营单位中各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产中应履行的职责和应承担的责任，以充分调动各级人员和各部门在安全生产方面的积极性和主观能动性，确保安全生产。

• 建立安全生产责任制的重要意义主要体现在两方面。一是落实我国安全生产方针和有关安全生产法规和政策的具体要求。《安全生产法》第四条明确规定：“生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制”。《矿山安全法》第二十条规定：“矿山企业必须建立、健全安全生产责任。”二是通过明确责任使各级各类人员真正重视安全生产工作，对预防事故和减少损失、进行事故调查和处理、建立和谐社会等均具有重要作用。

B.安全生产责任制的主要内容 
• 安全生产责任制的内容主要包括下列两个方面： 
一是纵向方面，即从上到下所有类型人员的安全生产职责。 
二是横向方面，即各职能部门(包括党、政、工、团)的安全生产职责。

2.生产经营单位安全生产管理组织保障 
所谓组织保障主要包括两方面：一是安全生产管理机构的保障；二是安全生产管理人员的保障。 
A.生产经营单位安全生产管理机构的设置及安全生产管理人员配备的要求《安全生产法》第十九条对生产经营单位安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备原则作出了明确规定:

“矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过300 人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。从业人员在300 人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务”。

3.建设项目“三同时” 
A.实施建设项目“三同时”的主要法律依据 
《安全生产法》第二十四条规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。”

《安全生产法》第五十二条规定：“工会有权利对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见”。

《职业病防治法》第十六条规定：“建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。”

《劳动法》第六章第五十三条明确要求：“劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。”

《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(原劳动部第3 号令)是目前从事“三同时”监察工作最为明确、具体的法规；《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法》(原劳动部第10 号令)和《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价单位资格认可与管理规则》(原劳动部第11 号令)都是原劳动部第3 号令的配套规章。

B.建设项目“三同时”的含义建设项目“三同时”是指生产性基本建设项目中的劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以确保建设项目竣工投产后，符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。

3.建设项目“三同时”的主要内容 
实施建设项目“三同时”制度，要求与建设项目配套的劳动安全卫生设施，从项目的可行性研究、设计、施工、试生产、竣工验收到投产使用均应同步进行。具体包括以下内容：可行性研究、初步设计、施工、试生产、竣工验收、投产使用。

（三）安全生产监管监察 
1. 安全生产监督管理 
A.安全生产监督管理体制 
• 目前我国安全生产监督管理的体制是：综合监管与行业监管相结合、国家监察与地方监管相结合、政府监督与其他监督相结合的格局。 
• 监督管理的基本特征：权威性、强制性、普遍约束性。 
• 监督管理的基本原则：坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的原则、坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则、坚持预防为主的原则、坚持行为监察与技术监察相结合的原则、坚持监察与服务相结合的原则、坚持教育与惩罚相结合的原则。

B.安全生产监督管理的方式与内容 
• 安全生产监督管理的方式 
安全生产监督管理的方式多种多样，召开有关会议，安全大检查，许可证管理，专项整治等等，综合来说，大体可以分为事前、事中和事后3 种。 
• 安全生产监督管理的内容 
安全生产监督管理的内容很多，主要包括：安全管理和技术、机构和安全教育培训、隐患治理、伤亡事故、职业危害、对女职工和未成年工特殊保护、行政许可。

2.特种设备安全监察 
• 特种设备是指涉及生命安全、危险较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。 
• 我国对特种设备实行安全监察制度。它具有强制性、体系性及责任追究性的特点，主要包括特种设备安全监察管理体制、行政许可、监督检查、事故处理和责任追究等内容。

A.特种设备安全监察体制 
• 特种设备的安全监督管理体制和安全监察机构国家对特种设备实行专项安全监察体制。国务院、省(自治区、直辖市)、市(地)以及经济发达县的质检部门设立特种设备安全监察机构。根据《特种设备安全监察条例》的规定，我国的特种设备安全监督管理部门，国务院是指国家质量监督检验检疫总局，地方是指各级地方人民政府的质量技术监督局。

B.特种设备安全监察的方式与内容 
• 特种设备安全监察的方式 
根据特种设备监察工作的特点，主要有行政许可制度、监督检查制度、事故应对和调查处理等方式。

• 特种设备安全监察的内容 
主要包括：特种设备设计、制造、安装、检验、修理、使用单位贯彻执行国家法律、法规、标准和有关规定的情况；特种设备、特种设备操作人员及其他相应人员的持证上岗情况；立相应的安全生产责任制情况；特种设备的设计、制造、安装、充装、检验、修理、改造、使用、维修保养、化学清洗是否遵守有关法律、法规和标准的规定；参加或进行特种设备的事故调查。

(四)重大危险源辨识与监控 
1.重大危险源基础知识及辨识标准 
A.重大危险源基础知识 
我国国家标准《重大危险源辨识》(GB18218-2000)中将“重大危险源”定义为长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质；且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m 的几个(套)生产装置、设施或场所。

B.重大危险源的辨识标准及方法 
• 辨识标准：国家标准《重大危险源辨识》(GB18218-2000)，此标准自2001 年4 月1 日实施。

C.重大危险源申报登记范围 
• 根据《安全生产法》和国家标准《重大危险源辨识》 
(GB18218-2000)的规定，以及实际工作的需要，重大危险源申报登记的类型如下：①储罐区(储罐)；②库区(库)；③生产场所；④压力管道；⑤锅炉；⑥压力容器；⑦煤矿(井工开采)；⑧金属非金属地下矿山；⑨尾矿库。

2.重大危险源的评价与监控 
A.重大危险源的评价 
风险评价是重大危险源控制的重要内容。目前，可应用的风险评价方法有数十种，如事故树分析、危险指数法等。

• 评价单元的划分 
重大危险源评价以危险单元作为评价对象。 
一般把装置的一个独立部分称为单元，并以此来划分单元。每个单元都有一定的功能特点，如原料供应区、反应区、产品蒸馏区、吸收或洗涤区、成品或半成品储存区、运输装卸区、催化剂处理区、副产品处理区、废液处理区、配管桥区等。在一个共同厂房内的装置可以划分为一个单元；在一个共同堤坝内的全部储罐也可划分为一个单元；散设地上的管道不作为独立的单元处理，但配管桥区例外。

B.重大危险源的监控 
• 安全监督管理部门应建立重大危险源分级监督管理体系，建立重大危险源宏观监控信息网络，实施重大危险源的宏观监控与管理，最终建立和健全重大危险源的管理制度和监控手段。

（五）事故应急救援 
1.事故应急救援体系 
A.事故应急救援的基本任务及特点 
• 事故应急救援的基本任务 
事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动，尽可能地降低事故的后果，包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。

• 事故应急救援的基本任务包括下述几个方面： 
立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。  
迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。

消除危害后果，做好现场恢复。 
查清事故原因，评估危害程度。

C.事故应急管理的过程 
应急管理是对重大事故的全过程管理，贯穿于事故发生前、中、后的各个过程，充分体现了“预防为主，常备不懈”的应急思想。 
应急管理是一个动态的过程，包括预防、准备、响应和恢复4个阶段。尽管在实际情况中这些阶段往往是交叉的，但每一阶段都有 
其明确的目标，而且每一阶段又是构筑在前一阶段的基础之上，因而预防、准备、响应和恢复的相互关联，构成了重大事故应急管理的循环过程。

D.事故应急救援体系的建立 
• 国家建立的区域性生产安全事故应急救援组织由国务院批准成立，主要承担特别重大安全事故的应急救援工作。 
• 事故应急救援体系的基本构成 
一个完整的应急体系应由组织体制、运作机制、法制基础和应急保障系统4 部分构成。

• 事故应急救援体系响应机制 
重大事故应急救援体系应根据事故的性质、严重程度、事态发展趋势和控制能力实行分级响应机制，对不同的响应级别，相应地明确事故的通报范围、应急中心的启动程度、应急力量的出动和设备、物资的调集规模、疏散的范围、应急总指挥的职位等。典型的响应级别通常可分为3 级：一级紧急情况、二级紧急情况、三级紧急情况。

• 应急运作机制主要由统一指挥、分级响应、属地为主和公众动员这4 个基本机制组成。 
• 事故应急救援体系响应程序 
事故应急救援系统的应急响应程序按过程可分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程

2.事故应急预案的策划与编制  
• A.事故应急预案的作用 
• 事故应急预案在应急救援中的重要作用 
• 策划应急预案时应考虑的因素

• B.重大事故应急预案的层次 
• 综合预案 
• 专项预案 
• 现场预案

C.重大事故应急预案核心要素及编制要求 
• 一个完善的应急预案按相应的过程可分为6 个一级关键要素，包括：①方针与原则；②应急策划；③应急准备；④应急响应；⑤现场恢复；⑥预案管理与评审改进。

(六)职业健康安全管理体系 
1.职业健康安全管理体系基本运行模式与要素 
A.职业健康安全管理体系的概念与运行模式 
• 职业健康安全管理体系，是指为建立职业健康安全方针和 
目标以及实现这些目标所制定的一系列相互联系或相互作用的要素。

• B.职业健康安全管理体系的基本要素 
职业健康安全方针 
组织 
计划与实施 
检查与评价 
改进措施

2.职业健康安全管理体系建立的步骤与方法 
A.学习与培训 
• 培训的对象主要分3 个层次：管理层培训、内审员培训和全体员工的培训。

B.初始评审 
• 初始评审的目的是为职业健康安全管理体系建立和实施提 
供基础，为职业健康安全管理体系的持续改进建立绩效基准。

3.职业健康安全管理体系的审核与认证 
A.职业健康安全管理体系审核的类型 
• 根据审核方(实施审核的机构)与受审核方(提出审核要求企业或个人)的关系，可将职业健康安全管理体系审核分为内部审核和外部审核两种基本类型。内部审核又称为第一方审核，外部审核又分为第二方审核及第三方审核。

B.职业健康安全管理体系认证 
• 职业健康安全管理体系认证的实施程序包括：认证申请及受理、审核策划及审核准备、审核的实施、纠正措施的跟踪与验证以及审批发证及认证后的监督和复评。

(七)安全生产隐患排查治理 
1. 概述 
A. 总体思路 
以党的十七大精神为统领，全面贯彻落实科学发展观和“安全发展”指导原则，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，贯彻执行安全生产法律、法规和规章标准，按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”的总体要求，进一步加大安全隐患排查治理力度，建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少重特大事故，保障人民群众生命财产安全，促进交通安全生产形势持续稳定好转。

B.工作目标 
深化安全生产隐患排查治理，对查处的隐患彻底整改，遏制新的安全隐患产生，形成安全生产隐患排查治理的长效机制，坚决遏制重特大事故的发生。

2. 安全生产隐患排查治理内容 
煤矿企业安全生产隐患排查治理内容 
煤矿企业要对各类事故隐患进行排查治理，在此基础上要突出以下重点内容：矿井通风情况、瓦斯治理情况、煤矿整顿关闭情况、资源整合及建设项目情况、采掘布置情况、机电管理情况、顶板管理情况、水害防治情况、火工品管理情况、防止“三超”情况、自然灾害防治情况、应急救援措施落实情况、制度落实情况、灾后复产验收情况、露天矿排查治理重点。

安全评价师考试基础知识辅导：安全评价技术基础知识

安全评价基础知识 
（一）安全评价理论 
1.安全评价的定义 
安全评价是以实现安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营活动中的危险、有害因素，预测发生事故造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出评价结论的活动。

• 安全评价中以可接受的风险作为衡量安全与危险的标准。 
• 安全评价，也称为风险评价或危险评价，它既需要安全评价理论的支撑，又需要理论与实际经验的结合，二者缺一不可。

2.安全评价的内容 
• 安全评价是一个运用安全系统工程原理和方法识别和评价系统、工程存在的风险的过程。 
• 这一过程包括危险、有害因素识别及危险和危害程度评价两部分。

• 危险、有害因素识别的目的在于识别危险来源；危险和危害程度评价的目的在于确定和衡量来自危险源的危险性、危险程度及应采取的控制措施，以及采取控制措施后仍然存在的危险性是否可以被接受。

• 在实际的安全评价过程中，这两个方面是不能截然分开、孤立进行的，而是相互交叉、相互重叠于整个评价工作中。 
• 注：安全评价主要内容不包括项目的可行性研究。

3. 安全评价的分类 
• 安全评价按照实施阶段的不同分为三类： 
● 安全预评价 
● 安全验收评价 
● 安全现状评价 
• 安全预评价

安全预评价以拟建建设项目作为研究对象，根据建设项目可行性研究报告提供的生产工艺过程、使用和产出的物质、主要设备和操作条件等，研究系统固有的危险及有害因素，应用系统安全工程的方法，对系统的危险性和危害性进行定性、定量分析，确定系统的危险、有害因素及其危险、危害程度；针对主要危险、有害因素及其可能产生的危险、危害后果提出消除、预防和降低的对策措施；评价采取措施后的系统是否能满足规定的安全要求，从而得出建设项目应如何设 
计、管理才能达到安全指标要求的结论。

• 安全验收评价 
• 安全验收评价是在建设项目竣工后正式生产运行前或工业园区建设完成后，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况或工业园区内的安全设施、设备、装置投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况， 检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急建立情况，审查确定建设项目、工业园区建设满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性。从整体上确定建设项目、工业园区的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。 
注：辨识危险有害因素不属于安全验收评价的前期准备工作。

• 安全现状评价 
安全现状评价是针对生产经营活动中、工业园区内的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全现状评价结论的活动。是在系统生命周期内的生产运行期进行的评价活的。

4.安全评价原理 
可归纳为以下四个基本原理，即：相关性原理，类推原理（如：利用爆炸事故现场的破坏情况估计事故现场爆炸物的TNT 当量，就是运用的类推原理；类推原理的结果具有一点的或然性），惯性原理（任何事物在其发展过程中，从其过去到现在以及延伸至将来，都具有的一定的延续性）和量变到质变原理。

5.安全评价原则 
● 科学性 
● 公正性 
● 合法性 
● 针对性

6.安全评价程序 
安全评价程序主要包括：准备阶段，危险、有害因素识别与分析，定性定量评价，提出安全对策措施，形成安全评价结论及建议，编制安全评价报告 
前期准备 
辨识与分析危险、有害因素划分评价单元 
定性、定量评价 
提出安全对策措施建议 
做出评价结论 
编制安全评价报告 
AQ8001-2007 安全评价基本程序框图

7.安全评价依据 
• 安全评价的依据主要有以下几种： 
● 法律、法规 
● 标准 
● 风险判别指标 
• 法律、法规

安全法规的规范性文件主要有以下几种： 
● 宪法：国家的根本法 
● 法律 
● 行政法规：其名称通常为条例、规定、办法、决定等 
● 部门规章：如《安全评价管理规定》等 
● 地方性法规和地方规章

• 标准 
• 安全评价相关标准可按来源、法律效力、对象特征等分类。按标准来源可分为四类：一是由国家主管标准化工作的部门颁布的国家标准；二是国务院各部委发布的行业标准；三是地方政府制发布的地方标准；四是国际标准和外国标准。按标准法律效力可分为二类：一是强制性标准；二是推荐性标准。

按标准对象特征可分为管理标准和技术标准。其中技术标准又可分为基础标准、产品标准和方法标准三类。

根据《安全生产法》的规定，安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或行业标准。 
安全评价目前所依据的主要法规 
《中华人民共和国安全生产法》 
《中华人民共和国劳动法》 
《中华人民共和国矿山安全法》 
《安全评价通则》（自2007 年4 月1 日开始执行） 
《安全预评价导则》（自2007 年4 月1 日开始执行）

（二）安全系统工程基础知识 
1.系统及系统工程 
• 由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能和明确目的的有机整体即为系统。 
• 系统工程是以系统为研究对象，是组织管理系统的研究、规划、设计、制造、试验和使用的科学方法，是对所有系统都具有普遍意义的科学方法。 
• 系统工程有以下三个基本特点： 
● 整体化 
● 综合化 
● 最优化

2. 安全系统工程 
安全系统工程就是应用系统工程的原理和方法，分析、评价及消除系统中的各种危险，实现系统安全的一整套管理程序和方法体系。 
• 安全系统工程的主要内容包括以下四个方面： 
● 系统安全分析 
● 系统安全预测 
● 系统安全评价 
● 安全管理措施

3.事故的致因理论 
A.事故及其特征 
• 定义：事故是人们在实现其目的的行动过程中，突然发生的、迫使其有目的的行动暂时或永远终止的一种意外事件。 
• 事故的特征 
事故的特征主要包括： 
● 事故的因果性 
● 事故的偶然性 
● 必然性和规律性 
● 事故的潜在性 
● 再现性和预测性。

B.事故的主要影响因素 
目前认为，事故是由于不安全状态或不安全行为所引起的。它是物质、环境、行为等诸因素的多元函数。具体地说，影响事故是否发生的因素有五项：人、物、环境、管理（如：从人-机系统来考虑，发生泄漏事故的主要人为原因便是管理原因）和事故处置。

C.事故的预防原则 
事故的预防工作应该遵循如下基本原则： 
● 预防第一，防患未然 
● 根除事故原因 
● 全面治理

D.事故模式理论 
• 事故模式理论是人们对事故机理所作的逻辑抽象或数学抽象，是描述事故成因、经过和后果的理论，是研究人、物、环境、管理及事故处理这些基本因素如何作用而形成事故、造成损失的。即事故模式理论是从本质上阐明工伤事故的因果关系，说明事故的发生、发展过程和后果的理论。

4. 系统安全分析方法 
目前主要的系统安全分析法有安全检查表、预先危险性分析、作业条件危险性评价、风险矩阵、火灾爆炸指数法、事件树、事故树、故障类型影响分析、故障假设分析法、故障假设/检查表分析法、工作任务分析法、概率理论分析法、模糊理论分析法、认知可靠性分析、频率分析方法和因果分析法等。

关于评价方法的几个重要问题： 
化工厂危险程度分级法是以化工生产、贮存过程中的物质、物量指数为基础，用有关系数修正后求出工厂的危险等级。在厂房修正系数中，不考虑厂房高度；工厂固有危险指数是由工厂最高危险的

5 个单元危险指数的均方根求出；工艺系数由作业方式、物料温度、操作压力等8 修正指数求出；物质指数M=火灾、爆炸指数F+毒性指数P。

道化学火灾、爆炸危险指数法是最早的综合型安全评价模式，其物质系数（MF）是物质自身固有的内在特性，与工艺单元操作温度无关是不正确的；物质系数（MF）=一般工艺危险系数(F1)*特殊工艺危险系数(F2)；NH 表示物质的健康危害，用来确定特殊工艺危险系数；物质的燃烧性NF 和化学活性NR 是针对正常温度环境而言的，当温度超过60℃，物质系数MF 应作修正；三类安全措施不包括设备控制。

故障树分析中，求出概率重要度，就可以了解在诸多基本事件中，减少哪个基本事件的发生概率就可以有效地降低顶上事件的发生概率；一个故障树的最小割集，也可能是该故障树的最小径集这种说法是错误的。

评价一个处于论证阶段且没有详细资料的项目，适宜采用故障假设分析的方法。 
作业条件危险性评价法中，将实际上不可能发生的事故或危险事件的情况作为赋值的参考点，给定的值为0.1；若危险性分值在70-160 之间的危险程度是显著危险，需要整改。 
采用故障类型和影响分析时，操作规程是不必要的资料。

在机械工厂安全评价方法中，已知评价得分为920 分，则其安全等级为安全级。 
危险和可操作性研究（HAZOP）中，分析的工艺参数不包括闪点；在用其进行工艺过程危险性分析评估时，不需要安全管理制度方面的资料；此方法对于新建项目，当对工艺设计参数要求很严格时，更为可靠、有效。

在进行系统危险性分析时，为了恰当衡量危险性的大小及其对系统破坏的影响程度，预先危险性分析将危险性划分为四个等级，其中“Ⅰ级”表示安全的。

安全评价师考试基础知识辅导：安防工程管理问题及弊端谈

安防工程主要含概的环节主要有四个，首先有规划，然后是设计、施工、后期维护。还有验收方面，最后的质量验收。

安防工程环节环环相扣，怎样确保把好每一关。

安防工程也是有逐渐规范化的过程。现在从工程管理这块，其实国家越来越重视，包括公安部去年立了一个题，叫安全防范工程的评估评价方法，怎么来评估评价安防工程做的是不是成功，刚刚结题，已经通过部里的验收了。国家的工程标准里边都明确规定了安防工程的各个环节，是国标。新进入工程领域的公司对这方面可能不了解，但是要做安防工程，一定要学这个标准，这个标准去年展开了工作，现在开展安防工程资质审查，会把这个标准作为设计师、施工师的检验标准之一，这是对个人来讲。这个标准实际上规定了安防工程的几个重要环节，我个人认为，安防工程最重要的环节是现场勘察，做标准里第一步就是现场勘察，因为工程设计的好坏，是跟现场勘察分不开的，去一个有经验的人和一个没有经验的人，勘察结果会是两个。安防工程过去的理念，最早是学国外，安防工程是从产品开始的，一个东西挂在屋里，人一动能报警，这个东西好，国内没办法防小偷，财务室、保险柜被盗才安报警器。工程是从产品开始的。原来的理念，拿一个报警器，拿一个摄像机，这种概念。国外还不是这种理念。现在的安防行业在转型、思想转变的过程中，要长期跟这个行业组织配合工作，一般都了解的安防行业现在有一个很大的转变。安防起什么作用，工程的作用是为了防范风险。什么风险呢？防范的风险无非是人、财产、信息，首先要识别它，现在没有这个环节，识别风险的环节，说是有标准，财务室安上摄像机，金库里五种手段全部有，机械的都是按照这种标准去安，实际上缺少前期的风险评估。风险在哪儿，技防手段要去防范它，国外一直是这个概念。国内由于起步的时候是从产品起步的，所以形成了标准都没有这个前期。现在“50348”这个标准里已经规定了现场勘察，实际上应该包含这个内容。将来有一个安防设计评估师，已经上了国家大典，将来是个人的职业资格，正在讨论。现场勘察这一节的教材怎么写，非常关键，这个环节如果做好了以后，才有好的设计。如果这个环节做不好，好的设计无从谈起，每个环节都是一环扣一环。尤其随着人们安全意识的提高，国家相应的政策也在逐步地完善。 目前安防工程中存在问题和弊端，先从产品的角度谈。

如何才能搞好安防施工，从现场勘察到设计，到施工，到最后的验收，都有每个环节的保障。如果是厂家，向工程商主要以推产品为主。刚才提到资质的问题，工程商的资质问题，安防协会已经取消颁发资质的权利。

不是安防协会，原来安防行业是归公安局管的，不是协会。当时安防资质原来属于行政审批手段之一，属于政府批的，就现在的《行政许可法》下来以后，安防资质审批没有被列入行政审批这一块。如果政府用这个资质限制安防公司，就属于违反《行政许可法》。

现在的资质是由协会颁发的。现在的资质也是引进一些理念，由公安部科技局立了一个课题，叫“安防工程企业的信用资质管理办法或者标准”研究课题，当时做了一个专访，工程商都非常关心资质。这个课题到目前为止，去年年底已经完成了，也是想在行业内，以行业自律的形式来推行资质，因为这个资质取消以后，实际上中国和国外的市场完全两样，国外已经长期形成了很规范化的市场管理自己调节的体系，甲方会遵从市场自律的规则去选择工程商。但在国内，长期甲方依赖于这个资质，没有形成自己的自律环节，现在等于资质取消，从业的几方都感到非常难受，工程商没有资质，无法完成工程。甲方说没有资质，无法去判断工程商好坏，政府投标项目来了，没办法选工程商。科技局搞了一个题目，由行业协会做自律性的行业管理。因为这种行业是新兴行业，不管会乱。现在有两个呼声，一个呼声是自己发展，另一个呼声应该有规范。工程商的层次、能力、企业规模都不一样，相对来讲，还是中小企业偏多，企业自身的管理还没有那么正规化，这个时候互相在市场里竞争，这种模式对行业发展其实不利，所以行业很多专家也赞同评审这种做法，所以现在推了一套，已经试完了，在北京两家试点已经做完了，由中国中安协推广这套体系，这套体系已经很完善了，在全国统一品牌，五个“统一”，统一证书，统一管理，整个统一资质，在全国通用，一个试点一个试点推广。但是这个决不是强迫来参加的，这是行业自律，这个品牌如果认可，甲方可以参考。作为甲方来讲，他也希望有一个东西能保证对工程商的考虑和鉴定，这个资质现在已经同意在全国选择试点单位。

去一些新的企业踏入这个行业，而且很多都是小企业，包括以前做IT的，做网络无线的。这个新兴行业，可能有一些渠道会做这些事情，对有资质的企业进行了冲击。从现场勘察到施工监理，以前没有专业的职位定位。

以前不是没有，不是很健全，实际上也有。个人资质是刚刚开始的，因为安防行业实际上很长一段时间不被认可，是一个新兴的行业。从事安防行业的这些人，都是想法为行业在整个社会上得到地位，原来这个行业的工程师没有什么资质认证，大学毕业学电的，能够胜任就来干吧。

一般资质标准里，一、二、三级分别都有不同的相应人员的要求，都有相关的规定。所以慢慢从这方面就规范了。人员一规范，相对的工程会有一大块提高。

安防工程中存在哪些问题和弊端？如果人的素质提高了，人的标准、职位定到了，相应的问题和弊端也会解决。现在工程师有很多问题，最头疼的问题就是售后服务问题，很多工程做完之后，就没有售后服务了，售后服务的问题，从前端刚开始，施工商在投标的时候，可能会对甲方提一些要求，或者甲方提出来一个预算，整个产品的性价比不是很高，施工完毕之后，也没有这个能力做售后服务，可能只有一年，一年之后就不管了。这是对整个安防产品商也罢，工程商也罢，影响最大的，因为涉及到老百姓的安全问题，他们认为这个东西掏钱了，但是一年以后没有人管理，会造成负面影响，让人感觉到这是比较严重的。

在楼宇里这个现象特别明显。楼宇这块更是发展的晚，更是后期。楼宇这块有什么弊端呢？相对来讲技术含量很低，小区对讲、门禁，技术含量更低，摄像机、报警器，开始我们自己做不了，全部都是引进国外的，从这个起步的，国内的产品仿它，也不能做的太次，做的太次人家不用你。相比来讲，住宅这块是从自己开发开始的，虽然有一部分进口产品，但进口产品的价格很贵，自己开发的对将机，我是学无线电的，我自己都能做，弄两个电路板，弄个电源，有线接收的喇叭，这边弄个门铃，技术含量很低，所以相对来讲国内的厂家很多，出来一套东西贴个品牌就上去了，这种现象非常非常严重。楼宇对讲，影响这块工程质量的有两大块，一块是售后服务。售后服务这块，产品的原因很多，我了解很多小区，甲方不知道，就压价，有20块钱的，绝不用30块钱，小区用的很便宜的，拆开以后就是一块板子，这边按门铃，那边拿起来收音机在里边唱歌，没有屏蔽，不能抗干扰，所有的广播信号都往里串，这种产品太多了。所以装这个产品，一个月换三次，怎么售后服务，到了期肯定赶紧跑，再管就麻烦了。但是相对来讲，一些好的产品，像上海的西班牙的产品，厂家做完了以后，售后服务还是有一定的持续。我觉得这是一个恶性循环，恶性循环的根源还是做售后服务的厂家有一个固定的职员、工程商，从甲方来讲，这三个环节要有良性的循环才可以，现在实际上有点恶性循环。

从市场来说，因为现在产品开发商都是私人企业，他认为价格越低越好，所以造成很多大的企业很难做，很多作坊式的企业反而很充足。

用户不了解，他觉得外形都一样，颜色也一样，都是这个东西，这个这么便宜，你的这么贵，我干嘛用你的，干嘛不用便宜的，他不知道便宜的可能用一个月，贵的保一年。工业咨询这个行业缺一个环节，就是告诉，引导甲方正确消费，一味的低价，逼得工程商不得不造假，比如线缆明明能用好线缆，两块钱，但是价格压的没办法，就得用9毛钱的，差很多。原来施工用的进口电缆，穿到里面十几年不变，用次的两年就得重穿，所以电线能力都不好。对于这块来说真是恶性循环。也需要行业规范，一个是有中介咨询机构为甲方做引导，顾问的项目绝没有这个现象。几个大工程下来，没有这种现象。因为甲方不懂，工业咨询懂，他们请相关的专家帮他做，专家的话他也信，不是工程商说这个好。第三方说这个好，甲方认了。所以工业咨询这个行业一直在缺中介环节，到了两三年以前开始对甲方做服务，规范这个行业也是一块，对甲方有作用。第二块是对供应商的要求，包括北京的协会，包括中安协都在提倡信誉，评信誉等级，在行业内提倡诚信，诚信评价，一大块要求工程商自身要有约束，不能有假冒伪劣产品，对产品这块要有认证，要有检测等等，对相关的环节、手段都在开始做。

安全评价师辅导：转基因动物试验方案

1        试验地点

1.1      试验地点及其环境气象资料。

1.2      试验地点的生态类型。

1.3      试验地点周围的动物种类。

1.4      试验地点的生态环境对该转基因动物存活、繁殖、扩散和传播的有利或不利因素。特别是环境中其它生物从转基因动物获得目的基因的可能性。

2         试验设计

2.1       试验起止时间。

2.2       转基因动物的品种、品系名称（编号）。

2.3       转基因动物品种、品系在各试验地点的规模。

2.4       转基因动物及其产品的生产、包装和贮运方法。

2.5       转基因动物及其产品的用量，剩余部分处理方法。

2.6       转基因动物的饲养、屠宰、加工和贮运方式。

3         安全控制措施

3.1       隔离方式，并附试验设计图。

3.2       转基因动物屠宰和加工后的残余或剩余部分处理方法。

3.3       防止转基因动物扩散的措施。

3.4       试验实施过程中出现意外事故的应急措施。

3.5       试验全过程的监控负责人及联络方式。

3.6       试验结束后的监控措施和年限。

安全评价师辅导：制定安全预防措施计划

风险级别构成了是否需要改进安全控制措施和实施时间表的依据。表4给出的方法建议可作为一个起点对待，它表明控制的投入和紧迫性应与风险相匹配。

选择控制措施时应考虑下列因素：

（1）如果可能，应完全消除危害或消灭风险来源，如用安全物质取代危险物质；

（2）如果不可能消除，则努力降低风险，如使用低压电器；

（3） 可行的情况下，尽量使工作适合于人，如考虑人的心理和生理接受能力；

（4） 利用技术进步改进控制；

（5） 措施用于保护每一个人；

（6） 应将技术控制与程序控制结合起来；

（7） 计划中应有诸如机械安全防护装置的维护需求；

（8） 对于个人防护设备的使用，只有在所有其它可选择的控制措施均被考虑之后才可作为最终手段予以考虑；

（9） 应急安排的需求；

（10） 主动测量参数对于是否符合控制标准来说是必要的；

（11） 对于重大危险源还应考虑建立应急预案。

安全评价师辅导：卸油作业安全检测与检查

(1)检测油罐车进站停靠在指定位置之后和卸油之前的操作是否符合安全规范标准。

(2)检测向储油罐卸油时，司机和卸油工的岗位操作是否符合安全规范标准。

(3)为防止卸油时因油品湍动过剧而产生喷溅静电，储油罐进口管端应伸至距罐底不大于20cm处。管端型式应能保证油沿水平方向平稳地流出，最好采用制特的进油管

。

(4)卸完油后，油罐车不可立即起动，应待罐车周围油气消散后(约5分钟)再起动。油罐中油位的复测也应在卸完油后静置一段时间(约30分钟)再进行。

安全评价师辅导：理论知识比重表

4. 比重表 
　　4.1 理论知识

| 项目 |  | 安全评价师（%） | 安全评价师（%） | 安全评价师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 35 | 9 | 4 |
| 相 关 知 识 | 危险有害因素辨识 | 24 | 15 | 18 |
|  | 危险与危害程度评价 | 21 | 35 | 40 |
|  | 风险控制 | 15 | 20 | 13 |
|  | 技术管理 | — | 8 | 10 |
|  | 培训与指导 | — | 8 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 |

安全评价师辅导：对系统危险性评价与控制的认识

摘要 应用系统工程的原理，通过事故=隐患＋触发条件，安全lim（危险→0） 危险，以及造成事故发生的二个因素，对系统危险性进行一评价，制订了针对性较强的控制方法，从而达到控制危险的目的。

关键词 系统危险性评价 事故 隐患

系统危险性评价与控制，是安全系统工程的一项基本方法，也叫危险性预先分析（PHA）和危险性预测评价技术，主要包括危险性确认、危险性评价、危险性控制三部分。系统危险性评价与控制可以在事故发生之前对伤亡事故进行预测，从而采取相应的控制措施，将事故消灭于萌芽状态。

1 理论根据 
　　主要的理论根据有以下几方面。 
　　（1）事故隐患＋触发条件。按事故成因理论，各种事故的发生都是多种偶然因素连锁反应的结果，因此生产系统中存在的诸多危险因素，若没有人为失误或其它条件去触发，也不会造成事故。开展系统危险性评价与控制，一方面可以消除危险源，排除事故隐患，另一方面可以控制突发事故的触发条件。

（2）安全im（危险→0）危险性。传统安全认为安全和危险是两个互不相容的绝对要领而系统安全则认为不存在绝对的安全，安全是一种模糊数学的要领按模糊数学的说法，当危险降低到某一种程度，即危险发生的概率<10-6时（参见危险概率定性分级），人们就可接受这种危险，认为这种危险是安全的。人们要想根除一切危险是不可能的，能使危险减少到尺可能小，以致于趋近于零，这就是所谓的“安全”。在预测、评价系统安全时，当危险不超过可接受的危险时，系统就是安全的。但这种可接受的危险水平必须得到社会的公认，所以在进行系统危险性评价时，强调了对不能排除的危险（隐患）要加强管理，控制到不至于造成人员伤亡了财产损失。

（3）能量的不正常散逸。高温烫伤、烧伤是热能的作用，机械伤害是机械能的作用，高空坠落是势能的作用等。这些不政党能量的散逸，必须作用在一定的承受因素上（如人、物）才会发生事故。所以要控制危险的发生，一是消除能量的散逸，二是使承受因素不与破坏因素相接触。这就是我们要在危险控制中确立的二条基本原则，各种危险的控制措施，都必须围绕这两条原则去制订。

2 系统危险性评价与控制 
　　对系统危险性进行评价与控制，主要是对系统中存在的危险因素及其危害程度的评价与控制，最终达到减少事故的严重程度和降低事故的发生概率。首先是查找危险源，确定危险点，其次是对危险源点进行分析与评价，最后制订行之有效的防范措施。危险源点主要分固有危险源和人为危险源两大类。

2.1 固有危险湖泊点的查找与控制 
　　固有危险源主要是由作业内容及工种、岗位结合过去的事故进行查找，固有危险源一般有以下几类： 
　　（1）化学危险源。如煤气框、油库、焦化的化产等，可能引起的事故有火灾、爆炸、环境污染、中毒等。

（2）电气危险源。如电器的漏电、静电、电弧等，能造成人体伤害和死亡以及引起火灾、爆炸等。

（3）机械危险源。它分势能型和动能型两大类，由它引起的事故如坠落、坠物崩塌、跌倒、打击等。

（4）热能危险源。热能危险源引起的事故分两类，热源引起的事故和由热源转变成机械能引起的事故。

（5）辐射危险源。也可分为两类，电磁波辐射能和电离性辐射能。辐射能危险源对人类造成的伤害为急性损伤，如人体不适、头痛、呕吐、腹泻、出血等，甚至死亡。

以上是几种典型的固有危险源，以及由它们引起的主要事故类型。辩识了这些危险源后，就可采取措施对危险进行控制。一般采用六原则法，即消除、减少、防护、隔离、保留和转移，具体方法如下：

2.2 人为危险源查找与控制 
　　人为危险源主要从生理特点，本人素质，以及违章、违纪等方面进行查找。影响人的行为因素是多方面的，如家庭因素、社会因素、环境因素、受教育和技术培训情况等。要减少人的失误，就应对这些因素进行控制。一般对人为失误的控制可以从以下几方面入手。

（1）人的安全化。针对企业的特点，对职工进行适应性技术训练。对新进厂的工人进行技术培训和安全教育，开展危险预知活动，让他们逐渐适应工厂的生产情况，提高危险辩识能力；对调换工种的工人，进行新调工种的技术培训，使他们能熟悉新的工作环境；对特殊工种人员要有专门的培训计划，进行特殊的技术培训和安全教育。

（2）操作安全化。企业要制定各工种的操作标准，并逐步推广标准化操作，减少人为失误。标准操作的执行，应有一定的行政和经济措施，并完善管理制度。

（3）作业环境安全化。开展文明生产活动，对作业场所进行整理，清洁堆放场所和安全通道，建立工具和备品的保管制度，整顿材料和成品的堆放秩序，保持作业场地的整洁和劳保用品穿戴整洁。使作业场所保持适宜的温度、压力。车间厂房要有足够的采光和照明，设备的操作部位采用不同的几何形状和颜色，用形象生动的图案设计警告牌和操作指示牌等。

2.3 在危险分析中安全技术员的任务 
　　在无法阴止危险发生时，安全技术员的任务在于控制危险发生的结果和影响。①确定整修系统中所有潜在的危险；②估计危险发生的概率和可能产生的伤害损失度；③确定哪些危险能通过修改系统设计或改变工艺流程及作业程序的方法来预防；④在不能通过修改系统设计或作业程序来消除危险时确定控制这些危险的方法；⑤对系统保留下来的固有危险，进行危险性分析评价；⑥确定哪些危险需要安装监测和预警装置；⑦确定人员紧急避险的程序、方法和措施。

3 应用举例 
　　在开展系统危险性评价与控制过程中，公司按照总体要求，结合本单位实际，创造了许多危险源预测与控制的好方法，举例说明如下。 
　　（1）在大中修工程安全管理上实行“一图三表”。大中修工程施工作业环境变化大、多工种配合、联合作业，安全管理难度大，因此我们在工程安全管理上推广使用了施工网络图、作业程序表、事故预测表、控制对策表，如焦化1#集气管的更换，制氧1#系列大中修中，把施工过程中每道工序，每个环节存在的危险都预测出来，加以控制，把“一图三表”挂到工地和施工指挥部，按项检查并考核，使措施落实到人。在施工现场，工程技术人员和安全管理人员做到了“一管、二定、三检查、四不放过、一同时”。一管：每个施工点均设专职或兼职安全技术管理员。二定：制定安全技术专项措施，定安全合同。三检查：定期检查安全措施落实情况，检查三违现象及存在的隐患。四不放过：麻痹思想不放过，事故苗头不放过，违章作业不放过，安全漏洞不放过。一同时：交待安全技术措施的同时交待安全操作注意事项。

（2）建立危险系统控制网络图。公司各二级厂矿按生产工艺流程编制了危险源系统网络，按现场情况确定危险点源，划分等级，制定措施；对危险作业实行分级管理，把危险控制网络图挂在每个车间墙上，按图开票指出控制措施。如炼钢1#转炉更换烟罩，施工单位是工程公司，野外作业人员流动性大，作业环境比较恶劣，个别人员违章作业严重，是事故重点防预单位。炼钢厂转炉依次排列在5.5mm平台上,1#转炉位于混凝土铁炉与2#、3#转炉之间，施工人员处于一个上有天车、下有红锭立体交及作业环境。施工现场存在的问题：①天车吊着铁罐来回行走不打铃；②5.5m平台设有三台卷扬机，拉着两道钢丝绳；③人员流动性大，未设警戒线；④11m、15m平台上都有高空切割烟罩、汽化管、冷却水管及未系安全带的人员；⑤交叉作业无防护设施，无联络信号；⑥施工人员上天车轨道作业不系安全带、无联络、无保护；⑦起吊几十吨重的烟罩惯性大，易伤人；⑧施工现场物料堆放无序等。针对现场存在的总是我们分段划分了危险源，确定了危险点，制定了针对性较强的预防措施。如劳保着装必须齐全；高空作业必须系安全带，现场设警戒线、挂示牌，禁止人员乱串岗位；物料堆放实行定位统一保管；天车行走要打铃；每个篱工点都必须有专职或兼职安全员进行监护。

（3）建立源预测控制表。二级单位根据其生产过程中的危险因素划分危险源点，落实到岗到人，确定控制人员，制定控制措施，从而有效地防止了事故的发生。

4 结束语 
　　通过开展系统危险性评价与控制，使安全工作由事后管理转向事前预防，由对事故的静态管理转向对危险的动态控制，调动了广大职工的积极性，达到了群防群治，人人动手控制危险的目的。 摘要 应用系统工程的原理，通过事故=隐患＋触发条件，安全lim（危险→0） 危险，以及造成事故发生的二个因素，对系统危险性进行一评价，制订了针对性较强的控制方法，从而达到控制危险的目的。

安全评价师辅导：安全现状评价

安全现状评价是针对系统、工程的（某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动的）安全现状进行的安全评价，通过评价查找其存在的危险、有害因素，确定其程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。

安全评价师辅导：安全系统论原理

系统原理就是运用系统理论对管理进行系统分析，以达到科学管理的优化目的。系统原理的掌握和运用对提高管理效能有重大作用。掌握和运用系统原理必须把握系统理论和系统分析。

考试大－全国最大教育类网站(www．Examda。com)
　　1．系统科学基本理论 
　　系统理论是指把对象视为系统进行研究的一般理论。系统是指由若干相互联系、相互作用的要素所构成的有特定功能与目的的有机整体。系统按其组成性质，分为自然系统、社会系统、思维系统、人工系统、复合系统等，按系统与环境的关系分为孤立系统、封闭系统和开放系统。系统具有以下六方面的特性。

来源：www.examda.com
    ①整体性。指充分发挥系统与系统、子系统与子系统之间的制约作用，以达到系统的整体效应。

②稳定性。即系统由于内部子系统或要素的运动，总是使整个系统趋向某一个稳定状态。其表现是在外界相对微小的干扰下，系统的输出和输入之间的关系，系统的状态和系统的内部秩序(即结构)保持不变，或经过调节控制而保持不变的性质。

③有机联系性。即系统内部各要素之间以及系统与环境之间存在着相互联系、相互作用的关系。

④目的性。即系统在一定环境下，必然具有达到最终状态的特性，它贯穿于系统发展的全过程。

⑤动态性。即系统内部各要素间的关系及系统与环境的关系是时间的函数，即随着时间的推移而转变。

⑥结构决定功能的特性。系统的结构指系统内部各要素的排列组合方式。系统的整体功能是由各要素的组合方式决定的。要素是构成系统的基础，但一个系统的属性并不只由要素决定，它还依赖于系统的结构。

来源：www.examda.com
　　2．系统基本分析 
　　系统分析是就如何确定系统的各组成部分及相互关系，使系统达到最优化而对系统进行的研究。它包括以下六个方面。了解系统的要素，分析系统是由哪些要素构成的；分析系统的结构，研究系统的各个要素相互作用的方式是什么；弄清系统的功能；研究系统的联系；把握系统历史；探讨系统的改进。

3．安全系统的构成 
　　从安全系统的动态特性出发，人类的安全系统是人、社会、环境、技术、经济等因素构成的大协调系统。无论从社会的局部还是整体来看，人类的安全生产与生存需要多因素的协调与组织才能实现。安全系统的基本功能和任务是满足人类安全的生产与生存，以及保障社会经济生产发展的需要，因此安全活动要以保障社会生产、促进社会经济发展、降低事故和灾害对人类自身生命和健康的影响为目的。为此，安全活动首先应与社会发展基础、科学技术背景和经济条件相适应、相协调。安全活动的进行需要经济和科学技术等资源的支持，安全活动既是一种消费活动(以生命与健康安全为目的)，也是一种投资活动(以保障经济生产和社会发展为目的)。

考试大－全国最大教育类网站(www．Examda。com)
　　4．安全系统的优化 
　　可以说，安全科学、安全工程技术学科的任务就是为了实现安全系统的优化。特别是安全管理，更是控制人、机、环境、管理四要素，以及协调人、物、能量、信息四元素的重要工具。

其中一个重要的认识是，不仅要从个别要素出发，研究和分析系统的元素，如安全教育、安全行为科学研究，以及分析人的要素，安全技术、工业卫生研究等物的要素，更要从整体出发研究安全系统的结构、关系和运行过程等，通过对安全系统工程、安全人机工程、安全科学管理等要素的研究实现安全系统的优化这一目标。

安全评价师辅导：安全生产预评价

1.安全预评价简介

安全预评价是根据建设项目可行性研究报告内容，分析和预测该建设项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行性的安全对策措施及建议。

2.安全预评价内容

安全预评价的主要内容是对系统存在的危险、有害因素进行定性、定量分析，即针对特定的系统范围，对发生的事故、危害的可能性及其危险、危害的严重程度进行评价。

3.定性、定量评价

根据选择的评价方法，对危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行定性、定量评价，以确保事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级及相关结果，为制定安全对策措施提供科学依据。

4.安全对策措施及建议

根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。

安全对策措施应包括以下几个方面：

（1） 总图布置和建筑方面安全措施；

（2） 工艺和设备、装置方面安全措施；

（3） 安全工程设计方对策措施；

（4） 安全管理方面对策措施；

（5） 应采用的其他综合措施。

5.安全预评价结论

简要列出主要危险、有害因素评价结果，指出建设项目应重点防范的重大危险、有害因素，明确应重视的重要安全对策措施，给出建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准的结论。

安全评价师辅导：安全生产验收制度

1、专项安全技术方案由项目总工程师牵头组织验收；

2、分部分项工程安全技术措施由责任工程师组织验收；

3、一次验收严重不合格的安全技术措施应重新组织验收；

4、安全总监要参与以上验收活动，并提出自己的具体意见或见解，对需重新组织验收的项目要督促有关人员尽快整改；

5、脚手杆、扣件、安全网、安全帽、安全带等其它个人用品，必须有合格的试验单及出厂证明，由使用工地的项目工程师检查，合格后，方可使用；

6、普通的脚手架、满堂红架子、堆料架和支的安全网，由工地的项目工程师牵头，组织安全员参加，经检查验收合格后方可使用；

7、井字架、龙门架及工具式架子，由工地负责人牵头，组织安全总监、项目工程师等有关人员参加，经检查验收合格后方可使用；

8、高大脚手架以及特殊架子由批准方案的技术负责人组织方案制定人、安全总监等有关人员参加，检查验收合格后方可使用；

9、临时电气工程，由安全总监牵头，组织电气工程师、方案制定人、项目工程师参加，经检查验收合格后方可使用；

10、混凝土搅拌机，电锯，电刨等机械必须验收合格挂牌后才能使用；

11、各种机械的使用必须做到“一机，一闸，一箱，一保”符合施工用电规范要求；

12、各种手持电动工具（如切割机）的使用必须JGJ46—2005的规范标准；

13、所有验收，都必须办理书面签字手续，否则验收无效。

安全评价师辅导：安全评价作用

安全评价作用：

1)可以使系统有效地减少事故和职业危害。

2)可以系统地进行安全管理。

3)可以用最少投资达到最佳安全效果。

4)可以促进各项安全标准制定和可靠性数据积累。

5)可以迅速提高安全技术人员业务水平。

安全评价师辅导：安全评价知识介绍

在欧美，安全评价被称为“风险评估”或“风险评价”(risk assessment)。在日本，为了顺应人们的心理，改称为“安全评价”。在我国，多称之为“安全评价”。安全评价是以保障安全为目的，按照科学的程序和方法，从系统的角度出发对工程项目或工业生产中潜在危险进行预先的识别、分析和评价，为制定基本防灾措施和管理决策提供依据。 本讲座概述了安全评价的内容、特点、作用及主要评价方法，将陆续介绍常用安全评价方法。 安全评价的内容 本世纪60年代初，安全评价技术起源于美国。美国空军倡导系绕安全工程评价方法，而美国道化学公司则首创了危险指数评价方法，迄今为止已逐渐形成了并行不悖的两大流派。不论哪一种评价方法，其主要内容不外乎以下4个方面：危险的识别、危险的定量、定量化的危险与基准值比较、提出控制危险的措施。危险的识别是分析所研究对象存在的各种危险；危险的定量则是研究确定这些危险发生的频率及可能造成的后果；一般将定量化的危险称之为风险，与基准值比较是将这些风险与预定的风险值相比较，判断是否可以接受；控制危险措施即是根据风险能否接受而提出的降低、排除、转移风险的对策。 安全评价的特点 安全评价的系统、预测和定量的特点从一开始就引起人们的极大兴趣。它的产生和发展造成了对传统安全管理体制的冲击，促进了现代安全管理体制的建立；它对现有安全技术的成效作出评判并提示新的安全对策，促进了安全技术的发展。 与传统的安全分析和安全管理相比，安全评价的主要特点是：

(1)确立了系统安全的观点。随着生产规模的扩大、生产技术的日趋复杂和连续化生产的实现，系统往往由许多子系统构成。为了保证系统的安全，就必须研究每一个子系统，另外，各个子系统之间的“接点”往往会被忽略而引发事故，因而“接点”的危险性不容忽视。安全评价是以整个系统安全为目标的，因此不能孤立地对子系统进行研究和分析，而要从全局的观点出发，才能寻求到最佳的、有效的防灾途径。

(2)开发了事故预测技术。传统的安全管理颇有些“亡羊补牢”的意味，即从已经发生的事故中吸取教训，这当然是必要的。但是有些事故的代价太大，必须预先采取相应的防范措施。安全评价的目的是预先发现、识别可能导致事故发生的危险因素，以便于在事故发生之前采取措施消除、控制这些因素，防止事故的发生。

来源：www.examda.com采集者退散考试大－全国最大教育类网站(www．Examda。com)
　　(3)对安全作定量描述。安全评价对安全作定量化分析，把安全从抽象的概念转化为数量指标，从而为安全管理、事故预测和选择最优化方案等提供了科学依据。 虽然在某种意认上说，安全评价是一种创新，但它毕竟是从传统的安全分析和安全管理的基础上发展起来的，因此，传统安全管理的宝贵经验和从过去事故中汲取的教训对于安全评价依然是十分重要的： 安全评价的地位和作用 安全评价的上述特点，使它在杜绝、减少事故的发生，降低灾害带来的损失及事故原因分析诸方面均发挥了重要的作用，受到世界各国的重视。安全评价已越来越多地列入各国法规、标准以及国际组织有关规范的条款中。这表明安全评价已正式确立了它在生产活动中的地位。

1.安全评价业已成为工程项目建设中必须的一项工作 美国重要的工程项目都要进行安全评价。日本劳动省则要求新建、改建的化工厂执行《化工装置六阶段安全评价》。英国甚至规定新建企业没有安全评价就不得开工。 我国将安全评价作为工程项目“三同时”的一项新内容，是使“三同时”工作进一步科学化和制度化的重要举措。1992年，国家技术监督局发布了《GB 13548-92光气及光气化产品生产装置安全评价通则》强制性国家标准，标准中规定了安全评价的原则和方法。1992年，劳动部发布了《LD31-92光气及光气化产品生产安全规程》部颁标准，标准中规定“报批初步设计时，必须附安全和工业卫生评价报告……”。1996年10月，劳动部发布了《建设项目(工程)劳动安全监察规定》，其中规定“初步设计会审前，必须向劳动行政部门报送建设项目劳动安全卫生预评价报告和初步设计文件[含《劳动安全卫生专篇》(见附件一)]和有关的图纸资料。”另外还规定“凡符合下列情况之一的，必须进行建设项目劳动安全卫生预评价：

(一)大中型和限额以上的建设项目

(二)火灾危险性生产类别为甲类的建设项目……。”
　　1998年2月，劳动部发布了《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法》，对安全评价的具体内容作了详细规定。

考试大论坛来源：考试大来源：考试大的美女编辑们
　　2.安全评价是安全管理标准系中的基础性内容 随着工业的发展，质量保证体系及环境保护体系得到人们的认同，ISO9000系列标准和ISO14000系列标准在全世界范围内广为采用，职业安全卫生管理体统化问题也越来越受到社会的关注，就世界范围看，安全管理体系业已形成。危险辨识、风险评价是做好安全管理的前提。因此，在有关安全管理的标准中几乎无一例外地将安全评价作为个重要的组成部分。加拿大的《责任与关怀》将“危险评价”作为“支持实施规程应遵守的合作计划”9项工作内容之一，ISO／CO14690《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》中将安全评价列为七大要素之一；其他像美国职业安卫生管理体系、英国标准BS8800、澳大利亚标准AS1470也都包括了安全评价的内容。我国的《职业安全管理体系试行标准》主要由5个要素组成，在“计划”要素中将“危险辨识危险评价和危险控制计划”作为一项重要内容。企业标准——《中国石油化工集团公可安全、环境与健康管理体系》的十大要素之一就是安全评价。

www.Ｅxamda.CoM考试就到考试大来源：考试大的美女编辑们来源：考试大的美女编辑们
　　3.安全评价成为控制重大工业事故的重要手段 为避免重大工业事故，国际劳工组织于1993年通过了《预防重大工业事故公约》，其中要求雇主须提交“安全报告”，“安全报告”的第1项内容就是“危险的鉴别与分析以及对事故危险的评估，包括考虑各种物质之间可能的相互作用”；国际劳工组织1988年出版的《重大事故控制实用手册》(major hazard control)，中将“危险评价“作为企业管理者的职责并提供了若干安全评价方法；国际劳工组织1991年出版的《重大工业事故的预防》(prevention of major industrial accident)中“危险分析”则作为一个独立的章节。1992年美国职业安全卫生管理局发布的联邦法规《高度危害化学品处理过程的安全管理》(process safety management of highly hazardous chemicals)规定，应在5年之内完成“危险评估”并且在以后要对业已完成的“危险评估”重新确认。美国环保局发布的《化学事故预防规定》(chemical accident prevention provisions)也有进行危险分析和评价的条款。欧州共同体于1996年对1982年的《塞维索法令》进行了修改，修改后的指令《96/82／EC危险物质重大事故危险的控制》要求，成员国企业的安全管理体系中应涉及“(ii)鉴别、评价重大危险——修订、实施由正常操作或不正常操作引发的重大危险的系统鉴别方法，评价重大危险的可能性和严重程度”。中国石油化工集团公司电子2000年开展了关键装置要害部位的安全评价。 主要评价方法 现在，提出的安全评价方法不下二十种，各种方法都各具特点并适于特定的场合。有关标准及资料推荐的评价方法主要有：安全检查表；预先危险性分析；危险指数法；故障假设分析；故障假设/检查表分析，危险度评价；危险和可操作性研究；故障类型和影响分析；故障树分析；事件树分析；因果分析图(鱼刺图)；道化学火灾、爆炸指数评价，ICI蒙德法；原因—后果分析；风险矩阵、概率危险评价体系；人员可靠性分析；作业条件危险性分析、荷兰的单元或工厂设备分类快速排序法；苏黎世安全评价方法；日本六阶段安全评价方法以及我国国家标准—光气生产三阶段评价方法等。

安全评价师辅导：安全评价师(一)

| 职业功能 | 工作内容 | 能力要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 、 危 险 有 害 因 素 辨 识 | （一）前期准备 | 1. 能编制区域经济发展和产业结构、社会人文环境和周边自然生态状况等资料的收集方案 2. 能编制区域危险、有害因素分析方案 | 区域危险、有害因素辨识方案编制原则和要素 |
|  | （二）危险有害因素分析 | 1. 能分析区域内建设项目和生产经营单位的危险、有害因素对区域周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响 2. 能分析区域周边单位生产、经营活动或者居民生活对区域内建设项目和生产经营单位的影响 3. 能分析区域所在地的自然条件对建设项目和生产经营单位的影响 | 1. 自然灾害知识 2. 选址与总图布置知识 |
| 二 、 危 险 与 危 害 程 度 评 价 | （一）定性评价 | 能运用危险和可操作性研究，认知可靠性分析、模糊理论法进行评价 | 危险和可操作性研究，认知可靠性分析，模糊理论法知识 |
|  | （二）定量评价 | 1. 能运用液体及气体泄露扩散、火焰与辐射强度、火球爆炸伤害、爆炸冲击波超压伤害、气云爆炸超压破坏、凝聚态爆炸、粉尘爆炸、爆炸伤害TNT当量模型进行评价 2. 能运用事故频率分析方法对发生事故的概率进行评价 3. 能进行风险等级、事故损失评价 | 1. 事故后果预测方法 2. 事故频率分析方法 3. 定量风险评价知识 4. 财产损失预测知识 |
| 三 、 风 险 控 制 | （一）报告审核 | 1. 能提出和确定安全评价报告审核要素 2. 能制定安全评价报告审核方案 3. 能对安全评价报告进行审定 | 安全评价报告审核知识 |
|  | （二）项目方案编制 | 1. 能编制安全评价项目投标书 2. 能确定项目风险分析方案 3. 能审定评价工作计划 | 1. 项目投标知识 2. 项目风险分析知识 3. 技术经济分析方法 |
| 四 、 技 术 管 理 | （一）评价技术创新与开发 | 1. 能运用国内外新的安全评价方法进行评价 2. 能创新与开发新的安全评价技术方法 | 1. 安全评价数据库功能设置知识 2. 信息处理知识 |
|  | （二）技术支撑 | 1. 能提出安全评价基础数据库的建立方案 2. 能提出安全评价技术支撑体系建设方案 |  |
| 五 、 培 训 与 指 导 | （一）培训 | 1. 能编制二级安全评价师培训计划 2. 能编制二级安全评价师培训教材 | 教案编写基本知识 |
|  | （二）指导 | 1. 能指导二级安全评价师进行评价工作 2. 能制定安全评价报告质量评判标准和实施方案 3. 能编制安全评价过程控制文件 | 1. 安全评价报告质量管理方法 2. 安全评价过程控制文件编写方法 3. 专业能力指导方案 |

安全评价师辅导：安全评价师(二)

| 职业功能 | 工作能力 | 能力要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 、 危 险 有 害 因 素 辨 识 | （一）前期准备 | 1. 能编制危险有害因素辨识方案及现场检查表 2. 能分析评价对象，能定评价范围 | 1. 工程项目危险有害特征知识 2. 计划表编制方法 |
|  | （二）危险有害 因素分析 | 1. 能对建设项目和生产经营单位存在的危险有害因素进行分类 2. 能对建设项目和生产经营单位存在的危险有害因素进行分析 | 1. 企业生产工艺基础知识 2. 各类安全评价导则和细则 |
| 二 、 危 险 与 危 害 程 度 评 价 | （一）定性评价 | 能运用故障假设分析法与故障假设/检查表分析法、故障类型和影响分析法、工作任务分析法进行评价 | 故障假设分析法与故障假设/检查表分析法、故障类型和影响分析法、工作任务分析法知识 |
|  | （二）定量评价 | 能运用事故树、事件树、火灾爆炸指数法、概率理论分析方法进行评价 | 事故树、事件树、火灾爆炸指数法、概率理论分析方法知识 |
| 三 、 风 险 控 制 | （一）提出安全对策措施 | 1. 能提出安全技术对策措施 2. 能提出安全管理对策措施 3. 能编制事故应急救援预案 | 1. 安全评价对策措施效果知识 |
|  | （二）编制评价报告 | 1. 能确定综合评价结论，完成安全评价报告 2. 能对安全评价报告进行内部审核 | 2. 安全评价过程控制基本知识 |
| 四 、 技 术 管 理 | （一）项目实施计划管理 | 1. 能对评价项目承授风险进行分析 2. 能编制现场勘察人员及器材设备配置方案 3. 能编制项目实施计划 | 1. 人员配置管理计划知识 2. 项目勘查方案编写要求 |
|  | （二）项目成果管理 | 1. 能对项目完成情况进行跟踪 2.能根据用户意见对评价报告进行完善 | 信息反馈与交流知识 |
| 五 、 培 训 与 指 导 | （一）培训 | 1. 能编制三级安全评价师培训计划 2. 能编制三级安全评价师培训讲义 | 1. 培训讲义编写基本知识 2. 多媒体课程开发知识 3. 专业能力指导方法 |
|  | （二）指导 | 1. 能指导三级安全评价师进行评价工作 2. 能编制三级安全评价人员作业指导书 |  |

安全评价师辅导：安全评价师(三)

| 职业 功能 | 工作内容 | 能力要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 、 危 险 有 害 因 素 辨 识 | （一）前期准备 | 1. 能采集安全评价所需的法律、法规、标准、规范、事故案例信息 2. 能采集被评价对象所涉及的人、机、物、法、环，基础技术资料 | 1. 基础资料信息采集方法 2. 生产安全事故案例分析知识 |
|  | （二）现场勘查 | 1. 能对类比工程进行调查 2. 能按现场勘查方案对现场周边环境、水文地质条件等的安全状况进行调查 3. 能使用现场询问观察法、现场检查表对被评价对象的内外静安全距离、安全设施设备装置运行状况、安全监控状况、检测检验状况及管理情况等进行查验 | 1. 现场调查分析方法 2. 与评价相关的工程设计、勘查基础知识 3. 安全生产条件 4. 安全检查表编写知识 |
|  | （三）危险有害因素分析 | 1. 能对现场勘查结果进行汇总 2. 能对独立生产单元、辅助单元、设施设备装置、作业场所存在的危险、有害因素进行识别 3. 能分析危险、有害因素分布情况 | 1. 危险、有害因素辨识方法 2. 《生产过程危险和有害因素分类与代码》知识 3. 《企业职工伤亡事故分类》知识 4. 重大危险源辨识知识 |
| 二 、 危 险 与 危 害 程 度 评 价 | （一）划分评价单元 | 1. 能以危险、有害因素的类别划分评价单元 2. 能以装置特征和物质特性划分评价单元 3. 能依据评价方法的有关规定划分评价单元 | 评价单元划分的原则为方法 |
|  | （二）定性定量 评价 | 能使用安全检查表、预先危险性分析、作业条件危险性评价、风险矩阵、重大危险源辨识方法进行评价 | 1. 安全评价方法的确定原则 2. 预先危险性分析、作业条件危险性评价、风险矩阵重大危险源辨识方法知识 |
| 三 、 风 险 控 制 | （一）提出安全对策措施 | 1. 能提出评价单元的技术、布局、工艺、方式和设施、设备、装置方面的安全对策措施 2. 能提出评价单元配套和辅助工程的安全对策措施 3. 能提出制定评价单元应急救援措施的技术要点 | 安全对策措施基本知识 |
|  | （二）编制评价 报告 | 1. 能编制安全评价报告前言、编制依据、项目概况、危险有害因素辨识、定性定量评价、单元安全对策措施等章节内容 2. 能按照安全评价有关规范编制安全评价报告的单元评价结论 | 1. 单元评价结论编制原则 2. 安全评价报告编写规范 |

安全评价师辅导：安全评价目的和基本原则

非煤矿山安全评价目的是贯彻“安全第一，预防为主”方针，提高非煤矿山的本质安全程度和安全管理水平，减少和控制非煤矿山建设项目和非煤矿山生产中的危险、有害因素，降低非煤矿山生产安全风险，预防事故发生，保护建设单位和非煤矿山企业的财产安全及人员的健康和生命安全。

非煤矿山安全评价的基本原则是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正、合法、自主地开展安全评价。

安全评价师辅导：安全评价方法及应用

1.了解故障假设分析、故障假设/检查表分析、原因-后果分析法、风险矩阵法、概率风险评价技术、人员可靠性分析、作业条件危险性评价法、安全评价方法模式集合和事故后果模拟分析的原理及适用范围。

2.熟悉危险指数法的适用范围、内容、要求和差异性；危险和可操作性研究的原理、特点和适用范围；危险度评价法、ICI蒙德法、化工厂危险程度分级及鱼刺图的应用。

3.掌握危险指数法的资料要求；预先危险性分析的原理、特点、内容及适用范围；危险和可操作性研究的资料要求及分析步骤，技术关键及原理、特点和适用范围；安全检查表法的特点、适用范围及应用，安全检查的主要内容；故障类型及影响分析、危险和可操作性研究分析、道化学火灾、爆炸指数评价法、作业条件危险性评价法、事故树分析法、预先危险性分析的特点、适用范围及应用。

安全评价师辅导：安全评价的责任

安全评价的责任

安全评价是对系统中的危险因素、发生事故的可能性与可能的人员伤亡和财产损失情况进行调查研究和分析论证，最终实现系统安全为目的。

来源：www.examda.com

安全评价的开展有力地提高了建设项目的本质安全化，有效的提高了众多企业和生产设备的本质安全程度，为各级安全生产监督管理部门的决策和监督检查提供有力的技术支撑。来源：www.examda.com

安全评价对企业来说是十分重要的，一旦安全评价出现失误，那么后果是不堪设想的。因此安全评价机构在进行安全评价时要更多的考虑身上所肩负的责任。《中华人民共和国安全生产法》第79条规定：承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任，尚不构成刑事处罚的，没收违法所得并处罚款;给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任。安全评价实行“谁签字谁负责”和终身负责制，目的在于督促安全评价机构加强安全评价人员的业务水平能力和增强评价人员的责任心，加强对安全评价中介机构的管理，从而提高安全评价的质量。

来源：考试大

在评价过程中，要严格以事实为依据，对每一项评价任务都认真对待，对涉及安全的每一个细节都不放过，认真查找安全隐患，并提出对策措施和建议，决不弄虚作假。

安全评价师辅导：安全评价的由来

安全评价也称危险评价或风险评价。目前欧美等国称其为风险评价，我国和日本等国称其为安全评价。

风险评价技术起源于20世纪30年代，最早起源于保险业。保险公司为客户承担各种风险，必须收取一定的保险费用，而收取费用的多少是由所承担的风险大小决定的。因此，就产生了一个衡量风险程度的问题，这个衡量风险程度的过程就是当时美国保险协会所从事的风险评价。而风险评价技术的发展又为企业降低事故风险提供了技术手段，很多大的公司也对风险管理及风险评价技术进行了深入的研究，如1964年美国道（DOW）化学公司根据化工生产的特点，首先开发出“火灾、爆炸危险指数评价法”，用于对化工装置进行风险评价。

20世纪50年代末发展起来的系统安全工程又大大推动了风险评价技术的发展。系统安全工程首先应用于军事工业方面，随后在原子能工业上也相继提出了保证系统安全的问题。1962年美国公布了第一个有关系统安全的说明书——“空军弹道导弹系统安全工程”，以此作为对民兵式导弹计划有关的承包商提出的系统安全的要求，这是系统安全理论的首次实际应用。1974年美国原子能委员会发表了WASH1400报告，即商用核电站风险评价报告，这个报告发表后，引起世界各国的普遍重视，推动了系统安全工程的进一步发展。日本引进风险管理及系统安全工程的方法虽然较晚，但发展很快，已在电子、宇航、航空、铁路、公路、原子能、汽车、化工、冶金等工业领域大力开展了研究与应用。但是，日本人有时避讳“风险”这个词，所以有的日本安全工程学者建议在安全工作中把风险评价改称为安全评价。

20世纪80年代初期，系统安全工程引入我国，受到许多大中型企业和行业管理部门的高度重视，系统安全分析、评价方法得到了大量的应用。许多科研单位也进行了安全评价方法的研究，如1986年原劳动人事部分别向有关科研单位下达的机械工厂危险程度分级、化工厂危险程度分级、冶金工厂危险程度分级等科研项目。这些研究成果推动了我国安全评价技术的进步，使我国安全评价方法的研究从定性阶段进入了定量评价阶段。

安全评价师辅导：安全评价的依据

安全评价是政策性很强的一项工作，必须依据我国现行的法律、法规和技术标准，以保障被评价项目的安全运行，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。安全评价涉及的现行主要法规、标准见附录1，这些法规、标准等可随法规、标准条文的修改或新法规、标准的出台而变动。

1 法律、法规 
　　1)安全法规的规范性文件 采集者退散
　　安全法规的规范性文件主要有以下6种。 
　　(1)宪法。宪法的许多条文直接涉及安全生产和劳动保护问题，这些规定既是安全法规制定的最高法律依据，又是安全法律、法规的一种表现形式。

(2)法律。法律是由国家立法机构以法律形式颁布实施的，例如《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等。

(3)行政法规。它是由国务院制定的安全生产行政法规。例如国务院发布的《危险化学品管理条例》、《女职工保护规定》等。

(4)部门规章。它是由国务院有关部门制定的专项安全规章，是安全法规各种形式中数量最多的。例如国家安全生产监督管理局发布的《安全评价通则》及各类安全评价导则，(原)劳动部发布的《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》、《建设项目(工程)职业安全卫生设施和技术措施验收办法》等。

(5)地方性法规和地方规章。地方法规是由各省、自治区、直辖市人大及其常务委员会制定的有关安全生产的规范性文件；地方规章是由各省、自治区、直辖市政府，其首府所在地的市和经国务院批准的较大的市政府制定的有关安全生产的专项文件。

来源：考试大的美女编辑们
　　(6)国际法律文件。国际法律文件主要是我国政府批准加入的国际劳工公约(目前共22个)。

2)安全评价目前所依据的主要法规 
　　这些主要法律、法规包括： 
　　(1)《中华人民共和国劳动法》。该法设立了劳动安全专章，对以下方面提出了明确要求：劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准；劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”原则；从事特种作业的劳动者，必须经过专门培训并取得特种作业资格。

(2)《中华人民共和国安全生产法》。该法涉及安全评价的规定有：依法设立的为安全生产提供服务的中介机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务；矿山建设项目和用于生产、贮存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价；生产经营单位对重大危险源，应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构违规的处罚原则。

(3)《中华人民共和国矿山安全法》。该法对矿山建设的安全保障、矿山开采的安全保障、矿山生产经营单位的安全管理、矿山事故处理、矿山安全的行政管理及法律责任等做了明确规定。

(4)国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监督局(安监管技装字[2002]45号)《关于加强安全评价机构管理的意见》。该文件首次明确规定安全评价的主要内容为：安全评价是指运用定量或定性的方法，对建设项目或生产经营单位存在的职业危险因素和有害因素进行识别、分析和评估；安全评价包括安全预评价、安全验收评价、安全现状评价和专项安全评价。

(5)国家安全生产监督管理局《安全评价通则》。该通则规定了系统、工程的安全评价的基本原则和要求、评价工作程序、评价报告书的内容及要求、评价方法的选择原则、评价报告书的格式等，是具体进行评价工作的操作依据。

2 标 准 
　　1)标准分类 
　　安全评价相关标准可按来源、法律效力、对象特征等分类。 
　　(1)按标准来源可分为4类：①由国家主管标准化工作的部门颁布的国家标准，例如《生产设备安全卫生设计总则》、《生产过程安全卫生要求总则》等；②国务院各部委发布的行业标准，例如原冶金部的《冶金生产经营单位安全设计卫生设计规定》等；③地方政府制定发布的地方标准，例如《不同行业同类工种职工个人劳动防护用品发放标准》([91]鲁劳安字第582号)；④国际标准和外国标准。

(2)按标准法律效率可分为两类：①强制性标准，例如《建筑设计防火规范》(GBJ 16—1987)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—2001)等；②推荐性标准，例如《汽车危险货物运输、装卸作业规程》(JT／T 3145—1991)等。

考试大－全国最大教育类网站(www．Examda。com)
　　(3)按标准对象特征可分为管理标准和技术标准。其中技术标准又可分为基础标准、产品标准和方法标准3类。

2)安全评价所依据的标准 
　　安全评价依据的标准众多，不同行业会涉及不同的标准，难以一一列出。 
　　一些常用标准、规范将在下一章作简单介绍。应该注意的是，标准有可能更新，应注意使用最新版本的标准。

3 风险判别指标 来源：考试大的美女编辑们
　　风险判别指标(以下简称指标)或判别准则的目标值，是用来衡量系统风险大小以及危险、危害性是否可接受的尺度。无论是定性评价还是定量评价，若没有指标，评价者将无法判定系统的危险和危害性是高还是低，是否达到了可接受的程度，以及改善到什么程度系统的安全水平才可以接受，定性、定量评价也就失去了意义。

常用的指标有安全系数、安全指标或失效概率等。例如，人们熟悉的安全指标有事故频率、财产损失率和死亡概率等。

在判别指标中，特别值得说明的是风险的可接受指标。世界上没有绝对的安全，所谓安全就是事故风险达到了合理可行并尽可能低的程度。减少风险是要付出代价的，无论减少危险发生的概率还是采取防范措施使可能造成的损失降到最小，都要投入资金、技术和劳务。通常的做法是将风险限定在一个合理的、可接受的水平上。因此，在安全评价中不是以危险性、危害性为零作为可接受标准，而是以合理的、可接受的指标作为可接受标准。指标不是随意规定的，而是根据具体的经济、技术情况和对危险、危害后果，危险、危害发生的可能性(概率、频率)和安全投资水平进行综合分析、归纳和优化，通常依据统计数据，有时也依据相关标准，制定出的一系列有针对性的危险危害等级、指数，以此作为要实现的目标值，即可接受风险。

安全评价师辅导：安全评价的含义

安全评价是安全系统工程的重要组成部分，也称危险性评价或风险评价。它是以实现系统安全为目的，按照系统科学的方法，对系统中的危险因素进行预先的识别、分析和评价，确认系统存在的危险性，并根据其形成事故的风险大小，采取相应的安全措施，以达到系统安全的全过程。

任何生产系统，在其寿命周期内都有发生事故的可能，区别只在事故发生的频率和可能的严重程度不同而已。因为在制造、试验、安装、生产和维修的过程中普遍存在着危险性。在一定条件下，如果对危险失去控制或防范不周，就会发生事故，造成人员伤亡和财产损失以及环境污染。为了抑制危险性，使其不发展为事故，或减少事故造成的损失，就必须对它有充分的认识，掌握危险性发展为事故的规律，也就是要充分揭示系统存在的所有危险性，及其形成事故的可能性和发生事故的损失大小，从而衡量系统客观存在的风险大小。据此确定是否需要改进技术路线和防范措施，变更后危险性将得到怎样的抑制和消除，技术上是否可行，经济上是否合理，以及系统是否最终达到了社会所公认的安全指标。这就是安全评价的基本内容和过程。

理想的安全评价包括危险性辨识和危险性评价两部分。危险性辨识是指利用安全系统工程的理论和方法，分析系统及其各要素所固有的安全隐患，揭示系统的各种危险性。亦即通过一定的手段测定、分析和判明危险，包括固有的和潜在的危险，可能出现的新危险以及在一定条件下转化生成的危险，并且对系统中已查明的危险进行定量化处理，从而为评价提供数量依据。

危险性评价是指根据危险性辨识的结果，采取各种措施减少或消除危险，并同既定的安全指标或目标相比较，判明所具有的安全水平，直到达到社会所允许的危险水平或规定的安全水平为止。

安全评价辅导：水力发电安全生产技术

一、 水力发电厂安全生产技术 
　　（一）了解水力发电安全生产专业知识； 
　　（二）熟悉水轮发电机组安全运行的管理规定和安全技术； 
　　（三）掌握保障检修工作人员安全的组织措施和技术措施。

二、 泵站安全技术 
　　（一）了解水泵、电机、电力变压器、电缆安全运行常识； 
　　（二）掌握泵站的安全生产管理知识。

三、 大坝安全评价与鉴定 
　　（一）了解大坝安全监测项目和主要内容； 
　　（二）掌握大坝风险辨识基本知识，大坝安全鉴定基本程序内容。

水利电力安全技术标准和规范 
　　一、了解电网调度管理条例； 
　　二、熟悉电力设施保护条例； 
　　三、 了解电业安全工作规程； 
　　四、 熟悉电业生产事故调查规程；

五、 了解泵站技术管理规程； 
　　六、 熟悉水库大坝安全导则。

安全评价辅导：识别危害 评价风险

由于完成检修作业过程中要发生人、设备（设施、工器具）、环境三者之间相互作用的关系，因此，首先要识别可能存在于三者自身和相互关系中的各种危害因素，并评价每一种危害 因素可能带来的风险，然后采取针对性很强的控制风险的措施来控制事故的发生。

1.1　危害识别范围的基本规定
　　识别危害因素的范围有以下基本规定：①针对常规的、非常规的作业活动。无论是计划检修还是临时检修，都要进行危害识别，做好识别危害因素的安全工作；②针对所有进入作业场所的人员的活动。包括班组人员、临时到访人员、来现场检查工作的领导等，都要注意是否存在危害因素；③针对作业场所内的所有设备、设施。包括正在检修、周围正在运行的设备，承包方的设备、工器具等都要识别；④针对周围环境状况。包括作业场所周围的大环境和每一个小作业场所的人、物 和环境，都要纳入到每项的具体作业识别中。

1.2　识别危害因素要考虑的问题
　　在作业活动中识别危害因素有3个问题要考虑：①考虑有何异常。分析判断人、设备、现场环境状态，看存在什么危险源（伤害源），即存在什么不利条件和异常状态。②考虑会伤害谁或伤害什么。按作业程序一步一步分析、判断异常状态转化时谁（或什么）会受到伤害。③找出触发条件。分析、判断伤害可能怎样发生，即发生伤害的触发条件可能是什么（材料老化可能发生崩折伤人；工器具、设备、设施有异常，受力后会发生严重后果；厂房、构架老旧，暴雨后现场有坍塌可能；操作程序颠倒、人的行为异常可能因违章带来危害；起吊前物件绑扎不牢会发生掉物伤人或砸毁设备等等）。要从这些问题中去识别出各种危害因素，这是一项细致工作，要求检修班组的员工及其上一级领导、专工指导班组员工把知识、经验和耐心结合起来，在作业前做好这项工作，千万不能急躁；每周一次的安全日活动就是做好这项工作的好机会，同时也提高了安全日活动的质量。

1.3　怎样去充分识别危害
　　（1） 作业前首先要检查准备工作和作业方案是否符合相关法规、规程和作业指导书的规定。如果在作业程序中要求注明的规章未注明，作业时就可能存在因作业人员不熟悉、不记得有关规程而违规的危害因素；如果不是经过审批的标准化程序安全作业方案，而是临时拟定的工作程序（即工作步骤），则作业前班长要对程序再审核一次，防止存在程序颠倒或漏项的危害。

（2） 对照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》，从中发现这二十五项有关措施是否被疏漏，如果疏漏，可能会因措施不力而成为引发事故的根源。

（3） 重视企业内外同类作业发生过的事故原因。从中判断本次作业的准备工作是否存在同类的危害因素，这一点说明平时学习“事故通报”，联系本企业、本车间（工地、工区）、本班组的实际多么重要，必须防止同类事故重演。

（4） 对照作业指导书、危险点控制卡中已有的安全注意事项，看是否有遗漏。要用这4把尺子来衡量危害识别的充分性，一个都不得遗漏，不能搞形式主义走过场。

1.4　风险评价和风险控制
　　风险评价，即评价识别出的危害因素可能转化成什么性质、什么程度的危险，并确定一旦转化成了事故是否在可承受范围的全过程。对不可承受的风险必须优先加以控制；风险控制，即对生产活动中的危害因素进行识别，评价风险性质和严重程度后，优化组合各种风险控制技术，实施有效控制、管理和监督，及时有效地控制风险，达到最小成本获得最大安全保障的目标。

安全评价辅导：全性评价的局限性

安全性评价主要是对现存的设备状况、现存的资料档案进行检查、分析，主要侧重于“ 物”的分析，因此，安全性评价也具有一定的局限性，并不是安全管理的唯一方法，并不能说开展了安全性评价，安全生产就可以高枕无忧了。从现在设备运行状况看，大量的工作是在较危险、较复杂的情况下由人来完成的，而人是最活跃、最具有不确定性、不可控性的，因此，有的已经开展了安全性评价工作的单位仍然发生事故，所以，控制、预防事故的任务是长期的、艰巨的。我们必须继续开展危险点分析与控制等行之有效的作法，并探索新的安全管理方法，促进安全生产。

安全评价辅导：评价目的和评价依据

评价目的 
　　实施可持续发展战略，在规划编制和决策过程中,充分考虑所拟议的规划可能涉及的环境问题，预防规划实施后可能造成的不良环境影响，协调经济增长、社会进步与环境保护的关系。

评价原则 
　　科学、客观、公正原则：规划环境影响评价必须科学、客观、公正，综合考虑规划实施后对各种环境要素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为决策提供科学依据。

早期介入原则：规划环境影响评价应尽可能在规划编制的初期介入，并将对环境的考虑充分融入到规划中。

整体性原则：一项规划的环境影响评价应当把与该规划相关的政策、规划、计划以及相应的项目联系起来，做整体性考虑。

公众参与原则：在规划环境影响评价过程中鼓励和支持公众参与，充分考虑社会各方面利益和主张。

一致性原则：规划环境影响评价的工作深度应当与规划的层次、详尽程度相一致。

可操作性原则：应当尽可能选择简单、实用、经过实践检验可行的评价方法，评价结论应具有可操作性。

规划环境影响评价的工作程序

安全评价辅导：评价的具体步骤

(1)被评企业组成领导小组和评价组，组织职工学习安全性评价文件、查评的具体内容、方法和评价依据。将评价项目分解到各基层，由各基层组成评价组发动群众进行自查、自改、自评、并填表总结。

(2)企业评价组对各基层单位的评价工作进行查详，并汇报总填表，写出文字总结。

(3)邀请上级安全性评价组进行安全性评价。

(4)被评企业安全性评价领导小组组织力量逐条研究落实评价组提出的问题和建议，制定实施计划，落实到人，限期完成，并指定一位领导和安监科专门负责日常的督促检查工作。 　
　　(5)一年后自查总结，邀请评价专家组来复查。

总之，传统的安全工作方法，越来越不能完全适应于生产的发展，在肯定其重要作用的同时，必要的改进已经迫在眉睫。生产发展的客观要求，安全工作应从“问题出发型”转到“问题发现型”，后者应是我们今后安全工作的主要模式，采取“问题发现型”进行安全工作有利于事先预测到事故发生的可能性，掌握事故发生的规律，作出定性、定量的评价，从而及时发现设计、施工、运行管理中所存在的事故危险性，提出相应的安全措施，达到超前控制事故，防止重大、特大人身伤亡事故和设备事故的发生，从而提高企业的安全生产水平，增强企业的社会经济效益

安全评价辅导：加油站站场与站房的安全检测

(1)检测加油站场是否遵守《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)和《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50516-2002，是否满足同时加油车辆最多时，任何一辆车着火的紧急撤离疏散的要求。

(2)检测加油站的进、出口的设置和进、出口道路的坡度是否符合安全规范标准。

(3)检测加油站场地的流水坡度和集油坑或隔油池等是否符合安全规范标准。

(4)检测加油站与建筑物相邻一侧的建造高度与非燃烧实体围墙是否符合安全规范。

(5)检测加油站站房建筑的耐火等级，以及站房内每个房间配置的消防设施是否符合安全规范。

(6)检测加油站场地及加油岛(指安装加油机及操作作用的平台)的罩棚房是否符合安全规范标准。

(7)检测站房内的采暖锅锅间、热水间、热饭间、样品、休息间等可能有明火的房间是否符合安全规范，是否有妥善的防护措施和严格的用火管理制度。

(8)对使用微机控制和管理的加油站，检测传感及控制线路是否符合安全规范标准。

(9)检测独立的加油站或邻近有无重大建(构)筑物的加油站的防雷设施是否符合规范标准。

安全评价辅导：故障树分析的基本程序

（1）熟悉系统：要详细了解系统状态及各种参数，绘出工艺流程图或布置图。

（2）调查事故：收集事故案例，进行事故统计，设想给定系统可能发生的事故。

（3）确定顶上事件：要分析的对象即为顶上事件。对所调查的事故进行全面分析，从中找出后果严重且较易发生的事故作为顶上事件。

（4）确定目标值：根据经验教训和事故案例，经统计分析后，求解事故发生的概率（频率），以此作为要控制的事故目标值。

（5）调查原因事件：调查与事故有关的所有原因事件和各种因素。

（6）画出故障树：从顶上事件起，逐级找出直接原因的事件，直至所要分析的深度，按其逻辑关系，画出故障树。

（7）分析：按故障树结构进行简化，确定各基本事件的结构重要度。

（8）事故发生概率：确定所有事故发生概率，标在故障树上，并进而求出顶上事件（事故）的发生概率。

（9）比较：比较分可维修系统和不可维修系统进行讨论，前者要进行对比，后者求出顶上事件发生概率即可。

（10）分析：原则上是上述10个步骤，在分析时可视具体问题灵活掌握，如果故障树规模很大，可借助计算机进行。目前我国故障树分析一般都考虑到第7步进行定性分析为止，也能取得较好效果。

安全评价辅导：安全预评价程序

安全预评价程序一般包括：准备阶段；危险、有害因素识别与分析；确定安全预评价单元；选择安全预评价方法；定性、定量评价；安全对策措施及建议；安全预评价结论；编制安全预评价报告。

5.1准备阶段

明确被评价对象和范围，进行现场调查和收集国内外相关法律法规、技术标准及建设项目资料。建设项目参考资料见附录A。

5.2危险、有害因素识别与分析

根据建设项目周边环境、生产工艺流程或场所的特点，识别和分析其潜在的危险、有害因素。

5.3确定安全预评价单元

在危险、有害因素识别和分析基础上，根据评价的需要，将建设项目分成若干个评价单元。

划分评价单元的一般性原则：

按生产工艺功能、生产设施设备相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显的特征界限。

5.4选择安全预评价方法

根据被评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。常用安全预评价方法见附录B。

5.5定性、定量评价

根据选择的评价方法，对危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行定性、定量评价，以确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级及相关结果，为制定安全对策措施提供科学依据。

5.6安全对策措施及建议

根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。

安全对策措施应包括以下几个方面：

⑴总图布置和建筑方面安全措施；

⑵工艺和设备、装置方面安全措施；

⑶安全工程设计方面对策措施；

⑷安全管理方面对策措施；

⑸应采取的其它综合措施。

5.7安全预评价结论

简要列出主要危险、有害因素评价结果，指出建设项目应重点防范的重大危险、有害因素，明确应重视的重要安全对策措施，给出建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准的结论。

5.8编制安全预评价报告

安全评价辅导：安全性评价资料归档

安全性评价资料归档
　　档案，是人们从事各项活动的历史记录，是重要的信息资源。企业档案，是企业管理的重要基础工作。《中华人民共和国档案法》规定：对国家规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定，定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交，集中管理，任何个人不得据为己有。

一、评价文作归档
　　开展安全性评价工作，会有很多文件。比如：省公司的有关文件如专家组查评后形成的安全性评价查评意见及建议，往往以文件形式下达给企业；企业自己的有关文件，都应按照《机关文件材料归档范围》要求，收集整理，及时移交档案管理部门立卷归档。

二、查评资料也裆
　　查评资料是在安全性评价过程中产生的资料，比如：生产设备、劳动安全和作业环境、安全管理的查评而形成的资料。这些资料包括：安全性评价工作总结报告、安全性评价专业分析报告、安全性评价结果明细表、安全性评价总评表、安全性评价扣分记录、安全性评价项目检查发现问题及整改措施等。企业每次安全性评价工作结束后，都应及时将评价资料归档。

三、上级专家评审资料归档
　　上级专家评审资料是指在安全性评价中，由省公司组成的专家对企业进行安全性评价验收评价中形成的材料。

对专家评价资料，企业应及时移交给科技档案部门，应归档的评价资料有：
　　（1）省公司专家组名单；
　　（2）安全性评价总评表；
　　（3）安全性评价项目检查发现问题及整改措施；
　　（4）安全性评价结果明细表；
　　（5）安全性评价的查评意见及建议。

安全评价辅导：安全性评价的注意事项

电力生产安全性评价首先在华北电力局所属的一些企业试行。鞍山市农电局是在1997年开始开展安全性评价。通过实践我们对安全性评价有了进一步的认识：

(1)安全性评价是超前控制事故的安全管理系统。过去我们是通过事故、障碍、异常的统计分析，掌握事故发生的原因、规律，采取反事故措施，来防止事故的发生。这是种事后控制事故的有效方法，今后仍然要坚持采用。但应该看到它的不足之处是，只能局限在已经发生的设备故障及异常状态的范畴内，基本上涉及不到客观上大量存在的尚未引发的设备故障，设备异常运行等诸多不安全因素。但是实际经验告诉我们：一个电力企业长期无事故安全运行，不等于不存在潜在的不安全因素。如何解决这个问题，保证企业领导在安全生产工作中决策的正确性、安全性评价就是一个好办法，是一种事前控制事故的好办法。

一个事前控制，一个事后控制，这两种控制事故的安全管理系统组合起来，就成为一个比较完整的事故控制安全管理系统。

(2)贵在真实。安全性评价必须坚持按标准逐项评价，要完全客观地评价企业的安全水平，不允许有水份，否则就会失去评价的真实性。安全性评价的主要标准是依据国家、部、局颁发的规程制度，技术标准，反事故技术措施以及本单位制订的规程制度。

安全性评价和ISO-9000质量认证一样，都是用标准来衡量实际水平，找出偏差，分析评价，指出纠正偏差的措施予以纠正。

(3)安全性评价是对企业安全生产状况，安全管理水平进行系统的，全面的检查评价，所以强调要逐项检查评价，做出正确的结论，绝不允许走过场。给分、扣分都要有依据，要说明理由，不能有丝毫随意性，要对评价的单位负责，保证评价质量。

(4)重在整改。安全性评价的目的是加强安全生产基础，防止发生重大事故，大幅度减少频发性事故，提高企业安全生产水平。因此评价中提出的问题和建议，被评单位的领导必须重视，一抓到底，逐项完成，这样安全性评价才能真正起到作用。否则只评价不整改，评价就没有意义，不会起什么作用。所以强调应重在整改，通过整改能使企业的安全生产水平得到提高，逐步走向完善。

安全评价辅导：安全性评价的方法

当前，国内外实际应用的安全性评价方法大致有以下几种： 　
　　(1)定性安全性评价　
　　所谓定性安全性评价系指：在对“系统”存在的危险因素进行全面辨识和确认的基础上，对各个危险因素的严重程度进行“定性”即“分级”，然后综合评价整个系统危险性的严重程度，即对整个系统的危险程度进行“定性”和“分级”。为了划分危险性的严重程度，通常采用“量化”，即用“数量”来表征“严重程度”的方法，使“分级”易于操作和达到相对合理。

定性评价方法，具体又可以分为两种： 　
　　①逐项赋值评分法，简称“评分法”。 　　
　　这种方法首先根据评价对象和目的，按照“系统”分解(分割)的方法，编制安全检查表，确定查评项目，然后根据查评项目所涉及的危险因素的重要程度，逐项赋以同重要程度相对应的分值。具体做法上一般都先确定一个总分，然后逐项确定子系统的重要程度，即确定权重系数，根据权重系数将总分分配到各个子系统，如果需要还可按此法将子系统的总分再分配到下一级子系统，然后再按权重系数将子系统(或下一级子系统)的总分分配到各个评价项目。

权重系数的确定，以往都是通过专家讨论或通过对专家的调查和咨询进行的，主要是依靠专家群体的知识和经验。这样确定下来的权重系数，大体上是能够得到公众认同的，但是为了尽可能减少主观因素，带来的不利影响，在确定权重系数时，如有条件可采用现代管理科学的一些方法，如：特尔菲法或功能系数评价法。

②单项加权计分法。 　　
　　这种计分法是将评价项目的实际检查结果，根据事先规定的条件评为“优、良、中、差”4个等级(等级数不限，但整体上等级数要统一)。然后根据事先确定的每个等级的权重系数(即分值)得出整体评价值。

(2)定量安全性评价。 　　
　　定量安全性评价系指通过评价可以利用精确数学(传统教学)方法求得系统事故(一般都是指特定事故)发生的概率，并将计算得出的事故概率同规定或预期的安全指标进行比较，以评价系统的安全水平是否满足要求。

对于那些危险性特别高，事故频发的装置和保护等系统，要在定性的基础上进行定量评价。

目前，中小型企业定量评价有两种，一种是以可靠性为基础的评价法。如故障类型影响致命度分析和事件数分析等；另一种是评点法。在难于取得可靠性数据的情况下，可采用评点法，此法的应用是较为精确的。它是从几个方面来考虑故障对系统的影响程度，用一定的点数表示程度的大小，通过计算，求出故障等级。

通过故障等级和评点数，可掌握故障程度，从而对人身，设备的安全工作，有个基本的安全基准，因此，可采取不同的防范措施防止事故的发生。

安全评价辅导：安全现状评价工作程序

安全现状评价工作程序一般包括：

1）前期准备；

2）危险、有害因素和事故隐患的识别；

3）定性、定量评价；

4）安全管理现状评价；

5）确定安全对策措施及建议；

6）确定评价结论；

7）安全现状评价报告完成。

安全评价辅导：安全评价检查的方法

1、安全检查的步骤

①检查前的准备：包括成立检查组、制订检查计划、确定检查内容和项目以及检查重点、收集相关工程资料等；

②进行检查：按照检查计划，有步骤、有重点、系统地开展检查工作并及时记录，如有必要，可进行拍照和录像；

③编制安全检查报告：根据检查的情况，分析、整理和编写检查报告文件。

2、安全检查报告的内容

①检查的项目名称；

②检查时间和检查人员；

③检查依据，包括法律法规、技术标准、同类项目资料和事故案例等；

④发现的问题及其存在的部位；

⑤确定问题的严重程度，提出相应的解决方案。

安全评价辅导：安全评价基础认识

1、 安全评价定义：

安全评价也称危险度评价或风险评价。安全评价是以实现系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，对系统中存在的危险因素、有害因素进行辨识与分析，判断系统发生事故和职业危害的可能性及其严重程度,从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。

2、 安全评价目的：

寻求最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。安全评价要达到的目的包括：

1)系统地从计划、设计、制造、运行、贮运和维修等全过程进行控制。

2)建立使系统安全的最优方案，为决策提供依据。

3)为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件。促进企业实现本质安全化。

3、 安全评价作用：

1)可以使系统有效地减少事故和职业危害。

2)可以系统地进行安全管理。

3)可以用最少投资达到最佳安全效果。

4)可以促进各项安全标准制定和可靠性数据积累。

5)可以迅速提高安全技术人员业务水平。

4、安全评价的分类：
安全评价分为安全预评价、安全验收评价、安全现状评价

安全评价辅导：安全评价基本方法

1.了解安全检查的目的、内容和应注意的问题；熟悉安全检查表主要内容和编制时应注意的问题；掌握其特点、适用条件、常用类型应用。

2.了解预先危险性分析方法的基本原理和特点；熟悉分析步骤和分析要点；掌握分析的基本内容和适用条件。

3.了解故障假设分析与故障假设/检查表分析方法的特点、分析步骤、分析要点和适用条件；熟悉分析的基本内容和适用条件。

4.了解危险和可操作性研究方法的基本概念、原理和特点；熟悉其主要内容和分析步骤；掌握其适用条件和应用。

5.了解故障类型和影响分析方法的特点、基本概念及故障分类；熟悉其对资料的要求、分级方法和分析步骤；掌握其适用条件和应用。

6.掌握布尔代数运算。

7.熟悉故障树分析的特点、基本概念、步骤和建树原则；掌握其适用条件、定性分析和定量分析应用。

8.熟悉事件树分析的特点、基本概念、步骤和建树原则；掌握其适用条件、定性分析和定量分析应用。

9.了解因果分析图法（鱼刺图法）的基本原理；熟悉其绘制步骤及方法；掌握其适用条件和应用。

10.掌握作业条件危险性评价法的基本概念、特点、适用条件和应用。

11.了解道化学公司火灾、爆炸指数评价法的基本概念、特点和适用条件。

12.了解ICI蒙德法的基本概念、计算程序、特点和适用条件。

13.了解人员可靠性分析方法的基本概念、特点、分析步骤和适用条件。

14.了解原因-后果分析方法的基本概念、特点、分析步骤；熟悉其适用条件。

15.了解六阶段评价法的特点及评价程序。

16.了解化工厂危险度评价法的特点、计算程序和适用条件。

17.了解危险程度分级方法的特点及适用条件。

18.熟悉风险矩阵法的基本概念和特点。

19.熟悉概率风险评价方法的基本概念和特点。

20.了解泄漏、火灾、爆炸、中毒评价模型的特点。

安全评价辅导：安全评价发展简

安全评价最先是由保险业发展起来的，时间可追溯到本世纪三十年代。保险公司为客户承担各种风险，要按照所承担风险的大小收取一定的费用。因此，就带来一个衡量风险程度的问题，这个衡量风险程度的过程就是当时美国保险协会所从事的风险评价。现在，世界各国各行业所从事的安全评价几乎都沿用风险评价这一术语，唯中国、日本改用安全评价。

本文来源:考试大网www.Ｅxamda.CoM考试就到考试大来源：考试大

六十年代以来，国外在安全评价方面作了大量的工作，提出了许多实用的安全评价方法。例如，美国道化学公司的火灾爆炸指数法、英国帝国化学公司的“蒙得评价法”、日本劳动省的“六阶段评价法”等危险指数评价技术，以及以概率风险评价为代表的安全系统评价技术。目前，大多数工业发达国家已将安全评价作为工业过程、系统设计、工厂设计和选址以及应急计划和事故预防措施的重要依据。一些国家还立法规定，工程项目必须进行安全性评价。日本劳动省规定化工厂必须作综合的安全性评价。英国规定新建企业凡没有进行安全评价的都不许开工。安全评价已经成为当代安全管理中最有成效，正在逐渐完善的一种极为重要的方法。

八十年代初期，安全系统工程引入我国，受到许多大中型企业和行业管理部门的高度重视。通过翻译、消化、吸收国外安全检查表和安全分析方法，我国机械、冶金、化工、航空、航天等行业的有关企业开始应用简单的安全分析、评价方法，如安全检查表(SCL)、事故树分析(ATA)、故障类型及影响分析(FMEA)、事件树分析(ETA)、预先危险性分析(PHA)、危险可操作性研究(HAZOP)、作业环境危险评价方法(LEC)等。这一期间的主要特点是安全系统分析方法的应用，解决的问题基本上是系统局部的安全问题。

1984 以后，我国开始研究安全评价理论和方法，在小范围内进行安全系统评价尝试。为推动和促进安全评价方法在我国企业安全管理中的实践和应用， 1986年原国家劳动部分别向有关科研单位下达了《机械工厂危险程度分级》、《化工厂危险程度分级》、《冶金工厂危险程度分级》等科研项目。1987年首先提出对整个企业系统进行安全评价，以利用安全系统工程原理开展安全管理工作，并着手制定部颁标准。随后，许多企业和一些产业部门开始着手安全评价理论、方法的研究与应用。现在，以安全检查表为依据进行企业安全评价已经比较成熟。1988年1月1日原国家机械电子工业部颁布了第一个部颁安全评价标准--- 《机械工厂安全性评价标准》，受到了企业的普遍欢迎，收到了非常好的效果。该标准的颁布执行，标志着我国的安全管理工作已经跨入一个新的历史时期。

本文来源:考试大网www.Ｅxamda.CoM考试就到考试大采集者退散

最近几年，由于对安全系统工程的认识逐步提高，人们逐渐意识到，只有全面了解和掌握整个系统的安全状况，客观、科学地衡量企业的事故风险大小，才能分清轻重缓急，有针对性地采取相应对策，真正落实“安全第一，预防为主”的方针。目前，我国对新建、改建、扩建工程项目发布了“三同时”评审规定，强调安全性措施(项目)必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产。中央许多产业部门也对企业安全评价标准的制订工作给予了高度重视。这些情况说明，企业安全评价工作正在向全国范围展开，安全评价将在企业安全管理中起着非常重要的作用，对促使保险防灾业的发展，对加强劳动保护、提高安全生产水平具有深远的意义。

安全评价辅导：安全管理评价概论

一、概 述 
　　安全管理评价就是评价企业的安全管理体系及管理工作的有效性和可靠性,评价企业预防事故发生的组织措施的完善性,评价企业管理者和操作者素质的高低及对不安全行为的可控程度。

安全管理在影响企业安全的因素中占有重要的位置。曾用于工厂安评方法中各个影响因素所占的比重一般是这样划分的: 
　　安全管理 24% 
　　机物因素 60% 
　　环境因素 16%

如上这种权重分配方案,体现了本质安全在系统安全中占主导地位的指导思想。对于不同企业、不同时期,其权重分配是不同的。当企业的本质安全技术措施不能满足安全要求时,也可以提高安全管理的权重,也就是在实际的安全工作中,加强安全管理以弥补本质安全性的不足。在安全评价中提高安全管理的权重,以体现在本质安全性不好的情况下,加强安全管理工作的重要性。

二、安全管理评价内容 
　　1. 现代安全管理方法的应用 
　　现代安全管理方法的应用包括: 
　　(1) 安全检查表; 
　　(2) 事故树分析; 
　　(3) 事件树分析; 
　　(4) 预先危险性分析; 
　　(5) 故障类型及影响分析; 
　　(6) ABC分析法( 如危险性大、中、小,整改时间长、中、短等); 
　　(7) 生物节律; 
　　(8) 行为科学与心理学; 
　　(9) 人机工程; 
　　(10) 信息管理; 
　　(11) PDCA(调整分析→制定目标→实施整改→总结提高); 
　　(12) 目标管理; 
　　(13) 三级危险点网络管理; 
　　(14) 计算机管理; 
　　(15) 电化教学; 
　　(16) 安全评价。

2. 八种安全教育形式 
　　检查内容包括: 
　　(1) 新职工进厂三级教育; 
　　(2) 特种作业人员教育; 
　　(3) 变换工种教育; 
　　(4) 复工教育; 
　　(5) 中层以上干部教育; 
　　(6) 复训教育; 
　　(7) 班组长教育; 
　　(8) 全员教育。

3. 规划计划与安全工作目标 
　　在下列规划或计划内有安全工作目标: 
　　(1) 长远工作规划; 
　　(2) 年度工作计划; 
　　(3) 安全技术措施计划; 
　　(4) 厂长任职目标。

4. 职能部门安全指标分解 
　　下列部门应有安全分解指标: 
　　(1) 生产 ; 
　　(2) 技术 ; 
　　(3) 财务 ; 
　　(4) 计划 ; 
　　(5) 基建 ; 
　　(6) 动力 ; 
　　(7) 行政 ; 
　　(8) 保卫 ; 
　　(9) 设备 ; 
　　(10) 运输 ; 
　　(11) 分厂与车间 ; 
　　(12) 供应 ; 
　　(13) 劳资 ; 
　　(14) 教育。

5. 各级人员安全生产责任制 
　　下列各级人员应有安全生产责任制 : 
　　(1) 厂长或经理 ; 
　　(2) 副厂长或副经理 ; 
　　(3) 总工程师 ; 
　　(4) 总经济师 ; 
　　(5) 总会计师 ; 
　　(6) 工会主席 ; 
　　(7) 职能科室负责人 ; 
　　(8) 车间主任 ; 
　　(9) 厂属集体企业负责人。

6. 安全生产规章制度 
　　安全生产规章制度有 : 
　　(1) 安全生产检查制 ; 
　　(2) 安全生产教育制 ; 
　　(3) 安全生产奖惩制 ; 
　　(4) 伤亡事故管理制 ; 
　　(5) 危险作业审批制 ; 
　　(6) 特种作业设备管理制 ( 含厂内车辆、电气、起重、压力容器、锅炉、乙烘气、有毒有害等设备 ); 
　　(7) 动力管线管理制 ; 
　　(8) 化工物品及毒品管理制 ; 
　　(9) "三同时"评审制 ; 
　　(10) 职业病及职业中毒管理制 ; 
　　(11) 承包合同安全评审制 ; 
　　(12) 临时线审批制。

7. 各工种操作规程 
　　各工种操作规程及执行情况,包括下列五项: 
　　(1) 操作规程文本 ; 
　　(2) 现场违章操作率 ; 
　　(3) 防护用品穿戴不合格率 ; 
　　(4) 特种作业人员持证率 ; 
　　(5) 安全知识抽试合格率。

8. 安全档案 
　　安全档案应包括 : 
　　(1) 工伤事故档案 ; 
　　(2) 安全教育档案 ; 
　　(3) 违章记录档案 ; 
　　(4) 安全奖惩档案 ; 
　　(5) 隐患及整改记录 ; 
　　(6) 安措项目档案 ; 
　　(7) 特种设备及危险设备记录 ; 
　　(8) 特种作业及危险作业人员健康档案 ; 
　　(9) 工业卫生档案 ; 
　　(10) 防尘防毒设备档案。

9. 安全管理图表 
　　安全管理图表应包括 : 
　　(1) 历年工伤事故频率图 ; 
　　(2) 危险点分布图 ; 
　　(3) 厂区通道管线布置图 ; 
　　(4) 配电系统与接地网布置图 ; 
　　(5) 安全管理信息反馈图 ; 
　　(6) 安全结构网络体系图 ; 
　　(7) 多发性伤害与重大伤亡事故的事故树图 ; 
　　(8) 有害作业点分布图 ; 
　　(9) 工伤事故控制图。

10."三同时"审批项目 
　　"三同时"审批项目应包括 : 
　　(1) 新建、改建、扩建项目 ; 
　　(2) 技术改造项目 ; 
　　(3) 设备更新项目 ; 
　　(4) 新技术 ; 
　　(5) 新材料 ; 
　　(6) 新工艺 ; 
　　(7) 新设备。

11. 事故处理"三不放过" 
　　技安部门的事故报告应包括下述"三不放过"内容 : 
　　(1) 事故原因分析不清 ; 
　　(2) 未采取防范措施 ; 
　　(3) 事故责任者和群众未受教育。

12. 安全工作"五同时" 
　　企业下列计划或会议应包括的安全工作内容 : 
　　(1) 年度工作计划 ; 
　　(2) 季度月(份)计划 ; 
　　(3) 生产调度会议 ; 
　　(4) 车间(分厂)生产会议 ; 
　　(5) 安全会议 ; 
　　(6) 安全员例会 ; 
　　(7) 年度工作总结 ; 
　　(8) 年终安全评比。

13. 安全措施费用 
　　检查内容包括 : 
　　(1) 企业近三年固定资产原值 ; 
　　(2) 更新改造费总数 ; 
　　(3) 安措费用总数 ; 
　　(4) 实际提取数 ; 
　　(5) 上一年安排技措项目名称。

14. 安全机构与人员配备 
　　检查内容包括 : 
　　(1) 安全机构名称 ; 
　　(2) 安技人员总数。

三、评价方法 
　　(1) 首先结合评价对象(企业)的具体情况,确定上述各评价内容中各条款所占的权重。 
　　(2) 对照有关标准、规范、安全法规、文件等进行检查表式的对照检查,然后打分。在此基础上对各个评审专家的打分结果进行汇总,然后给出最后评价结果。

安全评价辅导：安全对策措施及建议

根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施及建议。

安全对策措施应包括以下几个方面：

（1） 总图布置和建筑方面安全措施；

（2） 工艺和设备、装置方面安全措施；

（3） 安全工程设计方对策措施；

（4） 安全管理方面对策措施；

（5） 应采用的其他综合措施。

安全评价辅导：安全等级和安全评价

农业转基因生物安全实行分级评价管理

按照对人类、动植物、微生物和生态环境的危险程度，将农业转基因生物分为以下四个等级：

安全等级Ⅰ：尚不存在危险；

安全等级Ⅱ：具有低度危险；

安全等级Ⅲ：具有中度危险；

安全等级Ⅳ：具有高度危险。

农业转基因生物安全评价和安全等级的确定按以下步骤进行：

（一）确定受体生物的安全等级；

（二）确定基因操作对受体生物安全等级影响的类型；

（三）确定转基因生物的安全等级；

（四）确定生产、加工活动对转基因生物安全性的影响；

（五）确定转基因产品的安全等级。

受体生物安全等级的确定

受体生物分为四个安全等级：

（一）符合下列条件之一的受体生物应当确定为安全等级Ⅰ：

1.对人类健康和生态环境未曾发生过不利影响；

2.演化成有害生物的可能性极小；

3.用于特殊研究的短存活期受体生物，实验结束后在自然环境中存活的可能性极小。

（二）对人类健康和生态环境可能产生低度危险，但是通过采取安全控制措施完全可以避免其危险的受体生物，应当确定为安全等级Ⅱ。

（三）对人类健康和生态环境可能产生中度危险，但是通过采取安全控制措施，基本上可以避免其危险的受体生物，应当确定为安全等级Ⅲ。

（四）对人类健康和生态环境可能产生高度危险，而且在封闭设施之外尚无适当的安全控制措施避免其发生危险的受体生物，应当确定为安全等级Ⅳ。包括：

1、可能与其它生物发生高频率遗传物质交换的有害生物；

2、尚无有效技术防止其本身或其产物逃逸、扩散的有害生物；

3、尚无有效技术保证其逃逸后，在对人类健康和生态环境产生不利影响之前，将其捕获或消灭的有害生物。

第十二条 基因操作对受体生物安全等级影响类型的确定

基因操作对受体生物安全等级的影响分为三种类型，即：增加受体生物的安全性；不影响受体生物的安全性；降低受体生物的安全性。

类型1　增加受体生物安全性的基因操作

包括：去除某个（些）已知具有危险的基因或抑制某个（些）已知具有危险的基因表达的基因操作。

类型2　不影响受体生物安全性的基因操作

包括：

1、改变受体生物的表型或基因型而对人类健康和生态环境没有影响的基因操作；

2、改变受体生物的表型或基因型而对人类健康和生态环境没有不利影响的基因操作。

类型3　降低受体生物安全性的基因操作

包括：

1.改变受体生物的表型或基因型，并可能对人类健康或生态环境产生不利影响的基因操作；

2.改变受体生物的表型或基因型，但不能确定对人类健康或生态环境影响的基因操作。

农业转基因生物安全等级的确定

根据受体生物的安全等级和基因操作对其安全等级的影响类型及影响程度，确定转基因生物的安全等级。

（一）受体生物安全等级为Ⅰ的转基因生物

1.安全等级为Ⅰ的受体生物，经类型1或类型2的基因操作而得到的转基因生物，其安全等级仍为Ⅰ。

2. 安全等级为Ⅰ的受体生物，经类型3的基因操作而得到的转基因生物，如果安全性降低很小，且不需要采取任何安全控制措施的，则其安全等级仍为Ⅰ；如果安全性有一定程度的降低，但是可以通过适当的安全控制措施完全避免其潜在危险的，则其安全等级为Ⅱ；如果安全性严重降低，但是可以通过严格的安全控制措施避免其潜在危险的，则其安全等级为Ⅲ；如果安全性严重降低，而且无法通过安全控制措施完全避免其危险的，则其安全等级为Ⅳ。

（二）受体生物安全等级为Ⅱ的转基因生物

1.安全等级为Ⅱ的受体生物，经类型1的基因操作而得到的转基因生物，如果安全性增加到对人类健康和生态环境不再产生不利影响的，则其安全等级为Ⅰ；如果安全性虽有增加，但对人类健康和生态环境仍有低度危险的，则其安全等级仍为Ⅱ。

2.安全等级为Ⅱ的受体生物，经类型2的基因操作而得到的转基因生物，其安全等级仍为Ⅱ。

3.安全等级为Ⅱ的受体生物，经类型3的基因操作而得到的转基因生物，根据安全性降低的程度不同，其安全等级可为Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ，分级标准与受体生物的分级标准相同。

（三）受体生物安全等级为Ⅲ的转基因生物

1.安全等级为Ⅲ的受体生物，经类型1的基因操作而得到的转基因生物，根据安全性增加的程度不同，其安全等级可为Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ，分级标准与受体生物的分级标准相同。

2.安全等级为Ⅲ的受体生物，经类型2的基因操作而得到的转基因生物，其安全等级仍为Ⅲ。

3.安全等级为Ⅲ的受体生物，经类型3的基因操作得到的转基因生物，根据安全性降低的程度不同，其安全等级可为Ⅲ或Ⅳ，分级标准与受体生物的分级标准相同。

（四）受体生物安全等级为Ⅳ的转基因生物

1.安全等级为Ⅳ的受体生物，经类型1的基因操作而得到的转基因生物，根据安全性增加的程度不同，其安全等级可为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ，分级标准与受体生物的分级标准相同。

2.安全等级为Ⅳ的受体生物，经类型2或类型3的基因操作而得到的转基因生物，其安全等级仍为Ⅳ。

农业转基因产品安全等级的确定

根据农业转基因生物的安全等级和产品的生产、加工活动对其安全等级的影响类型和影响程度，确定转基因产品的安全等级。

（一）农业转基因产品的生产、加工活动对转基因生物安全等级的影响分为三种类型：

类型1 增加转基因生物的安全性；

类型2 不影响转基因生物的安全性；

类型3 降低转基因生物的安全性。

（二）转基因生物安全等级为Ⅰ的转基因产品

1.安全等级为Ⅰ的转基因生物，经类型1或类型2的生产、加工活动而形成的转基因产品，其安全等级仍为Ⅰ。

2.安全等级为Ⅰ的转基因生物，经类型3的生产、加工活动而形成的转基因产品，根据安全性降低的程度不同，其安全等级可为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ，分级标准与受体生物的分级标准相同。

（三）转基因生物安全等级为Ⅱ的转基因产品

1.安全等级为Ⅱ的转基因生物，经类型Ⅰ的生产、加工活动而形成的转基因产品，如果安全性增加到对人类健康和生态环境不再产生不利影响的，其安全等级为Ⅰ；如果安全性虽然有增加，但是对人类健康或生态环境仍有低度危险的，其安全等级仍为Ⅱ。

2.安全等级为Ⅱ的转基因生物，经类型2的生产、加工活动而形成的转基因产品，其安全等级仍为Ⅱ。

3.安全等级为Ⅱ的转基因生物，经类型3的生产、加工活动而形成的转基因产品，根据安全性降低的程度不同，其安全等级可为Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ，分级标准与受体生物的分级标准相同。

（四）转基因生物安全等级为Ⅲ的转基因产品

1.安全等级为Ⅲ的转基因生物，经类型1的生产、加工活动而形成的转基因产品，根据安全性增加的程度不同，其安全等级可为Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ，分级标准与受体生物的分级标准相同。

2.安全等级为Ⅲ的转基因生物，经类型2的生产、加工活动而形成的转基因产品，其安全等级仍为Ⅲ。

3.安全等级为Ⅲ的转基因生物，经类型3的生产、加工活动而形成转基因产品，根据安全性降低的程度不同，其安全等级可为Ⅲ或Ⅳ，分级标准与受体生物的分级标准相同。

（五）转基因生物安全等级为Ⅳ的转基因产品

1.安全等级为Ⅳ的转基因生物，经类型1的生产、加工活动而得到的转基因产品，根据安全性增加的程度不同，具安全等级可为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ，分级标准与受体生物的分级标准相同。

2.安全等级为Ⅳ的转基因生物，经类型2或类型3的生产、加工活动而得到的转基因产品，其安全等级仍为Ⅳ。

安全评价辅导：安全标志的张贴要求

(1) 有关场所应张贴安全标志 
(2) 标志的尺寸大小,在可见距离内应能看清 
(3) 标志应安在设备容易看到的位置 
(4) 标志应简单明了,即使外面来的人也容易看懂 
(5) 同一系列的标志应按同一原则制订,形状、尺寸和涂色应有一定的规定