安全员考试题库【2015版】

安全员考试题库【2015版】（1）

第1题：电梯井门高度不得低于1.8m。电梯井内每隔10米应设置( ) A.一道

第2题：编制施工组织设计方案时，必须制定有针对性、实效性的( )。

D.安全技术措施和专项方案

第3题：项目经理对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负( )。 A.全面领导责任

第4题：人的不安全行为在施工现场的类型，按《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441—86)标准，可分为( )个大类： C.十三

第5题：支模、粉刷、砌筑等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在( )方向上操作。

A.同一垂直

第6题：施工现场必须设立消防通道，通道宽度不小于( )。 B.3.5米

第7题：起重机的附着锚固应符合的要求，在附着框架和附着支座布设时，附着杆倾斜角不得超过( )。 A.10°

第8题：( )用作指令标志。 C.蓝色

第9题：建筑施工企业( )为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费 B.必须

第10题：当脚手架高度大于( )时，不允许使用单排脚手架。 B.24米

第11题：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分项分部工程，编制专项施工方案，并附具( )，经施工单位技术负责人、总监签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。 D.安全验算结果

第12题：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利，有权向本单位提出( )。 D.赔偿要求

第13题：圆盘锯在木料锯到接近端头时，操作者应( )。 B.下手拉料

第14题：脚手架拆除时，( )。 A.必须自上而下逐层进行，严禁上下同时作业

第15题：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的( )。 C.单位或者个人

第16题：企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期( )年。 C.3

第17题：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持( )的原则。

A.先勘探，后设计，再施工

第18题：一般路段的施工现场周围，必须设置高( )标准规范的组合装配式蓝色喷涂钢制围挡。 A.1.8 m

第19题：对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由( )进行控制。

D.起重量和幅度

第20题：项目级安全教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育，下列内容不属于项目级安全教育内容的是( )。 B.企业安全管理知识

第21题：电气设备的金属外壳必须与( )。 D.专用保护零线连接

第22题：贮量大的易燃仓库设( )大门，大门应向外开启。 C.两个

第23题：按照建设部的有关规定，开挖深度超过( )的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。 C.5m(含5m)

第24题：铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于( )。 C.1.5mm

第25题：根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行( )制度。 C.淘汰

第26题：指导全局、统筹规划建筑工程施工活动全过程的组织技术经济文件是( )。

B.施工组织设计

第27题：着重解决物的不安全状态问题的对策是( )对策。 C.安全管理

第28题：电梯井门高度不得低于1.8m，电梯井内每隔( )应设置一道安全平网。 B.10m

第29题：施工现场的动火作业，必须执行( )。 A.动火前审批制度

第30题：模板工程的设计应由( )单位提出。 B.施工单位

第31题：安全生产管理的根本目的是( )。

D.保证生产经营活动中的人身安全，财产安全，促进经济发展

第32题：对使用固定基础安装的塔机，( )设置单独的接地装置。 B.必须

第33题：木工机具距开关箱水平距离不得大于( )，以便发生故障时，迅速切断电源。

C.3米

第34题：特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业( )证书后，方可上岗作业。 A.操作资格

第35题：根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在申领( )时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 A.施工许可证

第36题：30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于( )。 B.50mm

第37题：移动电焊机时，应切断( )。 B.电源

第38题：特种作业操作证每( )复审一次。 C.两年

第39题：安全绳的长度限制在1.5～2m，使用( )以上长绳时应加缓冲器。 B.3m

第40题：中华人民共和国( )对施工单位规定：建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境污染和危害的措施。 B.建筑法

第41题：电缆直接埋地敷设的深度不应小于( )米。 B.0.7

第42题：密目式安全网用于建筑立网，其构造网目密度不应低于( )目/100cm2。 D.2000

第43题：各种气瓶在存放和使用时，要距离明火( )以上，并且避免在阳光下暴晒，搬动时不得碰撞。 A.10米

第44题：采用TN系统专用保护零线必须在首、末端及线路中间重复接地，重复接地电阻值不应大于( )Ω。 C.10

第45题：中华人民共和国( )对施工单位规定：建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。 B.建筑法

第46题：( )是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。 C.吊钩保险

第47题：安全生产教育和培训的范围是( ) C.本企业的职工与分包单位的职工

第48题：属于《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》所规定范围的分部分项工程，建筑施工企业应当组织不少于( )人的专家组、对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。 B.5

第49题：架子工使用的安全绳的长度限制在( )。 B.1.5～2

第50题：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理( ) D.意外伤害保险

多选题

第51题：重大事故书面报告(初报表)应当包括的内容有( )。

A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称

B.事故发生原因的初步判断

C.事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计

E.事故发生后采取的措施及事故控制情况

第52题：事故致因理论主要有( )。

A.事故频发倾向理论 C.海因里希因果连锁理论 D.能量意外释放理论 E.系统安全理论

第53题：《建筑施工安全检查标准》( JGJ 59-99)建筑施工安全检查评分表合格的标准是( )

B.有一分表未得分，但汇总表得分必须在75分及其以上

C.当起重吊装检查评分表或施工机具检查评分表未得分，但汇总表得分必须在80分及其以上

E.保证项目分值均应达标，汇总表得分应在70分(含70分)以上

第54题：建筑行业常说的“三宝”是指( ) A.安全帽 C.安全带 D.安全网

第55题：季节性安全检查是针对气候特点如( )等可能给施工(生产)带来危害而组织的安全检查。 B.夏季 D.冬季 E.雨季

第56题：职业中毒按其发病过程，可分为( )。 A.急性中毒 B.慢性中毒 C.亚急性中毒

第57题：建筑职业病尘肺主要是吸入生产性粉尘引起肺组织纤维化为主的全身疾病，造成粉尘影响的建筑业主要工种有( ) A.砂浆搅拌司机 C.金属除锈工 E.材料试验工

第58题：施工现场的( )要做到三区分开。 A.施工区 B.生活区 D.办公区

第59题：基坑开挖过程中特别注意监测( )

B.支护体系变形情况 C.基坑外地面沉降或隆起变形 D.临近建筑物动态

第60题：一般意义上讲，“安全生产”这个概念，是指在社会生产活动中，通过( )的和谐运作，使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态，切实保护劳动者的生命安全和身体健康。

A.人 B.机械 C.方法 D.物料 E.环境

案例分析题

××建筑工程有限公司，在安置区18#住宅楼进行塔吊拆除中发生一起塔吊倒塌事故，造成3人死亡，1人重伤，1人轻伤，直接经济损失20余万元。

××建筑公司三分公司在安置区18#主体工程完工后，该公司设备处安排人员进行塔吊拆除，宋××率宋××、王×、宋××登上塔吊，开始拆除作业。在拆除标准件螺栓后并进行顶升时，塔吊起重臂与平衡臂突然失去平衡，翻转了180度落下，致使在塔吊上作业的4人从18m高的塔吊上坠落，该公司以最快的速度将伤者送往医院抢救，但宋××、宋××经抢救无效死亡。宋××重伤，王×轻伤。当塔吊发生倾翻事故时，翻转下落的起重臂砸在停在塔吊平衡臂下外侧小货车上，驾驶室内司机隋××当场被砸伤，经抢救无效后死亡。

第71题：安装、拆卸施工起重机械时( )。

A.应当编制拆装方案

B.制定安全施工措施

C.由专业技术人员现场监督

D.必须由具有相应资质的单位承担

第72题：施工现场塔吊基础的安全要求有( )。

A.按厂家提供的使用说明书施工

B.不得坐落在回填土、松散图或冻结土上

C.塔吊基础周围应有排水设施，不允许基础周边存在积水

D.塔吊基础周边不允许堆放建筑垃圾和易燃易爆材料

第73题：起重机的装拆作业应在白天进行，当遇有( )天气时，应停止作业。

A.大风C.浓雾D.雨雪

第74题：《建筑工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期整改，处5万以上10万以下的罚款，情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书，造成损失的，依法承担赔偿责任。这些行为主要包括( )。

A.未编制拆装方案、制定安全施工措施的

B.未由专业技术人员现场监督的

C.未出具自检合格证明或者出具虚假证明的

D.未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的

第75题：安全事故负领导责任的情况有( )。

A.违章指挥或违章作业、冒险作业造成事故的

D.由于安全生产责任制、安全生产规章和操作规程不健全造成事故的

E.未按规定对员工进行安全教育和技术培训，或未经考试合格上岗造成事故的

某建筑公司在安全检查中，发现工地脚手架搭设存在如下问题：①超过24米高的脚手架没有搭设方案，无审批手续 ②采用的整体提升脚手架未经审查批准 ③部分脚手架采用的材料规格不一 ④搭设脚手架的基础不平整，个别立杆悬空等。

第76题：为避免施工中脚手架坍塌事故伤害作业人员，脚手架应( )。

B.立即停止使用E.整改达到标准前不能使用

第77题：

施工单位应当对( )等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程D.模板工程E.脚手架工程

第78题：脚手架及地基基础应在( )进行检查与验收。

B.达到设计高度后C.遇有六级大风和大雨后

D.基础完工后及脚手架搭设前E.停用超过一个月

第79题：脚手架设计计算包括( )。

A.纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算

B.立杆的稳定性计算C.连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算

D.立杆地基承载力的计算

第80题：脚手架结构自重，包括( )、横向斜撑和扣件等自重。

A.立杆B.纵向水平杆C.横向水平杆D.剪刀撑

安全员考试题库【2015版】（2）

第1题：建筑安全生产监督管理，应当根据( )的原则，贯彻安全生产的基本方针，依靠科学管理和进步，推动建筑安全生产工作的开展，控制人身伤亡事故的发生。 B.管生产必须管安全

第2题：纵向水平杆(大横杆)的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应( )。

C.不小于500mm

第3题：县级以上地方各级人民政府负责( )的部门，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。 C.安全生产监督管理

第4题：吊装中用的主要绳索是( )。 A.钢丝绳

第5题：( )规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。 B.《特种设备安全监察条例》

第6题：安全生产许可证的有效期为( )年。 B.3

第7题：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错，应当( )。 C.及时提出意见和建议

第8题：根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由( )现场监督。

A.专业技术人员

第9题：脚手板应设置在3根小横杆上，当脚手板长度小于2m时，可采用2根小横杆，并应将脚手板两端与其可靠固定，以防倾翻。脚手板对接平铺，应铺满铺稳，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长度不大于( )mm B.150

第10题：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的( )工程发包给具有相应资质条件的分包单位。 B.部分

第11题：临边作业的防护主要是( )，并有其他防护措施。

D.设置防护栏杆

第12题：为了加强建设工程安全监督管理，保障人民群众和财产安全，根据( )、《中华人民共和国安全生产法》，制定《建设工程安全生产管理条例》。 A.《中华人民共和国建筑法》

第13题：企业主管生产副经理对本企业安全生产工作负( )。

B.直接领导责任

第14题：原则上说，( )适用于各个行业和专业领域的安全生产工作。 A.《安全生产法》

第15题：电气设备的金属外壳必须与( )。 D.专用保护零线连接

第16题：企业专职安全管理人员除了取得岗位合格证书并持证上岗外，每年还必须接受安全专业技术业务培训，时间不得少于 ( ) 学时。 C.40

第17题：( )米以上的高处、悬空作业，无安全设施的，必须系好安全带、扣好安全钩。 C.2.0

第18题：根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行( )制度。 C.淘汰

第19题：木脚手板的宽度不宜小于( )mm，厚度不应小于50mm。

A.200

第20题：人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔( )mm设置一根防滑木条，木条厚度宜为20～30mm

B.250～300

第21题：《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械、在验收前应当经有相应资质的( )检验合格。 A.检验检测机构

第22题：模板及其支架在安装过程中，必须设置( )。

D.有效防倾覆的固定设施

第23题：下列对物料提升机使用的叙述，( )是正确的。

A.只准运送物料，严禁载人上下

第24题：张拉钢筋的两端必须设置挡板，挡板应距所张拉钢筋的端部( )米。 C.1.5～2.0

第25题：生产经营单位没有按国家标准为从业人员提供劳动防护用品，责令限期整改，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处( )。

B.5万元以下罚款

第26题：室外电缆以( )敷设为宜。 B.埋地

第27题：( )是安全生产领域的综合性基本法，他是我国第一部全面规范安全生产的专门法律。 B.《安全生产法》

第28题：《中华人民共和国建筑法》规定，建筑活动应当确保建筑工程( )，符合国家的建筑工程安全标准。

C.安全和质量

第29题：翻斗车向坑槽或混凝土料斗内卸料，应保持( )。

B.安全距离

第30题：电梯井口除设置固定栅门外(门栅网格的间距不应大于15cm)，还应在电梯井内( )设置一道平网。 A.每隔两层(不大于10m)

第31题：钢管扣件式脚手架主节点处必须设置( )根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。 A.一

第32题：要做到“安全第一”，就必须( )。 C.实行“安全优先”

第33题：热射病、热痉挛和日射病统称为( )。 B.中暑

第34题：临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在( )KW及以上者，必须编制临时用电施工组织设计。 C.50

第35题：下列对起重力矩限制器主要作用的叙述正确的是( )。

B.防止塔机超载

第36题：1万平方米以上的建筑工地应设( )名专职人员。

B. 2～3名

第37题：中华人民共和国 ( ) 从法律上规定了生产经营单位的安全生产管理人员对本单位安全生产状况的经常性检查、处理、报告和记录的制度。 D.安全生产法

第38题：建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目( )。 D.应当编制安全专项施工方案，并采取安全技术措施

第39题：安装管道时，必须有已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上( )。 D.站立或行走

第40题：施工现场临时搭设的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当( )。 D.具有产品合格证

第41题：实施总承包的建设工程发生事故，由( )负责上报事故。

B.总承包单位

第42题：在以下的单位中，除( )企业以外，都必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 B.交通运输

第43题：脚手板可采用钢、木材料制作，每块质量不大于( )。

C.30㎏

第44题：栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的( )N外力。

D.1000

第45题：当事故原因一时查不清时，要( )。 B.应迅速报告上级，不得盲目处理

第46题：事故发生后，轻伤和重伤事故，由( )或由其指定人员组织生产、技术、安全等部门及工会组成事故调查组，进行调查。

B.企业负责人

第47题：支模、粉刷、砌筑等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在( )方向上操作。 A.同一垂直

第48题：安全帽帽衬顶端至帽壳顶内面的垂直间距为( )mm。

C.20～25

第49题：梯脚底部应坚实，不得垫高使用，立梯工作角度以( )为宜。 D.75°±5°

第50题：( )单位应按国家和省有关规定确定和支付建设工程安全生产费用，施工单位不得挪作他用。 A.建设

多选题

第51题：建筑施工中的“五临边”是指( )

B.无外架防护的屋面周边

C.框架工程的楼面周边

D.上下通道及斜道的两侧边

E.卸料平台的外侧边

第52题：按国标GB6441—86标准，物的不安全状态的类型可分( )四大类

A.防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷

C.设备、设施、工具、附件有缺陷

D.个人防护用品—防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷

E.生产(施工)场地环境不良

第53题：施工现场动用明火时，必须严格执行动火审批手续，作业时应采取防火措施，完工时进行检查。动火必须具有( )。

A.焊工证B.动火证 D.监护人E.灭火器

第54题：事故调查处理应当遵循“四不放过”的原则进行。“四不放过”的内容包括( )。

A.事故原因分析不清不放过

B.事故责任者和群众没有受到教育不放过

C.没有防范措施不放过E.事故的责任者没受到处罚不放过

第55题：施工现场进出口必须设置大门，门口要有( )。

A.门卫人员 B.《门卫、保卫制度》 C.来访人员登记本

第56题：职业病通常是指由国家规定的在劳动过程中接触职业危害因素而引起的疾病，一般认为应具备( )条件。

B.疾病与其工作场所的生产性有害因素密切相关

C.接触有害物质的剂量已足以导致疾病的发生

E.在受同样生产性有害因素作用的人群中有一定的发病率

第57题：施工现场的( )要做到三区分开。

A.施工区 B.生活区D.办公区

第58题：安全教育包括安全技能教育和( )。

B.安全法制教育 C.安全思想教育

D.安全知识教育 E.事故案例教育

第59题：季节性安全检查是针对气候特点如( )等可能给施工(生产)带来危害而组织的安全检查。 B.夏季D.冬季E.雨季

第60题：重大事故书面报告(初报表)应当包括的内容有( )。

A.事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称

B.事故发生原因的初步判断

C.事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计

E.事故发生后采取的措施及事故控制情况

案例分析题

某土建工程工地临时仓库易燃物品与其他材料共存，领料的几个工人把烟头丢在库内，保管员发完料即离开仓库，半小时后仓库起火，损失很大。

第71题：火灾直接财产损失是指( )所造成的损失。

A.烧毁B.烧损C.烟熏E.污染

第72题：建筑工地常备的消防器材有( )。

A.砂子B.水桶C.铁锨D.灭火器

第73题：消防安全管理主要包括( )。

A.领导措施B.组织措施D.技术措施E.物质保障措施

第74题：消防安全责任制度主要有( )。

A.消防安全制度和安全操作规程

B.防火档案C.防火安全检查D.消防安全培训

第75题：该事故的原因可能有( )。

B.仓库内吸烟C.安全防火制度不严D.仓库易燃物品和其他物品应分开存放管理E.工人安全防火教育不够

北京发生了“西西”工程中庭楼盖模板支架坍塌，造成死亡8人、伤21人的重大事故，技术和施工的主管人员受到了法律责任追究，在工程技术人员中受到了极大的震动。事故调查出针对支架方案存在的问题： ①支架方案未经审批就进行搭设，在报送二稿时，支架已搭设完毕②属于组织专家组论证项目，但没有组织论证审查

③监理虽未在方案送审稿上签字，但也没有行文制止搭设和浇筑混凝土 ④方案未对支架立杆上部的自由长度a作出限制，主管人员错误地按步距h(=1.5m)控制到 1.2-1.5m,而邻跨支架的实测值为1.4-1.7m

第76题：在脚手架使用期间，严禁拆除( )杆件

A.主节点处的纵、横向水平杆B.纵、横向扫地杆E.连墙件

第77题：模板安装前必须做好( )安全技术准备工作

A.应审查模板结构设计与施工说明书中的荷载、计算方法、节点构造和安全措施，设计施工方案审批手续应齐全

B.应进行全面的安全技术交底

C.应对模板和配件进行挑选、检测，不合格者应剔除

D.备齐操作所需的一切安全防护设施和器具

第78题：支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合( )规定

A.梁和板的立柱，其纵横向间距应相等或成倍数

B.木立柱底部应设垫木，顶部应设支撑头

C.钢管立柱底部应设垫木和底座，顶部应设可调支托，U形支托与楞梁两侧间如有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200㎜

E.在立柱底距地面200㎜高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆

第79题：模板工程所使用的材料可以是( )。

A.钢材B.木材E.铝合金

第80题：有( )的钢材不得用作模板使用

A.弯曲B.压扁D.裂缝E.严重锈蚀

安全员考试题库【2015版】(3)

第1题：安全生产许可证的有效期为( )年。 B.3

第2题：混凝土垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上，应在垂直管前端加装长度不小于( )米的水平管，并在水平管近泵处加装逆止阀。 C.20

第3题：《安全生产法》实施的时间是( )。 C.2002/11/1

第4题：1万平方米以上的建筑工地应设( )名专职人员。

B.2～3名

第5题：起重机械的钢丝绳采用编结固接时，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的( )，并不应小于300mm，其编结部分应捆扎细钢丝。

A.20倍

第6题：《安全生产法》适用于在中华人民共和国领域内从事( )活动的单位。 A.生产经营

第7题：密目式安全网用于建筑立网，其构造网目密度不应低于( )目/100cm2。 D.2000

第8题：一般路段的施工现场周围，必须设置高( )标准规范的组合装配式蓝色喷涂钢制围挡。 A.1.8 m

第9题：《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律法规和工程质量强制性标准，造成重大安全事故的，( )。

D.终身不予注册

第10题：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门( )方可任职。 D.考核合格后

第11题：基坑深度超( )时，须做专项支护设计。基坑支护施工方案附有专家鉴定意见。 D.5 m

第12题：中华人民共和国 ( )涉及到安全生产和劳动保护的条款有：中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。 A.宪法

第13题：中华人民共和国( )对施工单位规定：建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。 B.建筑法

第14题：根据《安全生产法》规定，对单位和个人在生产安全事故调查处理中的义务是不得( )。 A.阻挠和干涉

第15题：施工单位应当具备国家规定的注册资本、( )、技术装备和安全生产条件，依法取得相应等级的资质证书。 C.专业技术人员

第16题：建筑工程安全生产管理必须坚持 ( ) 的方针。

C.安全第一，预防为主,综合治理

第17题：脚手板应设置在3根小横杆上，当脚手板长度小于2m时，可采用2根小横杆，并应将脚手板两端与其可靠固定，以防倾翻。脚手板对接平铺，应铺满铺稳，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长度不大于( )mm B.150

第18题：食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置( )与市政污水管线连接，保证排水通畅 C.过滤网

第19题：当高处作业基础高度10米时，坠落半径为( )米。 B.4

第20题：消防工作贯彻( )的方针，坚持专门机构与群众相结合的原则，实行防火责任制。 C.预防为主，防消结合

第21题：遇有恶劣气候( )影响施工安全时，禁止进行露天作业。

D.如风力在六级以上或重雾、雨雪天气

第22题：脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫块表面不大于200mm处的( )上。 A.立杆

第23题：根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自( )日止。 D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

第24题：《中华人民共和国刑法修正案(六)》第一百三十五条修改为：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处( )有期徒刑或拘役。 A.三年以下

第25题：中华人民共和国 ( ) 从法律上规定了对生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员和从业人员进行安全生产教育、培训、考核的制度。 D.安全生产法

第26题：有关模板拆除的顺序的说法正确的是( )。 A.先支的后拆

第27题：( )是指通过采用技术和管理手段使事故不发生。 A.事故预防

第28题：我国在安全工作上提出“坚持( )，树立全面、协调、可持续的发展观”。 A.以人为本

第29题：以下不属于从业人员的安全生产法定权利的是( )。

A.调整岗位权

第30题：现阶段有关安全生产监督检查的部门是( )。 B.安全生产监督管理部门

第31题：高处建筑消防设施应满足要求，高度在( )以上的工程须有水泵、水管与工程总体相适应，有专人管理，落实消防制度和管理。

C.24

第32题：多塔作业时，处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于( ) C.2m

第33题：在工程建筑物的出入口和临近施工区域，对人或物构成威胁的地方以及物料提升机和施工升降机地面的进料口，必须搭设防护棚;建筑物的出入口应搭设长度3～6m，宽于出入通道两侧各( )的防护棚， B. '1m

第34题：“安全”就是( )。 D.所存在的发生事故的危险程度是可以承受的

第35题：《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T 77-2003)是一部( )。 A.推荐性行业标准

第36题：塔身高于( )米的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。 B.30

第37题：施工现场的照明装置，室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯具距地面不得低于( ) C.2.5m

第38题：工人在操作刨床时，应该站在( )。 B.侧面

第39题：安全帽帽衬顶端至帽壳顶内面的垂直间距为( )mm。 C.20～25

第40题：安全生产管理的根本目的是( )。

D.保证生产经营活动中的人身安全，财产安全，促进经济发展

第41题：施工单位应对拆除工程的( )管理负直接责任。

A.安全技术

第42题：电梯井口除设置固定栅门外(门栅网格的间距不应大于15cm)，还应在电梯井内( )设置一道平网。 A.每隔两层(不大于10m)

第43题：( )，系指为防止施工过程中工伤事故和职业病的危害而从技术上采取的措施。 A.安全技术措施

第44题：( )系指为防止施工过程中工伤事故和职业病的危害而从技术上采取的措施。 A.安全技术措施

第45题：施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是( ) B.TN-S

第46题：连墙件应靠近主节点布置，这是为了( )。

D.保证连墙件对脚手架起到约束作用

第47题：以下不属于安全管理机构的职责的是( )。

D.组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案

第48题：不属于企业取得安全生产许可证所应当具备安全生产条件的是( )， D.企业负责人学历要求为本科以上

第49题：企业技术负责人在本企业施工安全生产中负( )。 C.技术领导责任

第50题：建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由( )决定。 B.颁发资质证书的机关

多选题

第51题：防暑降温的措施有( )。

A.早晚干活，中午延长休息时间

B.改革工艺，减少工人与热源接触的机会

C.露天作业采取遮阳措施

D.供给含盐饮料

第52题：施工现场要在大门口内侧设置( )

B.宣传栏C.读报栏E.黑板报

第53题：钢筋冷拉机作业前，应对( )进行检查，确认良好后，方可作业。

A.冷拉夹具B.滑轮C.拖拉小车D.拉钩、地锚及防护装置

第54题：按国标GB6441—86标准，物的不安全状态的类型可分( )四大类

A.防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷

C.设备、设施、工具、附件有缺陷

D.个人防护用品—防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷

E.生产(施工)场地环境不良

第55题：《建筑施工安全检查标准》( JGJ 59-99)分为( )、安全管理、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具等十个分项一百五十八个子项。

A.文明施工B.脚手架 D.基坑支护与模板工程E.“三宝”及“四口”防护

第56题：职业危害元素对女性体格和生理功能方面有一定的影响，此种影响包括( )。

A.对妇女某些生理功能的影响C.对月经功能的影响

D.对生育功能的影响E.对新生儿和哺乳儿的影响

第57题：建设部建教[1997]83号《关于印发(建筑业企业职工安全培训教育暂行规定)的通知》中要求建筑业企业职工每年必须接受一次专门的安全生产培训。关于安全培训的时间的要求正确的有( )。

B.企业其他管理人员和技术人员每年接受安全生产培训的时间，不得少于20学时

C.企业其他职工每年接受安全生产培训的时间，不得少于15学时

D.企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受一次安全生产培训，时间不得少于20学时

E.企业特殊工种(包括电工、焊工、架子工、司炉工、爆破工、机械操作工、起重工、塔吊司机及指挥人员、人货两用电梯司机等)在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全生产培训，时间不得少于20学时

第58题：一般意义上讲，“安全生产”这个概念，是指在社会生产活动中，通过( )的和谐运作，使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态，切实保护劳动者的生命安全和身体健康。

A.人B.机械 D.物料 E.环境

第59题：《建筑法》主要规定:( )

A.建筑许可 B.建筑工程发包承包

C.建筑工程监理 E.建筑工程质量管理及相应法律责任等

第60题：安全施工费由( )组成

A.临边、洞口安全防护费 B.交叉、高处作业安全防护费

E.危险性较大工程安全措施费

案例分析题

某住宅建筑采用双排钢管式脚手架施工，当施工进入外装修阶段时，正是连阴雨季节，由于脚手架地基回填土处理不好，无排水设施，立杆直接立在地基上，夜里突然地基下沉，造成大面积脚手架倒塌，幸好无人施工，没有造成人员伤亡。

第71题：扣件式钢管脚手架的钢管规格、间距、扣件应符合设计要求，每根立杆底部应设置( )。 A.底座B.垫板

第72题：暴风雪及台风、暴雨后，应对高处脚手架作业的安全设施逐一检查，发现有( )应立即修理完善。

B.松动C.变形D.损坏E.脱落

第73题：计算立杆稳定性时，应选取其危险部位，当脚手架以相同步距、纵距、横距和连墙件布置，且风荷载不大时，危险部位在( )。 C.脚手架底层立杆段D.双管立杆变截面处的单立杆段

第74题：脚手架使用中，应定期检查( )项目。

A.地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空

B.扣件螺丝是否松动C.安全防护措施是否符合要求

D.是否超载

第75题：扣件安装应符合( )的规定

A.扣件规格必须与钢管外径相同

B.螺栓拧紧扭力矩不应小于40N?m，且不应大于65N?m

C.在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm

E.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm

永康市某广场工程项目由金华市某房地产开发有限公司开发，由东阳市某建筑公司承建。防水处理工程由个体涂料经营户承包。2002年7月14日进入地下室外墙防水涂料作业，其中1人在地面搅拌并送料，另外4人在基坑下作业(基坑尚有0.7m积水)。下午在基坑下8m作业处1名作业人员突然晕倒坑底水中，基坑内其余3人见状立即救人，但也相继昏倒，后陆续又多人赶来抢救，也有搬来排风扇进行空气流通，虽然4人被救起送往医院，最终仍导致4人死亡，其余10人遭受不同程度伤害。

第76题：《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有( )。

A.知情权B.赔偿请求权C.检举权D.安全保障权

第77题：在施工现场容易发生中毒事故的部位主要是( )。

A.人工挖孔桩挖掘孔井时，孔内常有一氧化碳气体等

B.地下室外防水施工C.施工队伍宿舍用焦炭取暖

E.冬季施工在作业场所使用焦炭取暖保温

第78题：项目负责人应根据( )的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。

A.工程特点B.施工方法C.施工程序D.安全法规和标准

第79题：

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位操作的( )。 A.操作规程B.违章操作的危害

第80题：伤亡事故处理的程序一般为( )。

A.迅速抢救伤员并保护好现场C.分析事故原因，写出调查报告

D.事故的审定和结案E.员工伤亡事故登记记录

安全员考试题库【2015版】(4)

第1题：人的不安全行为在施工现场的类型，按《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441—86)标准，可分为( )个大类： C.十三

第2题：建筑施工安全检查评分表分为( ) 个等级。

正确答案：B

第3题：、木脚手板应采用杉木或松木制作，其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ及材质的规定。脚手板厚度不应小于( )㎜，两端应各设直径为4㎜的镀锌钢丝箍两道。 D.50

第4题：《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T 77-2003)是一部( )。

A.推荐性行业标准

第5题：生产经营单位的主要( )必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

C.负责人和安全生产管理人员

第6题：通道口应按规定搭设复合式(双层)防护棚，上下棚面距离( )两侧设防护栏杆，挂置密目网。 C. 0.5m

第7题：( )事关人民群众生命财产安全，事关改革发展和社会稳定大局。 D.安全生产

第8题：根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自( )日止。

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

第9题：施工现场必须采用“三相五线”供电系统，相线、N线、PE线的颜色标记必须符合规定。PE线的绝缘颜色为( )。

D.绿∕黄双色

第10题：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错，应当( )。 C.及时提出意见和建议

第11题：施工现场临时用电要严格做到( )。 B.三级配电，两级保护

第12题：人工开挖大直径桩基础时，为了防止土壁坍塌，每挖深( )就要支护一次。 C.1.2米

第13题：钢模板、脚手架等拆除时，( )不得有其他操作人员。

C.周围

第14题：《刑法修正案(六)》第134条规定，“强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处( )有期徒刑或者拘役。 B.5年以下

第15题：钢丝绳在破断前一般有( )预兆，容易检查、便于预防事故。 C.断丝、断股

第16题：《建设工程安全生产管理条例》规定的( )，由建设行政主管部门或者其他有关部门依照法定职权决定。 B.行政处罚

第17题：木工机具距开关箱水平距离不得大于( )，以便发生故障时，迅速切断电源。 C.3米

第18题：( )应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。 C.施工单位

第19题：企业其他安全管理人员和技术人员每年接受安全培训的时间，不得少于( ) 学时。 A.20

第20题：热射病、热痉挛和日射病统称为( )。 B.中暑

第21题：多次弯曲造成的( )是钢丝绳破坏的主要原因之一 C.弯曲疲劳

第22题：一般路段的施工现场周围，必须设置高( )标准规范的组合装配式蓝色喷涂钢制围挡。 A.1.8 m

第23题：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，( )年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 D.5

第24题：文明施工是指保持施工场地整洁、卫生，施工组织科学，施工程序合理的一种施工活动。在批准临时占用的区域，应按要求存放、堆卸建筑材料或机具设备，临时区域四周应设置高于( )的围栏。 A.1.0米

第25题：分包单位应服从( )的文明施工管理组织的统一管理并接受监督检查。 C.总包单位

第26题：人工开挖土方时，两人的操作间距应保持( )。

C.2米～3米

第27题：脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧力矩达( )N•M时，不得发生破坏。 D.65

第28题：脚手架各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度( )。

C.不应小于100mm

第29题：当基坑施工深度达到( )时，对坑边作业已构成危险，按照高处作业和临边作业的规定，应搭设临边防护设施。设护身栏杆，挂密目安全网。 D.2.0m

第30题：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的，( )。 D.责令停产停业

第31题：电弧焊焊接时，一旦发生人员及设备事故，应立即( )。

A.切断电源

第32题：铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于( )。 C.1.5mm

第33题：以下选项中不属于生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应负的责任是( )。

B.严格遵守本单位安全生产责任制

第34题：移动电焊机时，应切断( )。 B.电源

第35题：项目经理对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负( )。 A.全面领导责任

第36题：施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业( )采取安全防护措施。 A.应当

第37题：梯子如果接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过( )。 A.1

第38题：脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距底座上皮不大于( )mm处的立杆上，横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 C.200

第39题：依法设立的( )应当依照有关法律、法规、规章的规定，对施工图的结构安全和执行强制性标准的情况进行审查，并对图纸的审查质量负责。 C.施工图审查机构及其审查人员

第40题：高层建筑施工超过8层以后，每隔( )层应设置临时厕所，并有专人负责清扫。 D.4

第41题：安全监督人员的职权中，不正确的是( )

D.依法向本单位提出要求赔偿的权力

第42题：《工程建设重大事故报告和调查程序的规定》规定，一、二级重大事故由( )提出调查组组成意见，报请人民政府批准。

C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门

第43题：纵向水平杆的构造应符合：纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于( )跨。 D.4

第44题：使用直爬梯进行攀登作业时，超过( )米时，应加设防护笼。 C.7

第45题：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立( )合同，明确双方的权利和义务。 C.书面

第46题：( )是指通过采用技术和管理手段使事故不发生。

A.事故预防

第47题：附着装置以上的塔身自由高度一般不超过( )。 A.40米

第48题：根据《建设工程安全生产管理条例》，安全警示标志必须符合( )。 A.国家标准

第49题：安全带的报废年限为( )。 C.3～5年

第50题：楼板、屋面、平台等水平方向的面上，短边尺寸小于25cm的，在墙体等沿直向，即垂直于楼、地面的面上，高度小于( )的均称为孔。 A. '75cm

多选题

第51题：炊事人员必须每年进行一次身体检查，持《健康证》上岗，工作时要穿戴的“三白”是( )

A.白色工作帽 C.白色工作服 D.白色口罩

第52题：施工现场的( )要做到三区分开。

A.施工区 B.生活区D.办公区

第53题：施工临时用电施工组织设计的主要技术内容包括( )

A.现场勘探 B.确定电源进线，变电所、配电室、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向 D.绘制电气平面图、立面图、和接线系统图

E.制定安全用电技术措施和电气防火措施

第54题：由生活区进入施工作业区的出入口要( )

A.悬挂安全警示标志C.设置重大危险源公示栏

D.安全警示镜E.安全防护用品正确佩戴示意图

第55题：《中华人民共和国安全生产法》确定我国安全生产的七项基本法律制度包括( )。

A.安全生产责任追究制度B.事故应急救援和处理制度

C.安全中介服务制度

第56题：起重机的吊钩和吊环严禁补焊，当出现下列的情况之一时应更换( )。

A.表面有裂纹、破口B.危险断面及钩颈有永久变形

C.挂绳处断面磨损超过高度10%E.心轴(销子)磨损超过其直径的3%～5%

第57题：职业中毒按其发病过程，可分为( )。

A.急性中毒 B.慢性中毒C.亚急性中毒

第58题：建筑施工中的“五临边”是指( )

B.无外架防护的屋面周边C.框架工程的楼面周边

D.上下通道及斜道的两侧边 E.卸料平台的外侧边

第59题：一般意义上讲，“安全生产”这个概念，是指在社会生产活动中，通过( )的和谐运作，使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态，切实保护劳动者的生命安全和身体健康。 A.人B.机械 D.物料 E.环境

第60题：根据《职业病范围和职业病患者处理办法》规定，( )属于职业病。

C.噪音较大的环境中患噪声聋

D.石棉所致的肺癌、间皮瘤

E.现场不良环境所致的中暑、局部振动病、放射性疾病

案例分析题

某工程加夜班浇注混凝土，安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮，当电工将照明灯接完线推闸试灯时，听见有人喊“电人啦”，立即将闸拉断，但是手扶搅拌机的杨某倒地，经医院抢救无效死亡。经查工地使用的是四芯电缆，在线路上工作零线已断掉，且开关箱和动力线路混设。

第71题：事故原因分析正确的为( )。

A.事故的直接原因是搅拌机与照明共用一个电源线，当三个照明灯用380ⅴ两根相线供电时，因工作零线断掉，使搅拌机外壳带电，当开灯时杨某触电。

B.这段线路没按临时用电TN-S系统的要求使用五芯线，而是使用了四芯线，因此线路上没有设保护零线PE。当零线断掉时设备外壳带电。

C.搅拌机开关箱中，没有设置漏电保护器，当外壳漏电时，使操作者触电死亡。

D.电工应当在现场没有作业人员的情况下推闸试灯送电。

E.施工现场应将照明与动力两条线路分设。

正确答案：A,B,C,E

第72题：施工临时用电工程必须经( )和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。

A.编制部门

B.审核部门

C.批准部门

D.建设单位

E.监理单位

正确答案：A,B,C

第73题：建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220∕380ⅴ三相四线制低压电力系统，必须符合( )的规定。

A.采用三级配电系统

B.采用TN-S接零保护系统

C.采用二级漏电保护系统

D.漏电保护器

E.保护接零

正确答案：A,B,C

第74题：直接接触触电防护的适应性措施是( )。

A.绝缘

B.屛护

C.采用四芯电缆供电

D.采用安全电压

E.采用漏电保护器

正确答案：A,B,D,E

第75题：配电系统中漏电保护器的设置位置按规范要求应该是( )。

A.总配电箱总路、分配电箱总路

B.分配电箱总路、开关箱

C.总配电箱

D.开关箱

E.分配电箱各分路、开关箱

正确答案：C,D

某业主将一栋大型剧院建筑的拆迁任务，发包给无拆除资质的防腐保温劳务公司，由于不了解拆除作业的危险性，操作人员决定先拆混凝土梁，后拆混凝土板，操作时现场也无安全员在场，无安全措施。在拆至一半时全部楼板坍塌，造成多人死亡。事后检查该拆除作业无方案、无交底，公司也没有施工方案管理制度。

第76题：

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的拆除活动，应当具备国家规定的( )等条件

A.安全生产

B.专业监理人员

C.注册资本

D.专业技术人员

E.技术装备

正确答案：B,C,D,E

第77题：在中华人民共和国境内从事建设工程的( )等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守建设工程安全生产管理条例。

A.新建

B.扩建

C.改建

D.拆除

E.迁建

正确答案：A,B,C,D

第78题：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。这些资料包括( )。

A.施工单位资质等级证明

B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

C.拆除施工方案

D.堆放、清除废弃物的措施

E.施工许可证

正确答案：A,B,C,D

第79题：施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工( )做出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工队伍负责人

B.施工队伍安全员

C.作业班组

D.现场安全员

E.作业人员

正确答案：C,E

第80题：对建筑物和构筑物的拆除方法主要有( )。

A.人工拆除

B.机械拆除

C.爆破拆除

D.推土机铲除

E.吊装设备拆除

正确答案：A,B,C

安全员考试题库【2015版】(5)

第1题：四口”及临边等必须设有严密的安全防护措施。防护栏应以( )或红白相间的条纹标识。

A.黑白

B.黄白

C.黄黑

D.红蓝

正确答案：C

第2题：脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧力矩达( )N•M时，不得发生破坏。

A.25

B.40

C.50

D.65

正确答案：D

第3题：在工程建筑物的出入口和临近施工区域，对人或物构成威胁的地方以及物料提升机和施工升降机地面的进料口，必须搭设防护棚;建筑物的出入口应搭设长度3～6m，宽于出入通道两侧各( )的防护棚，

A.0.5m

B. '1m

C. '1.5m

D.2m

正确答案：B

第4题：施工现场砂石、砖垛、建筑垃圾以及裸露的岩土等均必须( )。

A.放置库房内

B.用蓝色密目网等遮盖

C.装入袋中

D.放置在棚内

正确答案：B

第5题：对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由( )进行控制。

A.起重量和起升速度

B.起升速度和幅度

C.起重量和起升高度

D.起重量和幅度

正确答案：D

第6题：安全生产许可证的有效期为( )年。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：B

第7题：施工单位消防安全的第一人是( )。

A.项目负责人

B.项目安全员

C.公司安全科长

D.公司法人代表

正确答案：D

第8题：特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于( )V。

A.6

B.12

C.24

D.36

正确答案：B

第9题：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分项分部工程，编制专项施工方案，并附具( )，经施工单位技术负责人、总监签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A.安全用电方案

B.安全实施方案

C.安全施工方案

D.安全验算结果

正确答案：D

第10题：脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫块表面不大于200mm处的( )上。

A.立杆

B.大横杆

C.剪刀撑

D.抛撑

正确答案：A

第11题：施工现场悬挂警示标志的目的是( )。

A.为了装饰

B.上级要求

C.引起人们注意，预防事故发生

D.管理科学化的要求

正确答案：C

第12题：施工单位应当设置安全生产管理机构，配备( )安全生产管理人员。

A.兼职

B.专职

C.业余

D.代理

正确答案：B

第13题：作业人员必须配备相应的( )用品，并正确使用。

A.生产

B.安全

C.防护

D.个人劳动保护

正确答案：D

第14题：“为了规范行政处罚的设定和实施，保障监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益”这是( )的立法依据。

A.《劳动法》

B.《工会法》

C.《安全生产法》

D.《行政处罚法》

正确答案：D

第15题：施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业( )采取安全防护措施。

A.应当

B.可以

C.不得

D.自行决定是否

正确答案：A

第16题：( )不属于特种设备。

A.煤气

B.锅炉

C.电梯

D.大型游乐设施

正确答案：A

第17题：《消防法》规定，违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的，处警告、罚款或者( )。

A.15日以下拘役

B.10日以下拘役

C.拘役

D.吊销营业执照

正确答案：B

第18题：脚手架双管立杆中副立杆的高度不应低于3步，钢管长度不应小于( )m。

A.2

B.3

C.4.5

D.6

正确答案：D

第19题：连墙件应靠近主节点布置，这是为了( )。

A.便于施工

B.便于连墙件设置

C.便于立杆接长

D.保证连墙件对脚手架起到约束作用

正确答案：D

第20题：根据建设部的有关规定，建筑业企业( )的工人，必须接受公司、项目(或工程处、工区、施工队)、班组的三级安全生产培训教育，经考核合格后，方能上岗。

A.转岗

B.新进场

C.变换工种

D.从事特种作业

正确答案：B

第21题：以下不属于安全管理机构的职责的是( )。

A.负责日常安全检查，及时整改各种事故隐患

B.组织生产经营单位内部各种安全检查活动

C.落实国家有关安全生产的法律法规

D.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

正确答案：D

第22题：1万平方米以上的建筑工地应设( )名专职人员。

A.1～2名

B. '2～3名

C. 3～4名

D.4～5名

正确答案：B

第23题：根据《建设工程安全生产管理条例》，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的( )等安全设施和装置。

A.保障、限位

B.担保、限位

C.保险、限量

D.保险、限位

正确答案：D

第24题：劳动保护的对象是( )。

A.从事生产的劳动者

B.从事管理的人员

C.职业病人

D.工伤人员

正确答案：A

第25题：操作平台的面积不应超过( )平方米，高度不应超过5米，还应进行稳定计算。

A.2

C.7

D.10

选择答案：ACD

正确答案：D

第26题：中华人民共和国( )对施工单位规定：建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措施。

A.环境保护法

B.建筑法

C.固体废物污染环境防治法

D.安全生产法

正确答案：B

第27题：钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设( )的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。

A.防护装置

B.漏电保护器

C.固定销

D.活动销

正确答案：C

第28题：企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期( )年。

A.1 B.2 C.3 D.6

正确答案：C

第29题：根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产( )。

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

正确答案：B

第30题：施工现场临时搭设的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当( )。

A.监理单位验收 B.建设单位验收 C.检测机构检测 D.具有产品合格证

正确答案：D

第31题：塔式起重机的拆装作业必须在( )进行。

A.温暖季节

B.白天

C.晴天

D.良好的照明条件的夜间

正确答案：B

第32题：拆除工程的施工单位和( )单位应明确双方的安全管理责任，签订拆除安全管理协议。

A.建设

B.设计

C.监理

D.施工

正确答案：A

第33题：纵向水平杆的构造应符合：纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于( )跨。

C.3

D.4

选择答案：CD

正确答案：D

第34题：支模、粉刷、砌筑等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在( )方向上操作。

A.同一垂直

B.同一横面

C.垂直半径外

D.不同垂直

正确答案：A

第35题：安全带的报废年限为( )。

A.1～2年

B.2～3年

C.3～5年

D.5～8年

正确答案：C

第36题：企业其他安全管理人员和技术人员每年接受安全培训的时间，不得少于( ) 学时。

A.20

B.30

C.40

D.50

正确答案：A

第37题：根据《中华人民共和国建筑法》建筑施工企业对安全生产全面责任的人是企业( )。

A.负责生产工作的副经理

B.法定代表人

C.项目经理

D.现场工长

正确答案：B

第38题：“为了预防、控制和消除职业病危害，防止职业病，保护劳动者健康及其有关权益”，这是( )的立法依据。

A.《劳动保护条例》

B.《劳动法》

C.《工伤保险条例》

D.《职业病防治法》

正确答案：D

第39题：物料提升机的基础浇筑C20混凝土，厚度不得少于( )mm。

A.150

B.200

C.250

D.300

正确答案：D

第40题：( )系指为防止施工过程中工伤事故和职业病的危害而从技术上采取的措施。

A.安全技术措施

B.施工技术

C.施工方案

D.安全评价

正确答案：A

第41题：特种作业操作证每( )复审一次。

A.一年

B.一年半

C.两年

D.三年

正确答案：C

第42题：安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前( )个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3

B.6

C.4

D.12

正确答案：A

第43题：楼板、屋面、平台等水平方向的面上，短边尺寸小于25cm的，在墙体等沿直向，即垂直于楼、地面的面上，高度小于( )的均称为孔。

A.75cm

B.100cm

C.125cm

D.150c

正确答案：A

第44题：在建设工程活动中，涉及到刑事处罚形式的有( )。

A.赔偿损失

B.拘役

C.拘留

D.记过

正确答案：B

第45题：总干线的漏电保护器(即总配电箱的漏电保护器)，其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于( )mA•S。

A.30

B.100

C.250

D.300

正确答案：A

第46题：连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应( )连接。

A.下斜

B.上斜

C.水平

D.任意角度

正确答案：A

第47题：( )是指事故的发生是由于自然原因或者人为破坏造成的，与生产经营单位对安全生产有关事项负有审批和监督职责的行政部门的安全生产管理无关。

A.非责任事故

B.责任事故

C.自然事故

D.人为事故

正确答案：A

第48题：含义为警告、注意的安全色为( )。

A.红色

B.兰色

C.黄色

D.绿色

正确答案：C

第49题：根据《建设工程安全生产管理条例》，安全警示标志必须符合( )。

A.国家标准

B.行业标准

C.企业标准

D.地方标准

正确答案：A

第50题：建设行政主管部门在审核发放( )时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证

B.质量许可证

C.产品合格证

D.施工许可证

正确答案：D

安全员考试题库【2015版】(6)

多选题

第51题：根据《职业病范围和职业病患者处理办法》规定，( )属于职业病。

A.在潮湿的地下和坑道工作患肌肉骨骼疾病

B.在潮湿的地下和坑道工作患消化性溃疡和风湿疾病

C.噪音较大的环境中患噪声聋

D.石棉所致的肺癌、间皮瘤

E.现场不良环境所致的中暑、局部振动病、放射性疾病

正确答案：C,D,E

第52题：施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，应当做出的处置有( )

A.进行安全技术交底

B.必须及时解决

C.悬挂安全警告标志

D.危及人身安全时，必须停止作业

E.追究原因

正确答案：B,D

第53题：施工工地常见的固体废物有( )及建筑渣土等。

A.废弃的散装建筑材料

B.生活垃圾

C.施工污水

D.设备、材料等的废弃包装材料

E.粪便

正确答案：A,B,D,E

第54题：冬期施工主要要做好( )等工作。

A.防火

B.防寒

C.防毒

D.防滑

E.防尘

正确答案：A,B,C,D

第55题：起重机启动前需要重点检查的项目包括( )。

A.各安全保护装置和指示仪表齐全完好

B.钢丝绳及连接部位符合规定

C.燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足

D.各连接件无松动

E.液压系统无泄漏现象

正确答案：A,B,C,D

第56题：建筑职业病尘肺主要是吸入生产性粉尘引起肺组织纤维化为主的全身疾病，造成粉尘影响的建筑业主要工种有( )

A.砂浆搅拌司机

B.电焊工

C.金属除锈工

D.油漆工

E.材料试验工

正确答案：A,C,E

第57题：施工企业安全生产条件、安全生产业绩的单项评价和安全生产能力综合评价结果均应分为( )

A.优良

B.优秀

C.合格

D.基本合格

E.不合格

正确答案：C,D,E

第58题：文明工地工作小组主要有( )。

A.综合管理工作小组

B.安全管理工作小组

C.质量管理工作小组

D.卫生防疫工作小组

E.施工进度、成本控制管理工作小组

正确答案：A,B,C,D

第59题：安全标志按其用途可分为( )

A.禁止标志

B.警告标志

C.指令标志

D.提示标志

E.处罚标志

正确答案：A,B,C,D

第60题：季节性主要指( )

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

E.雨季

正确答案：B,D,E

案例分析题

项目经理董××安排架子工班长吴××带领人员拆除外脚手架，其中孟××负责拆除脚手架立杆，李××等2人负责拆除脚手架横杆，吴××本人则站在九层楼的脚手架上负责将拆下的钢管往下递，大约6时50分左右，大家听到一声响，以为是从楼上掉下东西了，往下一看，发现有人掉下了，大家立即从脚手架上下来，看到吴××躺在地面，确认是从9层外脚手架坠落(高度约为30米)。立即向工程项目经理董××报告，董××接到报告后，马上安排人拨打120，120急救车赶到现场后，经医生现场诊断吴××已死亡。

第71题：高处坠落摔伤急救要点有( )

A.采取初步救护措施：止血、包扎、固定

B.应初步检查伤情，可采取呼喊、摇晃等方式使患者保持头脑在120到来之前保持清醒

C.应立即呼叫120急救医生前来救治

D.紧急情况下抱入出租车内快速送往医院救护

E.请示上级领导做出决定

正确答案：A,C

第72题：拆除脚手架前的准备工作有( )。

A.应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件是否符合构造要求

B.应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施，经主管部门批准后方可实施

C.应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底

D.应检查记录拆除过程

E.应清除脚手架上杂物及地面障碍物

正确答案：A,B,C,E

第73题：从安全生产角度，危险源是指可能造成( )或其他损失的根源或状态。

A.工程质量事故

B.人员伤害

C.疾病

D.财产损失

E.作业环境破坏

正确答案：B,C,D,E

第74题：特种作业人员具备的条件为( )。

A.年龄满18岁

B.身体健康

C.小学以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识

D.符合相应工种作业特点需要的其他条件

E.参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格

正确答案：A,B,D,E

第75题：

作业人员应当遵守安全施工的( )，正确使用防护用具、机械设备等

A.规章制度

B.操作规程

C.习惯做法

D.劳动纪律

E.强制性标准

正确答案：A,B,D,E

某音乐学院12#舞蹈楼工程在混凝土浇注施工过程中，发生模板坍塌事故，造成6人死亡、18人受伤，直接经济损失357万元。

张××通知架工班长孔××派人搭设共享大厅处模板支架。作业前张××和技术员夏××没有向架工班进行书面的技术和安全交底。在架设前架工班长孔××曾向张××提出要一些4m长的钢管用于上层立杆对接，张××安排人进材料，由于租赁单位没有这个长度的架杆，孔××也没有坚持，就改用上下立杆分别用扣件固定在两层水平杆上的搭接方式。完成模板支撑架的搭设作业后报告了张××。张××没有按规定组织有关人员进行专项验收就安排木工进行模板和钢筋工绑扎钢筋作业。在基础回填到模板支撑架以及绑扎钢筋的施工期间监理工程师孙××多次到现场，查看基础回填、校验钢筋，检查混凝土浇注从未制止模板工程施工。19日晚7时左右进行共享大厅处的柱梁板混凝土浇注,21时40分左右，完成了柱的浇注,3根主梁的混凝土也浇注约三分之一,次梁和楼板尚未浇注。这时，模板及支架系统突然发生了坍塌，使在屋顶上进行混凝土浇注作业的24人随之坠落，造成6人死亡，18人受伤。

第76题：模板工程施工的安全要点( )。

A.模板安装前需要进行设计计算，并有详细质量安全交底记录

B.模板支柱基础要牢固垫实，间距符合设计要求

C.按规定设置剪刀撑

D.严格按混凝土强度和结构特点控制拆模时间

E.应按设计要求上下同时作业浇注混凝土

正确答案：A,B,C,D

第77题：工程监理单位的主要安全责任是( )。

A.审查安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

B.如发现问题应要求施工单位整改和暂时停止施工

C.施工单位拒不整改向有关主管部门报告

D.按法律、法规和工程质量建设强制性标准实施监理

E.对建设工程安全生产承担管理责任

正确答案：A,B,C,D

第78题：设计模板首先要确定模板应承受的荷载，其荷载包括( )。

A.恒荷载标准值

B.活荷载标准值

C.风荷载标准值

D.动荷载标准值

E.内压力标准值

正确答案：A,B,C

第79题：模板工程的实施必须经过( )。

A.支撑杆的设计计算

B.绘制模板施工图

C.制定相应的施工安全技术措施

D.编制安全专项施工方案

E.现场勘探

正确答案：A,B,C,D

第80题：规范建筑业安全行为的法律有( )。

A.《建筑安装工程建设规程》

B.《安全生产法》

C.《建筑业安全和卫生公约》

D.《建筑法》

E.《质量管理条例》

正确答案：B,D

安全员考试题库【2015版】(7)

第1题：在悬空部位作业时，操作人员应( )。

A.遵守操作规定

B.进行安全技术交底

C.戴好安全帽

D.系好安全带

正确答案：D

第2题：多塔作业时，处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于( )

A.1m

B.1.5m

C.2m

D.3m

正确答案：C

第3题：《建筑施工现场环境与卫生标准》所指的施工现场包括施工区、办公区和( )。

A.附近交通区域

B.影响范围内的居民区

C.现场附近的商业区

D.施工人员生活区

正确答案：D

第4题：临边作业的防护主要是( )，并有其他防护措施。

A.搭设操作平台

B.搭设脚手架

C.搭设吊篮

D.设置防护栏杆

正确答案：D

第5题：( )施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。

A.许可

B.禁止

C.在某些特殊情况下许可

D.在建设主管部门许可下可以

正确答案：B

第6题：分包单位应服从( )的文明施工管理组织的统一管理并接受监督检查。

A.监理

B.业主

C.总包单位

D.设计单位

正确答案：C

第7题：木工机具距开关箱水平距离不得大于( )，以便发生故障时，迅速切断电源。

A.1米

B.2米

C.3米

D.4米

正确答案：C

第8题：安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前( )个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3

B.6

C.4

D.12

正确答案：A

第9题：工人在操作刨床时，应该站在( )。

A.正面

B.侧面

C.后面

D.前面

正确答案：B

第10题：安全生产管理的目的是减少、控制危害和事故，尽量避免生产过程中由于( )所造成的人身伤害、财产损失以及其他损失。

A.管理的缺陷

B.违章

C.事故

D.危险

正确答案：C

第11题：通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工，这种教育形式属于( )。

A.日常教育

B.安全法制教育

C.事故案例教育

D.遵章守纪、自我保护能力教育

正确答案：C

第12题：属于《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》所规定范围的分部分项工程，建筑施工企业应当组织不少于( )人的专家组、对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A.3

B.5

C.7

D.9

正确答案：B

第13题：采用TN系统专用保护零线必须在首、末端及线路中间重复接地，重复接地电阻值不应大于( )Ω。

A.4

B.8

C.10

D.15

正确答案：C

第14题：密目式安全网用于建筑立网，其构造网目密度不应低于( )目/100cm2。

A.800

B.1000

C.1500

D.2000

正确答案：D

第15题：开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过( )。

A.3米

B.4米

C.5米

D.6米

正确答案：A

第16题：脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧扭力矩达( )时，不得发生破坏。

A.30N•m

B.40N•m

C.50N•m

D.65N•m

正确答案：D

第17题：脚手架操作层必须设置( )高的防护栏杆和180㎜高的挡脚板，挡脚板应与立杆固定。

A. 1.2m

B.1.5m

C.2m

D.2.2m

正确答案：A

第18题：张拉钢筋的两端必须设置挡板，挡板应距所张拉钢筋的端部( )米。

A.1.0

B.1.0～1.5

C.1.5～2.0

D.2.0～2.5

正确答案：C

第19题：噪声的危害不包括( )。

A.影响睡眠

B.影响食欲

C.影响健康

D.影响听力

正确答案：B

第20题：库存和停用时间超过( )的气瓶，启用前应进行检验。

A.一周

B.一个月

C.一年

D.一个检验周期

正确答案：D

第21题：在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等设施，必须由( )承担。

A.项目负责人指挥下技术人员

B.项目负责人指挥下操作班组

C.具有相应资质的单位

D.施工员指挥下技术人员和操作班组

正确答案：C

第22题：立杆接长除顶层顶步外，其余各步接头必须采用连接( )。

A.对接扣件

B.搭接扣件

C.旋转扣件

D.直角扣件

正确答案：A

第23题：施工现场必须设立消防车通道，通道宽度不小于( )。

A.3米

B.3.5米

C.4米

D.4.5米

正确答案：B

第24题：建筑活动应当确保( )。

A.经济性

B.建筑工程质量和安全

C.技术先进

D.有利于推动当地经济发展

正确答案：B

第25题：建筑施工安全检查评分表分为( ) 个等级。

选择答案：

正确答案：B

第26题：项目级安全教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育，下列内容不属于项目级安全教育内容的是( )。

A.施工现场安全管理规章制度

B.企业安全管理知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.工人安全生产技术操作一般规定

正确答案：B

第27题：原则上说，( )适用于各个行业和专业领域的安全生产工作。

A.《安全生产法》

B.《水上交通安全法》

C.《矿山安全法》

D.《道路交通法》

正确答案：A

第28题：职工负伤后( )内死亡的，应作为死亡事故填报或补报。

A.30天

B.60天

C.90天

D.120天

正确答案：A

第29题：按伤害程度分类，重伤是指损失工作日( )的失能伤害。

A.不超过90日

B.等于和超过90日

C.等于和超过105日

D.等于和超过120日

正确答案：C

第30题：根据《建筑工程安全生产管理条例》在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权( )或者在必要的应急措施后撤离危险区域。

A.立即下达停工令

B. 立即自救

C.立即上报

D.立即停止作业

正确答案：D

第31题：混凝土垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上，应在垂直管前端加装长度不小于( )米的水平管，并在水平管近泵处加装逆止阀。

A.10

C.20

D.25

正确答案：C

第32题：我国通常设定的火警报警电话号码是( )。

A.110

B.119

C.120

D.122

正确答案：B

第33题：支模、粉刷、砌筑等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在( )方向上操作。

A.同一垂直

B.同一横面

C.垂直半径外

D.不同垂直

正确答案：A

第34题：施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行实地勘察，并应编制施工组织设计和( )措施。

A.安全技术

B.质量规章

C.质量管理

D.质量保证

正确答案：A

第35题：施工单位应当建立健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，未经教育培训或者考核不合格的人员( )

A.不得上岗作业

B.应当下岗

C.可以上岗作业

D.调到其他岗位就职

正确答案：A

第36题：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受( )。

A.质量教育

B.安全生产教育培训

C.生产教育培训

D.机械操作规程培训

正确答案：B

第37题：安全带的使用期为( )年。

A.1—2

B. '2—3

C. '3—5

D. '6—10

正确答案：C

第38题：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者撤离作业现场，这种权利应该属于( )。

A.拒绝权

B.紧急避险权

C.知情权

D.赔偿权

正确答案：B

第39题：( )应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

A.建设单位

B.工程监理单位

C.设计单位

D.施工单位

正确答案：B

第40题：根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产( )。

A.不承担责任

B.承担连带责任

C.不承担连带责任

D.承担责任

正确答案：B

安全员考试题库【2015版】(8)

第41题：电气设备的金属外壳必须与( )。

A.工作零线连接

B.相线连接

C.重复地线连接

D.专用保护零线连接

正确答案：D

第42题：施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是( )

A.TN

B.TN-S

C.TN-C

D.TT

正确答案：B

第43题：作业层脚手板应铺满铺稳，离开墙面( )mm。

A.100～120

B.120～150

C.130～160

D.160～180

正确答案：B

第44题：脚手板可采用钢、木材料制作，每块质量不大于( )㎏。

A.25

B.30

C.40

D.50

正确答案：B

第45题：施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当( )

A.采取专项保护措施

B.停止其使用

C.给予一定得经济赔偿

D.不予理会

正确答案：A

第46题：纵向水平杆的构造应符合：纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于( )跨。

C.3

D.4

选择答案：CD

正确答案：D

第47题：中华人民共和国( )对施工单位规定：新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A.宪法

B.建筑法

C.劳动法

D.安全生产法

正确答案：C

第48题：照明灯与易燃堆垛间至少保持( )距离。

A.0.5米

B.1米

C.1.5米

D.2米

正确答案：B

第49题：( )是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A.力矩限制器

B.超高限制器

C.吊钩保险

D.钢丝绳防脱槽装置

正确答案：C

第50题：项目经理(工地负责人)对承包工程项目的安全生产负 ( )。

A.直接领导责任

B.全面领导责任

C.主要领导责任

D.第一领导责任

正确答案：B

多选题

第51题：建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合( )规定：

A.采用三级配电系统

B. 采用TN-S接零保护系统

C.采用二级配电系统

D.采用三级漏电保护系统

E.采用二级漏电保护系统

正确答案：A,B,E

第52题：劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程( )。

A.同时设计

B.同时施工

C.同时验收

D.同时投入生产和使用

E.同时竣工

正确答案： A,B,D

第53题：安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用组成》中的措施费所含的( )组成。

A.文明施工费

B.环境保护费

C.安全施工费

D.临时设施费

E.安全人工费

正确答案：A,B,C,D

第54题：脚手架底部的构造应符合的规定要求有( )。

A.每根立杆底端应设底座或垫板，且应设纵向、横向扫地杆

B.纵向扫地杆距底座上皮不大于200mm，并采用直角扣件与立杆固定

C.纵向扫地杆距底座上皮不大于1000mm，并采用直角扣件与立杆固定

D.横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

E.横向扫地杆设在距底面上0.8m处

正确答案：A,B,D

第55题：我国安全生产管理的基本方针是( )。

A.安全第一

B.预防为主

C.群防群治

D.政府监管

E.综合治理

正确答案：A,B,E

第56题：安全档案的作用是( )

A.为安全咨询、生产指挥、施工组织及安全决策提供的信息资料

B.建筑物竣工验收项目之一

C.工程量核算

D.预知危险，消除隐患

E.考核工程参建各方遵法守法和施工与管理水平

正确答案：A,D,E

第57题：操作工人的安全生产责任制有( )

A.发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助、互相监督，对新工人要积极传授安全生产知识

B.对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令

C.认真学习，严格执行安全技术操作规程，模范遵守安全生产规章制度

D.参加或组织编制施工组织设计，编制、审查施工方案时，要同时制定、审查安全技术措施，保证其可行与针对性

E.应针对可能发生的事故制定相应的应急救援预案

正确答案：A,B,C

第58题：建筑行业常说的“三宝”是指( )

A.安全帽

B.安全服

C.安全带

D.安全网

E.安全鞋

正确答案：A,C,D

第59题：按国标GB6441—86标准，物的不安全状态的类型可分( )四大类

A.防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷

B.无证操作机械设备

C.设备、设施、工具、附件有缺陷

D.个人防护用品—防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷

E.生产(施工)场地环境不良

正确答案：A,C,D,E

第60题：安全管理目标主要包括 ( )

A.伤亡事故控制目标

B.安全达标目标

C.文明施工实现目标

D.安全责任目标

E.健全安全管理体系目标

正确答案：A,B,C

案例分析题

某工程加夜班浇注混凝土，安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮，当电工将照明灯接完线推闸试灯时，听见有人喊“电人啦”，立即将闸拉断，但是手扶搅拌机的杨某倒地，经医院抢救无效死亡。经查工地使用的是四芯电缆，在线路上工作零线已断掉，且开关箱和动力线路混设。

第71题：事故原因分析正确的为( )。

A.事故的直接原因是搅拌机与照明共用一个电源线，当三个照明灯用380ⅴ两根相线供电时，因工作零线断掉，使搅拌机外壳带电，当开灯时杨某触电。

B.这段线路没按临时用电TN-S系统的要求使用五芯线，而是使用了四芯线，因此线路上没有设保护零线PE。当零线断掉时设备外壳带电。

C.搅拌机开关箱中，没有设置漏电保护器，当外壳漏电时，使操作者触电死亡。

D.电工应当在现场没有作业人员的情况下推闸试灯送电。

E.施工现场应将照明与动力两条线路分设。

正确答案：A,B,C,E

第72题：施工临时用电工程必须经( )和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。

A.编制部门

B.审核部门

C.批准部门

D.建设单位

E.监理单位

正确答案：A,B,C

第73题：建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220∕380ⅴ三相四线制低压电力系统，必须符合( )的规定。

A.采用三级配电系统

B.采用TN-S接零保护系统

C.采用二级漏电保护系统

D.漏电保护器

E.保护接零

正确答案：A,B,C

第74题：直接接触触电防护的适应性措施是( )。

A.绝缘

B.屛护

C.采用四芯电缆供电

D.采用安全电压

E.采用漏电保护器

正确答案：A,B,D,E

第75题：配电系统中漏电保护器的设置位置按规范要求应该是( )。

A.总配电箱总路、分配电箱总路

B.分配电箱总路、开关箱

C.总配电箱

D.开关箱

E.分配电箱各分路、开关箱

正确答案：C,D

上海某办公综合楼工地上的27m高钢管脚手架整片垂直坍塌，造成2人死亡、2人重伤和10人轻伤的重大事故(脚手架整体失稳坍塌事故)。

施工现场当时沿高度共有15排纵向水平杆、30m长的南面脚手架的中部第4～5排向南拱出并下沉了20～30cm。坍塌的脚手架为南墙面全部和东西墙面的一部分，东、西墙面脚手架的其余部分因受北墙面的牵引而被拉成斜梯状。当时在这段架子上作业的有17人，5人听到响声后跳入窗内，1人抱住就近的铸铁落水管，其余11人随坍塌的脚手架坠落到地面。在整个南侧墙面30×27m外脚手架上，仅有5个刚性的附墙拉结支撑点，而用10号铅丝设置的拉结松紧不一，不能有效地起到拉结作用。在施工作业中，工人又随意剪断原已偏少的拉结铅丝，事后查出，南墙面第3排和第4排原设的8根拉结铅丝只剩了2根，而底部两排则没有设置拉结，再加上拉结股数、方向、材质以及垂直偏差较大等其它原因，就使脚手架的主要受力部位在自重和施工荷载作用下产生整体失稳破坏。

第76题：脚手架的基本要求有( )。

A.有足够的宽度(或面积)、步架高度、离墙距离，能满足工人操作、材料堆置和运输的要求

B.坚固、稳定，能保证施工期间在各种荷载和气候条件作用下，不变形，不倾倒，不摇晃

C.搭设、拆除和搬运方便，能长期周转使用

D.尽量降低成本，所用钢管、木杆等材料可混合使用，主要是满足搭设高度要求

E.与垂直运输设备(电梯、井字架、升降架等)和楼层作业面高度相互适应，以确保材料垂直运输转入楼层水平运输的需要

正确答案：A,B,C,E

第77题：

连墙件的布置应符合( )规定

A.宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm

B.连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用上斜连接

C.应采用菱形布置，不能采用方形、矩形布置

D.当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。

E.架高超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

正确答案：A,B,D,E

第78题：剪刀撑的设置应符合( )规定

A.每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45°～60°之间

B.高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑

C.剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接

D.剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 300mm

E.高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置

正确答案：A,B,C,E

第79题：脚手架按搭设的立杆排数可分为( )

A.单排架

B.双排架

C.外脚手架

D.内脚手架

E.满堂架

正确答案：A,B,E

第80题：脚手架的受弯构件有( )。

A.大横杆

B.小横杆

C.连墙杆

D.剪刀撑

E.斜撑

正确答案：A,B

安全员考试题库【2015版】(9)

第1题：连墙件必须( )。

A.采用可承受拉力的构造

B.采用可承受控力的构造

C.采用可承受压力和拉力的构造

D.采用所有拉筋或仅有顶撑的构造

正确答案：C

第2题：《建筑法》是我国第( )部规范建筑活动的部门法律。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

第3题：建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，由( )支付保险金。

A.建筑施工企业

B.职工

C.建筑施工企业和职工

D.保险公司

正确答案：A

第4题：配电箱、开关箱周围应有足够( )同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。

A. '1人

B. 2人

C.3人

D.4人

正确答案：B

第5题：安全管理的核心内容是( )。

A.制定安全技术方案

B.建立和维持安全控制系统

C.增加安全投入

D.加强内部沟通

正确答案：B

第6题：脚手板应设置在3根小横杆上，当脚手板长度小于2m时，可采用2根小横杆，并应将脚手板两端与其可靠固定，以防倾翻。脚手板对接平铺，应铺满铺稳，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长度不大于( )mm

A.100

B.150

C.200

D.250

正确答案：B

第7题：脚手架底座底面标高宜高于自然地坪( )mm。

A.20

B.30

C.40

D.50

正确答案：D

第8题：( )应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

A.建设单位

B.工程监理单位

C.设计单位

D.施工单位

正确答案：B

第9题：职业性哮喘属于( )。

A.职业病

B.职业多发病

C.遗传病

D.遗传性并发症

正确答案：A

第10题：拆除工程必须制定生产安全事故应急救援制度，成立( )，并配备抢险救援器材。

A.安全部门

B.抢救队伍

C.抢险队伍

D.组织机构

正确答案：D

第11题：塔身高于( )的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。

A. '25m

B.30m

C. '35m

D.40m

正确答案：B

第12题：根据建设部的有关规定，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产考核内容主要包括( )。

A.安全生产知识和法律法规知识

B.安全生产知识和管理能力

C.法律法规知识和管理能力

D.安全生产知识和安全生产业绩

正确答案：B

第13题：( )是安全生产法律体系框架的最高层级。

A.《安全生产法》

B.《劳动法》

C.《宪法》

D.《刑法》

正确答案：C

第14题：施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当( )

A.采取专项保护措施

B.停止其使用

C.给予一定得经济赔偿

D.不予理会

正确答案：A

第15题：根据《建设工程安全生产管理条例》，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的( )等安全设施和装置。

A.保障、限位

B.担保、限位

C.保险、限量

D.保险、限位

正确答案：D

第16题：电梯井门高度不得低于1.8m。电梯井内每隔10米应设置( )安全平网。

A.一道

B.两道

C.三道

D.四道

正确答案：A

第17题：原则上说，( )适用于各个行业和专业领域的安全生产工作。

A.《安全生产法》

B.《水上交通安全法》

C.《矿山安全法》

D.《道路交通法》

正确答案：A

第18题：建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当依据( )制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点

B.建设单位的要求

C.本单位的特点

D.主管部门的要求

正确答案：A

第19题：在安全生产方面，生产经营单位从业人员有依法获得( )的权利。

A.安全生产保障

B.人身自由

C.工资

D.加班费

正确答案：A

第20题：特殊脚手架和高度在( )米以上的高大脚手架，必须有设计方案

A.16

B.20

C.24

D.30

正确答案：C

第21题：事故发生后，轻伤和重伤事故，由( )或由其指定人员组织生产、技术、安全等部门及工会组成事故调查组，进行调查。

A.项目经理

B.企业负责人

C.安全管理人员

D.检查部门

正确答案：B

第22题：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员( )安全生产教育培训，其教育培训情况计入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

A.每季至少进行一次

B.每月至少进行一次

C.每年至少进行一次

D.每年至少进行两次

正确答案：C

第23题：起重机的附着锚固应符合的要求，在附着框架和附着支座布设时，附着杆倾斜角不得超过( )。

A.10°

B.15°

C.20°

D.25°

正确答案：A

第24题：( )是指事故的发生是由于自然原因或者人为破坏造成的，与生产经营单位对安全生产有关事项负有审批和监督职责的行政部门的安全生产管理无关。

A.非责任事故

B.责任事故

C.自然事故

D.人为事故

正确答案：A

第25题：楼梯口和梯段边，必须安装防护栏杆。两楼梯段中间空隙大于( )时应做全封闭防护。

A.10cm

B.15cm

C. '20cm

D.25cm

正确答案：B

第26题：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必须的资金投入，由生产经营单位的决策机构( )，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A.主要负责人或者个人经营的投资人予以保证

B.相关负责人或者集体经营的投资人予以保证

C.相关负责人或者个人经营的投资人予以保证

D.主要负责人或者集体经营的投资人予以保证

正确答案：A

第27题：一般路段的施工现场周围，必须设置高( )标准规范的组合装配式蓝色喷涂钢制围挡。

A.1.8 m

B.2.0 m

C.2.5 m

D.3.0 m

正确答案：A

第28题：钢模板、脚手架等拆除时，( )不得有其他操作人员。

A.上方

B.下方

C.周围

D.1米以内

正确答案：C

第29题：拆除工程的专项施工安全技术措施应由项目工程技术负责人向专业施工队伍(班组)全体作业人员进行( )。

A.培训学习

B.指导教育

C.安全技术考核

D.安全技术交底

正确答案：D

第30题：梯脚底部应坚实，不得垫高使用，立梯工作角度以( )为宜。

A.60°±5°

B.65°±5°

C.70°±5°

D.75°±5°

正确答案：D

第31题：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对违章指挥、违章操作的，应当( )。

A.立即上报

B.处以罚款

C.立即制止

D.给予处分

正确答案：C

第32题：剪刀撑的设置宽度( )。

A.不应小于4跨，且不应小于6m

B.不应小于3跨，且不应小于4.5m

C.不应小于3跨，且不应小于5m

D.不应大于4跨，且不应大于6m

正确答案：A

第33题：化学粉尘、如矽尘、石棉尘等职业危害因素属于( )有害因素。

A.物理性

B.化学性

C.防护性

D.自然性

正确答案：B

第34题：施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于( )。

A.0.3m

B.0.5m

C.1.0m

D.1.5m

正确答案：B

第35题：潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为( )。

A.15 mA

B.≯ 15 mA

C.30 mA

D.≯ 30 mA

正确答案：B

第36题：压力容器一般只要发生事故，大部分都是( )事故。

A.无人员伤亡

B.爆炸

C.一般性

D.破坏性

正确答案：D

第37题：根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程实行施工总承包的，由( )对施工现场的安全生产总负责。

A.分包单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.建立单位

正确答案：C

第38题：“安全”就是( )。

A.不发生事故

B.不发生伤亡事故

C.不存在发生事故的危险

D.所存在的发生事故的危险程度是可以承受的

正确答案：D

第39题：剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 ( )mm。

A.50

B.100

C.150

D.200

正确答案：C

第40题：库存和停用时间超过( )的气瓶，启用前应进行检验。

A.一周

B.一个月

C.一年

D.一个检验周期

正确答案：D

第41题：脚手架底层步距不应( )。

A.大于2米

B.大于3米

C.大于3.5米

D.大于4.5米

正确答案：A

第42题：在悬空部位作业时，操作人员应( )。

A.遵守操作规定

B.进行安全技术交底

C.戴好安全帽

D.系好安全带

正确答案：D

第43题：当高处作业基础高度10米时，坠落半径为( )米。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：B

第44题：拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由( )搭设，经有关人员验收合格后，方可使用。

A.安全部门

B.专业人员

C.施工人员

D.技术部门

正确答案：B

第45题：在建筑施工中，锰中毒主要危及( )及其辅助工。

A.混凝土工

B.搅拌工

C.油漆工

D.各类焊工

正确答案：D

第46题：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的( )工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部

B.部分

C.绝大部分

D.任意比例部分

正确答案：B

第47题：建筑工程实行总承包的，( )将建筑工程肢解发包。

A.允许

B.原则上禁止

C.禁止

D.原则上允许

正确答案：C

第48题：( )规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

A.《设备安全运行条例》

B.《特种设备安全监察条例》

C.《特种设备安全运行条例》

D.《特种设备监察条例》

正确答案：B

第49题：人工挖孔桩时，孔下施工照明必须使用( )V以下安全电压。

A.12

B.24

C.36

D.48

正确答案：B

第50题：建设工程法律、行政法规、部门规章制度的效力由低到高依次为( )。

A.法律、行政法规、部门规章

B.法律、部门规章、法规

C.行政法规、法律、部门规章

D.部门规章、行政法规、法律

正确答案：D

多选题

第51题：建筑行业常说的“三宝”是指( )

A.安全帽

B.安全服

C.安全带

D.安全网

E.安全鞋

,C,D 正确答案：A,C,D

第52题：安全教育的类别有( )。

A.新入厂工人安全教育

B.事故现场案例教育

C.经常性教育

D.季节性教

E.节假日加班教育

,C,D 正确答案： C,D,E

第53题：施工工地常见的固体废物有( )及建筑渣土等。

A.废弃的散装建筑材料

B.生活垃圾

C.施工污水

D.设备、材料等的废弃包装材料

E.粪便

,B,D 正确答案：A,B,D,E

第54题：在三级安全培训教育里，班组安全培训教育的主要内容是：( )。

A.本工种的安全操作规程

B.劳动纪律和岗位讲评

C.企业的安全生产规章制度

D.工程施工特点及可能存在的不安全因素等

E.事故案例剖析

,D,E 正确答案： A,B,E

第55题：凡新入厂工人必须进行( )三级安全教育。

A.企业

B.项目部

C.安全处

D.班组

E.安全科

正确答案：A,B,D

第56题：季节性安全检查是针对气候特点如( )等可能给施工(生产)带来危害而组织的安全检查。

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

E.雨季

,C,D,E 正确答案：B,D,E

第57题：搭设脚手架人员必须( )

A.戴安全帽

B.系安全带

C.戴防滑手套

D.穿防滑鞋

E.穿工作服

,B,C,D 正确答案：A,B,D

第58题：基坑开挖过程中特别注意监测( )

A.在建建筑物的沉降

B.支护体系变形情况

C.基坑外地面沉降或隆起变形

D.临近建筑物动态

E.施工进度的快慢

,C,D 正确答案：B,C,D

第59题：施工现场进出口必须设置大门，门口要有( )。

A.门卫人员

B.《门卫、保卫制度》

C.来访人员登记本

D.卫生间

E.灭火器材

,B,E 正确答案： A,B,C

第60题：职业中毒按其发病过程，可分为( )。

A.急性中毒

B.慢性中毒

C.亚急性中毒

D.亚慢性中毒

E.继发性中毒

,B,C 正确答案：A,B,C

案例分析题

项目经理董××安排架子工班长吴××带领人员拆除外脚手架，其中孟××负责拆除脚手架立杆，李××等2人负责拆除脚手架横杆，吴××本人则站在九层楼的脚手架上负责将拆下的钢管往下递，大约6时50分左右，大家听到一声响，以为是从楼上掉下东西了，往下一看，发现有人掉下了，大家立即从脚手架上下来，看到吴××躺在地面，确认是从9层外脚手架坠落(高度约为30米)。立即向工程项目经理董××报告，董××接到报告后，马上安排人拨打120，120急救车赶到现场后，经医生现场诊断吴××已死亡。

第71题：高处坠落摔伤急救要点有( )

A.采取初步救护措施：止血、包扎、固定

B.应初步检查伤情，可采取呼喊、摇晃等方式使患者保持头脑在120到来之前保持清醒

C.应立即呼叫120急救医生前来救治

D.紧急情况下抱入出租车内快速送往医院救护

E.请示上级领导做出决定

正确答案：A,C

第72题：拆除脚手架前的准备工作有( )。

A.应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件是否符合构造要求

B.应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施，经主管部门批准后方可实施

C.应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底

D.应检查记录拆除过程

E.应清除脚手架上杂物及地面障碍物

,C,E 正确答案：A,B,C,E

第73题：从安全生产角度，危险源是指可能造成( )或其他损失的根源或状态。

A.工程质量事故

B.人员伤害

C.疾病

D.财产损失

E.作业环境破坏

,B,D 正确答案：B,C,D,E

第74题：特种作业人员具备的条件为( )。

A.年龄满18岁

B.身体健康

C.小学以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识

D.符合相应工种作业特点需要的其他条件

E.参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格

正确答案：A,B,D,E

第75题：

作业人员应当遵守安全施工的( )，正确使用防护用具、机械设备等

A.规章制度

B.操作规程

C.习惯做法

D.劳动纪律

E.强制性标准

正确答案：A,B,D,E

申某系某建筑公司职工，未戴安全帽即进入一建筑工地现场，恰巧被正在施工的大楼上坠落的水泥碎块击中头部，导致颅骨断裂及脑振荡。治疗两个月后，仍未痊愈，留有后遗症。该建筑公司仅对申某此次负伤报销800元医药费，其余费用约6000元不予报销，并称，“申某身为公司职工，应当牢记‘进入施工现场戴安全帽’的劳动纪律，并且，事故发生地的围栏及施工大楼外部均有显著标识提醒职工必须戴安全帽。而申某却违纪律，不戴安全帽进入施工现场，导致事故发生。对此，公司并无责任，依法认为申某之伤不是工伤，不能享受工伤保险待遇。

第76题：劳动争议仲裁委员会审理后应裁决为( )。

A.无论工伤的引起是否因劳动者本人的过错、用人单位的过错以及第三人的过错，劳动者均应依法享受工伤保险待遇

B.通过违章行为，达到破坏正常生产工作秩序的目的，也应依法享受工伤保险待遇

C.违章作业致伤、致残应被认定为工伤

D.违章作业死亡应被认定为工伤

E.违章作业致伤、致残、死亡的均不应被认定为工伤。

,B,C,D 正确答案：A,C,D

第77题：事故的调查处理，必须坚持的“四不放过”原则是( )。

A.事故原因没有查清不放过

B.保险赔偿没有落实的不放过

C.事故责任者没有严肃处理不放过

D.群众没有受到教育不放过

E.防范措施没有落实不放过的

正确答案：A,C,D,E

第78题：安全员的责任主要有( )。

A.组织安全活动和定期安全检查

B.制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理

C.做好安全生产的宣传教育和管理工作

D.编制施工组织设计(施工方案)和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查

E.掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施

正确答案：A,B,C,E

第79题：参加意外伤害的被保险人范围是指( )。

A.在施工现场从事施工的作业人员

B.管理人员

C.参与施工现场救援抢险的人员

D.施工现场检查人员

E.房屋竣工后的使用人员

,B,C,D 正确答案：A,B,C,D

第80题：在脚手架使用期间，严禁拆除( )。

A.主节点处的纵向、横向水平杆

B.高度在24米以上脚手架的地面抛撑

C.连墙件

D.纵向、横向扫地杆

E.非作业层上的脚手板

,B,C,D 正确答案：A,C,D

安全员考试题库【2015版】(10)

第1题：中华人民共和国( )对施工单位规定：建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

A.宪法

B.建筑法

C.劳动法

D.安全生产法

正确答案：B

第2题：根据《建设工程安全生产管理条例》，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施( )。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

A.立即上报

B.防止事故扩大、保护事故现场

C.防止事故扩大

D.保护事故现场，妥善保护证物

正确答案：B

第3题：人的不安全行为在施工现场的类型，按国标(GB6441—86)标准，可分为( )

A. '四个大类

B.八个大类

C.十个大类

D.十三个大类

正确答案：A

第4题：作用在脚手架上的全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过( )传递的。

A.小横杆

B.立杆

C.大横杆

D.斜撑

正确答案：B

第5题：建设行政主管部门在审核发放( )时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证

B.质量许可证

C.产品合格证

D.施工许可证

正确答案：D

第6题：施工现场必须采用“三相五线”供电系统，相线、N线、PE线的颜色标记必须符合规定。PE线的绝缘颜色为( )。

A.黄色

B.红色

C.淡蓝色

D.绿∕黄双色

正确答案：D

第7题：建筑施工事故中，所占比例最高的是( )。

A.高处坠落事故

B.各类坍塌事故

C.物体打击事故

D.起重伤害事故

正确答案：A

第8题：施工单位的安全生产管理机构和( )负责对建筑工程安全防护、文明施工措施组织实施进行现场监督检查。

A.监理人员

B.项目经理

C.安全员

D.施工员

正确答案：C

第9题：下列不是安全监督检查人员义务的是( ).

A.必须遵循忠于职守、坚持原则、秉公执法

B.对涉及被检查单位的技术和业务秘密，应当为其保密

C.禁止以审查、验收的名义收取费用

D.对安全生产建设作业当场纠正

正确答案：D

第10题：安全监督人员的职权中，不正确的是( )

A.现场处理权

B.现场调查取证权

C.查封、扣押行政强制措施权

D.依法向本单位提出要求赔偿的权力

正确答案：D

第11题：建筑施工现场使用的密目式安全网的目数为网上任意一处的10cm×10cm = 100cm2的面积上，大于( )目。

A.1000

B.1500

C.2000

D.2500

正确答案：C

第12题：通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工，这种教育形式属于( )。

A.日常教育

B.安全法制教育

C.事故案例教育

D.遵章守纪、自我保护能力教育

正确答案：C

第13题：因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经( )同意，并采取相应的可靠措施，作业后立即回复。

A.班组长

B.施工负责人

C.安全员

D.施工员

正确答案：B

第14题：事故发生当时，在施工现场的应急救援第一指挥者按下列排序：( )

A.项目经理、项目副经理或技术负责人、土建施工员、安全负责人……。

B.项目经理、项目副经理或技术负责人、安全负责人、土建施工员……。

C.项目经理、安全负责人、项目副经理或技术负责人、土建施工员……。

D.安全负责人、项目经理、项目副经理或技术负责人、土建施工员……。

正确答案：B

第15题：根据《安全生产法》规定，对单位和个人在生产安全事故调查处理中的义务是不得( )。

A.阻挠和干涉

B.干扰和阻止

C.阻挠和抵制

D.干扰和抵制

正确答案：A

第16题：特殊脚手架和高度在( )米以上的高大脚手架，必须有设计方案

A.16

B.20

C.24

D.30

正确答案：C

第17题：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的( )工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部

B.部分

C.绝大部分

D.任意比例部分

正确答案：B

第18题：以下不属于安全生产法规规定的从业人员的义务是( )。

A.消除事故隐患

B.接受安全生产教育和培训

C.发现不安全因素报告

D.遵章守规，服从管理

正确答案：A

第19题：脚手架的连墙件应靠近主节点处设置，偏离主节点的距离不大于( )㎜。

A.150

B.200

C.250

D.300

正确答案：D

第20题：以下不属于安全管理机构的职责的是( )。

A.负责日常安全检查，及时整改各种事故隐患

B.组织生产经营单位内部各种安全检查活动

C.落实国家有关安全生产的法律法规

D.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

正确答案：D

第21题：脚手架作业层端部脚手板探头长度应取( )mm.。

A.100

C.180

D.200

选择答案：ACD

正确答案：B

第22题：项目经理(工地负责人)对承包工程项目的安全生产负 ( )。

A.直接领导责任

B.全面领导责任

C.主要领导责任

D.第一领导责任

正确答案：B

第23题：安全绳的长度限制在1.5～2m，使用( )以上长绳时应加缓冲器。

A.2.5m

B.3m

C. '3.5m

D.4m

正确答案：B

第24题：《消防法》规定，违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的，处警告、罚款或者( )。

A.15日以下拘役

B.10日以下拘役

C.拘役

D.吊销营业执照

正确答案：B

第25题：建筑施工最大的特点是( )。

A.露天高处作业多、手工操作、繁重体力劳动

B.产品流动、人员稳定

C.施工幅度变化小、规则性强

D.工作难度大、机械使用多

正确答案：A

第26题：国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得( )成绩的单位和个人，给予奖励。

A.明显

B.良好

C.显著

D.一定

正确答案：C

第27题：密目式安全网用于建筑立网，其构造网目密度不应低于( )目/100cm2。

A.800

B.1000

C.1500

D.2000

正确答案：D

第28题：施工现场临时搭设的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当( )。

A.监理单位验收

B.建设单位验收

C.检测机构检测

D.具有产品合格证

正确答案：D

第29题：建筑施工密目式安全网规格为1.8米×6米或1.5米×6米，在每100平方厘米的面积上，不少于( )目。

A.800

B.1000

C.2000

D.2500

正确答案：C

第30题：在安全生产方面，生产经营单位从业人员有依法获得( )的权利。

A.安全生产保障

B.人身自由

C.工资

D.加班费

正确答案：A

第31题：按照建设部的有关规定，开挖深度超过( )的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m(含3m)

B.4m

C.5m(含5m)

D.8m

正确答案：C

第32题：拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由( )搭设，经有关人员验收合格后，方可使用。

A.安全部门

B.专业人员

C.施工人员

D.技术部门

正确答案：B

第33题：根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自( )日止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

正确答案：D

第34题：楼板、屋面、平台等水平方向的面上，短边尺寸小于25cm的，在墙体等沿直向，即垂直于楼、地面的面上，高度小于( )的均称为孔。

A. '75cm

B. '100cm

C.125cm

D.150cm

正确答案：A

第35题：施工现场临时用电要严格做到( )。

A.二级配电，三级保护

B.三级配电，两级保护

C.二级配电，一级保护

D.一级配电，两级保护

正确答案：B

第36题：中华人民共和国( )对施工单位规定：建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境污染和危害的措施。

A.环境保护法

B.建筑法

C.水污染防治法

D.固体废物污染环境防治法

正确答案：B

第37题：根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故，由分包单位承担( )。

A.全部责任

B.合同中约定的责任

C.一般责任

D.主要责任

正确答案：D

第38题：支模、粉刷、砌筑等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在( )方向上操作。

A.同一垂直

B.同一横面

C.垂直半径外

D.不同垂直

正确答案：A

第39题：根据《建筑工程安全生产管理条例》在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权( )或者在必要的应急措施后撤离危险区域。

A.立即下达停工令

B. 立即自救

C.立即上报

D.立即停止作业

正确答案：D

第40题：脚手架底层步距不应( )。

A.大于2米

B.大于3米

C.大于3.5米

D.大于4.5米

正确答案：A

第41题：17、《刑法修正案(六)》刑法第135条规定：“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处( )有期徒刑或者拘役。

A. '1年以下

B. '2年以下

C.3年以下

D.4年以下

正确答案：C

第42题：进行行政处罚的决定时，有三种不同的行政处罚程序，即( )。

A.一般程序、特殊程序和听证程序

B.简易程序、一般程序和完整程序

C.简易程序、一般程序和听证程序

D.一般程序、特殊程序和取证程序

正确答案：C

第43题：临时用电组织设计变更时，必须履行编制、审核、批准的程序，由( )组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

A.项目经理

B.安全员

C.电气工程技术人员

D.技术负责人

正确答案：C

第44题：《建筑法》是我国第( )部规范建筑活动的部门法律。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

第45题：当高处作业基础高度10米时，坠落半径为( )米。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：B

第46题：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，( )年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案：D

第47题：施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对( )进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长

B.项目施工员

C.作业人员

D.项目负责人

正确答案：C

第48题：施工单位应为施工作业人员办理意外伤害保险，支付意外伤害保险费，并在投标时列为( )。

A.竞标费用

B.非竞标费用

C.必要费用

D.参考费用

正确答案：B

第49题：开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于( )

A.0.1s

B.0.2s

C. '0.3s

D.0.5s

正确答案：A

第50题：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理( )

A.人寿保险

B.火灾险

C.财产保险

D.意外伤害保险

正确答案：D

多选题

第51题：施工企业的安全资料，按《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T 77-2003)中规定的内容为主线整理归集，可分为企业安全生产条件和企业安全生产业绩两大类。其中，企业安全生产条件包括( )。

A.项目施工安全检查

B.安全生产管理制度

C.资质、机构与人员管理

D.安全技术管理

E.设备与设施管理

,B,C,D 正确答案：B,C,D,E

第52题：安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用组成》中的措施费所含的( )组成。

A.文明施工费

B.环境保护费

C.安全施工费

D.临时设施费

E.安全人工费

正确答案：A,B,C,D

第53题：根据《职业病范围和职业病患者处理办法》规定，( )属于职业病。

A.在潮湿的地下和坑道工作患肌肉骨骼疾病

B.在潮湿的地下和坑道工作患消化性溃疡和风湿疾病

C.噪音较大的环境中患噪声聋

D.石棉所致的肺癌、间皮瘤

E.现场不良环境所致的中暑、局部振动病、放射性疾病

正确答案：C,D,E

第54题：连墙件设置位置应符合的规定要求有( )。

A.偏离主节点的距离不应大于300mm

B.一字形、开口形脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于5m

C.宜靠近主节点设置

D.应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其他可靠措施固定

E.宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置

正确答案：A,C,D,E

第55题：施工现场应为职工提供医疗保健服务。落实急救器材如( )。

A.头痛、腹泻等药品

B.颈托、担架等

C.止血带、绷带等

D.夹板

E.血压计，温度计

正确答案：B,C,D,E

第56题：《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2003确定施工企业安全生产能力进行综合评价由( )单项评价组成。

A.企业资质

B.安全生产条件

C.企业事故率

D.安全管理人员配备

E.安全生产业绩

正确答案：B,E

第57题：凡新入厂工人必须进行( )三级安全教育。

A.企业

B.项目部

C.安全处

D.班组

E.安全科

正确答案：A,B,D

第58题：按国标GB6441—86标准，物的不安全状态的类型可分( )四大类

A.防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷

B.无证操作机械设备

C.设备、设施、工具、附件有缺陷

D.个人防护用品—防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷

E.生产(施工)场地环境不良

正确答案：A,C,D,E

第59题：安全检查的方法有( )。

A.看

B.量

C.测

D.现场操作

E.自检、互检和交接检查

正确答案：A,B,C,D

第60题：脚手架底部的构造应符合的规定要求有( )。

A.每根立杆底端应设底座或垫板，且应设纵向、横向扫地杆

B.纵向扫地杆距底座上皮不大于200mm，并采用直角扣件与立杆固定

C.纵向扫地杆距底座上皮不大于1000mm，并采用直角扣件与立杆固定

D.横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

E.横向扫地杆设在距底面上0.8m处

正确答案：A,B,D

案例分析题

某业主将一栋大型剧院建筑的拆迁任务，发包给无拆除资质的防腐保温劳务公司，由于不了解拆除作业的危险性，操作人员决定先拆混凝土梁，后拆混凝土板，操作时现场也无安全员在场，无安全措施。在拆至一半时全部楼板坍塌，造成多人死亡。事后检查该拆除作业无方案、无交底，公司也没有施工方案管理制度。

安全员考试题库【2015版】(11)

第71题：

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的拆除活动，应当具备国家规定的( )等条件

A.安全生产

B.专业监理人员

C.注册资本

D.专业技术人员

E.技术装备

正确答案：B,C,D,E

第72题：在中华人民共和国境内从事建设工程的( )等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守建设工程安全生产管理条例。

A.新建

B.扩建

C.改建

D.拆除

E.迁建

正确答案：A,B,C,D

第73题：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。这些资料包括( )。

A.施工单位资质等级证明

B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

C.拆除施工方案

D.堆放、清除废弃物的措施

E.施工许可证

正确答案：A,B,C,D

第74题：施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工( )做出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工队伍负责人

B.施工队伍安全员

C.作业班组

D.现场安全员

E.作业人员

正确答案：C,E

第75题：对建筑物和构筑物的拆除方法主要有( )。

A.人工拆除

B.机械拆除

C.爆破拆除

D.推土机铲除

E.吊装设备拆除

正确答案：A,B,C

北京发生了“西西”工程中庭楼盖模板支架坍塌，造成死亡8人、伤21人的重大事故，技术和施工的主管人员受到了法律责任追究，在工程技术人员中受到了极大的震动。事故调查出针对支架方案存在的问题：

①支架方案未经审批就进行搭设，在报送二稿时，支架已搭设完毕

②属于组织专家组论证项目，但没有组织论证审查

③监理虽未在方案送审稿上签字，但也没有行文制止搭设和浇筑混凝土

④方案未对支架立杆上部的自由长度a作出限制，主管人员错误地按步距h(=1.5m)控制到 1.2-1.5m,而邻跨支架的实测值为1.4-1.7m

第76题：在脚手架使用期间，严禁拆除( )杆件

A.主节点处的纵、横向水平杆

B.纵、横向扫地杆

C.非作业层的安全网

D.脚手板

E.连墙件

正确答案：A,B,E

第77题：模板安装前必须做好( )安全技术准备工作

A.应审查模板结构设计与施工说明书中的荷载、计算方法、节点构造和安全措施，设计施工方案审批手续应齐全

B.应进行全面的安全技术交底

C.应对模板和配件进行挑选、检测，不合格者应剔除

D.备齐操作所需的一切安全防护设施和器具

E.选择在温暖季节的晴朗天气下施工，保证安全

正确答案：A,B,C,D

第78题：支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合( )规定

A.梁和板的立柱，其纵横向间距应相等或成倍数

B.木立柱底部应设垫木，顶部应设支撑头

C.钢管立柱底部应设垫木和底座，顶部应设可调支托，U形支托与楞梁两侧间如有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200㎜

D.可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置两道水平拉杆

E.在立柱底距地面200㎜高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆

正确答案：A,B,C,E

第79题：模板工程所使用的材料可以是( )。

A.钢材

B.木材

C.铝材

D.混凝土

E.铝合金

正确答案：A,B,E

第80题：有( )的钢材不得用作模板使用

A.弯曲

B.压扁

C.焊缝

D.裂缝

E.严重锈蚀

正确答案：A,B,D,E

试卷得分： 其中：主观题： 客观题：

第1题：关于搭设脚手架立杆时应遵守的规定，说法正确的是( )。

A.外径48mm与51mm的钢管可以混合使用

B.开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

C.立杆顶端宜高出女儿墙上皮2m，高出檐口上皮1.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一高度内

正确答案：B

第2题：文明施工不包括( )。

A.规范施工现场场容，保持作业环境的整洁卫生

B.科学组织施工，是生产有序进行

C.保证职工的安全和身体健康

D.保证施工现场安全

正确答案：C

第3题：连墙件应靠近主节点布置，这是为了( )。

A.便于施工

B.便于连墙件设置

C.便于立杆接长

D.保证连墙件对脚手架起到约束作用

正确答案：D

第4题：安全带的报废年限为( )。

A.1～2年

B.2～3年

C.3～5年

D.5～8年

正确答案：C

第5题：脚手架双管立杆中副立杆的高度不应低于3步，钢管长度不应小于( )m。

A.2

B.3

C.4.5

D.6

正确答案：D

第6题：1万平方米以上的建筑工地应设( )名专职人员。

A.1～2名

B. '2～3名

C. 3～4名

D.4～5名

正确答案：B

第7题：《安全生产法》是综合规范安全生产法律制度的法律，它适用于( )，是我国安全生产法律体系的核心。

A.所有人员

B.所有工作

C.工厂和矿山企业

D.所有生产经营单位

正确答案：D

第8题：( )单位应按国家和省有关规定确定和支付建设工程安全生产费用，施工单位不得挪作他用。

A.建设

B.设计

C.监理

D.施工

正确答案：A

第9题：从事高处作业的工人，必须年满( )周岁。

B.18

C.20

D.25

正确答案：B

第10题：施工单位应为施工作业人员办理意外伤害保险，支付意外伤害保险费，并在投标时列为( )。

A.竞标费用

B.非竞标费用

C.必要费用

D.参考费用

正确答案：B

第11题：潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为( )。

A.15 mA

B.≯ 15 mA

C.30 mA

D.≯ 30 mA

正确答案：B

第12题：照明开关箱(板)应装设( )。

A.金属外壳

B.报警设施

C.保护接地装置

D.漏电保护器

正确答案：D

第13题：连墙件必须( )。

A.采用可承受拉力的构造

B.采用可承受控力的构造

C.采用可承受压力和拉力的构造

D.采用所有拉筋或仅有顶撑的构造

正确答案：C

第14题：在建设工程活动中，涉及到刑事处罚形式的有( )。

A.赔偿损失

B.拘役

C.拘留

D.记过

正确答案：B

第15题：( )应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

A.建设单位

B.工程监理单位

C.设计单位

D.施工单位

正确答案：B

第16题：电梯井门高度不得低于1.8m。电梯井内每隔10米应设置( )安全平网。

A.一道

B.两道

C.三道

D.四道

正确答案：A

第17题：在以下的单位中，除( )企业以外，都必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.矿山

B.交通运输

C.建筑施工

D.危险物品生产、经营

正确答案：B

第18题：《建筑施工现场环境与卫生标准》所指的施工现场包括施工区、办公区和( )。

A.附近交通区域

B.影响范围内的居民区

C.现场附近的商业区

D.施工人员生活区

正确答案：D

第19题：乙炔瓶必须配备( )方可使用。

A.密封件

B.减压阀

C.手轮

D.瓶帽

正确答案：B

第20题：( )是我国第一部安全生产基本法律，是制裁各种安全生产违法犯罪行为的法律武器。

A.《宪法》

B.《安全生产法》

C.《劳动法》

D.《消防法》

正确答案：B

第21题：施工现场的动火作业，必须执行( )。

A.动火前审批制度

B.公告制度

C.动火时报告制度

D.动火后记录制度

正确答案：A

第22题：脚手架的连墙件应靠近主节点处设置，偏离主节点的距离不大于( )㎜。

A.150

B.200

C.250

D.300

正确答案：D

第23题：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员( )安全生产教育培训，其教育培训情况计入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

A.每季至少进行一次

B.每月至少进行一次

C.每年至少进行一次

D.每年至少进行两次

正确答案：C

第24题：当基坑施工深度达到( )时，对坑边作业已构成危险，按照高处作业和临边作业的规定，应搭设临边防护设施。设护身栏杆，挂密目安全网。

A.0.5m

B.1.0m

C.1.5m

D.2.0m

正确答案：D

第25题：密目式安全网用于建筑立网，其构造网目密度不应低于( )目/100cm2。

A.800

B.1000

C.1500

D.2000

正确答案：D

第26题：拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由( )搭设，经有关人员验收合格后，方可使用。

A.安全部门

B.专业人员

C.施工人员

D.技术部门

正确答案：B

第27题：张拉钢筋的两端必须设置挡板，挡板应距所张拉钢筋的端部( )米。

A.1.0

B.1.0～1.5

C.1.5～2.0

D.2.0～2.5

正确答案：C

第28题：对因生产工艺要求或其他特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前( )应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.安全单位

正确答案：A

第29题：要做到“安全第一”，就必须( )。

A.将高危作业统统关掉

B.安全系数越高越好

C.实行“安全优先”

D.实行预防为主的原则

正确答案：C

第30题：脚手架连墙件的布置宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于( )mm。

A.200

B.300

C.400

D.500

正确答案：B

第31题：开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于( )

A.0.1s

B.0.2s

C. '0.3s

D.0.5s

正确答案：A

第32题：施工现场职工宿舍两床之间通道宽度不应小于( )米。

A.0.8

B.0.9

C.1.0

D.1.2

正确答案：B

第33题：起重机的拆装必须由持有装拆资质的专业队伍进行，并应有( )在场监护。

A.拆装人员

B.监理人员

C.施工人员

D.技术和安全人员

正确答案：D

第34题：临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在( )KW及以上者，必须编制临时用电施工组织设计。

A.25

B.30

C.50

D.80

正确答案：C

第35题：以下不属于列入建设工程概算的安全生产所需资金的是( )。

A.安全生产条件的改善

B.安全设施的采购和更新

C.聘请专职的安全技术人员

D.安全施工措施的落实

正确答案：C

第36题：依法设立的( )应当依照有关法律、法规、规章的规定，对施工图的结构安全和执行强制性标准的情况进行审查，并对图纸的审查质量负责。

A.施工图审查机构

B.施工图审查人员

C.施工图审查机构及其审查人员

D.安全监督机构

正确答案：C

第37题：施工单位应当建立健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，未经教育培训或者考核不合格的人员( )

A.不得上岗作业

B.应当下岗

C.可以上岗作业

D.调到其他岗位就职

正确答案：A

第38题：脚手架操作层必须设置( )高的防护栏杆和180㎜高的挡脚板，挡脚板应与立杆固定。

A. 1.2m

B.1.5m

C.2m

D.2.2m

正确答案：A

第39题：下列( )系统是事故应急救援体系所不包括的。

A.应急救援指挥

B.应急救援演练

C.应急救援日常值班

D.应急救援信息和技术支持

正确答案：B

第40题：安全生产管理的根本目的是( )。

A.没有事故，不出问题

B.未造成人身伤亡，财产损失

C.提高企业管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全，财产安全，促进经济发展

正确答案：D

第41题：当脚手架高度大于( )时，不允许使用单排脚手架。

A.20米

B.24米

C.25米

D.30米

正确答案：B

第42题：所谓实现安全生产的“五同时”，是指计划布置检查总结评比生产工作的时候，( )。

A.同时计划、布置、落实、检查、评比安全工作

B.同时计划、布置、落实、检查、总结安全工作

C.同时计划、布置、实施、监督、评比安全工作

D.同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作

正确答案：D

第43题：塔身高于( )米的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。

A.20

B.30

C.40

D.50

正确答案：B

第44题：钢模板、脚手架等拆除时，( )不得有其他操作人员。

A.上方

B.下方

C.周围

D.1米以内

正确答案：C

第45题：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的( )。

A.政府

B.军队

C.单位或者个人

D.医院

正确答案：C

第46题：作用在脚手架上的全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过( )传递的。

A.小横杆

B.立杆

C.大横杆

D.斜撑

正确答案：B

第47题：建设行政主管部门在审核发放( )时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证

B.质量许可证

C.产品合格证

D.施工许可证

正确答案：D

第48题：模板及其支架在安装过程中，必须设置( )。

A.保证工程质量措施

B.提高施工进度措施

C.保证节约材料计划

D.有效防倾覆的固定设施

正确答案：D

第49题：建筑工程实行总承包的，( )将建筑工程肢解发包。

A.允许

B.原则上禁止

C.禁止

D.原则上允许

正确答案：C

第50题：钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设( )的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。

A.防护装置

B.漏电保护器

C.固定销

D.活动销

正确答案：C

多选题

第51题：塔吊的限位器包括( )

A.超高限位器

B.行走限位器

C.变幅限位器

D.配重限位器

E.运行限位器

正确答案：A,B,C

第52题：安全管理目标主要包括 ( )

A.伤亡事故控制目标

B.安全达标目标

C.文明施工实现目标

D.安全责任目标

E.健全安全管理体系目标

正确答案：A,B,C

第53题：《中华人民共和国安全生产法》明确了对相应违法行为的处罚方式，对生产经营单位有( )、关闭企业、吊销其有关证照、连带赔偿等处罚。

A.责令限期整改

B.停产停业整顿

C.第三方损失连带赔偿

D.经济罚款

E.责令停止建设

正确答案：A,B,D,E

第54题：防暑降温的措施有( )。

A.早晚干活，中午延长休息时间

B.改革工艺，减少工人与热源接触的机会

C.露天作业采取遮阳措施

D.供给含盐饮料

E.穿轻便凉鞋、背心的服装

正确答案：A,B,C,D

第55题：劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程( )。

A.同时设计

B.同时施工

C.同时验收

D.同时投入生产和使用

E.同时竣工

正确答案： A,B,D

第56题：《安全生产法》中明确了( )

A.生产经营单位必须做好安全生产的保证工作

B.从业人员进行安全生产所享有的权利

C.对违法单位和个人的法律责任追究制度

D.明确了从业人员为保证安全生产所应尽的义务

E.确立了安全生产检查制度

正确答案：A,B,C,D

第57题：季节性主要指( )

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

E.雨季

正确答案：B,D,E

第58题：施工现场应为职工提供医疗保健服务。落实急救器材如( )。

A.头痛、腹泻等药品

B.颈托、担架等

C.止血带、绷带等

D.夹板

E.血压计，温度计

正确答案：B,C,D,E

第59题：《建筑施工安全检查标准》( JGJ 59-99)分为( )、安全管理、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具等十个分项一百五十八个子项。

A.文明施工

B.脚手架

C.钢筋加工

D.基坑支护与模板工程

E.“三宝”及“四口”防护

正确答案：A,B,D,E

第60题：施工工地常见的固体废物有( )及建筑渣土等。

A.废弃的散装建筑材料

B.生活垃圾

C.施工污水

D.设备、材料等的废弃包装材料

E.粪便

正确答案：A,B,D,E

案例分析题

某音乐学院12#舞蹈楼工程在混凝土浇注施工过程中，发生模板坍塌事故，造成6人死亡、18人受伤，直接经济损失357万元。

张××通知架工班长孔××派人搭设共享大厅处模板支架。作业前张××和技术员夏××没有向架工班进行书面的技术和安全交底。在架设前架工班长孔××曾向张××提出要一些4m长的钢管用于上层立杆对接，张××安排人进材料，由于租赁单位没有这个长度的架杆，孔××也没有坚持，就改用上下立杆分别用扣件固定在两层水平杆上的搭接方式。完成模板支撑架的搭设作业后报告了张××。张××没有按规定组织有关人员进行专项验收就安排木工进行模板和钢筋工绑扎钢筋作业。在基础回填到模板支撑架以及绑扎钢筋的施工期间监理工程师孙××多次到现场，查看基础回填、校验钢筋，检查混凝土浇注从未制止模板工程施工。19日晚7时左右进行共享大厅处的柱梁板混凝土浇注,21时40分左右，完成了柱的浇注,3根主梁的混凝土也浇注约三分之一,次梁和楼板尚未浇注。这时，模板及支架系统突然发生了坍塌，使在屋顶上进行混凝土浇注作业的24人随之坠落，造成6人死亡，18人受伤。

安全员考试题库【2015版】(12)

第71题：模板工程施工的安全要点( )。

A.模板安装前需要进行设计计算，并有详细质量安全交底记录

B.模板支柱基础要牢固垫实，间距符合设计要求

C.按规定设置剪刀撑

D.严格按混凝土强度和结构特点控制拆模时间

E.应按设计要求上下同时作业浇注混凝土

正确答案：A,B,C,D

第72题：工程监理单位的主要安全责任是( )。

A.审查安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

B.如发现问题应要求施工单位整改和暂时停止施工

C.施工单位拒不整改向有关主管部门报告

D.按法律、法规和工程质量建设强制性标准实施监理

E.对建设工程安全生产承担管理责任

正确答案：A,B,C,D

第73题：设计模板首先要确定模板应承受的荷载，其荷载包括( )。

A.恒荷载标准值

B.活荷载标准值

C.风荷载标准值

D.动荷载标准值

E.内压力标准值

正确答案：A,B,C

第74题：模板工程的实施必须经过( )。

A.支撑杆的设计计算

B.绘制模板施工图

C.制定相应的施工安全技术措施

D.编制安全专项施工方案

E.现场勘探

正确答案：A,B,C,D

第75题：规范建筑业安全行为的法律有( )。

A.《建筑安装工程建设规程》

B.《安全生产法》

C.《建筑业安全和卫生公约》

D.《建筑法》

E.《质量管理条例》

正确答案：B,D

某建设(集团)公司施工的某小区二期工程8号楼，1名民工在人工挖孔桩井内取水作业时，发生窒息坠落桩底，另3名民工在无任何防护的情况下，下井施救，因措施不当相继窒息昏倒，后经现场其他人员报警，消防人员穿戴防毒面具将4人救出，经抢救无效造成4人死亡的重大安全事故。

第76题：

该事故的直接原因是：( )

A.在无监护情况下施工

B.井下换气不好

C.工人身体健康状态较差

D.下井前应实验后方可下去作业

E.工人下井前应穿戴好安全防护用品

正确答案：A,B,D,E

第77题：下列说法正确的有( )。

A.本起事故属于二级重大死亡事故

B.发生本起事故后，应在2小时以内报到主管部门

C.施工现场缺乏气体检测装置和急救设施

D.工人安全意识淡薄，缺乏安全知识，自我防护意识差，只顾施工进度，不严格按安全操作规程进行作业

E.在消防人员到来之前不应该由工人下井自救

正确答案：C,D

第78题：对于工伤的认定，下列情形正确的是( )。

A.在人工挖孔桩井内取水作业的民工应认定为工伤

B.另3名民工在无任何防护的情况下下井施救，违反操作规定，不属于工伤

C.另3名民工在无任何防护的情况下下井施救，虽然违反操作规定，但仍属于工伤

D.若查实因该工人患有职业病仍下境内工作，故不属于工伤

E.若查实该工人患有职业病仍下境内工作，仍应属于工伤

正确答案：A,C,E

第79题：

下井作业人员有权对井下空气不良等作业条件存在的安全隐患问题提出( )，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A.批评

B.教育

C.检举

D.报警

E.控告

正确答案：A,C,E

第80题：施工现场的( )必须有专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。

A.全部建筑材料

B.安全防护用品

C.机械设备

D.施工机具及配件

E.半成品

正确答案：B,C,D

试卷得分： 其中：主观题： 客观题：

第1题：高处作业系指( )。

A.凡在坠落高度基准面2米以上( 含2米)，有可能坠落的高处进行作业

B.凡在坠落高度基准面2.2米以上( 含2.2米)，有可能坠落的高处进行作业

C.凡在坠落高度基准面2.5米以上( 含2.5米)，有可能坠落的高处进行作业

D.凡在坠落高度基准面3米以上( 含3米)，有可能坠落的高处进行作业

正确答案：A

第2题：《消防法》规定，违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟、使用明火的，处警告、罚款或者( )。

A.15日以下拘役

B.10日以下拘役

C.拘役

D.吊销营业执照

正确答案：B

第3题：建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当依据( )制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点

B.建设单位的要求

C.本单位的特点

D.主管部门的要求

正确答案：A

第4题：职工负伤后( )内死亡的，应作为死亡事故填报或补报。

A.30天

B.60天

C.90天

D.120天

正确答案：A

第5题：企业主管生产副经理对本企业安全生产工作负( )。

A.全面领导责任

B.直接领导责任

C.技术领导责任

D.第一责任

正确答案：B

第6题：梯脚底部应坚实，不得垫高使用，立梯工作角度以( )为宜。

A.60°±5°

B.65°±5°

C.70°±5°

D.75°±5°

正确答案：D

第7题：起重机的拆装必须由持有装拆资质的专业队伍进行，并应有( )在场监护。

A.拆装人员

B.监理人员

C.施工人员

D.技术和安全人员

正确答案：D

第8题：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员( )安全生产教育培训，其教育培训情况计入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

A.每季至少进行一次

B.每月至少进行一次

C.每年至少进行一次

D.每年至少进行两次

正确答案：C

第9题：特殊脚手架和高度在( )米以上的高大脚手架，必须有设计方案

A.16

B.20

C.24

D.30

正确答案：C

第10题：为了加强建设工程安全监督管理，保障人民群众和财产安全，根据( )、《中华人民共和国安全生产法》，制定《建设工程安全生产管理条例》。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《建筑工程质量管理条例》

C.《中华人民共和国合同法》

D.《中华人民共和国产品质量法》

正确答案：A

第11题：( )用作指令标志。

A.红色

B.黄色

C.蓝色

D.绿色

正确答案：C

第12题：施工现场的消防器材应( )配备。

A.按四四制

B.按六六制

C.按五五制

D.按八八制

正确答案：C

第13题：根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程实行施工总承包的，由( )对施工现场的安全生产总负责。

A.分包单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.建立单位

正确答案：C

第14题：易燃易爆物品仓库的大门应当( )开启。

A.向内

B.向外

C.上下

D.横向推拉

正确答案：B

第15题：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受( )。

A.质量教育

B.安全生产教育培训

C.生产教育培训

D.机械操作规程培训

正确答案：B

第16题：施工现场悬挂警示标志的目的是( )。

A.为了装饰

B.上级要求

C.引起人们注意，预防事故发生

D.管理科学化的要求

正确答案：C

第17题：以下不属于从业人员的安全生产法定权利的是( )。

A.调整岗位权

B.批评权

C.建议权

D.拒绝违章指挥权

正确答案：A

第18题：模板及其支架在安装过程中，必须设置( )。

A.保证工程质量措施

B.提高施工进度措施

C.保证节约材料计划

D.有效防倾覆的固定设施

正确答案：D

第19题：建设单位未按规定支付安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》规定，( );逾期未改正的，责令该建设工程停止施工。

A.责令停止施工

B.责令停业整顿

C.责令限期整改

D.降低资质等级

正确答案：C

第20题：依照《安全生产法》的规定，生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，工伤保险费应由( )缴纳。

A.从业人员

B.生产经营单位

C.单位和个人共同

D.主管部门

正确答案：B

第21题：当高处作业基础高度10米时，坠落半径为( )米。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：B

第23题：使用行灯的电源电压不大于( )V。

A.6

B.12

C.24

D.36

正确答案：D

第24题：《刑法修正案(六)》第134条规定，“强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处( )有期徒刑或者拘役。

A. 3年以下

B.5年以下

C. 7年以下

D.10年以下

正确答案：B

第25题：通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工，这种教育形式属于( )。

A.日常教育

B.安全法制教育

C.事故案例教育

D.遵章守纪、自我保护能力教育

正确答案：C

第26题：不同类的气瓶，瓶与瓶之间不小于( )，气瓶与明火距离不小于10m。

A.3m

B.5m

C.10m

D.15m

正确答案：B

第27题：电弧焊焊接时，一旦发生人员及设备事故，应立即( )。

A.切断电源

B.停止气焊

C.停止电焊

D.报告

正确答案：A

第28题：《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T 77-2003)是一部( )。

A.推荐性行业标准

B.强制性行业标准

C.推荐性国家标准

D.强制性国家标准

正确答案：A

第29题：安全管理的核心内容是( )。

A.制定安全技术方案

B.建立和维持安全控制系统

C.增加安全投入

D.加强内部沟通

正确答案：B

第30题：在建设工程监理活动中，总承包单位对分包单位的监督管理( )视为建设工程监理。

A.也能

B.不能

C.可以

D.不完全

正确答案：B

第31题：潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于( )V。

A.6

B.12

C.24

D.36

正确答案：C

第32题：脚手架的连墙件应靠近主节点处设置，偏离主节点的距离不大于( )㎜。

A.150

B.200

C.250

D.300

正确答案：D

第33题：当脚手架高度大于( )时，不允许使用单排脚手架。

A.20米

B.24米

C.25米

D.30米

正确答案：B

第34题：配电箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，配电箱箱体钢板厚度不得小于( )mm。

A.1

B.1.2

C.1.5

D.2

正确答案：C

第35题：根据( )的有关要求，制定应急救援制度。

A.《建筑法》

B.《中华人民共和国安全生产法》

C.《劳动法》

D.《刑法》

正确答案：B

第36题：脚手架拆除时，( )。

A.必须自上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上部逐层拆除

D.对不需要的部分，可以任意拆除

正确答案：A

第37题：编制施工组织设计方案时，必须制定有针对性、实效性的( )。

A.施工技术指标

B.施工进度计划

C.节约材料措施

D.安全技术措施和专项方案

正确答案：D

第38题：在潮湿场地及触电危险性较大的环境，安全电压为( )。

A.3V

B.12V

C.36V

D.24V

正确答案：B

第39题：潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于( )。

A.12V

B.24V

C.36V

D.48V

正确答案：B

第40题：根据《中华人民共和国建筑法》建筑施工企业对安全生产全面责任的人是企业( )。

A.负责生产工作的副经理

B.法定代表人

C.项目经理

D.现场工长

正确答案：B

第41题：当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则( )。

A.必须采取加固措施

B.可以开挖，否则影响施工进度

C.可以开挖，也可以不采取加固措施

D.开挖后，基础可以悬空

正确答案：A

第42题：安全生产许可证的有效期为( )年。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：B

第43题：特种作业操作证每( )复审一次。

A.一年

B.一年半

C.两年

D.三年

正确答案：C

第44题：按规定，项目安全培训教育时间不得少于( )。

A.10学时

B.12学时

C.15学时

D.20学时

正确答案：C

第45题：起重机的附着锚固应符合的要求，在附着框架和附着支座布设时，附着杆倾斜角不得超过( )。

A.10°

B.15°

C.20°

D.25°

正确答案：A

第46题：堆置土方距坑槽边缘不少于( )，弃土堆置高度不超过1.5m

A.0.5m

B.1.0m

C.1.1m

D.1.2m

正确答案：B

第47题：电梯井门高度不得低于1.8m，电梯井内每隔( )应设置一道安全平网。

A.5m

B.10m

C.15m

D.20m

正确答案：B

第48题：《建筑施工现场环境与卫生标准》所指的施工现场包括施工区、办公区和( )。

A.附近交通区域

B.影响范围内的居民区

C.现场附近的商业区

D.施工人员生活区

正确答案：D

第49题：现场拼装柱模时，应设临时支撑固定，斜撑与地面倾角宜为( )。

A.35°

B.45°

C.60°

D.7'5°

正确答案：C

第50题：钢丝绳在破断前一般有( )预兆，容易检查、便于预防事故。

A.表面光亮

B.生锈

C.断丝、断股

D.表面有泥

正确答案：C

安全员考试题库【2015版】(13)

第51题：安全施工费由( )组成

A.临边、洞口安全防护费

B.交叉、高处作业安全防护费

C.现场宿舍建设费

D.高处建筑消防设施安装费

E.危险性较大工程安全措施费

正确答案：A,B,E

第52题：《安全生产法》中明确了( )

A.生产经营单位必须做好安全生产的保证工作

B.从业人员进行安全生产所享有的权利

C.对违法单位和个人的法律责任追究制度

D.明确了从业人员为保证安全生产所应尽的义务

E.确立了安全生产检查制度

正确答案：A,B,C,D

第53题：施工现场进出口必须设置大门，门口要有( )。

A.门卫人员

B.《门卫、保卫制度》

C.来访人员登记本

D.卫生间

E.灭火器材

正确答案： A,B,C

第54题：安全检查的内容( )

A.查思想

B.查认识

C.查制度

D.查落实

E.查安全设施

正确答案：A,C,E

第55题：安全管理目标主要包括 ( )

A.伤亡事故控制目标

B.安全达标目标

C.文明施工实现目标

D.安全责任目标

E.健全安全管理体系目标

正确答案：A,B,C

第56题：季节性主要指( )

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

E.雨季

正确答案：B,D,E

第57题：《中华人民共和国安全生产法》明确从业人员的权利有( )。

A.自律遵规

B.自觉学习安全生产知识

C.批评与检举

D.建议

E.危险报告

正确答案：C,D

第58题：钢筋冷拉机作业前，应对( )进行检查，确认良好后，方可作业。

A.冷拉夹具

B.滑轮

C.拖拉小车

D.拉钩、地锚及防护装置

E.电气装置

正确答案：A,B,C,D

第59题：根据《职业病范围和职业病患者处理办法》规定，( )属于职业病。

A.在潮湿的地下和坑道工作患肌肉骨骼疾病

B.在潮湿的地下和坑道工作患消化性溃疡和风湿疾病

C.噪音较大的环境中患噪声聋

D.石棉所致的肺癌、间皮瘤

E.现场不良环境所致的中暑、局部振动病、放射性疾病

正确答案：C,D,E

案例分析题

北京发生了“西西”工程中庭楼盖模板支架坍塌，造成死亡8人、伤21人的重大事故，技术和施工的主管人员受到了法律责任追究，在工程技术人员中受到了极大的震动。事故调查出针对支架方案存在的问题：

①支架方案未经审批就进行搭设，在报送二稿时，支架已搭设完毕

②属于组织专家组论证项目，但没有组织论证审查

③监理虽未在方案送审稿上签字，但也没有行文制止搭设和浇筑混凝土

④方案未对支架立杆上部的自由长度a作出限制，主管人员错误地按步距h(=1.5m)控制到 1.2-1.5m,而邻跨支架的实测值为1.4-1.7m

第71题：在脚手架使用期间，严禁拆除( )杆件

A.主节点处的纵、横向水平杆

B.纵、横向扫地杆

C.非作业层的安全网

D.脚手板

E.连墙件

正确答案：A,B,E

第72题：模板安装前必须做好( )安全技术准备工作

A.应审查模板结构设计与施工说明书中的荷载、计算方法、节点构造和安全措施，设计施工方案审批手续应齐全

B.应进行全面的安全技术交底

C.应对模板和配件进行挑选、检测，不合格者应剔除

D.备齐操作所需的一切安全防护设施和器具

E.选择在温暖季节的晴朗天气下施工，保证安全

正确答案：A,B,C,D

第73题：支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合( )规定

A.梁和板的立柱，其纵横向间距应相等或成倍数

B.木立柱底部应设垫木，顶部应设支撑头

C.钢管立柱底部应设垫木和底座，顶部应设可调支托，U形支托与楞梁两侧间如有间隙，必须楔紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200㎜

D.可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置两道水平拉杆

E.在立柱底距地面200㎜高处，沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆

正确答案：A,B,C,E

第74题：模板工程所使用的材料可以是( )。

A.钢材

B.木材

C.铝材

D.混凝土

E.铝合金

正确答案：A,B,E

第75题：有( )的钢材不得用作模板使用

A.弯曲

B.压扁

C.焊缝

D.裂缝

E.严重锈蚀

正确答案：A,B,D,E

施工现场为了节省资金，施工企业把材料仓库兼做值班室，值班人员在库房内做饭，不小心引燃一边的垃圾，引起大火，仓库及材料全部烧光。

第76题：库房内严禁使用明火，库房外动火作业必须办理动火证，动火证必须注明( )。

A.动火地点、时间

B.动火人

C.现场监护人

D.动火对周围的影响程度

E.防火措施

正确答案：A,B,C,E

第77题：在建筑施工过程中，引起火灾爆炸的点火源主要有( )。

A.明火

B.电火花

C.电焊、气焊和气割的焊渣

第78题：

施工单位应当将施工现场的( )分开设置，并保持安全距离。

A.办公区

B.生活区

C.作业区

第79题：建筑施工中引发火灾和爆炸事故的直接原因是导致事故酿成火灾和爆炸的前提条件，其直接原因可归纳为( )。

B.现场的设施不符合消防安全的要求

C.缺少防火、防爆安全装置和设施

D.在高处实施电焊、气割作业时，对作业的周围及下方缺少防护遮挡

E.雷击、地震、大风、洪水等天灾，雷暴区季节性施工避雷设施实效

第80题：露天储存的物品应当( )存放，并留出必要的防火间距。

A.分类

C.分堆

D.分组

E.分垛

安全员考试题库【2015版】（14）

第1题：人工挖孔桩时，孔下施工照明必须使用( )V以下安全电压。 B.24

第2题：堆置土方距坑槽边缘不少于( )，弃土堆置高度不超过1.5m B.1.0m

第3题：建筑工程安全生产管理必须坚持 ( ) 的方针。

C.安全第一，预防为主,综合治理

第4题：脚手架底层步距不应( )。 A.大于2米

第5题：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者撤离作业现场，这种权利应该属于( )。 B.紧急避险权

第6题：物料提升机的基础浇筑C20混凝土，厚度不得少于( )mm。 D.300

第7题：用于贵重设备、档案资料、仪器仪表、600V以下电器及油脂火灾的灭火器为( )。

C.二氧化碳灭火

第8题：施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当( ) A.采取专项保护措施

第9题：分包单位应服从( )的文明施工管理组织的统一管理并接受监督检查。

C.总包单位

第10题：一般路段的施工现场周围，必须设置高( )标准规范的组合装配式蓝色喷涂钢制围挡。 A.1.8 m

第11题：不属于生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责是( )。

B.对新、改、扩建项目进行劳动安全卫生预评价

第12题：施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全。蹲位之间宜设置隔板，隔板高度不宜低于( ) m。 B.0.9

第13题：房屋拆除应当由( )承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位

第14题：脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧力矩达( )N•M时，不得发生破坏。 D.65

第15题：钢丝绳在破断前一般有( )预兆，容易检查、便于预防事故。 C.断丝、断股

第16题：《工程建设重大事故报告和调查程序的规定》规定，一、二级重大事故由( )提出调查组组成意见，报请人民政府批准。 C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门

第17题：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持( )的原则。

A.先勘探，后设计，再施工

第18题：食堂炊事人员必须( )年进行一次身体检查，持《健康证》上岗 A.1年

第19题：脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距底座上皮不大于( )mm处的立杆上，横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 C.200

第20题：根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程实行施工总承包的，由( )对施工现场的安全生产总负责。 C.总承包单位

第21题：《中华人民共和国建筑法》，自( )开始实施 B.1998/3/1

第22题：( )，系指为防止施工过程中工伤事故和职业病的危害而从技术上采取的措施。

A.安全技术措施

第23题：建设行政主管部门在审核发放( )时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。 D.施工许可证

第24题：( )中规定，依法进行安全评价是企业取得安全生产许可证应当具备的条件之一。

C.《安全生产许可证条例》

第25题：凡深度在( )的桩孔、人孔、沟槽与管道、孔洞等边沿上的作业，亦称为洞口作业。

B.2m及2m以上

第26题：单位工程( )应对工程的高处作业安全技术负责，并建立相应的责任制。

D.施工负责人

第27题：从事高处作业的人员应年满( )周岁，身体健康。 B.18

第28题：企业专职安全管理人员除了取得岗位合格证书并持证上岗外，每年还必须接受安全专业技术业务培训，时间不得少于 ( ) 学时。 C.40

第29题：根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行( )制度。 C.淘汰

第30题：特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业( )证书后，方可上岗作业。 A.操作资格

第31题：压力容器一般只要发生事故，大部分都是( )事故。 D.破坏性

第32题：以下不属于安全生产法规规定的从业人员的义务是( )。 A.消除事故隐患

第33题：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当自开工报告批准之日起( )天内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 B.15

第34题：按事故严重程度分类，重伤事故是指一次事故中发生( )，无死亡的事故。

B.重伤(包括伴有轻伤)

第35题：移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为( )。 A.0.8～1.6m

第36题：安全生产管理的根本目的是( )。

D.保证生产经营活动中的人身安全，财产安全，促进经济发展

第37题：在TN接零保护系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于( )Ω。 B.10

第38题：木工机具距开关箱水平距离不得大于( )，以便发生故障时，迅速切断电源。

C.3米

第39题：行灯的电源电压不应大于( )。 C.36V

第40题：照明开关箱(板)应装设( )。 D.漏电保护器

第41题：30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于( )。 B.50mm

第42题：《安全生产法》实施的时间是( )。 C.2002/11/1

第43题：塔式起重机的拆装作业必须在( )进行。 B.白天

第44题：拆除施工严禁立体( )作业，水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

C.交叉

第45题：( )受同级建设行政主管部门的委托，具体负责建设工程施工现场安全生产监督检查。 D.建设工程安全监督机构

第46题：在楼板、屋面、平台等水平向的面上，短边尺寸等于或大于25cm的;墙上，高度等于或大于( )，宽度大于45cm的孔洞均称为洞。 C.75cm

第47题：吊装中用的主要绳索是( )。 A.钢丝绳

第48题：根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故，由分包单位承担( )。

D.主要责任

第49题：对高度30米以上的双排脚手架，必须采用( )与建筑物可靠连接。 B.刚性连墙件

第50题：施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行实地勘察，并应编制施工组织设计和( )措施。 A.安全技术

多选题

第51题：连墙件设置位置应符合的规定要求有( )。

A.偏离主节点的距离不应大于300mm

C.宜靠近主节点设置

D.应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其他可靠措施固定

E.宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置

第52题：职业病通常是指由国家规定的在劳动过程中接触职业危害因素而引起的疾病，一般认为应具备( )条件。

B.疾病与其工作场所的生产性有害因素密切相关

C.接触有害物质的剂量已足以导致疾病的发生

E.在受同样生产性有害因素作用的人群中有一定的发病率

第53题：起重机的吊钩和吊环严禁补焊，当出现下列的情况之一时应更换( )。

A.表面有裂纹、破口 B.危险断面及钩颈有永久变形

C.挂绳处断面磨损超过高度10% E.心轴(销子)磨损超过其直径的3%～5%

第54题：基坑开挖过程中特别注意监测( ) B.支护体系变形情况 C.基坑外地面沉降或隆起变形 D.临近建筑物动态

第55题：安全管理目标主要包括 ( )

A.伤亡事故控制目标 B.安全达标目标

C.文明施工实现目标

第56题：脚手架设计计算包括( )

A.纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算

B.立杆的稳定性计算 C.连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算

D.立杆地基承载力计算

第57题：用切断机切料时，不得剪切( )钢筋。

A.直径超过铭牌额定 B.强度超过铭牌额定 D.烧红的

第58题：事故致因理论主要有( )。

A.事故频发倾向理论 C.海因里希因果连锁理论D.能量意外释放理论 E.系统安全理论

第59题：( )等“四口”必须设有严密的安全防护措施，防护栏杆应以黄黑或红白相间的条纹标识 A.楼梯口 B.电梯井口 C.预留洞口 E.通道口

第60题：钢筋冷拉机作业前，应对( )进行检查，确认良好后，方可作业。

A.冷拉夹具 B.滑轮 C.拖拉小车 D.拉钩、地锚及防护装置

案例分析题

永康市某广场工程项目由金华市某房地产开发有限公司开发，由东阳市某建筑公司承建。防水处理工程由个体涂料经营户承包。2002年7月14日进入地下室外墙防水涂料作业，其中1人在地面搅拌并送料，另外4人在基坑下作业(基坑尚有0.7m积水)。下午在基坑下8m作业处1名作业人员突然晕倒坑底水中，基坑内其余3人见状立即救人，但也相继昏倒，后陆续又多人赶来抢救，也有搬来排风扇进行空气流通，虽然4人被救起送往医院，最终仍导致4人死亡，其余10人遭受不同程度伤害。

第71题：《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有( )。

A.知情权 B.赔偿请求权 C.检举权 D.安全保障权

第72题：在施工现场容易发生中毒事故的部位主要是( )。

A.人工挖孔桩挖掘孔井时，孔内常有一氧化碳气体等

B.地下室外防水施工 C.施工队伍宿舍用焦炭取暖

E.冬季施工在作业场所使用焦炭取暖保温

第73题：项目负责人应根据( )的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。

A.工程特点 B.施工方法 C.施工程序 D.安全法规和标准

第74题：

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位操作的( )。

A.操作规程 B.违章操作的危害

第75题：伤亡事故处理的程序一般为( )。

A.迅速抢救伤员并保护好现场 C.分析事故原因，写出调查报告 D.事故的审定和结案

E.员工伤亡事故登记记录

城关镇建筑材料公司古建筑工程队队长张某某承包镇四街综合楼施工，施工现场上空有10千伏高压供电线由南向北通过。当工程进行到二楼约2.5米高时，公司副经理胡某某带质量安全检查组一行五人对该工地进行检查，发现窗上平均距高压线1.2米，即通知古建筑队“高压线如果不拆除停工，损失由甲方负责。”事后张某某虽同甲方进行交涉，但在高压线未拆除的情况下仍继续施工。工程进行到二层窗上时，副经理胡某某一行六人再次来到工地检查，在检查中发现上部高压线距钢管约35公分，立即让该队记工员朱某书面通知古建筑队队长张某某全部停工，找建设单位拆除高压线。

张某某接到通知后，对公司的指令置若罔闻，未令停工，副队长王某某上午继续组织编扎二楼大梁钢筋，力工刘某某顺脚手架爬上二楼顶处，准备扎大梁钢筋，当行走到高压线处时，遭到电磁冲击打倒，从二楼顶摔到地面，头撞到地面一根钢管上，将头撞破死亡。

第76题：建筑施工的伤亡事故类别主要有( )。

B.高处坠落 C.物体打击 D.触电 E.机械伤害

第77题：在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路边线之间的最小安全操作距离正确的是( )。

B.当外电线路电压<10kV时，最小安全操作距离不应小于6m

C.当外电线路电压<110kV时，最小安全操作距离不应小于8m

D.当外电线路电压<220kV时，最小安全操作距离不应小于10m

E.当外电线路电压<500kV时，最小安全操作距离不应小于15m

第78题：直接接触外电防护应选用( )措施：

A.绝缘 B.屏护 D.限制放电能量 E.安全距离

第79题：施工单位应当根据不同( )的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

B.周围环境 C.季节 D.气候

第80题：架空线路可以架设在( )。

木杆 B.钢筋混凝土杆