安全卫生知识

第一章 安全卫生教育

第二章生产安全基础知识

附一：安全常识汇集

附录二 工业卫生知识问答

第一章 安全卫生教育

劳动安全卫生教育，亦称安全生产教育，劳动保护教育，它是为了提高管理人员管理水平，劳动者劳动安全卫生技能，增强管理作业人员安全卫生意识的培训工作。 
    劳动安全卫生教育是劳动安全卫生管理的一项重要内容，通过劳动安全卫生教育，可以提高管理人员的安全卫生意识和政策法规水平，可以使劳动者了解生产劳动过程是存在的危险，危害因素及其作用规律，提高其安全卫生操作技能，掌握预防伤亡事故和职业危害的基本知识，增强自我保护意识，有利于保障和促进安全生产。

安全生产教育的主要形式和方法安全生产教育的主要形式有“三级教育”、“特殊工种教育”和“经常性的安全宣传教育”等形式。
    1．安全生产教育的内容
    一般分为思想、法规和安全技术教育三种主要内容：
    （1）思想教育，主要是正面宣传安全生产的重要性，选取典型事故进行分析，从事故的政治影响、经济损失、个人受害后果几个方面进行教育。
    （2）法规教育，主要是学习上级有关文件、条例、本企业已有的具体规定、制度和纪律条文。
    （3）安全技术教育，包括生产技术、一般安全技术的教育和专业安全技术的训练。其内容主要是本厂安全技术知识、工业卫生知识和消防知识，本班组动力特点、危险地点和设备安全防护注意事项；电气安全技术和触电预防；急救知识；高温、粉尘、有毒、有害作业的防护；职业病原因和预防知识；运输安全知识；保健仪器、防护用品的发放、管理和正确使用知识等。工业安全技术训练，是指对锅炉等受压容器，电、气焊接、易燃易爆、化工有毒有害、微波及射线辐射等特殊工种进行的专门安全知识和技能训练。
    2．安全生产教育的主要形式和方法

安全生产教育的主要形式有“三级教育”、“特殊工种教育”和“经常性的安全宣传教育”等形式。
    三级教育：
    在工业企业所有伤亡事故中，由于新工人缺乏安全知识而产生的事故发生率一般为50％左右，所以对新工人、来厂实习人员和调动工作的工人，要实行厂级、车间、班组三级教育。
    其中，班组安全教育包括：介绍本班安全生产情况，生产工作性质和职责范围，各种防护及保险装置作用，容易发生事故的设备和操作注意事项。
    经常性的宣传教育：可以结合本企业本班组具体情况，采取各种形式，如安全活动日、班前班后会、安全交底会、事故现场会、班组园地或墙报等方式进行宣传。

第一节　安全色与安全标志
    为防止事故的发生，国家有关部门规定在生产场所、公共集聚场所统一使用安全色和安全标志。它们以形象而醒目的语言向人们提供了表示禁止、警告、指令，提示等信息。
（一）安全色
    安全色由红色、黄色、蓝色、绿色四种颜色组成：

（二）安全标志

１、禁止标志是禁止人们不安全行为的图形标志；

２、警告标志是提醒人们对周围环境形起注意的图形标志；

３、指令标志是强制人们必须做出某种动作或采取防范措施的图形标志；

４、提示标志是向人们提供某种信息的图形符号。

第二节 劳动防护用品的使用常识
    生产过程中存在着各种危险或有害因素，会伤害职工的身体，损害健康，有时甚至致人死亡。长期来，人们汲取了各类事故的教训和经科学试验，在劳动中按规定使用劳动防护品是十分必要的。劳动防护用品种类很多，不同种类的防护用品，可以起到不同的防护作用。
（一）头部防护用品，主要是安全帽，他能使冲击力分散，使高空坠落物向外侧偏离；
（二）呼吸器官防护用品，主要是防尘、防毒用的防尘口罩、防毒面具等；
（三）眼（面部）防护用品，主要是护目镜和面罩；
（四）听力防护用品，主要是耳塞或耳罩；
（五）手和臂防护用品，主要是防护手套，如耐酸（碱）手套、焊工手套、橡皮耐油手套，防Ｘ射线手套等；
（六）足部防护用品，主要是安全鞋，如胶面防砸安全靴、绝缘鞋、焊接防护鞋等；
（七）躯干防护用品，主要是防护服，如灭火人员应穿阻燃服，从事酸（碱）作业人员应穿防酸（碱）工作服，易燃易爆场所应穿防静电产生的工作服等；
（八） 高处坠落防护用品，主要有安全带、安全绳、安全网等；
（九） 皮肤防护用品，主要有各种类型的劳动护肤用品。

第三节 事故报告和报警
（一）生产安全事故报告
    生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。本单位负责人视事故严重程度，按规定报告上级有关部门，不得隐瞒、谎报或者拖延不报，也不得破坏事故现场、毁灭有关证据。
（二）发生火灾、危化事故拨“119”火警电话
    报告时，应讲清着火单位名称、详细地址及着火物质、火情大小、报警人姓名及联系电话。报警后要有人到路口引导消防车。
（三）生产或交通事故中有受伤人员拨“120”急救电话
    打电话请求医疗急救时，要清楚告知事故企业名称、地址，目前受伤情况（伤情、部位、人数等）
（四）发生道路交通事故拨打“122”电话
    发生道路交通事故后，除了应急抢救伤员、财产外，要保护好现场，并迅速拨打“122”电话报警，讲清事故发生的地点、时间、主要情况、造成的后果。如有燃烧、危险化学品泄漏的，还要讲清燃烧、泄漏物的种类和数量。
（五）危急时刻拨打“110”报警电话
    在遭遇坏人袭击、盗窃、溺水、坠楼等危急情况急需救助时，要立即拨打“110”报警，要讲清自已的姓名、地点、电话及案情的大致情况，如犯罪分子人数、面貌衣着特征、作案手段、逃逸方向等，提供尽可能多的线索。

- 火场逃生及急救
（一）火场逃生，原则要牢记
    火场逃生要记住一些基本原则，一要扑灭火灾要力所能及，如果你判断火势无法控制，就要设法逃生；二是保持清醒头脑，弄清自已的位置和逃生的路线，千万不要因为慌张走错方向；三是不要为了顾及财物延误了逃生的时机；四是如果火势较大，自已无法逃生，要尽量通过呼喊、灯光等方法，使救援人员知道自已的位置。
（二）掌握技巧、从容逃生
    逃生的路线要根据自已的位置和疏散标志来确定，可以向楼下或楼顶露台撤离，但不能乘座电梯，必须走楼梯。如果楼梯烟雾多，可用湿毛巾、湿衣物等捂住鼻子上下楼。烟雾区距离比较短时，也可以憋气快速通过。有条件也可以通过房顶平台、走廊等逃到相邻的疏散通道。火灾的烟雾比重轻，因此通过烟雾区时尽量弯腰或爬行。
（三）急中生智、脱离火海
    如果周围到处是火，人被困在火场中无法通过疏散通道逃生时，有二种方法可以自救：
    一是采取适当防护措施强行穿过火场，如用浸湿的毛毯或棉被（大衣）裹在身上。
    二是栓上绳索，沿绳索下滑到楼下。如果没有绳索也可以将窗帘、被单等撕成布条相联接。此外，也可通过水管等下滑到楼下。
    如果上述办法都无法实施，就只能在现场采取一定的隔火措施等待救援。如用毛毯等物钉在或夹在门上，不断往上浇水降温，防止外部火焰及烟气侵入。也可躲到卫生间内，用毛巾塞住门缝，把水泼在地上降温，人躺在放满水的浴缸内等。
    总之，只有临危不惧，镇静寻机，才能使自已绝处逢生。
（四）伤员现场急方法：
    现场急救原则是：对一些危急的急性疾病和意外的伤害必须遵循先“救”后“送”的原则，即对伤病员先进行现场急救，采取必要的救护措施，然后通过各种通迅工具向医疗救援机构求救，或直接送医院进行抢救。现场急救有以下几种基本方法：
 １、人工呼吸法：
    对呼吸停止的患者进行紧急呼吸复苏，有口对口或口对鼻的人工呼吸法。
 ２、胸外心脏挤压法
    对由于电击、窒息或其它原因致心脏骤停时，应使用心脏挤压法进行急救。
 ３、触电时的救护方法
    触电急救关键是要及时，首先要采用正确的方法使其脱离电源，然后根据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，同时立即报告医疗机构。
   使触电者脱离电源方法如下：
    （１）拉闸：迅速拉下闸刀或拨出电源插头。
    （２）拨线：若电闸一时找不到，应使用干燥木棒、木板将电线拨离触电者。
    （３）砍线：若电线被触电者抓在手里或粘在身上拨不开，可设法将干木板塞到其身下，使其与地面隔离。也可用有绝缘柄的斧子砍断电线。弄不清电源方向时，电线二端都要砍。注意线头处理，避免再次伤人。
    （４）拽衣
    若上述条件都没有，而触电者的衣服又是干的，且施救者穿着干燥或绝缘性好的鞋子，则可找干燥的衣物包住施救者的一只手，拉住施救者的衣服，使其脱离电源。但施救者必须注意避免触及导电物体或触电者的身体，防止意外。
必须指出：一是施救者在施救时，尽可能站在绝缘物体（如燥木板）上；二是上述方法仅适用220／380V电压时抢救，对于高压触电，应立即通知供电部门采取相应措施。
 ４、机械伤害的急救
    由于机械的撞击、坠落、挤压、穿刺等造成人体闭合性、开放性创伤、骨折、出血、休克等后果的，一般有如下现场急救措施：
（１）止血：采用压迫止血法、止血带止血法、加压包扎止血法和加垫屈肢止血法等；
（２）包扎：有外伤的伤员经过止血后，要立即用急救包、纱布、绷带或毛巾等包扎起来，也可用衣服来包扎；
（３）固定：如伤员受伤部位剧烈疼痛、肿胀、变形或不能活动，就可能发生了骨折，要利用各种条件准确地进行临时固定；
（４）搬运：如果伤势不重，可用背、抱、扶的方法；如果大腿、脊柱骨折、大出血，就要小心地用担架等抬运。
５、急性中毒的急救
（１）救患者脱离现场至空气流通处；
（２）解开患者衣扣、腰带，保持呼吸畅通；
（３）脱去污染衣物，用温水、清水洗净皮肤；
（４）若吸入有毒物中毒，迅速给患者吸氧；
（５）若经口入毒，一般应引吐、洗胃。常用洗胃液为：１：５０００高锰酸钾溶液，或１％－２％碳酸氢钠溶液；
（６）若因煤气中毒，应用湿毛巾捂口鼻，打开门窗，将患者移至空气新鲜处；对中毒较重的，要立即进行人工呼吸和胸外心脏挤压法抢救，并送医院治疗。
６、窒息事故的急救
    地窖、井下因久不通风，二氧化碳及有害气体的浓度增加，人进去后极易出现头晕、眼花、四肢无力、呼吸困难等症状，导致中毒窒息。
    救助人员不能盲目进入。之前可用鸡、鸭等放入密闭场所，如实验动物有窒息中毒现象，先通风换气，现戴上氧气呼吸器进入。如无通风或氧气呼吸器，要立即报警等待救援。
中毒者离开密闭场所之后，应放在通风良好的地方，解开衣扣、裤带。呼吸停止者，施行人工呼吸；心跳停止者，应做胸外心脏按摩，并速送医院。
７、中暑急救
    中暑的主要症状是感觉头痛、头晕、胸闷、心慌等，重度中暑会出现昏迷、神志不清、体温超过40C。
    应尽快将中暑者抬到阴凉、通风处，解开皮带、衣扣，用冰块或冷水敷身体，或用冷水喷淋降温。
    轻度中暑者，可服用人丹、十滴水、霍香正气水，用清凉油、风油精涂太阳穴，同时服用清凉饮料。
８、烧伤急救
    烧伤常见的是被火烧伤，此外还有接触高温蒸气、热水、热油后的烫伤，硫酸、硝酸等危险化学品溅到皮肤上造成的化学性烧伤等。
   烧伤后应用大量冷水冲洗降温。一边冲水，一边小心地脱衣服，必要时，衣服可用剪刀剪开。如果烧伤部位出现水泡，不要挤破。如是烧伤处皮肤已损坏，不要涂任何物质，应用干净的纱布轻轻覆盖，迅速送医院救治。

第二章    生产安全基础知识

第一节遵守职业安全卫生规程

（一）遵守职业安全卫生规程等于珍惜生命、保护健康

职业安全卫生规程作为工作规程的重要组成部分，是前人用众多鲜血和生命换来的，是为了避免今后不再发生类似伤亡事故而制定的。因此，仅靠用人单位制定职业安全卫生操作规程是不够的，重要的是劳动者在职业活动中要不折不扣地执行操作规程。劳动者遵守职业安全卫生规程等于珍惜生命、保护健康。

劳动者在职业活动中要互相提醒、共同遵守，不能认为职业安全卫生规程只是保护个人的，可以不予遵守。如果一个人不遵守职业安全卫生规程，就会逐渐影响到很多人都不去遵守。培训劳动者遵守职业安全卫生规程是劳动者的法定义务。

（二）整理整顿清扫清洁，创建清洁工作场所

整理—做到物品有毒、无毒分开，有用、无用分开，无用物品及时处理。

整顿—有用物品须分类存放，取放简单，使用方便，安全保险。

清扫—随时打扫、清理垃圾、泄露物、灰尘和污物。

清洁—保持服装整洁，车间干净。

凡严格实行整理、整顿、清扫、清洁的用人单位，其职业安全卫生工作一定会取得成效。创建安全、舒适而清洁的工作场所，要做到及时清理无用物品，归整有用物品，物品拿取方便，有毒无毒分开，确保职业安全卫生。例如，现场工作中发生有毒物品泄漏，由于没有及时清理，造成职业中毒。

（三）劳动者的职业卫生保护权利和义务

1、根据《职业病防治法》的有关规定，劳动者享有的职业卫生权利包括：⑴教育培训权；⑵健康服务权；⑶知情权；⑷卫生防护权；⑸批评、检举和控告权；⑹拒绝违章作业权；⑺参与决策权；⑻工伤社会保险权；⑼获得赔偿权；⑽特殊保护权。

2、劳动者在职业活动中应尽的义务

（1）遵守法律法规各项规章制度的义务：在职业活动中，应当遵守职业病防治、安全生产法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；

（2）接受教育培训义务：应当接受职业安全卫生教育和培训，自觉学习和掌握相关的职业安全卫生知识，提高职业病防治技能，增强职业病预防和应急处理能力；掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
第二节 用电安全
   日常生活和生产中通常使用两种电压，一种是动力用电，其电压为380伏；一种是照明和家庭用电，其电压为220伏。这样的电压，远远超过了人体所能承受的限度。电气设备使用不当，不仅易造成人员伤亡，也极易引起火灾、爆炸等事故。所以，安全用电十分重要。
   在操作电气设备时，要切实遵守以下安全操作要求：
    1、车间内的电气设备，不要随便乱动。自己使用的设备、工具如果电气部分出了故障，应请电工修理，不得擅自修理，更不能带故障运行。
    2、经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按扭开关、插座插头以及导线等，必须保持完好安全，不得有破损或带电部分裸露；
    3、在操作闸刀开关、磁力开关时，必须将盖子盖好；
    4、移动非固定安装的用电设备，如电风扇、手持照明灯、电焊机等时，必须先切断电源再移动。导线要收拾好，不得在地面拖来拖去，不能上压重物或缠绕在金属物品上。导线被轧住时，不要用力硬拉。
    5、使用手电钻、手提砂轮等手持电动工具要注意如下事项：
    （1）看是否安装有漏电保护器，工具的外壳是否进行了保护性的接地或接零；
    （2）操作时要戴好绝缘手套，穿好绝缘鞋，站在绝缘板上；
    （3）不得将重物压在导线上，防止轧断导线触电；
    （4）一般禁止使用临时线，如使用临时线，也不能乱拉乱拽，用后必须拆除。
   6、在雷雨下，不要走近高压电杆、铁塔、避雷针等的接地导线20米之内，以免发生触电；发现有导线断落在地时，立即报告企业用电管理人员或供电部门，不能擅自处置。
   7、打扫卫生、擦拭设备时，严禁用水冲洗或用湿布擦洗电气设备。
   8、安装、维修电气器具，必须由经过国家培训合格的有证电工操作，其余人员不许作业。
   9、熔断丝熔断时，不准用不匹配的熔断丝或用铜线代替。
   10、修理机械设备，先切断电源；下班后指定人员拉下总供电闸刀。

第三节 焊割安全
金属焊割是特殊作业，容易发生事故，对操作作者本人、他人和环境的安全有重大影响，因此，必须由经国家培训合格的持证人员进行作业。根据实践经验总结，焊割作业要做到“十不焊”：
  1、无证人员不准焊割；
  2、要害部门或重要区域未批准不准焊割；
  3、不了解焊接地点周围情况不准焊割；
  4、在可燃材料附近，无安全防护措施、无人监护不准焊割；
  5、装过易燃易爆、有毒物质的容器，未经彻底冲洗、无人监护不准焊割；
  6、不了解焊接物内部情况不准焊割；
  7、密闭的或有压力的容器不准焊割；
  8、焊割机具有漏电、漏气等故障时不准焊割；
  9、焊割场所附近人员较多时，无隔离、屏护措施不准焊割；
 10、禁火区未办理动火审批手续不准焊割。

第四节 密闭空间作业安全
密闭空间是指其所有出入口的空间受到限制或通风状况差的区域，比如大水箱、下水道、地窖、槽罐、储藏箱仓、船的底舱等。在密闭空间中作业很容易发生事故。其原因主要是因为缺氧而导致窒息，或吸入一氧化碳、硫化氢等有毒气体后中毒。
进入密闭容器作业，要注意做到以下四条：
  1、检测：事前用仪器检测，或用鸡、小白鼠放入至少10分钟，对其生理情况进行观察；
  2、通风：采用强制通风或自然通风（不少于30分钟），确保新鲜空气进入；
  3、配合：至少两人一组，一人进入作业，另一人在看得见的情况下监管，以便随时接应；
  4、防护：进入人员最好配备氧气呼吸器或防毒面具，一般口罩无效。

第五节 高处作业安全
在离地2米以上处作业称为高空作业。高度越高，危险性越大，稍有不慎，亟有可能造成致人致已事故。
高空作业要注意以下事项：
  1、对从事登高悬空作业人员，一定是通过专门的安全技术培训，取得操作证后才上岗。作业时必须系好安全带和安全绳，戴安全帽，衣着要灵便；
  2、要严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律，杜绝违章作业；
  3、所用物料和工具要堆放平稳，不可放在临边和洞口附近。材料、工具不要随意抛掷、丢弃，凡有坠落可能的物件先行拆除或固定，防止落物伤人；
  4、要检查临边洞口的护栏、踏板是否安全有效，发现隐患及时排除，禁止冒险作业。
  5、要使用坚固梯子登高，上部要有三个梯级高出平台；梯子连接部分至少重叠三级梯级；梯子与地面夹角小于75°，梯脚要稳定可靠。

第六节 机械加工安全
工厂生产离不开机械设备。机械设备易造成碰撞、夹击、卷入、刺伤、剪切等伤害，事故发生的频率较高。要确保机械设备的安全，一是机械设备本身应符合安全要求；二是操作机械设备要符合安全要求。
（一）冲压机械
冲压机械的危险部位就是模具之间的区域。
  1、冲压机械必须装有保护装置，如：防护栅栏、拨手器、双手活动按钮、红外线光电保护器等。一旦人的肢体进入危险区域，机床自动停止运行。所以，这些装置是我们的保护神，不能损坏或拆除；
  2、上班前，操作工着装要整齐，衣服要“三紧”，即领口、袖口和下摆都要束紧。穿工作鞋，戴工作帽，长发要盘入帽中；
  3、开动机器前，要检查安全装置是否齐全有效，有无异常，机器开动后，先空运行一会儿，无异常时，再开始加工；
  4、机器开动后，要集中精力，每一个操作动作都要按照操作规程去做。注意劳逸结合，避免长时间加班；
  5、切勿为了加快加工速度而拆除安全装置，或将其设定在无效状态，或不使用所配备的替代手的专用工具。
  6、下班后，要做好设备和环境的清扫、整理工作。
（二）金属切削机械
金属切削机械是一切机械的制造母机，主要有车床、钻床、刨床、磨床等。其常见事故为机器绞缠、工件飞散撞击、切屑烫伤划割、砂轮碎裂崩伤等。其安全操作的要点有：
  1、操作工穿紧身工作服，袖口紧束，长发盘入帽内，旋转设备禁用手套；
  2、电气安全接地；转动机构有可靠的防护装置；
  3、严格遵守操作规程，做好例行保养，发现隐患立即停车检修；
  4、刀具接规格选用，刀具、工件装夹牢固可靠；
  5、各类切屑应用钩子清除，缠在工件或刀具的切屑要停车清除；
  6、下班后（或维修时），要切断电源，手柄停在空档位。刀具、成品或半成品摆放有序。
（三）起重机械
起重机械的常见事故有：碰撞、吊物坠落、脱钩、钢丝绳折断、安全装置失灵、触电、吊机倾翻、起重机折臂和坠臂等。
各种型号的起重机操作工必须经过安全培训，具备有熟练的操作技能，经考核合格后才能上岗。起重机操作工要确保安全，必须严格遵守操作规程。根据经验，要做到“起重作业十不吊”：
  1、指挥信号不明或乱指挥不吊；
  2、超负荷不吊；
  3、工件紧固不牢不吊；
  4、吊物上面站人不吊；
  5、安全装置失灵不吊；
  6、光线阴暗看不清不吊；
  7、工件埋在地下不吊；
  8、斜拉工件不吊；
  9、棱刃物件没有衬垫措施不吊；
 10、所吊的容器内液面过满不吊；

第七节 危险化学品安全
危险化学品按照危险特性可以简单地分为易燃易爆物品、毒害品和腐蚀物品三种。生产、经营、储存、运输、使用和处置危险化学品，必须严格遵守国家有关法律法规和标准。
（一）许多化学品具有危险的特征，但是，只要我们了解和掌握它们的性能，事故是可以避免的。
    不管接触哪种化学品，都要学会看安全标签和安全技术说明书。这些资料上都有该种化学品性能、操作注意事项、应急处理方法等的介绍。
（二）在使用危险化学品时应尽量避免直接接触，不要用化学品溶剂去洗手，更不要误服。如果皮肤接触到了，立即用大量的水冲洗。
（三）易燃易爆场所是禁止使用明火的。如果确实需要使用明火，如焊割等，一定要事称得到批准，并做好充分的防范措施。平时在此类场所内，不要穿化纤衣服和带铁钉的鞋。
（四）危险化学品在搬运时一定要小心，特别是硫酸等腐蚀性物品常用陶瓷容器盛装，容易发生意外。运输或存储危险化学品，一定要委托具有相应资质的单位，不能用一般交通工具运输、一般仓库内存放。
（五）购买危险化学品，必须到具有国家许可证的生产、经营单位，购买时应索取“危险化学品安全技术说明书”。不得购买无厂家标志、无生产日期、无安全技术说明书和安全标签“三无”危险化学品。
（六）废弃的危险化学品应由专业回收单位和部门处置。严禁各类危险化学品混放或自行处理。

第八节 消防安全
火灾是失去控制的燃烧。火灾必须同时具备三个条件：有可燃物、有供氧源、有火源，任何一个条件不具备，就可以预防火灾的发生。
（一）生产经营单位的火灾事故一般具有以下特点：
  1、爆炸性火灾多；
  2、大面积流淌性火灾多；
  3、立体性火灾多；
  4、火势发展速度快。
（二）生产经营单位预防措施和灭火方法：
  1、易燃易爆场所，如油库、气瓶站等要害部位，严禁烟火；
  2、火灾危险性较大的场所内，应尽量避免明火及焊割作业，最好将应修设备转移到安全地方去维修。必须在原地维修时，要经批准，现场有人监护，准备好灭火器材，确保万无一失；
  3、易燃易爆场所必须使用防爆型电气设备，如防爆照明灯、防爆电机、防爆换气扇等；
  4、易燃物较多的单位，必须划定禁烟禁火区域，或禁止吸游烟，或全厂区禁烟，建立动火审批制度；
  5、可燃物的存放必须与高温器具、设备保持足够的安全距离；
  6、按单位的防火等级配足消防器材，教育职工会使用、会维护；
  7、生产场所、经营场所，任何时候都要保持出口和通道畅通，不能在出口或通道上堆放物品。出口处不能在工作（营业）时间上锁。应急照明灯、指示灯平时要处在充电状态，不能关闭电源。
  8、按规定铺设电线和使用电器设备，防止因超负荷而引起火灾。
（三）火灾征兆的识别：
  1、烧焦的味道；
  2、“起火”的呼叫；
  3、烟气的警告。

第九节 建筑、挖掘和拆除安全
建筑、挖掘和拆除工程事故多发，现场作业人员必须上岗前培训教育，具备必要的安全知识和技能，自觉遵守安全操作规程，防止各类事故的发生。
（一）建筑作业安全
  1、脚手架必须由持证的架子工搭、拆，交主管部门验收后，方可投用；要随时检查脚手架的稳定性；恶劣气候前后要进行加固，拆卸时，要从上到下逐层拆除，严禁从高空抛下；
  2、认真听取安全技术、施工方案交底，熟悉施工现场环境条件；察看洞口、临边、脚手架等处安全防护是否齐全、牢固；
  3、严禁乘坐非乘人垂直运输设备；在规定的通道中行走，禁止攀爬脚手架、井字架、模板等；
  4、服从工地负责人、安全管理人员指挥，不得违章、酒后作业。按规定穿戴个人防护用品。下班时在检查电源、用火部位无隐患时，才能离开。
（二）基础挖掘作业安全
  1、自上而下挖掘土方，严禁用底部掏空的坍塌方法；随时观察土壁或固壁上支撑物的稳定性，如有隐患，排除后才能作业；
  2、查清地下埋设的管道、线路及构筑物情况，如遇电缆、管道、不明物体时，要停止作业，报告工地负责人：
  3、基槽、坑、沟边1米内不得堆土、堆材料、摆设设备；挖掘深度超过2米时，应在四周设置防护栏杆；
  4、在公共场所作业时，作业区周围要设围栏、警示标志牌、示警红灯等；
  5、挖掘机、装载机、打桩机作业区上方应无高压电线；其回转半径内，无人、机同时作业；
  6、上下应用梯子、斜道，禁止在支撑物上登攀。禁止在深坑或斜坡上休息。
（三）拆除作业安全
  1、作业前要对拆除物的结构、环境详细了解，听取拆除安全技术交底，电、水、煤气等管线要专业人员先行拆除；
  2、自上而下拆除，禁止数层同时拆除和用掏空底部推倒上部的野蛮方法；
  3、作业区四周设警告标志、拉警戒线，禁止闲人入内；有坍塌危险时，立即撤离；
  4、较大部件，应用起重设备吊运；小件拆除物随时清理，禁止从上抛下；
  5、建筑物的承重柱、梁，必须待它们所承担的全部结构拆除后，方可拆除。一般应先拆次要结构，后拆承重支柱和横梁；
  6、登高拆除时，应站在脚手架或坚固结构上，安全带不准系在正在拆除的物体上。

第十节 交通安全
《中华人民共和国交通安全法》及其配套的法规，规范了行人、车辆各自的行为准则和道路交通安全管理部门的管理、执法依据。为确保出行安全，我们每个员工要自觉遵守交通规则。
（一）常见的交通设施：
  车行道——是汽车行驶的地方
  人行道——是行人行走的地方
  人行横道——是行人横过车行道的地方
  交通信号灯——是指挥行人和车辆的交通设施。交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行，绿灯表示准许通行，黄灯表示警示。
  过街人行天桥、地道——是行人横过车行道的又一措施
  高速公路——供汽车行驶的道路，行人绝对禁入
（二）骑自行车（电动车）安全
    自行车和电动车应在非机动车道上靠右行驶。电动车的时速不能超过15公里。不能逆向行驶，所载物品不能超宽、超长、超高、超重。过路口时，按灯行走；无交通信号灯的路口，要注意来往车辆，确认安全后，方能通过。在雨天、大风天、雾天和夜间骑行更要小心。
（三）乘车安全
    乘坐公交车要依次候车，上车后坐稳扶好，不能将头、手伸出窗外，不要向窗外抛掷物品；乘坐摩托车时要带头盔。不论乘火车、汽车，都不要携带烟花等危险物品。
（四）行走安全

过马路应走人行横道或过街天桥，地道。横过马路时应注意来往车辆。
    雨天横过马路更需注意，先调整好雨帽、雨伞的角度，看清楚来往车辆。要充分预见到机动车驾驶员在雨天视线受到影响和刹车距离长等情况。
夜间行走，应尽量选择在照明的地方靠右行走，不要在路中央停留或行走。
（五）驾车安全
    交通事故绝大多数是违章驾车造成的。在这些违章者中，大多数是知道交通规则的，但没有自觉去遵守，以致酿成苦果。所以，驾车时自觉遵守交通法规。

附一：安全常识汇集

1. 什么是安全？安全是没有物质危险和精神恐慌而使人处于自由的状态。
2. 什么叫事故？事故是指人们在有目的地进行生产劳动中突然发生意外事件，迫使生产暂时停止或人员受到伤害。事故是生产实践异常的突变。
3. 什么是劳动保护?答：劳动保护是指根据国家法律、法规，依靠技术进步和科学管理，采取组织措施和技术措施，消除危及人身安全健康的不良条件和行为，防止事故和职业病，保护劳动者在劳动过程中的安全与健康，其内容包括：劳动安全、劳动卫生、女工保护、未成年工保护、工作时间与休假制度。
4. 什么叫把三违？反违章指挥、反违章操作、反对违反劳动纪律。
5. 什么叫三不伤害原则？答：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害。
6. 什么叫四不放过原则？对事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。
7. 事故伤害程度分为：轻伤、重伤、死亡。
8. 什么叫轻伤? 答：轻伤是指造成职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但够不上重伤者。
9. 什么叫重伤?答：重伤是指造成职工肢体残缺或规范、听觉等器官受到严重损伤一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害，重伤失能损失超过105个工作日。
10. 什么叫责任事故?答：是指因有关人员的过失而造成的事故。
11. 什么叫非责任事故？答：是指由于自然界的因素而造成不可抗拒的事故的事故，或由于当前科学技术条件的限制而发生的难以预料的事故。
12. 什么叫破坏事故?答：是指为达到一定目的而蓄意制造的事故。
13. 企业职工在劳动过程中因病导致伤亡，能否按工伤事故处理？

企业职工在劳动过程中因病导致伤亡，经县级以上医院诊断和劳动部门的调查，确认系职工本人疾病造成的，不按职工伤亡事故处理。
14. 我国目前的安全管理体制是什么? 我国目前的安全管理体制是企业负责行业管理国家监察群众监督劳动者遵章守纪。
15. 发生工伤事故的应急原则是?答：抢救伤员，保护事故现场，迅速报告有关部门。
16. 各类安全生产制度的核心是安全生产责任制。
17. 安全检查是发现和消除不安全因素的重要环节。
18. 不安全状态是指导致事故发生的物质条件。不安全行为是指能造成事故的人为错误。
19. 企业安全生产教育的任务是什么？

是努力提高职工队伍的安全素质，提高广大职工对安全生产重要性的认识，增强安全生产责任感，提高广大职工遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，增强对安全生产的法制观念，提高广大职工的安全技术知识水平、熟练掌握安全技术要求处理事故的能力。
20. 班组安全教育的内容是什么？1、了解岗位的任务和作用、生产特点、生产设备、安全装置。2、了解岗位安全规章制度、安全操作规程。3、了解岗位个防护用品、用具、工具的具体使用方法。4、了解岗位发生过的事故和教训。
21. 什么叫保护接地、接零：保护接地是为了防止因绝缘损坏而遭受触电的危险，把在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密地连接起来，称为保护性接地。接零是将带电部分相绝缘的电气设备的金属部分外壳或构架与中性点直接接地系统中的零线相连接。
22. 临时电线的架设要求？1、离地高度，室内不小于2.5米,室外不小于3米,跨越公路不小于5米。2、电线的绝缘必须良好。  3、电线不得接触易燃易爆高温潮湿的管道、设备。4、电线留头要用绝缘胶布包扎好或临时配电插座盘。
23. 什么叫闪点？什么叫燃点？答：凡是易燃液体和可燃液体的蒸气，遇到明火能引起闪燃现象，这时的温度值就叫闪点。物质在开始着火时的温度叫燃点。
24. 电气线路发生火灾的主要原因是什么？答：（1）线间短路；（2）保险器安装不合适；（3）过负荷；（4）接点或连接处接触不良电阻过大，导线发热。
25. 机械伤人的原因有哪些？答：1、机械设备不符合安全要求；2、使用过程中防护不周，无防护设施；3、安全操作规定不完善和安全教育不够。
26. 施工现场电气发生火情时，应先切断电源，使用砂土，二氧化碳，“1211”或干粉灭火器灭火，不得用水和泡沫灭火器进行。
27. 火灾分为A、B、C、D四类1. A类火灾：指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。2. B类火灾：指液体火灾和可熔化的固体火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。3. C类火灾：指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。4. D类火灾：指金属火灾。指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。
28. 《中华人民共和国安全生产法》于2002年6月9日公布，2002年11月1日施行。
29. 职业病防治工作坚持预防为主、防治结合，实行分类管理、综合治理。
30. 对于工伤事故中停止呼吸和心跳的伤员，在5分钟内抢救成功率极高。
31. 建筑物起火的5~7 分钟内是灭火的最好时机，超过这个时间，就要设法逃离火灾现场。
32. 用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人依法追究刑事责任
33. 人体允许通过的安全电流，男性为9毫安，女性为6毫安。电流为50 毫安时，将危及人的生命，称为致死电流。
34. 全国消防宣传日是11月9日 。
35. 安全色分类及其含义：红色:禁止标志蓝色:指令标志黄色:警戒标志绿色:提示标志
36. 在遇到高压电线断落地面时，导线断落点20米内，禁止人员进入。
37. 三线电缆中的红线代表火线。
38. 劳动安全卫生标志”以代表劳动安全卫生的绿十字为中心，周围用变性的齿轮和橄榄枝叶构成一个图案，左侧的齿轮象征劳动、长城和中国，右侧的橄榄叶象征着和平、美满和幸福。
39. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行人工呼吸和胸外心脏挤压。
40. 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰根部喷射。
41. 凡在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业叫高处作业。
42. 施工现场进行拆除工程时，必须自上而下拆除。
43. 乙炔瓶的储藏仓库，应该避免阳光直射，与明火距离不得小于15米。
44. 火灾蔓延的途径有热传导、热辐射、热对流 。
45. 对过失引起火灾，尚未造成严重损失的行为，应给予警告、罚款或者十日以下拘留处罚。
46. 安全生产的范围包括人身安全、设备安全。
47. 安全生产管理的“四全”原则有全员、全过程、全方位、全天候。
48. 安全带使用2年后，应检查一次。
49. 在高空作业时，工具必须放在手提工具箱或工具袋里。
50. 国家规定一顶安全帽的重量不应超过400克。
51. 安全帽上如标有“D"标记，是表示具有绝缘性能的安全帽。
52. 安全带的正确挂扣应该是高挂低用。
53. 凡有两层(含两层)以上作业人员，同时在同一垂直体内作业，这样容易发生物体打击的作业，称为交叉作业。
54. 施工现场“三宝”是安全帽、安全带、安全网。
55. 安全电压值：42,36,24,12,6伏。
56. 安全电压的供电电源：由特定电源供电，包括独立电源和安全隔离变压器（由安装在同一铁芯上的两个相对独立的线圈构成）。自耦变压器、分压器和半导体装置等不能作为电压的供电电源。
57. 安全电压回路必须具备的条件：
  Ⅰ、供电电源输入输出必须实行电路上的隔离；
  Ⅱ、工作在安全电压下的电路，必须与其它电气系统无任何电气上的联系（不允许接地，但安全隔离变压器的铁芯应该接地）；
  Ⅲ、采用24V以上的安全电压时，必须采取防止直接接触带电体的保护措施，不允许有裸露的带电体；
  Ⅳ、线路符合下列条件：部件和导线的电压等级至少为250V，安全电压用的插头，就不能插入较高电压的插座。
58. 触电现场挽救要点：迅速脱离电源；准确实行救治（人工呼吸和胸外心脏挤压）；就地进行抢救；救治要坚持到底
59. 什么叫压力容器的工作压力、最高工作压力、设计压力?它们之间的关系如何?压力容器的工作温度和设计温度分别指的是什么? 答：工作压力(也称操作压力)是指在正常工艺操作时容器顶部的压力。最高工作压力是指在正常工艺操作过程中可能出现的最高压力。压力超过此值时，容器上的安全装置就要动作。最高工作压力的确定与工作介质有关。设计压力是指在相应设计温度下用以确定容器的计算壁厚及其组件尺寸的压力。《压力容器安全技术监察规程》中规定，容器的设计压力不得低于最高工作压力。装有安全泄放装置的压力容器，其设计压力不得低于安全泄放装置的开启压力或爆破压力。压力容器的工作温度是指容器内部工作介质在正常操作过程中的温度，即介质温度。设计温度是指容器在正常操作过程中，在相应的设计压力下，壳壁或组件金属可能达到的最高或最低温度。当壳壁或组件金属的温度低于一20℃时，按最低温度确定设计温度，除此以外，设计温度一律按最高温度选取。压力容器的工作温度是指介质温度，而设计温度是指壳体的设计温度。
60. 从出厂日期算起，达到如下年限灭火器（瓶）的必须报废：
    手提式化学泡沫灭火器—5年；手提式酸碱灭火器—5年；手提式清水灭火器—6年；手提式干粉灭火器（贮气瓶式）—8年；手提贮压式干粉灭火器—10年；手提式1211灭火器—10年；手提式二氧化碳灭火器—12年；推车式化学泡沫灭火器—8年；推车式干粉灭火器（贮气瓶式）—10年；推车贮压式干粉灭火器—12年；推车式1211灭火器—10年；推车式二氧化碳灭火器—12年。另外，应报废的灭火器或贮气瓶，必须在筒身或瓶体上打孔，并且用不干胶贴上“报废”的明显标志，内容如下：“报废”二字，字体最小为25mm×25mm；报废年、月；维修单位名称；检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。
61. 化工压力容器的分类：压力容器按用途分为反应容器、传热容器、分离容器和储运容器。
62. 什么叫压力容器: 压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0．1MPa（表压）。
63. 压力容器安全检查的内容包括：1、保温、防腐、设备铭牌是否完好。2、容器有无裂纹、变形、局部鼓包等现象。3、容器的所有裂纹、受压组件等有无泄漏。4、安全附件是否齐全、灵敏、可靠。5、基础有无下沉、倾斜。坚固的螺丝是否齐全、完好。6、有无震动、摩擦。7、运行中操作压力、温度、组分参数是否符合设计规定。8、运行日志、检修记录是否齐全、正确。
64. 化工常见物质的毒性作用：
　氯气(Cl2)：黄绿色气体，易溶于水、碱溶液、二硫化碳和四氯化碳等。与一氧化碳作用可生成毒性更大的光气。氯溶于水生成盐酸和次氯酸，产生局部刺激。主要损害上呼吸道和支气管的黏膜，引起支气管痉挛、支气管炎和支气管周围炎，严重时引起肺水肿。吸入高浓度氯后，引起迷走神经反射性心跳停止，呈“电击样”死亡。
65. 二氧化硫(SO2)：无色气体，密度为空气的2．3倍。加压可液化，液体相对密度1．434，沸点－10℃。溶于水、乙醇和乙醚。吸入呼吸道后，在黏膜湿润表面上生成亚硫酸和硫酸，产生强烈的刺激作用。大量吸入可引起喉水肿、肺水肿、声带痉挛而窒息。
66. 一氧化碳(CO)：无色、无嗅、无刺激性气体。密度为空气的0．968倍，不溶于水，但可溶于氨水、乙醇、苯和醋酸。燃烧时火焰呈蓝色。一氧化碳被吸入后，经肺泡进入血液循环。一氧化碳与血红蛋白生成碳氧血红蛋白。碳氧血红蛋白无携氧能力，又不易解离，造成全身各组织缺氧。
67. 氰化氢(HCN)：无色、具有苦杏仁味的气体，密度为空气的0．94倍，熔点－13．4℃，沸点26℃。溶于水、乙醇和乙醚。溶于水生成为易挥发的氢氰酸。氰化氢与体内氧化型细胞色素氧化酶的三价铁离子有很强的亲和力，与之牢固结合后，酶失去活性，阻碍生物氧化过程，使组织细胞不能利用氧，造成内窒息。
68. 硫化氢(H2S)：无色、具有臭鸡蛋气味的气体，密度为空气的1．19倍，沸点－61．8℃。溶于水、乙醇、甘油、石油溶剂。
69. 灭火的基本方法：
 一、冷却灭火法：
    将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上，以降低燃烧的温度于燃点之下，使燃烧停止；或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上，使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法，常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。
 二、 隔离灭火法：
   将周围未燃烧的可燃物质移开或与正在燃烧的物质隔离，中断可燃物质的供给，使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有：
  1、将火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走；
  2、关闭可燃气体、液体管道的阀门，减少和阻止可燃物质进入燃烧区；
  3、设法阻拦流散的易燃、可燃液体；
  4、拆除与火源毗连的易燃建筑物，形成防止火势蔓延的空间地带。
 三、窒息灭火法：
  阻止空气流入燃烧区或用不燃烧气体等冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。具体方法是：
  1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物；
  2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物；
  3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备；
  4、密闭起火建筑、设备和孔洞；
  5、将不燃气体或不燃液体（如二氧化碳、氮气、四氯化碳等）喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。
70. 名词解释
   1、 违章操作：是指劳动生产过程中违反国家颁发的各种法规性文件和企业、事业单位及其管理机关指定的反映安全生产客观规律的各种规章制度，包括工艺技术、生产操作、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度，以及有关安全生产的通知、决定等。
   2、 安全生产责任制：安全生产责任制是根据安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。5、企业职工伤亡事故：是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。
   3、 事故隐患：泛指生产系统导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。
   4、 企业职工伤亡事故：是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。
71. 劳动卫生的中心任务是，改善劳动条件，防止职业危害。
72. 从宏观讲，根据统计，事故发生的原因中，主要的原因是物的不安全状态和人的不安全行为。
73. 安全检查的方法有：经常性定期安全专业性安全群众性。
74. 周恩来同志于l 957年提出了“安全第一”的口号。
75. 特种作业及人员范围包括：
　　（1）电作作业。含发电、送电、变电、配电工，电气设备的安装、运行、检修（维修）、试验工，矿山井下电钳工。
　　（2）金属焊接、切割作业。含焊接工，切割工。
　　（3）起重机械（含电梯）作业。含起重机械（含电梯）司机，司索工，信号指挥工，安装与维修工。
　　（4）企业内机动车辆驾驶。含在企业内码头、货场等生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员。
　　（5）登高架设作业。含2米以上登高架设、拆除、维修工，高层建（构）物表面清洗工。
　　（6）锅炉作业（含水质化验）。含承压锅炉的操作工、锅炉水质化验工。
　　（7）压力容器作业。含压力容器罐装工、检验工、运输押运工、大型空气压缩机操作工。
　　（8）制冷作业。含制冷设备安装工、操作工、维修工。
　　（9）爆破作业。含地面工程爆破、井下爆破工。
　　（10）矿山通风作业。含主扇风机操作工，瓦斯抽放工，通风安全监测工，测风测尘工。
　　（11）矿山排水作业。含矿井主排水泵工，尾矿坝作业工。
　　（12）矿山安全检查作业。含安全检查工，瓦斯检验工，电器设备防爆检查工。
　　（13）矿山提升运输作业。含提升机操作工，（上、下山）绞车操作工，固定胶带输送机操作工，信号工，拥罐（把钩）工。
　　（14）采掘（剥）作业。含采煤机司机，掘进机司机，耙岩机司机，凿岩机司机。
　　（15）矿山救护作业。
　　（16）危险物品作业。含危险化学口、民用爆炸品、放射性物品的操作工，运输押运工、储存保管员。
　　（17）经国家安全生产监督管理局批准的其它作业。
76. 特种作业人员应年满18岁以上，但从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员，年龄不得低于20周岁。
77. 特种作业人员经过专业技术培训考试合格取得操作许可证者，方可上岗。
78. 复审年限除机动车辆驾驶和机动船舶驾驶、轮机操作员外，按国家有关规定，其它特种作业操作证每2年复审一次。
79. 气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应报废处理。乙炔瓶的储藏仓库，应该避免阳光直射，与明火距离不得小于15米搬运气瓶时，应该戴好瓶帽，轻装轻卸
80. 在焊接作业中，为保护操作者的安全，保护片一般累计使用8小时更换一次。
81. 气焊是利用气体燃烧的火焰作为热源的焊接方法。
82. 电焊工作的地点不应该存放易燃物体。
83. 锅炉的三大安全附件分别是安全阀、压力表、水位表。炉水长期处理不当可能导致锅炉爆炸。锅炉检测项目的周期外部检验，每年进行一次。
84. 起重机接近终点时，应该及时断电，尽可能不动用行程限位器。
85. 使用直流电焊机施焊前，电压不得超过多少110伏。
86. 开启气瓶瓶阀时，操作者应该站在侧面。
87. 压力表在刻度盘上刻有的红线表示高工作压力。
88. 起重机械的信号员的主要责任是在吊运过程中，给操作员适当的指示信号，令吊运工作顺利进行
89. 在对锅炉、压力容器维修的过程中，应使用12伏照明。
90. 由于人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成失火罪。
91. 烟头中心温度可达700～800℃，它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头容易引起燃烧，甚至造成火灾。
92. 机器防护罩的主要作用是防止发生操作事故。
93. 手用工具不应放在工作台边缘是因为.工具易与坠落伤人。
94. 气体钢瓶使用注意事项：
（1）在搬动存放气瓶时，应装上防震垫圈，旋紧安全帽，以保护开关阀，防止其意外转动和减少碰撞。
（2）搬运充装有气体的气瓶时，最好用特制的担架或小推车，也可以用手平抬或垂直转动。但绝不允许用手执着开关阀移动。
（3）充装有气的气瓶装车运输时，应妥善加以固定，避免途中滚动碰撞；装卸车时应轻抬轻放，禁止采用抛丢、下滑或其它易引起碰击的方法。
（4）充装有互相接触后可引起燃烧、爆炸气体的气瓶（如氢气瓶和氧气瓶），不能同车搬运或同存一处，也不能与其它易燃易爆物品混合存放。
（5）气瓶瓶体有缺陷、安全附件不全或已损坏，不能保证安全使用的，切不可再送去充装气体，应送交有关单位检查合格后方可使用。
95. 锅炉、压办容器、气瓶为什么要进行定期检验?答：锅炉在高温高压下工作，时刻受到烟、火、水汽等物质的侵蚀和运行状态的影响；压力容器和气瓶有的在高温高压下使用，有的在低温深冷条件下使用，还有的盛装易燃易爆，有毒极毒或腐蚀性介质，这些设备的金属材料因发生腐蚀、磨损、变形、疲劳、脱炭以及金相组织的变化，其附件和附属设备也会随着运行和操作因素的影响，发生故障或造成损坏，如不及时发现处理，就可能发生严重的设备损坏和人身伤亡事故。因此，为了及时掌握锅炉、压力容器、气瓶等设备状况，发现和消除隐患，保证设备安全经济运行，必须定期对设备进行必要的检验和修理。
96. 为什么要对锅炉水质进行处理? 答：锅炉水质的好坏，对锅炉的安全经济运行关系十分密切。锅炉水质不好，会使受热面上结生水垢，影响传热效果，浪费燃料。严重的还会造成锅筒鼓包，管子堵塞而引起事故。炉水中含有的各种杂质，(包括气体等)，还会引起金属的腐蚀，缩短了锅炉的使用寿命；过多的杂质，还将影响蒸汽的质量，使蒸汽带水而发生汽水共腾。因此，加强对锅炉的水质处理工作，是确保锅炉安全和经济运行的重要环节。

附录二 工业卫生知识问答

1、《职业病防治法》是什么时候通过，自什么日期起施行?
答：《职业病防治法》是由九届全国人大常委会第二十四次会议于2001年10月27日通过，自2002年5月1日起施行。
2、什么是工业毒物?以什么状态存在?
答：工业毒物系指工业生产中的有毒化学物质。广义上，除对机体的毒害作用，还应考虑其它有害作用。以气体、蒸汽、雾、烟尘、粉尘状态存在。
3、职业卫生工作必须贯彻什么方针，执行什么样标准?
答：职业卫生工作必须贯彻预防为主的方针，认真贯彻执行国家劳动保护法规和卫生标准。
4、什么是工业卫生?
答：是指在生产过程中，为了改善劳动条件，保护职工的健康，防止和消除高温、粉尘、有毒气体或其它有害因素对于职工健康的危害而采取的预防和卫生保健技术和组织措施。
5、引起职业病肿瘤的职业因素一般分为哪几种?
答：机械因素、物理因素和化学因素。
6、生产性毒物按致病作用可分为哪几种?
答：刺激性、窒息性、麻醉性、溶血性、致敏性、致痛性等毒物。
7、什么叫中暑?
答：中暑是指在高温环境作业发生的一种急性疾病。其原因是通风散热不良，使人体的热得不到适当的散发或由于出汗过多，人体损失大量的钠盐和水份而引起。
8、根据发病机理，中暑可分为哪几种类型?
答：热射病、日射病、热痉挛、热衰竭。
9、生产过程中引起职业病的有害因素有几种?
答：化学因素、物理因素和生物因素。
10、常见刺激性气体有哪些?
答：氯气、氨、氮氧化物、氟化氢、二氧化硫及三氧化硫等。
11、当发生有毒气体中毒时，抢救者的首要任务是什么?
答：带好防护用具、立即将患者转移到新鲜空气处。
12、工业毒物进入人体的途径有哪三种形式?
答：呼吸道、皮肤和消化道。
13、放射性同位素使用单位，在开展工作前要向哪个部门申请登记?放射性同位素要存放在专用源库，建立健全什么制度?
答：向地方卫生，公安部门申请登记。建立健全发放保管、使用和登记制度。
14、什么叫噪声?
答：各种不同频率和强度的声音，呈无规律的杂乱组合，波形呈无规则变化，听起来使人感到厌烦，这样的声音称噪声。
15、人体对噪声的忍受能力有多少?
答：对于135分贝的噪声，可耐受的时间不超过10分钟；125分贝为2分钟；120分贝为5分钟；100分钟为8小时。低于85分贝的噪声，对人体听觉器官基本无危害。
16、工业企业噪声卫生标准规定作业地点噪声强度不超过多少分贝?

答：不超过90分贝(dB)。 ，
17、什么叫生产性粉尘?
答：生产过程中产生的能较长时间浮游于空气中的固体微粒叫生产性粉尘。
18、粉尘的车间最高容许浓度(mg／m’)是多少?
答：是10mg／m3。
19、防尘的综合措施有哪些?
答：防尘的综合措施基本上可归纳成八个字：革、水、密、风、护、管、教、查。
20、苯属子几级毒物?几度危害?
答：I级毒物；极度危在。
21、预防氢氰酸(HCN)和一氧化碳(C0)应该用什么颜色的滤毒罐?
答：应该用橘红色+白道。
22、灰色+白道的滤毒锚用来防什么类型的毒物?
答：防氨、硫化氢、毒烟、毒雾。
23、简易式防毒口罩应在毒气浓度低子多少(mg／m3)时使用?
答；低于200mg／m3时使用。
24、现场发现急性中毒怎么办?
答；接毒作业人员现场发生急性中毒时，应遵循下列三条原则抢救：首先，尽快阻止毒物继续进入患者体内；其次，进行解毒和排毒；第三，对症治疗，保护重要器官，促进恢复。
25、何谓最高容许浓度?
答：最高容许浓度系指对工人作业场所任何有代表性的空气采样中，有害物质均不得超过的数值。在我国，车间空气中有害物质的最高容许浓度，是指工人在该浓度下长期进行生产劳动，不引起急性或慢性职业危害的浓度。
26、简述人工呼吸法的种类?
答：人工呼吸的方法很多，分：仰卧压胸法、仰卧牵臂法、俯卧压背法、口对口或口对鼻呼吸法。
27、什么是人工呼吸?
答：人工呼吸是现场采用人为的力量来帮助病员的肺进行呼吸，达到吸入氧气排出二氧化碳，进行气体交换，使组织细胞获氧。同时也兴奋呼吸中枢，恢复人体自主呼吸，以达到挽救伤员生命的目的。
28、怎样进行口对口人工呼吸?
答：我国使用较广的是口对口人工呼吸法，其操作方法是：首先将病员移到空气新鲜流通处，取仰卧位，解开衣领，松开紧身衣着、腰带、胸罩，以免影响胸廓的自然扩张；用手取出假牙，清除口鼻内的痰、涕、呕吐物等积液；然后将颈部上抬，使病员头部充分后仰，以减少气流阻力，确保呼吸道通畅。然后，救护人一手将病人鼻孔捏紧，以免吹气时气体经鼻孔逸出，此时救护人先深吸一口气，对准病人口部用力吹。嘴离开，捏鼻之手放松。如此反复进行，不可中断，每分钟吹气16次左右，直至病人自主呼吸恢复为止。采用此法应注意吹气时压力要掌握好，开始时可略大些，稍快些，经10-20次后可逐步减小，只要维持胸部轻度升起即可。如遇病人牙关紧闭时，可改为口对鼻吹气并捏紧嘴唇，但吹气时压力需略大些。对儿童则不用捏鼻，吹气量也要小些。
29、什么是职业病?
答：职业病是指劳动者在工作或者其它职业活动中，因接触粉尘、放射线和有毒、有害物质等职业危害因素而引起的疾病。
30、什么是职业禁忌症?
答：职业禁忌症是指由于生产性有害因素能加重人的病情或易于诱发职业病，因而不宜参加接触该生产性有害因素的职业性病症。
31、在职业病防治中，劳动者应尽哪些义务?
答： (1)学习和掌握相关的职业卫生知识。 (2)遵守职业病防治法律、法规、规章制度和操作规程。 (3)正确使用和维护职业病防护设备和个人使用的防护用品。 (4)发现职业病危害事故隐患及时报告。
32、职业病可以预防吗?
答：发生职业病，一方面与生产环境中生产性有害因素的浓度或强度有关，另一方面又与工人的健康状况有关，而生产性有害因素的浓度或强度又与许多因素有关。例如，与生产工艺流程、设备的自动化程度、管道的密闭程度、企业的管理水平、有无治理措施、个人防护用品的使用等有关。因此，预防职业病不是单纯依靠医务人员所能解决的。而需要企业的领导、工人、工程技术人员、技安人员和医务人员的共同努力。只要重视职业病的防治工作，采取综合性措施，控制和消除生产性有害因素，职业病是完全可以预防的。
33、常见有害物质在车间空气中的最高允许浓度是多少?
答：有毒物质：最高允许浓度，mg／m3
1)一氧化碳30； 2)苯 40； 3)甲苯；二甲苯100；4)丙酮 400；5)甲醛3；6)金属汞 0．01；7)氨 30；8)氯乙烯30；9)溶剂汽油300；10)甲醇50；11)H2S 10。
34、什么是女工劳动保护?
答：女工劳动保护是根据妇女生理特点对其中的劳动者所采取的各项保护措施，也就是在劳动过程中的安全和卫生的特殊保护措施。
35、什么是工业通风?
答：工业通风就是利用技术手段将车间内被生产活动所污染的空气排走，把新鲜的或经专门处理的清洁空气送入车间内。它起着改善车间生产环境，保证工人从事生产所必需的劳动条件，保护工人身体健康的作用，是控制工业毒物，防尘，防毒，防暑降温工作中积极有效的技术措施之一。工业通风分为自然通风，机械通风，全面通风和局部通风。
36、有毒作业分级的依据是什么?
答：有毒作业分级依据三项指标：第一个指标是按职业性接触毒物危害程度的分级，确定毒物的级别；第二个指标是工人有毒作业劳动时间；第三个指标是作业环境中有毒物质浓度的超标倍数。根据这三项指标，在有毒作业分级表中，即可确定所从事的有毒作业的级别。
37、什么是劳动卫生工作的三级预防原则?
答：劳动卫生工作的首要职责和任务是识别、评价和控制生产中的不良劳动条件，保护劳动者的健康。劳动卫生工作应遵循预防医学的三级预防原则：
(1)一级预防即从根本上使劳动者不接触职业危害因素。
(2)二级预防在一级预防达不到要求，职业危害因素已开始损伤劳动者的健康时，应及时发现，采取补救措施，主要工作为早期检测损害与及时处理，防止其进一步发展。
(3)三级预防即对已得病者，做出正确诊断，及时处理，包括及时脱离接触进行治疗，防止恶化和并发症，促进健康。
38、什么是劳动保护?
答：就是指保护劳动者在生产过程中的安全、健康。
39、企业对职工的职业健康负有什么责任?
答：企业必须对职工进行就业前的健康体检和定期检查，对患有职业禁忌症者，不得安排其从事所禁忌的工作，对确诊患有职业病者，应积极予以治疗，并将其调离岗位。
40、人体对毒物的排出主要通过哪些途径?
答：人体对毒物排出的途径主要是通过肾脏、呼吸道、消化道以及其它途径如唾液腺。
41、什么叫高温作业?
答：高温作业系指工业众目睽睽和服务行业工作地点具有生性热源，当室外实际出现本地区夏季室外通风设计计算温度的气温时，其工作地点气温高于室外2'C或2'C以上的作业。
42、什么是放射性?
答：不稳定核素自发地不断地放出一种人眼看不见的射线，不稳定核素
具有的这种性质叫放射性。
43、什么是放射物质?
答：具有放射性的物质叫放射性物质。
44、放射性对人体有哪些危害?
答：放射性对人体的危害可分为躯体效应和遗传效应。躯体效应中的早期效应主要可归于骨髓、胃肠或神经肌的损伤。躯体效应中的晚期效应主要是致癌。遗传效应是出现在受照个人的后代身上。
45、放射线防护的主要措施有哪些?
答：l）尽量缩短在放射性场所的停留时间；2）尽量增加与放射源的距离；3）在人与辐射源之间置入屏蔽材料；4）其它综合措施。
46、什么是个人防护用具?
答：个人防护用具是指作业人员在生产活动中，为保证安全和健康，防止外界伤害或职业性毒害而佩戴使用的各种用具的总称。
47、简述防毒面具的分类?
答：防毒面具的分类：空气呼吸器、长管式面具、过滤式面具。
48、对噪声如何进行个人防护?
答：建立隔音室、使用护耳器、耳塞等。
49、降温有哪些主要措施?
答：l）隔热降温：用水吸走热，用绝热材料隔热，用反射性强的材料阻热，疏散热源；2）加强通风：正确使用自然通风和机械通风；3）减少受阳光的辐射：戴草帽。
50、从事有害作业后为什么一定要进行健康检查?
答：1、通过健康检查能及时发现职业危害因素对作业人员健康的早期影响；2、检查出高危人群，作为重点监护对象；3、发现新的有职业禁忌症者，以便及时调离；4、早期发现职业病患者，以便及时治疗和处理。