化学品安全技术说明书

化 学品名称：N,N－二甲基苯胺

S D S编号：  CHFJAC-011

版   本 号：    第四版

最初编制日期：2003年9月18日

首次修订日期：2004年9月18日

最后修订日期：2010年2月26日

化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：N,N－二甲基苯胺

化学品英文名：N,N-Dimethylaniline

产 品代码：

企 业名称： 重庆长风化学工业有限公司
企 业地址： 重庆市长寿区黄桷岩

| 邮 编: 401252 | 传真号码: 023－40450108 |
| --- | --- |

企业应急电话： 023－40450128

电子邮件地址：cfhgc@cta.cq.cn

| 技术说明书编码: CHFJAC-011 | 登 记 号:502112028610189 |
| --- | --- |

产品推荐用途及限制用途：本品用于染料中间体、溶剂、稳定剂、分析试剂。

第二部分 危险性概述

主要的物理和化学危险性信息：本品遇明火能燃烧，受高热能分解放出有毒的苯胺气味；能与氧化剂反应；有害燃烧产物为一氧化碳、氮氧化物。

健康危害：侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

本品有毒，极易被皮肤吸收。能引起中枢神经系统、心血管系统及其它脏器的损害。长期接触可引起神经衰弱综合症。能使人呼吸短促而致死，空气中本品蒸气浓度高达5％以上时，即具有麻醉性。

环境危害：该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

GHS危险性类别：易燃液体类别4、急性毒性类别4

GHS的标签要素：

| 图形符号 | 不使用 | 名称 | 警告 | 危险性说明 | 可燃液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  | 名称 | 警告 | 危险性说明 | 吞咽有害，吸入蒸气有害 |

人员接触后的主要症状及应急综述：接触后可出现恶心、眩晕、头痛有及血液的影响。如果发生事故或身体不适，立即寻求医疗帮助。呼叫中毒控制中心急救站或医生前往治疗时，应随身携带产品标签。

第三部分 成分/组成信息

| 纯品 | 混合物 |
| --- | --- |

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| N,N－二甲基苯胺 | ≥98％ | 121－69－7 |

第四部分  急救措施

吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用温肥皂水（勿用热水）及清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐（仅用于神志清醒者），就医。

急性和迟发效应及主要症状：皮肤接触可发生溃疡。吸收后可导致形成高铁血红蛋白而引起发绀。接触后可出现恶心、眩晕、头痛有及血液的影响。慢性中毒主要表现有神经衰弱综合症；轻度发绀、肝脾肿大等。

第五部分 消防措施

灭火方法和灭火剂：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救

特别危险性：遇明火能燃烧，受高热能分解放出有毒的苯胺气味。能与氧化剂反应。有害燃烧产物为氮氧化物和一氧化碳气体。

特殊灭火方法：无。

保护消防人员特殊的防护装备：建议消防员穿防火防毒服，穿消防防护靴，佩戴正压自给式呼吸器，做好个体防护，在上风向灭火。喷水保持火场容器冷却，直到灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装置和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。切断火源，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用砂土、活性碳或其它惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，喷雾状水冷却和稀释蒸气，保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。

环境保护措施：防止泄漏物或灭火废水进入下水道、排洪沟等限制性空间以及水体环境。

泄漏化学品的收容、消除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用砂土、活性碳或其它惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，喷雾状水冷却和稀释蒸气，保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。

防止发生次生危害的预防措施：处理现场禁止一切火源。

第七部分 操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。空气中浓度超标时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应紧急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，应与酸类、氧化剂、食用化学品分开存放。使用防爆型的照明通风设施。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

| 职业接触限值：MAC(mg/m3): 5 [皮] | PC_TWA(mg/m3): |
| --- | --- |

PC_STEL(mg/m3)：

生物限值：无资料

监测方法：气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：在可能接触其蒸气时，戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，戴空气(氧气)呼吸器。

手 防 护：戴橡胶手套

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服

第九部分 理化特性

外观与性状：黄色油状液体，具有特殊气味。

| pH值: 无意义 | 熔点/凝固点(℃): 2.5 |
| --- | --- |
| 沸点、初沸点和沸程(℃): 193.1 | 密度：无资料 |
| 相对蒸气密度(空气=1): 4.17 | 相对密度( 水=1 ): 0.956 |
| 辛醇/水分配系数: 无资料 | 闪点(℃): 62.78（开杯） |
| 爆炸上限[％(V/V)]: 7.0 | 爆炸下限[％(V/V)]: 1.2 |
| 分解温度(℃): 无资料 | 引燃温度(℃): 371.11 |
| 气味阈值：无资料 | 蒸发速率：无资料 |
| 易燃性：本品可燃 |  |

溶解性：不溶于水，能溶于乙醇、乙醚、氯仿，能随水蒸汽一同挥发。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性和在特定条件下可能发生的危险反应：室温下存放在密闭、原装容中稳定。在正常搬运、使用和运输条件下稳定。

禁配物：氧化剂、酸类

避免接触的条件：高热、明火。避免与强氧化剂接触。

聚合危害：不能发生

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物

化学品的预期用途和可预见的错误用途：本品用于染料中间体、溶剂、稳定剂、分析试剂。

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：LD50： 1410mg/kg（大鼠经口）  1770mg/kg（兔经皮）

LC50：

皮肤刺激或腐蚀： 无资料。

眼睛刺激或腐蚀： 对眼睛有轻微刺激，但不足以分级。

呼吸或皮肤过敏： 无资料。

生殖细胞突变性： 无资料。

致癌性： 无资料。

生殖毒性： 无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次性接触： 无资料。

特异性靶器官系统毒性——反复接触： 无资料。

吸入危害： 吸入其蒸气可导致中毒。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分  废 弃 处 置

废弃处置方法：

—产品（ 残余废弃物）：用焚烧法或生化法处理。

—受污染的容器和包装：把倒空的容器归还厂商或根据当地法规处理。

废弃注意事项：严格遵守当地废弃处置相关法律、法规和标准，必要时咨询生产企业。

第十四部分  运 输 信 息

联合国危险货物编号（UN号）：2253

联合国运输名称：毒性物质

联合国危险性分类：6.1

包装类别： Ⅱ

包装标志：

包装方法：小开口铁桶；罐装。

海洋污染物（是/否）：是

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、防高温。中途停留应远离火种、热源。车间运输完毕应进行彻底清扫。运输按规定路线行驶。

第十五部分  法 规 信 息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过)；

中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过)；

中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；

安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)。

危险货物品名表(GB12268-2005)

化学品危险性评价通则（GB/T 22225-2008）

化学品分类和危险性公示 通则（GB 13690-2009）

化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性（GB 20592-2006）

化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体（GB 20581-2006）

化学品安全技术说明书 内容和项目顺序（GB/T 16483-2008）

第十六部分  其 他 信 息

参考文献：1、中华人民共和国公安部消防局．防火手册．上海：上海科学技术出版社，1992。

2、徐克力．精细有机化工原料及中间体手册．北京：化学工业出版社，1998。

3、张维凡．常用化学危险品安全手册．北京：中国医学科技出版社，1992。

4、任在鸣．实用职业卫生手册．重庆：重庆出版社，2002。

最新修订版日期：2010年2月26日

修改说明：按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准，对前版SDS进行修订。