一、爆破产生的有毒有害气体及其对人体的危害

炸药爆炸后产生的主要有毒有害气体有：CO2、H2S、CO、NO、N02等，其中有毒气体主要有CO、NO和N02等。

CO(一氧化碳)为无色、无味、无臭气体。在标准状态下每公升重量为1.75g，为空气的o．567倍。人体需要从空气中把氧气吸人肺中并通过红血球的作用来维持生命。由于一氧化碳和红血球的结合能力比氧气强，所以当一氧化碳和红血球的结合达到饱和状态时就不可能再吸收氧气，这时人体组织细胞将严重缺氧而窒息和中毒。

炮烟中的氮氧化物主要为NO、N02，对人体生理具有比CO更大的毒害，如表8—6所示。

二、爆破有毒气体对人员的安全距离

(1)露天爆破时，有毒气体对人员的安全距离可按下式计算：

式中Q——炸药量(kg)。

在爆区下风向，爆破毒气对人员的安全距离的计算值增加一倍。

(2)地下爆破时，爆破毒气对人员的安全距离按下式计算：

式中  K1——通风系数，主扇工作时取0．84，不工作时取1．0；

Q——炸药量(kg)；

C——与崩落区接触面数有关的系数，如表8—7所示；

6———每公斤炸药产生的毒气总量(折合为CO)，一般为0．9m3／kg；

∑V———炮烟通过爆区附近巷道的总容积(m3)；

S——主巷道断面积(m2)。

| 接触面数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1．2 | 1．0 | 0．95 | 0．90 | 0．85 | 0．80 |

三、爆破有毒气体的预防措施

(一)正确选择炸药的配料

为—厂减少或避免炸药的有毒气体，生产炸药时应进行多方试验，合理选择炸药的配料。本矿无能力生产炸药，在外方购买炸药时，应按炸药生产厂方技术说明书上的各类数据进行认真检验，看是否符合要求。

(二)正确选用炸药

爆破作业时，应根据本矿山的地质条件、矿岩的性能、结构等合理选用炸药。

(三)加强通风和洒水

加强通风能驱散比重较小的CO；洒水，既可把溶解度高的氮氧化物转化为亚硝酸，又有助于把难溶的氧化氮从碎石或岩石缝里驱逐出来随风流出工作面。