编制说明

按照国家《安全生产法》规定：对生产、储存危险物品建设项目应按照国家有关规定进行安全评价。同时国家安全生产监督管理局《关于印发〈危险化学品生产企业安全评价导则（试行）〉的通知》等规定：对危险化学品生产单位应进行安全评价，为确保危险化学品生产单位安全生产，应委托有安全评价资格的单位对危险化学品生产单位进行安全评价，并编制安全评价报告。

AAA服务中心受BBB市×××化工厂(以下简称×××化工)的委托,根据国家有关法律法规的要求,按照国家规定的程序,遵循系统安全的原理, 运用科学的评价分析方法,本着实事求是、科学客观的原则，对位于BBB市新市镇新市工业园区的×××化工一条3000吨/年85%磷酸生产线和两套400吨/年70%泥磷酸生产装置、一个1000吨/年磷酸三钠车间、一个300吨/年聚磷酸铵车间的安全生产现状进行综合评价，最终依据评价经过及评价结果形成以下评价报告。由于安全生产具有的动态性，故本报告所反映的安全生产状况，仅为企业接受安全评价时的安全生产现状。

一.安全评价的目的和依据

1.1安全评价的目的

安全评价的目的是贯彻“安全第一，预防为主”的方针，寻求最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。本次安全现状评价要达到的目的包括以下四个方面:

1.1.1对×××化工85%磷酸、70%泥磷酸生产过程中的潜在危害因素进行定性分析和预测。

1.1.2通过评价确认×××化工的85%磷酸、70%泥磷酸生产系统安全生产条件是否满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》中所规定的要求，作为企业申办安全生产许可证的依据。

1.1.3根据已确定的危害因素，分析、确定×××化工85%磷酸、70%泥磷酸生产装置、设施的固有危险程度，并预测可能发生的危险化学品事故后果。

1.1.4通过评价为×××化工提出消除、减弱事故隐患的对策与措施，为事故隐患治理提供依据，提高企业安全管理水平，实现安全平稳的生产。

1.2评价内容

（1）企业85%磷酸、70%泥磷酸生产过程的危险、有害因素辨识；

（2）企业85%磷酸、70%泥磷酸生产装置、设施的安全状况评价；

（3）企业85%磷酸、70%泥磷酸生产装置、设施所在地的周边环境条件评价；

（4）企业85%磷酸、70%泥磷酸生产过程中固有的危险有害因素危害程度评价；

（5）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》所规定的各项安全生产条件评价。

1.3评价依据

1.3.1国家法律、法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令70号）

（2）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

（3）《特种设备安全监察条例》（国务院令373号）

（4）《危险化学品生产企业安全评价导则》（国家安全生产监督管理局安监管危化字[2004]127号）

1.3.2技术规范和标准

<1>《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56号）

<2>《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》（劳动部颁发）

<3>《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（安监管危化字[2004]43号）

<4> GB190-90《危险货物包装标志》

<5> GB6944-86《危险货物分类和品名编号》

<6> GB13690-92《常用危险化学品分类和标志》

<7> GB15258-1999《化学品安全标签编写规定》

<8> GB15603-1995《常用危险化学品贮存通则》

<9> GB16483-2000《化学品安全技术说明书编写规定》

<10> GB18218-2000《重大危险源辨识》

<11> GB50016-2006《建筑设计防火规范》

<12> HG/T23003-92《化工企业静电安全检查规程》

<13> GBJ236-82《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

<14> GB/T13869-92《用电安全导则》

<15> GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》

<16> GB50053-94《10Kv及以下变电所设计规范》

<17> GB50054-95《低压配电设计规范》

<18> GB8196-1987《机械设备防护罩安全要求》

<19> GB12158-90《防止静电事故通用导则》

<20> GBZ1-2002《工业企业卫生设计标准》

<21> GB2893-82《安全色》

<22> GB2894-1996《安全标志》

<23> GB/T8196-2003《机械安全防护装置》

<24> JT3145-91《汽车危险货物运输、装卸作业规程》

<25> GB11651-89《劳动防护用品选用规则》

<26> GB5044-85《职业性接触毒物危害程度分级》

<27> GB5817-86《生产性粉尘作业危害程度分级》

<28> GB50268-97《给排水管道工程施工及验收规范》

<29> HGJ209-83《中、低压化工设备施工及验收规范》

<30> HGJ210-83《圆筒形钢制焊接贮罐施工及验收规范》

<31> GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》

<32> GB12801-91《生产过程安全卫生要求总则》

<33> GB5083《生产设备安全卫生要求总则》

<34> GB50187-93《工厂企业总平面设计规范》

<35> HG20571-95《化工企业安全卫生设计规定》

<36> 《化工企业安全管理制度》

<37>《工厂安全卫生规程》

1.3.3项目有关资料

<1> 评价服务委托书（见附件）

<2> 企业营业执照（见附件）

<3>企业主要负责人、安全生产管理人员任职资格证（见附件）

<4>企业消防检查意见书（见附件）

<5>企业应急救援预案

<6> 防雷检测意见书

<7>企业规章制度

<8>工艺流程图

<9>设备一览表

<10>安全操作规程

<11>总平面布置图

<12>周边环境关系图

二、被评价单位概述

2.1被评价单位和项目简介

×××化工始建于1998年，是一家集体企业，企业法定代表人为刘成全，是一家专门从事磷酸及磷酸盐生产的小型化工企业，企业有一条3000吨85%磷酸生产线和两套400吨70%磷酸生产装置、一个500吨/年磷酸三钠车间、一个300吨/年聚磷酸铵车间。厂区位于BBB市新市镇新市工业园区，企业占地面积约为7.5余亩。×××化工现有85%磷酸装置于98年6月建成，7月投产，于2004年8月委托四川省安信科技有限公司实施了安全现状评价。企业为解决周边黄磷生产企业产生废弃危险物——泥磷，建有二条利用泥磷生产70%磷酸的生产线，从事泥磷酸生产，处理泥磷可达2000吨，年生产泥磷酸800吨。85%磷酸装置和70%磷酸的原料、年处理量、最大储存量、产品年产量、最大储存量统计如下：

| 原料 | 年处理量 | 最大储存量 | 产品 | 年产量 | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄磷 | 800吨 | 20吨 | 磷酸 | 3000吨 | 20吨 |
| 泥磷 | 2000吨 | 90吨 | 泥磷酸 | 800吨 | 25吨 |

×××化工共有员工17人，其中技术管理人员2人，专职安全管理人员1人。企业成立了负责人（法定代表人）刘成全担任组长的安全生产领导小组，共有成员5人。安全生产领导小组下设办公室，配备了专职安全生产管理人员，负责日常工作。企业安全制度健全，生产每道工序有操作规程。企业主要负责人、安全员、特种作业人员等经过了安全培训并取证，安全管理情况较好。企业编制并演练了《安全生产事故应急救援预案》，配备了消防水池、消防水泵、灭火器等消防器材。

企业位于BBB市新市镇新市工业开发区，距什(邡)公路—绵（竹）1公里,距BBB市17公里，属BBB市规划的化工生产区，区内有专有公路与距什(邡)公路—绵（竹）公路相接。

企业周边1000米无居民区、医院、商业中心、学校、影剧院、体育场（馆）等人口集聚场所。企业生产的磷酸、泥磷酸主要销往周边磷化工企业，作为生产原料；磷酸三钠和聚磷酸铵主要销国内、国外两个市场。

2.2被评价单位85%磷酸、70%泥磷酸生产工艺、装置、储存设备等基本情况

2.2.1：85%磷酸生产工艺简介

(1)、生产原理：

将黄磷燃烧生成五氧化二磷，用水吸收制得磷酸。其反应式如下：

P4+5O2=2P2O5

P2O5+3H2O=2H3PO4

(2)、流程叙述

投入熔磷槽的固体黄磷，经蒸汽加热熔化成液态，由液下泵打入供磷桶，供磷桶的液态磷，经调节阀进入喷磷枪，在压缩空气的作用下将液态磷雾化，喷入燃烧炉。在氧的作用下进行燃烧、氧化，生成（P2O5）。在罗茨风机的作用下，经导气管冷却（水冷）进入水合塔内进行水合反应生成（H3PO4），并从水合塔流入浓酸槽；为使P2O5充分水合反应，提高浓度，须将浓酸槽内的磷酸打入水合塔和次水合塔以吸收P2O5，当磷酸浓度达到85%后打入成品酸槽，经取样分析检验合格后打入成品罐。

P2O5经过一次水合塔、二次水合塔水合反应吸收的磷酸进入浓酸槽，余下的酸雾和少量的P2O5炉气经两次文丘理、两次旋风分离器分理出磷酸进入稀酸槽循环，尾气经罗茨风机排空。

（3）工艺流程简图

（4）设备一览表

| 设 备 名 称 | 设备规格、型号 | 数量 | 材质 | 设 备 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽锅炉 | 0.25T×1 | 1 | 1Cr18Ni9Ti | 制取蒸气溶磷 |
| 溶磷槽 | 1.5×3 | 1 | 1Cr18Ni9Ti | 将固体黄磷溶解成液态 |
| 磷枪 | ф100㎜ | 1 | 1Cr18Ni9Ti | 将液态黄磷喷入燃烧炉 |
| 燃烧炉 | ф2700×7000㎜ | 1 | 碳钢，耐火混泥土 | 黄磷在其内燃烧制取五氧化二磷 |
| 循环用水池 | 12000×6000㎜ | 1 | 砖混 | 冷却、溶磷、场地用水循环使用 |
| 水合塔 | ф800×6000㎜ | 1 | 1Cr18Ni9Ti | 五氧化二磷水合制取磷酸 |
| 浓酸泵 | 11KW，H=20M，Q=20M3 | 1 | 1Cr18Ni9Ti | 抽调浓磷酸至水合塔或成品槽 |
| 文丘理 | ф200×1500㎜ | 2 | 1Cr18Ni9Ti | 净化尾气制取稀磷酸，以利于尾气排放 |
| 旋风分离器 | ф800㎜ | 2 | 1Cr18Ni9Ti | 较彻底净化尾气制取稀磷酸，以利于尾气排放 |
| 稀酸泵 | 3KW，H=20M，Q=15M3 | 1 | 1Cr18Ni9Ti | 抽调稀磷酸至水合塔或成品槽 |
| 罗茨真空泵 | 15KW，Q=20M3/S | 1 | 碳钢内衬胶 | 尾气水洗排空 |
| 高位尾气筒 | H=30米，1 | 1 | 1Cr18Ni9Ti | 尾气排放 |
| 成品槽 | 1200×2000㎜ | 1 | 1Cr18Ni9Ti | 待检磷酸储存 |
| 储酸罐 | ф2500×4000㎜ | 1 | 1Cr18Ni9Ti | 合格磷酸储存 |

（5）黄磷储存情况

该厂所使用的黄磷由隔壁林辰集团供给，液态、固态均有。鉴于黄磷的物化危险特性。该厂现有仓库的耐火等级、通风降温条件、电气照明等方面都不符合贮存黄磷的安全要求。故企业未设有大型黄磷堆场，只在生产场所设有一小型黄磷堆场，以满足日常生产需要。其常规储量保持在5吨，临时最大储量控制在20吨以内。

2.2.2：70%磷酸（泥磷酸）生产工艺简介

（1）工艺简介

企业生产原料为黄磷生产产生的废弃物——泥磷（黄磷含量10%--20%）。其生产工艺为：用铲子将泥磷（含水）送入燃烧炉（封闭）燃烧（必要时用木材或焦碳引燃），产生五氧化二磷气体，五氧化二磷气体在石墨塔（三级）、文丘里（两级）中与水结合生成泥磷酸（含少量HF等杂质），尾气经过净化除雾后经罗茨风机送入烟囱后排空，泥磷酸从石墨塔（三级）、文丘里（两级）底部流入地下酸槽，用泵抽入沉淀槽， 经过数天沉淀净化生产出成品泥磷酸。

（2）工艺流程简图

泥磷

燃烧炉

石墨塔

文丘里文里

泥磷酸地下槽

包装

成品酸槽

酸沉淀槽 曹

尾气排空

（3）泥磷酸生产设备、设施一览表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥磷原料池 | 108 m3 （12m*6m*1.5m） | 个 | 1 | 钢筋混凝土 | / |
| 2 | 石墨吸收塔 | φ600mm | 台 | 6 | 石墨 | / |
| 3 | 文丘里吸收器 | φ300mm | 台 | 4 | 石墨 | / |
| 4 | 罗茨真空泵 | Q=5 m3 /min 7.5kw | 台 | 2 | 碳钢 |  |
| 5 | 排气烟囱 | H=15m φ600mm | 台 | 2 | PVC | / |
| 6 | 成品酸池 | 30m3(7m*4m*1.2m) | 个 | 1 | PVC | / |
| 7 | 燃烧炉 | 2500x2000x2000 | 台 | 2 | 耐火混泥土 | / |
| 8 | 水泵 | Q=15 m3 /h | 台 | 2 | 碳钢 |  |

经现场检查，该厂泥磷酸生产设备运行情况良好，生产设备及工艺为国家所允许。

（4） 储存设备情况

企业泥磷酸生产原料----泥磷采用钢筋混凝土结构的地下式泥磷池存放，泥磷上填充水50厘米以上。成品磷酸采用PVC材质的成品酸桶存放。经现场检查，泥磷及泥磷酸储存设备完好，无泄漏情况。

2.3安全、卫生、消防状况

×××化工负责人比较重视企业的安全卫生和劳动防护，为确保企业安全生产，企业设立了负责人担任组长的安全生产领导小组，并配备一名专职安全生产管理人员，专门负责全企业的安全生产工作，以实现企业安全生产目标。其组织机构和人员设置如下：

×××化工安全生产领导小组：

组  长：刘成全

副组长：钟达富

组  员：谭保建、杨洪全、张会

企业为接触黄磷、泥磷、磷酸和泥磷酸的岗位配备了耐酸靴、耐酸手套、耐酸围腰等耐酸防护用品。对炉工可能接触到高温的岗位，购置了防护用品。企业对可能吸入烟、尘的岗位配备了防毒、防尘口罩。

在消防方面，企业的磷酸、泥磷酸生产主要的火灾危险性来自黄磷、泥磷的自燃。为此企业对黄磷建有专用储存场；泥磷建有专门的钢筋混凝土原料池，按照在池内黄磷的储存要求进行水封储存。并配备有3个应急清洗和消防灭火水龙头， 3具手提式干粉灭火器，消防泵3具（15m3  扬程15-20米 ），水塔1座（10 m3），消防水池1座（400 m3），工厂消防工程经当地消防部门检查整改后基本符合要求。

2.4建（构）筑物基本情况

| 建筑名称 | 结 构 | 建筑面积（㎡） | 耐火等级 | 火灾类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85%酸车间 | 砖混 | 203 | 二级 | 甲类 |
| 70%酸车间 | 砖混 | 98 | 二级 | 甲类 |
| 聚铵车间 | 砖混、半敞开、木顶架 | 100 | 四级 | 一类 |
| 锅炉房 | 敞开式、木屋架、砖柱 | 12 | 四级 | 丙类 |
| 三钠车间 | 砖混、木顶架 | 184 | 四级 | 丙类 |
| 配电室 | 砖混、木门窗 | 12 | 四级 | 丙类 |
| 更衣室 | 砖木 | 10 | 四级 | 丙类 |
| 70酸库房 | 砖混、木顶架 | 60 | 四级 | 戊类 |
| 聚胺混料房 | 砖混、半敞开、木顶架 | 100 | 四级 | 甲类 |
| 库房： | 砖混、木顶架 | 136 | 四级 | 戊类 |
| 门卫室 | 砖混、木门窗 | 16 | 四级 | 甲类 |
| 办公室： | ：砖混、木门窗 | 220 | 四级 | 丙类 |

企业磷酸、泥磷酸生产建构筑物简单，磷酸的配酸部分采用室内布置，其余生产装置采用半露天布置，不设置专门的厂房，通风良好。黄磷采用桶装，水密封；泥磷采用钢筋混凝土地下池子露天存放，将泥磷储存在泥磷原料池水面以下，密封水面保持35 厘米以上，以保证有充分的水隔绝空气，杜绝了因泄漏而发生大面积的火灾的可能。

2.5公用工程状况和辅助设施

2.5.1总图运输

×××化工将厂区区分为生产区、和辅助区办公区，厂区主干道宽度为7米。

2.5.2给排水

×××化工给水水源本厂深井水，建有循环水池，生产用水不外排，循环使用。

2.5.3供电

×××化工用电由新市电网提供10KV电压经本厂变配电输出380V/220V生产、生活用电，具体负荷分布见附件《负荷分布平面布置图》。

2.5.4蒸汽

由该厂燃煤锅炉LSG0.25-0.08-AIII提供生产用蒸汽。

2.6安全管理状况

企业按照《安全生产法》的要求设置了安全生产管理机构，配备了一名专职安全生产管理人员。制定了各岗位（各部门）安全生产责任制、较为完善的安全生产管理制度及岗位安全操作规程。对从业人员进行了上岗培训，企业主要负责人、安全生产管理人员均取得了安全任职资格。锅炉工、电工、焊工等特种作业人员聘请有作业上岗证的人员担任。工厂消防工程经当地消防部门检查整改后基本符合要求，编制了事故应急救援预案。

2.7项目总平面布置图及周边环境

企业周边环境关系简单，1公里内无人口密集区域和公共设施。厂区东面为化工区交通公路，隔公路与龙蟒集团钛业公司相邻，厂区围墙距钛业公司大门约30米；厂区南面围墙外为园区防洪沟（宽6米），防洪沟外侧为园区公路，公路外侧为石亭江防护堤；厂区西面与林辰集团化工公司隔墙相邻；厂区北面为华垒化工，靠近围墙20米范围内均无任何华垒化工建构筑物和生产生活设备设施。整个厂区呈东西向矩形布置，东西长156米，南北宽38米。详见《周边环境关系图》

企业的70%磷酸车间布置在厂区东部，从东至西依次为聚铵车间、85%磷酸车间、三钠车间、磷酸盐产品库房和办公区。配电室设在厂区北部85%磷酸车间和三钠车间之间，锅炉房设在厂区南面聚铵车间和门卫室之间。厂区各建构筑物之间均保持有相应的安全间距。其具体距离见附件《厂区平面布置图》

85%磷酸工艺装置布置在厂区北部，装置南面是空坝，北面5米是围墙，东面10米是泥磷车间，西面6米是配电室、10米是磷酸三钠车间；车间内部的黄磷桶储存在车间北面，紧靠大型水池，熔磷槽和燃磷炉在车间西部室外。配酸系统布置在厂房内。其详细布置见附件《车间平面布置图》：

泥磷酸的工艺装置布置在厂区的东部边缘，两套生产线顺南北向平行布置，燃烧炉距东部围墙10米，距西向的围墙10米，距北面围墙25米，距布置在北部的泥磷池14米，距锅炉房45米，距配电室50米，距成品酸库12米。泥磷池布置在车间及厂区的北部，其距东面围墙20米，距北面围墙5米，距85%车间（砖混结构）15米 ，距燃烧炉14米，距锅炉房40米，距配电室35米，距成品酸库12米。其详细布置见附件《车间平面布置图》：

2.8自然条件

2.8.1BBB市自然条件

BBB市位于四川心腹地带AAA平原，南距AAA市70余公里，

BBB属于亚热带湿润气候区，特点为夏雨冬阴，云雾多，日照少，年温差不太大的暖温环境，年平均气温在13°—17°之间。由于它位于龙门山麓，平坝和山区属于两种不同的气候带类型，平坝区为盆西气候带类型，气候温和、雨量充沛、日照偏少，四季分明，常年年平均气温为15.9℃，温度高低相差约15℃--16℃之间。山区属温湿森林气候带，特点是冬季长，夏季短。全年年平均气温在14.9℃以下,温度低于10℃的全年有140天，夏季凉爽，温度 在22℃以上者全年仅有10天左右，全年的平均气温14.9℃以下。

BBB境内交通发达，省级、县级以及乡村公路纵横交错。

2.8.2企业所在地自然条件

企业地处BBB市新市化工区，位于AAA平原西北向，属于亚热带湿润气候区，特点为夏雨冬阴，云雾多，日照少，年温差不太大的暖温环境，年平均气温在13°—17°之间。绵（竹）-什(邡)公路1000米,距成(都)—绵(阳)高速25公里，属BBB市规划的化工生产区。

厂区地形平坦，地貌单一，无不良工程地质现象，宜于建筑厂房，厂址地震基本烈度7度，土质中硬，厂址位于建筑抗震有利地段，车间所在地地下水类型为区域性卵石层孔隙潜水，主要由上游地下水和大气降水补给。细砂、中砂、砾砂和卵石为该场地强透水含水层。稳定水位为98.19-98.72m，估计丰水期水位上涨1.0m左右。地下水对混凝土不具腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。

车间所处位置无滑坡、泥石流等地质危害，常年主导风向为偏北风。

三、评价范围

根据×××化工与AAA服务中心签订的委托安全评价合同，本次评价的对象为×××化工的3000吨/年85%工业磷酸车间和800吨/年70%泥磷酸车间两个属于危险化学品生产的场所安全生产现状，评价的范围涵盖85%磷酸和70%泥磷酸生产的工艺过程、机械设备、电气仪表、公用设施、企业安全生产管理等方面的危险有害因素辨识和安全评价。并对×××化工的85%工业磷酸、70%泥磷酸生产安全水平做出客观的评价结论。确认其安全生产条件是否满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》中所规定的要求。

四、安全评价程序

4.1评价程序

接受×××化工委托后，AAA服务中心安排由化工工艺、化工设备、电器仪表、分析检测等专业人员组成的评价组负责本项目的评价工作。工作程序如下：

（1）前期准备

了解被评价单位基本情况，签订评价协议，确定评价范围，准备评价资料。

（2）危险、有害因素和事故隐患的识别

针对被评价对象生产运行及工艺设施情况，采用科学合理的辨识方法进行危害因素识别和分析，确定主要危害部位，物料主要危险特性，有无重大危险源，以及可能导致重大事故的缺陷和隐患。

（3）定性、定量评价

根据生产单位的特点，确定评价模式和评价方法，定性或定量的进行科学、全面、系统地分析评价。

（4） 安全管理现状评价

对安全管理制度、事故应急救援预案、事故应急救援预案的修改及计划进行评价。

（5） 确定安全对策措施及建议

综合评价结果，针对存在问题，提出安全对策措施的建议，并按照风险程度高低进行解决方案的排序。

（6） 整改复查

根据提出的对策措施以及整改要求对企业进行复查，检查企业对整改要求以及提出的对策措施的落实情况。

（7） 确定评价结论

根据评价结果明确指出生产单位当前的安全状态水平，提出安全可接受程度的意见。

（8） 安全现状评价报告完成

生产单位依据评价单位的评价意见，编制事故隐患整改方案及实施计划；评价单位编制并完成安全现状评价报告。

4.2安全现状评价程序简图

准  备

现场勘察、资料收集

危险有害因素辨识与分析

危险源辨识

事故

发生的可能性

影响因素、事故机制

危险辨识

安全性评价

（风险）控制

安全评价

单元划分

评价方法的选择

定性、定量分析

危险分级

安全对策措施

应急预案

复查

结  论

作出评价结论

五、评价方法的选择和评价单元的划分

5.1评价方法的选择

评价方法是指对被评价系统的危险因素、有害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。根据根据×××化工生产情况、危害因素分布情况、危害程度，评价小组拟采用安全检查表分析法、危险度评价法和重大事故后果分析法相结合的安全评价方法进行评价。（详见附件）

5.2评价单元划分

依据国家安监局文件《安全评价通则》（安监管技装字[2003]37号）、《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》（国家安全生产监督管理局安监管技装字[2004]127号）结合生产实际，评价小组研究决定根据工艺过程和危险特点分类划定评价单元。因此项目划分为如下评价单元进行评价。

（1）安全管理单元

（2）周边环境及自然条件单元

（3）总平面布置安全评价单元

（4）85%工业磷酸生产安全评价单元

（5）70%泥磷酸生产安全评价单元

（6）黄磷、泥磷储存安全评价单元

（7）消防安全评价单元

5.3评价单元及安全评价方法

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理单元 | 安全检查表分析法 |
| 2 | 周边环境及自然条件单元 |  |
| 3 | 总平面布置安全评价单元 |  |
| 4 | 工业磷酸生产安全评价单元 | 安全检查表分析法 危险度评价法 |
| 5 | 泥磷酸生产安全评价单元 |  |
| 6 | 黄磷、泥磷储存安全评价单元 | 重大事故后果分析法 |
| 7 | 消防安全评价单元 | 安全检查表分析法 |

六、危险、有害因素辨识分析结果

（详细分析过程见附件）

6.1物质固有危险有害因素辨识分析结果

85%工业磷酸生产中包含黄磷、磷酸、五氧化二磷三种危险化学品；70%泥磷酸生产中涉及泥磷、五氧化二磷、泥磷酸、少量氟化氢四种危险化学品。

各物料的危害特性：

| 序号 | 物料名称 | 危害特性 | 火灾危险分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸 | 腐蚀品 | 戊类 | 产成品 |
| 2 | 黄磷、泥磷 | 自燃物品、剧毒物品 | 甲类 | 原料 |
| 3 | 五氧化二磷 | 腐蚀品 | 戊类 | 过程产物 |
| 4 | 氟化氢 | 腐蚀品 | 戊类 | 过程产物 |

6.1-1危险化学品危险有害因素辨识、分析结果表

| 危险物质 | 危编号 | CAS号 | UN号 | 危险性类别 | 危险有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄磷 泥磷的主要成份 | 42001 | 7723-14-0 | 2447 | 剧毒物品 自燃物品 | 1.火灾类别：甲级 2.车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）0.03 3.职业接触容许浓度： 时间加权平均容许浓度：0.05mg/m3 短时间接触容许浓度：0.1mg/m3 4健康危害；急性吸入中毒表现有呼吸道刺激症状、头痛、头晕、全身无力、呕吐、心动过缓、上腹疼痛、黄疸、肝肿大。重症出现急性坏死、中毒性肺水肿等。口服中毒出现口腔糜烂、急性胃肠炎，甚至发生食道、胃穿孔。数天后出现肝、肾损害。重者发生肝、肾功能衰竭等。本品可致皮肤灼伤，磷经灼伤皮肤吸收引起中毒，重者发生中毒性肝病、肾损害、急性溶血等，以至死亡。 慢性中毒：神经衰弱综合征、消化功能紊乱、中毒性肝病。引起骨骼损害，尤以下颌骨显著，后期出现下颌骨坏死及齿槽萎缩。 5危险特性；白磷接触空气能自燃并引起燃烧和爆炸。在潮湿空气中的自燃点低于在干燥空气中的自燃点。与氯酸盐等氧化剂混合发生爆炸。其碎片和碎屑接触皮肤干燥后即着火，可引起严重的皮肤灼伤。 6 环境危害；泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用水、潮湿的沙或泥土覆盖。收入金属容器并保存在水或矿物油中。大量泄漏：在专家指导下清除。 |
| 五氧化二磷 | / | 1314-56-3 | / | 第8.1类 酸性腐蚀品 | 1 本品遇水生成磷酸；有时含游离磷而引起磷中毒。 急性中毒：短期大量吸入引起眼及上呼吸道刺激症状，出现咽喉炎、支气管炎。严重者发生喉头水肿致窒息，引起肺炎或肺水肿。口服发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻；数日内出现黄疸及肝肿大，或出现急性肝坏死：严重病例，数小时内患者由兴奋转入抑制，发生昏迷、循环衰竭，以致死亡。可使组织脱水，对皮肤有刺激腐蚀作用。 慢性中毒：有呼吸道刺激症状及磷毒性牙齿、牙龈和下颚骨损害。 2 危险特性：接触有机物有引起燃烧危险。受热或遇水分解放热，放出有毒的腐蚀性烟气。具有强腐蚀性 3 泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。在专家指导下清除。 |
| 磷酸 | 81501 | 7664-38-2 | 1805 | 第8.1类酸性腐蚀品 | （1）蒸汽或雾对眼、鼻、喉有刺激性，口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克。皮肤或眼接触可致灼伤。 慢性影响：鼻粘膜萎缩，鼻中隔穿孔，长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激，可致人体灼伤。 （2）遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物受热分解产生剧毒的氧化磷烟气，具有腐蚀性。 |
| 氟化氢 | 81015 | 7664-39-3 | 1052 | 第8.1类 酸性腐蚀品 | （1）对呼吸道粘膜及皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用。 （2）吸入较高浓度氟化氢，可引起眼睛及呼吸道粘膜刺激症状，严重者可发生支气管炎、肺炎或肺水肿，甚至发生反射性窒息。眼接触轻者局部剧烈疼痛，重者角膜损伤，甚至发生穿孔。氟化氢皮肤灼伤，初期皮肤潮红、干燥，创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。 （3）眼和上呼吸道刺激症状，或鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼X线异常与工业性氟病少见。 （4）氟化氢为反应性极强的物质能与各种物质发生反应。腐蚀性极强。 |

6.2危险有害因素辨识结果汇总

| 序号 | 事故类型 | 存在部位/方式 | 发生事故的主要原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸、泥磷酸、五氧化二磷 氟化氢灼伤 | 1 85%工业磷酸、70%泥磷酸的装卸、储存及使用过程 2设备、管道（储罐、槽车、泵、管道、阀门）的泄漏 3 85%工业磷酸、70%泥磷酸的生产过程 | 1.设备（储罐、泵等）和管道、阀门、法兰因腐蚀等原因泄漏； 2.槽车、贮罐及管道、阀门、法兰等处因腐蚀、老化等原因泄漏； 3.控制电器失灵或其它安全保护装置失灵； 4. 违章操作或操作失误造成泄漏； 5.设备的材质、强度、焊接质量、密封性能不合格； 6.安全保护装置（液位标识）等不可靠； 7未按要求穿戴劳动保护用品 | 因中毒、窒息致人伤亡；致设备、设施损毁；环境污染 |
| 2 | 磷中毒 | 1黄磷、泥磷的装卸、储运、使用过程 2 85%工业磷酸、70%泥磷酸的生产过程 | 1.设备、管道腐蚀，泄漏； 2.人员在黄磷、泥磷的装卸、储运、使用过程误吸误黄磷或含磷的水。 3人员失足落入泥磷储槽或泥磷 原料池误吸误食泥磷或含磷的水。 4在工业磷酸、泥磷酸的生产过程中误吸误食黄磷或泥磷酸（含少量磷）。 | 因中毒致人伤亡 |
| 3 | 黄磷烧伤 | 1黄磷、泥磷的装卸、储运、使用过程 2 85%工业磷酸、70%泥磷酸的生产过程 | 1 磷是第4.2类自燃物品，必须与空气隔绝保存，保存在水中即水面以下，一旦与空气接触即可自燃。 2在黄磷、泥磷的装卸、储运、使用过程中磷溅上人体。 3在黄磷、泥磷的装卸、储运、使用过程人落入含磷的容器 4在黄磷、泥磷酸的生产过程中，由于设备或管道泄漏磷溅上人体 5违章操作或操作失误造成磷溅上人体 5未按要求穿戴劳动保护用品。 | 致人伤亡 |
| 4 | 电器火灾 | 1、厂区内供、配电设备、线路； 2、车间内供、配电设备、线路。 | 1、短路保护开关失灵，而线路发生短路时； 2、电气线路老化； 3、电线、电缆线径太小； 4、电线、电缆靠近高温物体； 5、可燃物质的燃烧，引发电线、电缆火灾。 6、设备长时间严重过载而过热保护动作失灵； 7、接头部位因灰尘或锈蚀而使接触电阻增大，使接头部位产生很大热量，长时间热量聚结而产生火灾； 8、电气设备靠近高温物体； 9、可燃物质的燃烧，引发电气设备火灾； 10、因雷击引发的电气设备火灾。 | 致人员伤亡，设施、设备损毁。 |
| 5 | 触电 | 1、厂区内供、配电设备、线路； 2、车间内供、配电设备、线路。 | 1、电气线路老化，绝缘皮破损，使带电导体与人体直接接触； 2、绝缘电阻不够。 3、电气设备质量问题，导致设备漏电； 4、电气设备因环境太潮湿而产生漏电； 5、因线路问题而导致电气设备带电。 | 致人伤亡 |
| 6 | 机械伤害 | 1、车间相关运转设备； 2、生产、检修、储运过程。 | 1.安全保护设施不完善 2.安全措施不完善 3.违章操作或处置失误 | 人员伤亡 |
| 7 | 火灾事故 | 1、车间相关运行设备或场地； 2、生产、检修、储运过程。 | 1、高温物质与易燃物接触； 2、黄磷、泥磷或磷酸与禁忌物接触； 3、电器燃烧引发火灾； 4、其它火源引起火灾； 5、检修时，工业磷酸、泥磷酸车间相关设备、管道,因设备受酸腐蚀产生氢气积聚,遇火爆炸； 6、氧气瓶、乙炔瓶及附属安全装置质量不合格或违章操作； 7、磷是第4.2类自燃物品，必须与空气隔绝保存，保存在水中即水面以下，一旦与空气接触即可自燃。 8建构筑物防火等级或防火间距不符合要求。 | 人员伤亡，设备、设施损毁、环境污染 |
| 8 | 高处坠落 | 车间建筑、设备和高架管线 | 1.安全防护设施未按要求设置 2.安全防护设施因腐蚀等原因而不可靠 3.未按高空作业要求穿戴防护用品 4.操作处置失误 | 人员伤亡 |
| 9 | 噪声危害 | 生产场地 | 1、未选用低噪音设备； 2、设备未采用消音装置； 3、未采用密闭、隔音设施。 | 听觉疲劳、 敏感度降低、健康危害 |
| 10 | 车辆伤害 | 厂区交通道路 | 1.车辆缺陷； 2.车辆防护设施缺陷； 3.超重量、容量； 4.车辆类型与用途不适应； 5.违章作业、违章指挥； 6.厂区道路交通布置不符合标准 | 人员伤亡 |
| 11 | 物体打击 | 厂区、生产及公用场所 | 1.安全保护措施和设施不完善； 2.安全防护用品未按规定穿戴； 3.违规作业、操作失误； 4.固体抛射物、坠落物、反弹物、气流卷、其它运动危害。 | 设施损坏 人员伤亡 |
| 12 | 坍塌 | 地基基础及上部建（构）筑物主体结构 | 1.地壳运动或移动，形成的地震坍塌； 2.建筑设计不符合《建筑设计防火规范（2001年版）》（GBJ16－87）、《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001）等设计规范标准； 3.建筑质量不合格或存在隐患 4.火灾、雷击及风灾等引起的坍塌； 5. 焊接（锚固）点不符合施工质量相关施工规范。 | 建筑物裂缝、坍塌、火灾、人员伤亡 |
| 13 | 蒸汽锅炉 爆炸 | 锅炉房及蒸汽设备、管道 | 1.锅炉材质和加工质量差； 2.高温、超压；压力显示、液位显示及温度显示失灵；泄压阀失灵； 3.锅炉缺水或突然加水、给水阀门失灵，使受热管焊口烧损破裂；锅炉爆管； 4.水质不符合要求 5.未按操作规程进行操作； | 人员伤亡 设备损坏 |
| 14 | 高温烫伤 | 锅炉及蒸汽设备及管道 | 1.高温表面接触； 2.高温炉渣伤人； 3蒸汽泄漏烫伤 3.设备事故； 4.操作处置不当； | 高温灼伤 人员伤亡 |

6.3重大危险源辨识结果

×××化工85%工业磷酸、70%泥磷酸生产过程主要危险化学品有黄磷、泥磷（含黄磷）、五氧化二磷、磷酸、泥磷酸、氟化氢。

依据GB18218-2000《重大危险源辨识》，黄磷、泥磷（含黄磷10%-20%）、五氧化二磷、工业磷酸、泥磷酸未列入《重大危险源辨识》品名录，只有氟化氢列入《重大危险源辨识》名录，氟化氢生产区临界量为2t。氟化氢属泥磷酸生产过程中的少量杂质，企业无实际储量，生产场所实际保有量远小于临界量2t。

依据GB18218-2000《重大危险源辨识》判定×××化工不构成重大危险源。但根据国家安监局《重大危险源申报范围》和《危险化学品安全技术全书》，黄磷的LD50 = 3.03mg/kg（大鼠经口半数致死剂量）。危险化学品在贮罐区（贮罐）临界量表和GB15258－1999  《化学品安全标签编写规定》中毒性物质分级见下表：

表1  贮罐区（贮罐）临界量表

| 类 别 | 物 质 特 性 | 临界量 | 典 型 物 质 举 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体 | 闪点＜28℃ | 20 t | 汽油、丙烯、石脑油等 |
|  | 28℃≤闪点＜60℃ | 100 t | 煤油、松节油、丁醚等 |
| 可燃气体 | 爆炸下限＜10% | 10 t | 乙炔、氢、液化石油气等 |
|  | 爆炸下限≥10% | 20 t | 氨气等 |
| 毒性物质* | 剧毒品 | 1 kg | 氰化钠（溶液）、碳酰氯等 |
|  | 有毒品 | 100 kg | 三氟化砷、丙烯醛等 |
|  | 有害品 | 20 t | 苯酚、苯肼等 |

*注：毒性物质分级见表2。

表2  毒性物质分级

（GB15258－1999  《化学品安全标签编写规定》）

| 分 级 | 经口半数致死量LD50(mg/kg) | 经皮接触24h半数致死量 LD50 (mg/kg) | 吸入1h半数致死浓度 LC50 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 剧毒品 | LD50 ≤5 | LD50≤40 | LC50≤0.5 |
| 有毒品 | 5＜ LD50 ≤50 | 40＜ LD50 ≤200 | 0.5＜ LC50 ≤2 |
| 有害品 | (固体)50＜ LD50 ≤500 (液体)50＜ LD50 ≤2000 | 200＜ LD50 ≤1000 | 2＜ LC50 ≤10 |

根据上表，×××化工的生产原料——黄磷、泥磷（主要成份黄磷 ）属于剧毒品，储存区临界量为1 kg，而×××化工85%工业磷酸生产场地的黄磷最大储存量为20吨；泥磷原料池的最大泥磷储存量为90吨，约含黄磷9—18吨，×××化工的85%工业磷酸生产装置、70%泥磷酸泥磷原料池属于重大危险源申报范围。

七、定性定量安全评价结果

7.1安全检查表评价结果

（其详细评价内容见附件）

| 单元 | 是否符合安全生产要求 | 风险程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理单元 | 符合 | 中 | 有比较完善的安全管理责任制；经营、销售管理制度；安全管理制度；安全检查制度；安全操作制度；储存养护制度；有事故应急救援措施并建立事故应急救援预案；有安全管理组织；主要负责人及从业人员经过安全培训 |
| 周边环境及自然条件单元 | 符合 | 低 | 厂址周边环境和自然条件基本能满足安全生产要求。 |
| 总平面布置安全评价单元 | 符合 | 低 | 厂区设备、设施布置合理，道路、消防应急通道配置符合安全生产要求 |
| 85%工业磷酸生产安全评价单元 | 符合 | 中 | 有符合要求的工艺，工艺、设备布置比较合理；安全操作、维护、应急疏散通道能满足要求。 |
| 70%泥磷酸生产安全评价单元 | 符合 | 中 | 有符合要求的工艺，工艺、设备布置比较合理；安全操作、维护、应急疏散通道能满足要求。 |
| 黄磷、泥磷储存安全评价单元 | 符合 | 中 | 有符合要求的储存条件和管理制度。 黄磷采用桶装，并采用水隔绝空气；该厂采用将泥磷储存在泥磷原料池水面以下，并采取措施保证有充分的水隔绝空气；泥磷池采取地下池的方式，杜绝了因泄漏而发生大面积的火灾的可能。 |
| 消防安全评价单元 | 符合 | 中 | 该厂设置了循环水池、水泵、水龙头和干粉灭火器 ，黄磷、泥磷有符合要求的储存条件、应急救援设施和消防安全管理措施。消防工程经过了消防部门的验收。 |

7.2 85%工业磷酸、70%泥磷酸生产危险度评价结果

（其详细评价内容见附件）

7.2.1： 85%工业磷酸生产包括如下过程：蒸汽锅炉、黄磷装卸、黄磷储存、熔磷、司磷、燃烧、循环洗涤、文丘里除沫、旋风分离、尾气排空、磷酸储存。应用危险度评价法确定泥磷酸生产工艺过程的危险度。

依据危险度评价方法和工艺装置的物质、容量、温度、压力和操作，对3000吨/年85%工业磷酸车间的危险度作出评价，结果如下：

| 项目单元 | 物质 |  | 容量 |  | 温度 |  | 压力 |  | 操作 |  | 总分 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特性 | 分值 | 数量 | 分值 | 温度 | 分值 | 压力 | 分值 | 状态 | 分值 |  |  |
| 蒸汽锅炉 | 丙类固体 | 2 | 10吨 | 2 | 130 | 2 | ＜1.0MPa | 0 | 危险 | 5 | 11 | 中度 |
| 黄磷装卸 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 常温但操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 14 | 中度 |
| 黄磷 储存 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 常温但操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 14 | 中度 |
| 熔磷工序 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 100℃操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 危险 | 5 | 17 | 高度 |
| 司磷工序 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 100℃操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 危险 | 5 | 17 | 高度 |
| 黄磷燃烧 | 甲类液体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 0-1000℃ | 5 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 17 | 高度 |
| 循环洗涤 | 中度危害介质 | 2 | ＜50m3 | 2 | 25- 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 6 | 低度 |
| 文丘里除沫 | 中度危害介质 | 2 | ＜100m3 | 0 | ＜ 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 4 | 低度 |
| 磷酸储存 | 中度危害介质 | 2 | ＜50m3 | 2 | ＜ 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 6 | 低度 |

从危险度评价结果可以看出：

熔磷工序、司磷、黄磷燃烧工序危险度评价为高度，特别是熔磷、液磷输送及储存过程容易发生液磷伤人事故，实际生产中应特别注意安全配置和措施的落实，应重点加强管理。

7.2.2 ：70%泥磷酸生产大致包含如下过程：泥磷装卸、泥磷储存、泥磷燃烧、泥磷酸循环吸收、尾气洗涤、泥磷酸储存，应用危险度评价法确定泥磷酸生产工艺过程的危险度。

| 项目单元 | 物质 |  | 容量 |  | 温度 |  | 压力 |  | 操作 |  | 总分 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特性 | 分值 | 数量 | 分值 | 温度 | 分值 | 压力 | 分值 | 状态 | 分值 |  |  |
| 泥磷装卸 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 常温但操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 14 | 中度 |
| 泥磷储存 | 甲类固体 | 10 | 90m3 | 2 | 常温但操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 16 | 高度 |
| 泥磷燃烧 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 0-1000℃ | 5 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 17 | 高度 |
| 泥磷酸循环吸收 | 中度危害介质 | 2 | ＜50m3 | 2 | 25- 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 6 | 低度 |
| 尾气洗涤 | 中度危害介质 | 2 | ＜100m3 | 0 | ＜ 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 4 | 低度 |
| 泥磷酸储存 | 中度危害介质 | 2 | 15m3 | 2 | ＜ 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 6 | 低度 |

从危险度评价结果可以看出：

泥磷储存、泥磷燃烧工序危险度评价为高度，特别是泥磷装卸及储存、泥磷燃烧过程容易发生液磷伤人事故，实际生产中应特别注意安全配置和措施的落实，应重点加强管理。

7.3安全生产条件符合性评价结果

经对×××化工85%工业磷酸、70%泥磷酸生产的安全生产条件符合性进行评价，企业在安全生产管理、选址、外部环境、生产工艺等方面均能满足安全生产要求。在生产现场存在安全防护设施不完善、安全标示不足等安全隐患。具体情况如下：

| 项目 序号 | 评价内容 | 评价结果 | 评价依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 建立了完善的安全责任制 |  |
| 2 | 是否制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品、安全设施、设备、作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 规章制度齐备 |  |
| 3 | 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点的原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 岗位操作 规程齐备 |  |
| 4 | 安全投入是否符合安全生产要求。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 安全投入基本能满足安全生产要求 |  |
| 5 | 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 设置了安全生产管理机构和配备了专职安全生产管理人员 |  |
| 6 | 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经相关部门考核合格 |  |
| 7 | 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作证书。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 特种作业人员均具有特种作业操作证书 |  |
| 8 | 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 从业人员进行了安全教育和培训并考核合格 |  |
| 9 | 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 企业为职工办理了工伤保险 |  |
| 10 | 危险化学品生产、储存是否符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 符合规划和布局要求 |  |
| 11 | 危险化学品生产、储存是否在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 符合规划和布局要求 |  |
| 12 | 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定： （1）居民区、商业中心、公园等人口密集区域； （2）医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； （3）供水水源、水厂及水源保护区； （4）车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装饰作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； （5）基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地； （6）河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； （7）军事禁区、军事管理区； （8）法律、行政法规规定对予以保护的其他区域。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 企业周边无人员集聚场所和法律、行政法规规定的予以保护的设施、区域等。 |  |
| 13 | 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 | 不符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 生产现场存在安全防护设施、安全标识不足等隐患。 |  |
| 14 | 是否采用和使用国家命令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 使用的工艺和设备未被国家命令淘汰、禁止使用 |  |
| 15 | 生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 企业未设员工宿舍 |  |
| 16 | 危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 企业的周边防护距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 |  |
| 17 | 消防建筑工程是否经过公安消防机构验收合格。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 企业经消防检查合格 |  |
| 18 | 有无相应的职业危害防护设施和为从业人员配备符合有关国家标准或行业标准规定的劳动保护用品。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 有相应设施 |  |
| 19 | 是否按照国家有关标准、辨识、确定本企业的重大危险源。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 确定工业磷酸和泥磷酸装置属于重大危险源申报范围 |  |
| 20 | 对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 企业对工业磷酸装置、泥磷库按重大危险源管理 |  |
| 21 | 对其可能发生的生产安全事故，是否按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产应急救援预案。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 建立了应急事故救援预案 |  |
| 22 | 对其可能发生的生产安全事故，有应急救援组织或者应急救援人员。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 有应急救援组织和人员 |  |
| 23 | 大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大型危险化学品生产企业是否有专职消防队，其他危险化学品生产企业是否根据实际需要有义务消防队。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 有义务消防队 |  |
| 24 | 对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备。 | 符合 | 《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》 | 配备了相应的救援器材 |  |

八、对可能发生的危险化学品事故的预测结果

（详见附件）

由危险度评价法评价结果可知黄磷、泥磷燃烧的危险性较大。本次对泥磷燃烧的事故后果进行了模拟。

8.1   对85%工业磷酸、70%泥磷燃烧的模拟结果：

85%工业磷酸装置中黄磷最大储存量为20吨，70%泥磷酸泥磷池最大储量90吨，黄磷含量最多为18000公斤，假设工业磷酸装置中或泥磷储存池中18000公斤黄磷全部燃烧

8.1.1黄磷火灾损失估算

固体火灾的热辐射参数按点源模型估计。

（1）目标在距离火源中心点X米时的入射通量为：

| X（米） | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qtkw/m2 | 19.7 | 12.5 | 8.7 | 4.9 | 3.1 |

（2）黄磷火灾对人和设备、设施所造成的损失

| 入射通量（kW/m2） | 对设备的损害 | 对人的伤害 |
| --- | --- | --- |
| 37.5 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10s 100%死亡/1min |
| 25 | 在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量。 | 重大烧伤/10s 100%死亡/1min |
| 12.5 | 有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量。 | 1度烧伤/10s 1%死亡/1min |
| 4.0 |  | 20s以上感觉疼痛，未必起泡。 |
| 1.6 |  | 长期辐射无不舒服感。 |

从以上分析可以看出：一旦发生重大黄磷燃烧事故，距离燃烧中心4米以内的人员将造成重大伤亡，设备、设施将严重损坏。

8.1.2黄磷燃烧事故毒害区估算

有毒物质泄漏后产生的有毒蒸汽云在空气中漂移、扩散，直接影响现场人员，并可能波及居民区。毒物对人员的危害程度取决于毒物的性质、毒物的浓度和人员与毒物接触时间等因素。

由计算结果可知，85%工业磷酸装置中黄磷最大储存量为20吨，70%泥磷酸装置泥磷池最大储量90吨，黄磷含量最多为18000公斤，假设工业磷酸装置中或泥磷储存池中18000公斤黄磷全部燃烧，在五氧化二磷毒气环境中暴露一小时，产生一半人员死亡的有毒气体半径约为545米。因此必须严格监控工业磷酸生产中的黄磷储存、熔磷、司磷工序，泥磷酸生产中的泥磷池，防止泄漏与失水。

8.2黃燐、泥磷燃烧的事故案例

事故经过： 2006年 7月2日凌晨3时许，位于攀枝花市区的川投电冶黄磷厂泥磷（主要成份黄磷）池发生跨塌，80立方米密封水流失，池内黄磷裸露自燃，造成严重的空气污染。至上午7时左右，裸露的黄磷全部被覆盖，污染源得到控制。此事故造成抢险民工1人窒息死亡，5人轻度烧伤。 
   事故发生后，盐边县城和市区部分片区出现大雾天气，空气中有一定刺激味。接报后，攀枝花市委、市政府主要领导立即率市环保局、市安办、市公安局、市消防支队等部门赶赴现场，组织指挥抢险，迅速控制局势。经初步调查分析，这是一起由安全生产事故引发的突发性污染事故。
  事故处置：  据悉，事故发生后，攀枝花市委市政府迅速召开紧急会议，提出了以下措施： 
    （1）、为防止事故蔓延，责令黄磷厂立即停产整顿，并做好善后工作，市政府已组织专人严防死守，确保不出现反复。 
    （2）、为尽快减轻、消除污染的危害，责成有关部门相互配合，做好工作。环保部门分片区、定时段连续进行大气污染监测分析，及时掌握动态；气象部门加强预报，迅速采取人工降雨措施；医疗卫生部门认真做好准备，及时为受到危害的群众诊治；环卫部门调集水车喷洒路面。 
    （3）、切实做好维护社会稳定工作。要求机关工作人员坚守岗位，履行职责，确保工作有序进行；通过新闻媒体如实向社会通报事故情况和防范措施，保证群众的知情权；召开全市干部大会，通报事故情况，并做好思想政治工作，搞好社会治安，维护正常的生产、生活秩序；立即指派市委、市政府领导赴受污染较重的盐边县城帮助指导工作。 
    （4）、加强对事故处理的组织领导。由市委书记张成明牵头，市委副书记华铁平、常务副市长黄昌明、副市长景宏年组成工作班子，具体负责事故的处置工作。

事故分析：安全管理较为混乱，泥磷未及时转移处理，储存设施缺乏正常维护，未建立防泄漏围堤。

黄磷泄漏处理处理和控制措施： 隔离泄漏区，周围设警告标志，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全的情况下堵漏。在用水、潮湿的沙或泥土覆盖，然后收入金属容器内并保存于水或矿物油中。

如果大量泄漏，必须向消防队报告，请求救援。采用大量的雾状水对准起火点喷射覆盖冷却(喷水操作应站立于上风口)，应采取逐步推进的方式进行。在地势低凹点围堤放水，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排水沟等限制性空间。发生容器泄漏的，可以直接冷却容器外表以及泄漏点，泄漏点冷却后可以用粘土直接覆盖作临时处理，将磷转移后修补泄漏点。

灭火后应急人员佩戴相应防护服装，进入现场清理被冷却黄磷至专用容器内，并贮存于水下，然后回收至存贮池内。在清理过程中，未确认已经完全清理干净残磷前，灭火雾状水不得关闭。

黄磷泄露燃烧事故的处理，要避免事故扩大化的关键在于事故初始的应急措施有效控制，其次救援人员具备的实作经验和足够胆识也很重要。最好是在黄磷成滴状或者线状泄露的较低压力阶段有效控制火势或者扑灭，然后想办法堵漏。

预防措施：

（1）、加强对设备、设施的检查，及时发现泄露隐患，进行维护或更换。

（2）、在黄磷池周围设置防泄露安全围堰，并装满水，出口离水面不宜太高，以不影响正常操作为限，最好在20cm以下。

（3）对操作人员和救援人员进行应急操作演练，提高应急救援操作能力和经验。

（4）、加强巡检，早发现，早报告，早救援响应！

小结：

企业生产、储存，运输过程中涉及大量黄磷、磷酸、五氧化二磷，具有较大的火灾事故和灼伤事故隐患，企业必须在以下几个方面严加管理。

a.制定严格的安全操作规程，并严格执行。

b.消防工程应经公安消防部门进行消防验收。

c.制定员工的教育、培训制度并严格执行。员工必须掌握安全操作规程、工艺流程、设备性能，并具备应急处置能力。

d.严格执行动火制度。

e.黄磷储存设施及管道应由专业单位设计、制造、安装，并经检测合格。

F防雷、防静电措施完善，管道、阀门、储罐、釜必须可靠接地或跨接。

g.加强设备维护、管理，严防泄漏发生。

九、安全生产对策措施及建议

9.1 企业存在的安全隐患及整改建议

根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》中安全生产条件的要求，在安全评价中确认企业生产现场存在以下的安全隐患，并提出以下整改要求：

（1）电线规范穿管布置；

（2）三钠车间操作平台加护栏；

（3）热风炉尾气风机加护罩；

（4）母液池处梯台加护栏；

（5）液碱槽加护栏；

（6）输磷管线的法兰、阀门结合部加护罩；

（7）水环真空泵的防护罩加密；

（8）增设黄磷堆场；

（9）泥磷池加护栏；

（10）泥磷酸车间真空泵护罩加密；

（11）厂区相应部位设置安全标牌、标识；

（12）对配电室的杂物进行清理，电线规范布置，增设绝缘胶垫；

（13）85%酸车间外的配电箱加雨棚；

9.2安全隐患整改情况

2006年12月26日，应×××化工厂要求，AAA服务中心委派安全评价人员对企业的安全隐患整改情况进行复查，确认企业已按本报告第9.1提出的建议基本完善。

9.3危险化学品事故应急救援预案的修改意见及建议

该企业建立有安全事故应急救援预案，建立有消防安全责任制，成立了应急救援组织机构，本次评价在原有基础上提出几点意见以供参考。

应急救援预案应针对本企业实际情况，具有可操作性。

应急预案中，应针对不同的安全事故采取不同的事故措施。（如，火灾事故、中毒事故、泄漏事故，其他伤害事故等）。

企业应有内部自救和外部求援方案。

企业发生安全事故后，应有防止事故蔓延、人员逃生及人员疏散方案。

建议要切实做好应急救援器材、设施的准备和维护保养工作，以及应急救援人员的培训工作。并定期进行预案的演练，即时查找、发现预案实施过程中的薄弱环节，做好预案的修订和完善；增强应急救援人员面对突发事件的应急能力和熟练程度；增强应急救援组织内部各部门之间以及同外部力量之间的配合能力。便于突发事故发生后能进行及时、有效的应急救援。

9.4 85%工业磷酸、70%泥磷酸生产安全管理建议

×××化工工业磷酸、泥磷酸生产的主要危险是磷的烧伤、磷中毒、工业磷酸、泥磷酸灼伤、五氧化二磷灼伤或中毒窒息、氟化氢灼伤、火灾事故，建议在平时的安全管理中：加强员工的安全意识和安全技能教育；加强安全检查和安全隐患整改力度；加强设备和设施的维护和保养；加强安全消防、防护设施的维护和保养；加强应急救援设备和材料的储备；加强应急救援的组织和演练 ；按安全要求为员工配备劳动保护用品，减小因设备事故和人为失误等原因造成人员伤害和财产损失。

（1）针对消防的建议

黄磷（泥磷的主要成份）极易燃烧，国内磷化工企业发生过多起黄磷引起的火灾、中毒事故，故对消防工作提出以下建议：

1）定期检查、保养以及更换灭火器材使之一直处于正常状态，消防水池必须有足够的水量，保证所有消防设施随时可以正常使用。

2）定期组织有针对性的消防、应急预案的演练。

3）应随时保证消防通道畅通。

4）储磷区在满足生产的前提下尽量少存放黄磷、泥磷。

5）注意生产设备、、储槽及配管的保养与检修，严防跑冒滴漏现象发生。

6）随时检查熔磷槽、司磷桶、黄磷桶、储磷池、含磷废水，上面必须有足够的水，储磷槽的含磷水不得泄漏，也不得随意排放。

7）生产、储存区严格杜绝点火源，必须动火的情况下必须办理动火手续，并做好消防准备。

8）工艺设备、高大框架等的防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）的要求。

9）储存区设置防雷接地设施和防静电设施。设计的防雷接地设施，施工应按照有关规范的要求进行，并做好检测记录。装置运行中，应按规定对防雷接地设施进行定期检测，对损坏或不符合要求的防雷接地设施应进行更换。

（2）针对生产过程的建议

1）注意生产设备及配管的保养与检修，严防跑冒滴漏现象发生，设备不超温、超压工作。

2）生产现场的操作人员应按不同岗位配备防护服、安全帽、防护手套、防护眼镜、防噪声耳塞、防毒面具、急救药箱等个人防护设施。

3）防雷、防静电设施按规定设置完全，并定期经过测试。

4）执行严格的火源管理和动火制度。

5）在生产操作中，严格按安全生产操作规程作业，要正确控制各种工艺参数，防止超温、超压和溢料、跑料，这对防止火灾、爆炸、中毒事故极为重要。

6）罗茨风机、泵等，应选用低噪声的设备，必要时应采取消声、隔声、吸声、隔振或综合控制措施。

7）生产现场应配备耐酸碱工作服、手套、靴子、自给式防毒面具和空气呼吸器，以便出现大量有毒气体泄漏、产生时抢险、逃生用。

（3）针对储存过程的建议

生产区有较多黄磷、泥磷、磷酸，故提出如下的安全对策措施：

1）黄磷、泥磷是易燃的物质，所以储存之处应作好防火、防静电和防雷击工作。

2）储存设备必须随时检查，防止泄漏，并防止磷桶、熔磷槽、司磷桶、泥磷池失水。

2）在储存场所，必须设置耐酸碱工作服、手套、靴子、自给式防毒面具和空气呼吸器。

3）保证消防装置随时可以使用，并保证消防水池有足够的水量。

4）储存磷酸、泥磷酸槽定期检查，保证其有足够强度，安全装置有效。

5）防止储槽内混入禁忌物。

6）保证熔槽、泥磷池护栏完好、安全可靠，防止人员跌入。

十、安全评价结论

10.1安全生产条件评价

依据国家安全生产监督管理局第10号令《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》和四川省安全生产监督管理局川安监[2004]139号《四川省危险品生产企业安全生产许可证实施细则》以及有关法律、法规和行业标准结合BBB市×××化工厂安全生产具体情况，对该厂泥磷酸生产的安全生产条件进行评价。

| 项目 序号 | 评价内容 | 评价结果 | 评价人签字 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 符合 |  | 建立了较完善的安全责任制 |
| 2 | 是否制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品、安全设施、设备、作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度。 | 符合 |  | 规章制度较齐备 |
| 3 | 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点的原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。 | 符合 |  | 岗位安全操作 规程齐备 |
| 4 | 安全投入是否符合安全生产要求。 | 符合 |  | 安全投入基本能满足安全生产要求 |
| 5 | 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。 | 符合 |  | 设置了安全生产管理机构和配备了专职安全生产管理人员 |
| 6 | 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格。 | 符合 |  | 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经相关部门考核合格 |
| 7 | 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作证书。 | 符合 |  | 特种作业人员取得特种作业操作证书 |
| 8 | 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。 | 符合 |  | 从业人员进行了安全教育和培训并考核合格 |
| 9 | 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 符合 |  | 企业办理职工工伤保险 |
| 10 | 危险化学品生产、储存是否符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局。 | 符合 |  | 符合规划和布局要求 |
| 11 | 危险化学品生产、储存是否在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内。 | 符合 |  | 符合规划和布局要求 |
| 12 | 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定： （1）居民区、商业中心、公园等人口密集区域； （2）医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； （3）供水水源、水厂及水源保护区； （4）车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装饰作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口； （5）基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地； （6）河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； （7）军事禁区、军事管理区； （8）法律、行政法规规定对予以保护的其他区域。 | 符合 |  | 防护距离符合国家相关标准 |
| 13 | 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 | 符合 |  | 企业存在存在的安全隐患，在本报告完成时已按要求进行完善 |
| 14 | 是否采用和使用国家命令淘汰、禁止使用的工艺、设备。 | 符合 |  | 使用的工艺、设备未被国家明令淘汰、禁止 |
| 15 | 生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。 | 符合 |  | 企业未设职工宿舍 |
| 16 | 危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 | 符合 |  | 生产装置和储存设施的周边防护距离未违背有关法律、法规、规章和标准的规定。 |
| 17 | 消防建筑工程是否经过公安消防机构验收合格。 | 符合 |  | 经过公安消防主管部门检查，经整改，基本符合要求。 |
| 18 | 有无相应的职业危害防护设施和为从业人员配备符合有关国家标准或行业标准规定的劳动保护用品。 | 符合 |  | 有相应设施，为危险化学品岗位配备了劳动防护用品。 |
| 19 | 是否按照国家有关标准、辨识、确定本企业的重大危险源。 | 符合 |  | 本企业进行了危险源辨识 |
| 20 | 对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案。 | 符合 |  | 制定了定期检测、检查和建档制度 |
| 21 | 对其可能发生的生产安全事故，是否按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产应急救援预案。 | 符合 |  | 建立了应急事故救援预案 |
| 22 | 对其可能发生的生产安全事故，有应急救援组织或者应急救援人员。 | 符合 |  | 有应急救援组织和人员 |
| 23 | 大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大型危险化学品生产企业是否有专职消防队，其他危险化学品生产企业是否根据实际需要有义务消防队。 | 符合 |  | 有义务消防队 |
| 24 | 对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备。 | 符合 |  | 配备了相应的救援器材 |
| 评价结论：经评价，BBB市×××化工厂泥磷酸生产的安全现状存在安全设施不完善、安全标识 不足和作业场所杂乱等安全隐患。该厂在本报告完成之前，已对隐患进行了整改。目前，BBB市×××化工厂85%磷酸和70%磷酸生产的安全状况为可以接受，其安全生产条件满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的各项安全生产条件。 负责人： |  |  |  |  |

10.2安全检查表评价结论

采用安全检查表法对×××化工工业磷酸和泥磷酸装置进行评价。其各单元情况如下：

（1）周边环境符合要求；

（2）自然条件符合要求；

（3）管理层安全生产条件符合要求；

（4）85%磷酸生产层外部安全生产条件符合要求；

（5）85%磷酸生产层内部存在的问题有：生产现场安全设施不完善、安全标识不足和作业场所杂乱等安全隐患，在本报告完成时，企业已按评价机构提出的整改建议进行了完善。

（6）70%磷酸生产层外部安全生产条件符合要求；

（7）70%磷酸生产层内部存在的问题有：生产现场安全设施不完善、安全标识不足和作业场所杂乱等安全隐患，在本报告完成时，企业已按评价机构提出的整改建议进行了完善。

（8）黄磷、泥磷储存安全生产条件符合要求；

（9）消防工程安全生产条件符合要求。

10.3危险度评价法评价结果

（1）蒸汽锅炉工序的危险程度为——中度

（2）黄磷装卸工序的危险程度为——中度

（3）黄磷储存工序危险程度为——中度

（4）熔磷工序危险程度为——高度

（5）司磷工序危险程度为——高度

（6）黄磷燃烧工序危险程度为——高度

（7）泥磷装卸工序的危险程度为——中度

（2）泥磷储存工序的危险程度为——高度

（3）泥磷燃烧工序的危险程度为——高度

85%磷酸装置和70%磷酸装置其余工序的危险程度为低度

10.4泥磷燃烧事故模拟分析结果

黄磷最大储存量为202吨，泥磷池最大储量90吨，按黄磷的最大量为18000公斤计，假设有18000公斤黄磷或相当于18000公斤黄磷的泥磷全部燃烧，经估算距燃烧中心4米以内的人员和设备、设施将遭受重大伤亡和损毁；18000公斤黄磷全部燃烧生成五氧化二磷后，在五氧化二磷毒气环境中暴露一小时，产生一半人员死亡的有毒气体半径为545米。

综合结论：

经评价，BBB市×××化工厂磷酸生产的安全现状存在安全设施不完善、安全标识不足和作业场所杂乱等安全隐患，该厂依照评价机构提出的整改建议，在本报告完成之前，已对隐患进行了整改。经整改完善，BBB市×××化工厂泥磷酸生产的安全状况为可以接受，其安全生产条件满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的各项安全生产条件。

附件1危险有害因素辨识

A物质危险辨识

1黄磷（泥磷的主要成份）的危险有害因素辨识：

| 标识 | 中文名：白磷；黄磷 |  |  |  |  |  |  |  | 英文名：phosphorus white；phosphorse yellow |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：7723-14-0 |  |  |  |  |  |  |  | 危险性类别：剧毒物品 自燃物品 |  |  |  |  |
|  | 分子式：P4 |  |  | 相对分子质量：123.90 |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：非金属单质 |  |
| 主要组成与性状 | 外观与性状：无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用作特种火柴原料，以及用于磷酸、磷酸盐及农药、信号弹等的制造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要成分：纯品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 相对密度（水＝1）:1.82 |  |  |  |  |  |  |  | 熔点（℃）：44.1 |  |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1）：4.42 |  |  |  |  |  |  |  | 沸点（℃）：280.5 |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（KJ/ mol）:3093.2 |  |  |  |  |  |  |  | 饱和蒸汽压（kpa）：0.13（76.6℃） |  |  |  |  |
|  | 临界压力（Mpa）: |  |  |  |  |  |  |  | 临界温度（℃）：721 |  |  |  |  |
|  | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 : 不溶于水，可溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害及急救措施 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 急性吸入中毒表现有呼吸道刺激症状、头痛、头晕、全身无力、呕吐、心动过缓、上腹疼痛、黄疸、肝肿大。重症出现急性坏死、中毒性肺水肿等。口服中毒出现口腔糜烂、急性胃肠炎，甚至发生食道、胃穿孔。数天后出现肝、肾损害。重者发生肝、肾功能衰竭等。本品可致皮肤灼伤，磷经灼伤皮肤吸收引起中毒，重者发生中毒性肝病、肾损害、急性溶血等，以至死亡。 慢性中毒：神经衰弱综合征、消化功能紊乱、中毒性肝病。引起骨骼损害，尤以下颌骨显著，后期出现下颌骨坏死及齿槽萎缩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 |  | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。立即涂抹2％～3％硝酸银灭磷火。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：立即用2％硫酸铜洗胃，或用1：5000高锰酸钾洗胃。洗胃及导泻应谨慎，防止胃肠穿孔或出血。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧特性消防 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 闪点：无意义 |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：30 |
|  | 爆炸下限（﹪）：无意义 |  |  |  |  | 爆炸上限（﹪）：无意义 |  |  |  |  |  |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 火灾类别：甲类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：白磷接触空气能自燃并引起燃烧和爆炸。在潮湿空气中的自燃点低于在干燥空气中的自燃点。与氯酸盐等氧化剂混合发生爆炸。其碎片和碎屑接触皮肤干燥后即着火，可引起严重的皮肤灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿橡胶防护服、胶鞋，并佩带过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器灭火。灭火剂：雾状水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害 | 泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用水、潮湿的沙或泥土覆盖。收入金属容器并保存在水或矿物油中。大量泄漏：在专家指导下清除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：应保存在水中，且必须浸没在水下，隔绝空气。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧化剂、H发泡剂、卤素（氟、氯、溴）、金属粉末等分开存放。切忌混储混运。应经常检查润滑剂。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 |  | 车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测方法：气相色谱法；硝酸银分光光度法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 呼吸系统防护：可能接触毒物时，应该佩带自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 身体防护：穿胶布防毒衣。 |  |  |  |  |  | 手防护：戴橡胶手套。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他：工作场所禁止吸烟、进食和引水。工作毕，彻底清洗。实行就业前和定期的体检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 |  | 稳定性：不稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  | 避免接触的条件：受热、光照 |  |  |
|  |  | 禁忌物：强氧化剂、酸类、卤素、硫。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物：氧化磷。 |  |  |
| 毒理 学资 料 |  | 急性中毒：LD50 3.03mg/kg（大鼠经口） |  |  |  |  |  |  |  |  | LC50 |  |  |
|  |  | 生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：11μg/kg（孕1～22天），对雄性生育指数有影响，植入后死亡率升高和每窝胎数改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输 信息 |  | 危规号：42001 |  |  | UN编号：2447 |  |  |  |  | 包装分类：Ⅰ |  |  |  |
|  |  | 包装标志：9.13 |  |  |  |  | 包装方法：小开口钢桶。 |  |  |  |  |  |  |

A-2磷酸的危险有害因素辨识

| 标识 | 中文名：磷酸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：phosphoric acid；orthophosphoric acid |  |  |
|  | 分子式：H3PO4 |  |  |
|  | 相对分子量：98.00 |  |  |
|  | CAS号：7664-38-2 |  |  |
|  | 危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品 |  |  |
|  | 化学类别：无机酸 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状：纯磷酸为无色结晶、无臭、具有酸味 |  |  |
|  | PH值： |  | 熔点（℃）：42.4（纯品） |
|  | 相对密度（水＝1）1.87（纯品） |  | 沸点（℃）：260 |
|  | 相对密度（空气=1）：3.38 |  | 饱和蒸汽压（kpa）：0.67（25℃，纯品） |
|  | 燃烧热（KJ/ m01）:无意义 |  | 临界温度（℃）：无资料 |
|  | 临界压力（Mpa）:无资料 |  | 辛醇/水分配系数：无资料 |
|  | 闪点（℃）无意义 |  | 引燃温度（℃）无意义 |
|  | 爆炸下限[％（v/v）]：无意义 |  | 爆炸上限[％v/v]：无意义 |
|  | 最小点火能（Mj）： 无意义 |  | 最大爆炸压力（Mpa）无意义 |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇 |  | 浓度：≥85.0% |
| 毒害及健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  | 对环境有毒、对水体和土壤可造成污染 |
|  | 健康危害 | 蒸汽或雾对眼、鼻、喉有刺激性，口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克。皮肤或眼接触可致灼伤。 慢性影响：鼻粘膜萎缩，鼻中隔穿孔，长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激，可致人体灼伤。 |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣物，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |
| 消防措施 | 危险特性 | 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物受热分解产生剧毒的氧化磷烟气，具有腐蚀性。 |  |
|  | 有害燃烧产物 | 氧化磷 |  |
|  | 灭火方法 | 用雾状水保持火场中容器冷却，用大量水灭火 |  |
| 泄漏应急处理 | 应急行动 | 隔离泄漏污染区，限制出入，建议应急处理人员戴防尘（毒）面罩，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，小量泄漏，用洁净铲子收集于干燥洁净、有盖的容器中，大量泄漏，收集回收或运致专门处理场。 |  |
| 操作处置 | 操作处置 注意事项 | 密闭操作、注意通风、操作尽可能机械化自动化，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，操作人员须佩带自吸过滤式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套，远离易燃可燃物，避免产生粉尘；避免与碱类、活性金属粉尘接触，搬运时要轻装轻卸，稀释或制备溶液时应小心耐酸慢慢加入水中，防止发生过热和飞溅。 |  |
| 接触控制 | 有关防护 | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水；饭前洗手；工作完毕淋浴更衣，单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用，保持职业卫生习惯。 |  |

3五氧化二磷的危险有害因素辨识

| 标识 | 中文名:五氧化（二）磷；磷酸酐 |  |  |  |  |  |  |  | 英文名：phosphorus pentoxide ；phosphoric anhydride |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：1314-56-3 |  |  |  |  |  |  |  | 危险性类别：第8.1类 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |
|  | 分子式：P2 O5 |  |  | 相对分子质量：141.94 |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别：非金属氧化物 |  |
| 主要组成与性状 | 外观与性状：白色粉末，不纯品为黄色粉末，易吸潮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用作干燥剂、脱水剂，用于制造高纯度磷酸、磷酸盐及农药等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要成分：含量95.0%--97.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 相对密度（水＝1）:2.39 |  |  |  |  |  |  |  | 熔点（℃）：563 |  |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1）：4.9 |  |  |  |  |  |  |  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（KJ/ mol）:无意义 |  |  |  |  |  |  |  | 饱和蒸汽压（kpa）：0.13（384℃） |  |  |  |  |
|  | 临界压力（Mpa）: |  |  |  |  |  |  |  | 临界温度（℃）： |  |  |  |  |
|  | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 : 不溶于丙酮、氨水，溶于硫酸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害及急救措施 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 本品遇水生成磷酸；有时含游离磷而引起磷中毒。 急性中毒：短期大量吸入引起眼及上呼吸道刺激症状，出现咽喉炎、支气管炎。严重者发生喉头水肿致窒息，引起肺炎或肺水肿。口服发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻；数日类出现黄疸及肝肿大，或出现急性肝坏死：严重病例，数小时内患者由兴奋转入抑制，发生昏迷、循环衰竭，以致死亡。可使组织脱水，对皮肤有刺激腐蚀作用。 慢性中毒：有呼吸道刺激症状及磷毒性牙齿、牙龈和下颚骨损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 |  | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：勿服者用水漱口，无腐蚀症状者洗胃。忌服油类。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧特性与消防 | 燃烧性：不燃 |  |  |  |  | 闪点：无意义 |  |  |  |  |  |  | 引燃温度（℃）：无意义 |
|  | 爆炸下限（﹪）：无意义 |  |  |  |  | 爆炸上限（﹪）：无意义 |  |  |  |  |  |  | 最小点火能（mJ）：无意义 |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：接触有机物有引起燃烧危险。受热或遇水分解放热，放出有毒的腐蚀性烟气。具有强腐蚀性。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、沙土。禁止用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害 | 泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。在专家指导下清除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：储运于干燥清洁的仓内温度内。相对温度保持在75%以下。远离火种、热源，包装必须密封，切勿受潮。应与易燃或可燃物、碱类等分开存放。不可混储混运。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 |  | 车间卫生标准：中国MAC（mg/m3）1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测方法：钼酸铵比色法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩带头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，或长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 |  |  |  |  |  | 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他：工作现场禁止吸烟、进食和引水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣物，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 |  | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |  | 避免接触的条件：潮湿的空气 |  |  |
|  |  | 禁忌物：钾、钠、水、醇类、碱类、过氧化物。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物：氧化磷。 |  |  |
| 毒理 学资 料 |  | 急性中毒：LD50 |  |  |  |  |  |  |  |  | LC50 1217mg /m3 .小时（大鼠吸入） |  |  |
| 运输 信息 |  | 危规号： |  |  | UN编号： |  |  |  |  | 包装分类：Ⅰ |  |  |  |
|  |  | 包装标志：20 |  |  |  |  | 包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶、复合塑料瓶、铅瓶外钙塑箱；玻璃瓶、塑料瓶、复合塑料瓶、铅瓶外瓦楞纸箱。 |  |  |  |  |  |  |

A-4氟化氢危险有害因素辨识

| 标 识 | 中文名：氟化氢 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Hydrogen fluride |  |  |  |
|  | 分子式：HF |  |  |  |
|  | 相对分子质量：20.01 |  |  |  |
|  | CAS号：7664-39-3 |  |  |  |
|  | 危险性类别第8.1类 酸性腐蚀品 |  |  |  |
|  | 化学类别：金属卤化物 |  |  |  |
| 主要组成与性状 | 主要成分 | 纯品 |  |  |
|  | 外观与性状 | 无色液体或气体。 |  |  |
|  | 主要用途 | 用于蚀刻玻璃，以及制氟化合物 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害 | 对呼吸道粘膜及皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用。 急性中毒：吸入较高浓度氟化氢，可引起眼睛及呼吸道粘膜刺激症状，严重者可发生支气管炎、肺炎或肺水肿，甚至发生反射性窒息。眼接触轻者局部剧烈疼痛，重者角膜损伤，甚至发生穿孔。氟化氢皮肤灼伤，初期皮肤潮红、干燥，创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。 慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼X线异常与工业性氟病少见。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去被污染的衣着，先用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |
|  | 食入 | 误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性 | 不燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限35mg/m3 | 无意义 | 引燃温度（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸上限 | 无意义 | 最小点火能（MJ） 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） | 无意义 |  |  |
|  | 危险特性 | 氟化氢为反应性极强的物质能与各种物质发生反应。腐蚀性极强。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿特殊防护服，在掩蔽处操作。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间，若是气体，合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围墙或挖坑收容产生的大量废水，也可以将残余气或漏气用排风机送至水洗塔或与塔相连接的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复，检验后再用。若是液体，用沙土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点（℃）-83.7 |  |  | 沸点（℃）19.5 |
|  | 相对密度（水=1） 1.15 |  |  | 相对密度（空气=1） 1.27 |
|  | 饱和蒸汽压（KPa）53.32（2.5℃） |  |  | 辛醇/水分配系数的对数值 |
|  | 燃烧热（KJ/mol） 无意义 |  |  | 临界压力（MPa）6.48 |
|  | 临界温度（℃） 188 |  |  |  |
|  | 溶解性 易溶于水 |  |  |  |
| 环境 危害 | 无资料 |  |  |  |

B、生产、使用、储存、运输、装卸过程中危险有害因素辨识

B-1  85%磷酸生产过程危险有害因素辨识

工艺设备及管道危险有害因素分析

85%磷酸（热法）生产工艺主要原料为黄磷，黄磷为自燃品，有毒，存在于黄磷熔融过程和输送至燃烧炉的泵、管路之内。中间产品五氧化二磷以气体形式存在于水化吸收和尾气吸收过程，具有腐蚀性和毒性。产品磷酸有较强的腐蚀性。

二、 工艺过程危险性分析

本工艺包括熔磷、燃磷水化、文氏管吸收除雾和产品包装四个部份，各部份危险有害因素分析如下：

1、熔磷过程

（1）、熔磷量在熔磷槽内的高度超过规定值，且磷面水位不够，会导致黄磷露出水面引起燃烧。

（2）、电动葫芦发生坠落或链条打滑会造成设备损坏或人员伤害。同时也可能导致黄磷燃烧或灼伤、中毒事故。

2、燃磷水化过程

（1）、P2O5吸收过程放出大量的热如不能及时的带走，造成水化塔温度控制过高会加剧设备腐蚀，导致物料泄漏，进而产生污染、中毒危险。

（2）、磷枪和输磷管堵塞会造成系统平衡失调，生产不正常被迫停车；排堵不及时或排堵方法不正确，往往会造成事故的发生。

3、文氏管吸收除雾过程

输酸泵发生故障，导致P2O5大量溢出造成环境污染或中毒发生。

4、产品包装

包装操作不正确致使磷酸溅到身上或地面，造成对人体灼伤和地面腐蚀。

三、 设备、管道危险、有害因素分析

主要设备如熔磷槽、司磷罐、燃烧塔、成品槽等均沿厂房外缘布置，两级文氏吸收除雾装置安装在单层屋顶上，其它各类酸泵中间贮槽安装在屋内靠墙一侧。上述设备布置情况利于散热、通风，符合工艺要求。但设备状况和具体安装质量方面存在以下危险性：

1.长期停产未使用，设备及管道、阀门等日晒雨淋，尤其是部份碳钢设备和动力设备的外部腐蚀更为严重。设备安全存在着潜在的危险性。

2.设备基础、地脚螺栓等未经防腐处理，尤其是屋顶设备如两级文氏吸收、除雾器等。基础部牢固，设备周围屋顶未防腐，不能满足安全操作使用要求。

3.熔磷槽及电动葫芦上方防雨篷太小，容易飘雨水，直接威胁电动葫芦和熔磷槽的操作使用安全。

4.本装置生产过程由于开停车比较频繁，往往由于物料结晶导致管道、阀门堵塞。一是造成系统平衡受破坏，不能维持正常生产运行；二是有可能导致管道憋压、泵体损坏或者电动机被烧坏。

四、 电气、仪表控制系统危险有害因素分析

1.雷击危险

本装置主要设备、管道布置在室外，变压器、配电室以及配电箱的防雷、保护接地不良，会导致雷电对人员的伤害和设备的损坏。

2.触电的危险

低压电器设备外露，可导电部份未与PE线可靠连接，电气线路安装不规范或绝缘老化失效，未设漏电保护装置，以及操作人员误操作都存在触电伤害危险。

3. 火灾危险

磷易自燃发生着火；电气设备如变压器、配电柜等也易引起电气着火。是造成火灾危险的触发性原因。

五、 公用系统危险有害因素分析

公用工程（水、电、气、汽等）是企业生产的必备条件，供水供电不足会对生产、生活带来影响。突然停电、停水往往会给生产、消防带来不可估量的损失，轻则造成产品报废，重则造成设备超温，超压导致发生爆炸燃烧。

饱和蒸汽在生产过程中用于对物料直接或间接加热。由于温度、压力较高，因此给输送管道阀门和使用设备的质量提出了较高的要求。为确保使用安全，通常在输送管道及设备上增设压力表或安全阀，以防因压力过高导致爆炸、伤人。

六、 储、运设施危险性分析

1、黄磷的储存、运输

黄磷属自燃物，本身易燃，温度达34℃即可自行燃烧。该厂所使用的黄磷由林辰集团供给，液态、固态均有。鉴于黄磷的物化危险特性。该厂现有仓库的耐火等级、通风降温条件、电气照明等方面都不符合贮存黄磷的安全要求。

2、磷酸储运危险性分析

磷酸属于二级无机酸性腐蚀物品。本装置设置的磷酸成品贮槽为一立式圆形不锈钢设备，容积达30m3。该设备的液位指示、溢流管设置不规范，不利于安全操作。

七、 特种设备危险性分析

1、锅炉危险有害因素分析

本厂锅炉属燃煤式低压锅炉，型号：LSG0.25～0.08-AⅢ，制造日期为98年4月，投用日期：98年9月，使用压力0.08Mpa。该设备在2003年6月3日检验存在以下问题。

（1）、结垢严重，最厚处约20㎜；

（2）、附件压力表未校验，排污阀未接安全地点；

（3）、燃烧装置积灰严重；

（4）、无炉外水处理设施。

这些问题若不进行整改，不能保证锅炉的使用安全。

2、电动葫芦危险有害因素分析

电动葫芦长期停用，又欠妥善保管，能否继续使用，须经检验。

八、 消防安全危险性分析

1、消防器材

消防器材不足，现有灭火器不能满足安全要求。

2、消防用水

消防用水不足（机井出水量每小时3m3左右）。无消防栓，但备有、水泵、消防水池和潜水泵。

九、 操作过失危险因素分析

1、熔磷量在熔磷槽内液面高度偏高，导致磷面水封破坏，进而使黄磷接触空气引自燃。

2、熔黄磷只能间接加温，严禁用蒸气与黄磷直接接触。

3、燃磷水化岗位：磷枪和输磷管道堵塞未被及时发现或发现堵塞后处理不当而发生事故；投磷时操作不当，磷气比不合适，造成过程反冲，出现红酸。

4、浓酸浓度控制过高，加剧设备腐蚀。

5、输磷管道、阀门（或法兰）用蒸汽预热时，加温过快导致磷急剧受热膨胀，发生炸裂。

6、装酸时操作不当，导致酸溅到身上和地面上。造成灼伤、腐蚀。

7、未按规定穿戴劳保防护用品，造成中毒或灼伤。

8、系统开停车顺序不正确，启动动力设备前未进行盘车，进出口阀开关次序不正确等，导致设备损坏事故。

十、 职业危险性分析

黄磷、自燃物品，有毒。急性中毒表现有呼吸通刺激症状，头痛、头晕、全身无力，呕吐，心动过缓，上腹疼痛，黄疸，肝肿火。重症出现急性肝坏中毒性肺水肿等，口服中毒出现口腔糜烂，急性肠胃炎，甚至发生食道，胃穿孔。数天后出现肝肾损害，本品可致皮肤灼伤，磷经灼伤皮肤吸收引起中毒，重者发生中毒性肝病，肾损害，急性溶血等，以致死亡。

慢性中毒，神经衰弱综合症，消化功能紊乱，中毒性肝病，引起骨骼损害，尤以下颌骨显著；后期出现下颌骨坏死及齿槽萎缩。

中间产品五氧化二磷，成品磷酸为强腐蚀性物质。大量吸入五氧化二磷引起眼及上呼吸道刺激症状，出现咽喉炎，支气管炎。严重者发生喉头水肿致窒息，引起肺炎或肺水肿。口服发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻；数日内出现黄疸及肝肿大，或出现急性肝坏死；严重时，数小时以内患者由兴奋转入抑制，发生昏迷，循环衰竭，以致死亡。可使组织脱水，对皮肤有刺激腐蚀作用，慢性中毒，有呼吸道刺激症状及磷毒性牙齿，牙龈和下颌骨损害。

磷酸蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克，皮肤或眼接触可致灼伤，慢性影响鼻粘膜萎缩，鼻中隔穿孔，长期反复皮肤接触，能引起皮肤化学灼伤。

B-2  70%磷酸生产过程危险有害因素辨识

70%磷酸生产工艺与85%磷酸生产工艺大致相同，包括燃磷、水合、文丘里洗涤除沫、沉降、包装等。生产过程危险有害因素辨识并入B3。

B-3  85%磷酸、70%磷酸生产过程危险有害因素辨识汇总

| 序号 | 事故类型 | 存在部位/方式 | 发生事故的主要原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸、泥磷酸、五氧化二磷 氟化氢灼伤 | 1工业磷酸、泥磷酸的装卸、储存及使用过程 2设备、管道（储罐、槽车、泵、管道、阀门）的泄漏 3工业磷酸、泥磷酸的生产过程 | 1.设备（储罐、泵等）和管道、阀门、法兰因腐蚀等原因泄漏； 2.槽车、贮罐及管道、阀门、法兰等处因腐蚀、老化等原因泄漏； 3.控制电器失灵或其它安全保护装置失灵； 4. 违章操作或操作失误造成泄漏； 5.设备的材质、强度、焊接质量、密封性能不合格； 6.安全保护装置（液位标识）等不可靠； 7未按要求穿戴劳动保护用品 | 因中毒、窒息致人伤亡；致设备、设施损毁；环境污染 |
| 2 | 磷中毒 | 1黄磷、泥磷的装卸、储运、使用过程 2工业磷酸、泥磷酸的生产过程 | 1.设备、管道腐蚀，泄漏； 2.人员在黄磷、泥磷的装卸、储运、使用过程误吸误黄磷或含磷的水。 3人员失足落入泥磷储槽或泥磷 原料池误吸误食泥磷或含磷的水。 4在工业磷酸、泥磷酸的生产过程中误吸误食黄磷或泥磷酸（含少量磷）。 | 因中毒致人伤亡 |
| 3 | 黄磷烧伤 | 1黄磷、泥磷的装卸、储运、使用过程 2工业磷酸、泥磷酸的生产过程 | 1 磷是第4.2类自燃物品，必须与空气隔绝保存，保存在水中即水面以下，一旦与空气接触即可自燃。 2在黄磷、泥磷的装卸、储运、使用过程中磷溅上人体。 3在黄磷、泥磷的装卸、储运、使用过程人落入含磷的容器 4在黄磷、泥磷酸的生产过程中，由于设备或管道泄漏磷溅上人体 5违章操作或操作失误造成磷溅上人体 5未按要求穿戴劳动保护用品。 | 致人伤亡 |
| 4 | 电器火灾 | 1、厂区内供、配电设备、线路； 2、车间内供、配电设备、线路。 | 1、短路保护开关失灵，而线路发生短路时； 2、电气线路老化； 3、电线、电缆线径太小； 4、电线、电缆靠近高温物体； 5、可燃物质的燃烧，引发电线、电缆火灾。 6、设备长时间严重过载而过热保护动作失灵； 7、接头部位因灰尘或锈蚀而使接触电阻增大，使接头部位产生很大热量，长时间热量聚结而产生火灾； 8、电气设备靠近高温物体； 9、可燃物质的燃烧，引发电气设备火灾； 10、因雷击引发的电气设备火灾。 | 致人员伤亡，设施、设备损毁。 |
| 5 | 触电 | 1、厂区内供、配电设备、线路； 2、车间内供、配电设备、线路。 | 1、电气线路老化，绝缘皮破损，使带电导体与人体直接接触； 2、绝缘电阻不够。 3、电气设备质量问题，导致设备漏电； 4、电气设备因环境太潮湿而产生漏电； 5、因线路问题而导致电气设备带电。 | 致人伤亡 |
| 6 | 机械伤害 | 1、车间相关运转设备； 2、生产、检修、储运过程。 | 1.安全保护设施不完善 2.安全措施不完善 3.违章操作或处置失误 | 人员伤亡 |
| 7 | 火灾事故 | 1、车间相关运行设备或场地； 2、生产、检修、储运过程。 | 1、高温物质与易燃物接触； 2、黄磷、泥磷或磷酸与禁忌物接触； 3、电器燃烧引发火灾； 4、其它火源引起火灾； 5、检修时，工业磷酸、泥磷酸车间相关设备、管道,因设备受酸腐蚀产生氢气积聚,遇火爆炸； 6、氧气瓶、乙炔瓶及附属安全装置质量不合格或违章操作； 7、磷是第4.2类自燃物品，必须与空气隔绝保存，保存在水中即水面以下，一旦与空气接触即可自燃。 8建构筑物防火等级或防火间距不符合要求。 | 人员伤亡，设备、设施损毁、环境污染 |
| 8 | 高处坠落 | 车间建筑、设备和高架管线 | 1.安全防护设施未按要求设置 2.安全防护设施因腐蚀等原因而不可靠 3.未按高空作业要求穿戴防护用品 4.操作处置失误 | 人员伤亡 |
| 9 | 噪声危害 | 生产场地 | 1、未选用低噪音设备； 2、设备未采用消音装置； 3、未采用密闭、隔音设施。 | 听觉疲劳、 敏感度降低、健康危害 |
| 10 | 车辆伤害 | 厂区交通道路 | 1.车辆缺陷； 2.车辆防护设施缺陷； 3.超重量、容量； 4.车辆类型与用途不适应； 5.违章作业、违章指挥； 6.厂区道路交通布置不符合标准 | 人员伤亡 |
| 11 | 物体打击 | 厂区、生产及公用场所 | 1.安全保护措施和设施不完善； 2.安全防护用品未按规定穿戴； 3.违规作业、操作失误； 4.固体抛射物、坠落物、反弹物、气流卷、其它运动危害。 | 设施损坏 人员伤亡 |
| 12 | 坍塌 | 地基基础及上部建（构）筑物主体结构 | 1.地壳运动或移动，形成的地震坍塌； 2.建筑设计不符合《建筑设计防火规范（2001年版）》（GBJ16－87）、《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001）等设计规范标准； 3.建筑质量不合格或存在隐患 4.火灾、雷击及风灾等引起的坍塌； 5. 焊接（锚固）点不符合施工质量相关施工规范。 | 建筑物裂缝、坍塌、火灾、人员伤亡 |
| 13 | 蒸汽锅炉 爆炸 | 锅炉房及蒸汽设备、管道 | 1.锅炉材质和加工质量差； 2.高温、超压；压力显示、液位显示及温度显示失灵；泄压阀失灵； 3.锅炉缺水或突然加水、给水阀门失灵，使受热管焊口烧损破裂；锅炉爆管； 4.水质不符合要求 5.未按操作规程进行操作； | 人员伤亡 设备损坏 |
| 14 | 高温烫伤 | 锅炉及蒸汽设备及管道 | 1.高温表面接触； 2.高温炉渣伤人； 3蒸汽泄漏烫伤 3.设备事故； 4.操作处置不当； | 高温灼伤 人员伤亡 |

附件2定性、定量评价

A、安全检查表分析

为了系统地识别工厂、车间、工段或装置、设备以及各种操作过程和组织管理中的不安全因素、不安全行为，事先将要检查的项目依据评价单元划分的顺序编制成表，以便进行系统的检查和避免遗漏。同时，因在危险有害因素辨识一章中已对项目中存在的危险有害因素作了较为系统完整的分析，为了突出重点、简明扼要，所以对每一个检查项目作了简单概括，以避免检查点太多，容易掩盖主要危险，反而使评价不确切。

A—1周边环境安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 评价依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产企业应当符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局 | 符合 | 《实施办法》第十二条 | 该企业位于新市化工区符合BBB市总体规划 |  |
| 2 | 危险化学品生产企业应当在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内 | 符合 | 《实施办法》第十二条 | 该企业位于新市化工区符合BBB市总体规划 |  |
| 3 | 危险化学品生产企业与周边居民区、商业中心、公园等人口密集区域的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》第十二条 | 装置与周围居民区的间距均大于500m |  |
| 4 | 危险化学品生产企业与周边学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》第十二条 | 装置周围无学校、医院、影剧院、体育场馆等公共设施 |  |
| 5 | 危险化学品生产企业与周边供水水源、水厂及水源保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》第十二条 | 该企业周围无供水水源、水厂及水源保护区 |  |
| 6 | 危险化学品生产企业与周边车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》第十二条 | 该企业周围无车站、码头、机场等交通设施；装置与厂外公路的间距大于15m。 |  |
| 7 | 危险化学品生产企业与周边基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》第十二条 | 该企业周围无畜牧区、渔业水域。 |  |
| 8 | 危险化学品生产企业与周边河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》第十二条 | 符合有关法律、法规、规章和标准的规定 |  |
| 9 | 危险化学品生产企业与周边军事禁区、军事管理区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》第十二条 | 该企业周围无军事禁区、军事管理区。 |  |
| 10 | 甲、乙类工艺装置或设施与居住区、公共福利设施、村庄的间距不应小于100m | 符合 | GB50160-92， 表3.1.7 | 装置周围500m无居民区。 |  |
| 11 | 甲、乙类工艺装置或设施与厂外公路（路边）的间距不应小于20m | 符合 | GB50160-92， 表3.1.7 | 装置与厂外公路的间距大于15m。 |  |
| 12 | 甲、乙类工艺装置或设施与通航江、河、海岸边的间距不应小于20m | 符合 | GB50160-92， 表3.1.7 | 无通航江、河、海岸 |  |
| 13 | 甲、乙类工艺装置或设施与厂外架空电力线路（中心线）的距离不应小于1.5倍塔杆高度 | 符合 | GB50160-92， 表3.1.7 | 装置与厂外架空电力线路（中心线）的距离大于1.5倍塔杆高度 |  |
| 14 | 散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段 | 符合 | GB50187-93 | 该企业位于城镇居民区的最小频率风向上风向 |  |
| 15 | 建设单位应避免在自然疫源地选择建设地点 | 符合 | GBZ1-2002，4.1.2 | 该企业所在地不属于自然疫源地 |  |
| 16 | 向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的被保护对象的上风侧 | 符合 | GBZ1-2002，4.1.3 | 该企业位于新市化工区符合BBB市总体规划 |  |
| 17 | 严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有效控制技术的工业企业，不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设 | 符合 | GBZ1-2002，4.1.4 | 该企业位于新市化工区符合BBB市总体规划 |  |
| 18 | 排放工业废水的工业企业严禁在饮用水源上游建厂，固体废弃物堆放和填埋场必须避免选在废弃物扬散、流失的场所以及饮用水源的近旁 | 符合 | GBZ1-2002，4.1.5 | 该企业远离BBB市饮用水源；工厂无固体废弃物堆放和填埋场 |  |

A—2 自然条件影响安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 评价依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带 | 符合 | GB50187-93 | 根据BBB市防洪办提供的资料，厂址附近的石亭江防护堤是按30年一遇的防洪标准设计。 |  |
| 2 | 选择厂址应充分考虑地震、软地基、湿陷性黄地、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象条件，采取可靠的技术方案，避开断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等比较发育的地区。 | 符合 | HG20571, 2.1.2 | 该企业所在地无不良地质现象；无飓风、雷暴、沙暴等气象条件 |  |
| 3 | 厂址应避开新旧矿产采掘区、水坝（或大堤）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区。 | 符合 | HG20571, 2.1.4 | 该企业所在地不是矿产采掘区、地方病严重流行区；周围无水坝（或大堤） |  |
| 4 | 厂址应避免选定在地震断层和基本烈度九度以上的地震区 | 符合 | SH3047, 3.1.2.1 | 该企业所在地地震烈度为七度 |  |
| 5 | 厂址应避免选定在很严重的湿陷性黄土地区或厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土等地段 | 符合 | SH3047, 3.1.2.2 | 该企业所在地不属于失陷性黄土地区 |  |
| 6 | 厂址应避免选定在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等严重危害地段 | 符合 | SH3047, 3.1.2.3 | 该企业所在地无泥石流、滑坡、流沙、溶洞等地质现象 |  |
| 7 | 厂址应避免选定在不能确保安全的水库下游 | 符合 | SH3047, 3.1.2.4 | 该企业周围无水库 |  |
| 8 | 厂址应避免选定在地方病流行区 | 符合 | SH3047, 3.1.2.5 | 该企业所在地不是地方病流行区 |  |
| 9 | 厂址应避免选定在放射性本底值高的地区 | 符合 | SH3047, 3.1.2.6 | 该企业所在地不是放射性本底值高的地区 |  |
| 10 | 散发有害物质的工业企业厂址不应位于窝风地段 | 符合 | GB50187-93 | 该企业所在地属于开阔地带 |  |

A—3 管理层安全生产条件检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 评价依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 |  |  |  |  |
| 1.1 | 生产经营单位必须遵守《安全生产法》，和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产 | 符合 | 《安全生产法》， 第四条 | 该企业已建立安全生产责任制 |  |
| 1.2 | 危险化学品生产企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 符合 | 《实施办法》 第五条 | 该企业已建立安全生产责任制 |  |
| 2 | 安全管理制度 |  |  |  |  |
| 2.1 | 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度 | 基本符合 | 《安全生产法》， 第三十二条 | 该企业已建立比较完善的安全管理制度 |  |
| 2.2 | 危险化学品生产企业应当制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度 | 符合 | 《实施办法》 第五条 | 该企业已建立比较完善的安全管理制度 |  |
| 3 | 安全操作规程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 危险化学品生产企业应根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和符合有关标准规定的作业安全规程。 | 符合 | 《实施办法》 第五条 | 该企业已建立各岗位安全操作规程 |  |
| 4 | 安全管理机构及安全管理人员 |  |  |  |  |
| 4.1 | 危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 符合 | 《安全生产法》， 第十九条 | 该企业已设置安全管理机构，配备有专职安全管理人员 |  |
| 4.2 | 危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 | 符合 | 《实施办法》 第七条 | 该企业已设置安全管理机构，配备有专职安全管理人员 |  |
| 5 | 主要负责人及安全管理人员的能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 符合 | 《安全生产法》， 第二十条 | 企业主要负责人及安全管理人员具备与工厂生产相适应的安全生产知识及能力 |  |
| 5.2 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。 | 符合 | 《安全生产法》， 第二十条 | 企业主要负责人和安全管理人员已参加安全生产监督管理部门的培训，并经考核合格 |  |
| 5.3 | 危险化学品生产企业主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格。 | 符合 | 《实施办法》 第八条 | 企业主要负责人和安全管理人员已参加安全生产监督管理部门的培训，并经考核合格 |  |
| 6 | 安全投入 |  |  |  |  |
| 6.1 | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任 | 符合 | 《安全生产法》 第十八条 | 该企业已列出当年的安全投入，并逐一落实 |  |
| 6.2 | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费 | 符合 | 《安全生产法》 三十九条 | 该企业已列出当年的安全投入，并逐一落实 |  |
| 6.3 | 危险化学品生产企业的安全投入应当符合安全生产要求 | 符合 | 《实施办法》 第六条 | 该企业安全投入满足该企业的安全生产要求 |  |
| 7 | 从业人员的安全教育培训 |  |  |  |  |
| 7.1 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 符合 | 《安全生产法》， 第二十一条 | 该企业定期对从业人员进行安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗 |  |
| 7.2 | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 | 符合 | 《安全生产法》， 第二十三条 | 该企业的特种作业人员均聘请取得特种作业操作资格证书的人员担任 |  |
| 7.3 | 特种作业人员应当经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 | 符合 | 《实施办法》 第九条 | 该企业的特种作业人员均聘请取得特种作业操作资格证书的人员担任 |  |
| 7.4 | 《实施办法》第八、九条规定以外的从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格 | 符合 | 《实施办法》 第十条 | 该企业定期对从业人员进行安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗 |  |
| 8 | 安全生产的监督检查 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。 | 符合 | 《安全生产法》， 第三十八条 | 该企业建立有完善的安全检查制度，定期对生产现场进行安全检查，并建立有安全检查记录 |  |
| 9 | 事故应急救援预案和调查处理 |  |  |  |  |
| 9.1 | 生产经营单位的主要负责人应当组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 | 基本符合 | 《安全生产法》， 第十七条 | 企业已制定事故应急救援预案，未上墙 |  |
| 9.2 | 危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。危险化学品事故应急救援预案应当报设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。 | 符合 | 《危化品管理条例》， 第五十条 | 企业已制定事故应急救援预案，并制定有演练计划 |  |
| 9.3 | 危险化学品生产企业对其可能发生的生产安全事故，应当按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案 | 符合 | 《实施办法》 第十六条 | 企业已制定事故应急救援预案，并制定有演练计划 |  |
| 9.4 | 危险化学品事故应急救援的内容应当满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》所规定的内容 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》所规定的内容 |  |
| 10 | 预案基本情况 |  |  |  |  |
| (2) | 危险目标及其危险性，对周围的影响 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (3) | 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (4) | 应急救援组织机构、组成人员和职责划分 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (5) | 报警、通讯联络方式 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (6) | 事故发生后应采取的处理措施 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (7) | 人员紧急疏散、撤离（包括内部人员及外部人员） | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (8) | 危险区的隔离 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (9) | 检测、抢险、救援及控制措施 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (10) | 受伤人员现场救护、救治与医院救治 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (11) | 现场保护与现场洗消 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (12) | 应急救援保障 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (13) | 预案分级响应条件 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (14) | 事故应急救援终止程序 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (15) | 应急培训计划 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (16) | 演练计划 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |
| (17) | 附件 | 符合 | 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》 | 满足《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 |  |

A—4 生产层（85%磷酸和70%磷酸装置）外部安全生产条件检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查 结果 | 评价依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产企业应当符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局 | 符合 | 《实施办法》 第十二条 | 该企业符合BBB市总体规划 |  |
| 2 | 危险化学品生产企业应当在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内 | 符合 | 《实施办法》 第十二条 | 该企业符合BBB市总体规划 |  |
| 3 | 危险化学品生产企业与周边居民区、商业中心、公园等人口密集区域的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》 第十二条 | 装置与周围居民区的间距均大于500m |  |
| 4 | 危险化学品生产企业与周边学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》 第十二条 | 装置周围无学、医院、影剧院、体育场馆等公共设施 |  |
| 5 | 危险化学品生产企业与周边供水水源、水厂及水源保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》 第十二条 | 该企业周围无供水水源、水厂及水源保护区 |  |
| 6 | 危险化学品生产企业与周边车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》 第十二条 | 该企业周围无车站、码头、机场等交通设施；装置与厂外公路的间距符合要求 |  |
| 7 | 危险化学品生产企业与周边基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》 第十二条 | 符合有关法律、法规、规章和标准的规定 |  |
| 8 | 危险化学品生产企业与周边河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》第十二条 | 符合有关法律、法规、规章和标准的规定 |  |
| 9 | 危险化学品生产企业与周边军事禁区、军事管理区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 符合 | 《实施办法》第十二条 | 该企业周围无军事禁区、军事管理区 |  |

A—5生产层内部（85%磷酸和70%磷酸装置）安全生产条件检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 评价依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制的落实情况 |  |  |  |  |
| 1.1 | 车间各级人员是否落实了企业制定的安全生产责任制 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》 | 每个岗位均制定了岗位安全责任制，明确了各岗位及人员的安全职责；车间各级人员能够认真履行各自的安全职责；从业人员分级签署有安全生产责任书 |  |
| 2 | 安全生产管理制度的执行情况 |  |  |  |  |
| 2.1 | 从业人员在作业过程中，是否严格遵守制定的安全生产规章制度 | 符合 | 《安全生产法》 第四十九条 | 从业人员能够遵守安全生产规章制度 |  |
| 3 | 岗位操作安全规程执行情况 |  |  |  |  |
| 3.1 | 车间是否制定各岗位的安全操作规程 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》 | 各岗位均已制定安全操作规程 |  |
| 3.2 | 岗位安全操作规程是否上墙 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》 | 岗位安全操作规程均已上墙 |  |
| 3.3 | 从业人员是否严格执行各岗位的安全操作规程 | 符合 | 《安全生产法》 第三十六条 | 定期对操作人员进行培训 |  |
| 4 | 从业人员安全教育培训情况 |  |  |  |  |
| 4.1 | 新员工上岗前是否经过培训并考核合格 | 符合 | 《危化品安全管理条例》 | 有培训和考核记录 |  |
| 4.2 | 车间、班组是否定期对员工进行安全教育培训 | 符合 | 《危化品安全管理条例》 | 有培训和考核记录 |  |
| 4.3 | 特种作业人员持证上岗情况 | 符合 | 安全生产法 第二十三条 | 特种作业人员有操作证 |  |
| （1） | 压力容器操作人员是否持证上岗 | 符合 | 《压力容器安全技术监察规程》 | 特种作业人员有操作证 |  |
| （2） | 司炉操作人员是否持证上岗 | - | 《压力容器安全技术监察规程》 | 特种作业人员有操作证 |  |
| （3） | 水处理操作人员是否持证上岗 | - | 《压力容器安全技术监察规程》 | 特种作业人员有操作证 |  |
| （4） | 起重机械操作人员是否持证上岗 | - |  | 未涉及 |  |
| （5） | 电工作业人员是否持证上岗 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》 | 特种作业人员有操作证 |  |
| （6） | 厂内机动车辆操作人员是否持证上岗 | - | 《化工企业安全管理制度》 | 未涉及 |  |
| （7） | 金属焊接、切割作业人员是否持证上岗 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》 | 特种作业人员有操作证 |  |
| 4.4 | 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力 | 符合 | 《安全生产法》，第五十条 | 从业人员经过三级安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗 |  |
| 5 | 设备、设施检修、维护和法定检验、检测情况 |  |  |  |  |
| 5.1 | 车间是否建立设备运行记录 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》 | 有运行记录 |  |
| 5.2 | 车间是否建立设备变更记录 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》 | 有设备变更记录 |  |
| 5.3 | 车间是否建立设备维护检修记录 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》 | 有设备维护检修记录 |  |
| 5.4 | 不能满足安全生产要求的设备是否及时维修及更换 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》 | 有设备变更记录 |  |
| 5.5 | 不能满足安全生产要求的管道、阀门等是否及时维修及更换 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》 | 有维护检修记录 |  |
| 5.6 | 不能满足安全生产要求的仪表是否及时维修及更换 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》 | 有更换记录 |  |
| 5.7 | 车间内建构筑物、设备是否设置防雷接地设施 | 符合 | 《建筑设计防火规范》 | 有防雷接地设施检测报告 |  |
| 5.8 | 防雷接地设施是否经过定期检测 | 符合 | 《建筑设计防火规范》 | 防雷接地设施检测报告在有效期 |  |
| 5.9 | 是否按规范要求设置消防设施 | 符合 | 《建筑设计防火规范》 | 车间内配置有室外消火栓、灭火器等消防设施 |  |
| 5.10 | 是否对消防设施进行定期维护和更换 | 符合 | 《消防法》 | 有维护和更换记录 |  |
| 6 | 生产工艺及变更情况 |  |  |  |  |
| 6.1 | 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施 | 符合 | 《安全生产法》，第二十二条 | 采用符合国家标准的工艺；采取了有效的安全防护措施 |  |
| 6.2 | 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 符合 | 《安全生产法》，第三十一条 | 未使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺及设备 |  |
| 6.3 | 危险化学品生产企业必须有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施 | 符合 | 《危化品管理条例》，第八条 | 有符合标准的生产工艺及设备 |  |
| 6.4 | 生产工艺及规模的变更，与原有生产设备的能力是否相适应 | - | GB12801-91 | 未涉及 |  |
| 8 | 原料、辅助材料及变更情况 |  |  |  |  |
| 8.1 | 不得使用国家明令禁止的危险化学品 | 符合 | 《危化品管理条例》，第十三条 | 该企业生产过程中未使用国家明令禁止的危险化学品 |  |
| 8.2 | 变更的原料及辅助材料是否与生产工艺及规模相适应 | - | 《危化品管理条例》 | 未涉及 |  |
| 9 | 作业场所变更及法定监测情况 |  |  |  |  |
| 9.1 | 是否按规定定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。 | 不符合 | 《职业病防治法》二十四条 | 未检测 |  |
| 9.2 | 作业场所噪声强度是否满足《工业企业设计卫生标准》规定的噪声声级的卫生限值要求 | 不符合 | 《职业病防治法》 | 未检测 |  |
| 9.3 | 作业场所有毒有害气体浓度是否满足《工作场所有害因素职业接触限值》的要求 | 符合 | 《职业病防治法》 | 符合标准要求 |  |
| 9.4 | 作业场所粉尘浓度是否满足《工作场所有害因素职业接触限值》的要求 | 符合 | 《职业病防治法》 | 符合标准要求 |  |
| 9.5 | 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 | 符合 | GB12801-91 | 车间内外整齐、清洁；通道平坦、畅通 |  |
| 9.6 | 厂房内应有良好的自然通风和自然采光。 | 符合 | GB12801-91 | 有良好的通风和自然采光。 |  |
| 9.7 | 进、出口处应根据车间通道情况和作业区域情况设置安全标志或限速标志 | 符合 | GB12801-91 | 设置有安全标志但不完善 |  |
| 9.8 | 作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象 | 符合 | GB12801-91 | 作业区场地平整 |  |
| 9.9 | 各种管线及其支架等不得仿碍工作地点的通道 | 符合 | GB12801-91 | 管线及支架未妨碍通道 |  |
| 9.10 | 走板、梯子、平台均应具有良好的防滑性能 | 符合 | GB12801-91 | 走板、梯子、平台具有防滑功能 |  |
| 9.11 | 在正常照明因故障熄灭后，在易引起工伤事故或通行时易发生危险的场所，应装设人员疏散用的事故照明 | 符合 | GB12801-91 | 已设置事故应急照明 |  |
| 9.12 | 车间厂房应有排水系统、保证在当地雨季降雨量最大时，排水畅通，阴井不冒水 | 符合 | GB12801-91 | 车间排水良好，无积水 |  |
| 9.13 | 原材料、半成品、工位器具工装夹具等存放场地不得侵占车行通道和人行通道 | 不符合 | GB12801-91 | 原材料、半成品、工位器具工装夹具等存放场地未侵占车行通道和人行通道，但作业场所较凌乱 |  |
| 10 | 职业危害防护设施的设置及变更 |  |  |  |  |
| 10.1 | 对具有危险和有害因素的生产过程应合理地采用机械化、自动化和计算机技术，实现遥控或隔离操作。 | 符合 | HG20571，2.3.4 | 生产过程 为半自动化操作 |  |
| 10.2 | 具有危险和有害因素的生产过程，应设计可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统。 | 符合 | HG20571，2.3.5 | 工艺设备采用露天布置 |  |
| 10.3 | 正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均应按《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65）要求设计可靠接地装置。 | 基本符合 | HG20571，3.4.1 | 电气设备均设置有可靠的接地设施。电线、电缆布置零乱，回路未加装漏电保护器 |  |
| 10.4 | 移动式电气设备应采用漏电保护装置。 | 不符合 | HG20571，3.4.2 | 使用移动式电气设备时未采用漏电保护装置 |  |
| 10.5 | 化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时应按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。 | 不符合 | HG20571，3.6.1 | 原料池和消防池无防护围栏 |  |
| 10.6 | 高速旋转或往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏。 | 不符合 | HG20571，3.6.2 | 罗茨真空泵三角无护罩 |  |
| 10.7 | 传动运输设备、皮带运输线应按规定设计带有栏杆的安全走道和跨越走道。 | — | HG20571，3.6.3 | 无车间运输设备 及皮带传动设置有栏杆的安全走道和跨越走道。 |  |
| 10.8 | 在生产过程中，对可能逸出含尘毒气体的生产过程，应尽量采用自动化操作，并设计可靠排风和净化回收装置，保证作业环境和排放的有害物质浓度符合国家标准和有关规定。 | 符合 | HG20571，4.1.2 | 生产装置 为露天布置 |  |
| 10.9 | 对于毒性危害严重的生产过程和设备，必须设计可靠的事故处理装置及应急防护措施。 | 符合 | HG20571，4.1.3 | 具有事故处理装置及应急防护措施。 |  |
| 10.10 | 在有毒性危害的作业环境中，应设计必要的淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径小于15m。 | 符合 | HG20571，4.1.4 | 车间内 设有淋洗器、洗眼器等卫生防护设施 |  |
| 10.11 | 毒尘危害严重的厂房和仓库建（构）筑物的墙壁、顶棚和地面均应光滑，便于清扫，必要时设计防水、防腐等特殊保护层及专门清洗设施。 | — | HG20571，4.1.5 | 车间无尘毒危害严重的厂房和仓库 |  |
| 10.12 | 化工装置内的各种散发热量的炉窑、设备和管道应采取有效的隔热措施。 | 符合 | HG20571，4.2.3 | 散发热量的设备、管道没有隔热措施，但设备均采用露天布置，通风良好 |  |
| 10.13 | 产生大量热的封闭厂房应充分利用自然通风降温，必要时可以设计排风送风降温设施，排、送风降温系统可与尘毒排风系统联合设计。 | — | HG20571，4.2.4 | 车间无产生大量热的封闭厂房 |  |
| 10.14 | 重要的高温作业操作室、中央控制室应设计空调装置 | — | HG20571，4.2.5 | 无高温作业操作室 |  |
| 10.15 | 大、中型化工建设项目应设计清凉饮料站 | 符合 | HG20571，4.2.6 | 符合标准要求 |  |
| 10.16 | 化工设计中选定的各类机械设备应有噪声（必要时加振动）指标，设计中应选用低噪声的机械设备，对单机超标的噪声源，在设计中应根据噪声源特性采取有效的防治措施，使噪声（和振动）符合国家标准和有关规定。 | 符合 | HG20571，4.3.4 | 符合标准要求 |  |
| 10.17 | 在高噪声作业区工作的操作人员必须配备必要的个人噪声防护用具，必要时应设置隔音操作室。 | 符合 | HG20571，4.3.6 | 符合标准要求 |  |
| 10.18 | 化工装置设计应根据辐射源性质采取相应的屏蔽辐射源措施，必要时设计屏蔽室、屏蔽墙或隔离区。 | — | HG20571，4.4.4 | 车间无辐射危害 |  |
| 10.19 | 化工企业应按生产特点及实际需要，设置更衣室、厕所、浴室等生活卫生用室 | 符合 | HG20571，4.7.1 | 设置有更衣室、厕所、浴室等生活用室 |  |
| 10.20 | 在有毒有害的化工生产区域，应设置风向标 | 符合 | HG20571，5.2.3 | 设置风向标 |  |
| 10.23 | 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 基本符合 | 《安全生产法》，第二十九条 | 有维修、保养纪录，部分设备腐蚀 |  |
| 10.24 | 生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。 | 不符合 | 《危险化学品安全管理条例》第十六条 | 车间生产现场的安全设施不足。 |  |
| 10.25 | 危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施 | 符合 | 《实施办法》 第十三条 | 车间配置有各种职业危害防护设施 |  |
| 11 | 劳动防护用品的配备 |  |  |  |  |
| 11.1 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 符合 | 《安全生产法》， 第三十七条 | 车间各岗位的从业人员均配备有劳动防护用品 |  |
| 11.2 | 危险化学品生产企业应当为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品 | 符合 | 《实施办法》 第十三条 | 车间各岗位的从业人员均配备有劳动防护用品 |  |
| 11.3 | 在有毒性危害的作业环境中，应根据作业特点和防护要求，配置事故柜、急救箱和个人防护用品。 | 符合 | HG20571，4.1.4 | 车间各岗位均配置有事故柜和个人防护用品 |  |
| 11.4 | 在高噪声作业区工作的操作人员必须配备必要的个人噪声防护用具 | 符合 | HG20571，4.3.6 | 已按标准配备 |  |
| 11.5 | 操作和使用放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。 | — | HG20571，4.4.8 | 车间无辐射危害 |  |
| 11.6 | 具有化学灼伤危险的作业区的工作人员配备必要的个人防护用品。 | 符合 | HG20571，4.6.5 | 车间已配备必要的个人防护用品。 |  |
| 11.7 | 各种防护用品是否进行定期检查，定期校验和更换。 | 符合 | GB11651-89 | 定期对防护用品进行检验和更换 |  |
| 11.8 | 操作人员是否能正确佩戴和使用防护用品。 | 符合 | GB11651-89 | 操作人员能正确佩戴和使用防护用品 |  |
| 12 | 重大危险源的辨识及监控 |  |  |  |  |
| 12.1 | 车间是否对重大危险源进行辨识，并登记建档 | 符合 | 《安全生产法》 第三十三条 | 制定了定期检测、检查和建档制度 |  |
| 12.2 | 车间内是否对重大危险源定期检测、评估和监控 | 符合 | 《安全生产法》 第三十三条 | 制定了定期检测、检查和建档制度 |  |
| 13 | 事故应急救援情况 |  |  |  |  |
| 13.1 | 车间是否制定各岗位的事故应急救援预案 | 符合 | 《危险化学品安全管理条例》 | 制定有重大事故应急预案 |  |
| 13.2 | 车间是否定期组织员工对事故应急预案进行培训 | 符合 | 《危险化学品安全管理条例》 | 有培训记录 |  |
| 13.3 | 车间是否配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备 | 符合 | 《危险化学品安全管理条例》 | 配备有各种应急救援器材、设备 |  |
| 13.4 | 车间是否定期组织事故应急预案的演练，是否有记录 | 符合 | 《危险化学品安全管理条例》 | 有演练记录 |  |
| 13.5 | 车间是否建立事故管理制度 | 符合 | 《危险化学品安全管理条例》 | 已建立事故管理制度 |  |
| 13.6 | 出现事故以后，是否能按照规定的程序处理 | 符合 | 《危险化学品安全管理条例》 | 车间定期组织培训 |  |

A-6消防安全检查表、

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 评价依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否建立了完善的消防安全管理制度（灭火器的配置、消防检查、动火管理） | 符合 | 《中华人民共和国消防法》 | 制定了相关的管理制度 |  |
| 2 | 厂里应成立由主要领导参加的消防领导机制。 | 符合 | 《中华人民共和国消防法》 | 设有由主要领导参加领导小组 |  |
| 3 | 是否制定了重大事故应急救援预案，并定期进行消防演练 | 符合 | 《安全生产法》 | 符合要求 |  |
| 4 | 是否配备了应急救援器材 | 符合 |  | 符合要求 |  |
| 5 | 厂内的建构筑物、设备、设施的防火间距、耐火等级及消防疏散通道是否符合标准要求 | 符合 | GBJ16-87《建筑设计防火规范》2001年版 | 符合要求 |  |
| 6 | 厂内应按规定种类数量配置灭火器材。 | 符合 | 《建筑灭火器配置设计规范》 | 按规定有配置灭火器材 |  |
| 7 | 厂内设有消火栓，其布局及供水量应符合规定。 | 符合 | GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》 | 设有循环水池，，供水量符合规定 |  |
| 8 | 厂房操作室、配电室、变压器室应按规定数量设置干粉或CO2等电气灭火器材。 | 符合 | 《中华人民共和国消防法》 | 设置干粉灭火器 |  |
| 9 | 厂里生产区、化验室、操作室、配电室应设置事故照明和疏散指示标志。 | 符合 | GB2894-1996 《安全标志》 | 设标志 |  |
| 10 | 在易发生事故的设备、危险岗位应按标准涂安全色设置标志。 | 不符合 | GB2894-1996 《安全标志》 | 标志不足 |  |
| 11 | 生产、储存设备检修前应进行氢气检验，经分析合格后方可动火。 | 符合 | 《爆炸危险场所安全规定》 | 有相关管理制度和操作规程 |  |
| 12 | 防雷、防静电是否经有资质的机构检测合格 | 符合 | GBJ16-87《建筑设计防火规范》2001年版 | 符合要求 |  |
| 13 | 是否经过公安消防部门验收合格 | 符合 | 《安全生产法》 | 经公安消防部门验收 |  |
| 14 | 作业人员应严格进行防火消防教育。 | 符合 | 《化工企业安全管理制度》、《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》 | 有相关管理制度和操作规程 |  |

B危险度评价

该方法规定了单元的危险度由物质、容量、温度、压力和操作等5个项目共同确定，其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计算，由累计分值确定单元危险度。

1、危险度评价取值表

| 项目 | 分 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| 物质（系指单元中危险、有害程度最大之物质） | 1.甲类可燃气体 2.甲A类物质及液态烃类 3.甲类固体 4.极度危害介质 | 1.乙类可燃气体 2.甲B、乙A可燃液体 3.乙类固体 4.高度危害介质 | 1.乙B、丙A、丙B类可燃液体 2.丙类固体 3.中、轻度危害介质 | 不属左述之A、B、C项之物质 |
| 容量 | 1.气体1000m3以上 2.液体100m3以上 | 1.气体500-1000m3 2.液体50-100m3 | 1.气体100-500m3 2.液体10-50m3 | 1.气体＜100m3 2.液体＜10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1. 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下 2.在250-1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 1.在250-1000℃使用，但操作温度在燃点以下 2.在低于250℃时使用，操作温度在燃点以上 | 在低于250℃时使用，操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20-100MPa | 1-20MPa | 1Mpa以下 |
| 操作 | 1.临界放热和特别剧烈的放热反应操作 2.在爆炸极限范围内或其附近的操作 | 1.中等放热反应（如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作 21.系统进入空气或不纯物质，可能发生的危险、操作 | 1.轻微放热反应（如加氢、水合、异构化、烷基化、磺化、中和等反应）操作 2.在精制过程中伴有化学反应 3.单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作 4.有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

2、危险度分级表

危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11-15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

3、危险度评价

依据危险度评价方法和工艺装置的物质、容量、温度、压力和操作，对3000吨/年85%工业磷酸车间的危险度作出评价，结果如下：

| 项目单元 | 物质 |  | 容量 |  | 温度 |  | 压力 |  | 操作 |  | 总分 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特性 | 分值 | 数量 | 分值 | 温度 | 分值 | 压力 | 分值 | 状态 | 分值 |  |  |
| 蒸汽锅炉 | 丙类固体 | 2 | 10吨 | 2 | 130 | 2 | ＜1.0MPa | 0 | 危险 | 5 | 11 | 中度 |
| 黄磷装卸 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 常温但操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 14 | 中度 |
| 黄磷 储存 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 常温但操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 14 | 中度 |
| 熔磷工序 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 100℃操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 危险 | 5 | 17 | 高度 |
| 司磷工序 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 100℃操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 危险 | 5 | 17 | 高度 |
| 黄磷燃烧 | 甲类液体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 0-1000℃ | 5 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 17 | 高度 |
| 循环洗涤 | 中度危害介质 | 2 | ＜50m3 | 2 | 25- 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 6 | 低度 |
| 文丘里除沫 | 中度危害介质 | 2 | ＜100m3 | 0 | ＜ 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 4 | 低度 |
| 磷酸储存 | 中度危害介质 | 2 | ＜50m3 | 2 | ＜ 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 6 | 低度 |

7.2.2泥磷酸生产大致包含如下过程：泥磷装卸、泥磷储存、泥磷燃烧、泥磷酸循环吸收、尾气洗涤、泥磷酸储存，应用危险度评价法确定泥磷酸生产工艺过程的危险度。

| 项目单元 | 物质 |  | 容量 |  | 温度 |  | 压力 |  | 操作 |  | 总分 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特性 | 分值 | 数量 | 分值 | 温度 | 分值 | 压力 | 分值 | 状态 | 分值 |  |  |
| 泥磷装卸 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 常温但操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 14 | 中度 |
| 泥磷储存 | 甲类固体 | 10 | 90m3 | 2 | 常温但操作温度高于燃点 | 2 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 16 | 高度 |
| 泥磷燃烧 | 甲类固体 | 10 | ＜10m3 | 0 | 0-1000℃ | 5 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 17 | 高度 |
| 泥磷酸循环吸收 | 中度危害介质 | 2 | ＜50m3 | 2 | 25- 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 6 | 低度 |
| 尾气洗涤 | 中度危害介质 | 2 | ＜100m3 | 0 | ＜ 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 4 | 低度 |
| 泥磷酸储存 | 中度危害介质 | 2 | 15m3 | 2 | ＜ 100℃ | 0 | 常压 | 0 | 有一定危险 | 2 | 6 | 低度 |

附件3对可能发生的危险化学品事故的预测

黄磷燃烧产生大量有毒气体和热量，对人员和财产造成重大损失，以下就黄磷燃烧的事故后果进行模拟。

（1）黄磷火灾损失估算

固体火灾的热辐射参数按点源模型估计。此模型认为火焰辐射出的能量为燃烧的一部分，并且强度与目标至火源中心距离的平方成反比，即

qr=fMcHc/(4x2)

式中qr----目标接受到的辐射强度，W/m2；

f-----辐射系数，可取f=0.25；

Mc-----燃烧速率，取0.55kg/s；

Hc-----燃烧热，9.160×106J/kg；

X-----目标至火源中心点的水平距离，m。

目标在距离火源中心点X米时的入射通量为：

| X（米） | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qtkw/m2 | 19.7 | 12.5 | 8.7 | 4.9 | 3.1 |

火灾通过热辐射的方式影响周围环境，当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡等。火灾损失估算建立在辐射通量与损失等级的相应关系的基础上。

热辐射的不同入射通量所造成的损失

| 入射通量（kW/m2） | 对设备的损害 | 对人的伤害 |
| --- | --- | --- |
| 37.5 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10s 100%死亡/1min |
| 25 | 在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量。 | 重大烧伤/10s 100%死亡/1min |
| 12.5 | 有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量。 | 1度烧伤/10s 1%死亡/1min |
| 4.0 |  | 20s以上感觉疼痛，未必起泡。 |
| 1.6 |  | 长期辐射无不舒服感。 |

从以上分析可以看出：一旦发生重大黄磷燃烧事故，距离燃烧中心4米以内的人员将造成重大伤亡，设备、设施将严重损坏。

（2）黄磷燃烧事故毒害区估算

黄磷、泥磷装卸、储存，熔磷，液磷输送时黄磷泄漏或由于保护用水泄漏，黄磷暴露于空气中均能造成黄磷燃烧。黄磷燃烧，其燃烧生成的五氧化二磷有毒，能造成人员中毒。有毒物质泄漏后产生的有毒蒸汽云在空气中漂移、扩散，直接影响现场人员，并可能波及居民区。毒物对人员的危害程度取决于毒物的性质、毒物的浓度和人员与毒物接触时间等因素。

工业磷酸装置中黄磷最大储存量为20吨，泥磷池最大储量90吨，黄磷含量最多为18000公斤，假设工业磷酸装置中或泥磷储存池中18000公斤黄磷全部燃烧，生成五氧化二磷的为：

180000×142/62=412258公斤

五氧化二磷毒气环境中暴露一小时的半致死浓度（大鼠）为1217mg/m3，412258公斤的五氧化二磷全部扩散，与空气混合形成的毒气体积分别为：

412258×106/1217=338749383m3

五氧化二磷密度大于空气，可假设有毒空气以半球形向地面扩散，其扩散半径计算公式为：

R={V/（0.5×4/3Л）}1/3=（V/2.0944）1/3

因此，在五氧化二磷毒气环境中暴露一小时，产生一半人员死亡的有毒气体半径为：

R=（V/2.0944）1/3=（338749383/2.0944）1/3≈545米

由计算结果可知，假设工业磷酸装置中或泥磷储存池中18000公斤黄磷全部燃烧，在五氧化二磷毒气环境中暴露一小时，产生一半人员死亡的有毒气体半径约为545米。因此必须严格监控工业磷酸生产中的黄磷储存、熔磷、司磷工序，泥磷酸生产中的泥磷池，防止泄漏与失水。

附件4评价方法的确定说明和评价方法简介

5-1 安全检查表法

安全检查表是进行安全检查、发现潜在危险、督促各项安全法规、制度、标准实施的一个较为有效的工具。它是在对危险源系统进行充分分析的基础上，分成若干个单元或层次，列出所有的危险因素，确定检查项目，然后编制成表，检查表中的回答一般都是“符合/不符合”。通常是为了检查某一系统、设备以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素，并且不能定量。

本评价对×××化工安全生产条件、设施及工艺流程、平面布置及消防、职业卫生劳动安全这样的不好量化的软件情况采用安全检查表的分析评价方法。

5-2危险度评价法

危险度评价法根据日本劳动省化工企业安全评价六阶段法的定量评价表,结合我国的《建筑设计防火规范》等规范,将此定量评价表的取值内容做了部分修改,编制一个适合我国标准的“危险度评价取值表”。同样规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作五个项目共同确定，其危险度分别按A＝10分、B＝5分、C＝2分、D＝0分赋值计分，由分数之和确定各单元的危险等级。危险程度分级标准见表1。

表1 危险程度分级标准

| 单元赋值累计 | 等级 | 危险程度 |
| --- | --- | --- |
| 16分以上 | Ⅰ | 高度危险 |
| 11-15分 | Ⅱ | 中度危险 |
| 10分以下 | Ⅲ | 低度危险 |

16分以下是具有高度危险（Ⅰ级）的单元、11-15分为具有中度危险（Ⅱ级）的单元，10分以下为低危险度（Ⅲ级）单元。以其中单元最大危险度作为本装置的危险度。

危险度评价取值方法见表2。

表2.危险度评价取值表

| 分值 项目 | 10分（A） | 5分（B） | 2分（C） | 0分（D） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质（指原材料、中间体或产品中危险程度最大的的物质） | 甲类可燃气体 甲A类可燃液体及液化烃 甲类固体 极度危害物质 | 乙类可燃气体 甲B、乙A类可燃液体 乙类固体 高度危害介质 | 乙B、丙A、B类可燃液体 丙类固体 中、轻度危害介质 | 不属于A-C的物质 |
| 评价单元中气体和液体的容量 | 1.气体1000m3以上 2.液体100 m3以上 | 1.气体500－1000m3以上 2.液体50－100 m3以上 | 1.气体100－500m3以上 2.液体10－50m3以上 | 1.气体＜100m3以上 2.液体＜10m3以上 |
| 温度 | 在1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 在1000℃以上使用，但操作温度未达燃点 在250-1000℃内使用，其操作温度在燃点上 | 1.250-1000℃使用，但操作温度低于燃点。 2.在低于250℃使用，但操作温度在燃点以上。 | 使用温度低于250℃，操作温度在其燃点以下。 |
| 压力 | 100 Mpa以上， | 20-100 Mpa | 1-20 Mpa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 1.临界放热和特别剧烈的放热反应操作 2.在爆炸极限范围内或其附近的操作 | 中等放热反应 系统进入空气中的不纯物质，可能发生危险的操作 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 | 轻微放热反应（如加氢、水合、异构化、磺化、中和等反应）操作 精制操作中伴有的化学反应 单批式，但开始使用机械等手段进行程序操作 有一定危险操作 | 无危险的操作 |

本评价对×××化工泥磷装卸、储存、焚磷、水合、磷酸储存采用危险度评价法进行评价。

附件5 被评价单位提供的原始资料目录

5-1企业简介；

5-2企业负责人安全资格证；

5-3安全员资格证；

5-4厂区平面图；

5-5周边关系环境图；

5-6工艺流程及工艺说明；

5-7营业执照复印件；

5-8消防检查意见书；

5-9职工保险复印件；

5-10锅炉检测资料

5-11安全生产责任制文件；

5-12安全生产管理规章制度和操作规程；

5-13危险化学品事故应急救援预案；

附件7 法定检测、检验情况汇总表

7-1  消防安全检查意见书

BBB市×××化工厂

安全现状评价报告

AAA服务中心

安全评价资质证号APJ-（川）-006-2006

二ＯＯ七年一月

BBB市×××化工厂

安全现状评价报告

BBB市×××化工厂经办人：

BBB市×××化工厂负责人：

BBB市×××化工厂联系电话：

BBB市×××化工厂

二ＯＯ七年一月八日

BBB市×××化工厂

安全现状评价报告

评价机构名称：AAA服务中心

资质证书编号：安全评价资质证书APJ-（川）-006-2006

法定代表人：冯  云

审核定稿人：李万舜

评价负责人：左  建

AAA服务中心

二ＯＯ七年一月八日

目   录

一、安全评价的目的和依据………………………………………………2

1.1安全评价的目的…………………………………………………………2

1.2评价内容…………………………………………………………………2

1.3评价依据…………………………………………………………………3

二、被评价单位概述…………………………………………………………6

2.1被评价单位和项目简介…………………………………………………6

2.2被评价单位危险化学品生产工艺、装置、储存设备等基本情况……………7

2.3安全、卫生、消防状况………………………………………………10

2.4建（构）筑物基本情况………………………………………………11

2.5公用工程状况和辅助设施………………………………………12

2.6安全管理状况………………………………………………………13

2.7项目总平面布置及周边环境…………………………………………13

2.8自然条件………………………………………………………………14

三、评价范围………………………………………………………………16

四、安全评价程序…………………………………………………………17

4.1安全评价程序…………………………………………………………17

4.2安全现状评价程序简图………………………………………………18

五、评价方法的选择和评价单元的划分………………………………19

5.1评价方法的选择………………………………………………………19

5.2评价单元划分 …………………………………………………………19

5.3评价单元及安全评价方法……………………………………………19

六、危险、有害因素辨识分析结果………………………………………20

6.1物质固有危险有害因素辨识分析结果………………………………20

6.2危险有害因素辨识结果汇总……………………………………23

6.3重大危险源辨识结果…………………………………………………26

七、定性定量安全评价结果………………………………………………28

7.1安全检查表评价结果…………………………………………………28

7.285%工业磷酸、70%泥磷酸生产危险度评价结果………………………28

7.3安全生产条件符合性评价结果…………………………………31

八、对可能发生的危险化学品事故的预测结果…………………………34

8.1对85%工业磷酸、70%泥磷燃烧的模拟结果…………………………34

8.2黄磷、泥磷燃烧的事故案例…………………………………………35

九、安全生产对策措施及建议……………………………………………39

9.1企业存在的安全隐患及整改建议………………………………39

9.2安全隐患整改情况………………………………………………39

9.3危险化学品事故应急救援预案的修改意见及建议………………39

9.485%工业磷酸、70%泥磷酸生产安全管理建议……………………40

十、安全评价结论………………………………………………………43

10.1安全生产条件评价…………………………………………………43

10.2安全检查表评价结论…………………………………………………46

10.3危险度评价法评价结果……………………………………………47

10.4泥磷燃烧事故模拟分析结果………………………………………48

附件