目  录

非常用的术语、符号和代号说明	1

第一章 安全预评价概述	1

1.1安全预评价目的	1

1.2安全预评价范围	1

1.3安全评价工作程序	2

1.3.1前期准备工作	2

1.3.2安全评价	2

1.3.3与建设单位交换意见	3

1.3.4编制安全评价报告	3

第二章  建设项目概况	4

2.1 企业简介	4

2.2总图及平面布置	4

2.3主要产品(中间产品)及生产能力	4

2.4主要原辅材料	5

2.5主要设备清单	6

2.6公用辅助设施	7

2.6.1供排水	7

2.6.2供电	7

2.7储存及运输	7

2.8生产工艺	7

第三章 危险、有害因素的辨识结果	8

3.1依据	8

3.2 主要危险、有害物质的理化性质及危险特性	8

3.3主要危险、有害物质危险特性综述	8

3.4工艺过程中的危险、有害因素分析结果	9

3.5生产过程危险、有害因素分析结果	9

3.6其他危险、有害因素分析结果	10

3.7 重大危险源辨识	11

第四章 评价单元划分与评价方法的选择	13

4.1 评价单元划分的原则	13

4.2 评价单元划分	13

4.3评价方法的选择	13

第五章 定性、定量分析危险、有害程度的结果	15

5.1 各评价单元检查结果汇总	15

5.1.1项目选址及总平面布置单元	15

5.1.2生产过程单元	15

5.1.3电气设施单元	16

5.1.4职业卫生单元	16

5.2 固有危险程度的分析结果	17

5.3 风险程度的分析结果	17

第六章 建设项目的安全条件和安全生产条件	18

6.1建设项目的外部情况	18

6.2建设项目的安全条件	23

6.3建设项目的安全生产条件	23

第七章 对策措施与建议	24

7.1 建设项目选址对策措施与建议	24

7.2工艺和设备、装置方面的对策措施与建议	25

7.3建设项目中主要装置、设备、设施布局方面的对策措施与建议	25

7.4事故应急救援措施和器材、设备方面的对策措施与建议	26

7.5职业安全卫生与常规防护安全对策措施与建议	28

第八章 安全预评价结论	30

第九章 与建设单位交换意见	31

附件1 安全评价依据的主要标准目录	32

附件2 选用的安全评价方法简介	35

附件3 主要危险、有害因素的分析过程	39

3.1主要危险、有害物质理化性质及危险特性	39

3.2 生产过程中主要危险有害因素	56

3.3总图布置及建构筑物主要危险有害因素	57

3.4设备及装置主要危险有害因素	57

3.5自然条件主要危险有害因素	58

3.6电气方面主要危险有害因素	58

3.7安全管理主要危险有害因素	59

3.8作业环境主要危险有害因素	59

3.9其他危险有害因素	60

附件4 定性、定量分析危险、有害程度的过程	62

4.1项目选址及总平面布置单元分析评价	62

4.1.1周边环境条件	62

4.1.2项目选址及总平面布置检查表	62

4.2生产过程单元分析评价	66

4.3电气单元分析评价	71

4.4职业卫生单元分析评价	73

4.4.1中毒窒息事故树分析	73

4.4.2噪声	77

4.4.2.1噪声预先危险性分析	77

4.4.2.2新建工程项目的噪声分析	78

4.5固有危险程度的分析	81

4.6风险程度的分析	82

附件5安全评价委托书

附件6企业法人营业执照

附件7 立项批复文件

附件8 土地租赁协议

附件8地理位置图

附件9总平面布置图

附件10工艺流程图

附件11农药临时登记证

# 非常用的术语、符号和代号说明

一、术语

安全评价

以实现安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系统、生产经营活动中的危险、有害因素，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出评价结论的活动。安全评价可针对一个特定的对象，也可针对一定区域范围。

安全评价安全实施阶段的不同分为三类：安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。

安全预评价

在建设项目可行性研究阶段、工业园区规划阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的基础资料，辨识与分析建设项目、工业园区、生产经营活动潜在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律法规、规章、标准规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全评价结论的活动。

危险化学品

指具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，有毒品、腐蚀品等。

危险化学品生产企业

指依法设立且取得企业法人营业执照的从事危险化学品生产的企业，包括最终产品或者中间产品列入《危险化学品名录》的危险化学品的生产企业。一个生产过程参与化学反应的原料。

危险化学品生产企业作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

评价单元

根据被评价单位的实际情况和安全评价的需要而将被评价对象划分为一些相对独立部分进行安全评价，其中每个相对独立部分称为评价单元。

生产装置

生产需要的设备、设施、工机具、仪器仪表等各种劳动资料。

职业安全卫生

以保障职工在职业活动过程中的安全与健康为目的的工作领域及在法律、技术、设备、组织制度和教育等方面所采取的相应措施。

同义词，劳动安全卫生；（劳动保护）。

安全生产

消除或控制生产过程中的危险因素，保证生产顺利进行。

本质安全

通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性，即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。

职业卫生

以职工的健康在职业活动过程中免受有害因素侵害为目的的工作领域及在法律、技术、设备、组织制度和教育等方面所采取的相应措施。

同义词：劳动卫生。

事故

职业活动过程中发生的意外的突发性事件总称，通常会使正常活动中断，造成人员伤亡或财产损失。

重大事故

会对职工、公众或环境以及生产设备造成即刻或延迟性严重危害的事故。

同义词：恶性事故

急性中毒

职工在短时间内摄入大量有毒物质，发病急，病情变化快，致使暂时或永久丧失工作能力或死亡的事件。

事故隐患

可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

不安全行为

职工在职业活动过程中，违反劳动纪律、操作程序和方法等具有危险性的做法。

违章指挥

强迫职工违反国家法律、法规、规章制度或操作规程进行作业的行为。

违章操作

职工不遵守规章制度，冒险进行操作的行为。

工作条件

职工在工作中的设施条件、工作环境、劳动强度和工作时间的总和。

同义词：劳动条件。

工作环境

工作场所及周围空间的安全卫生状态和条件。

同义词：劳动环境

特种作业

由国家认定的，对操作者本人及其周围人员和设施的安全有重大危险因素的作业。

特种工种

从事特种作业人员岗位类别的统称。

劳动防护用品

由国家认定的，在易发生伤害及职业危害的场合供职工穿戴或使用的劳动防护用品。

有害物质

化学的、物理的、生物的等能危害职工健康的所有物质的总称。

有毒物质

作用于生物体，能使机体发生暂时或永久性病变，导致疾病甚至死亡的物质。

危险因素

能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。

有害因素

能影响人的身体健康，导致疾病，或对作业环境中有害物质的浓度、剂量超过国家卫生标准中该物质最高容许值的因素和状况。

防护措施

为避免职工在作业时身体的某部位误入危险区域或接触有害物质而采取的隔离、屏蔽、安全距离、个人防护等措施或手段。

个人防护用品

为使职工在职业活动过程中免遭或减轻事故和职业危害因素的伤害而提供的个人穿戴用品。

同义词：劳动防护用品。

爆炸危险区域

爆炸性混合物出现的或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的区域。

二、符号和代号

CAS号：是美国化学文摘对化学物质登录的检索服务号。

RTECS号：是美国毒物登记信息系统的注册登记号。

UN编号：是联合国《关于危险货物运输的建议书》对危险货物制定的编号。

LD50或LC50：半数致死量或浓度。

# 第一章 安全预评价概述

## 1.1安全预评价目的

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，为建设项目初步设计提供科学依据，有利于提高危化建设项目的本质安全程度和安全管理水平，减少和控制危化建设项目和危化生产中的危险、有害因素，降低危化生产安全风险，预防事故发生，保护建设单位和危化企业的财产安全及人员的健康和生命安全。

(1)本次预评价的目的在于搞清楚本工程投产运行后存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件。

(2)对本工程投产后运行过程中的固有危险、有害因素进行定性或定量的评价，对其控制手段进行分析，同时预测其安全等级。

(3)补充提出消除、预防或减弱装置危险性、提高装置安全运行等级的对策措施，为工程下一步的劳动安全卫生设计提供依据，以最终实现工程的本质安全化。

(4)为本工程拟建装置的生产运行及日常劳动安全卫生管理提供依据。

(5)为安全生产综合管理部门实施监督、管理提供依据。同时，预评价的结论可为安全生产综合管理部门审批工程初步设计文件提供依据。

## 1.2安全预评价范围

本次预评价的评价范围为xxxxxxxxx农药生产项目的生产系统、储存设施及其配套公用工程和生产辅助设施。

## 1.3安全评价工作程序

## 1.3.1前期准备工作

①根据被评价单位的委托书，索取被评价单位的相关资料和文件。

②与被评价单位签订安全评价合同。

③组建安全评价小组，了解被评价单位情况，收集有关资料。

④编制评价大纲。

## 1.3.2安全评价

(一)辨识危险、有害因素

①运用危险有害因素辨识的科学方法，辨识建设项目可能造成爆炸、火灾、中毒、灼烫事故的危险、有害因素及其分布。

②分析建设项目可能造成作业人员伤亡的其它危险、有害因素及其分布。

(二)划分评价单元

(三)确定安全评价方法

(四)定性、定量分析危险、有害程度

(五)分析安全条件和安全生产条件

(六)提出安全对策与建议

(七)整理归纳安全评价结论

## 1.3.3与建设单位交换意见

评价机构就建设项目安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换意见。

## 1.3.4编制安全评价报告

### 依据安全评价的结果编制相应的安全评价报告。

# 第二章  建设项目概况

## 2.1 企业简介

xxxxxxxxx位于xxxxxxxxx市xxxxxxxxx区工业科技园，是国家发改委、农业部定点生产企业，中国农药协会理事单位。法人代表：柴文祥，注册资本：伍仟万元整。该企业拟建两条农药生产线，生产水剂和乳油两类农药。

xxxxxxxxx单位简介见下表。

| 项目名称 | xxxxxxxxx农药生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目性质 | 新建 |  |  |
| 法人代表 | 柴文祥 | 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 5000万元 | 全厂定员 | 100人 |
| 生产规模 | 年产农药2700吨 | 成立日期 | 1994年5月13日 |
| 地址 | xxxxxxxxx市xxxxxxxxx区工业科技园 | 总占地面积 | 1000m2 |

## 2.2总图及平面布置

根据生产需要，工厂内设施按生产性质和使用要求拟设置生产农药生产车间、仓库、化验室、配电室等。

全厂总平面布置图见附件。

## 2.3主要产品(中间产品)及生产能力

主要产品：5%阿维·哒乳油、20%高氯·辛乳油、12%毒·高氯乳油、40%炔螨特乳油、4.5%高效氯氰菊酯水乳剂、3%井冈霉素水剂(死枯宁)。

该企业的农药生产不存在中间产品。

产品的生产能力见下表：

产品的生产能力

| 序号 | 名称 | 生产量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5%阿维·哒乳油 | 800 |
| 2 | 20%高氯·辛乳油 | 200 |
| 3 | 12%毒·高氯乳油 | 300 |
| 4 | 40%炔螨特乳油 | 200 |
| 5 | 4.5%高效氯氰菊酯水乳剂 | 200 |
| 6 | 3%井冈霉素水剂(死枯宁) | 1000 |

## 2.4主要原辅材料

主要原辅材料用量及供应见下表。

主要原辅材料及用量

| 序号 | 名称 | 消耗量(t/a) | 供应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿维菌素 | 20 | 山东齐发药业有限公司 |
| 2 | 哒螨灵 | 20 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| 3 | 高效氯氰菊酯 | 9 | 英德广发康盛化工有限责任公司 |
| 4 | 辛硫磷 | 19 | 山东胜邦鲁南农药有限公司 |
| 5 | 毒死蜱 | 15 | 山东胜邦鲁南农药有限公司 |
| 6 | 井冈霉素 | 120 | 山东胜邦鲁南农药有限公司 |
| 7 | 炔螨特 | 40 | 湖北仙隆化工股份有限公司 |
| 8 | 乳化剂 | 18 | 陕西省石油化工研究院 |
| 9 | 苯 | 30 | xxxxxxxxx源源化工有限公司 |
| 10 | 甲醇 | 30 | 山西丰喜肥业集团股份有限公司 |

## 2.5主要设备清单

xxxxxxxxx主要设备清单见下表：

主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪瓷搅拌反应釜 | 1000L | 2 |  |
| 2 | 计量罐 | 300L | 4 |  |
| 3 | 成品贮罐 | 3000L | 3 |  |
| 4 | 成品贮罐 | 1500L | 3 |  |
| 5 | 原料贮罐 | 10000L | 1 |  |
| 6 | 水剂反应釜 | 2000L | 1 |  |
| 7 | 水喷射真空泵机组 | ZSVVT-130 | 1 |  |
| 8 | 直立式自动灌装机 | YGCZ16A | 1 |  |
| 9 | 全自动旋盖机 | YFXZ6A | 1 |  |
| 10 | 电磁感应铝箔封口机 | DYZ-1500 | 1 |  |
| 11 | 台式电动移印机 | TDY-380 | 1 |  |
| 12 | 固体墨轮标示机 | MY-380F | 1 |  |
| 13 | 直热式印码机 | DY-6A | 2 |  |
| 14 | 远红外热收缩包装机 | BC400 | 1 |  |
| 15 | 自动定量灌装机 | FZH-100 | 2 |  |
| 16 | 半自动灌装机 | GMB-048 | 3 |  |
| 17 | 色相色谱仪 | SQ-204 | 1 |  |
| 18 | 气谱数据处理机 | CDMC-LC | 1 |  |
| 19 | 液相色谱仪 | Llc-1000 | 1 |  |
| 20 | 酸度计 | PHS-25 | 1 |  |
| 21 | 单盘分析天平 | DT-100 | 1 |  |
| 22 | 电热恒温水浴锅 | HHS214 | 1 |  |
| 23 | 水份测定仪 | KF-1 | 1 |  |
| 24 | 分光光度计 | 721型 | 1 |  |
| 25 | 台式干燥箱 | DGB/20-002 | 1 |  |
| 26 | 高温电炉 | SRTX | 1 |  |

## 2.6公用辅助设施

## 2.6.1供排水

拟建项目消防、生产、生活用水由工业园区水管站供给，企业有自己的储水池。

拟建项目生产过程中产生的废水，主要是冲洗地面及设备的冲洗水，送至污水处理池经消毒处理。

## 2.6.2供电

拟建项目供电电源为380/220V、频率为50HZ 、TT系统，电缆沿墙敷设送至该厂配电箱。

拟建项目通过总配电箱将电源送至车间各用电设备专用断路器。

## 2.7储存及运输

xxxxxxxxx设有危险化学品仓库，主要储存原料及产品。

该企业没有自己的危险化学品运输车辆，原料由生产厂家根据企业需要负责运输，成品由该农药厂委托具有危险化学品运输资质的公司负责运输。

## 2.8生产工艺

1、按一定配比将原药、甲醇、苯、水加入反应釜进行搅拌；

2、搅拌两个小时后，将混匀的液体用泵打入储罐内；

3、取样进行分析化验；

4、储罐中的液体经自动包装机分装；

5、仓库储存和出厂。

# 第三章 危险、有害因素的辨识结果

## 3.1依据

依据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)采用类比方法对该项目的主要危险、有害因素进行辨识与分析。

## 3.2 主要危险、有害物质的理化性质及危险特性

xxxxxxxxx生产农药过程中，根据《危险化学品名录》，该企业涉及的主要危险有害物质有：苯、甲醇、辛硫磷、毒死蜱、氯氰菊酯等，是产生火灾、爆炸和对人体产生毒害等的危险、有害因素。

其理化性质及危险特性详见本报告附件3。

## 3.3主要危险、有害物质危险特性综述

该企业在生产过程中主要的危险有害物质按其危险、有害性可分为下述几类：

(1)易燃易爆物质

苯的危规号为32050，属于中闪点易燃液体；甲醇的危规号为32058，属于中闪点易燃液体。

(2)有毒物质

辛硫磷、毒死蜱的危规号均为61874，属于毒害品；氯氰菊酯的危规号为61904，属于毒害品。

(3)小结

通过主要危险、有害物质危险特性分析，可以看出，生产过程中存在着易燃、易爆物质及对人体有毒害物质。其主要危险性是火灾、爆炸和中毒。

## 3.4工艺过程中的危险、有害因素分析结果

根据有关规定和建筑设计防火规范，参照同类企业情况，对项目中危险部位划分及可能发生事故的性质作初步判定，分析见下表。

工艺过程中的危险、有害因素分析

| 单元名称 | 危险源 | 物质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌 | 苯、甲醇蒸气扩散 | 苯、甲醇 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 放料 | 农药成品泄漏 | 农药成品 | 中毒 |
| 分装 | 农药成品泄漏 | 农药成品 | 中毒 |
| 原料库 | 苯、甲醇蒸气扩散，毒死蜱等泄漏 | 苯、甲醇、毒死蜱 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 成品库 | 农药成品泄漏 | 农药成品 | 中毒 |

## 3.5生产过程危险、有害因素分析结果

在生产过程中可能存在的主要危险、有害因素为：

## 3.5.1火灾、爆炸

该企业在生产过程中的使用的甲醇、苯属于易燃易爆物质，在遇到明火、静电火花、电气火花、冲击摩擦热等火源的情况下，有可能发生火灾甚至爆炸。

另电气装置也可能因为接地措施失效或电器设备线路绝缘损坏、线路短路或者没有按规定设置漏电保护器以及防爆场所电器设备、线路、照明不符合防爆要求，均有可能产生电器火花而引发电气火灾和电气爆炸事故。

## 3.5.2机械伤害

生产过程中所使用的各种机械设备、工具等，如搅拌机操作人员失误或违章，其旋转浆叶对人体容易造成卷绕、切割等各种机械性伤害。

## 3.5.3触电及电气伤害

生产过程中的变配电设备、电动机等带电设备由于设备漏电、绝缘损

坏、未安装漏电保护设施或损坏、检修作业安全距离不够、停送电失误等原因，人体触及带电体或空气击穿造成触电事故。

## 3.5.4物体打击

在生产过程中物件或物料会发生因放置不稳而在重力或其他外力作用

下产生运动造成人身伤亡事故。另物料堆放过高、不稳，极易造成人身伤亡事故。

## 3.5.5车辆伤害

由于该企业产品、原料主要靠公路运输，如道路状况差、司机注意力

不集中、误操作、装卸不规范或恶劣气候条件，都有可能发生车辆伤害事故，造成人员伤亡。

## 3.6其他危险、有害因素分析结果

## 3.6.1设备的危险、有害因素

设备的设计、制造、安装及使用等没有符合规定要求，也会造成设备损坏，物料的泄漏，引起火灾甚至爆炸的危险性。

## 3.6.2自然条件的危险、有害因素

在防雷、防静电等方面措施未落实，也会受到雷击、静电危害，引发火灾等事故。

## 3.7 重大危险源辨识

根据《重大危险源辨识》(GB18218-2000) 和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号)的规定：：

(1)重大危险源是长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

其中：单元指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500米的几个(套)生产装置、设施或场所。

(2)单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

(3)单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

q1Q1+q2Q2+ΛΛqnQn≥1式中：q1，q2··········qn——每种危险物质实际存在量，单位：吨(t)。

Q1，Q2········Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，单位：吨(t)。

辩识过程

依据《重大危险源辨识》(GB18218-2000)中有关重大危险源危险物质的名录，苯、甲醇在该名录内，辨识见下表：

| 物质名称 | 临界量 |  | 实际储存量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产场所 | 储存区 | 生产场所 | 储存区 |
| 苯 | 20T | 50 T | 250Kg | 500Kg |
| 甲醇 | 2 T | 20 T | 250Kg | 500Kg |

依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号)中有关要求，该工程项目中存在辛硫磷、毒死蜱等有害品，现对其辨识如下表：

辨识见下表：

| 名称 | 物质类别 | 重大危险源类别 | 物质特性 | 临界标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辛硫磷 | 有害品 | 库区 | 1000mg/kg(大鼠经皮) | 20t | 200kg |
| 毒死蜱 | 有害品 | 库区 | LD50145mg/kg(大鼠经口)；202mg/kg(大鼠经皮) | 20t | 200kg |

辩识结果

根据重大危险源的辨识方法可知，xxxxxxxxx不存在重大危险源。

# 第四章 评价单元划分与评价方法的选择

## 4.1 评价单元划分的原则

(1)以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

(2)以装置和物质特征划分评价单元。

## 4.2 评价单元划分

根据被评价单位的实际情况和安全评价的需要，根据科学、合理的评价单元划分原则，将xxxxxxxxx农药生产项目划分为如下四个评价单元：

(一)项目选址及总平面布置单元；

(二)生产过程单元；

(三)电气设施单元；

(四)职业卫生单元。

## 4.3评价方法的选择

安全评价方法是对系统的危险因素、有害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的工具。每种评价方法的原理、目标、应用条件、适用的评价对象、工作量均不尽相同。

根据本项目生产工艺特点，本次预评价主要采用的是安全检查表法、事故树分析法和预先危险性分析法。选用的安全评价方法简介详见附件2

各单元所采用的评价方法如下表所示：

各评价单元采用安全评价方法对照表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全检查表法 | 事故树分析法 | 预先危险性分析 |
| 1 | 项目选址及总平面布置 | ★ |  |  |
| 2 | 生产过程 |  |  | ★ |
| 3 | 电气设施 |  |  | ★ |
| 4 | 职业卫生 |  | ★ | ★ |

# 第五章 定性、定量分析危险、有害程度的结果

## 5.1 各评价单元检查结果汇总

## 5.1.1项目选址及总平面布置单元

厂区周边企业防火距离表

| 位置 | 周边设施 | 实际距离(米) | 标准距离(米) | 依据标准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 | 安特机械有限公司的仓库 | 20(有防火墙相隔) | 12 | (GB50016-2006)3.4.1 | 符合要求 |
| 南 | 凯盛肥业肥料仓库 | 12 | 12 | (GB50016-2006)3.4.3 | 符合要求 |
| 西 | 康泰伟业 仓库 | 40(有防火墙相隔) | 12 | (GB50016-2006)3.4.3 | 符合要求 |
| 东 | 厂外道路 | 25 | 20 | (GB50016-2006)3.5.1 | 符合要求 |

根据可研性报告及检查表中的检查项目，经过评价组成员对现场进行检查，确定该项目拟建地址及总平面布置单元中，生产车间、仓库与周边设施的的防火间距符合要求。

## 5.1.2生产过程单元

通过对该项目生产过程预先危险性分析，该企业在生产过程中可能存在火灾、爆炸、中毒、机械伤害、物体打击等危险有害因素。危险等级见下表：

| 危险有害因素 | 危险等级 | 可能造成的伤害和损失 |
| --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | Ⅳ | 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除 |
| 中毒 | Ⅲ | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |
| 机械伤害 | Ⅲ | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |
| 物体打击 | Ⅲ | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |

## 5.1.3电气设施单元

通过对该单元采用预先危险性法分析评价，该项目存在的主要危险有害因素有电气火灾、触电，危险等级见下表：

| 危险有害因素 | 危险等级 | 可能造成的伤害和损失 |
| --- | --- | --- |
| 触电 | Ⅲ | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |
| 火灾 | Ⅲ | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |

## 5.1.4职业卫生单元

(1)从中毒窒息事故树分析可知，毒物浓度超量是单事件的最小径集，其结构重要系数最大，是中毒窒息事故发生的最重要条件。防止毒物危害的最基本的措施就是控制毒物浓度，这就要求一要严格防止毒物泄漏，二要采取必要的防护措施。企业应定期对生产区、罐区和成品库进行有毒有害物浓度的监测，制定中毒应急救援预案。操作人员应正确穿戴劳动防护用品，加强室内通风，在未发生泄漏的状况下，保证以上各区域的有毒有害物浓度低于卫生标准，职业卫生条件符合要求。

(2)在施工过程中，混凝土搅拌机、起重机、振动机械等噪声作业分级为0级—I级，对人的危害性不大；但打桩机的噪声作业分级是II级，对人的身体健康危害性是很大的，长期接触会引起头痛、头晕、记忆力减退，睡眠障碍等神经衰弱综合症，严重者可造成噪声性耳聋。

在正常生产期间，搅拌机、真空泵的噪声作业分级为0—II级，对人的身体健康有一定程度的危害性。

## 5.2 固有危险程度的分析结果

1、该农药生产项目中存在易燃、易爆物质为苯和甲醇。苯(爆炸下限1.2%，爆炸上限8.0%)，甲醇(爆炸下限5.5%，爆炸上限44.0%)。有毒物质为辛硫磷、毒死蜱。

2、苯相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量为2.5，甲醇相当于梯恩梯(TNT)的摩尔量为0.1。

苯燃烧后放出的热量Q=40.1×500=20050(MJ)

甲醇燃烧后放出的热量Q=0.727×500=363.5(MJ)

## 5.3 风险程度的分析结果

1、由于设备损坏或密封点不严、操作失误引起泄漏从而大量释放易燃、易爆、有毒有害物质，将会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故发生，因此，事故的预测首先应杜绝生产装置的跑、冒、滴、漏。

2、苯、甲醇泄漏后，遇明火、高热能引起燃烧，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。在爆炸极限范围内苯(爆炸下限1.2%，爆炸上限8.0%)，甲醇(爆炸下限5.5%，爆炸上限44.0%)，能引起爆炸。

3、辛硫磷、毒死蜱等具有毒性的化学品泄漏后的扩散速率为1.5(m/min)

由于辛硫磷、毒死蜱的储存量非常小，而且储存场所的空间比较大，泄露后的浓度达不到人接触的最高限值。

4、出现火灾事故造成人员伤亡的范围

苯、甲醇出现火灾事故造成人员的伤亡范围，水平方向为37.5米。

苯燃烧的火焰高度h=31.5m

甲醇燃烧的火焰高度h=10.6m

# 第六章 建设项目的安全条件和安全生产条件

## 6.1建设项目的外部情况

(1)该建设项目位于xxxxxxxxx市xxxxxxxxx区工业园内，周围村庄距企业的距离均大于1km。同时企业的生产车间、仓库与周边设施的的防火间距符合要求。企业的危险化学品储量很小。即使企业发生爆炸、火灾、中毒事故对企业周边24小时内生产经营活动和居民生活不会产生影响。

(2)建设项目所在地的自然条件

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被生物多样性等）

1、地理位置

xxxxxxxxx市xxxxxxxxx区位于山西省西南部，东经111°41′23″—110°12′27″，北纬34°48′27″—35°22′30″。东连夏县；西临永济、临猗；南与平陆、芮城为界；北同万荣、稷山、闻喜相连。东西长41km，南北62km，总面积1237km2。

xxxxxxxxx位于xxxxxxxxx市xxxxxxxxx区北相镇王桐村东1公里处的xxxxxxxxx区科技工业园区内，东南2公里为陶上村，东北2公里为南任留村，大运高速公路在厂区南1000米处，运万二级路在厂区西800米处，xxxxxxxxx市在厂区南10公里。

2、地形和地貌

本区地势呈东北向西南倾斜，南靠中条山，最高海拔1350m；北依稷王山，最高海拔1274m，两山形似列屏，横亘其间。中部地势开阔平坦，是xxxxxxxxx盆地腹地。沿中条山北麓，地势低凹，有盐池及数个天然湖泊和水库。

项目厂址地面平坦开阔，地势较低，目前规划为xxxxxxxxx区科技工业开发园区。

3、地质与地震

涑水盆地属华北陆台山西地台的西南部分。中生代燕山运动在山西地区形成了许多平缓、开扩的背斜和向斜。中条山是由前震旦纪、震旦纪和寒武纪地层组成，山北为古老地层，山南为较新地层。震旦纪和寒武纪地层倾向为东南135°，倾角10°—15°。稷王山也为震旦纪、寒武纪地层组成，而倾向则为南西220°，二者为一延至几十公里的大背斜，后因喜马拉雅山运动影响，背斜中部因块状断裂而向下陷落形成了涑水河地垫并为第三、四纪的堆积场所。厂址为第四纪马兰期黄土堆积层，主要是黄土，场地上层以Q3的的黄土状粉土为主，夹有薄层石膏砂，下部以粉土为主。

据涑水河河谷的阶地发育情况和盐池凹地的形成，说明该区仍处于活动期。根据xxxxxxxxx市地震局提供的有关资料及中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）的有关规定，项目厂址的抗震设防裂度为7度。

4、地表水文及水文地质

xxxxxxxxx区境内有涑水河穿过，它源出绛县，至闻喜与洮水汇合，过夏县，从姚张村南入境西流，经临猗香落寺村至临晋入伍姓湖，西行达蒲洲明桥入黄河。其在境内18km，距市区也是18km，河口宽10m，底宽2.5m，深2m，低于地平，过水流量15m3/秒，系季节性河流，长年干涸，遇大涝才通流，目前河内有少量上游来的污水。

境内最大的人工渠为姚暹渠，其源自夏县白沙河，经xxxxxxxxx、永济，西入伍姓湖，归黄河。在境内39.5km。一般渠口10m，底宽3m，深3m，过水流量15m3/秒。系防洪干渠，为xxxxxxxxx市区污水排放的主要渠道之一。

另外还有常硝渠经过，该渠起于xxxxxxxxx市城区，至于硝池，为xxxxxxxxx市城区生活污水和雨水的主要排泄渠道。

境内最大地面水的是xxxxxxxxx，它位于市南中条山脚下，东经110°7′30″—110°50′、北纬34°4′—34°54′之间。东西长25—30km，南北宽3—5km，面积8091.6公倾。水深0.2—2m。湖水含有多种化学元素，是世界三大硫酸纳型xxxxxxxxx之一，为全国最大的无机盐生产基地。

境内其他湖泊及滩地数个，硝池：面积约20km2，可蓄水5100万m3；汤里滩：面积9000亩，可蓄水1460万m3；鸭子池：面积为6000 m2可蓄水1570m3；北门滩：面积2850亩可蓄水300万m3；六小池：面积1千余亩，它们有抗洪蓄水、保护盐池的作用。

境内南北两山一平方公里以上的沟道有47条，溪水共44条。清水流量总共412.25公升/秒，较大的12条。20公升/秒以上6条，10公升/秒以上6条。

本区浅层地下水埋深一般在2—15m之间，含碱量高；深层地下水一般在320m左右，水质较好，潜水与承压水之间有较厚的相对隔水层，竖向水力联系差。潜水埋藏于黄土砂中，径流方向为东北—西南向。补给来源主要为大气降水及上游山区部分侧向补给。

5、气候与气象

本区属温带大陆性气候。气候特征表现为春季温暖多风，干燥少雨；夏季高温、高湿，降雨集中且多暴雨；秋季天高气爽；冬季干冷多风，雨雪稀少等。

全年主导风向为东南风，冬季盛行西北风，春季风速最大，中条山脚下一线多风，年平均风速2.4m/S，最大风速17m/S。

年平均气温13.1℃，平均最高气温22.2℃，极端最高气温42.7℃，极端最低气温—18.5℃，全区年平均无霜期208天，年平均日照时数2270小时。

全年降雨不足蒸发量的三分之一，雨量大部分集中在7—9月份。年平均降雨量561.5mm，最大879.9mm，最小降雨量368.9mm，年平均蒸发量2000mm左右。降雪期一般在11月至翌年2月，多年最大积雪深度7.1cm；地冻自每年12月中旬开始，到次年2月下旬解冻，最大冰冻深度为25cm。

6、生态环境

（1）土壤

本区境内有山地、平原、岗岭及阶地，地形复杂，土壤各异。可分为4个土类、10个亚类、22个土属、82个土种。其中褐土1242664.1亩，占75%；草甸土408352.2亩，占24.5%；沼泽7428.8亩，占0.44%；盐土8548.8亩，占0.5%。

（2）植被

境内除山坡、滩地之外，尽被开垦种植。林木覆盖面积24.3万亩，木材储量为50万m3，经济林木以苹果为主。中条山、稷王山共有天然草地16块，面积13893hm2，宜牧面积20.8万亩，属灌木从类，草地植被覆盖率为95%。在天然牧坡草地中共有牧草150余种，以白羊草、苔草等居多。

（3）野生动物

区内野生动物种类较多，主要有兽类、鸟类、鲁类、爬行类、两栖类。狼、狐、兔、豹、野猪、黄羊等栖息在山脚和山地；大天鹅、小天鹅、赤麻鸭等及各种鱼类栖息在区域内的各小域；喜鹊、麻雀、

（4）矿产资源

境内矿产资源有硫酸钠、氯化钠、硫酸镁，总储量8374万吨，还有镍、钙、碘、钾等10多种稀有元素。是我国独一无二的池盐产地和重要的化工原料基地。中条山一带有金矿、铜矿、铁矿、重晶石、方解石、大理石、花岗岩等矿藏，储量可观，品位优良。

（5）自然保护区

xxxxxxxxx湿地保护区是经山西省人民政府批准物自然保护区，其核心区是从河津到垣曲沿黄河岩边1公里范围，xxxxxxxxx是自然保护区的一个组成部分，根据山西xxxxxxxxx湿地自然保护区总体规划，xxxxxxxxx的功能规划为实验区，范围为xxxxxxxxx古界墙内区域，面积为8091.6公顷，区内有国家1级重点保护野生动物遗鸥，国家2级重点保护野生动物大天鹅、燕隼以及黑翅长脚鹬、雁鸭类等野生动物。保护区内植物保护对象为湿地植被，主要有水生植被、沙生植被、盐生植被、防护林植被、农田植被等5大类。

## 6.2建设项目的安全条件

(1)如果发生火灾、爆炸、中毒事故，对所涉及的周边单位生产、经营活动无影响。

(2)工业园区统一规划，建设项目周边单位生产、经营活动对建设项目投入生产以及使用均无影响。

(3)厂址所处地域的自然条件、气象、地质、水文等，对该项目投产后无影响。

## 6.3建设项目的安全生产条件

(1)该建设项目拟选择的主要技术、工艺为成熟的工艺，生产过程安全、可靠；采用的设备、设施均为正规厂家生产，引进成套的设备。

(2)该建设项目拟选择的主要装置、设备、设施能够满足该企业的生产需要。

(3)该建设项目的生产过程配套的辅助工程能够满足安全生产的需要。

# 第七章 对策措施与建议

xxxxxxxxx生产过程中涉及到主要原料及产品的储存、输送及使用。工艺过程中火灾、爆炸、中毒成为主要危险；其他还存在着触电、机械伤害等事故的可能性。因此，在设计、施工和今后的生产过程中，都必须高度重视生产安全和职业卫生，要严格执行国家有关标准、规范。采取必要的劳动安全卫生对策措施，加强管理，严格操作，确保安全生产和职工健康。

通过对该项目的危险有害因素辨识和分析及进行的安全性评价，我们建议初步设计阶段应考虑采取的安全措施有如下几方面：

## 7.1 建设项目选址对策措施与建议

(1) 厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。

(2) 厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源。

(3) 厂址应满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。并应根据工业企业远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。

(4) 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。

(5) 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。

## 7.2工艺和设备、装置方面的对策措施与建议

(1) 对可能产生爆炸混合物的操作过程，其均在严格控制的环境下进行。

(2) 根据工艺特点，车间应设火灾报警系统及有害气体报警系统。一旦发生泄漏，可及时报警，迅速处理，防止火灾及中毒事故发生。

(3) 在可能接触到有毒气体物质岗位应配备防毒面具，车间设置药品专柜。

(4) 在具有爆炸危险的区域内，所有电器设备均防爆型。

(5) 装置区所有电器设备的静电接地和避雷设施均严格遵循有关规范。

(6) 设置完善的消防和火灾探测报警系统，减少火灾损失。

## 7.3建设项目中主要装置、设备、设施布局方面的对策措施与建议

(1) 依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.4.1条，农药生产车间与仓库之间的防火间距不小于12米。

(2) 依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.4.12条，厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5.0米，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火距离。

(3) 生产车间等有爆炸危险场所的建(构)筑物的结构形式以及选用的建筑材料，必须符合《建筑物防火设计规范》(GB50016-2006) 第3.3.1条，防火、防爆要求。耐火等级不得低于一、二级，防火区最大允许占地面积，单层厂房耐火等级为一级不得大于4000m2，单层厂房耐火等级为二级，不得大于3000m2，多层厂房耐火等级为一级不得大于3000m2，多层厂房耐火等级为二级，不得大于2000m2。

## 7.4事故应急救援措施和器材、设备方面的对策措施与建议

(1) 依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006) 企业应制定生产安全事故应急救援预案并组织职工演练，企业发生伤亡或其它重大事故时，厂长或安全管理人员立即到现场指挥和组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。对伤亡或重大事故必须按规定及时如实上报安全生产监督管理部门和主管部门。事故发生后，及时调查分析，查明事故原因，并提出防止同类事故发生的防范措施。事故应急救援预案应包含以下内容：包括组织机构、人员组成、主要职责、报警、通讯、联络、处理措施、疏散、撤离、危险区隔离、检测、抢险及控制措施、现场救护、救治、现场保护与外部救援、应急培训、演练、附件、编制等。

(2) 企业应为从业人员配备以下防护用品：

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

(3) 室外消火栓的布置应符合下列规定：

1、室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时，宜在道路两边设置消火栓，并宜靠近十字路口；

2、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内；

3、室外消火栓的间距不应大于120.0m；

4、室外消火栓的保护半径不应大于150.0m；在市政消火栓保护半径150.0m以内，当室外消防用水量小于等于15L/s时，可不设置室外消火栓；

5、室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定，每个室外消火栓的用水量应按10～15L/s计算；与保护对象的距离在5～40m范围内的市政消火栓，可计入室外消火栓的数量内；

6、室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时，应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施；

7、消火栓距路边不应大于2.0m，距房屋外墙不宜小于5.0m；

8、工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围，其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时，宜在该装置区内的道路边设置消火栓。

(4) 企业应配备足够数量的灭火器材。且灭火器的选择应符合以下规定：

1、A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。

2、B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。

极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。

3、C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

4、D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

5、E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

(5) 依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第6.0.9条，厂区内消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。

(6) 为保证人员在事故时紧急疏散，每个操作区至少有两个安全出口、步行至任何一个安全出口的距离符合规范，且通道上无任何障碍物。

## 7.5职业安全卫生与常规防护安全对策措施与建议

(1) 装置内有发生坠落危险的操作岗位均按有关规范设计便于操作，巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。

(2) 在人员有可能接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内装有安全淋浴器和洗眼器，以保证人身安全。

(3) 应按《劳动防护用品选用规则》(GB 11651-89)和《劳动防护用品配备标准(试行)》规定按工程和岗位为作业人员配备防毒面具、防静电服、防护眼镜等劳动防护用品。

(4) 对该项目中易发生故障和危险性较大的地方进行详细标注，设置安全色、安全标志，安全色、安全标志的设置要符合《安全色》(GB2893-2001)和《安全标志》(GB2894-1996)的规定。

# 第八章 安全预评价结论

“安全第一，预防为主，综合治理”是我国安全生产的基本方针，预防、预测是实现劳动安全卫生管理现代化的必要手段。我们通过对该项目的分析和预测，对可能存在的危险、有害因素的种类和程度进行推断分析和评价，得出评价结论。

1．主要危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒、车辆伤害、机械伤害、高处坠落。

2．应重视的重要安全对策措施：

生产工艺过程中防止有易燃易爆、有毒蒸气泄漏引起火灾爆炸、中毒措施。

评价结论：xxxxxxxxx新建农药生产项目在设计、施工和生产过程中切实加强安全管理，落实安全措施和预防手段，并确保各项安全措施有效的条件下，xxxxxxxxx市正大安全技术评价中心认为该项目符合安全生产条件。

# 第九章 与建设单位交换意见

在本次评价过程中多次与建设单位联系联络，从各个方面互通情况，充分商讨、研究交换意见。对我中心提出的一些建设性的意见，建设单位均引起足够重视，积极协调解决。

### 附件1 安全评价依据的主要标准目录

## 1.1法规依据

(1)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号)

(2)《中华人民共和国劳动法》(1994年7月第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过)

(3)《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)

(4)《中华人民共和国消防法》(1984年5月11日第六届全国人民代表大会常务委员会第五次会议批准，1998年9月1日起施行)

(5)《危险化学品安全管理条例》(国务院第344号令)

(6)《山西省危险化学品安全管理办法》(山西省人民政府令第184号)

(7)《危险化学品建设项目安全许可实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第8号)

(8)《化工企业安全管理制度》(化劳字247号)

(9)《劳动防护用品配备标准(试行)》(国经贸安全[2000]189号)

(10)《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》(安监总危化[2006]10号)

(11)《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号)

(12)《安全生产许可证条例》(国务院令397号)

(13)《中华人民共和国农药管理条例》(1997年5月8日国务院令第216号发布，自1997年5月8日起施行)

(14)《农药管理条例实施办法》(2004年7月1日，农业部令第38号修订)

(15)《关于修订<农药管理条例实施办法>的决定》(中华人民共和国农业部令第9号)

(16)《山西省农药管理办法》

## 1.2本评价采用的主要规程、技术规范和标准

(1)《安全评价通则》(AQ8001-2007)

(2)《安全预评价导则》(AQ8002-2007)

(3)《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》

(4)《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)

(5)《重大危险源的辨识》(GB18218-2000)

(6)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

(6)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000版)

(7)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)

(8)《工业企业总平面设计规范》(GB50187-1993)

(9)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

(10)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)

(11)《固定式钢斜梯安全技术条件》(GB4053.2-93)

(12)《固定式工业防护栏杆安全技术条件》(GB4053.3-93)

(13)《固定式工业钢平台》(GB4053.4-93)

(14)《汽车运输危险货物规则》(JT617-2004)

(15)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-1992)

(16)《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)

(17)《安全标志》(GB2894-1996)

(18)《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-91)

(19)《化工企业安全卫生设计规定》(HG20571-1995)

(20)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-99)

(21)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)

(22)《低压配电设计规范》(GB50054-95)

(23)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

(24)《危险化学品名录》(2002版)

(25)《毒害品商品储藏养护技术条件》(GB17916-1999)

(26)《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》(GB17914-1999)

(27)《农药贮运、销售和使用的防毒规程》(GB 12475-2006)

### 附件2 选用的安全评价方法简介

## 2.1 安全检查表方法简介

安全检查表针对被评价单位存在的固有危险和有害因素，依据国家相关标准、规程、规范及规定，通过对检查表中的各项目及内容进行检查，查找出系统中各种潜在的事故隐患。

安全检查表是由熟悉工程工艺、设备及操作，并且具备安全知识和经验的工程技术人员，经过事先对评价对象详尽分析，列出检查单元、检查项目、检查要求及检查结果等内容的表格。

安全检查表是一种定性的评价方法。安全检查表的编制中，应明确检查对象，明确所要遵循的标准、规范，具体剖析并细分检查对象，根据不同的检查阶段及要求选择适宜的检查表类型。由于其种类多，可适用于各个阶段、各个不同用途的检查要求，因此是应用极为广泛的一种安全评价方法。

使用安全检查表可发现工程系统的自然环境、地理位置条件、现场环境以及设计中工艺、设备本身存在的缺陷，防护装置的缺陷，保护器具和个体防护用品的缺陷以及安全管理等诸多方面的潜在危险因素，从而找出所造成的不安全行为与不安全状态，可做到全面周到，避免漏项，达到风险控制的目的。运用安全检查表进行日常检查，是安全分析结果的具体落实，是预防工程潜在危险、危害事故发生的有效工具。

## 2.2 事故树分析方法简介

事故树分析(Fault Tree Analysis，简称FTA)又称故障树分析，是安全系统工程最重要的分析方法。1961年，美国贝尔电话研究所的沃特森(Watson)在研究民兵式导弹反射控制系统的安全性评价时，首先提出了这个方法。1974年，美国原子能委员会应用FTA对商用核电站的灾害危险性进行评价，发表了拉斯姆森报告，引起世界各国的关注。此后，FTA从军工迅速推广到机械、电子、交通、化工、冶金等民用工业。

事故树是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树。它形似倒立着的树，树中的节点具有逻辑判别性质。树的“根”顶部节点表示系统的某一事故，树的“梢”底部节点表示事故发生的基本原因，树的“树叉”中间节点表示由基本原因造成的事故结果，又是系统事故的中间原因。事故因果关系的不同性质用不同的逻辑门表示。这样画成的一个“树”用来描述某种事故发生的因果关系，称之为事故树。

事故树分析逻辑性强，灵活性高，适应范围广，既能找到引起事故的直接原因，又能揭示事故发生的潜在原因，既可定性分析，又可定量分析。事故树分析用来分析事故，特别是重大恶性事故的因果关系。

## 2.3预先危险性分析方法简介

(1)方法简介(PHA)

预先危险性分析(简称PHA)是在进行某项工程活动(包括设计、施工、生产、维修等)之前，对系统存在的各种危险因素(类别、分布)、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。该方法是一种应用范围较广的定性评价方法。

(2)分析评价目的

采用预先危险性分析方法的目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

(3)分析步骤

①熟悉对象系统

确切了解对象系统的生产目的、工艺流程、生产设备、物料、操作条件、辅助设施、环境状况等资料，搜集类似系统、设备和事故统计、分析资料，以弥补早期分析系统存在的危险、有害因素。

②分析危险、有害因素和触发事件

从有害物质、工艺条件、设备故障、人员失误及外界影响等方面分析系统存在的危险、有害因素。

③分析触发事件

触发事件是系统危险、有害因素导致事故、危害发生的条件，是事故、危害发生的直接原因。

④推测可能导致的事故类型和危险危害程度

⑤确定危险、有害因素后果的危险等级

⑥按危险、有害因素导致的事故、危害的危险(危害)程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级。

危险程度等级划分见下表。

系统危险、有害因素危险程度等级划分表

| 危险等级 | 可能造成的伤害和损失 |
| --- | --- |
| Ⅰ级 | 安全的、可以忽略 |
| Ⅱ级 | 临界的。处于事故边缘状态，暂时尚不能造成伤亡和财产损失，应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ级 | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |
| Ⅳ级 | 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除 |

⑦制定相应安全措施

按危险、有害因素后果危险等级的轻、重、缓、急，采取相应的对策措施。

附件3 主要危险、有害因素的分析过程

## 3.1主要危险、有害物质理化性质及危险特性

通过对xxxxxxxxx生产所使用的原料、工艺过程的分析，该生产过程中属危险化学品的有苯、甲醇、辛硫磷、氯氰菊酯、毒死蜱。其物化性质及危险特性叙述如下。

## 3.1.1高效氯氰菊酯

理化性质：白色至黄色结晶性固体；密度1.28；蒸汽压2.3×10～5Pa／20℃；熔点80℃；溶于酮类及芳烃，也能溶于醇类，难溶于水；中性及弱酸性下稳定，遇碱易分解，室温下贮存2年不分解。

毒性：大鼠急性经口LD50 649mg／kg

用途：高效氯氰菊酯对昆虫有很高的胃毒和触杀作用，击倒迅速，具杀卵活性，在植物上有良好稳定性，能抗雨水冲刷，对光热稳定、持效长，对哺乳动物毒性低于氯氰菊酯，药效为氯氰菊酯2倍，本品杀虫谱广，对棉花、蔬菜、果树等作物上鳞翅目、半翅目、双翅目、同翅目、鞘翅目、等农林害虫及蚊蝇、蟑螂、跳蚤、臭虫、虱子、蚂蚁等卫生害虫均具有极高杀灭效果。

## 3.1.2 辛硫磷

1.物质的理化常数：

| 国标编号 | 61874 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 14816-18-3 |  |  |
| 中文名称 | 辛硫磷 |  |  |
| 英文名称 | Phoxim；Benzoyl cyanide-O-(diethoxyphosphinothioyl)oxime |  |  |
| 别 名 | 肟硫磷；倍腈松；腈肟磷；Valaxon；O，O-二乙基-O-(苯乙腈酮肟)硫代磷酸酯 |  |  |
| 分子式 | C12H15N2O3PS | 外观与性状 | 纯品为浅黄色油状液体 |
| 分子量 | 298.18 | 沸 点 | 102℃/1.33×10-3kPa |
| 熔 点 | 5～6℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于丙酮、芳烃等化合物 |
| 密 度 | 1.176 | 稳定性 | 在中性和酸性介质中稳定，在碱性介质中易分解 |
| 危险标记 | 15(有害品，远离食品) | 主要用途 | 为广谱的有机磷杀虫剂。主要用于防治地下害虫。适宜花生、小麦、水稻、棉花、玉米等作物的害虫防治，也可防治果树、蔬菜、桑、茶等害虫 |

2.对环境的影响：

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品为低毒有机磷杀虫剂。能抑制胆碱酯酶活性。中毒症状有头痛、头昏、恶心、多汗、流涎、瞳孔缩小、腹痛等症状。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：原药毒性稍高于纯品。

急性毒性：LD502170mg/kg(雄大鼠经口)；1000mg/kg(大鼠经皮)；250mg/kg(狗经口)；250～500mg/kg(雌猫和雌狗经口)；250～375(雌兔经口)辛硫磷对人、畜低毒。对蜜蜂有触杀和熏蒸毒性。

水生生物忍度限量：鲤鱼和鳟鱼为0.1～1.0ppm；金鱼为1～10ppm。

降解：在环境中易降解，它在光的照射下(紫外光或日光)，产生的光解产物为一硫代特普。

危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解，放出高毒的烟气。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氰化氢、氧化硫、氧化磷。

3.环境标准：

中国(GB8321.4-93)食品中农药最高残留量标准 0.05mg/kg(原粮、蔬菜、水果)

中国(GB14868-94)食品中有机磷农药的允许标准 0.05mg/kg(粮食)

4.应急处理处置方法：

一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用砂土吸收，铲入提桶，运至废物处理场所。被污染地面用肥皂或洗涤剂刷洗，经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护：生产操作或农业使用时，应戴口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴防毒面具。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

防护服：穿紧袖工作服，长筒胶鞋。

手防护：戴防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：误服者，饮适量温水，催吐，洗胃。就医。合并使用阿托品及复能剂(氯磷定、解磷定)。

灭火方法：泡沫、干粉、砂土。

## 3.1.3 毒死蜱

1.物质的理化常数：

| 国标编号 | 61874 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 2921-88-2 |  |  |
| 中文名称 | 毒死蜱 |  |  |
| 英文名称 | Chlorpyrifos |  |  |
| 别 名 | 氯蜱硫磷；O,O-二乙基-O-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸酯 |  |  |
| 分子式 | C9H11Cl3NO3PS | 外观与性状 | 纯品为白色结晶，具有轻微的硫醇味 |
| 分子量 | 350.49 | 蒸汽压 | 2.52mPa(25℃) |
| 熔 点 | 42.5～43℃ | 溶解性 | 微溶于水，溶于大部分有机溶剂 |
| 密 度 | 1.398 | 稳定性 | 在酸性介质中稳定，在碱性介质中易分解 |
| 危险标记 | 15(有害品，远离食品) | 主要用途 | 为广谱杀虫、杀螨剂，在土地中挥发性较高。适用于防治柑桔、棉花、玉米、苹果、梨、水稻、花生、大豆、小麦及茶树等多种作物上的害虫和螨类 |

2.对环境的影响：

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮呼吸。

健康危害：为中等毒有机磷杀虫剂。抑制胆碱酯酶活性。中毒症状有头痛、头晕、无力，视力模糊、恶心、呕吐、瞳孔缩小。严重者出现肺水肿、大小便失禁、昏迷。

二、毒理学资料及环境行为

急性毒性：LD50145mg/kg(大鼠经口)；202mg/kg(大鼠经皮)；1000～2000mg/kg(兔经口)；32mg/kg(鸡雏经口)

毒死蜱对蜜蜂有较高的毒性，对眼睛有轻微的刺激作用，对虾和鱼有毒。

水生生物忍度限量(48小时)：鲤鱼为0.13ppm，ADI为0.001mg/kg。

危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解，放出有毒的烟气。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氮化物、氧化硫、氧化磷。

3.实验室监测方法：

气相色谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译

4.环境标准：

美国 车间卫生标准 0.2mg/m3(皮)

最大允许残留量：柑桔为0.3ppm，棉子及棉子油为0.05ppm，稻米为0.1ppm，甘蓝、莴苣为0.1ppm。

5.应急处理处置方法：

消防：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。用干粉、砂土、泡漠与二氧化碳灭火器灭火。

急救与防治：皮肤、眼睛接触后，用水冲洗，穿防毒服、戴安全防护镜。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区，严格限制出入。切断火源，不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

## 3.1.4苯

1.物质的理化常数：

| 国标编号 | 32050 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 71-43-2 |  |  |
| 中文名称 | 苯 |  |  |
| 英文名称 | benzene |  |  |
| 别 名 | 纯苯；苯查儿安息油；净苯；动力苯；溶剂苯；困净苯；炝；困；氢化苯 |  |  |
| 分子式 | C6H6 | 外观与性状 | 无色透明液体，有强烈芳香味 |
| 分子量 | 78.11 | 蒸汽压 | 13.33kPa/26.1℃ 闪点：-11℃ |
| 熔 点 | 5.5℃ 沸点：80.1℃ | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.88；相对密度(空气=1)2.77 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶 |

2.对环境的影响：

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：高浓度苯对中枢神经系统有麻醉作用，引起急性中毒；长期接触苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。

急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态；严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭。

慢性中毒：主要表现有神经衰弱综合征；造血系统改变：白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血；少数病例在慢性中毒后可发生白血病(以急性粒细胞性为多见)。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属中等毒性。

急性毒性：LD503306mg/kg(大鼠经口)；LC5048mg/kg(小鼠经皮)；人吸入64g/m3×5～10分钟，头昏、呕吐、昏迷、抽搐、呼吸麻痹而死亡；人吸入24g/m3×0.5～1小时，危及生命。

刺激性：家兔经眼：2mg/m3(24小时)，重度刺激。家长兔经皮：500mg(24小时)，中度刺激。

亚急性和慢性毒性：家兔吸入10mg/m3，数天到几周，引起白细胞减少，淋巴细胞百分比相对增加。慢性中毒动物造血系统改变，严重者骨髓再生不良。

致突变性：DNA抑制：人白细胞2200µmol/L。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞200µmol/L。

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：150ppm(24小时)(孕7-14天)，引起植入后死亡率增加和骨骼肌肉发育异常。

致癌性：IARC致癌性评论：人类致癌物质。

代谢和降解：苯在大鼠体内的代谢产物为苯酚、氢醌、儿苯酚、羟基氯醌及苯巯基尿酸。有人报道苯在人体内可氧化为无毒的已二烯二酸和非常有毒的酚、邻-苯二酚、对-苯二酚和1，2，4-苯三酚。

残留与蓄积：进入人体的苯可迅速排出，主要途径是通过呼吸与尿液排出。当人体苯中毒时在尿中立即可发现上述酚类，其排泄极快，吸入苯后最多在2小时以内，尿中就可发现苯的代谢物，此外，一部分酚类也以有机硫酸盐类的形式排出。在人体保留苯的研究中，Nomiyama等(1974)报道连续接触含苯浓度180-215mg/m3的空气4小时，人体可保留30%的苯。Hunter和Blair报道连续接触含苯浓度为80-100mg/m3的空气6小时，人体可保留230mg的苯。已证明了3-氯基-1，2，4-三唑能抑制苯的代谢。苯能积蓄于鱼的肌肉与肝中，但一旦脱离苯污染的水体，鱼体内苯排出也比较快。

迁移转化：苯从焦炉气和煤焦油分馏、裂解石油等制取，也可人工合成如乙炔合成苯。苯广泛地应用在化工生产中，它是制造染料、香料、合成纤维、合成洗涤剂、聚苯乙烯塑料、丁苯橡胶、炸药、农药杀虫剂(如六六六)等的基本原料。它也是制造油基漆、硝基漆等的原料。它作为溶剂，在医药工业中用作提取生药，橡胶加工中用作粘合剂 的溶剂，印刷、油墨、照像制版等行籽也常用苯作溶剂。所有机动车辆汽油中，都含有大量的苯，一般在5%左右，而特制机动车辆燃料中，含苯量高达30%。在汽油加油站和槽车装卸站的空气中，苯平均浓度为0.9～7.2mg/m3(加油站)和0.9～19.1mg/m3(装汽油时)。苯主要通过化工生产的废水和废气进入水环境和大气环境。在焦化厂废水中苯的浓度为100～160mg/L范围内。由于苯微溶于水，在自然界也能通过蒸发和降水循环，最后挥发至大气中被光解，这是主要的迁移过程。另外的转移转化过程包括生物降解和化学降解，但这种过程的速率比挥发过程的速率低。

苯是一种应用极为广泛的化工原料。化工厂超标排放的废水、废气是造成环境中苯污染事故的主要根源。贮运过程中的意外事故，如翻车、容跑龙套破裂，泄漏等，也会造成严重污染。苯还是机动车燃料的万分，汽车加油站和槽车装卸站是苯的另一个污染源。苯能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、甲苯等许多有机溶剂互溶，在血液中的溶解度很大，在水中的溶解度很小，20℃时，仅为0.05%。进入人体的苯可迅速通过呼吸和尿液排出。苯能积蓄于鱼的肌肉与肝脏中，但一量脱离苯污染的水体，鱼体内的苯排出也比较快。苯微溶于水，水中的苯可迅速挥发至大气，最后被光解。苯为易燃、易爆有机物，一量发生泄漏，遇明火极易发生爆炸起火。苯燃烧时，冒出浓烈的黑烟，伴有刺激性气味。因苯蒸气比空气重，火焰会沿地面燃烧。水中排入大量苯时，由于苯难溶于水，水面会出现漂浮液体，并有刺激性气味，还会出现鱼类及其它水生生物死亡。苯有毒，人员进入事故现场接触苯后，眼部粘膜受到刺激，会发红流泪，皮肤受到刺激会发红发痒。摄入、吸入或皮肤吸收大量苯后，会出现头痛，恶心，腹痛，麻醉症状，甚至死亡。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法：

水质检测管法；气体检测管法；便携式气相色谱法

快速检测管法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编

气体速测管(北京劳保所产品、德国德尔格公司产品)

4.实验室监测方法：

| 监测方法 | 来源 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 气相色谱法 | GB11890-89 | 水质 |
| 气相色谱法 | GB/T14677-93 | 空气 |
| 无泵型采样气相色谱法 | WS/T151-1999 | 作业场所空气 |
| 气相色谱法 | 《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 | 固体废弃物 |
| 色谱/质谱法 | 美国EPA524.2方法 | 水质 |

5.环境标准：

| 中国(TJ36-79) | 车间空气中有害物质的最高容许浓度 | 40mg/m3 (皮) |
| --- | --- | --- |
| 中国(TJ36-79) | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | 2.40mg/m3(一次值) 0.80mg/m3(日均值) |
| 中国(GB16297-1996) | 大气污染物综合排放标准 | 最高允许排放浓度(mg/m3)： 12(表2)；17(表1) 最高允许排放速率(kg/h)： 二级0.50～5.6(表2)；0.60～6.0(表1)三级0.80～7.6(表2)；0.90～9.0(表1) 无组织排放监控浓度限值(mg/m3)：0.40(表2)；0.50(表1) |
| 中国(待颁布) | 饮用水源中有害物质的最高容许浓度 | 0.01mg/L |
| 中国(GHZB1-1999) | 地表水环境质量标准(I、II、III类水域) | 0.01mg/L |
| 中国(GB5048-92) | 农田灌溉水质标准 | 2.5mg/L(水作、旱作、蔬菜) |
| 中国(GB8978-1996) | 污水综合排放标准 | 一级：0.1mg/L 二级：0.2mg/L 三级：0.5mg/L |
|  | 嗅觉阈浓度 | 0.516mg/m3 |

6.应急处理处置方法：

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。当苯泄漏进水体应立即构筑堤坝，切断受污染水体的流动，或使用围栏将苯液限制在一定范围内，然后再作必要处理；当苯泄漏进土壤中时，应立即将被沾溻土壤全部收集起来，转移到空旷地带任其挥发。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

## 3.1.5甲醇

1.物质的理化常数：

| 国标编号 | 32058 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 67-56-1 |  |  |
| 中文名称 | 甲醇 |  |  |
| 英文名称 | methyl alcohol；Methanol |  |  |
| 别 名 | 木酒精 |  |  |
| 分子式 | CH4O；CH3OH | 外观与性状 | 无色澄清液体，有刺激性气味 |
| 分子量 | 32.04 | 蒸汽压 | 13.33kPa/21.2℃ 闪点：11℃ |
| 熔 点 | -97.8℃ 沸点：64.8℃ | 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.11 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7(易燃液体) | 主要用途 | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等 |

2.对环境的影响：

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。

急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。

慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

二、毒理学资料及环境行为

毒性：属中等毒类。

急性毒性：LD505628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)；LC5082776mg/kg，4小时(大鼠吸入)；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50mg/m3，12小时/天，3个月，在8～10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。

致突变性：微生物致突变：啤酒酵母菌12pph。DNA抑制：人类淋巴细胞300mmol/L。

生殖毒性：大鼠经口最低中毒浓度(TDL0)：7500mg/kg(孕7～19天)，对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：20000ppm(7小时)，(孕1～22天)，引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法：

气体检测管法； 便携式气相色谱法；直接进水样气相色谱法

气体速测管(北京劳保所产品)

4.实验室监测方法：

| 监测方法 | 来源 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 溶剂解吸气相色谱法 | WS/T143-1999 | 作业场所空气 |
| 气相色谱法 | HJ/T33-1999 | 固定污染源排气 |
| 变色酸比色法； 气相色谱法 | 《空气中有害物质的测定方法》(第二版)，杭士平编 | 空气 |
| 气相色谱法 | 《水质分析大全》张宏陶主编 | 水质 |
| 品红亚硫酸法 | 《化工企业空气中有害物质测定方法》，化学工业出版社 | 化工企业空气 |

5.环境标准：

| 中国(TJ36-79) | 车间空气中有害物质的最高容许浓度 | 50mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 中国(TJ36-79) | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | 3.00mg/m3(一次值) 1.00mg/m3(日均值) |
| 中国(GB16297-1996) | 大气污染物综合排放标准 | ①最高允许排放浓度(mg/m3)： 190(表2)；220(表1) ②最高允许排放速率(kg/h)： 二级5.1～100(表2)；6.1～130(表1) 三级7.8～170(表2)；9.2～200(表1) ③无组织排放监控浓度限值： 12mg/m3(表2)；15mg/m3(表1) |
| 前苏联(1978) | 地面水中有害物质最高允许浓度 | 3.0mg/L |
| 前苏联(1978) | 渔业用水中最高允许浓度 | 0.1mg/L |
| 前苏联 | 污水中有害物质最高允许浓度 | 20mg/L |
|  | 嗅觉阈浓度 | 140mg/m3 |

6.应急处理处置方法：

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

## 3.2 生产过程中主要危险有害因素

该项目在生产过程中存在的主要危险因素有火灾爆炸。火灾、爆炸必须同时具备三个条件或要素，即可燃物、助燃剂、引燃或引爆能量。由于生产系统中苯、甲醇属于易燃液体，由于各种原因，设备设施、管道或连接部位常有易燃、易爆危险介质泄漏，当遇点火源时，将引起火灾、爆炸事故。因此，控制点火源的产生意义重大。

产生或影响点火源的因素很多，现分析如下：

(1)明火

据不完全统计，明火是产生火灾、爆炸的主要原因，常见的明火有：①生产车间、储罐区或阀室附近产生的烟道火星，放鞭炮和烧纸的飞火；②车辆排气管喷出的火星；③装置生产中临时维修及正常停车检修焊接和和切割作业。装置区内违章吸烟或其他违章作业等。

(2)静电火花

苯、甲醇在储运过程中很容易产生和聚集静电荷，并且消散慢。如果未安装导除静电装置或导除电表装置失灵，由于物料冲击，在罐壁上集聚静电荷放电打火，会引燃物料蒸气。产生静电聚集的常见情况有：

①苯、甲醇液体；

②苯、甲醇的快速蒸发、泄漏；

③人体带的静电；

④穿、脱化纤衣服；

⑤形成孤立导体等，如储罐接地电阻过大(大于10Ω)，或消除静电的装置失灵，或接地不良，很容易聚集静电荷。

(3)电气火花

主要电气设备如输电设备、线路、电机、照明设备等采用非防爆型或防爆等级不够，发生短路、漏电、接地、过负荷等故障，产生电弧、电火花、高热。

(4)雷击火花

避雷装置设计不合理或发生故障；储罐区、生产装置的塔、构架、容器、变配电设施、高大建筑物等采取避雷保护措施或失效；金属罐接地电阻过大(大于10Ω)，静电荷消除不掉等，都容易遭受雷击。

(5)碰撞和摩擦火花

在装置区苯、甲醇液体存在的地方操作人员使用镁铝合金工具或持工具撞击储罐；穿带钉鞋进行作业等会引起碰撞或摩擦火花。

## 3.3总图布置及建构筑物主要危险有害因素

由于该项目在生产过程中存在易燃易爆物质，故其厂址选择的风向、建筑物朝向，总平面布置中生产车间和库房、配电室的防火间距和安全间距、道路、储运设施对安全生产有很大影响。

## 3.4设备及装置主要危险有害因素

设备的设计、制造、安装及使用等不能满足有关要求，也会造成设备损坏，物料的泄漏，引起火灾甚至爆炸的危险性。

## 3.5自然条件主要危险有害因素

- (1)在防雷、防静电等方面措施未落实，也会受到雷击、静电危害，引发火灾等事故。

- (2)据历年资料，本工程所在地区有可能发生地震，在这些方面如果缺乏防范措施，也会由于自然灾害的来临，对设备、设施的破坏而引发二次事故。

- (3)不良地基：不良地基对建筑物和设备的破坏作用较大，甚至影响人员安全。同一地区不良地质对建筑物的破坏作用只有一次，作用时间不长。

(4)气温：气温过高可能发生中暑，气温过低达到零下，则可能发生冻伤和冻坏设备。

## 3.6电气方面主要危险有害因素

电气方面存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、触电。

## 3.6.1火灾爆炸

(1)电气设备或线路长期过负荷，绝缘损坏，会使人体触电，或引起火灾。

(2)电气设备选型或维护不当。

(3)电缆穿墙、穿楼板孔、洞，电缆进入配电盘、柜处的孔，若不作阻火封堵，一处火灾，会由孔、洞引发多处火灾。

## 3.6.2触电

(1)电器设备或线路质量不好，绝缘老化、损坏、使表面带电；巡检时过于靠近带电体或巡检通道太小，会使人体触电。

(2)保护接零失效或接地电阻过大，当电气设备线路接地时，保护装置动作不了，会引起火灾或使人触电。

## 3.7安全管理主要危险有害因素

作业人员是否遵章守纪及企业安全管理水平的高低是实现安全生产的主要因素之一。在日常生产中违章作业及安全管理不规范是引发事故主要的危险有害因素。违章作业在生产过程中的主要表现有：违章动火，违章电气操作，违章开关阀门，输送泵组违章操作，检修、抢修操作违章等。安全管理不规范主要表现为安全管理机构、相关管理制度、安全培训教育、安全检查及隐患治理、安全技术措施及计划、应急救援预案等内容不健全、不完整及不合理等。

## 3.8作业环境主要危险有害因素

## 3.8.1中毒

该企业生产过程中涉及到的危险化学品中，苯、甲醇、辛硫磷、氯氰菊酯、毒死蜱均具有一定的毒气，易于从呼吸道侵入人体而引起中毒。而且能溶解皮脂从皮肤侵入人体，引起急性和慢性中毒。

## 3.8.2噪声

该项目的噪声源主要有各类泵、生产设备等。噪声对人体的健康危害是多方面的，长期在高强度噪声作业环境中，不仅使人产生耳鸣、头痛、头晕、疲劳、烦躁和注意力分散，而且还能引起多种疾病如：听力也降、耳聋、食欲不振、心跳加快、血压升高、神经衰弱和精神障碍等。

## 3.8.3温度、湿度

建设工程生产环境中，气候条件相对较差，温度的变化，对储运设备设施及作业人员有很大影响，在设备设施方面，温度高，苯、甲醇蒸气易积聚，作业环境的危险性增大，而且温度高，阀门、泵等设备连接处也易渗漏。

温度对人体生理机能有明显而复杂的影响，往往是多种因素共同作用的结果。高温可影响人体出现一系列生理功能改变，轻者出现大量出汗、口渴、头晕、耳鸣、注意力不集中、操作能力降低、动作失误多，发生事故的可能性增加。重者发生中暑，导致血压下降、皮肤湿冷、甚至发生肌肉痉挛、热晕厥、热虚脱。温度低，人体热量消耗大，加上衣服穿得较多，影响作业人员手脚的灵活性和正常操作。

## 3.9其他危险有害因素

## 3.9.1机械伤害

输油泵、电动机等机械转动设备的传动带、齿轮、飞轮等危险部分，如果未按要求加装防护装置或安装不符合要求；机器的转动摩擦部分没有自动加紧装置和冷却装置等，作业人员在操作过程中都可能遭受机械伤害。

## 3.9.2坠落伤害

本企业高处作业多，如塔上作业、罐上作业等在高空作业中不戴安全带发生高空坠落事故。

## 3.9.3车辆伤害

厂区内机动车辆，若厂区内道路安全标志不全或设计不合理(如道路狭窄，路口间距短等)，再有车辆本身安全性能缺陷、驾驶人员操作失误，则易发生撞、挤、砸伤亡事故。

### 附件4 定性、定量分析危险、有害程度的过程

## 4.1项目选址及总平面布置单元分析评价

## 4.1.1周边环境条件

xxxxxxxxx厂址位于xxxxxxxxx市xxxxxxxxx工业园。依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)中有关防火距离的要求，对农药生产车间和仓库编制了检查表，检查结果见下表。

厂区周边企业防火距离表

| 位置 | 周边设施 | 实际距离(米) | 标准距离(米) | 依据标准 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 | 安特机械有限公司的仓库 | 20(有防火墙相隔) | 12 | (GB50016-2006)3.4.1 | 符合要求 |
| 南 | 凯盛肥业肥料仓库 | 12 | 12 | (GB50016-2006)3.4.3 | 符合要求 |
| 西 | 康泰伟业 仓库 | 40(有防火墙相隔) | 12 | (GB50016-2006)3.4.3 | 符合要求 |
| 东 | 厂外道路 | 25 | 20 | (GB50016-2006)3.5.1 | 符合要求 |

xxxxxxxxx厂址位于xxxxxxxxx市xxxxxxxxx工业园，符合土地利用和规划的要求，工程建设对周围环境不会带来太大影响，厂区周边企业防火距离距离符合要求。

## 4.1.2项目选址及总平面布置检查表

本单元主要根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)等规范对该单位的项目选址及总平面布局进行检查，检查情况见下表。

项目选址及总平面布置检查表

| 序号 | 填写内容 检查项目 | 检查 结果 | 依 据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、厂址选择 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。 | 是 | GB50187-93 第2.0.1条 | 有证明材料 |  |
| 1.2 | 厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路、港口的连接，应短捷，且工程量小。 | 是 | GB50187-93 第2.0.4条 | 有方便的交通条件 |  |
| 1.3 | 厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源。 | 是 | GB50187-93 第2.0.5条 | 水电可以满足生产需要 |  |
| 1.4 | 散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段。 | 是 | GB50187-93 第2.0.6条 | 厂址能够满足要求 |  |
| 1.5 | 厂址应满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。并应根据工业企业远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。 | 是 | GB50187-93 第2.0.8条 | 厂址占地合理 |  |
| 1.6 | 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。 | 是 | GB50187-93 第2.0.9条 | 能够满足条件 |  |
| 1.7 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | 是 | GB50187-93 第2.0.10条 | 厂址不处于洪水威胁的地带 |  |
| 二、总体规划 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 工业企业总体规划，应符合城镇总体规划的要求。 | 是 | GB50187-93 第3.1.2条 | 有规划文件 |  |
| 2.2 | 产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业与居住区之间，必须按现行国家标准《工业企业设计卫生标准》、《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》以及有关工业企业卫生防护距离标准的规定，设置卫生防护距离。 | 是 | GB50187-93 第3.2.1条 | 能够满足要求 |  |
| 2.3 | 在卫生防护距离内不得设置经常居住的房屋，并应绿化。 | 是 | GB50187-93 第3.2.1条 | 能够满足要求 |  |
| 2.4 | 工业企业厂区与居住区、企业站、码头、废料场以及邻近协作企业等，应有方便的交通联系。 | 是 | GB50187-93 第3.3.6条 | 交通联系方便 |  |
| 三、总平面布置 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 总平面布置，应符合下列要求： 一、在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应联合多层布置；二、按功能分区，合理地确定通道宽度；三、厂区、功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；四、功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 是 | GB50187-93 第4.1.2条 | 能够满足要求 |  |
| 3.2 | 厂区的通道宽度，应符合相关规定。 | 是 | GB50187-93 第4.1.4条 | 能够满足要求 |  |
| 3.3 | 总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布置建筑物、构筑物和有关设施，并应减少土(石)方工程量和基础工程费用。 | 是 | GB50187-93 第4.1.5条 | 该厂地势平坦，布置合理 |  |
| 3.4 | 总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | 是 | GB50187-93 第4.1.6条 | 总平面布置满足要求 |  |
| 3.5 | 总平面布置，应防止有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境的危害。 | 是 | GB50187-93 第4.1.7条 | 总平面布置满足要求 |  |
| 3.6 | 总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整洁的工作环境。 | 是 | GB50187-93 第4.1.9条 | 能够满足要求 |  |
| 3.7 | 仓库与堆场，应根据储存物料的性质、货流出入方向、供应对象、储存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、安全、卫生标准的有关规定。 | 是 | GB50187-93 第4.6.1条 | 能够满足上述要求 |  |
| 3.8 | 易燃及可燃材料堆场的布置，宜位于厂区边缘，并应远离明火及散发火花的地点。 | 是 | GB50187-93 第4.6.4条 | 能够满足上述要求 |  |
| 3.9 | 生产管理设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应布置在便于生产管理、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的地点。 | 是 | GB50187-93 第4.7.1条 | 生产管理设施的布置，位于厂区全年最小频率风向的下风侧， |  |
| 3.10 | 全厂性的生活设施，应根据工业企业规模和具体条件，可集中或分区布置。为车间服务的生活设施，应靠近人员较多的作业地点，或职工上、下班经由的主要道路附近。 | 是 | GB50187-93 第4.7.2条 | 能够满足要求 |  |
| 3.11 | 厂区围墙的结构形式和高度，应根据企业性质、规模确定。围墙至建筑物最小为5m,道路最小为1m。 | 是 | GB50187-93 第4.7.5条 | 满足要求 |  |
| 四、道路 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 厂内道路的布置，应符合下列要求： 一、满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求；二、划分功能分区，并与区内主要建筑物轴线平行或垂直，宜呈环形布置；三、与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除；四、与厂外道路连接方便、短捷；五、建设工程施工道路应与永久性道路相结合。 | 是 | GB50187-93 第5.3.1条 | 道路的布置能够满足上述要求 |  |
| 4.2 | 消防车道的布置，应符合下列要求： 一、与厂区道路连通，且距离短捷； 二、避免与铁路平交。当必须平交时，应设备用车道；两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度；三、车道的宽度，不应小于3.5m。 | 是 | GB50187-93 第5.3.5条 | 消防车道的布置能够满足要求 |  |

单元小结：根据可研性报告及检查表中的检查项目，经过评价组成员对现场进行检查，确定该项目拟建地址及总平面布置单元中，生产车间、仓库与周边设施的的防火间距符合要求。

## 4.2生产过程单元分析评价

| 生产过程单元预先危险性分析表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜在 事故 | 危险 因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故 原因事件 | 事故 后果 | 危险 等级 | 措施 |
| 火灾、爆炸 | 甲醇、苯等易燃、可燃物遇明火 | 1、反应釜密封不严，遇明火易发生火灾； 2、撞击、人为破坏或自然灾害等造成容器等破裂而泄漏； | 遇高热、明火燃烧甚至爆炸 | 1.点火吸烟； 2.静电放电； 3.雷击(直接雷击、雷电二次作用、沿着电气线路、金属管道侵入)； | 财产损失、人员伤亡、停产 | Ⅳ | 1、生产车间及原料、产品仓库严禁吸烟,厂区严禁抽烟； 2、动火时必须严格按规定办理动火证，并采取有效防范措施； 3、加强电机等电气设备维护，防止摩擦或相间短路等引起高热； 4、防雷、防静电设施应定期检查、检测，确保完好可靠； 5、明火源安全距离符合规定要求。 |
| 物体打击 | 高处有浮物等 | 高处有未被固定的浮物，因被碰或风吹等因素坠落； | 坠落物击中人体 | 1.未带安全帽； 2.在起重或高处作业区域行进或逗留； 3.在高处有浮物或设施不牢固，将在倒塌的地方进行或停 留。 | 财产 损失、 人员 伤亡 | Ⅱ | 1.高处作业要严格遵守“十不登高” 2.高处不能有浮物，需要时应固定好； 3.将要倒塌的设施要及时修复或拆除； 4.作业人员戴好安全帽及穿好劳动防护用品； 5.加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 6.加强对职工进行有关的安全教育。 |
| 机械 伤害 | 绞、碰、戳、压伤人体 | 1、在生产检查、维修设备时，不注意； 2、衣物等被绞入转动设备； 3、旋转、往复、滑动物撞击人体； 4、切割工具、突出的机械部分毛坯及工具设备边缘锋利处碰伤； 5、机械旋转部分缺少防护罩； 6、进行设备检修作业时，电源未切断，他人误起动设备等。 | 人体碰到转动、移动等运动物体。 | 1、工作时发生“三违”； 2、工作时注意力不集中； 3、劳保用品未正确穿戴。 | 人体 伤害 | Ⅱ | 1、严格遵守有关操作规程； 2、正确穿戴劳保用品； 3、集中注意力，工作时注意观察； 4、转动部位应有防护罩； 5、危险场地周围应设防护栏； 6、机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态； 7、进行设备检修作业，要严格执行设备检修作业的管理规定，采取相应安全措施。 |
| 中毒 | 吸入苯、甲醇等有毒挥发物质，辛硫磷、毒死蜱等泄漏 | 1、有毒物挥发。 2、作业时接触到有毒物； 3、缺氧。 | (1)有毒物料超过容许浓度(2)毒物摄入人体(3)缺氧 | 1、毒物浓度超标； 2、通风不良； 3、不清楚或不懂物料毒性及其应急预防方法； 4、未正确佩带防护用品； 5、救护不当。 | 人员中毒 | Ⅲ | 1、严格生产中有毒物的挥发量，保持挥发气体检测仪的正常工作； 2、作业人员要穿戴防护用具。 3、组织管理措施 (1)加强对毒物的检测，有毒设备的检查，有否跑、冒、滴、漏； (2)教育、培训职工，掌握有关毒物的毒性、预防中毒的方法，中毒后如何急救； (3)要求职工严格遵守各种规章制度，操作规程； (4)设立危险、有毒标志； (5)设立急救点(备有相应的药品、器材)。 4、加强通风 |

单元小结：通过对该项目生产过程预先危险性分析，该企业在生产过程中可能存在火灾、爆炸、中毒、机械伤害、物体打击等危险有害因素。危险等级见下表：

| 危险有害因素 | 危险等级 | 可能造成的伤害和损失 |
| --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | Ⅳ | 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除 |
| 中毒 | Ⅲ | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |
| 机械伤害 | Ⅲ | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |
| 物体打击 | Ⅲ | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |

## 4.3电气单元分析评价

电气预先危险性分析表

| 潜在 事故 | 危险因素 | 触发事件 | 现象 | 形成事故 原因事件 | 事故 后果 | 危险 等级 | 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 漏电、绝缘 损坏、雷电 | 1.电气设备漏电； 2.绝缘老化、损坏； 3.安全距离不够； 4.保护接地、接零不当； 5.手持电动工具绝缘损坏； 6.雷击。 | 1.人体触及带电体； 2.流通过人体的时间超过30mAS。 | 1.手及人体其它部位、手持金属物体触及带电体； 2.使用的电气设备漏电、绝缘损坏； 3.雷电(直接雷、感应雷、雷电侵入波)； 4.在潮湿环境、狭小间电焊等作业，无人监护； 5.电工违章作业、非电工违章电气作业。 | 人员 触电、 伤亡 | Ⅲ | 1.按规定设备、线路采用与电压相符，使用与环境和运行条件相适应的绝缘体，并定期检查、维修，保持完好状态； 2.使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等防护装置，将带电体同外界隔绝开来，防止人体接近或触及带电体； 3.根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零； 4.电焊机接线端不能裸露，绝缘不能损坏，注意检测有否漏电现象，电焊时要正确穿戴好劳动防护用品，应注意防触电问题，在特殊环境下进行焊割要有监护，并有抢救后备措施； 5.根据作业场所要求正确选择手持电动工具，并做到安全可靠； 6.建立和健全并严格执行电气安全规章制度和安全操作规程。 |
| 火 灾 | 电气火灾、过载、短路、绝缘损坏 | 1.电气线路不合规格及超负荷运行； 2.配电箱违反规程私拉乱接临时线； 3.电气线路、接线盒等缺乏检查维修，未能及时排除事故隐患； 4.接地不良。 | 绝缘被击穿、稳压电源短路或高阻抗元件因接触不良接触点过热 | 1.元器件突发故障，未能及时排除； 2.静电火花； 3.雷击等。 | 人员伤亡失火造成停产，经济损失 | Ⅲ | 1.建筑物要用非燃烧材料建造； 2.配电箱要采用消除静电措施； 3.电缆沟要采用防潮和防鼠咬的措施，电缆线与配电箱的连接要有锁口装置或采用焊接加以固定； 4.配电箱外应有良好的防雷设施，其接地电阻不应大于10欧姆； 5.凡属电气改线或临时用线必须由正式电工进行安装操作； 6.对职工进行电气安全培训教育，以及急救方法； 7.定期进行电气安全检查，严禁”三违”； 8.对防雷装置进行定期检查、检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用； 9.做好变、配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具临时用电的安全作业和运行。 |

单元小结：通过对该单元采用预先危险性法分析评价，该项目存在的主要危险有害因素有电气火灾、触电，危险等级见下表：

| 危险有害因素 | 危险等级 | 可能造成的伤害和损失 |
| --- | --- | --- |
| 触电 | Ⅲ | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |
| 火灾 | Ⅲ | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |

## 4.4职业卫生单元分析评价

该拟建企业在农药生产过程的苯、辛硫磷、氯氰菊酯、毒死蜱以及成品均具有一定的毒性，易于从呼吸道侵入人体而引起中毒。而且能溶解皮脂从皮肤侵入人体，引起急性和慢性中毒。

## 4.4.1中毒窒息事故树分析

中毒窒息事故树如下图所示。

中毒、窒息事故伤害

毒物浓度超量

+

未落实专人监护

未戴防毒面具

+

质量问题

操作超压

物体碰撞

腐蚀严重

规章制度不落实

没有严格规章制度

安全责任制不落 实

领导管理失误

监督处罚不力

质量问题

安装受力不均

选型错误

失效

装置或容器破裂

+

+

防护措施不当

+

·

毒物泄漏

+

阀门垫片开裂

T

X14

A1	  A2

B1                                   B2                                                    B3            X13

X5               X6                X7           X8	C1

X9

X1                 X2           X3           X4	X10                     X11           X12

中毒窒息事故树分析

中毒窒息成功树如下图所示。

+

+

X13ˊ

X5ˊ

X7ˊ

X8ˊ

X9ˊ

X11ˊ

X10ˊ

X12ˊ

X1ˊ

X2ˊ

X3ˊ

+

+

+

Tˊ

A1ˊ

B3ˊ

B2 ˊ

C1ˊ

X14ˊ

A2ˊ

B1ˊ

+

X6ˊ

+

X4ˊ

中毒窒息成功树分析

1、中毒、窒息事故树定性分析

(1)求最小割(径)集

Tˊ=Ａ１ˊ＋Ａ２ˊ＋Ｘ14ˊ

＝Ｂ１ˊＢ２ˊ+Ｂ３ˊX13ˊ＋Ｘ14ˊ

＝Ｘ１ˊＸ２ˊＸ３ˊＸ４ˊＸ５ˊＸ６ˊＸ７ˊＸ8ˊ＋Ｘ9ˊC1ˊＸ13ˊ＋Ｘ14ˊ

＝Ｘ１ˊＸ２ˊＸ３ˊＸ４ˊＸ５ˊＸ６ˊＸ７ˊＸ8ˊ＋Ｘ9ˊX10ˊX11ˊX12ˊ

Ｘ13ˊ+Ｘ14ˊ

得出最小割集为：P1={Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４，Ｘ５，Ｘ６，Ｘ７，Ｘ8，}

P2={Ｘ9，X10，X11，X12，Ｘ13}

P3={Ｘ14}

(2)结构重要度分析

根据结构重要系数计算公式得到：

Iф(1)= Iф(2)= Iф(3)= Iф(4)= Iф(5)= Iф(6)= Iф(7)= Iф(8)=1/28-1=1/27

Iф(9)= Iф(10)= Iф(11)= Iф(12)=Iф(13)=1/25-1=1/24

Iф(14)=1

因此，得出结构重要度顺序为：

Iф(14)> Iф(9)= Iф(10)= Iф(11)= Iф(12)=Iф(13)

Iф(1)= Iф(2)= Iф(3)= Iф(4)= Iф(5)= Iф(6)= Iф(7)= Iф(8)

从中毒窒息事故树分析可知，基本事件X14毒物浓度超量是单事件的最小径集，其结构重要系数最大，是中毒窒息事故发生的最重要条件。防止毒物危害的最基本的措施就是控制毒物浓度，这就要求一要严格防止毒物泄漏，二要采取必要的防护措施。企业应定期对生产区、罐区和成品库进行有毒有害物浓度的监测，制定中毒应急救援预案。操作人员应正确穿戴劳动防护用品，加强室内通风，在未发生泄漏的状况下，保证以上各区域的有毒有害物浓度低于卫生标准，职业卫生条件符合要求。

## 4.4.2噪声

噪声污染是本装置生产中存在比较严重的问题，用分贝(dB)表示。凡是干扰人们休息、学习和工作的不和谐的声音，统称为噪声。噪声污染的特点：一是影响范围广，高压排气放空噪声可能影响周围居民的安宁；二是没有后效，即噪声源停止活动后，噪声污染立刻消失。噪声级为30～40dB是比较安静的正常环境；超过50dB就会影响睡眠和休息。由于休息不好，疲劳不能消除，正常生理功能会受到一定的影响；70dB以上则干扰谈话，造成心烦意乱，精神不集中，影响工作效率；80dB以上的噪声作用于人体时，可引起大脑皮层兴奋与抑制的不平衡；90dB以上的噪声大多能使人感到头痛、头晕，长时间在该环境中工作，可由产生听觉疲劳，进而发展为噪声性耳聋。噪声的危害还表现在分散人的注意力；影响人们的休息、学习。

## 4.4.2.1噪声预先危险性分析

噪声预先危险性分析表

| 危险源 | 危险因素 | 原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农药生产车间 | 噪声 | 1、搅拌机、泵等产生的机械噪声；2、未戴防护用具：防护面具配备不够；取用不便；因故未戴；3、防护用具失效：面具破损、失效；面具选型不对；使用不当 | 人员听力损伤 | II | 1、采取隔声、吸声、消声等降噪措施；2、设置减振、阻尼等装置；3、佩戴适宜的护耳器；4、尽量减少在噪声处不必要的停留时间 |

## 4.4.2.2新建工程项目的噪声分析

新建工程项目的噪声源在土建和设备安装过程中主要是装卸车辆、混凝土搅拌机、起重机、振动机械等施工设备和机械的运作产生的噪声；在试运行和生产过程中，主要是排风机、真空泵等设备的运行产生的噪声。现分别对其可能产生的噪声危害进行评价。

1、噪声作业分级

依据噪声作业危害程度级别进行噪声危害评价。噪声作业危害程度分级见下表

噪声作业分级级别表

| 级别 | 噪声危害程度 |
| --- | --- |
| 0级 | 安全作业 |
| I | 轻度危害 |
| II | 中度危害 |
| III | 高度危害 |
| IV | 极度危害 |

2、噪声作业卫生标准

工业企业噪声卫生标准参照表

| 每个工作日接触噪声时间(h) | 新建企业允许噪声dB(A) | 现有企业允许噪声dB(A) |
| --- | --- | --- |
| ~8 | 85 | 90 |
| ~4 | 88 | 93 |
| ~2 | 91 | 96 |
| ~1 | 94 | 99 |
| 最高不得超过115 dB(A) |  |  |

3、噪声作业分级查表法

为了简化噪声危害指数的计算过程，便于实际操作而采用分级查表法。

噪声作业分级简表

| 每日接触时间 (h) | 接触噪声级范围dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ~85 | ~88 | ~91 | ~94 | ~97 | ~100 | ~103 | ~106 | ~109 | ~112 | 〉112 |
| ~1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~2 |  | 0级 |  | I级 |  | II级 |  | III级 |  | IV级 |  |
| ~3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：(1)新建、扩建、改建企业按表进行分级；

(2) 现有企业暂时达不到卫生标准时，可降低一个方格评定级别；

(3) 接触噪声超过115 dB(A)时，无论时间长短作业分级均为IV级。

4、噪声监测及噪声作业分级

对本工程项目进行噪声作业分级见下表。

施工作业环境噪声监测结果及作业分级

| 监测地点 | 噪声强度dB(A) | 接触噪声时间(h/d) | 噪声作业分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 105 | <4 | II级 |
| 起重机 | 82 | 8 | 0级 |
| 混凝土搅拌机 | 85 | 8 | 0级 |
| 振动机械 | 86 | 8 | 0级—I级 |

类比其他同类型的装置设备的噪声情况，得出本装置的搅拌机、排风机、真空泵、冷冻机等产生的噪声级为80~100dB(A)，其噪声危害程度等级为0~II级。

5、噪声危害评价结果

从噪声作业分级可以看出，在施工过程中，混凝土搅拌机、起重机、振动机械等噪声作业分级为0级—I级，对人的危害性不大；但打桩机的噪声作业分级是II级，对人的身体健康危害性是很大的，长期接触会引起头痛、头晕、记忆力减退，睡眠障碍等神经衰弱综合症，严重者可造成噪声性耳聋。

在正常生产期间，搅拌机、真空泵的噪声作业分级为0—II级，对人的身体健康有一定程度的危害性。

## 4.5固有危险程度的分析

1、该农药生产项目中存在易燃、易爆物质为苯和甲醇。苯(爆炸下限1.2%，爆炸上限8.0%)，甲醇(爆炸下限5.5%，爆炸上限44.0%)。有毒物质为辛硫磷、毒死蜱。

| 危险化学品 | 储存场所(存量) | 生产场所(存量) |
| --- | --- | --- |
| 苯 | 500kg | 250kg |
| 甲醇 | 500kg | 250kg |
| 辛硫磷 | 200kg | 100kg |
| 毒死蜱 | 200kg | 100kg |

2、以储存场所的危险化学品(质量)为分析对象进行分析。

(1)爆炸性化学品的TNT当量的公式

式中：A——蒸气云的TNT当量系数，取值范围为0.02～14.9％；

WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

Wf——蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧值，kJ/kg；

QTNT——TNT的爆热，QTNT＝（4.12～4.69）×103kJ/kg。

①苯的燃烧热为40.1MJ/kg，设苯100％蒸发为气体，则燃料的总质量为500kg。

取A＝4％；QTNT＝4.12MJ/kg；Qf＝40.1MJ/kg。

WTNT=AWfQfQTNT=0.04×500×40.14.12=195(kg)

N=WTNTM=19578=2.5(mol)

②甲醇的燃烧热为0.727MJ/kg，设甲醇100％蒸发为气体，则燃料的总质量为500kg。

取A＝4％；QTNT＝4.12MJ/kg；Qf＝0.727MJ/kg。

WTNT=AWfQfQTNT=0.04×500×0.7274.12=3.5(kg)

N=WTNTM=3.532=0.1(mol)

(2)具有可燃性的化学品燃烧后放出的热量为Q=qm

苯燃烧后放出的热量Q=40.1×500=20050(MJ)

甲醇燃烧后放出的热量Q=0.727×500=363.5(MJ)

## 4.6风险程度的分析

1、建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品泄露的可能性

该厂可能发生的危险化学品事故主要为生产农药过程中甲醇、苯、辛硫磷、氯氰菊酯、毒死蜱贮存过程中泄漏的甲醇、苯等导致的火灾、爆炸，以及中毒事故。

由于设备损坏或密封点不严、操作失误引起泄漏从而大量释放易燃、易爆、有毒有害物质，将会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故发生，因此，事故的预测首先应杜绝生产装置的跑、冒、滴、漏。

a.泄漏的主要设备

根据各种设备泄漏情况分析，可将本厂中易发生泄漏的设备分类，通常归纳为：管道、阀门、法兰、容器等。

(1)管道：其典型泄漏情况和裂口尺寸分别取管径的20%和20%～100%。

(2)阀：其典型泄漏情况和裂口尺寸为：

①阀壳体泄漏，裂口尺寸取管径的20%～100%；

②阀盖泄漏，裂口尺寸取管径的20%；

③阀杆损坏泄漏，裂口尺寸取管径的20%。

(3)容器：包括生产中反应釜、储罐等。其常见泄漏情况和裂口尺寸为：

①容器破裂而泄漏。裂口尺寸取容器本身尺寸；

②容器本体泄漏，裂口尺寸取与其连接的粗管道管径的100%；

③孔盖泄漏，裂口尺寸取管径的20%；

④喷嘴断裂而泄漏，裂口尺寸取管径的100%；

⑤仪表管路破裂泄漏，裂口尺寸取管径的20%～100%；

⑥容器内部爆炸，全部破裂。

b.造成泄漏的原因

从人-机系统来考虑造成各种泄漏事故的原因主要有四类：

(1)设计失误

①基础设计错误，如地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或设备变形、错位等；

②选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符等；

③布置不合理，如压缩机和输出管没有弹性连接，因振动而使管道破裂；

④选用机械不合适，如转速过高、耐温、耐压性能差等；

(2)设备原因

①加工不符合要求，或未经检验擅自采用代用材料；

②加工质量差，特别是焊接质量差；

③施工和安装精度不高，如泵和电机不同轴、机械设备不平衡、管道连接不严密等；

④选用的标准定型产品质量不合格；

⑤对安装的设备没有按《机械设备安装工程及验收规范》进行验收；

⑥设备长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏；

⑦计测仪表未定期校验，造成计量不准；

⑧阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；

⑨设备附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。

(3)管理原因

①没有制定完善的安全操作规程；

②对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；

③没有严格执行监督检查制度；

④指挥错误，甚至违章指挥；

⑤未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误；

⑥检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

(4)人为失误

①误操作，违反操作规程；

②判断错误，如记错阀门位置而开错阀门；

③擅自脱岗；

④思想不集中；

⑤发现异常现象不知如何处理。

2、苯、甲醇泄漏后，遇明火、高热能引起燃烧，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。在爆炸极限范围内苯(爆炸下限1.2%，爆炸上限8.0%)，甲醇(爆炸下限5.5%，爆炸上限44.0%)，能引起爆炸。

3、具有毒性的化学品泄漏后扩散速率极达到人的接触最高限值的时间

(1)辛硫磷、毒死蜱等具有毒性的化学品泄漏后的扩散速率

发生连续泄漏时 r=[32gmt3πp]14

式中： r——液池的半径，m；

m——泄漏液体质量，kg；

g——重力加速度，9.8m/s2；

p——设备中液体压力，Pa；

t——泄漏时间，s。

假设10min液体全部泄漏，以液体的储存量200kg为研究对象。

r=[32gmt3πp]14=15m

则液体扩散速率为v=r/t=1.5(m/min)

(2) 毒性化学品达到人的接触最高限值

化学因素的职业接触限值分为时间加权平均容许浓度、最高容许浓度和短时间接触容许浓度三类。

由于辛硫磷、毒死蜱的储存量非常小，而且储存场所的空间比较大，泄露后的浓度达不到人接触的最高限值。

4、出现火灾事故造成人员伤亡的范围

苯、甲醇出现火灾事故造成人员的伤亡范围，以苯、甲醇的储存场所量为研究对象：

水平方向r=[32gmt3πp]14=37.5m

其火焰的高度按下式计算：

h=84rdmdtρ0(2gr)120.6

式中h——火焰高度，m；

r——液池的半径，m；

0——周围空气密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.8m/s2；

dm/dt——燃烧速度，kg/(m2·s)。

查的苯的燃烧速度为165.37kg/(m2·s)，甲醇的燃烧速度为57.6kg/(m2·s)

则苯燃烧的火焰高度h=31.5m

甲醇燃烧的火焰高度h=10.6m