前    言

*****化工原料有限公司电镀分公司成立于2003年3月，经营场所位于重庆中路948号，经营的危险化学品有第3类易燃液体、第4.2类自燃物品、第4.3类遇湿易燃物品、第5类氧化剂、第6类毒害品(含剧毒化学品氰化物)和第8类腐蚀品，其中工业品：硝酸、甲苯、二甲苯、三氯甲烷、酒精、三氯乙烯、环已酮、正丁醇、异丙醇、水合肼、油漆等为无储存经营。

该分公司现有员工11人，其中经理1人，技术负责人和安全员各1人。

为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品经营许可证管理办法》的有关规定，危险化学品生产经营单位需进行安全评价。*****化工原料有限公司电镀分公司委托青岛康宇高校科技咨询有限公司对其危险化学品储存经营情况进行安全评价。

按照《山东省其他危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》要求，本公司组成评价组，通过对*****化工原料有限公司电镀分公司危险化学品经营和储存情况进行调查和有关技术资料进行分析，经过定性和定量评价，编制完成了本安全评价报告。

在评价过程中，该公司领导及有关人员对评价工作给予密切配合，在此表示感谢!

评价组

2006年10月

1  安全评价依据及说明

1.1  评价目的

安全评价的目的是查找、分析和预测经营单位在经营过程中存在的危险有害因素及可能导致危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防。以达到最低故障率、最少损失和最优的安全投资效益。

评价目的具体包括以下几个方面：

促进实现本质化安全经营；

实现经营全过程安全监控；

建立系统安全的最优方案，为决策者提供依据；

为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件；

协助政府安全监督管理部门对危险化学品经营单位的安全经营活动实行宏观控制。

1.2  评价依据

1.2.1  国家、地方政府和主管部门有关法律、法规及规定

(1)《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号

(2)《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第4号

(3)《中华人民共和国劳动法》(1995年1月1日起实行)

(4)《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号

(5)《危险化学品经营许可证管理办法》原国家经贸委令第36号

(6)《监控化学品管理条例》国务院令第190号

(7)《易制毒化学品管理条例》国务院令第445号

(8)《山东省安全生产条例》(自2006年6月1日施行)

(9)《关于〈危险化学品经营许可证管理办法〉的实施意见》国家安全生产监督管理局安监管管二字［2002］103号

(10)《爆炸危险场所安全规定》原劳动部劳部发［1995］56号

(11)《仓库防火安全管理规则》公安部令第6号

(12)《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》国家安全生产监督管理局安监管管二字［2002］38号

(13)《危险化学品事故应急救援预案编写导则（单位版）》国家安全生产监督管理局安监管危化字［2004］43号

(14)《非药品类易制毒化学品生产经营许可办法》国家安全生产监督管理总局令第5号

(15)《关于加强危险化学品从业单位销售危险化学品发货和装卸环节安全监管工作的通知》（鲁安监发[2005]81号）

(16)《关于做好危险化学品经营许可证换证工作的通知》（鲁安监发〔2006〕52号）

(17)《山东省安全生产监督管理规定》山东省人民政府令第141号

(18)《关于危险化学品经营单位安全评价有关问题的通知》山东省安全生产监督管理局鲁安监发[2003]37号

(19)《关于做好危险化学品登记管理等有关工作的通知》山东省安全生产监督管理局鲁安监发[2003]14号

(20)《关于办理危险化学品经营许可证有关问题的通知》山东省安全生产监督管理局鲁安监发[2003]15号

(21)《山东省其他危险化学品经营单位安全评价导则》山东省安全生产监督管理局鲁安监发[2006]114号

(22)《危险化学品名录》（2002年版）

(23)《剧毒化学品目录》(2002年版)

1.2.2 评价标准及规范

(1)《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）

(2)《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995

(3)《重大危险源辩识》GB18218-2000

(4)《腐蚀性商品储藏养护技术条件》GB17915-1999

(5)《毒害性商品储藏养护技术条件》GB17916-1999

(6)《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-1999

(7)《常用危险化学品的分类及标志》GB13690-1992

(8)《危险货物分类和品名编号》GB6944-1986

(9)《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044-1985

(10)《化工行业职业性接触毒物危害程度分级》HG24001-96

(11)《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB18265-2000

(12)《安全标志》GB2894-1996

(13)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

1.2.3  评价依据的有关文件、材料

(1)危险化学品经营专项评价合同

(2)被评价单位提供的相关资料

1.3  评价范围

受*****化工原料有限公司电镀分公司的委托，对其危险化学品有储存经营项目的安全现状进行评价。评价范围仅限于对该单位无储存批发经营危险化学品过程中存在的或可能产生的危险、危害因素进行分析评价。通过定性或定量分析评价，查找所存在的危险、有害因素，确定其程度，提出合理可行的安全对策措施和建议，做出评价结论。评价结论分为以下三种：

a.“符合安全要求”

b.“基本符合安全要求”

c.“不符合安全要求”

凡涉及本项目的环保和职业病等方面的问题，应严格执行国家有关规定和标准，不在本评价范围之内。

1.4  评价程序

按照《山东省其它危险化学品经营单位安全评价导则》的要求，根据该单位的实际情况，安全评价程序如下：

1.4.1 前期准备工作

1.4.1.1 根据*****化工原料有限公司电镀分公司的委托书，向其索取如下材料：

(1)工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

(2)经营场所产权证明或租赁合同文件

(3)《危险化学品经营许可证》

(4)专职安全管理员任命文件

(5)主要负责人、安全管理人员经安监部门考核合格后颁发的安全资格证

(6)安全生产责任制、安全管理制度和岗位操作规程

(7)危险化学品事故应急救援预案

(8)该单位的周边环境图

1.4.1.2 与被评价单位签订安全评价合同。

1.4.1.3 组建安全评价组，了解单位情况，收集有关资料。

1.4.2 现场检查和评价

1.4.2.1 查验该单位提供的文件和资料的真实性。

1.4.2.2 根据现场实际，辨识危险、有害因素，分析危险、有害因素可能导致安全事故的原因和可能影响的范围。

1.4.2.3 划分评价单元。

1.4.2.4 针对危险、有害因素及现场情况，应用《其它危险化学品经营单位安全评价现场检查表》进行检查评价；对重大危险源进行辨识、评价。

1.4.2.5 提出建议补充的安全对策措施。

1.4.3  对不符合项的整改情况进行复查并确认是否符合要求。

1.4.4  编制安全评价报告。

2  被评价单位的基本情况

2.1  单位概况

*****化工原料有限公司电镀分公司成立于2003年3月，营业场所位于青岛市李沧区重庆中路948号。主要经营化工产品、电镀配套材料、涂料、化学试剂、玻璃仪器、五金机电和建筑装饰材料。批发、零售第3类、第4.3类、第5类、第6.1类和第8类危险化学品。其中包括剧毒品氰化钾、氰化钠等氰化物。

该分公司租用位于重庆中路948号房屋和场地1172m作为储存经营场所，其中危险化学品库房290㎡，办公室72㎡。现有员工11人，其中技术管理人员1人，安全管理人员1人。分公司主要负责人和安全员等4人经青岛市安监局安全资格培训合格，持证有效。

该分公司持有行政管理部门核发的营业执照和经营场所、经营设施租赁合同文件，有安全生产监督管理部门核发的《危险化学品经营许可证》，符合安全评价的前提条件。公司基本情况见表2-1。

表2-1   *****化工原料有限公司电镀分公司基本情况表

| 企业名称 |  | *****化工原料有限公司电镀分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 青岛市李沧区重庆中路948号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 0532－84828187 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 0532－84828186 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 266043 |  |  |
| 企业网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 |  | 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非法人类别 |  | 分公司□ 办事机构□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别类型 |  | 个体工商户□ 百货商店（场）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质 |  | 全民所有制□ 集体所有制□ 私有制√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  | *****化工原料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 |  | 青岛市工商行政管理局李沧分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 王振国 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管负责人 |  |  |  |  | 于廷杰 |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 11人 |  |  |  | 技术管理人数 |  |  |  |  |  | 1人 |  |  |  | 安全管理人数 |  |  | 1人 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 50万元 |  |  |  | 固定资产 |  |  |  |  | 30万元 |  |  | 上年销售额 |  |  |  |  |  | 1380万元 |  |  |
| 经营场所 |  | 地址 |  |  |  | 青岛市李沧区重庆中路948号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产权 |  |  |  | 自有□ 租赁√ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存设施 |  | 地址 |  |  |  | 青岛市李沧区重庆中路948号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑结构 |  |  |  | 钢筋砖混 |  |  |  |  |  |  | 储存能力 |  |  |  |  |  |  | 500吨 |  |  |
|  |  | 产权 |  |  |  | 自有□ 租赁√ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要管理 制度名称 |  | 安全工作管理制度、经营危险化学品岗位责任制、危险化学品管理制度、剧毒化学品管理制度、经营剧毒化学品岗位责任制、易制毒化学品管理制度、经营易制毒化学品岗位责任制、事故应急救援预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要消防安全设施工、器具配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 型号、规格 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  | 状况 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 手提式干粉灭火器 |  |  |  | MFZL-4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营危险化学品范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剧毒化学品 |  |  |  |  | 成品油（液化气） |  |  |  |  |  |  |  | 其他危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 规模 |  | 用途 |  | 品种 |  |  | 规模 |  | 用途 |  |  | 种类 |  |  |  |  | 规模 |  |  |  | 用途 |
| 氰化钠 | 60t/a |  | 工业生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3类易燃液体 |  |  |  |  | 87.9t/a |  |  |  | 工业生产 |
| 氰化钾 | 7.2t/a |  | 工业生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保险粉 |  |  |  |  | 12t/a |  |  |  | 工业生产 |
| 氰化金钾 | 12kg/a |  | 工业生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锌粉 |  |  |  |  | 1.2t/a |  |  |  | 工业生产 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5类氧化剂 |  |  |  |  | 163.34t/a |  |  |  | 工业生产 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6类毒害品 |  |  |  |  | 29.6t/a |  |  |  | 工业生产 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.1类酸性腐蚀品 |  |  |  |  | 91.5t/a |  |  |  | 工业生产 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2类碱性腐蚀品 |  |  |  |  | 139.2t/a |  |  |  | 工业生产 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3类其它腐蚀品 |  |  |  |  | 40t/a |  |  |  | 工业生产 |

2.2  地理位置、周边环境及总平面布置

2.2.1 地理位置及周边环境

该分公司位于重庆中路948号。东邻重庆中路，危险化学品库距路边约25m，北面与大美汽车修理厂、南渠公安派出所相距10m(库房北侧无窗)。仓库西侧为空地，南侧库房外墙无门窗为实体墙，与相邻建筑的距离约8m，库房耐火等级为二级，防火间距基本符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)第4.3.1条和第4.8.3条的要求(见附图)。

2.3  经营方式和危险化学品种类

2.3.1  经营方式

该分公司从有危险化学品生产许可证或经营许可证的单位购入所经营的产品，然后以批发或零售方式销售给用户。

2.3.2  经营的产品类别

该分公司经营的列入《危险化学品名录》(2002年版)的危险化学品有第3类易燃液体，第4类的自燃物品和遇湿易燃物品、第5类的氧化剂、第6类的毒害品和第8类的腐蚀品，具体品种见表2-2。

表2-2  经营的危险化学品表

| 序号 | 危规编号 | 品名 | CAS号 | UN号 | 最大储存量，t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 易燃液体 |  |  |  |
| 1 | 32061 | 乙醇 | 64-17-5 | 1170 | 无 |
| 2 | 31025 | 丙酮 | 67-64-1 | 1090 | 0.3 |
| 3 | 32052 | 甲苯 | 108-88-3 | 1294 | 试剂10kg |
| 4 | 33535 | 二甲苯 | 95-47-6 | 1307 | 试剂10kg |
| 5 | 33590 | 环已酮 | 108-94-1 | 1915 | 试剂10kg |
| 6 | 33552 | 正丁醇 | 71-36-3 | 1120 | 试剂10kg |
| 7 | 32064 | 异丙醇 | 67-63-0 | 1219 | 试剂10kg |
| 8 | 32130 | 醋酸丁酯 | 123-86-4 | 1123 | 试剂10kg |
| 9 | 32197 | 环氧树脂 | 24969-06-0 | 1866 | 试剂10kg |
| 10 | 32073 | 丁酮 | 78-93-3 | 1193 | 试剂10kg |
| 11 | 32058 | 甲醇 | 67-35-1 | 1230 | 无 |
| 二 |  | 自燃物品和遇湿易燃物品 |  |  |  |
| 1 | 42012 | 保险粉 | 7775-14-6 | 1384 | 0.3 |
| 2 | 43014 | 锌粉 | 7440-66-6 | 1436 | 0.05 |
| 三 |  | 氧化剂 |  |  |  |
| 1 | 51048 | 高锰酸钾 | 7722-64-7 | 1490 | 0.1 |
| 2 | 51056 | 硝酸钾 | 7757-79-1 | 1486 | 0.5 |
| 3 | 51055 | 硝酸钠 | 7631-99-4 | 1498 | 0.3 |
| 4 | 51057 | 硝酸钙 | 13477-34-4 |  | 0.3 |
| 5 | 51062 | 硝酸锌 | 10196-18-6 |  | 0.1 |
| 6 | 51522 | 硝酸镍 | 13478-00-7 |  | 0.3 |
| 7 | 51520 | 重铬酸钾 | 7778-50-9 |  | 0.1 |
| 8 | 51525 | 亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 1500 | 1 |
| 9 | 51504 | 边硫酸铵 | 7727-54-0 | 1444 | 0.3 |
| 10 | 51001 | 双氧水(27%) | 7772-84-1 | 2014 | 0.3 |
| 11 | 51519 | 三氧化铬 | 1333-82-0 | 1463 | 3 |
| 12 | 51063 | 硝酸银 | 7761-88-8 | 1493 | 试剂10kg |
| 四 |  | 毒害品 |  |  |  |
| 1 | 61001 | 氰化钠 | 143-33-9 | 1689 | 5 |
| 2 | 61001 | 氰化钾 | 151-50-8 | 1680 | 2 |
| 3 | 61001 | 氰化金钾 | 13967-50-5 |  | 0.5kg |
| 4 | 61001 | 氰化银 | 506-64-9 | 1684 | 5kg |
| 5 | 61001 | 氰化亚铜 | 544-92-3 |  | 0.2 |
| 6 | 61001 | 氰化锌 | 557-21-1 | 1713 | 0.1 |
| 7 | 61021 | 氯化钡 | 10361-37-2 | 1564 | 0.5 |
| 8 | 61553 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 1888 | 试剂10kg |
| 9 | 61513 | 氟化钠 | 7681-49-4 | 1690 | 0.1 |
| 10 | 61580 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 1710 | 无 |
| 11 | 61552 | 二氯甲烷 |  | 1593 | 试剂10kg |
| 五 |  | 腐蚀品 |  |  |  |
| 1 | 81007 | 硫酸 | 7664-93-9 | 1830 | 0.4 |
| 2 | 81013 | 盐酸 | 7647-01-0 | 1789 | 2 |
| 3 | 81016 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 1790 | 0.3 |
| 4 | 81002 | 硝酸 | 7697-37-2 | 2031 | 试剂90kg |
| 5 | 81501 | 磷酸 | 7664-38-2 | 1805 | 0.7 |
| 6 | 81601 | 醋酸 | 64-19-7 | 2789 | 0.3 |
| 7 | 82001 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 1823，1824 | 5 |
| 8 | 82028 | 乙二胺 | 107-15-3 | 1604 | 试剂10kg |
| 9 | 82503 | 氨水 | 1336-21-6 | 2672 | 0.3 |
| 10 | 82011 | 硫化钠 | 7757-83-7 | 1849 | 0.1 |
| 11 | 82020 | 水合肼 | 7805-57-8 | 2030 | 无 |
| 12 | 83003 | 氟化氢铵 |  | 1727 | 0.5 |
| 13 | 83501 | 次氯酸钠溶液 | 7681-52-9 | 1791 | 0.5 |

表2-2中的危险化学品，列入《剧毒化学品目录》(2002年版)的剧毒化学品为氰化钠、氰化钾和氰化金钾。属于第二类易制毒化学品的只有三氯甲烷；属于第三类的易制毒化学品为甲苯、丙酮、高锰酸钾、硫酸和盐酸。

2.3.3  经营规模

该分公司每年经营第3类液体约78t，第4.2类自燃物品约12t，第4.3类遇湿易燃物品约1.2t，第5类氧化剂约172t，第6类毒害品约100t(其中剧毒化学品66t)，第8类腐蚀品约230t。

所经营的危险化学品中，工业品的硝酸、甲苯、二甲苯、酒精、三氯乙烯、环已酮、正丁醇、异丙醇、水合肼、双氰胺、油漆、稀料只经营无储存。

表2-3  易制毒化学品表

| 类别 | 品名 | 经营规模，t/a |
| --- | --- | --- |
| 第二类 | 三氯甲烷 | 0.36 |
| 第三类 | 甲苯、丙酮、高锰酸钾、盐酸、硫酸 | 80 |

表2-4  强腐蚀性化学品表

| 类别 | 品名 | 经营规模，t/a |
| --- | --- | --- |
| 酸性腐蚀品 | 硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸 | 50 |
| 碱性腐蚀品 | 氢氧化钠 | 120 |

2.4  经营管理和安全措施现状

根据被评价单位提供的有关资料，该单位已建立了安全生产岗位责任制、危险化学品管理制度、剧毒化学品管理制度等安全管理制度、安全操作规程和危险化学品事故应急救援预案等安全管理文件(见附件)。该单位设有一名专职安全员，公司经理和安全员等4人经青岛市安全监管部门培训经考核合格，取得了安全资格证书，基本符合安全管理要求。

经现场检查，每间危险化学品库房之间均有不燃材料的实体墙，耐火等级和防火隔间的建筑面积符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)的有关要求。剧毒品仓库设有铁门，加两把锁，由两个人管理，库存物品每天清点，剧毒品库的铁门设有多联报警联网系统，当剧毒品库出现异常，报警器立即启动，信号即传递到当地公安派出所等公安部门和本单位领导、值班人员，防范措施较全面、可靠。各危化品库均设置了灭火器等消防器材，基本符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的要求。

3  主要危险、有害因素分析

根据《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》和《山东省其他危险化学品经营单位安全评价导则》的规定，针对该单位经营的危险化学品的种类，对其危险物品的危险、危害性进行分析辨识。

危险因素：指能对人员造成伤亡或对物造成实发性损坏的因素。

有害因素：指能影响人的身体健康，导致疾病或对机能造成慢性损坏的因素。

3.1  主要危险化学品的危险有害特性数据(见表3-1)

表3-1  危险化学品主要危险有害特性数据表

| 介质名称 | 闪点℃ | 自燃点℃ | 爆炸极限(V﹪) | 火灾危险类别 | 爆炸危险类别 |  | 职业危害程度分级 | 有毒物质容许浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最高容许浓度㎎/m3 | 时间加权平均容许浓度㎎/m3 | 短时间接触容许浓度㎎/m3 |
|  |  |  |  |  | 类级 | 组别 |  |  |  |  |
| 乙醇 | 12 | 363 | 3.3-19.0 | 甲B | ⅡA | T2 |  | (前苏联)1000 |  |  |
| 丙酮 | -20 | 465 | 2.5-13.0 | 甲B | ⅡA | T1 | Ⅳ |  | 300 | 450 |
| 甲苯 | 4 | 204 | 1.1-6.7 | 甲B | ⅡA | T3 | Ⅲ |  | (皮)50 | (皮)100 |
| 二甲苯 | 30 | 463 | 1.0-7.0 | 甲B | ⅡA | T1 | Ⅲ |  | 50 | 100 |
| 环已酮 | 43 | 420 | 1.1-9.4 | 乙A | ⅡA | T2 |  | 50 |  |  |
| 正丁醇 | 35 | 340 | 1.4-11.2 | 乙A | ⅡA | T2 | Ⅳ | 200 |  |  |
| 异丙醇 | 12 | 399 | 2.0-12.7 | 甲B | ⅡA | T2 | Ⅳ |  | 350 | 700 |
| 甲醇 | 11 | 385 | 5.5-44 | 甲B | ⅡA | T2 | Ⅲ |  | (皮)25 | (皮)50 |
| 醋酸丁酯 | -4 | 426 | 2.0-11.5 | 甲B | ⅡA | T2 | Ⅳ |  | 200 | 300 |
| 环氧树脂 |  | 490(粉云) | 下限12mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 锌粉 |  | 500 | 下限212-284mg/m3 | 乙 |  |  |  |  |  |  |
| 保险粉 |  | 250 |  | 易燃 |  |  |  |  |  |  |
| 高锰酸钾 |  |  |  | 乙 |  |  | Ⅰ | 0.2［Mn］ |  |  |
| 硝酸钾 |  |  |  | 乙 |  |  |  | (前苏联)5 |  |  |
| 硝酸钠 |  |  |  | 乙 |  |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸钠 |  |  |  | 乙 |  |  | Ⅱ | (前苏联)0.1 |  |  |
| 过氧化氢 |  |  |  | 甲 |  |  |  |  |  |  |
| 重铬酸钾 |  |  |  | 乙 |  |  | Ⅰ | 0.05［CrO3］ |  |  |

续表3-1

| 介质名称 | 闪点℃ | 自燃点℃ | 爆炸极限(V﹪) | 火灾危险类别 | 爆炸危险类别 |  | 职业危害程度分级 | 有毒物质容许浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最高容许浓度 ㎎/m3 | 时间加权平均容许浓度㎎/m3 | 短时间接触容许浓度㎎/m3 |
|  |  |  |  |  | 类级 | 组别 |  |  |  |  |
| 三氧化铬 |  |  |  | 乙 |  |  |  |  | 0.5(按Cr计) | 0.15(按Cr计) |
| 硝酸钙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸镍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过硫酸铵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氰化钠 |  |  |  | 不燃 |  |  | Ⅰ | 按［CN计］皮1 |  |  |
| 氰化钾 |  |  |  | 不燃 |  |  | Ⅰ | 按［CN计］皮1 |  |  |
| 氰化金钾 |  |  |  | 不燃 |  |  | Ⅰ | 按［CN计］皮1 |  |  |
| 氰化银 |  |  |  | 不燃 |  |  | Ⅰ | 按［CN计］皮1 |  |  |
| 氰化亚铜 |  |  |  | 不燃 |  |  | Ⅰ | 按［CN计］皮1 |  |  |
| 氯化钡 |  |  |  | 不燃 |  |  |  | (前苏联)0.3 |  |  |
| 三氯甲烷 |  |  |  | 不燃 |  |  | Ⅲ | (美ACGIH)49 |  |  |
| 氟化钠 |  |  |  | 不燃 |  |  | Ⅱ | 1［F］ |  |  |
| 三氯乙烯 |  | 420 | 12.5-90.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氯甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表3-1

| 介质名称 | 闪点℃ | 自燃点℃ | 爆炸极限(V﹪) | 火灾危险类别 | 爆炸危险类别 |  | 职业危害程度分级 | 有毒物质容许浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最高容许浓度 ㎎/m3 | 时间加权平均容许浓度㎎/m3 | 短时间接触容许浓度㎎/m3 |
|  |  |  |  |  | 类级 | 组别 |  |  |  |  |
| 硫酸 |  |  |  | 乙 |  |  | Ⅲ | 2 |  | 0.15(按Cr计) |
| 盐酸 |  |  |  | 不燃 |  |  | Ⅲ |  |  |  |
| 硝酸 |  |  |  | 乙 |  |  | Ⅲ | (前苏联)2 |  |  |
| 氢氟酸 |  |  |  |  |  |  | Ⅱ | 2 |  |  |
| 磷酸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |
| 醋酸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 |
| 氢氧化钠 |  |  |  |  |  |  | Ⅳ | 2 |  |  |
| 氢氧化钾 |  |  |  |  |  |  | Ⅳ |  |  |  |
| 氟化氢铵 |  |  |  | 不燃 |  |  | Ⅱ |  | 2 | 5 |
| 氨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水合肼 |  |  |  |  |  |  |  | (前苏联)0.1 |  |  |
| 次氯酸钠溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙二胺 | 43 | 385 | 2.7-16.6 | 乙 | ⅡA | T2 | Ⅲ | (前苏联)2 |  |  |

3.2  本项目中各类危险化学品的主要危险、有害特性

3.2.1  易燃液体

指闭杯闪点等于或低于61℃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体，但不包括由于其危险性已列入其它类别的液体。

本类物质在常温下易挥发，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。

按闪点分为以下三项：

低闪点液体  闪点＜-18℃；

中闪点液体  -18℃≤闪点＜23℃；

高闪点液体  23℃≤闪点≤61℃。

易燃液体具有以下特性；

(1)易挥发性

易燃液体大部分属于沸点低、闪点低、挥发性强的物质。随着温度的升高，蒸发速度加快，当蒸气与空气达到一定浓度时遇火源极易发生燃烧爆炸。

(2)易流动扩散性

易燃液体具有流动和扩散性，大部分粘度较小，易流动，有蔓延和扩大火灾的危险。

(3)受热膨胀性

易燃液体受热后，体积膨胀，液体表面蒸气压同时随之增加，部分液体挥发成蒸气。在密闭容器中贮存时，常常会出现鼓桶或挥发现象，如果体积急剧膨胀就会引起爆炸。

(4)带电性

大部分易燃液体为非极性物质，在管道、贮罐、槽车、油船的输送、灌装、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于摩擦易产生静电，当所带的静电荷聚积到一定程度时，就会产生静电火花，有引起燃烧和爆炸的危险。

(5)毒害性

大多数易燃液体都有一定的毒性，对人体的内脏器官和系统有毒性作用。

3.2.2 自燃物品和遇湿易燃物品

本类物品易于引起和促成火灾，按其燃烧特性分为以下两项：

自燃物品：指自燃点低，在空气中易于发生氧化反应，放出热量，而自行燃烧的物品；

湿易燃物品：指遇水或受潮时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品。有些不需明火，即能燃烧或爆炸。

3.2.2.1  自燃物品的主要特性如下

(1)极易氧化

自燃的发生是由于物质的自行发热和散热速度处于不平衡状态而使热量积蓄的结果。自燃物品多具有容易氧化、分解的性质，且燃点较低。在未发生自燃前，一般都经过缓慢的氧化过程，同时产生一定热量，当产生的热量越来越多，积热使温度达到该物质的自燃点时便会自发地着火燃烧。

凡能促进氧化的一切因素均能促进自燃。空气、受热、受潮、氧化剂、强酸、金属粉末等能与自燃物品发生化学反应或对氧化反应有促进作用，它们都是促使自燃物品自燃的因素。

(2)易分解

某些自燃物质的化学性质很不稳定，在空气中会自行分解，积蓄的分解热也会引起自燃。

3.2.2.2  遇湿易燃物品的特性如下：

(1)遇水或酸反应性强

遇水、潮湿空气、酸能发生剧烈化学反应，放出易燃气体和热量，极易引起燃烧或爆炸。

(2)腐蚀性或毒性强

某些遇湿易燃物品具有腐蚀性或毒性，如硼氢类化合物、金属磷化物等。

3.2.3  氧化剂

氧化剂指处于高氧化态，具有强氧化性，易分解并放出氧和热量的物质。包括含有过氧基的无机物，其本身不一定可燃，但能导致可燃物的燃烧；与粉末可燃物能组成爆炸性混合物，对热、震动或摩擦较为敏感。按其危险性大小，分为一级氧化剂和二级氧化剂。

氧化剂特性如下：

(1)氧化剂中的无机过氧化物均含有过氧基(-O-O-)，很不稳定，易分解放出原子氧，其余的氧化剂则分别含有高价态的氯、溴、氮、硫、锰、铬等元素，这些高价态的元素都有较强的获得电子能力。因此氧化剂最突出的性质是遇易燃物品、可燃物品、有机物、还原剂等会发生剧烈化学反应引起燃烧爆炸。

(2)氧化剂遇高温易分解放出氧和热量，极易引起燃烧爆炸。

(3)许多氧化剂如氯酸盐类、硝酸盐类等对摩擦、撞击、震动极为敏感。储运中要轻装卸，以免增加其爆炸性。

(4)大多数氧化剂，特别是碱性氧化剂，遇酸反应剧烈，甚至发生爆炸。例如高锰酸钾遇硫酸立即发生爆炸。这些氧化剂不得与酸类接触，也不可用酸碱灭火器灭火。

(5)有些氧化剂特别是活泼金属的过氧化物如过氧化钠(钾)等，遇水分解出氧气和热量，有助燃作用，使可燃物燃烧，甚至爆炸。这些氧化剂应防止受潮，灭火时严禁用水、酸碱、泡沫、二氧化碳灭火扑救。

(6)有些氧化剂具有不同程度的毒性和腐蚀性。例如铬酸酐、重铬酸盐等既有毒性，又会烧伤皮肤；活性金属的过氧化物有较强的腐蚀性。操作时应做好个人防护。

(7)有些氧化剂与其他氧化剂接触后能发生复分解反应，放出大量热而引起燃烧爆炸。如亚硝酸盐、次亚氯酸盐等遇到比它强的氧化剂时显示还原性，发生剧烈反应而导致危险。所以各种氧化剂并不可任意混储混运。

3.2.4  毒害品

系指进入肌体后，累积达一定的量，能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理学作用，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命的物品。

具体指标  经口：LD50≤500mg/kg(固体)

LD50≤200mg/kg(液体)

经皮(24h接触)：LD50≤1000mg/kg

吸入：LC50≤10mg/L(粉尘、烟雾)

毒害品按其毒性大小分为一级毒害品和二级毒害品。

毒害品的主特性如下：

(1)溶解性

很多毒害品水溶性或脂溶性较强。毒害品在水中溶解度越大，毒性越大。因为易于在水中溶解的物品，更易被人吸收而引起中毒。如氯化钡易溶于水，对人体危险危害大，但有的毒物是不溶于水但可溶于脂肪，这类物质也会对人体产生一定危害。

(2)挥发性

大多数有机毒害品挥发性较强，易引起蒸气的吸入中毒。毒物的挥发性越强，导致中毒的机会越多，一般沸点越低的物质，挥发性越强，空气中存在的浓度高，易发生中毒。

(3)分散性

固体毒物颗粒越小，分散性越好，特别是一些悬浮于空气中的毒物颗粒，更易吸入肺泡而中毒。

3.2.5  腐蚀品

腐蚀品是指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体。与皮肤接触在4h内出现可见坏死现象，或温度在55℃时，对20号钢的表面均匀年腐蚀率超过6.25㎜/年的固体或液体。

该类按化学性质分为三项：

酸性腐蚀品；

碱性腐蚀品；

其它腐蚀品。

按其腐蚀性的强弱又细分为一级腐蚀品和二级腐蚀品。

腐蚀品具有以下特性：

(1)强烈的腐蚀性

它对人体、设备、建筑物、构筑物、车辆、船舶的金属结构都易发生化学反应，而使之腐蚀并遭受破坏。

(2)氧化性

腐蚀性物质如浓硫酸、硝酸等都是氧化性很强的物质，与还原剂接触易发生强烈的氧化还原反应，放出大量的热，容易引起燃烧。

(3)稀释放热性

多种腐蚀品遇水会放出大量的热，易燃液体四处飞溅造成人体灼伤。

(4)毒性

大多数腐蚀性物质都具有一定的毒性，对人体产生危害。

3.3  主要危险化学品的危险、有害特性及防护措施举例

本报告第3.2节对该单位经营的各类危险化学的一般危险、有害特性作了粗略分析。为使被评价单位对各类危险化学品的主要危险、有害特性具有较全面的了解，以便在安全管理中采取有针对性的安全防护措施，避免或减少经营管理中发生各种事故，现将具有代表性的产品特性和安全防护措施介绍如下，供被评价单位在安全管理工作中参考。

3.3.1  易燃液体类

3.3.1.1  甲苯

(1)外观与性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味。。

(2)侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

(3)健康危害：第3.2类中闪点易燃液体。对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。

慢性中毒:长期接触可发生神经衰弱综合症、肝肿大、女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

(4)急救措施：皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

(5)燃爆特性与消防

燃烧性：易燃          闪点(℃)：4

爆炸下限(%)1.2       引燃温度(℃)：535

爆炸上限(%)7.0

危险特性：易燃，其蒸气可与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远处，遇明火会引着回燃。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

(6)泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

(7)储运注意事项

储存于阴凉、通风仓内温度内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。灌装适量，不可超压超量盛装。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

(8)防护措施

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。

3.3.1.2  乙醇

(1)燃爆特性

燃烧性：易燃     闪点(℃)：12

爆炸下限(%)：3.3     爆炸上限(%)：19.0

引燃温度(℃)：363

最大爆炸压力(MPa)：0.735

危险特性：第3.2类中闪点易燃液体。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热会引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

(2)外观与性状：无色液体，有酒香。

(3)健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。

急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力衰竭及呼吸停止。

慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

(4)灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

(5)防护措施

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时要佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：一般不需要特殊防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场禁止吸烟。

(6)急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

(7)泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

(8)储运注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种和热源。仓库温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。

3.3.1.3  丙酮

(1)危险特性：第3.1类低闪点易燃液体。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热会引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

(2)外观与性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。

(3)健康危害：急性中毒主要表现为中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛、甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。

慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。

(4)灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

(5)防护措施

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高深接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

(6)急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

(7)泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

(8)储运注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种和热源。仓库温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

3.3.2  自燃物品和遇湿易燃物品

3.3.2.1  保险粉

(1)外观与性状：白色砂状结晶或淡黄色粉末。

(2)健康危害：

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：本品对眼、呼吸道和皮肤有刺激性，接触后可引起头痛、恶心和呕吐。

(3)急救措施：

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

(4)危险特性：强还原剂。250℃时能自燃。加热或接触明火会引起燃烧。暴露在空气中会被氧化而变质。遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触，都可放出大量热而引起剧烈燃烧，并放出有毒和易燃的二氧化硫。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水。

(5)泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用干石灰、沙或苏打蒌覆盖，使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。

(6)储运注意事项

储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。相对湿度保持在75%以下。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类分开存放。平时需勤检查，查仓温，查混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。

(7)防护措施

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护服。

手防护：戴乳胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

3.3.2.2  锌粉

(1)危险特性：第4.3类遇湿易燃固体。具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃易爆的氢气。与氧化剂、硫磺反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。

(2)外观与性状：浅灰色的细小粉末。

(3)健康危害：吸入锌在高温下形成的氧化锌烟雾可致金属烟雾热，症状有口中金属味、口渴、胸部紧束感、干咳、头痛、头晕、高热、寒战等。粉尘对眼有刺激性。口服刺激胃肠道。长期反复接触对皮肤有刺激性。

(4)灭火方法：干粉、干砂。禁止用水和泡沫灭火。

(5)防护措施

车间卫生标准:美国TVL－TWA　ACGIH10mg/m3

工程控制:密闭操作，提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:作业时应该佩戴自吸过滤式防尘口罩，必要时可佩戴空气呼吸器

身体防护:穿防静电工作服

手防护:戴一般作业防护手套

眼防护:戴化学安全防护眼镜

其它:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期体检

(6)急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

(7)泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器内。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。在专家指导下清除。

(8)储运注意事项：储存于干燥清洁的仓间内。相对湿度保持在75%以下。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、酸类、潮湿物品、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。平时需勤检查，查仓库温湿度，查混储。切忌混储混运。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。

3.3.3  氧化剂

3.3.3.1  高锰酸钾

(1)外观与性状：深紫色细长斜方柱状结晶,有金属光泽。

(2)溶解性: 溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸

(3)危险特性：强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触混合时有引起燃烧爆炸的危险。

灭火剂：水、雾状水、砂土。

禁忌物:强还原剂、活性金属，易燃或可燃物

(4)健康危害:（急性和慢性）

吸入后可引起呼吸道损害。溅入眼内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性。口服腐蚀口腔和消化道，出现口内烧灼感、上腹痛、恶心、呕吐、口咽肿胀等。口服剂量大者，口腔粘膜呈棕黑色、肿胀糜烂，剧烈腹痛，呕吐，血便，休克，最后死于循环衰竭。

(5)泄漏紧急处理:隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸毒服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集，回收或运至废物处理场所处置。

(6)储运注意事项:储存于阴凉、干燥、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。注意防潮和雨淋。保持容器密封。应与易燃物或可燃物、还原剂、硫、磷、铵化合物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时轻装轻卸，防止包装容器损坏。

(7)防护措施:

工程控制:密闭操作，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。

身体防护:穿胶布防毒衣

手防护：戴氯丁橡胶手套

眼防护：呼吸系统已作防护

其它:工作现场严禁吸烟，饮食和饮水。工作毕，应淋浴更衣。

3.3.3.2  硝酸钠

(1)外观与性状：无色透明或白微带黄色的菱形结晶，味微苦。易潮解。

(2)侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

(3)健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性。大量口服中毒时，患者剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。

(4)急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

(5)燃爆特性与消防

燃烧性：不燃

危险特性：第5.1类氧化剂。强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与易氧化物、硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂、强酸接触能引起燃烧或爆炸。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。用雾状水、砂土灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。

(6)泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

(7)储运注意事项

储存于阴凉、通风良好的仓间。远离火种、热源。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

(8)防护措施

工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全沐浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿聚乙烯防毒服。

手防护：戴氯丁橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，沐浴更衣。保持良好的卫生习惯。

(9)理化性质

熔点(℃)：306.8

相对密度(水=1)：2.26

溶解性：易溶于水、液氨，微溶于乙醇、甘油。

3.3.3.3  过氧化氢

(1)外观与性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。

(2)侵入途径：吸入、食入。

(3)健康危害：第5.1类氧化剂。吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运行和感觉障碍、体温升高等。个别病例再现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。

长期接触本品可致接触性皮炎。

(4)急救措施：皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

(5)燃爆特性与消防

危险特性：爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在PH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属(如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等)及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74%的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。

灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。

(6)泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

(7)储运注意事项

储存于阴凉、通风仓内温度内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、酸类、金属粉末等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。禁止撞击和震荡。

(8)防护措施

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全沐浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿聚乙烯防毒服。

手防护：戴氯丁橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。

3.3.4  毒害品

3.3.4.1 氰化钠

(1)外观与性状：白色或灰色粉末状结晶，有微弱的氰化氢气味。

(2)健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50～100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为4期：前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛，口服有舌头、口腔发麻等；呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等；惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭；麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。

长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹。

(3)急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。

食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

(4)危险特性：不燃。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发生微量氰化氢气体。

灭火方法：本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：干粉、砂土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。

(5)泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。

(6)储运注意事项

容器必须密封，宜专仓专储，并保持干燥。远离火种、热源。切忌与酸类混储混运。应与碱类、铵化合物等分开存放。应严格执行剧毒物品“五双”管理制度。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，中途不得停留。

(7)防护措施

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护:可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。

3.3.4.2  氰化亚铜

(1)外观与性状：白色单斜结晶粉末或淡绿色粉末。

(2)健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入后引起紫绀、头痛、头晕、恶心、呕吐、虚弱、惊厥、昏迷、咳嗽、呼吸困难。对呼吸道有强烈刺激性，可引起肺水肿而致死。对皮肤、眼有强烈刺激性，可致灼伤。口服出现紫绀、头痛、头晕、恶心、呕吐、虚弱、昏迷、呼吸困难、血压下降等；刺激口腔和消化道或造成灼伤。

(3)急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。

食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

(4)危险特性：不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢气体。

灭火方法：本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：干粉、砂土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。

(5)泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。

(6)储运注意事项：容器必须密封，宜专仓专储，并保持干燥。远离火种、热源。切忌与酸类混储混运。应与食用化学品、易燃或可燃物等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，中途不得停留。

(7)防护措施

工程控制：严加密闭，提供充分的局部风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕。彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。

3.3.4.3  三氯甲烷

(1)外观与性状：无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。

(2)危险特性：一般不会燃烧，但长时间暴露在明火及高温下仍能燃烧。

灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土。

(3)健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对肝、肾有损害作用吸入或经皮肤吸收引起急性中毒，初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤粘膜有刺激症状，以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动、并可有肝肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感、伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻，以后出现麻醉症状。慢性中毒：主要引起肝脏损害，此外还有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害。

(4)急救方案

皮肤接触：脱去污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。保暖并休息。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者立即漱口，饮足量温水，催吐，就医。

(5)防护措施

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

防护服：穿防静电工作服。

手防护：必要时戴防化学品手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。注意个人清洁卫生。

(6)泄漏处置

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

3.3.5  腐蚀品

3.3.5.1 硫酸

(1)危险特性：第8.1类酸性腐蚀品。遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

(2)外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。

(3)健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。

慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

(4)灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。

(5)防护措施：

工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

(6)急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

(7)泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏缘，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。

(8)储运注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。

3.3.5.2  硝酸

(1)危险特性与消防

危险特性：第8.1类酸性腐蚀品。强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石等发生猛烈反应甚至爆炸。与还原剂、可燃物如糖、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。

灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

禁忌物：还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类。

(2)健康危害：其蒸汽有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，口服引起腹剧痛，严重者有胃穿孔、休克及窒息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。

(3)外观与性状：无色或微黄色透明液体，有酸味。

(4)泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏缘，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。

(5)储运注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

(6)防护措施

工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

3.3.5.3  盐酸

分子式：HCl    分子量：36.46

别名：氢氯酸

危规分类：酸性腐蚀品。第8.1类。

物化性质：纯氯化氢为无色有刺激性臭味的气体。其水溶液即盐酸，纯盐酸无色，工业品含有铁、氯等杂质，略带黄色。相对密度1.187。氯化氢熔点-114.8℃。沸点-84.9℃。易溶于水，有强烈的腐蚀性，能腐蚀金属，对动植物纤维和人体肌肤均有腐蚀作用。浓盐酸在空气中发烟，触及氨蒸气会生成白色云雾。氯化氢气体对动植物有害。盐酸是极强的无机酸，与金属作用生成金属氯化物并放出氢；与金属氧化物作用生成盐和水；与碱起中和反应生成盐和水；与盐类能起复分解反应生成新的盐和新的酸。

最高容许浓度7.5mg/m3。

急救：皮肤接触，立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

灭火方法：本品不燃。但与其他物品接触引起火灾时，消防人员须穿戴全身防护服，关闭火场中的阀门，减弱火势，并用水喷淋保护去关闭阀门的人员。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其他稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风扇送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

3.3.5.4  氢氧化钠

(1)危险特性：第8.2类碱性腐蚀品，不燃。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

(2)外观与性状：白色不透明固体，易潮解。

(3)健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

(4)灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。

(5)急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

(6)泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统、大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

(7)储运注意事项：储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。

(8)防护措施

工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防潮呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

3.4  经营过程中主要危险、有害因素分析

3.4.1 中毒危险性分析

*****化工原料有限公司电镀分公司经营的危险化学品中的氰化物、无机氟化物、氢氟酸以及部分易燃液体和含锰、铬的无机物、亚硝酸盐等均有很大毒性，其中氰化物对人体具有极度危害。

氰化钾、氰化钠和氰化金钾已列入《剧毒化学品目录》(2002年版)属于剧毒化学品。氰化物受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化氢气体，吸入或误服该类产品均可引起中毒，大剂量接触引起骤死。

氟的无机化合物(例如氟化氢铵)为Ⅱ级(高度危害)有毒物质，在潮湿空气中吸收水分而释放出高毒的氟化氢气体，腐蚀和刺激眼睛、皮肤和粘膜，吞入其粉末严重时有致死的危险。

铬酸盐、重铬酸盐、锰的无机化合物属于Ⅰ级(极度危害)有毒物质，吸入重铬酸钾可引起急性呼吸道刺激症状，重者可发生化学性肺炎，口服可刺激和腐蚀消化道，重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。吸入高锰酸钾可引起呼吸道损害。口服腐蚀口腔和消化道，出现腹痛、恶心、呕吐等症状，口服剂量大者有导致死亡的危险。

该电镀分公司经营的其他危险化学品如亚硝酸钠和甲醇、甲苯、二甲苯的毒性也较高，误服或吸入其蒸气也会给人体造成不同程度的伤害。

为了防止中毒事故的发生，该电镀分公司应制定严格的安全管理制度，尤其是剧毒化学品安全管理制度，并坚持贯彻执行。

3.4.2  腐蚀与灼伤危险性分析

硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸等强酸性物质，对建(构)筑物和人体有强腐蚀性，一旦泄漏对建筑物会造成腐蚀。溅及人体会灼伤皮肤，溅入眼内可导致失明，吸入酸蒸气能引起呼吸道刺激症状。烧碱等强碱性物质对人体具有强腐蚀性，其粉尘刺激眼和呼吸道，皮肤和眼直接接触可引起灼伤、失明。

在从事酸碱的作业过程中，应防止容器破裂，作业人员应配戴防化学眼镜，耐酸碱工作服、工作鞋和手套。

3.4.3  火灾爆炸危险性分析

该单位经营的丙酮、甲苯、二甲苯、乙醇、异丙醇、醋酸丁酯等甲类易燃液体，一旦泄漏后可与空气形成爆炸性混合物，遇明火高热有发生燃烧爆炸的危险。氰化钾、氰化钠等氰化物与硝酸盐、亚硝酸盐等强氧化剂接触会发生剧烈反应，产生剧毒的气体，有发生爆炸的危险。

为了防止火灾爆炸事故的发生，企业应加强安全管理，教育员工在工作中严格遵守各项安全管理制度和操作规程中。上述物质在储存和装卸过程中应远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。储存场所应使用防爆型电气设备和照明。要避免强氧化剂与物料接触。

3.4.4  雷电危害因素分析

夏秋季多雷雨天气，若经营储存场所没有防雷设施或防雷设施损坏不及时修复，有发生雷击的危险。雷电可导致建筑物毁坏和人员伤亡，同时有可能毁坏电气设备，导致电气火灾。

为了防止雷击事故发生，防雷设施应保持完好，至少应在每年雷雨季节到来之前，对防雷设施进行一次检测，发现问题及时解决。

3.4.5  车辆伤害危险分析

该单位经营的产品品种多、数量较大，装卸运输作业频繁，作业中存在运输车辆伤害危险。作业人员应作好自身防护。

3.5  重大危险源辨识

按照《重大危险源辨识》GB18218-2000，重大危险源的定义为：长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质数量等于或超过临界的单元。重大危险源涉及到大量易燃、易爆或有毒物质，发生事故后将造成大范围灾难性影响。

重大危险源的辨识依据物质的危险特性及其数量。重大危险源分为生产场所重大危险源和储存区重大危险源两种。生产场所指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。贮存区指专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。

单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

q1

Q1

＋

q2

Q2

Q1

＋..

…

qn

Qn

Q1

≥

1

式中，q1，q2，……，qn                  每一种危险物品的实际储存量，t；

Q1，Q2，……，Qn         与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t；

依据《重大危险源辩识》GB18218-2000标准和《关于开展重大危险源监督管理工作指导意见》(安监管协调字［2004］56号文件)，能够构成重大危险源的物质有4类，即爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质。本项目涉及的危险物质为易燃物质和有毒物质2类。依据该标准对本项目进行重大危险源辨识，具体如表3-2。

表3-2  重大危险源辨识

| 序号 | 物质名称 | 临界量，t |  | 实际量，t |  | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产场所 | 储存区 | 生产场所 | 储存区 |  |
| 1 | 丙酮 | 2 | 20 | 0 | 2.3 | 是 |
| 2 | 甲苯 | 40 | 100 | 0 | 0.004 |  |
| 3 | 二甲苯 | 40 | 100 | 0 | 0.004 |  |
| 4 | 氰化钾 | 100g | 1kg | 0 | 2 |  |
| 5 | 氰化钠 | 100g | 1kg | 0 | 5 |  |
| 6 | 氰化金钾 | 100g | 1kg | 0 | 0.5kg |  |

依据GB18218-2000标准，该公司未构成重大危险源。但是按照安监管协调字［2004］56号文件的要求，该公司的氰化钾、氰化钠和氰化金钾等剧毒物品储存量均已大大超过储存区的临界量(1kg)，因此该公司的剧毒品库属于重大危险源。企业应该按照《安全生产法》第三十三条和《危险化学品安全管理条例》的有关要求，做好重大危险源的各项管理工作。

4  评价方法的选择、评价单元的划分

4.1  评价方法选择

本评价采用山东省安全生产监督管理局鲁安监发[2006]114号《山东省其他危险化学品经营单位安全评价导则》规定的《其他危险化学品经营单位安全评价现场检查表》对被评价单位进行安全评价。结合被评价单位的具体情况，按照相关的安全检查表逐项检查，找出各环节中存在的不安全因素，提出建议补充的安全对策措施。然后对不符合项的整改情况进行复查并确认是否符合要求，作出安全评价结论。

4.2  评价单元划分

根据被评价单位的具体情况，本项目划分为以下4个评价单元。(1)安全管理；(2)经营管理；(3)经营储存条件；(4)消防、安全及电气设施。

5   安全检查表评价

5.1  安全检查表评价说明

(1)表中的评价结果以“合格”表示符合安全要求，“不合格”表示不符合安全要求。“√”表示合格，“×”表示不合格。

(2)表中不在本评价范围的内容未作评价，在评价结果栏注明“未评价”。

(3) 类别栏标注“A”的，属否决项；类别栏标注“B”的，属非否决项。标注“A（B）”的：属本导则下发之日以后新建（含就地或异地迁建）、改建、扩建的经营单位按“A”；其他的按“B”。

(4) 符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目，检查结果全部合格。

(5)基本符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，非否决项的检查结果5项以内（含5项）不合格，并且不超过实有非否决项总数的20%。

(6)不符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，有1项否决项不合格，或者非否决项的检查结果超过5项不合格，或者非否决项的检查结果未超过5项不合格、但超过实有非否决项总数的20%。

5.2  安全检查表评价

5.2.1  其他危险化学品经营单位安全评价现场检查表

一、安全管理

| 项目 | 检 查 内 容 | 类别 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 制度规程 | 有各级各职能部门及各类人员的安全生产责任制；有健全的安全管理制度和岗位安全操作规程。 | A | 有责任制、管理制度和操作规程，但未制定安全员责任制 | × |
| 2、 机构人员 | 按国家、省法律法规规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | A | 有专职安全员 | √ |
| 3、 从业 人员 资格 | （1）单位主要负责人和安全生产管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | 主要负责人、安全员经培训合格持证有效 | √ |
|  | （2）特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | 无此项 | 未评价 |
|  | （3）其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 | B | 经本单位培训合格 | √ |
| 4、 事故应急救援预案 | （1）有储存的经营单位，应按照国家安监局《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》编制事故应急救援预案，并报设区的市级安监部门备案。 | A | 有事故应急救援预案，已备案 | √ |
|  | （2）有储存的经营单位，应有应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。 | B | 符合要求 | √ |
| 5、 重大危险源管理 | 构成重大危险源的应当采取下列监控措施： （1）建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控； （2）定期对设施、设备进行检测、检验； （3）定期检查重大危险源的安全状态； （4）制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练。 应当至少每半年向安全生产监督管理部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况。 | A | 已建立运行管理档案，每日巡检盘点，建立了应急救援预案，剧毒品库设置了与公安部门联锁报警系统 | √ |
| 6、 基础资料 | （1）新建、改建、扩建的工程项目应有建设规划批文（或选址意见书）及土地使用手续。 | A | 无此项 | 未评价 |
|  | （2）新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 设计、施工单位应具有相应资质,设计、施工、验收文件资料齐全。 | A | 无此项 | 未评价 |
|  | （3）新建、改建、扩建的工程项目必须经公安消防部门验收合格。 | A | 无此项 | 未评价 |
|  | （4）防雷、防静电设施应由有资质的部门出具检测合格报告。 | A | 经检测合格 | √ |
|  | （5）特种设备按国家有关规定检测、检验合格，并取得使用登记证。 | A | 无此项 | 未评价 |
|  | （6）安全阀、压力表等强制检测设备、设施应由有资质的部门出具检测合格报告。 | A | 无此项 | 未评价 |
| 7、 安全标志 | 经营、储存场所的安全警示标志应符合要求。 | B | 基本符合要求 | √ |

二、经营管理

| 项目 | 检 查 内 容 |  | 类别 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 经营限制 |  | （1）不得从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品； 不得经营国家明令禁止的危险化学品和用剧毒化学品生产的灭鼠药以及其他可能进入人民日常生活的化学产品和日用化学品； 不得销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。 | A | 供货单位有危化品生产许可证或经营许可证 | √ |
|  |  | （2）禁止经营《产业结构调整指导目录（2005年版）》中规定的淘汰产品、《禁止进口货物目录》和《禁止出口货物目录》中的危险化学品。 | A | 未经营规定的淘汰产品和禁止的危化品 | √ |
|  |  | （3）经营品种涉及监控化学品的，其经营活动应符合《监控化学品管理条例》的有关规定。 | A | 符合规定 | √ |
|  |  | （4）经营第二类、第三类非药品类易制毒化学品的，应按规定到安监部门备案。 | B | 已备案 | √ |
| 2、 销售管理 |  | （1）在日常销售活动中存在发货和装卸环节的经营单位，应按照省安监局《关于加强危险化学品从业单位销售危险化学品发货和装卸环节安全监管工作的通知》（鲁安监发［2005］81号）的规定建立资质查验、车辆安全状况查验、装卸安全操作、安全核准和登记等五项制度，并按要求填写《危险化学品装车查验、核准登记表》。 | A | 未建立相关管理制度 | × |
|  |  | （2）强腐蚀性化学品经营单位应建立销售台帐记录。记录内容必须符合《关于加强强腐蚀性危险化学品购用管理的通知》（安监管危化字［2004］164号）文件的有关规定，记录购买单位的名称、地址，购买人员的姓名、身份证号码、联系方式及所购强腐蚀性化学品的品名、数量和用途。 | A | 已建立销售台帐 | √ |
|  |  | （3）剧毒化学品经营单位应有销售台帐记录。记录内容应包括购买单位的名称、地址和购买人的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途。记录应当保存1年以上。 | A | 有台帐见附件 | √ |
|  |  | （4）剧毒化学品经营企业应当每天核对剧毒化学品的销售情况；发现被盗、丢失、误售等情况时，必须立即向当地公安部门报告。 | B | 有管理制度每天核对 | √ |
|  |  | （5）剧毒化学品经营企业销售时应查验购买凭证、准购证的合法性和有效性。不得向无购买凭证、准购证的单位销售剧毒化学品。严禁向个人出售农药、灭鼠药、灭虫药以外的剧毒化学品。 | A | 凭证销售，回执第二联按规定送交当地公安部门 | √ |
| 3、 其他要求 |  | （1）剧毒化学品购买、运输必须符合《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》的有关规定。 | A | 符合规定 | √ |
|  |  | （2）对剧毒物品的管理应执行"五双"制度，即：双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账。 | A | 有“五双”制度 | √ |
|  |  | （3）储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。 | A | 已备案 | √ |
|  |  | （4）应使用定点企业生产的危险化学品包装物、容器。重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前应当进行检查，并做好记录，检查记录保存2年。 | B | 该单位的包装物容器由供货单位提供 | 未评价 |
|  |  | （5）危险化学品运输应由有危险货物运输资质的单位承运。 | A | 由供货方负责运输，有运输协议 | √ |
|  |  | （6）需要租赁储存场所存放危险化学品的，必须与出租方签订安全管理协议，认真履行各自的职责。 | B | 未制订安全管理协议 | × |
|  |  | （7）没有也不租赁储存场所从事批发业务的单位，不得将所经营的危险化学品存放在业务经营场所。 | A | 无此项 | 未评价 |

三、储存条件

仓库安全检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 类别 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 选址与总图布置 | （1）危险化学品大型仓库(库房或货场总面积大于9000m2)、中型仓库(库房或货场总面积在550m2～9000m2之间)以及储存数量构成重大危险源的小型仓库(库房或货场总面积小于550m2)，周边安全防护距离必须符合《危险化学品安全管理条例》第十条的规定。 | A | 基本符合要求 | √ |
|  | （2）大、中型危险化学品仓库的库区和生活区之间应有2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 | B | 无此项 | 未评价 |
|  | （3）库房、货场的防火间距应符合《建筑设计防火规范》第四章第三节、第七节的规定。其中，甲类库房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m，乙类库房(乙类6项物品除外)与重要公共建筑的防火间距不宜小于30m。 | A | 库房耐火等级二级与周围建筑物间距≥10m，无重要公共建筑 | √ |
|  | （4）库房与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》第4.8.3条的规定。 | A | 符合规定 | √ |
| 2、 仓库建筑与采暖通风 | （1）库房耐火等级、层数和建筑面积应符合《建筑设计防火规范》表4.2.1的要求。 | A | 符合规定 | √ |
|  | （2）甲、乙类物品的库房不应设在建筑物的地下室、半地下室。 | A | 符合规定 | √ |
|  | （3）甲、乙、丙类液体库房，应设置防止液体流散的设施。遇水燃烧爆炸的物品库房，应设有防止水浸渍损失的设施。 | A | 符合规定 | √ |
|  | （4）库房或每个防火隔间的安全出口数目不宜少于两个，但一座多层库房的占地面积不超过300m2时，可设一个疏散楼梯，面积不超过100m2的防火隔间，可设置一个门。 | B | 每个防火隔间面积不超过100㎡ | √ |
|  | （5）库房门应向外开或靠墙的外侧设推拉门，但甲类物品库房不应采用侧拉门。 | B | 基本符合要求距重庆路边约20m | √ |
|  | （6）仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 甲、乙类库房内不应设置办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.5h的不燃体隔墙和1h的楼板隔开，其出口应直通室外或疏散走道。 | A | 库房无宿舍、无办公、休息室 | √ |
|  | （7）仓库内因物品防冻必须采暖时，应采用水暖，热水采暖不应超过80℃，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3m，采暖管道和设备的保温材料必须采用非燃烧材料。不得采用蒸汽采暖和机械采暖。 | B | 无采暖 | √ |
|  | （8）仓库的通风和空气调节设施应符合有关规定。剧毒化学品仓库设置的通风设施应有必要的安全防护设施。 | B | 符合要求 | √ |
|  | （9）剧毒物品仓库宜设防盗门；如有窗户应设置高侧窗，并应加设铁护栏。 | B | 符合要求 | √ |
| 3、 储存管理 | （1）危险化学品应根据其化学性质分区、分类、分库储存，禁忌物料不能混存。灭火方法不同的危险化学品不能同库储存。 | A | 禁忌物料有混存现象 | × |
|  | （2）剧毒品应专库贮存或存放在彼此间隔的单间内，需安装防盗报警器或监控装置（录像资料应至少保存一周），并24小时处于正常工作状态；有供对外报警、联络的通讯设备。 | A | 单独贮存，有报警监控装置 | √ |
|  | （3）库存危险化学品的堆垛间距应符合：主通道不小于1.8m，支通道不小于0.8m，墙距不小于0.3m，柱距不小于0.1m，垛距不小于0.1m，顶距不小于0.5m；垛高一般不应高于3米。 | B | 符合要求 | √ |
|  | （4）危险化学品存放总量应与仓库储存能力适应，不超量储存。贮存量应符合《常用危险化学品贮存通则》第6.2条的规定。 | B | 符合要求 | √ |
|  | （5）桶装、瓶装甲类液体不应露天布置。 | B | 甲类液体无露天存放 | √ |
|  | （6）遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险化学品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。 | A | 符合要求 | √ |
|  | （7）受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应贮存在一级建筑物中。其包装应采取避光措施。 | A | 无此项 | 未评价 |
|  | （8）爆炸物品不准和其他类物品同贮，必须单独隔离限量贮存，仓库不准建在城镇，还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持足够的安全距离。 | A | 无此项 | 未评价 |
|  | （9）压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存。盛装液化气体的储罐属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。 气瓶的储存管理应符合《气瓶安全监察规程》第九章的规定。 | A | 无此项 | 未评价 |
|  | （10）易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。 | A | 易燃液体与氧化剂混存 | × |
|  | （11）有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不应露天存放，不应接近酸类物质。 | B | 符合要求 | √ |
|  | （12）腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。 | A | 符合要求 | √ |
|  | （13）甲、乙、丙类液体库房，应设置防止液体流散的设施。遇水燃烧爆炸的物品库房，应设有防止水浸渍损失的设施。 | B | 符合要求 | √ |
|  | （14）危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。 | A | 符合要求 | √ |
|  | （15）进入贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 | B | 符合要求 | √ |
|  | （16）装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。 | B | 符合要求 | √ |

四、消防安全及电气设施

| 项目 | 检 查 内 容 | 类别 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 消防措施 | （1）仓库、储罐区应设消防车道或消防回车场地，并符合《建筑设计防火规范》第六章的规定。 | A | 符合规定 | √ |
|  | （2）根据经营规模的大小设置、配备足够的消防设施和器材，消防给水和灭火设备应符合《建筑设计防火规范》第八章的规定。灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。 | A | 符合规定 | √ |
|  | （3）消防设施、器材应有专人管理，确保完好有效，消防器材应设置在明显和便于取用地点，周围不准存放其他物品。 | A | 符合规定 | √ |
|  | （4）危险化学品仓库应设有消防、治安报警装置。有供对外报警、联络的通讯设备。 | B | 符合规定 | √ |
| 2、 安全防护措施 | （1）有毒、有害工作场所，配置必要的现场急救用品，冲洗设备(如淋洗器、洗眼器等)。 | B | 符合要求 | √ |
|  | （2）按标准或者行业标准配备劳动保护用品。 | B | 符合要求 | √ |
|  | （3）散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，应设置可燃气体浓度报警仪；散发有毒气体的储存区域内，应按规范要求设置有毒气体检测报警仪。 | B | 无此项 | 未评价 |
| 3、 电气 设施 | （1）仓库和罐区的电气装置必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。 | A | 符合要求 | √ |
|  | （2）甲、乙类物品库房设置的电瓶车、铲车应是防爆型的。 | A | 无此项 | 未评价 |
|  | （3）甲类库房，甲、乙类液体储罐，可燃、助燃气体储罐与电力架空线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5倍，丙类液体储罐不应小于1.2倍。 | A | 无此项 | 未评价 |
|  | （4）仓库和罐区应有符合《建筑物防雷设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》规定的防雷装置，并定期检测。 | A | 防雷检测合格 | √ |
|  | （5）在爆炸、火灾危险环境内可能产生静电危害的设备、管道等应有符合相应规定的防静电措施，并定期检测。 | A | 无此项 | 未评价 |
|  | （6）库房内不准设置移动照明灯具，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 | A | 符合规定 | √ |

5.3  评价结果

通过运用《其他危险化学品经营单位安全评价现场检查表》评价，对被评价单位安全管理、经营管理、经营储存条件和消防、安全及电气设施4个单元进行评价，在检查表中涉及本项目的共检查58项，其中属于否决项“A”项的36项，非否决项“B”项的22项。所检查的“A”类36项中，合格33项、不合格3项；“B”类22项中，合格21项、不合格1项。说明该单位的经营状况不符合安全要求。

6  安全对策措施及建议

6.1  存在的主要问题及整改建议(见表6-1)

表6-1  存在问题及整改建议

| 序号 | 存在问题 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在企业管理制度中未制定安全员岗位责任制 | 依据专职安全员的职责制定安全员安全生产责任制 |
| 2 | 未按省安监《关于加强危险化学品发货和装卸环节安全监管工作的通知》(鲁安监发［2005］81号)的规定建立资质查验、车辆安全状况查验、装卸安全操作、安全检准和登记等五项制度，未按要求填写《危险化学品装车查验、核准登记表》 | 按鲁安监发［2005］81号文件的规定，制定相关的五项制度，按要求填写《危险化学品装车查验、核准登记表》 |
| 3 | 间易库房内有部分氧化剂与易燃液体混存 | 把氧化剂和易燃液体按规定分离贮存 |
| 4 | 租赁储存场所存放危险化学品，未与出租方签订安全管理协议 | 与出租方签订安全管理协议，明确租赁方与出租方的安全管理职责，并认真履行各自的职责 |

6.2 其他安全对策措施及建议

(1)安全管理制度是企业员工共同遵守的准则，具有一定的强制性。对已经制定的各项安全管理制度应依据有关法律、法规和技术标准的要求，进一步完善，使制度更具有可操作性。

(2)安全教育是安全管理的一项重要基础工作，安全教育不仅能提高员工执行制度的自觉性和责任感，而且也能使员工掌握安全知识，提高安全技术素质，防止事故的发生。特别是刚入企业的员工应进行安全教育、培训，经考核合格后上岗。

(3)对供货方应明确提出出具危险化学品生产许可证书或危险化学品经营许可证书，向用户提供《化学品安全技术说明书》的要求，即必须采购具有生产或经营许可证单位的产品。

(4)委托他方运输危险化学品时，则必须选取具有危险化学品运输资质的运输单位。并与运输方签订专门安全协议，明确安全责任，加强管理。

(5)不得向未取得经营许可证的单位和个人销售危险化学品。

(6)该单位的部分危险化学品为有储存经营，其储存方式、数量必须遵守《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)的有关规定。易燃液体、遇湿易燃物品不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂(如亚硝酸盐)单独存放。有毒物品(尤其是氰化物)不要接近酸类。

(7)依据《易制毒化学品管理条例》第36条的规定，该单位所经营的易制毒化学品，应于每年3月31日前，向备案的安全生产监管部门和公安机关报告本单位上年度易制毒化学品经营的品种、数量和主要流向等情况。

(8)按照《易制毒化学品管理条例》第19条的要求，该单位应当建立易制毒化学品销售台帐，如实记录销售的品种、数量、日期、购买方等情况。销售台帐和证明材料复印件应当保存2年备查。

(9)加强强腐蚀性危险化学品的管理。按照《关于加强强腐蚀性危险化学品购用管理的通知》的要求，建立健全销售管理规章制度和销售台帐。

7  整改情况复查

整 改 情 况 复 查 表

| 序号 | 存 在 问 题 | 整 改 措 施 | 复查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未制定安全员安全生产责任制 | 已制定 | 合格 |
| 2 | 未安鲁安监发［2005］81号文件 | 已按81号文件规定制定了资质查验等五项制度，内容基本符合81号文件要求 | 合格 |
| 3 | 部分氧化剂与易燃液体混存 | 易燃液体与氧化剂分库储存 | 基本合格 |
| 4 | 未与出租方签订安全管理协议 | 已签订储存场所安全管理协议 | 合格 |
| 经复查，被评价单位尚有A项（零）项不合格，B项（零）项不合格。 评价单位检查人员（签字）： 年 月 日 （单位盖章） |  |  |  |
| 被评价单位主要负责人确认（签字）： 年 月 日 （单位盖章） |  |  |  |

8  评价结论

8.1  评价结果

评价组对*****化工原料有限公司电镀分公司经营危险化学品的安全评价报告，是依据该公司提供的各项资料、现场考察询问收集的信息，以及国家相关法律、法规和技术标准的要求，通过分析和专家论证编写而成。

本评价通过对被评价单位的资料分析结合现场考查情况，对该单位危险化学品经营存在的固有危险因素和有害因素进行辨识和分析，在此基础上，按照《山东省其他危险化学品经营单位安全评价导则》的要求，运用《其他危险化学品经营单位安全评价现场检查表》对其进行安全评价。

通过以上方法对*****化工原料有限公司电镀分公司进行(有储存)经营危险化学品安全评价后，得出以下结果：

(1)该公司存在的主要危险因素为中毒、火灾爆炸和腐蚀灼伤，主要有害因素为毒物危害。

(2)被评价单位危险、有害因素存在的主要部位是剧毒化学品库、易燃液体存放区和强腐蚀性物品存放区。提出了补充的安全措施建议。

(3)经过重大危险源辨识，该单位已构成重大危险源，应按照《中华人民共和国安全生产法》第三十三条和《危险化学品安全管理条例》第六章的有关要求，加强对重大危险源的管理，对已制定的危险化学品事故应急救援预案不完善之处，按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》的要求，结合本单位的具体情况进行补充完善，并组织职工定期演练。

(4)该单位经营的危险化学品中，依据《易制毒化学品管理条例》的规定，三氯甲烷属于第二类易制毒化学品，已向青岛市安全生产监管局备案；甲苯、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸属于第三类易制毒化学品，已向青岛市四方区安全生产监管局备案。

(5)该单位已制定了各级人员安全生产责任制、各类危险化学品(包括剧毒化学品)管理制度和安全教育培训等安全管理制度和危险化学品安全操作规程。建立了相关危险化学品的销售台帐，制定了事故应急救援预案，剧毒化学品库设置了与当地公安部门联网的报警系统。该公司安全管理体系较好。

(6)运用安全评价现场检查表对该公司的安全管理、经营管理、储存场所等方面进行检查，共检查58项，其中“A”类36项，33项合格，3项不合格，合格率91.7%；“B”项22项，合格21项，不合格1项，合格率95.34%。该单位对本评价提出的不符合项，进行了较认真的整改，经评价人员复查合格，合格率为100%，符合安全要求。

8.2  评价结论

依据以上安全评价结果，根据《山东省其它危险化学品安全评价导则(试行)》的相关规定，评价组认为*****化工原料有限公司电镀分公司的经营条件符合安全要求，可以从事以下各类危险化学品的经营。

有储存经营的各类危险化学品如下：

1、第3类易燃液体：丙酮、醋酸丁酯、环氧树脂、丁酮(总储存量不超过0.5t)。

2、第4类自燃物品和遇湿易燃物品：保险粉、锌粉(总储存量不超过0.5t)。

3、第5类氧化剂：高锰酸钾、硝酸钾、硝酸钠、硝酸钙、硝酸锌、硝酸镍、重铬酸钾、亚硝酸钠、过硫酸铵、三氧化铬、硝酸银(总储存量不超过6.5t)。

4、第6类毒害品：剧毒品：氰化钠、氰化钾、氰化金钾、氰化银、氰化亚铜、氰化锌(总储存量不超过8t)。

其它毒害品：氯化钡、氟化钠(总储存量不超过1t)。

5、第8类腐蚀品：硫酸、盐酸、磷酸、醋酸、氢氧化钠、乙二胺、氨水、硫化钠、次氯酸钠(总储存量不超过10t)。

无储存经营的各类危险化学品：甲醇、乙醇、甲苯、二甲苯、环已酮、正丁醇、异丙醇、双氧水、三氯甲烷、三氯乙烯、二氯甲烷、氢氟酸、硝酸、水合肼、氟化氢铵(如若改为有储存经营应重新进行安全评价)。