# 前   言

XX砂金矿位于和田县城西南247°方位直距45km处，行政区划隶属XXX管辖，矿山设计生产规模为500万m3/a。

根据国家基本建设程序和《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）等国家有关安全生产法律、法规，我公司受XX公司委托，对《XX砂金矿采、选工程初步设计（代可研）》项目中采矿工程开展劳动安全卫生预评价工作。

本公司组织有关安全评价人员展开对该项目的安全预评价工作，评价主要按照以下程序进行：

1、前期准备工作，包括：接受委托、签订安全评价合同、组织评价人员和技术专家，现场勘察、资料收集、消化等；

2、危险、有害因素分析，包括：建设项目的自然条件、主要生产工艺流程与工艺参数、主要生产设备、共用辅助工程及安全管理等方面的危险、有害因素分析，进一步辨识有否重大危险源；

3、评价方法的选择和评价单元的初步划分，根据危险、有害因素分析结果确定评价方法，并初步划分评价单元；

4、分析与评价，提出拟采取的安全技术对策措施；

5、做出安全预评价结论；

6、编制预评价报告书。

本次评价是在充分利用各种现有资料的基础上，进行必要的现场调查和类比，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保开采建设项目符合国家规定的劳动安全标准，从劳动安全角度论证矿床开采建设项目的可行性，根据国家已颁布的有关安全生产法律、规程和规范及有关文件，全面、客观、公证地分析和预测该建设项目存在的危险、有害因素的种类和程度，并根据评价结论提出合理、可行的安全技术和管理措施，为建设、设计和施工等单位提供依据。

# 第一章   概  述

## 1.1编制依据

### 1.1.1评价目的

本项目预评价报告的编制工作主要是以新建矿山初步设计露天采矿工程为研究对象，分析研究露天采矿工程中固有危险、有害因素；然后运用安全系统工程方法对建设项目中存在的危险、有害因素作定性或定量分析，确定其危害程度，并依据有关标准评价建设项目初步设计能否满足国家规定的劳动安全标准的要求；提出消除、减弱和预防危险、有害因素的对策措施，最后给出预评价结论和建议。

### 1.1.2评价工作原则

本预评价遵循下列原则：

1、严格依照国家、地方与行业现行有关劳动安全卫生方面的法律、法规和标准，确保预评价的科学性与公正性；

2、采用可靠、适用的预评价方法，确保预评价报告的质量。

### 1.1.3评价范围

根据XXX公司委托，结合XXX设计研究院编写的《XX公司XX砂金矿采、选工程初步设计（代可研）》采矿部分所涉及的范围，确定本次预评价的范围为：工程水文地质、开拓系统、运输系统、供、排水系统、采剥工艺、设备设施、地表工业场地、矿山安全管理及职业卫生等方面。

### 1.1.4基础依据

1、关于编制XX公司XX砂金矿采矿工程安全预评价报告委托书。

2、《XX砂金矿普查报告》核工业二一六大队 2009年6月；

3、《XX公司XX砂金矿采、选工程初步设计（代可研）》XX设计研究院有限公司  2011年3月。

### 1.1.5法律法规及技术标准

1、法律法规

| 编号 | 法律、法规名称 | 批准文号 | 开始施行时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国安全生产法 | 中华人民共和国主席令第70号 | 2002.11.1 |
| 2 | 中华人民共和国劳动法 | 中华人民共和国主席令第28号 | 1995.1.1 |
| 3 | 中华人民共和国劳动合同法 | 第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议 | 2008.1.1 |
| 4 | 中华人民共和国矿山安全法 | 第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议 | 1993.5.1 |
| 5 | 中华人民共和国环境保护法 | 中华人民共和国主席令第22号 | 1989.12.26 |
| 6 | 中华人民共和国职业病防治法 | 第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议 | 2002.5.1 |
| 7 | 中华人民共和国消防法 | 第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订 | 2009.5.1 |
| 8 | 中华人民共和国矿产资源法 | 中华人民共和国主席令第37号令，第八届全国人民代表大会常务委员会第21次会议修正 | 1986.10.1（实施） 1996.8.29（修正） |
| 9 | 中华人民共和国矿山安全法实施条例 | 中华人民共和国劳动部令第4号 | 1996.10.30 |
| 10 | 安全生产许可证条例 | 国务院令第397号 | 2004.1.13 |
| 11 | 工伤保险条例 | 国务院第五次常务会议讨论通过 | 2004.1.1 |
| 12 | 民用爆炸物品安全管理条例 | 中华人民共和国国务院令第466号 | 2006.9.1 |
| 13 | 中华人民共和国企业法人登记条例 | 中华人民共和国国务院令第1号 | 1988.7.1 |
| 14 | 特种设备安全监察条例 | 2009年1月14日国务院第46次常务会议通过 国务院令第549号 | 2009.5.1 |
| 15 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 2007年3月28日国务院第172次常务会议通过 国务院令第493号 | 2007.6.1 |
| 16 | 新疆维吾尔自治区安全生产条例 | 疆维吾尔自治区第十届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过 | 2008.1.1 |
| 17 | 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法 | 国家安全生产监督管理总局令（第20号） | 2009.6.8 |
| 18 | 企业安全生产风险抵押金管理暂行办法 | 财建[2006]369号 | 2006.8.1 |
| 19 | 高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法 | 财企〔2006〕478号 | 2007.1.1 |
| 20 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法 |  | 2005.2.1 |
| 21 | 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见 | 安监管协调字〔2004〕56号 | 2004.4.27 |
| 22 | 关于加强金属非金属矿山安全基础管理的指导意见 | 安监总管一〔2007〕214号 | 2007.10.17 |
| 23 | 作业场所职业健康监督管理暂行规定 | 安监局〔23〕号令 | 2009.9.1 |
| 24 |  |  |  |
| 25 | 关于做好淘汰导火索、火雷管、铵梯炸药相关工作的通知 | 科工爆[2008]203 | 2008.2.12 |
| 26 | 《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工作的通知》 | （安监总管一〔2010〕110号） | 2010.9.28 |
| 27 | 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 | （国发〔2010〕23号） | 2010.7.19 |

2、规范、标准

| 类别 | 编号 | 名 称 | 标号/执行时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规程 规定 | 1 | 金属非金属矿山安全规程 | GB16423-2006 |
|  | 2 | 安全评价通则 | AQ8001-2007 |
|  | 3 | 安全预评价导则 | AQ8002-2007 |
|  | 4 | 危险化学品重大危险源辨识 | GB18218-2009 |
| 规范 | 1 | 建筑设计防火规范 | GB50016-2006 |
|  | 2 | 建筑抗震设计规范 | GB50011-2010 |
|  | 3 | 建筑物防雷设计规范 | GB50057-2000版 |
|  | 4 | 工业企业总平面设计规范 | GB50187－93 |
|  | 5 | 建筑地基基础设计规范 | GB5007—2002 |
|  | 7 | 室外供水设计规范 | GB50013-2006 |
|  | 8 | 室外排水设计规范 | GB50014-2006 |
|  | 9 | 厂矿道路设计规范 | GBJ22-87 |
|  | 10 | 矿山电力设计规范 | GB50070-94 |
|  | 11 | 劳动防护用品选用规则 | GB11651—89 |
|  | 12 | 生产过程危险和有害因素分类与代码 | GB/T13861-2009 |
|  | 13 | 电气设备安全设计导则 | GB4064-1983 |
| 标准 | 1 | 工业企业厂界噪声排放标准 | GB12348-90 |
|  | 2 | 工业企业设计卫生标准 | GBZ1-2002 |
|  | 3 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 |
|  | 4 | 环境空气质量标准 | GB3095—1996 |
|  | 5 | 消防安全标准 | GB3495—92 |
| 其它 | 1 | 噪声作业分级 | LD80-95 |
|  | 2 | 粉尘作业场所危害程度分级 | GB5817-2009 |
|  | 3 | 高温作业分级 | GB/T4200-2008 |
|  | 4 | 高温作业允许持续接触热时间限值 | GB935-89 |
|  | 5 | 高处作业分级 | GB/T3608-2008 |
|  | 6 | 机械设备防护罩安全要求 | GB8196-87 |
|  | 7 | 防振手套一般技术条件 | LD2—91 |
|  | 8 | 矿用产品安全标志标识 | AQ1043-2007 |

### 1.1.6参考资料

1、《矿山安全性评价与安全事故的预防及处理实务全书》2001年9月中国商业出版社出版；

2、《采矿手册》冶金工业出版社1991年11月；

3、《采矿设计手册》中国建筑工业出版社；

4、《安全工程师手册》四川人民出版社出版，1995年；

5、《矿山安全监察手册》劳动人事出版社出版，1990年4月。

## 1.2项目建设情况

### 1.2.1矿区自然地理及气象概况

矿区位于XXX县城西南247°方位直距45km处，行政区划隶属XX地区XX县管辖。至矿区的主要交通干线是XX国道，由XX国道行至XX县城，向南西沿XX河行46km可达矿区，从XX县城沿乡道行30km到XX乡，交通较为方便。

矿区八月至九月上旬最热，月平均气温13.7℃，极端最高气温28℃；一月最冷，月平均气温-6.7℃，极端最低气温-41℃。一般在十月中旬封冻，来年五月中旬开始解冻，无霜期100天。

六至八月为雨季，多年平均降水量138mm，多年平均蒸发量1328mm。每年十月开始降雪，最大积雪深度约80cm。终年低于摄氏零度的永久积雪带位于海拔+3500m以上。

矿区内无任何常年水体，区内无明显沟谷分布，地表排水条件良好，夏季降雨较充沛，在地表多呈小股细流沿山体流向下游，不易汇集成大的地表径流。

XXXX河从矿区以西约1km处由南向北流过，河面宽度48m，水深1.5m，流速1.5m/s，为冰川雪融水，水质好，可供生产和生活用水。

矿区地处高寒山区、表生地质环境条件较差，人类经济活动稀少。矿山尚未开采，基本保持原始的地貌形态，无常驻居民。

矿区西南2km处为普吉村，居民以XXX族为主、约占96%，XXX族等占4%。经济以农牧业为主，主要农作物有小麦及山药、恰玛古等小经济作物，牧业以驴、牛、羊为主。经济不发达，由于耕地较少，劳动力资源较为丰富。

矿区所需物资主要由和田县城及附近村镇供给。

### 1.2.2建设条件

1、供水

XX河从矿区以西约1km处由南向北流过，河面宽度48m，水深1.5m，流速1.5m/s，为冰川雪融水，水质好，可供生产和生活用水。

2、供电

矿山无电力网络可利用，设计选用柴油发电机组供电。

3、物资供应

矿区生产和生活物资以及建材、柴油、钢材均由和田县供应。

## 1.3地质概况

### 1.3.1区域地质

矿区所在区域大地构造位置属于塔里木地台（Ⅸ）铁克里克断隆（Ⅸ3）。主要由新生界、中生界，下元古界组成，局部有古生界地层分布，华力西期、印支期、燕山期隆起为岩浆弧，其南北不对称分布有坳陷盆地。

区内元的古界以含火山物质的碎屑岩和复理石建造为主，下部含火山熔岩，上部有碳酸盐岩，古生界、中生界为不整合或断层接触，为碎屑岩建造及磨拉石建造。

侵入岩则以大面积华力西中晚期及燕山期中酸性侵入岩最发育，华力西期侵入岩多为中酸性岩体，呈岩株产出，为钙碱性、岛弧型磁铁矿系列；燕山期侵入岩为晚期的花岗岩脉和花岗伟晶岩脉，属多铝富硅的钛铁矿系列。

1、地层

区域主要地层为：下元古界埃连卡特群、上石炭统库尔良群、二叠系普斯格组、白垩系克孜勒苏群、第三系、第四系。

2、构造

区域性深大断裂，以康西瓦断裂为主体，严格控制着该区地层及岩浆岩的展布方向，次级断裂发育，各地层单元大都为断层接触关系，片理、节理较为发育，共同构成巨大的近东西向的构造隆起带。

3、岩浆岩

区域内主要有两期：华力西期和燕山期。燕山期岩体，岩性有石英闪长岩、二长花岗岩及花岗岩，后者居多，且晚于前者。石英闪长岩，为正常成分的钙碱系列岩石，岩化特征及副矿物相似I型及磁铁矿系列，与铁、铅、锌、银矿产有关。二长花岗岩及花岗岩，多为铝过饱和系列，相似于S型及钛铁矿系列。二长花岗岩与锡、钨矿化有关；花岗岩及伟岩与白云母、锂、铍、铷等矿产有关。

华力西期侵入岩体分布于219国道北侧，一般呈岩基及岩株状，岩性为花岗闪长岩和石英闪长岩，表现Na、Mg高，Al、Fe低，为正常系列的钙碱性岩石，相似于I型花岗岩、副矿物显示为磁铁矿系列。

上述侵入岩分布于区域图以南地区，距矿区较远。

4、区域矿产

区域内矿产种类繁多，有色金属矿种主要有铜、铅、锌、钨、锡及多金属矿等，主要分布于库尔良晚古生代裂谷带和康西瓦—苏巴什蛇绿构造混杂岩带南侧。另外还发现有玉石矿等。

砂金矿分布及成矿规律

（1）矿区处于同碰撞成矿环境，同碰撞成矿环境可形成一系列矿床。矿区西段已发现三处矿田，从西向东分别为木吉-布仑口金铜矿田，板迪一五其铅锌矿田，三素维一布隆含金多金属矿田，本区位于康西瓦一大红柳滩稀有金属及有色金属矿田。

（2）已发现的矿产多为直接产在伟晶岩中的白云母、绿柱石、锂辉石等与伟晶岩相关的矿产，还有沉积变质磁铁矿、热液交代锰铁矿、铜铁矿、脉状方铅矿及多金属矿等。据各种信息显示，矿区矿化具有水平分带和垂直分带特点。三叠纪沉积盆地，从边缘至中心随岩相变化岩矿化学类型从氧化物一含氧盐一硫化物变化；矿产类型呈现由铁一多金属一银的分布规律；垂直分带则呈现出上部是铅、银、铁，下部是铅、锌、金的变化趋势。

（3）根据《1：50万铜金宝石稀有金属成矿预测报告》将矿区划分为大红柳滩云母、稀有金属及有色金属成矿带，并在矿区东西两侧圈出A类预测区1个，B类预测区2个，C类预测区1个。预测区内伟晶岩脉十分发育，在预测区377km2范围内，发现的伟晶岩脉达1500余条，长度20～15m，宽1～3m，石英细脉长5～20m，宽0.2～0.5m,预测有较大的找矿前景。

### 1.3.2矿区地质

1、地层

矿区出露地层主要为下元古界埃连卡特群及第四系。

（1）元古界埃连卡特群（PtAl）

以一套滨海相、次火山岩相和陆源碎屑沉积变质岩为主，矿区出露岩性较单一，主要为主要为其第二岩性段（PtAl2）中等变质的白云质大理岩，主要出露于矿区东部中山区，呈北西～南东走向的条带状展布，产状：210°∠55～60°。岩石受区域变质作用，普遍遭受不同程度的蛇纹石化、绿帘石化以及轻微绢云母化。

白云质大理岩呈浅灰色～灰白色，粗粒花岩变晶结构、中厚～厚层状构造。主要矿物成分为白云石占90%，方解石占10%。白云石变晶呈它形等轴状、粗粒状彼此镶嵌，少量的方解石沿裂隙贯入呈细脉状，已重结晶。靠近与钾长花岗的接触带附近，局部地段可见明显的蛇纹石化、透闪石化、透辉石化、绿帘石化蚀变。

该岩层从薄层到巨厚都有，以中厚层状者居多。一般北部较薄、向南逐渐变厚，最厚处大于300m。其北部被加里东期细粒闪长岩侵入而呈现显著接触交代作用。为和田玉矿的直接含矿岩层及成矿母岩。

（2）第四系上更新--全新统坡积堆积（Q3-4sl）

堆积物主要为经过搬运改造的岩石碎块及砂、砾、亚砂土组成。其中：

地表为亚砂土覆盖、厚约2.2～4.3m，含泥量（按质量计）较高（大于20%）、粒径一般小于0.1mm；

下部主要为砂砾层，砾部间隙由细砂不完全充填，欠固结、较松散，该层厚度9.7～12.4m，据筛分试验，粒径在50～20mm之间的中砾，约占总体积的4.24%，粒径在20～10mm之间的中细砾约占总体积的4.67%，粒径在10mm～2mm之间的细砾约占总体积的7.93%，粒径在2～0.5mm的粗砂约占总体积的35.78%，粒径在0.5～0.25mm的中砂约占总体积的17.40%，粒径小于0.25mm的细砂及粉砂约占总体积的29.98%。

最下部为巨砾石层，粒径大于100mm，厚度未控制。

2、岩浆岩

矿区内东北部有加里东期细粒闪长岩侵入，顺层侵入白云石大理岩体中，局部与地层走向呈小角度斜交，接触面产状120°∠50°，为直接控矿岩体。

岩体呈岩株状产出，为中～酸性深成侵入岩体。岩石为半自形粒状结构、块状构造，斜长石晶形较好，呈板柱状，矿物颗粒均匀。

岩石呈灰黑色，带灰、浅绿、深绿色斑点，色率10%～25%。成分主要为：SiO2 57%、FeO 2.1%、Fe2O3  4.5%、MgO 2.9、Al2O3 16.7%、Na2O 3.6%，K2O 2.1%。矿物成分主要由中性斜长石及暗色矿物组成。暗色矿物主要为角闪石、约20%～30%，少量辉石及黑云母。

3、构造

矿区地表均为现代沉积物覆盖，从区域构造资料来看，出露岩石较破碎，层间褶皱，次级断裂，挤压破碎带十分发育。这些次级断裂带中石英脉发育，并普遍遭受蚀变，成为区内最主要的岩金控矿构造。岩金的产出为砂金的形成提供了充足的矿源。

矿区总体呈现为一向南西倾的单斜构造，其延伸方向与区域构造线方向基本一致，产状：190°～220°∠55°～70°。

矿区内无大的断裂及褶皱，构造较简单。

### 1.3.3矿床地质

1、砂金矿地质特征

矿区中西部为第四系砂、砾及亚粘土等覆盖层，经浅井控制，地表为亚砂土层(不含矿)，下部的砂砾层为砂金矿层。

从样品分析结果来看，砂金矿层中下部金品位普遍较上部高。矿体南北长约4983m、东西平均宽约1043m、面积约4919787m2，矿体厚度为8.84～12.36m、平均厚度10.38m。单工程金品位变化在0.182～0.443g/m3之间。

2、矿石矿物成分及特征

（1）矿石的物质成分

砂金矿赋矿层位为砂砾层，砂金就赋存在松散的砾砂层中，砾石成分主要有：灰绿色杏仁状安山玄武岩、紫色杏仁状玄武岩、灰绿色凝灰角砾岩、紫红色砂岩、闪长玢岩等，次为灰白色花岗岩、闪长岩大理岩化灰岩、绢云石英片岩、脉石英等。

（2）砂金物化、重砂矿物特征

① 砂金的颜色

砂金多呈金黄、黄色，少数微带有红色色调。颜色新鲜，色调均匀，光泽强，个别粒状边缘或凹部可见灰、褐色者色彩陈旧，光泽暗淡。

② 砂金的形态特征

金的形态主要为片状、麦麸状，偶见不规则的粒状。

金的表面有不平整的小坑，但不显得粗糙，粒状洼坑内有石英充填，以及氧化铁等。少数金表面可见浅褐色、褐黄色氧化铁的锈斑。

③ 砂金的粒度

本区砂金多为小片—大片，片径0.2～2毫米，约占总数的80％±，片径>3毫米巨片状约占15％，小于0.25毫米的微片约占3～5％，偶见粒状者为l～2毫米粒径的大粒，在垂直分布有上小下大的趋势。

④ 重砂矿物

除砂金外，尚有磁铁矿、黄铁矿、方铅矿、白钨矿、褐铁矿、钛铁矿、板铁矿、锐钛矿、绿帘石、赤铁矿等。主要伴生矿物有电气石、锆石、金红石、蓝晶石等，次生矿物有：白钛石、氧化黄铁矿、白铅矿等。有益矿物锡石、辰砂等。

（3）各类系数的测定

① 松散系数

在浅井中采集实际体积0.5～1.0立方米的样品体积V1；然后用量筒测量其松散体积V2，其比值则为松散系数。计算公式为K=V2／V1。野外测了3个，平均松散系数1.40。

② 含泥系数

含泥量多时影响矿床的开采和淘洗，因此，需进行含泥量的测定。其方法是将浅井中取出的样品淘洗时将小于0.1毫米的粉砂和泥浆水沉淀，经晒干后，对沉淀物称重(T1)，该重量除以原样重量(T2)即得含泥量。其公式W=T1／T2。

取三个测定样平均含泥系数为0.15。

③ 体重与湿度的测定

在浅井中采取0.1～O．5立方米不等的实际体积的松散物随即称重，和晒干后称重，即可分别求出矿石样品的湿、干体重。在矿区采取了三个样品，分别求出平均的湿体重2.3 t/m3，干体重为2.2 t/m3。

湿度是矿体在自然状态下，孔隙中所含的自然水分的重量百分比。同样采了三个样其平均样品湿度为32.1％。

④ 淘洗系数

设计任务书明确指出：样品的淘洗质量，需对含金基本样品5%进行淘洗检查，检查结果计算淘洗质量是否合格，是由淘洗系数来说明淘洗质量的。其系数一般不大于1.02。

3、砂金矿床类型

矿区砂金矿主要分布在阶地冲积物砂砾层底部及支谷砂砾石层中,按其成因类型属于冲积型砂金矿。

按其分布特征,可分为阶地砂金矿和支谷砂金矿。从不同部位产出的砂金矿体来看，支谷型砂金为近距离形成，而阶地型砂金既有支谷砂金向下运移的物质来源，又有河谷上游冲积搬运而来的砂金，两种砂金既有同源、又有异源。

4、矿体围岩

矿区的矿石类型简单,为单一的砂砾型矿石,其上部为亚砂土层。这些砂砾也就构成了砂金矿体的载体和围岩。

矿区内的砂砾层具有较为典型的二元结构：

上部为含粘土砂砾层，分选性差,厚2.2～4.3米，粘土含量5～10％，含砂40～50％，含砾30～35％，直径大于0.3厘米的砾石约占10～15％，砾径最大0.6米左右,砾石磨圆度较高。

下部为砂砾层,含极少量的泥质成分，与上覆含粘土砂砾层界限较为清楚，是唯一的含金层位。含粘土0～3％,含砂量60～65％，含砾35～40％，直径大于0.3厘米的巨砾大于15％，砾石磨园度较上部略差。

砾石成分主要为变粒岩、碳酸盐岩、安山岩,其次有花岗岩、板岩、硅质岩、砂岩及片麻岩等。

在含砂金砂砾层的底部为变粒岩，灰红色，完整性较好。

砂金主要产在基岩上部的砂砾层中。

由于本区砂金全部赋存于砂砾层中，没有任何胶结现象，所以本矿为松散型砂矿。

5、矿床成因

矿区砂金的形成，一方面直接受上游汇水流域内各种含金地质体的控制。区内有广泛的岩浆侵入活动，有利于形成矽卡岩型金矿床和岩浆岩型金矿床类型。此外，区内断裂构造发育，也有利于沿断裂破碎蚀变带形成热液型金多金属矿产。因此，本区砂金具有广泛的含金地质体来源。另一方面，第四纪新构造运动、地形、气候的影响，也直接与冰川的形成、运动和消融有关，同样对砂金矿的形成有间接控制作用。

据浅井资料表明,本区砂金主要富集于河谷、阶地下部的砂砾层中,从勘探线剖面图上可以看出：砂金富集部位一般处于基底凹陷部位。

初步认为，该砂金矿为原生矿的再次富集。

矿区砂金矿主要分布在阶地冲积物砂砾层底部及支谷砂砾石层中,按其成因类型属于冲积型砂金矿，其特征为：

（1）经浅井揭露，地表0～0.3米地段含泥量较多，约占15%，砾径最大在0.5～0.8米，一般在2～5厘米之间，分选性差，砾石磨圆度较差，多次棱角状，或片状。0.3～3米地段含砂量及含泥较少，约占5～8%，砂砾层中不含金。3～5米地段含砂量及含泥更少，约占2～3%，含极少量的砂金，最高含金量为0.07g/m3。

（2）矿区含金混合砂体，主要分布在基岩上部，砂金分布范围较宽。

（3）经对淘取的金颗粒分析，形态以不规则的片状、薄片状为主，片径0.2～2毫米，约占总数的80％±，片径>3毫米巨片状约占15％，小于0.25毫米的微片约占3～5％，偶见粒状者为l～2毫米粒径的大粒，在垂直分布有上小下大的趋势。

### 1.3.4工程、水文地质条件

1、工程地质条件

矿体顶板为含粘土的砂砾石及亚砂土层,厚3～6.1米，底板为坚硬的变粒岩，砂金富集在砂砾层中。工程地质属简单类型。

矿区含金混合砂体，呈松散状，用挖掘机将含金混含砂体装入汽车运到淘金机旁，经一定水量的冲洗，将金与废弃物分离，采选技术较为简单。

矿石松散程度及含泥量：在普查过程中因未采取系统的技术加工样品,只在野外做了一些统计,矿层的松散系数大致为1.10～1.40。

矿层的含泥量不高,一般在0～3％之间,这对砂金矿的开采较为有利。

矿区覆盖物与含金混合砂矿体，均为冲洪积的砂砾层，层位及砾石粒径均稳定，无粗粒，或细粒的砂层。

综上所述，矿区工程地质条件及开采技术条件简单，适宜露天开采。

2、水文地质条件

矿区多年平均降水量138mm，多年平均蒸发量1328mm。

（1）地下水类型、含水岩组及富水性

第四系上更新～全新统冲洪积堆积厚15m左右，由砂砾组成，覆盖较松散，具有较大的孔隙度，透水而不含水。

地下水类型主要为基岩裂隙水，含水岩组主要由白云石大理岩等组成。

含水层的分布和富水程度，主要受地层岩性、岩层抗风化程度及构造断裂的影响。矿区含水岩组完整致密、孔隙度小、含水性差，抗风化能力较强、风化裂隙不发育，无大的断裂及褶皱。矿区及周边一般成井深约300m左右，单井涌水量约30～50m3/d。基岩裂隙水赋存条件较差，富水性弱。

（2）地下水的补给、径流、排泄

矿区地势较陡峭、基岩裸露、裂隙不发育，大气降水对地下水的渗透补给作用极其微弱。基岩裂隙水主要接受西部上游侧向流入补给，天然资源补给模数约1.75～1.94×104m3/a.km2。

径流总体受地势控制，由东部高山区流向西部下游中山区。排泄方式主要以泉及泉水沟的形式补给地表水或消耗于蒸发。

（3）地下水化学类型

水化学类型为HCO3·SO4～Ca·Na型，矿化度0.42～0.59g/L，PH值7.5～7.9。

（4）矿坑涌水

矿区内地势较高，一般均高于当地侵蚀基准面300m以上。周边矿山开采，从未见地下渗漏引起积水。

综上所述，矿区内水文地质条件简单。

### 1.3.5地质资源储量

矿区范围内砂金矿资源储量估算见下表：

砂金矿资源储量估算汇总表

| 块段 编号 | 块段面积 （m2） | 平均厚度 （m） | （333）矿石资源量 （m3） | 平均品位 （g/m3） | 金属量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 209405 | 10.11 | 2117085 | 0.420 | 889.18 |
| 2 | 924889 | 9.83 | 9091659 | 0.357 | 3245.72 |
| 3 | 934219 | 9.43 | 8809685 | 0.365 | 3215.54 |
| 4 | 911209 | 10.25 | 9339892 | 0.431 | 4025.49 |
| 5 | 902691 | 10.98 | 9911547 | 0.355 | 3518.60 |
| 6 | 888912 | 10.95 | 9733586 | 0.302 | 2939.54 |
| 7 | 148462 | 11.12 | 1650897 | 0.321 | 529.94 |
| 合计 | 4919787 | 10.38 | 50654351 | 0.363 | 18364.01 |

估算（333）砂金矿石资源量50654351 m3，金金属资源量18364.01kg。

# 第二章   设计概述

## 2.1矿山现状

2008年，XXXX公司委托核工业二一六大队，对XXX砂金矿区开展砂金矿找矿勘查工作，于2008年6月～2009年5月对矿区内的砂金资源进行了普查工作，并提交了《XXX砂金矿普查报告》，对XX砂金矿估算了资源量。

矿山目前尚未进行系统开发利用。

## 2.2采矿

### 2.2.1开采方式

设计采用露天方式开采。

### 2.2.2开采范围

设计开采范围为地质报告储量计算范围；平面范围为宽约1000m，长约5000m的近似平行四边形范围，开采标高为1857m-2048m的部分。

### 2.2.3开采顺序

根据该矿矿资源量分布情况，设计全矿由南向北依次划分为4个露天采场同时进行开采，每个露天采场生产能力按125万m3/a安排。

### 2.2.4开拓运输

设计露天开采开拓方案为公路开拓，汽车运输。

根据矿床赋存条件及地形自然条件，设计露天采场封闭圈以上山坡露天采用公路直进式开拓布置；封闭圈以下凹陷部分设计固定坑线布置方案，出入沟宽度为8米，道路最小转弯半径15m，道路坡度8%。露天采场采出的矿石采用汽车运输，经采场内外公路直接运往选矿厂。剥离废石运往露天采场附近的临时排土场集中排弃，待开采结束后，重新回填露天采坑。

设计露天矿采场Ⅱ级道路参数：

行车速度；≤ 25km/h

最大纵向坡度：8%

最大纵坡时的限制坡长：≤ 250m

路面宽度：8 m

最小会车视距：60m

最小平曲线半径：25m

最小回头曲线半径：20m。

### 2.2.5露天采场边坡参数

设计确定边坡参数如下：

1、台阶高度、宽度及坡面角：设计采用水平分层台阶式开采，采矿、剥离时工作台阶高度为5.0m，台阶坡面角为45º；最终台阶高度为10.0m，台阶坡面角为45º。

2、露天采场最小底宽：依据矿山地质情况、采用的采装设备及工艺要求，确定采场最小底宽30m。

3、最终边坡角：矿山最终边坡角不大于40º。

露天采场参数表                表2-1

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 最终台阶高度（m） | 10 |  |
| 工作台阶高度（m） | 5 |  |
| 工作台阶坡面角 | 45º |  |
| 安全平台宽度（m） | 6 |  |
| 运输道路宽度（m） | 8 |  |
| 工作线最小底宽（m） | 30 |  |
| 工作线最小长度（m） | 150 |  |

露天采场境界参数表              表2-2

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 长×宽（m） | 1000×5050 | 采场上部周界（最大值） |
| 长×宽（m） | 375×878 | 采场底部周界（最大值） |
| 最大开采高度（m） | 60-100 |  |
| 最终边坡角 | 38º |  |

### 2.2.6采剥工艺

1、采剥方法

设计采用反铲液压挖掘机进行沿自然地形分层采剥，剥离时挖掘机位于开采工作面上部，以反铲向下挖掘、铲装，剥离的废石由装载机装入自卸汽车，自卸汽车与挖掘机位于同水平，反铲挖掘机采用后退式采挖。剥离工作线平台宽度达到80-100m后，在下部布置采矿工作线，按上述开采工艺进行开采；覆盖层2.2-4.3m矿层平均厚度10.38m左右，设计单个采场按照第一分层为剥离作业层，第二、三分层作业层，各分层同时作业，设计在推进方向上按照各分层同时作业时上部分层工作线水平超下部工作线距离为80-100m布置。

废石剥离超前于采矿进行。设计剥离的废石运输至临时排土场集中堆放，后期开采时将剥离的废石有计划的运输至已开采完毕的露天采坑排弃，并采用推土机平整，直至矿山闭坑，将临时排土场的废石运输至露天采坑排弃，并采用推土机平整，恢复当地的地形地貌。

设计沿自然地形由上向下进行分层剥离，剥离时作业分层深度为2.5-5.0m。开采时首先采用现代330型单斗挖掘机在矿床海拔最高位置开始布置工作线进行剥离作业。采剥工作线沿山坡自然地形倾斜方向布置，最小长度150m，每个工作线装载平台最小工作宽度30m。设计单个露天采场剥离装载平台铲装工作由两台现代330型单斗挖掘机承担，两个采矿分层装载平台铲装工作由4台现代330型单斗挖掘机（每分层两台）承担。剥离的废石及砂金矿石在矿内短途运输采用载重40t自卸汽车完成。开采顺序由上向下依次进行，剥离工作线平台宽度达到80-100m后，在下部布置采矿工作线，按上述开采工艺进行开采，各分层同时作业时剥离工作线水平超前采矿工作线距离为80-100m。依次类推，直至最终边界后采剥分层合并为一个台阶，即露天采场最终台阶高度为5m。

设计选用330型单斗挖掘机进行采挖，铲装方式与剥离作业相同，砂金矿层采挖深度为矿层厚度。经计算平均剥采比为0.31m3/m3。采矿损失率与贫化率均取4%。

2、工作面布置及推进方向

确定沿矿体走向分4个露天采场同时开采，各露天采场工作线沿走向布置，工作面垂直矿体走向推进。

## 2.3矿山机械

设计根据设计生产规模通过对铲装设备和运输设备选型计算，确定该矿采矿作业主要生产设备配置如下：

矿山设备配置表               表2－3

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 现代320 | 24台 |
| 2 | 装载机 | ZL50 | 6台 |
| 3 | 推土机 | T-120 | 6台 |
| 4 | 自卸汽车 | 40t斯特尔 | 66台 |
| 5 | 越野车 | 北京2020 | 4辆 |

## 2.4给、排水

### 2.4.1给水

生活用水由附近喀拉喀什河解决。采矿作业基本不用水，设计不设供水设备。

### 2.4.2排水

矿山采矿作业基本无废水排放，为避免雨季暴雨灌入采场，设计在矿山露天开采最终境界外设置截水沟，深度1.5m。

## 2.5基建及采剥进度计划

设计矿山分4个采场同时开采，基建工程同时安排4个采场的基建剥离，主要包括简易公路及基建剥离、铲装工作平台。设计简易公路路面宽8m，最大坡度8%。1号采场基建期剥离至1940m水平，其剥离量785880m3，基建终了可获开拓矿量1138957m3，保有0.91年，备采矿量569479m3，保有0.46年；2号采场基建期剥离至1980m水平，其剥离量782480m3，基建终了可获开拓矿量1332852m3，保有1.07年，备采矿量666426m3，保有0.54年；3号采场基建期剥离至1980m水平，其剥离量803341m3，基建终了可获开拓矿量1345624m3，保有1.08年，备采矿量672812m3，保有0.54年；4号采场基建期剥离至2010m水平，其剥离量771551m3，基建终了可获开拓矿量1234562m3，保有0.99年，备采矿量617281m3，保有0.50年。

经计算，矿山基建总剥离量3143252m3，基建剥离工期3.0月。

## 2.6矿山供电与通讯

### 2.6.1矿山供电

1、电源

设计选用柴油发电机组供电，低压配电电压采用380V，发电机组安装在室内。

2、用电负荷

主要用电设备为选矿以及照明、机、汽修等用电，其余采矿设备均为柴油设备。

3、线路敷设

（1）用电设备低压电缆采用W22－1000铠装聚氯乙烯电缆或矿用橡套电缆。

（2）移动式电气设备电缆采用有接地芯线的矿用橡套电缆。

（3）固定照明采用橡套电缆。

（4）移动照明电缆采用有接地芯线的橡套电缆。

4、装备选型

机、汽修设置在选矿厂，低压配电选用GGD型低压配电屏和GGJ型电容器屏，各车间动力配电箱选用XLF－31型。

5、电气照明

生活区用电主要是照明用电，电压为220伏。

### 2.6.2通信

矿山附近建有移动通讯基站，信号覆盖整个矿区，并且已配备移动手机可直接与外接联系，设计不再新增通信设备。

## 2.7机、汽修

机修设施设在选矿厂，其任务主要承担全矿机械设备的维护和修理。机械备件加工自给率30%，设备的备件、消耗件主要依靠和田县外协解决。

由于选矿厂距采矿场相距不远，机、汽修设施设备及定员共用，机修设施面积160 m2。

汽修主要负责全矿66台汽车的保养及小修。汽车大修、发动机大修和外胎翻修均靠和田县外协解决。

## 2.8工业及民用建筑

根据中国地震烈度区划图，该矿区地震基本烈度为7度。

矿山建筑设施均为一层简易平房，结构为砖混，外墙370、内墙240、屋面板为现浇钢筋砼屋面板，基础为浆砌毛石条形基础。

矿山采矿建构筑物详见下表。

采矿建筑物和构筑物表                       表2-4

| 序号 | 名称 | 结构形式 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 砖混 | 120 | 4间 |
| 2 | 职工宿舍 | 砖混 | 3000 | 100间 |
| 3 | 食堂 | 砖混 | 300 | 2间 |
| 4 | 机、汽修理房 | 砖混 | 800 |  |
| 5 | 库房 | 砖混 | 200 |  |
| 合计 |  |  | 4420 |  |

## 2.9排土场

设计剥离的废石运输至各露天采场的临时排土场集中堆放，设计临时排土场分设4个。

剥离的废石由挖掘机装入自卸汽车后，运输至露天采场东侧排土场集中堆放。各露天采场开采境界内2年累计剥离废石量为77.5万m3，设计岩石松散系数按1.5计算，各露天采场需要堆置空间为116.25万m3。设计根据矿区内地形特点，剥离废石均集中堆置在矿山各露天采场东部。

各废石场采用自下而上逐水平分层堆筑法，由自卸汽车排放、T-120推土机平整场地。设计排土场为近似梯形，最大长370m，最大宽320m，边坡角38°，废石场最终堆置高度为10m；各废石场占地面积118400m2，容积120.0万m3，各分层废石由北向南逐次堆排，排土场设置5%的反向坡。

后期开采时剥离的废石有计划的运输至已开采完毕的露天采坑排弃，并采用推土机平整，直至矿山闭坑，将临时排土场的废石运输至露天采坑排弃，并采用推土机平整，恢复当地的地形地貌。

## 2.10总图运输

矿山总平面布置内容主要包括各露天采场、矿山运输道路、废石堆场以及辅助生活设施等，各设施均依据地势布置。

### 2.10.1露天采场平面布置

矿山由北向南共分4个露天采场开采，1号露天采场位于矿区最北部，采场长约1200m，宽约1000m；2号露天采场位于矿区北部，1号露天采场以南，采场长约1200m，宽约1000m；3号露天采场位于矿区南部，2号露天采场以南，采场长约1200m，宽约1000m；4号露天采场位于矿区最南部，采场长约1200m，宽约1000m。

### 2.10.2矿区运输

矿区通过简易公路将采场与选矿厂连接，同时开拓公路与外部简易公路连接。简易公路为泥结碎石简易路面，双车道，路面宽8m，坡度≤8％，总长度为12000m。

1、内部运输：内部运输主要采用自卸汽车将境界内矿、废石从采场运至选矿厂、废石堆场。废石堆场筑堆采用推土机承担。采选生产所用油料、水的运输及矿山救护及消防等由专用设备承担。企业年内部运输总量为1325万t，年运输总周转量:28553750tkm。其中，原矿运输量为500万m3/a，运距2.0Km；废石运输量4107500t/a，平均运距500m。

2、外部运输：煤炭 、油料及其它生产、生活物资的运输均对外委托解决。外部运输总量为10000t，年外部运输周转量760000tkm，由汽车运入矿区，采用外委汽车运输解决。年运输总量: 17367500t，年运输总周转量:29313750tkm。

原矿、废石运输设计选择车型为40t斯特尔（STER）自卸汽车。

### 2.10.3临时排土场

各露天采场临时废石堆场均布置在各露天采场东侧的沟洼地带，每个临时废石堆场均按露天采场开采境界内2年累计剥离废石量为77.5万m3，设计按岩石松散系数1.5计算，各露天采场需要堆置空间为116.25万m3。占地面积118400m2，容积120.0万m3。

## 2.11工作制度、生产规模及产品方案

### 2.11.1工作制度

根据矿山的委托要求及当地气候条件，设计采矿年工作250d，每日2班，每班工作6h。

### 2.11.2生产规模

设计根据XX公司XX砂金矿采选工程初步设计委托书，设计矿山采矿规模为500万m3/a。

### 2.11.3产品方案

采、选工程初步设计产品方案为：项目最终产品为年产品位90%毛金（砂金）1571.41Kg。

### 2.11.4矿山服务年限

设计开采回采率96％，贫化率4％；可采矿量为50654351 m3，按500万m3/a生产规模计，矿山服务年限10.13a。

## 2.12组织机构与劳动定员

### 2.12.1组织机构

XX砂金矿为独立矿山，组织机构由生产系统和管理系统组成。项目拟按厂部和车间两级设置管理机构。

### 2.12.2劳动定员

项目在册总人数536人。其中工人486人，占总人数的91%；管理和服务人员50人，占总人数的9%。

劳动定员见下表。

劳动定员表                         表2-5

| 序号 | 工种 | 定 员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一班 | 二班 |
| 1 | 矿长 | 1 | - |
| 2 | 副矿长 | 1 | - |
| 3 | 专职安全员 | 4 | 4 |
| 4 | 技术人员 | 1 | 1 |
| 5 | 挖掘机司机 | 24 | 24 |
| 6 | 自卸车司机 | 66 | 66 |
| 7 | 装载机司机 | 6 | 6 |
| 8 | 推土机司机 | 6 | 6 |
| 9 | 选矿运转 | 102 | 102 |
| 10 | 机修兼电焊工 | 24 | 24 |
| 11 | 后勤（兼库管） | 19 | 19 |
| 12 | 补班人员 | 13 | 13 |
|  | 合计 | 267 | 265 |
| 总计 |  | 536 |  |

## 2.13安全与工业卫生

### 2.13.1安全预防措施

1、安全技术措施

（1）装载、运输安全措施

1）驾驶室外平台、脚踏板及车斗不准载人。

2）禁止自卸汽车在运行中升降车斗。

3）露天矿的汽车道路曲率半径、路面宽度、纵向坡度与可见距离应与行车速度相适应。山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置护栏、挡车墙等。对主要运输道路及联络道的长大坡道，可根据行车安全需要设置汽车避让道。

4）卸矿平台要有足够的调车宽度。

5）卸矿地点必须设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度不得小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的五分之二。

6）卸矿地点应有良好照明。正常作业条件下同类车严禁超车，前后车距离保持适当。生产干线、坡道上禁止无故停车。

7）雾天和烟尘弥漫影响能见度时，应开亮前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距不得小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不得熄灭车前车后的警示灯。

8）冰雪和多雨季节，道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距不得小于40m；禁止急转方向盘、急刹车、超车或拖挂其它车辆。

9）自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机、装载机尾部回转范围以外，防止挖掘机、装载机回转撞坏车辆。

10）汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，要谨慎通过，防止架头倒塌和崩落。

11）汽车进入排卸场地要听从指挥，卸完后应及时落下翻斗，务必确认翻斗已落后方可动车，严防翻斗竖立行驶。

12）通向装卸点的道路坡度较大时(大于10％)，不准倒车驶向装卸地点，以防发生意外。

13）在工作面装车时，发动机不准熄火，关好驾驶室车门，不得将头和手臂伸出驾驶室外，禁止检查、维护车辆。

14）装车后挖掘机、装载机司机或指挥人员发出信号，汽车才能驶出装车地。

15）自卸汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近，卸载工作完毕后应将操纵器放置空档位置，防止行车翻斗自动升起引起事故。

16）禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空档滑行。

17）在坡道上停车时，司机不能离开，必须使用停车制动并采取安全措施。

18）机动车辆驾驶员必须经过培训考试，取得驾驶证，严禁无证驾驶。

19）驾驶员必须严格执行交通规则和技术操作规程。

20）运输车辆要按有关规定进行维修保养，保持其安全性能。

21）出车前须对制动装置等进行检查，确认无误后方可开车。

（2）边坡安全技术措施

1）边坡管理措施：做好浮石的检查和处理工作；建立健全边坡管理和检查制度。

2）根据矿床的工程地质条件，合理地确定境界要素和台阶参数，以保证露天采场边坡的稳定性。

3）建立安全技术操作规程和正常的生产秩序、作业制度，加强安全技术培训，提高职工的技术素质。

4）对采场围岩情况经常进行检查，及时掌握其变化情况，根据不同情况，采取相应的预防措施。当岩石松软时，应及时调整边坡角度，避免滑坡产生，当发现有大面积滑坡危险时，应撤出采场作业人员，加强对采场的观测。

5）经常行车的矿山道路，要有人巡回检查，对边坡有松动的地段，要及时予以处理。

6）当发现边坡有裂隙可能滑落或有大块浮石及伞檐悬在上部时，必须迅速进行处理。处理时要有可靠的安全措施，受到威胁的人员和设备要撤到安全地点。

7）矿山应选派技术人员或有经验的工人专门负责边坡管理工作，及时消除事故隐患。在暴雨季节应加强对边坡、采场的检查。发现边坡有塌方、滑落等危险征兆时，有权制止采剥作业，撤出人员和设备，并向矿场负责人报告。

8）对矿山边坡有变形和滑动迹象的，必须设立专门观测、监测点，定期观察记录变化情况。

9）露天矿山应按照由上往下的开采顺序，分成水平台阶正规开采。各作业水平台阶应保持一定的超前距离。严禁从下部不分段掏采，采剥工作面禁止形成伞檐、空洞等。

10）禁止在悬崖陡壁的危险处作业；禁止任何人在边坡底部休息和停留。

（3）排土场排土作业安全技术措施

1）废石场采用自下而上逐水平分层堆筑。

2）废石场采用由自卸汽车排放、推土机平整。

3）废石场排放沟底设排洪沟，消除洪水影响，并避免形成泥石流。

4）为保证卸车安全，排土场设置5%的反向坡。

5）自卸汽车排放及推土机平整作业均设专人进行指挥。

（4）油库等防火、防爆安全技术措施

1）总平面布置时充分考虑了建筑物的消防要求，在矿山工业厂区和生活区，设置消防通道，并禁止在消防通道上堆放物料，根据《建筑设计防火规范》的要求，相互之间留有足够的消防距离，道路宽度满足消防车辆的通行。

2）矿山的工业厂区和生活区按国家颁布的有关防火规定和当地消防机关的要求，以建筑物、材料场和仓库建立防火制度，备足消防器材。

3）给设备加注燃油时，严禁吸烟和明火。

4）每年编制防火灾计划(防火措施、撤出人员和抢救遇难人员的行动路线、扑灭火灾的措施、调度分流的措施、各级人员的职责等)并报主管部门批准。

5）库房等消防点配备适当种类的干粉灭火器。

6）严禁将易燃易爆器材存放在电缆接头或接地极附近，以防电火花引起火灾、爆炸；对电缆采用分层敷设，防止互相干扰。

7）检修室等均用不燃性材料建筑，室内有醒目的标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材。

（5）防排水

1）前期山坡露天采用自流排水。

2）距采场凹陷矿坑上游来水方向、露天采场以外十米设置截洪沟。

2、安全管理措施

（1）矿山设兼职安全人员，分管矿山安全卫生工作，负责全矿安全卫生监测、职工安全教育及技术培训。

（2）建立各类矿山生产安全管理规章制度。根据矿山生产各工序的特点，应在矿山正式投入生产之前，建立矿部和各生产工序如开采、加工以及地表其它部门的各类矿山生产安全管理规章制度，这些规章制度主要内容包括责任制、安全检查制、奖惩制和考核制等。

（3）建立矿山生产设备安全生产管理档案。根据矿山生产各工序的设备种类，制定各类生产设备的维修、保养责任制度，矿山总部和各生产班组均要建立生产设备运行、维修、保养记录档案，每台设备落实责任人。

（4）建立矿山安全生产岗位培训制度。凡在各生产第一线的操作人员，均要坚持岗前培训，持证上岗，同时在今后的矿山生产过程中，定期进行安全生产教育，增强安全意识，减少矿山安全事故的发生。

（5）健全矿山生产的各种图件和资料，并妥善保管。

（6）建立矿山工伤事故报告制度，并建立事故应急的组织机构，编制事故应急处理预案。

（7）矿山设救护队，并配备一定数量的救护器材。

### 2.13.2工业卫生

1、防尘

（1）采用喷雾降尘、水幕降尘等防尘措施。

（2）铲装矿岩前对矿岩堆采用洒水降尘。

（3）做好接触粉尘的作业人员的个人防护，如配备防尘口罩等。

2、防噪声

（1）为噪声源附近的操作人员配备个体噪声防护用具。

（2）对产生较大噪声的设备采取必要的噪声控制措施。

## 2.14环保与节能

### 2.14.1环保

1、污染源

主要污染物来自采矿过程中产生的废水、废石和粉尘及设备排出的废气。

2、治理措施

（1）大气污染主要来源于挖掘机、装载机、自卸汽车等采矿设备运转时产生的废气。上述设备运转时产生的废气量较小，在地表空气中容易逸散。

（2）矿区水污染主要来自于生活污水。设计的生活污水处理后，能够达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中二级标准，可用于矿区绿化或外排。

（3）矿山开采过程产出废石，在生产过程中有序集中堆存在临时废石场，后期回填至露天采场。临时废石场应尽量少占土地，选址选择在矿区和生活区的下风向。为了保证堆场的稳定性，防止滑动、塑性变形、坡面散落、沉陷及泥石流的发生，为有利于收集固体废物浸出液，废石场选择在有坡度的不透水的地面上，并在废石场旁设置排水沟，将固体废物浸出液有组织排放。部分废石可作为矿区修路的路基材料。

矿山生活垃圾在垃圾堆放站集中后填埋处理。

3、环境监测设施

设计要求建立环保监测站，购置必要的环保分析、监测仪器和器具，配置环保专职人员，负责环境监测事项。

监测布点：对各产废点取样监测布点应按有关监测分析方法执行，应严格保证取样的代表性，数据的可靠性，企业要制定环境保护和监测的规章制度，定期进行检查，汇总上报，分析改进环璄质量，做到有效监督。

### 2.14.2节能

1、根据矿山实际，露天矿剥离及采矿利用地势，并使废石堆集中在露天采场附近，以提高铲装设备效率，并降低转运能耗损失。

2、采用大型铲装及运输机械，充分利用设备效率，降低单位能耗。

3、露天废石就近排弃在境界外，并便于今后回填，充分减少运输能耗。

# 第三章  主要危险、有害因素辨识与分析

## 3.1主要危险、有害因素辨识

### 3.1.1工程及水文地质类危险、有害因素

工程地质类主要危险和有害因素主要包括：

1、露天采场边坡滑坡、坍塌。

2、洪水、泥石流导致地表设施毁坏。

3、地下水埋藏较浅，采场涌水。

4、断层、破碎带导致边坡滑坡、坍塌。

5、地震导致地面建筑和采场边坡的坍塌。

### 3.1.2开拓系统危险、有害因素辨识

1、开拓方案选择不合理，与矿山地形及矿体赋存条件不适应，易发生安全事故；

2、开拓系统施工困难，运行安全条件差，易发生安全事故；

3、开拓系统因缺少预防洪水、滑坡、泥石流的危害措施，受其影响而导致开拓系统不能正常投入生产使用，影响生产。

### 3.1.3矿山开采作业主要危险、有害因素辨识

1、采剥及铲装过程中可能出现的主要危险、有害因素有：

（1）采场内挖掘机、装载机行驶不稳，伤人或设备损坏。

（2）车辆定期维修、保养不当带病作业，驾驶司机注意力不集中，造成机器伤人或设备损坏。

（3）挖掘机、装载机在采剥、铲装过程中，没有按规范作业，其作业坡度、安全距离超过最大容许值，造成翻车被砸事故。

（4）驾驶司机未培训或技能差，造成挖掘机、装载机伤人或设备损坏。

（5）自卸汽车处于挖掘机、装载机尾部，导致车辆伤害。

（6）路况差、照明不好，影响挖掘机、装载机运行，造成伤人或设备损坏。

（7）无专人指挥挖掘机、装载机及自卸汽车协调作业，发生车辆伤害。

（8）超负荷装载，车辆侧翻。

（9）采场内快速行驶，带起大量尘土，粉尘危害。

2、边坡管理不当存在的危险有害因素：

（1）高陡边坡未定期检查，因边帮裂缝发生滑坡、坍塌事故。

（2）暴雨过去对采场边坡未检查、排险，发生滑坡事故。

（3）采高过大、边坡过陡，发生坍塌、滚石事故。

（4）未按法律、法规及设计文件要求进行分台阶开采，而采用底部掏采，致使采场边坡出现大面积悬浮矿岩，发生坍塌、滚石等安全事故。

### 3.1.4运输系统主要危险、有害因素

1、道路崎岖，倾翻；

2、路面宽度过窄，会车时碰撞或侧翻；

3、转弯半径太小，车辆侧翻；

4、汽车驾驶员未经培训或驾驶技能差，发生交通事故伤人、毁物；

5、汽车驾驶员酒后驾车，发生交通事故伤人、毁物；

6、路面湿滑，下坡路段车辆控制难度增大；

7、采场出入沟和运输道路坡度大，慢车上坡抛锚、打滑；

8、恶劣天气或光线较暗时运输矿石，伤人毁物。

### 3.1.5供电、通讯系统危险、有害因素

1、供电线路老化发生触电伤人。

2、用电负荷过大造成电供线路短路引发火灾。

3、设计中未设置过流保护装置发生设备损坏人员触电伤害。

4、电气设备无接地保护，发生触电伤害。

5、发电机露天放置，恶劣天气时影响正常送电。

6、采场照明差，影响生产作业。

7、无固定通讯设施、移动信号差，发生事故时不能及时与外界取得联系，影响救援。

### 3.1.6给、排水系统危险、有害因素

1、水源较远，道路难行。

2、饮用水质未检验，含有有害物质，长期饮用，损害职工身体健康。

3、储水设施露天放置，水质被污染。

4、生活饮用水储水设施未进行防腐处理，水锈多，影响人体健康。

5、水文地质不清，造成采坑内大量积水。

6、采区上游无防、排洪设施，洪水涌入采坑内。

7、配备的排水设备能力不够，坑内积水多，台阶边坡稳定性降低。

### 3.1.7设备、仪器主要危险、有害因素

1、设备运转部件防护不当，造成伤害事故.

2、违章操作造成设备损坏或人员伤害。

3、设备用电未按照规范装置，造成电机烧毁或对人员造成电击伤害。

4、在设备带电情况下检修，发生触电伤亡。

5、信号干扰造成的各种事故。

### 3.1.8排土场主要危险、有害因素

1、排土场堆积过高未分层堆排可能发生滑坡。

2、排土场上游未设置截洪沟，下暴雨时可能发生泥石流等地质灾害。

3、排土场未设置安全平台可能发生滚石，对人员、设备造成伤害。

4、汽车在运输废石堆排过程中未设置反向坡和车档可能发生车辆倾覆造成人员和车辆的伤害。

### 3.1.9总平面布置主要危险、有害因素

1、采场、排土场位于生活区最大频率风向的上风侧，发生扬尘时对生活区造成粉尘污染。

2、油料放置点距离生活区较近，不满足安全距离要求。

3、排土场位置选择不合理，地形坡度较大，地基基础处理不当，存在滑坡、坍塌危险。

4、建筑物抗震低于当地地震烈度设防标准，存在地震坍塌危险。

5、运输道路坡度大、转弯半径小、路面不平整、危险地段无安全警示标志。

6、运输道路自生活区穿过，噪声及粉尘危害大。

7、建构筑物基础不稳，发生倒塌。

8、生活区周围无防洪设施，洪水漫入。

9、同时作业采场多，粉尘和噪声危害大。

10、露天采场上游无防洪设施，洪水进入采场。

### 3.1.10热力、机修主要危险、有害因素

1、采暖、做饭燃煤炉排烟不畅，发生煤烟中毒；

2、燃煤炉周围堆积易燃、可燃物，引起火灾；

3、机修使用的气瓶混放，安全设施缺失，爆炸；

4、带电检修，触电。

### 3.1.11安全管理主要危险、有害因素

1、安全机构设置、人员组成不当，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等，造成安全管理上的漏洞；

2、未按照有关法规制定安全管理制度、应急预案、方法、措施等，造成事故抢救工作开展不利，影响矿山安全生产；

3、为制定安全操作规程或规程不完善，职工无章可循，引起误操作事故；

4、矿山主要生产负责人及安全管理人员未经过必要培训，没有取得相应的资质证书，不具备相应的安全管理能力而上岗，造成安全管理不到位发生事故；

5、新职工或变动岗位、工种人员未经过安全教育和岗位培训，上岗作业发生事故；

6、特殊工种未经过培训、考核、取证，无证上岗，发生事故。

### 3.1.12重大危险源辨识

重大危险源辨识应从是否存在一旦发生泄漏可能导致火灾、爆炸和中毒等重大危险物质出发进行分析。

根据《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218—2009）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），该矿可能构成重大危险源的物质和装置有易燃液体储存场所、压力容器等。

### 3.1.13其他危险、有害因素

1、机械伤害

机械性伤害主要指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。机械静止部分对人体的伤害，主要是由于操作人员没有使用防护用具，人体接触机械尖锐、锋角等部分造成的伤害，以及人体滑倒时撞击机械部分等造成的伤害。

在操作机器、移动设备以及在制砖机周围工作时也有可能造成机械伤害，如违规操作、操作前未进行必要的检查和维护、安全防护设施不完善等情况下，设备的高速旋转、快速运动的金属部件，被人体接触、或触及衣物、工具、器械等，都会对人体造成机械伤害，或带动其他物件伤人损物。

2、车辆伤害

车辆伤害主要指车辆在作业中造成的伤害，主要有：

（1）车辆失控，伤人毁物；

（2）车辆侧翻，人员伤亡；

（3）车辆碰撞，人员伤亡；

（4）车辆超负荷，发生爆胎、倾翻等；

（5）车辆失火，人员伤亡。

3、粉尘危害

露天作业，在开采、铲运、装卸的过程中易产生大量的粉尘。作业人员长期在粉尘环境下工作易患尘肺病，此种疾病无法治愈，对生活、工作影响很大。

4、噪声危害

露天矿山机械较多，噪声主要来自于厂内车辆和机械设备。

5、高温危害

在高于45℃的环境下长期工作，易发生中暑或罹患皮肤病。

# 3.2设计方案中危险有害因素预防可靠性分析

### 3.2.1工程及水文地质

1、工程地质

矿体顶板为含粘土的砂砾石及亚砂土层,厚3～6.1m，底板为坚硬的变粒岩，砂金富集在砂砾层中。工程地质属简单类型。

矿区覆盖物与含金混合砂矿体，均为冲洪积的砂砾层，层位及砾石粒径均稳定，无粗粒，或细粒的砂层。

综上所述，矿区工程地质条件简单。

2、水文地质

矿区多年平均降水量138mm，多年平均蒸发量1328mm。

（1）地下水类型、含水岩组及富水性

第四系上更新～全新统冲洪积堆积厚15m左右，由砂砾组成，覆盖较松散，具有较大的孔隙度，透水而不含水。

地下水类型主要为基岩裂隙水，含水岩组主要由白云石大理岩等组成。

含水层的分布和富水程度，主要受地层岩性、岩层抗风化程度及构造断裂的影响。矿区含水岩组完整致密、孔隙度小、含水性差，抗风化能力较强、风化裂隙不发育，无大的断裂及褶皱。矿区及周边一般成井深约300m左右，单井涌水量约30～50m3/d。基岩裂隙水赋存条件较差，富水性弱。

（2）地下水的补给、径流、排泄

矿区地势较陡峭、基岩裸露、裂隙不发育，大气降水对地下水的渗透补给作用极其微弱。基岩裂隙水主要接受西部上游侧向流入补给，天然资源补给模数约1.75～1.94×104m3/a.km2。

径流总体受地势控制，由东部高山区流向西部下游中山区。排泄方式主要以泉及泉水沟的形式补给地表水或消耗于蒸发。

（3）地下水化学类型

水化学类型为HCO3·SO4～Ca·Na型，矿化度0.42～0.59g/L，PH值7.5～7.9。

（4）矿坑涌水

矿区内地势较高，一般均高于当地侵蚀基准面300m以上。周边矿山开采，从未见地下渗漏引起积水。

综上所述，矿区内水文地质条件简单。

分析：

1、设计采用露天开采，开采方式符合矿体埋藏特征。

2、设计采用反铲液压挖掘机进行沿自然地形分层采剥，剥离时挖掘机位于开采工作面上部，以反铲向下挖掘、铲装，满足覆盖层剥离和矿体开采需要。

3、设计最终台阶高度为10.0m，台阶坡面角为45º，底板为坚硬的变粒岩，边坡稳定性较好，能有效的防止边坡滑塌，符合安全规程要求。

4、矿区范围内蒸发量远大于降水量，无地表径流；矿区内基岩裂隙水赋存条件较差，富水性弱，矿区及周边一般成井深约300m左右，单井涌水量约30～50m3/d，露天开采受洪流和涌水的危害极小。

### 3.2.2开拓运输

设计露天开采开拓方案为公路开拓，汽车运输。

根据矿床赋存条件及地形自然条件，设计露天采场封闭圈以上山坡露天采用公路直进式开拓布置；封闭圈以下凹陷部分设计固定坑线布置方案，出入沟宽度为8米，道路最小转弯半径15m，道路坡度8%。露天采场采出的矿石采用汽车运输，经采场内外公路直接运往选矿厂。剥离废石运往露天采场附近的临时排土场集中排弃，待开采结束后，重新回填露天采坑。

设计露天矿采场Ⅱ级道路参数：

行车速度；≤ 25km/h

最大纵向坡度：8%

最大纵坡时的限制坡长：≤ 250m

路面宽度：8m

最小会车视距：60m

最小平曲线半径：25m

最小回头曲线半径：20m。

分析：

1、根据矿区自然地形和矿体赋存条件，采用公路开拓汽车运输方式是可行的。

2、设计露天采场封闭圈以上山坡露天采用公路直进式开拓布置，封闭圈以下凹陷部分固定坑线布置方案，符合该矿山设计的开采方式。

3、设计行车速度≤ 25km/h，最大纵向坡度8%，最大纵坡时的限制坡长≤ 250m，路面宽度8m，最小会车视距60m，最小平曲线半径25m，最小回头曲线半径20m，符合规程要求。

4、设计中对运输道路的危险地段的安全警示标志或挡车墙的设置未阐述。

### 3.2.3采剥工艺

1、采剥方法

设计采用反铲液压挖掘机进行沿自然地形分层采剥，剥离时挖掘机位于开采工作面上部，以反铲向下挖掘、铲装，剥离的废石由装载机装入自卸汽车，自卸汽车与挖掘机位于同水平，反铲挖掘机采用后退式采挖。剥离工作线平台宽度达到80-100m后，在下部布置采矿工作线，按上述开采工艺进行开采；覆盖层2.2-4.3m矿层平均厚度10.38m左右，设计单个采场按照第一分层为剥离作业层，第二、三分层作业层，各分层同时作业，设计在推进方向上按照各分层同时作业时上部分层工作线水平超下部工作线距离为80-100m布置。

废石剥离超前于采矿进行。设计剥离的废石运输至临时排土场集中堆放，后期开采时将剥离的废石有计划的运输至已开采完毕的露天采坑排弃，并采用推土机平整，直至矿山闭坑，将临时排土场的废石运输至露天采坑排弃，并采用推土机平整，恢复当地的地形地貌。

设计沿自然地形由上向下进行分层剥离，剥离时作业分层深度为2.5-5.0m。开采时首先采用现代330型单斗挖掘机在矿床海拔最高位置开始布置工作线进行剥离作业。采剥工作线沿山坡自然地形倾斜方向布置，最小长度150m，每个工作线装载平台最小工作宽度30m。设计单个露天采场剥离装载平台铲装工作由两台现代330型单斗挖掘机承担，两个采矿分层装载平台铲装工作由4台现代330型单斗挖掘机（每分层两台）承担。剥离的废石及砂金矿石在矿内短途运输采用载重40t自卸汽车完成。开采顺序由上向下依次进行，剥离工作线平台宽度达到80-100m后，在下部布置采矿工作线，按上述开采工艺进行开采，各分层同时作业时剥离工作线水平超前采矿工作线距离为80-100m。依次类推，直至最终边界后采剥分层合并为一个台阶，即露天采场最终台阶高度为5m。

设计选用330型单斗挖掘机进行采挖，铲装方式与剥离作业相同，砂金矿层采挖深度为矿层厚度。经计算平均剥采比为0.31m3/m3。采矿损失率与贫化率均取4%。

2、工作面布置及推进方向

确定沿矿体走向分4个露天采场同时开采，各露天采场工作线沿走向布置，工作面垂直矿体走向推进。

分析：

1、设计中选用的320型挖掘机的最大挖掘深度为5.98ｍ，设计剥离分层深度和采挖深度符合安规“５.２.１.２条”的规定。

2、设计剥离工作线平台宽度达到80-100m后，在下部布置采矿工作线，符合“采剥并举、剥离先行”的要求。

3、设计开采顺序为自上而下，最终边坡角为38°，根据地形和工程地质条件，选择的开采顺序可行。

4、设计安全平台宽度为6m，在剖面图上未完全反映出来。

### 3.2.4采场供、排水

1、供水

采矿作业基本不用水，设计不设供水设备。

2、排水

设计在矿山露天开采最终境界外设置截水沟，深度1.5m。

分析：

1、设计在露天开采最终境界外设置截水沟，符合安规要求。

2、设计开采顺序为自上而下，由露天山坡开采和凹陷采坑开采两种方式组成，缺少露天采坑排水方案。

### 3.2.5供电及通讯

1、供电

设计选用柴油发电机组供电，低压配电电压采用380V，发电机组安装在室内。

采矿设备均为柴油设备。

2、通讯

矿山附近建有移动通讯基站，信号覆盖整个矿区，并且已配备移动手机可直接与外接联系，设计不再新增通信设备。

分析：

1、设计矿山供电方式可行。

2、设计中通讯设施能够满足露天采场时的生产调度要求。

3、设计中缺少露天采场照明设施设置方案。

### 3.2.6矿山机械

设计根据生产规模、开采方式和采剥工艺，选用了现代320型单斗挖掘机24台，ZL50型装载机6台，T-120型推土机6台，40t斯特尔自卸汽车66台。

分析：

1、设计选用的设备与选用的采剥方法相符，合理可行。

2、经对设计选用的设备生产能力和数量验算，设备型号和数量满足矿山生产规模。

3、设计中配备选用的设备为标准设备，无非标设备。能够满足安全生产的要求。

### 3.2.7排土场

设计剥离的废石运输至各露天采场的临时排土场集中堆放，设计临时排土场分设4个。

剥离的废石由挖掘机装入自卸汽车后，运输至露天采场东侧排土场集中堆放。各露天采场开采境界内2年累计剥离废石量为77.5万m3，设计岩石松散系数按1.5计算，各露天采场需要堆置空间为116.25万m3。设计根据矿区内地形特点，剥离废石均集中堆置在矿山各露天采场东部。

各废石场采用自下而上逐水平分层堆筑法，由自卸汽车排放、T-120推土机平整场地。设计排土场为近似梯形，最大长370m，最大宽320m，边坡角38°，废石场最终堆置高度为10m；各废石场占地面积118400m2，容积120.0万m3，各分层废石由北向南逐次堆排，排土场设置5%的反向坡。

后期开采时剥离的废石有计划的运输至已开采完毕的露天采坑排弃，并采用推土机平整，直至矿山闭坑，将临时排土场的废石运输至露天采坑排弃，并采用推土机平整，恢复当地的地形地貌。

1、排土场位于露天采场东侧，位置设置合理可行。

2、排土场最终堆置高度、边坡角和反向坡度设置符合规程要求。

3、排土场无车挡设置。

4、设计开采顺序为自上而下，后期有凹陷采坑形成，剥离的废石不能立即用于回填采坑，设计的排土场容量不满足设计生产能力的排废需求。

### 3.2.8矿山总图运输

1、露天采场总平面布置

矿山由北向南共分4个露天采场开采，1号露天采场位于矿区最北部，采场长约1200m，宽约1000m；2号露天采场位于矿区北部，1号露天采场以南，采场长约1200m，宽约1000m；3号露天采场位于矿区南部，2号露天采场以南，采场长约1200m，宽约1000m；4号露天采场位于矿区最南部，采场长约1200m，宽约1000m。

2、矿山运输

矿区通过简易公路将采场与选矿厂连接，同时开拓公路与外部简易公路连接。简易公路为泥结碎石简易路面，双车道，路面宽8m，坡度≤8％，总长度为12000m。

（1）内部运输：内部运输主要采用自卸汽车将境界内矿、废石从采场运至选矿厂、废石堆场。废石堆场筑堆采用推土机承担。采选生产所用油料、水的运输及矿山救护及消防等由专用设备承担。企业年内部运输总量为1325万t，年运输总周转量:28553750tkm。其中，原矿运输量为500万m3/a，运距2.0Km；废石运输量4107500t/a，平均运距500m。

（2）外部运输：煤炭 、油料及其它生产、生活物资的运输均对外委托解决。外部运输总量为10000t，年外部运输周转量760000tkm，由汽车运入矿区，采用外委汽车运输解决。年运输总量: 17367500t，年运输总周转量:29313750tkm。

原矿、废石运输设计选择车型为40t斯特尔（STER）自卸汽车。

分析：

1、设计中建筑物结构以及抗震等级符合要求。

2、生活区位于当地最大频率风向的上风侧，粉尘危害小，满足总平面布置原则。

3、设计中在车辆翻卸废石时未考虑设置车挡。

4、露天采场周围防洪设施未在总平面布置图上标示。

5、排土场的排洪设施设计中未阐述。

6、设计缺少在露天最终开采境界外设置安全警戒的内容。

### 3.2.9矿山安全管理

XX砂金矿为独立矿山，组织机构由生产系统和管理系统组成。项目拟按厂部和车间两级设置管理机构。

项目在册总人数536人。其中工人486人，占总人数的91%；管理和服务人员50人，占总人数的9%。

分  析：

1、设计根据规范要求设置了矿山安全管理机构，配备了相应的安全管理人员。

2、设计对岗位安全技术措施、制度建立、人员持证及教育培训、应急预案编制与演练等均提出了要求，符合安全规程要求。

3、设计对职业危害防治也提出了相应要求和措施建议，符合安全规程要求。

4、设计无安全技术措施费提取和使用说明。

5、设计中缺少电气设备、机械设备、车辆、储油设备及生活区消防设施设置内容。

### 3.2.10环境危害

项目设计露天开采规模500万m³/a，设计服务年限10.13a。主要污染物来自采矿过程中产生的废水、废石和粉尘及设备排出的废气。

分析：

1、设计中对产生的废水、废石和粉尘及废气的防治，提出了相应的防治措施和个体防护办法，基本可行。

2、设计中在对防止三废治理措施中对环境监测提出了相关的监测要求。

### 3.2.11重大危险源辨识

根据设计方案，该项目可属于《危险化学品重大危险源辨识》中的危险品为柴油，由设计方案可知，该矿有50t标准贮油罐16个，在油罐全部装满的情况下，总储油800t，未达到GB18218-2009中柴油储量临界值，故不构成重大危险源。

分  析：

1、本项目实施后项目中未出现重大危险源。

# 3.3设计方案危险有害因素预防可靠性分析结果

1、设计中对运输道路的危险地段的安全警示标志或挡车墙的设置未阐述。

2、设计安全平台宽度为6m，在剖面图上未完全反映出来。

3、设计开采顺序为自上而下，由露天山坡开采和凹陷采坑开采两种方式组成，缺少露天采坑排水方案。

4、设计中缺少露天采场照明设施设置方案。

5、排土场无车挡设置。

6、设计开采顺序为自上而下，后期有凹陷采坑形成，剥离的废石不能立即用于回填采坑，设计的排土场容量不满足设计生产能力的排废需求。

7、露天采场周围防洪设施未在总平面布置图上标示。

8、排土场的排洪设施设计中未阐述。

9、设计缺少在露天最终开采境界外设置安全警戒的内容。

10、设计无安全技术措施费提取和使用说明。

11、设计中缺少电气设备、机械设备、车辆、储油设备及生活区消防设施设置内容。

# 3.4危险、有害因素分布

通过对设计项目存在的危险、有害因素的分析，可以看出主要的危险、有害因素存在于工程地质、开拓运输、采剥工艺、矿山供、排水、供电与通讯、压气系统、机械设备、排土场、地表工业场地、矿山安全管理及周边环境影响等方面。

# 第四章   评价程序、评价单元划分及评价方法的选择

## 4.1评价程序

本建设项目安全评价工作分三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关设计和相关法律、法规、标准、规范等资料，进行初步的项目分析和危险有害因素识别，划分评价单元，选择评价方法，编制评价大纲；第二阶段为实施评价阶段，对建设项目安全情况进行类比调查，运用相应的评价方法进行定性分析和定量评价，提出建设项目安全对策措施；第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段，主要是汇总第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析提出结论和建议，完成建设项目安全预评价报告的编制。

根据该矿山的特点，本次安全预评价按照以下程序进行：

矿山安全预评价程序图

前 期 准 备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全预评价报告

## 4.2评价单元划分

根据建设单位提供的设计文件及有关技术资料和现场调查，类比调查结果，以及露天采矿所固有的系统特点，我们在该建设项目主要危险因素分析的基础上，遵循突出重点、抓主要环节的原则，根据矿山的特点，按照工艺流程从七个方面分析矿山开采的危险、有害因素：

1、工程地质环境系统；

2、矿山开拓运输系统

3、矿山开采作业活动系统；

4、矿山开采辅助系统（包括：排水、供水）

5、工业、民用建筑

6、主要设备系统；

7、矿山安全管理系统。

同时，为了评价工作的方便和直观，再将这七大单元进一步划分21个具体危险单元，在划分评价单元时，尽可能考虑以下几个方面：

1、矿山自然地质本身的危险因素和危害因子；

2、可能造成人员伤害的危险设备、设施和作业场所；

3、可能出现的危险形式；

4、各工艺在空间、时间上的关系；

5、各装置在空间上的关系；

6、操作岗位的设置状况等因素。

XX公司XX砂金矿采矿工程主要危险、有害因素评价单元初步划定见表4—l

评价单元及主要危险有害因素表             表4—1

| 序号 | 评价单元 | 危害种类 | 所用评价方法 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质与环境灾害 |  |  |  |
| 1.1 | 地震 | 建筑物倒塌 | 历史统计和预先危险性分析法 | GBl3001l—2001 |
| 1.2 | 滑坡、坍塌、洪水、 泥石流 | 人员伤亡 财产损失 | 统计方法和预先危险性分析法 | GBl6423-2006 10.1.1 |
| 1.3 | 采场涌水 | 人员伤亡。 财产损失 | 作业条件危险性 评价 | GBl6423-2006 10.1.4 |
| 2 | 开拓运输系统 |  |  |  |
| 2.1 | 出入沟位置 | 系统瘫痪 | 预先危险性分析法和FMEA法 | GBl6423-2006 5.1 |
| 2.2 | 开拓系统布置 | 设备、人员、压气、供排水管路相互干扰 |  |  |
| 2.3 | 抗震指标 | 系统瘫痪 |  |  |
| 2.4 | 地表公路运输 | 汽车碰撞 伤人毁物 | 预先危险性分析法 FMEA法 作业条件危险性 评价 | GB50187-93 |
| 3 | 矿山开采 |  |  |  |
| 3.1 | 采空区探查，填充处理及稳定状况监测 | 设备及人员伤害 | 预先危险性分析法 | GBl6423-2006 |
| 3.2 | 采场挖掘机、装载机采剥及铲装矿岩 | 碰撞伤人和物 | 预先危险性分析法FMEA法 | 采矿设计手册 |
| 4 | 辅助系统 |  |  |  |
| 4.1 | 地面排水 | 破坏设备、设施，影响生产，引发泥石流 | 预先危险性分析法FMEA法 | GBl6423-2006 10.1 |
| 4.2 | 坑内积水 | 污染工作场所，影响设备工作 |  | 采矿设计手册 |
| 5 | 工业、民用建筑系统 |  |  |  |
| 5.1 | 工业、民用建筑 | 基础下沉、墙体开裂 | 预先危险性分析法 FMEA法 | GBJl6—87，GB50057-94 GB50051—2001 |
| 6 | 主要设备 |  |  |  |
| 6.1 | 采矿设备 | 设备损伤及人员伤害 | 预先危险性分析法FMEA法 作业条件危险性评价 | 采矿设计手册 |
| 6.2 | 铲装、运输设备 | 设备损伤及人员伤害 |  | 采矿设计手册 |
| 6.3 | 机修设备 | 人员伤害 |  | 采矿设计手册 |
| 7 | 矿山安全管理 |  |  |  |
| 7.1 | 机构设置 |  | 预先危险性分析法FMEA法 |  |
| 7.1.1 | 常设机构 | 各种矿山安全事故 |  | GBl6423-2006 4.3，4.4 |
| 7.1.2 | 应急机构 |  |  | GBl6423-2006 4.19 |
| 7.2 | 规章制度 |  |  |  |
| 7.2.1 | 安全教育与培训 | 各种矿山安全事故 |  | GBl6423-2006 4.6，4.7 |
| 7.2.2 | 安全规划 |  |  | GBl6423-2006 4.l，4.14，4.15 |
| 7.2.3 | 安全技术资料管理 |  |  | GBl6423-2006 4.11 |
| 7.3 | 应急措施 | 各种矿山安全事故 |  | GBl6423-2006 4.10，4.20 |

## 4.3评价方法选择

### 4.3.1评价方法选择原则

由于矿山开采是一个复杂的系统，存在各种危险、有害因素、其评价方法也是多种多样的，这些方法具有普遍实用性，关键在于是否找到适合矿山的方法，根据矿山特点，拟选用以下评价方法：

预先危险评价法、因果分析法(鱼刺图法)、故障类型及影响分析方法(FMEA)、作业条件危险性评价法。

### 4.3.2评价方法简单介绍

1、预先危险性分析法

预先危险性分析《Preliminary Hazard Analys PHA》又称初步危险分析，主要用于项目在开发初期阶段分析有关危险因素失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级。其主要功能：

（1）大体识别与系统有关的主要危险；

（2）鉴别产生危险的原因；

（3）估计事故出现对系统产生的影响；

（4）判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

在对新疆和谐昆仑矿业有限公司和田县朗如乡普吉村砂金矿采矿生产中应用预先危险性分析法进行安全评价时，首先根据矿山的特点和危险、有害因素结构分类，列出工程地质环境、采剥工艺等七大系统中的逐项作业活动，然后对照标准、规范和技术标准检查分析，发现符合法律、法规与违背法律、法规之处，划分矿山危险源等级，发现重大危险源。

2、鱼刺图法

鱼刺图分析属因果分析法，是安全系统工程的重要分析方法之一，把系统中产生事故的原因及造成的结果所构成错综复杂的因果关系，采用简明文字和线条加以全面表示的方法称为因果分析法。因其形状像鱼骨或，故称为鱼刺法。一般情况下，可从人的不安全行为(安全管理、设计者、操作者等)和物质条件构成的不安全状态(设备缺陷、环境不良等)两大因素从大到小，从粗到细，由表及里，深入浅出。

3、故障类型及影响分析方法（FMEA）：

故障类型影响分析方法（Failure Mode Effects Analysis）是安全系统工程用于识别危险的分析方法之—，它主要在设计阶段对系统的各个组成部分进行归纳、定性地安全分析，找出它们可能产生的故障及其类型（或模式），查明每种类型对系统的安全所带来的影响，发掘固有危险信息，识别危险模式，判明故障严重程度，采取相应的对策措施，并为安全评价提供依据。

故障类型及影响分析的工作内容主要有：

（1）调查所研究单元的基本情况，包括危险单元所在子系统、危险单元名称、危险严重度、管理级别、过去事故情况等；

（2）危险形态及控制，包括各种作业中潜在危险因素及可能发生的事故类型、事故后果、事故类别及控制措施等；

（3）固有危险状况，包括设备、设施、工艺的缺陷、作业环境的缺陷、火灾爆炸危险性等；

（4）从安全或可靠性的角度，对危险程度进行分析。

故障类型及影响分析的工作程序见下图4—1。

设备、设施、工艺、操作条件调查

危险单元划分

组织审查

有关规程标准

有关事故案例及FT图

发掘危险因素

初填分析表

审查

补充、完善安全措施

FMEA结果文件

图4—1   故障类型及影响分析工作程序

4、作业条件危险性评价法

作业条件危险性评价法又称LEC法，根据人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定了它们之间的函数式；根据实际经验他们给出了3个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法；然后根据公式计算出其危险性分数值，再在按经验将危险性分数值划分的危险程度表或图上，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。

### 4.2.3评价方法及其评价范围

根据所选用的评价方法对XX公司XX砂金矿采矿工程特点划分的安全评价单元，确定各类安全评价方法的评价范围见表4-2。

各类安全评价方法的评价范围表             表4-2

| 序号 | 评价方法 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预先危险性分析法 | 所有评价单元。 |
| 2 | 因果分析法——鱼刺图法 | 挖掘机、装载机铲装。 |
| 3 | 故障类型及影响分析方法(FMEA) | 开拓系统、矿岩铲装、设备及检修、地面防排水、工业及民用建筑系统。 |
| 4 | 作业条件危险性评价法 | 开拓系统、矿岩铲装、设备及检修、地面防排水、工业及民用建筑系统。 |

# 第五章   定性、定量评价

## 5.1预先危险性分析评价

本章应用预先危险性评价方法对XX公司XX砂金矿采矿工程中的有关危险、有害因素失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的分析；并指出采矿工程中存在的潜在危险，确定其危险等级。

本评价中，对导致各危险、有害因素产生危险的触发条件进行详细的分析，对各种触发条件下的事故类型进行预测，并对照类似矿山的有关数据，对该种危险、有害因素所造成的危险进行了定级划分；评价结果中的危险等级高的危险、有害因素，将是新疆和谐昆仑矿业有限公司和田县朗如乡普吉村砂金矿采矿生产中在设计和生产中要加以重点防范的方面。

表5-1为XX公司XX砂金矿采矿工程露天采矿工程安全预先危险性评价结果。表中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别代表次要危险有害因素（基本安全的）、一般危险有害因素（临界的）、主要危险有害因素（危险的）、重大危险有害因素（灾难性的）。

矿山采矿安全预先危险性评价表              表5-1

| 序号 | 单元 | 主要危险、有害因素 | 触发条件 | 危险等级 | 技术措施与对策 | 设计文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程地质环境系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业场地及建(构)筑物 | 地震 | 该地区或临近地区发生地震 | Ⅳ | 建筑物抗震按七度设防 | 符合 |
| 2 |  | 滑坡、坍塌、洪水、泥石流 | 暴雨、融雪 | Ⅳ | 合理选址、建立防排洪设施 | 符合 |
| 3 |  | 地面采场垮塌 | 矿岩不稳 | Ⅲ | 合理选择采场结构参数 | 符合 |
| 二 | 开拓系统 |  |  |  |  |  |
| 4 | 开拓、运输方式 | 开拓方式选择不合理，造成系统瘫痪 | 设计失误 | Ⅳ | 选择合理的开拓、 运输方式 | 符合 |
| 5 | 运输道路布置 | 运输事故 | 设计失误 | Ⅳ | 运输道路宽度、坡度、转弯半径参数合理 | 符合 |
| 6 | 道路运输 | 运输事故 | 缺少安全防护装置 | Ⅳ | 缺少安全警示标志、挡车墙 | 不符合 |
| 三 | 矿山开采作业活动系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 采矿方法 | 采矿方法选择与开采技术条件不符、可能造成采矿中各种安全事故 | 采矿方法选择不当 | Ⅳ | 根据开采技术条件合理的选择安全、高效的采矿方法 | 符合 |
| 8 | 采场结构参数 | 采场边坡垮塌，砸伤人员设备，矿石损失 | 采场结构参数不合理 | Ⅲ | 确定合理的结构参数，及时进行采场边坡监测。 | 符合 |
| 9 | 采空区探查，填充处理及稳定状况监测 | 设备及 人员伤害 | 未探查，或未处理、监测不到位 | Ⅲ | 严格按照设计要求，采取先探查，然后采剥的作业顺序 | 符合生产阶段注意 |
| 10 | 采场挖掘机、装载机采剥、铲装 | 碰撞伤人毁物 | 未按规定操作或照明不足或思想不集中 | Ⅱ | 人员培训和管理、设备保养 | 基建剥离期间也要注意生产阶段注意 |
| 11 | 边坡管理 | 采场边坡失稳，滑坡或滚石伤人、毁物 | 管理不当 | Ⅲ | 选择合适的回采顺序，做好边坡监测、检查、记录 | 符合生产阶段注意 |
| 四 | 矿山开采辅助系统 |  |  |  |  |  |
| 12 | 地表公路 运输 | 汽车碰撞伤人和毁物 | 思想不集中 | Ⅲ | 汽车保养、驾驶员培训和学习 | 生产阶段注意 |
| 13 | 地面排水 系统 | 地表水进入采场，泥石流等 | 设施布置不合理或损坏 | Ⅲ | 采场外围设置截水沟和排水沟，采坑内设置水泵等设施，并定期检修 | 无采坑排水设施 |
| 五 | 工业、民用建筑 |  |  |  |  |  |
| 14 | 工业建筑 | 坍塌 | 基础下沉 | Ⅳ | 严格按照建筑规范设计 | 符合 |
| 六 | 主要设备 |  |  |  |  |  |
| 15 | 采矿设备 | 碰撞、坠落、倾翻等 | 1，设备及其附件已破损或处于不安全运行状态 2、违规操作，违章指挥。 3、防护、保险、信号等安全装置缺乏或失灵 4、没有安全操作规程或制度不健全 | Ⅱ | 1、及时检修设备及其附件 2、设置安全防护、保险、信号等安全装置并定期检查 3、制定安全操作规程并严格按照规程操作 | 设计中安全装置设置论述不全，制定操作规程要求不明确 |
| 16 | 机修设备 | 机器工具伤害(包括绞、碾、碰，割、截等)、触电 |  | Ⅱ |  |  |
| 17 | 装载设备 | 操作过程中所引起的人员伤害 |  | Ⅱ |  |  |
| 18 | 运输设备 | 车辆伤害 |  | Ⅱ |  |  |
| 七 | 矿山安全管理系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 机构设置 | 各种矿山事故 | 管理水平低，为完成眼前任务，长期拼设备，很多重大事故隐患没有消除；改善劳动条件经费不落实，安全欠帐越积越多、职工素质差，劳动纪律松弛 | Ⅲ | 建立健全矿山安全管理机构建立健全矿山三级教育。 | 设计有论述 |
| 20 | 应急机构 |  |  | Ⅲ |  |  |
| 21 | 规章制度 |  |  | Ⅲ |  |  |
| 22 | 安全教育与培训 |  |  | Ⅲ |  |  |
| 23 | 安全规划 |  |  | Ⅲ | 编制安全卫生技术计划和规划 | 设计论述不全 |
| 24 | 安全技术资料管理 |  |  | Ⅱ | 建立各种技术、安全档案及各种操作规程 | 设计有论述 |
| 25 | 应急措施 | 人员伤亡或抢救不及时 | 事故或损失扩大 | Ⅲ | 建立消防、医疗急救队伍，制定事故应急救援预案 | 设计有论述 |
| 26 | 生产管理 | 碰撞事故 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅳ | 采场进行采剥、铲装作业时应有人员负责指挥协调 | 不符合 |

Ⅳ级危险代表重大危险有害因素，应放在安全管理工作的首位加以解决；Ⅲ级危险代表主要危险有害因素，应认真处理解决；Ⅱ级危险代表一般危险有害因素，应作为主要预防对象。

通过本节的预先危险性分析，我们共找出XX公司XX砂金矿采矿生产中危险等级为Ⅱ级的危险、有害因素有6类；危险等级为Ⅲ级的危险、有害因素有12类；危险等级为Ⅳ级的危险、有害因素有8类。

其中不符合Ⅳ级的危险、有害因素有2类；为1、设计中缺少在危险路段设置挡墙和安全警示标志。2、设计中对采场现场管理内容阐述较少。

不符合Ⅲ级的危险、有害因素有1类；主要为初步设计中露天采坑排水方案不完善。

## 5.2因果分析评价

因果分析图编制步骤：

1、调查，对所分析的事故及其原因进行全面的了解；

2、定题，将所要分析的事故，所要解决的问题或所要研究的对象作为结果定下来，画在图中的右方，并将主干和箭头画出；

3、原因分析：将全部原因搜集、罗列；

4、综合分类，按各种原因彼此间的因果关系及重要程度进行整理和分类、理成串，梳成辫子；

5、填图，将分析结果一一填入图中。

通过因果分析评价法，找出矿山生产中各种导致事故发生的基本原因，在今后初步设计及矿山施工、生产过程中，有针对性地采取相应措施预防事故发生提供依据。

图5—1  挖掘机、装载机铲装事故鱼刺图：

## 5.3故障类型及影响分析评价

本评价对主体工程中4个危险单元或工艺进行故障类型及影响分析；用表格的形式发掘出22种危险作业的30余种事故类型或故障模式，提出对策措施建议70余条。具体的分析结果见表5-2～5-5。

### 5.3.1开拓运输系统

开拓运输系统FMEA分析表                  表5-2

| 一 | 开拓单元 |  |  | 设计 文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险部位 作业名称 | 事故类型 | 安全技术防范措施 |  |
| 1 | 露天开拓方式 | 开拓系统选择不当造成开拓系统瘫痪 | 设计时选择合适的开拓系统 | 符合 |
| 2 | 矿山公路布置 | 矿山道路宽度、坡度、转弯半径参数不合理，发生翻车事故 | 设计矿山公路时，选择合理的公路宽度、坡度、转弯半径等参数 | 符合 |
| 二 | 运输单元 |  |  |  |
| 1 | 矿、岩运输 | 交通事故 | 1.行车速度应与露天矿的汽车道路曲率半径、路面宽度、纵向坡度与可见距离相适应。 2.正常作业条件下同类车严禁超车，前后车距离保持适当。 3.生产干线、坡道上禁止无故停车。 4.雾天和烟尘弥漫影响能见度时，应开亮前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距不得小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不得熄灭车前车后的警示灯。 5.冰雪和多雨季节，道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距不得小于40m；禁止急转方向盘、急刹车、超车或拖挂其它车辆。 | 设计符合，建设及生产阶段注意 |
| 2 | 车辆装载、卸载 | 人员伤害、设备事故 | 1.卸矿平台要有足够的调车宽度。卸矿地点必须设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度不得小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的五分之二。 2.自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机、装载机尾部回转范围0．5m以外，防止挖掘机、装载机回转撞坏车辆。 3.汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，要谨慎通过，防止架头倒塌和崩落。汽车进入排卸场地要听从指挥，卸完后应及时落下翻斗，务必确认翻斗已落后方可动车，严防翻斗竖立挂坏高空线路和管道等设施。 4.通向装卸点的道路坡度较大时(大于10％)，不准倒车驶向装卸地点，以防发生意外。在工作面装车时，发动机不准熄火，关好驾驶室车门，不得将头和手臂伸出驾驶室外，禁止检查、维护车辆。 5.装车后挖掘机、装载机司机或指挥人员发出信号，汽车才能驶出装车地点。用挖掘机、装载机装车时，驾驶员不得将头和手臂伸出驾驶室外，也不要在驾驶室外检查维护车辆。 6.自卸汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近，卸载工作完毕后应将操纵器放置空档位置，防止行车翻斗自动升起引起事故。 | 设计挡车设施不明确，建设及生产阶段注意 |
| 3 | 运输管理 | 人员伤害、设备事故 | 1.自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不准载人。禁止在运行中升降车斗。 2.禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空档滑行。在坡道上停车时，司机不能离开，必须使用停车制动并采取安全措施。 3.机动车辆驾驶员必须经过培训考试，取得驾驶证，严禁无证驾驶。 4.驾驶员必须严格执行交通规则和技术操作规程。 5.车辆要按有关规定进行维修保养，保持其安全性能。 6.出车前须对制动装置等进行检查，确认无误后方可开车。 | 生产阶段注意 |

### 5.3.2采矿

采矿FMEA分析表                  表5-3

| 序号 | 作业 | 危险部位 | 事故类型 | 安全措施或建议 | 设计 文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 铲装单元 |  |  |  |  |
| 序号 | 危险部位 | 作业 | 事故类型 | 安全措施或建议 |  |
| 1 | 铲装工作平台 | 铲装 | 人员或设备因信号不好造成人员伤害或设备损坏东西 | 挖掘机、装载机汽笛或警报器应完好；进行各种操作时都必须发出警告信号。 | 生产阶段注意 |
| 2 |  |  | 采场边坡坍塌，淹埋人员与设备 | 底部掏挖，采场上部悬空，机械停靠在采场底部 |  |
| 3 |  |  | 装矿岩时铲斗伤人或砸坏设备 | 挖掘机、装载机作业时，任何人不得在悬臂和铲斗下面及工作面的底帮附近停留。 |  |
| 4 |  |  | 向运输设备装载过满和装载不均，引起翻车事故。 | 禁止向运输设备装载过满和装载不均，以及将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。 |  |
| 5 |  |  | 铲装时落石砸伤汽车司机 | 在向汽车装岩时，禁止铲斗从汽车驾驶台上方通过，车厢内不得有人；装车时，汽车司机不得停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。 |  |
| 6 |  |  | 铲装时落石砸坏车辆、震伤司机 | 装车时不得将铲斗压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度不得超0.5m，以免震伤司机，砸坏车辆。 |  |
| 7 | 挖掘机、装载机 | 移动 | 设备损坏 | 挖掘机、装载机必须在作业平台的稳定范围内行走。 | 生产阶段注意 |
| 8 |  |  | 伞岩矿石突然涌入、落下伤人或砸坏设备 | 挖掘机、装载机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗要空载，并下放与地面保持适当距离； | 生产阶段注意 |

### 5.3.3辅助设施

辅助设施FMEA分析表                 表5-4

| 一 | 设备检修单元 |  |  |  |  |  |  | 设计 文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险部位 | 潜在危险因素 及触发条件 |  |  | 事故类型 | 安全技术措施 |  |  |
| 1 | 生产装置或辅助设施 | 由于件险测工具不良或操作技术差或方法不当及管理缺陷，未及时发现所有的缺陷 |  |  | 因故障引发生产、设备或人身伤亡事故 | 1、按要求提供备品备件 2、制定检修管理办法并对职工进行必要的培训 3、定期做好检测工具的校验 4、提高操作人员技术水平 5、人员巡检与工具检测有效结合 |  | 生产阶段注意 |
| 2 |  | 购进时未把好质量关，进厂后未把好验收关，安装使用后影响使用效果 |  |  |  | 1、加强设备；设施巡查，及时发现和处理隐患 2、做好有关零部件故障记录和综合分析 3、选择产品质量高的厂家进货并做好入厂前的质量检查 4、加强外委加工合同管理和质量验收 |  |  |
| 3 |  | 矿内备品备件加工设施不良或操作技术差及方法不当及管理缺陷，加工质量不合要求，装上后影响使用效果 |  |  |  | 1、加强设备、设施巡查，及时发现和处理隐患 2、做好有关零部件故障记录和综合分析 3、通过及时检查维护使加工设施保持完好 4、提高加工人员技术水平 5、加强工作的质量检查和考核 |  |  |
| 4 |  | 检修质量不良或检修后来有效恢复安全防护装置功能，或未彻底清除现场的工具等杂物，及时恢复作业条件 |  |  |  | 1、保证消防及事故抢救等措施有效 2、提高检修人员工作责任心和技术水平 3、认真把好检修后的验收关和调试关 4、加强设备隐患检查和处理 5、加强外委工程合同管理和质量验收 |  |  |
| 二 | 地面防水单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 作业名称 |  | 事故类型 |  | 安全技术措施 |  |  |  |
| 1 | 防止地面积水 |  | 地面各种易于积水的地形，会使得雨季淹没一些地表设施 |  | 矿区内的洼地、陷落区及旧河道应采取防止积水的措施：面积不大的要填平；面积大的，开凿疏水渠，修筑围堤，必要时要建立排水设施，做到及时拦水、疏水和排水 |  |  | 设计符合，生产阶段注意 |
| 2 | 采场防水 |  | 采场积水，影响采场边坡的稳定及影响正常生产 |  | 采场外设置截洪沟，采场总出入口设置截洪沟。 |  |  | 设计基本符合 |
| 三 | 供电单元（机修及照明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 危险部位 |  | 作业名称 | 事故类型 |  |  | 建议安全技术措施 |  |
| 1 | 电器 设备 |  | 变配电 设备接地保护 | 变压器油温的升高超过许可限度油内含有碳粒和水分，油的闪点降低储油柜或防爆管喷油 |  |  | 下列设备应有接地保护： l电机、电器、开关、携带式或移动式用电设备的金属底座及外壳。 2．电气设备的传动装置 3、互感器的二次绕组 4、配电屏、控制拒(台)、保护屏及配电箱(柜)等的金属外壳或构架． 5、配电装置的金属构絮、铜筋混凝土构架以及靠近带电部位的金属遮拦或围拦。 6、电缆接地盒、终端盒的金属外壳、电缆保护钢管以及电缆的金属护套、屏蔽层、金属支架等。 | 设计符合，生产阶段注意 |
| 2 | 电器设备 |  | 漏电保护 | 触电电器引起的火灾过载，短路、失压、断相 |  |  | 1、选用漏电保护器，应根据保护范围、人身、设备安全和环境要求确定 2、当漏电保护器做分级保护时，应满足上下级动作的选择性 3选用漏电保护器，应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求 4、在需要考虑过载保护或有防火要求时，应选用具有过电流保护功能的漏电保护器 5、在爆炸危险场所，应选用防爆型漏电保护器；在潮湿、水汽较大场所，应选用密闭型漏电保护器；在粉尘浓度较高场所，应选用防尘型或密闭型漏电保护器 6、固定线路的用电设备和正常生产作业场所，应选用带漏电保护器的动力配电箱 | 设计符合，生产阶段注意 |
| 3 | 电器设备 |  | 低压配 电装置 | 触电电器引起的火灾过载，短路、失压、断相 |  |  | 1、低压配电装置应统一编定配电柜的编号，并标明负荷名称及容量，同时应与低压系统操作模拟图板上的编号对应一致 2、低压配电装置所控的负荷，必须分路清楚，避免一闸多控和混淆，同时应将重要负荷与一般负荷区分开，以利运行调度和维护检修工作 3、低压控制电器的额定容量应与受控负荷实际需要相匹配，各级保护装置的选择和整定，均应符合动作选择性的要求。母线、导线或电缆的截淹量必须满足系统负荷的要求 4、低压配电装置上的仪表及信号指示灯、报警装置应完好齐全。仪表的精度和互感器的规格应与用电设备容量或实际负荷相匹配 5、开关的操作手柄、按扭，锁键等操作部件所标志的“合”、“分”、“运行”、停止“等字样应与设备的实际运行状态相对应 6、装有低压电源自投系统的配电装置，应定期做投切试验，栓验其动作的可靠性 7、低压配电装置与自备发电设备与电力网私自并联运行。 8、空气开关、交流接触器以及闸刀开关在通电运行以前，均应测校三相的同期性，并检查触头压力是否满足要求 9、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫，同时严禁在通道上堆放其他物品 10、低压配电装置前后应设置固定的照明装置且齐备完好，必要时或重要场所的配电装置应设事故照明 | 设计符合，生产阶段注意 |

## 5.4作业条件危险性评价

本次预评价以作业条件危险性评价方法对XX公司XX砂金矿采矿工程中涉及到的各项工作中潜在的危险性进行评价。

### 5.4.1 作业条件危险性评价方法

K．J．格雷厄姆(denneth J．Graham)和G．F．金尼(Clbert F．knney)，认为影响危险性的主要因素有三个，发生事故或危险事件的可能性，暴露于这种环境和一旦发生事故时可能产生的后果。可以把前两者作为危险概率，而后者则相当于危险严重度，于是，可以用下式来表达危险性：D=L×E×C

式中：D—危险性分数，

L—事故或危险事件发生可能性；

E—暴露于危险环境的频率；

C—危险严重度。

一、可能性因素

事故或危险事件：发生的可能性与它们实际发生的概率有关。当用概率来表示时，绝对不可能发生的事件概率为0，而必然发生的概率为1。在考虑系统危险性时，根本不能认为事故是绝对不可能发生的，在生产环境中，事故或危险事件的发生可能性范围是十分广泛的：从完全出乎意料而不可预测到能被预料到。于是评价中人为规定事故或危险事件发生可能性分数范围从实际不可能事件的0.l，经过意外而有极小可能性事件的l，直到可预料事件的10，表5-5为事故或危险事件发生可能性的分数值。

事故或危险事件发生可能性分数     表5-5

| 分数值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全能预料到 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 不经常，但可能 |
| 1 | 完全意外，极少可能 |
| 0.5 | 可以设想，但绝少可能 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际上不可能 |

二、危险环境的暴露分数值

人员出现在危险环境中的时间越长，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定连续出现在危险环境的情况暴露分数为10；规定每年仅出现几次的相当稀少的暴露情况其分数值为1，并以这种情况为参考点规定了中间情况的暴露分数值，表5-6列出了暴露分数值。

暴露于潜在危险环境被指定的分数值          表5-6

| 分数值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露于潜在环境 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶地暴露 |
| 2 | 每月暴露一次 |
| 1 | 每年几次出现在潜在环境 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

三、事故或危险事件的可能结果

事故或危险事件造成的人身伤害或物质损失可在很大的范围内变化，对于伤亡事故来说，可以从轻微伤害直到多人死亡。对于这样的变化范围，规定分数值为l－100，把轻微伤害的可能结果规定为1，造成多人死亡的可能结果为100，在两个参考点之间内插指定中间值，表5-7为规定的可能结果的分数值。

可能结果的分数值            表5-7

| 分数值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难 许多人死亡 |
| 40 | 灾难 数人死亡 |
| 15 | 非常严重 —人死亡 |
| 7 | 严重 严重伤害 |
| 3 | 重大 致残 |
| l | 引入注目 需要救护 |

四、危险分数

根据经验，危险分数在20以下被认为是危险的，一般说来可以被人接受这样的危险比日常生活中的一些活动如危险性还要低，危险分数为20-70表明可能有危险需要注意；危险分数70-160的情况有显著的危险性，需马上采取措施进行整改；危险分数为160-320的环境是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险的环境；320分以上的高分数则表示环境异常危险，应该立即停止作业直到环境得到改善为止。

| 分数值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- |
| >320 | 极其危险 不能继续作业 |
| 160-320 | 高度危险 需要立即整改 |
| 70－160 | 显著危险 需要整改 |
| 20－70 | 可能危险 需要注意 |
| <20 | 稍有危险 或许可能接受 |

危险分数分级                  表5-8

### 5.4.2作业条件危险性评价

在下列场所或工序中如不符合国家有关安全生产法律、法规、标准或者设计、施工、生产过程中安全设施、装置及安全措施不到位，可能产生危害的危险性程度排列如表5-9，在以后设计和作业中应充分注意，并采取措施以降低作业风险。

各危险部位作业条件危险性评价结果表           表5-9

| 序号 | 危害类别 | L | E | C | D＝L×E×C | 危险性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械伤害 | 2.6 | 5.8 | 8.2 | 123.7 | 显著危险 |
| 2 | 边坡滑坡危害 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 90.0 | 显著危险 |
| 3 | 开拓运输系统不当危害 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 90.0 | 显著危险 |
| 4 | 触电事故危害 | 2.0 | 2.6 | 12.2 | 63.4 | 可能危险 |
| 5 | 火灾危害 | 1.0 | 4.0 | 12.9 | 51.6 | 可能危险 |
| 6 | 洪水危害 | 3.0 | 1.2 | 10.5 | 37.8 | 可能危险 |
| 7 | 噪声危害 | 5.5 | 6.5 | 0.85 | 30.4 | 可能危险 |
| 8 | 粉尘危害 | 4.2 | 6.5 | 0.85 | 23.2 | 可能危险 |

## 5.5设计存在的主要问题

通过采用以上四种评价方法进行分析对比，发现设计报告中尚存在以下问题需完善：

1、设计中对运输道路的危险地段的安全警示标志或挡车墙的设置未阐述。

2、设计安全平台宽度为6m，在剖面图上未完全反映出来。

3、设计开采顺序为自上而下，由露天山坡开采和凹陷采坑开采两种方式组成，缺少露天采坑排水方案。

4、设计中缺少露天采场照明设施设置方案。

5、排土场无车挡设置。

6、设计开采顺序为自上而下，后期有凹陷采坑形成，剥离的废石不能立即用于回填采坑，设计的排土场容量不满足设计生产能力的排废需求。

7、露天采场周围防洪设施未在总平面布置图上标示出来。

8、排土场的排洪设施设计中未阐述。

9、设计缺少在露天最终开采境界外设置安全警戒的内容。

10、设计无安全技术措施费提取和使用说明。

11、设计中缺少电气设备、机械设备、车辆、储油设备及生活区消防设施设置内容。

# 第六章   职业安全卫生评价

## 6.1噪声危害评价

### 6.1.1评价方法简介

根据表6-1 噪声作业分级标准确定出的危害分级指数，查表6-2，得到分级级别。

噪声作业分级标准              表6-1

| 级 声级范围 别 (dBA) 接噪时间（h） | ≤ 85 | ～ 88 | ～ 91 | ～ 94 | ～ 97 | ～ 100 | ～ 103 | ～ 106 | ～ 109 | ～ 112 | ≥ 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ～2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～4 | 0 |  |  | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  |
| ～6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

噪声危害分级指数               6-2

| 6.1.2噪声来源 噪声危害指数（I） | 噪声作业级别 | 危害程度 |
| --- | --- | --- |
| I≤0 | 0级 | 安全作业 |
| 0<I≤1 | Ⅰ级 | 轻度危害 |
| 1<I≤2 | Ⅱ级 | 中度危害 |
| 2<I≤3 | Ⅲ级 | 高度危害 |
| 4<I | Ⅳ级 | 极度危害 |

本矿产生的噪声来源为挖掘机、装载机等机械所产生的噪声。

### 6.1.3噪声危害评价结论

本矿只能采用类比方法确定装置噪声危害程度，进行评价。

噪声危害分级                6-3

| 工作场所与声源 | 平均噪 声dB(A) | 实际接触噪声 时间(h/日) | 危害级别 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机、装载机 | 90 | 8小时 | Ⅰ级 | 轻度危害 |

从类比分析情况看，生产中的噪声危害主要集中在装载机、挖掘机等部位。其危害程度为轻度危害。

## 6.2粉尘危害评价

### 6.2.1评价方法简介

通过对开采作业存在粉尘危害的岗位进行调查、测试及分级，依照《生产性粉尘作业危害程度分级》（GB5817-86）标准，对操作人员受粉尘危害的程度进行评价。

粉尘作业危害程度分级简介：

决定粉尘危害程度的三项指标有：粉尘中的游离SiO2含量，粉尘浓度超标倍数以及工人接尘时间内肺部通气量。

根据上述三项指标，将接触生产性粉尘作业的危害程度进行分级，共分为0级、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级5个级别。见表6-4“生产性粉尘作业的危害程度分级表”：

生产性粉尘作业危害程度分级表                表6-4

| 生产性粉尘中游离二氧化硅含量(％) | 工人接尘时间肺总通气量(L/日.人) | 生产性粉尘浓度超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | ～1 | ～2 | ～4 | ～8 | ～16 | ～32 | ～64 |
|  | ～4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≤10 | ～6000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >6000 | 0 | Ⅰ |  |  |  |  |  |  |
|  | ～4000 |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |  |
| 10～40 | ～6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >6000 |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |
|  | ～4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40～70 | ～6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >6000 |  |  |  |  |  |  | Ⅳ |  |
|  | ～4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >70 | ～6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.2本矿山粉尘危害源

本矿山的粉尘主要来源于采剥、装卸矿石而产生的粉尘等。

### 6.2.3粉尘危害

1、导致接尘人员产生尘肺病，且无法治愈，严重时可致丧失劳动力，直至死亡；

2、尘肺职业病使企业负担沉重，影响企业的正常生产和发展；

3、社会上尘肺等职业病人数过多时，不仅造成不良影响，还可能影响安定团结。

### 6.2.4粉尘危害评价结论

设计方案中,矿山生产期间，采取下列措施防尘：

1、在矿山公路采取洒水降尘。

2、生活区周边种植树木。

由于矿山无粉尘检测数据，根据矿山所处位置、生产规模、产品方案等，评价初步推断该矿山为Ⅰ级危害。

# 第七章   安全对策措施

评价报告通过对设计方案危险有害因素预防可靠性分析，采用安全检查表法、因果图法、故障类型及影响分析评价法及作业条件危险性评价找出初步设计尚需进一步完善之处。因初步设计是指导矿山建设和生产的技术性指导资料，在此，本评价针对初步设计尚需完善之处及矿山建设、生产运行期间需要完善改进的地方提出安全技术对策措施和安全管理对策措施。

## 7.1设计需完善的内容

1、设计中应在运输道路的危险地段的提出设置安全警示标志或挡车墙等要求。

2、设计安全平台宽度为6m，应在剖面图上反映出来。

3、设计开采顺序为自上而下，由露天山坡开采和凹陷采坑开采两种方式组成，应补充露天采坑排水方案。

4、设计中应补充露天采场照明设施设置方案。

5、设计应设置排土场车挡。

6、设计开采顺序为自上而下，后期有凹陷采坑形成，剥离的废石不能立即用于回填采坑，设计应根据设计生产能力重新设置排土场。

7、应将露天采场周围防洪设施在总平面布置图上标示出来。

8、设计应增加排土场的排洪设施设计内容。

9、设计应补充露天最终开采境界外设置安全警戒的内容。

10、设计应补充安全技术措施费提取和使用说明内容。

11、设计应补充电气设备、机械设备、车辆、储油设备及生活区消防设施设置内容。

## 7.2安全技术对策措施

### 7.2.1边坡管理对策措施

1、边坡管理措施

①坚持合理的开采顺序；

②矿山必须建立健全边坡管理和检查制度，加强边坡管理；

③做好浮石的检查和处理工作，搞好边坡管理。处理人员应站在安全地点，并清理好自己的退路。处理时还要做到“三心”（小心、耐心、专心），切勿用力过猛或带有急躁情绪。

2、根据矿床的工程地质条件，合理地确定境界要素和台阶参数，以保证露天采场边坡的稳定性。

3、建立安全技术操作规程和正常的生产秩序、作业制度，加强安全技术培训，提高职工的技术素质。

4、开展岩体力学性能试验和地压活动规律的研究，及时掌握边坡岩体的变化情况，加强边坡管理；同时要对采场围岩情况经常进行检查，及时掌握其变化情况，根据不同情况，采取相应的预防措施。当岩石松软时，应及时调整边坡角度，避免滑坡产生，当发现有大面积滑坡危险时，应撤出采场作业人员，加强对采场的观测。

5、经常行车的矿山道路，要有人巡回检查，对边坡有松动的地段，要及时予以处理。

6、当发现边坡有裂隙可能滑落或有大块浮石及伞檐悬在上部时，必须迅速进行处理。处理时要有可靠的安全措施，受到威胁的人员和设备要撤到安全地点。

7、矿山应选派技术人员或有经验的工人专门负责边坡管理工作，及时消除事故隐患。在暴雨季节应加强对边坡、采场的检查。发现边坡有塌方、滑落等危险征兆时，有权制止采剥作业，撤出人员和设备，并向矿场负责人报告。

8、对矿山边坡有变形和滑动迹象的，必须设立专门观测、监测点，定期观察记录变化情况。

9、遇有岩层倾向与边坡坡面倾向基本一致，且边坡角大于岩层倾角；或有多组节理、裂隙结合的结构面内倾于采场；或有较大岩体结构弱面切割边坡，构成不稳定的楔形体情况的矿山，必须采取有效的安全措施。

10、露天矿山应按照由上往下的开采顺序，分成水平台阶正规开采。各作业水平台阶应保持一定的超前距离。严禁从下部不分段掏采，采剥工作面禁止形成伞檐、空洞等。

11、禁止任何人在边坡底部休息和停留。

### 7.2.2工业场地及建、构筑物布置对策措施

1、场地面积和外形应满足生产需要，并应有适当的发展余地，但不宜过多预留用地，近期用地要布置紧凑。

2、尽量利用山地、坡地，其它不宜耕种的荒地，要少占或不占农田。

3、减少用地。采取场地组合，建筑合并的措施。

4、选择地形坡度、标高，应满足生产工艺流程和物料运输的要求。

5、选择适宜地形，以使平整场地的土石方工程量少并便于排水。

6、场地的地形地势要有良好的通风和日照条件。严寒地区应避开阴湿地段，炎热地区应尽量避免日晒，山坡地段居民住宅区宜向阳。

7、选择工业场地时，应慎重考虑地震、热带风暴等自然灾害，高温、严寒等异常气候，不利的工程地质、水文地质和矿区地质环境条件(滑坡、山体崩塌、泥石流、地震等)以及矿石中对人体有害的成分等的影响，优先选择对安全、卫生危害最小的工业场地。

8、基础荷载较大的建(构)筑物，宜布置在土质均匀、地基承载力较大、地下水位较低的地段。

9、在不良地质地段布置建(构)筑物时，应采取必要的加固措施。沿山坡布置的建(构)筑物，应防止滑坡、滚石、山体崩塌等危害。

10、工业场地宜选在地下水位较低、场地雨水和工业废水易于排出的地区，应避免选在受洪水危害的地区。在山区选择场址时，应避免山洪、滑坡及泥石流爆发对场址的影响。

11、工业及民用场地应不受洪水威胁，矿区建设应预防山洪危害。

12、仓库、加工厂等的布置应统筹考虑建(构)筑物之间的防火间距和消防车道，以及通风与采光的要求。

13、噪声较大的空压机房、通风机站应布置在相对偏僻的地方。

14、场地布置必须防止因矿山废水的排放和废石碴的排弃所产生的污染。

15、矿石、废石堆置场地应不影响附近地区的农业生产和居住区及其他建(构)筑物的安全。

16、废石场等粉尘和有毒气体污染源，应当位于工业场地和居民区的最小风频方向的上风侧；

17、各建筑物均按当地地震烈度进行设防，重要建(构)筑物地震设防烈度应提高一度设防。

### 7.2.3露天采矿安全对策措施

1、采场作业应首先进行安全检查，然后方可作业。对存在采空区的部位，必须采取先探后采原则。

2、制定科学合理的采剥计划以指导生产，采矿作业应严格按设计顺序进行。

3、矿区范围内地下采空区处理措施

若在露天开采矿区范围内地表下存在采空区，可采用下列措施进行处理：

（1）为避免地下采空区对露天开采的影响，露天开采采取以下步骤措施确保安全生产，对于留矿法开采形成的硐室，巷道、天井、漏斗、联络道等小型空场可以在露天采剥作业过程中结合日常的穿爆工作进行处理。

（2）对空间较大的采空区设计利用在露天采场剥离的岩土充填地下空场。然后采用露天水平分层采剥，将剥离围岩、开采矿石以及充填废石或矿石逐分层铲装运输至废石堆场或选矿厂。

### 7.2.4电气安全对策措施

1、主变压器采用独立避雷针保护，接地电阻小于10欧姆；

2、所有电气设备采用接地保护；

3、各电气设备采用可能触及人的裸露带电部分。均应设保护罩或栏杆及警示标志；

4、在带电设备周围不得使用钢卷尺和带金属丝的线尺；

5、用电设备设置过流保护装置，当发生短路时可保护设备和人员不受伤害。

### 7.2.5运输安全对策措施

1、自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品；

2、驾驶室外平台、脚踏板及车斗不准载人。

3、禁止在运行中升降车斗。

4、露天矿的汽车道路曲率半径、路面宽度、纵向坡度与可见距离应与行车速度相适应。山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置护栏、挡车墙等。对主要运输道路及联络道的长大坡道，可根据行车安全需要设置汽车避让道。

5、卸矿平台要有足够的调车宽度。

6、卸矿地点必须设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度不得小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的五分之二。

7、卸矿地点应有良好照明。正常作业条件下同类车严禁超车，前后车距离保持适当。生产干线、坡道上禁止无故停车。

8、雾天和烟尘弥漫影响能见度时，应开亮前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距不得小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不得熄灭车前车后的警示灯。

9、冰雪和多雨季节，道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距不得小于40m；禁止急转方向盘、急刹车、超车或拖挂其它车辆。

10、自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机、装载机尾部回转范围以外，防止挖掘机、装载机回转撞坏车辆。

11、汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，要谨慎通过，防止架头倒塌和崩落。

12、汽车进入排卸场地要听从指挥，卸完后应及时落下翻斗，务必确认翻斗已落后方可动车，严防翻斗竖立刮坏高空线路和管道等设施。

13、通向装卸点的道路坡度较大时(大于10％)，不准倒车驶向装卸地点，以防发生意外。

14、在工作面装车时，发动机不准熄火，关好驾驶室车门，不得将头和手臂伸出驾驶室外，禁止检查、维护车辆。

15、装车后挖掘机、装载机司机或指挥人员发出信号，汽车才能驶出装车地点。

16、自卸汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近，卸载工作完毕后应将操纵器放置空档位置，防止行车翻斗自动升起引起事故。

17、禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空档滑行。

18、在坡道上停车时，司机不能离开，必须使用停车制动并采取安全措施。

19、机动车辆驾驶员必须经过培训考试，取得驾驶证，严禁无证驾驶。

20、驾驶员必须严格执行交通规则和技术操作规程。

21、运输车辆要按有关规定进行维修保养，保持其安全性能。

22、出车前须对制动装置等进行检查，确认无误后方可开车。

### 7.2.6防火对策措施

1、总平面布置时要充分考虑建筑物的消防要求，在矿山工业厂区和生活区，设置消防通道，并禁止在消防通道上堆放物料，根据《建筑设计防火规范》的要求，相互之间留有足够的消防距离，道路宽度满足消防车辆的通行；

2、矿山的工业厂区和生活区按国家颁布的有关防火规定和当地消防机关的要求，以建筑物、材料场和仓库建立防火制度，备足消防器材；

3、给设备加注燃油时，严禁吸烟和明火；

4、每年编制矿井防火灾计划(防火措施、撤出人员和抢救遇难人员的行动路线、扑灭火灾的措施、调度分流的措施、各级人员的职责等)并报主管部门批准；

5、库房等消防点配备适当种类的干粉灭火器。

6、严禁将易燃易爆器材存放在电缆接头或接地极附近，以防电火花引起火灾、爆炸；对电缆采用分层敷设，防止互相干扰；使用阻燃电缆，以及在电缆进、出口处用防火堵料墙，以防火灾时事故蔓延；

7、检修室，变压器室等均用不燃性材料建筑，室内有醒目的标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材。

### 7.2.7排土场安全对策措施

1、严格按照设计进行堆排，排土场的台阶高度、坡面角、安全平台宽度应与设计相符。

2、在车辆翻卸废石时应设置车档，车档高度应为车轮的5/2，防止发生车辆倾覆。

3、排土场上游应设置截洪沟，防止雨水对排土场浸泡发生泥石流。

4、排土场周围设置安全警示标志及铁丝围栏防止无关人员进入。

5、排土场下方不得有民用构筑物。

## 7.3职业健康与卫生对策措施

### 7.3.1防尘对策措施

1、综合防尘措施：矿山作业采取综合防尘措施，才能达到有效的除尘效果，使工作面粉尘浓度达到国家规定的卫生标准。包括：湿式作业、密闭尘源、个体防护、技术革新、科学管理、宣传教育、定期检查。

2、装矿岩防尘措施：首先将矿岩堆用水洒透，有时难以一次洒透，必须在装矿岩过程中多洒几次；其次在挖掘机、装载机装矿岩时可采取两种防尘措施，一是在条件允许的情况下，在距工作面4-5m的边坡两侧悬挂两个喷雾器，对机械活动区喷雾，其射程大体与设备铲斗的活动半径一致。随着机械向前推进，喷雾器也要向前安放；另一是在铲装机械的铲斗上安装喷雾器，铲斗装载和卸载时喷雾器进行喷雾，运行过程停止喷雾，喷雾器由安装在铲装机械上的控制阀来自动控制。

3、对接触粉尘的作业人员，配备防尘口罩，做好个人防护；

4、矿山应建立员工体检并建立档案，及时掌握职工的健康状况，并更具职工的身体情况安排适合的工作岗位。

### 7.3.2噪声控制措施

1、噪声源附近的操作人员配备个体噪声防护用具。

2、在产生噪声的场所，应为操作人员个体噪声防护用具，保证工人的作业环境符合《工业企业噪声控制设计规范》的要求。

3、矿山作业噪声对工人的危害较为严重，并能遮蔽一些灾害征兆，造成安全事故，因此对挖掘机、装载机等产生噪声较大的设备应采取必要的噪声控制措施。

## 7.4安全管理对策措施

1、矿山设兼职安全人员，分管矿山安全卫生工作，负责全矿安全卫生监测、职工安全教育及技术培训。

2、建立各类矿山生产安全管理规章制度。根据矿山生产各工序的特点，应在矿山正式投入生产之前，建立矿部和各生产工序如开采、加工以及地表其它部门的各类矿山生产安全管理规章制度，这些规章制度主要内容包括责任制、安全检查制、奖惩制和考核制等。

3、建立矿山生产设备安全生产管理档案。根据矿山生产各工序的设备种类，制定各类生产设备的维修、保养责任制度，矿山总部和各生产班组均要建立生产设备运行、维修、保养记录档案，每台设备落实责任人。

4、建立矿山安全生产岗位培训制度。凡在各生产第一线的操作人员，均要坚持岗前培训，持证上岗，同时在今后的矿山生产过程中，定期进行安全生产教育，增强安全意识，减少矿山安全事故的发生。

5、健全矿山生产的各种图件和资料，并妥善保管。

6、建立矿山工伤事故报告制度，并建立事故应急的组织机构，编制事故应急处理预案，组织演练，建立演练记录。

7、矿山设救护队，并配备一定数量的救护器材。

8、根据设计和生产要求，设立必需的安全专项资金，并做到专款专用；

9、完善露天采坑的防洪设施建设，保证坑外截排水沟正常有效；

10、应做好春季融雪和洪水抢险抗洪物资和人员准备。

## 7.5建议

为保证矿山建设期和投产后的安全运行，提出如下建议：

1、聘请有资质的评价机构对建设项目竣工后试生产期正常、并在投产前开展安全验收评价工作；

2、制定完善的安全管理制度、岗位操作规程及应急救援预案；

3、生产期做好安全设施设备检查维修及更新工作，确保其有效性；

4、加强矿山职工安全教育，杜绝未经岗前培训直接上岗现象；

5、做好安全生产检查工作，发现隐患及时处理；

6、开展应急救援预案演练，职工均应掌握应急措施和逃生路线。

# 第八章   预评价主要结论

## 8.1预评价概述

通过对《XX公司XX砂金矿采矿工程初步设计（代可研）》的工程地质、采矿及周边环境等分析，从工程固有的危险有害因素、人为的不良行为，按照采矿、运输等系统，一一查找出其主要危险、有害因素，并对主要危险和有害因素进行分类，对重大的和主要的危险、有害因素进行了一系列定性和定量的安全分析和预评价，并有针对性地提出了安全对策措施。现归纳如下：

1、通过本节的预先危险性分析，我们共找出XX公司XX砂金矿采矿生产中危险等级为Ⅱ级的危险、有害因素有6类；危险等级为Ⅲ级的危险、有害因素有12类；危险等级为Ⅳ级的危险、有害因素有8类。

2、通过运用因果分析法(鱼刺图法)，针对XX公司XX砂金矿采矿项目中容易发生的挖掘机、装载机铲装事故进行了鱼刺图分析，从而为预防此类事故的发生提供了依据。

3、通过运用故障类型及影响分析法(FMEA)，针对XX公司XX砂金矿采矿工程露天采矿工程项目的特点，对工程中4个危险单元或工艺进行故障类型及影响分析；用表格的形式发掘出22种危险作业的30余种事故类型或故障模式，提出对策措施建议70余条。为设计、生产和施工单位今后预防此类安全事故的发生提供了参考依据。

4、利用作业条件危险性评价，对采矿所涉及的开拓运输系统、挖掘机、装载机铲装、开采顺序、机械伤害、触电事故、火灾、粉尘、噪声等因素潜在的危险性进行评价。采取“打分”的办法指定各种自变量分数，根据总的危险分数来评价其危险性。

5、职业安全卫生：对噪声危害、粉尘危害进行了职业安全卫生评价，找出危害源并根据作业环境和接触时间划分出危害等级。

该矿山粉尘危害为Ⅰ级；噪声危害程度Ⅰ级。

6、通过对设计方案中危险有害因素预防可靠性分析，找出设计方案中存在的不足与缺陷如下：

（1）设计中对运输道路的危险地段的安全警示标志或挡车墙的设置未阐述。

（2）设计安全平台宽度为6m，在剖面图上未完全反映出来。

（3）设计开采顺序为自上而下，由露天山坡开采和凹陷采坑开采两种方式组成，缺少露天采坑排水方案。

（4）设计中缺少露天采场照明设施设置方案。

（5）排土场无车挡设置。

（6）设计开采顺序为自上而下，后期有凹陷采坑形成，剥离的废石不能立即用于回填采坑，设计的排土场容量不满足设计生产能力的排废需求。

（7）露天采场周围防洪设施未在总平面布置图上标示出来。

（8）设计中无排土场的排洪设施阐述。

（9）设计缺少在露天最终开采境界外设置安全警戒的内容。

（10）设计无安全技术措施费提取和使用说明。

（11）设计中缺少电气设备、机械设备、车辆、储油设备及生活区消防设施设置内容。

## 8.2预评价主要结论

评价根据该矿山的初步设计确定了评价范围，运用安全系统工程分析法分析了矿山露天开采固有的危险、有害因素，对设计方案中危险有害因素预防可靠性进行了分析，根据露天矿山开采特点划分了评价单元，采用预先危险性分析法、因果分析法及故障类型及影响分析法对评价单元进行分析评价，对矿山存在的职业危害进行分析评价。根据分析评价结果提出了安全技术和安全管理对策措施，并给出评价结论。

预评价结论：XXX设计研究院有限公司编制的《XXX公司XXX砂金矿采矿工程初步设计（代可研）》的开拓，运输系统，采剥工艺，供电、通讯系统，供、排水系统，压气系统等方面的系统安全基本上是可靠的，但在总平面布置、采场与排土场防排水、安全管理里中存在一些问题，需要在《安全专篇》中进一步补充完善。

XX公司XX砂金矿采矿工程初步设计（代可研）及安全专篇在落实本评价报告提出的安全对策措施，并通过安监部门组织的安全设施设计审查后，可指导该矿山建设与生产。

目  录

前   言	1

第一章   概  述	1

1.1编制依据	1

1.2项目建设情况	4

1.3地质概况	6

第二章   设计概述	15

2.1矿山现状	15

2.2采矿	15

2.3矿山机械	18

2.4给、排水	18

2.5基建及采剥进度计划	18

2.6矿山供电与通讯	19

2.7机、汽修	20

2.8工业及民用建筑	20

2.9排土场	20

2.10总图运输	21

2.11工作制度、生产规模及产品方案	22

2.12组织机构与劳动定员	23

2.13安全与工业卫生	24

2.14环保与节能	28

第三章  主要危险、有害因素辨识与分析	30

3.1主要危险、有害因素辨识	30

3.2设计方案中危险有害因素预防可靠性分析	35

3.3设计方案危险有害因素预防可靠性分析结果	43

3.4危险、有害因素分布	43

第四章   评价程序、评价单元划分及评价方法的选择	44

4.1评价程序	44

4.2评价单元划分	45

4.3评价方法选择	47

第五章   定性、定量评价	51

5.1预先危险性分析评价	51

5.2因果分析评价	53

5.3故障类型及影响分析评价	56

5.4作业条件危险性评价	61

5.5设计存在的主要问题	64

第六章   职业安全卫生评价	65

6.1噪声危害评价	65

6.2粉尘危害评价	66

第七章   安全对策措施	68

7.1设计需完善的内容	68

7.2安全技术对策措施	69

7.3职业健康与卫生对策措施	74

7.4安全管理对策措施	75

7.5建议	76

第八章   预评价主要结论	77

8.1预评价概述	77

8.2预评价主要结论	78

附  件：

1、安全预评价报告委托书；

2、营业执照；

3、采矿许可证；

4、地质报告封面；

5、《XXX公司XXX砂金矿采矿工程初步设计（代可研）》，XXX设计研究院有限公司    2011年3月；

附  图：

1、总平面布置图；

2、露天基建终了平面图；

3、开采终了1-1、2-2剖面图；

4、采矿方法图。