苏州XXXXXX有限公司

剧毒品使用、储存

专项安全评价报告

评价机构名称：江苏正大企业策划管理顾问有限公司

资质证书编号：APJ-（苏）-012-2005

法定代表人： 李  黎

审核定稿人： 李兆新

评价负责人： 廖云博

（安全评价机构公章）

2006年10月26日

苏州XXXXXX有限公司是专业从事卫浴五金件、装饰件的生产销售以及表面处理，现有镀种镀金、银、铜等为典型的电镀生产工艺。

由于该生产装置在产品电镀生产过程中使用有剧毒化学品（包括：氰化钠、氰化亚铜、氰化钾、氰化锌、氰化亚金钾、氰化银钾等），为使企业安全管理制度得到切实有效的贯彻，确保剧毒品的安全使用和储存，预防重大灾难性事故发生，遵照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）以及《江苏省安全生产条例》等要求，依据《安全现状评价导则》特对剧毒品使用储存进行专项安全评价。

根据苏州XXXXXX有限公司和江苏正大企业策划管理顾问有限公司签定的技术服务合同，江苏正大企业策划管理顾问有限公司承担本项目的安全评价工作。为保证评价工作顺利进行，评价组成员在对项目现场进行多次调研、反复检查及相关资料收集整理的基础上编制了本评价报告。

在进行本项目的安全评价工作过程中，评价组得到了苏州市安全生产监督管理局、苏州XXXXXX有限公司等单位的大力支持，谨在此表示衷心感谢。

# 第一章 概述

## 1.1 评价目的

按照安全系统工程的要求，对 苏州XXXXXX有限公司安全生产条件和安全管理现状，运用科学的评价方法进行评估；对生产过程中各单元、设备和使用、贮存剧毒化学品等环节潜在的危险性、有害性进定性、定量的分析；评估发生危险、危害的可能性、危险等级与可接受程度，对存在的不足提出整改意见和对策措施，以寻求最低事故率、最低职业危害、最少的事故损失、最少的投入和最优的安全投资效益。

为进一步提高苏州创意金属制品有限公司的本质安全度和整体安全管理水平，以寻求实现系统安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件。本评价也为安全生产监督管理等部门开展安全监督、监察工作提供依据。

## 1.2  评价依据

### 1.2.1  法律、法规

(1)《中华人民共和国安全生产法》  （2002年11月1日施行）；

（2）《中华人民共和国职业并防治法》  （2002年5月11日施行）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》  （1989年12月26日施行）；

（4）《中华人民共和国消防法》  （1998年9月1日施行）；

（5）《中华人民共和国清洁生产促进法》  （2003年1月1日施行）；

（6）《危险化学品安全管理条例》  （国务院令第344号）；

（7）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》  （国务院令第352号）；

（8）《特种设备安全监察条例》  （国务院令第373号 ）；

（9）《安全生产许可证条例》  （国务院令第397号）；

（10）《特种作业安全技术培训考核管理办法》  （原国经贸委令第13号）；

（11）《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》  （第一批）（原国经贸委令第6号）；

（12）《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》  （第二批）（原国经贸委令第16号）；

（13）《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》  （第三批）（原国经贸委令第32号）；

（14）《危险化学品登记管理办法》  （原国经贸委令第35号）；

（15）《劳动防护用品配备标准》   （原国经贸委[2000]189号）；

（16）《仓库防火安全管理规则》   （公安部令第6号）；

（17）《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》  （公安部令第18号）；

（18）《 特种设备质量监督与安全监察规定》   （国家质量技术监督局令第13号）；

（19）《工业产品生产许可证管理办法》   （国家质监局令第19号）；

（20）《压力容器安全技术监测规程》   （ 质技监局锅发[99]154号）；

（21）《建设项目职业病危害分类管理办法》   （卫生部令第22号）；

（22）《职业健康监护管理办法》   （卫生部令第23号）；

（23）《江苏省安全生产条例》；

（24）《危险化学品生产企业安全生产许可证条例实施办法》  （国家安监局令第10号）；

（25）《安全评价通则》   （国家安监局安监管技字[2004]37号 ）；

（26）《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》   （国家安监管危化字[2004]127号）；

（27）《危险化学品事故应急救援预案（单位版）编制导则》   （安监管危化字[2004]43号）；

（28）《工作场所安全使用化学品规定》   （原劳动部发[1996]423号）；

（29）《安全现状评价导则》   （国家安监管规划字[2004]36号 ）；

（30）《转发关于印发〈危险化学品生产企业安全评价导则（试行）的通知〉的通知》   （苏安监[2004]130号）；

（31）《危险化学品名录》 （国家安全生产监督管理局等8部门公告，2003第一号）；

（32）《剧毒化学品目录》（国家安全生产监督管理局等8部门公告，2003第二号）。

### 1.2.2  主要技术规范和标准

下列文件中引用的技术规范和标准通过在报告的引用而成为本报告的文，其最新版本适用于本评价报告。

（1）《常用危险化学品的分类及标志》   （GB13690—1992）；

（2）《危险货物品名表》    （GB12268—1990）；

（3）《重大危险源辨识》    （GB18218—2000）；

（4）《工业企业设计卫生标准》   （GBZ1—2002）；

（5）《工作场所有害因素职业接触限值》   （GBZ2—2002）；

（6）《生产设备安全卫生设计总则》    （GB5083—1999）；

（7）《职业安全卫生术语》    （GB/15236—1994）；

（8）《企业伤亡事故分类》    （GB6441—1986）；

（9）《建筑设计防火规范》    （GBJ16—1987）（2001年修定版）；

（10）《石油化工企业设计防火规范》    （GB50160—1992）（1999年修定版）；

（11）《建筑物防雷设计规范》     （GB50057—1994）；

（12）《工业建筑防腐设计规范》    （GB50046—1995）；

（13）《化工企业静电安全规程》    （HGJ28—1990）；

（14）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》    （GB50058—1992）；

（15）《化工企业厂区作业安全规程》   （HG23011—23018—1999）；

（16）《生产过程安全卫生要求总则》   （GB12801—1991）；

（17）《有毒作业分级》    （GB12331—1990）；

（18）《职业性接触毒物危害程度分级》   （GB5044—1985） ；

（19）《生产性粉尘作业危害程度分级》   （GB5817—1986）；

（20）《工业管路的基本识别色和识别符号》   （GB7231—1987）；

（21）《机械设备防护罩安全要求》   （GB8196—1987）；

（22）《安全标志》   （GB2894—2001）；

（23）《安全色》   （GB2893—1996）；

（24）《消防安全标志设置要求》   （GB15630—1995）；

（25）《毒害性商品储藏养护技术条件》   （GB17916—1999）；

（26）《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》   （GB17914—1999）；

（27）《腐蚀性商品储藏养护技术条件》   （GB17915—1999）；

（28）《火灾分类》   （GB16483—2000）；

（29）《化学品安全技术说明书编写规定》   （GB16483—2000）；

（30）《化学品安全标签编写规定》   （GB15258—1999）；

（31）《石油化工企业职业安全卫生设计规范》   （SH3047—1993）；

（32）《汽车危险货物运输、装卸作业规程》   （JT/T3145—1991）。

### 1.2.3  有关文件和资料

（1）苏州XXXXXX有限公司和江苏正大企业策划管理顾问有限公司签定服务合同

（2）苏州XXXXXX有限公司提供的技术资料、图纸等和安全管理制度及有关资料。

## 1.3  评价范围和内容

### 1.3.1  评价范围

本项目评价范围为苏州XXXXXX有限公司生产过程中涉及到危险有害剧毒物质、工艺和装置、贮存区、安全设施、公用及辅助工程安全管理、周边环境等。

本评价所涉及的环境保护和消防等方面的内容，以政府有关部门批准或认可的技术文件为准；委托外单位运输剧毒化学品方面的内容亦不在本评价范围之内。

### 1.3.2  评价内容

本次专项安全评价的内容有以下几个方面：

（1）对苏州XXXXXX有限公司生产过程中剧毒化学品的危险、有害种类及其程度进行分析评价；

（2）对苏州XXXXXX有限公司安全生产条件进行检查评价；

（3）对 苏州XXXXXX有限公司生产过程提出安全对策措施与建议；

（4）安全评价结论。

## 1.4  评价单元划分

本评价单元划分如下：

组织机构及安全管理制度

安全管理台帐

操作规程

从业人员

现场管理

生产工艺技术及装备

危化品（剧毒化学品）库房

安全防护及安全标识

检维修作业

消防安全及管理

电气安全及管理

安全投入

## 1.5  评价方法的选用

根据苏州XXXXXX有限公司的生产特点以及安全生产管理状况、单位周边环境及自然条件等进行分析、论证，所以，本次安全评价拟在专家充分分析、讨论基础上，选用“安全检查表”对本项目进行分析评价。

# 第二章 企业概况

## 2.1企业基本情况

## 2.2使用危险化学品情况

苏州XXXXXX有限公司使用的危险化学品情况见表2-1

表2-1苏州XXXXXX有限公司使用危险化学品情况表

| 序号 | 原料名称 | 危规号 | 年使用量 | 最大储存量 | 运输方式 | 管理人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氰化钠 | 61001 | 2900 kg | 2000 kg | 汽运 | 王家元 | 这六种剧毒品由美泰乐科技（苏州）有限公司提供，供货方负责运输至公司仓库 |
| 2 | 氰化亚铜 | 61001 | 6800 kg | 2000 kg | 汽运 | 王家元 |  |
| 3 | 氰化钾 | 61001 | 16400 kg | 2000 kg | 汽运 | 王家元 |  |
| 4 | 氰化锌 | 61001 | 930 kg | 500 kg | 汽运 | 王家元 |  |
| 5 | 氰化亚金钾 | 61001 | 183 kg | 100 kg | 汽运 | 王家元 |  |
| 6 | 氰化银钾 | 61001 | 500 kg | 200 kg | 汽运 | 王家元 |  |
| 7 | 盐酸 | 81013 | 1500t | 100t | 汽运 | 王家元 |  |
| 8 | 硫酸 | 81007 | 150t | 20t | 汽运 | 王家元 |  |
| 9 | 氢氧化钠 | 82001 | 600t | 20t | 汽运 | 王家元 |  |
| 10 | 硝酸 | 81002 | 500t | 20t | 汽运 | 王家元 |  |
| 11 | 硫化钠 | 82011 | 50t | 2t | 汽运 | 王家元 |  |
| 12 | 次氯酸钠 | 83501 | 250t | 20t | 汽运 | 王家元 |  |

## 2.3企业的地理位置、周边环境及总图布置

## 2.4建筑与消防设施及消防设施布置

苏州XXXXXX有限公司目前有生产厂房四幢分别为（B#、C#、D#、E#）。均通过消防部门的消防验收(相公消<2006>验015号）。有关苏州创意金属制品有限公司各建筑物灭火器配置数量见表2-2

表2-2各建筑物灭火器配置

| 车间编号 | 灭火器型号及数量 |  |  | 合计 | 消防栓位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1楼 | 2楼 | 3楼 |  |  |
| B栋 | 车间5个 | 办公室4个 | 无三楼 |  | 西侧南北两头各1个(2个) |
|  |  | 组装室4个 |  |  |  |
|  |  | 食堂通道4个 |  |  |  |
| C栋 | 仓库4个 | 空闲16个 | 无三楼 | 22个 | 办公室门东侧1个 |
|  | 办公室2个 | 无 |  |  | 办公室门南侧1个 |
|  |  | 无 |  |  |  |
| D栋 | 车间11个 | 配电室5个 | 办公室没有灭火器 | 47个 | 办公室门南侧1个 |
|  |  | 仓库3个 |  |  |  |
|  |  | 车间28个 |  |  |  |
| E栋 | 仓库2个 | 办公室3个 | 3楼空闲 | 38个 | 办公室门北侧1个 |
|  | 仓库存2个 | 车间16 | 8个 |  |  |
| G栋 | 宿舍无 |  |  |  | 宿舍两头各1个(2个) |
| 配电房 | 6个 |  |  | 6 |  |

## 2.5生产工艺概述及生产工艺流程图

（1）无镍电镀（表面镀铜）流程概述及工艺流程图

对原料锌合金进行前处理；然后进行活化、水洗；进入预镀铜工序，这段工序使用到剧毒品氰化亚铜、氰化钾：进入碱铜工序，这段工序使用到剧毒品氰化钾、氰化亚铜：经水洗、活化、水洗、酸铜、活化、水洗处理后进入白铜锡工序，这段工序使用到剧毒品氰化钠、氰化亚铜，然后经水洗、保护、水洗、烘干得到成品。

氰化钾		氰化钾

氰化亚铜	氰化亚铜

前处理

活化

碱铜

预镀铜

水洗

水洗

酸铜

水洗

活化

水洗

活化

水洗

保护

水洗

白锡铜

氰化亚铜

氰化钠

水洗

烘干得到成品

（2）镀金（银）工艺流程概述及工艺流程图

对原料锌合金进行前处理；然后进行活化、水洗；进入预镀铜工序，这段工序使用到剧毒品氰化亚铜、氰化钾：进入碱铜工序，这段工序使用到剧毒品氰化钾、氰化亚铜：经水洗、活化、水洗、酸铜、光镍、水洗处理后进入镀金（银）工序，这段工序使用到剧毒品氰化钾、氰化亚金钾、氰化银钾，然后经水洗、保护、水洗、烘干得到成品。

氰化钾		氰化钾

氰化亚铜	氰化亚铜

前处理

活化

碱铜

预镀铜

水洗

水洗

酸铜

水洗

活化

水洗

光镍

水洗

保护

水洗

镀金银

氰化钾

氰化银钾

水洗

烘干得成品

（氰化亚金钾）

## 2.6生产装置主要设备（主要为电镀工段）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 剧毒品使用情况 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀槽 | 490L | 不锈钢内衬聚丙烯 | 2 | 氰化钾、氰化亚铜 | 预镀铜，用于锌合金基层电镀 | 预镀铜 |
| 2 | 电镀槽 | 4000L | 不锈钢内衬聚丙烯 | 2 | 氰化钾、氰化亚铜 | 预镀铜，用于锌合金基层电镀 | 碱铜 |
| 3 | 电镀槽 | 490L | 不锈钢内衬聚丙烯 | 2 | 氰化钠、氰化亚铜 | 用于无镍电镀 | 白铜锡 |
| 4 | 电镀槽 | 240L | 不锈钢内衬聚丙烯 | 2 | 氰化钾、氰化银钾 | 用语装饰电镀 | 银 |
| 5 | 电镀槽 | 240L | 不锈钢内衬聚丙烯 | 2 | 氰化金钾 | 用语装饰电镀 | 金 |

## 2.7公用工程概况

（1）供水：苏州XXXXXX有限公司供水由市政自来水公司提供，年用量约8000吨。

（2）供电：苏州XXXXXX有限公司的供电有市政提供10KV高压电，经企业变电所变至400V。

（3）废水处理：公司有一座污水处理站，处理公司一般性工业废水，含氰废水委托专业污水处理公司处理，本公司不处理含氰废水。

（4）废气处理；公司建有一套废气处理装置，对含氰废气和含酸废气分开处理。

## 2.8安全生产管理机构

苏州XXXXXX有限公司目前未设专门的安全管理机构。公司目前形成以总经理王天武为组长的安全管理网络，公司目前任命梅可成为专职的安全管理员，负责公司日常的安全管理工作。苏州创意金属制品有限公司的安全管理网络图见图2-5。

公司剧毒品从业人员都经培训考核后上岗，有关人员培训情况如下；

主要负责人：XXXXX  培训证书号：0585号

安全管理员：XXXXX  培训证书号：0588号

采      购：XXXXX  培训证书号：0586号

仓库管理员；XXXXX  培训证书号：0583号

使  用  人：XXXXX  XXXXXX  培训证书号：0584号、0587号

剧毒品五双使用情况：

双人收发：

双人使用：

双门双锁：见仓库现场

双本帐：采购帐目、使用帐目

双人运输：供货单位（美泰乐科技（苏州）有限公司）

## 2.9应急救援网络

苏州XXXXXX有限公司

# 第三章 危险有害因素分析

## 3.1物料危险有害因素分析

由本报告第二章中工艺分析得知，本项目使用的原料有氰化钠、氰化亚铜、氰化钾、氰化锌、氰化亚金钾、氰化银钾。有关氰化钠、氰化亚铜、氰化钾、氰化锌、氰化亚金钾、氰化银钾以及本项目使用的其他危险化学品的的理化特性和危险特性见表3-1至3-12。

表3-1  氰化亚金钾 理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名：Gold potassium cyanide |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：KAu（CN）2 |  |  |  | 分子量：340.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与形状 |  |  | 白色晶体，无结块或变色颗粒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）： |  |  |  |  |  | 蒸汽压（pa）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）： 1496 |  |  |  |  |  | 含金量：≥68.2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水，微溶于醇，几乎不溶于醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接 触 限 值 | 中国MAC（mg/m3）：0.3（皮） |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：食入 、吸入 、经皮吸收 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性： 剧毒； LD50（mg/kg）：5（大鼠经口） |  |  |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 | 抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50～100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为4期：前驱期有粘膜刺激、呼吸加快、乏力、头痛，口服有舌尖、口腔发麻等；呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等；惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭；麻醉期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急 救 与 防 护 | 皮肤接触：，立即脱去受污染衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少20分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（切不可用口对口进行人工呼吸）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊脂，就医。食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物： 氰化氢、氧化氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）：无意义 |  |
|  | 危 险 特 性 |  | 不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化氢气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈。有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢气体。水溶液为碱性腐蚀液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  | 聚合危险：不聚合 |  |  |  |  |  | 禁忌物：酸类、强氧化剂、水 |  |  |  |
| 储运注意事项 | 危险类别：第6.1类毒害品 |  |  |  |  |  |  | 包装标志：13 |  |  |  | 包装类别：Ⅰ |  |  |
|  | 容器必须密封，宜专库专储，并保持干燥。远离火种、热源。切忌与酸类混储混运。应与碱类、胺化合物等分开存放。应严格执行剧毒品“五双”管理制度。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，中途不得停留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火 方法 |  | 本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品。防止包装破损，引起环境污染。消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：干粉、沙土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-2   氰化钾理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名： potassium cyanide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：KCN |  | 分子量：65.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与形状 |  |  |  | 白色结晶或粉末，易潮解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）： 634.5 |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽压（pa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，微溶于甲醇、氢氧化钠水溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接 触 限 值 | 中国MAC（mg/m3）：0.3（皮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：食入 、吸入 、经皮吸收 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性： 剧毒； LD50（mg/kg）：5（大鼠经口） |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 | 抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50～100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为4期：前驱期有粘膜刺激、呼吸加快、乏力、头痛，口服有舌尖、口腔发麻等；呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等；惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭；麻醉期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急 救 与 防 护 | 皮肤接触：，立即脱去受污染衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少20分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（切不可用口对口进行人工呼吸）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊脂，就医。 食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 |  |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物： 氰化氢、氧化氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）：无意义 |  |
|  | 危 险 特 性 |  |  | 不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化氢气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈。有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢气体。水溶液为碱性腐蚀液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  | 聚合危险：不聚合 |  |  |  |  | 禁忌物：酸类、强氧化剂、水 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 危险类别：第6.1类毒害品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：13 |  |  |  | 包装类别：Ⅰ |  |
|  | 容器必须密封，宜专库专储，并保持干燥。远离火种、热源。切忌与酸类混储混运。应与碱类、胺化合物等分开存放。应严格执行剧毒品“五双”管理制度。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，中途不得停留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  | 本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品。防止包装破损，引起环境污染。消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：干粉、沙土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3 氰化钠理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名：sodium cyanide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：NaCN |  | 分子量：49.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与形状 |  |  | 白色结晶或粉末，易潮解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：563.7 |  |  |  |  |  |  | 蒸汽压（pa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水，微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接 触 限 值 | 中国MAC（mg/m3）：1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：食入 、吸入 、经皮吸收 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性： 剧毒； LD50（mg/kg）：6.4（大鼠经口） |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 | 抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。 口服50～100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为４期：前驱期有粘膜刺激、 呼吸加快加深、乏力、头痛；口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急 救 与 防 护 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少２０分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物：：氰化氢、氧化氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）：无意义 |  |
|  | 危 险 特 性 |  | 不燃。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  | 聚合危险：不聚合 |  |  |  |  | 禁忌物：酸类、强氧化剂 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 危险类别：第6.1类毒害品 |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：13 |  |  |  | 包装类别：Ⅰ |  |
|  | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内相对湿度不超过80％。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  | 本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、砂土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-4   氰化锌理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名：zinc cyanide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：Zn(CN)2 |  | 分子量：117.41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与形状 |  |  | 白色粉末 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  |  |  |  |  |  | 蒸汽压（pa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，微溶于热水、乙醇、醚，溶于碱液、氨水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接 触 限 值 | 中国MAC（mg/m3）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：食入 、吸入 、经皮吸收 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性： 剧毒； LD50（mg/kg）：无资料 |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 | 蒸气对呼吸道有刺激性。吸入后可引起氰化物中毒，出现头痛、乏力、呼吸困难、皮肤粘膜呈鲜红色、抽搐、昏迷等。高浓度吸入可立即引起呼吸心跳停止而死亡。可引起皮肤和眼灼伤。口服可致死 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急 救 与 防 护 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少２０分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物：：氰化氢、氧化氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）：无意义 |  |
|  | 危 险 特 性 |  | 不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  | 聚合危险：不聚合 |  |  |  |  | 禁忌物：酸类、强氧化剂 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 危险类别：第6.1类毒害品 |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：13 |  |  |  | 包装类别：Ⅰ |  |
|  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库内相对湿度不超过80％。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  | 本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、砂土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-5氰化亚铜理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名：cuprous cyanide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：Cu(CN) |  | 分子量：89.56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与形状 |  |  | 白色单斜结晶粉末或淡绿色粉末。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：473 |  |  |  |  |  |  | 蒸汽压（pa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：2.9(氮气中) |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水、稀酸，易溶于浓盐酸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接 触 限 值 | 中国MAC（mg/m3）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：食入 、吸入 、经皮吸收 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性： 剧毒； LD50（mg/kg）：无资料 |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 | 吸入后引起紫绀、头痛、头晕、恶心、呕吐、虚弱、惊厥、昏迷、咳嗽、呼吸困难。对呼吸道有强烈刺激性，可引起肺水肿而致死。对皮肤、眼有强烈刺激性，可致灼伤。口服出现紫绀、头痛、头晕、恶心、呕吐、虚弱、昏迷、呼吸困难、血压下降等；刺激口腔和消化道或造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急 救 与 防 护 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物：：氰化氢、氧化氮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）：无意义 |  |
|  | 危 险 特 性 |  | 不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  | 聚合危险：不聚合 |  |  |  |  | 禁忌物：酸类、强氧化剂 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 危险类别：第6.1类毒害品 |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：剧毒品 |  |  |  | 包装类别：O51 |  |
|  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库内相对湿度不超过80％。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  | 本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、砂土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-6氰化银钾理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名potassium silver cyanide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：KAg(CN)2 |  | 分子量：199.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与形状 |  |  | 白色结晶，对光敏感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  |  |  |  |  |  | 蒸汽压（pa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：2.36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、甲醇、酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接 触 限 值 | 中国MAC（mg/m3）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：食入 、吸入 、经皮吸收 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性： 剧毒； LD50（mg/kg）：20.9 (大鼠经口) |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 | 吸入、摄入或经皮吸收均有毒。口服剧毒。非骤死者先出现感觉无力、头痛、眩晕、恶心、呼吸困难等，随后面色苍白、抽搐、失去知觉，呼吸停止而死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急 救 与 防 护 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物：：氰化物、氰化氢、氧化钾、氧化银。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）：无意义 |  |
|  | 危 险 特 性 |  | 遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。遇高热分解释出高毒烟气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  | 聚合危险：不聚合 |  |  |  |  | 禁忌物：强酸 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 危险类别：第6.1类毒害品 |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：剧毒品 |  |  |  | 包装类别：O51 |  |
|  | 存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-7硫酸理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名： sulfuric acid |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：H2SO4 |  |  | 分子量：98.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 特 性 | 外观与形状 |  |  |  | 纯品为无色透明油状液体，无臭味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-10.5 |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽压（kPa）：0.13(-145.8℃) |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：-330（20%） |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度：(水=1)1.83 ；（空气=1） 3.4 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 与水混溶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接 触 限 值 |  | 中国MAC ： 2 |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性：LD50：2140mg/kg;LC50:510mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 |  | 对皮肤粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急 救 与 防 护 |  | 立即用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗15分钟。就医。迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即人工呼吸，就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物：SOX |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）：无意义 |  |  |  | 爆炸限（V%）：无意义 |  |  |
|  | 危险特性 |  |  | 能与一些活性金属末发生反应，放出氢气。遇氰化物能形成剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量热量。具有较强的腐蚀性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  | 聚合危险：不聚合 |  |  | 禁忌物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |
| 储 运 注 意 事 项 | 危险类别： 第8.1类 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：20 |  |  | 包装类别：Ⅰ |
|  | 储存在阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装或搬动作业时要注意个人防护。运输按规定线路行驶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 消防人员要佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰中和。也可用大量水扑灭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-8盐酸理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名：hydrochoric acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：HC1 |  | 分子量：36.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与形状 |  |  | 无色澄清或微黄色发烟液体,有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-114.8（纯品） |  |  |  |  |  |  | 蒸汽压（Kpa）：30。66（21℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：108.58℃（20%） |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.1526(30%) 1.19(38%) |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接 触 限 值 | 中国MAC（mg/m3）：15mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性：刺激粘膜皮肤 |  |  |  |
|  | 健康 危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻或口腔有烧伤感，鼻衄或齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可至灼伤。慢性影响：长期接触可引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救 与 防护 | 一旦被盐酸侵害，速用清水冲洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物：氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）：无意义 |  |
|  | 危 险 特 性 |  | 与H发孔剂接触立即燃烧，与氰化物接触立即产生剧毒氟体（HCN）遇碱发生中和反就，同时释放大量热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  | 聚合危险：不聚合 |  |  |  |  | 禁忌物：强酸 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 危险类别：第8.1类 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：20 |  |  |  | 包装类别：Ⅰ |  |
|  | 盐酸通常可用塑料储罐、塑料桶、玻璃缸、坛等各种包装，但必须密封不漏氧。存放在露天或通风棚内，下垫适量黄砂，应与碱类、金属粉末氧化物，H发孔剂等分开储运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按指定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  | 消防人员必须佩好戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-9 氢氧化钠理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名：Sodium Hydroxide |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：NaOH |  |  |  |  | 分子量：40.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与形状 |  |  |  | 白色易潮解固体，有块状、片状、粉状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：318.4 |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽压（pa）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：1390 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：2.12(20℃) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触 限值 |  | 中国MAC：0.5mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入、食入。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性： |  |  |  |  |
|  | 健康 危害 |  | 本品有强力剌激和腐蚀性。粉尘剌激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救 与 防护 |  | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸 困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）： |  |  |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）： |  |  |
|  | 危 险 特 性 |  |  | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不燃，遇水和水蒸汽大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危险：不聚合 |  |  |  |  | 禁忌物：酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |  |  |
| 储运注意事项 | 危险类别：第8.2类碱性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：14 |  |  |  |  | 包装类别：Ⅱ |
|  | 储存于干燥清洁的仓间内，防止雨水浸入，远离易燃可燃物和酸类，包装要完整、密封、搬运时轻拿轻放，防止包装破裂，雨天不宜运输。操作时要戴手套、口罩、服装等防护用品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-10次氯酸钠（溶液）理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名：sodium hypochlorite solution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：NaCLO |  |  | 分子量：74.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与形状 |  |  |  | 微黄色溶液，有似氯气的气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-6 |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽压（pa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：102.2 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  |  | 溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接 触 限 值 |  |  | 中国MAC：未制定标准 |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性： LD50（mg/kg）：8500（小鼠经口） |  |  |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 |  |  | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急 救 与 防 护 |  |  | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 |  |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物：氯化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）：无意义 |  |  |
|  | 危 险 特 性 |  | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：不稳定 |  |  |  |  | 聚合危险：不聚合 |  |  |  |  |  | 禁忌物：碱类 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 危险类别：第8.3类 其它腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：20 |  |  |  |  | 包装类别：Ⅲ |  |
|  | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。应与还原剂、易燃、酸类、碱类等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-11硫化钠 理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名：sodium sulfide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：Na2S |  | 分子量：78.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 外观与形状 |  |  | 无色或米黄色颗粒结晶，工业品为红褐色或砖红色块状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：1180℃ |  |  |  |  |  |  | 蒸汽压（pa）：无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水，不溶于乙醚、微溶于乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接 触 限 值 | 中国MAC（mg/m3）：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：食入 、吸入 、经皮吸收 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性： 剧毒； LD50（mg/kg）：无资料 |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 | 本品在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急 救 与 防 护 | 皮肤接触:立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 |  |  |  |  | 燃烧(分解)产物：硫化氢、氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）：无意义 |  |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）：无意义 |  |
|  | 危 险 特 性 |  | 不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  | 聚合危险：不聚合 |  |  |  |  | 禁忌物：酸类、强氧化剂 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 危险性类别：第8.2类 碱性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：20，14 |  |  |  | 包装类别：Ⅱ |  |
|  | 储存于干燥清洁的仓间内。远离火种、热源。避免光照。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜久存，以免变质。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  | 灭火剂：水、雾状水、砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-12硝酸理化特性及危险特性

| 标识 | 英文名：nitric acid |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子式：HNO3 |  |  |  | 分子量：63.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 特 性 | 外观与形状 |  |  |  | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-42 |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽压（pa）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：86 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（水=1）：1.5027(25℃) |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接 触 限 值 |  | 中国MAC： |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸、食、皮肤 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性： |  |  |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 |  | 直接接触，腐蚀性很强，能灼伤皮肤，其蒸气氮氧化物触摸害人，畜呼吸器官和血红素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救 与 防护 |  | 轻度皮肤烧伤用水冲洗，如吸入蒸气除迅速至空气清新处，及时就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物：NO、 NO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）： |  |  |  |  |  | 自燃点（℃）： |  |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）： |  |  |
|  | 危 险 特 性 |  |  | 遇光热分解放出二氧化氮，对人体有害，浓硝酸与有机物，木屑等相混能引起燃烧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：不稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危险：无 |  |  |  | 禁忌物：有机物质、水 |  |  |  |
| 储 运 注 意 事 项 | 危险类别：第8.1类 酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志：20 |  |  |  | 包装类别：Ⅰ |
|  | 应储存在石棉瓦顶货棚中，避免日光曝晒，如露天贮入需脱去木箱，陶瓷坛口覆盖陶钵，防止进水，防止与易燃物品接触，装卸时要轻拿轻入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1)根据《剧毒化学品目录》 （国家安全生产监督管理局等8部门 公告，2003第2号），氰化钠、氰化亚铜、氰化钾、氰化锌、氰化亚金钾、氰化银钾为剧毒品。

(2)根据《建筑设计防火规范》，本项目的生产属丁类火险类别

（3）根据《职业性接触毒物危害程度分级》本项目使用的剧毒品属极度危害品。硫化钠属于Ⅱ级高度危害化学介质，盐酸、硫酸、硝酸属于Ⅲ级中毒危害介质，氢氧化钠属于Ⅳ级轻度危害的化学介质。

## 3.2  生产工艺过程的危险、有害性分析

- 在电镀生产过程中回产生毒酸雾，电镀液配制时粉末状的固体危险化学品容易对操作人员产生中毒危害。

- 在生产过程中使用的各种酸碱腐蚀性物质易对设备产生腐蚀，对人员产生化学灼伤。

- 在电镀生产过程中，使用电气设备较多，如因电气设备的绝缘损坏、操作不当、管理不严等易发生触电事故。

- 在本项目的生产过程中要使用到各种机械设备，如无保护措施或保护措施失效，易发生各种机械伤害事故。

- 在原材料产品运输储存过程中，易发生危险品泄露、车辆伤害等事故。

## 3.4  周边环境及自然条件主要危险有害因素分析

苏州XXXXXX有限公司的西边和南面为宽约15米的市政道路。东面为正在建设的标准工业厂房。本单位周边条件比较宽旷，周边无居住区。企业所在区域雨水量大，在雨季有可能发生洪涝灾害，使厂区和剧毒品库淹水，并可能引发二次事故。本区域夏季雷暴雨较多，雷暴日35d左右，属雷击多发危险区域，剧毒品库、剧毒品生产（使用）车间有被雷击的可能性。

## 3.6消防条件分析

（1）消防现状

苏州XXXXXX有限公司已通过消防部门的消防验收，目前建筑物耐火等级、消防设施、防火间距等基本符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年修订版）相关条款。

表3-13 建(构)筑物面积及耐火等级

| 序 号 | 建(构)筑物名称 | 建筑面积 (m2) | 高度 (m) | 火 灾 危险性 | 应达到的 耐火等级 | 现有厂房 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B#厂房 | 3811 | 10 | 丁类 | 三级及以上 | 二级 |
| 2 | C#厂房 | 3811 | 10 | 丁类 | 三级及以上 | 二级 |
| 3 | E#厂房 | 5515 | 11.2 | 丁类 | 三级及以上 | 二级 |
| 4 | G#厂房 | 3456 | 11.2 | 丁类 | 三级及以上 | 二级 |

（2）灭火器配置

各建筑物灭火器配置数量见表3-14。

表3-14 各建筑物灭火器配置数量

| 车间编号 | 灭火器型号及数量 |  |  | 合计 | 消防栓位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1楼 | 2楼 | 3楼 |  |  |
| B栋 | 车间5个 | 办公室4个 | 无 |  | 西侧南北两头各1个(2个) |
|  |  | 组装室4个 | 无 |  |  |
|  |  | 食堂通道4个 | 无 |  |  |
| C栋 | 仓库4个 | 空闲16个 | 无 | 22个 | 办公室门东侧1个 |
|  | 办公室2个 | 无 | 无 |  | 办公室门南侧1个 |
|  |  | 无 | 无 |  |  |
| D栋 | 车间11个 | 配电室5个 | 办公室没有灭火器 | 47个 | 办公室门南侧1个 |
|  |  | 仓库3个 |  |  |  |
|  |  | 车间28个 |  |  |  |
| E栋 | 仓库2个 | 办公室3个 | 3楼空闲 | 38个 | 办公室门北侧1个 |
|  | 仓库存2个 | 车间16 | 8个 |  |  |
| G栋 | 宿舍无 |  | 无 |  | 宿舍两头各1个(2个) |
| 配电房 | 6个 |  | 无 | 6 |  |

## 3.7  重大危险源辨识

（1）根据《重大危险源辨识》（GB18218-2000）中危险源辨识的依据和方法，本项目没有物料列入其中。

（2）根据国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），本项目使用储存的剧毒品列表如下

表3-15本项目列入重大危险源登记范围的物质临界量及实际库存量表

| 物质名称 | 临界量（kg） |  | 实际最大贮存量（kg） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产场所 | 贮存区 | 生产场所 | 贮存区 |  |
| 氰化钠 | 0.1 | 1 | 30 | 2000 |  |
| 氰化亚铜 | 0.1 | 1 | 695 | 2000 |  |
| 氰化钾 | 0.1 | 1 | 1191 | 2000 |  |
| 氰化锌 | 0.1 | 1 | 11 | 500 |  |
| 氰化亚金钾 | 0.1 | 1 | 502.5 | 100 |  |
| 氰化银钾 | 0.1 | 1 | 18.5 | 200 |  |

按照重大危险源计算公式：

P = q1/Q1+q2/Q2+ …… qn/Qn≥1

式中:q1，q2 …… qn---每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2  …… Qn---与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量。

若满足上式，则为重大危险源。

1）、对于生产场所（500m范围内）作为一个单元考虑，则通过计算：

P = 30/0.1+695/0.1+1191/0.1+11/0.1+502.5/0.1+18.5/0.1 =24480>1

通过计算，本生产项目的生产场所构成重大危险源。

2）、对于库区，则通过计算：

P = 2000/1+2000/1+2000/1+200/1+500/1+100/1 =6800>1

根据上表本项目生产场所和储存区的剧毒品储存量远超过临界量，根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）文件，本项目的生产场所和储存场所构成重大危险源。

企业应按照《中华人民共和国安全生产法》第三十三条“生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案”进行管理。

# 第四章 安全检查表

电镀、线路板生产企业安全检查表

| 项目 | 序号 | 检查项目和内容 | 实际情况 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构及安全管理制度 | 1 | 设置了安全生产管理机构并配备专职(兼职)安全生产管理人员 | 。。。。为公司专职安全生产管理人员 | 符合 |  |
|  | 2 | 制订各级人员安全生产责任制： 1）法人安全生产责任制 2）分管安全生产负责人和安全员安全生产责任制 3）车间主任安全生产责任制 4）岗位操作人员安全生产责任制 | 制订了各级人员安全生产责任制 | 符合 |  |
|  | 3 | 各职能部门安全生产责任制 | 制订了各职能部门安全生产责任制 | 符合 |  |
|  | 4 | 安全教育培训制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 5 | 安全生产检查巡检制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 6 | 劳动保护用品使用管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 7 | 消防安全管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 8 | 动火、用火管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 9 | 危化品贮存安全管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 10 | 职业卫生安全管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 11 | 作业场所防火、防爆安全管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 12 | 事故管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 13 | 事故隐患整改管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 14 | 安全设施设备管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 15 | 电气安全管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 16 | 重大危险源管理制度 | 未制订 | 不符合 | 立即整改 |
|  | 17 | 应急救援预案及应急救援预案管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 18 | 氰化物审批、采购、运输、使用、保管和氰化物废弃包装物处置管理制度 | 已制订 | 符合 |  |
| 安全管理台帐 | 19 | 安全会议台帐 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 20 | 安全教育台帐 | 无安全教育台帐 | 不符合 | 立即建立 |
|  | 21 | 安全检查台帐 | 无安全检查台帐 | 不符合 | 立即建立 |
|  | 22 | 设备台帐（含特种设备） | 有设备台帐 | 符合 |  |
|  | 23 | 安全工作考核及奖惩台帐 | 无 | 不符合 | 立即建立 |
|  | 24 | 事故管理台帐 | 无 | 不符合 | 立即建立 |
|  | 25 | 特种作业人员登记台帐 | 无 | 不符合 | 立即建立 |
|  | 26 | 劳动防护用品采购、发放记录台帐 | 无 | 不符合 | 立即建立 |
|  | 27 | 安全设施维护、保养、检修及检测记录台帐 | 无 | 不符合 | 立即建立 |
|  | 28 | 隐患整改台帐 | 无 | 不符合 | 立即建立 |
|  | 29 | 安全投入台帐 | 无 | 不符合 | 立即建立 |
|  | 30 | 职工体检档案 | 建立职工体检档案 | 符合 |  |
|  | 31 | 有毒有害岗位监测报告 | 已签定定期检测协议 | 符合 |  |
|  | 32 | 氰化物领料单 | 有 | 符合 |  |
|  | 33 | 氰化物流向台帐 | 有台帐 | 符合 |  |
|  | 34 | 氰化物使用车间记录台帐 | 有台帐 | 符合 |  |
|  | 35 | 氰化物库房定期检查台帐 | 有台帐 | 符合 |  |
|  | 36 | 氰化物包装容器处置台帐 | 有台帐 | 符合 |  |
| 操作规程 | 37 | 各岗位安全操作规程 | 基本制定了各岗位安全操作规程 | 基本符合 |  |
|  | 38 | 主要设备安全操作规程 | 有主要设备安全操作规程 | 基本符合 |  |
|  | 39 | 危化品装卸、收发、保管作业安全操作规程 | 未制订 | 不符合 | 立即整改 |
|  | 40 | 检修作业安全操作规程 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 41 | 使用劳动保护用品及消防器材安全规程 | 未制订 | 不符合 | 立即建立 |
|  | 42 | 废弃物及包装物处置安全操作规程 | 已制订 | 符合 |  |
|  | 43 | 安全用电安全操作规程 | 已制订 | 符合 |  |
| 从业人员 | 44 | 单位主要负责人经区安监局考核合格，取得合格证 | 经考核 | 符合 |  |
|  | 45 | 氰化物仓库保管员须经区安监局培训并经考核合格持证上岗 | 经考核 | 符合 |  |
|  | 46 | 特种作业人员须经有关监督管理部门培训并经考核合格持证上岗 | 经考核 | 符合 |  |
|  | 47 | 应缴纳职工工伤保险或商业保险 | 已交纳 | 符合 |  |
|  | 48 | 从业员工应每年进行一次系统的安全知识再教育并经考试合格 | 未进行 | 不符合 | 立即整改 |
|  | 49 | 新职工进企业应进行三级安全教育，转岗换岗应按新上岗职工进行岗位安全教育并经考试合格方可上岗 | 未进行三级教育 | 不符合 | 立即整改 |
|  | 50 | 事故应急预案应定期组织培训并开展演练 | 未开展演练 | 不符合 | 整改 |
|  | 51 | 作业人员应熟悉并遵守作业规程 | 基本熟悉 | 基本符合 |  |
|  | 52 | 从业人员应掌握紧急情况下的应急措施 | 基本掌握 | 基本符合 |  |
|  | 53 | 接触氰化物的人员应保持相对的稳定，未经允许，不随意调动 | 比较稳定 | 符合 |  |
| 现场管理 | 54 | 作业人员应认真执行各岗位责任制和各项安全管理制度 | 执行比较严格 | 符合 |  |
|  | 55 | 作业人员应严格执行岗位操作规程，生产记录完整准确 | 严格执行 | 符合 |  |
|  | 56 | 按国家标准或者行业标准配备劳动保护用品，作业人员应正确穿戴劳动防护用品 | 配备穿戴劳动防护用品 | 符合 |  |
|  | 57 | 作业场所应整洁，无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象，生产性废液、废泥处理方法正确 | 查现场符合 | 符合 |  |
|  | 58 | 含氰废水应经过破氰处理合格后再进行废水处理 | 委托处理 | 符合 |  |
|  | 59 | 添加氰化物应有严格的程序控制措施 | 有严格程序 | 符合 |  |
|  | 60 | 氰化物存放应远离火种、热源，切忌与酸类混合储存。 | 查现场符合 | 符合 |  |
|  | 61 | 危险品出入库前应进行检查验收、登记 | 查现场符合 | 符合 |  |
|  | 62 | 库房存放危化品应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间不小于0.8 m，垛与墙、柱的间距不小于0.3 m。主要通道的宽度不小于1.8 m | 查现场符合 | 符合 |  |
|  | 63 | 危化品应根据其化学性质分区、分类、分库贮存，禁忌物料不能混存。灭火方法不同的危险化学品不能同库储存 | 查现场符合 | 符合 |  |
|  | 64 | 危化品存放总量应与仓库存储能力适应，不超量存储。 | 查现场符合 | 符合 |  |
|  | 65 | 使用危化品时应佩戴相应的防护用品，装卸危化品时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损坏包装容器，堆放稳妥 | 查现场符合 | 符合 |  |
|  | 66 | 氰化物仓库保管员应经有关部门培训，考核合格，持证上岗 | 经考核合格 | 符合 |  |
|  | 67 | 氰化物领料单、流向台帐、库房定期检查台帐、包装物容器处置台帐记录应齐全 | 台帐齐全 | 符合 |  |
|  | 68 | 氰化物库房应严格执行“双人双锁” | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 69 | 氰化物使用应实行“双人使用” | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 70 | 氰化物发放应实行“双人”发放，领料单应为领用人员本人签字 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 71 | 氰化物台帐应至少保存一年 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 72 | 氰化物废弃包装物、容器应登记造册、妥善保管，并统一交有资质的单位回收 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 73 | 应控制氰化物的贮存量，一般库房内最大贮存量不得超过一个月的生产使用量 | 一个月使用量 | 符合 |  |
| 生产工艺技术及装备 | 74 | 厂址选择应符合《工业企业设计卫生标准》 | 符合 | 符合 |  |
|  | 75 | 厂房建筑应符合《建筑设计防火规范》 | 二级 | 符合 |  |
|  | 76 | 生产车间的安全疏散出口应符合安全要求 | 疏散出口符合要求 | 符合 |  |
|  | 77 | 生产设备选型、布置应符合国家有关规定和相关标准 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 78 | 采用的生产设备、工艺技术是否为国家淘汰的生产设备和生产工艺 | 符合当前要求 | 符合 |  |
|  | 79 | 车间地面、地沟、污水管道是否采用防腐蚀、防渗漏措施 | 有防腐蚀、防渗漏措施 | 符合 |  |
|  | 80 | 电镀槽的槽体材料应符合安全要求，操作岗位应有铭牌标识 | 材料符合要求、有铭牌标识 | 符合 |  |
|  | 81 | 电镀槽槽内液面与槽口距离应大于150mm | 大于150mm | 符合 |  |
|  | 82 | 含氰废水应与酸性水分开 | 分开 | 符合 |  |
|  | 83 | 铬酸槽、硝酸槽的排风应单独设置 | 单独排风 | 符合 |  |
|  | 84 | 氰化物与酸性槽的通风系统应分开设置 | 分开设置 | 符合 |  |
|  | 85 | 车间照明应符合标准规定 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 86 | 使用高毒物品的作业场所应与生活场所分开，作业场所不得有生活设施，作业场所不得住人 | 分开 | 符合 |  |
|  | 87 | 散发有毒有害物质的生产装置和贮存设施应尽量考虑机械化和自动化，并采取密闭操作，并应结合生产工艺采取通风措施 | 符合要求 | 符合 |  |
| 危化品库房 | 88 | 库房耐火等级、层数、建筑面积、安全疏散通道和防火间距，应符合《建筑设计防火规范》第四章的要求。 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 89 | 甲、乙类库房内不应设置办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.5 h的不燃体隔墙和1h的楼板隔开，其出口应直通室外或疏散走道 | 属于丁类 | 符合 |  |
|  | 90 | 甲、乙类物品的库房不应设在建筑物的地下室、半地下室 | 无地下室、半地下室 | 符合 |  |
|  | 91 | 甲、乙类物品库房电气装置，必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定 | 丁类 | 符合 |  |
|  | 92 | 仓库的通风应符合《建筑设计防火规范》第九章的规定 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 93 | 库房门应为铁门或木质外包铁皮，采用外开式 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 94 | 氰化物仓库的建筑结构及耐火等级应符合设计要求 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 95 | 用于储存的保险柜应符合《防盗保险柜》的要求 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 96 | 氰化物仓库的库房门应设置符合《防盗门安全通用技术条件》的防盗门，窗应设置高侧防盗窗，库房防盗窗户栏杆应选用直径不小于12mm的圆钢，栏杆间距不应大于10cm | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 97 | 氰化物仓库的库房房门应采用双门、双锁 | 双门、双锁 | 符合 |  |
|  | 98 | 氰化物仓库应采取通风、防火、防潮及防腐蚀等措施 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 99 | 氰化物仓库四周阴沟应与洗消设施连通 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 100 | 氰化物仓库的设置应远离河道和居民区 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 101 | 氰化物仓库垛底应高于地面150mm | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 102 | 氰化物贮存、使用场所应装防盗报警器或监控装置（录像资料应有保存周期），并24小时处于正常工作状态；有供对外报警、联络的通讯设备 | 符合要求 | 符合 |  |
| 安全防护及安全标识 | 103 | 含高毒物品的电镀槽侧方或上方应设置吸风系统 | 设置了吸风系统 | 符合 |  |
|  | 104 | 设备的安全防护装置应符合国家有关规定 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 105 | 生产车间地面应有防滑、防腐蚀措施 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 106 | 生产车间含氰化物的容器应加盖并加锁 | 为封闭空间 | 符合 |  |
|  | 107 | 有毒、有害作业现场应配备足够的中毒急救药品和相应的防毒面具，氰化物使用、贮存场所应配备亚硝酸异戊酯、硫代硫酸钠等药品，并注意使用的有效期 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 108 | 贮存、使用酸、碱等化学物品岗位设置冲洗水龙头等设备 | 无冲洗设备 | 不符合 | 立即设置 |
|  | 109 | 有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其它作业场所隔离 | 分开 | 符合 |  |
|  | 110 | 使用有毒物品作业场所应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。高毒作业场所应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明 | 未用黄线或红线标出 | 不符合 |  |
|  | 111 | 危险作业场所及危化品使用、贮存场所应设置醒目的安全警示标志（如严禁烟火、当心中毒、当心灼伤等） | 无安全警示标志 | 不符合 | 立即增加 |
|  | 112 | 使用高毒物品的用人单位应设置淋浴间和更衣室，并设置清洗、存放或者处理从事使用高毒物品作业劳动者的工作服、工作鞋帽等物品的专用间 | 未设置 | 不符合 | 立即设置 |
|  | 113 | 使用有毒物品作业场所的有毒有害物质浓度应符合国家有关标准，并定期进行监测和公布监测结果 | 已签定检测协议 | 符合 |  |
| 检维修作业 | 114 | 生产、储存装备应按规定定期进行维护保养与检修 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 115 | 检修施工作业应遵守国家有关规定和国家标准 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 116 | 厂区内施工、检修应办理安全作业证（票），并有具体的安全措施，签发的程序应正确 | 符合要求 | 符合 |  |
| 消防安全及管理 | 117 | 建(构)筑物配置的消防器材应符合《建筑灭火器配置设计规范》的要求，且能正确使用 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 118 | 消防通道、安全通道应符合规范，且保持畅通，有警示标志 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 119 | 消防设施、器材应有专人管理，确保完好有效，消防器材应设置在明显和便于工作取用地点，周围不准存放其他物品 | 符合要求 | 符合 |  |
| 电气安全及管理 | 120 | 配(变)电室屋顶不能漏雨，地面应高出周围地面15～30cm | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 121 | 变配电室门应向外开，高压室应向低压室开，配电室要有“四防一通”措施 | “四防一通”不完善。 | 不符合 | 立即整改 |
|  | 122 | 动照、照明配电箱(柜)选型应符合场所要求，配电箱(柜)安装应符合安装规程 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 123 | 电气线路敷设应符合要求，不乱拉私接，生产、贮存作业场所电缆应穿阻燃PVC管或镀锌管保护或采用电缆桥架。线路绝缘、屏护良好 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 124 | 线路水平敷设时，距地面最小允许距离：室内为2.5m，室外为2.7m；线路垂直敷设时，距地面最小允许距离：室内为1.8m，室外为2.7m | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 125 | 所有的电气设备应装设接地装置，并将电气设备外壳接地和接零。在同一电压而且有电气连接的系统中，所有电气设备应采用共同接地。采用统一接零有困难时，不接零的电气设备或线段应装设能自动断开故障的漏电保护或断电保护装置 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 126 | 电气设备的工作接地与保护接地应与防雷接地分开，并保持一定的防止反击的安全距离 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 127 | 线路、开关等电气设施符合要求，各类低压设备、插座安装漏电保护器 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 128 | 采用金属配管线时，金属管与保护零线连接后做重复接地；采用塑料管配管时，另行敷设保护零线并做重复接地 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 129 | 在腐蚀环境的电缆应尽量避免中间接头。电缆芯线(包括控制电缆)的端部一般要求采用接线鼻子与电机、电器的接线柱连接，以提高连接的可靠度 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 130 | 保持电气设备外表清洁、无油污、无严重腐蚀，设备铭牌及本单位命名、编号齐全，警示标志和工作操作标志齐全 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 131 | 镀槽阳极供电流汇流排漆包应为红色，镀槽阴极引出的汇流排漆包应为绿色 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 132 | 有健全的电气安全管理制度，电气安全操作规程及电气工作票制度，临时线审批制度 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 133 | 防雷、防静电、防触电安全措施应齐全、可靠 | 符合要求 | 符合 |  |
| 安全投入 | 134 | 安全技术措施项目投入应编入年度投入计划 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 135 | 安全技术措施项目及事故隐患整改应按时完成 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 136 | 年度投入应能满足改善安全生产条件的需要 | 符合要求 | 符合 |  |
| 其它 | 137 | 锅炉按期监测 | 无锅炉 | ------ |  |
|  | 138 | 锅炉“三大”安全附件完整、良好，按期检测 | 无锅炉 | ------ |  |
|  | 139 | 锅炉操作工经培训并持证上岗 | 无锅炉 | ------ |  |
|  | 140 | 应从取得危化品安全生产许可证或经营许可证的单位采购危险化学品，并索取安全技术说明书 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 141 | 危险化学品的运输应由危险货物资质的单位承运 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 142 | 购买氰化物应向市公安局治安支队申请取得《剧毒化学品购买凭证》、《剧毒化学品准购证》和《剧毒化学品公路运输通行证》 | 符合要求 | 符合 |  |
| 法定资料 | 143 | 企业营业执照 | 有企业营业执照 | 符合 |  |
|  | 144 | 剧毒化学品购买凭证 | 正在申请 | 符合 |  |
|  | 145 | 剧毒化学品公路运输通行证 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 146 | 剧毒化学品的准购证件 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 147 | 危化品供应商的安全生产许可证或危化品经营许可证及相关的安全技术说明书 | 符合要求 | 符合 |  |
|  | 148 | 环保部门的排放污染物许可证 | 有排放污染物许可证 | 符合 |  |
|  | 149 | 防雷、防静电设施检测报告 | 经检测 | 符合 |  |
|  | 150 | 锅炉使用证 | 无锅炉 | ------ |  |
|  | 151 | 压力容器使用证 | 无压力容器 | ------ |  |
|  | 152 | 安全附件检测报告 | 无安全附件 | ------ |  |
|  | 153 | 起重机械使用证 | 无起重机械 | ------- |  |
|  | 154 | 企业内部车辆使用证 | 无厂内机动车辆 | ------- |  |
|  | 155 | 作业场所空气中有毒有害物质浓度监测报告 | 签定定期检测协议 | 符合 |  |
|  | 156 | 从业人员体检报告 | 有体检报告 | 符合 |  |
|  | 157 | 安全生产责任制 | 已建立 | 符合 |  |
|  | 158 | 安全生产管理制度 | 已建立 | 符合 |  |
|  | 159 | 各项管理台帐 | 已建立 | 符合 |  |
|  | 160 | 岗位操作规程 | 已建立 | 符合 |  |
|  | 161 | 培训资料：法人、分管安全负责人、氰化物仓库保管员 | 经培训 | 符合 |  |
|  | 162 | 特种作业人员：电工、电气焊工、起重机械作业人员、压力容器作业人员、锅炉作业人员、锅炉水质化验人员、企业内部车辆驾驶人员、登高架设人员、制冷作业人员、冲压工 | 目前只有特种作业岗位为电工，经培训 | 符合 |  |
|  | 163 | 安全管理机构文件、安全管理网络 | 有 | 符合 |  |
|  | 164 | 成立应急救援指挥领导小组文件，应急救援组织。 | 有 | 符合 |  |

# 第五章 整改建议及整改情况复查

隐患整改情况复查

| 项目 | 序号 | 事故隐患 | 整改建议 | 复 查 情 况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构及安全管理制度 | 1 | 无重大危险源管理制度 | 立即制订 | 已制订 |  |
| 安全管理台帐 | 2 | 无安全教育台帐 | 立即建立 | 已建立 |  |
|  | 3 | 无安全检查台帐 | 立即建立 | 已建立 |  |
|  | 4 | 无安全工作考核及奖惩台帐 | 立即建立 | 已建立 |  |
|  | 5 | 无事故管理台帐 | 立即建立 | 已建立 |  |
|  | 6 | 无特种作业人员登记台帐 | 立即建立 | 已建立 |  |
|  | 7 | 无劳动防护用品采购、发放记录台帐 | 立即建立 | 已建立 |  |
|  | 8 | 无安全设施维护、保养、检修及检测记录台帐 | 立即建立 | 已建立 |  |
|  | 9 | 无隐患整改台帐 | 立即建立 | 已建立 |  |
|  | 10 | 无安全投入台帐 | 立即建立 | 已建立 |  |
| 操作规程 | 11 | 未制订危化品装卸、收发、保管作业安全操作规程 | 立即制订 | 已制订 |  |
|  | 12 | 未制订使用劳动保护用品及消防器材安全规程 | 立即制订 | 已制订 |  |
| 从业人员 | 13 | 未进行从业员工应每年进行一次系统的安全知识再教育并经考试合格 | 立即组织培训考核 | 已组织培训考核 |  |
|  | 14 | 未进行新职工进企业应进行三级安全教育，转岗换岗应按新上岗职工进行岗位安全教育并经考试合格方可上岗 | 立即开展三级教育 | 已组织教育考核 |  |
|  | 15 | 未制订事故应急预案应定期组织培训并开展演练 | 未开展演练 | 已制定计划演练 |  |
| 安全防护及安全标识 | 16 | 无冲洗水龙头等设备 | 立即设置 | 已设置 |  |
|  | 17 | 未在使用有毒物品作业场所应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。高毒作业场所应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明 | 用黄线或红线标出 | 已标出 |  |
|  | 18 | 危险作业场所及危化品使用、贮存场所无醒目的安全警示标志（如严禁烟火、当心中毒、当心灼伤等） | 增设各种安全警示标志 | 已设置 |  |
|  | 19 | 无淋浴间和更衣室和清洗、存放或者处理从事使用高毒物品作业劳动者的工作服、工作鞋帽等物品的专用间 | 立即设置 | 已设置 |  |
| 电气安全及管理 | 20 | 配电室 “四防一通”不完善 | 完善配电室 “四防一通” | 已整改 |  |
| 评价单位检查人员(签字)： 2006年 月 日 (盖章) |  |  |  |  |  |
| 被评价单位主要负责人确认(签字)： 2006年 月 日 (盖章) |  |  |  |  |  |

# 第六章 对策措施

## 6.1 剧毒品安全管理对策措施与建议

6．1．1  安全管理制度

（1）建立、健全各级各类人员的安全生产责任制和岗位责任制，分工明确，责任到人。

（2）建立严格的剧毒化学品采购、保管、领取、使用的管理制度。

（3）建立值班巡查制度，巡查人员应认真填写值班记录。

(4)  建立安全检查记录、进出库人员情况记录等。

(5)  建立各类基础台帐和记录：剧毒化学品进出库台帐、使用消耗台帐。

（6）建立科学的废弃剧毒化学品及包装物的处理制度。

（7）建立消防安全管理制度。

6．1．2  安全保卫组织

（1） 剧毒化学品从业单位要组成一个由单位分管领导、相关部门负责人参加的保卫组织，成立一个由专职或兼职人员参加的安全防范巡逻队伍。凡保卫力量不足的单位，应当聘用保安。

（2） 从业单位应根据单位的实际情况和特点，制定出剧毒化学品库的安全保卫方案和巡查方案，做好安全防范工作，防止剧毒化学品的被盗、被抢和破坏案件以及泄漏事故的发生。

（3）剧毒品库要有防盗报警装置。

## 6.2 从业人员资质

剧毒化学品从业人员须参加有关主管部门组织的业务培训，并经考试合格，取得相应的上岗资格，方可上岗工作。

## 6．3 储存场所安全要求

（1）剧毒品库应有职业病危害标识（GBX158—2003）和剧毒化学品警示标志。

（2）安装符合国家安全标准的防盗门。

（3）仓库防盗窗铁栅钢筋直径不少于12 mm ,栅栏间距不得超过10 mm 。

（4）剧毒品库应装有防盗报警器或监控装置（录象资料至少保存半个月），并24小时处于正常工作状态。并且与当地“110”联网。

（5）报警电话等通讯设施完备、畅通。

（6）氰化物、砷化物等剧毒品仓库的防盗门，必须实行双门双锁，其中一扇门为暗锁。

（7）储存、使用场所应配备一定数量的防护手套、防毒面具和防护服，以及应急的中毒急救药品

(8) 剧毒化学品应按规定在专用仓库内单独存放，不得与禁忌物质混放。堆放标准应遵照有关的规范标准执行，严禁将其他易燃易爆品带入仓库。

（9）库区和库房内要经常保持整洁，对散落的剧毒化学品、易燃、可燃物品和库区的杂草要及时清理干净。

## 6．4  消防安全措施

（1）建立、健全岗位安全防火责任制。

(2) 库区和库房内通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。

（3）仓库应设置醒目的防火标志。

（4）仓库应根据储存物品的性质，配备足够的、相适应的消防器材，并经常性的进行检查，保持完整好用。

## 6．5  医疗救护、安全卫生措施

（1）剧毒品使用单位应设立救护室，根据剧毒品种类的毒性机理，备足必要的急救药品和器材。

（2）剧毒品使用单位应设立浴室、更衣室，操作人员使用完剧毒化学品后应及时清洗、更衣。

（3）剧毒化学品使用人员、保管人员必须经专业技术培训、考试合格，取得特种作业合格证后，方可上岗操作。

（4）使用剧毒化学品时应配戴必要的劳动保护，操作时要有人监护、监督。

（5）使用完毕后的溶液要作无害化处理。包装容器要按规定处理。

# 第七章 评价结论

根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）文件，本项目的生产场所和储存场所构成重大危险源。

运用安全评估检查表对组织机构及安全管理制度、安全管理台帐、操作规程、从业人员、现场管理、生产工艺技术及装备、危化品库房、安全防护及安全标识、检维修作业、消防安全及管理、电气安全及管理等几个方面进行逐条检查评估，对检查发现的主要问题苏州创意金属制品有限公司已按照整改要求全部进行了整改。

通过对苏州创意金属制品有限公司进行的剧毒品氰化钠、氰化亚铜、氰化钾、氰化锌、氰化亚金钾、氰化银钾专项安全评价认为，该公司能认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规和有关危险化学品及剧毒品储存、使用等方面安全管理规定，安全管理制度基本健全。并在平时的生产过程中加以执行，综合评价认为该公司对剧毒品（氰化钠、氰化亚铜、氰化钾、氰化锌、氰化亚金钾、氰化银钾）管理和使用基本符合安全生产要求。

希望受评单位在全员、全过程、全天候及全面的安全生产过程中进一步落实国家有关安全生产法律、法规、标准、规范，进一步学习安全生产法、危化品及剧毒品安全管理条例等法律法规，全面落实本评价报告提出的措施和建议，经常开展自查自改，要求受评企业对剧毒品氰化钠、氰化亚铜、氰化钾、氰化锌、氰化亚金钾、氰化银钾等有关的安全管理制度和操作规程进行一次全面修订、补充完善，重新颁布，并组织干部职工学习，进行安全考试，进一步提高干部职工安全技术素质，强化剧毒品、危化品安全管理意识，强化作业和储运过程中的安全管理，加强对危险源安全监控，坚持对职工进行安全培训，制定完善的事故应急预案，经常开展预案演练，并对预案演练进行讲评和考核，提高职工预防和处理突发性事故的技能，从而在预防职业危险、危害方面能较好地满足劳动安全卫生和治安保卫的要求，杜绝重、特大事故发生，实现长周期安全生产，使企业获得良好的经济效益。同时制订严密的安全保卫措施，落实治安保卫责任制，严防氰化钠、氰化亚铜、氰化钾、氰化锌、氰化亚金钾、氰化银钾等剧毒品被盗或外流，杜绝人为的重大破坏事件或盗窃事件的发生。

项目所在地

图2-1项目地理位置示意图