目  录

前    言	1

1  总则	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.3  评价范围	3

1.4  评价程序	3

2  被评价单位基本情况	5

2.1  单位情况简介	5

2.2  危险化学品经营范围	6

2.3  消防设备	7

2.4  安全管理	7

3  危险有害因素辨识	8

3.1  经营危险化学品名录的物性及危险特性分析	8

3.2  经营危险化学品的物性及危险特性分析	9

3.3  其他危险、有害因素	33

3.4  小结	33

4  评价方法选择和评价单元划分	34

4.1  评价方法	34

4.2  评价单元划分	35

5  定性定量评价	36

5.1  危险化学品经营单位安全评价现场检查	36

5.2  分析评价	40

6  建议补充的安全整改措施	42

7  评价结论	43

附件1 安全评价委托书

附件2 企业法人营业执照

附件3 经营场所租赁合同

附件4 建筑工程竣工消防验收意见书

附件5主要负责人和安全生产管理人员资格证书

# 1  总则

## 1.1  评价目的

通过对化学品公司经营过程中存在的潜在危险因素的辨识和潜在危险有害程度的分析，依据国家、行业相关法规标准，提出科学合理的安全技术措施和管理对策，确保实现经营销售过程中的安全。同时，为安全生产监督管理部门依法进行监管工作提供科学依据。

## 1.2  评价依据

### 1.2.1  法律法规

|  | 《中华人民共和国安全生产法》 | 中华人民共和国主席令第70号 |
| --- | --- | --- |
|  | 《危险化学品安全管理条例》 | 国务院令第344号 |
|  | 《危险化学品经营许可证管理办法》 | 原国家经贸委令第36号 |
|  | 《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》 | 安监管管二字[2003]38号 |
|  | 《关于<危险化学品经营许可证管理办法>的实施意见》 | 国家安全生产监督管理局安监管二字[2002]103号 |
|  | 《中华人民共和国劳动法》 | 中华人民共和国主席令第28号 |
|  | 《中华人民共和国消防法》 | 中华人民共和国主席令第4号 |
|  | 《关于深化危险化学品安全专项整治的通知》 | 国家安全生产监督管理局安监管管二字[2003]38号 |
|  | 《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其它从业人员安全生产培训考核工作的意见》 | 安监管人字[2002]123号 |
|  | 《危险化学品名录》 | 2002年版 |
|  | 《北京市安全生产条例》 | 2004年7月29日北京市第十二届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 |
|  | 《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第三批） | 中华人民共和国国家经济贸易委员会令 第32号2002年7月1日起实施 |
|  | 《禁止进口货物目录》（第六批） | 商务部、海关总署、林业局公告2005年第116号 |
|  | 《禁止出口货物目录》（第四批） | 商务部、海关总署公告2006年第16号 |
|  | 《北京市危险化学品经营许可证管理办法》 | 京安监危化字[2006]115号 |
|  | 《北京市危险化学品经营单位安全管理制度编制纲要》 | 京安监管[2003]65号 |

### 1.2.2  标准规范

|  | 《安全评价通则》 | AQ8001—2007 |
| --- | --- | --- |
|  | 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2006 |
|  | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB50140-2005 |
|  | 《常用化学危险品贮存通则》 | GB15603-1995 |
|  | 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 | GB18265-2000 |
|  | 《腐蚀性商品储藏养护技术条件》 | GB17915-1999 |
|  | 《毒害性商品储藏养护技术条件》 | GB17916-1999 |
|  | 《常用危险化学品的分类及标志》 | GB13690-92 |
|  | 《危险货物包装标志》 | GB190-90 |

### 1.2.3  其他文件

|  | 安全评价项目委托书。 |
| --- | --- |
|  | 被评价单位提供的资料(有关证件、文字材料、安全管理制度等)。 |

## 1.3  评价范围

|  | 《危险化学品安全管理条例》第二十八条规定的经营单位必须具备的条件。 |
| --- | --- |
|  | 国家经贸委令第36号《危险化学品经营许可证管理办法》第六条规定的经营单位应具备的基本条件。 |
|  | 国家安全生产监督管理局《关于〈危险化学品经营许可证管理办法〉的实施意见》四规定的经营单位基本条件。 |

## 1.4  评价程序

|  | 被评单位和评价单位签定《安全评价合同》； |
| --- | --- |
|  | 根据被评价单位的委托书，索取被评家单位的营业执照、租赁合同和相关批准文件； |
|  | 评价单位组成评价项目组，根据现场实际，辨识危险、有害因素，选用合适的评价方法，并确定该评价项目依据的标准、规范； |
|  | 根据安全评价方法、规范、标准及被评单位提供的有关资料，对被评单位的安全现状进行评价； |
|  | 在评价报告中，针对评价中发现的安全隐患，提出安全改进措施及建议。对存在重大安全隐患的被评价单位，提出整改意见，要求被评价单位立即整改； |
|  | 编制评价报告； |
|  | 评价单位向被评价单位提供安全评价报告。 |

评价程序如图1-4所示：

安全评价准备

现场调查

确定评价内容

划分评价单元

选择评价方法

实施评价工作

编制评价报告

相关法律、法规

签订合同，收集资料

安监部门评审备案

图 1-4 安全评价程序

# 2  被评价单位基本情况

## 2.1  单位情况简介

化学品公司注册成立日期为2007年6月，注册经营地址为北京市，法定代表人为某某，注册资本50万元，企业类型为有限责任公司，经营方式为批发，申请经营的危险化学品为环己烷、N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、正庚烷、正丁醇、乙醇、四氢呋喃、正己烷、乙酸乙酯、甲基叔丁基醚、异辛烷、乙腈、甲醇、异丙醇、丙酮、三乙胺、1,2,4-三氯苯、冰醋酸、1,2-二氯乙烷、正丙醇、石油醚、甲苯。

化学品公司具有固定的经营场所，系租赁房屋，所在地XX大厦已取得北京市XX公安分局建筑工程竣工消防验收意见书。该公司不设危险化学品库，不设零售业务店面，申请的经营场所只进行纸面办公（票据往来），根据客户订单由生产厂方将货物发送到客户方，或由客户直接到生产厂提货。

化学品公司的具体情况，见表2-1。

表2-1  危险化学品经营单位基本情况表

| 单位名称 | 化学品公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 北京市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 | 010- |  | 传真 |  | 010- |  | 邮编 |  |  |
| 电子信箱 | bjo@labcaregroup.com |  |  |  | 企业网址 |  | www.XXXXX.com |  |  |
| 单位性质 | 法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 | 有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 某某 | 职工人数 |  |  |  | 8人 |  |  |  |
| 主管负责人 | 某 | 安全管理人数 |  |  |  | 2人 |  |  |  |
| 主要负责人是否有安全资格证 | 有 | 安全管理人是否有安全资格证 |  |  |  | 有 |  |  |  |
| 注册资本 | 50万元 | 固定资产 |  | 34000元 |  | 上年销售额 |  |  |  |
| 申请经营场所 | 北京市 |  |  |  |  | 产权性质 |  |  | 租赁 |
| 储存场所 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2  危险化学品经营范围

化学品公司申请经营危险化学品的经营范围见下表2-2。

表2-2  申请经营危化品经营范围表

| 剧毒化学品 |  |  | 成品油（液化气） |  |  | 其他危险化学品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 规 格 | 用 途 | 品 名 | 规 格 | 用 途 | 品 名 | 规 模（t/a） | 用 途 |
|  |  |  |  |  |  | 环己烷 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | N,N-二甲基甲酰胺 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 二甲基亚砜 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 正庚烷 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 正丁醇 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 乙醇 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 四氢呋喃 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 正己烷 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 甲基叔丁基醚 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 异辛烷 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 乙腈 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 异丙醇 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 丙酮 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 三乙胺 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 1,2,4-三氯苯 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 冰醋酸 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 正丙醇 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 石油醚 |  | 批发 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 |  | 批发 |

## 2.3  消防设备

化学品公司主要消防设施、器具配备情况见下表2-3。

表2-3  主要消防安全设施、器具配备情况表

| 名称 | 型号、规格 | 数量 | 状况 | 摆放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | MFZL-5 | 68 | 良好 | 经营场所 |
| 室内消防栓 |  | 12 | 良好 | 经营场所 |
| 消防水带 | 20米 | 12 | 良好 | 经营场所 |
| 干粉推车灭火器 | NFTX35 | 2 | 良好 | 经营场所 |
| 消防应急灯 |  | 30 | 良好 | 经营场所 |
| 火灾报警控制器 | 狮岛 | 1处 | 良好 | 经营场所 |
| 室外消防栓 |  | 2 | 良好 | 经营场所 |
| 烟感探头 |  | 60 | 良好 | 经营场所 |
| 消防喷淋 |  | 80 | 良好 | 经营场所 |

## 2.4  安全管理

化学品公司现有职工8人，负责人某某为安全、消防第一责任人，并配有专职安全管理人员1名，安全管理人员1名共计2人，主要负责人和专职安全管理人员均经过北京市安全生产监督管理局的有关部门培训合格取得资格证。人员和资质证书号如表2-4所示，证书复印件见本报告附件。

表2-4  人员和资质证书号表

| 姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 某某 | 主要负责人 | 07011070801326 |
| 某某 | 安全生产管理人员 | 07011080805156 |

该公司建有安全责任制度、安全管理制度、消防管理制度等，共计18项，并建有危险化学品安全事故应急救援预案。

# 3  危险有害因素辨识

## 3.1  经营危险化学品的物性及危险特性分析

化学品公司申请经营的危险化学品有环己烷、N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、正庚烷、正丁醇、乙醇、四氢呋喃、正己烷、乙酸乙酯、甲基叔丁基醚、异辛烷、乙腈、甲醇、异丙醇、丙酮、三乙胺、1,2,4-三氯苯、冰醋酸、1,2-二氯乙烷、正丙醇、石油醚、甲苯，具体名录见下表3-1。

表3-1  申请经营危化品名录

| 危险货物编号 | 名称 | 别名 | UN号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31004 | 环己烷 | 六氢化苯 | 1145 | 第3类易燃液体 第1项低闪点液体 |
| 33627 | N,N-二甲基甲酰胺 | 甲酰二甲胺 | 2265 | 第3类易燃液体 第3项高闪点液体 |
| 32006 | 正庚烷 | 庚烷 | 1206 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |
| 33552 | 正丁醇 | 丁醇 | 1120 | 第3类易燃液体 第3项高闪点液体 |
| 32061 | 乙醇[无水] | 无水酒精 | 1170 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |
| 31042 | 四氢呋喃 | 氧杂环戊烷 | 2056 | 第3类易燃液体 第1项低闪点液体 |
| 31005 | 正己烷 | 己烷 | 1208 | 第3类易燃液体 第1项低闪点液体 |
| 32127 | 乙酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 1173 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |
| 32084 | 甲基叔丁基醚 | 甲基特丁基醚；叔丁基甲醚；2-甲氧基-2-甲基丙烷 | 2398 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |
| 32009 | 异辛烷 | 2，2，4-三甲基戊烷 | 1262 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |
| 32159 | 乙腈 | 甲基氰 | 1648 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |
| 32058 | 甲醇 | 木酒精 | 1230 | 第3类易燃液体 第2项 闪点液体 |
| 32064 | 2-丙醇 | 异丙醇 | 1219 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |
| 31025 | 丙酮 | 二甲(基)酮 | 1090 | 第3类易燃液体 第1项低闪点液体 |
| 32168 | 三乙胺 | N，N-二乙基乙胺 | 1296 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |
| 61658 | 1,2,4-三氯（代）苯 | 偏三氯苯 | 2321 | 第6.1类毒害品 |
| 81601 | 乙酸[含量＞80%] | 醋酸;冰醋酸 | 2789 | 第8类腐蚀品 第1项酸性腐蚀品 |
| 32035 | 1,2-二氯乙烷 | 乙撑二氯;亚乙基二氯;1,2-二氯化乙烯 | 1184 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |
| 32064 | 1-丙醇 | 正丙醇 | 1274 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |
| 32002 | 石油醚 | 石油精 | 1271 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |
| 32052 | 甲苯 | 甲基苯 | 1294 | 第3类易燃液体 第2项中闪点液体 |

## 3.2  经营危险化学品的物性及危险特性分析

危险化学品的理化性质和危险特性如下所示：

- 环己烷

| 标识 | 英文名：cyclohexane；hexahydrobenzene |  |  |  |  | 分子式：C6H12；CH2(CH2)4CH2 |  |  |  |  |  | 分子量：84.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：110-82-7 |  |  |  |  | UN编号：1145 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：31004 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色液体，有刺激性气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：6.5℃；沸点：80.7℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.78 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：2.90 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作一般溶剂、色谱分析标准物质及用于有机合成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：极易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：：-16.5℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：245 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）：1.2 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：8.4 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国(TJ36-79) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：100mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联(1975) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：80mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美国TVL-TWA |  |  |  | OSHA 1000ppm, 1030mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属低毒类。有刺激和麻醉作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其它一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.1类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：空气中浓度超标时，戴安全防护眼镜。 防护服：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- N,N-二甲基甲酰胺

| 标识 | 英文名：N,N-dimethylformamide；DMF |  |  |  |  | 分子式：C3H7NO；(CH3)2NCH(O) |  |  |  |  |  | 分子量：73.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：68-12-2 |  |  |  |  | UN编号：2265 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：33627 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色液体，有微弱的特殊臭味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-61℃ ； 沸点：152.8℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.94 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：2.51 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 主要用作工业溶剂，医药工业上用于生产维生素、激素，也用于制造杀虫脒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：58℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：445 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 2.2 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：15.2 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应，甚至发生爆炸。与卤化物(如四氯化碳)能发生剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、酰基氯、氯仿、强还原剂、卤素、氯代烃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国(TJ36-70) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：10mg/m3[皮] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美国TVL- TWA |  |  |  | OSHA 1000ppm, 30mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属低毒类。有刺激和麻醉作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。经皮肤吸收中毒者，皮肤出现水泡、水肿、粘糙，局部麻木、瘙痒、灼痛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.3类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿化学防护服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二甲基亚砜

| 标识 | 英文名：Dimethyl sulfoxide |  |  |  |  | 分子式：C2H6OS；（CH3）2SO |  |  |  |  | 分子量：78.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：67-68-5 |  |  |  |  | UN编号： |  |  |  |  | 危险货物编号： |
| 理化性质 | 外观与性状：常温下为无色无臭的透明液体，具有吸湿性的可燃液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：18.4-19.0°C；沸点 189°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：1.10 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：2.7 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作乙炔、芳烃、二氧化硫及其他气体的溶剂及腈纶纤维纺丝溶剂, 在石油化学工业上用作芳烃的萃取剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  | 闪点（℃）：95°C |  |
|  | 引燃温度（℃）：215 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 0.6 |  |  |  | 爆炸上限（V%）：42 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 遇明火、高热可燃。受热分解产生有毒的硫化物烟气。能与酰氯、三氯硅烷、三氯化磷等卤化物发生剧烈的化学反应。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳、硫化物。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 卤化物、强酸、强氧化剂、强还原剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 毒性极低 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 二甲亚砜对人体无毒。最为常见的为恶心、呕吐、皮疹及在皮肤、和呼出的气体中发出大蒜、洋葱、牡蛎味。高挥发浓度可能导致头痛，晕眩和镇静。能够灼伤皮肤并使皮肤有刺痛感，如同所见的皮疹及水泡一样。若二甲基亚砜与含水的皮肤接触会产生热反应。要避免接触含有毒性原料或物质的二甲基亚砜溶液，因其毒性不为人所知，而二甲基亚砜却可能会渗入肌肤，在一定条件下会将有毒物质代入肌肤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别： |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志： |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，全面排风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 正庚烷

| 标识 | 英文名：n-heptane |  |  |  |  | 分子式：C7H16；CH3(CH2)5CH3 |  |  |  |  | 分子量：100.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：142-82-5 |  |  |  |  | UN编号：1206 |  |  |  |  | 危险货物编号：32006 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色易挥发液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-90.5℃； 沸点：98.5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.68 |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：3.45 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作辛烷值测定的标准、溶剂，以及用于有机合成，实验试剂的制备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇，可混溶于乙醚、氯仿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  | 闪点（℃）：-4℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：204 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）：1.1 |  |  |  | 爆炸上限（V%）：6.7 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 前苏联 |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：300mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美国TVL-TWA |  |  | OSHA 1000ppm, 2050mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属低毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 本品有麻醉作用和刺激性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 防护服：穿防静电工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 正丁醇

| 标识 | 英文名：butyl alcohol；1-butanol |  |  |  |  | 分子式：C4H10O；CH3(CH2)3OH |  |  |  |  |  | 分子量：74.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：71-36-3 |  |  |  |  | UN编号：1120 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：33552 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明液体，具有特殊气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-88.9℃； 沸点：117.5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.81 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：2.55 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制取酯类、塑料增塑剂、医药、喷漆，以及用作溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇 、醚多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：35℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：340 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 1.4 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：11.2 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强酸、酰基氯、酸酐、强氧化剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1211灭火剂、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国(TJ36-79) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：200mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联(1975) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：10mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美国TVL-TWA |  |  |  | OSHA 1000ppm, 304mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属低毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 本品具有刺激和麻醉作用。主要症状为眼、鼻、喉部刺激，在角膜浅层形成半透明的空泡，头痛，头晕和嗜睡，手部可以生接触性皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.3类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度环境中可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 防护服：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 乙醇

| 标识 | 英文名：ethyl alcohol；ethanol |  |  |  |  | 分子式：C2H6O；CH3CH2OH |  |  |  |  |  | 分子量：46.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：64-17-5 |  |  |  |  | UN编号：1170 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32061 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色液体，有酒香 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-114.1℃；沸点：78.3℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.79 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：1.59 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：12℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：323 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）：3.3 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：19.0 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 前苏联 |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：1000mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美国TVL-TWA |  |  |  | OSHA 1000ppm, 1880mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ACGIH 1000ppm, 1880mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属微毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩(半面罩)。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四氢呋喃

| 标识 | 英文名：tetrahydrofuran |  |  |  |  | 分子式：C4H8O；CH2CH2OCH2CH2 |  |  |  |  |  | 分子量：72.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：109-99-9 |  |  |  |  | UN编号：2056 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：31042 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色易挥发液体，有类似乙醚的气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-108.5℃； 沸点：65.4℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.89 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：2.50 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：-20℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：230 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 1.5 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：12.4 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 酸类、碱、强氧化剂、氧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国 |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：300mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联(1975) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：100mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 吸入为微毒类，经口属低毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.1类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过20℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。必要时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 正己烷

| 标识 | 英文名：n-hexane；Hexyl hydride |  |  |  |  | 分子式：C6H14；CH3(CH2)4CH3 |  |  |  |  |  | 分子量：86.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：110-54-3 |  |  |  |  | UN编号：1208 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：31005 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色液体，有微弱的特殊气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-95.6℃ ；沸点：68.7℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.66 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：2.97 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于有机合成，用作溶剂、化学试剂、涂料稀释剂、聚合反应的介质等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：-25.5℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：244 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 1.2 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：6.9 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 美国TVL-TWA |  |  |  | OSHA 500ppm,1760mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联 |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：300mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 前苏联(1978)环境空气中最高容许浓度：60mg/m3(一次值) |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属低毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.1类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 乙酸乙酯

| 标识 | 英文名：thyl acetate；acetic ester |  |  |  |  | 分子式：C4H8O2；CH3COOCH2CH3 |  |  |  |  |  | 分子量：88.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：141-78-6 |  |  |  |  | UN编号：1173 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32127 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-83.6℃；沸点：77.2℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.90 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：3.04 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用途很广，主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：-4℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：426 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 2.0 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：11.5 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、碱类、酸类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国(TJ36-79) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：300mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联(1975) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：200mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 美国TVL-TWA |  |  |  | OSHA 400ppm,1440 mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属低毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 甲基叔丁基醚

| 标识 | 英文名：methyl-tert-butyl ether；tert-Butyl methyl ether |  |  |  |  | 分子式：C5H12O；(CH3)3COCH3 |  |  |  |  |  | 分子量：88.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：1634-04-4 |  |  |  |  | UN编号：2398 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32084 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色液体，具有醚样气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-109℃/凝； 沸点：53～56℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.76 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：3.10 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作汽油添加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：-10℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）： |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）：1.6 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：15.1 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸有危险。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 美国 |  |  |  | 车间卫生标准： 144mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属低毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 异辛烷

| 标识 | 英文名：2,2,4-trimethylpentane；isooctane |  |  |  |  | 分子式：C8H18；(CH3)3CCH2CH(CH3)2 |  |  |  |  |  | 分子量：114.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：540-84-1 |  |  |  |  | UN编号：1262 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32009 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色、透明液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：107.4℃； 沸点：99.2℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.69 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：3.90 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于有机合成，用作溶剂及气相色谱的对比样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于醚，易溶于醇、丙酮、苯、氯仿等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：-7℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）： |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）：1.0 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：6.0 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。遇强氧化剂会引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 具刺激作用。属低毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 吸入或口服对身体有害。对皮肤有刺激性。本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。然后运至空旷的地方掩埋、蒸发、或焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 乙腈

| 标识 | 英文名：acetonitrile；methyl cyanide |  |  |  |  | 分子式：C2H3N；CH3CN |  |  |  |  |  | 分子量：41.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：75-05-8 |  |  |  |  | UN编号：1648 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32159 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色液体，有刺激性气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-45.7℃； 沸点：81.1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.79 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：1.42 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制维生素B1等药物，及香料、脂肪酸萃取等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：2℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：524 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 3.0 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：16.0 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引进燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 酸类、碱类、强氧化剂、强还原剂、碱金属。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国(TJ36-79) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：3mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联(1975) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：10mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水体中有害物质最高允许浓度：0.7mg/L |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属中等毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢，可有数小时 潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛；严重者呼吸及循环系统紊乱，呼吸浅、慢而不规则，血压下降，脉搏细而慢，体温下降，阵发性抽搐，昏迷。可有尿频、蛋白尿等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7，14 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触毒物时，必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)、自给式呼吸器或通风式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 甲醇

| 标识 | 英文名：methyl alcohol；Methanol |  |  |  |  | 分子式：CH4O；CH3OH |  |  |  |  |  | 分子量：32.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：67-56-1 |  |  |  |  | UN编号：1230 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32058 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色澄清液体，有刺激性气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-97.8℃； 沸点：64.8℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.79 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：1.11 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：11℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：385 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 5.5 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：44.0 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国(TJ36-79) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：50mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联 |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：5mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 污水中有害物质最高允许浓度：20mg/L |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属中等毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 异丙醇

| 标识 | 英文名：2-propanol；isopropyl alcohol |  |  |  |  | 分子式：C3H8O；(CH3)2CHOH |  |  |  |  |  | 分子量：60.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：67-63-0 |  |  |  |  | UN编号：1219 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32064 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-88.5℃； 沸点：80.3℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.79 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：2.07 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇醚、苯、氯仿等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：12℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：399 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）：2.0 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：12.7 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国 |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：200mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联(1975) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：10mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属微毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 丙酮

| 标识 | 英文名：acetone |  |  |  |  | 分子式：C3H6O；CH3COCH3 |  |  |  |  |  | 分子量：58.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：67-64-1 |  |  |  |  | UN编号：1090 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：31025 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-94.6℃； 沸点：56.5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.80 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：2.00 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 基本的有机原料和低沸点溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：-20℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：465 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 2.5 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：13.0 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、强还原剂、碱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国(TJ36-79) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：400mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联（1975） |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：200mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属低毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.1类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三乙胺

| 标识 | 英文名：triethylamine |  |  |  |  | 分子式：C6H15N；(CH3CH2)3N |  |  |  |  |  | 分子量：101.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：121-44-8 |  |  |  |  | UN编号：1296 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32168 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色油状液体，有强烈氨臭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-114.8℃； 沸点：89.5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.70 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：3.48 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作溶剂、阴聚剂、防腐剂，及合成染料等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：<0℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：249 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 1.2 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：8.0 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物。遇高热、明火能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、酸类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 前苏联 |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：10mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联(1977) |  |  |  | 居民区大气中最大允许浓度：0.14mg/m3(最大值，昼夜均值) |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 对呼吸道有强烈的刺激性，吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴导管式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。施行就业前和定期的体检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 废弃物处置方法：建议用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器或高温装置除去。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1,2,4-三氯苯

| 标识 | 英文名：1,2,4-trichlorobenzene |  |  |  |  | 分子式：C6H3Cl3 |  |  |  |  |  | 分子量：181.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：120-82-1 |  |  |  |  | UN编号：2321 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：61658 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色结晶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：17.2℃； 沸点：221℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：1.45 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：6.26 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于有机合成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，微溶于乙醇，溶于乙醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：112℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）： |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）： |  |
|  | 危险特性 |  |  | 遇明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 前苏联 |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：10mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 本品对眼、上呼吸道、粘膜、皮肤有刺激作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第6.1类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：14 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 防护服：穿相应的防护服。 手防护：必要时戴防化学品手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具。穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，正在泄漏的1，2，4-三氯苯可用玻璃品或镀锌金属桶盛装，或筑防护堤。泄漏在水中的1，2，4-三氯苯，将沉于水底，并聚积在水底低洼处，可用泵抽出，放入玻璃品或金属桶内，泄漏的1，2，4-三氯苯要尽量避开水道和饮用水源；泄漏在土壤或地面上的1，2，4-三氯苯可用干砂土混合，将污染的土壤全部装入可密封的袋中后，或倒到空旷地方掩埋，或作为废弃物进行焚烧；泄漏在空旷地方的1，2，4-三氯苯可就地掩埋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 冰醋酸

| 标识 | 英文名：Acetic acid |  |  |  |  | 分子式：C2H4O2；CH3COOH |  |  |  |  |  | 分子量：60.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：64-19-7 |  |  |  |  | UN编号：2789 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81601 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明液体，有刺激性酸臭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：16.7℃； 沸点：118.1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：1.05 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：2.07 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：39℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：463 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）：4.0 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：17.0 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 碱类、强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国 |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：20mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联(1975) |  |  |  | 居民区大气中最大允许浓度：0.1mg/m3(最大值) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.003mg/m3(昼夜均值) |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属低毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 吸入后对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第8.1类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：20、7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1,2-二氯乙烷

| 标识 | 英文名：1,2-dichloroethane |  |  |  |  | 分子式：C2H4Cl2；Cl(CH2)2Cl |  |  |  |  |  | 分子量：98.97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：7-06-2 |  |  |  |  | UN编号：1184 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32035 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色或浅黄色透明液体，有类似氯仿的气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-35.7℃ ；沸点：83.5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：1.26 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：3.35 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作蜡、脂肪、橡胶等的溶剂及谷物杀虫剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，可混溶于醇、醚、氯仿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：13℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：413 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 6.2 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：16.0 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与氧化剂接触发生反应，遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、酸类、碱类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国(TJ36-79) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：25mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中国(GHZB1-1999) |  |  |  | 地表水环境质量标准(I、II、III类水域)：0.005mg/L |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属高毒类，蒸气有剧毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 对眼睛及呼吸道有刺激作用；吸入可引起肺水肿；抑制中枢神经系统、刺激胃肠道和引起肝、肾和肾上腺损害。皮肤与液体反复接触能引起皮肤干燥、脱屑和裂隙性皮炎。液体和蒸气还能刺激眼，引起严重操作，角膜混浊。吸入高浓度的蒸气能刺激粘膜，抑制中枢神经系统，引起眩晕、恶心、呕吐、精神错乱，有的可致肺水肿。还能刺激胃肠道，引起肝和肾的脂肪性病变，严重的直至死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救可撤离时，佩戴隔离式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。1，2-二氯乙烷与四氯化碳的物理特征相似，故在土壤和水体受到其污染后可用相同的处置技术。 ⑴1，2-二氯乙烷，发生于地面上的污染事故紧急处理方法： ①迅速用土、沙子或其它可以取到的材料筑成坝以阻止液体的流动，特别要防止其流入附近的水体中，用土壤将其覆盖并将其吸收。也可以在其流动的下方向挖一坑，将其收集在坑内以防四处扩散，然后将液体收集到合适的容器中。 ②在处理过程中不要用铁器(如铁勺、铁容器、铁铲等)，应改用其它工具，因为铁有助于1，2-二氯乙烷分解生成毒性更大的光气。有条件的话，操作人员在处理过程中应戴上防毒面具，或其它防护设备。 ③将受污染的土壤清除剥离后集中进行处理，有以下几种方法可视情况选用： a.加热土壤并加水，使1，2-二氯乙烷生成甲酸、一氧化碳和盐酸； b.将浓碱液加入到土壤中使其与1，2-二氯乙烷反应生成一氧化碳； c.将稀的氢氧化钠或氢氧化钾加入土壤中，使其与1，2-二氯乙烷反应生成甲酸钠或甲酸钾； 以上操作应避免在光照条件下进行。 d.对土壤进行焚烧处理，要保证完全燃烧，以防止光气产生。 ⑵由于1，2-二氯乙烷在环境中很稳定，可利用其易挥发的特点进行自然或人工强制性挥发至大气中。当有大量气态1，2-二氯乙烷挥发弥散时，应疏散污染源下风向的人群，以防中毒。 ⑶水体中受到污染时的处理处置技术：当1，2-二氯乙烷液体进入水体后，应设法阻断受污染水域与其它水域的通道，其方法为筑坝使其停止流动；开沟使其流向另一水体(如排污渠)等等。由于四氯甲烷属挥发性卤代烃类，对受其污染的水体最为简便易行处理方法是使用曝气(包括深进曝气)法，使其迅速从水体中逸散到大气中。另外，处理土壤的几种方法也可酌情使用。 废弃物处置方法：用焚烧法。废料同其他燃料混合后焚烧。燃烧要充分，防止生成光气。焚烧炉排气中的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 正丙醇

| 标识 | 英文名：1-propyl alcohol；n-propanol |  |  |  |  | 分子式：C3H7O；CH3CH2CH2OH |  |  |  |  |  | 分子量：60.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：71-23-8 |  |  |  |  | UN编号：1274 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32064 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-127℃ ；沸点：97.1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.80 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：2.07 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作溶剂及用于制药、油漆和化妆品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：15℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：392 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）：2.0 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：13.7 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、酸酐、酸类、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国(TJ36-79) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：200mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前苏联 |  |  |  | 大气质量标准：0.3mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水体中有害物质最高允许浓度：0.25mg/L |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属低毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴滤式防毒面罩(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 石油醚

| 标识 | 英文名：petroleun ether |  |  |  |  | 分子式：成分为戊烷、己烷 |  |  |  |  |  | 分子量： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：8032-32-4 |  |  |  |  | UN编号：1271 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32002 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明液体，有煤油气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：<-73℃ ；沸点：40～80℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.64～0.66 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：2.50 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 主要用作溶剂及作为油脂的抽提用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：<-20℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：280 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 1.1 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：8.7 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 美国 |  |  |  | 车间卫生标准： 100ppm |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 甲苯

| 标识 | 英文名：methylbenzene；Toluene |  |  |  |  | 分子式：C7H8；CH3C6H5 |  |  |  |  |  | 分子量：92.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：108-88-3 |  |  |  |  | UN编号：1294 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：32052 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-94.9℃； 沸点：110.6℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.87 |  |  |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：3.14 |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物的主要原料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 建规火险分级： |  |  |  |  | 闪点（℃）：4℃ |  |
|  | 引燃温度（℃）：535 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）： 1.2 |  |  |  |  | 爆炸上限（V%）：7.0 |  |
|  | 危险特性 |  |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害： 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国(TJ36-79) |  |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度：100mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 |  | 属低毒类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别：第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：7 |  |  |
|  | 储运注意事项 |  |  |  | 储存于阴凉通风仓间内。远离火种、热源。舱内温度不宜超过30℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上，应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延；如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阴断甲苯的蔓延扩散；如甲洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.3  其他危险、有害因素

该公司申请经营的产品除冰醋酸外，其余都是第三类易燃液体，如果这些物质泄露，遇火源，存在发生火灾的危险；这些物质的蒸气与空气混合，达到爆炸极限，遇火源，存在爆炸的危险。醋酸为酸性腐蚀品，若人体与其接触或吸入，会对人体造成刺激伤害。乙腈、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯乙烷属有毒品，人体若是吸入，会造成中毒事故，经营单位应该引起注意。

该公司经营的产品按危险化学品分类有3.1类低闪点易燃液体、3.2中闪点易燃液体、3.3高闪点易燃液体、6.1类毒害品和8.1类酸性腐蚀品，产品较多，存在中毒、火灾、爆炸、灼伤事故的可能，经营单位应加强注意。

如果安全管理制度不健全，安全教育不到位，员工无章可循，不懂专业知识，也是发生各类事故的主要因素。因此必须建立、健全安全管理制度，使员工有章可循。要加强员工的安全知识和专业技术教育。

## 3.4  小结

通过对该危险化学品单位申请经营的化学品危险有害因素分析可知，该单位的主要危险有：火灾、爆炸、中毒、灼伤。其主要危险、有害因素有：可燃液体泄漏，明火、高热、电火花引发的火灾事故，可燃液体的蒸气与空气混合达到爆炸极限，遇火源引发的爆炸事故，人员接触、误服危险化学品引起的中毒事故，人员接触腐蚀性产品引起的灼伤事故，因此要求该单位建立、健全安全生产管理制度和安全操作规程并认真贯彻执行，杜绝各类事故发生，确保安全经营。

由于该公司不设危险化学品仓库，因此，该单位在经营过程中，上述可能发生的事故在本单位经营场所不会发生，但该公司管理和从业人员可能会参与到存储、运输过程，因此管理人员和从业人员的各种失当行为均有可能导致事故的发生，同时一旦事故发生，该公司要做好配合工作，尽量降低事故的严重程度，在处理过程中的任何失误都有可能加大事故的严重程度，造成较大的经济损失。

# 4  评价方法选择和评价单元划分

## 4.1  评价方法

按照产品和生产装置相对集中的原则，考虑了评价内容、作业流程和评价方法的特点，划分出如下六个评价单元。

### 4.1.1  评价方法选择

化学品公司属危险化学品经营类企业，根据《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》（安监管管二字[2003]38号）要求选择危险化学品经营单位安全评价现场检查表法进行评价。

### 4.1.2  评价方法介绍

危险化学品经营单位安全评价现场检查表是由国家安全生产监督管理局针对危险化学品单位制定的一种最基础、最简便、最全面的系统安全评价方法。危化品现场检查表，不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对检查对象根据其危害程度进行分类，非常适用于危险化学品经营单位的系统安全评价。

安全检查表共包括四部分，如表4-1所示。

表4-1 危险化学品经营单位安全评价现场检查表结构示意表

| 项目 | 检查内容 | 类别 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- “检查内容”是针对该单元中几个方面，根据国家标准和规范，结合实际情况，列举各条要求，作为评价的主要判断依据。

- “类别”分A、B。

  - 指该评价项目为否决项，即实际情况有任何一项不符合该规定时，该公司为

不符合安全要求。

  - 指该评价项目为非否决项，当少于5项B类不合格时，同时不合格项少于实

际所检查项目的20％，该公司为基本符合安全要求。

- “事实记录”是现场检查中该公司存在的实际情况。

- “结论”是说明该项是否合格的情况。

对系统进行评价时，对照安全检查表逐项检查，根据检查内容及其所属类别，对系统的安全等级作出评价。

## 4.2  评价单元划分

评价单元的划分下见表4-2。

表4-2  各单元评价方法选择

| 序号 | 评价单元 |
| --- | --- |
| 1 | 安全管理制度 |
| 2 | 安全管理组织 |
| 3 | 从业人员 |
| 4 | 仓储场所的要求 |
| 5 | 仓库建筑要求 |
| 6 | 消防与电气设施 |

# 5  定性定量评价

## 5.1  危险化学品经营单位安全评价现场检查

依据《危险化学品经营单位安全评价现场检查表》及所划分的评价单元，对照相关的法规和标准，逐项检查、评价。

现场评价检查情况见表5-1。

表5-1  危险化学品经营单位安全评价现场检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 类别 | 事 实 记 录 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一安全管理制度 | 1．有各级各类人员的安全管理责任制 | A | 有各级安全责任制 | 合格 |
|  | 2．有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“两双”制等）。 | A | 有比较健全的安全管理制度 | 合格 |
|  | 3．有完善的经营、销售（包括采购、出入库登记、验收、发放、出售等）管理制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括销售剧毒化学品的登记和查验准购证等）。 | A | 有比较完善的经营销售制度 | 合格 |
|  | 4．建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | B | 有安全检查制度 | 合格 |
|  | 5．有符合国家标准《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》(GB17914-1999)、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》(GB17915-1999)、《毒害性商品储藏养护技术条件》(GB17916-1999)的仓储物品养护制度。 | B | 不储存危险品，此项不涉及 |  |
|  | 6．有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用）安全操作规程。 | A | 不储存危险化学品，不参与装卸，此项不涉及 |  |
|  | 7．有事故应急救援措施；构成重大危险源的，建立事故应急救援预案，内容一般包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、工程抢险和医疗救护、演练等。 | B | 已建立事故应急救援预案 | 合格 |
| 二安全管理组织 | 1．有安全管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在10人以下的，有专职或兼职安全管理人员；个体工商户可委托具有国家规定资格的人员提供安全管理服务。 | A | 设有专职安全管理人员 | 合格 |
|  | 2．大中型仓库应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练。 | B | 不设仓库，只进行票据往来，此项不涉及 |  |
|  | 3．仓库应确定一名主要管理人员为安全负责人，全面负责仓库安全管理工作。 | B | 不设仓库，此项不涉及 |  |
| 三从业人员要求 | 1．单位主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | 主要负责人和安全管理人员已参加培训考试合格，证书编号：主要负责人某某07011070801326；安全生产管理人员费颖07011080805156。 | 合格 |
|  | 2．其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 | B | 其他从业人员经本单位培训 | 合格 |
|  | 3．特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | 无特种作业人员，此项不涉及 |  |
| 四仓储场所要求 | 1．从事批发业务的单位应有公安消防部门验收合格的专用仓库（自有或租用）。所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所。 没有也不租赁储存场所从事批发业务的单位，不得将所经营的危险化学品存放在业务经营场所。 | A | 该公司不储存经营物品，不设仓库，只进行票据往来。 | 合格 |
|  | 2．零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，也可采取措施满足安全防护要求。店面经营面积（不含库房）应不小于60m2。 | B | 不设店面，此项不涉及 |  |
|  | 3．零售业务的店面内不得设有生活设施；只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过1t，禁忌物料不能混放；综合性商场（含建材市场）所经营的危险化学品应专柜存放。 | B | 不设店面，此项不涉及 |  |
|  | 4．零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）应有实墙相隔。单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t。 | B | 不设店面，没有库房，此项不涉及 |  |
|  | 5．零售业务店面的备货库房经公安消防部门验收合格。 | A | 无备用库房，此项不涉及 |  |
|  | 6．大型仓库（库房或货场总面积大于9000m2）、中型仓库（库房或货场总面积在550~9000m2之间）应在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域。 | B | 不设仓库，此项不涉及 |  |
|  | 7．大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求。 | B | 不设仓库，此项不涉及 |  |
|  | 8．大中型仓库内库区和生活区应分设，两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 | B | 不设仓库，此项不涉及 |  |
|  | 9．小型仓库（小型仓库的库房或货场总面积小于550m2）危险化学品存放总质量应与仓库储存能力相适应。 | B | 不设仓库，此项不涉及 |  |
| 五仓库建筑要求 | 1．建筑物经公安消防部门验收合格。 | A | 该公司不设库房，经营过程中只进行票据往来。 | 合格 |
|  | 2．库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第三章的要求。 | B | 不设库房，此项不涉及 |  |
|  | 3．库房门应为铁质或木质外包铁皮，采用外开式。设置高侧窗（剧毒物品仓库的窗户应设铁护栏）。 | B | 不设库房，此项不涉及 |  |
|  | 4．毒害品、腐蚀性物品库房的耐火等级不低于二级。 | B | 不设库房，此项不涉及 |  |
|  | 5．甲、乙类库房内不准设办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧隔墙和耐火极限不低于1h的楼板分隔开，其出口应直通室外或疏散通道。 | B | 不设库房，此项不涉及， |  |
|  | 6．对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应有密闭的防护措施。剧毒物品的库房应有机械通风排毒设备。 | B | 不设库房，此项不涉及 |  |
|  | 7．库房的采暖、通风和空气调节应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第十章的要求。 | A | 不设库房，此项不涉及 |  |
|  | 8．库房采暖，应采用水暖，不得使用蒸汽采暖和机械采暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3m。采暖管道和设备的保温材料应采用非燃烧材料。 | B | 不设库房，此项不涉及 |  |
| 六消防与电气设施 | 1．仓库的消防给水和灭火设备符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第八章的规定。 | B | 不设库房，此项不涉及 |  |
|  | 2．仓库的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准放物品和杂物。 | B | 不设库房，此项不涉及 |  |
|  | 3．危险化学品仓库有报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备。 | B | 不设库房，此项不涉及 |  |
|  | 4．仓库应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志。 | B | 不设库房，此项不涉及 |  |
|  | 5．仓库的电气设备符合《建筑防火规范》GB50016-2006第十一章的规定。 | B | 不设库房，此项不涉及 |  |
|  | 6．甲、乙类物品库房设置的电瓶车、铲车是防爆型的。 | B | 不设仓库，此项不涉及 |  |
|  | 7．库房内不准设置移动式照明灯具，不准设置电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 | B | 不设仓库，此项不涉及 |  |
|  | 8．散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，有可燃气体浓度检漏报警仪。 | B | 不设库房，此项不涉及 |  |
|  | 9．仓库有符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)规定的防雷装置。 | B | 不设仓库，此项不涉及 |  |

安评公司依据《危险化学品经营单位安全评价现场检查表》对化学品公司进行评价，该公司涉及“检查表”中所列A类检查项共7项，检查结果均为符合，涉及B类检查项共3项，检查结果均为符合，因此检查结果为符合安全要求。

## 5.2  分析评价

### 5.2.1  安全管理制度

依据《北京市危险化学品经营单位安全管理制度编制纲要》京安监管[2003]65号，对化学品公司的安全管理制度进行了逐项分析检查。安全管理制度见表5.2-1。

表5.2-1  被评单位安全管理制度一览表

| 序号 | 管理制度名称 | 详实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理人员责任制 | 详细 |
| 2 | 业务员安全生产责任制 | 详细 |
| 3 | 法人代表安全责任制 | 详细 |
| 4 | 财务人员安全责任制 | 详细 |
| 5 | 安全领导小组安全责任制 | 详细 |
| 6 | 危险化学品购销管理制度 | 详细 |
| 7 | 危险化学品经营手续环节交接责任管理制度 | 详细 |
| 8 | 危险化学品安全技术说明书和安全标签管理办法 | 详细 |
| 9 | 安全生产检查制度 | 详细 |
| 10 | 安全教育培训制度 | 详细 |
| 11 | 安全奖惩制度 | 详细 |
| 12 | 事故报告处理制度 | 详细 |
| 13 | 消防管理制度 | 详细 |
| 14 | 事故报告处理制度 | 详细 |
| 15 | 订货岗位安全操作规程 | 详细 |
| 16 | 验货验票岗位操作规程 | 详细 |
| 17 | 市场开发岗位操作规程 | 详细 |
| 18 | 劳动保护用品管理制度 | 详细 |
| 19 | 用电管理制度 | 详细 |
| 20 | 易燃易爆危险化学品安全管理制度 | 详细 |
| 21 | 危险化学品安全事故应急预案 | 详细 |

化学品公司的安全管理制度较为完善，基本符合《北京市危险化学品经营单位安全管理制度编制纲要》京安监管[2003]65号的要求，此单元合格。

### 5.2.2  安全管理组织

该单位负责人某某全面负责本单位的安全工作，并设专职安全管理人员费颖1人，主要负责人和专职安全管理人员均取得由北京市安全生产监督管理局核发的相应证书，此单元符合要求。

### 5.2.3  从业人员

该单位的主要负责人和安全管理人员2人均取得由北京市安全生产监督管理局核发的相应证书，见表5.2-2。具备安全生产工作资格，证书复印件见本报告附件。

表5.2-2  人员及资格证书

| 姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 某某 | 主要负责人 | 07011070801326 |
| 费颖 | 安全生产管理人员 | 07011080805156 |

其他从业人员经本单位专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。

此单元符合要求。

# 6  建议补充的安全整改措施

通过对该公司现场评价，该公司各项检查内容均符合要求。对该公司评价组还提出如下措施建议：

- 建议进一步加强安全管理工作，健全、落实安全管理制度，预防事故发生。

- 对办公场所的灭火器材定期进行检查、更换，保证其使用性能。

- 组织公司涉及危险化学品经营的员工，每年进行一次应急预案演练。

- 该公司应将所经营品种的性质、可能产生的危险、有害因素，以及发生事故后可能造成的严重程度和预防措施（参照本报告）告知相关的单位和人员，以避免发生事故及发生事故后能够正确果断地处理。

- 应组织全体员工对《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及安全生产相关的法律、法规和标准进行认真的学习，不断地增强法律意识，保证在经营销售中的安全。

# 7  评价结论

通过对化学品公司安全管理制度、安全管理组织、从业人员等方面的安全现状评价，评价组认为，该公司有较完善的安全管理制度，检查项目均符合安全要求。希望该公司对本评价报告中提出的建议措施能够认真采纳并落实。

综上所述，经过评价组认定，化学品公司符合安全要求。具备向安全生产监督管理部门申请办理危险化学品经营许可证的条件。