编 制 说 明

上海福新化工有限公司危险化学品使用安全评价报告的编制主要依据是：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全评价通则》、《危险化学品生产企业安全评价导则》等法律法规和相关标准规范。

本公司受上海福新化工有限公司的委托，承担了该公司危险化学品使用的安全评价工作。我公司成立了安全评价小组，聘请了有关专家，按照本公司安全评价过程控制体系文件的要求，进行生产现场勘察，收集安全评价所需的各种数据、文件等原始资料。本公司本着独立、客观、公正的原则，依据国家安全生产法律、法规和技术标准的相关要求，运用安全系统工程的原理和方法，进行危险、有害因素辨识，用安全检查表法进行定性评价；用“自由蒸汽云爆炸伤害模型评价法”和“有毒液化气体泄漏伤害模型”及美国道化学公司“火灾、爆炸危险指数评价法”（第七版）进行定量评价。在对该企业安全评价的基础上，查找事故隐患，提出安全对策措施及建议，最后得出公正、科学、合理的安全评价结论。

上海福新化工有限公司所提供的各类文件、资料作为本公司评价的依据之一，委托方厂内隐蔽工程依据其提供的资料进行评价，委托方应对其提供的文件、资料的真实性、有效性负责。

在评价过程中，自始至终得到了各级安全生产监督管理局的关心和支持，得到了有关专家的热心指导，也得到了上海福新化工有限公司的密切配合，在此表示衷心的感谢。

********************

目    录

第一章  评价目的和评价依据	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

第二章  企业概况	5

2.1 公司基本情况	5

2.2 生产工艺装置及设备设施	8

第三章  安全评价范围、程序、评价单元划分及评价方法	13

3.1 评价范围和内容	13

3.2 评价程序	13

3.3 评价单元划分	13

3.4 安全评价方法选择	14

第四章  主要危险、有害因素分析结果	15

4.1 危险有害物质及危险特性	15

4.2 自然危险、有害因素分析结果	16

4.3 生产过程中主要危险、有害因素分析结果	17

4.4 重大危险源辩识	18

第五章  定量、定性分析安全评价的结果	19

5.1 道化学火灾、爆炸危险指数评价结果	19

5.2 安全检查表评价结果	19

第六章  可能发生的危险化学品事故后果预测	27

6.1 火灾、爆炸	27

6.2 中毒和窒息	27

6.3 灼烫	27

第七章  安全对策措施及建议	28

7.1 安全对策措施及建议	28

7.2 公司危险化学品应急救援预案的修改及其建议	31

7.3 公司安全隐患整改情况	31

第八章  安全评价结论	35

安 全 评 价 报 告 附 件	37

附件一  主要危险、有害物质特性	38

附件二  主要危险、有害因素分析过程	51

2.1  工艺设备、装置的危险有害因素辨识	51

2.2  作业环境的危险有害因素辨识	51

2.3  生产过程危险有害因素辨识	52

2.4  储运过程危险有害因素辨识	53

2.5  重大危险源辨识及危害后果分析	54

附件三  定性、定量分析过程	58

3.1  道化学火灾、爆炸危险指数评价法评价过程	58

3.2  安全检查表法的评价过程	66

附件四  委托方主要原始资料	105

# 第一章  评价目的和评价依据

## 1.1 评价目的

通过对上海福新化工有限公司危险化学品使用现场进行考察，对其所提供的资料、文件进行审核、分析，评价其生产过程、储存设施及其他附属设施是否符合国家有关政策、法规和技术标准的要求。

辨识和确定该公司现有系统中主要危险有害因素分布情况，确定其危害程度，为实现系统安全提供依据，促进该企业的本质安全化生产。

评价该公司的安全状况，阐明其已采取的安全措施和存在的安全隐患，提出建议补充的安全对策措施。进行重大危险源的辨识及危险化学品事故后果预测。为安全生产监督管理部门实施监督管理提供依据。

## 1.2 评价依据

1.1.1 法律法规

《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第28号）

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第4号）

《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第六十号）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）

《上海市安全生产条例》上海市人民代表大会常务委员会公告第四十六号

《关于本市危险化学品从业单位建立起十项基本管理制度的通知》沪安监技装[2002]96号

《安全现状评价通则》（安监管技装字［2003］37号）

《危险化学品生产企业安全评价导则（试行）》（安监管危化字[2004]127号）

《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局令第10号）

《危险化学品名录》（2002年版）（国家安全生产监督管理局公告2003年第1号）

《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）

《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（劳部发[1996]276号）

《压力管道安全管理与监察规定》（劳动部劳部发〔1996〕40号）

《压力管道使用登记管理规则》（国质检锅[2003]213号）

《爆炸危险场所安全规定》劳部发[1995]56号

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）

《防雷减灾管理办法》（中国气象局第8令）

1.1.2 技术标准、规范

《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-1995

《建筑设计防火规范》（2001年版）GBJ16-87

《重大危险源辨识》GB18218-2000

《建筑物防雷设计规范》（2000年版）GB50057-94

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992

《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996

《供配电系统设计规范》GB50052-1995

《低压配电设计规范》GB50054-1995

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《电气设备安全设计条例》GB／T4064-1983

《防止静电事故通用导则》GB12158-90

《化工企业静电接地设计技术规程》HGJ28-1990

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-1994

《机动工业车辆安全规范》GB10827-1989

《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993

《机械设备防护罩安全要求》GB8196-87

《安全标志》GB2894-1996

《安全标志使用导则》GB16179-1996

《安全色》GB2893-2001

《安全色使用导则》GB6527.2-1986

《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995

《常见危险化学品分类及标志》GB13690-1992

《化学危险品标签编写导则》GB/T15258-1994

《危险化学品安全技术说明书编写规定》GB16483-1996

《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-1999

《腐蚀性商品储藏养护技术条件》GB17915-1999

《毒害性商品储藏养护技术条件》GB17916-1999

《石油化工储运系统罐区设计规范》SH3007-1999

《化工装置设备布置工程规定》HG20546.2-1992

《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

《企业伤亡事故分类》GB6441-86

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-1995

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-1991

《固定式钢斜梯安全技术条件》GB4053.2-1993

《固定式工业防护栏杆安全技术条件》GB4053.3-1993

《固定式工业钢平台》GB4053.4-1983

《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-1991

《工业企业设计卫生标准》GBZl-2002

《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002

《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044-1985

《有毒作业分级》GB12331-1990

《生产性粉尘作业危害程度分级》GB5817-1986

《噪声作业分级》LD80-1995

《工业企业厂界噪声规范》GB12348-1990

《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985

《工业企业噪声测量规范》GBJ22-1988

《作业场所局部振动卫生标准》GB16434-1992

《高温作业分级》GB/T4200-1997

《采暖通风和空气调节设计规范》GBJ19-1987

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998

《工业管路的基本识别色和识别符号》GB7231-1987

《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89

1.1.3  其他资料

安全评价委托书、技术咨询合同、上海福新化工有限公司提供的文件、资料和证书的复印件、本公司安全评价人员的现场勘察、检查记录。

# 第二章  企业概况

## 2.1 公司基本情况

2.1.1 公司内部基本情况

上海福新化工有限公司是香港福和织造厂有限公司的子公司，成立于1989年，公司法人代表：陈建忠；独资企业，注册资金210万美元。

该公司位于上海市奉贤区柘林镇新寺北约400m，占地25.5亩；东与竹港及部分居民宅相邻，南与骑塘村居民宅相距250m，西面正对沪杭公路，北面锅炉房与骑塘五金厂相邻，公路、水路交通方便。

公司现有员工180人，按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规的要求，建立了专职安全管理机构，配备了专职的安全管理人员；建立健全了安全生产责任制；司炉、电工、压力容器操作、电焊等特殊工种作业人员，均按照有关要求进行了专门的教育培训，并取得了相应从事特殊工种合格证书。

公司主要生产糖精钠系列产品。生产过程中使用的危险化学品包括：甲苯、甲醇、液氯、二氧化硫、氨（氨水）、苯酐、硫酸、盐酸、液碱、次氯酸钠、亚硝酸钠等，主要存在的危险有害因素有：火灾爆炸、中毒窒息、化学灼伤、机械伤害、车辆伤害等。公司配备了相应的防护工具、消防设施，包括防毒面具、手套、消防栓、灭火器、喷淋装置等，能扑灭现场初期火灾。

公司情况汇总见表2-1。

表2-1  上海福新化工有限公司情况汇总表

| 企业名称 | 上海福新化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 上海市奉贤区柘林镇新寺沪杭公路2433号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 57490008 |  |  | 传真 |  | 57490313 |  | 邮政编码 |  |  | 201416 |  |
| 企业性质 | 独资(港澳台) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质 | 全民所有制□ 集体所有制□ 私有制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 陈建忠 |  |  |  | 主管负责人 |  |  | 陈志明 |  |  |  |  |
| 职工人数 | 180 |  | 技术管理人数 |  | 11 |  |  | 安全管理人数 |  |  |  | 1 |
| 注册资本 | 210万美元 |  | 固定资产 |  | -- |  |  | 上年销售额（万元） |  |  |  | 5000 |
| 经营范围 | 糖精钠系列产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要管理 制度名称 | 安全管理责任制、安全生产教育培训制度、经营销售管理制度、仓库管理制度、设备安全管理制度、动火管理制度、安全保卫制度、仓储管理制度、消防管理制度、岗位安全操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要危险化学品储存、使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  | 危险货物 编号 | 最大库存量（t） |  | 年使用量 （t） |  |  |  | 用途 |  |  |  |
| 甲醇 |  | 32058 | 40 |  | -- |  |  |  | 生产 |  |  |  |
| 甲苯 |  | 32052 | 40 |  | -- |  |  |  | 生产 |  |  |  |
| 液氯 |  | 23001 | 20 |  | -- |  |  |  | 生产 |  |  |  |
| 液氨（氨水） |  | 23003 | 50m3 |  | -- |  |  |  | 生产 |  |  |  |
| 二氧化硫 |  | 23013 | 10 |  | -- |  |  |  | 生产 |  |  |  |
| 硫酸 |  | 81007 | 20 |  | -- |  |  |  | 生产 |  |  |  |
| 盐酸 |  | 81013 | -- |  | -- |  |  |  | 生产 |  |  |  |
| 次氯酸钠 |  | 83501 | 10 m3 |  | -- |  |  |  | 生产 |  |  |  |
| 液碱 |  | 82001 | 40 m3 |  | -- |  |  |  | 生产 |  |  |  |
| 苯酐 |  | 80613 | 100 |  | -- |  |  |  | 生产 |  |  |  |
| 亚硝酸钠 |  | 51525 | 10 |  | -- |  |  |  | 生产 |  |  |  |
| 消防设施配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 型号、规格 |  | 数量 |  | 状况 |  |  | 部位 |  |  |
| 干粉灭火器 |  |  | 35kg |  | 5 |  | 良好 |  |  | 厂区 |  |  |
| 干粉灭火器 |  |  | 4kg |  | 22 |  | 良好 |  |  | 厂区 |  |  |
| CO2灭火器 |  |  | 3kg |  | 40 |  | 良好 |  |  | 厂区 |  |  |
| 喷淋装置 |  |  |  |  | 1 |  | 良好 |  |  | 厂区 |  |  |
| 消防栓 |  |  | SS150 |  | 6 |  | 良好 |  |  | 厂区 |  |  |
| 消防增压水泵 |  |  |  |  | 2 |  | 良好 |  |  | 厂区 |  |  |

2.1.2  公司所在地区气象条件

公司所在城市上海市属北亚热带季风气候，温和湿润、光照充足，降水丰沛，四季分明。年平均气温16.5℃。冬季1月最冷，月平均气温3.3℃，较同纬度内陆温和；夏季7月最热，月平均气温为27.8℃。 日照条件较为充足，年日照时间2000小時左右。全年无霜期241天；雨量充沛，年均降雨量1200毫米，雨日达132天。降雨的季节分配较均匀，夏季约占40.1％，冬季占13.0％，约有70％的降雨量集中在4～9月。降雨強度多以中小雨为主。

2.1.3  公司所在地区工程地质条件

上海福新化工有限公司位于上海市奉贤区，该区30米以浅工程地质层有表土层、第一砂层（海岸带地区）、第一、二软土层、第二硬土层、第二砂层。区内局部地表虽有盐渍土分布，个别点存在侵蚀性SO42－超标，海岸带赋存的第一砂层具有流砂层特征，但由于普遍具有良好的天然地基持力层（承载力一般为7.5～13.7吨），以及第二硬土层分布普遍，可作为中—大型构（建）筑物桩基持力层（单桩容许承载力为74.8～118.6吨），并具有良好的下卧层，故也具有较好的工程地质条件。

2.1.4  公司所在地区地震条件

上海福新化工有限公司位于上海市奉贤区，该区地震基本烈度为7度。

## 2.2 生产工艺装置及设备设施

- 2.2.1  生产工艺介绍

上海福新化工有限公司生产的产品为糖精钠,为非危险化学品。在生产过程中使用的化工原料属危险化学品的包括：苯酐、液氨（氨水）、液碱，次氯酸钠、甲醇、硫酸、亚硝酸钠、二氧化硫、甲苯、液氯等十几种，生产过程中主要化学反应包括酰胺化反应、酯化反应、重氮化反应、氯化反应等。整个生产过程分为4个主要车间，即101车间、102车间、103车间和104车间。各车间主要原料、化学反应以及危险因素见下表2-2。

表2-2  各车间主要原料、化学反应及危险因素

| 车间 | 主要原料 | 化学反应或过程 | 操作条件 |  | 涉及的危 险化学品 | 主要危险、 有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度/℃ | 压力/MPa |  |  |
| 101 车间 | 苯酐、氨水、液碱 | 酰胺化反应 | 50～60 | 常压 | 苯酐、氨水、液碱 | 火灾、爆炸、化学烧伤、 中毒、触电 |
|  | 次氯酸钠、 甲醇 | 酯化反应 | -10～0 | 常压 | 次氯酸钠、 甲醇 |  |
| 102 车间 | 稀硫酸、盐酸、 亚硝酸钠、甲酯 | 重氮化反应 | 5～20 | 常压 | 稀硫酸、 盐酸、 亚硝酸钠 | 火灾、爆炸、化学烧伤、 中毒、触电 |
|  | 硫酸铜、 二氧化硫 | 置换反应 | 8～32 | 正压 | 二氧化硫 |  |
|  | 甲苯、液氯 | 氯化反应 | 25～32 | 正压 | 甲苯、液氯 |  |
|  | 氨水 | 胺化反应 | 65～75 | 常压 | 氨水 |  |
|  | 甲苯、稀硫酸 | 酸析反应 | 20～40 | 常压 | 甲苯、稀硫酸 |  |
|  | 碳酸氢钠、 液碱 | 碱化反应 | 20～40 | 常压 | 液碱 |  |
|  | 活性炭 | 脱色 | 55～60 | 常压 |  |  |
| 103 车间 | 碳酸氢钠 | 浓缩 | 60～70 | 常压 |  | 机械伤害 |
|  |  | 结晶 | 70→20 | 常压 |  |  |
|  |  | 离心脱水 | 20～25 | 常压 |  |  |
|  |  | 干燥、过筛 | 40～50 | 常压 |  |  |
| 104 |  | 包装 | -- | -- |  | 机械伤害 |

由上表可见，较大危险性的车间主要是101车间和102车间，主要危险因素是火灾、爆炸和中毒。本次对生产装置和工艺系统的安全评价主要对101车间、102车间的工艺过程、设备、管线布置、操作等安全状况进行评价，主要采用定性评价方法是安全检查表法，定量评价方法有重大危险源辨识、道化学火灾、爆炸指数评价法、自由蒸汽云爆炸伤害模型和有毒液化气体泄露伤害模型。另外，氯气的使用和贮存危险性较大，采用安全检查表法对其使用、贮存作专门评价。

- 2.2.2  生产工艺流程简述

工艺生产过程采用分批加料，一般在低温和常压下操作，整个生产工艺流程图见图2-1。

包装

图2-1  生产工艺流程图

碱化反应

酰胺化反应

脱  色

酸析反应

置换反应

氯化反应

胺化反应

重氮化反应

浓  缩

结晶糖精钠

离心脱水

酯化降级反应

苯酐

氨水

液碱

次氯

酸钠

甲醇

稀硫酸

盐酸

亚硝酸钠

硫酸铜

二氧化硫

液氯

甲苯

氨水

甲苯

稀硫酸

小苏打

液碱

活性炭

小苏打

甲酯

干燥、过筛

- 2.2.3  生产工艺设备

主要生产设备及规格见表2－3。

表2－3  主要生产设备及规格一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 材质 | 生产厂家 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酰胺化反应釜 | 3m3 | 2 | A3 | 上海下沙焊接厂 | 良好 |
| 2 | 酯化降级反应釜 | 17.5 m3 | 1 | A3 | 上海贤达压力容器厂 | 良好 |
| 3 | 重氮化反应釜 | 3 m3 | 2 | A3 | 上海松江搪瓷厂 | 良好 |
| 4 | 置换反应釜 | 5 m3 | 3 | A3 | 上海松江搪瓷厂 | 良好 |
| 5 | 氯化反应釜 | 5 m3 | 3 | A3 | 上海松江搪瓷厂 | 良好 |
| 6 | 胺化反应釜 | 5 m3 | 1 | A3 | 上海松江搪瓷厂 | 良好 |
| 7 | 酸析反应釜 | 3m3 | 3 | A3 | 上海松江搪瓷厂 | 良好 |
| 8 | 碱化反应釜 | 3m3 | 3 | A3 | 上海松江搪瓷厂 | 良好 |
| 9 | 浓缩釜 | 3m3 | 2 | A3 | 上海松江搪瓷厂 | 良好 |
| 10 | 糖精钠结晶釜 | 4 m3 | 5 | A3 | 无锡江南 | 良好 |
| 11 | 离心机（脱水） | SS-800 | 2 | A3 | 上海化机二厂 | 良好 |
| 12 | 氨冷机 | 8S-12.5 | 5 | A3 | 上海制冷一厂 | 良好 |
| 13 | 锅炉 | DZL4-13-AIII | 2 | A3 | 上海工业锅炉厂 | 良好 |

- 2.2.4  主要消防设施

主要消防设施见表2－4。

表2－4  主要消防设施

| - 设施名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | 35kg | 5 | - 良好 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 22 | - 良好 |
| CO2灭火器 | 3kg | 40 | - 良好 |
| - 空气呼吸器 | - RHZK碳纤维正压式 | - 2 | - 良好 |
| - 防毒面具 | - MP | - 8 | - 良好 |
| - 防毒衣 |  | - 1 | - 良好 |
| 消防栓 | SS150 | 6 | - 良好 |
| - 喷淋装置 |  | - 1 | - 良好 |
| - 消防水泵 |  | - 2 | - 良好 |

- 2.2.5  主要建筑工程

该公司主要建筑工程见表2-5。

表2-5  主要建筑工程一览表

| 序号 | 建 筑 名 称 | 结 构 | 面 积 m2 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 钢筋砖混 | 300 | 办公 |
| 2 | 宿舍 | 钢筋砖混 | 330 | 住宿 |
| 3 | 化验室 | 钢筋砖混 | 190 | 化验、检测 |
| 4 | 库房 | 钢筋砖混 | 834 | 存物料 |
| 5 | 厂房 | 钢筋砖混 | 2330 | 生产 |
| 6 | 配电房 | 钢筋砖混 | 120 | 电力 |
| 7 | 伙房 | 钢筋砖混 | 220 | 用餐 |
| 8 | 锅炉房 | 钢筋砖混 | 208 | 供汽 |
| 9 | 门岗 | 钢筋砖混 | 64 | 安全 |

- 2.2.6  安全设施情况

公司为防止安全事故的发生，按规定配备了相应的安全设施，危险岗位配备了个人防护用品。详见表2-6、表2-7。

表2-6  主要安全设施一览表

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 防爆灯 | 40 |
| 阻火器 |  |
| 缓冲罐 |  |
| 爆破片 | 2 |
| 防爆电机 | 20 |
| 消防应急灯 | 2 |
| 紧急电力按钮 | 1 |
| 车间的所有电器设备线路和照明线路全部是用防爆管线连接。 转动设备均设置防护罩，防止机械伤害的发生。 |  |

表2-7   劳动防护用品配备和维护、保养情况

| 序号 | 名称 | 用途 | 配备情况 | 维护、保养情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帆布手套 | 防止料液侵入 皮肤 | 1个月配1副 | 一次性消耗品 |
| 2 | 皮手套 | 防止料液侵入 皮肤 | 1个月配1副 | 一次性消耗品 |
| 3 | 洗衣粉 | 清洗 | 1个月配1包 | 一次性消耗品 |
| 4 | 工作衣 | 工作时穿戴 | 每年1套 | 经常保持干净整洁 |
| 5 | 帆布帽 | 工作时穿戴 | 每人1顶 | 经常保持干净整洁 |
| 6 | 防毒面罩 | 工作时穿戴 | 检查时配给 | 1个月清洗一次 |

2.2.7 公用设施

上海福新化工有限公司的供电来自公共供电线路，供电基本可靠。

该公司用电负荷主要包括该公司的工艺设备，如反应釜、冷冻机、起重设备等的动力负荷，以及相关生活和公共设施的动力及照明负荷。

生产用蒸汽由自备锅炉提供。

生产用水由自备的水泵从河渠提供。生活用水来自于地下水。

办公室、值班室、车间等设置有固定电话，保证正常通讯和紧急情况的报警通讯。

# 第三章  安全评价范围、程序、评价单元划分及评价方法

## 3.1 评价范围和内容

本次安全评价的范围为上海福新化工有限公司危险化学品使用和储存安全评价，涉及的危险化学品包括：甲苯、甲醇、液氯、二氧化硫、氨（氨水）、苯酐、硫酸、盐酸、液碱、次氯酸钠、亚硝酸钠等危险化学品。危险化学品使用过程中涉及的设备包括：反应釜、压缩机、起重设备等；生产配套设施，如各类库房、锅炉及锅炉房、配电室及配电柜、相关厂房等。

本次安全评价内容包括危险有害因素分析，重大危险源辨识及危害程度与后果分析，生产过程及设备的安全设施与安全技术措施，以及电气安全、特种设备、个体防护、监测、紧急处置、安全管理措施等方面。

## 3.2 评价程序

(1)确定安全现状评价范围；

(2)收集、整理安全评价所需的各种资料；

(3)现场检查；

(4)确定安全评价采用的安全评价方法；

(5)定性、定量分析安全评价内容；

(6)与被评价单位交换意见；

(7)整理、归纳安全评价结果；

(8)编制安全评价报告。

## 3.3 评价单元划分

评价单元是在对危险有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统划分为若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的子系统。

本次安全评价，按照功能将整个系统分为7个单元，即综合安全管理单元、总体布置及厂区安全生产条件单元、工艺系统及装置单元、机械设备及特种设备单元、电气单元、消防及给排水单元、储存区单元。

## 3.4 安全评价方法选择

安全评价方法是对系统的危害性、危险性进行分析、评价的工具。目前已开发出数十种，每一种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象不尽相同，各有其优缺点。

本次评价在危险有害因素分析的基础上，对生产过程中危险物质的种类和每种危险物质的具体数量进行分析和计算，辨识重大危险源；用“道化学火灾、爆炸指数评价法”和“自由蒸汽云爆炸伤害模型”对储罐区进行定量评价；用有毒液化气体泄露伤害模型对有毒液化气体（液氯）进行定量评价，并计算出致死半径。

采用安全检查表法，对该公司各单元进行定性评价，对各评价单元进行列表，检查判断各评价单元安全生产条件是否符合国家有关安全生产法律、法规、规章和标准的规定。

# 第四章  主要危险、有害因素分析结果

本公司的主要危险有害因素，除了危险化学品固有危险外，还包括自然因素形成的危险有害因素，如暑热、严寒、地震、雷击、雨水等自然因素，以及生产过程中产生的危险有害因素，包括火灾、爆炸、灼烫、中毒、机械伤害、跌落等各种危险有害因素。上述各种危险有害因素的危害性各异，其发生的可能性大小不一，危害范围及程度均不相同，应采取相应的防范措施减少或避免各种危险有害因素所造成的损失。

## 4.1 危险有害物质及危险特性

按照《危险化学品名录》（2002年版），该公司存在的主要危险有害物质如表4-1，其详细的危害特性参见本报告“附件一  主要危险、有害物质特性”。

表4-1  主要危险有害物质

| 危 险 化 学 品 分 类 |  |  | 危险化学品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第2类 | 压缩气体和液化气体 | 第2.3类 有毒气体 | 液氯 |
|  |  |  | 氨（氨水） |
|  |  |  | 二氧化硫 |
| 第3类 | 易燃液体 | 第3.2类 中闪点液体 | 甲苯 |
|  |  |  | 甲醇 |
| 第5类 | 氧化物和有机过氧化物 | 第5.1类 氧化剂 | 亚硝酸钠 |
| 第6类 | 毒害品和感染性物品 | 第6.1类 毒害品 | 硫酸铜 |
| 第8类 | 腐蚀品 | 第8.1类 酸性腐蚀品 | 苯酐 |
|  |  |  | 硫酸 |
|  |  |  | 盐酸 |
|  |  | 第8.2类碱性腐蚀品 | 氢氧化钠 |
|  |  | 第8.3类其他腐蚀品 | 次氯酸钠 |

## 4.2 自然危险、有害因素分析结果

⑴ 地震

该地区的地震基本烈度为7度。强烈的地震可能造成建（构）筑物和设备装置的破坏，同时使甲苯、氨水、甲醇、氯气、盐酸、硫酸等危险化学品大量泄漏，进而引发燃烧爆炸、中毒、腐蚀等灾害事故，并造成人员伤亡。

⑵ 地面沉降

人类过度开采地下水等，可造成地面沉降。地面沉降可造成设备、管线以及建（构）筑物损害，设备与管道连接处变形或断裂，物料泄露，从而形成火灾、爆炸或中毒事故隐患。

⑶ 风

大风可造成公司厂区内建（构）筑物倒塌，从而损坏设备，易燃物和有毒物品泄漏，污染环境，威胁操作人员的生命安全。本地区有可能遭受台风袭击的地区，应该加强对该类事故的防范。

⑷ 雷电

公司内电力系统、可燃液体储罐、厂房等可能遭受雷电的袭击，造成人员伤亡和财产损失。应采取安装避雷针、接地等措施，防止雷电袭击造成的损害。

⑸ 洪水

本公司所在地区可能遭受暴雨的袭击，产生大量积水，对安全生产产生严重影响，应对因暴雨产生的洪水加以防范。

⑹ 高温、低温

在高气温和烈日下，贮罐内的物料蒸气压增加，挥发泄漏量增大，容易形成爆炸性混合物和有毒气体挥发。高温作业环境可出现操作失误，引发各种事故。低气温有可能造成设备和管线个别部位冻堵、冻裂，并造成人员冻伤。应采取相应的防范措施防止高低温带来的损害。

## 4.3 生产过程中主要危险、有害因素分析结果

参照《企业伤亡事故分类》（GB6441-86）的分类方法，生产过程的危险有害因素分类与分布如表4-2。

表4-2  生产过程危险有害因素分类及其分布

| 生产装置 事故类别 |  | 运输系统 | 消防及供水系统 | 加料系统 | 锅炉系统 | 反应系统 | 电力系统 | 冷凝系统 | 储存系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 车辆伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 起重伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 触电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 淹溺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 灼烫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 火灾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高处坠落 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 坍塌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冒顶片帮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 透水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 放炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 火药爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 瓦斯爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 锅炉爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 容器爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 其他爆炸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 中毒和窒息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 其它伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可见主要危险有害因素为火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害等。

详细分析过程参见本报告“附件二  主要危险、有害因素分析过程”。

## 4.4 重大危险源辩识

根据国家标准《重大危险源辨识》GB18218-2000，重大危险源是指企业长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。重大危险源辨识是重大工业事故预防的有效手段。

重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存区重大危险源两种。

该公司生产场所不构成重大危险源，而储存场所（罐区）构成重大危险源。详细的分析过程见“附件二  主要危险、有害因素分析过程”。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的要求，重大危险源监控单位应该建立和健全安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全操作规程；重大危险源监控单位应编制事故应急救援预案，并每年定期组织演练；作为重大危险源监控单位应主动到所在地政府安全监管部门登记备案和接受监管。

- 第五章  定量、定性分析安全评价的结果

## 5.1 道化学火灾、爆炸危险指数评价结果

用道化学火灾、爆炸危险指数法对该公司储罐区做定量评价，具体评价过程，详见本评价报告附件二“定性定量分析过程”。

用道化学火灾、爆炸危险指数评价法对该公司储罐区定量评价结果见表5-1。

表5-1 储罐区火灾、爆炸危险指数评价结果

| 单元 | 代表 物质 | 火灾爆炸 指数F&EI |  | 危害系数DF | 影响半径/m | 影响面积/m2 | 危险等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固有 | 补偿后 |  |  |  | 固有危险 等级 | 补偿后危险等级 |
| 储罐区 | 甲苯 | 101.1 | 65.9 | 0.70 | 25.88 | 2103 | 中等 | 较轻 |

从评价的结果可以看出，甲苯储罐的固有火灾爆炸指数为101.1，固有危险等级处于 “中等”，经过安全补偿后，储罐的火灾爆炸指数为65.92，补偿后危险等级降为“较轻”，说明采用一些安全措施后，危险等级明显降低；从计算结果来看，罐区的爆炸半径为25.88m，爆炸面积为2103m2,这意味着一旦发生火灾爆炸，影响到104成品车间及苯酐仓库；该单元的安全补偿系数为0.652，消防设施、安全防护设施、安全操作规程等起到应有的作用。

## 5.2 安全检查表评价结果

安全检查表法的评价结果由七个单元的评价小结、存在问题组成。建议采取的安全对策措施参见本评价报告“第七章 安全对策措施及建议”。安全检查表法的详细评价过程见附件二 “ 定性、定量分析过程” 。

- 5.2.1 综合安全管理单元

⑴ 评价小结：

上海福新化工有限公司主要负责人能对本单位的安全生产工作全面负责；该公司设立有安全管理组织机构，设置有专职安全管理人员；制定各级、各类人员安全生产责任制、各种安全生产管理规章制度及事故应急救援预案；公司主要负责人和安全管理人员经过安全资格培训；特种作业人员（司炉工、电工、焊工、起重工、铲车驾驶员、压力容器操作工）经过国家规定的有关部门的培训、考试合格，取得了特种操作资格证；其他从业人员经过专门培训，并取得了危险化学品上岗资格证；公司为从业人员购买了工伤保险；制定有劳动保护管理制度，能定期为职工配发劳动保护用品；为存在潜在危险的岗位配备了相应的事故抢险应急用品；在有毒作业场所，为操作人员配备防毒面具和抢险工具等。其综合安全管理状况，基本符合安全要求。

⑵ 存在的问题

重大危险源没有登记建档，并向有关部门备案；安全管理制度需要进一步完善；没有演练计划，演练记录过于简单，应补充完善。

- 5.2.2 总图布置及厂区安全生产条件单元

⑴ 评价小结

该公司位于上海市奉贤区拓林镇骑塘村，周围没有学校、商店及其他人员稠密单位，厂区东围墙与竹港相邻，南与骑塘村相距250米，西侧围墙距沪杭公路100米，北面为空旷地带。其安全距离基本符合要求。因此，生产装置若发生燃烧爆炸事故，不会波及厂外建筑。厂区周边的单位发生燃烧爆炸事故也基本不会对该公司造成影响。

厂区生产车间的建（构）筑物耐火等级在二级以上，防火间距大部分符合安全要求，建筑附属设施基本符合有关安全规范要求。

该公司厂区南部设置有行政办公楼、配电室、停车场等公共设施。生产区内除设有车间办公室、冷冻机房、泵房等用房外，没有非生产用房。厂区道路成网格状。道路系混凝土路面，路宽6-10米，表面平整。厂区有2个大门，能够满足人员疏散的要求。

生产车间之间留有消防通道，一旦发生火情险情，救护车和消防车均能顺利达到现场，生产车间设有2个出口。

厂区建（构）筑物、装置、设备之间保持有一定的安全通道和距离，工艺管道布置基本合理，作业场所具有一定的疏散区域条件。

厂区生产用水和消防用水共用一个管网，水源来自河渠；有生产用水水泵3台，消防用水水泵2台，能满足生产用水和消防用水的需要。在主干道两侧设有灭火栓。在灭火栓附近的消防箱配备有水枪和水龙带。生产区危险场所配备干粉灭火器。

在有毒岗位设有防护和急救器具，配备有防毒面具。并有专人管理，岗位人员通过培训能够使用和维护器具、处理故障。

⑵ 存在的问题

控制室与车间办公室与生产装置在同一建筑内，发生火灾、爆炸后容易造成大量人员伤亡；厂区内的高压线路应采用电缆架空敷设或埋地敷设。

- 5.2.3 化工装置及工艺系统单元

（1）评价小结

通过对该单元的检查可知，该公司采用国家允许的生产工艺，生产设备的材料选择合理，化工装置及工艺系统基本符合安全生产要求。

（2）存在的问题

①该公司无自动控制仪表，也没有自动报警系统，更没有自动联锁系统，自动化程度很低。这意味对生产过程的控制能力低，易导致事故发生。

②生产车间部分设备、物料管道锈蚀严重应及时更换，并采取防绣措施，生产车间原料存放不得过多。

③爆炸危险场所部分电器不防爆，配电盘采用木质材料不符合要求，电线穿管不规范，部分电线钢管锈蚀严重、接线盒盖脱落，灯具应固定安装。

④在可能泄漏易燃、易爆气体、蒸汽，有毒、有害气体、蒸汽的场所，应设置可燃气体和有毒气体报警仪，报警仪的选型应符合场所的要求。应设机械通风，防止形成死角。

⑤操作平台的护栏高度应大于1.2米、护栏档距应小于0.3米。楼梯踏步应采用防滑措施。

⑥液氯的使用和贮存，某些方面不符合《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89的要求。

- 5.2.4 机械设备、特种设备单元

（1）评价小结

该公司共有8台压力容器，全部为第二类中、低压容器，设备状态良好，全部经奉贤区特种设备监督检验所检验，在有效期内使用；有两台4吨/小时锅炉，设备状态基本良好，经奉贤区特种设备监督检验所检验合格，但有一台锅炉的安全阀选型不合理，应进行更换，并将调校、更换资料进入设备技术档案；公司共有4台钢丝绳电动葫芦用于物料装卸或上下运输，目前有3台经奉贤区特种设备监督检验所检验合格，位于102工段的一台3吨葫芦计划在8月份的大修后检验，现在应暂停使用，待检验合格后方可使用；其他通用设备状态基本良好，但有一部分设备、管道腐蚀严重，应加强检测，及时维护、修理或报废。

（2）存在的问题

①特种设备必须检验合格，取得准用证后方能投入使用（锅炉、压力容器、起重机械等）；

②特种设备使用登记证应置于或者附着于该特种设备的显著位置；

③特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月检查一次，并作出记录；做好日常维护保养工作并作出记录；

④建立健全特种设备操作规程；

⑤特种情况（如停水、停电等）和设备事故应急措施及应急预案；

⑥部分压力表指针脱落；全部压力表无检验标签；

⑦压力表与容器之间应装设三通旋塞或针型阀，三通旋塞与针型阀应有开启标记和锁紧装置；

⑧液位计上应标明刻度，最高和最低安全液位，应作出明显标记；

⑨使用单位对液位计实行检修制度，检修周期不应超过压力容器内外部检验周期；

⑩部分管线、管支架腐蚀严重，应给予更换；

防爆区域输送易燃液体的丝扣管，在丝扣处应作防静电连接；

102工段配酸锅现用电机是非防爆型电机，必须更换；

处于高处之设备转动部件（如连轴器、皮带等）亦宜加防护罩；

梯子、平台临边应设置标准栏杆，送料口应加活动栏杆。

- 5.2.5	 电气单元

⑴ 评价小结

采用安全检查表法对上海福新化工有限公司电气单元进行了安全现状评价，对电气系统中的危险有害因素进行了对比分析，指出了电气系统中同标准或规范相抵触或不一致的地方，这些地方也是目前需要重点做出整改的。对于防爆电气设备的设备档案、安全管理制度和定期检测制度，也需要建立。

通过对34项进行检查，其中23项符合，符合率67%，基本满足安全要求。

(2) 存在问题

- 变电所到各车间的主干线路用架空线，未采用电缆桥架；开关柜运行指示灯不亮，设备老化；照明灯用吊线灯具；门为木门；一楼为电气修理车间，不符合设计规范和防火要求；高压室、变压器室灭火器材配备不够；高压柜前未用绝缘垫，绝缘手套等高压操作设备不齐。

② 车间配电室有部分采用木质配电盘；镀锌管线腐蚀严重，部分接线盒盖脱落，线头外露；部分防爆开关腐蚀严重，车间内部分线路未穿管敷设，使用了电扇等移动电气设备；防爆电气设备未建立安全管理制度、设备档案、定期检测制度。

③罐区及储存区防静电接地桩通过钢柱接地，应直接接地，未测实际电阻值；甲苯、甲醇罐只有一个接地点；氨水罐顶部为380伏架空线、旁边为机修车间，有电气和明火；氨水罐没有接地线；氨水罐没有防静电接地桩；氨水罐未采用防爆电机。

④未提供全厂避雷针布置图，未提供防雷检测报告。

⑤部分工人未穿工装，未穿防静电胶鞋；检修时，不能采用铁器击打，防止火化。

⑥防触电措施不够，没有带电警示牌，潮湿环境中的电气设备未加漏电保护。

- 5.2.6 消防与给排水单元

⑴ 评价小结

采用安全检查表法对上海福新化工有限公司消防与给排水单元进行了安全现状评价，对单元中的危险有害因素进行了对比分析，指出了该单元中同标准或规范相抵触或不一致的地方，这些地方也是目前需要重点做出整改的。对于防爆电气设备的设备档案、安全管理制度和定期检测制度，也需要建立。

通过对34项进行检查，其中23项符合，符合率67%，基本满足安全要求。⑵ 存在的问题

部分消防设施缺少部件；消防水泵单动力源；消防泵房无人值班，且没有对外联络的通讯设施。

- 5.2.7 储存场所单元

（1）评价小结

上海福新化工有限公司储存区包括储罐区和仓库区。

公司能按照有关法律、法规的要求，储存区设置在厂区周边，基本能达到分类存放；对易燃易爆液体，采取了相应的防护措施；仓库和储罐区有专人管理，并建立了相关管理制度；采用闭路监视系统，对库区进行全天候24监控；在库区配备了紧急救护器材和防护器材。

通过对公司不同储存区的安全检查，甲醇、甲苯储存罐区以及苯酐仓库，基本满足安全要求，液氯应在专用仓库贮存，而液氨储罐、液碱储罐和浓硫酸储罐的安全不符合相关要求。

（2）存在的问题

①有毒物质与易燃易爆物质库房间距不够，应采取措施分开存放。

②易燃液体储罐呼吸管应高于罩棚顶部二米，并设置呼吸阀和阻火器。

③易燃液体储罐周围应设放火堤，腐蚀性液体储罐周围应设防护堤并分别设置液体泄露收容储存设施。

④液氯应该的专用仓库单独存放。

⑤氨水储罐上方不能穿越高压线路，储罐应静电接地，机修房与五金仓库距储罐太近，不符合防火间距的要求；储罐区使用的电气应为防爆电气；储罐应设防泄漏围堤，该区域应按规配置灭火器材和劳动防护用品，并设置警示标志。

⑥液碱储罐安置高度不符合要求，应在地面设置储罐并设置防护措施。

⑦浓硫酸储罐靠近河渠和锅炉，安全间距不能满足要求，应搬迁。

# 第六章  可能发生的危险化学品事故后果预测

## 6.1 火灾、爆炸

该公司所用的原料甲醇和甲苯属于第3.2类中闪点易燃液体，在罐区卸料时，若静电接地不良，不按规程操作，会引起电荷聚积，产生火花，容易发生火灾、爆炸事故；甲醇、甲苯在使用过程中，容易挥发，在密闭或半敞开场所（如车间），其蒸气浓度容易达到爆炸极限，遇到火源（电器火花或金属碰撞等产生的火花），也极易发生爆炸事故，造成重大人员伤亡和财产损失。另外，氨气在空气中，达到爆炸极限后，遇到火源也会发生爆炸事故。

## 6.2 中毒和窒息

该公司生产过程所涉及到的液氯、液氨（氨水）、二氧化硫、亚硝酸钠等具有毒性，如果在运输、储存、使用过程中，误服或吸入气体或蒸汽可造成中毒或窒息；特别是在生产场所，有毒气体浓度达到一定程度，会对操作人员造成急性中毒或慢性中毒。

## 6.3 灼烫

生产过程中用蒸汽做为加热介质温度，若反应炉、管道、设备的保温层破坏或蒸汽泄漏，可能造成人员的烫伤。低温反应过程中，若人体与低温设备或管道接触会造成低温冻伤。硫酸、盐酸、烧碱、次氯酸钠等为腐蚀品，若不慎接触则会造成化学灼伤。在使用这些化学危险品场所，应该穿戴防护用品，加强对员工安全意识的教育，避免此类事故发生

# 第七章  安全对策措施及建议

## 7.1 安全对策措施及建议

- 7.1.1 安全对策措施

①液氯储存区属于较大的危险源，应定期检测、检查。

②生产原料的运送应按包装、标识和运输规定执行。存放应按照危险化学品的储存要求分类存放，禁忌物不得混存。

③目前液碱储罐高位存放不符合要求，应采用地面存放。腐蚀性液体储存罐周围应设防护围堤，并配备相应的泄露物收容储存装置。硫酸储罐离河道距离过近，应搬迁。

④操作平台的护栏高度应大于1.2米、护栏档距应小于0.3米。楼梯踏步应采用防滑措施。

⑤凡有氯气、氨气、氨水等有毒有害作业岗位应按规定数量配备防毒面具、放毒口罩、防护服。防护用具应经常性检查，确保性能良好。

⑥公司应进一步修订完善各级、各类人员的安全生产责任制、安全生产规章制度、各岗位、各工种安全操作规程，并制定细化各岗位意外情况处理应急措施。

⑦特种设备锅炉、压力容器、压力管道、起重机等应按照规定办理使用证，按时检测，安全附件配备选型应合适，并检测合格。应建全特种设备安全技术档案、安全管理制度和岗位安全责任制，并严格进行管理。

压力表、真空表、温度计、安全阀报警器等应按期进行检测，

⑧公司自备水井应再增加一路电源，达到双动力源，确保消防用水充足。

⑨在可能泄漏易燃、易爆气体、蒸汽，有毒、有害气体、蒸汽的场所，应设可燃气体和有毒气体报警仪，报警仪的选型应符合场所的要求。应设机械通风，防止形成死角。

⑩易燃液体储罐区应设置防火堤，堤高和离罐间距应符合要求，底部雨水排泄孔平时应封堵。并配备液体泄露收容储存设施。

易燃液体储罐应设置阻火器，呼吸管应高于罩棚顶部2米，并在避雷设施的防雷保护范围内。储罐应设不少于两处静电接地点，接地电阻符合要求。

易燃液体卸料应可靠接地，卸料应采用底部进料，如从罐顶进料，卸料管应深入罐中离罐底不大于0.2米，卸料速度应适当，卸料接地电阻应符合要求。

爆炸危险场所部分电器不防爆，开关盘采用木质不符合要求，电线穿管不规范，部分电线钢管锈蚀严重、接线盒盖脱落，灯具应固定安装。

电力线路穿越氨水储罐上方，不符合要求，

生产车间部分设备、物料管道锈蚀严重应及时更换，并采取防绣措施，

公司应按照生产岗位的危险特点为职工配备相应的防护用品，并要求职工按规定穿戴。

液氯汽化器、蒸发器、贮罐等，必须装有压力表、温度计等安全装置。通氯操作应加装计量表，管道上应设止逆阀、缓冲罐。

液化气体钢瓶不得露天存放，应存放在专用罩棚内。钢瓶装卸、搬运时，必须戴好瓶帽、防震圈；钢瓶起重机应采用双制动。

氯气操作人员应经专业考试，持证上岗。

配电室应铺设绝缘垫，配置二氧化碳灭火器。

厂区防雷防静电设施应经有关部门检测合格，消防设施应经相关部门审查合格。

电机连轴器处、皮带传动处、齿轮传动处等应设置防护罩。

部分消防设施备件缺失，应补齐；仓库、车间灭火器配备数量不够，应增加；

生产现场安全警示标志和安全疏散标志较少，应增设，易燃液体储罐区和有毒液化气体储存区应设永久性警示标志。

安全操作规程不够完善，安全生产责任制、安全管理制度、安全教育制度不全，应尽快完善。

应急救援预案内容不详细，部分内容缺失，没有演练计划，演练记录过于简单，应尽快补充完善。

对于职业危害作业场所应定期进行检测，保证作业场所有害物质浓度在规定范围以内，各种有害因素在国家规定限度内。

- 7.1.2 建议

①建议将各项规章制度充实、修订完善后装订成册，做到人手一本，加强学习，提高职工防范事故的技能和意识。

②加强对应急救援队伍的培训。指挥领导小组要从实际出发，针对危险源可能发生的事故，定期组织模拟演习，把指挥机构和各救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。

③应按照《安全色》GB2893-2001《工业管路的基本识别色和识别符号》GB7231-87等有关标准的规定，对无色标的设备、管道涂刷安全色和加注识别符号。

④要进一步加强安全管理制度建设，强化职工安全生产意识，认真总结经验，改经验管理为科学管理，提高公司的生产管理水平。

## 7.2 公司危险化学品应急救援预案的修改及其建议

该公司编制的事故应急救援预案基本符合安监管危化字[2004]43号文，国家安全生产监督管理局编制的《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的内容要求，为应急准备和应急响应的各个方面预先做出了完善的详细安排，但应定期分层次进行演练，并作好演练纪录，保证所有工作人员能够熟练掌握救援预案的相应内容。在意外情况出现时能及时做出正确的反应。

## 7.3 公司安全隐患整改情况

安全评价小组通过对上海福新化工有限公司所提供的各种资料和生产现场勘察进行分析和评价，根据其安全现状提出了安全隐患整改意见。公司对我们提出的整改措施高度重视，指定了整改责任人，制定了整改日期，很多方面已经进行了积极整改。评价小组在现场勘察的基础上，又到公司复查隐患整改情况，已整改或计划整改情况如表7-1：

表7-1 上海福新化工有限公司已整改或计划整改情况

| 序号 | 整 改 内 容 | 整改情况 | 整改 责任人 | 完成 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氯钢瓶装卸、搬运时，必须戴好瓶帽、防震圈，严禁撞击。 | 已整改 | 蒋秀龙 |  |
| 2 | 高压室、变压器室灭火器材配备不够； | 已整改 | 蔡连章 |  |
| 3 | 未提供全厂避雷针布置图，未提供防雷检测报告。 | 已整改 | 蔡连章 |  |
| 4 | 应提供特种设备（起重机械、压力容器、锅炉、厂内机动车辆）、附件（压力表、安全阀液位计等）及其检测检验一览表及其检测报告；（注现在已有锅炉检测报告，无其它设备检测记录） | 已整改 | 蔡连章 |  |
| 5 | 一个水带箱内缺消防枪头。 | 已整改 | 蔡连章 |  |
| 6 | 安全教育教育培训制度不完善：日常安全教育、复工及变换工种安全教育、外来人员安全教育、三级安全教育、开停工大检修前安全教育、新设备、新工艺、新技术、新产品安全教育的记录、试卷等内容； | 已制定 | 蔡连章 |  |
| 7 | 劳动保护制度不够健全或执行不好：有人员没有穿戴老保用品、涉及酸碱的工种应专门配发防酸或防碱化学防护服、防护眼镜、面罩、手套、鞋子等。 | 已整改 | 蔡连章 |  |
| 8 | 安全管理制度不全，如：没有安全生产奖惩规定、危化品安全管理制度、特殊作业审批及安全管理制度（没有临时用电、破土、进入受限空间、高处作业、射线探伤、作业吊装作业等）等； | 已整改 | 蔡连章 |  |
| 9 | 各种安全管理制度内容不全：如教育培训制度，只有三级安全教育的各级教育实施部门、教育内容；如动火用火制度，没有将动火作业分级等。（安全） | 已整改 | 蔡连章 |  |
| 10 | 没有公安消防机关的验收合格证明； | 已整改 | 蔡连章 |  |
| 11 | 锅炉旁的煤厂、苯酐仓库处没有放置灭火器等 | 已整改 | 蔡连章 |  |
| 12 | 可燃性液体贮罐（包括甲醇贮罐、甲苯贮罐、氨水贮罐）应设置呼吸阀和阻火器，呼吸管高于非燃烧材料顶棚2m以上，呼吸阀应在避雷设施防雷范围之内。 | 大修期间整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 13 | 氯气使用的厂房应强制通风。 | 安装排风4台 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 14 | 液氯气化器、蒸发器、贮罐等，必须装有压力表、液面计、温度计等安全装置。现场氯气使用无汽化器。 | 安装气化器 | 及鸿飞 | 12.30前 |
| 15 | 使用钢瓶时，并装有膜片压力表(如采用一般压力表时，应采取硅油隔离措施)、调节阀等装置。 | 采购膜片压力表，大修予以改造。 | 及鸿飞 | 大修 期间 |
| 16 | 钢瓶与反应器之间应设置逆止阀和足够容积的缓冲罐，防止物料倒灌，并定期检查以防失效。 | 大修安装改造。讨论缓冲罐问题，确定后整改 | 及鸿飞 |  |
| 17 | 应有专用钢瓶开启扳手，不得挪作它用。 | 由机修进行制作专用扳手 | 及鸿飞 | 大修期间 |
| 18 | 钢瓶出口端应设置针型阀调节氯流量，不允许使用瓶阀直接调节。 | 采购针型阀，予以调换 | 及鸿飞 |  |
| 19 | 起重机械的卷扬机构要采用双制动装置，使用前必须进行检查，确保正常。 | 部分已安装，没安装部分设备进行补充 | 及鸿飞 |  |
| 20 | 车间输送可燃液体的管道，腐蚀明显，应给予更换。 | 大修进行部分整改 | 及鸿飞 | 大修 期间 |
| 21 | 有甲、乙类设备的厂房应强制通风。 | 安装排风4台 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 22 | 当可燃液体容器内可能存在空气时，其入口管应从容器下部接入；若必须从上部接入，应延伸至距容器底200mm处。甲醇进入酯化降级反应釜应加入反应釜液面下。(酯化甲醇放料管) | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 23 | 检修时，不能采用铁器击打，防止火化。 | 大修执行 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 24 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月检查一次，并作出记录； | 大修后进行制定规定 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 25 | 全部（共4台）电动葫芦的强制性检测检验；现已检3台，最重要的3吨葫芦(102工段)尚未检测，请尽快安排； | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 | 部分设备本体或部件锈蚀严重，保温（保冷）层破坏或进水（如101工段屋顶料罐）； | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 28 | 相当一部分管道、管支架锈蚀严重，应检测、更换； | 大修整改 | 及鸿飞 | 大修 期间 |
| 29 | 应按《在用工业管道定期检验规程》对管道进行检验，及时发现和更换不合要求的管道； | 大修后照章执行 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 30 | 梯子、平台临边应设置标准栏杆；送料口应设置活动栏杆； | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 31 | 转动部位没有防护罩。 | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.330 |
| 32 | 罐区卸料静电接地安装不规范。应安全相关规范接地。 | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 33 | 氨水贮罐所使用的电气应防爆。 | 大修后更换电机 | 及鸿飞 | 今年 底 |
| 34 | 高、低压线路不能穿越氨水贮罐上方；氨水贮罐罐体应良好接地。 | 制定方案后整改(今年年内) | 及鸿飞 | 12.30 |
| 35 | 到各车间的主干线路用架空线，未采用电缆桥架； | 制定方案后整改 | 及鸿飞 | 不确定 |
| 36 | 开关柜运行指示灯不亮，设备老化； | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 37 | 照明灯用吊线灯具； | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 38 | 门为木门（用白铁皮包起来） | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 39 | 高压柜前未用绝缘垫，绝缘手套等高压操作设备不齐； | 大修后提出申请，予以购买，配备 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 40 | 车间配电室有部分采用木质配电盘； | 大修期间进行部分整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 41 | 镀锌管线腐蚀严重，部分接线盒盖脱落，线头外露； | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 42 | 部分防爆开关腐蚀严重，车间内部分线路未穿管敷设，使用了电扇等移动电气设备； | 大修期间进行部分整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 43 | 防爆电气设备未建立安全管理制度、设备档案、定期检测制度。 | 请有关部门制定安全管理制度，设备档案进行健全 | 及鸿飞 | 逐步 整改 |
| 44 | 防静电接地桩通过钢柱接地，应直接接地，未测实际电阻值； | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 45 | 甲苯、甲醇罐只有一个接地点； | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 46 | 氨水罐顶部为380伏架空线、 | 制定方案 | 及鸿飞 | 大修 后 |
| 47 | 氨水罐没有接地线； | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 48 | 氨水罐没有防静电接地桩； | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 49 | 氨水罐未采用防爆电机。 | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 50 | 硫酸罐距380V线路过近。 | 大修整改 | 及鸿飞 | 8.30 |
| 51 | 防触电措施不够，没有带电警示牌，潮湿环境中的电气设备未加漏电保护。 | 逐步整改(不明白方位) | 及鸿飞 |  |
| 52 | 102工段配酸锅现用电机为非防爆型电机，必须更换； | 大修整改 | 及鸿飞 | 大修 期间 |
| 53 | 防触电措施不够，没有带电警示牌，潮湿环境中的电气设备未加漏电保护。 | 逐步整改 | 及鸿飞 |  |
| 54 | 浓硫酸储罐距锅炉、河流太近，搬迁 | 大修期间移位 | 蔡水余 | 8.30 |
| 55 | 液碱储罐位置太高 | 大修期安装栏杆 | 蔡水余 | 8.30 |
| 56 | 钢瓶禁止露天存放，也不准使用易燃、可燃材料搭设的棚架存放，必须贮存在专用库房内。 | 大修计划整改 | 蒋秀龙 | 8.30 |
| 57 |  |  |  |  |
| 58 | 液位计上应标明刻度，最高和最低安全液位，应作出明显标记； | 大修整改 |  |  |
| 59 | 氨水贮罐区应有操作者防护用品 | 大修期整改 | 蔡连章 | 8.30 |
| 60 | 防爆电气设备未建立安全管理制度、设备档案、定期检测制度。 | 整改中 | 蔡连章 | 8.30 |
| 61 | 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月检查一次，并作出记录； | 已制表 | 蔡连章 | 8.30 |
| 62 | 特种情况（如停水、停电等）和设备事故应急措施及应急预案； | 待制订 | 蔡连章 | 8.30 |
| 63 | 全部（共4台）电动葫芦的强制性检测检验；现已检3台，最重要的3吨葫芦(102工段)尚未检测，请尽快安排； | 102工段行车大修后检测 | 蔡连章 | 8.30 |
| 64 | 部分压力表指针脱落；全部压力表未标明检验日期；（计量） | 大修期整改 | 蔡连章 | 8.30 |

# 第八章  安全评价结论

上海福新化工有限公司糖精系列产品，在生产过程中使用的原料属危险化学品的包括：苯酐、液氨（氨水）、液碱，次氯酸钠、甲醇、硫酸、亚硝酸钠、二氧化硫、甲苯、液氯等十几种，生产过程中主要化学反应包括酰胺化反应、酯化反应、重氮化反应、氯化反应等，涉及的物理过程包括吸附、浓缩、结晶、离心（脱水）、干燥、过筛和包装等。生产过程中主要危险有害因素为火灾、爆炸、中毒窒息、灼伤、机械伤害、车辆伤害和触电等。根据GB 18218 -2000《重大危险源辨识》中规定，经辨识该公司生产场所不构成重大危险源，而储存区构成重大危险源。

对照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》和《危险化学品安全管理条例》规定的危险化学品生产和储存企业必须具备的条件，评价组对福新化工有限公司危险化学品生产过程中的安全状况评价如下：

①上海福新化工有限公司所采用的生产工艺技术不属于国家明令淘汰的工艺、设备；生产过程采取了一些安全技术措施和设施；设备材质选用基本合理；危险化学品的储存方式基本合理，但液氯应用专用仓库贮存。

②公司生产厂区与周边保持了一定的安全和卫生防护距离，周边无风景名胜区、水源保护地等有可能造成影响的区域，与居民聚居区保持有一定的安全距离。厂区总图布置基本合理，厂内道路具备一定的疏散、急救条件，基本能够满足要求。

③公司有符合国家安全生产相关要求的生产、储存管理的技术人员。

④建立有安全管理机构；配备有安全生产管理人员；制定有安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程、安全教育制度。

⑤变配电系统主要电气设备容量配置满足生产用电负荷的要求。

⑥厂区临近主要道路，交通便利，可接近性较好。具备一定的疏散、消防、急救区域条件。

⑦评价区内主要建构筑物符合耐火等级要求，相互之间基本保持有一定的防火间距，建构筑物周围留有一定的疏散和消防通道。

⑧厂区配备了地上消防栓、水龙带、消防砂池、移动式灭火器等消防设施和器材。

⑨公司安全投入基本满足企业生产的需要。

⑩公司为全体员工办理工伤保险。

在安全培训方面，公司主要负责人和安全管理人员已进行安全生产培训，证书待发；特种作业人员（锅炉工、电工）具有特种作业操作资格证书，其他工作人员也全部经过了安全教育培训并考核合格。

根据企业生产特点，给职工配发了相应个体防护用品。

综上所述，评价组认为：上海福新化工有限公司生产装置生产场所不构成重大危险源，而储存区构成重大危险源；其装置工艺技术非国家明令禁止的工艺和设备，危险品储存方式基本符合要求，但

错误！未找到索引项。

液氯钢瓶储存应该用专用仓库。工厂、仓库的周边防护距离基本符合国家有关规定。有一支满足需要的管理人员和技术人员队伍；设立了安全管理机构，并制定了安全管理制度、各种岗位职责和各岗位安全技术操作规程，制定了相应的事故应急预案；在作业场所设置了一定的防火、防爆、防静电等安全防护设施和设备。根据其安全现状，评价组认为：上海福新化工有限公司危险化学品的储存、使用基本符合安全要求。

- 安 全 评 价 报 告 附 件

# 附件一  主要危险、有害物质特性

该公司存在的主要危险化学品有：氯气、氨气、氨水、二氧化硫、盐酸、硫酸、烧碱、次氯酸钠、亚硝酸钠、硫酸铜、碳酸氢钠、活性炭、甲醇、乙醇、甲苯等。

各危险化学品的危险特性见附表1-1～1-11。

附表1-1  氯气（液态）危险特性表

| 标识 | 中文名： 氯；氯气；液氯 | 英文名：Chlorine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Cl2 | 分子量：70.91 | UN编号：1017 |
|  | 危规号：23002 | RTECS号： | CAS编号：7782-50-5 |
| 理化性质 | 性状：黄绿色有刺激性气味的气体。常温下7.09*105Pa以上压力时为液态。液态氯为金黄色。 |  |  |
|  | 熔点(℃)： | 相对密度（水=1）：1.47 |  |
|  | 沸点(℃)： | 相对密度（空气=1）：2.48 |  |
|  | 饱和蒸气压(KPa)：506.62／10.3℃ | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |
|  | 临界温度(℃)：144 | 燃烧热(KJ/mol)： |  |
|  | 临界压力(Mpa)：7.71 | 折射率： |  |
|  | 最小点火能(mj)： | 溶解性：易溶于水、碱液 |  |
| 燃爆性及消防 | 燃烧性：助燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)： 引燃温度(℃)： | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限(V%)： | 禁忌物：易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢。 |  |
|  | 最大爆炸压力(Mpa) ： | 燃烧(分解)产物：氯化氢。 |  |
|  | 危险特性： 本品不会燃烧，但可助燃。在日光下与易燃气体混合时会发生燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法： 不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国MAC：1mg／m3；苏联MAC：1mg／m3；美国TWA：OSHA 1ppm，3mg／m3[上限值]； ACGIH 0.5ppm，1.5mg／m3；美国STEL：ACGIH 1ppm，3mg／m3 |  |  |
|  | 属高毒类 LD50： LC50：293ppm 1小时(大鼠吸入) |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  | 健康危害： 对眼、呼吸系统粘膜有刺激作用。可引起迷走神经兴奋、反射性心跳骤停。急性中毒：轻度者出现粘膜刺激症状：眼红、流泪、咳嗽，肺部无特殊所见；中度者出现支气管炎和支气管肺炎表现，病人胸痛，头痛、恶心、较重干咳、呼吸及脉搏增快，可有轻度紫绀等；重度者出现肺水肿，可发生昏迷和休克。有时发生喉头痉挛和水肿。造成窒息。还可引起反射性呼吸抑制，发生呼吸骤停死亡。慢性中毒：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘和肺水肿；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 |  |  |
| 急救 | [皮肤接触] ：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，按酸灼伤处理。 [眼睛接触] ：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。 [吸入] ：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2～4％碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 [食入] ： |  |  |
| 防护 | 检测方法： 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。 [呼吸系统防护]：空气中浓度超标时，必须佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带正压自给式呼吸器。 [眼睛防护] ：戴化学安全防护眼镜。 [身体防护] ：穿相应的防护服。 [手防护] ：戴防化学品手套。 其他： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏处理 | 发现漏气应立即关闭漏气阀门，如无法修复，应将漏气钢瓶搬出仓库。 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)，处理泄漏物必须穿戴防毒面具和手套。 避免与乙炔、松节油、乙醚、氨等物质接触。 切断气源，喷雾状水稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。 如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液；也可以在空旷地方将漏气钢瓶置于石灰乳液中；漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体；对残余废气用排风机排送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。 |  |  |
| 储运 | 包装标志：有毒气体。包装方法：钢瓶装 储运条件： 1.储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃性结构的库房，最好专库专储，远离热源和火源，防止日光直射； 2.应与易燃、可燃物，金属粉末等分开存放，不可混储混运，与可燃物、有机物或其他易氧化物质隔离，特别须注意与乙炔、氨、氢气、烃类、乙醚、松节油、金属粉末等隔绝； 3.液氯储存区要建低于自然地面的围堤； 4.搬运时要戴好钢瓶的安全帽及防震橡胶圈，轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损，避免滚动和撞击，防止容器受损； 5.运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留； 6.验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用； 7.平时用肥皂水检查阀门有否漏气，库房内有否氯气。 |  |  |

附表1-2  氨水（含氨10---35%）的危险特性表

| 标识 | 中文名： 氢氧化铵；氨水 | 英文名：Ammonium hydroxide；Ammonia water |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH4OH | 分子量：35.05 | UN编号：2672 |
|  | 危规号：82503 | RTECS号：BQ9625000 | CAS编号：1336-21-6 |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：无资料 | 相对密度（水=1）：0.91 |  |
|  | 沸点(℃)：无资料 | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压(Kpa)：1.59／20℃ | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |
|  | 临界温度(℃)： | 燃烧热(KJ/mol)： |  |
|  | 临界压力(Mpa)： | 折射率： |  |
|  | 最小点火能(mj)： | 溶解性：溶于水、醇。 |  |
| 燃爆性及消防 | 燃烧性：可燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)：无资料 引燃温度(℃)： | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：16.0—25.0 | 禁忌物：酸类、铝、铜 |  |
|  | 最大爆炸压力(Mpa) ： | 燃烧(分解)产物：氨。 |  |
|  | 危险特性： 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法： 雾状水、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值： 中国MAC：未制定标准 苏联MAC：未制定标准 美国TWA：未制定标准 美国STEL；未制定标准 |  |  |
|  | 属低毒类 LD50：350mg／kg(大鼠经口) LC50： |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 食入 |  |  |
|  | 健康危害： 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。 慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 ：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触 ：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。 吸入 ：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入 ：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |  |  |
| 防护 | 检测方法： 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护 ：戴化学安全防护眼镜。 身体防护 ：穿工作服。 手防护 ：戴防化学品手套。 其他： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降温措施。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |

附表1-3  二氧化硫的危险特性表

| 标识 | 中文名： 二氧化硫；亚硫酸酐 | 英文名：Sulfur dioxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：SO2 | 分子量：64.06 | UN编号：1079 |
|  | 危规号：23013 | RTECS号：WS4550000 | CAS编号：7446-09-5 |
| 理化性质 | 性状：无色气体，具有窒息性特臭。 |  |  |
|  | 熔点(℃)： | 相对密度（水=1）：1.43 |  |
|  | 沸点(℃)： | 相对密度（空气=1）：2.26 |  |
|  | 饱和蒸气压(Kpa)：338.42／21.1℃ | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |
|  | 临界温度(℃)：157.8 | 燃烧热(KJ/mol)： |  |
|  | 临界压力(Mpa)：7.87 | 折射率： |  |
|  | 最小点火能(mj)： | 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |
| 燃爆性及消防 | 燃烧性：助燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)： 引燃温度(℃)： | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限(V%)： | 禁忌物：强还原剂、强氧化剂、易燃或可燃物。 |  |
|  | 最大爆炸压力(Mpa) ： | 燃烧(分解)产物：氧化硫 |  |
|  | 危险特性： 第2.3类 有毒气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法： 不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值： 中国MAC：15mg／m3 苏联MAC：10mg／m3 美国TWA；OSHA 5ppm，13mg／m3；ACGIH 2ppm，5.2mg／m3 美国STEL：ACGIH 5ppm，13mg／m3 |  |  |
|  | 属中等毒类 LD50： LC50：2520ppm 1小时(大鼠吸入) |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  | 健康危害： 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等呼吸道及眼结膜刺激症状；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度时可引起反射性声门痉挛而致窒息。慢性中毒：长期接触二氧化硫，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退、肺气肿等；少数工人有牙齿酸蚀症。 |  |  |
| 急救 | [皮肤接触] ：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 [眼睛接触] ：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 [吸入] ：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 [食入] ： |  |  |
| 防护 | 检测方法： 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带正压自给式呼吸器。 眼睛防护 ：戴化学安全防护眼镜。 身体防护 ：穿相应的防护服。 手防护 ：戴防化学品手套。 其他： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |
| 储运 | 不燃腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |

附表1-4 甲苯危险特性表

| 标识 | 中文名：甲苯 | 英文名：methylbenzene；Toluene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C7H8 | 分子量：92.14 | UN编号：1294 |
|  | 危规号：32052 | RTECS号：XS5250000 | CAS编号：108-88-3 |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体，有类以苯的芳香气味。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：-94.9 沸点(℃)：110.6 | 相对密度（水=1）：0.87 相对密度（空气=1）：3.14 |  |
|  | 饱和蒸气压(Kpa)：4.89(30℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：2.69 |  |
|  | 临界温度(℃)：318.6 | 燃烧热(KJ/mol)：3905.0 |  |
|  | 临界压力(Mpa)：4.11 | 折射率： |  |
|  | 最小点火能(mj)：2.5 | 溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |  |
| 燃爆性及消防 | 燃烧性：易燃 引燃温度(℃)：535 | 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 闪点(℃)：4 爆炸极限(V%)：1.2～7.0 | 避免接触的条件： 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 最大爆炸压力 (Mpa) ：0.666 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国MAC(mg/m3)100 前苏联MAC(mg/m3)50 美国TVL-TWA OSHA 200ppm,754mg/m3 ACGIH 50ppm，188mg/m3 美国TLV-STEL 未制定标准 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 5000mg/kg (大鼠经口) ；12124mg/kg (兔经皮) LC50 20003mg/m3，8小时(小鼠吸入) 刺激性：人经眼：300 ppm，引起刺激。家兔经皮：500mg，中度刺激。亚急性和慢性毒性：大鼠、豚鼠吸入390 mg/m3 ，8小时/天，90～127天，引起造血系统和实质性脏器改变。致突变性：微核试验：小鼠经口200 mg/kg。细胞遗传学分析：大鼠吸入5400μg/ m3,16周(间歇)。生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：1.5 g/ m3，24小时(孕1～18天用药)，致胚胎毒性和肌肉发育异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：500mg/ m3，24小时(孕6～13天用药)，致胚胎毒性。 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 | 检测方法：气相色谱法。工程控制：生产过程密封，加强通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴乳胶手套。其他：工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或其他惰性材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超3m/s)，且有接地装置,防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

附表1-5  甲醇危险特性表

| 标识 | 中文名：甲醇;木酒精 | 英文名：methyl alcohol;Methanol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4O | 分子量：32.04 | UN编号：1230 |
|  | 危规号：32058 | RTECS号：PC1400000 | CAS编号：67-56-1 |
| 理化性质 | 性状：无色澄清液体，有刺激性气味。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：-97.8 沸点(℃)：64.8 | 相对密度（水=1）：0.79 相对密度（空气=1）：1.11 |  |
|  | 饱和蒸气压(Kpa)：13.33(21.2℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：-0.82(-0.66) |  |
|  | 临界温度(℃)：240 临界压力(Mpa)：7.95 | 燃烧热(KJ/mol)：727.0 折射率： |  |
|  | 最小点火能(mj)：0.215 | 溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：易燃 | 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 闪点(℃)：11 引燃温度(℃)：385 | 避免接触的条件： |  |
|  | 爆炸极限(V%)：5.5-44.0 | 禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |  |
|  | 最大爆炸压力 (Mpa) ：无资料 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国MAC(mg/m3)50 前苏联MAC(mg/m3)5 美国TVL-TWA OSHA 200ppm,262mg/m3 ACGIH 200ppm，262mg/m3 美国TLV-STEL ACGIH 250ppm，328mg/m3 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 5628mg/kg(大鼠经口) 15800mg/kg(兔经皮) LC50 83776mg/m3，4小时（大鼠吸入） 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50mg/m3,12小时/天,3个月，在8～10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。致突变性：微生物致突变：啤酒酵母菌12ppm。DNA抑制：人淋巴细胞300mmol/L。生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：7500mg/kg(孕7～19天)，对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度（TCL0）：20000 ppm（7小时），（孕1～22天），引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 防护 | 监测方法：气相色谱法；变色酸分光光度法。工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超3m/s)，且有接地装置,防止静电积聚。 |  |  |

附表1-6 亚硝酸钠的危险特性表

| 标识 | 中文名： 亚硝酸钠 | 英文名：sodium nitrite |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaNO2 | 分子量：69.0 | UN编号：1500 |
|  | 危规号：51525 | RTECS号： | CAS编号：7632-00-0 |
| 理化性质 | 性状：白色至微黄色颗粒或粉未，会缓缓地氧化成硝酸钠。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：270 | 相对密度（水=1）：2.17 |  |
|  | 沸点(℃)：320℃(分解) | 相对密度（空气=1）： |  |
|  | 饱和蒸气压(Kpa)： | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |
|  | 临界温度(℃)： | 燃烧热(KJ/mol)： |  |
|  | 临界压力(Mpa)： | 折射率： |  |
|  | 最小点火能(mj)： | 溶解性：易溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚 |  |
| 燃爆性及消防 | 燃烧性： | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)： 引燃温度(℃)： | 聚合危害： |  |
|  | 爆炸极限(V%)： | 禁忌物： |  |
|  | 最大爆炸压力(Mpa) ： | 燃烧(分解)产物：氮氧化物。 |  |
|  | 危险特性：无机氧化剂。与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸，并放出有毒的刺激性的氧化氮气体。与铵盐、可燃物粉末或氰化物的混合物会爆炸。加热或遇酸能产生剧毒的氮氧化物气体。 |  |  |
|  | 灭火方法： 消防人员必须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、砂土。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值： |  |  |
|  | 毒性：经口属剧毒类。 急性毒性：LD5085mg/kg(大鼠经口)；65mg/kg(大鼠静脉) 致突变性： |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 健康危害： 毒作用为麻痹血管运动中枢、呼吸中枢及周围血管；形成高铁血蛋白。急性中毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、胸部紧迫感以及呼吸困难；检查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者血压下降、昏迷、死亡。接触工人手、足部皮肤可发生损害。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医 |  |  |
| 防护 | 检测方法： 气体检测管法(亚硝酸烟雾)、水质快速比色管法(日本制,亚硝酸盐) 工程控制： 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 |  |  |  |

附表1-7 硫酸铜危险特性表

| 标识 | 中文名：硫酸铜 | 英文名：Cupric sulfate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CuSO4·5H20 | 分子量：249.7 | UN编号：2775 |
|  | 危规号：61519 | RTECS号：GL8800000 | CAS编号：7758-98-7 |
| 理化性质 | 性状：浅蓝色小颗粒结晶。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 相对密度（水=1）：2.286（15.6℃） |  |
|  | 沸点（℃）：无资料 | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（Mpa）：无资料 |  |
|  | 溶解性：易溶于水，水溶液呈酸性，溶于甲醇和甘油。微溶于乙醇。 |  |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无意义 | 避免接触的条件：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 禁忌物：无资料。 |  |
|  | 最大爆炸压力 (Mpa) ：无资料 | 燃烧(分解)产物：无资料。 |  |
|  | 危险特性：本品与羟基胺，镁接触能剧烈反应。根据动物试验结果，可知硫酸铜具有局部刺激作用。对肝和肾有毒性。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国MAC(mg/m3)未制定标准 前苏联MAC(mg/m3) 2 美国TVL-TWA 未制定标准 美国TLV-STEL 未制定标准 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 960mg/kg（大鼠经口） LC50 33mg/kg（大鼠腹腔），人经口摄入能引起中毒，严重的可见到中枢神经系统损害。 刺激性：强刺激性物质 |  |  |
|  | 侵入途径：食入。 |  |  |
|  | 健康危害：人经口摄入能引起中毒，严重的可见到中枢神经系统损害。 |  |  |
| 急救 | 应使患者脱离污染区。眼睛受刺激或皮肤接触用水冲洗。误服立即漱口，饮牛奶，就医。 |  |  |
| 防护 | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏处理 | 扫起，倒入垃圾箱被污染的地面用水冲洗。经稀释的污水放入废水系统。 |  |  |
| 废弃处置 | 用水稀释，经稀释的污水放入废水系统。 |  |  |
| 储运 | 严格遵守操作规程，储运于干燥，通风的库房内。防止受潮，风化和容器受损。如发现受潮淌水，容器破损必须立即反垛整修，以免造成更大的损失。 |  |  |

附表1-8 苯酐的危险特性表

| 标识 | 中文名：邻苯二甲酸酐；苯酐 | 英文名：o-phthalic;anhydride |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C8H4O3 | 分子量：148.11 |  | UN编号：2214 |
|  | 危规号：81631 | RTECS号：TI3150000 |  | CAS编号：85-44-9 |
| 理化性质 | 性状：白色针状结晶。 |  |  |  |
|  | 熔点(℃)：131.2 |  | 相对密度（水=1）：1.53 |  |
|  | 沸点(℃)：295 |  | 相对密度（空气=1）：5.10 |  |
|  | 饱和蒸气压(Kpa)：0.13(96.5℃) |  | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |
|  | 临界温度(℃)： |  | 燃烧热(KJ/mol)：无资料 |  |
|  | 临界压力(Mpa)： |  | 折射率： |  |
|  | 最小点火能(mj)：无资料 |  | 溶解性：不溶于冷水,溶于热水、乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂。 |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：可燃 |  | 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 引燃温度(℃)：570 |  | 避免接触条件：潮湿空气 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.7-10.4 |  | 禁忌物：强酸、强碱、强氧化剂、强还原剂。 |  |
|  | 最大爆炸压力 (Mpa) ：无资料 |  | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：切勿将水流直接射至熔融物,以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国MAC(mg/m3) 未制定标准 前苏联MAC(mg/m3) 1美国TVL-TWA OSHA 2ppm,12.2mg/m3 ACGIH 1ppm,6.1mg/m3 美国TLV-STEL ACGIH 未制定标准 |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 4020mg/kg (大鼠经口) LC50 刺激性：家兔经眼：119mg，重度刺激。家兔经皮：595mg(24小时),重度刺激。 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入。 |  |  |  |
|  | 健康危害：本品对眼、鼻、喉和皮肤有刺激作用。吸入本品粉尘或蒸气，引起咳嗽、喷嚏和鼻衄。对有哮喘史者，可诱发哮喘。可致皮肤灼伤。慢性影响：长期反复接触可引起皮疹和慢性眼刺激。反复接触对皮肤有致敏作用。可引起慢性支气管炎和哮喘。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少数15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 检测方法：溶剂洗脱-气相色谱法。 工程控制：密闭操作,局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护：戴安全防护眼镜。身体防护：穿防酸碱塑料工作服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |

附表1-9 硫酸的危险特性表

| 标识 | 中文名：硫酸 | 英文名：sulfuric acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 | 分子量：98.08 |  | UN编号：1830 |
|  | 危规号：81007 | RTECS号：WS5600000 |  | CAS编号：7664-93-9 |
| 理化性质 | 性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |
|  | 熔点(℃)：10.5 |  | 相对密度（水=1）：1.83 |  |
|  | 沸点(℃)：330.0 |  | 相对密度（空气=1）：3.4 |  |
|  | 饱和蒸气压(Kpa)：0.13(145.8℃) |  | 辛烷/水分配系数对数值： |  |
|  | 临界温度(℃)： |  | 燃烧热(KJ/mol)：无意义 |  |
|  | 最小点火能(mj)：无意义 |  | 溶解性：与水混溶。 |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：不燃 |  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 引燃温度(℃)：无意义 |  | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无意义 |  | 禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物 |  |
|  | 最大爆炸压力 (Mpa) ：无意义 |  | 燃烧(分解)产物：氧化硫 |  |
|  | 危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧，遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。 灭火剂：二氧化碳、干粉、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国MAC(mg/m3)2 前苏联MAC(mg/m3)1 美国TVL-TWA ACGIH 1mg/m3 美国TLV-STEL ACGIH 3mg/m3 |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 2140 mg/kg (大鼠经口); LC50 510mg/m3，2小时(大鼠吸入); 320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |  |
|  | 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜浑浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响肌体功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。 慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量肥皂水或流动清水彻底冲洗皮肤至少15分钟，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |  |
| 防护 | 检测方法：氰化钡比色法。工程控制：密封操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他：工作现场禁止吸烟，进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专业用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |

附表1-10 盐酸的危险特性表

| 标识 | 中文名：盐酸；氢氯酸 | 英文名：hydrochloric acid；chlorohydric acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HCl | 分子量：36.46 | UN编号：1789 |
|  | 危规号：81013 | RTECS号：MW4025000 | CAS编号：7647-01-0 |
| 理化性质 | 性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：-114.8（纯） 沸点(℃)：108.6(20%) | 相对密度（水=1）：1.20 相对密度（空气=1）：1.26 |  |
|  | 饱和蒸气压(Kpa)：30.66(21℃) | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |
|  | 临界温度(℃)： 临界压力(Mpa)： | 燃烧热(KJ/mol)：无意义 折射率： |  |
|  | 最小点火能(mj)：无意义 | 溶解性：与水混溶，溶于碱液 |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：不燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 引燃温度(℃)：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无意义 | 禁忌物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |
|  | 最大爆炸压力 (Mpa) ：无意义 | 燃烧(分解)产物：氯化氢 |  |
|  | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物、硫化物能分别产生剧毒的氰化氢、硫化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国MAC(mg/m3)15 前苏联MAC(mg/m3)未制定标准 美国TVL-TWA OSHA 5ppm,7.5mg/m3[上限值] ACGIH 5ppm,7.5mg/m3 [上限值] |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 900 mg/kg (兔经口);LC50 3124ppm，1小时(大鼠吸入) |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，可引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂和清水彻底冲洗皮肤至少15分钟，或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，若有灼伤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。给予2~4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |
| 防护 | 检测方法：硫氰酸汞比色法 工程控制：密封，液体石蜡液封，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化自动化。提供安全淋浴和洗眼没备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或酸雾时，必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事故应急救援或撤离时，建议佩戴空气（氧气）呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣，单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集至废物处理场所处置。也可用大量水冲洗，洗水经中和稀释后排放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物等分开存放。不可混储混运。盐酸贮槽应设置围堤，并有明显标志，储区应备有冲淋洗眼器、泄漏应急处理工具和装备。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |  |  |

附表1-11 氢氧化钠的危险特性表

| 标识 | 中文名：氢氧化钠；烧碱 | 英文名：sodium hydroxide;caustic soda |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH | 分子量：40.01 | UN编号：1823(固碱);1824(液碱) |
|  | 危规号：82001 | RTECS号：WB4900000 | CAS编号：1310-73-2 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色不透明固体，易潮解；液碱为无色或略带暗红色的粘稠状液体。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：318.4 | 相对密度（水=1）：2.12 |  |
|  | 沸点(℃)：1390 | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压(Kpa)：0.13(739℃) | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |
|  | 临界温度(℃)： | 燃烧热(KJ/mol)：无意义 |  |
|  | 临界压力(Mpa)： | 折射率： |  |
|  | 最小点火能(mj)：无意义 | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |
| 燃爆性及消防 | 燃烧性：不燃 | 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 闪点(℃)：无意义引燃温度(℃)：无意义 | 避免接触的条件： 潮湿的空气 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无意义 | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |
|  | 最大爆炸压力(Mpa)：无意义 | 燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸汽大量放热，形成腐蚀性溶液。具有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国MAC(mg/m3) 0.5 前苏联MAC(mg/m3) 0.5 美国TVL-TWA OSHA 2mg/m3 美国TLV-STEL ACGIH 2mg/m3 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 LC50 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入。 |  |  |
|  | 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中膈；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少数15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸有困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护 | 检测方法：酸碱滴定法；火焰光度法。 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其它：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |

# 附件二  主要危险、有害因素分析过程

上海福新化工有限公司糖精钠生产过程中存在的危险有害因素主要有：工艺设备、装置的危险有害因素；作业环境的危险有害因素；生产过程中的危险有害因素；储运过程的危险有害因素和重大危险源辩识等。现分别进行分析。

## 2.1  工艺设备、装置的危险有害因素辨识

工艺设备、装置的危险有害因素主要包括机械伤害、锅炉和容器爆炸、触电和其它伤害等。

⑴ 机械伤害

转动设备包括搅拌装置、压缩机、真空泵等，如果转动部分没有安装防护措施，容易造成碰撞、剪切、卷入、绞、碾等机械伤害。

⑵ 锅炉和容器爆炸

未按锅炉操作规程操作，锅炉发生超温、水位过低

## 2.2  作业环境的危险有害因素辨识

作业环境的危险有害因素主要包括危险有害物质、工业噪声与振动、温度等，现分别分析如下。

⑴ 噪声

工业噪声可以分为机械噪声、空气动力性噪声和电磁噪声等三类。生产过程中，转动设备在正常运转时，会产生一定的噪声，对操作人员的健康有一定的危害，该单位没有噪声较大的设备，主要噪声源是制冷机、压缩机和泵等。

⑵ 振动

振动危害有全身振动和局部振动，可导致中枢神经、植物神经功能紊乱、血压升高，也可导致设备、部件的损坏。该单位没有振动较大的设备，主要是小型压缩机和泵产生的振动。

⑶ 温度

该单位的热源主要有锅炉、反应釜、管道和高温气体（蒸汽）等。公司应对热源采取保温措施，操作人员在操作中应避免与热源直接接触，从而避免受到伤害。在冬季应对易冻的工艺管线和设备做好保温，避免冻坏而引发事故的发生。

## 2.3  生产过程危险有害因素辨识

生产过程危险有害因素辨识包括：火灾、爆炸；中毒和窒息；高温灼烫；物体打击、机械伤害、高空坠落；车辆伤害等事故。

⑴ 火灾爆炸危险

上海福新化工有限公司储存、使用的第2类危险化学品液氯和二氧化硫均属剧毒类有毒气体，在储存或使用中一旦泄露，有可能引起重大伤亡；第3类危险化学品有甲苯、甲醇，这些物质，无论在搬运、装卸、生产、加工及储存过程中，由于误操作、违规操作或外界其他原因，例如高温、明火、泄露、静电、雷击等情况下，可能会发生火灾、爆炸等人身伤害事故。

⑵ 中毒和窒息

该公司生产过程所涉及到的氯气、氨气、亚硝酸钠等具有毒性，如果在运输、储存、使用过程中，误服或吸入可造成中毒；硫酸、烧碱为腐蚀品，若不慎接触则会造成人身伤害。中毒可能发生在本厂的原料、成品运输系统、加料系统、反应系统、分离系统、原料储存系统和半成品及成品储存系统。

⑶ 灼烫

生产过程中用蒸汽做为加热介质温度，若反应釜、管道、设备的保温层破坏或蒸汽泄漏，可能造成人员的烫伤。

硫酸、盐酸、苯酐、氨水、氢氧化钠属于酸性和碱性腐蚀品，可能发生化学灼伤等事故。

⑷ 物体打击、机械伤害、高空坠落

生产过程中的转动设备等因防护不良或无防护，会造成人体伤害。房顶上、钢平台、钢爬梯、通道等易发生滑倒、跌落造成人体坠落事故。

物体打击、机械伤害、高空坠落可能发生在本厂的原料、成品运输系统、加料系统、原料储存系统和半成品及成品储存系统。

⑸ 车辆伤害

在进行原料及产品的运输过程中可产生车辆伤害，车辆伤害可能存在于原料及产品运输系统。

## 2.4  储运过程危险有害因素辨识

该公司生产过程中存在着原料、半成品及成品等物品的储存、装卸和运输环节，可能会造成：

⑴ 火灾、爆炸

该公司所用的主要原料甲醇、甲苯等易燃、易爆性物质在储运过程中若出现交通事故，发生泄漏，也极易引起火灾、爆炸事故。

⑵ 中毒

在储运过程中，氯气、氨气等危险化学品如果管理不善、储运方式不当或其储罐、钢瓶等包装物毁损发生泄漏会导致中毒和窒息事故的发生。

⑶ 车辆伤害

储运过程中可能会发生人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故。同时还可能发生交通事故。

## 2.5  重大危险源辨识及危害后果分析

2.5.1 重大危险源辨识

根据国家标准《重大危险源辨识》GB18218-2000，重大危险源是指企业长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。重大危险源辨识是重大工业事故预防的有效手段。

重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存区重大危险源两种。

⑴  生产场所重大危险源辨识

上海福新化工有限公司生产过程中，生产场所可能构成重大危险源的物质有：甲醇，甲苯，液氯和二氧化硫，在生产场所各物质临时存放量（包括中间储罐量）及临界量见附表2-12（容积罐容积系数取0.8）。

附表2-1 生产场所各物质存放量及临界量

| 物质名称 | 甲醇 | 甲苯 | 液氯 | 二氧化硫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用量（t） | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 临界量（t） | 2 | 40 | 10 | 40 |

则   Σ=12+240+110+140=0.68<1

所以，上海福新化工有限公司生产场所，危险化学品的危险特性及其数量不构成重大危险源。

⑵ 储存区重大危险源辨识

上海福新化工有限公司贮存区内（罐区），可能构成重大危险源的物质有：甲醇，乙醇，液氯，二氧化硫，甲苯，各物质最大贮存量及临界量见附表2-13。

附表2-12  罐区危险化学品储存量及临界量

| 物质名称 | 甲醇 | 甲苯 | 乙醇 | 液氯 | 二氧化硫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮存量（t） | 31.6 | 34.8 | 2 | 20 | 10 |
| 临界量（t） | 20 | 100 | 20 | 25 | 100 |

则   Σ=31.620+34.8100+220+2025+10100=2.9>1

所以，上海福新化工有限公司罐区，危险化学品的危险特性及其数量，已构成二级重大危险源。

按照《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的要求，重大危险源监控单位应该建立和健全安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全操作规程；重大危险源监控单位应编制事故应急救援预案，并每年定期组织演练；作为重大危险源监控单位应主动到所在地政府安全监管部门登记备案和接受监管。

2.5.2 重大危险源危害后果分析

对上海福新化工有限公司事故后果进行预测，主要考虑以下三种灾害形式：爆炸危险、火灾危险和毒物泄漏扩散危险。结合所用危险化学品的物质性质，考虑选取甲苯蒸汽云爆炸伤害模型和液氯钢瓶容器破裂毒害区估算模型进行评价。

⑴ 甲苯蒸气云爆炸的冲击波伤害、破坏半径

本节内容对甲苯储罐发生爆炸后蒸气云爆炸的冲击波伤害、破坏半径做出定量计算，首先用运用范登伯格（Vanden Berg）和兰诺伊（Lannoy）公式估计蒸汽云爆炸的TNT当量WTNT

WTNT＝1.8aW WF QF /QTNT

式中:1.8----地面爆炸系数

a----蒸汽云的TNT当量系数,取a为0.04；

WTNT------蒸汽云的TNT当量, kg；

WF ——蒸汽云中燃料的总质量，kg；甲苯按40吨计算；

Qf----甲苯燃烧热值：MJ/kg ;甲苯取42.44 MJ/kg；

QTNT----TNT的爆热，QTNT＝4.52 MJ/kg；

WTNT＝1.8×0.04×40000×42.44 /4.52

＝27067（kg）

甲苯储罐发生爆炸死亡半径用下式计算

R＝13.6(WTNT/1000)0.37

＝13.6(27067/1000)0.37

＝46.16(m)

实际上，由于甲苯储罐的自身结构决定，甲苯储罐的泄爆具有各向异性。在发生爆炸事故时，往往向上移动而泄爆。因此，理论上的计算结果与实际情况是有较大差别的。

⑵ 有毒液化气体泄漏的伤害

目前，福新化工有限公司生产区有液氯、液氨、二氧化硫等多种有毒有害物质。当任一物质发生泄漏时，都有发生中毒危害的可能性，造成严重的人员伤亡、财产损失等事故后果。考虑生产区域中液氯储存量较大，一旦发生泄露产生的后果更严重，评价选取液氯容器破裂泄露的有毒液化气体伤害模型。

液化气体蒸发蒸汽的体积用下式计算：

式中:W为液化气体质量，按1吨装液氯钢瓶计算；t为原液体温度，取地区最高温度42℃；t0为标准沸点，取－34.6℃；C为介质比热，取 0.485KJ·kg-1·0C-1;q为汽化热，取252.5 KJ·kg-1 ;M为相对分子量，取71。

蒸汽与空气混合形成有毒空气，假设有毒空气以半球形向地面扩散，则有毒空气的扩散半径用下式计算：

式中0.09％为吸入5－10分钟致死的氯浓度。

用以上公式计算出现一个液氯钢瓶破裂时有毒液化气体最大致死半径 R＝27.8(M)

2.5.3 重大危险源分级

对重大危险源分级是政府主管部门对重大危险源进行宏观分级监控和管理的需要。分级的依据是对重大危险源可能导致的事故后果进行评价，以预测事故发生的死亡半径为主要评价指标，以死亡半径的大小进行重大危险源的分级。

按照目前国内外通用的做法，常将易燃、易爆、有毒重大危险源划分为四级，用重大危险源的死亡半径R作为危险源分级标准时，定义：

一级重大危险源：R ≥200m；二级重大危险源：100m≤ R ＜ 200m；

三级重大危险源：50m m≤R ＜100m；四级重大危险源： R ＜50m；

据此可知，本次评价区域内甲苯爆炸死亡半径为46.16m，氯气泄漏死亡半径为27.8m，属于四级重大危险源。由于重大危险源的分级没有国家法规和技术标准，此分级仅供安全生产监督管理部门和公司参考。

# 附件三  定性、定量分析过程

## 3.1  道化学火灾、爆炸危险指数评价法评价过程

- 3.1.1 概述

道化学火灾、爆炸危险指数评价法（第七版）是对工艺装置及所含物料的潜在火灾、爆炸和反应性危险按逐步推算的方法进行客观的评价，评价过程中定量的依据是以往的统计资料、物质的潜在能量和现行的安全措施情况，利用系统工艺过程中的物质、设备、物量等数据，通过逐步推算的公式，对系统工艺装置及所含物料的实际潜在的火灾、爆炸危险、反应性危险进行评价。其评价程序见附图3-1。

选取工艺单元

确定物质系数

确定工艺单元危险系数F3=F1×F2

计算一般工艺危险系数F1

计算特殊工艺危险系数F2

确定火灾、爆炸指数F&E1=F3×物质系数

确定暴露面积

确定暴露区域内财产更换价值

确定基本MPPD

确定实际MPPD

确定MPPD

确定BI

计算安全措施

补偿系数C1=C2×C3

确定危害系数

附图3-1  道化学火灾爆炸指数法评价程序

- 3.1.2 风险评价过程

⑴ 选取评价的工艺单元

在储存区内，罐区1是比较危险的场所，既有易燃易爆物质，又有毒性物质，因此选取罐区1为评价的工艺单元。

⑵ 确定物质系数（MF）

物质系数MF是计算火灾爆炸指数和进行事故损失评价的一个基本数据，他表示物质在因燃烧或其他化学反应引发的火灾爆炸中释放能量大小的内在特性。工艺单元内有多种物质，按在实际操作过程中最危险的物质来确定。

在本工艺单元中，甲醇、乙醇和甲苯的物质系数均为16，而甲苯的燃烧热较大，危险性也较大，故以甲苯为被评价物质，物质系数MF为16。

⑶ 确定一般工艺危险系数F1

一般工艺危险性是事故损失最主要的因素，与该单位评价单元有关的系数见后表,F1等于基本系数1.0与所有选取系数之和。一般工艺危险系数的选取祥见附表3-1。

⑷ 确定特殊工艺危险系数F2

特殊工艺危险性是事故发生概率的基本因素，与该单位评价单元有关的系数见后表,F2等于基本系数1.0与所有选取系数之和。特殊工艺危险系数的选取祥见附表3-1。

⑸ 计算单元的工艺危险系数F3

F3=F1×F2=2.35×2.69=6.32

⑹ 计算单元的火灾爆炸指数F&EI

F&EI=F3×MF=6.32×16=101.1

F&EI是用来估计工艺单元的火灾爆炸危险性大小的，不同的F&EI值，对应不同的危险等级.具体火灾爆炸指数（F&EI）及危险等级见附表3-2。

可见，该单元固有危险等级为“中等”。

附表3-1 储罐区单元火灾爆炸危险分析

| 项目 | 罐区1 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| 危险物质 | 甲苯 |  |
| 物质系数（MF） | 16 |  |
| 1.一般工艺危险 |  |  |
| 基本系数（1.00） | 1.0 |  |
| A.热反应（0.3-1.25） - ） | 0 | 未发生放热反应 |
| B.吸热反应（0.2-0.4） | 0 | 未发生吸热反应 |
| C.物料处理与输送（0.25-1.05） | 0.85 | NF=3的易燃液体露天存放 |
| D.封闭式结构（0.3-0.9） | 0 | 敞开区域内 |
| E.通道（0.2-0.35） | 0 | 通道不影响消防活动 |
| F.排放与泄漏（0.25-0.5） | 0.50 | 有防火堤，堤内设备露天放置 |
| 一般工艺危险系数F1 | 2.35 | F1=1.0+0.0.85+0.50=2.35 |
| 2.特殊工艺危险 |  |  |
| 基本系数（1.0） | 1.00 |  |
| A.毒性物质（0.2-0.8） | 0.4 | 甲苯NH=2 |
| B.负压（小于500mmHg）(0.5) | 0 | 常压操作 |
| C.燃烧范围内及附近操作 |  |  |
| （1）罐装可燃液体（0.5） | 0.5 | NF=3，呼吸道可吸入空气 |
| （2）事故状态时在燃烧极限（0.3） | -- |  |
| （3）一直在燃烧极限内（0.8） | -- |  |
| D．粉尘爆炸（0.2-2） | -- | 无粉尘 |
| E．压力释放（查图） | 0.16 | 常压操作 |
| F．低温（0.2-0.3） | -- | 常温操作 |
| G．易燃物质和不稳定物质的量 | 0.43 | 根据总能量图 |
| H．腐蚀（0.1-0.75） | 0.10 | 甲苯为非腐蚀性液体 |
| I．泄漏-接头和填料（0.1-1.5） | 0.10 | 法兰连接处可能泄漏 |
| J．使用明火设备（查图） | 0 | 100m内无名火设备 |
| K．热油交换系统（0.15-1.15） | -- | 无热交换系统 |
| L．传动设备（0.5） | -- | 无>600马力压缩机和>75马力泵 |
| 特殊工艺危险系数F2 | 2.69 | F2=1.0+0.4+0.5+0.16+0.43+0.1 +0.1=2.69 |
| 单元工艺危险系数F3 | 6.32 | F3=F1×F2 |
| 火灾爆炸指数F&EI=F3×MF | 101.1 | F&EL=F3×MF=6.32×16=101.1 |
| 潜在火灾爆炸危险程度 | 中等 | 97< F&EI <127 |

附表3-2 火灾爆炸指数（F&EI）及危险等级

| F&EI指数范围 | 危险等级 |
| --- | --- |
| 1-60 | 轻微 |
| 61-96 | 较轻 |
| 97-127 | 中等 |
| 128-159 | 严重 |
| >159 | 非常严重 |

⑺ 确定工艺单元安全措施补偿系数C

在工程设计和实际操作控制过程中，依据国际、国内的有关规定和标准，通过采取一系列安全预防措施，不仅能有效预防严重事故的发生，也能降低事故的发生概率和危险程度。安全措施分为工艺控制（C1）、物质隔离（C2）、防火设施（C3）三大类，C=C1×C2×C3。

具体补偿系数的取值见附表3-3。

⑻ 暴露面积计算

在火灾、爆炸事故中，暴露区域内的设备、设施将会暴露在火灾环境中，并可能受到破坏。火灾、爆炸事故被视为全方位扩散的圆柱形，通过计算暴露半径可能得到暴露区域面积的大小。暴露半径可用F&EI值乘以0.256。

即R=F&EI×0.256=101.1×0.256=25.88m。

附表3-3  安全措施补偿系数确定

| 项目 | 采取补偿系数 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| 危险物质 | 甲苯 |  |
| 1.一般工艺C1 |  |  |
| A．应急电源（0.98） | 1.00 | 无自动应急电源 |
| B．装置冷却（0.97-0.99） | 0.99 | 有喷淋系统 |
| C．抑爆装置（0.84-0.98） | 1.00 | 无防爆膜或卸爆口 |
| D．紧急切断装置（0.96-0.99） | 1.00 | 无紧急切断装置 |
| E．计算机控制（0.93-0.99） | 1.00 | 无计算机控制 |
| F．惰性气体保护（0.94-0.96） | 1.00 | 无惰性气体保护 |
| G．操作指南--规程（0.91-0.99） | 0.95 | 有罐区操作规程 |
| H．化学活性物质检查（0.91-0.98） | 1.00 | 无此检查 |
| I．其他工艺危险分析（0.91-0.98） | 0.98 | 采用现场检查表评价 |
| J．（A-J之积） | 0.92 |  |
| 2.物质隔离C2 |  |  |
| A．远距离控制切断阀（0.96-0.98） | 1.00 | 无遥控操作的切断阀们 |
| B．备用泄料装置（0.96-0.98） | 1.00 | 无备用泄漏装置 |
| C．排放系统（0.91-0.97） | 1.00 | 有防火堤 |
| D．连锁装置（0.98） | 1.00 | 无连锁装置 |
| E．（A-D系数之积） | 1.00 |  |
| 3.防火设施C3 |  |  |
| A．泄漏检测装置（0.94-0.98） | 1.00 | 无泄漏检测装置 |
| B．钢制结构（0.95-0.98） | 0.98 | 钢筋混凝土结构 |
| C．消防供水系统（0.94-0.97） | 0.97 | 有消防水，压力<690kPa |
| D．特殊灭火系统（0.91） | 1.00 | 无特殊安全措施 |
| E．喷洒水系统（0.91） | 0.81 | 有洒水灭火系统 |
| F．水幕（0.94-0.96） | 1.00 | 无自动喷水幕 |
| G．泡沫装置（0.92-0.97） | 1.00 | 无泡沫灭火系统 |
| H．手提灭火器--水枪（0.95-0.98） | 0.98 | 配备了灭火器 |
| I．电缆防护（0.94-0.98） | 0.94 | 有电缆保护 |
| J．（A-I系数之积） | 0.709 |  |
| 安全补偿系数C=C1×C2×C3 | 0.652 |  |

⑼ 危害系数DF的确定

危害系数是由单元危险系数(F3)和物质系数(MF)按单元危害系数计算表来确定的。它代表了单元中物料泄漏或反应能量释放所引起的火灾、爆炸事故的综合效应。确定危害系数时，如果F3数值超过8.0，即F3=8.0来确定危害系数。查附图3-2，可得储罐单元危害系数为0.7。

⑽ 火灾爆炸危险分析汇总

汇总结果祥见附表3-4。

附表3-4 储罐区单元火灾爆炸危险分析汇总

| 项目 | 甲苯储罐区 |
| --- | --- |
| 危险物质 | 35吨 甲苯 |
| 1.火灾爆炸指数F&EI=F3×MF | 101.1 |
| 2.影响半径（m） | 25.88 |
| 3.影响面积（m2） | 2103 |
| 4.危害系数DF | 0.7 |
| 5.安全补偿系数C=C1×C2×C3 | 0.652 |
| 6.实际火灾爆炸危险程度F&EI | 65.92 |

⑾ 火灾爆炸危险性评价结论

① 从火灾爆炸指数F&EI与危险等级的对应关系表中来看，储罐的火灾爆炸指数为101.1，危险等级处于 “中等”，经过安全补偿后，储罐的火灾爆炸指数为65.92，危险等级降为“较轻”，说明采用一些安全措施后，危险等级明显降低。

②从计算结果来看，罐区的爆炸半径为25.88米，爆炸面积为2103m2,这意味着一旦发生火灾爆炸，影响到104成品车间及苯酐仓库。

③该单元的安全补偿系数为0.652，消防设施、安全防护设施、安全操作规程等起到应有的作用。

## 3.2  安全检查表法的评价过程

本节用安全检查表评价方法分别对综合安全管理（单元）、总图布置及厂区安全生产条件（单元）、化工装置及工艺系统（单元）、机械设备特种设备（单元）、电气（单元）、消防与给排水（单元）以及储运系统（单元）进行了定性分析，提出本单元存在的问题，得出本单元的结论。

### 3.2.1  综合安全管理单元

⑴ 概况

上海福新化工有限公司主要负责人能对本单位的安全生产工作全面负责；该公司设立有安全管理组织机构，设置有专职安全管理人员，安全管理组织机构健全；制定各级、各类人员安全生产责任制；各种安全生产管理规章制度；制定有事故应急救援预案；公司主要负责人和安全管理人员经过安全资格培训。特种作业人员（锅炉工、电工、焊工、起重工、铲车驾驶员、压力容器操作工等）经过国家规定的有关部门的培训、考试合格，取得了特种操作资格证；其他从业人员经过专门培训，并取得了危险化学品上岗资格证；公司为从业人员购买了工伤保险；制定有劳动保护管理制度，能定期为职工配发劳动保护用品；为存在潜在危险的岗位配备了相应的事故抢险应急用品。在有毒作业场所，为操作人员配备防毒面具和抢险工具（空气呼吸器）等，其综合安全管理状况，基本符合国家有关法律、法规、规范的规定。

⑵ 安全检查表法

综合安全管理单元安全检查表见附表3-5。

附表3-5  综合管理安全检查表

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机构设置和人员配备 |  |  |  |
| 1 | 危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员 | 《安全生产法》/19 | 公司设置安全管理机构、配备专职安全生产管理人员，有安全生产管理网络 | 符合 |
| 二 | 安全管理制度 |  |  |  |
| 2 | 危险化学品生产企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 | 《安全生产法》/4 | 有相关安全生产责任制度 | 符合 |
| 3 | 应制定从业人员安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品发放、安全检查、隐患整改、事故调查处理、安全生产奖惩等规章制度 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》/5 SY5985-1994/3.4 HG/T23001-92/6.1 | 有相关制度，有些制度需要完善。 | 符合 |
| 三 | 从业人员要求 |  |  |  |
| 4 | 危险物品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门考核合格后方可任职 | 《安全生产法》/20 | 公司负责人和专职安全管理人员经过专门培训并考核合格 | 符合 |
| 5 | 特种作业人员应当经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 | 《安全生产法》/23 | 各特殊工种取得特种作业操作资格证书 | 符合 |
| 6 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能。 | 《安全生产法》/21 | 从业人员经厂内部培训，考核合格后上岗。 | 符合 |
| 四 | 工伤保险和劳动保护 |  |  |  |
| 7 | 危险化学品生产企业应当依法参加工伤社会保险 | 《安全生产法》/43 | 公司已为职工办理社会工伤医疗保险 | 符合 |
| 8 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 | 《安全生产法》/37 《劳动法》/54 | 有相关防护用品 | 符合 |
| 五 | 安全检查、记录情况 |  |  |  |
| 9 | 安全生产管理人员应当对安全生产状况进行经常性检查 | 《安全生产法》/38 | 进行经常性检查 | 符合 |
| 10 | 各类基础台帐应按制度严格执行，及时更新。包括： （1）事故台帐； （2）劳动防护用具（品）、保健发放台账； |  |  |  |

附表3-5  综合管理安全检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （3）安全教育台帐； （4）安全检查台账； （5）重大隐患登记、整改台账； （6）压力容器检测台账； （7）安全阀、爆破片、压力表、温度计核对检验和更换登记台帐； （8）安全生产奖惩台帐； （9）各种票证管理和审批台帐等 | 《化工企业安全管理工作标准》HG/T23001-92/6.3 | 无事故台账、安全检查台账、重大隐患登记、整改台账、安全阀、爆破片、压力表、温度计核对检验和更换登记台帐、安全生产奖惩台帐 |  | 不符合 |
| 六 | 应急救援及防护 |  |  |  |  |
| 11 | 按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案 | 《危险化学品安全管理条例》/50 | 有应急预案 |  | 符合 |
| 12 | 危险化学品生产企业对其可能发生的生产安全事故，有应急救援组织或者应急救援人员 | 《危险化学品安全管理条例》/50 | 设立有应急救援组织机构、人员 |  | 符合 |
| 13 | 对事故应急救援预案，要定期组织演练 | 《危险化学品安全管理条例》/50 | 没有定期组织演练 | 不符合 |  |
| 14 | 大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大型危险化学品生产企业是否有专职消防队，其他危险化学品生产企业是否根据实际需要有义务消防队。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》/16 《消防法》/28、29、30 | 距当地公安消防队较近，5min能赶到厂区 | 符合 |  |
| 15 | 可能发生的生产安全事故，应配备必要的应急救援器材、设备 | 《危险化学品安全管理条例》/50 《安全生产法》/69 | 配备有应急救援器材、设备 | 符合 |  |
| 七 | 重大危险源管理 |  |  |  |  |
| 16 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，并制定应急预案 | 《安全生产法》/33 《危险化学品安全管理条例》/48 | 没有登记建档，无预案 | 不符合 |  |
| 17 | 应当将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报负责安全生产监督管理的部门 | 《安全生产法》/33 | 没有上报 | 不符合 |  |

附表3-5  综合管理安全检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 | 事故管理 |  |  |  |
| 18 | 事故调查处理是否符合国家有关规定 | 《化学工业企业设备动力管理制度》 | 没有事故管理纪录 | 不符合 |
| 29 | 事故“四不放过”的落实情况 | 《中华人民共和国安全生产法》/73 | 按要求处理事故 | 符合 |
| 九 | 安技措施计划与安全投入 |  |  |  |
| 20 | 有安全技术措施管理组织 | 《化工企业安全管理工作标准》 HG/T23001-92/5 | 无安全技术措施管理组织 | 不符合 |
| 21 | 企业年度工作计划有明确的安全生产管理目标。期限和负责人。 | 《化工企业安全管理工作标准》 HG/T23001-92/5.4.1 | 没有发现年度安全工作计划、年度安技措施计划等方面的记录 | 不符合 |
| 22 | 按规定提取安技措施费用，专款专用 | 《安全生产法》/33 | 没有发现安技措施费用，专款专用方面的记录 | 不符合 |
| 十 | 其他 |  |  |  |
| 23 | 采用新工艺、新技术、新材料、使用新设备，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | 《安全生产法》/22 | 进行相关培训 | 符合 |
| 24 | 不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件的单位或者个人 | 《安全生产法》/41 | 没有相关情况 | 符合 |
| 25 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程 | 《安全生产法》/36 | 教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程 | 符合 |
| 26 | 进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理 | 《安全生产法》/35 | 吊装作业时，安排专门人员进行现场安全管理 | 符合 |

⑶ 存在问题

重大危险源没有登记建档，并向有关部门备案；安全管理制度需要进一步完善；应急救援预案内容不详细，部分内容缺失，没有演练计划，演练记录过于简单，应补充完善。

⑷ 单元小结

上海福新化工有限公司主要负责人能对本单位的安全生产工作全面负责；该公司设立有安全管理组织机构，设置有专职安全管理人员，安全管理组织机构健全；制定各级、各类人员安全生产责任制；各种安全生产管理规章制度；制定有事故应急救援预案；公司主要负责人和安全管理人员经过安全资格培训。特种作业人员（锅炉工、电工、焊工、起重工、铲车驾驶员、压力容器操作工）经过国家规定的有关部门的培训、考试合格，取得了特种操作资格证；其他从业人员经过专门培训，并取得了危险化学品上岗资格证；公司为从业人员购买了工伤保险；制定有劳动保护管理制度，能定期为职工配发劳动保护用品；为存在潜在危险的岗位配备了相应的事故抢险应急用品。在有毒作业场所，为操作人员配备防毒面具和抢险工具等，其综合安全管理状况，基本符合国家有关法律、法规、规范的规定。

对本单元26项进行检查，其中有18项符合要求，符合率69%，所以该公司综合安全管理总体基本符合安全要求，有些方面需要进一步完善和提高。

### 3.2.2  总图布置及厂区安全生产条件单元

⑴ 概况

上海福新化工有限公司位于上海市奉贤区拓林镇骑塘村（沪杭公路2433号），周围没有学校、商店及人员稠密单位。 公司东面与竹港相邻；南为骑塘村，距离250米；西为沪杭公路，距离约100米；北面为骑塘五金厂，距离为30米；其安全距离基本符合要求。因此，生产装置若发生燃烧爆炸事故，不会波及厂外建筑。厂区周边的单位发生燃烧爆炸事故也不会对该公司造成影响。公司有两个大门，分别朝北和朝东方向，能满足安全疏散的要求。

厂址选择、厂内总平面布置及建（构）筑物基本符合国家有关法律、法规、规范的规定。

⑵ 总图布置及厂区安全生产条件安全检查表

附表3-6  总图布置及厂区安全生产条件安全检查表

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路和地区架空电力线路，严禁穿越生产区；区域排洪沟不宜通过厂区 | GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》第3.1.2条 | 公路和地区架空电力线路，没有穿越生产区；区域排洪沟没有通过厂区 | 符合 |
| 2 | 厂址与其他企业、厂外道路、铁路、电力及通讯线路之间的距离应符合安全卫生、防火间距的规定 | GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》第3.1.7条 | 符合安全卫生、防火间距的规定 | 符合 |
| 3 | 散发有害气体和粉尘的建筑物和场地，宜布置在厂区主要建构筑物全年最小频率风向的上风侧，且应隔开布置。 | 《危险化学品安全管理条例》第十条 | 建筑物和场地的布置满足相关要求 | 符合 |
| 4 | 危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与周边社区的距离应符合国家有关法律、规章和标准规定的安全距离 | 《危险化学品安全管理条例》第十条 | 危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施满足相关安全距离的要求 | 符合 |
| 5 | 生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离 | 《安全生产法》第四十三条 | 满足相关要求 | 符合 |
| 6 | 生产区的道路宜采用双车道，若为单车道时，应能满足错车要求 | 《石油化工企业设计防火规范》第3.3.4条 | 满足相关要求 | 符合 |
| 7 | 工厂主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方向。 | GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》第3.3.1条 | 满足相关要求 | 符合 |
| 8 | 生产厂房和库房的安全疏散应符合《建筑设计防火规范》要求 | GBJ16-87《建筑设计防火规范》第3.5.1-3.5.6条 | 满足相关要求 | 符合 |
| 9 | 装置的控制室、变配电室、化验室、办公室和生活间，应布置在装置的同一侧，并应位于爆炸危险区范围以外 | GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》第4.2.20条 | 控制室、车间办公室与装置在同一建筑内 | 不符合 |
| 10 | 上人的屋面应设置净高大于1.05米的围墙或栏杆。 | 《固定式工业防护栏杆安全技术条件》GB40533-93 | 无上人的屋面 | 符合 |
| 11 | 采用架空电力线路进出厂区的总变配电所，应布置在厂区边缘 | 《石油化工企业设计防火规范》第3.2.9条 | 采用架空电力线路进出厂区的总变配电所，布置在厂区边缘 | 符合 |
| 12 | 厂址是否位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，是否具有可靠的防洪、排涝措施 | 《工业企业总平面设计规范》第2.0.10条 | 满足相关要求 | 符合 |
| 13 | 下列地段和地区不得选为厂址： 1、发震断层和设防烈度高于九度的地震区； 2、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 3、采矿陷落（错动）区界限内； 4、爆破危险范围内； 5、坝或堤决溃后可能淹没的地区； 6、重要的供水水源卫生保护区； 7、国家规定的风景区及森林和自然保护区； 8、历史文物古迹保护区。 | 《工业企业总平面设计规范》第2.0.11条 | 满足相关要求 | 符合 |
| 14 |  |  |  |  |

⑶ 存在问题

控制室与车间办公室与生产装置在同一建筑内，发生火灾、爆炸后容易造成大量人员伤亡；厂区内的高压线路应采用电缆架空敷设或埋地敷设。

⑷ 单元小结

上海福新化工有限公司与周围村庄有一定的距离，厂区内功能分区合理，办公区与生产区有一定的防护距离，消防通道比较畅通。

本单元共检查了13项，其中12项符合安全要求，符合率92%。经评价组综合评价认为该公司周边环境及总平面布置基本符合安全要求，但必须保证现有消防通道畅通，不得堵塞。另外，企业在对存在问题应高度重视，并列出整改计划。。总图布置及厂区安全生产条件基本符合安全要求。

### 3.2.3  化工装置及工艺系统单元

⑴ 概况

上海福新化工有限公司生产的主要的产品为糖精钠,为非危险化学品。在生产过程中使用的原料属危险化学品的包括：苯酐、氨水、液碱，次氯酸钠、甲醇、硫酸、亚硝酸钠、二氧化硫、甲苯、液氯等十几种，主要化学反应包括酰胺化反应、酯化反应、重氮化反应、氯化反应等。整个生产过程分为4个主要车间，即101车间、102车间、103车间和104车间。

各车间主要原料及化学反应几危险情况见表2-2。

可见，存在危险性的车间主要是101车间和102车间，主要危险因素是火灾、爆炸和中毒。本单元的安全评价主要对101车间、102车间的工艺过程、设备、管线布置、操作等安全状况进行评价，采用安全检查表法。另外，氯气的使用和贮存危险性较大，在本节里使用安全检查表做专门评价。

⑵ 化工装置及工艺系统（单元）检查表

附表3-7  化工装置及工艺系统（单元）检查表

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺设备、管道和构件的材料，应符合有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》4.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 工艺设备、管道和构件的材料是相应的材料制备 | 符合 |
| 2 | 设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、报警讯号、自动联锁保护系统或紧急停车措施 | 《石油化工企业设计防火规范》4.1.2(GB 50160-92 1999年版) | 有温度、压力仪表 | 符合 |
| 3 | 设备、建筑物平面布置的防火间距符合有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》4.2.1(GB 50160-92 1999年版) | 设备平面布置的防火间距太小，不符合有关规定 | 不符合 |
| 4 | 明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距，不应小于6m | 《石油化工企业设计防火规范》4.2.5 (GB 50160-92 1999年版) | 无明火加热炉 | 无此项 |
| 5 | 装置的控制室不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内；若必须布置在同一建筑物内时，控制室应用防火墙与上述房间隔开，防火墙的耐火等级应为一级 | 《石油化工企业设计防火规范》4.2.19(GB 50160-92 1999年版) | 控制操作人员与该设备处于同一室 | 不符合 |
| 6 | 建筑物的安全疏散门，应向外开启。甲、乙、丙类房间的安全疏散门，不应少于两个 | 《石油化工企业设计防火规范》4.2.31(GB 50160-92 1999年版) | 向外开启，安全疏散门，不少于两个 | 符合 |
| 7 | 可燃液体的金属管道除需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接。公称直径等于或小于25mm的上述管道和阀门采用锥管螺纹连接时，应在螺纹处采用密封焊 | 《石油化工企业设计防火规范》4.3.1(GB 50160-92 1999年版) | 采用法兰和焊接 | 符合 |
| 8 | 可燃液体的管道，不得穿过与其无关的建筑物 | 《石油化工企业设计防火规范》4.3.2(GB 50160-92 1999年版) | 可燃液体的管道，没有穿过与其无关的建筑物 | 符合 |
| 9 | 可燃液体的管道，应架空或沿地敷设 | 《石油化工企业设计防火规范》4.3.4(GB 50160-92 1999年版) | 可燃液体的管道架空敷设 | 符合 |

附表3-7  化工装置及工艺系统（单元）检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 进、出装置的可燃液体的管道，在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板 | 《石油化工企业设计防火规范》4.3.12(GB 50160-92 1999年版) | 进、出装置的可燃液体的管道，在装置的边界处无隔断阀和8字盲板 |  | 不符合 |
| 11 | 在不正常条件下，可能超压的设备应设安全阀 | 《石油化工企业设计防火规范》4.4.1(GB 50160-92 1999年版) | 无超压设备 |  | 无此项 |
| 12 | 甲、乙、丙类的设备，应有事故紧急排放设施，并应符合有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》4.4.6(GB 50160-92 1999年版) | 有紧急排放阀 |  | 符合 |
| 13 | 常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气，不应直接排入大气 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 无常减压蒸馏装置 |  | 无此项 |
| 14 | 有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 无突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备 | 无此项 |  |
| 15 | 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备，应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 无报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施 | 不符合 |  |
| 16 | 甲、乙类设备的封闭式厂房的采暖、通风和空调设计，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和《采暖通风和空气调节设计规范》中的有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 无采暖、通风和空调设计 | 不符合 |  |
| 17 | 散发比空气重的甲类气体的厂房，应采用不发生火花的地面 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 水泥地面 | 符合 |  |

附表3-7  化工装置及工艺系统（单元）检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，应采取防止可燃液体渗漏至下层的措施 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 钢板隔离 |  | 符合 |
| 19 | 甲、乙A类设备和管道，应有惰性气体置换设施 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 水蒸汽置换 |  | 符合 |
| 20 | 在爆炸危险区范围内的转动设备若必须使用皮带传动，应采用防静电皮带 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 普通皮带 |  | 不符合 |
| 21 | 当可燃液体容器内可能存在空气时，其入口管应从容器下部接入；若必须从上部接入，应延伸至距容器底200mm处 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 直接从上不接入，并在液面以上 |  | 不符合 |
| 22 | 凡有隔热衬里的设备（加热炉除外），其外壁应涂刷超温显示剂或设置测温点 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 无隔热衬里设备 | 无此项 |  |
| 23 | 在可能散发比空气重的甲类气体装置内的电缆，宜架空敷设，并应采用阻燃型 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 架空敷设，并应采用阻燃型 | 符合 |  |
| 24 | 装置内的电缆沟，应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变配电室、控制室的墙洞处，应填实、密封 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 装置内无电缆沟 | 无此项 |  |
| 25 | 使用单位使用的化学品应有标识，危险化学品应有安全标签，并向操作人员提供安全技术说明书 | 《工作场所安全使用化学品规定》的通知 （劳部发[1996]423号）第十二条 | 化学品有标识，危险化学品有安全标签，向操作人员提供安全技术说明书 | 符合 |  |
| 26 | 使用单位购进危险化学品时，必须核对包装（或容器）上的安全标签。安全标签若脱落或损坏，经检验确认后应补贴 | 《工作场所安全使用化学品规定》的通知 （劳部发[1996]423号）第十三条 | 单位购进危险化学品时，核对包装（或容器）上的安全标签。安全标签若脱落或损坏，经检验确认后补贴 | 符合 |  |

附表3-7  化工装置及工艺系统（单元）检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 使用单位购进的化学品需要转移或分装到其它容器时，应标明其内容。对于危险化学品，在转移或分装后的容器上应贴安全标签 | 《工作场所安全使用化学品规定》的通知 （劳部发[1996]423号）第十四条 | 单位购进的化学品转移或分装到其它容器时，标明其内容。对于危险化学品，在转移或分装后的容器上贴安全标签 |  | 符合 |
| 28 | 使用单位对工作场所使用的危险化学品产生的危害应定期进行检测和评估，对检测和评估结果应建立档案。 | 《工作场所安全使用化学品规定》的通知 （劳部发[1996]423号）第十五条 | 经过检测 |  | 符合 |
| 29 | 使用单位应通过方法，消除、减少和控制工作场所危险化学品产生的危害 | 《工作场所安全使用化学品规定》的通知 （劳部发[1996]423号）第十六条 | 没有采取主动的方法降低车间有毒气体的浓度 |  | 不符合 |
| 30 | 使用单位在危险化学品工作场所应设有急救设施，并提供应急处理的方法 | 《工作场所安全使用化学品规定》的通知 （劳部发[1996]423号）第十七条 | 有急救设施 |  | 符合 |
| 31 | 使用单位应按国家有关规定清除化学废料和清洗盛装危险化学品的废旧容器 | 《工作场所安全使用化学品规定》的通知 （劳部发[1996]423号）第十八条 | 按国家有关规定清除化学废料和清洗盛装危险化学品的废旧容器 | 符合 |  |
| 32 | 生产单位应当在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 有安全标志 | 符合 |  |
| 33 | 生产单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条 | 无国家明令淘汰、禁止危及生产安全的工艺、设备 | 符合 |  |
| 34 | 生产单位对重大危险源应当登记建档，并制定应急预案 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十三条 | 有重大危险源，没有登记建档 | 不符合 |  |

按照相关的法律、法规，对生产工艺单元检查了34项，本操作单元涉及28项，其中19项符合，符合率68%，所以化工装置及工艺系统单元总体安全状况为基本符合安全要求，需要改进和提高。

⑶ 氯气的使用、贮存安全检查表

附表3-8 氯气使用、贮存安全检查表

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气使用的厂房、库房建设必须符合GB J 16《建筑设计防火规范》的规定 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.2 | 没有氯气专用仓库 |  | 不符合 |
| 2 | 氯气使用工厂的卫生和环境条件应符合TJ 36《工业企业设计卫生标准》中有关规定 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.3 | 有毒操作车间无强制通风 |  | 不符合 |
| 3 | 氯属于Ⅱ级(高度危害)物质，直接接触氯气使用、贮存、等作业人员，必须经专业培训，考试合格，取得特种作业合格证后，方可上岗操作 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.4 | 无特种作业合格证 |  | 不符合 |
| 4 | 氯气使用、贮存、车间(部门)负责人(含技术人员)应熟练掌握工艺过程和设备性能，并能正确指挥事故处理 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.5 | 负责人(含技术人员)能熟练掌握工艺过程和设备性能，并能正确指挥事故处理 |  | 符合 |
| 5 | 氯气使用、贮存等现场，配备的符合要求 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.6 | 有抢修器材、防护用具及消防器材 | 符合 |  |
| 6 | 氯气使用、贮存等厂房结构，应充分利用自然通风条件换气，在环境、气候条件允许下，可采用半敞开式结构；不能采用自然通用的场所，应采用机械通风，但不宜使用循环风 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.7 | 无机械通风 |  | 不符合 |
| 7 | 使用氯气的车间(作业场所)，空气中氯气含量最高允许浓度为1mg/m3 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.8 | 经过检测 |  | 符合 |
| 8 | 氯化系统管道必须完好，连接紧密，无泄漏 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.9.1 | 氯化系统管道完好，连接紧密，无泄漏 |  | 符合 |
| 9 | 定期清除滞留在反应设备和管道内的反应生成物，消除堵塞 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4. 9.2 | 定期清除滞留在反应设备和管道内的反应生成物，以消除堵塞 |  | 符合 |

附表3-8 氯气使用、贮存安全检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 氯化设备和管道处的连接垫料应选用石棉板、石棉橡胶板、氟胶料、浸石墨的石棉绳等，严禁使用橡胶垫 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.9.3 | 石棉垫 |  | 符合 |
| 11 | 氯化设备中，应使用与氯气不发生化学反应的润滑剂 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.9.4 | 普通润滑剂 |  | 不符合 |
| 12 | 液氯气化器、蒸发器、贮罐等，必须装有压力表、液面计、温度计等安全装置 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.9.5 | 无液氯气化器、蒸发器 |  | 不符合 |
| 13 | 设备、管道检修时，必须切断物料来源和传动设备电源，然后泄压，放尽物料，进行气体置换后，取样分析气体合格，方可操作。操作时应有专人监护。需要动火时，必须事前办理动火手续 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.9.6 | 按要求操作 |  | 符合 |
| 14 | 使用液氯钢瓶，必须执行原国家劳动总局颁发的《气瓶安全监察规程》有关规定 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.10 | 符合有关规定 | 符合 |  |
| 15 | 运输液氯，必须执行国务院颁发的《化学危险品安全管理条例》有关规定 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 4.10 | 执行有关规定 |  | 符合 |
| 16 | 使用钢瓶时，必须有称重衡器，并装有膜片压力表(如采用一般压力表时，应采取硅油隔离措施)、调节阀等装置 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.1.9 | 无膜片压力表 |  | 不符合 |
| 17 | 严禁使用蒸汽、明火直接加热钢瓶;可采用45℃以下的温水加热; 气化压力不得超过1MPa | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6. 1.10 | 温水加热 |  | 符合 |
| 18 | 严禁将油类、棉纱等易燃物和与氯气易发生反应的物品放在钢瓶附近 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.1.11 | 没有类似易燃物 |  | 符合 |

附表3-8 氯气使用、贮存安全检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 钢瓶与反应器之间应设置逆止阀和足够容积的缓冲罐，防止物料倒灌，并定期检查以防失效 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.1.12 | 无逆止阀和缓冲罐 |  | 不符合 |
| 20 | 应采用经过退火处理的紫铜管连接钢瓶。紫钢管应经耐压试验合格 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.1.13 | 紫铜管连接钢瓶 |  | 符合 |
| 21 | 不得将钢瓶设置在楼梯、人行道口和通风系统吸气口等场所 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.1.14 | 符合有关要求 |  | 符合 |
| 22 | 应有专用钢瓶开启扳手，不得挪作它用 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.1.15 | 普通活扳手 |  | 不符合 |
| 23 | 开启瓶阀要缓慢操作，并闭时亦不能用力过猛或强力关闭 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.1.16 | 能按照相关要求操作 | 符合 |  |
| 24 | 钢瓶出口端应设置针型阀调节氯流量，不允许使用瓶阀直接调节 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.1.17 | 无针型阀 |  | 不符合 |
| 25 | 瓶内液氯不能用尽，必须留有余压。1000kg的钢瓶应保留5kg以上的余氯 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.1.18 | 残留10kg左右 |  | 符合 |
| 26 | 作业结束后必须立即关闭瓶阀 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6. 1.19 | 能立即关闭钢瓶 |  | 符合 |
| 27 | 空瓶返回生产厂时，应保证安全附件齐全 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.1.20 | 安全附件齐全 |  | 符合 |
| 28 | 钢瓶禁止露天存放，也不准使用易燃、可燃材料搭设的棚架存放，必须贮存在专用库房内 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.2.1 | 非专用仓库 |  | 不符合 |

附表3-8 氯气使用、贮存安全检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 空瓶和充装后的重瓶必须分开放置，禁止混放 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.2.2 | 分开放置 |  | 符合 |
| 30 | 重瓶存放期不得超过三个月 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.2.3 | 15天 |  | 符合 |
| 31 | 1000kg的重瓶，应横向卧放，防止滚动，并留出吊运间距和通道。存放高度不得超过两层 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.2.4 | 卧放，单层 |  | 符合 |
| 32 | 钢瓶装卸、搬运时，必须戴好瓶帽、防震圈，严禁撞击 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.3.1 | 无防震圈 |  | 符合 |
| 33 | 1000kg的钢瓶装卸时，应采取起重机械，起重量应大于瓶体重量的一倍，并挂钩牢固。严禁使用叉车装卸 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.3.1.2 | 起重重量3吨 | 符合 |  |
| 34 | 起重机械的卷扬机构要采用双制动装置，使用前必须进行检查 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.3.1.3 | 普通电葫芦 |  | 不符合 |
| 35 | 夜间装卸时，场地必须有足够的照明 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6. 3.1.4 | 有足够照明 |  | 符合 |
| 36 | 禁止将贮罐设备及氯气处理装置设置在学校、医院等人口稠密区附近 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 6.4.6 | 距人口稠密地区较远 |  | 符合 |
| 37 | 防护用品应定期检查，定期更换 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 8. 1 | 能定期检查，定期更换 |  | 符合 |
| 38 | 使用、贮存岗位必须配备两套以上的隔离式面具。操作人员必须每人配备一套过滤式面具 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 8.2 | 能配备面具 |  | 符合 |
| 39 | 使用、贮存现场应备有一定数量药品 | 《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》GB 11984-89 8.3 | 使用现场无药品 |  | 不符合 |

按照相关的法律、法规，氯气的使用和贮存共检查了39项，其中26项符合，符合率66.7%，所以氯气的使用和贮存总体安全状况为基本符合安全要求，需要改进和提高。

⑷ 存在问题

车间内设备布置的防火间距太小，不符合有关规定；控制操作人员与该设备处于同一室，一旦发生火灾爆炸事故容易造成大量人员伤亡；进、出装置的可燃液体的管道，在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板，在紧急情况时，能及时隔断原料；容易产生易燃、易爆和有毒气体的车间，应采取强制通风，以降低易燃、易爆和有毒气体的浓度；在容易发生易燃、易爆场所应使用防静电皮带；可能存在空气的反应器内，可燃液体加料管，应延伸到液面以下；应按照《中华人民共和国国家标准氯气安全规程》对氯气进行使用与储存，氯气应贮存在专用仓库；对重大危险源，应登记建档并向有关部门备案。

⑸ 单元小结

该公司化工生产装置及工艺过程非国家禁止的设备和生产工艺，生产工艺设备及材料选择适用合理。但建议尽快安装必要的自动报警和自动联锁系统。

### 3.2.4  机械设备、特种设备安全单元

⑴ 概况

该公司使用的主要设备包括反应釜、氨冷机、真空泵等，使用的主要特种设备包括锅炉、压力容易、叉车、电动葫芦。特种设备按照有关要求进行了定期检测，并定期进行维护保养。特种设备操作人员按照有关要求，由专门的机构培训合格，并取得相应合格证书。

主要生产设备及情况见表2-3。

⑵ 机械设备、特种设备单元安全检查表

附表3-9  机械设备、特种设备安全（单元）检查表

| 序号 | 检查内容 | 事实记录 | 检查结果 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。 | 已建立了相关制度 | 符合 | 《特种设备安全监察条例》/5 |
| 2 | 特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 | 随机资料齐全（抽检） | 符合 | 《特种设备安全监察条例》/15 |
| 3 | 特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。特种设备投入使用前，应当核对有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等相关文件。 | 设备符合要求 | 符合 | 《特种设备安全监察条例》/24 |
| 4 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 基本检测登记 | 基本符合 | 《特种设备安全监察条例》/25 |
| 5 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录； 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。 | 随机资料基本齐全；但定期自行检查记录，和日常维护保养记录不全； | 基本符合 | 《特种设备安全监察条例》/26 |
| 6 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备。 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。 | 有经常性日常维护保养，并定期自行检查 | 符合 | 《特种设备安全监察条例》/27 |
| 7 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 随设备年检一起调校 | 符合 | 《特种设备安全监察条例》/27 |
| 8 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 大多数设备按时定期检验；但有1台电动葫芦未检验 | 不符合 | 《特种设备安全监察条例》/28 |
| 9 | 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。 | 无事故 | 符合 | 《特种设备安全监察条例》/29 |
| 10 | 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 |  | 符合 | 《特种设备安全监察条例》/30 |
| 11 | 特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。 | 无应急措施和救援预案 | 不符合 | 《特种设备安全监察条例》/31 |
| 12 | 压力容器使用单位购买压力容器或进行压力容器工程招标时，应选择具有相应制造资格的压力容器设计、制造（或组焊）单位。使用单位技术负责人（主管厂长、经理或总工程师），应对压力容器的安全管理负责，并指定具有压力容器专业知识，熟悉国家相关法规标准的工程技术人员负责压力容器的安全管理工作。 | 有符合技术要求的设备专职管理人员 | 符合 | 《压力容器安全技术监察规程》 /115 |
| 13 | 压力容器的使用单位及其主管部门，必须及时安排压力容器的定期检验工作，并将压力容器年度检验计划报当地安全监察机构及检验单位。安全监察机构负责监督检查，检验单位负责完成检验任务。 | 按时定期检验 | 符合 | 《压力容器安全技术监察规程》 /130 |
| 14 | 安全附件应实行定期检验制度。安全阀一般每年至少应校验一次，拆卸进行校验有困难时应采用现场校验（在线校验）。爆破片装置应进行定期更换，对超过最大设计爆破压力而未爆破的爆破片应立即更换；在苛刻条件下使用的爆破片装置应每年更换；一般爆破片装置应在2-3年内更换（制造单位明确可延长使用寿命的除外）。压力表和测温仪表应按计量部门规定的期限进行校验。 | 按期校验 | 符合 | 《压力容器安全技术监察规程》 /154 |
| 15 | 低压容器使用的压力表精度不低于2.5级；中压及高压容器使用的压力表精度不应低于1.5级。压力表盘刻度极限值应为最高工作压力的1.5～3.0倍，最好选用2倍。表盘直径不应小于100mm。 |  | 符合 | 《压力容器安全技术监察规程》/160 |
| 16 | 压力表的校验和维护应符合国家计量部门的有关规定。压力表安装前应进行校验，在刻度盘上应刻出指示最高工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表校验后应加铅封。 | 压力表无检验标签；个别压力表指针脱落 | 不符合 | 《压力容器安全技术监察规程》/160 |
| 17 | 压力表与压力容器之间，应装设三通旋塞或针型阀；三通旋塞或针型阀上应有开启标记和锁紧装置；压力表与压力容器之间，不得连接其他用途的任何配件或接管。 | 压力表与容器之间未装三通旋塞或针型阀 | 不符合 | 《压力容器安全技术监察规程》/162 |
| 18 | 液面计应安装在便于观察的位置，如液面计的安装位置不便于观察，则应增加其他辅助设施。大型压力容器还应有集中控制的设施和警报装置。液面计上最高和最低安全液位，应作出明显的标记。 | 个别液位计未标明最高及最低液位 | 基本符合 | 《压力容器安全技术监察规程》/165 |
| 19 | 压力容器运行操作人员，应加强液面计的维护管理，保持完好和清晰。使用单位应对液面计实行定期检修制度，可根据运行实际情况，规定检修周期，但不应超过压力容器内外部检验周期。 | 部分液面计刻度不清晰 | 基本符合 | 《压力容器安全技术监察规程》/166 |
| 20 | 高速运转或往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏 | 个别处于人不易触及位置的电动机与搅拌器之间的传动皮带无防护罩 | 基本符合 | HB20571-95《化工企业安全卫生设计规定》第3.6.2条 |
| 21 | 化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时应按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施； 设计扶梯、平台和栏杆应符合《固定式钢直梯》、《固定式钢斜梯》、《固定式工业钢平台》《固定式工业防护栏杆》GB4053.1~4-93的规定； | 部分梯子无扶手；部分平台无栏杆或栏杆不符合标准要求 | 不符合 | HB20571-95《化工企业安全卫生设计规定》第3.6.1条 |

对该公司机械设备和特种设备的使用共检查21项，其中符合16项，符合率76%。机械设备和特种设备的使用基本符合安全要求。

(3) 存在问题

①特种设备必须检验合格，取得准用证后方能投入使用（锅炉、压力容器、起重机械等）；

②特种设备使用登记证应置于或者附着于该特种设备的显著位置；

③特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月检查一次，并作出记录；做好日常维护保养工作并作出记录；

④建立健全特种设备操作规程；

⑤特种情况（如停水、停电等）和设备事故应急措施及应急预案；

⑥部分压力表指针脱落；全部压力表无检验标签；

⑦压力表与容器之间应装设三通旋塞或针型阀，三通旋塞与针型阀应有开启标记和锁紧装置；

⑧液位计上应标明刻度，最高和最低安全液位，应作出明显标记；

⑨使用单位对液位计实行检修制度，检修周期不应超过压力容器内外部检验周期；

⑩部分管线、管支架腐蚀严重，应给予更换；

防爆区域输送易燃液体的丝扣管，在丝扣处应作防静电连接；

102工段配酸锅现用电机是非防爆型电机，必须更换；

处于高处之设备转动部件（如连轴器、皮带等）亦宜加防护罩；

梯子、平台临边应设置标准栏杆，送料口应加活动栏杆。

⑷ 单元小结

该公司共有8台压力容器，全部为第二类中、低压容器，设备状态良好，全部经奉贤区特种设备监督检验所检验，在有效期内使用；有两台4吨/小时锅炉，设备状态基本良好，经奉贤区特种设备监督检验所检验合格，但有一台锅炉的安全阀选型不合理，应进行更换，并将调校、更换资料进入设备技术档案；公司共有4台钢丝绳电动葫芦用于物料装卸或上下运输，目前有3台经奉贤区特种设备监督检验所检验合格，位于102工段的一台3吨葫芦计划在8月份的大修后检验，现在应暂停使用，待检验合格后方可使用；其他通用设备状态基本良好，但有一部分设备、管道腐蚀严重，应加强检测，及时维护、修理或报废。

### 3.2.5  电气单元

(1)概况

上海福新化工有限公司电气设施主要包括供配电、防雷、防静电、接地、照明系统等。主要负荷为动力、照明、控制、检修、生活等负荷，为二、三级负荷。外接电源现有10kV高压输电专用线路一条，无备用电源。在厂区内设10/0.4kV高压变电所，内设置1台变压器，容量为1000KVA；在厂区内各车间设低压配电间，高压变电所和各车间配电间为辐射状供电，采用电缆桥架连接。高压变压器供电电压为交流10kV，动力、照明、仪表、检修、控制系统供电电压为交流380V/220 V。380V/220 V配电系统为TN-S系统。上海福新化工有限公司属爆炸和火灾危险环境，厂区内有高大构筑物，应划为第一类防雷建筑物，应做防雷、防静电保护和防雷、防静电接地。

(2)检查表

针对上海福新化工有限公司供电系统现状，综合各种安全评价方法的优缺点，拟采用安全检查表法对电气安全单元进行评价。如表8-1所示。所依据的主要标准和规范包括：《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053－94）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-92）、《低压配电设计规范》（GB 50054-95）、《通用用电设备配电设计规范》（GB50055—93）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）、《石油库设计规范》（GBJ74-84）、《建筑设计防火规范》GBJ16-87。

附表3-10  电气单元安全检查表

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变配电所 |  |  |  |  |
| 1 | 变电所设计采用的设备和器材，应符合国家或行业的产品技术标准，不得采用淘汰产品 | GB50053－94第1.0.5条 | 所用设备均为正规厂家生产， |  | 符合 |
| 2 | 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所 | GB50053－94第2.0.1条 | 位于厂区中的非防爆区域 |  | 符合 |
| 3 | 装有可燃性油浸电力变压器的变电所，不应设在三、四级耐火等级的建筑物内。地面应高出周围地面150～300mm | GB50053－94第2.0.2条 GBJ16-87第3.2.6条 | 变电所为三层砖混结构建筑，二级耐火等级，一层地面距地400mm |  | 符合 |
| 4 | 变配电所室门应向外开，并采用轻型铁门或包有铁皮的木门 | GB50053－94第6.2.2条 | 门向外开，采用木门 |  | 不符合 |
| 5 | 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板 | GB50053－94第6.2.4条 | 采用水泥电缆盖板 |  | 符合 |
| 6 | 长度大于7m的配电室应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口 | GB50053－94第6.2.6条 | 楼下一个出口，三楼一个出口 | 符合 |  |
| 7 | 在配电室内裸导体正上方，不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 | GB50053－94第6.4.1条 | 照明灯具采用吊线灯。 |  | 不符合 |
| 8 | 配电装置各回路的相序排列宜一致，硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色别应为L1相黄色，L2相绿色，L3相红色 | GB50053－94第3.1.2条 | 母线上涂相应色标 |  | 符合 |
| 9 | 电气设备外露可导电部分，必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连 | GB50053－94第3.1.4条 | 均良好接地 |  | 符合 |
| 10 | 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时，可与低压配电屏设置在同一房间内 | GB50053－94第4.1.4条 | 10kV高压开关柜为2台，三楼高、低压屏同在一个房间 |  | 符合 |
| 11 | 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时，当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时，两者之间的净距不应小于2m | GB50053－94第4.1.5条 | 高低压柜实测距离为0.9m |  | 不符合 |
| 12 | 1250 kVA及以上变压器外廓与后壁、侧壁最小净距800 mm，变压器外廓与门最小净距1000 mm | GB50053－94第4.2.4条 | 变压器外廓与后壁距离2000m、侧壁距离900m，与门距离2000m |  | 符合 |
| 13 | 高压配电室内各种通道最小宽度固定式开关柜为靠墙布置时，柜后与墙净距应大于50mm，侧面与墙净距应大于200mm柜前操作通道大于1500mm | GB50053－94第4.2.7条 | 10kV采用GG-1A固定式开关柜，靠墙布置，柜后与墙净距大于50mm，侧面与墙净距100mm，柜前操作通道大于1500mm |  | 不符合 |
| 14 | 低压配电室内成排布置的配电屏，其屏前、屏后的通道最小宽度，单排布置时，屏前通道1500mm，屏后通道1000mm | GB50053－94第4.2.9条 | 实测屏前通道1800mm，屏后通道1000mm |  | 符合 |
| 15 | 变压器室的通风窗，应采用非燃烧材料 | GB50053－94第6.1.3条 | 采用钢制百叶窗 |  | 符合 |
| 16 | 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗，窗台距室外地坪不宜低于1.8m；低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗 | GB50053－94第6.2.1条 | 高压配电室在三楼 |  | 符合 |
| 二 | 车间用电设备 |  |  |  |  |
| 17 | 所采用的设备和器材，应符合国家或行业的产品技术标准，不得采用淘汰产品 | GB50053－94第1.0.5条 | 部分车间配电室采用木质配电盘或非正规厂家生产的配电柜。 |  | 不符合 |
| 18 | 爆炸性气体环境的电力设计宜将正常运行时发生火花的电气设备，布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内。 | GB50058－92第2.5.1条 | 具有爆炸性气体环境的车间均采用了防爆电器 |  | 符合 |
| 19 | 爆炸性气体环境内设置的防爆电气设备，必须是符合现行国家标准的产品 | GB50058－92第2.5.2条 | 采用的防爆电气设备均标注了符合国家规定的防爆标准 |  | 符合 |
| 20 | 各种电气设备防爆结构的选型应符合规定要求 | GB50058－92第2.5.3条 | 采用隔爆型电机、开关和照明灯具 |  | 符合 |
| 21 | 变电所、配电所（包括配电室，下同）和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外，当为正压室时，可布置在１区、２区内。 | GB50058－92第2.5.7条 | 变电所、配电室位于爆炸危险区域范围以外，存在火灾、爆炸危险的车间均无控制室。 |  | 符合 |
| 22 | 电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设，当易燃物质比空气重时，架空敷设时宜采用电缆桥架 | GB50058－92第2.5.8条 | 厂区内380/220伏线路采用未电缆桥架敷设，101、102车间内及存储区采用镀锌钢管穿管敷设 |  | 不符合 |
| 23 | 敷设电气线路的沟道、电缆或钢管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料严密堵塞。 | GB50058－92第2.5.8条 | 均未采用密封措施 |  | 不符合 |
| 24 | 在１区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护，并使用双极开关同时切断相线及中性线 | GB50058－92第2.5.8条 | 只在相线上设置了短路保护。 |  | 不符合 |
| 25 | 条 除本质安全系统的电路外，在爆炸性气体环境１区、２区内电压为１０００Ｖ以下的配线的最小截面，应符合规定要求。 | GB50058－92第2.5.11条 | 均采用2.5mm2以上铜导线 |  | 符合 |
| 26 | 钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。 为了防腐蚀，钢管连接的螺纹部分应涂以铅油或磷化膏。 在可能凝结冷凝水的地方，管线上应装设排除冷凝水的密封接头。 与电气设备的连接处宜采用挠性连接管。 | GB50058－92第2.5.11条 | 采用镀锌钢管，未见防腐措施，钢管严重腐蚀，与设备的连接处采用挠性连接管 |  | 不符合 |
| 27 | 在爆炸性气体环境１区、２区内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封，１．当电气设备本身的接头部件中无隔离密封时，导体引向电气设备接头部件前的管段处； ２．直径５０ｍｍ以上钢管距引入的接线箱４５０ｍｍ以内处，以及直径５０ｍｍ以上钢管每距１５ｍｍ处； ３．相邻的爆炸性气体环境１区、２区之间；爆炸性气体环境１区、２区与相邻的其它危险环境或正常环境之间。 | GB50058－92第2.5.12条 | 未采用隔离密封措施 |  | 不符合 |
| 28 | 在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境１区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境２区内除照明灯具以外的其它电气设备，应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线，电缆的金属包皮等，只能作为辅助接地线。 爆炸性气体环境２区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线，但不得利用输送易燃物质的管道。 | GB50058－92第2.5.15条 | 电机外壳均采用专门的接地线可靠接地。 |  | 符合 |
| 三 | 防雷击 |  |  |  |  |
| 29 | 第一类防雷建筑物防直击雷的措施，应符合下列要求：应装设独立避雷针或架空避雷线（网），使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。 | GB50057－94 第3．2．1条 | 车间顶部均设置了避雷针 |  | 符合 |
| 30 | 独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱，宜利用其作为引下线。 | GB50057－94第3．2．1条 | 均有引下线 |  | 符合 |
| 31 | 独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置，每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。 | GB50057－94第3．2．1条 | 未提供《防雷装置安全性能》检测报告。 |  | 不符合 |
| 四 | 防静电 |  |  |  |  |
| 32 | 储存甲、乙、丙A类油品的用油罐和非金属油罐，均应作防静电接地。钢油罐的防雷接地装置，可兼作防静电接地装置。非金属油罐，应在罐内设置防静电导体引至罐外接地，并应与油罐的金属管线连接。 | GBJ74－84第11．3．1条 | 储存区罐体接地 |  | 符合 |
| 33 | 条 甲、乙、丙A类油品的汽车油罐车和油桶的灌装设备，应作防静电接地。装油场地上，应设有为油罐车或油桶跨接的防静电接地装置。 | GBJ74 －84第11．3．3条 | 有防静电接地桩 |  | 符合 |
| 34 | 防静电接地装置的接地电阻，不宜大于100欧。 | GBJ74－84第11．3．7条 | 未提供《防雷装置安全性能》检测报告。 |  | 不符合 |

- 本单元评价结论

采用安全检查表法对上海福新化工有限公司电气单元进行了安全现状评价，对电气系统中的危险有害因素进行了对比分析，指出了电气系统中同标准或规范相抵触或不一致的地方，这些地方也是目前需要重点做出整改的。对于防爆电气设备的设备档案、安全管理制度和定期检测制度，也需要建立。

通过对34项进行检查，其中23项符合，符合率67%，基本满足安全要求。

### 3.2.6  消防与给排水单元

⑴ 概况

公司没有消防队，附近公安消防队在接警后5min可以到达；公司消防用水来自于河渠，并有2台消防用水增压泵，总流量300m3/h,满足消防用水量的要求。在罐区安装了喷淋装置。在办公区和生产区，都配置了一定数量的灭火器。各个建筑、构筑物及场所灭火器及消防栓配置情况见附表3-12。

附表3-12灭火器、消火栓配置情况

| 序号 | 配置场所/位置 | 消防栓数量 | 灭火器数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电房 |  | 2 |  |
| 2 | 办公楼 |  | 4 |  |
| 3 | 104工段 | 1 | 2 |  |
| 4 | 危险化学品仓库 | 1 | 2 |  |
| 5 | 冷冻房 | 1 | 2 |  |
| 6 | 机修 |  | 2 |  |
| 7 | 101工段 | 1 | 4 |  |
| 8 | 102工段 |  | 2 |  |
| 9 | 甲苯甲醇回收 |  | 2 |  |
| 10 | 成品仓库 | 1 | 2 |  |
| 11 | 后门 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 6 | 24 |  |

该公司的所有建筑、构筑物基本都采用砖混结构，可达到二级的耐火等级。

⑵ 消防单元安全检查表

附表3-15 消防单元安全检查表

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般规定 |  |  |  |
| 1 | 石油化工企业应设置与生产、储存的物料相适应的消防设施，供专职消防人员和岗位操作人员使用 | 《石油化工企业设计防火规范》7.1.1 | 配置相应的消防设施，供兼职消防人员和岗位操作人员使用。 | 符合 |
| 2 | 石油化工企业应设消防站。消防站的服务范围符合要求 | 《石油化工企业设计防火规范》7.2.1 /7.2.2 | 附近有公安消防队 | 符合 |
| 二 | 消防给水系统 |  |  |  |
| （一） | 消防水源、消防给水及消火栓 |  |  |  |
| 3 | 在消防用水由工厂水源直接供给时，工厂给水管网的进水管不应少于两条 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.1 | 消防用水由工厂水源直接供给，给水管网只有一条，与生产生活用水一起。 | 不符合 |
| 4 | 石油化工企业宜建消防水池，并应符合有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.2 | 没有消防水池，河渠水源满足消防用水的需要 | 不符合 |
| 5 | 可燃液体罐组的消防水量计算，应符合有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.7 | 符合有关规定 | 符合 |
| 6 | 可燃液体地上立式罐应设固定或移动式消防冷却水系统， | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.8 | 储罐没有固定式冷却水系统，有移动式冷却水系统，确保达到冷却水强度 | 符合 |
| 7 | 可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间为4h | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.10 | 延续时间约为4h。 | 符合 |
| 8 | 大型石油化工企业的工艺装置区、罐组等采用低压消防给水系统时，其压力应确保灭火时最不利点消火栓的水压，不低于0.15MPa | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.11 | 非大型石油化工企业 | 无此项 |
| 9 | 消防给水管道应环状布置，并符合有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.12 | 消防给水管道枝状布置 | 不符合 |
| 10 | 地下独立的消防给水管道，应埋设在冰冻线以下，距冰冻线不应小于150mm | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.13 | 符合要求 | 符合 |
| 11 | 工艺装置区或罐组的消防给水干管的管径，应经计算确定，但不宜小于200mm | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.14 | 消防给水主管管径150mm，支管管径89mm | 不符合 |

附表2-15 消防单元安全检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 消火栓的设置，应符合有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.15 | 选用地上式消火栓，安装位置符合要求。 |  | 符合 |
| 13 | 消火栓的数量及位置，应按其保护半径及被保护对象的消防用水量等应符合有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.16 | 符合有关规定 |  | 符合 |
| 14 | 工艺装置区的消火栓应在工艺装置四周设置，消火栓的间距不宜超过60m | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.17 | 消火栓在工艺四周设置，消火栓的间距小于60m。 | 符合 |  |
| 15 | 与生产或生活合用的消防给水管道上设置的消火栓，应设切断阀 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.18 | 与生产、生活合用的消防给水管道上设置的消火栓，没有设切断阀。 | 不符合 |  |
| 16 | 工艺装置内的甲、乙类设备的框架平台高于15m时宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管，并应有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.21 | 没有框架平台 | 无此项 |  |
| 17 | 液化烃罐组应设置消防冷却水系统，应配置移动式的干粉等灭火设施 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.9.1 | 液化烃罐组设置乐消防冷却水系统，并配置移动式的干粉等灭火设施 | 符合 |  |
| 18 | 液化烃储罐容积大于100m3时，应设置固定式消防冷却水系统或固定式水炮和移动式消防冷却供水系统 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.9.2 | 液化烃储罐容积小于100m3 | 无此项 |  |
| 19 | 固定式消防冷却水管道的设置，应符合有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.9.9 | 符合有关规定 | 符合 |  |
| 20 | 固定式消防冷却水系统可采用水喷淋或水喷雾等型式；但当储罐储存的物料燃烧，在罐壁可能生成碳沉积时，应设水喷雾。水喷淋可采用喷头、穿孔管或罐顶多齿堰式等淋水型式 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.9.7 | 符合有关规定 | 符合 |  |
| 21 | 消防循环水池距最近储罐不宜小于30m，并应设防止漂浮物和油类等进入水池的措施 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.9.11 | 无消防循环水池 | 无此项 |  |

附表3-15 消防单元安全检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 汽车装卸液化石油气栈台宜设置消防给水系统和干粉灭火设施 | 《石油天然气工程设计防火规范》/8.7.3 | 无此项 |  | 无此项 |
| （二） | 消防水泵房 |  |  |  |  |
| 23 | 消防水泵房宜与生活或生产的水泵房合建，其耐火等级不应低于二级，并应设直通室外的出口。 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.25 | 满足要求 | 符合 |  |
| 24 | 消防水泵房应采用自灌式引水系统。当消防水池处于低液位不能保证自灌引水时，宜设辅助引水系统 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.26 | 消防水泵采用自灌式引水系统。 | 符合 |  |
| 25 | 消防水泵的吸水管、出水管应符合有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.27 | 符合有关规定 | 符合 |  |
| 26 | 消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵。备用泵的能力不得小于最大一台泵的能力 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.28 | 有备用泵 | 符合 |  |
| 27 | 消防水泵应在接到报警后2min以内投入运行 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.29 | 能满足要求 | 符合 |  |
| 28 | 消防水泵房应设双动力源 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.3.30 | 消防水泵房为单动力源 | 不符合 |  |
| 29 | 消防泵房值班室应设置对外联络的通信设施 | 《石油天然气工程设计防火规范》/8.8.4 | 无对外联络的通信设施 | 不符合 |  |
| 三 | 灭火系统 |  |  |  |  |
| 30 | 固定顶储罐每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外；连接泡沫产生器的泡沫混合液立管应用管卡固定在罐壁上 | 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》/3.2.5 | 无此项 |  |  |
| 31 | 在靠近防火堤外侧处的水平管道上应设置供检测泡沫产生器工作压力的压力表接口 | 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》/3.2.7 | 无此项 |  |  |
| 32 | 防火堤内泡沫混合液管道的设置，应符合有关规定 | 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》/3.2.6 | 无此项 |  |  |

附表3-15 消防单元安全检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 泡沫产生器及露天的泡沫喷射口应设置防止异物进入的金属网；泡沫产生器进口前应有不小于1m的直管段 | 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》/4.4.1 | 无此项 |  |  |
| 四 | 灭火器配置 |  |  |  |  |
| 34 | 扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器 | 《建筑灭火器配置设计规范》/3.0.2 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 35 | 扑救C类火灾应用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器 | 《建筑灭火器配置设计规范》/3.0.2 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 36 | 扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器 | 《建筑灭火器配置设计规范》/3.0.2 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 37 | 生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器，但仪表控制室、计算机室、电信站、化验室等宜设置二氧化碳型灭火器 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.7.1 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 38 | 工艺装置内手提式干粉型灭火器的配置，应符合有关规定 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.7.3 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 39 | 可燃气体、液化烃、可燃液体的地上罐组，宜按防火堤内面积每400m2配置一个手提式灭火器，但每个储罐配置的数量不宜超过3个 | 《石油化工企业设计防火规范》/7.7.5 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 40 | 甲、乙类液体储罐组及露天生产装置区灭火器配置，应符合有关规定 | 《石油天然气工程设计防火规》范/8.9.2 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 41 | 同一场所应选用灭火剂相容的灭火器，选用灭火器时还应考虑灭火剂与当地消防车采用的灭火剂相容 | 《石油天然气工程设计防火规范》/8.9.3 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 42 | 灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散 | 《建筑灭火器配置设计规范》/5.1.1 | 符合有关要求 | 符合 |  |

附表3-15 消防单元安全检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外 | 《建筑灭火器配置设计规范》/5.1.2 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 44 | 手提灭火器设置在挂钩、托架或灭火器箱内，顶部离地面高小于1.50m；底部离地面高度不小于0.15m | #### 《建筑灭火器配置设计规范》/5.1.3 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 45 | 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点；设置在室外的灭火器，应有保护措施 | #### 《建筑灭火器配置设计规范》/5.1.4 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 46 | 生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带 | 《消防法》/9 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 47 | 消防安全重点单位应当履行消防安全职责 | 《消防法》/16 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 48 | 生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的单位、个人，必须执行国家有关消防安全的规定 | 《消防法》/17 | 符合有关要求 | 符合 |  |
| 49 | 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办 理审批手续 | 《消防法》/18 | 符合有关要求 | 符合 |  |

⑶ 存在问题

部分消防设施缺少部件；消防水泵单动力源；消防泵房无人值班，且没有对外联络的通讯设施，101、102车间厂房二层没有配备灭火器。

⑷ 单元小结

公司按照相关法律、法规的要求，设置了消防管网，配置了消防栓、灭火器等消防设施；建立了防火安全责任制。对消防43项检查结果，37项符合要求，符合率86%，消防能满足安全生产的要求。

### 3.2.6  储存系统单元

⑴ 概况

上海福新化工有限公司储存区包括储罐区和仓库区。

罐区按区域不同，又可以分为4个区域，即罐区1，罐区2，罐区3，罐区4和罐区5，罐区1其详细情况见附表3-16。

附表3-16 罐区储存情况表

| 罐区 | 位置 | 面积 （m2） | 储存物质 | 储存量 | 储存 方式 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区1 |  |  | 甲醇 | 50m3 | 卧式罐 | ①非燃烧材料遮阳顶棚，有防火堤 ②静电接地 ③手动喷淋装置 ④碱液池 ⑤灭火器，消防栓 ⑥防毒面具，急救箱 ⑦闭路电子监视 ⑧电机防爆，有避雷针 |
|  |  |  | 甲苯 | 50m3 | 卧式罐 |  |
|  |  |  | 液氯 | 20t | 钢瓶 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 10t | 钢瓶 |  |
|  |  |  | 乙醇（95%） | 2t | 桶装 |  |
| 罐区2 |  |  | 氨水（20%） | 60 m3 | 卧式罐 |  |
| 罐区3 |  |  | 液碱（30%） | 50 m3 | 卧式罐 |  |
| 罐区4 |  |  | 稀硫酸 | 15m3 | 立式罐 |  |
|  |  |  | 盐酸 | 100m3 | 立式罐 |  |
| 罐区5 |  |  | 浓硫酸 | 50m3 | 立式罐 |  |

贮存危险化学品的仓库是苯酐仓库，其详细情况见附表3-17。

附表3-17 危险化学品的仓库贮存情况表

| 仓库 | 位置 | 面积 （m2） | 储存物质 | 储存量 | 储存 方式 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库1 |  |  | 苯酐 | 100t | 袋装 仓储 | ①防潮木板架 ②湿度计、温度计 |

⑵ 检查表

罐区安全检查表见附表3-18。

附表3-18 危险化学品储存罐区安全检查表（罐区1）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐的基础、防火堤、隔堤等均采用非燃烧材料 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.1(GB 50160-92 1999年版) | 水泥、砖 |  | 符合 |
| 2 | 可燃液体的储罐的隔热层，宜用非燃烧材料 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.2(GB 50160-92 1999年版) | 石棉瓦 |  | 符合 |
| 3 | 在可燃液体罐组内，不应布置其他无关管道 | 《石油化工企业设计防火规范》5.1.3(GB 50160-92 1999年版) | 无其他无关管道 |  | 符合 |
| 4 | 可燃性液体贮罐设置的呼吸阀、阻火器是否齐全好用 | 《石油化工企业设计防火规范》5.2.18(GB 50160-92 1999年版) | 有呼吸管，无呼吸阀、阻火器 |  | 不符合 |
| 5 | 电气设备是否满足防爆要求 | 《石油化工企业设计防火规范》8.1(GB50160-92 1999 | 均为防爆电气 | 符合 |  |
| 6 | 罐区静电接地是否完好，避雷系统是否符合要求 | 《石油化工企业设计防火规范》8.2、8.3(GB 50160-92 1999年版) | 静电接地不规范 | 不符合 |  |
| 7 | 贮罐防火间距、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距是否符合相关标准 | 《石油化工企业设计防火规范》/3《建筑设计防火规范》/4 | 符合有关标准 | 符合 |  |
| 8 | 是否设有环形消防车道或设有回车场的尽头式消防车道 | 《石油化工企业设计防火规范》 | 有环形消防车道 | 符合 |  |
| 9 | 消防车道不小于6m,路面净高不小于5m | 《石油化工企业设计防火规范》 (GB50160-92 1999年版) | 消防车道6m,路面净高5.5m | 符合 |  |
| 10 | 当仅有一侧有消防车道时，车道距任何储罐的中心不应大于80m | 《石油化工企业设计防火规范》 (GB50160-92 1999年版) | 不大于80m | 符合 |  |
| 11 | 罐区储量是否符合要求 | 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 第4节 | 单罐50m3，总储量100m3 | 符合 |  |
| 12 | 罐区是否设置了消防设施，是否有充足的消防水源 | 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 8.2.7 | 有消防栓、灭火器、喷淋系统等 | 符合 |  |
| 13 | 罐区距装置区、生活区及重要区域是否符合要求 | 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 | 满足相要求 | 符合 |  |
| 14 | 罐区是否设有操作者防护用具 | 《劳动保护用品配备标准》 | 有防毒面具、急救箱等 | 符合 |  |
| 15 | 液体贮罐的灭火器，其保护距离是否符合有关规定 | 《建筑灭火器配置设计规范规范》（BJ140-90）5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 | 保护距离符合有关规定 | 符合 |  |

按照相关的法律、法规，储罐1检查了15项，其中13项符合，符合率87%，所以罐区总体安全状况为合格。

仓库安全检查表见附表3-19。

附表3-19  仓库安全检查表

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存危险化学品的仓库不得与员工宿舍在同一建筑，并保持符合规定的安全距离 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十四条 | 无员工宿舍，保持符合规定的安全距离 |  | 符合 |
| 2 | 危险化学品必须储存在专用仓库，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理 | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 | 是专用仓库，符合国家标准，有专人管理 | 符合 |  |
| 3 | 危险化学品出入库，必须进行核查登记，库存危险化学品应当定期检查 | 《危险化学品安全管理条例》第二十二条 | 建有台帐，定期检查 | 符合 |  |
| 4 | 仓库应设置明显标志 | 《危险化学品安全管理条例》第二十三条 | 无明显标志 | 不符合 |  |
| 5 | 根据危险品性能分区、分类、分库贮存，各类危险品不得与禁忌物料混合贮存 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第4.8条 | 分区、分类、分库贮存，无禁忌物料 | 符合 |  |
| 6 | 贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第4.9条 | 无吸烟和使用明火 | 符合 |  |
| 7 | 贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第5.1条 | 无地下室或其他地下建筑，其耐火等级等符合国家有关规定 | 符合 |  |
| 8 | 贮存地点及建筑结构的设置，除了应符合国家的有关规定外，还应考虑对周围环境和居民的影响 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第5.2条 | 对周围居民无影响 | 符合 |  |
| 9 | 化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第5.3.1条 | 无消防用电设备 | 不符合 |  |
| 10 | 化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第5.3.2条 | 贮存区域电气防爆，建筑物内无用电设施 | 符合 |  |
| 11 | 贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设备 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第5.3.3条 | 有避雷针 | 符合 |  |
| 12 | 贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第5.4.1条 | 无通风设备 | 不符合 |  |

附表3-19  仓库安全检查表（续）

| 序号 | 检查项目、内容 | 依据标准 | 事实记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 贮存化学危险品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过80℃，不得使用蒸汽采暖和机械采暖 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第5.4.5条 | 无采暖 | 符合 |  |
| 14 | 遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第6.3条 | 没有在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存 | 符合 |  |
| 15 | 易燃液体、遇湿易燃物品、不得与氧化剂混合贮存 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第6.7条 | 无混存 | 符合 |  |
| 16 | 腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第6.9条 | 腐蚀性物品单独存放 | 符合 |  |
| 17 | 库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第7.3条 | 有温度计、湿度计 | 符合 |  |
| 18 | 贮存化学危险品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第8.1条 | 有出入库管理制度 | 符合 |  |
| 19 | 进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第8.3条 | 进入的人员、机动车辆和作业车辆，有防火措施 | 符合 |  |
| 20 | 装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动 | 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第8.4条 | 无相关现象 | 符合 |  |

按照相关的法律、法规，苯酐仓库检查了20项，其中17项符合，符合率85%，所以苯酐仓库总体安全状况为合格。

⑶ 存在问题

易燃液体与有毒物质应分开存放；可燃液体储罐应安装呼吸阀，呼吸管应高出顶棚2m以上，并在防雷设施有效范围之内；储罐区卸料静电接地不规范。

氨水储罐上方不能穿越高压线路，储罐应静电接地，机修房与五金仓库距储罐太近，不符合防火间距的要求；储罐区使用的电气应为防爆电气；储罐应设防泄漏围堤，该区域应按规配置灭火器材和劳动防护用品，并设置警示标志。

液碱储罐安置高度不符合要求，应在地面设置储罐并设置防护措施。

浓硫酸储罐靠近河渠和锅炉，安全间距不能满足要求，应搬迁。

液氯钢瓶应储存在专用仓库，与易燃易爆物质不能混存。

苯酐仓库应安装通风设备，并有防雨水防潮措施。

⑷ 单元小结

综合以上分析，甲醇、甲苯储存罐区以及苯酐仓库，基本满足安全要求，液氯应在专用仓库贮存，而液氨储罐、液碱储罐和浓硫酸储罐的安全不符合相关要求。

# 附件四  委托方主要原始资料

⑴ 企业法人营业执照

(2)建筑工程消防验收意见书

(3)土地使用证或租赁协议书

(4) 企业平面布置图

(5)工伤保险交费单及参保人员名单

(6)组织机构图

(7)主要负责人、安全生产管理人员培训证明