目   录

前    言	3

第一章  概  述	4

第一节 评价目的和原则	4

第二节 评价对象及内容	4

第三节 评价依据	5

第四节 评价程序	7

第二章  项目概况	9

第三章  主要危险、有害因素的识别与分析	22

第四章  评价方法的选用和评价单元的划分	29

第一节 评价方法的选用	29

第二节 评价单元划分依据	31

第三节 评价单元划分结果	32

第五章  安全评价	33

第一节 安全管理评价单元	33

第二节 采矿系统评价单元	35

第三节 供电系统评价单元	37

第四节 爆破器材储存、运输、使用评价单位	39

第五节 通风系统评价单元	42

第六节 防排水系统评价单元	44

第七节 防灭火系统评价单元	46

第八节 职业危害评价单元	48

第九节 各单元综合安全评价	68

第六章  危险、有害因素定性、定量分析	70

第一节 冒顶片邦	70

第二节 爆破伤害	70

第三节 供电事故危害	74

第四节 粉尘危害分析	75

第五节 人的不安全行为危害	76

第七章  安全管理、安全技术措施	79

第八章  整改情况	81

第九章  安全现状评价结论	82

- 前    言

**省目前有非煤矿山三千多座，点多面广，普遍存在的问题是：办矿标准低，基础工作薄弱，装备水平差，从业人员素质不高，事故多发。为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保非煤矿山具备安全生产的基本要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》、《**省实施<非煤矿山企业安全生产许可证实施办法>细则》等法律和有关规定的精神，****************有限公司受******铁矿采矿厂委托于2009年9月对******铁矿采矿厂进行了安全现状评价。

非煤矿山安全现状评价工作，是贯彻落实《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》和“安全第一，预防为主”方针的重要措施；是有效监控和治理非煤矿山事故隐患，预防事故发生的重要手段；是建立非煤矿山安全生产长效机制，实现非煤矿山安全生产状况稳定好转的制度保障。非煤矿山安全现状评价，通过对建设项目的安全设施、设备、装置的配置情况、运行状况及管理状况进行评价，查找该项目生产过程中可能存在的危险、有害因素的种类和危害程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，促进项目实现系统安全，为安全现状提供依据。为安全生产监督管理部门对非煤矿山企业安全生产的宏观管理和安全许可提供依据。

# 第一章  概  述

安全现状评价是在建设项目生产运行阶段，通过对建设项目的设施、设备、安全装置实际运行状况及安全管理状况的安全现状评价，查找确定建设项目投产后存在的危险有害因素的种类和危害程度提出合理可行的安全对策措施及建议。

## 第一节 评价目的和原则

安全现状评价目的是贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为建设项目安全现状提供科学依据,对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，以利于提高建设项目本质安全程度，满足安全生产要求。

安全现状评价基本原则是具备国家规定资质的安全评价机构科学、公正和合法地自主开展安全现状评价。

## 第二节 评价对象及内容

本评价为铁矿安全现状评价，评价对象为******铁矿采矿厂建设项目；评价内容为：

1、安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备情况；

2、安全规章制度的建立及落实情况；

3、配套安全设施的“符合性”和“有效性”；

4、预测分析系统内危险、有害因素，辨识、判别事故发生的可能性；

5、验证系统运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠；

6、对项目建设作出评价结论并提出补救或补偿性安全措施。

## 第三节 评价依据

1.《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常务委员会第28次会议通过）；

2.《中华人民共和国矿山安全法》（1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）；

3.《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人大常委会第八次会议通过）；

4.《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常务委员会第二十四次会议通过）；

5.《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日，第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）；

6.《中华人民共和国消防法》(2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订)；

7.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令第61号，自2002年5月1日实施）；

8. 《厂内机动车辆安全管理规定》（1995年4月7日劳动部颁布）；

9.《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第375号）；

10.《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》 (财企〔2006〕478 号)；

11.《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》（1999年7月12日中华人民共和国国家经济贸易委员会颁布）；

12.《矿山建设工程监督实施办法》（1994年12月14日国家劳动部颁布实施）；

13.《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；

14. 《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理局令第1号）；

15.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局第20号令）

16. 关于转发《关于非煤矿矿山企业安全生产许可延期工作有关问题的函》的通知**安监管一字******《**省非煤矿山企业安全技术保障条件》

17.《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号2005年12月28日国家安全生产监督管理总局局长办公室会议审议通过，2006年3月1日实施）；

18.《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

19.**省******于2007年2月编制的《采矿设计（代初步设计）》；

20.《企业法人营业执照》；

21.《采矿许可证》、《安全生产许可证》；

22.安全现状评价委托书；

23.企业提供的其他资料、图纸。

- 第四节 评价程序

安全现状评价程序是规范评价工作，保证评价质量、保障评价工作顺利进行的基础。安全现状评价原则流程包括以下五方面内容：

1、前期准备过程，包括：前置条件检查、现场条件勘察、资料收集、评价边界或范围确定等。

2、危险识别过程，包括：工程初步分析(周边、位置、工艺、物料)、危险有害因素分析及识别、重大危险源辨识、判别事故发生的可能性等。

3、安全评价过程，包括：评价单元划分、评价方法选择和确定、定性或定量评价、各单元评价结果等。

4、安全控制过程，包括：提出安全补偿对策、应急救援预案检查及对策、持续改进对策等。

5、综合论证过程，包括：补偿对策落实(计划)检查、作出评价结论等。

其具体程序见下图。

建设项目安全现状评价程序框图

（因占得空间大，省略了）

# 第二章  项目概况

一、企业交通情况

该矿矿区位于**县城南西南方向，距离县城15km，位于**乡**村南，隶属**省****乡管辖。

矿区有简易公路与县城相通，矿区交通条件较为便利。

二、矿山自然地理及气象概况

          - 地理位置

矿区中心地理坐标为：

东经：88°88′88″—88°388′27″

北纬：88°88′17″—88°88′21″

**省国土资源厅于2009年3月26日颁发的采矿许可证，证号为***。该矿采矿证批准面积0.08km2,其开采范围由以下4点圈定:

点号                 X                            Y

1、             8220500.00                  99552170.00

2、             8220500.00                  99552370.00

3、             8220100.00                  99552370.00

4、             8220100.00                  99552170.00

开采深度:1450-1330m，

产品为铁矿。开采方式为地下开采。矿山生产规模为3.00万吨/年。

          - 地形及气候特征

内容省略，参照设计

三、地质概况

内容省略，参照设计

四、工业场地平面布置

明主井在矿区东北部，井口标高8888m；明付井在矿区西南部，井口标高8888m；回风斜井在矿区南部，井口标高8888m。考虑地形地势和岩石错动范围等因素，以及与外部的连通，工业场地选在主井井口附近较平坦的地方。

地下采出的矿石、废石由人推平车，运输至主井井底车场，由卷扬机提升至地表，卸载后由人工推至卸矿平台或废石场。

废石场上设车挡或防坠器；堆放废石时要求分层堆高，3m为一分层；废石堆坡角不大于废石自然安息角。

工业场地主要设施有：空压机房、机修间、变电所、柴油发电机房、卸矿平台等。办公生活区布置有：矿办公室和宿舍等。主、付井口附近设卷扬机房、卸矿平台等。

五、设计概况

（一）矿井概况

1、开拓方法

一、主井：

二、付井：

三、回风井：

内容省略，参照设计

2、运输系统

3、矿井通风系统

4．矿井供、排水

5．矿井供电：

内容省略，参照设计

（二）采矿

1．开采技术条件

2、采矿方法

采用“浅孔留矿法”作为矿山的采矿方法。

3．采切工艺布置及构成要素

内容省略，参照设计

- 第三章  主要危险、有害因素的识别与分析

危险、有害因素识别与分析是运用科学的安全理论对系统内存在的危险、有害因素进行分辨、识别和确定，是安全现状评价的前提和基础，也是预测安全状态和事故发生的途径的一种手段。

危险因素是指使人造成伤亡，对物造成突发性破坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，对物造成慢性破坏的因素。危险因素强调突发性和瞬间作用，而有害因素强调在一定时间范围内的积累作用。

任何一种事故的发生都有其自身的特点和预兆，识别其危险性和有害性，才能更好地预防事故的发生，确保安全生产。

一、自然危险因素

地震、不良地质、洪水及雷击等均对建筑物产生破坏作用，进而威胁人身安全。

夏季气温过高使人容易中暑，冬季气温过低则可能导致冻伤或冻坏设备、管道，进而造成事故危及人身安全。

一般来说，自然危害因素作用范围较广，因其又是自然原因引起，故其发生几乎不可避免，但均可采取相应的措施进行预防，减轻危害造成的损失。

二、生产过程中的危险因素

矿井在生产过程中存在的主要危险因素有：顶板冒落坍塌、放炮伤害、有毒有害气体伤害、机械伤害、触电、物体打击等。

1、矿井冒顶片邦

在采矿作业中，冒顶、片邦现象时会发生，虽然近几年来，随着矿山压力规律研究的深入和围岩控制技术的发展和完善，冒顶、片邦事故得到了一定程度的控制，但仍然为采矿生产的主要灾害之一。通过分析得出在顶板管理工作中的主要危险、有害因素是：采矿点空顶时间长，面积大；巷道为无支护的裸体巷，且地质构造地段也未采取有效支护措施；职工顶板安全管理意识不强。

可能造成冒顶、片邦事故的原因还有以下几方面，应引起重视：①围岩强度低，节理裂隙发育，自身承载能力低；②地质构造破碎带的影响，围岩松软破碎，未采取特殊支护措施；③支护不合理或未及时进行支护；④采掘顺序和采矿工艺不合理，造成围岩应力集中；⑤顶板初次来压和周期来压影响，未采取加强支护措施；⑥执行“敲邦向顶”制度不严，危岩、危石未及时处理。

为减少、防止冒顶、片邦事故的发生，必须加强职工培训，增强职工顶板管理意识。职工进采场作业首先应进行安全检查（顶板稳固情况，安全出口等）然后方可作业。对于岩性不稳定的掘进作业面应采用喷锚或混凝土支护。加强顶板管理，对顶板进行监测控制。

根据采场结构，面积不大，结合地质构造、破碎带的位置、走向和矿石品味高低等因素，在矿体中选留合理形状的矿柱和岩柱，以控制地压活动保护顶柱。

2、采掘爆破

爆破安全在矿山生产中占有重要地位。爆破安全问题可归纳为如下三类：由于爆破的力学效应（如爆破产生的地震波、冲击波、噪声和个别飞石）引起的安全事故；由于炸药爆炸时的物理化学反应，即炸药爆炸时产生的大量有毒气体、电磁效应等引起的安全事故；爆破引起的突发性事故，如炸药的早爆、拒爆和因操作失误而引起的事故。

矿山爆破引起的人身伤亡和设备损坏事故，在整个矿山事故中占有较大比重。因此如何控制爆破的有害效应和采取保护措施，是矿山应普遍重视的一个问题。

引起爆破伤害的原因主要包括：

①没有按照《中华人民共和国民用爆炸品管理条例》规定贮存、运输、发放和使用爆破材料。

②爆破材料的管理制度不健全、执行不严格。

③井下爆破人员未经过专门的安全培训。

④未按安全规程规定进行爆破作业。未设置警戒。

⑤使用过期的或严重变质的爆破材料。

3、机械伤害：各种机械设备的旋转，运动部件，若防护设施不全或损坏，或由于操作人员精力不集中而不慎触及运转部位，有可能发生挤、夹、碰等伤害。

4、触电

引起触电事故的原因，除了设备缺陷，设计不周等技术因素外，主要是违章操作所致，常见有：①在高压设备附近作业，不符合安全距离，未采取安全措施或监护措施。②非专职人员擅自操作电气设备。③检修和停电线路维修作业，不填写“工作票”或不执行监护制度。④工作人员误碰带电设备。⑤设备、电缆出现损坏，没有及时更换。⑥电气作业的安全管理工作存在漏洞。

5、火灾

火灾发生的“三要素”为可燃物、引火源和氧气。火灾发生的原因是可燃物受到外来热源的作用而形成的。根据火灾发生的机理和原因不同，火灾可分为内固火灾和外固火灾。就该矿开采矿体而言，无自燃倾向，其主要火灾危险为外固火灾。生产过程中的炸药，油料都可能引发火灾发生；违章爆破、违章焊接、电缆短路等都可能引燃可燃物。一般说来外固火灾易于发现，发火初期易于扑灭，若不能及时发现，火势却发展凶猛，往往会造成重大事故，应引起矿方注意。

三、 职业危害因素

矿井在采掘输送过程中产生的主要职业危害因素有粉尘、生产性噪声、振动。

1、粉尘

矿山开采过程中含有10%以上游离二氧化硅的粉尘是造成矽肺病的主要根源，特别是石英的粒度很细一般为0.02～0.15mm,易造成扬尘。在采掘过程中钻孔、爆破、装运矿岩时会产生粉尘，矿石在输送、贮存过程中同样会产生粉尘，对工人和周围环境造成危害。生产性粉尘可分为许多种类，尤以生产过程中的呼吸性粉尘危害性较大，作业环境中的粉尘被人体吸收后，易引起以肺组织纤维性病变为主的全身性疾病（尘肺）。

目前世界上70%的尘肺病人在我国，我国矿山尘肺病死亡的人数超过因工死亡的人数。矿山粉尘浓度高，防尘工作极为重要。

该矿采场凿岩、爆破和矿石装储点是产生粉尘的主要场所，应进一步完善综合防尘措施。

2、噪声

噪声是污染矿山环境的危害之一，近年来，不少大型、高效、大功率设备的使用，在降低劳动强度、提高生产效率的同时，随之带来的噪声污染也越来越严重。长期接触噪声可引起听力下降及神经系统及心血管系统的疾病，严重时可引起耳聋。该矿噪声主要来自采场凿岩、空压机运转和产运机械铲运矿石，应积极采取措施加以预防。

3、中毒窒息

由于通风条件的限制和作业条件的影响，井下空气与地面空气成分有很大的不同。井下空气中，常常含有瓦斯、二氧化碳、氮气、硫氧化物、氮氧化物等多种有害气体。尤其在井下实施爆破作业期间，空气成分更为复杂。往往伴随生成大量的一氧化碳、硫化氢等有毒、有害气体，若通风不良随时都有可能造成中毒窒息。

中毒窒息危险因素主要存在于采掘工作面、密闭前各机械硐室、采空区及回风流中。

该矿井下应加强通风管理工作，独头作业场所必须采用局部通风机通风，未封闭的废巷和采空区应及时封闭，并设栅栏和警示标志，防止人员误入引发窒息事故。

4、振动

振动对人体的组织和内外感受器官均有局部刺激作用，接触全身振动可消弱视觉敏锐度，降低眼的感光度，严重时可引起振动病。

该矿采场凿岩设备、发电机、空压机运转都会产生振动，应做好防护工作。

四、主要危险、有害因素识别与分析小结

综上所述，参照《企业职工伤亡事故分类》标准，综合考虑起因物，引起事故的诱导性原因，致因物，伤害方式等方面，将******铁矿采矿厂的主要危险、有害因素归纳排序如下：

（1）矿井冒顶、片邦

（2）爆破伤害

（3）粉尘伤害

（4）中毒窒息

（5）机械伤害

（6）触电伤害

（7）其它危险有害因素：火灾、噪声、振动、水灾等其它有害因素。以上危险，有害因素应引起高度重视，认真整改和采取防范措施。

- 第四章  评价方法的选用和评价单元的划分

- 第一节 评价方法的选用

选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法，对可能导致非煤矿山重大事故的危险、有害因素进行定性、定量评价，给出引起非煤矿山重大事故发生的致因因素、影响因素和事故严重程度，为制定安全对策措施提供科学依据。

安全评价方法（简称评价方法）是对系统的危险性、有害性进行分析、评价的工具，目前已开发出数十种评价方法，每种评价方法的原理、目标、应用条件、适用的评价对象、工作量均不尽相同，各有其特点和优缺点。

结合该矿实际情况，本项目采用安全检查表和事故树分析等方法对其进行安全现状评价。

一、安全检查表法

安全检查表法是安全系统工程的一种最基础、最简便且应用广泛的系统危险性评价方法，其优点是：1、避免传统的安全检查中的易发生疏忽、遗漏等弊端，可全面地查出危险、有害因素和工作漏项；2、应用编制的系统检查表并依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，且安全检查表简明易懂、实用方便、易于掌握。

安全检查表法是通过充分辩识矿山生产、辅助生产系统及安全保障系统中存在的危险、有害因素，建立矿山综合安全评价体系，采用安全检查表法进行评价，运用层次分析法确定各评价指标体系的权重系数的分值，对各个系统进行量化，最后确定系统安全等级。

二、事故树分析法

事故树分析（Accident Tree Analysis，简称ATA）方法起源于故障树分析（简称FTA），是安全系统工程的重要分析方法之一，它能对各种系统的危险性进行辨识和评价，不仅能分析出事故的直接原因，而且能深入地揭示出事故的潜在原因。用它描述事故的因果关系直观、明了，思路清晰，逻辑性强，既可定性分析，又可定量分析。

事故树分析又称作故障树分析或事故逻辑分析，是一种表示导致灾害事故(或称为不希望事件)的各种因素之间的因果及逻辑关系图。这种由事件符号和逻辑符号组成的模式图，是用以分析系统的安全问题或系统的运行功能问题，并为判明灾害或功能故障的发生途径及导致灾害(功能故障)各因素之间的关系，提供一种形象而简洁的表达方式。

在生产管理过程中，可能由于设备、装置故障或误动作，作业人员的误判断、误操作等所发生事故的影响而形成一定的危险性。为了不使这些危险性因素导致灾害性后果，就需要预先分析和判明生产作业系统中可能发生什么危险，哪些条件可能导致这些危险，以及发生危险的可能性有多大。有了这种分析和判断就可以采取相应的措施和手段消除危险。在分析一个系统，特别是一个大而复杂的系统时，必须了解并确定所有可能导致危险的多种因素，也就是具体分析组成该系统的各个单元或子系统的功能、相互关系及对导致该系统发生灾害事故的影响，并进行详细的逻辑推理，找出引起事故的必要和充分的条件，才可能对事故进行有效的控制。

通过事故树分析可以达到以下目的：

1．发现与查明系统内固有的或潜在的危险因素，明确系统的缺陷，为改进安全设计、制定安全技术措施及采取管理对策提供依据。

2．搞清楚由于设备、装置的故障和误动作，以及人的误操作对系统的影响，找出重点和关键，并使作业人员全面了解和掌握各项防灾控制要点。

3．能对导致灾害事故的各种因素及其逻辑关系，作出全面、简洁和形象的描述；

4．可以对已发生的事故，通过事故树全面分析事故的原因，以充分吸取教训，作为拟定防范措施的依据。

5．便于计算顶上事件的发生概率，进行定量分析与评价。

- 第二节 评价单元划分依据

根据评价工作需要，按生产工艺功能、生产设备、设备相对空间位置和危险、有害因素类别及事故范围划分评价单元。评价单元应相对独立，具有明显的特征界限，便于进行危险、有害因素识别分析和危险度评价。

划分评价单元是为评价目的和评价方法服务的，要便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺流程、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。由于至今尚无一个明确通用的“规则”来规范评价单元的划分方法，因此会出现不同的评价人员对同一个评价对象划分出不同的评价单元的现象。本次评价以生产系统的特点为主再结合危险、有害因素的类型进行划分，每个单元划分成若干项目分别进行评价。

- 第三节 评价单元划分结果

1、安全管理评价单元

2、采矿系统评价单元

3、供电系统评价单元

4、爆破器材储存、运输、使用评价单元

5、通风系统评价单元

6、防、排水系统评价单元

7、防灭火系统评价单元

8、职业危害评价单元

- 第五章  安全评价

- 第一节 安全管理评价单元

（一）评价过程

对******铁矿采矿厂的评价中，评价人员查阅了安全管理方面的有关文件资料，了解到该矿在安全管理方面制定了岗位安全生产责任制、安全管理制度和操作规程。现场检查了安全生产管理机构的设置、安全管理人员的配备，安全管理人员安全知识及对采场安全状况的掌握程度，技术资料的完善与否，规章制度的落实情况等。

（二）安全管理评价单元检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 实际情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四证（采矿许可证、工商营业执照、矿长安全资格证、爆炸物品使用许可证）齐全。并在有效期内。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》附件九第二项 | 符合要求 | √ |
| 2 | 矿长现任职单位与证件载明的任职单位相符，如有变动须有主管部门的任命文件。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》第十条第三项 | 符合要求 | √ |
| 3 | 矿山企业均应设置安全机构或专职安全员，采掘队应设专职安全员；班、组应设专职或兼职安全员。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》4.3 | 符合要求 | √ |
| 4 | 矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》4.19 | 符合要求 | √ |
| 5 | 有符合企业实际情况的开采设计或开采方案。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》第十一条 | 有开采设计 | √ |
| 6 | 具有资质单位提供的符合企业实际的开采设计和附图包括：地质地形图、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上下对照图、通风供电系统图、提升运输、防排水、避灾路线图等 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》附件二 | 符合要求 | √ |
| 7 | 建立各级安全生产责任制：主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位安全生产责任制。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》第十一条 | 符合要求 | √ |
| 8 | 建立主要安全管理制度：安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、爆破器材管理使用制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》第十一条 | 有各项制度 | √ |
| 9 | 有规范的作业安全规程。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》第十一条 | 有作业规程 | √ |
| 10 | 有与本单位实际相符的各工种操作规程。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》第十一条 | 有操作规程 | √ |
| 11 | 安全生产管理人员，应当由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力进行考核，考核合格后，持证上岗。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》第十一条 | 安全管理人员有合格证 | √ |
| 12 | 特种作业人员必须按国家有关规定培训，取得操作资格证书，并做到持证上岗。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》第十一条 | 符合要求 | √ |
| 13 | 矿山企业应建立健全安全活动的制度，应认真执行安全大检查制度。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》4.17 | 符合要求 | √ |
| 14 | 每次安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 | 《安全生产法》第二十二条 | 未建档 | × |
| 15 | 制定本单位重大应急救援预案。 | 《安全生产法》第十七条 | 有预案 | √ |
| 16 | 井底车场、主要机电硐室、调度室和采区均应安装电话。井下变电所、主要泵房和主扇风机房，必须有直通地面调度室的电话。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》9.5.4 | 电话不齐全 | × |
| 17 | 按规定为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》第十一条 | 符合要求 | √ |
| 18 | 企业应为从业人员办理工伤保险，并缴纳保险费。 | 《非煤矿山企业安全生产许可证实施细则》第十一条 | 符合要求 | √ |

（三）评价结果：

本单元共评价18项，符合规定16项，不符合规定2项，合格率88.8％。

（四）本单元小结

该矿工商营业执照、矿长安全资格证、采矿许可证符合要求，建立了各级领导及岗位安全生产责任制，矿长是安全生产第一责任者。成立了安全专职机构，配备了安全检查人员。建立了安全生产管理制度、安全操作规程，有安全教育培训计划。按时发放了劳动保护用品。建立了事故应急救援预案，但预案不够全面，需进一步完善。

评价人员认为：安全管理能适应矿井生产需要。

建议：

    - 该矿应继续完善矿山事故应急救援预案，并进行组织学习和演习。

- 第二节 采矿系统评价单元

（一）评价过程

******铁矿采矿厂根据矿体开采技术条件，区内矿体嚅单斜产出，其产状为：倾向南东，走向20°左右，倾角70°-80°，矿体走向长度为100m，矿体厚度为5-10m，为稳固急倾斜矿体，主要赋存在1330-1450m之间。

采矿方法为：空场法之浅孔留矿法。

根据非煤矿山安全现状评价导则，评价人员在听取矿方介绍生产情况的同时，查阅了采矿设计和各种图纸技术资料，深入到井下现场对阶段运输、回风巷道、采场工作面进行了查看、检查。

（二）采矿系统评价单元检查表

| 序号 | 内 容 要 求 | 标准依据 | 实际情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井巷工程的施工组织设计，由施工单位编制、设计单位参与，报施工单位主管领导批准；施工前，必须组织施工人员学习施工组织设计。施工中，必须按照施工组织设计的规定作业，保证工程的规格质量 | 《金属非金属地下矿山安全规程》5.1.2 | 有施工组织设计，并组织施工人员进行学习。 | √ |
| 2 | 每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口。出口的间距不得小于30米。每个生产水平（中段），都必须至少有两个便于行人的安全出口，并与同通往地面的安全出口相通。所有井下作业人员，必须熟悉安全出口。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》5.1.3 | 有两个安全出口 | √ |
| 3 | 行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高不得小于1.9m，有效宽度：机车运输的巷道不小于0.8m；无轨运输的巷道不小于1.2m。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》5.1.7 | 符合要求 | √ |
| 4 | 井巷的分道口必须有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》5.1.3 | 未有路标 | × |
| 5 | 用装载机、耙斗装岩机、铲运机、装运机或人工出渣前，要检查和处理工作面顶、邦的浮石。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》5.3.2 | 符合要求 | √ |
| 6 | 天井、溜井应尽快与上部平巷贯通，贯通前一般不开或少开其它工程。需要增开其他工程时，应加强局部通风措施。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》5.4.1 | 符合要求 | √ |
| 7 | 井下的安全出口，每月至少需检查一次。地压较大的井巷和人员活动频繁的采矿巷道，每班要进行检查。检查出的问题，需及时处理，并作记录。 | 《冶金矿山安全规程》第五十条 | 符合要求 | √ |
| 8 | 天井掘进到距上部巷道约7m时，测量人员必须给出贯通位置，并在上部巷道设置警戒标志和围栏。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》5.4.1 | 符合要求 | √ |
| 9 | 必须严格保持矿柱（含顶柱、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度，应有专人检查和管理，以保证其整个利用期间的稳定性。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》6.1.4 | 符合要求 | √ |
| 10 | 禁止放空溜矿井。不合格的大块矿石、废旧刚材、和钢丝绳等杂物，严禁放入井内，以防堵塞。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》6.1.5 | 符合要求 | √ |
| 11 | 采用留矿法、空场法采矿的矿山，必须采取充填或强制崩落围岩的措施，及时处理采空区。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》6.1.10 | 符合要求 | √ |
| 12 | 天井、留井、地井和漏斗口，必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》5.7.2 | 未设标志护栏 | × |

（三）评价结果

采矿共评价12项，其中合格10项，不合格2项，合格率83.3%。

（四）本单元小结

1、矿井有两个直通地面的安全出口，且间距大于30m；阶段和采矿工作面均有两个便于行人且直通地面的安全出口。

2、在用巷道的宽度、高度符合规程要求。

3．矿柱规格尺寸符合设计和规程要求。

4．采矿方法符合设计要求，回采工作正常。

建议：

1、井巷破碎地段应加强支护。

2、井巷的分道口，天井、留井、漏斗口应设有标志或加设围栏。

3、高速公路下的矿柱不得开采，重新调整采掘计划，部署采掘工作面。

- 第三节 供电系统评价单元

（一）评价过程

评价人员查看了该矿供电管理情况，本矿山为具有一级负荷的小型铁矿山，矿山配备两个独立的电源供电，保证在发生任何一种故障，当保护装置动作正常时，立即切断故障电源，保证有一个电源不中断供电；在发生任何一种故障，且主要保护装置动作失灵，造成两个电源同时中断供电后能在有人值班的处所完成各种必要的损伤迅速恢复其中一个电源的供电。其中任一个电源的容量至少保证全部一级负荷的需要。

（二）供电系统评价单元检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查 依据 | 实际检查情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止带电检修或搬动任何带电设备，检修或搬动时，必须先切断电源。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》9.7.3 | 符合规定 | √ |
| 2 | 在输电线路带电作业时，必须遵守下列规定：①采取可靠的安全措施；②由经过专门训练、考试合格的人员进行；③带电作业的安全措施，须经矿总工程师批准。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》10.1.4 | 符合规定 | √ |
| 3 | 电气设备可能为人所触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志等安全装置。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》10.1.5 | 执行的不完善 | × |
| 4 | 供电设备和线路的停电和送电，必须严格执行工作票制度。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》10.1.6 | 符合规定 | √ |
| 5 | 在断电的线路上作业时，该线路的电源开关把手，必须加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警告牌。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》9.7.3 | 符合规定 | √ |
| 6 | 照明电压、运输巷、井底车场应不超过220V，采掘工作面、出矿巷、天井至工作面之间，应不超过36V。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》9.1.2 | 运输巷照明电压：127V、采掘面36V | √ |
| 7 | 采掘工作面可采用移动电气照明。有爆炸危险的矿井，应采用携带式蓄电池矿灯 | 《金属非金属地下矿山安全规程》9.5.2 | 符合规定要求 | √ |
| 8 | 井下所有工作地点、安全人行道和通往工作地点的人行道都应有照明。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》9.5.1 | 均有 | √ |

（三）评价结果

共评价8项，其中合格7项，不合格1项，合格率87.5%。

（四）本单元小结

该矿供电系统设备、设施完善，制定了用点管理制度，电工经培训持证上岗。在日常管理中，应对井下照明线路进行整理，明刀闸应加保护罩。

该矿供电系统符合设计和规程要求。

- 第四节 爆破器材储存、运输、使用评价单位

（一）评价过程

评价人员产看了爆破器材管理制度以及领退制度和领退帐单，并查看了现场爆破物品使用管理情况。

（二）爆破单元安全检查

| 评价项目 | 评价内容 | 评价依据 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一爆破作业一般规定 | - 露天、地下、水下和其它爆破，必须按审批的爆破设计书或爆破说明书进行。峒室爆破、蛇穴爆破、深孔爆破、金属爆破、拆除爆破以及在特殊环境下的爆破工作，都必须编制爆破设计书。裸露药包爆破和浅眼爆破应编制爆破说明书。爆破设计书应由单位的主要负责人批准。爆破说明书由单位的总工程师或爆破工作领导人批准。 | 《爆破安全规程》2．1．1 | 没有爆破设计 | × |
|  | - 装药工作必须遵守下列规定：（1） 装药前对峒室、药壶和炮孔进行清理和验收；（2） 大爆破装药量应根据实测资料校核修正，经爆破工作领导人批准；（3） 使用木质炮棍装药；（4） 装起爆药包、起爆药柱和硝化甘油炸药时，严禁投掷或冲击；（5） 深孔装药出现堵塞时，在未装入雷管、起爆药柱等敏感爆破器材前，应采取铜或木制长杆处理；（6） 禁止烟火；（7） 禁止用明火照明；（8） 禁止使用冻结的或解冻不完全的硝化甘油炸药。 | 《爆破安全规程》2．1．6 | 符合规定 | √ |
|  | - 加工起爆药包和起爆药柱应在爆破作业面附近的安全地点进行，加工数量不应超过当班爆破作业需用量。加工起爆药包时，应用木质或竹质锥子，在炸药卷（包）中心扎一个雷管大小的孔。孔深应能将雷管全中插入，不得露出药卷。雷管插入药卷后，应用细绳或电雷管的脚线将雷管固紧。加工起爆药柱时，必须将雷管放在药柱的预留孔内，禁止露在药柱外面。 | 《爆破安全规程》3．1．8 | 符合规程要求 | √ |
|  | - 导火索起爆时，应采用一次点火法点火。单个点火时，一大连续点火的根数（或分组一次点火的组数），地下爆破不得超过5根（组），露天爆破不得超过10根（组）。导火索长度应保证点完导火索后，人员能撤至安全地点，但不得短于1.2m。 | 《爆破安全规程》3．2．14 | 符合要求 | √ |
|  | - 必须用导火索或专用点火器材点火，严禁用火柴、烟头和灯火点火。严禁脚踩和挤压已点燃的导火索。点火前，必须用快刀将导火索切掉5cm。严禁边点火边切导火索。 | 《爆破安全规程》3．2．17 | 符合要求 | √ |
|  | 6.平峒、小平井内起爆用的电线、导爆索和导爆管网路，必须用木槽、塑料管、竹管等严加保护。 | 《爆破安全规程》5.5.15 | 符合要求 | √ |
|  | 7.爆破后，至少经过15分钟方准进入爆区检查。 | 《爆破安全规程》5.5.20 | 按规定执行 | √ |
|  | 8.禁止用翻斗车、自卸汽车、拖车、拖拉机、机动三轮车、人力三轮车、自行车和摩托车运输爆破器材。 | 《爆破安全规程》10.1.3 | 符合要求 | √ |
|  | 9.装卸爆破器材时，必须遵守下列规定：（1）应有专人在场监督；（2）应设置警卫，禁止无关人员在场；c． 禁止爆破器材与其它货物混装；（3）认真检查运输工具的完好状况和清除运输工具内的一切杂物；（4）严禁磨擦、撞击、抛掷爆破器材；（5）硝化甘油类炸药或雷管的装运量，不准超过运输工具额定载重量的三分之二；其它爆破器材的装运量不准超过运输工具的额定载重量；（6）爆破器材的装载高度不得超过车厢边缘，雷管和硝化甘油类炸药的装载高度不得超过二层；（7）分层装载爆破器材时，不准站在下层箱（袋）上去装一层；（8）用吊车装卸爆破器材时，一次起吊的重量不准超过设备能力的50%；（9）遇雷雨或暴风雨时，禁止装卸爆破器材；（10） 爆破器材的装卸工作，应尽量在白天进行。 | 《爆破安全规程》10.1.4 | 由公安部门统一运送、符合要求。 | √ |
|  | 10.承运单位凭《爆炸物品运输证》，按照运输主管部门的有关规定办理运输。需要派人押运的，托运单位应当派熟悉所运爆破器材性能的人负责押运。 | 《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》第二十四条 | 专人押运，按规程规定执行 | √ |
| 二爆破器材的管理 | - 对新入库的爆破器材应抽样进行性能检验。对超过贮存期、出厂日期不明和质量可疑的爆破器材，必须进行严格的检验以确定其能否使用。 | 《爆破安全规程》11．1．1 | 执行不到位 | × |
|  | - 销毁爆破器材，准许采用爆炸法、焚烧法和溶解法。 | 《爆破安全规程》11．2．3 | 采用爆炸法 | √ |
|  | - 各种爆破作业必须使用符合国家标准或部颁标准的爆破器材。 | 《爆破安全规程》1．1 | 符合要求 | √ |
|  | - 凡从事爆破工作的人员，都必须经过培训，考试合格并持有合格证。爆破工作领导人、爆破工程技术人员应由经过爆破安全技术培训考试合格的工程师、技术员担任。 | 《爆破安全规程》1．4 | 符合要求 | √ |
|  | 5.爆破器材必须储存在专用的仓库、储存室内，并设专人管理，不准任意存放。严禁将爆破器材分发给承包户或个人保存。 | 《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》 第十三条 | 符合要求 | √ |
|  | 6.储存、销售、运输、使用爆破器材的单位，设立专用爆破器材仓库、储存室时，必须凭县、市以上主管部门批准的文件及设计图纸和专职保管人员登记表，向所在地县、市公安局申请许可。经审查，符合本条例规定的，发给《爆炸物品储存许可证》，方准储存。 | 《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》 第十四条 | 手续齐全，符合规定 | √ |
|  | 7.储存爆破器材的仓库、储存室，必须做到：（1）建立出入库检查、登记制度。收存和发放爆破器材必须进行登记，做到帐目清楚，帐物相符。（2）库房内储存的爆破器材数量不得超过设计容量。性质相抵触的爆破器材，必须分库储存。库房内严禁存放其它物品。（3）严禁无关人员进入库区。严禁在库区吸烟和用火。严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库。严禁在库房内住宿和进行其它活动。（4）发现爆破器材丢失、被盗，必须及时报告所在地公安机关。 | 《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》第十六条 | 符合要求 | √ |
|  | 8.变质和过期失效的爆破器材，应及时清理出库，予以销毁。在销毁前要登记造册，提出实施方案，报上级主管部门批准，并向所在地县、市公安局备案，在县、市公安局指定的适当地点妥善销毁。 | 《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》 第十七条 | 符合要求 | √ |
| 三爆破器材的使用 | - 使用爆破器材的单位，必须经上级主管部门审查同意，并持说明使用爆破器材的地点、品名、数量、用途、四邻距离的文件和安全操作规程，向所在地县、市公安局申请领取《爆炸物品使用许可证》，方准使用。 | 《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》第二十七条 | 符合要求 | √ |
|  | - 使用爆破器材，必须建立严格的领取、清退制度。爆破员领取爆破器材，必须经班组长或现场负责人批准，领取数量不得超过当班使用量，剩余的要当天退回。 | 《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》第三十一条 | 制度齐全，执行严格 | √ |

（三）评价结果

共评价20项，其中合格18项，不符合2项，合格率90%。

（四）本单元小结

管理工作规范，领用制度健全，且执行较好。爆破器材管理使用符合设计和规程要求。

建议：应编制爆破设计说明书。

- 第五节 通风系统评价单元

（一）评价过程

评价人员查看了有关资料，并深入井下现场对主要进、回风巷道、回采工作面、主扇运转等情况进行了查看和检查。

（二）通风系统评价单元检查表

| 序号 | 内 容 要 求 | 评价依据 | 实际情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下采掘工作面进风流中的空气成分（按体积计算），氧气不低于20％，二氧化碳不高于0.5％。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.1.1 | 符合规定 | √ |
| 2 | 井下所有作业地点的空气含尘 量不得超 过每立方米2毫克，入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过每立方米0.5毫克。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.1.2 | 符合规定 | √ |
| 3 | 矿井所需风量，按下列要求分别计算，并采取其中最大值：(1)按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于４立方米；(2)按排尘风速计算风量，峒室型采场最低风速不应小于每秒0.15米；巷道型采场和掘进巷道不应小于每秒0.25米；电耙道和二次破碎巷道不应小于每秒0.5米：箕斗峒室、破碎峒室等作业地点，可根据具体条件，在保证作业地点符合国家规定的卫生标准的前提下，分别采取计算风量的排尘风速值；(3)有柴油机设备运行的矿井，所需风量按同时作业机台数每马力每分钟供风量３立方米计算； | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.1.5 | 符合规定 | √ |
| 4 | 冬季进风井巷的空气温度，应保持在摄氏2度以上。禁止用明火直接加热进入矿井的空气。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.1.7 | 符合规定 | √ |
| 5 | 井巷最高风速不得超过表4的规定。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.1.8 | 符合规定 | √ |
| 6 | 矿井必须建立完善的通风系统。矿山应根据生产的变化，及时调整通风系统，并绘制全矿通风系统图。井下大量爆破时，必须专门编制通风设计和安全措施，由主管矿长批准执行。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.2.1 | 符合规定 | √ |
| 7 | 矿井通风系统的有效风量率不得低于60％。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.2.2 | 符合规定 | √ |
| 8 | 进入矿井的空气不得受有毒有害物质的污染。从矿井排出的污风不得对矿区环境造成公害。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.2.4 | 符合规定 | √ |
| 9 | 主扇必须连续运转。当发生故障或需要停机检查时，应立即向调度室或主管矿长报告。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.3.1 | 符合规定 | √ |
| 10 | 每台主扇必须具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的装置。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.3.2 | 符合要求 | √ |
| 11 | 掘进工作面和个别通风不良的采场必须安装局部通风设备。用局扇进行局部通风时，应有完善的保护装置。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.4.1 | 未按局扇 | × |
| 12 | 局部通风的风筒口与工作面的距离：压入式通风不得超过10米；抽出式通风不得超过5米；混合式通风，压入风筒不得超过10米，抽出风筒应滞后压入风筒5米以上。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.4.2 | 不符合 | × |

（三）评价结果

共评价12项，合格10项，不合格2项，合格率84％。

（四）评价结果

该矿井通风系统完善，风量、风速满足生产需要，符合设计和规程要求。

建议：掘进工作面和通风不良的场所应安装局扇。

- 第六节 防排水系统评价单元

（一）评价过程

评价人员查看了有关图纸和资料，并深入井上、下对矿井防排水设施进行了检查和查看。

目前该矿采用集中排水设施，矿区水文地质条件属于简单类型。虽然没有出现大的涌水现象，对地下水要做到有疑必探，先探后采。

首先在明主竖井1390中段井底车场附近设置水仓和泵站，主竖井井底水仓安装DG46-30*4型小泵，流量46m3/h，扬程120m，电机功率30kW。

排水管路沿主竖井敷设，将井下废水直接排至地表水池，作为凿岩、降尘用水。

在盲主竖井井底车场附近设置水仓和泵站，盲主竖井井底水仓安装DG46-30*4型水泵，流量46m3/h，扬程120m，电机功率30kW，排水管路沿盲主竖井敷设，将1330中段的地下水扬至1390中段水仓，经1390中段水仓二次抽出排至地表水池。

（二）防排水系统评价单元检查表

| 序号 | 内 容 要 求 | 评价依据 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一地 面 防 水 | - 必须搞清矿区及其附近地表水流系统和受水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程情况，以及当地降雨量、历年最高洪水位，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》10.1.1 | 符合要求 | √ |
|  | - 每年在雨期前一季度，由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划，其工程必须在雨季前竣工。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》10.1.2 | 符合要求 | √ |
|  | - 矿井、（竖井、斜井、平峒等）井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位１米以上。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》10.1.3 | 符合要求 | √ |
|  | - 矿区及其附近积水或雨水有侵入井下的可能时，须根据具体情况，采取以下措施。(1)容易积水的地点要修筑泄水沟，泄水沟应避开露头、裂缝和透水岩层。不能修筑沟渠时，可用泥土填平压实。范围太大无法填平时，可安装水泵排水；(2)矿区受河流、洪水威胁时，应修筑防水堤坝；(3)漏水的沟渠和河流，要及时防水堵水或改道；(4)排到地面的井下水，应引出矿区；(5)雨季应设专人检查矿区防洪情况；(6)地面塌陷、裂缝区的周围，应设截水沟或挡水围堤。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》10.1.5 | 矿井附近无积水 | √ |
|  | 5.废石、矿石和其它堆积物，必须避开山洪方向，以免淤塞沟渠和河道。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》10.1.6 | 符合要求 | √ |
| 二井 下 防 水 | 6．矿山地质测量部门，必须调查核实矿区范围内的小矿井、老井、老采空区、现有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。要查明矿坑水的来源，掌握矿区水的运动规律，摸清矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，判断矿井突然涌水的可能性。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》10.2.1 | 应进一步调查 | × |
| 三排 水 设 施 | 7．主要泵房至少要有两个出口：一个通往井底车场，其出口要装设密闭水门；另一个用斜巷与井筒相通，斜巷上口应高出泵房地面标高7米以上。泵房地面标高，应高出井底车场轨面0.5米。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》10.3.2 | 无此项 | － |

（三）评价结果

共评价6项，合格5项，不合格1项，合格率83.3%。

（四）评价结果

1．该矿区内沟谷发育，相对高差大，区内地形最低标高大于侵蚀基准面，有利于地表水排泄。

3．地面井口附近建有截、排水沟，雨季洪水、雨水可畅通排泄。

综上所述，该矿防排水系统符合设计和规程要求。

- 第七节 防灭火系统评价单元

（一）评价过程

评价人员查看了该矿防灭火管理制度，消防器材储备情况，并深入现场进行了查看。

（二）防灭火系统评价单元检查表

| 序号 | 评价内容 | 评价依据 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 矿 山 防 火 | - 地面防火应按照国家颁布的有关防火规定和当地消防机关的要求，对建筑物、木材场等建立防火制度，采取防火措施，备足消防器材。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》11.1.1 | 符合规定 | √ |
|  | - 离城市15公里以外的大、中型矿山，应成立专职消防队。小型矿山应成立兼职消防队。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》11.1.17 | 有兼职消防队 | √ |
|  | - 禁止用火炉或明火直接加热井下空气，或用明火烘烤井口冻结的管道。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》11.1.10 | 符合规定 | √ |
| 二 火 灾 预 防 | - 机关、团体、企业事业单位应当履行下列消防安全职责：（1）贯彻执行消防法律、法规、规章、技术规范和标准；（2）实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；（3）制定防火安全制度，开展防火知识宣传，组织防火安全检查，及时消防火灾隐患；（4）按照国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；（5）保障疏散通道和安全出口畅通，设置符合国家规定的安全疏散标志，配备应急照明设施；（6）设立专职消防队、义务消防队的，应加强管理，开展消防演练，提高扑灭火灾能力；（7）发生火灾时，及时组织职工疏散受危困群众，扑灭火灾，保护火灾现场，协助调查火灾原因。 | 《**省消防管理条例》第十二条 | 符合要求 | √ |
|  | - 在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。已经设置的，应当限期加以解决。对于暂时确有困难的应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。 | 《**省消防管理条例》第十三条 | 符合要求 | √ |
|  | - 禁止在物资仓库、大中型计算机房、图书馆（室）、档案馆（室），商场商厦、影剧院以及使用精密仪器仪表、重要设备和财物集中的场所吸烟、焚烧可燃物品。 | 《**省消防管理条例》第十八条 | 未发生违章 | √ |
|  | - 机动车辆应当按照规定配备灭火器材。 | 《**省消防管理条例》第十九条 | 已配备 | √ |
|  | - 任何单位和个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得锁闭安全出口，不得堵塞疏散楼梯、消防通道。公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通讯线路时，可能影响消防队灭火求援的，必须事先通知当地公安消防机构。 | 《**省消防管理条例》第二十条 | 符合规定 | √ |
| 三 消 防 组 织 | - 下列单位和场所应当设有专职消防队：（1）民用机场、大型民电厂；（2）储备可燃重要物资的大型仓库、大型储油站储气基地；（3）生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业；（4）第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大，距离当地公安消防队较远的其他大型企业；（5）距离当地公安消防队较远的列为国家重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。专职消防队依据国家和本省有关规定建立或者撤消，接受公安消防机构的业务指导和灭火调度指挥。 | 《**省消防管理条例》第二十四条 | 无此项 | — |
|  | - 机关、团体、企业、事业单位以及乡、村、林区居民点可以建立义务消防队，并根据防火、灭火需要，配备相应种类、数量的灭火器材、设备和设施。 | 《**省消防管理条例》第二十五条 | 符合规定 | √ |
|  | - 消防设施的设计、安装、检测、维修、操作人员、企业专（兼）职防火人员以及从事操作、保管易燃易爆化学物品等重点岗位人员，必须经过消防专项培训，经考试取得合格证后方可上岗。企业、事业单位专门从事消防安全工作的人员，可以按照有关规定申请评定消防专业技术职称。 | 《**省消防管理条例》第二十六条 | 管理人员应进行培训 | × |

（三）评价结果

共评价10项，合格9项，不合格1项，合格率90%。

（四）本单元小结

1．矿井防灭火管理制度齐全、有效。

2．防灭火器材购置、使用符合“**省消防管理条例”的有关规定。

3．井下无火炉、明火取暖现象。

4．井下未发现棉砂、布头、油毡等易燃物品。

综上所述，该矿防灭火管理符合要求。

- 第八节 职业危害评价单元

（一）评价过程

评价人员查阅了有关资料并对井上、下现场进行了查看。为有效预防职业病，该矿成立了职业卫生管理领导组，由矿长任组长。并制定了《职业危害防治计划》和《综合防尘措施》。

为井下工人发放了工作服、矿工帽、矿用工作鞋、防尘口罩等劳动防护用品，并要求按照规定使用。

该矿保健急救站正常情况下为职工做一般保健治疗，突发事故时做紧急救护工作，并负责将事故中重症患者及时送往**人民医院抢救。

（二）职业危害安全检查表

| 序号 | 内 容 要 求 | 检查 依据 | 实际检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩必须采取湿式作业。缺水地区或湿式作业有困难的地方，应采取干式捕尘或其他有效防尘措施。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.5.1 | 采用干式捕尘措施 | √ |
| 2 | 爆破后和装卸矿（岩）时，必须进行喷雾洒水。凿岩、出渣前，应清洗工作面10m内的巷壁。进风道、人行道及运输巷道，应每季至少清洗一次。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.5.3 | 执行捕到位 | × |
| 3 | 防尘用水，应采用集中供水方式，水质符合卫生标准要求，贮水池容量，应不小于一个的耗水量 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.5.4 | 符合规定 | √ |
| 4 | 接尘作业人员必须佩戴防尘口罩，防尘口罩的阻尘率应达到1级标准要求。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.5.5 | 符合规定 | √ |
| 5 | 矿井空气有害气体的浓度，应每月测定一次。井下空气成分的取样分析，应每半年进行一次。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》8.6.6 | 符合规定 | √ |
| 6 | 作业场所的噪声，宜不超过90db（A）。应积极采取防止噪声的措施，消除噪声危害，大不到噪声标准规定的作业场所，工作人员应佩戴防护用品。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》12.13 | 符合规定 | √ |
| 7 | 排放井下污水，不得污染矿区周围水源和危害农作物。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》12.15 | 符合规定 | √ |
| 8 | 矿区生活用水的水源选择，水源卫生防护及水质标准应符合GB5749和JJ36中的有关规定。水质不合格的不得供给饮用 | 《金属非金属地下矿山安全规程》12.4 | 符合规定 | √ |
| 9 | 接触粉尘及其他有毒有害物质得作业人员，必须定期进行健康检查。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》12.2 | 符合规定 | √ |
| 10 | 矿山企业必须按规定向职工发放劳动保护用品。职工必须按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。 | 《金属非金属地下矿山安全规程》4.18 | 符合要求 | √ |

（三）评价结果

共评价10项，合格9项，不合格1项，合格率90%。

（四）单元小结

******铁矿采矿厂生产过程中直接影响职工身体健康的职业危害主要是粉尘危害、噪声危害、振动危害等。

矿方对此采取了一系列防尘降尘，隔音、消音等措施，取得一定效果。

职业危害防治符合设计和规程的要求。

- 第九节 各单元综合安全评价

一、评价结论判别方法

通过现场检查、查看及访问，得到大量数据资料，将数据资料分类汇总，整理成可以与相关标准比对的格式，考察各相关系统的符合性和安全设施的有效性，列出不符合项，按不符合项的性质和数量得出评价结论并采取相应措施。具体见评价结论判别表：

评价结论判别表

| 结论和措施 | 不符合项率/％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 否决项/单元 高于40％ | 高于20％ | 20％～5％ | 低于5％ |
| 评价结论 | 不具备安全条件 | 不合格 | 合格 | 优秀 |
| 相应措施 | 终止评价 | 整改后全面复查 | 对整改项复查 | 整改后备案 |

注：对所有不合格项（否决项或非否决项），均应整改；整改结果由评价机构复查或认定，评价机构依据检查及整改的结果重新出具评价结论。

二、各单元评价结论

| 序号 | 评价单元 | 合格率(％) | 评价结论 | 相应措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理评价单元 | 88．8 | 合格 | 对整改项复查 |
| 2 | 采场系统安全评价单元 | 83．3 | 合格 | 对整改项复查 |
| 3 | 供电安全评价单元 | 87．5 | 合格 | 整改后复查 |
| 4 | 爆破器材储存、运输、使用评价单元 | 90 | 合格 | 对整改项复查 |
| 5 | 通风系统评价单元 | 84 | 合格 | 整改后复查 |
| 6 | 防排水系统评价单元 | 83．3 | 合格 | 整改后复查 |
| 7 | 防灭火系统评价单元 | 90 | 合格 | 整改后复查 |
| 8 | 职业危害评价单元 | 90 | 合格 | 整改后复查 |

三、综合评价结论

综合各单元评价结果，该矿九个评价单元全部为合格，但每个单元均程度不同地存在一定问题和不足。8个单元总评价96项，其中合格84项，不合格为12项，合格率为87.49%。

建议矿方对照各单元检查表，对存在的问题和不足进行认真整改，使配套安全设施不仅要做到项目上符合，更应重视有效性，为今后安全生产打下良好的基础。

# 第六章  危险、有害因素定性、定量分析

## 第一节 冒顶片邦

冒顶、片邦的原因：

（1）未按设计要求留矿柱和岩柱；

（2）爆破震动；

（3）地质构造：指破碎带、断层、节理裂隙等形成的弱面，未采取支护措施；

（4）采矿方法和爆破炮眼布置不当或装药量过大。

## 第二节 爆破伤害

爆破事故包括炸药临时储存点爆炸事故、意外爆炸事故等多种类型。凿岩爆破作业是采矿场生产的一道重要工序。其目的是破碎实体矿岩，使岩体分裂成岩块而形成爆破堆积体，为随后的采装工作提供适宜的挖掘物。同时，爆破作业的整个过程存在一定的危险性，直接威胁着作业人员的生命安全,是矿山开采伤亡事故发生频率很高的工序之一。

造成爆破伤亡事故的主要原因有以下几个方面：

①炸药储存点管理不严、爆炸器材贮存保管不当，爆破器材管理制度不健全。

②飞石或震动造成的事故。爆破时，由于参数选择不合理，最小低抗线过小，装药过多等原因，都会造成岩石飞散超出安全允许范围或引发伤亡事故。

③残眼及盲炮处理不当，未按规定方法进行处理，极易造成事故。

④爆破后过早的进入爆破工作面观察，由迟爆炮引发的爆破伤害事故。

⑤爆破相关人员本身素质的因素。如安全意识、职业技能、违章作业等对安全工作的影响。

⑥爆破警戒的设置。警戒范围的确定不合理，警戒人员站位是否准确，警戒是否有效且全封闭。

⑦企业的相关安全管理制度、作业规程措施等不健全，也是引起事故发生的原因之一。

结合本矿实际情况，容易引发爆破伤害事故主要有两种情形，应引起注意。

1、放炮过程中装药量过多，会造成岩石飞散超出安全允许范围引发伤人事故。

2、处理瞎炮、残炮方法不当，极易造成事故。

爆破伤害定量分析：

爆破事故的事故树图

造成爆破事故的事故树图

（1）求最小割集：

事故树结构函数如下：

T=A1+A2+A3

=x1+x2+x3+x4+x5+x6+x8+x9+x10+x7

从而得出10个最小割集为：

K1={ x1}，K2={ x2}，K3={ x3}，K4={ x4}，K5={ x5}，K6={ x6}，K7={ x7}，K8={ x8}，K9={ x9}，K10={ x10}

（2）求最小径集：

T´=A1´A2´A3´

=x1´x2´x3´x4´x5´x6´x8´x9´x10´x7´

从而得出1个最小径集为：

P={ x1，x2，x3，x4，x5，x6，x7，x8，x9，x10 }

（3）结构重要度分析：

每个基本事件都可能导致顶上事件的发生，因此，它们都是等效的。

各基本事件结构重要顺序为：

IΦ（1）= IΦ（2）=IΦ（3）=IΦ（4）=IΦ（5）=IΦ（6）=IΦ（7）IΦ（8）=IΦ（9）=IΦ（10）

矿山发生爆破事故主要有两个方面:一是从事爆破器材加工、运输、储存及现场作业中发生事故；二是伴随炸药爆炸时所产生的有害效应（地震波、空气冲击波、飞石等）引起事故。

1）大多数小型矿山，普遍采用导火索、火雷管起爆法，由于该种方法的缺陷及作业人员的违章操作等因素造成的爆破事故频繁发生，据统计，因导火索、火雷管起爆时发生的爆破事故占矿山爆破事故总数的三分之一。主要原因有以下几个方面：

(1)对导火索受潮引起拒爆或迟爆事故；

(2)导火索速燃引起早爆事故；

(3)导火索药心局部过细或不连续引起迟爆事故等。

2）采用火雷管起爆方法、非电导爆管起爆方法，还是电雷管起爆方法，都会发生因起爆系统或起爆材料本身或人为因素而造成局部或个别炮孔发生拒爆或爆炸不完全，若处理不当，就会发生爆破事故。如打残眼引起爆炸事故或处理盲炮不当引起爆破事故。

爆破违章作业、不了解炸药的性能，也是引起爆破事故的原因之一，小型矿山爆破人员整体素质偏低，爆破技术和安全技术知识缺乏，尤其是安全教育不足，非国有矿山爆破作业人员的文化程度和技术素质低，操作过程中自觉不自觉地违反有关安全规程，一旦发生事故 ，也不会妥当处理和自救。

爆破作业随时都有可能发生事故，建议在爆破作业中严加管理，坚持不懈，经常组织员工学习《爆破安全规程》，爆破后严格按照爆破安全规程的要求做好原始记录，并建立档案。

## 第三节 供电事故危害

一、人身触电危险

在生产运行中，如电气设备绝缘损坏、电缆砸伤或安装、维护不当，会出现漏电现象，生产或检修中人员若不慎触电及带电外壳或电缆外皮会发生触电事故。未按安全规程作业，带电检修，也会发生人身触电事故。

二、雷电入侵危险

雷电侵入供电系统或电气设备，无防雷设施或防雷设施失效时，可能带来多方面危害，如毁坏变压器、开关等电气设备；如绝缘破坏，高电压窜入低压线路或设备，可能导致人员触电、设备损坏事故；如防雷接地电阻值不符合有关规定值，可能在接地点处产生过高的对地电压，造成人员直接触电或跨步电压触电的事故。

三、供电系统工程预先危险性分析表

| 序号 | 主要危险源 | 预测事故 | 造成原因 | 危险性等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 触电 | 1、违章作业，带电作业；2、漏电保护失灵，接电保护失效；3、人员触电及带电的金属外壳；4、线路绝缘老化或损坏带电；5、设备选型不合理。 | Ⅱ-Ⅳ | 1、加强对职工的培训教育，提高其安全意识；2、对电气设备及保护设施制定严格的定期检查制度；3、对电气设备、电力电缆要合理选型计算，防止过载或过热。 |
| 2 | 电器设备 | 触电 | 1、违章作业；2、电气设备绝缘老化 | Ⅱ-Ⅲ | 1、制定严格的停送电管理制度；2、严格执行制定的电气设备检查制度； |
| 3 | 雷电 | 雷击 | 1、防雷措施不当或失效；2、接地保护；3、电缆及金属管道未装设防雷装置。 | Ⅲ-Ⅳ | 1、防雷设施按规定设计、施工；2、接地电阻值定期检测； |

该矿采场地处1190m的中低山区，雷电造成人和设备伤害的几率较高，所以应在防雷电侵入供电系统或电气设备方面采取对策措施。

## 第四节 粉尘危害分析

一、粉尘危害及防护措施

危害现状：涉及的产生粉尘危害的作业岗位主要有凿岩、爆破、装车等。

1.凿岩

在凿岩时特别是干凿岩时，会产生大量的细小粉尘。

2.爆破

爆破作业时，矿石在爆破冲击波的作用下破裂后四处飞散并产生大量细小的粉尘，在爆破后烟雾的作用下能较长时间悬浮在作业面，在通风不良的情况下，如果过早进入爆破作业区域，悬浮的粉尘会对人体造成较大的危害。

3.装运

矿石装运主要是依靠挖掘机械将爆破后矿石运到固定场所，在装、卸过程中由于矿石的移动会使细小粉尘发生飞扬。

二、对粉尘危害应采取的防护措施：

1．凿岩采用湿式作业或干式捕尘，降低作业面粉尘浓度。

2.采装前应进行洒水灭尘，操作人员应佩戴防尘口罩，减少粉尘危害。

## 第五节 人的不安全行为危害

通过我国近几年非煤矿山生产事故分析，研究者发现伤亡事故发生与否，取决于人的不安全行为、物的不安全状态、生产环境的不安全因素及制约这三种因素的管理方式。

人的不安全行为，是指人在规定的条件下，未能完成或未能及时完成规定的功能，从而使系统中的人、机或环境受到一定的损失。包括：

⑴未发挥所具备的功能；

⑵错误地发挥了所具备的功能；

⑶按错误的顺序或错误的时机发挥了所具备的功能；

⑷发挥了不曾具备的功能；

一、不安全行为产生的原因、类型

⑴心理因素方面

- 性格因素

急躁型：性格暴躁，遇事冲动；

迟钝型：性格孤僻，反应迟钝；

轻浮型：做事马虎，心猿意马。

- 情绪因素

急躁情绪和烦躁情绪是容易在人心理上存在的两种情绪，前者会因之压抑正常创造性思维，严重时会影响正常判断力，打乱正常思路和秩序，简化或颠倒正常工作步骤，冒险、违章、蛮干；后者会导致精神不集中，严重时可以造成身体各部位不协调，更谈不上与外界环境相协调。

⑵思想方面

在生产中不安全思想主要有以下几个方面：

①无所谓思想。有这种思想的人，视安全规程、制度、技术措施为束缚手脚的条条框框。在现场，对是否遵守安全生产规章制度持无所谓的态度，是最危险的不安全个体因素。

②麻痹思想。有这种思想的人，知道安全的重要性，但不重视，有时能遵守制度、规程，有时不能，持这种思想的人随时有发生危险的可能。

③侥幸思想。有这种思想的人，总认为事故是极偶然的，自己遇不上，明知危险，仍不愿按规程、制度执行。

⑶行为因素

不安全行动指不规范的操作，也就是直接或间接产生事故的错误动作。不安全行为主要表现可能为：

①无知行为。素质低下，因教育不全面、自身没有接触过这种情况，缺少处理能力或贪新鲜而误动作。

②错误操作。违反规程的错误操作，如遗漏操作，增加操作，误时操作，失误操作等。

两种行为在一定环境下都可能导致事故发生。

⑷其他因素

和周围人发生矛盾，带情绪工作；被工作以外的事缠绕，不能尽心工作，导致工作中思想不集中都有可能发生事故。

二、不安全行为与矿山生产事故分析

人的不安全行为与物的不稳定状态在适宜的环境下会导致事故发生。本单位生产事故以爆破伤害发生的可能性较大，除物的不稳定状态和环境的不安全因素以外，人的不安全行为起重要作用。该矿应对照人的不安全行为产生的原因、类型，针对本矿不同职工适时进行临时教育和特殊教育，及时调换工作岗位，避免人的不安全行为的产生，保证安全生产。

该矿应加强全员安全素质的教育，切实抓好人的不安全行为的防范工作。以杜绝三违现象，确保安全生产。

# 第七章  安全管理、安全技术措施

1、矿要进一步修改完善事故应急救援预案。开展重大危险源的检查、监控工作。

2、在采矿过程中，要观察矿压显现变化规律，矿压显现明显时，应采取切合实际的安全技术措施。

3、加强矿井的地质资料收集工作，及时根据地质变化规律预测采掘工作面的地质条件，正确知道生产。矿井生产过程中如遇地质构造、顶板来压，必须制定切实可行的安全技术措施。

4、认真做好顶板管理工作，采矿过程中应认真检查顶板，清除浮石，认真敲邦问顶，防止冒顶、片邦伤害人生安全，严格保持矿柱的尺寸，形状和直立度，不得随意破坏矿柱，以保证其整个利用期间的稳定性。

5、平硐口和巷道破碎地段，应采取支护措施，防止冒顶伤人事故发生。

6、加强爆破器材的管理，严格按爆破说明书进行爆破工作。

7、加强矿井通风管理，保证矿井通风系统合理、完善，加强采空区、盲巷的密闭工作，防止有害气体积聚、超限，造成人员中毒窒息。

8、加强矿井防尘管理工作，认真落实矿井综合防尘措施。凿岩要坚持湿式作业或采取干式捕尘及其它有效的防尘措施。

9、雨季前，必须派专人检查矿区及附近地面有无裂隙、采空陷落和岩溶塌陷等现象，发现异常情况必须及时处理。

10、各井口应继续加强必要的防洪排水设施，以防地面洪水灌入矿井。

11、对井下照明线，明刀闸应进一步整理，防止短路，触电事故的发生。

12、运输设备应定期检修，保养，并做好存档记录。

13、进一步调查高速公路下的采空情况，防止施工钻孔雨季导水，引起洪水灌井事故。

# 第八章  整改情况

****************有限公司在对******铁矿采矿厂的安全现状评价过程中，以整改通知书的形式，对该矿建设中存在问题作了书面通知，要求矿方对还未达到设计、规程、规范要求的项目采取措施，进行整改。******铁矿采矿厂对我中心评价人员提出的要求、意见和改进的建议十分重视，及时制定了整改方案，进行了认真的落实。其整改、落实情况如下：

1、严格了采矿工作面布置，对不符设计要求的部分进行了认真整改。

2、为便于人员行走，上下阶段联络巷设了扶梯。

3、为防止雨水进入矿井，井口上方挖掘了排水沟。

4、井下照明线路进行了整理，更换了明刀闸。

5、为保证矿井流水畅通，对运输巷的部分地段进行了起底。

6、进一步完善充实了爆炸物品使用管理制度，做到了爆炸物品领用、清退、搬运、堆放有章可循。

# 第九章  安全现状评价结论

****************有限公司受******铁矿采矿厂委托，根据国家安全生产监督管理局下发的关于《非煤矿企业安全生产许可证实施办法》，《非煤矿山安全评价导则》以及《安全现状评价导则》的要求，对照******铁矿采矿厂初步设计，对******铁矿采矿厂安全管理体系，生产系统以及辅助生产系统进行安全现状评价，得出以下结论：

一、矿井、开采阶段、回采矿房均已形成两个独立的，能够行人并直达地面的安全出口，在用巷道断面、高度满足行人、运输、通风和设置安全生产设施需要，符合设计和规程规定要求。

二、回风井安装有型号为BK54-4№10轴流式通风机，并备有同型号15KW电机一台，矿井形成了完整的通风系统，矿井供风能力满足安全生产要求。

三、矿山配备两个独立的电源供电，保证在发生任何一种故障，当保护装置动作正常时，立即切断故障电源，保证有一个电源不中断供电；在发生任何一种故障，且主要保护装置动作失灵，造成两个电源同时中断供电后能在有人值班的处所完成各种必要的损伤迅速恢复其中一个电源的供电，满足矿井供电要求。

五、矿井安全管理机构健全，安全生产责任明确，规章制度齐全，事故应急救援预案具体，安全管理体系能够适应矿井安全生产需要。

综上所述，******铁矿采矿厂生产系统，辅助生产系统运行正常，达到了规范和规程要求，设备、设施、装置满足安全生产要求，同时建议矿方尽快对高速公路影响区域进行处理，及时调整采掘计划，制定相应的安全措施，确保安全生产。