淄博市淄川 XX 化工厂 安全评价报告

青岛赛飞特安全咨询事务所有限公司

电话：0532-5811579

传真：0532-5834137 E-mail:qdsafety@163.com 1

第一章 企业概况

第一节 企业基本情况

一、淄博市淄川XX 化工厂，成立于一九九二年十二月，是一家集体所有制企业。企业占地面积1248 平方米，建筑面积367 平方米。现有职工8 人。注册资金15 万元。企业主要对硫磺进行加工，产品是200 目脱酸硫磺粉。年生产能力1200 吨，产品主要用于橡胶行业。企业基本情况见表1-1。 表1-1 企业基本情况表 企业名称 淄博市淄川 XX 化工厂 注册地址 联系电话 传真 登记机关 经济性质 企业法人 负责人 职工人数 注册资本 危险化学品生产、使用、储存情况 名称 年使用量 年生产量 最大储存量 硫磺 1200 1200 200 吨

二、周边环境和总平面布置 淄博市淄川XX 化工厂位于淄川区XX 镇XX 村北，XX 路北侧20 米，具体位置及平面布置见图1-1。

淄博市淄川 XX 化工厂 安全评价报告 青岛赛飞特安全咨询事务所有限公司 电话：0532-5811579 传真：0532-5834137 E-mail:qdsafety@163.com 2 北 东 20 米 图1-1 周边环境与平面布置图 该项目周边距离及平面布置基本满足安全生产的要求。

三、自然条件

1)地质概况 淄博市淄川 XX 化工厂位于淄川区 XX 镇 XX 村。淄川区是鲁中山区丘陵和鲁中平原交接地带，西南与博山相接，北部依次与周村、张店、临淄区相接，东与潍坊接壤。区内地貌形态受地质构造、岩性、气候等内外应力控制，地势由南向北逐渐变缓，零星分布有剥蚀丘陵区，大部分为冲积平原区，地势平坦，土层深厚，由第四系黄土所组成。该企业及周围地区主要土层由黄土状亚黏土，黏土、亚黏土层，碎石块石层及下部砂质岩胶 王 路 大门 山 坡 纸 纸 箱 厂 空 地 办 公 室 仓 仓 库 仓 库 车 间 车 间 淄博市淄川 XX 化工厂 组成，无不良地质现象，属良好的天然地基，允许承载力为180kPa。厂区地势较为平坦，海拔高度在100 米左右。

2)气候特征 该企业所属淄川区属温带大陆性季风型气候，具有温度适宜、光照充足、热量较多、雨水集中、半干旱半湿润的特点。四季气候特征是：春季干旱多风、夏季炎热多雨、秋季天高气爽、冬季寒冷干燥。年温与日温差异明显，年平均温度在13.1℃。冬季极端最低温度-21.8℃, 冻结深度小于 0.5m，夏季极端最高气温可达 40.5℃。年平均降雨量为 627.1mm，历年平均相对湿度 64%，不会构成洪涝灾害。近年全年最多风向为 SSW，频率为 15.45%，次多风向为 SW 和 S 风，频率分别为 10.18%和 9.28%，S、SSW 和 SW 风频率合计为34.91%。全年静风频率为7.57%，年平均风速3.0m/s，最大风速为28.7m/s。

3)地震烈度 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，该企业所处地区地震动峰值加速度为0.1g，地震烈度为7 度。

四、人口分布情况 公司东面为空地，西是纸箱厂，南面为XX 路，北面山坡。具体情况见表1-2 表1-2 主要居民点及居住人口分布 居民点 方 位 距离(m) 人口数(人) 纸箱厂 西 1 8

五、安全管理

1、安全管理机构 企业设立了以主要领导人为主的安全管理组织机构，明确了各部门的所负的安全职责。总经理是安全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作负全面责任，厂其他部门对安全生产都有相应的规定。

2、安全管理制度 淄博市淄川 XX 化工厂 安全评价报告 青岛赛飞特安全咨询事务所有限公司 电话：0532-5811579 传真：0532-5834137 E-mail:qdsafety@163.com 4 企业安全管理体系中建立了“各岗位安全职责”、“安全生产会议制度”、 “危险作业安全管理制度”、“事故报告、事故调查处理制度”、“安全检查制度”、“安全生产教育制度”、“安全生产奖惩制度”、“安全设施、设备管理制度”、“设备检修制度”、“消防安全管理制度”、“厂区动火制度”、“事故隐患整改制度”、“劳动保护品管理制度”、“岗位安全操作规程”、“临时用电制度”、“危险化学品仓储安全管理制度”、“事故应急救援措施”、“职业卫生管理制度”、“交接班制度”、“安全保卫(保管)制度”、“安全生产值班制度”“安全生产和违章作业奖罚制度”等安全生产、技术管理制度。 企业虽然建立了相关的责任制度，但是其中的有些制度缺乏针对性、可操作性。《化学事故应急预案》编制不够完善。企业应根据《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》(安监管危化字[2004]43 号文)的要求进重新修订完善，并定期组织职工学习和演练，演练要有记录。

3、安全措施与教育 企业采取了一定的安全措施和安全投入，现有的安全设施基本保证了公司的安全生产，但在有些方面企业还需要完善，防止安全事故的发生。 该企业的安全教育培训管理制度执行情况良好，企业有 2 人持有《安全生产监督管理资格证书》，对企业的从业人员基本上能做到“三级安全教育”，但是缺少教育台帐，化危品操作工8 人经有关安全培训，做到持证上岗。

4、消防设施 根据生产装置的消防特性和《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001 年版)的要求，厂区火灾危险性为乙类，设消防水池、消防砂池、消防锨、桶;企业共配置了 4 只 MF8 手提式干粉灭火器。该企业未经过消防验收，正在办理过程中。

5、职工安全卫生防护 企业为从业人员发放的劳动防护用品包括：工作服(1 套/年·人)、防尘口罩、防尘纸、手套、眼镜、洗衣粉等护品，护品基本齐全。

第二节 企业生产工艺和设备设施概况

一、生产工艺流程简介

该企业生产是一个简单的加工过程。即将原料固体或晶片式硫磺初步粉碎后，再用风旋粉碎机进一步粉碎成粉状硫磺。粉碎好的硫磺粉进入贮存间，直接包装成产品。硫磺粉收集器内有一定的风压，出风口设有粉尘捕集袋。工艺流程简图见图1-2。 固体硫磺 硫磺粉成品包装 图1-2 工艺流程简图

二、设备设施概况 企业的原料与产品均是硫磺，加工前是固体或晶片硫磺，加工后产品为粉状硫磺。每年使用原料硫磺约1200 吨，生产成品硫磺粉1200 吨。 企业生产设备比较简单。有简易破碎机两台，送料机两台，风旋粉碎机两台。生产车间及厂区内大部分设备设施不防爆，使用临时线，电线穿管不完全。

第三节 公用工程状况

淄博市淄川XX 化工厂的公用工程主要是水和电：

一、供水 企业用水来自XX 镇XX 村,24 小时有水，能够满足消防、生活用水需要。

二、供电 企业生产、生活用电全部由 XX 镇 XX 村供电所提供，经小李村供电所直接接到厂区内，能够保证生产、生活的正常用电。

破 碎 风旋粉碎机 贮存罐

第二章 安全评价范围

根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等法律、法规规定，危险化学品生产企业必须做安全 评价;受淄博市淄川XX 化工厂的委托，青岛赛飞特安全咨询事务所有限公司承担了本次安全评价工作，根据淄博市淄川XX 化工厂安全管理的实际需要和具体情况，经过双方协商，确定评价范围如下：

本次评价主要针对淄博市淄川XX化工厂生产硫磺粉在役生产装置进行 安全状况安全评价。通过评价找出装置在生产运行过程中存在的隐患和问题，并在此基础上提出相应的对策、措施及建议。

凡涉及该项目的有关环境保护问题，不包括在本评价范围之内。 根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，被评价单位在现有装置的基础上进行的改建、扩建，必须重新进行安全条件论证和安全评价。由改建、扩建引起现有工艺改动或地址变更等不包括在本评价范围内。

第三章 安全评价程序

本次评价依据安监管危化字[2004]127 号《危险化学品生产企业安全评价导则(试行)》规定的内容和程序进行安全评价，程序图如下：

图3-1 安全评价程序图 淄博市淄川东岳化工厂 硫磺粉生产装置安全评价 确定评价范围 收集资料 政策、法规 原料、辅料、中间产品、产品理化特性 自然条件和周边环境资料 企业安全生产相关资料 工程分析 生产装置安全状况分析 原料、辅料危险特性分析 生产工艺、操作过程安全 状况分析 中间产品、产品危险特性分析 危险、有害因素辨识 确定安全评价方法 安全评价 定性分析评价 重大危险源分析 对策措施分析 与被评价单位交换意见 编制安全评价报告

第四章 安全评价单元划分和评价方法确定

第一节 安全评价单元划分 根据本单位的实际情况，综合考虑本单位工艺和装置特点，参考《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监督局令第10 号)和危险化学品生产企业安全评价导则(试行)，为了对企业整体的安全生产条件进行评价，可以将厂区划分为三个评价单元：安全生产管理、外部周边环境和生产过程三个单元，即： (1)安全生产管理单元 (2)外部周边环境单元 (3)生产过程单元

第二节 安全评价方法选择 作为设备、设施、工艺和环境的安全状态是企业发生事故的物质条件，即物的不安全状态，是决定企业本质安全性的重要因素;其次是企业管理所起的互动作用。 针对该项目的工艺特点，结合国内外评价方法，评价组采用“安全检查表”对安全生产管理、外部周边环境和生产过程三个单元进行评价;采用预先危险性分析，分析物料、装置、工艺过程以及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，以辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止这些危险发展成事故。 评价方法介绍见附件三。

第五章 危险有害因素分析结果

第一节 危险有害因素识别结果

一、危险物质危险特性辨识 根据《化学危险品名录》(2002 版)的规定，淄博市淄川XX 化工厂硫淄博市淄川 XX 化工厂 安全评价报告 青岛赛飞特安全咨询事务所有限公司 电话：0532-5811579 传真：0532-5834137 E-mail:qdsafety@163.com 9 磺粉生产装置生产过程中存在的主要危险物质是第4.1 类，易燃固体硫磺。 主要危险有害物质的性质及防护措施详细内容见附件一。

二、危险因素辨识与分布 经过对该装置工艺特征及危险化学品的性质等因素的分析，查阅相关资料、规范后，评价组认为该装置主要存在的危险因素有火灾爆炸、中毒、机械伤害、触电、物体打击等，其分布见表5-1： 表5-1 主要危险因素分布表 危险因素 危险单元 火灾爆炸 中毒 机械伤害 触电 物体打击 生产装置 √ √ √ √ √ 储存区 √ √ √ √

三、有害因素分布 该装置在生产过程中存在着粉尘、噪声等职业危害因素，作业人员在工作中，长期接触，存在发生职业危害的可能，具体分布如下。 表5-2 主要有害因素分布表 危害因素 危害单元 粉尘 噪声 生产储存装置 √ √ 储存区 具体危险有害因素分析过程见附件二。

第二节 危险有害因素与外部的相互影响

一、生产装置对外部环境的影响 淄博市淄川 XX 化工厂 200 目脱酸硫磺粉生产装置生产过程中会产生大量的硫磺粉尘，对周围环境的影响有以下方面：

1、火灾爆炸 装置在生产过程中涉及到的危险化学品硫磺易燃品，生产过程中产生的硫磺粉尘如在局部积聚，形成爆炸性混合物和有火源的条件下，会发生火灾爆炸事故，若与周边环境的防护距离以及防火间距不足，可引发更大范围的火灾爆炸，出现重大人身伤亡和财产损失;爆炸造成的冲击波对周淄博市淄川 XX 化工厂 安全评价报告 青岛赛飞特安全咨询事务所有限公司 电话：0532-5811579 传真：0532-5834137 E-mail:qdsafety@163.com 10 边建筑构物也会产生较大的破坏力。

2、中毒、粉尘 装置在生产过程中涉及到的危险化学品有毒性，若没有采取一定的安全环保防护措施，会对大气、水体产生一定程度的污染，具体如下：

1)大气污染对人体健康的危害 大气污染侵入人体主要有三条途径：表面接触、食入含大气污染物的食物和水，吸入被污染的空气，其中以吸入污染空气最为重要，大气污染对人体健康的危害主要表现为引起呼吸道疾病。在突然的高浓度污染物作用下，可造成急性中毒，在与低浓度污染物长期接触的情况下，会引起慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿和肺癌等病症。

2)大气污染对植物的危害 大气污染对植物的危害表现为三种情况：一种是在高浓度污染物影响下产生急性危害使植物叶表面产生伤斑(或称坏死斑)，或者直接使叶面枯萎脱落;一种是在低浓度下污染物长期影响危害，使植物叶片褪绿;另一种是外表虽看不出影响，植物生理机能降低产量下降。

3)大气污染的其他危害 损害动物，使家畜中毒死亡;腐蚀仪器、设备、建筑物，损害物质、资源，对国民经济造成很大损失。减弱空气透明度，降低能见度。污染愈严重，能见度愈差。

3、噪声 该装置的主要噪声来源于粉碎机等设备，若没有采用降噪、消音、隔离、减振等措施，会对周边人员的正常生产生活产生影响。

二、外部环境对生产装置的影响 整个厂区的北面为山坡。如果发生山坡起火，遇风速较大的情况下，可能造成引燃厂区散发易燃粉尘，发生火灾爆炸的危险。

三、自然条件对生产装置的影响

1)由于该厂加工生产硫磺粉规模小，工艺、设备简单，没有复杂、危 险的装置，没有有毒有害物质，整体危险性较小，因此风、降雨、日照、地震烈度、地质地貌等其它自然条件对厂区的生产装置、储存设备设施不会构成影响。

2)地震烈度：厂区所处地区地震烈度为Ⅶ度，一旦发生地震，如果建构筑物抗震设防能力不足，导致发生坍塌事故。

3)厂址所在地一旦出现塌陷等地质问题，如建构筑物、设备基础处理不良，可能造成建构筑物、设备基础下沉，导致事故发生。

第六章 定性定量分析评价结果

第一节 安全生产条件分析评价结果

根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》及其它标准规范。针对该项目的生产工艺特点，结合国内外评价方法，评价组选择定性的安全检查表法对该评价单位进行安全生产条件分析评价;该安全检查表法将该评价单位分为安全生产管理、外部周边环境、生产储存过程三个评价单元进行评价。

1.检查结果汇总分析

检查结果见表6-1： 表6-1 检查结果汇总 项目 检查项数目 符合项数目 不符合项数目 合格率 安全生产管理 17 12 3 70.6% 外部条件 12 10 1 83.3% 生产储存装置 32 24 8 75% 合计 61 46 12 75.4% 过安全检查表综合检查结果分析，在检查的 61 项内容中，符合项 46 项，占75.4%;不符合项12 项，占19.7%。由此看出，该厂在安全生产管理及其安全生产条件中，采取了一定的安全措施，有一定的安全投入，也有一定的安全隐患。采取的安全措施还不完善，应该按照劳动安全卫生设计规范和安全生产法的要求，进一步完善安全生产条件。 从检查表中还可以看到，企业基本安全管理制度及安全措施已经落实了，但也有些地方不符合法律、法规的要求，主要是没有建立职工的教育档案，消防没有经过消防验收，电气安全措施的不符合规范的措施，可能会在生产过程中，成为事故的源头，故该生产装置存在的隐患不容忽视。建议根据安全检查表所列内容，认真对照现场，尽快整改，以实现安全生产的目的。

2.利用安全检查表法定性分析过程见附见四

第二节 固有危险程度评价结果

一、预先危险性分析(PHA)评价

1、预先危险性分析，其分析步骤为： a.熟悉系统; b.分析危险、有害因素和触发条件; c.推测可能导致的事故类型和危害程度; d.确定危险、有害因素的危害等级; e.制定相应安全措施。 分析评价过程见附件5。

2、通过PHA 分析，可以得知，生产过程中存在着火灾爆炸、触电、高处坠落、机械伤害、噪声等危险、有害因素，但主要危险为火灾、爆炸、机械伤害和听力损伤，其中火灾、爆炸危险等级为Ⅳ级(灾难性的)。引发火灾爆炸的主要是设备状况、从业人员的素质等方面因素，因此，企业应该及时采取防范对策措施，降低风险，保证安全生产。分析评价结果见表 6-2 表6-2 分析评价结果 危险因素 火灾爆炸 机械伤害 听力损伤 危险级别 Ⅲ-Ⅳ级 Ⅲ级 Ⅱ-Ⅲ级

第三节 危险目标和重大危险源辨识

一、危险目标的确定 根据该厂加工生产工艺和生产储存设备设施的实际情况，确定该厂的 主要危险目标为：加工生产车间和成品仓库，其主要危险有火灾爆炸和粉尘等。

二、重大危险源辨识 该厂加工生产和储存，只涉及到一种危险化学品，即硫磺，硫磺未被列入《重大危险源辨识》(GB18218-2000)中的危险物质名录内，同时也不在《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字【2004】 56 号)的重大危险源申报范围之内，故该厂无重大危险源存在。

第七章 危险化学品事故后果预测

作为硫磺粉加工生产企业来说，最有可能发生的危险化学品事故就是火灾爆炸，但是针对硫磺粉加工生产的工艺过程、生产储存设备设施以及辅助设施的特点，在安全管理和安全措施比较到位的情况下，火灾爆炸事故发生的可能性很小。

淄博市淄川XX 化工厂加工生产硫磺粉规模小、工艺设备成熟、安全管理和安全措施基本到位，采用白班、间歇式生产方式，管理人员和操作工都经过了安全资格和岗位培训，所以该厂在严格按照操作规程进行生产，随时做好安全管理和安全防护工作的前提下，危险化学品(硫磺粉)的火灾爆炸事故发生的可能性很小，一般不会发生事故。 第八章 安全对策措施与建议

第一节 安全评价结果汇总

根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》及国家有关安全生产法律、法规、规章和标准的规定，评价组对淄博市淄川XX 化工厂200 目脱酸硫磺粉生产装置进行了安全评价。经过评价组现场调研、评价分析，结果如下：

一、符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的各 项安全生产条件

1、建立、健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。

2、制定了“各岗位安全职责”、“安全生产会议制度”、“危险作业安全 管理制度”、“事故报告、事故调查处理制度”、“安全检查制度”、“安全生产教育制度”、“安全生产奖惩制度”、“安全设施、设备管理制度”、“设备检修制度”、“消防安全管理制度”、“厂区动火制度”、“事故隐患整改制度”、“劳动保护品管理制度”、“岗位安全操作规程”、“临时用电制度”、“危险化学品仓储安全管理制度”、“事故应急救援措施”、“职业卫生管理制度”、“交接班制度”、“安全保卫(保管)制度”、“安全生产值班制度”“安全生产和违章作业奖罚制度”安全管理等规章制度。

3、根据硫磺粉的加工生产工艺、设备特点和物料的危险性编制了岗位 安全操作规程。

4、安全投入基本能够符合安全生产的要求。

5、设立了以厂长为首的安全生产管理组织机构，配备了专职安全生产管理人员。

6、主要负责人和安全管理人员参加了市安全生产监督管理局组织的安全资格培训考试，已取得证书。

7、操作工等其他从业人员经过了安全教育培训考核。

8、厂房、作业场所和安全设施、设备及周边防护距离符合国家和地方政府的规划、布局，符合有关安全生产法律、法规、规章和标准的规定，符合加工生产、储存硫磺粉。

9、采用的加工生产工艺成熟、实用，设备简单，没有采用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。

10、有粉尘危害防护措施，为操作人员配备了防尘口罩、防护眼镜和工作服等劳动保护用品。

11、编制了事故应急救援预案，配备了应急救援人员和必要的应急救援淄博市淄川 XX 化工厂 安全评价报告 青岛赛飞特安全咨询事务所有限公司 电话：0532-5811579 传真：0532-5834137 E-mail:qdsafety@163.com 15 器材，如灭火器、消防水、消防砂等。

12、该厂没有重大危险源存在，没有特种作业人员。

二、不符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的各项安全生产条件

1、未给办理职工工伤保险，不符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十一条的规定。

2、该厂未取得公安消防机构验收报告或意见书。不符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十二条的规定。

三、存在的事故隐患、隐患的风险程度和紧迫程度 通过评价，淄博市淄川XX 化工厂在硫磺粉加工生产、储存以及日常的 安全管理、安全防护方面还存在一定的安全隐患，评价组在认真考察、讨论分析的基础上，提出以下主要事故隐患及隐患的风险程度，同时列出了隐患整改的紧迫程度，希望企业能够高度重视，建议企业尽快整改，以达到安全 生产的目的。 表8-1 事故隐患、风险程度和紧迫程度一览表 序号 存在隐患事故 事故隐患分类 整改紧 迫程度 1 生产车间、仓库的电线穿管保护不完全，电气设备、开关不防爆。 高 紧迫 2 粉碎机的电机无静电接地 高 紧迫 3 加料机、粉碎机的转动设备无安全防护罩。 中 4 生产车间应设置事故应急照明和疏散指示标志 中 5 厂区内缺少安全警示标牌 中 6 事故预案已编制，但是不符合《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》的要求，没有进行演练。 中

第二节 安全对策措施与建议

一、针对不符合《危险化学品生产企业安全生产许可证》规定的各项提出的对策措施

经过对淄博市淄川XX 化工厂安全生产条件的检查、评价，评价组根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》及其它国家有关安全生产淄博市淄川 XX 化工厂 安全评价报告 青岛赛飞特安全咨询事务所有限公司 电话：0532-5811579 传真：0532-5834137 E-mail:qdsafety@163.com 16 法律、法规、规章和标准规定，提出以下对策措施：

1、目前，企业未办理职工工伤保险，建议企业为职工参加工伤保险。

2、该企业未取得公安消防机构验收报告或意见书，建议企业应该依据有关规定尽快办理消防验收手续，以满足安全生产的条件。

二、针对事故隐患提出的整改措施

针对上一节中提出的安全隐患，评价组提出了如下相应的整改措施和建议，希望企业能够根据隐患的风险程度和隐患整改的紧迫程度，作出详细的整改计划，参考评价组提出的整改措施和建议进行整改：

1、规范生产车间的线路敷设，将线路加套管完全保护，防止线路老化、破损;电气设备要选用防爆类型。

2、加料机、粉碎机的外露转动设备应设置安全罩等防护设施。

3、电机静电接地，防止发生触电事故。

4、在生产车间应设置事故应急照明和疏散指示标志，以备紧急情况下使用。

5、在厂区内悬挂安全警示标牌，起到警示作用。

6、重新编制企业事故预案，按《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》的要求编制。定期对员工进行培训、演练，演练要有记录。

三、其它补充的措施及建议

1、对员工进行的定期健康查体，应建立健康监护档案。

2、在加料、搬运、装卸操作过程中，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

3、及时清扫生产车间、原料货台等处洒落的物料，防止引发火灾。

第三节 危险化学品事故应急救援预案的修改建议

固有危险是客观存在，人们不可能彻底地消灭它、根除它;但人们可以通过对固有危险的辨识来认识它的表现形式、认清它的本质(装置系统中是否存在能量和有害物质，以及能量和有害物质一旦失去控制所造成的危害),进而克服它的存在所带来的危害。

危险化学品事故应急救援预案的目的就是为了发生事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故损失。

编制事故应急预案首先要组织若干人员成立编写组。在选择编制人员时，尽可能使每一个成员在应急计划编制和应急响应中的任务与其日常工作接近是非常重要的。选择编制人员时还要充分考虑人员的代表性、人员完成相应工作的专业知识与能力以及编制小组的权威性。

建议企业根据装置的工艺危险特点，针对装置中可能发生事故的关键设备和部位制定相应的事故应急预案，并定期进行演练。

根据《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》安监管危化字〔2004〕43 号的有关规定，淄博市淄川XX 化工厂编制了事故应急救援预案，但还不全面，缺少以下内容：

1)对于确定的危险目标，没有说明周围可以利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布。

2)报警、通讯联络方式。企业应依据现有资源的评估结果，确定 24 小时有效的报警装置及内部、外部通讯联络手段。

3)人员紧急疏散、撤离的方式和方法。企业应依据对可能发生危险化学品事故场所、设施及周围情况的分析结果，确定①事故现场人员清点，撤离的方式、方法;②非事故现场人员紧急疏散的方式、方法;③抢救人员在撤离前、撤离后的报告;④周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。

4)危险区的隔离。企业依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，确定①危险区的设定;②事故现场隔离区的划定方式、方法;③ 事故现场隔离方法;④事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法。

5)检测、抢险、救援及控制措施。企业依据有关国家标准和现有资源的评估结果，确定①检测的方式、方法及检测人员防护、监护措施;②抢险、救援方式、方法及人员的防护、监护措施;③现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法;④应急救援队伍的调度;⑤控制事故扩大的措施; ⑥事故可能扩大后的应急措施。

6)受伤人员现场救护、救治与医院救治。依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括：①接触人群检伤分类方案及执行人员;②依据检伤结果对患者进行分类现场紧急抢救方案;③接触者医学观察方案;④患者转运及转运中的救治方案;⑤患者治疗方案;⑥入院前和医院救治机构确定及处置方案;⑦信息、药物、器材储备信息。

7)现场保护与现场洗消。包括：①事故现场的保护措施;②明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。

8)应急救援保障。包括： ①内部保障。�7�6确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员;�7�7消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全 技术说明书、互救信息等存放地点、保管人;�7�8应急通信系统;�7�9应急电源、照明;�7�0应急救援装备、物资、药品等;�7�1保障制度目录;�7�2责任制;�7�3值班制度;�7�4培训制度;�7�5应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度;⑴演练制度。 ②外部救援。依据对外部应急救援能力的分析结果，确定�7�6单位互助的方式;�7�7请求政府协调应急救援力量;�7�8应急救援信息咨询;�7�9专家信息。

9)预案分级响应条件。依据危险化学品事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况分析结果，设定预案的启动条件。

10)事故应急救援终止程序。包括：①确定事故应急救援工作结束; ②通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除。

11)应急培训计划。企业依据对从业人员能力的评估和社区或周边人员素质的分析结果，确定①应急救援人员的培训;②员工应急响应的培训; ③社区或周边人员应急响应知识的宣传。

12)演练计划不详细。企业应依据现有资源的评估结果，确定①演练准备;②演练范围与频次;③演练组织。

13)需要的附件还缺少。②值班联系电话;③组织应急救援有关人员联系电话;④危险化学品生产单位应急咨询服务电话;⑤外部救援单位联系电话;⑥政府有关部门联系电话;⑦本单位平面布置图及消防设施配置图;⑧周边区域道路交通示意图和疏散路线、交通管制示意图;⑨周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图及有关联系方式，供水、供电单位的联系方式;⑩保障制度。

第九章 安全评价结论

第一节 安全评价综述

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》及《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等法规、文件的要求，青岛赛飞特安全咨询事务所有限公司受淄博市淄川 XX 化工厂的委托对该厂进行安全评价。

本次针对淄博市淄川XX 化工厂进行的安全评价，是依据国家相关法律、法规、标准和规范要求，通过对该厂生产现场进行实地调研、对提供的资料进行研究分析，运用安全评价方法进行分析评价，最后经专家论证编制而成。

本评价根据该厂的实际情况，对其安全管理、周边外部条件以及生产、储存设备、设施等存在的固有危险、有害因素进行了辩识和分析，在此基础上运用“安全检查表”法对系统的安全状况进行了分析评价，经过评价得出以下结论： 1)该厂存在的主要危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒、触电、机械淄博市淄川 XX 化工厂 安全评价报告