年产5000吨食用CO2项目预评价报告

1 编制说明

1.1评价目的

1、落实我国安全生产工作“安全第一，预防为主，综合治理”的基本方针，确保本工程建设项目 “三同时”制度的落实，即确保安全设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用，保证本工程建成后在安全方面符合国家现行的有关法律、法规和标准、规范的要求，为本工程施工图设计提供科学依据，实现本质安全。

2、通过对本工程建设方案、总平面布置、自然环境的调查、分析，预测建设项目固有的或潜在的危险、有害因素，运用安全系统工程的理论和方法，进行定性、定量评价，确定本工程的危险、有害因素产生的条件和严重程度，提出消除、预防和降低这些危险、有害因素的最佳技术措施和方案。

3、为安全生产监督管理部门实施监督、管理提供依据。

1.2评价范围

根据业主委托要求，本报告的预评价范围为年产5000吨食用CO2项目。针对本项目的周边环境、涉及到的危险有害物质、生产装置、公用工程及辅助设施等进行综合评价。

1.3预评价工作原则及程序

1.3.1预评价工作原则

1、严格执行国家、地方与行业现行有关劳动安全卫生方面的法律、法规和标准，保证预评价的科学性与公正性。

2、遵循科学、客观公正的原则，采用可靠、先进、适用的预评价技术，确保预评价质量。

1.3.2预评价程序

评价工作共分三个阶段。第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行项目调研，对项目可研报告的设计方案进行初步分析和危险、有害因素识别，划分评价单元，选择评价方法等；第二阶段为实施评价阶段，用相应的评价方法进行定性分析和定量计算，提出职业安全卫生对策措施；第三阶段为报告书的编制阶段，主要是汇总第二阶段所得的各种资料、数据，综合得出评价结论与建议，完成安全预评价报告的编制。

安全预评价工作程序，如图1-1所示。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

选择评价方法

做出评价结论

编制安全评价报告

图1-1  安全预评价工作程序图

2 建设项目简介

2.1建设单位简介

有限公司于2009年10月成立，是一家利用工业二氧化碳为原料，净化提纯加工食用二氧化碳的企业，是XX厂的配套项目生产企业，为其提供食品级二氧化碳产品，拟建成年厂5000吨食用二氧化碳项目。

2.2项目背景

XX公司于2009年6月24日正式开业，作为XX公司的合作伙伴，在引进过程中，做了大量工作，双方有着良好的合作基础。目前还没有生产食品（可口可乐标准）级二氧化碳的生产企业，XX公司生产所需的二氧化碳全部由内地输入，运距长，成本高，为解决此问题，根据工业二氧化碳原料充足且运距短的情况，双方达成在生产厂的意向，做为XX公司生产线的配套项目。

与此同时，国内许多知名饮料厂也纷纷建厂，他们生产所需的食用二氧化碳，产品需求量大，全部需要从内地购进。而本项目的建立将会填补没有生产食用二氧化碳厂家的空白，可解决区内众多啤酒、饮料生产企业食用二氧化碳的需求，从而降低各公司饮料生产成本。

2.3建设项目概况

2.3.1项目地理位置、用地面积

本项目建设地点位于经济技术开发区，经济技术开发区距市中心10公里，距国际机场1.5公里，距火车北站(货运站）2公里，距火车西站 3.5公里，距火车南站（客运站）10公里。开发区紧邻312国道，东邻北京路，四周道路宽广，交通方便。

本项目用地面积15亩，项目所在地西临千岛路约15m，千岛路西侧是饮料公司，距离本项目约100m；项目南侧围墙5m为二十路，二十路南侧是工贸公司；东侧与包装公司共用围墙，厂房之间的距离约为17m；北侧为高开电气制造有限公司共用围墙，厂房之间的距离约为12.5m；南距祥云东街约150m。周边环境具体情况可见附图。

2.3.2工程地质、水文地质及气象条件

1、工程地质与水文地质

拟建场地地貌属于冲积洪平原中部，场地类型为中硬场地，场地类别为Ⅱ类。场地底层主要由素填土、卵石组成。素填土层低埋深2.0~4.8m，4.8~10m层深为卵石。素填土层组成成分较复杂，密实度极不均匀，力学性质差，不宜做为基础持力层。卵石层厚度大，物理力学性质较好，工程性质好，可作为建筑物基础良好天然持力层。

地基土属于非盐渍土，PH为7.4~7.5，土中SO42-含量470~650mg/kg，Cl-含量350~480mg/kg，对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。

拟建场地内10m以上无地下水。

场地内无断裂构造，也没有地面塌陷、滑坡、崩塌、掉块等不良地质作用。

根据《中国地震动参数区划图》（GB19306-2001）划分，乌鲁木齐市设计基本地震加速度为0.20g，设计特征周期为0.35s，相对应的抗震设防烈度为8度。

2、气象

每年3月底4月初进入春季，初春升温快，天气变化剧烈，冷暖交替频繁；夏季多阵性天气及降水；秋季相对天气稳定；冬季受蒙古高压的后部控制，天气特点为寒冷、稳定、少风、较少降水。乌鲁木齐城区的冬天，一般从头年的11月到来年的4月，长达150天左右，漫长而寒冷，且由于城区处在三面环山的河谷地形中，加之冬季常有较强的辐射逆温发生，不利于污染物的扩散。

主要气象条件如下：

表2-1气象资料一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 最冷月平均 | ℃ | -15.4 |
|  |  | 最热月平均 |  | 23.5 |
|  |  | 极端最高 |  | 40.5 |
|  |  | 极端最低 |  | -41.5 |
|  |  | 年平均 |  | 5.9 |
| 2 | 地温 | 平均冻土深度 | Cm | 133 |
|  |  | 最大冻土深度 |  | 139 |
|  |  | 地下土壤温度 | 0.8m℃ | 9.9 |
|  |  |  | 1.6m℃ | 10.1 |
| 3 | 降水量 | 年平均降水 | mm | 277.6 |
|  |  | 历年最大降水 |  | 121 |
|  |  | 日最大降水 |  | 57.7 |
|  |  | 年降水平均天数 | d/a | 88.3 |
| 4 | 蒸发量 | 年蒸发量 | mm | 1914.1 |
| 5 | 最大积雪厚度 |  | mm | 480 |
| 6 | 雷暴日数 |  | d/a | 9.3 |
| 7 | 沙暴日数 |  | d/a | 4.0 |
| 8 | 有雾日数 |  | d/a | 40.2 |
| 9 | 冰雹 | 冰雹日数 | d/a | 0.6 |
| 10 | 风 主导风及频率 | 冬季平均 | m/s | 1.7 |
|  |  | 夏季平均 |  | 3.1 |
|  |  | 年平均 |  | 2.6 |
|  |  | 极大风速 |  | 30.7 |
|  |  | 冬季 | ％ | S/11 |
|  |  | 夏季 |  | NW/15 |
|  |  | 全年最多 |  | NW/11 |
| 11 | 大气压力 | 冬季 | 103Pa | 919.9 |
|  |  | 夏季 |  | 906.7 |

2.3.3建设项目主要技术、工艺

本项目采用的是催化氧化脱烃净化与精馏组合工艺，工艺成熟，技术可靠。采用该技术建成投产的数十套食品二氧化碳生产装置均成功运行，产品经化学工业气体质量监督检验中心和国家标准物质研究中心以及美国大西洋实验室(ALL)检测，质量均能达国际饮料学会（ISBT）标准和国标GB10621-2006。是首选的二氧化碳生产工艺，同时也得到中国工业气体协会的推荐。该技术己通过浙江省级科技鉴定，处于国内领先、国际先进水平，并已被国家科技部列为中小企业科技创新项目。

2.3.4产品方案、生产规模及原辅材料消耗

1、产品方案

本项目利用化工企业提供的工业二氧化碳作原料，净化提纯生产食用二氧化碳，产品质量标准达到可口可乐二氧化碳标准。项目分二期建设，一期拟建生产二氧化碳5000吨/年，二期建设规模视市场情况待定。本项目产品方案如下表：

表2-2  产品方案

| 序号 | 名 称 |  | 年产量（吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食用二氧化碳 | 产品 | 5000 | 一期 |
| 2 | 食用二氧化碳 | 产品 | 30000~50000 | 远期 |

2、主要原、辅材料及动力消耗

本项目装置生产需要的主要原料为工业二氧化碳（液态），辅助材料有脱硫剂、干燥剂、脱烃催化剂。一期项目主要原、辅材料及动力消耗见表3-3。

表3-3  主要原材料规格及来源

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 消耗定额（吨） | 年消耗量 | 来源及运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料CO2 | 吨 | 1.01 | 5050 | 国内采购、公路 |
| 2 | 电 | Kw.h | 100 | 5.0×105 | 线路接入 |
| 3 | 水 | 吨 | 0.3 | 0.3×103 | 线路接入 |
| 4 | 干燥剂 | m3 | 1.0×104 | 1.0×107 | 设备厂家提供 |
| 5 | 脱硫剂 | m3 | 0.2×10-3 | 0.2 | 设备厂家提供 |
| 6 | 催化剂 |  |  |  | 设备厂家提供 |

2.3.5工艺方案及流程

1、工艺方案

从其它气体公司购进工业级液体二氧化碳为本装置的加工原料，外购的工业级液体二氧化碳与公司用气标准比较，可能不合格的项目主要有：二氧化碳纯度、水份、总烃、苯、甲醇、乙醛、硫化物等项（具体可见表2-4），目前食品级液体二氧化碳的关键技术主要是脱硫、脱烃与精馏，根据这些情况，本装置采用干法吸附脱硫、催化氧化脱烃，浅低温精馏的处理工艺生产加工可口可乐用食品级液体二氧化碳。

表2-4原料气与国家食品级、可口可乐标准对比表

| 检测项目 | 新疆检测结果 | GB 10621-2006 标准值 | 可口可乐 CO2标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳，% | 99.993 | ≥99.9 | ≥99.9 |  |
| 水分，10-6 | 319 | ≤20 | ≤20 | 超标 |
| 酸度，10-6 | 按5.4检测合格 | 按5.4检测合格 | 通过JECFA测试 |  |
| 一氧化碳，10-6 | ＜0.5 | ≤2.5 | ≤1 | 临界 |
| 二氧化氮，10-6 | ＜0.5 | ≤2.5 | ≤1 | 临界 |
| 二氧化硫，10-6 | ＜0.5 | ≤1.0 | ≤0.1 | 超标 |
| 总硫（除二氧化硫外），10-6 | ＜0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | 临界 |
| 硫氢化合物总量（以甲烷计），10-6 | 351（其中非甲烷烃351） | ≤50（其中非甲烷烃） | ≤50 | 超标 |
| 苯，10-6 | ＜0.01 | ≤0.02 | ≤0.001 | 超标 |
| 甲醇，10-6 | 841 | ≤10 | ≤10 | 超标 |
| 乙醇，10-6 | <5.0 | ≤10 | ≤10 |  |
| 乙醛，10-6 | <0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 |  |
| 其他含氧有机物，10-6 | <1.0 | ≤1.0 |  |  |
| 氯乙烯，10-6 | <0.2 | ≤0.3 |  |  |
| 油脂，10-6 | <1 | ≤5 | ≤5 |  |
| 水溶液气味，味道和外观，10-6 | 按5.10检测合格。 | 按5.10检测合格 | 无异味，无色，无可见颗粒物。 |  |
| 蒸发残渣，10-6 | <5.0 | ≤10 | ≤10 |  |
| 氧气，10-6 | <2 | ≤30 | ≤30 |  |
| 一氧化碳，10-6 | <0.5 | ≤10 | ≤10 |  |
| 氨，10-6 | <0.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |  |
| 磷化氢，10-6 | <0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |  |
| 氰化氢，10-6 | <0.2 | ≤0.5 |  |  |
| 不易挥发有机残留物，10-6 |  |  | ≤5 | 未检测 |
| 芳香烃，10-6 |  |  | ≤0.02 | 未检测 |
| 硫氧碳，10-6 |  |  | ≤0.1 | 未检测 |
| 硫化氢，10-6 |  |  | ≤0.1 | 未检测 |
| 硫醇， 10-6 |  |  | ≤0.1 | 未检测 |
| 环氧乙烷，10-6 |  |  | ≤10 | 未检测 |
| 二硫醚，10-6 |  |  | ≤0.1 | 未检测 |
| 注：其他含氧有机物包括二甲醚、环氧乙烷、丙酮、正、异丙醇、正异丁醇、乙酸乙酯、乙酸、异戊脂 |  |  |  |  |

2、工艺流程

购进的液态二氧化碳原料，经过汽化器、冷却器、预冷器三处汽化为常温气态二氧化碳，三处二氧化碳会合后并加入少量氧气，进入吸附器进行脱硫，吸附采用干法吸附方式。经吸附精脱硫后的二氧化碳气体在脱烃苯反应器内与脱烃苯反应后的高温二氧化碳气体换热并经电加热器提温至350℃~400℃进入脱烃苯催化剂床层进行一系列净化反应，其反应过程为：

CH4+2O2→CO2+2H2O

C6H9+15/2O2→6CO2+3H2O

CnHm+O2→nCO2+m/2H2O

CnHmO2+O2→nCO2+m/2H2O

2CO+O2→2CO2

2H2+O2→2 H2O

可燃性气体组分均被氧化催化成二氧化碳和水，经脱烃本后的二氧化碳气体，总烃＜50ppm（其中非甲烷＜20ppm），苯＜20ppb，低碳醇、醛含量＜5ppm，出反应器后热二氧化碳气经水冷器后进干燥器干燥使其水份指标＜20ppm。干燥的二氧化碳气体进预冷器做液体二氧化碳气化的热源，让原料二氧化碳绝大部分在此汽化，干二氧化碳气在此冷却并部分液化，再去冷凝器进一步冷凝为液态，液态二氧化碳经低温精馏得到全面指标合格符合可口可乐公司用气标准的液态二氧化碳产品。本装置以充分利用自身冷量，冷冻机只做少量冷量的补充。

工艺流程图如下所示：

再生空气放空

冷却器

原料CO2

低温泵

汽化器

精脱硫器

脱烃、苯反应器

商品质CO2

干燥器

干燥器

再生加热器

提纯器

冷凝器

预冷器

再生风机

冷冻机系统

氧气

液氨

氨气

液氨

氨气

图2-1 工艺流程图

2.3.6主要工艺设备

本项目主要工艺设备见表2-5。

表2-5 主要工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 设计参数 | 数量 | 材质 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽化器 | Φ500×3500 | 设计压力：2.5MPa 设计温度：-19℃ | 1台 | 304 | 40kw |
| 2 | 精脱硫器 | Φ1000×5000 | 设计压力：2.5MPa 设计温度：60℃ | 1台 | Q345R | 精脱硫剂3.0m3 |
| 3 | 脱烃反应器 | Φ600×4100 | 设计压力：2.5MPa 设计温度：300℃ | 1台 | 304 | THC-2脱烃催化剂0.3m3 |
| 4 | 冷却器 | Φ400×3608 | 设计压力：1.6/2.5MPa 设计温度：-19/-15℃ | 1台 | 304 |  |
| 5 | 干燥器 | Φ600×3500 | 设计压力：2.5MPa 设计温度：40℃ | 2台 | Q345R | 干燥剂0.5m3/台 |
| 6 | 预冷器 | Φ500×3035 | 设计压力：2.5MPa 设计温度：-19℃ | 1台 | 304/16MnDR |  |
| 7 | 冷凝器 | Φ500×3035 | 设计压力：2.5MPa 设计温度：-19℃ | 1台 | 304/16MnDR |  |
| 8 | 提纯塔 | Φ500/600×13450 | 设计压力：2.5MPa 设计温度：-19℃ | 1台 | 304 |  |
| 9 | 再生风机 | BH80 | 设计压力：2.5MPa 设计温度：-19℃ | 1台 |  |  |
| 10 | 再生加热器 | Φ300×3500 | 常压 设计温度：450℃ | 1台 | Q345R |  |
| 11 | 制冷机 | 8ASJ10 |  | 1套 |  | 成套设备 |
| 12 | 氧分析仪 | KF-2 |  | 1台 |  |  |
| 13 | 总烃分析仪 | GS-2010C |  | 1台 |  |  |
| 14 | 二氧化碳低温储槽 | 50m3 | 设计压力：2.27MPa 设计温度：-25℃ | 2台 |  | 双层保温 |
| 15 | 循环塔 | 20m3/h |  |  |  |  |

3.3.7总图及平面布置

1、运输

原料液态CO2采用公路汽车运输，产品采用公路汽车运输给其它厂家。项目所在地西临千岛路，南距祥云东路约150m，公路运输较为方便。

2、总平面布置

本项目总占地约15亩，东西长约120m，南北宽约60m。项目分为两期建设。一期生产装置位于厂区东北角。二氧化碳储罐区位于厂区东侧。二期装置预留地位于厂区西北侧和西侧。西南方向为办公楼。具体平面布置可见附图。

3、建构筑物

主要建构筑物如下表所示：

表3-6 建筑物明细表

| 序号 | 名称 | 结构 | 高度 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期设备、厂房 | 砖混 | 8 | 192 |
| 2 | 一期、二期罐区 | 钢混 | 0.8 | 512 |
| 3 | 一期办公、门卫室 | 砖混 | 3 | 54 |
| 4 | 二期综合楼 | 砖混 | 22 | 2520 |
| 5 | 二期装置、厂房 | 钢混 | 8 | 1285 |

一期设备、厂房主要包括配电室、操作室、主生产厂房、冰机系统、充装区、冷水塔等。

2.3.8公用工程及辅助工程

2.3.8.1电气

1、电源

本项目电源引自厂外高压线路（铁开二线67#杆），一期项目新建低压配电室，新装250KVA变压器一台，新装低压配电柜四面。

2、供电负荷

供电负荷按三类负荷，设计容量：0.38kv 150kw，在装置区域设置低压配电室，配电电缆和控制电缆由配电柜引出沿电缆沟敷设后穿管埋地引至用电设备处。

3、设备选型及线路敷设

（1）变压器选用干式电力变压器：SC9-500/6KV

（2）低压配电采用GGD型，配电柜尺寸（1000×800×2000）。

（3）电炉调功器选用可控硅调功器，有远程控制和调节功能。

（4）机泵控制按钮采用防腐、防水、防尘型。带指示灯，现场启停功能。

（5）低压配电及控制线路分别选用YJV-1交联铜芯电力电缆以及KVV-1系列全塑铜芯控制电缆；高压电缆选用YJV-10交联铜芯电力电缆。

电加热器用调功器控制，调功器安装在低配内。

所有电气设备设就地控制，运行信号送DCS。

4、照明

生产装置需照明电源由低压配电柜控制，走电缆沟穿管引入操作室内照明开关箱，引至厂房内照明线路采用VV型铜芯电缆穿管明敷，引至装置区照明采用电缆走沟穿管到灯具。现场照明在照明开关箱内集中统一控制。

5、防雷接地

本项目建筑物属于Ⅲ类防雷构筑物，装置区内建筑物均做防雷设计。所有金属设备及构件要求与避雷带联接。进入界区管道在进户时均应与接地装置连接，所有工艺管道应按工艺管道及有关规程要求作防静电接地。防雷接地与防静电接地共用接地装置。要求冲击接地电不大于1欧姆。

2.3.8.2自控仪表

为保证装置安全、稳定、长周期、满负荷和高质量运行，满足装置平稳操作，降低能耗的要求，自动控制部分采用先进的、成熟的PLC系统对整个装置实施过程进行控制和监视。

在装置工艺设计中，共设有温度调节系统2个、压力调节系统3个、液位调节系统2个，流量调节系统1个。主要监测的部位有蒸发器、汽化器、脱烃塔、冷凝器、提纯塔等的温度，二氧化碳储罐压力、冰机气氨的压力、提纯塔压力、二氧化碳储罐的液位、冷凝器液氨的液位等。PLC系统设置有自动报警系统，当主要物料、装置内重要设备的温度、压力、流量等参数发生异常时，系统会自动报警。

冰机、电加热器等运转、电气设备的运行信号由配电室和电气操作箱接入PLC进行显示报警。

系统设置有再生加热器温度过高自动停自动连锁及罗茨风机与再生加热器之间的连锁。

2.3.8.3给排水

1、给水

本项目一期生产年用水量约300m3，供水水源就近接自市政供水管网，供水管径为DN200，能满足本项目使用要求。

本项目循环水的用量为20m3/h，建设一凉水塔，其循环量为20m3/h以解决生产用循环水需求。

2、排水

该项目所排废水主要为生活污水及地面冲洗水。生活污水和地面冲洗水产生量为1m3/d。污水产生后排入城市污水管网。厂区排水采用砖砌明沟，800mm×1500mm，水泥砂浆抹面，新增项目无生产废水。雨水排往厂外总排水沟，厂外总排水沟采用封闭地下管道汇入县城排水总管送往县污水处理厂处理。对周围环境和农田不会造成污染。根据清污分流的原则，雨水单独排放。

2.3.8.4消防

本项目生产厂房及公用工程按相关标准规范配备相应的灭火器材。

本项目设计室外消防水量20L/S，设计室内消防用水量15L/S。室外消防管线呈环状布置，室外两个消火栓的距离不大于120m。

本项目的外部消防克依托经济技术开发区公安消防大队，经济技术开发区公安消防大队距本项目4km左右，本项目一旦发生火灾，消防大队可在5分钟内赶到事故现场。

2.3.8.5采暖

本项目冬季采暖拟采用天然气壁挂炉进行采暖，天然气管道由燃气公司就近接入。

2.3.9人力资源配置及安全管理

本项目拟定员45人，生产人员由设备提供厂家负责培训，并去内地相关生产厂家学习，特种作业人员经有关培训机构培训并取得特种作业人员上岗资格证后方才上岗。

表2-6  劳动定员表

| 序号 | 部门 | 定员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理部 | 3 |
| 2 | 行政部 | 5 |
| 3 | 财务部 | 3 |
| 4 | 生产部 | 26 |
| 5 | 市场部 | 8 |
| 合计 | 合计 | 45 |

3 危险、有害因素的辨识与分析

3.1物质危险有害因素辨识结果

本项目涉及的主要危险化学品有液化二氧化碳、液氨。物料的主要危险特性及在装置的分布如表3-1。

表3-1  物料危险特性及分布一览表

| 序号 | 名称 | 危规号 | 爆炸极限％ | 火灾危险分类 | 毒性危害分级 | 主要分布 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳 （液化的） | 22020 | — | — | — | 原料储罐、产品储罐、生产设备中 | 原料、产品 |
| 2 | 液氨 | 23003 | 15.7-27.4 | 乙 | Ⅳ级 | 冰机 | 冷冻剂 |

本项目涉及的危险化学品的理化性质、危险性和危险类别、包装、储存、运输的技术要求见附件1。

3.2生产过程危险、有害因素分析

3.2.1压力容器爆炸

本项目的主要压力容器有精脱硫器、脱烃反应器、干燥器、汽化器、制冷机、二氧化碳低温储罐、充装气瓶等，当压力容器内的压力超过设备自身的承受极限时，就会开裂、爆炸。造成压力容器爆炸的原因有：

（1）操作人员失误造成设备超压；

（2）安全装置不齐、不灵或装设不当，各种连锁保护装置失灵；

（3）内外介质腐蚀使设备壁厚减薄，强度降低，承受不了额定压力。

（4）在接管、焊缝、形状变化部位等结构薄弱处产生裂纹；

（5）低温深冷设备可能因冷脆而破裂，或因绝热结构故障而升压超压；

（6）设备本身未按规定期限进行检验检修，安全装置未按期校验；

（7）二氧化碳气瓶储存室温度过高、野蛮搬放气瓶、使用不合格的气瓶、充装过量等均有可能导致气瓶爆炸。

3.2.2窒息危险

二氧化碳气体为窒息性气体，生产、储存过程中如发生泄漏，车间通风不好，会造成二氧化碳局部浓度过高，引发窒息性危险，严重时可导致死亡。可能发生泄漏的部位有生产厂房、充装间、储罐区。

3.2.3低温冻伤

液化二氧化碳、液氨如果泄漏有气化吸热过程，会产生低温环境，操作人员劳动防护不当，会对作业人员造成冷冻伤害。

3.2.4中毒

由于采用氨制冷，氨为有毒气体，设备、管道、阀门泄漏以及操作不当引起泄漏，工作人员若未佩戴防护用品，吸入体内造成中毒和窒息，严重时导致死亡。

3.2.5火灾、爆炸

制冷剂氨不仅对人体有一定危害，还存在火灾危险性。氨蒸气在空气中的容积浓度达到11％～14％时，即可点燃；达到16％～25％时，遇明火可发生爆炸。其自燃温度651℃，爆炸极限为15.7～27.4%（V）。因此在其制冷运行过程中的有可能发生火灾爆炸的危险。

如果电气方面管理不善，当电器元件、电气线路发生短路、过载、接触不良、绝缘不良和有外来火源等，也可能导致电气火灾。

3.2.6触电

各种电气线路、电机、电器、电力电缆等众多复杂。如果绝缘损坏、接地不良或操作不规范，电气设备无漏电保护装置，设备外壳漏电很容易发生触电事故。

防雷设施不规范，未按规定定期检测检验，雷雨天气，雷电过电压对人身造成的伤害。

人员未经培训，违章操作也可导致触电事故。

3.2.7机械伤害

本项目存在的泵、风机等设备的运转部件若无防护措施或防护措施不到位，有可能对工作人员造成碰撞、剪切及绞碾等机械伤害。

3.2.8噪声危害

机械设备的运转会产生噪声，噪声影响操作人员情绪，危害操作人员身心健康，容易引起误操作，诱发工伤事故，噪声也会干扰报警信号，影响安全生产。

3.2.9车辆伤害

原料及成品进出厂区采用汽车运输，如违章驾驶、车辆检修维护不及时等原因，容易造成车辆伤害事故。

3.2.10高处坠落及物体打击

在高处作业的平台、扶梯、走道护栏等处，若有损坏、松动、打滑或设计安装不符规范要求等，当操作者不慎、失去平衡等有可能发生高空坠落的危险。尤其在巡检、抢修、维修、夜间、雨雪风沙气候作业时，更要注意。

此外，在高空作业使用的材料工具紧固件等若放置不当，把握不牢，从高处落下也可致别人受伤。

3.2.11高温灼烫

本项目的二氧化碳脱烃苯反应是在高温（350℃~400℃）下进行反应的，如果管道或设备保温做得不好，可能会造成人员高温灼伤或烫伤事故。同时当装置运行时，这些高温设备由于制造、安装存在缺陷、设备腐蚀、操作不当等原因发生物料泄漏时，也可能发生人员的灼伤事故。

3.3主要危险有害因素分布

根据装置工艺流程及设备的特点，结合对装置危险危害因素的分析，本工程装置主要危险有害因素分布见表4-2。

表3-3  主要的危险有害因素种类及分布

| 危险 部位 | 火灾 爆炸 | 容器爆炸 | 机械 伤害 | 低温 冻伤 | 化学灼伤 | 中毒 窒息 | 高温灼烫 | 触电 伤害 | 车辆 伤害 | 腐蚀 危害 | 高处坠落 | 噪声 伤害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳罐区 |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |
| 氨冷系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |
| 生产车间 |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |
| 二氧化碳 充装间 |  | √ | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |
| 配电室 | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |

3.4重大危险源辨识

1、本项目存在的主要危险化学品时液态CO2及液氨，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），可能构成重大危险源的物质是冷冻剂液氨，在本项目中液氨存在量约为0.03t，因此未构成重大危险源。

2、根据国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号)的规定，符合下述条件的压力容器及管道，属于重大危险源的申报范畴。

1)介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器；

2)易燃介质，最高工作压力大于等于0.1MPa，且PV大于等于100MPa·m3的压力容器（群）。

对照上述规定，结合本项目装置的介质、压力、等进行辨识。装置中压力容器不属于重大危险源的申报范畴。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1单元划分原则

评价单元是装置的一个独立的组成部分。为便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性，评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与维修、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。评价单元的划分应遵循的原则和方法如下：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元；

（2）以装置和物质的特征划分评价单元；

（3）依据评价方法的有关具体规定划分单元；

根据项目的特点按照装置和物质的特征和危险有害因素结合来划分评价单元。

4.2评价单元划分

在完成危险、有害因素辩识与分析的基础上，按生产工艺、生产设施及设备相对空间位置、危险有害因素类别及事故波及范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显的特征界限。本次评价，共划分了以下几个评价单元：

1、项目选址及总平面布置

2、二氧化碳生产装置

3、二氧化碳罐区

4、二氧化碳充装区

4.3评价方法的选择

根据本项目的特点，选择定性定量评价相结合的方法进行评价，评价单元和评价方法的选择情况见下表：

表4.3-1 评价单元和评价方法选择表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目选址及总平面布置 | 安全检查表评价法 |
| 2 | 二氧化碳生产装置 | 预先危险性分析法 危险度评价法 |
| 3 | 二氧化碳罐区 | 预先危险性分析法 危险度评价法 |
| 4 | 二氧化碳充装区 | 预先危险性分析法 事故树评价法 |
| 5 |  | 事故案例分析 |

5 定性、定量评价结论

5.1固有危险程度的分析

通过本项目项目建议书及以及设计部门提供的部分数据，对于本项目中存在的危险化学品数量、浓度等进行定量分析，结果如下：

表5-1装置内主要危险化学品固有危险程度分析

| 物质 名称 | 所在的作业场所(工序) | 状态 | 危险性 | 浓度 | 质量 t | 燃烧后放出的热量(kj) | 相当于TNT的摩尔量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液态CO2 | 生产装置、罐区、充装区 | 液态 气态 | 窒息性气体 | >99.9% |  | — | — |
| 液氨 | 制冷剂 | 液态 | 易燃易爆 有毒 | >99% | 0.03 | 4.78×103 | 1.062 |

5.2选址及总平面布置单元评价结论

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993、《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）等相关标准规范的要求，编制了安全检查表对本项目的选址、总平面布置、周边环境进行评价，具体评价过程见下表：

表5-2 选址及总平面布置安全检查表评价

| 序号 | 检查内容及要求 | 检查依据 | 实际 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目选址 |  |  |  |  |
| 1 | 厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。 | GB50187-93第2.0.1条 | 已得到规划部门批准。 | 符合 |  |
| 2 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | GB50187-93第2.0.7条 | 工程地质条件与水文地质条件满足要求。 | 符合 |  |
| 3 | 厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。 | GB50187-93第2.0.5条 | 本项目的水源、电源依托能满足生产要求。 | 符合 |  |
| 4 | 下列地段和地区不得选为厂址： 一、发震断层和设防烈度高于九度的地震区； 二、有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 三、采矿陷落（错动）区界限内； 四、爆破危险范围内； 五、坝或堤决溃后可能淹没的地区； 六、重要的供水水源卫生保护区； 七、国家规定的风景区及森林和自然保护区； 八、历史文物古迹保护区； 九、对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内； 十、Ⅳ级自重湿陷性黄土、厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等工程地质恶劣地区； 十一、具有开采价值的矿藏区。 | GB50187-93 第2.0.11条 | 项目所在地未有上述区域。 | 符合 |  |
| 5 | 与周边厂房之间的防火间距应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第3.4.1条的要求。 | GB50016-2006 | 与周边的防火间距满足要求，具体分析可见本报告第六章。 | 符合 |  |
| 二 | 总平面布置 |  |  |  |  |
| 1 | 化工企业厂区总平面应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确、合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距 | HG20571-95 第2.2.1条 | 分区布置，有一定的通道和间距 | 符合 |  |
| 2 | 总平面布置，应合理地组织货流和人流。 | GB50187-93 第4.1.8条 | 目前厂区仅设计有一个大门，人流和货流没有分开。 | 不 符合 |  |
| 3 | 厂区道路应根据交通、消防和分区和要求合理布置，力求顺通。危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。 | HG20571-952.2.6条 | 厂区道路布置符合上述要求。 | 符合 |  |
| 4 | 机、电、仪修等操作人员较多的场所宜布置在厂前附近，避免大量人流经常穿行全厂或化工生产装置区。 | HG20571-95第2.2.7条 | 设置在厂区边缘。 | 符合 |  |
| 5 | 循环水冷却塔不宜布置在室外变配电装置冬季风向频率的上风附近，并应与总变电所、道路、铁路和各种建构筑物保持规定的距离。 | HG20571-95 第2.2.8条 | 冷却塔的布置符合要求。 | 符合 |  |
| 6 | 汽车装卸站等机动车辆频繁进出的设施，应布置在厂区边缘或厂区外。 | GB50160-2008 第3.2.8条 | 储罐区布置在厂区边缘靠大门处。 | 符合 |  |
| 7 | 厂区应设置围墙，其结构形式和高度，应根据工厂性质、规模和其所在地区的环境条件确定。 | HG/T20649-1998 第4.6.8 | 目前设置有栏栅围墙。 | 基本符合 |  |
| 8 | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4米。 | GB50016-2006 第6.0.9条 | 不小于4m。 | 符合 |  |

通过对本项目的选址及厂区总平面布置的安全检查表可知，本项目厂址选择符合所在地区的规划，自然环境与地质条件符合要求，周边边无其他需要特别保护的区域，与周边厂房的防火间距满足《建筑设计防火规范》的要求。总平面布置和厂区道路布置基本合理，道路设置符合消防车通道的要求。但根据厂区总平面布置，也存在以下问题：

1、人流和货流没有分开；

2、与周边企业相隔的围墙为栏栅，建议改为实体围墙。

5.3二氧化碳生产装置单元评价

5.3.1预先危险性分析

针对装置的系统操作、设备、现场作业活动等方面的重点危害因素，借鉴国内外同等类比装置实际进行危险性预分析的经验，对本项目的二氧化碳生产装置运用“预先危险性分析”法列表分析，作出归纳、定性评价，评价过程如表5-3。

表5-3 二氧化碳生产装置预先危险性分析表

| 序号 | 危险有害 因素 | 存在 部位 | 触发原因 | 事故后果 | 危险等级 | 安全防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温 伤害 | 汽化器、预冷器、提纯塔、冷凝器、氨冷机 | 1、设备、管道破裂，液氨、液态二氧化碳泄漏； 2、贮槽上的管道阀门联接处泄漏，液氨、液态二氧化碳泄漏； 3、作业人员未穿戴防护用品。 | 人员受伤 | Ⅱ | 1、选用设备良好； 2、经常检查管道及阀门； 3、作业人员应穿戴齐全防护用品。 |
| 2 | 容器 爆炸 | 汽化器、预冷器、蒸发器、冷凝器、精吸塔、分子筛塔、提纯塔等压力容器及压力管道。 | 1、设备为无资质单位制造； 2、设备材质有缺陷； 3、输气时压力过大； 4、操作人员违章操作； 5、设备上的安全附件损坏； 6、设备靠近热源； 7、安全附件未定期检测校验； 8、设备绝热结构损坏； 9、设备腐蚀； 10、设备未定期进行检验。 | 设备损坏、人员伤亡 | Ⅲ | 1、压力容器、管道应从有资质的制造单位购买，由有资质的单位进行安装； 2、制定严格的操作规程及管理制度； 3、加强设备管理； 4、设备安全附件经常进行检查及定期进行检测校验； 5、经常对设备进行检查； 6、对设备定期进行检验。 |
| 3 | 窒息 | 汽化器、预冷器、蒸发器、冷凝器、精吸塔、分子筛塔、提纯塔等压力容器及压力管道。 | 1、二氧化碳泄漏； 2、通风不良； 3、空间狭小； 4、人员吸入大量泄漏的二氧化碳气； 5、人员无防护用品。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、对设备经常检查； 2、设备安装地点应通风良好 3、作业地点配置防护用品。 |
| 4 | 机械 伤害 | 罗茨风机、循环水泵等 | 1、在生产检查、维修设备时，不注意； 2、衣物等被绞入转动设备； 3、旋转、往复、滑动物撞击人体； 4、切割工具、突出的机械部分毛坯及工具设备边缘锋利处碰伤； 5、机械旋转部分缺少防护罩； 6、进行设备检修作业时，电源未切断，他人误起动设备等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、严格遵守有关操作规程； 2、正确穿戴劳保用品；集中注意力，工作时注意观察； 3、转动部位应有防护罩； 4、危险场地周围应设防护栏； 5、机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态； |
| 5 | 高温灼伤 | 电加热器、净化塔 | 1、人员接触高温设备或裸露附件； 2、高温物料泄漏被人体触及。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、加强人员教育，定期检查和维修，保持设备完好。 2、作业人员按要求配戴劳动防护用品。 |
| 6 | 中毒 | 氨冷机 | 设备、管道、阀门泄露以及操作不当引起泄漏 局部范围内氨浓度过高。 | 人员中毒 | Ⅱ | 1、严格控制设备质量及其安装质量，消除泄漏可能性； 2、定期检修、维护保养，保持设备的完好状态； 3、加强作业场所的通风 |
| 7 | 触电 | 各用电设备 | 1.电气设备未采取接地、接零保护； 2.电气短路、线路老化，绝缘失效； 3.电气设备接地、接零装置失效； 4.检修电气设备时带电检修； 5.电缆线被撞击； 6.电缆线脱落；7.非电工进行电工作业或违章作业。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、加强线路维护； 2、定期检测调校电器保护设备 |
| 8 | 高处坠落 | 高于2m的平台。 | 1. 高处作业场所有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2. 梯子无防滑、强度不够、人字梯无拉绳等造成坠落； 3.作业时注意力不集中或戏闹，不慎坠落。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、登高作业人员必须严格执行十不登高； 2、在高空人行道、屋顶、塔杆以及其它危险的高处临时作业，要装设防护栏杆或安全网； 3、对平台、栏杆、护墙以及安全带、安全网等要定期检查，确保完好； |
| 9 | 噪声 | 罗茨风机、泵 | 作业人员在压缩机、破碎机等噪声强度过大的场所作业。 | 听力损伤 人员伤害 | Ⅱ | 1．采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2．设置减振、阻尼等装置； 3．佩带适宜的护耳器； 4．事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间。 |
| 10 | 火灾、爆炸 | 氨冷机 | 液氨泄漏，在空气中达到爆炸极限； 遇明火或火花。 | 人员伤亡 设备损坏 | Ⅲ | 1、厂内严禁烟火、严禁吸烟。 2、氨冷机应布置在通风良好的厂房内。 3、定期检查设备，防止液氨泄漏。 |

通过对二氧化碳生产装置进行预先危险分析可知：压力容器爆炸、液氨火灾爆炸的危害程度达到了3级(危险级)，应高度重视和防范。而对于其它危险程度2级(临界级)的危险因素也应该进行防范，对于上述可能产生的各种危险、危害因素在分析表中均一一对应提出了防范措施。

5.3.2危险度评价

根据本项目的主要设备及工艺流程，对二氧化碳生产装置中的主要设备采用危险度评价法进行评价，评价过程见下表：

表5-4 二氧化碳生产装置危险度评

| 序号 | 装置名称 | 介 质 |  | 设备容量 |  | 温 度 |  | 压 力 |  | 操作 | 分 值 | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名 称 | 评分 | m3 | 评分 | ℃ | 评分 | MPa | 评分 | 评分 |  |  |
| 1 | 汽化器 | 二氧化碳 | 0 | 0.7 | 0 | -19 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | Ⅰ |
| 2 | 精脱硫器 | 二氧化碳 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | Ⅰ |
| 3 | 脱烃反应器 | 二氧化碳 | 0 | 1.1 | 0 | 300 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 6 | Ⅰ |
| 4 | 冷却器 | 二氧化碳 | 0 | 0.45 | 0 | -19 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | Ⅰ |
| 5 | 干燥器 | 二氧化碳 | 0 | 1.0 | 0 | 40 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | Ⅰ |
| 6 | 提纯塔 | 二氧化碳 | 0 | 3.8 | 0 | -19 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | Ⅰ |
| 7 | 氨冷机 | 液氨 | 5 | 0.03 | 0 | -40 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 9 | Ⅰ |
| 8 | 冷凝器 | 二氧化碳 | 0 | 0.6 | 0 | -19 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | Ⅰ |

评价结论如下：二氧化碳生产装置的8个设备中，所有设备的危险等级均为Ⅰ级，根根据危险度最大确定原则，二氧化碳生产装置属于低度危险。

5.4二氧化碳储罐单元评价

5.4.1预先危险性分析

针对二氧化碳储罐的系统操作、设备、现场作业活动等方面的重点危害因素，对本项目的二氧化碳储罐运用“预先危险性分析”法列表分析，作出归纳、定性评价，评价过程如表5-5。

表5-5 二氧化碳储罐预先危险性分析表

| 序号 | 危险有害因素 | 存在 部位 | 触发原因 | 事故 后果 | 危险等级 | 安全防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理 爆炸 | 低温储罐 | 1、设备为无资质单位制造； 2、设备材质有缺陷； 3、储罐内充装； 4、操作人员违章操作； 5、设备上的安全附件损坏； 6、设备靠近热源； 7、安全附件未定期检测校验； 8、设备绝热结构损坏； 9、设备腐蚀； 10、设备未定期进行检验。 | 设备损坏、人员伤亡 | Ⅲ | 1、压力容器、管道应从有资质的制造单位购买，由有资质的单位进行安装； 2、制定严格的操作规程及管理制度； 3、加强设备管理； 4、设备安全附件经常进行检查及定期进行检测校验； 5、经常对设备进行检查； 6、对设备定期进行检验。 |
| 2 | 机械 伤害 | 充装泵 | 1、在生产检查、维修设备时，不注意； 2、衣物等被绞入转动设备； 3、旋转、往复、滑动物撞击人体； 4、切割工具、突出的机械部分毛坯及工具设备边缘锋利处碰伤； 5、机械旋转部分缺少防护罩； 6、进行设备检修作业时，电源未切断，他人误起动设备等。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、严格遵守有关操作规程； 2、正确穿戴劳保用品；集中注意力，工作时注意观察； 3、转动部位应有防护罩； 4、危险场地周围应设防护栏； 5、机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态； |
| 3 | 车辆 伤害 | 装卸区 | 1．违章作业、违章驾驶； 2．运输设备和工具、器具有缺陷； 3．安全防护装置失效； 4．作业环境不符合安全要求，如通道、场地、照明； 5．疲劳驾驭等。 | 人员伤亡，财产损失 | Ⅱ | 1．作业前应对车辆的安全防护装置进行检查，确保有效； 2．严禁疲劳驾车； 3．在进入多人存在的作业区域时，须鸣号或听从指挥。 4．加强职工的安全教育，提高安全素质，严禁无证上岗，严禁违章作业。 |
| 4 | 电气 伤害 | 电气设备 | 1.电气设备未采取接地、接零保护； 2.电气短路、线路老化，绝缘失效； 3.电气设备接地、接零装置失效； 4.检修电气设备时带电检修； 5.电缆线被撞击； 6.电缆线脱落；7.非电工进行电工作业或违章作业。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、加强线路维护； 2、定期检测调校电器保护设备 |
| 5 | 低温 冻伤 | 低温储罐、充装泵 | 1、设备、管道破裂，液氨、液态二氧化碳泄漏； 2、贮槽上的管道阀门联接处泄漏，液氨、液态二氧化碳泄漏； 3、作业人员未穿戴防护用品。 | 人员受伤 | Ⅱ | 1、选用设备良好； 2、经常检查管道及阀门； 3、作业人员应穿戴齐全防护用品。 |
| 6 | 缺氧 窒息 | 低温储罐、充装泵 | 1、储罐、泵、管道中二氧化碳泄漏； 2、通风不良； 3、空间狭小； 4、人员吸入大量泄漏的二氧化碳气； 5、人员无防护用品。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、对设备经常检查； 2、设备安装地点应通风良好 3、作业地点配置防护用品。 |

通过对二氧化碳储罐区进行预先危险分析可知：储罐爆炸的危害程度达到了3级(危险级)，是本单元最严重的危险有害因素，应高度重视和防范。机械伤害、车辆伤害、电气伤害、低温冻伤、缺氧窒息等的危险程度为2级，对于上述可能产生的各种危险、危害因素在分析表中均一一对应提出了防范措施。

5.4.2危险度评价

根据本项目的主要设备及工艺流程，对二氧化碳储罐采用设备采用危险度评价法进行评价，评价过程见下表：

表5-6 二氧化碳储罐危险度评价

| 序号 | 装置名称 | 介 质 |  | 设备容量 |  | 温 度 |  | 压 力 |  | 操作 | 分 值 | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名 称 | 评分 | m3 | 评分 | ℃ | 评分 | MPa | 评分 | 评分 |  |  |
| 1 | 二氧化碳 储罐 | 二氧化碳 | 0 | 50 | 5 | -25 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 9 | Ⅰ |

评价结论如下：二氧化碳储罐的危险等级为Ⅰ级，属于低度危险。

5.5二氧化碳充装单元评价

5.5.1预先危险性分析

针对二氧化碳充装单元的系统操作、设备、现场作业活动等方面的重点危害因素，对本项目的二氧化碳充装单元运用“预先危险性分析”法列表分析，作出归纳、定性评价，评价过程如表3-7。

表3-7 二氧化碳充装装置预先危险性分析表

| 序号 | 危险有害 因素 | 存在 部位 | 触发原因 | 事故后果 | 危险等级 | 安全防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温伤害 | 充装台、气瓶 | 1、加压泵漏； 2、管道阀门泄漏； 3、输送液氩（氮、二氧化碳）管道破裂； 4、作业人员未穿戴防护用品 | 人员受伤 | Ⅱ | 1、选用设备良好； 2、经常检查管道及阀门； 3、作业人员应穿戴齐全防护用品。 |
| 2 | 容器爆炸 | 充装台、气瓶 | 1、气瓶不合格； 2、不按规程进行充装； 3、灌瓶间、实瓶间无隔热措施和防止阳光直射库内的措施； 4、设备设施不完好； 5、未能对气瓶逐只进行充装前的检查； 6、由于保管使用中，受阳光、明火、热辐射作用，瓶中气体受热，压力急剧增加； 7、气瓶在搬运或贮存过程中坠落或撞击坚硬物体； 8、制造的气瓶结构、工艺和材料不符合安全要求；9、气瓶未按周期进行技术检验；10、过量充装；11、充装速度太快；12、充气气源压力超过气瓶最高允许压力；13、充装人员未取得特种作业人员上岗证；14、气瓶超期使用问题严重；15、气瓶库房离高温、明火和可燃易爆物质较近；16、操作人员没有严格遵守安全生产规章制度和执行安全操作规程。 | 人员伤亡、财产损失 | Ⅲ | 1、应用合格的气瓶进行充装；2、充装前应对气瓶进行检测；3、严格按操作规程进行充装；4、灌瓶间、实瓶间有防晒措施。5、气瓶库不设在高温、易燃易爆物附近。6、气瓶不与易燃易爆物同库储存。7、气瓶保持附件完好。8、气瓶应轻搬轻放。9、充装气瓶为合格气瓶。10、气瓶定期进行检验。11、充装人员持证上岗。12、完善安全管理制度及操作规程。 |
| 3 | 触电危害 | 电气设备 | 1.电气设备未采取接地、接零保护；2.电气短路、线路老化，绝缘失效；3.电气设备接地、接零装置失效；4.检修电气设备时带电检修；5.电缆线被撞击；6.电缆线脱落；7.非电工进行电工作业或违章作业。 | 人员皮肤烧焦、炭化，人员休克、窒息，甚至死亡。 | Ⅲ | 1.选用合格的电气设备，并设置接地、接零报告；2.定期进行安全检查；3.配备绝缘工具；4.电工必须持证上岗；5.严格执行操作规程。 |
| 4 | 窒息 | 充装台 | 1、二氧化碳大量泄漏；2、通风不良；3、空间狭小；4、人员吸入大量泄漏的二氧化碳气；5、人员无防护用品。 | 作业人员重伤及伤亡 | Ⅲ | 1、对设备经常检查；2、设备安装地点应通风良好；3、作业地点配置防护用品。 |
| 5 | 车辆伤害 | 运输区 | 1．违章作业、违章驾驶；2．运输设备和工具、器具有缺陷；3．安全防护装置失效；4．作业环境不符合安全要求，如通道、场地、照明；5．疲劳驾驭等。 | 人员伤亡，财产损失 | Ⅱ | 1．作业前应对车辆的安全防护装置进行检查，确保有效； 2．严禁疲劳驾车；3．在进入多人存在的作业区域时，须鸣号或听从指挥；4．加强职工的安全教育，提高安全素质，严禁无证上岗，严禁违章作业。 |

通过对二氧化碳充装单元进行预先危险分析可知：容器爆炸的危害程度达到了3级(危险级)，是本单元最严重的危险有害因素，应高度重视和防范。车辆伤害、电气伤害、低温冻伤、缺氧窒息等的危险程度为2级，对于上述可能产生的各种危险、危害因素在分析表中均一一对应提出了防范措施。

5.5.2气瓶爆炸事故树

用事故树分析方法（FTA）对二氧化碳气瓶爆炸进行评价分析，气瓶爆炸事故树如图5-1所示。

图5-1 气瓶爆炸事故树分析

1、最小割集计算

此事故树的最小割集是：

T=X6 X1+X8 X1+X6 X3+X8 X3+X7 X3+X6 X4+X6 X5+X8 X4+X8 X5+X7 X4+X7 X5+X7 X1+X6 X2+X8 X2+X7 X2

2、结构重要度分析

结构重要度顺序为：I(6)=I(8)=I(7)>I(3)=I(1)=I(4)=I(5)=I(2)

事件名称是：未按要求定压=气瓶泄压保护无效=定压值过高>气瓶超期使用=外界温度高=气瓶有缺陷=气瓶强度不够=气瓶充装压力过高

3、评价结论

通过事故树分析可知：气瓶爆炸的事故原因主要是气瓶未按要求定压、气瓶泄压保护无效、气瓶定压值过高，而气瓶超期使用、外界温度高、气瓶自身缺陷也是造成气瓶爆炸的重要原因。

预防气瓶爆炸的措施：

1）气瓶应按要求定压，在使用中应保证气瓶泄压保护的有效性；

2）气瓶应定期进行检验，不合格的禁止使用；

3）气瓶储存环境温度不应过高，应远离明火。

5.6事故案例分析

本节通过一些典型类似装置的事故案例的分析，进一步阐述本项目在工程设计、施工、生产和管理中可能存在的危险、有害因素，以便提前采取措施，防患于未然。

一、二氧化碳中毒事故案例

【实例1】1988年6月21日下午1时35分左右，上海某酿酒厂4名农民工根据厂方布置清洗二车间成品仓库酒池。金某先进入池内，下到一半时，因感到气味呛人，就从梯子爬出酒池，去更衣室拿口罩。范某（男，65岁）、叶某（男，63岁）则戴了口罩下到酒池工作，另1名农民工沈某在池口打电筒照明。范刚用畚箕铲了一下，即昏倒在池内，叶也紧接着昏倒，沈见状呼救，此时厂方仓库保管员徐某等人闻讯赶到现场救人，徐下池后也昏倒，10余分钟后，徐、叶和范依次被救出，急送至有关医院抢救，叶、范两人抢救无效死亡，徐经抢救后脱离危险。

根据现场调查和临床资料，确认该起事故系急性职业中毒事故，为高浓度二氧化碳急性中毒伴缺氧引起窒息。

现场调查发现，发生事故的酒池位于地面下，深2m、宽3m、长6m ，池底有约4cm厚的酒泥。现场无防护设施，照明差，在救人过程中，酒池内已通过工业用氧气。对事故现场进行有毒有害气体检测，一氧化碳、硫化氢未超过国家卫生标准，二氧化碳浓度为72000ppm，超过国家卫生标准（10000ppm）6.2倍。

当二氧化碳浓度为1000000ppm时，可引起人的意识模糊，接触者如不移至正常空气中或给氧复苏，将因缺氧而致死亡。二氧化碳达到窒息浓度时，人不可能有所警觉，往往尚未逃走就已中毒和昏倒。在救人过程中已通过氧，且在事故发生后二十多小时，酒池内二氧化碳的浓度仍高达72000ppm，因此，事故发生时二氧化碳浓度极有可能达到或超过1000000ppm。

酒池内存在高浓度二氧化碳，主要原因是酒池内有醋酸菌，在其作用下，酒池内残存的葡萄酒可分解为醋酸，醋酸进一步分解为二氧碳和水。而厂领导、职能部门和具体工作人员都未意识到这一职业危害因素，对清洗酒池未制订劳动安全卫生制度，在清洗酒池时，也未采取任何防护措施。厂领导不重视农民工的劳动安全卫生，认为农民工的劳动安全卫生工作不属于厂方负责，致使农民工缺乏起码的劳动安全卫生保障。农民工进厂前未进行就业前体检，平时也无任何健康监护制度，使年老体弱的农民工从事有一定危害性的工作，导致这场事故的发生。

【实例2】1996年5月20日14时，上海某刃具厂精工车间操作工用氧气-乙炔切割钢板时，点火后突然出现回火，火势引起放置在车间边一间面积约15m2房间内的乙炔钢瓶发生燃烧。这时车间内的20多位职工纷纷前去救火，先用二氧化碳灭火器进行灭火，随后用1211灭火器灭火，在整个抢救灭火过程中有3位职工感到气急、胸闷，14时30分送医院，诊断为中毒窒息反应。

事故原因：灭火时使用二氧化碳灭火器以及乙炔起火燃烧，都会产生大量的二氧化碳气体，加上车间面积狭小，导致二氧化碳浓度急剧增高，空气中氧气含量降低，职工在抢救灭火过程中，缺乏对应急事故的处理能力和防火安全知识。

二、二氧化碳气瓶爆炸事故分析

1、事故经过

1999年5月13日上午10时许，徐州铸造总厂收到本市金陵气体供应站送来的15只二氧化碳气瓶，该批气瓶由江苏泰兴二氧化碳充装站充装。直接卸存在其露天仓库内。下午13点20分，其中一只气瓶发生爆炸，瞬间产生的冲击波将15只气瓶全部推到，其中一只气瓶向南飞出52m，砸在机修车间的大门上，旋转进人车间，冲坏地坪，打翻工作台，翻落在墙根下。一只气瓶向西约15°角飞出43m，撞击在西墙上落地。一只气瓶被气浪冲倒后，向西南方向飞出15m，翻越1．2m矮墙落地。还有一只气瓶向南飞出11．3m造成瓶阀折断，落地泄压。此时现场一片白雾状，飞沙走石，气浪附近砖墙(8mX2m)被推到。距爆炸点lorn处有二层楼机房，门窗玻璃全部震碎，紧靠存瓶处有一砖瓦结构平房，工人在房内午休，所幸的是平房外停放一辆3吨铲车，缓解了爆炸产生的冲击波，使平房没有倒塌，避免了人员伤亡。现场确定已有5只气瓶报废。

2、爆炸原因

气瓶爆炸的原因，一是气瓶超装；二为曝晒。

(1)原始钢印很清楚地标明，该瓶工作压力是WP12.5。我国1979年4月25日公布第二版《气瓶安全监察规程》已取消了设计压力12.5MPa的二氧化碳气瓶规格。该瓶的流通已埋下了事故的隐患。

(2)原国家劳动总局1979年5月8日下达了(79)劳锅字31号文件《关于加强二氧化碳气瓶安全管理的通知》，重申取消1980年1月1日起设计的压力为12.5MPa的二氧化碳气瓶规格，制造厂不得销售，充装单位也不准以压力降为12.5MPa的气瓶改充二氧化碳。

(3)按上述文件和《气瓶安全监察规程》规定，此类气瓶不应流通使用，更不能按工作压力为15MPa二氧化碳气瓶规定的系数(0．6kg／L)进行充装，否则将会严重超压。

(4)气温较高。当日气温33℃，且气瓶在露天仓库存放，时至中午阳光曝晒，使瓶内压力急骤上升，成为爆炸的触发源。

此次爆炸事故显然是由严重违反了《规程》要求，超装、超压、曝晒而引起的。

3、预防措施

(1)法规和标准已经明确规定，这种工作压力为12.5MPa的二氧化碳气瓶已不准生产、销售，但该类气瓶仍在市场上流通。要加强检验力度，从制造、销售、充装、使用、储存环节把关，杜绝不合格的气瓶在市场上流通使用，一经发现坚决销毁。

(2)加强法规、标准的学习和宣传，要将新的规定和要求普及宣传到基层，不能束之高阁。此次爆炸的责任单位、销售单位、使用单位除对法规、标准缺乏必要的学习之外，对新的规定要求一片空白，意识淡薄，增加了事故的概率。

(3)严格执行气瓶充装前的检验工作，是保证安全生产、防止事故发生的重要环节。

(4)充装人员应进行安全培训和必要的安全知识教育。

(5)要按照《气瓶安全监察规程》第九章的要求，在运输、储存和使用中避免曝晒，妥善保管。

三、海船厂某轮二氧化碳中毒

1、事故经过

1990年11月22日13时15分，上海船厂某号机舱发生二氧化碳外泄中毒事故，导致7人死亡，11人受伤。

当天13时许，该厂浦西分厂船体车间装配工滕某与同组装配工带班刘某登上停泊在部码头即将完工离厂的某轮，准备继续进行尚未完成的厨房油罩移位工作。当行至甲板第五货舱附近时，滕某看到同组外包工吴某坐在桅屋的二氧化碳灭火站室内，就跟着刘某自行进入二氧化碳灭火站室。当刘在二氧化碳灭火站室向吴布置任务时，发现滕某正在推动二氧化碳控制瓶瓶头阀操纵杆，立刻叫滕某“不要乱动”。但为时己晚，气控瓶头阀已被滕某启开，随着“砰”的一声，机舱灭火系统的128只钢瓶中93只钢瓶二氧化碳气体迅速通过管系和布置在舱内的33只喷嘴施放到机舱各个部位。当时，机舱内工作的共有39人。当二氧化碳气体喷入机舱发出阵阵声响时，正在机舱作业的人员纷纷向舱内扶梯等出入口奔跑。但由于强烈的气体在瞬时形成一片白雾，给人员的疏散带来了很大困难，有18人未能及时跑出，昏倒在机舱里，酿成了人员重大伤亡。

2、事故原因分析

（1）根据总厂新建船只的安全贯例，二氧化碳灭火站室的门锁钥匙有专人保管。而该厂对钥匙管理不严，随意转交，使本来不准随便进入的二氧化碳灭火站室变成了存放工具和生活用具的休息室，是诱发这次事故的主要原因一。

（2）装配工滕某安全意识差，自行进入二氧化碳灭火站室，并随意推动二氧化碳控制瓶瓶头阀操纵杆，将瓶头阀启开，是造成重大事故的直接原因。

3、对事故责任的处理

（1）对“1.22”重大事故肇事者滕某，由司法部门逮捕，依法追究其刑事责任。

（2）甲板主管盛某、带班刘某，因对二氧化碳灭火站室钥匙管理不严，使闲杂人员自行进入，客观上为事故的发生埋下了隐患，分别给予行政记过处分。

（3）浦西分厂副厂长阎某、工长张某，因对二氧化碳站室处于可工作状态下进行的瓶帽定位作业，在安全措施上布置、检查、督促不严，分别给予行政警告处分。

事故案例评价小结：通过典型事故案例与原因分析可知，本项目各装置在运行过程中，有可能发生以上类型的事故，因此，在日常生产中应吸收同类事故的经验教训，严格遵守操作规程及各项安全管理制度，避免违章作业,严把设备质量关，及时发现各类事故隐患，尽可能地杜绝事故发生，以实现整个项目的本质安全化。同时，应加强对职工的培训与安全教育，使其清楚作业对象的危险源、危险因素以及预防处理措施，以提高发生事故时职工的应变能力和自我保护能力。

6 建设项目的安全条件

6.1 外部环境条件

本项目建设地点位于经济技术开发区，用地面积15亩，项目所在地西临XX路约15m，XX路西侧是饮料公司，距离本项目约100m；项目南侧围墙5m为XX路，XX路南侧是工贸公司；东侧与包装公司共用围墙，厂房之间的距离约为17m；北侧为高开电气制造有限公司共用围墙，厂房之间的距离约为12.5m；南距祥云东街约150m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第3.1.4条的要求，如果戊类厂房的耐火等级达到二级以上，之间的防火距离要求为10m，并且多层戊类厂房之间的距离，可按《建筑设计防火规范》GB50016-2006第3.1.4条的规定减少2m。本项目厂房的耐火等级为2级，因此与周边厂房之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求。

四周道路车流、人流量较少，主要为周边各个企业的运输车辆。

项目附近无居民区、商业中心等人口密集区域；周围无学校、医院、影剧院、体育场馆等公共设施；无供水水源、水厂及水源保护区；无车站、码头、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭出入口；无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和和种子、种畜、水产苗种生产基地；无河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；无军事禁区、军事管理区；无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

6.2建设项目的安全条件

6.2.1建设项目对周边影响

根据危险有害因素的辨识可知本项目的内在危险有害因素主要为二氧化碳储罐爆炸、二氧化碳泄漏造成的人员窒息以及液氨泄漏造成的火灾爆炸及人员中毒事故。根据本项目工艺设备及周边环境情况，对上述危险的分析如下：

（1）本项目在正常运行情况下不会发生二氧化碳泄漏，在非正常情况下二氧化碳泄漏可能会对厂内人员造成缺氧窒息事故。如果不是大量泄漏，扩散到厂外二氧化碳会被稀释浓度降低，一般情况不会对周边工厂造成影响，如果大量泄漏可能也会造成下风向厂区的人员缺氧窒息事故。

（2）本项目选用的是氨制冷，液氨不仅有毒而且还存在火灾危险性。本项目氨制冷机使用的液氨量较少，发生泄漏基本不会对周边区域造成毒害影响。如果发生火灾，仅会对厂区内的装置造成影响，不会对周边企业造成影响。

（3）本项目选用的低温CO2储罐有如果出现超压、超装或操作人员违章操作可能会泄漏甚至爆炸，如果一旦发生爆炸，爆炸范围可能会危及到临近的博联彩印包装有限公司。

（4）本项目原料液态二氧化碳及产品二氧化碳均采用汽车运输，运输采用气瓶或者槽车，属于危险化学品的运输，在原料、产品的运输过程中均可能发生超压爆炸事故，对周边造成影响，因此，本项目原料及产品的运输应由具有相应危险化学品运输资质的企业承担。

6.2.2周边环境对本工程的影响

本项目周边的企业主要有工贸公司、包装公司、高开电气制造有限公司。周边没有生产和使用易燃易爆危险化学品的企业，也没有易产生粉尘、毒物的生产企业，项目周边没有居民区等人口密集区域，周边除过往车辆基本没有其他居民活动。因此周边企业生产经营活动不会对本项目造成影响。本项目生产厂房与周边企业的防火间距满足要求，因此周边企业发生火灾也不会对本项目造成大的影响。

本项目东侧有一段包装公司的天然气管线悬挂在围墙上，如发生天然气泄漏，可能会对本项目造成影响。

项目东侧的包装公司在生产过程中使用油墨，油墨中含有有机溶剂及重金属，部分易挥发有机溶剂可能会对本项目的职工身体健康造成伤害。

6.2.3当地自然条件对项目的影响

本装置所在地的自然条件和地质、水文条件见本报告的第2.3.2节，本项目在该项目的设计文件中充分考虑了当地的风压、地震烈度及场地等自然、地理因素，对本项目按照标准规范进行了设计，场地的地质条件、气象条件对本项目影响不大，所选场地适合本项目的建设要求。但也应当注意以下自然环境对本项目的影响：

1、高温天气易造成压力容器内压缩气体的挥发，有可能引发容器破裂，低温对设备存在一定的危害，过低的温度会使设备材质变脆，降低耐压程度；如设备未采取防冻防凝措施或防冻防凝措施不当，设备、管线有冻裂的危险。

2、本项可能出现雷击闪电天气，雷击对项目的设备设施构筑物存在潜在威胁，因此要对重点建、构筑物做好防雷电设计，并采取有效避雷措施，防止建筑物被雷击事故的发生。

3、项目所在地区存在地震灾害的可能性，设防烈度为8度，要按规定对项目的主要建构筑物做好防震、抗震设计，并作好防震应急救援预案，避免发生地震，造成厂房、设备等的损坏。

4、本项目地基土对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋具有腐蚀性。在进行基础施工时，对建筑材料腐蚀的防护应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）的规定。

6.3安全条件论证结论及落实情况

本项目安全条件论证报告从项目内在的危险有害因素对周边单位生产、经营活动影响，居民生活对本项目的影响及当地自然条件对本项目的影响三方面进行了安全条件论证，得出的综合结论为：“项目选址符合安全条件。水文、地质、气象条件满足项目安全生产需要，符合国家法律、法规、产业政策、能源政策、土地政策等”。

本项目于2010年8月13日召开了安全条件论证会议，专家意见可见附件。关于专家意见的落实情况见下表：

表6-1 安全条件论证意见落实情况表

| 序号 | 意见 | 意见落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充分论证装置对周边环境的影响，以及周边对装置的影响。 | 在安全条件论证报告与本报告中已进行了充分论证。 |  |
| 2 | 自然条件、地质条件对装置的影响，液氨的影响。 | 在安全条件论证报告与本报告中已进行了充分论证。 |  |
| 3 | 提供准确的有尺寸的区域位置图，证明北、东厂房的影响。 | 已提供有尺寸的区域位置图，与东、北方向厂房的防火间距满足要求。 |  |
| 4 | 充分论证物流的影响、人流物流分开，压力容器槽车等。 | 在本评价报告中已要求人流物流分开设置。 |  |
| 5 | 储存、工艺分馏过程、管道为压力容器和压力管道，应符合要求。 | 在本评价报告中已对压力容器和压力管道提出相应措施。 |  |
| 6 | 对于已建的脱硫脱烃装置对周围工厂的影响论证安全距离是否符合要求，在未确定之前应停止施工。 |  |  |
| 7 | 供电工程保障、停电对装置的影响，如何提供可靠供电。 |  |  |
| 8 | 严格按照8号令的程序进行建造，应提前取证、提前培训。 | 在本报告安全对策措施中已要求措施。 |  |

7 主要技术、工艺、设备、设施及其安全可靠性

7.1主要技术、工艺的安全可靠性分析

本项目采用的主要设备和工艺由杭州快凯高效节能新技术有限公司提供，该公司开发的拥有自主知识产权的国际质量标准食品级二氧化碳生产技术，采用的是催化氧化脱烃净化与精馏组合工艺，工艺成熟，技术可靠。采用该技术建成投产的数十套食品二氧化碳生产装置均成功运行，产品经化学工业气体质量监督检验中心和国家标准物质研究中心以及美国大西洋实验室(ALL)检测，质量均能达国际饮料学会（ISBT）标准和国标GB10621-2006。是可口可乐公司首选的二氧化碳生产工艺，同时也得到中国工业气体协会的推荐。该技术己通过浙江省级科技鉴定，处于国内领先、国际先进水平，并已被国家科技部列为中小企业科技创新项目。

为保证装置安全、稳定、长周期、满负荷和高质量运行，本项目工艺自动控制部分采用先进的、成熟的PLC系统对整个装置实施过程进行控制和监视。主要监测的部位有蒸发器、汽化器、脱烃塔、冷凝器、提纯塔等的温度，二氧化碳储罐压力、冰机气氨的压力、提纯塔压力、二氧化碳储罐的液位、冷凝器液氨的液位等。PLC系统设置有自动报警系统，当主要物料、装置内重要设备的温度、压力、流量等参数发生异常时，系统会自动报警。

经过分析，其生产工艺与技术满足安全生产的需要。

7.2主要装置的安全可靠性分析

本项目采用的主要设备由杭州快凯高效节能新技术有限公司配套提供，对于压力容器、管道、阀门的设计压力等级均高于管道正常工作压力，完全能够满足使用要求。本装置采用了严格地系统密封技术，全部工艺介质完全在严密的钢制压力容器内进行二氧化碳气体的净化、液化和提纯、贮存；氨制冷系统选用国家知名制冷企业产品，过程中的氨在系统中闭路循环；全部设备及管道法兰连接口采用聚四氟乙烯或金属缠绕垫及高强螺栓可靠密封，在通常情况下不可能发生危化品的泄漏。在国内使用该公司提供的此类二氧化碳生产装置均成功运行。

7.3辅助工程的安全可靠性分析

本项目的主要辅助工程包括供配电、消防设施、给排水、自控设备等。

一、供配电

本项目电源引自厂外高压线路（铁开二线67#杆），新装250KVA变压器一台，供电负荷按三类负荷，根据相关标准规范的要求，

1、符合下列情况之一时，应为一级负荷：

（1）中断供电将造成人身伤亡时。

（2）中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。

（3）中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作

2、符合下列情况之一时，应为二级负荷：

（1）中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。

（2）中断供电将影响重要用电单位的正常工作。

根据以上要求，可知本项目的供电负荷不属于上述两种情况，因此，三级负荷能够满足要求。

本项目建筑物属于Ⅲ类防雷构筑物，装置区内建筑物均做防雷设计。所有金属设备及构件要求与避雷带联接。进入界区管道在进户时均应与接地装置连接，所有工艺管道应按工艺管道及有关规程要求作防静电接地。防雷接地与防静电接地共用接地装置。要求冲击接地电不大于1欧姆。

二、自控仪表

本项目自动控制部分采用先进的、成熟的PLC系统对整个装置实施过程进行控制和监视。在装置工艺设计中，设有温度调节系统2个、压力调节系统3个、液位调节系统2个，流量调节系统1个。主要监测的部位有蒸发器、汽化器、脱烃塔、冷凝器、提纯塔等的温度，二氧化碳储罐压力、冰机气氨的压力、提纯塔压力、二氧化碳储罐的液位、冷凝器液氨的液位等。PLC系统设置有自动报警系统，当主要物料、装置内重要设备的温度、压力、流量等参数发生异常时，系统会自动报警。冰机、电加热器等运转、电气设备的运行信号由配电室和电气操作箱接入PLC进行显示报警。

系统设置有再生加热器温度过高自动停自动连锁及罗茨风机与再生加热器之间的连锁。

三、给排水

本项目生产年用水量约300m3，供水水源就近接自市政供水管网，供水管径为DN200，能满足本项目使用要求。

四、消防

本项目生产厂房及公用工程按相关标准规范配备相应的灭火器材。

本项目设计室外消防水量20L/S，设计室内消防用水量15L/S。室外消防管线呈环状布置，室外两个消火栓的距离不大于120m。

通过以上分析，可知本项目的辅助设施可以满足安全生产的需要。

8 安全对策措施及建议

8.1设计中已采取的安全对策措施

1、装置布置遵照执行国家及行业有关规范、标准，选址及总平面布置满足生产及运输的需要，适应气象、地形、水文、地质、交通等环境条件的要求。

2、总平面布置合理，各装置建构筑物之间留有足够的安全防护距离，建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防车辆通行和安全疏散。

3、厂房大多采用敞开式框架结构，设备尽可能露天化布置，以减少有害气体的积聚。

4、与相邻工厂和设施的间距符合《建筑设计防火规范》中的相关要求。

5、建筑物的抗震设防烈度按8度设计，建构筑物的结构形式、耐火等级等符合规范要求。

6、本项目选用的工艺与设备均为国内较成熟的工艺和设备，在国内的同类装置均成功运行。

7、在装置工艺设计中，共设有温度调节系统2个、压力调节系统3个、液位调节系统2个，流量调节系统1个。主要监测的部位有蒸发器、汽化器、脱烃塔、冷凝器、提纯塔等的温度，二氧化碳储罐压力、冰机气氨的压力、提纯塔压力、二氧化碳储罐的液位、冷凝器液氨的液位等。

8、PLC系统设置有自动报警系统，当主要物料、装置内重要设备的温度、压力、流量等参数发生异常时，系统会自动报警。

9、冰机、电加热器等运转、电气设备的运行信号由配电室和电气操作箱接入PLC进行显示报警。

10、系统设置有再生加热器温度过高自动停自动连锁及罗茨风机与再生加热器之间的连锁。

11、生产作业场所适当地点设置喷淋（淋浴）、冲洗（洗眼）设施。

12、本项目建筑物属于Ⅲ类防雷构筑物，装置区内建筑物均做防雷设计。所有金属设备及构件要求与避雷带联接。

13、进入界区管道在进户时均应与接地装置连接，所有工艺管道应按工艺管道及有关规程要求作防静电接地。防雷接地与防静电接地共用接地装置。

14、本项目生产厂房及公用工程按相关标准规范配备相应的灭火器材。

15、本项目设计室外消防水量20L/S，设计室内消防用水量15L/S。室外消防管线呈环状布置，室外两个消火栓的距离不大于120m。满足相关规范的要求。

16、厂区内设置有回车厂。

8.2补充的安全对策措施

8.2.1选址及总平面布置

1、建（构）筑物采用天然地基时，应选择卵石层作为基础持力层，上层的素填土均应清除。

2、场地土对混凝土结构具有微腐蚀性，拟建建（构）筑物防护措施应符合国家标准《工业建筑防腐设计规范》（GB50046）的规定。

3、基槽开挖后需通知岩土工程详细勘察单位验槽合格后，基础方可施工。

4、本项目的物流主要是液体二氧化碳储罐和气瓶的运输，危险性较大，建议人流物流分开设置。

5、本项目东部和北部与相邻厂房的防火间距虽然满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006的相关要求，但实际距离较近，建议将目前厂房之间的围墙改为实体围墙。

6、厂内总平面布置应符合相关标准规范的要求，建筑物之间应保持一定的防火距离与安全距离。应方便原料与产品的运输。

7、厂内道路连接方便短捷、避免人流、货流交叉干扰。厂内布置应满足交通运输，安装检修，防火灭火，安全卫生，管线和绿化布置等方面的要求，与厂外道路有平顺简捷的连接条件。

8、厂区各类设备、设施、管道应有明显标志。

8.2.2工艺设备

1、本项目不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备、气瓶等。

2、对具有危险和有害因素的生产过程，应设计可靠的监测仪器、仪表，对超过正常范围会产生严重危害的工艺变量，应设相应的报警、联锁等设施。

3、压力容器、压力管道设计、制造、安装单位必须有技术监督部门颁布的资格证书，其制造图纸、安装施工组织设计应经有关部门审查批准。设计、制造、安装应符合相应的规程、规范、标准。压力容器应取得特种设备安全监察机构办理的使用登记手续后方可使用。压力容器、安全附件应定期进行检验。

4、各类机泵在停电或其他情况下可能发生倒流时，应在其出口管道上安装逆止阀。

5、氨制冷机厂房应单独设置，以防止氨泄漏造成对其他设备的腐蚀，氨制冷机厂房应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92中的相关要求进行电气设备的设计。

6、装置区内主要钢结构支座应涂防火涂层或覆盖耐火材料。

7、建（构）筑物内设备的放散管，应高出其建（构）筑物2m以上；室外设备的放散管，应高出本设备2m以上，且应高出相邻有人操作的最高设备2m以上。

8、配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》（GB4208-84）的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。

9、配电室的耐火等级不应低于二级，门应向外开启。

8.2.3二氧化碳充装

1、企业应向省级质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构提出气体充装注册登记书面申请。经审查合格由省级质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构注册登记后方可进行气体充装。未办理注册登记不得从事气瓶充装工作。

2、气体充装设施应设置符合安全技术要求的通风、遮阳、避雷电、防静电设施。

3、充装站内在实、空瓶及充装区之外应设置运瓶通道和气瓶装卸平台。

4、企业应按规定向所在地地市级以上（含地市级）质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构报告自有气瓶和托管气瓶的种类和数量。

5、企业应使用有制造许可证的企业的合格气瓶，不使用超期未检的气瓶；钢印标记、颜色标记不符合规定，附件损坏、不全或不符合规定的，瓶内无剩余压力的，超过检验期限的，存在明显损伤等的气瓶严禁充装。

6、严禁过量充装，充装超量的气瓶不准出厂。

7、气瓶的放置地点，不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥。

8、气瓶立放时，庆采取防止倾倒的措施。

9、气瓶在夏季应防止曝晒，严禁敲击、碰撞气瓶，严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热；瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa；

10、气瓶投入使用后，不得对瓶体进行挖补、焊接修理；严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。

8.2.4二氧化碳运输和装卸

1、企业应委托具有危险化学品运输资质的单位承运，制定严格的运输管理制度；必须向承运人提供危险化学品安全技术说明书或其品名、危险特性、应急处置措施、应急电话以及托运单位名称和联系人、联系方式等材料。

2、二氧化碳装卸作业区应设立专用停车场或停车位，定位停车，并设置警示标志和路障。建立和执行发货和装载的查验、登记、核准等制度。

3、从事危险货物运输、装卸的人员，必须按国家有关规定进行岗位培训，凭专业岗位操作证书上岗作业。

4、运输、装卸作业时，必须正确使用劳动防护用品。

5、气体钢瓶在运输和装卸过程中应轻装轻卸，严禁抛、滑、滚及剧烈碰撞。

8.2.5作业场所安全防护方面

1、对机械设备的转动部位或其它运动部位，应按相关规定设置安全防护罩并保证其有效性。

2、作业区设置冲淋设备、洗眼器、急救药箱等安全防护设施，服务半径应小于15m。

3、对有噪声危害的作业现场应采取减噪措施，如：设置消音器、设置隔音室、及配备个体防护用品等。

4、有高温、低温伤害危险的设备、管道、管件，应采取可靠的保温或保冷措施，防止人员冻伤或烫伤。

5、可能发生高处坠落危险的工作场所，应设置可靠的、便于操作、巡检和维修作业的扶梯、工作平台、防护栏杆、安全盖板等安全设施；楼梯、平台、操作通道以及其它易于滑倒的地面应有防滑措施。

6、在生产区设置风向标。

7、厂区设置消防安全标志，应符合《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）的规定。

8、厂区应设置“禁止烟火”等警告标志，存在落物可能的区域内应设置“小心落物”警告标志，存在高处坠落危险的区域应设置“小心坠落”警告标志，楼梯处应设置“小心滑跌”警告标志，存在触电可能的位置应设置“小心有电”警告标志。需要使用防护用品的区域应设置“必须使用防护用品”的警告标志。电气室要配备“有人工作、禁止合闸”警告标志，检修场所要配备“有人工作、禁止起动”警告标志。生产场所，作业点的紧急通道和出入口，应设置明显醒目的标志。

9、厂区道路应按要求设置限速标志及交通指示牌。

10、生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、脚、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留用足够的退避空间。

8.2.6安全管理方面

1、在本项目的安全设施设计方面，认真落实工程建设项目的“三同时”原则。安全设施设计应当由取得相应设计资质的设计单位进行。在设计、施工及安全生产管理等各方面，对预评价报告提出的各项安全对策措施逐条认真核对，从初步设计、施工建设阶段起就着手狠抓落实，做到本质安全，确保工程竣工后各项设施的完好和正常使用，以期降低系统的固有危害程度，并切实保障职工的安全与健康。

2、工程的土建施工、设备安装和特种设备等相关设备、设施施工、监理等均要委托有施工和监理资质单位的单位承担，并且要与设计单位、施工单位和监理单位进行协调与沟通，以保证影响安全生产的因素能够在开工前得到解决。

3、工程竣工试运行后，应对建设项目进行安全验收评价。

4、项目建成投运前后，应全面落实、完善安全管理组织机构。建立、健全各级安全责任制。建立、健全各岗位安全操作规程。

5、职工上岗前必须进行技术培训和安全教育培训，考试合格后方可独立顶岗。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

6、企业应按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T 9002-2006的要求进行事故应急救援预案的编制，日常还要做好应急救援的各项准备工作，对全厂职工进行经常性的应急救援常识教育，定期进行演练。

9 评价结论

1、通过对本项目存在的各种危险、有害因素辨识与分析，认为压力容器、气瓶爆炸是该项目的主要危险、有害因素，其次是窒息、灼烫事故、高处坠落、物体打击、粉尘危害、电击伤害、车辆伤害、火灾爆炸、噪声危害等。本项目未构成重大危险源。

2、本项目采用的主要设备和工艺由杭州快凯高效节能新技术有限公司提供，工艺成熟，技术可靠，是首选的二氧化碳生产工艺，已被国家科技部列为中小企业科技创新项目。符合国家现行产业政策和有关标准的规定。

3、在本项目的设计中，针对系统中存在的危险、有害因素，按照有关技术标准的要求，采取了必要防范安全对策措施。

4、通过对本项目的选址及厂区总平面布置的分析，本项目厂址选择符合所在地区的规划，自然环境与地质条件符合要求，周边边无其他需要特别保护的区域，与周边厂房的防火间距满足《建筑设计防火规范》的要求。总平面布置和厂区道路布置基本合理，道路设置符合消防车通道的要求，水、电、原料供应能满足生产运行需要。

5、本工程的设计中，针对系统中存在危险、有害因素，按照有关标准的要求，采取了必要对策措施，本评价认为设计文件提出的有关安全方面的措施可行。本评价对有关安全设计方面提出了进一步的措施。

6、综合评价结论：

评价报告认为：XX公司年产5000吨食用二氧化碳项目基本符合国家有关法律、法规、技术、标准的要求。评价组认为在切实落实设计与本评价报告中提到的各项建议措施后，加强安全生产管理，并保证各项安全措施有效运行，其安全生产的条件是可接受的。

10 与建设单位交换意见

在进行安全评价报告的编制过程之中，评价机构就建设项目安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换意见，对于安全条件论证会议专家提出的“本项目与周边厂房的距离是否足够？”这个问题，建设单位与设计单位进行了沟通，设计单位给予的答复是：“本厂房与周边的厂房均为戊类厂房，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006中的相关要求，戊类厂房之间的防火距离为12m，并且多层戊类厂房之间的距离，可按《建筑设计防火规范》GB50016-2006第3.1.4条的规定减少2m。因此本项目与周边厂房的防火距离满足要求”。评价单位查阅相关资料，同意上述意见。

对于本项目的安全预评价报告，建设单位意见认为报告的评价依据充分，选择的评价方法得当，评价内容全面，评价结论确切、可靠，对于评价报告中的内容均认可。

附件部分

F1物质的理化性质表

各物质的理化特性如下表所示：

1、二氧化碳

| 标识 | 中文名：二氧化碳 | 英文名：carbon dioxide |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO2 | 分子量：44.01 |
|  | 危规号：22019 | UN编号：1013 |
| 理化性质 | 性状：无色无臭气体 | 溶解性：溶于水、烃类等多数有机溶剂 |
|  | 熔点（℃）：-56.6(527kPa) | 相对密度（水=1）：1.56(-79℃) |
|  | 沸点（℃）：-78.5(升华) | 相对密度（空气=1）：1.53 |
|  | 饱和蒸气压（MPa）：1013.25(-39℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |
|  | 临界温度（℃）：31 | 临界压力（MPa）：7.39 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物： |
|  | 闪点（℃）：无意义 | 聚合危害：不聚合 |
|  | 爆炸极限(V％)：无意义 | 稳定性：稳定 |
|  | 自燃点（℃）：无意义 | 禁忌物： |
|  | 危险特性：本品不燃。 |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。 |  |
| 对人体危害 | 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用, 高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响: 经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 |  |
| 急救 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 个体防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器，穿一般作业工作服，戴一般作业防护手套。 其 它：避免高浓度吸入，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |

2、液氨

| 危规分类及编号 |  | 有毒气体，GB2.3类23003；UN号1005。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色、有刺激性恶臭的气体。 |  |  |
|  | 熔点(℃) | -77.7 | 沸点(℃) | -33.5 |
|  | 相对密度(水=1) | 0.82(-79℃) | 相对蒸气密度(空气=1) | 0.6 |
|  | 饱和蒸气压(kPa) | 506.62(4.7℃) | 临界温度(℃) | 132.5 |
|  | 临界压力(MPa) | 11.40 | 引燃温度(℃) | 651 |
|  | 爆炸上限%(V/V) | 27.4 | 爆炸下限%(V/V) | 15.7 |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 主要用途 | 用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。 |  |  |
| 危 险 性 | 健康危害 | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |
|  | 燃爆危险 | 本品易燃，有毒，具刺激性。 |  |  |
| 消 防 措 施 | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 有害燃烧产物 | 氧化氮、氨。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 操 作 处 置 与 储 存 | 操作注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |
|  | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |
| 接触 控制 / 个体 防护 | 中国MAC(mg/m3) | 30 |  |  |
|  | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套。 |  |  |
|  | 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性 | LD50：350 mg/kg(大鼠经口)、LC50：1390mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |
|  | 刺激性 | 家兔经眼：100mg，重度刺激。 |  |  |
| 泄漏应急处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 急救措施 |  | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 运输注意事项 |  | 采用钢质气瓶包装。本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |

F2安全评价方法简介

F2.1安全检查表法

安全检查表法是系统工程一种最基础，最简便，广泛应用的系统危险性分析方法。安全检查表是将一系列分析项目列成表格进行分析以确定系统的状态，这些项目可包括设备、操作、管理等各个方面。安全检查表是进行安全检查，发现潜在问题、危险的一种有用而简单可行的方法，用途非常广泛，它适合于系统的各个阶段。它还可对各检查项目给予量化，用于进行系统的安全评价。

检查表的编制：

（1）按系统单元的特点和评价的要求，列出检查要点，检查项目清单，以便全面查出存在的危险、有害因素。

（2）针对各检查项目，可能查出的危险、有害因素，依据有关标准、法规列出安全指标的要求和应设计的对策措施。

（3）编制安全检查表。

（4）编制复查表，其内容应包括危险、有害因素明细，是否落实了相应设计的对策措施，能否达到预期的安全指标要求，遗留问题及解决办法和复查等。

F2.2预先危险性分析

预先危险性分析（PHA）是一种系统安全分析方法。特别适用于系统存在危险的类别、状态条件、事故后果等进行概略分析。其主要功能有：

⑴大体识别与系统有关的主要危险；

⑵鉴别产生危险的原因；

⑶估计事故出现对系统产生的影响；

⑷对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

按导致事故危险、危害的程度，根据可能导致的后果，将相关的危险、有害因素划分为四个危险等级。

表2.2-1 危险性等级划分

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统破坏。 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能，但应予以排除，并采取控制措施。 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统破坏，必须立即采取防范措施。 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡和系统重大破坏的灾难性事故，必须予以果断排除，并进行重点防范。 |

F2.3危险度评价法

危险度评价方法借鉴日本劳动省安全评价六段法第三阶段定量评价的定量评价表。规定评价单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作五个项目共同确定，其危险度分别按A=10、B=5、C=2、D=0赋值计分，由分数之和确定危险等级。16分以上是具有高度危险单元(Ⅰ级)，11-15分为具有中度危险单元(Ⅱ级)，10分以下为具有低危险单元(Ⅲ级)，以其中单元最大危险度作为装置危险度。

装置危险度按分数之和分为三级，分级标准见附表2.3.1，危险度评价取值见附表2.3.2。

附表2.3.1 危险度分级

| 等 级 | 分 数 | 危 险 程 度 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 16分以上 | 高度危险 |
| Ⅱ级 | 11分-15分 | 中度危险 |
| Ⅲ级 | 10分以下 | 低度危险 |

附表2.3.2 危险度评价取值表

| 分值 项目 | 10分(A) | 5分(B) | 2分(C) | 0分(D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 1、甲类可燃气体。 2、甲A及液态烃。 3、甲类固体。 4、极度危害介质。 | 1、乙类可燃气体。 2、甲B、乙A可燃液体。 3、乙类固体。 4、高度危害介质。 | 1、乙B、丙A、B可燃液体 2、丙类固体。 3、中、轻度危害介质。 | 不属A-C项物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上。 液体100 m3以上。 | 气体500m3-1000m3 液体50m3-100m3 | 气体100m3-500m3 液体10m3-50m3 | 气体100m3 液体10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上。 | 1、1000℃以上使用，其操作温度在燃点以下。 2、250-1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 1、250-1000℃使用，其操作温度在燃点以下。 2、250℃以下使用，其操作温度在燃点以上。 | 250℃以下使用，其操作温度在燃点以下。 |
| 压力 | 100MPa以上 | 20-100MPa | 1-20MPa | 1MPa以下 |
| 操作 | 1、临界放热和特别剧烈的放热反应操作。 2、在爆炸极限范围内或其附近的操作。 | 1、中等放热反应操作。 2、系统进入空气中的不纯物质，可能发生危险的操作。 3、使用粉状或雾状物质有可能发生粉尘爆炸的操作。 4、单批式操作。 | 1、轻微放热反应操作。 2、精制操作中伴有的化学反应。 3、单批式，但开始用机械等手段进行程序操作。 4、有一定危险操作。 | 无危险操作。 |

F3评价依据

F3.1法律、法规及部门条令

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日起施行）

（2）《中华人民共和国劳动法》（1995年1月1日起施行）

（3）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日）

（4）《中华人民共和国职业病防治法》2001年中华人民共和国主席令第60号（2002年5月1日起施行）

（5）《危险化学品安全管理条例》（2002年中华人民共和国国务院令第344号，2002年3月15日施行）

（6）《危险化学品建设项目安全设施办法》国家安全生产监督管理局令第8号

（7）《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（发改投资[2003]1346 号）

（8）《关于危险化学品建设项目按期许可和试生产（使用）方案备案工作的意见》（安监总危化[2007]121号）

（9）《危险化学品建设项目安全评价细则》（安监总危化[2007]255号）

（10）《安全生产许可证条例》（国务院令【第397】号令，2004年1月13日公布并实施）

（11）《压力容器安全技术监察规程》（99版）

（12）《压力管道安全管理与监察规定》（原劳动部1996年）

（13）《特种设备安全监察条例》国务院令第373号（2009年修订）

（14）《气瓶安全监察规程》（质技监局锅发(2000)250号）

（15）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调[2004]56号）

（16）《关于做好建设项目安全监管工作的通知》(安监总协调［2006］124号)

（17）《危险化学品名录》(2002版) 国家安全生产监督管理局公告2003年第1号

（18）《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》（安监管人字[2002]124号）

（19）《生产经营单位单位负责人、安全管理人员及其他从业人员安全教育管理规定》（安监管人字[2002]123号）

F3.2标准及规范

（1）《安全评价通则》AQ8001-2007

（2）《安全预评价导则》AQ8002-2007

（3）《建筑物防雷设计规范》GB50057－2000

（4）《建筑抗震设计规范》GB50011－2001

（5）《建筑设计防火规范》GB50016－2006

（6）《常用化学危险品储存通则》GB15603－1995

（7）《常用危险化学品的分类及标志》gb13690－1992

（8）《工业企业设计卫生标准》GBZ1－2002

（9）《工业企业总平面设计规范》GB50187－1993

（10）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058－1992

（11）《建筑灭火器配置设计规范》gb50140－2005

（12）《工业企业照明设计规范》GB50034－1992

（13）《有毒作业分级》GB12331－1990

（14）《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044－1985

（15）《噪声作业分级》LD80-1995

（16）《生产设备安全卫生设计总则》GB5083－1999

（17）《固定式钢直梯、钢斜梯、工业固定式防护栏杆、钢平台》（GB4053 1～3，GB4053～1983）

（18）《安全标志》GB2894—2008

（19）《安全色》GB2893－2008

（20）《钢制压力容器》GB 150－1998

（21）《地上地下消火栓通用技术条件》GB 4452.3-1984

（22）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

（23）《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-1993

（24）《防止静电事故通用通则》GB 50217-1994

（25）《低压配电室设计规范》GB50054-1995

（26）《化工企业静电接地设计规程》HGJ28-1990

（27）《机械设备防护罩安全要求》GB 8196-1987

（28）《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2009

（29）《液化气体气瓶充装规定》（GB14193-2009

（30）《永久气体气瓶充装站安全技术条件》（GB17264-1998）

（31）《低温液体贮运设备使用安全规则》（JB6898-1997）

（32）《食品添加剂 液体二氧化碳》（GB 10621-2006）

（33）《气瓶使用登记管理规则》（TSG R5001-2005）

（34）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T 9002-2006）

F3.3其它资料

（1）XX公司年产5000吨食用CO2项目安全预评价委托书

（2）项目备案文件

（3）《XX公司年产5000吨食用CO2项目》项目建议书

（4）《XX公司年产5000吨食用CO2项目》部分设计资料

其 他 附 件

1、安全预评价委托书

2、企业法人营业执照

3、设计单位资质

4、项目周边环境图

5、总平面布置图

6、工艺流程图

7、消防设施图

目           录

1 编制说明	1

1.1评价目的	1

1.2评价范围	1

1.3预评价工作原则及程序	1

2 建设项目简介	4

2.1建设单位简介	4

2.2项目背景	4

2.3建设项目概况	5

3 危险、有害因素的辨识与分析	17

3.1物质危险有害因素辨识结果	17

3.2生产过程危险、有害因素分析	17

3.3主要危险有害因素分布	20

3.4重大危险源辨识	20

4 评价单元划分及评价方法选择	21

4.1单元划分原则	21

4.2评价单元划分	21

4.3评价方法的选择	21

5 定性、定量评价结论	23

5.1固有危险程度的分析	23

5.2选址及总平面布置单元评价结论	23

5.3二氧化碳生产装置单元评价	25

5.4二氧化碳储罐单元评价	28

5.5二氧化碳充装单元评价	31

5.6事故案例分析	35

6 建设项目的安全条件	42

6.1 外部环境条件	42

6.2建设项目的安全条件	43

6.3安全条件论证结论及落实情况	45

7 主要技术、工艺、设备、设施及其安全可靠性	47

7.1主要技术、工艺的安全可靠性分析	47

7.2主要装置的安全可靠性分析	47

7.3辅助工程的安全可靠性分析	48

8 安全对策措施及建议	50

8.1设计中已采取的安全对策措施	50

8.2补充的安全对策措施	51

9 评价结论	58

10 与建设单位交换意见	60

附件部分	61

F1物质的理化性质表	61

F2安全评价方法简介	65

F2.1安全检查表法	65

F2.2预先危险性分析	65

F2.3危险度评价法	66

F3评价依据	68

F3.1法律、法规及部门条令	68

F3.2标准及规范	69

F3.3其它资料	71

+

E8

+

X6

E6

+

E1

·

T

E3

+

X1

X2

X3

X5

X4

E2

+

E4

绝缘强度下降

外壳绝缘不良

未校对操作票

操作失误

未设警示牌

未设防护栏

机械损坏

表面积水

绝缘老化

接地电阻大

接地电阻增加

安全用具不合格

X7

X8

X9

E9

+

X14

E10

+

X11

X12

X13

E11

+

X15

X16

X10

·

X17

E7

+

X18

E5

X19

+

无监护

停电缺陷

设备漏电

雷电

监护不力

未用安全工具

未穿防护用品

位置错误

作业线路未断电

进入危险区

监护缺陷

操作防护缺陷

操作失误

正常工作状态下异常带电

正常带电下工作失误触电

电伤害事故

触电

触电能量超量

T

B1

X1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

X2

X3

X4

X5

X6

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X16

X17

X15

X7

X8

起重作业伤害

吊物失控

吊物下有人

吊物倒塌

吊物摇动

运行失控

索具断 裂

吊物撞击

操作技术不熟

歪拉斜吊

吊物超高不稳

吊物未放稳摘钩

吊物放置不平

危险区有人

无防护

控制器失灵

制动失灵

人躲闪不及

T

X12

B1

B2

B3

B4

B5

X1

X2

X3

X4