ICS 65.020.01

B 20

备案号：23606—2008

中华人民共和国粮食行业标准

LS

LS/T 1211—2008

粮油储藏技术规范

Technical Criterion of Grain and Oils Storage

2008-04-22发布

2008-05-01实施

国家粮食局 发布

- 目    次

前言	I

引言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 粮油储藏的基本原则	4

4.1 基本要求	4

4.2 影响安全储藏的因素	4

5 粮仓设施与设备的基本要求	4

5.1 粮仓	4

5.2 其他设备与设施	5

6 粮油入仓	5

6.1 接收入仓前的准备	5

6.2 对入仓粮油的品质要求	5

6.3 对粮油堆存的要求	6

6.4 粮油出仓要求	6

7 粮油在储藏期间的粮情检测与品质检验	6

7.1 粮情检测	6

7.2 储藏粮油品质检验	8

8 粮油储藏技术	9

8.1 低温与准低温储藏技术	9

8.2 储粮通风技术	10

8.3 气调储粮技术	10

8.4 储藏技术优化组合	10

8.5 不同粮油的储藏技术要点	11

8.6 不同围护结构的粮油储藏技术要求	12

8.7 特殊情况的处理	13

8.8 高水分粮油干燥技术	13

8.9 技术操作安全	13

9 有害生物控制的一般性原则	13

9.1 鼠类与鸟类的控制	13

9.2 害虫与螨类的控制	13

9.3 微生物的控制	16

附录A  (规范性附录)  中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施	17

附录B （规范性附录） 常用储粮化学药剂及使用方法	20

附录C （规范性附录） 低剂量熏蒸和环流熏蒸推荐的磷化铝（或丸剂）单位用药量	21

附录D （资料性附录） 不同温度下不同虫种不同密闭时间的磷化氢熏蒸最低有效浓度(mL/m3)设定	21

附录E （资料性附录） 主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件	22

附录F （资料性附录） 诱捕检测储粮害虫的方法	23

- 前    言

本标准的附录A、B、C、为规范性附录，附录D、E、F为资料性附录。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口

本标准负责起草单位：国家粮食储备局成都粮食储藏科学研究所、国家粮食局流通与科技发展司。

本标准参加起草单位：河南工业大学、南京财经大学、四川省粮食局。

本标准主要起草人：陶诚、唐柏飞、吴子丹、郭道林、靳祖训、兰盛斌、曹阳、宋伟、严晓平、王殿轩、王亚南、杨龙德、杨浩然、李火金、杨健、熊鹤鸣、江欣、高兴志、周天智等。

- 引    言

粮油储藏技术是根据不同粮油种类、储藏条件、粮油生理生化变化、粮油品质（工艺品质、烘焙与食用品质、种用品质等）变化规律，采用不同储藏方法和措施，对影响粮油储藏的相关因子进行控制，确保粮油安全的技术组合。

- 粮油储藏技术规范

  - 范围

本标准规定了粮油储藏的基本原则，粮仓设施与设备的基本要求，粮油储藏技术、粮油入仓、粮油储藏期间的粮情检测与品质检验和储粮有害生物控制的一般性原则。

本标准适用于各类粮油的储藏。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 2715 粮食卫生标准

GB 2716 食用植物油卫生标准

GB /T8946 塑料编织袋

GB 13078 饲料卫生标准

GB 17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

GB/T 17913 粮食仓库磷化氢环流熏蒸装备

GB/T 18835 谷物冷却机

GB 19641 植物油料卫生标准

GB/T 20569 稻谷储存品质判定规则

GB/T 20570 玉米储存品质判定规则

GB/T 20571 小麦储存品质判定规则

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50077 钢筋混凝土筒仓设计规范

GB 50320 粮食平房仓设计规范

GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范

LS/T 1201 磷化氢熏蒸技术规程

LS/T 1202 储粮机械通风技术规程

LS/T 1203 粮情测控系统

LS/T 1204 谷物冷却机低温储粮技术规程

LS/T 1205 粮食烘干机操作规程

LS 1206 粮食仓库安全操作规程

LS 1207 粮食仓库机电设备安装技术规程

LS 1212 储粮化学药剂管理和使用规范

LS/T 1213 二氧化碳气调储粮技术规程

LS/T 3801 粮食包装 麻袋

LS/T 3802 粮食包装 面粉袋

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

粮油 grain and oils

各种谷物、豆类作物的种子、果实，制取植物油、脂的原料，以及它们的加工产品（如大米、小麦粉、油脂等）的总称。

原粮 raw grain

从田间收获并未经加工的粮食的统称。

成品粮 finished product of grain

由原粮加工而成的粮食产品。

储粮有害生物 stored grain pest

危害储藏粮油的鼠类、鸟类、昆虫、螨类和微生物。

安全水分  safe moisture content

在常规储藏条件下，粮油能够在当地安全度夏而不发热、不霉变的最高水分含量。

半安全水分  semi-safe moisture content

在常规储藏条件下，粮油只能在当地气温较低条件下短期储藏而不能安全度夏的水分含量。

危险水分  dangerous moisture content

在常规储藏条件下，粮油极易发热霉变的水分含量。

高水分粮油 high moisture grain and oil plants

超过安全水分的粮食和油料。

房式仓  horizontal warehouse

仓房侧墙为矩形，如普通房屋或楼房的地上粮仓，包括平房仓、楼房仓及高大平房仓等。

平房仓  common horizontal warehouse

单层的房式仓。

高大平房仓  large size horizontal warehouse

跨度21 m以上，堆粮高度达6 m以上的平房仓。

楼房仓  storied building warehouse

多层的房式仓。

筒式仓  vertical silos

筒状的地上粮仓，包括浅圆仓、立筒仓等。

浅圆仓  squat silo

仓壁高度与仓内直径之比小于1.5的圆筒式地上粮仓，直径一般大于20 m。

立筒仓  silo

仓壁高度与仓内直径之比不小于1.5的圆筒式地上粮仓，包括钢筋混凝土筒仓、砖砌筒仓、钢板筒仓等。

地下仓  underground bin

建于地下或半地下的粮仓，如岩体地下粮仓（如平洞仓、立洞仓）和土体地下粮仓（包括窑洞仓、喇叭仓）等。

简易仓  barns

建筑上未完全达到正常粮油仓库建设要求，储藏条件比较简陋的临时性仓房。

收纳仓  collecting storage facility

用于产粮区收购和短期储藏的仓房。

周转仓  storage facility for supply purpose

用于铁路、公路干线、港口、码头等交通枢纽处，以中转为主，或用于粮油加工厂的原料、成品周转的仓房。

储备仓  storage facility for reserve purpose

用于长期储存储备粮油的仓房。

低温储藏  low temperature storage

在储藏过程中，平均粮温低于15℃，局部最高粮温低于20℃。

准低温储藏  quasi low temperature storage

在储藏过程中，平均粮温低于20℃，局部最高粮温低于25℃。

双低储藏  two-low storage

实现低氧后再进行低剂量磷化氢熏蒸的储粮技术组合应用。

三低储藏  three-low storage

低氧、低剂量磷化氢熏蒸与降低粮温的储藏技术分阶段组合应用。

低氧  low oxygen

粮堆中低于12%的氧气浓度。

缺氧  few oxygen

粮堆中低于2%的氧气浓度。

常规熏蒸  conventional fumigation

直接将常规剂量的熏蒸剂投入密闭仓房或粮堆内，依靠熏蒸气体自然扩散的熏蒸方式。

低剂量熏蒸  low dose fumigation

采用环流熏蒸或在低氧粮堆中用比常规剂量低50%以上的熏蒸剂即可完成的熏蒸方式。

常规储藏  conventional technique of grain storage

在自然气候条件下，对储藏的粮油采取清洁卫生、自然通风、定期检测粮情等一般技术处理和常规管理措施的储粮方法。

  - 粮油储藏的基本原则

    - 基本要求

粮油储藏的基本要求是确保收获后到消费前的粮油安全、减少损失、防止污染、保持品质。粮油储藏过程中应根据储藏粮油的种类、最终用途、质量情况、仓储设施及设备性能，以及储粮生态条件等因素，采取适当的储藏技术组合，营造良好的储粮生态条件，实现粮油储藏的基本要求。

    - 影响安全储藏的因素

      - 粮油储藏特性因素

        - 根据粮油品质因素对安全储藏的影响，应使入库粮油达到干燥、饱满、杂质含量低的基本要求，以利于安全储藏。

        - 根据不同种类粮油在耐储性、耐热性和感染的有害生物等不同储藏特性因素，对不同种类粮油的储藏应采取不同的储粮设施与储藏技术。

      - 生物因素

影响粮油储藏的生物因素有：

        - 粮油本身：粮油储藏过程因呼吸、新陈代谢和酶作用造成干物质损耗和品质变化；破损粮粒和杂质易引起害虫危害和霉菌污染，降低储粮稳定性。

        - 有害生物：害虫危害造成储粮数量和质量损失；微生物感染危害造成质量下降和毒素污染；鼠雀危害造成储粮损失和污染。

      - 非生物因素

影响粮油储藏的非生物因素有：储粮温度、相对湿度、粮堆气体成分以及储藏时间等。

      - 储粮生态环境因素

        - 我国划分为7个储粮生态区域：第一区：高寒干燥储粮区；第二区：低温干燥储粮区；第三区：低温高湿储粮区；第四区：中温干燥储粮区；第五区：中温高湿储粮区；第六区：中温低湿储粮区；第七区：高温高湿储粮区。在第一区和第二区，应重点防止过度失水影响储粮加工品质和质量损失；在第三区应重点做好降水和微生物的控制；在第四区和第六区，应迅速将粮油水分降到安全水分，防止虫害感染；在第五和第七区，应重点防止储粮品质下降和有害生物的危害。

        - 不同储粮地域的粮油储藏应根据当地储粮生态条件，按附录A采取适当的储藏技术措施。

  - 粮仓设施与设备的基本要求

    - 粮仓

      - 基本要求

        - 粮仓按其用途分为收纳仓、周转仓和储备仓，基本要求是能减少不利环境条件，特别是高温、高湿对储粮带来的影响，防止有害生物危害，保障粮油安全储藏。同时,应便于进出仓作业。

          - 收纳仓应仓体完好，地面平整，能防潮，便于清洁卫生。

          - 周转仓应仓体完好，地面平整，能防潮，便于机械化作业。

          - 储备仓应符合国家粮油仓库建设的相关规定。

        - 粮仓周围1 km范围内无农药厂、化工厂、炼油厂、大型石油库和高压电线等污染、危险源。

        - 第一、第二和第三储粮生态区域，应使仓房长轴呈南——北走向。第四、第五、第六和第七储粮生态区，应使仓房长轴呈东——西走向。

        - 地上粮仓建设和选址应符合国家粮油仓库建设的相关规定。

        - 地下粮仓建设应选择山体宽厚、地质坚固、整体性好、地下水位低、便于排水的地方。

        - 地下仓的仓体具有承受所容纳粮油的重量和仓顶覆盖层静载荷以及车辆、设备引起的动载荷的能力，应敷设整体有效的防潮层。粮油进出口要避开山体汇水线；与外界相通的孔道均应设置密闭门（窗）、防护门、防鼠门和隔热设施。新建地下仓应设计通风系统。

      - 地面

地面应完好、光滑、坚固、防潮。

      - 墙体

墙面应完好、光滑；墙体无裂缝；墙壁与仓顶、相邻墙壁、地面结合处应处理成光滑的圆弧形；内侧应设有效的防潮层；墙面应按设计仓容量标明装粮线和设置密封槽。外表面应为浅色。在第五和第七储粮生态区域，用于低温储藏的仓房墙体传热系数宜在0.46 W/m2·K～0.52 W/m2·K之间；第四和第六储粮生态区域，用于低温储藏的仓房墙体传热系数宜在0.52 W/m2·K～0.58 W/m2·K之间；第一、第二和第三储粮生态区域，用于低温储藏的仓房墙体传热系数宜在0.58 W/m2·K～0.70 W/m2·K之间。墙体建设材料应符合GB 50320和GB 50322的规定。

      - 屋盖

屋盖应完好；有隔热层和防水层；外表面应为浅色（或用高反射率的材料）；尽量避免使用支撑柱。屋盖应有大于3%的坡度。仓内宜吊隔热顶棚，顶棚与仓顶的间距应在0.3 m以上，在第五和第七储粮生态区域，仓顶传热系数应不大于0.35 W/m2·K，第四和第六储粮生态区域，传热系数不大于0.40 W/m2·K；第一、第二和第三储粮生态区域，传热系数不大于0.5 W/m2·K。屋盖檐槽所有的下水管应在仓墙外面。

      - 门窗及其他孔洞

仓房的门窗、通风口结构要严紧并有隔热、密封措施。所有门窗、孔洞处应设防虫线和防鼠雀板、网。

      - 仓内照明

仓内应安装照明灯具，平房仓照明灯具应符合GB 50320的规定，钢板筒仓照明灯具应符合GB 50322的规定。浅圆仓和其他筒仓可参照钢板筒仓规定安装照明灯具，其他仓房可参照平房仓规定安装照明灯具。

    - 其他设备与设施

      - 应根据不同储粮生态区域的仓型和不同用途的实际需要，配备清理、输送、计量、粮情测控、通风、熏蒸、消防等设备设施。粮油仓库机电设备的安装应符合LS 1207的规定。

      - 立筒仓、浅圆仓配备的除尘、防爆设备应符合GB 17440的规定。

      - 储粮库区要按GB 50057的规定安装避雷装置。

      - 在高大房式仓、浅圆仓和立筒仓等大型粮仓中长期储粮时，应配备符合LS/T 1203规定的粮情检测系统，符合LS/T 1203规定的机械通风系统和电动扦样设备。

      - 除第一储粮生态区域外，其他储粮生态区域堆粮高度在6 m以上的大型仓房应配备符合GB/T 17931规定的环流熏蒸设备。

  - 粮油入仓

    - 接收入仓前的准备

      - 对仓房、器材和用具进行检查，确认仓房、门窗完好，所有设备运转正常。

      - 粮仓、货场及作业区应彻底打扫，清除仓内的残留粮粒、灰尘和杂物，填堵孔、洞、缝隙。

      - 检查仓房、包装器材、装粮用具和输送设备，发现有活虫或虫卵要用空仓杀虫剂或熏蒸进行杀虫处理并做好隔离工作。装粮用麻袋应符合LS/T 3801的规定，编织袋应符合GB 8946的规定；面粉袋应符合LS/T 3802的规定。

    - 对入仓粮油的品质要求

      - 入仓粮油应按国家有关标准和规定进行检验，需储藏过夏的粮油水分和杂质含量过高时，入仓前应进行降水干燥和除杂处理，粮油水分含量应控制在安全水分以内，杂质含量不大于1%。

      - 对不同种类、不同品种（指优质品种与普通品种）、不同等级、不同水分、不同生产年度的粮油应分开储藏。

      - 非食用粮油应单独存放，明确标识。

      - 已感染病虫害的粮油应单独存放，并根据病虫害的感染程度按9.2.3.1的规定处理；发现带有我国进境植物检疫性病虫和杂草种子，应及时向当地粮食主管部门和检疫部门报告，采取有效措施，配合国家检疫部门就地处理。

      - 库存食用粮的卫生质量应符合GB 2715的规定，库存食用植物油脂的卫生质量应符合GB 2716的规定。

    - 对粮油堆存的要求

      - 粮油出入仓应采用配套的搬运与输送设备，减少粮油的破损、降低扬尘。入仓过程中应采取减少自动分级的措施，避免杂质聚集。

      - 根据入仓粮油的质量、仓库条件和计划储藏期限合理堆放，减少重复搬倒。

      - 按仓房设计要求装粮。

      - 储粮单位宜保留占总仓容10%以上的仓容作为备用仓容。

      - 包装储粮的码垛要以安全为原则；堆码要整齐、牢靠，不向外歪斜，囤垛离墙、柱0.6 m以上。

      - 大宗原粮宜采用散装储藏。

      - 露天囤、垛和土堤仓不能设在电线下面；囤垛上脊要有40°～45°的坡度，表面平整无凹陷；囤垛周围和顶部要苫盖严实，风大的地区应加防风网，雪后要及时清扫囤垛及其周围上的积雪。囤垛间应按消防法规留足消防车辆的通道。

    - 粮油出仓要求

      - 粮油出仓应进行质量检验。

      - 粮油出仓时，同一仓房相邻廒间隔墙两侧的粮油应保持压力平衡，防止一侧粮油全部出仓造成压力不平衡，发生事故。

  - 粮油在储藏期间的粮情检测与品质检验

    - 粮情检测

      - 温度检测

包括粮堆温度、仓内空间气体温度和仓外空气温度的检测。

        - 检测期限

          - 粮温低于15℃时，安全粮（安全水分的基本无虫粮）15 d内至少检测1次，半安全粮（半安全水分粮或一般虫粮）10 d内至少检测1次，危险水分粮油5 d内至少检测1次。

          - 粮温高于15℃时，安全粮7 d内至少检测1次，半安全粮5 d内至少检测1次，危险水分粮油每天至少检测1次。

          - 新粮入仓后的3个月内要适当增加检测次数。

        - 检测设备

采用粮温探杆、粮情检测计算机系统、手提式电子测温表、干湿球温度计等设备检测粮温。用于温度检测的粮情测控系统应符合LS/T 1203的规定，能按程序设定自动巡测、储存检测数据，具有图、表显示和打印功能。高大平房仓、立筒仓、浅圆仓和存储储备粮的仓房宜采用计算机测温系统。地下仓宜采用计算机测温系统，以减少直接入仓检测次数。

        - 检测点的确定

          - 在房式仓中进行人工检测时，可将粮堆平面划分为若干区段，每100 m2为一区段，取四角与中央5点并根据需要增设检测点，粮堆高2 m以内可设2层，3 m以上可设3层，各层相同位置的测温点应在同一垂直线上。粮层上下和粮堆四周测温点应设在粮面下、离地坪或墙壁0.3 m处。

          - 高大平房仓和立筒仓、浅圆仓测温点的设置应符合LS/T 1203的规定，但上下层检测点应设在粮面下和离仓底0.3 m处；周边检测点应设在离仓壁0.3m处。

          - 露天囤垛、土堤仓和简易平房仓检测粮温参照以上原则设置检测点。

          - 地下仓应在粮堆离墙壁0.3m处和中部设置两组以上检测点，每组分设上中下三层，上下层分别设在粮面下和离仓底0.3m处。

          - 除上述规定的检测点外，还应根据储粮实际情况，设置机动检测点。

          - 仓内空间气体温度检测点应设在粮堆面层中部离粮面1 m的空间。

      - 相对湿度检测

        - 采用湿度传感器或湿度计、干湿球温度计检测仓内空间和仓外空气的相对湿度。粮堆内的检测点可设在粮堆表层0.3 m处和离阴面墙壁0.3 m处等水分容易变化处，或按需要设置。

        - 仓内空间相对湿度检测点应设在粮堆面层中部离粮面1m的空间。

      - 水分检测

        - 安全水分粮油的水分检测应结合储粮品质检测进行。

        - 半安全水分粮油每月至少检测1次。

        - 危险水分粮油应根据具体情况随时取样检测。

        - 四周及粮堆上下层的水分检测取样点参照粮温检测点设定，中间部位检测点可适当减少。

        - 发现温度异常点应及时取样检测。

      - 害虫密度检测

        - 检测期限

          - 粮温低于15℃时，每月检测1次。

          - 粮温在15℃～25℃时，15 d内至少检测1次。

          - 粮温高于25℃时，7 d内至少检测1次。

          - 危险虫粮处理后的3个月内，至少每7 d检测1次。

        - 虫粮取样点的确定

          - 散装粮

            - 取样点设置：仓房四个角、仓门口、人员进出口和排风扇口各设1点，墙的长边各设两点，短边各设1点，每点距墙0.10 m～0.50 m；粮堆中部应按粮堆大小、及温度异常变化点、以前发生虫害部位等情况，设3～10点；根据粮仓大小和实际情况可酌情增设若干机动取样点，如通风道口附近。

            - 粮堆分层取样原则：在每一取样点处，表层取样设置在粮面至0.5 m之间；粮堆内取样层，按粮堆高度设定，粮堆高3 m以下，设1个取样层；粮堆高3 m以上到6 m，设2个层取样；粮堆高超过6 m的，酌情增设取样层。每层取样量大于1 kg。

          - 包装粮

            - 检测点：根据包装粮总包数，按表1规定确定取样包数，然后分层设点确定取样包，外层适当多设点。

            - 取样：首先检查包外害虫数，再扦取包内粮样，必要时可拆包或倒包取样。花生、蚕豆等大粒粮应拆包取样。每包取样大于1 kg。每包样品作为一个检测点的样品。

            - 检查包外害虫头数大于包内每千克害虫头数时，则以包外害虫头数作为该点害虫密度，不能将两者相加或平均计算。

- 包装粮害虫检测取样包数                 （单位：包）

| 总 量 | ≤500 | 500～1200 | 1200～3200 | 3201～10000 | 10001～35000 | 35001～150000 | ≥150001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样量 | 50 | 80 | 125 | 200 | 315 | 500 | 800 |

        - 检测方法

          - 筛检

采用虫筛筛出粮粒外部的害虫并计数。必要时应按照LS/T XXXX 《粮食仓储隐蔽性害虫的检测方法》检测粮粒内部害虫。

          - 诱捕检测

- 诱捕检测适用于储粮害虫的预测预报。采用诱捕检测储粮害虫的方法，参照附录F进行。

          - 器材和场所害虫检查方法

            - 装具和其他器材按2%～5%比例抽样检查，以件计算害虫头数。

            - 空仓、货场或铺垫苫盖物等按7.1.4.2.1选点检测，每点选1 m2检查，以每平方米害虫头数表示害虫密度。

        - 害虫密度计算方法

按各取样点分别计算害虫密度（检测内部害虫时，计算粮粒内部和外部害虫数之和，以每千克粮样中害虫头数表示），以害虫密度最大的点代表全仓（围、垛）的害虫密度，按表2确定虫粮等级。

- 虫粮等级标准                     （单位：头/kg）

| 粮油 种类 | 虫粮等级 | 害虫密度 | 主要害虫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 粮 | 基本无虫粮 | ≤5 | ≤2 |
|  | 一般虫粮 | 6～30 | 3～10 |
|  | 严重虫粮 | ＞30 | ＞10 |
|  | 危险虫粮 | 我国进境植物检疫性储粮害虫 |  |
| 成品粮 | 应无虫，粉类成品粮含螨类不超过30头/kg，若超过此标准即为严重虫粮 |  |  |
| - ①害虫密度和主要害虫密度两项中有一项达到规定指标即为该等级虫粮。 - ②“主要害虫”指玉米象、米象、谷蠹、大谷盗、绿豆象、豌豆象、蚕豆象、咖啡豆象、麦蛾和印度谷蛾。 |  |  |  |

      - 粮情检测结果登记

检测结果应认真登记在粮情检测记录簿上，每月进行储粮安全情况分析并按规定填写《储粮安全情况月报表》，检查中发现异常情况应及时处理。

    - 储藏粮油品质检验

      - 品质检验的要求

粮油储藏期间，应随时注意观察粮油的色泽、气味等感观品质变化情况，定期进行品质检测。根据检测结果判断粮油是否宜存，同时根据储藏条件预测可继续储藏期限，确保粮油品质，不宜存的粮油应尽快出库利用。对于已经确定用途和质量要求的粮油，应在粮油品质虽有所下降但尚符合要求时出库利用。

      - 检验内容和方法

        - 判定食用粮油储存品质

          - 各级储备粮油和需储藏过夏的粮油应在进出库前和每年春、秋季各检测1次；不储藏过夏的粮油应在进出库前各检测1次。

          - 稻谷储存品质判定指标按照GB/T 20569、玉米储存品质判定指标按照GB/T 20570、小麦储存品质判定指标按照GB/T 20571进行检测判定。当储存品质指标为“轻度不宜存”时应及时提供利用。

          - 大豆按照GBJT14488.1和GB/T5530测定大豆粗脂肪的酸价；按照GB/T5511测定粗蛋白质含量和水溶性蛋白质含量，并计算蛋白质溶解比率，按表3大豆储存品质控制指标的规定判定是否“宜存”。

          - 食用油脂应按照GB/T 5530和GB/T 5538检测酸值和过氧化值，表4食油储存品质控制指标的规定判定是否“宜存”。

          - 其他粮油由各地自行确定检测项目和储存品质判定标准。

- 大豆储存品质控制指标

| 项目 | 宜存 | 不宜存 |
| --- | --- | --- |
| 粗脂肪酸值，mgKOH/100g | ≤3.5 | ＞3.5～≤5 |
| 蛋白质溶解比率，% | ≥75 | ＜75～≥60 |

- 食油储存品质控制指标

| 项 目 | 大豆油和菜籽油 |  | 花生油和葵花籽油 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宜存 | 不宜存 | 宜存 | 不宜存 |
| 过氧化值，meq/kg | ≤8 | ＞8～≤12 | ≤12 | ＞12～≤20 |
| 酸值，mgKOH/g | ≤3.5 | ＜3.5～≤4 | ≤3.5 | ＜3.5～≤4 |

        - 评价种用或芽用粮油和油料生活力

          - 采用发芽势和发芽率指标评价种用或芽用粮油生活力。

          - 粮油种子的发芽势和发芽率测定按照GB/T 5520执行。

        - 卫生指标检测

          - 粮食的卫生质量按GB 2715进行检测。

          - 食用植物油脂的卫生质量按GB 2716进行检测。

          - 测定菌落总数按照GB/T 4789.2执行；测定霉菌或酵母活菌总数按照GB/T 4789.15执行。真菌毒素的检测按照GB 2715、GB/T 5009.22、GB/T 5009.96和GB/T 5009.111执行。

        - 粮油出库检验

超过正常储存年限的粮油，在出库前应当经过有资质的粮油质量检验机构进行质量鉴定，不符合食用卫生标准的粮油，不得进入口粮市场。

  - 粮油储藏技术

    - 低温与准低温储藏技术

      - 用于低温或准低温储藏的粮仓,墙体的传热系数应符合5.1.3的规定，屋盖的传热系数应符合5.1.4的规定，门窗应有隔热措施，仓房有良好的气密性，能有效地阻隔与外界的湿热交换。

      - 降低粮温的措施有自然通风、机械通风、机械制冷和谷物冷却机辅助降温等，地下粮仓可利用地下自然低温储粮。

      - 粮油进仓后，在秋冬季节应利用空气温度较低的有利时机，采用自然通风、机械通风将粮温逐步降低。并采取有效隔热措施。在气温上升季节，粮温升高时采取机械通风，必要时采用谷物冷却机通风辅助降温，将平均粮温控制在15℃以下，实施低温储粮，或将平均粮温控制在20℃以下，实施准低温储粮。

      - 粮温相差超过5℃的两批以上的粮油堆存在一起时，应采取通风措施均衡粮温。容量较大的低温或准低温仓，在高温季节粮油出仓时，要用塑料薄膜或糠包等将粮堆隔离或将未出仓的粮堆进行封闭，以免结露。

      - 种子粮采用低温储藏，其水分含量应低于17%。

      - 谷物冷却机应用技术

        - 准低温、低温储粮在春夏和夏秋之交粮温升高时，采用谷物冷却机进行低温控湿通风降低粮温，保持准低温、低温储粮。可适当调整谷物冷却机的参数，以达到保持储粮水分，平衡粮堆温度，防止水分转移、分层和结露的作用。

        - 高大粮堆储粮局部发生结露、发热时，宜采用谷物冷却机进行低温控湿通风处理。

        - 谷物冷却机通风适用于处理各种原粮、糙米、豆类、油料和成品粮。

        - 谷物冷却机应符合GB/T 18835的规定。

        - 谷物冷却机应用条件、操作技术和管理应符合LS/T 1204的规定。

    - 储粮通风技术

      - 储粮通风包括自然通风和机械通风。

      - 为降低粮堆温度、水分或防止结露，在仓外大气温度低于仓温和粮温、仓外大气湿度低于粮堆平衡相对湿度、风力3～7级时可采用自然通风。通风时，宜在粮面扒沟，开启门窗、堆码通风垛或利用粮堆内设的通风道进行通风。自然通风时也要注意防止因气温低于粮堆露点温度而引起的局部结露。

      - 利用机械通风系统在仓外温度、湿度适当时进行机械通风，可降低粮堆温度和湿度，平衡粮堆温度，改变储粮水分含量，消除粮堆水分转移、分层和结露，排除粮堆内异味或有毒有害气体等。为调整粮油的加工品质，在粮油出库前也可利用通风机械将高于粮堆平衡绝对湿度的空气送入粮堆进行调质通风，但调质通风后的粮油温度和水分不得违反安全储藏的要求。

      - 机械通风的基本要求、技术参数、具体操作和管理按LS/T 1202的规定执行。

    - 气调储粮技术

      - 二氧化碳、氮气气调储粮

        - 在密闭粮堆中充入二氧化碳、氮气改变粮堆气体成分进行储粮，用于防治虫螨、抑制霉菌和延缓粮油品质变化。

        - 仓房的气密性按LS/T 1201检测。

        - 密闭粮堆中充入二氧化碳、氮气，使气调仓内二氧化碳气体浓度达到35%以上，或氮气气体浓度达到98%以上，杀灭粮堆中虫、螨，抑制霉菌生长，并延缓粮油品质变化。

        - 采用二氧化碳气调杀虫时，二氧化碳浓度在35%以上的保持时间大于15 d。

        - 采用气调储粮技术长期储藏的原粮和成品粮，粮油水分应符合当地安全水分规定。

        - 二氧化碳气调储藏的仓房设施、储粮技术与管理应符合LS XXXX 《二氧化碳气调储粮技术规程》的规定。

        - 种子粮不能用密闭或气调技术储藏。

      - 密闭储藏

        - 新收获粮油进行密闭储藏，利用密闭粮堆中粮油及其他生物体呼吸作用消耗氧气并产生二氧化碳的自然降氧方式，达到低氧或缺氧储藏的目的。

        - 密闭低氧储藏仓房的气密性要求应符合LS/T 1201规定。若仓房气密性达不到以上要求时，应采用塑料薄膜进行粮面或5面、6面密封粮堆。粮油入仓后应做好粮面、门窗、通风口等处的密封。

        - 采用脱氧剂（如铁粉脱氧剂、连二亚硫酸钠等）提高密闭粮堆降氧效果。

        - 采用缺氧方式杀虫时，粮堆内的氧气浓度应降至2%以下，保持时间大于30 d。

        - 采用缺氧方法抑制霉菌生长时，粮堆内氧气浓度应控制在0.2%以下。

        - 采用密闭储藏的原粮和成品粮，粮油水分应符合当地安全水分规定。

      - 小包装气调储粮

        - 为达到防虫、防霉和延缓粮油品质变化的效果，根据需要，成品粮、油料、小杂粮等均可采用小包装气调储藏。

        - 二氧化碳负压储藏：采用复合塑料薄膜包装，充入二氧化碳气体并密封，随二氧化碳被粮油吸收形成负压。

        - 脱氧剂缺氧储藏：采用复合塑料薄膜包装，加入0.2%脱氧剂并密封，形成缺氧。

        - 负压储藏：采用复合塑料薄膜包装，抽真空并密封，形成负压。

    - 储藏技术优化组合

根据不同储粮生态条件，在不同时期分别或组合应用密闭、压盖隔热、气调、通风降温等技术，以达到比单独采用这些技术更好的储粮效果。

      - 双低和三低储藏

        - 新粮入仓后，用塑料薄膜进行单面、5面或6面密闭，利用后熟期间强烈的呼吸作用将粮堆中的氧气浓度降到12%以下，二氧化碳浓度上升到4%以上，再按附录C规定进行低剂量磷化氢熏蒸杀虫，实现双低储藏后，秋、冬季再进行通风降低粮温，并采取措施保持长期较低的粮温，实现三低储藏。

        - 达不到密闭要求的仓房可用塑料薄膜单面、5面或6面密闭。用于密闭粮堆的塑料薄膜帐幕应无污染、无异味、无裂缝，经砂眼漏气量小于密闭粮堆中空气总体积的0.5%；所用粘合剂要有足够的粘接强度，不污染粮油。采用膜下通风的储粮，应在薄膜下面设置回风道或管路。

        - 采用双低、三低储藏的粮油，水分应符合当地安全储藏标准

      - 在第四、第五、第六和第七储粮生态区域，宜综合采用机械通风、环流熏蒸、计算机粮情检测、谷物冷却机降温的储粮技术组合。

      - 长期储藏的粮油，宜采用压盖隔热、密闭与气调技术综合应用。

    - 不同粮油的储藏技术要点

      - 原粮储藏

原粮耐储性较好，可长期散装储存。宜采用通风、密闭、低温、气调等储藏技术。

        - 小麦

小麦收获后的后熟期较长，后熟作用明显，呼吸强度高，而且耐热性、耐储性较好，对储粮条件要求较低，可在各种仓型的仓房安全储藏，采用热入仓密闭、双低三低、准低温等储藏技术，正常条件下可储藏3～5年。应加强害虫防治，特别是麦蛾的防治。

        - 稻谷

稻谷耐储性较差，不耐高温、易发热、黄变，宜采用准低温、低温、三低、气调等储藏技术，正常条件下可储藏2～3年。而常规储藏一年后其发芽率和品质都有明显下降。应加强谷蠹、米象和玉米象的防治。

        - 玉米

玉米胚部大、吸湿性强、呼吸旺盛、易发热霉变、耐储性差，宜采用通风、干燥、双低三低、准低温储藏技术，应加强玉米象的防治。正常条件下可储藏1～2年。

      - 成品粮储藏

成品粮以包装短期储藏为宜，宜采用密闭、准低温、低温、气调储藏技术；不得使用防护剂防治害虫和螨类。

        - 小麦粉

小麦粉吸湿能力强，散落性、散热性差，易结块、发热、霉变，易氧化变质，宜采用密闭、准低温、低温等储藏技术，储藏过程应根据气候条件适时揉包倒垛。应加强粉螨和拟谷盗的防治。

        - 大米

大米易爆腰，易吸湿，不耐热，储藏过程品质变化快，宜采用准低温、低温、密闭、气调等储藏技术。应加强米象和玉米象的防治。

      - 油料储藏

油料储藏稳定性差、吸湿性强，易发热霉变、储藏过程品质变化快，宜采用低温、准低温储藏，通风干燥，密闭储藏。不宜长期储藏。

      - 油脂储藏

        - 油脂易氧化酸败。储藏时应将油脂水分含量和杂质含量控制在0.2%以下，采用密闭、真空缺氧、添加抗氧化剂、充隋性气体、添加除氧剂、低温、避光储藏。

        - 储藏油脂的容器应清洁、干燥、无油脚、无污垢、无铁锈、无异味。装油前应仔细检查，如有砂眼、漏洞和裂缝要修焊好，保障不渗不漏。非食用油脂的装具要有明显标识，不能与食用油脂装具混用。

        - 新榨毛油应沉淀、过滤或精炼达标后方可灌装容器储藏。200 L标准桶装油180 kg，拧紧桶盖，摆放时使桶身略有倾斜，进油口位于高侧。油池、油罐应有与其容量相应的护油堤并严格按设计容量装油。

        - 储藏油脂要防止日光曝晒。

        - 新、陈油不得混装。

    - 不同围护结构的粮油储藏技术要求

      - 房式仓的储粮技术要求

        - 各类房式仓储粮主要要求是防止有害生物危害和防止粮油水分高发生粮堆发热霉变，应根据当地储粮生态条件，控制入仓粮油质量，合理采用通风降温、密闭、隔热压盖、熏蒸等技术确保储粮安全。高大平房仓因堆粮高、仓容量大，应特别注意因季节变化仓内外温差大，适时通风降温，防止仓顶和仓壁等部位粮油结露，发生虫害宜采用环流熏蒸杀虫。

      - 浅圆仓的储粮技术要点

        - 粮油入仓时应采用布料器、减压管等减少自动分级和粮油破碎。

        - 入仓粮油应控制水分含量低于当地粮油安全水分，杂质含量低于1%。

        - 应加强粮情检测，采用计算机粮温检测系统。

        - 入仓粮油高度不宜超过筒体部分。

        - 秋冬季节应适时通风降温，消除仓内外温差，防止仓顶和仓壁等部位粮油结露。

        - 发生虫害应采用环流熏蒸杀虫。

      - 立筒仓的储粮技术要点

立筒仓主要用于港口、铁路集散站或加工企业的装卸和备料仓房，一般用于短期储藏；如需长期储藏时，可参照浅圆仓的技术要求处理。

      - 地下仓的储粮技术要点

应重点做好防水、防潮和隔热工作，特别注意防止结露。

      - 土堤仓、简易仓、露天囤垛的储粮技术要求

土堤仓、简易仓、露天囤垛储粮，应加强监测和安全管理，重点做好防火、防结露、防渗漏工作，防止有害生物危害。

        - 对围护结构地基和货位的基本要求

          - 土堤仓，简易仓或露天囤垛的场地地势要高，地下水位要低，地面应干燥、坚固，通风良好，四周排水通畅。

          - 应先按防水要求建好货位。货位应有严密的防水、防潮措施，在货位上用混凝土构筑0.4 m以上高度的货台。货台下应有通风槽。

          - 架空货位的材料应有足够的强度，能承受粮油、储粮附属设施和操作人员产生的动、静载荷。

          - 架空高度0.25 m～0.4 m；货位下部应筑防鼠台或设防鼠围屏、塑料防鼠围裙等防鼠设施；货台台面四周有向外延伸0.12 m以上的防鼠檐，架空货位的承载墙和支柱要设挡鼠板。

          - 土堤仓等对气温变化敏感、易结露的储粮设施的走向应符合5.1.1.3的规定。

        - 露天囤垛和简易仓的堆码要求

          - 露天囤（堆、垛）和简易仓储粮可采用包装堆码和围包散装两种形式，应在囤垛底部用稻壳等材料拌入防护剂铺垫0.3 m以上，铺垫物与粮油之间应有塑料薄膜等隔离物。

          - 采用包打围散装的粮堆，围包高度不宜大于4.5 m（不含货台高度），每层围包要堆码整齐，逐层内收，逐层围包并同步装入粮油。包装储粮高度应控制在5 m以内。

          - 露天垛顶可用有关材料架空起脊或用粮包、粗稻壳包等做成40°～45°坡度的屋脊形状。

          - 堆垛下部应有1 m高的防鼠围护处理。

          - 堆垛上部及顶部应用双面涂塑PVC或防水蓬布苫盖严密，顶部要平直，无凹陷，下部要牢固，能抗御当地历史记载的最大风力。

        - 露天囤、垛应配备通风设施，应能密闭进行有效的熏蒸杀虫。

        - 土堤仓，简易平房仓或露天囤垛应配备粮温检测设施。风、雨、雪天随时检查，及时清除积雪和雨水。

        - 土堤仓，简易平房仓或露天囤垛储藏的粮油，水分含量应低于当地安全储藏水分规定。

        - 在季节交替和气温骤变时，应及时通风降温降湿，防止发生粮堆结露和水分转移。

    - 特殊情况的处理

      - 高温粮的处理

因受外界高温影响，入仓后粮温下降缓慢时，应采用自然通风降温，仓内翻倒或机械倒仓等办法降低粮温；在气温低于粮温8℃以上时采用机械通风降温，或用谷物冷却机通风降温。

      - 发热粮的处理

        - 粮堆局部发热应迅速查明原因，并根据具体情况立即进行处理。

        - 因粮油水分过高诱发微生物活动而引起的粮堆发热，应采取机械通风、仓内翻倒或倒仓等办法降低粮温，或用谷物冷却机通风降温，并采取通风、晾晒或烘干等措施降低粮油水分。

        - 因粮油后熟作用放热使粮温升高的粮堆发热，应进行通风降温降湿，促进后熟作用的完成。

        - 因害虫和螨类活动引起的粮堆发热，应先熏蒸杀灭害虫和螨类，再进行通风降温处理。

        - 因自动分级造成粮堆局部杂质过多引起的粮堆发热，应进行清杂处理。

      - 污染粮油的处理

粮油中残留的有毒有害污染物超过国家粮油、食品卫生标准时，应单独封存，报请有关部门处理。

    - 高水分粮油干燥技术

      - 利用自然低温储藏的高水分粮油，在春季气温回升时，要及时烘、晒等技术降水。

      - 原粮水分超过当地安全储藏水分3%以上时，宜采用烘干机械设备进行降水处理。一次降水幅度玉米小于10%，稻谷和小麦小于5%。烘干温度、速度和操作按LS/T 1205的规定执行。

      - 成品粮不宜采用烘干和日晒降水，宜采用仓内摊晾、拆包、站包或码通风垛等方法降水。

      - 晾晒降水要根据日照、气温、风力、粮油水分、籽粒大小和晒场地坪条件决定粮油平摊厚度。晾晒时顺着阳光或风向扒沟并适时翻动。达到降水目的后，应经过冷却和清杂处理再入仓（需热入仓的小麦除外）。

      - 采用机械通风就仓干燥降水时，按LS/T 1202规定执行。

    - 技术操作安全

- 粮油储藏的技术操作应符合LS 1206的规定；立筒仓和浅圆仓的技术操作应符合GB 17440的规定。

  - 有害生物控制的一般性原则

有害生物控制应符合“以防为主，综合防治”的方针，控制措施要符合“安全、卫生、经济、有效”的原则。

    - 鼠类与鸟类的控制

      - 鼠类

预防措施应符合5.1.5的规定，做好库区卫生，检查鼠类进入的通道，仓门设置挡鼠板。可采用诱捕、毒杀或熏蒸等方法杀鼠。采用毒杀方法灭鼠时，应使用由国家农药管理部门批准登记的灭鼠剂，由专人负责投药，设立警戒标识，进行残余饵料处理等工作。熏蒸灭鼠应由经过专门训练的人员进行。进入仓内的鼠类可用捕杀或器械除治，不能采用毒饵毒杀。

      - 鸟类

采用防鸟网等措施，防止鸟类入仓，不宜用捕捉、枪击或毒杀方法防治鸟害。

    - 害虫与螨类的控制

      - 害虫与螨类感染途径、生长条件与危害对象

害虫与螨类可在田间、收获、运输和储藏过程中感染粮油。储粮过程中昆虫与螨类的大量繁殖可引起储藏粮油发热霉变，造成储粮质量损失、品质下降。粮油种类、储粮温度、相对湿度和粮油水分是影响害虫与螨类生长的重要因素，主要储粮害虫和螨类的危害对象和最适生长条件见附录E。

      - 预防措施

        - 按6.1.3的要求做好空仓与器材的清洁卫生和杀虫处理。

        - 将粮温和粮堆相对湿度控制在害虫种群增殖的限度以下。

        - 采用密闭或气调储藏技术抑制害虫种群增长。

        - 采用储粮防护剂防止害虫和蟎类感染储粮。

        - 在仓房门窗和孔洞处布设防虫线和密封门，仓房门窗处应设置防虫网。

      - 控制技术

        - 各等级虫粮的处理要求

          - 基本无虫粮和一般虫粮，若粮温低于15℃，可不作杀虫处理，但要加强检测，做好防护工作。这一等级的外调或出口粮油，应按接收方要求进行处理。粮温在15℃以上的一般虫粮，应在15 d内进行除治。

          - 严重虫粮应在7 d之内进行除治。

          - 危险虫粮应立即封存隔离，限3 d以内进行灭虫处理，带有我国进境植物检疫性储粮害虫的危险虫粮要经行政主管部门检查确认达到灭虫效果后方可出仓。

        - 物理与机械方法

          - 高温杀虫

            - 常见储粮害虫和螨类种群增长的最适、最低温湿度条件和高、低温致死温度见附录E。

            - 日晒趁热入仓密闭储藏杀虫：仅用于安全水分的小麦、赤豆、绿豆、豌豆等。日晒粮温应达到46℃以上并保持2 h后趁热入仓，粮面及时压盖密闭。

            - 高温暴晒囤套囤密闭储藏：粮种限于安全水分的豌豆等；2层囤之间填充稻壳或麦糠，厚度应达0.3 m以上。入囤后囤内粮温应在50℃左右，密闭25 d～30 d，密闭期间应经常检查囤内温湿度及害虫死亡情况，发现温、湿度过高应及时撤去囤面覆盖物散湿防霉。

            - 加热杀虫：除大米和花生仁以外的粮油，可用烘干机、微波等加热办法将粮油加热至50℃～55℃，达到杀虫目的后，要待粮温降低后再入仓储藏。

          - 低温控制

常见储粮害虫和螨类种群增长的最适和最低温湿度条件见附录E，温度进一步降低将对它们产生不利影响，甚至致死。常用方法如下：

            - 将储粮温度控制在15℃以下，控制害虫生长发育。

            - 在低温季节就仓翻倒、输送机倒仓、仓外摊冻或机械通风等进行冷冻杀虫。冷冻杀虫时粮堆温度、粮油水分和害虫致死时间的关系见表5。采取急剧冷冻比缓慢冷冻方法可缩短害虫致死时间1/3～1/2。冷冻时应采取隔离措施，防止粮堆内害虫潜出越冬。花生仁不能用冷冻方法杀虫。

- 冷冻杀虫时害虫致死时间（d）

| 粮油水分（%） | 温 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0℃ | -5℃ | -10℃ |
| 11 | 32 | 20 | 10 |
| 14 | 60 | 33 | 15 |
| 18 | 110 | 75 | 32 |

          - 过筛除虫

应根据粮粒和虫体大小来选择适当筛目的清理筛，用过筛的方法除去粮油中的非蛀食性害虫。筛除害虫宜在低温季节进行，对无飞行能力的害虫采用先风后筛的方法效果更好；筛除害虫要与储粮场所隔离，筛下出杂口要套布袋，对筛下物进行熏蒸、烘炒或粉碎等杀虫处理后再作饲料或作它用；筛下物无利用价值时可焚烧或深埋。

          - 压盖防治

            - 利用压盖储藏法可防治蛾类害虫。

            - 采用压盖储藏的粮油，水分应在当地安全水分以内，基本无虫，仓房有较好的防潮密闭性能。

            - 压盖粮面的材料可因地制宜，就地取材，如干燥无虫的糠壳包、干沙包、草木灰包及异种粮包等。

            - 压盖时要由远离仓门的地方开始向仓门口倒退。压盖时粮面要平，压盖物与粮油、墙壁之间要严密压实不留空隙。

            - 压盖时间应选在冬末春初、粮温较低且第一代蛾类幼虫羽化前进行。

          - 气调控制

按8.3的规定执行。

          - 惰性粉控制

惰性粉杀虫剂应符合国家食品卫生标准并经农药管理部门进行农药登记，使用方法与储粮防护剂相同。施用时应佩戴防尘口罩和防护眼镜。成品粮不能使用惰性粉。其他不利于清理的惰性粉如草木灰等只能用于种子粮。

          - 港口中转库等粮油流动量较大的仓库，具备条件时可用电离辐射、γ射线或其他高频电磁波处理杀虫。经杀虫处理的粮油要与未经处理的粮油充分隔离，防止再次感染。同时必须达到对人员和环境的安全防护要求。

        - 生物防治

用于控制储粮害虫和螨类的苏云金杆菌等病原体、昆虫信息素和生长调节剂等生物制剂应符合国家食品卫生标准并经农药管理部门进行农药登记。

        - 植物源农药防治

植物源农药主要有效成分为生物碱、糖苷类、有毒蛋白质、挥发性精油、鞣质、树脂、有机酸类、酯类、酮类等。使用方法与储粮防护剂相同。用于控制储粮害虫和螨类的植物源农药应符合国家食品卫生标准并经农药管理部门进行农药登记。

        - 化学药剂杀虫

          - 种类与使用要求

            - 用于储粮害虫控制的常用化学药剂的种类及剂量应符合附录B的要求。各种储粮化学药剂的使用应符合LS XXXX 《储粮化学药剂管理和使用规范》的规定。

            - 除防护剂外，其他固态或液态药剂均严禁与粮油直接接触。

            - 用药剂进行空仓杀虫或实仓熏蒸前，应先将仓内外打扫干净。空仓、器材和装具等用药剂杀虫以后要通风散气，彻底清扫后方可使用。

            - 用石灰粉刷的墙壁和仓顶应充分干燥后才能使用敌敌畏、马拉硫磷、辛硫磷和防虫磷等药剂。

            - 熏蒸杀虫应保证足够的熏蒸剂浓度和密闭时间，以杀死各种虫期的害虫，粮油熏蒸杀虫后，要做好防护工作，防止再次感染。

            - 使用熏蒸剂或防护剂在粮油中的残留量应符合GB 2715的规定。

          - 空仓与器材杀虫剂

应用敌敌畏、农用马拉硫磷、辛硫磷乳油和杀螟硫磷乳油等杀虫剂处理空仓、运输工具（车船等）、装具（麻袋等）和输送设备，常用药剂见附录B。可用气雾剂或烟剂杀灭飞行的储粮害虫。可用性质介于空仓杀虫剂和熏蒸剂之间的易挥发的杀虫剂来杀灭空仓与器材中的害虫。这些杀虫剂不能作防护剂使用，不能与粮油直接接触。

          - 防护剂

储粮防护剂只能用于原粮, 常用药剂见附录B。可用同种储粮的糠壳作为载体，制成药糠应用，采用其他载体的防护剂应符合国家农药管理部门农药登记要求。用喷雾机械施用防护剂时应在入仓的皮带输送机上定点定量施药。在高温高湿储粮区，热湿储粮区和中温低湿储粮生态区，储藏时间超过1年或半年且需要度夏的粮食，宜对粮堆底层和上层0.3 m厚的粮食施用防护剂。

          - 熏蒸剂

            - 应使用经过国家农药管理部门农药登记的储粮熏蒸剂熏蒸防治储粮害虫, 常用药剂见附录B。

            - 熏蒸剂操作人员应经过培训、取得上岗资格，操作时应严格按照LS/T 1201规程和LS XXXX《储粮化学药剂管理和使用规范》的规定执行。

            - 实施磷化氢熏蒸杀虫的粮仓和粮堆应按LS/T 1201标准检测气密性并符合其规定的气密性标准。达不到标准时应采取粮膜单面、5面或6面密闭补充密封措施。

            - 进行磷化氢熏蒸杀虫时，应根据害虫的耐药性和粮温情况设定磷化氢最低有效浓度和密闭时间，见附录D。

            - 根据设定的磷化氢浓度，按附录B和附录C选定单位用药量。需要补充施药时，按实际测定最低浓度与设定的浓度差值，按照附录C确定补充用药量。

            - 磷化氢环流熏蒸设备应符合GB/T 17913的规定。熏蒸杀虫后要加强防护，防止再次感染。熏蒸后开仓散气时，应先开下风向门窗，后开上风向门窗。熏蒸后的粮油应充分通风散气，散气期间，应派专业人员对周围环境进行检测。

    - 微生物的控制

      - 通过降温和干燥技术，降低储粮水分和温度，抑制储粮微生物生长。

      - 储藏期间应采用通风降温和均温技术预防和消除粮堆结露。

      - 采用臭氧发生器向粮堆施用臭氧，控制微生物生长与危害。

      - 来不及干燥的原粮可用有机酸及其盐类等食品级的防霉剂进行应急处理。

- (规范性附录)中国储粮生态区域划分、生态特点及主要储粮措施

| 区域名称 | 主要分布范围 | 生态特点 | 主要储粮措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一区：高寒干燥储粮区 | 东起横断山区，西抵喀喇昆仑，南至喜马拉雅，北达阿尔金山—祁连山北麓。包括西藏全部、青海南部及川、滇、新、甘的一部分。海拔4000 m以上。 | 15℃以上有效积温0～178℃·d，15℃以上的时间112 d～194 d；年降水量≤400 mm；年平均相对湿度10%～90%；1月气温－8℃～－20℃，7月气温18℃～24℃；主要粮油作物为春小麦、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为黑拟谷盗、褐毛皮蠹 、花班皮蠹、黄蛛甲、裸蛛甲、日本蛛甲、谷象(新疆)；全国最干旱地区，日照及太阳辐射仅次于青藏高原，冬春寒冷、风力大，是储粮最适宜区域。 | 1.风干、晾晒，自然通风 2.干季低温储藏 3.雨季前密封 |
| 第二区：低温干燥储粮区 | 位于我国北部与西北部，包括内蒙古的大部分，宁、陕、冀、甘的一部分及新疆的全部。以国界线为西界和北界，东界从大兴安岭的根河河口开始，沿大兴安岭西麓，向南延伸至阿尔山附近，然后向东沿洮儿河谷地跨越大兴安岭至乌兰浩特以东，再沿大兴安岭东麓南下，经突泉、扎鲁特旗、开鲁至奈曼，南界昆仑山、祁连山北麓至乌鞘岭，长城、张北、沽源、围场、阜新。 | 15℃以上有效积温626℃·d～2280℃·d，15℃以上的时间0 d～70 d；年降水量800 mm以下；年平均相对湿度28%～90%；1月气温0℃～－16℃，7月气温6℃～18℃；主要粮油作物为青稞、春小麦、冬小麦；代表性储粮害虫为褐皮蠹、花班皮蠹 、黄蛛甲、褐蛛甲；空气稀薄，太阳能、风能资源极为丰富，终年寒冷、干季干燥，使其成为储粮最适宜区域之一，但高水分玉米收后常来不及降低水分。 | 1.风干、晾晒、自然通风 2.自然低温 3.次年春末、夏初、风干晾晒和通风处理高水分粮 4.夏初前施拌保护剂密封 5.新疆个别地区夏季如只靠机械通风不能达到降温目的,可使用谷冷机降温 |
| 第三区：低温高湿储粮区 | 位于我国的东北部，北、东、东南三界为国界，是我国位置最北、纬度最高的一个区。本区西界就是蒙新区的东界，南界自奈曼至彰武、康平、昌图、铁岭、抚顺、宽甸至鸭绿江边，相当于活动积温3200℃等温线。包括黑龙江、吉林两省的全部，辽宁省的北部、内蒙古自治区的大兴安岭东部区域。 | 15℃以上有效积温223℃·d～819℃·d，15℃以上的时间55 d～122 d；年降水量400 mm～1000 mm；年平均相对湿度22%～93%；1月气温－12℃～－30℃，7月气温19℃～24.5℃；主要粮油作物为春小麦、玉米、大豆；代表性储粮害虫为玉米象、锯谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；全国最冷的地区。“冷、湿”是其气候特点，高水分玉米收后常来不及降低水分。 | 1.机械通风、烘干 2.自然通风 3.春末、夏初自然风干、晾晒和通风、烘干 4.夏初前施拌保护剂密封 |
| 第四区：中温干燥储粮区 | 西邻青藏高原，东濒黄海和渤海，北面与东北地区及蒙新地区相接，以秦岭北麓、伏牛山、淮河为界与华中区相接，此界相当于活动积温4500℃或1月份均温0℃、年降水量800 mm等值线。包括晋、鲁、京、津全部，冀大部分及辽、陕、宁、甘、豫、皖、苏的一部分。 | 15℃以上有效积温828℃·d～1690℃·d，15℃以上的时间143～192d；年降水量400 mm～800 mm；年平均相对湿度13%～97%；1月气温0℃～－10℃，7月气温>24℃；主要粮油作物为冬小麦、玉米、大豆；代表性储粮害虫为玉米象、麦蛾、印度谷螟、锯谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；冬季寒冷干燥、夏季高温多雨分别为储粮有利和不利条件。 | 1.小麦收后夏季高温晾晒 2.秋季晾晒、通风或烘干高水分玉米 3.自然低温 4.次年夏初前用晾晒、通风方法处理高水分玉米。 5.夏初前施拌保护剂密封 6.密切注意过夏粮粮情 |
| 第五区：中温高湿储粮区 | 位于秦岭-淮河与南岭之间。东至大海，西界以武当山、巫山、武陵山、雪峰山等海拔1000 m等高线与西南地区为界，北界以西峡、方城、淮河，苏北灌溉总渠一线与华北为界，南界以福清、永春、华安、河源、怀集、梧州、平南、忻城一线与华南相接，此线大致相当于1月份均温10℃～12℃，活动积温6500℃等值线。绝大部分属长江中、下游流域，还包括南岭山地、江南丘陵、闽浙丘陵等。政区包括浙、赣、沪全部及湘、鄂、豫、皖、苏、闽、桂、粤的一部分。 | 15℃以上有效积温1029℃·d～3180℃·d，15℃以上的时间121～253d；年降水量800 mm～1600 mm；年平均相对湿度34%～98%；1月气温0℃～10℃，7月气温28℃左右；主要粮油作物为单、双季稻、冬小麦；代表性储粮害虫为玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；春雨全国之最，夏热东半球之最。夏季高温、高湿不利于粮油储藏，高水分晚稻收后常来不及降水。 | 1.收后机械通风、烘干 2.冬春通风降温 3.次年初至春末干燥高水分粮 4.次年开春气温回升前拌保护剂密封 5.害虫多时熏蒸 6.密切注意过夏粮粮温、水分，及时采取措施 |
| 第六区：中温低湿储粮区 | 位于华北、华中、华南和青藏地区之间。西南部毗邻缅甸。本区以秦岭为北界，大致相当于1月份均温0℃等温线。活动积温4500℃等值线。东界为华中区的西界，南界从忻城开始沿百色、那城、文山、开远、景东、潞西北部、梁河至尖高山一线，大致相当于1月份均温10℃等温线，活动积温6000℃等值线；西界从甘肃武都向南经龙门山、邛崃山、夹金山、大雪山、锦屏山，再向西行经木里、中甸、贡山抵国界线，大抵相当于等高3000 m线，线以西为青藏高原。本区政区包括黔的全部及川、滇的大部分、陕、甘、豫、鄂、湘、桂的一小部分。 | 15℃以上有效积温724℃·d～1307℃·d，15℃以上的时间173 d～224 d；年降水量1000 mm左右；年平均相对湿度30%～98%；1月气温2℃～10℃，7月气温18～28℃左右；主要粮油作物为单季稻、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为玉米象、谷蠹 、麦 蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；冬暖夏热， 除四川盆地外，夏季多数地方没有华中地区那样炎热。年较差小。降水较多，气候湿润，阴雨雾日多，日照少、湿度大。云南高原四季如春，干湿季分明，湿润月份全国最多，是风能和太阳能都欠缺的地区；储粮虫害问题较严重。 | 1.收后机械通风、烘干 2.害虫多时熏蒸 3.冬春通风降温 4.次年开春气温回升前拌保护剂密封 5.密切注意四川盆地过夏粮粮温、水分，及时采取措施 |
| 第七区：高温高湿储粮区 | 位于我国最南部，包括大陆和岛屿两部分。包括海南省以及福建省东南部，广东和广西的中南部，云南省的南部和西南部。本地区绝大部分在北回归线以南，北界即华中和西南储粮区的南界，大致相当于1月份均温10℃等温线，活动积温6000℃～6500℃等温线。西南界为中越、中老、中缅国界线。 | 15℃以上有效积温1566℃·d～3476℃·d，15℃以上的时间289 d～352 d；年降水量1400 mm～2000 mm；年平均相对湿度35%～98%；1月气温10℃～26℃，7月气温23℃～28℃左右；主要粮油作物为双季稻、单季稻、冬小麦、玉米；代表性储粮害虫为米象、玉米象、谷蠹、麦蛾、锯谷盗、长角扁谷盗、大谷盗、赤拟谷盗；本区大部分地区夏长5～9个月。本区长夏无冬，年均温20～26℃，只有干湿季之分。降水多，相对湿度80%左右。本区台风季节5～11月，台风雨占年降雨10%～40%，是我国最“湿、热”的地区，虫害问题严重，储粮难度最大。 | 1收后及时通风或高温干燥（晚稻收后自然通风即可满足降水要求）； 2有虫及时熏蒸； 3干季及时通风降温、降水，然后拌保护剂密封； 4使用降温、吸湿设备； 5使用集降温、吸湿和熏蒸功能为一体的仓库。 |

- （规范性附录）
常用储粮化学药剂及使用方法

| 药剂名称 | 中文通用名 | 有效成分含量% | 常规用药剂量 |  |  | 施药后密闭时间(d) | 最少散气时间(d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空间 | 粮堆 | 空仓器材 |  |  |  |
| 磷化铝 (片、丸剂) | 磷化铝 | 56 | 3～6 (g/m3) | 6～9 (g/m3) | 3～6 (g/m3) | ≥14 | 1～10 | 可熏蒸各种成品粮油,但熏蒸种子粮时水分不得超过以下标准:粳稻14%,大麦、玉米13.5%,大豆13%,籼稻、小麦、高粱、荞麦、绿豆12.5%,棉籽11%,花生仁9%,油菜籽8%,芝麻7.5%。也可熏蒸器材、空仓、加工厂。 |
| 磷化铝 (粉剂) | 磷化铝 | 85～90 | 2～4 (g/m3) | 4～6 (g/m3) | 3～5 (g/m3) | ≥14 | 1～10 |  |
| 磷化锌 | 磷化锌 | 90 | 3～6 (g/m3) | 8～13 (g/m3) | 5～10 (g/m3) | ≥14 | 3 | 目前主要用作杀鼠剂，采用酸式和碱式法发生熏蒸气体。 |
| 敌敌畏(乳油) | 敌敌畏 | 80 | 0.1～0.2 (g/m3) | - | 0.2～0.3 (g/m3) | 2～5 |  | 仅用作空仓器材杀虫剂 |
| 敌百虫 (原油) | 敌百虫 | 90 | - | - | 30g/㎡(0.5%~1%) | 1～3 |  | 仅用作空仓器材杀虫剂 |
| 辛硫磷 (乳油) | 辛硫磷 | 50 | - | - | 30g/㎡（0.1%） | 1～3 |  | 仅用作空仓器材杀虫剂 |
| 杀螟硫磷 (乳油) | 杀螟硫磷 | 50 | - | - | 30g/㎡（0.1%） | 1～3 |  | 仅用作空仓器材杀虫剂 |
| 马拉硫磷 (乳油) | 马拉硫磷 | 50 | - | - | 30g/㎡（0.1%） | 1～3 |  | 仅用作空仓器材杀虫剂 |
| 防虫磷 (原油) | 原药纯度≥97%马拉硫磷 |  | 一般原粮用药量为10 mg/kg ～20 mg/kg，对鼠类有一定驱避作用，安全间隔期8个月[15 mg/kg] |  |  |  |  |  |
| 凯安保 | 溴氰菊酯2.5%+胡椒基丁醚增效醚25%+乳化剂溶剂 |  | 一般原粮用药量为0.4 mg/kg ～0.75 mg/kg，对谷蠹有特效。安全间隔期3个月[0.5 mg/kg] |  |  |  |  |  |
| 杀虫松 | 原药纯度≥93%杀螟硫磷 |  | 一般原粮用药量为5 mg/kg～15 mg/kg，对防虫磷抗性害虫有效，安全间隔期8个月[10 mg/kg]和15个月[15 mg/kg] |  |  |  |  |  |
| 保粮安 | 69.3%马拉硫磷+0.7%溴氰菊酯+增效醚 |  | 一般原粮用药量为10 mg/kg～20 mg/kg，包装粮袋和空仓杀虫用药粮为1 g/㎡，安全间隔期同防虫磷 |  |  |  |  |  |
| 甲基嘧啶磷 | 甲基嘧啶磷 |  | 一般原粮用药量为5 mg/kg～10 mg/kg，用于空仓器材杀虫一般为0.5 g/㎡，安全间隔期12个月[＞8 mg/kg] |  |  |  |  |  |
| 保粮磷 | 杀虫松1%+溴氰菊酯0.01%+填充料 |  | 用药量与原粮之比为1∶2500，安全间隔期同防虫磷 |  |  |  |  |  |
| 惰性粉杀虫剂 | 主要原料符合食品添加剂标准 |  | 一般原粮用药剂量为100mg/kg～500 mg/kg，用于空仓杀虫为3 g/㎡ ～ 5 g/㎡（面积为空仓的内表面积），防虫线为10g/m2～50g/m2，防虫线宽度10 cm ～ 20cm。 |  |  |  |  |  |

注：处理危险虫粮用药量可适当增加。

- （规范性附录）
低剂量熏蒸和环流熏蒸推荐的磷化铝（或丸剂）单位用药量

| 设定浓度(mL/m3) | 粮种 | 单位用药剂量（g/m3） |
| --- | --- | --- |
| 100～300 | 小麦 | 1.5～3 |
|  | 玉米 | 2～3 |
|  | 稻谷 | 2～3.5 |

- （规范性附录）不同温度下不同虫种不同密闭时间的磷化氢熏蒸最低有效浓度(mL/m3)设定

| 代表性害虫的属或种 | 温度＊（℃） | 密闭14d以上时 | 密闭21d以上时 | 密闭28d以上时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感害虫：玉米象、长头谷盗、杂拟谷盗及其它敏感害虫 | ＞25 | 200 | 150 | 100 |
|  | 20～25 | 250 | 200 | 150 |
|  | 15～20 | — | 250 | 200 |
| 耐药性害虫：扁谷盗(属)、蛾类、谷蠹、米象、书虱、螨类、赤拟谷盗、米扁虫及其它抗性虫种 | ＞25 | 300 | 250 | 200 |
|  | 20～25 | 350 | 300 | 250 |
|  | 15～20 | — | 350 | 300 |
| - 温度指害虫发生部位的最低粮温。 |  |  |  |  |

- （资料性附录）主要储粮害虫与螨类种群增长的最低和最适条件

| 虫螨种类 | 最低 |  | 最高 |  | 每月最大 繁殖率（×） | 为害对象 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 （℃） | 相对湿度 （%） | 温度 （℃） | 相对湿度 （%） |  | A | B | C | D | E | F |
| 大豆象 | 17 | 30 | 27-31 | 65 | 25 |  |  |  |  | ● |  |
| 粗足粉螨 | 2.5 | 65 | 21-27 | 80 | 2500 |  | ● |  | ● | ● | ● |
| 绿豆象 | 19 | 30 | 28-32 | 60 | 30 |  |  |  |  | ● |  |
| 四纹豆象 | 22 | 30 | 30-35 | 50 | 50 |  |  |  |  | ● |  |
| 米蛾 | 18 | 30 | 28-32 | 30 | 10 |  | ● |  | ● |  |  |
| 锈赤扁谷盗 | 23 | 10 | 32-35 | 65 | 60 |  | ● |  | ● |  |  |
| 长角扁谷盗 | 22 | 60 | 28-33 | 70 | 10 |  | ● |  | ● |  |  |
| 粉斑螟 | 17 | 25 | 28-32 | 60 | 50 |  | ● |  | ● |  |  |
| 烟草粉螟 | 10 | 30 | 25 | 70 | 15 |  | ● |  | ● |  | ● |
| 地中海粉螟 | 10 | 1 | 24-27 | 65 | 50 |  | ● |  | ● |  |  |
| 烟草甲 | 22 | 30 | 32-35 | 55 | 20 |  |  |  | ● | ● |  |
| 长头谷盗 | 26 | 30 | 33-37 | / | 10 |  |  | ● | ● |  |  |
| 锯谷盗 | 21 | 10 | 31-34 | 65 | 50 |  | ● |  | ● |  |  |
| 印度谷螟 | 18 | 40 | 28-32 | / | 30 |  | ● |  | ● |  |  |
| 澳洲蛛甲 | 10 | 50 | 23-25 | 70 | 4 |  | ● |  | ● |  | ● |
| 谷蠹 | 23 | 30 | 32-35 | 50 | 20 | ● |  |  | ● |  |  |
| 谷象 | 15 | 50 | 26－30 | 70 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 米象 | 17 | 60 | 27-31 | 70 | 25 | ● |  |  |  |  |  |
| 麦蛾 | 16 | 30 | 26-30 | / | 50 | ● |  |  |  |  |  |
| 赤拟谷盗 | 22 | 1 | 32-35 | 65 | 70 |  |  | ● | ● |  | ● |
| 杂拟谷盗 | 21 | 1 | 30-33 | 50 | 60 |  |  | ● | ● |  | ● |
| 谷斑皮蠹 | 24 | 1 | 33-37 | 45 | 12.5 | ● |  |  | ● | ● | ● |
| 巴西豆象 | 22 | 30 | 29-33 | 50 | 20 |  |  |  |  | ● |  |
| - 资料来源：ISO 6322-3 Storage of cereal and pulses -Part 3：Control of attack by pests - A:完善谷物；B:谷物胚部；C:机械破损或其他虫蚀谷粒；D:谷物产品；E:整粒豆类；F粉屑 - 粮温低于－4℃时害虫可在短期内死亡；粮温在4℃～8℃之间时，害虫处于冷麻痹状态；粮温在8℃～15℃之间时，害虫停止活动；粮温在40℃～45℃之间可抑制害虫发育繁殖；粮温在46℃～48℃之间时，绝大多数害虫呈热昏迷状态，生命活动衰弱；粮温在49℃～52℃之间，害虫可在短期内死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）诱捕检测储粮害虫的方法

诱捕检测害虫技术：根据储粮害虫的生物学特性，利用仪器、器具或化学物质，将储粮害虫引诱到仪器和器具内，检查粮堆或空间内害虫有无和数量的方法总称。所利用的仪器和器具通称为害虫诱捕器。

  - 诱捕器种类

    - 探管诱捕器

又称陷阱诱捕器，是一种长约0.2 m～0.3 m，直径30 mm左右的金属管或塑料管，在上部管壁上开有数百个的直径2.4 mm～2.8 mm的小孔，管的下部有锥形漏斗或集虫瓶。

    - 波纹纸板诱捕器

也称瓦楞纸板诱捕器，是一种长0.15 m～0.2 m，宽度0.1 m左右的带有波纹状孔道的长方形纸板，长度方向两边为波纹纸板（瓦楞纸板）开口位置，其中一边用胶带密封，在另一边开口处放入少量全麦粉或碎麦粉，以增强诱捕害虫的能力。

    - 其他诱捕器

黑光灯和蛾类信息素诱捕器主要诱捕储粮空间、空仓和成品粮仓内的蛾类害虫成虫。

  - 适用范围

适用于各种粮油的散装粮堆、包装粮垛和空仓内活动虫态的储粮害虫检测，以确定害虫有无和数量。

  - 诱捕器布点

同于7.1.4.2虫粮取样点的确定

  - 检测期限

检测期限同于筛检法。

  - 检测害虫计量单位

采用诱捕器检测害虫的计量单位为：诱捕的害虫数量（头）/ 每台（个）诱捕器/d

探管陷阱诱捕害虫密度和筛检害虫密度的参考关系见下表。

- 探管诱捕器原粮粮堆诱捕害虫密度与筛检害虫密度的参考关系

| 害虫密度 |  |
| --- | --- |
| 筛检(头/kg) | 诱捕(头/台·d) |
| ≤5 | ≤10 |
| ≤30 | ≤20 |
| ＞30 | ＞20 |