常用危险物质使用安全知识读本

南通市安全生产监督管理局

二〇一一年八月

编者前言

在人们日常生活和生产中，经常会使用到含有有机溶剂的危险物质，如涂料、粘合剂、漆和清洁剂等。有机溶剂大多具有易燃易爆的危险特性，多数对人体有一定毒性。因此，在生产、使用、贮存、运输以及废弃处置过程中，稍有不慎，便会导致安全生产事故的发生，给人民群众生命财产造成不可挽回的损失。为使广大人民群众能正确了解常用危险物质主要特性，防范使用不当而引发各类事故的发生，掌握事故突发情况下的处置方法。近日，南通市安监局组织人员对48种常用危险物质的主要特点和注意事项进行了整理，在充分征求意见的基础上进行了完善，现予以印发，供大家参考。此书得到了江苏安泰安全技术有限公司和部分安全专家的大力协助，在此一并表示感谢。

目  录

1、液化石油气

2、汽油

3、乙炔气............................................................

4、天然气............................................................

5、去光水

6、塑料印油

7、鸡眼水

8、染皮鞋水

9、烟用香精

10、着色渗透剂

11、照相红碘水

12、醇溶凹印油墨

13、氯丁酚醛胶粘剂

14、202胶粘剂

15、压敏胶

16、橡胶金属胶

17、蜡纸胶水

18、装潢油漆

19、装潢油漆虫胶清漆

20、木材防腐漆

21、硝基漆稀释剂

22、显影液

23、皮革光滑剂

24、皮革顶层涂饰剂

25、印刷油墨

26、皮肤防护膜

27、封口胶

28、煤油

29、含乙醇饮料

30、松香水

31、凡立水

32、癣药水

33、地板油

34、刹车油

35、塑料喷涂油墨

36、碘酒

37、过氧乙酸

38、氧化锌静电复印油墨

39、开油水

40、白电油

41、防白水

42、助焊剂

43、哑黑油

44、抹机水

45、洗网水

46、橡胶处理剂

47、红丹

48、天那水

# 1、液化石油气

一、主要特点：

1、无色气体或黄棕色油状液体, 有特殊臭味。

2、主要由丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等组成，爆炸极限5%~33%，极易燃烧爆炸。

3、其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。

二、注意事项：

1、液化石油气钢瓶应储存在阴凉、干燥、通风良好的没有明火的地方，远离火种、热源，防止阳光直射，与氧气等分离储存。其专门储存间内的照明、通风等设施应防爆。家庭用多少买多少，一般不要多于1瓶。

2、搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

3、家庭在正常使用时熄火，燃气阀门仍敞口，这时千万不要立即点火，也不要在厨房间内打电话报警，而应采用湿毛巾捂住口鼻，迅速关闭燃气阀门。

4、大量泄漏时，（1）切断火源；切断泄漏源。 (2) 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。（3）应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服；不要直接接触泄漏物。（4）用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。（5）合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释。

5、钢瓶在使用年限内应定期检测。超过使用年限的应及时报废，不能再使用。

2、汽油

一、主要特点：

1、是一种无色或淡黄色易挥发液体，不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

2、闪点-43-51℃，自燃点280~456℃，爆炸极限1.4%~7.6%。汽油蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。

3、汽油在空气中很容易挥发，汽油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火星（火种）会引着回燃。汽油蒸气在地面积聚后，如碰到火星（火种）能引爆汽油蒸气；在使用汽油清洗机械零件时，不小心将零件掉落和地面摩擦，也会导致事故发生。

4、吸入汽油蒸气能引起头痛、眩晕、恶心、心动过速等现象。吸入大量蒸气时，会引起严重的中枢神经障碍。

二、注意事项：

1、应储存于危险化学品专门仓库和罐区。家庭不得储存。

2、使用汽油清洗零件等作业时，禁止一切火源，并保持通风，防止积聚。禁止穿脱化纤衣服禁止将清洗零件后的汽油倒入下水道和随意处置。

3、少量泄漏时，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。

4、大量泄漏时，（1）切断火源；切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等。 (2) 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。（3）构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。（4）用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

5、人员皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠；就医。

6、发生火灾时，（1）用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。（2）小面积可用雾状水扑救。（3）喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

3、乙炔气

一、主要特点：

1、微溶于水，很容易分解成氢和碳产生爆炸；也易聚合生成乙烯基乙炔，发生爆炸。

2、能与铜、银、汞等化合生成爆炸性化合物，与氯化合生成爆炸性的乙炔基氯。

3、本身无毒，具有窒息性和弱麻醉作用，吸入会产生眩晕、恶心、头痛等症状，会造成缺氧窒息死亡。

二、注意事项：

1、应储存于危险化学品专门仓库。储存和使用乙炔气时，气瓶应避免烘烤和曝晒，环境温度超过40℃时，应采取遮阳或水喷淋等措施降温。

2、吸入时：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。

3、乙炔气瓶着火或回火时，应迅速关闭乙炔气瓶的阀门。

4、乙炔着火后，无法关闭气瓶阀门时要迅速灭火。（1）灭火使用干粉式灭火和带喷嘴的二氧化碳灭火器，不得使用四氯化碳灭火。（2）待火焰扑灭后，应立即将正在分解的气瓶运到室外。（3）如气体仍在外逸，应尽快清除周围火源，打保持通风，防止发生爆炸。

4、天然气

一、主要特点：

1、是一种无毒、无色、无味的气体。主要成份为甲烷和碳氢化合物。

2、爆炸极限为5%—15%，比空气轻，一旦泄漏将向上部空间扩散，遇火源易发生爆炸燃烧。

3、在通风不良情况下形成不完全燃烧，会产生一氧化碳气体，易使人中毒。

二、注意事项：

1、使用天然气的居民家中，要定期检查管线、灶具、接口、压力表、计价表等部位，如发现有异常，要及时找专业人员进行维修，防止事故的发生。

2、发现漏气时，应立即关闭气源，熄灭一切火种，严禁开关电器设备，防止一切火星侵入泄漏区。如室内漏气，应迅速打开门窗通风，让其自然散发到室外，杜绝火种，以免发生爆炸或火灾。

3、发生火灾时，（1）应立即关闭气源，用干粉灭火机、1211灭火器、黄砂湿麻袋等扑灭火源。（2）堵漏制止跑气，让已泄漏的天然气在控制的范围内燃烧，用水对周围的燃烧物淋湿保护。然后采用冲击分隔、化学抑制、覆盖窒息的方法，扑灭火灾。

# 5、去光水

一、主要特点：

1、指甲油的除去剂。

2、闪点<-18℃。去光水蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇高热、明火、强氧化剂有引起着火爆炸危险。

3、吸入蒸气能产生眩晕、麻醉、昏迷等症状。

4、储存量大，使用频繁的场所，易在地面积聚。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风、低温的室内，远离热源、火种，避免阳光直射；大量储存时，其场所应使用防爆型电器，各项作业应防止产生火花。家庭用多少买多少，不要长期储存。

2、吸入中毒时，（1）应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；（2）眼睛受刺激用水清洗，严重者就医诊治；（3）皮肤接触先用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤；（4）误服立即漱口，急速送医院救治。

3、发生火灾时，用干粉、抗溶性泡沫、雾状水、二氧化碳、砂土灭火；用水保持火场中容器冷却。

# 6、塑料印油

一、主要特点：

1、供ABS硬塑料及改性聚苯乙烯塑料印制图案和字符用。亦可在有机玻璃、铝板上印刷图案及字符。

2、遇高热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险。

3、比空气重，易在地面积聚形成爆炸性混合气体，遇到火种、火源后，会引发爆炸。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的的室内，远离热源、火种，避免阳光直射。与氧化剂隔开储存。家庭不得储存。

2、使用时，（1）加工好的物件，应置于通风良好的环境中；（2）加工物件场所的四周墙体下方，设立通风窗，安装好排风设备。

3、外泄时，（1）切断火源，戴好防毒面具与手套；（2）用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋。

4、发生火灾时，用泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

# 7、鸡眼水

一、主要特点：

1、主要用于治疗脚鸡眼。

2、闪点<-17.8℃。遇高热、明火极易着火爆炸。与氧化剂混合易引起着火爆炸。

3、燃烧时分解出有毒的氮氧化物。

二、注意事项：

1、家庭使用时，（1）小瓶鸡眼水不应放置于高温、热源旁边；（2）使用时敞口瓶口不应靠近火种；（3）放置在儿童不易取到的地方；（4）家庭用多少买多少，不要长期储存。

2、储存时，（1）应保持阴凉、通风，远离热源、火种，避免阳光直射；（2）包装要密封，防止挥发固化；（3）应与氧化剂隔开储存。

3、若家庭鸡眼水引发火灾事故时，（1）小面积可用雾状水扑救；（2）不能及时扑救，应迅速拨打119，请求消防官兵支援。

4、若生产、储存场所发生火灾时，（1）灭火人员必须穿戴防毒面具与全身防护服;(2)用泡沫、干粉、二氧化碳灭火。

# 8、染皮鞋水

一、主要特点：

1、主要用于鞋用涂饰。

2、遇高热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险。

3、在加工场所使用量较大时，有机溶剂易挥发沉积于地面，能形成爆炸性混合气体，遇到火源会引发爆炸。

二、注意事项：

1、储存仓库应保持阴凉、通风，远离热源、火种，避免阳光直射；应与氧化剂隔离储运。家庭不得储存。

2、使用中应注意随时加盖，不能敞口放置；搬运时轻装轻卸，防止包装受损

3、发生火灾时，用干粉、水泥、二氧化碳、砂土灭火。

# 9、烟用香精

一、主要特点：

1、配制烟草香味用。

2、闪点15-26℃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。

3、遇高热、明火、强氧化剂有引起燃烧爆炸的危险。

二、注意事项：

1、储存仓库应保持阴凉、通风，远离热源、火种，避免阳光直射；应与氧化剂隔开储存。家庭不得储存。

2、配置烟草车间应采用防爆型电器，作业场所应有良好的通风，防止溶剂挥发积聚于车间地面以上的空间中。

3、泄漏时，（1）切断火源，戴好防毒面具与手套；（2）用大量水冲洗，经稀释的污水排入废水系统； （3）大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆。

4、发生火灾时，用抗溶性泡沫、干粉、砂土灭火；小面积可用雾状水扑救。

# 10、着色渗透剂

一、主要特点：

1、别名：荧光探伤液。用于科研和机械行业对各种材料和零部件表面探伤。

2、遇高热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险。

二、注意事项：

1、储存仓库应保持阴凉、通风，远离热源、火种，避免阳光直射；应与氧化剂隔开储存。家庭不得储存。

2、使用时，容器敞口会挥发出有机溶剂蒸气，使用后应随手加盖，避免靠近明火。

3、发生火灾时，用泡沫、干粉、砂土灭火；小面积可用雾状水扑救。

# 11、照相红碘水

一、主要特点：

1、主要用于出版、印刷业作照相制版感光剂。

2、闪点<24℃。蒸气与空气形成爆炸性混合气体。

3、遇高热、明火、强氧化剂有引起燃烧爆炸的危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓间内，远离热源、火种，避光保存；与氧化剂隔开储存。家庭不得储存。

2、使用场所应注意通风，严禁存在明火。

3、如若眼睛受刺激和皮肤接触用水冲洗；误服漱口，并立即送医院救治。

4、发生火灾时，用抗溶性泡沫、雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

# 12、醇溶凹印油墨

一、主要特点：

1、用于食品包装印刷。

2、闪点<23℃。.遇高热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险。

3、比空气重，易沉积于地面，与空气能形成爆炸性的混合气体，遇到明火等能引发火灾、爆炸事故。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓间内，远离热源、火源、避光存放；与氧化剂隔开储存。家庭不得储存。

2、大量使用时，（1）作业场所应安装上、下两层通风、排风设施;(2)应使用防爆型电器，各项作业应防止产生火花;(3)使用中随时加盖，空桶应进行无害化处理。

3、发生火灾时,应用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。小面积可用雾状水扑救。

# 13、氯丁酚醛胶粘剂

一、主要特点：

1、别名：强力胶。主要用于橡胶、皮革织物、金属和塑料等材料作粘结剂使用。

2、闪点7℃。遇高热、明火有引起燃烧的危险。

3、有机溶剂含量65～70%左右，使用中极易挥发，其蒸气比重比空气重，易在地表面积聚。爆炸下限在1.2%左右，易形成爆炸性混合气体，遇到火源、热源引发爆炸事故。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓间内，远离热源、火种，避免阳光直射；与氧化剂和其他危险品隔开储存。家庭不得储存。

2、应在80℃以下使用。厂房内采用防爆灯具、电器，禁止一切明火；敞口使用时，尽量控制环境中的实物量，随时盖好包装桶；空桶也应加盖，妥善放置，经置换排空后处理掉。

3、外泄时，（1）切断火源，戴好防毒面具与手套；（2）用砂土混合油灰刀刮起，倒至空旷的地方掩埋；（3）大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆。

4、若发生中毒时,(1)应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；(2)眼睛受刺激用水清洗，严重者就医诊治。

5、发生火灾时，用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、雾状水灭火;用水保持火场中容器冷却。

# 14、202胶粘剂

一、主要特点：

1、别名：长城牌202胶粘剂，列克那胶，气缸床垫胶，列克纳。

2、用于金属（铝、铜、钢）与金属之间的粘合，也用于粘接皮革、橡胶、织物、油地毡等。

3、闪点-11℃。遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧的危险。

4、有刺激性和过敏作用。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓间内，远离热源、火种，避免阳光直射；与氧化剂和其他危险品隔开储存。家庭不得储存。

2、使用时作业人员应佩戴好防毒面具，防止苯、甲苯挥发后引起的中毒；包装容器应及时加盖，用完后的包装容器应进行无害化处理后方可作固废处置。

3、作业场所应采用防爆型电器，加强下层空间的通风；安装易燃气体报警仪，杜绝明火，防止静电火花产生。

4、外泄时，（1）切断火源，戴好防毒面具与手套；（2）用砂土混合油灰刀刮起，倒至空旷的地方掩埋；（3）大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆。

5、若发生中毒时，（1）应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；（2）眼睛受刺激用水清洗，严重者就医诊治。

6、发生火灾时，用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火；用水保持火场中容器冷却。

# 15、压敏胶

一、主要特点：

1、用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚酯薄膜等的粘合以及金属材料与非金属材料的粘合。

2、闪点<-17℃。遇高热、明火、氧化剂有引起火灾爆炸的危险。

3、吸入高浓度蒸气时能产生麻醉作用，出现头痛、恶心、昏迷等症状。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓间内，远离热源、火种，避免阳光直射；包装必须密封，防止溶剂挥发；与氧化剂隔开储存。家庭不得储存。

2、使用时,(1)应特别注意要防止静电的产生; (2)桶装物料倾倒时，速度要慢，不允许喷射、高流速；（3）包装桶使用当中随时加盖，防止敞口挥发极易燃的石油醚蒸气；（4）使用后的空桶要进行无害化的处理；(5)搬运时轻装轻卸，防止包装受损。

3、作业时，（1）作业人员应穿棉工作服，不许在作业场所穿、脱衣服以及鞋子；（2）地面应为不发火花地面，防止易燃气体积聚；（3）电器采用防爆型，禁止撞击、摩擦、明火以及吸烟。

4、外泄时，（1）切断火源，戴好防毒面具与手套；（2）用砂土混合油灰刀刮起，倒至空旷的地方掩埋；（3）大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆。

5、身体接触时，（1）若发生中毒，应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；（2）眼睛受刺激用水清洗，严重者就医诊治；（3）皮肤接触用溶剂擦清，再用肥皂彻底洗涤;(4)误服立即漱口，并送医院救治。

6、发生火灾时，用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、雾状水灭火；用水保持火场中容器冷却。

# 16、橡胶金属胶

一、主要特点：

1、别名：金属密着胶。用于橡胶与金属的粘结，也可用于橡胶与塑料、纤维织物粘结。

2、遇高热、明火有引起燃烧的危险；有刺激性。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓间内，远离热源、火种，避免阳光直射；与氧化剂隔开储存。家庭不得储存。

2、使用时，应注意避开明火，防止溶剂挥发后沉积于地面，应加强通风，保持包装容器密闭。搬运时轻装轻卸，防止渗漏。

3、外泄时，（1）切断一切火源，戴好防毒面具与手套；（2）用砂土混合油灰刀刮起，倒至空旷的地方掩埋。

4、若发生中毒时，（1）应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；（2）眼睛受刺激用水清洗，严重者就医诊治。

5、发生火灾时，用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、雾状水灭火。

# 17、装潢油漆

一、主要特点：

1、用于室内外金属、木材表面涂层的罩光。

2、油漆中的有机溶剂为二甲苯等，遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧爆炸的危险。

3、蒸气对眼睛、呼吸系统有刺激性。

二、注意事项：

1、应储存在阴凉、干燥、通风良好的没有明火的仓间，远离火种、热源，防止阳光直射。其专门储存间内的照明、通风等设施应防爆。家庭用多少买多少。

2、搬运时轻装轻卸，保证包装完整。如果包装桶破裂，油漆流出应立即用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋。

3、油漆中的有机溶剂挥发后，易在地面和下水道的低洼处积聚，达到一定量后遇火源会发生空间燃爆。

4、在厂房、油罐、船舱等受限空间内使用，应保持良好通风，并采用防爆灯具、电器，禁止明火，禁止穿脱化纤衣服。

5、当人员吸入蒸汽而中毒时，患者脱离污染区，安置休息并保暖。眼睛受刺激用水冲洗，对溅入眼内的严重患者须就医诊治。皮肤接触先用溶剂擦清，再用肥皂彻底洗涤。误服立即漱口，送医院救治。

6、发生火灾时，（1）用泡沫、砂土、二氧化碳、干粉灭火机灭火。（2）用水保持火场中容器冷却。小面积可用雾状水扑救。

# 18、过氯乙烯木器漆

一、主要特点：

1、别名：9030过氯乙烯清漆。用于木器表面涂层的罩光。

2、闪点≤23℃。使用中在被保护的物体表面上产生易燃气体，气体沉于地面时达到一定量遇明火、高热即燃爆。

3、吸入高浓度蒸汽会中毒。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的库房中，远离明火、高热；与氧化剂隔开储存。家庭用多少买多少，不要长期储存。

2、居家使用时，不放在厨房、卧房等处，既要防止明火对其影响，引发着火；又要防其泄漏釜内中的苯类物质对人的伤害。

3、涂刷过氯乙烯木器漆的场所，不能用大功率的灯具加热、烘烤，不能使用电炉加热；在封闭的作业间应严禁吸烟、明火，保持通风。

4、外泄时，（1）切断火源，戴好防毒面具与手套；（2）用砂土吸收，倒至空旷地方深埋；（3）污染地面用肥皂或洗涤剂洗刷，经稀释后的废水放入废水系统；（4）不能采用点火就地焚烧的方法清除地面的泄漏物，防止点火时发生爆燃和回火。

5、身体接触时，（1）若发生中毒，应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖;(2)皮肤接触先擦清油污，再用肥皂彻底洗涤；（3）误服立即漱口，急送医院救治。

6、发生火灾时，用泡沫、二氧化碳、干粉灭火；

# 19、虫胶清漆

一、主要特点：

1、别名：虫胶酒精涂料、泡立水。用于木器表面装饰与保护涂层。

2、闪点≤23℃，含有大量乙醇水溶剂，乙醇挥发后可在限制空间形成爆炸性混合气体，遇火源会发生燃爆。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉通风仓库内，远离火种及热源，防止阳光直射；包装应密封，与氧化剂隔离储运。家庭用多少买多少，不要长期储存。

2、在使用时，（1）作业场所应保持通风；（2）不得用明火炉放置室内烘烤加速成膜；不得将作业场所封闭门窗后用电器设备加热催干；（3）通风十分钟后人员才能进入作业场所；（4）应安装可燃气体报警仪，防止超标积聚。

3、外泄时，（1）切断火源，戴好防毒面具与手套；（2）用砂土吸收，倒至空旷地方深埋；（3）被污染的地面，用油漆刀刮清。

4、身体接触时，（1）吸入中毒，应使患者脱离污染区，安置休息并保暖，严重者就医诊治；（2）皮肤接触先用稀料将油污擦清，再用肥皂彻底洗清。

5、发生火灾时，用泡沫、二氧化碳、干粉灭火，小面积可用雾状水扑救。

# 20、木材防腐漆

一、主要特点：

1、用于木船上、织物上涂装。

2、遇高热、明火易引燃。

3、吸入高浓度蒸气会中毒。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓房内；（2）远离火种、热源，防止阳光直射；（3）与氧化剂（包括硝酸、过氧化氢）隔开储存。

2、身体接触时，（1）发生中毒时应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；（2）皮肤污染用稀料擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。

3、泄漏时，（1）切断火源，戴好防毒面具与手套；（2）用砂土吸收，倒至空旷地方深埋；（3）被污染的地面，用油漆刀刮清。

4、发生火灾时，应用泡沫、砂土、干粉、二氧化碳、1211灭火。

# 21、硝基漆稀释剂

一、主要特点：

1.别名：特级香蕉水、硝基丙烯酸稀料。用于稀释Q01-4毛刷沾用清漆。

2、易燃。闪点≤23℃。遇明火、高热即燃烧。

3、吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉通风仓库内，远离火种及热源，防止阳光直射；包装应密封，与氧化剂（包括硝酸、过氧化氢等）隔离储运。家庭用多少买多少，家庭不得储存。

2、大量使用时，（1）作业场所应采用防爆电器，禁止明火、油烟，加强通风；（2）作业人员应做好个体防护以防苯的慢性中毒；（3）调配油漆时，及时盖好包装桶盖，防止挥发；调配好的油漆及时使用；用后随时密封包装容器。

3、外泄时，（1）切断火源，戴好防毒面具与手套；（2）用砂土吸收，倒至空旷地方深埋；（3）被污染的地面，用油漆刀刮清；（4）大面积泄漏应设雾状水幕抑爆。

4、身体接触时，（1）若发生中毒应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；（2）严重者就医。皮肤接触先擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。

5、发生火灾时，用泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉灭火。

# 22、显影液

一、主要特点：

1、别名：四甲基氢氧化铵。用于照相显影。

2、随有机溶剂配量多少，闪点不一。遇明火有引起燃烧的可能。

二、注意事项：

1、应储存于通风、干燥的库房中；本品易潮解，应防潮、防水、密封贮存。家庭用多少买多少，家庭不要长期储存。

2、显影液在配制时，（1）应杜绝明火，防止电器火花，加强通风；（2）防止有机溶剂在限制空间的积聚；（3）使用显影液时要随时加盖，防止敞口挥发。

3、身体接触时，（1）若发生中毒应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；（2）眼接触或皮肤接触时用大量水冲洗；（3）误服立即漱口，急送医院救治。

4、发生火灾时，用干粉、沙土、二氧化碳灭火。

# 23、皮革光滑剂

一、主要特点：

1、用于光面服装革、手套革及面革的涂层。

2、闪点28--30℃。遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧的危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的库房内；远离热源、火种，避免受冻和日晒。家庭用多少买多少，家庭不要长期储存。

2、大量使用时，（1）应加强通风和作业人员的个体防护；（2）用时随时桶加盖，空桶废弃处理前应进行安全处理，也不允许将大量的空桶敞口放置于车间等处；（3）生产车间的建筑物要符合防火防爆要求，排风机的电机应为防爆型，不得使用木结构的梁、椽、门、窗；（4）工作场所不得吸烟、明火。

3、身体接触时，（1）发生中毒应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；（2）眼睛受刺激用水冲洗，溅入眼内的严重患者就医诊治；（3）皮肤接触先用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤；（4）误服立即漱口，急送医院救治。

4、发生火灾时，用泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

# 24、皮革顶层涂饰剂

一、主要特点：

1.别名：皮革光亮剂。主要用于皮革顶层涂饰，皮革表面上光。

2、闪点28--30℃。遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧的危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的库房内；（2）远离热源、火种，避免受冻和日晒。家庭用多少买多少，家庭不要长期储存。

2、大量使用时，（1）应加强通风和作业人员的个体防护；（2）用时随时桶加盖，空桶废弃处理前应进行安全处理，也不允许将大量的空桶敞口放置于车间等处；（3）生产车间的建筑物要符合防火防爆要求，排风机的电机应为防爆型，不得使用木结构的梁、椽、门、窗。

3、身体接触时，（1）若发生中毒应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；（2）眼睛受刺激用水冲洗，溅入眼内的严重患者就医诊治；（3）皮肤接触先用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤；（4）误服立即漱口，急送医院救治。

4、发生火灾时，用泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

# 25、印刷油墨

一、主要特点：

1、主要用于印刷。

2、闪点＜23℃。闪点随溶剂而定。遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧的危险。

二、注意事项：

1、应储存于甲类仓库。家庭不得储存。

2、使用中，（1）应注意包装容器随时加盖；印刷车间应强制通风；（2）在印刷机装油墨的墨盒附近，油墨量大、集中，且需定期添加，该处易燃气体挥发量大，应安装可燃气体报警仪，防止超标积聚。

3、车间地面如有地沟、暗管，应注意防止在其内积聚易燃气体；车间内应禁火。空桶安全处理后才能废弃；

4、发生火灾时，用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等灭火。

# 26、皮肤防护膜

一、主要特点：

1、用于预防非水溶性刺激物如矿物油类、树脂和漆类刺激。

2、遇火源、高温有燃烧爆炸的危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风、干燥的仓房内；远离热源和火源；避免日光暴晒；与氧化剂隔离储运。

2、家庭用多少买多少，家庭不要长期储存。

3、个人使用、储存时，不要放在明火源附近。

4、发生火灾时，用抗溶性泡沫、雾状水、砂土灭火。

# 27、封口胶

一、主要特点：

1、别名：胶套、胶帽、鸡皮套。用于玻璃瓶封口。

2、闪点12.8℃。遇明火、高热易引起着火、爆炸。与氧化剂混合易引起着火爆炸危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓房内；远离火种、热源，防止阳光直射；与氧化剂隔开储存。家庭不要储存。

2、使用时，（1）作业场所应防火、防爆，杜绝明火；（2）车间内不得过量存放，最多存放24小时的用量；（3）用后的包装物要进行安全处理，不要随便散放在车间和角落处，在未进行安全处理前，空桶也要注意加盖防火，以避免空桶内的易燃气体散发出来。

3、若发生中毒，立即将中毒者移至新鲜空气处，安置休息并保暖，给氧气帮助呼吸。

4、发生火灾时，用抗溶性泡沫、水、二氧化碳和干粉灭火。

# 28、煤油

一、主要特点：

1、别名：火油、灯油、灯用煤油。主要用作点灯照明和燃料。还用于慢干型涂料、底漆、磁漆、醇酸树脂清漆和沥青漆的溶剂。

2、闪点＞40℃，自燃点210℃，遇高热、明火、氧化剂有燃烧的危险。

3、爆炸极限0.7％-5.0％，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。

4、毒性与汽油相似，对皮肤、粘膜的刺激性较强。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓间内；盛装容器应密闭，远离火源；应与氧化剂分开存储；储罐存放，应划出禁火区，夏季要有降温措施。家庭用多少买多少，家庭不要长期储存。

2、灌装要注意流速，防止产生和积聚静电，要有导除静电的接地装置。

3、外泄时，（1）切断火源，戴好防毒面具与手套；（2）用砂土吸收，倒至空旷地方任其蒸发；（3）对污染地面进行通风，蒸发残余液体，并排除蒸汽。

4、若发生中毒，立即将中毒者移至新鲜空气处，松开衣服。停止呼吸时，进行人工呼吸。

5、发生火灾时，用泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

# 29、含乙醇饮料

一、主要特点：

1、别名：含酒精饮料。

2、闪点23--61℃，遇高热、明火、有引起着火、爆炸的危险。

3、爆炸极限3.3％--19％，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。

4、有麻醉的作用，吸入高浓度蒸气和大量饮用高度酒后会造成呕吐、恶心、昏迷等症状。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓房内；远离火源、热源，防止阳光暴晒；与氧化剂、毒害品等所有危险物品隔离储运。家庭用多少买多少。

2、外泄时，（1）切断火源，用水冲洗，经稀释的污水放入废水系统；（2）对污染地面进行通风排除蒸气；（3）若本品在相对限制空间中泄露（如地下室），易散发出乙醇蒸汽，形成爆炸性混合气体。

3、身体接触时，（1）若发生中毒应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；（2）眼睛受刺激用水冲洗；（3）皮肤接触先用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤；（4）误服立即漱口，急送医院救治。

4、发生火灾时，用泡沫、雾状水、干粉、二氧化碳、抗溶性泡沫灭火。

# 30、松香水

一、主要特点：

1、别名：200号溶剂油。主要作为家具漆、油漆、涂料、油墨等稀释剂。

2、其蒸气与空气可形成爆炸性混合物；遇明火、高热极易燃烧爆炸；与氧化剂接触发生强烈反应。

3、其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。

4、对中枢神经系统有麻醉作用，对皮肤、粘膜有刺激作用。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源；仓内温度不宜超过30℃；应与氧化剂隔开储存；储存间应采用防爆照明和电器设施。家庭用多少买多少，不得储存。

2、生产使用时，（1）应做好防护，严加密闭，提供充分的局部排风；（2）安装淋浴和洗眼设备；（3）作业人员应戴安全防护眼镜、橡胶手套、穿防毒物渗透工作服；（4）工作现场严禁吸烟、进食和饮水，及时换洗工作服。

3、身体接触时，（1）在其生产使用中若皮肤接触时，脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；（2）若眼睛接触时，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；（3）若吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处。 如呼吸困难，给输氧，并可饮足量温水，催吐 。

4、小量泄漏时，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。

5、大量泄漏时，（1）切断火源；切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等。(2) 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。（3）构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。（4）用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

6、发生火灾时，用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

# 31、凡立水

一、主要特点：

1、别名：102清凡立水，快燥凡立水。用于调配铝色快燥磁漆。102清凡立水则用于竹木器、家具及小五金涂饰。

2、闪点32℃。遇高热、明火即燃烧。

3、吸入高浓度蒸气会中毒。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓房内；远离火种、热源，防止阳光直射；与氧化剂（包括硝酸、过氧化氢）隔开储存。家庭用多少买多少，不得长期储存。

2、身体接触时，（1）发生中毒时应使吸入蒸气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；（2）皮肤污染用大量水冲洗，再用肥皂彻底洗涤；（3）误服立即漱口，急送医院救治。

3、发生火灾时，应用泡沫、干粉、二氧化碳、1211灭火。

# 32、癣药水

一、主要特点：

1、适用于各种癣症。

2、闪点＜23℃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧的危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓房内；远离火种、热源，防止阳光直射；家庭用多少买多少，不得长期储存

2、若皮肤接触，先用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤。

3、发生火灾时，应用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

# 33、地板油

一、主要特点：

1、地板用光亮剂。

2、地板油闪点23--61℃。遇高热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓房内；远离火种、热源，防止阳光直射；与氧化剂隔开储存。家庭用多少买多少，不要长期储存。

2、使用时，应注意房间通风，切勿闭紧门窗，用后盖好瓶盖。

3、若皮肤接触，先用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤。

4、发生火灾时，用干粉、二氧化碳灭火。

# 34、刹车油

一、主要特点：

1、汽车制动系统等传递压力用。

2、遇明火、高热有引起燃烧的危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓房内；远离火种、热源；与氧化剂隔开储存。家庭用多少买多少，不要长期储存。

2、听装刹车油用后随时将盖压紧；不要放置于驾驶室等高温处，不要在启用时吸烟、明火。

3、灼伤皮肤用火伤油膏涂敷，严重者送医院抢救。

4、发生火灾时，（1）用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、1211、砂土灭火；（2）小面积可用雾状水扑救。

# 35、塑料喷涂油墨

一、主要特点：

1、用于塑料表面喷涂。

2、闪点23--61℃。遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧的危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓房内；远离火种、热源，防止阳光直射；与氧化剂隔开储存。家庭不得储存。

2、在作业场所进行喷涂时，应加强通风，防止地面积聚有机溶剂气体，杜绝火种。

3、发生火灾时，（1）应用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火；（2）小面积可用雾状水扑救。

# 36、碘酒

一、主要特点：

1、别名 碘酊。用于皮肤感染和消毒。

2、闪点＜24℃。蒸汽与空气能形成爆炸性混合物。遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧的危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓间内；远离热源、火种，避光保存；与氧化剂隔开储存；家居存放时，不要靠近热源、明火，防止儿童碰触。家庭用多少买多少，不要长期储存。

2、使用时，应注意随手关好瓶盖，防止乙醇大量挥发。

3、若眼睛受刺激用水冲洗。误服清洗口腔，立即送医院救治。

4、发生火灾时，用抗溶性泡沫、空气泡沫、二氧化碳、沙土灭火。

# 37、过氧乙酸

一、主要特点：

1、用于食品冻库、肉联厂、屠宰场、畜禽圈舍、病房、茹房、棚架等消毒。

2、易燃，加热至100℃时即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。

3、与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。具有强腐蚀性。

4、对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。

二、注意事项：

1、应储存于冷藏装置、通风良好、散热良好的不燃结构的仓间内；仓间内应采用防爆型照明电器;罐储时要有防火防爆技术措施应与还原剂、促进剂、易燃或可燃物、碱类、酸类等隔开储存。家庭用多少买多少，不要长期储存。

2、生产作业时，（1）操作人员可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）；（2）工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。

3、若发生中毒、其症状有：（1）吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿；（2）接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐；（3）皮肤接触后用大量流动清水冲洗，至少15分钟。（4）眼睛接触后立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。（5）吸入后迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；（6）误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋青。就医。

4、外泄时，（1）切断火源，切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等；（2）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；（3）应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物。

5、发生火灾时，用雾状水、砂土、二氧化碳灭火。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。

# 38、氧化锌静电复印油墨

- 主要特点：

1、用于复印。

2、闪点23~61℃。遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的仓间内；远离火源、热源，避免阳光直射；与氧化剂隔离储运。家庭用多少买多少，不要长期储存。

2、使用中注意地面通风，防止在墙角、地沟低洼处积聚易燃溶剂的蒸汽，在限制空间使用时，应杜绝烟火。使用后随时加盖，空桶应作无害化处理。

3、发生火灾时，（1）用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火；（2）小面积可用雾状水扑救。

# 39、开油水

一、主要特点：

1、别名稀释剂。就是稀释油墨或涂料的一种溶剂。 在油墨干的时候加入，影响着图案的效果，特别是光滑度和明暗度。

2、其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

3、与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。

4、对眼和粘膜有刺激作用，高浓度吸入可引起中枢神经系统损害，甚至肝肾损害。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源，库温不宜超过30℃；应与氧化剂、酸类、卤素隔开储存，切忌混储。应采用防爆型照明电器等安全设施。家庭不得储存。

2、外泄时，（1）切断火源，切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等；（2）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；（3）应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服；（4）小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统；（5）大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

3、若发生中毒迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

4、发生火灾时，用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

# 40、白电油

一、主要特点：

1、工业上用作清洗剂，是五金、电子、印刷和制鞋等行业广泛应用化学物品。

2、主要成份为正庚烷。爆炸极限：1．2％-6．7％(vol)。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。

3、与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

4、其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

5、有麻醉和刺激作用，长期接触可致周围神经类。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的库房；远离火种、热源；库温不宜超过30℃；应与氧化剂隔开储存，切忌混储；采用防爆型照明电器等安全设施。家庭不得储存。

2、外泄时，（1）切断火源，切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等；（2）迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；（3）应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服； (4)小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统; (5)大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

3、若发生中毒迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。

4、发生火灾时，（1）喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处；（2）处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离；（3）用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。（4）用水灭火无效。

# 41、防白水

一、主要特点：

1、别名 清洗剂。用作硝酸纤维素、喷漆、快干漆、清漆、搪瓷和脱漆剂的溶剂。

2、闪点61(OC)，爆炸极限（体积分数）V%：1.1— 10.6(170℃-180℃)。遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。

3、接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。

4、遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。与强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐、卤素等隔离储运。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。家庭不得储存。

2、使用时，（1）在密闭状态下使用，提供充分的局部排风将散发的蒸气引出；(2)可能接触其蒸气时，应佩带防毒面具；（3）工作现场禁止吸烟、进食和饮水；（4）工作后，彻底清洗；（5）单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。

3、外泄时，（1）切断火源，切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等；（2）迅速疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区；（3）应应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服，在确保安全情况下堵漏；（4）用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。（5）如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

4、发生火灾时，用干粉、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

# 42、助焊剂

一、主要特点：

1、助焊剂通常是以松香为主要成分的混合物，是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。

2、其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。罐储时照明、通风等设施应防爆。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。家庭不得储存。

2、罐装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。

3、尽可能在密闭状态下使用，避免与其高浓度蒸汽接触，使用排气装置将散发的蒸气引出；避免长期反复接触。

4、外泄时，（1）切断火源；切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等。(2)迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 (3)应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。(4)小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。（5）大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处理场所处置。

5、发生中毒时,（1）迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。(2)食入时不要引诱其呕吐，立刻就医。

6、发生火灾时，（1）穿防护服，戴防护面具。(2)用泡沫、二氧化碳、干粉灭火。(3)用水灭火无效。

# 43、哑黑油

一、主要特点：

1、作用或用途: 字符标示材料

2、白色粘稠状液体，其成份为环氧树脂 、二乙二醇乙醚。

3、遇明火，高温易发生燃烧。

二、注意事项：

1、应储存在阴凉，通风场所，远离火种，热源，防止阳光直射。与强酸等隔离储运。家庭不得储存。

2、作业时应穿通用防护服，戴橡胶手套。

3、若皮肤接触时，用碎布拭去，再以肥皂水冲洗干净；眼睛接触时，用流动清水或生理盐水冲洗干。

4、发生火灾时，用雾状水，泡沫，干粉，二氧化碳灭火。

# 44、抹机水

一、主要特点：

1、主要应用于清洗电子产品组装外壳的污渍和灰尘，也适用于清洗各种漆主线或其他橡胶制品，电子行业塑胶制品中。

2、主要成份为去污水、甘油酯、表面活性剂、稳定剂、添加剂。

3、闪点61(OC)，爆炸极限（体积分数）V%：1.1— 10.6(170℃-180℃)。遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

4、接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。

5、遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风库房。远离火种、热源，仓温不宜超过40℃；保持容器密闭，严禁混入水、粉尘等杂质；应与食用化学品分开存放，切忌混储。家庭不得储存。

2、远离火种、热源，工作场所严禁吸烟、进食和饮水。

3、皮肤接触时：脱去污染衣物，鞋子用水和非磨沙性肥皂，彻底但缓和地清洗10分钟以上。若眼睛接触：立刻将眼皮撑开，用清水或生理盐水冲洗污染的眼睛10分钟；若冲洗后仍有刺激感,再反复冲洗；立即就医。若食入：不可催吐；若患者个发性呕吐，让其身体向前倾以减低吸入危险；立即就医。

4、外泄时，（1）切断火源；切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等。 (2)若小量泄漏：尽可能将泄漏液收集在密闭容器内，用沙土、活性碳或其它材料吸收残液，少量剩余液体可自然通风挥发。（3）若大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理所处理。

5、发生火灾时，用泡沫、二氧化碳、干粉、沙土灭火。

# 45、洗网水

一、主要特点：

1、含有机混合溶剂，用于清洗网版。

2、主要成分为C3H7NO、C6H14O，无色透明液体，有刺激性气味。

3、其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。

4、其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。家庭不得储存。

2、使用时，（1）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。（2）使用作业中应及时密闭容器，车间做好全面通风。(3)一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。（4）避免长期反复接触。

3、本品的危害，(1)急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。（2）溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。（3）皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。(4)吞咽引起急性胃肠炎。

4、外泄时，（1）切断火源；切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等。 (2) 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 (3)建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。（4）小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。（5）大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

5、发生火灾时，（1）喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。(2)用泡沫、干粉、二氧化碳灭火。（3）用水灭火无效。

# 46、橡胶处理剂

一、主要特点：

1、用途：橡胶表面处理。

2、主要成份：有机溶剂、改性增粘树脂、交联剂  、硅烷偶联剂。为无色透明液体，易挥发，有刺激性气味。

3、闪点>200℃，常规状态下不易被点燃，大火中可持续燃烧。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。家庭不得储存。

2、使用时，（1）使用作业中应及时密闭容器，车间做好全面通风；(2)一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；（3）避免长期反复接触。

3、本品的危害：（1）急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。(2)溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。（3）皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。（4）吞咽引起急性胃肠炎。

4、外泄时，（1）切断火源；切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等。 (2) 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。(3)应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。（4）小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。（5）大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

5、发生火灾时，（1）喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。(2)用泡沫、干粉、二氧化碳灭火。(3)用水灭火无效。

# 47、红丹

一、主要特点：

1、用作防锈剂，用它配成的漆，附着力很强，在大气中有相当的稳定性。所以钢铁的桥梁、船只、机器管线都涂红丹底漆。也用于蓄电池、玻璃、制镜等。

2、又名：四氧化三铅。为鲜桔红色粉末或块状固体。

3、受高热分解放出有毒的气体。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与还原剂隔开储存，切忌混储。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。家庭不得储存。

2、使用时，（1）空气中粉尘浓度超标时，作业工人应佩带自吸过滤式防尘口罩。(2)提供洗眼设备。（3）局部排风。（4）工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。

3、本品的危害，(1)铅及其化合物损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。（2）神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病，重者出现铅中毒性脑病。（3）消化系统表现为有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘；造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。(4)对肾损害多见于急性、亚急性或较重慢性病例。

4、外泄时，（1）隔离泄漏污染区，限制出入。(2)建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。（3）小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。（3）大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

5、若发生火灾时，用水、砂土灭火。

# 48、天那水

一、主要特点：

1、别名：信那水、香蕉水。主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。

2、为无色透明易挥发的液体，主要成分由酯、醇、酮、苯类等有机溶剂配制而成。

3、闪点（℃）＜28爆炸极限（%）：1.0/10。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。

4、流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

二、注意事项：

1、应储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂隔开储存。家庭不得储存。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

2、外泄时，（（1）切断火源；切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等。 (2) 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。(3)应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。（4）用活性炭或其它惰性材料吸收；也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

3、发生中毒时，(1)迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。(2)如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

4、若发生火灾时，(1)喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。(2)处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。