附录2：

铅酸蓄电池企业作业场所主要职业病危害因素职业接触限值

2.1         工作场所空气中化学物质容许浓度

| 序号 | 名称 | OELs（mg/m3） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEEL |  |
| 1 | 铅尘 | - | 0.05 | - |  |
| 2 | 铅烟 | - | 0.03 | - |  |
| 3 | 硫酸及三氧化硫 | - | 1 | 2 |  |
| 4 | 锑及其化合物（按Sb计） | - | 0.5 | - |  |
| 5 | 镉及其化合物（按Cd计） | - | 0.01 | 0.02 |  |
| 6 | 氧化钙 | - | 2 | - |  |
| 7 | 二氧化锡（按Sn计） | - | 2 | - |  |

其他化学危害因素和胶粘剂中挥发性有机溶剂浓度符合GBZ2.1职业接触限值，

各类化学危害因素短时间接触允许浓度或者超限倍数符合GBZ2.1要求。

2.2 工作场所不同体力劳动强度WBGT限值（℃）

| 接触时间率 | 体力劳动强度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| 100% | 30 | 28 | 26 | 25 |
| 75％ | 31 | 29 | 28 | 26 |
| 50％ | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 25％ | 33 | 32 | 31 | 30 |

2.3 工作场所噪声职业接触限值

| 接触时间 | 接触限值[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5d/w，=8h/d | 85 | 非稳态噪声计算8h等效声级 |
| 5d/w，≠8h/d | 85 | 计算8h等效声级 |
| ≠5d/w | 85 | 计算40h等效声级 |

每周工作5d，每天工作8h，稳态噪声限值为85dB(A)，非稳态噪声等效声级的限值为85dB(A)。