《电气化铁路劳动安全知识》读本

内容简介

本书内容主要包括电气化铁路劳动安全的通用知识和供电、机务、车务、工务、电务、车辆、房建等系统电气化铁路劳动安全的专业知识，并提供了电气化铁路典型事故案例的分析与防范措施，具有较好的实用性，能够对现场工作提供较好的参考和指导作用。

本书可作为电气化铁路劳动安全培训的专门教材和从业人员学习的参考资料。

前言

随着我国铁路建设的发展，电气化铁路建设进入快速发展阶段。电气化铁路的开通运营里程迅速增加，使我国电气化铁路的总里程跨入世界前列。列车牵引动力的更新与优化，为提高铁路运输效率和社会、经济效益提供了更加有利的条件，但同时也对确保设备高压带电、维修高空作业、列车高速运行状态下的安全生产提出了更高的要求，特别是劳动安全所面临的将是前所未有的严峻考验。

为了适应电气化铁路劳动安全管理的特点和要求，防止可能发生的触电和高空坠落等伤亡事故，确保从业人员的生命安全运输生产经营的顺利进行，我们本着立足防范、教育为先的理念，组织编写了这本《电气化铁路劳动安全知识读本》。

《电气化铁路劳动安全知识读本》一书，主要汇集了电气化铁路劳动安全的通用知识和供电、机务、车务、工务、电务、车辆、房建等系统电气化铁路劳动安全的专业知识，以及典型事故案例的分析与防范措施，可作为电气化铁路劳动安全教育培训的基本教材和从业人员学习的参考资料。

本书在编写过程中，全路有关专业人员提出了很好的建议和意见，尤其是济南铁路局劳动安全专业人员付出了艰辛的劳动，得到了铁路部安监司的精心指导、大力支持和充分肯定，在此表示衷心感谢。

编委会

二○○八年十二月十六日

目录
第一章 电气化铁路的优势与危险因素
第二章 电气化铁路劳动安全通用知识
第三章 供电作业劳动安全知识
第四章 机务作业劳动安全知识
第五章 车务作业劳动安全知识
第六章 工务作业劳动安全知识
第七章 电务作业劳动安全知识
第八章 车辆作业劳动安全知识
第九章 房建作业劳动安全知识
第十章 触电伤害与急救知识
第十一章 事故案例分析与采取的防范措施
附录一  电气化铁路有关人员电气安全规则
附录二  接触网安全工作规程

第一章电气化铁路的优势与危险因素
　　1961年8月，位于宝成线宝鸡至凤州段全长93km的我国第一条电气化铁路正式通车。
　　由于电力机车的功率比蒸汽机车和内燃机车明显增大，用其牵引的列车承载重量高，运行速度快，爬坡能力强，安全性能好，既综合利用了资源，又保护了自然环境，还改善了劳动条件，具有蒸汽机车和内燃机车均不具备的优越性，现已逐步发展成为铁路运输的主要牵引动力。
　　特别是20世纪80年代以来，我国的电气化铁路得到迅速发展。1992年，第一条以运煤为主开行万吨重载单元列车的大秦双线电气化铁路的开通，标志着我国电气化铁路技术装备已经接近或达到国际先进水平；1998年，第一条时速200km的高速铁路----广深电气化铁路的开通，2007年“4.18”铁路第六次大面积提速，时速200km的动车组大面积上线开行，标志着我国电气化铁路开始进入高速发展的新时期。目前，我国的电气化铁路已经以超过20000km的总里程跃居世界前列。
　　毫无疑问，我国电气化铁路的高速发展，对于提高铁路运输装备的科技含量，增强铁路运输企业的综合实力，缓解铁路运输能力的紧张状况，改善从业人员的劳动条件，必将产生积极的作用。毋庸讳言，由于电气化设备高压带电危险大、高空作业防护难、列车运行速度高，从业人员在电气化区段施工作业主要面临以下危险因素。
　　一、触电伤害
　　我国电气化铁路采用单相工频交流制供电，架设在铁路线路上空的接触网通常带有有25kv的高压电，而其最高工作电压为27.5kv,瞬时最大值可达29kv以上，任何人、任何物体接触或接近接触网及带电部分，都有发生触电或放电起火的危险，直接威胁从业人员的劳动安全。我国自第一条电气化铁路开通以来，从业人员因违反操作规程和违反劳动纪律导致的触电伤亡事故已达上百起。
　　二、高处坠落伤害
　　电气化的接触网和电力机车有受电弓等设备，都是室外露天设置的设备，常年处于风吹、日晒、雨淋的自然环境。为了确保电气化铁路的安全运行，从业人员必须按照规定或现场实际需要，及时对接触网、受电弓等电气化设施设备进行保养和检修。由于接触网、受电弓等设备距离钢轨轨面的高度均在2m以上，其中接触网一般在6m左右，最低也在5.330m以上，最高可达6.5m。所以，从业人员在对接触网、受电弓等电气化设施设备进行保养和检修时，不仅面临着触电伤害的危险因素，同时也面临着高处坠落伤害的危险因素。
　　三、机车车辆伤害
　　与蒸汽机车和内燃机车相比，电力机车的功率明显增大，用其牵引的列车承载重量重，爬坡能力强，运行速度快，正在被越来越多的国家所采用。目前，国外不少国家客运电力机车的运行时速已达200km,最高时速可达500km以上；我国生产的CRH动车组和SS8型客运电力机车的最高时速也已达到380km和240km。电力机车的优势在山区铁路尤其是长大坡道区段更为明显。根据我国铁路的运营经验，三类牵引机车在6‰坡度的双线自动闭塞区段的年输送能力分别为：蒸汽机车1800万t,内燃机车3702万t,电力机车5600万t。电力机车的广泛应用，对于缓解我国铁路运输紧张的状况起到了积极作用，但同时也因为电力机车牵引的列车运行速度快，区间通过密度高。特别是时速250km动车组的开行，对电气化铁路施工和设备检查、保养维修的从业人员的劳动安全构成了潜在的危险因素，极易导致机车车辆伤害事故的发生。
　　第二章电气化铁路劳动安全通用知识
　　对于每一名从业人员来说，要确保在设备高压带电、高空维修作业、列车高速运行情形下的劳动安全，就必须首先掌握电气化铁路劳动安全的基础知识和基本要求并自觉地遵照执行。
　　一、接触网接电的规定
　　《电气化铁路有关人员电气安全规则》第五条规定：新建的电气化铁路在接触网接电的十五天前，铁路局要把接电日期用书面通知铁路内外各有关单位。各单位在接到通知后，要立即转告所属有关人员。自接触网设备第一次受电开始，在未办理停电接地手续之前，所有单位、部门人员均须按有电对待。
　　二、保持安全距离的规定
　　为了防止人体触及或接近带电体造成触电伤害，避免车辆及其他工具触及或过分接近带电体造成过电压放电、火灾和各种短路事故，在带电体与地面之间，带电体与其他设备之间，带电体与带电体之间均应保持一定的安全距离。
　　在电气化铁路的下列设备、部件上，通常或可能带有有25kv的高压电：
　　1、接触网及其连接的部件，包括导线、承力索。
　　2、电力机车主变压器的一侧。
　　3、当接触网的绝缘失效且未装接地线或接地线不良时，接触网支柱及其金属结构上、回流线与钢轨的连接点上都可能带有高压电。
　　因此，为保证电气化铁路的劳动安全，从业人员必须与高压带电体保持2m以上的安全距离，不得直接或通过任何物体间接地与上述设备接触。在距接触网带电部分不足2m的建筑物上作业前，接触网必须先办理停电接地。
　　三、发现接触网断线时的处理
　　当遇接触网断线或接触网上挂有线头、绳索等物件时，应立即通知或设法转告接触网工区或电力调度员；在接触网检修人员到达以前，应在接触网断线处所10m以外进行防护，防止其他人员进入断线处所。
　　因为接触网的断线、接触网上悬挂垂落的线头、绳索等物件，很可能由于接触导电体而发生接地故障，如果此时变电所的断路器未跳闸，就会产生接地电流。显然，距离接地处所越近，电压就越大，对人身安全威胁也越严重。
　　当接触网的断线侵入建筑限界时，为了确保行车及从业人员和旅客的安全，应立即向列车开来方向发出停车信号：昼间——展开的红色信号旗，无红色信号旗时，两臂高举头上向两侧急剧摇动；夜间——红色灯光，无红色灯光时，白色灯光上下急剧摇动。
　　四、车辆和行人通过道口的规定
　　新建电气化铁路在接触网送电前，施工、建设单位必须按设置道口限界门。
　　机动车和畜力车通过电气化铁路平交道口时，从地面算起，其装载的货物高度不得超过4.5m或触动道口限界门的活动横板吊链。否则，禁止通过或按上述规定降低装载的货物高度后方可放行。
　　从地面算起，装载货物高度超过2m的车辆通过电气化铁路平交道口时，随车人员须下车步行，待车辆通过道口后再上车乘坐；不得置身于货物之上随车辆通过道口。
　　当行人持有木棒、竹杆、彩旗和长鞭等高长物件通过道口时，不得高举挥动，须使上述物件保持水平状态通过道口，以免触碰带电体造成伤亡。
　　道口所在的供电单位，要在道口双面限界门右侧杆子上，设有上述规定内容的提示牌并保持完好。
　　五、跨线桥上的安全注意事项
　　由于在接触网上方跨越的各种桥梁距离带电部分较近，为发屏蔽感应电流，防止造成人身伤害，一般都设有防护栅网。桥上人员不得触摸或用物件穿捅防护栅网，不得向桥下抛掷金属线、绳索、卷尺等物品和倾洒液体。
　　六、电气化铁路附近灭火的安全常识
　　接触网附近发生火灾时，要立即报告或设法转报列车调度员、电力调度员或接触网工区值班人员。
　　用沙土灭火时必须位于接触网2m以外；用水或一般灭火器浇灭距离接触网不足4m的燃着物时，必须确认接触网停电接地；燃着物距离接触网超过4m时可在不停电的情况下灭火，但不得将水流向接触网方向喷射；利用消防车灭火时，消防人员和消防器材必须与接触网带电部分保持2m以上的距离。
　　七、配备劳动防护用品的规定
　　有关单位必须为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品和生产作业工具，建立健全劳动防护用品的采购、验收、发放、使用、报废制度，对绝缘防护用品按规定进行检测试验；从业人员在生产作业中，必须按规定佩戴和使用劳动防护用品。
　　八、警示标志的设置和遵守
　　在内燃机车、电力机车、轨道车以及所有进入电气化作业的动车、客车车辆上可以攀登至车顶的天窗、梯子和通往走台板的前门等处，必须明显地涂有“接触网有电、禁止攀登”等警告标语；在接触网支柱等电气化铁路的危险设施、设备及区域和站内的牵引供电设备、行人较多的区间牵引供电设备以及有关安全挡板和细孔栅栏上，涂刷或设置“高压危险”、“禁止攀登”、“切勿靠近”等警示标志
　　从业人员除严格按照警告标语、警示标志规范和约束自己的行为外，还应尽到维护警告标语、警示标志齐全完好和督促路外人员遵照执行的责任。
　　九、安全培训的基本要求
　　电气化铁路区段以及有从业人员进入电气化铁路区段从事运输生产经营活动的各单位各部门，必须在电气化铁路开通运营前，根据《电气化铁路有关人员电气安全规则》、《铁路技术管理规程》和《行车组织规则》等规章制度，并组织全员培训、考试，经考试合格后方准持证上岗。上岗前的培训、考试应涵盖从业人员作业全过程中涉及劳动安全的应知应会内容，考试试卷要存入本人安全教育档案。电气化铁路开通运营后，每年仍须进行一次电气化劳动安全知识考试。
　　电气化铁路劳动安全的应知应会内容要纳入三级安全教育，对初到电气化铁路区段工作的人员，必须按照上述规定考试合格后，方准单独作业。
　　有关单位必须对使用的临时性和季节性用工以及路外承包施工队伍等从业人员组织全员培训、考试，经考试合格后方准在正式职工的带领下上岗作业。
　　复习题
　　一、填空题
　　1、在电气化铁路上，接触网的各导线及其相连部件，通常均带有高压电，因此禁止(直接)或(间接)地(通过任何物件，如棒条、导线、水流等)与上述设备接触。
　　2．为保证人身安全，除专业人员按规定作业外，任何人员所携带的物件(包括长杆、导线等)与(接触网)设备的带电部分需保持(2m)以上的距离。
　　3．电气化铁路附近发生火灾时，必须立即通知(列车调度员)、电力调度员或接触网工区值班人员。用水或一般灭火器浇灭离，接触网带电部分不足4m的燃着物体时，接触网必须(停电)。
　　4．当行人持有木棒、竹竿、彩旗和皮鞭等高长物件，过道口走进接触网下，不准(高举挥舞)，须使物件保持(水平状态)走过道口。
　　5．自接触网设备第(第一次)受电开始，在未办理停电接地手续之前，所有单位、部门及人员均须按(有电)对待。
　　6．在接触网支柱等危险设施、设备及区域，有关单位必须涂刷或设置“(有电危险)”、“(禁止攀登)”、“切勿靠近”等警告标志。
　　7．接触网断线或在接触网上挂有线头、绳索等物件，因为其本身带有(高压电)，所以，任何人员包括使用(非绝缘物件)均不得与之(接触)。
　　8．对初到电气化铁路区段工作的(有关工种)，必须经过有关(安全规定)考试合格后，方准单独作业。
　　9．在机车上能攀登到车顶的梯子和通过走台板的前门、天窗等处，除应设置明显的警示标志外，还应(加锁)或安装(自动报警装置)。
　　二、判断题(对的打“√”、错的打“X”)·
　　1．电气化铁路上的各种车辆当接触网未停电并接地以前，允许攀登列车顶或在车顶上进行各种作业。(X)
　　2．电气化区段各单位要认真组织学习，并经考试合格后，方准作业。(√)
　　3．在电气化区段工作的职工，可以登上机车车辆顶部或翻越车顶通过线路。(X)
　　4．在接触网带电时，严禁用竹杆及金属长大物件等测量接触网与房屋、建筑、设备的距离。(√)
　　5．靠近高压带电体作业时，应设专人监护。(√)
　　6．用水浇灭距离接触网2m以外的燃着物时，接触网可以不停电。(X)
　　7．为保证人身安全，除专业人员按规定作业外，任何人员所携带的物件(包括长杆、导线等)与接触网设备的带电部分需保持3m以上的距离。(X)
　　8．高压致命，而低压不致命。(X)
　　9．在接触网下作业时，从业人员必须与其保持2m的安全距离。(√)
　　10．接触网断线后应从断线处的5m以外进行防护。
　　(X)
　　三、选择题
　　1．接触网及其相连接的部件带有(A)高压电，严重威胁人身安全。
　　A．25kVB．30kVC．20kV
　　2．发现接触网断线，应在断线处(B)以外防护。
　　A．15mB．10mC．5m
　　3．发现接触网断线或接触网上挂有断线头时，应立即通知接触网工区或(C)，派人前来处理。
　　A值班调度员B．列车调度员C．电力调度员
　　4．单相触电对人体的危害与(A)有关。
　　丸电压高低B．接触面积C．电阻大小
　　5．在接触网下作业时，从业人员必须与其保持(B)的安全距离。
　　A．1mB．2mC．3m
　　6．用水浇灭距离接触网带电部分不足(C)米的燃着物时，接触网必须停电。
　　A．2mB．3mC．4m
　　7．所有接触网设备，自(A)受电开始，在未办理停电接地手续之前，均按有电对待。
　　A.第一次B．第二次C．第三次
　　8．新建的电气化铁路在接触网接电的(B)前，铁路局要把接电日期用书面通知铁路内外各有关单位。
　　A.10天B．15天C20
　　9．发现接触网断线，应在断线处(C)m以外防护。
　　A．5B．8C．10
　　10．电气化铁路区段各单位必须组织所属有关职工认真学习电气安全规则，并按规定对有关职工(B)进行考试。
　　A.每半年B．每年C每两年
　　11．用水浇灭距离接触网(CDE)的燃着物时，接触网可以不停电。
　　A.2m以外B．3m以外C．4m以外
　　D．5m以外E．6m以外
　　12．电气化铁路上，带有25kV高压电的设备部件包括(ABCD)。
　　A.接触网
　　B．与接触网相连接的导线、承吊索
　　C.电力机车主变压器的一次侧
　　D．接触网支柱及其金属结构上，当接触网的绝缘损坏且未装接地线或接地线损坏时，瞬间会带有高压电
　　13．发现接触网断线或挂有线头、绳索等物件，应(AE)。
　　A.不得与之接触
　　B．可以与之接触
　　C在接触网断线处所5m以外进行防护
　　D在接触网断线处所8m以外进行防护
　　E.在接触网断线处所10m以外进行防护
　　14．电气化铁路附近发生火灾时，必须立即通知(ABC)。
　　A.列车调度员
　　B．电力调度员
　　C．接触网工区值班人员
　　D．车站值班员
　　E．列车车长
　　15．在电气化铁路车站、区段，任何人不得(ABCE)。
　　A.直接与接触网的各导线接触
　　B．间接与接触网的各导线接触
　　C.在接触网及支柱上搭挂物品
　　D．在支柱旁休息
　　E．登上机车顶部
　　16、电气化铁路及附近发生火灾时，扑救人员在灭火时。应注意(BCD)。
　　A.用沙土灭火时必须位于接触网1．5m以外
　　B．用沙土灭火时必须位于接触网2m以外
　　C．用水浇灭距离接触网不足4m的燃着物时，必须确认接触网停电
　　D．燃着物距离接触网超过4m时可在不停电的情况下灭火，但严禁将水流向接触网方向喷射
　　第三章供电作业劳动安全知识
　　第一节基本知识和要求
　　由于电力机车本身不带能源装置，它所需要的动力能源（电能）靠外部供给，这样就增加了一套牵引供电系统，主要包括牵引变电所、接触网和机电保护装置三大部分。
　　一、安全距离的规定
　　带电体与大地之间、带电体与其他设施之间是靠空气绝缘的，带电体的工作电压越高要求它们之间的空气距离越大。在一定工作电压下当它们之间的距离小到一定程序，高压电场就会将它们之间的空气击穿产生电弧放电的现象。当人体与带电体的距离过近，电弧通过人体放电会发生电击伤亡事故。为了防止人身伤亡和设备事故的发生，应当规定出带电体之间、带电体与大地之间、带电体与其他设施之间、带电体与工作人员之间应保持的最小空气间隙，亦称安全距离。当停电作业时，作业人员与周围带电设备的距离不得小于表3-1规定。
　　表3-1

　　电压等级

　　无防护栅

　　有防护栅

　　55-110KV

　　1.5m

　　1m

　　27.5kv和35kv

　　1m

　　0.6m

　　10kv及以下

　　0.7m

　　0.5m

　　二、绝缘安全用具

　　绝缘安全用具包括绝缘杆（棒）、验电器、绝缘靴、绝缘手套和绝缘垫。绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具。基本安全用具的绝缘强度能长时间承受电气设备的工作电压，能直接用来操作带电设备。辅助安全用具的绝缘强度不足以承受电气设备的工作电压，只能辅助加强基本安全用具的保护作用。以上绝缘安全用具要每半年由具有校验资质的部门进行了一次电气试验。

　　1、绝缘杆（棒）。绝缘杆（棒）是绝缘基本安全用具，由工作部分、绝缘部分和手持部分组成。手持部分和绝缘部分用浸过绝缘漆的木材、硬塑料、胶木及玻璃钢制成，其间用护环分开。绝缘杆（棒）配备不同的部件，可以用来操作高压隔离开关、跌落式保险器、安装和拆除接地线以及进行测量和试验等工作。另外绝缘杆（棒）的有效绝缘长度不得小于1m。

　　2、验电器。使用高压验电器验电时，要选择与电气设备电压等级相适应的验电器，不得用较低电压的验电器检验较高电压的电气设备，验电器不准接地；现场有条件的，验电前要在有电的设备上校核验电器，以保证其指示可靠；验电过程中不得用验电器直接接触电气设备的带电部分，只能将其工作触头逐渐靠近带电体，至验电器发出声、光或其他报警信号为止；要防止验电器受邻近带电体的影响。

　　3、绝缘靴和绝缘手套。绝缘靴和绝缘手套用橡胶制成，属辅助安全用具。绝缘手套的长度超过手腕至少0.1m,可以作为低压作业的基本安全用具；绝缘靴可以作为防止跨步电压的基本安全用具。

　　4、绝缘垫。绝缘垫也是由橡胶制成的辅助安全用具，厚度在5mm以上，表面有防滑条纹，最小尺寸不小于0.8m×0.8m。

　　三、发生触电的几种常见方式及原因

　　1、直接接触触电：是指人体直接接触到带电体或者人体过分接近带电体而发生的触电现象。常见的直接接触触电有单相触电和两相触电。

　　防止直接接触触电的措施就是要阻止人体触及或过分接近带电体。例如采用栅栏隔离人体与带电体，使作业者保持与带电体的最小安全距离。

　　2、间接接触触电：是指人体接触到正常情况下不带电的设备外壳或金属构架而发生的触电现象。常见的间接接触触电有跨步电压触电、感应电压触电及静电电压触电。

　　（1）跨步电压：是指当人的两足分别站在地面上具有不同对“地”电位的两处时，在人的两足之间所承受的电位差或电压。当土壤中存在大接地电流时，在地面上就会呈现跨步电压。人受至跨步电压时，电流虽然是沿着人的下身，从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路，没有经过人体的重要器官，好象比较安全。但是实际并非如此！因为人受到较高的跨步电压作用时，双脚会抽筋，使身体倒在地上。这不仅使作用于身体上的电流增加，而且使电流经过人体的路径改变，完全可能流经人体重要器官，如从头到手或脚。经验证明，人倒地后电流在体内持续作用2s，这种触电就会致命。跨步电压的大小主要与接地电流的大小、人与接地体之间的距离、跨步的大小和方向及土壤电阻率等因素有关。一般距接地体愈远处，跨步电压愈小；跨步愈小，跨步电压愈小。所以在可能形成跨步电压的电气设备周围要设置围栏，实行安全距离，发现邻近有高压线触地时，不要大步奔跑，而要单足或并足跳离线路触地点20m以外的地方。

　　（2）感应电压。由于带电设备的电磁感应和静电感应的作用，将会在附近的停电设备上感应出一定电位。高压双回路、多回路同杆架设以及两条平行架设的线路，如果一条线路带电，会造成另外停电的线路带电，特别是当和停电检修平行接近的带电线路出现三相不平衡或单查接地时，对停电线路的感应使其意外地带有危险电压。

　　（3）静电电压。空气比较干燥时，导线及绝缘子在风力的作用下，在空气中摆动、摩擦而产生的静电荷大量积累就会形成高电位，而导线与大地之间又处于绝缘状态，静电荷无法泄大地，就会在线路上形成危险电压，也就是常说的风电。

　　架空线路的感应电压、静电电压会对作业人员造成意外伤害，预防和消除；架空线路的感应电压、静电电压的主要手段就是严格落实保证安全的组织和技术措施，按正确方法挂好接地线，不要因一时的疏忽而造成终身的遗憾。

　　四、工作票制度

　　1、工作票的执行。工作票制度是准许在牵引供电电气设备或线路上工作的书面依据，用钢笔、圆珠笔等书写，字迹要清晰、正确，没有涂改。工作票填写1式2份，1份由发票人保管，1份交给工作领导人（在牵引变电所内进行作业的工作票1式2份，1份交给工作领导人，1份交牵引变电所值班员）。工作票的有效期不得超过6个工作日（在牵引变电所进行的作业的工作票的有效时间以批准的检修期为限）。事故抢修和遇有危及人身或设备安全的紧急情况，作业时可以不开工作票，但必须有供电调度命令。作业结束后，工作领导人要将工作票（附相应的命令票）交给工区统一保管，时间不少于3个月。

　　2、工作票的种类。根据作业性质的不同，工作票分为三种：第一种工作票，用于停电作业；第二种工作票，用于带电作业；第三种工作票，用于远离作业即距带电部分1m及其以外的高空作业和较复杂的（如安装或更换火花间隙、地线、检修回流线，开挖和爆破支柱基坑等）地面作业。

　　3、工作票签发人职责。要在签发工作票时注意工作票所涉及的作业项目的必要性和可能性，正确和完备地采取安全措施，按规定配备工作领导人和作业组成员。

　　4、工作领导人职责。检查作业地点、作业时间、作业组成员等均应符合工作票提出的要求，正确而完备地采取安全措施，监督作业组成员的作业安全。

　　5、作业组成员职责。要服从工作领导人的指挥、调动，遵章守纪；对不安全和有疑问的命令，要果断及时地提出，确保安全作业。

　　五、倒闸作业

　　进行接触网及电力线路隔离开关、负荷开关倒闸作业人员的安全等级不低于三级；牵引变电所内断路器、隔离开关倒闸作业必须由助理值班员操作，值班员监护。所有倒闸作业必须有供电调度的命令。

　　倒闸人员接到倒闸命令后，由发令人将命令内容等记入“倒闸操作命令记录”中；受令人填写“隔离开关倒闸命令票”后，迅速进行倒闸。倒闸时操作人必须戴好安全帽和绝缘手套，牵引变电所值班员还要穿绝缘靴、戴防护眼镜，操作要准确迅速，一次开闭到底，中途不得停留和发生冲击。

　　倒闸作业完成后，操作人要立即填写“隔离开关倒闸完成报告单”；供电调度员要及时发布完成时间和编号并记入“倒闸操作命令记录”中，至此倒闸作业方告结束。

　　如果遇到危及人身或设备安全紧急情况，可以不经供电调度批准，先行断开断路器或有条件断开的负荷开关、隔离开关，并立即报告供电调度；但再闭合时必须有供电调度员命令。

　　隔离开关的传动机构必须锁闭，钥匙存放固定地点，专人保管并有标签注明开关号码。相邻支柱的隔离开关及同一根支柱上的各台隔离开关，其钥匙不得相互通用。

　　六、验电接地

　　验电和装设、拆除接地线必须由于2人进行，1人操作、1人监护。在一线停电、一线有是电的情况下，必须使用与电气设备电压等级相适应的验电器验电。验电前要将验电器在有电的设备上试验，确认良好方准使用。操作人和监护人必须穿绝缘鞋、戴安全帽，操作人还要戴绝缘手套。

　　当验明确已停电后，须立即在作业地点的两端和与作业地点相连、可能性来电的停电设备上装设接地线；如作业区段附近有其他带电设备，距离小于1m时，在需要停电的设备上也装设接地线。接地线要用截面积不小于25mm2的裸铜绞线做成，并不得有断股、散股和接头。

　　在装设接地线时，将接地线的一端先行接地；再将另一端与被停电的导体相连。拆除接地线时，其顺序相反。接地线要连接牢固，接触良好。

　　装没接地线时，人体不得触及接地线，接好的接地线不得侵入建筑限界。连接或拆除接地线时，操作人要借助于绝缘杆进行。绝缘杆要保持清洁、干燥。

　　在停电作业的接触网附近有平行带电的电线路或接触网时，为防止感应危险电压，除按上述规定装设接地线外，还要根据需要增设接地线。

　　第二节接触网作业

　　一、对接触网工的要求

　　从事接触网运行和检修二工作的有关人员，必须实行安全等级制度，经过考试评定安全等级，取得安全合格证之后，方准参加接触网运行和检修工作。

　　从事接触网运行和检修工作的有关现职人员，每年定期进行1次安全考试。对开始参加接触网工作的；职务或工作单位变更，但仍然从事接触网运行和检修工作的；中断工作连续6个月以上而仍继续担任接触网运行和检修工作的三类人员事先要进行安全考试。

　　接触网工每2年进行1次身体检查，对不适合接触网作业的人员要及时调整。

　　二、接触网的巡视

　　接触网的巡视工作要由安全等级不低于三级的人员担任，在巡视中不得攀登支柱并时刻注意避让列车。

　　三、高空作业

　　1．一般规定。在距离地面2m以上的处所进行的作业，均称为接触网高空作业。接触网停电作业时，每个监护人的监护范围，不得超过2个跨距，在同一组软横跨上作业时不得超过4条股道。在相邻线路同时作业时，要分别派监护人各自监护。当停电成批清扫绝缘子时，可视具体情况设置监护人员。高空作业要使用专门的用具传递工具、零部件和材料等，不得抛掷传递，高空作业人员要系好安全带。

　　2．攀杆作业。要在攀登支柱前检查支柱状态，选好攀登方向和条件，攀登时手把牢靠，脚踏稳准。用脚扣和踏板攀登时，要卡牢、系紧，严防滑落。同时要尽量避开设备并且与带电体保持规定的安全距离。

　　3．登梯作业。接触网作业使用的车梯和梯子必须结实、轻便、稳固，在有轨道电路的区段上作业时，车梯的车轮必须绝缘。

　　用车梯进行作业时，必须指定车梯负责人，工作台上的人员不得超过2名；所用的零件、工具等均不得放置在工作台台面上。

　　作业中推动车梯必须服从工作台上人员的指挥。当车梯上有人时，推动车梯的速度不得超过5km/h并不得发生冲击

　　和急剧起车、停车。工作台上的人员与车梯负责人要呼唤应答，配合妥当。

　　工作领导人和推车人员要时刻注意并保持车梯的稳定状态，当车梯在曲线上或遇刮大风时，要对车梯采取防止倾倒的措施；当车梯在大坡道上时，要对车梯采取防止滑移的措施；当车梯放在道床、路肩上或作业人员超出工作台范围作业时，作业人员要将安全带系在接触网上，不得系在车梯工作台框架上；车梯在地面上推动时，工作台上不得有人停留。

　　为避让列车需将车梯暂时移至建筑限界以外时，要采取防止车梯倾倒的措施；作业结束后车梯需要就地存放时，必须将其稳固在建筑限界以外不影响了望信号的地方。

　　使用梯子作业要安排专人扶梯，作业人员要在作业前先检查梯子是否牢靠，将梯脚放稳固，严防滑移；梯子上只准有1人作业。使用硬梯作业比照上述有关规定执行。

　　4．车顶作业。工作领导人要在作业前检查接触网检修车的工作台与司机室之间的联系装置，确认处于良好状态；作业时要关好工作台的防护门，在防护栅栏外作业时必须系好完全带；作业中移动检修车须听从工作台上人员的指挥，移动速度不得超过10kn／h且不得急剧起车、停车。四、停电作业

　　每个作业组在停电作业前，要由工作领导人或指定1名安全等级不低于三级的作业组成员担任要令人员，由其向供电调度申请停电。几个作业组同时作业时，每1个作业组必须分别设置安全措施，分别向供电调度申请停电，分别说明停电作业的范围、内容、时间和安全措施等。

　　供电调度员发布停电作业命令时，要认真听取受令人复诵，经确认无误后，方可给命令编号和批准时间。在发、受停电命令时，发令人要将命令内容等记人“作业命令记录”中，受令人要填写“接触网停电作业命令票”并逐级逐项彻底传达到全体作业人员。作业组接到停电作业命令必须经验电接地后方可作业。

　　在停电作业的接触网附近有平行带电的电线路或接触网时，为防止感应危险电压，除按上条规定装设接地线外，还要根据需要增设接地线。

　　工作票中规定的作业任务完成后，作业人员及使用的机具、材料等必须撤至安全地带，由工作领导人核实确认具备送电、行车条件后，拆除接地线，宣布作业结束，通知要令人向供电调度员请求消除停电作业命令。几个作业组同时作业时，要分别向供电调度员请求消除停电作业命令。

　　供电调度员经了解确认完全达到送电、行车条件后，给予消除停电作业命令的时间，双方均按规定作好记录，整个停电作业方告结束。

　　五、作业区的防护

　　对接触网进行停电检修可能影响列车正常运行时，除对有关的区间、车站办理封锁手续外，还要对作业区采取防护措施。

　　利用列车运行的空隙时间进行作业有可能影响列车正常运行时，除采取以上防护措施外，为随时掌握列车运行情况，及时通知作业组人员避让列车，必须设置驻站联络员。其中：区间作业时，设在能掌握列车运行情况的两相邻车站的运转室或信号楼；车站作业时，设在该站的运转室或信号楼。

　　防护人员的安全等级不得低于三级，执行任务时要思想集中，坚守岗位，认真履行职责。要准确、规范、及时地进行防护联系和显示信号，一旦联系中断，要立即通知工作领导人，危及安全时必须果断通知停止作业。

　　第三节牵引变电所作业

　　一、对从事牵引变电所运行和检修工作人员的要求

　　从事牵引变电所运行和检修工作的有关人员，必须实行安全等级制度，经过考试评定安全等级，取得安全合格证之后，方准参加牵引变电所运行和检修工作。

　　从事牵引变电所运行和检修工作的人员，每年定期1次安全考试。对开始参加牵引变电所运行和检修工作的；职务或工作单位变更，但仍然从事牵引变电所运行和检修工作并需提高安全等级的；中断工作连续3个月以上而仍继续担任牵引变电所运行和检修工作的三类人员事先要进行安全考试。另外对违反《牵引变电所安全工作规程》受到处分的人员，必要时降低其安全等级，需要恢复原来的安全等级时，必须重新经过考试。

　　牵引变电所的值班员及检修人员，每2年进行1次身体检查，对不适合牵引变电所运行和检修作业的人员要及时调整。

　　二、运行管理

　　1．日常值班。牵引变电所值班员的安全等级不得低于三级；助理值班员的安全等级不得低于二级。

　　当班值班员不得签发工作票和参加检修工作；当班助理值班员可参加检修工作，但必须根据值班员的要求能随时退出检修组。助理值班员值班期间，接受当班值班员的领导；参加检修工作期间，听从作业组工作领导人的指挥。

　　2．设备巡视。具备单独巡视资格的人员包括：牵引变电所值班员和工长，安全等级不低于四级的检修人员、技术人员和主管的领导干部。其他人员均无权单独巡视。

　　值班员巡视前要先通知供电调度员或助理值班员，其他人员巡视前要经值班员同意。巡视时不得进行其他工作；单人巡视时，禁止移开、越过高压设备的防护栅栏或进入高压分间。遇雷、雨天气必须巡视室外高压设备时，要穿绝缘靴、戴安全帽，并不得靠近避雷针和避雷器。

　　3．接触网停电作业变电所应采取的安全措施。

　　为了保证接触网停电作业时接触网人员的人身安全，防止由于变电所或供电调度的误操作危及接触网人员的人身安全，V形天窗停电作业时供电调度要下令或远动撤除相邻馈线的自动重合闸装置，在供电臂上进行带电作业的时候也要撤除该条馈线的重合闸装置。在有人值班的所亭，供电调度要断开对应停电的供电臂两端的所亭馈线电动隔离开关操作电源。由调度员下令所亭值班员执行，在条件允许的情况下还要在所亭停电的馈出线上挂接地线。

　　三、高压设备停电作业

　　1．停电范围。对停电作业的设备，必须从可能来电的各方向切断电源并有明显的断开点；运用中的星形接线设备中性点应视为带电部分；断路器和隔离开关断开后须及时断开其操作电源。

　　2．作业命令的办理。对牵引变电所有权停电的设备，值班人员可按规定办理准许作业手续，自行验电、接地；对牵引变电所无权自行停电的设备须按下列要求办理：

　　(1)属供电调度管辖的设备。作业前由值班员向供电调度申请停电，申请时要说明作业内容、时间、安全措施、班组和工作领导人的姓名；供电调度员审查无误后发布停电作业命令。供电调度员在发布停电作业命令时，要认真听取受令人的复诵，经确认无误后，方可给命令编号和批准时间。发令人和受令人须同时填写作业命令记录并由值班员将命令编号和批准时间填人工作票。

　　(2)不属供电调度管辖或给非牵引负荷供电的设备。由值班员向用电主管单位办理停电作业手续，并将准予停电的设备、时间、范围、作业内容及双方联系人的姓名记人值班日志或有关记录。

　　(3)在同一个停电范围内有2个及以上作业组同时作业时，值班员必须对每一个作业组分别办理停电作业申请。

　　3．验电接地。高压设备验电及装设或拆除接地线时，必须由助理值班员操作，值班员监护。

　　对于可能送电至停电作业设备上的有关部分均要装设接地线；在停电作业的设备上如可能产生感应电压危及人身安全时应增设接地线；所装的接地线与带电部分应保持规定的安全距离并应装在作业人员可见到的地方。

　　变电所全所停电时，要对可能来电的各路进出线进行分别验电和装设接地线；变电所部分停电时，若作业地点分布在电器上互不相连的几个部分(如在以断路器或隔离开关分段的两段母线上作业)时，各作业地点须分别验电、接地。

　　4．悬挂标示牌，设置防护栅栏。在工作票中填写的已经断开的所有断路器和隔离开关的操作手柄上，均要悬挂“有人工作，禁止合闸”的标示牌。在室外设备上作业时，作业地点附近的带电设备与停电设备要有明显的区别标志；在室内设备上作业时，与作业地点相邻的分间栅栏上要悬挂“止步，高压危险!”的标示牌，并在检修的设备上和作业地点悬挂“有人工作”的标示牌。

　　在禁止作业人员通行的过道或必要的处所要装设防护栅，并在防护栅栏上悬挂“止步，高压危险!”的标示牌。部分停电作业，当作业人员可能触及带电部分时要装设防护栅栏，并在防护栅栏上悬挂“止步，高压危险!”的标示牌。装设防护栅要保证发生火灾、爆炸等事故时，作业人员能迅速撤出危险区。

　　作业结束之前，任何人不得拆除或移动防护栅栏和标示牌。

　　5．消除作业命令。当办完结束工作票手续后，值班员即可向供电调度员请求消除停电作业命令；在接到供电调度员消除停电作业命令后，须将供电调度员给予消除作业命令的时间记人作业命令记录中。

　　当同一个停电范围内有2个及以上作业组同时作业时，值班员必须对每一个作业组分别向供电调度员请求消除停电作业的命令。

　　只有当所有的停电作业命令全部消除完毕，值班员方可按下列要求办理送电手续：

　　(1)属供电调度管辖的设备，按供电调度命令送电。

　　(2)不属供电调度管辖或给非牵引负荷供电的设备，要与用电主管单位联系，确认作业结束、具备送电条件后方准合闸送电，并将双方联系人的姓名、送电时间记入值班日志或有关记录中。

　　(3)对牵引变电所有权倒闸的设备，值班员须确认所有的工作票已经结束、具备送电条件后方可合闸送电。

　　四、远动故障时如何保证牵引变电所的正常工作

　　使用远动控制系统的牵引变电所，当远动装置出现故障不能进行变电所与供电调度正常通信后，可以利用电调电话或自动电话进行调度指挥，供电调度应将远动故障范围内的牵引变电所、亭所有“位选”开关打至“当地”位。远动设备故障后变电所、亭所有倒闸作业由供电调度下令所、亭值班员执行，并应严格执行铁道部《牵引变电所安全工作规程》之规定。所、亭值班员要增强责任心，加强巡视并及时向供电调度汇报变电所、亭发生的各种异常情况。当发生故障跳闸后，应快速准确地将故障性质、保护动作情况、事故音响、自动装置动作、故标指示情况以及最大短路电流、最低母线电压等情况报告供电调度，并在供电调度的指挥下尽快恢复送电。

　　五、远离带电部分的作业

　　当作业人员与高压设备带电部分之间的距离等于或大于规定的安全距离时，允许不停电在高压设备上进行清扫外壳、更换整修附件(如油位指示器)、更换硅胶、整修基础、补油、取油样等能保证人身安全和设备安全运行的简单作业。

　　进行远离带电部分的作业过程中，作业人员在任何情况下与带电部分之间必须保持规定的安全距离；作业人员和监护人员的安全等级不得低于二级；在高压设备外壳上作业前，要先检查确认设备的接地必须完好。

　　六、低压设备上的作业

　　在变压器至钢轨的回流线上作业时一般要停电进行，填写第一种工作票，但对不断开回流线的作业且经确认回流线各部分连接良好时，可以带电进行。

　　在低压设备上作业时一般也要停电进行。若必须带电作业时，作业人员要穿紧袖口的工作服，戴工作帽、手套和防护眼镜，穿绝缘靴或站在绝缘垫上工作；所用的工具必须有良好的绝缘手柄；附近其他设备的带电部分必须用绝缘板隔开。

　　在低压设备上作业时，严禁1人单独作业。带电作业时作业人员的安全等级不得低于三级；停电作业时至少有1人的安全等级不低于二级。

　　严禁将明火或可能产生火焰的物品带人蓄电池室。在蓄电池室进行作业前，要先检查确认室内无异常现象，在作业过程中禁止对蓄电池充电，室内所有的通风机均应开启以保持通风良好。

　　七、二次回路上的作业

　　在确保人身安全和设备运行安全的条件下，允许有关的高压设备和二次回路不停电的情况下，在测量、信号、控制和保护回路上进行较简单的作业；改变继电保护装置的整定值，但不得进行该装置的调整试验且作业人员的安全等级不得低于三级；当电气设备有多重继电保护，经供电调度批准短时撤出部分装置时，可在撤出运行的保护装置上作业。

　　在二次回路上进行作业的人员不得进入高压分间或防护栅栏内；当作业地点附近有高压设备时，要在作业地点周围设围挡栅栏和悬挂相应的标示牌；所有互感器的二次回路均要有可靠的接地保护；直流回路不得接地或短路；根据作业要求需进行断路器的分合闸试验时，必须经值班员同意方准操作，试验完毕要报告值班员。

　　在带电的电压互感器和电流互感器二次回路上作业时，除执行以上规定外，还必须遵守下列规定：

　　1．电压互感器。作业时防止发生短路或接地；作业人员要戴手套并使用绝缘工具，必要时作业前撤出有关的继电保护；连接临时负荷的，必须在互感器与负荷设备之间设专用的刀闸和熔断器。

　　2．电流互感器。严禁将其二次侧开路；短路其二次绕组时，必须使用短路片或短路线，并连接牢固，接触良好，严禁用缠绕的方式进行短接；作业时必须有专人监护，操作人必须使用绝缘工具并站在绝缘垫上。

　　3、用外加电源检查电压互感器的二次回路时，在加电源之前须在电压互感器的周围设围挡栅栏，围挡栅栏上要悬挂“止步，高压危险!”的标示牌，确认人员退到安全地带。八、高压试验

　　进行电气设备高压试验时，工作领导人的安全等级不得低于三级。在作业地点的周围要设围挡栅栏，围挡栅栏上要面向作业场地外方悬挂“止步，高压危险!”的标示牌并派人

　　看守。若被试设备(如电缆)较长时，在距离操作人员较远的另一端也要派专人看守。

　　因试验需要临时拆除设备引线时，在拆线前应做好标记，试验完毕恢复后要仔细检查确认连接正确，方可投入运行。

　　在一个电气连接部分内，同时只能允许一个作业组且在一项设备上进行高压试验。必要时，在同一个连接部分内可以同时进行检修和试验工作，但在高压试验与检修作业之间要有明显的断开点，且要根据试验电压的大小和被检修设备的电压等级保持足够的安全距离；在断开点的检修作业侧装设接地线，高压试验侧悬挂“止步，高压危险!”的标示牌，标示牌要面向检修作业地点。

　　试验装置的金属外壳要装设接地线，高压引线应尽量缩短，必要时用绝缘物支持牢固；试验装置的电源开关应使用有明显断开点的双极开关；试验装置的操作回路中，除电源开关外还应串联零位开关，并设过负荷自动跳闸装置。

　　在施加试验电压(简称加压，下同)前，操作人和监护人要共同检查试验装置的接线、调压器零位、仪表的起始状态和表计的倍率等，确认无误且被试设备周围的人员均在安全地带后；经工作领导人许可方准加压。未装地线的具有较大电容量的设备应进行放电后再加压。

　　加压作业要专人操作，专人监护。其安全等级：操作人不低于二级，监护人不低于三级。加压时，操作人要穿绝缘靴或站在绝缘垫(试验周期和标准比照绝缘靴)上，操作人和监护人要呼唤应答。在整个加压过程中，全体作业人员均要精神集中，随时注意有无异常现象。

　　当进行直流高压试验时，每告一段落或结束时应将设备

　　对地进行放电数次，并进行短路接地。放电时操作人要使用放电棒并戴绝缘手套。

　　被试设备上装设的接地线，只允许在加压过程中短时拆除，试验结束要立即恢复原状。

　　试验结束时，作业人员要拆除自装的接地线、短路线，检查被试设备，清理作业地点。

　　九、测量工作

　　1．使用兆欧表测量绝缘电阻。使用兆欧表测量绝缘电阻前后，必须将被测设备对地放电。放电时，作业人员要戴绝缘手套，穿绝缘靴。．

　　在有感应危险电压的线路上测量绝缘电阻时，要将造成感应危险电压的设备一并停电后进行。

　　使用兆欧表测量绝缘电阻前，必须将被测设备从各方面断开电源，经验明无电且确认无人作业时方可进行测量。

　　测量时，作业人员站的位置、仪表安设的位置及设备的接线点均要选择适当，使人员、仪表及测量导线与带电部分保持足够的安全距离。作业地点附近不得有其他人停留。测量用的导线要使用相应电压的绝缘线。

　　在高压设备上作业应派遣作业小组，其中至少1人安全等级不低于三级。

　　2．使用钳形电流表测量电流。使用钳形电流表测量电流时，其电压等级应符合要求。测量时可以不开工作票，但在测量前要经值班员同意，并由值班员与作业人员共同到作业地点进行检查，由值班人员做好安全措施方可作业。测量完毕要通知值班员。使用钳形电流表测量需拆除防护才能作业时，应在拆除防护栅栏后立即测量，测量完毕要立即恢复。

　　测量时，作业人员与带电部分之间的距离要大于钳形电流表的长度，读表时身体不得弯向仪表面上。当测量电缆盒处各相电流时，只有在相间距离大于0．3m且绝缘良好时方准进行；当电缆有一相接地时，严禁作业。在低压母线上测量各相电流时，要事先用绝缘板将各相隔开，测量人员要戴绝缘手套。

　　钳形电流表要存放在盒内且保持干燥，每次使用前要将手柄擦拭干净。

　　3．测量工作中的其他要求。除专门测量高压的仪表外，其他仪表均不得直接测量高压。测量用的连接电流回路的导线截面积要与被测回路的电流相适应；连接电压回路的导线截面积不得小于1．5mm2。如使用的携带型仪表、仪器是金属外壳，其外壳必须接地。进行高压回路测量时，要在作业地点周围设围挡栅栏，悬挂相应的标示牌，人员与带电部分之间须保持足够的安全距离。

　　第四节供电调度

　　一、供电调度应具备的条件和相关要求

　　供电调度员必须有一定的技术理论及专业知识，应具有中专及以上文化水平。供电调度员应在具有一定实践工作经验的牵引变电所值班员或接触网工中选拔，也可由技术人员担任。供电调度员必须熟悉牵引供电设备的运行、检修工作。铁道部、铁路局和有电力业务的供电段调度员还应掌握一定的电力专业知识。

　　供电调度员在上岗之前必须经过培训、实习并考核通过后方能独立担当调度员工作。培训期一般不少于5个月，除学习有关专业理论和规章制度外，还应到管内牵引变电所、接触网工区(如有电力业务还应到电力变、配电所和工区)熟悉设备运行情况和检修业务。各级供电调度员每年至少有一个月的时间深入牵引变电所和接触网工区(如有电力业务还应到电力变、配电所和工区)熟悉情况。

　　经培训并考试合格后可以聘为实习调度员，实习调度员在调度主任指定的调度员监护指导下，实习值班调度工作，两个月后经考核合格方能独立担当调度员工作。实习调度员在跟班实习期间发布命令和处理故障需在调度员监护下进行，监护人员应对其所进行的工作负责。

　　供电调度员中断调度工作1个月以上者，至少见习3天，经调度主任(或主任调度员，下同)批准方可继续值班；中断调度工作3个月以上者除至少见习7天外，还应进行安全考试，考试合格后经调度主任批准方可继续值班。

　　电气化区段开通运营前，应提前6个月配足定员，供电调度至少提前2个月介入，并参加工程部门供电调度的值班工作，熟悉设备，为投入运营做好准备。

　　调度员值班期间，应坚守岗位，严守国家机密，严禁做与值班无关的事。二、供电调度安全工作内容

　　供电调度员是供电运行的指挥者，其主要任务是正确指挥牵引供电系统的运行；统一安排设备的停电检修；协调有关部门千方百计提高“天窗”时间兑现率和利用率；正确、果断地指挥故障处理，最大限度地缩小故障范围，减少事故损失，迅速恢复供电和行车；进行供电设备故障分析，提供准确的分析报告。供电调度员必须具备供电专业知识，熟悉管辖范围内供电设备的状况，严肃认真、实事求是，不断提高指挥水平。

　　三、供电调度员应了解和掌握以下内容

　　1．熟悉牵引变电所、接触网的安全运行和抢修工作规程、调度规则及全国供、用电规则；掌握行车组织规则的有关部分；了解铁路其他的有关规章制度。

　　2．掌握牵引供电专业知识、熟悉管内各种保护装置的原理、定值和接线，熟悉远动装置的结构、原理并能熟练操作，掌握远动装置中供电部门与其他单位的设备分界和检修分工等。

　　3．了解行车组织、信集闭及轨道电路的有关知识，能看懂并会画列车运行图。

　　4．熟悉管内设备情况、外部电源接线、供电方式，熟知调度协议和供、用电协议，了解各段、工区抢修材料、零部件、工具储备情况和夜间、节假日抢修人员的值班情况，各牵引变电所、接触网工区的地理环境、道路设施等外部条件。

　　5．随时掌握管内移动变压器的容量，接触网抢修列车的功能、状况、停放地点及管内所有接触网作业车、轨道车、汽车的动态。

　　6．熟知管内接触线的最低高度及其所在地点，以掌握允许通过的超限货物的列车高度。作业前2h，供电调度审查检修作业工作票。

　　四、值班

　　供电调度员是牵引供电系统运行、操作、故障处理等调度命令的唯一发布人，所有牵引供电运行、检修人员必须服从供电调度的指挥。各级领导发布的命令、指示等凡涉及供电调度的职权，均应通过供电调度下达。

　　供电调度员在发布命令和通话时应口齿清楚、简练、用语准确并力求讲普通话，在发布命令和通知时应先拟后发，先将命令和通知的内容填写在相应记录中，认真审核，确认无误后方可发出，每个命令必须有编号和批准，时间，否则无效。供电调度员向一个受令人同时只能发布一个命令，该命令完成后方可发布第二个命令，当发布的命令因故不能执行完毕时，应注明原因，立即消除该命令，但不得涂改并及时报告调度主任。

　　使用远动装置的调度台，每个台、每班应设正、副两名调度员值班，操作时副值班员在正值班员监护下执行。

　　调度命令发布后，受令人若对命令有疑问应向值班调度员提出，弄清命令内容后方可执行，受令人若对调度命令持不同意见，可以向发令人提出，若发令人仍坚持执行时，受令人必须执行。如执行该项命令时危及人身和设备安全时，受令人有权拒绝执行，但应立即向调度员和主管领导说明理由，并做好记录备查。

　　属供电调度管辖的供电设备，没有值班供电调度员的命令，不得改变原运行状态，遇有危及人身或设备安全紧急情况可不经值班调度员同意先断开有关断路器和隔离开关，但操作后应立即报告值班调度员，恢复供电时则必须有调度命令。

　　五、计划停电

　　凡涉及供电调度权限的停电作业，必须有供电调度发布的停电作业命令，方准进行作业。

　　对计划性的检修应由接触网工区、牵引变电所、开闭所、分区亭、AT所的值班人员(无人值班的所、亭可由检修班组)于作业前一天16点以前向供电调度提出停电计划。

　　检修作业组在作业前30min，到达作业现场，做好准备工作，并与供电调度取得联系。

　　采用远动装置进行倒闸操作，供电调度应提前通知操作目的，变电所值班员或值守员接到供电调度通知后，应监视设备动作情况，及时向供电调度汇报并做好记录。

　　供电调度将停电作业计划进行综合安排确定拟停电的区段及时间，于18点以前与列车调度员共同研究，争取按计划兑现，并在作业前2h告知作业的所、亭或班组使之做好准备。在作业前还需由作业组按接触网和牵引变电所安全工作规程的有关规定申请停电作业命令。

　　当遇有危及人身、行车和供电安全的故障需立即进行停电作业时，可随时向供电调度申请停电作业命令。

　　凡大修、改造、科研项目的施工应由上级部门批准后，并在作业前3天向供电调度提报安全、技术组织措施。

　　接触网的停电计划，应指明作业地点和内容、停电范围、工作领导人姓名以及与其相距较近的其他导线的运行状态，若该作业在站区，还应指明调车机车不能通过的线路和道岔。

　　当进行接触网和牵引变电设备停电作业时，工作领导人应加强组织领导，千方百计在规定的时间内完成任务，遇有特殊情况，确实不能完成的，要令人应提前15min向供电调度申请延长停电时间，供电调度同意后方可延长作业时间，未经同意不得擅自延迟销令。

　　供电调度的原始记录，包括远动装置的微机自动打印记录应保持完整，尤其故障过程中的各种记录更要注意保持原有状态，严禁随意撕毁或涂改，以备查用。六、故障处理

　　遇有牵引供电系统发生跳闸或其他故障造成接触网停电或影响运输时，供电调度员要迅速组织查找原因，并立即报告铁路局供电科，同时通知供电段(水电、大修段)，对于造成设备损坏和影响行车或造成行车重大、大事故时，铁路局供电调度要立即报告行车调度员、机务处和各级安监室，并按要求报告铁道部供电调度。

　　事故抢修时，供电调度应在事故调查处理小组的领导下，负责本部门的事故指挥，要与行车调度密切配合，掌握供电和行车的具体情况，及时制定事故抢修方案和下达救援列车或抢修组出动命令。果断地采取有效措施，最大限度地减少故障损失，尽快恢复供电、行车。

　　抢修事故或危及人身、设备、行车安全的紧急情况时，供电调度可发布口头命令进行单项操作(不超过3个倒闸步骤)，口头命令必须经受令人复诵，确认无误后方可执行，并做好记录(记录发令人和受令人的姓名、命令内容和发布时间)。

　　在故障情况下，铁路局供电调度有权调动管内所有供电段(水电、大修段)的所属交通工具、材料、人员等，事后要及时通知相关段的生产调度。

　　在事故抢修中，抢修组要指定专人与铁路局供电调度时刻保持联系，抢修完毕后应将事故概况、处理结果、遗留问题、尚须继续处理的项目及时报告铁路局供电调度。同时上报铁路局机务处和铁道部供电调度及有关部门。

　　故障抢修过程中的原始记录如传达领导指示、发布调度命令、现场故障情况录音等，待故障调查处理后一个月方准销除。

　　第五节轨道车作业

　　一、对轨道车司机的要求

　　轨道车出乘时，轨道车正、副司机驾驶证及轨道车检查合格证三证必须齐全、有效，无驾驶证者禁止开车。司乘人员严禁攀登轨道车车棚顶部，不得用水管冲洗车辆。

　　二、轨道车车况有关要求

　　重型轨道车动车前，司机必须进行制动试验，列车管压力应不低于500kPa；运行中，特别在下坡道运行时，应适时使用制动机，防止超速，并不得熄灭发动机或采用空挡溜放。

　　具有下列情况之一，禁止使用轨道车：

　　1．发动机无力或者有异响。

　　2．传动部分不良，有异响，保安装置失效，液力传动系统压力异常。

　　3．车轴有裂纹，车轴轴箱温升过高或有异响。

　　4．车轮有裂痕、碾堆，踏面剥离、掉块、擦伤超限(限度按货车车辆有关规定)，重型轨道车车轮轮辋厚度不足23mm、轮缘厚度不足23mm，轻型轨道车整体式车轮轮辋厚度不足16mm、轮缘厚度不足23mm，钢棉线轧制车轮踏面或轮缘钢板厚度不足5mm。

　　5．轮对内侧距离超过1353mm±3mm容许限度，轮轴发生相对位移。

　　6．车架任何部分有横裂纹或弯曲。

　　7．制动或基础制动保安装置不良。

　　8．前后照明或风笛失效。

　　9．自动车钩三态作用不良，车钩座、舌、销磨损超限，连挂轨道平车的连杆作用不良，没有装好自锁插销。

　　10．出车前车上没有备齐通讯信号及安全防护备品或通讯信号设备故障及安全防护备品失效。

　　11．轻型轨道车连挂的平车上乘人未装好栏杆或扶手。

　　三、轨道车接送施工人员有关要求

　　轨道平车必须设置端板、侧板和防护栏杆。运行时严禁搭乘人员在乎车上站立或坐在侧板、端板上及倚靠防护栏杆。搭乘人员在上、下车完毕后，轨道车方可发车运行。

　　四、轨道车运送材料有关要求

　　1．按规定载重和集重要求装载。

　　2．装载应稳固，不得偏载，不准超限。

　　3．卸车时不得偏卸，卸下物不得侵入本线或邻线限界，大件物料不得边走边卸。

　　4．跨装长大物件，应使用货物转向架。

　　5．邻线来车时，在可能影响邻线列车运行的情况下，禁止卸货作业。

　　6．装卸钢轨、轨枕等材料时，只许平移，不得高抬翻转，严禁竖立，并应注意避开接触网立杆及拉线；所用工具不得高举；不得用竹杆等物做测量货物装载高度等接近接触网的作业；特殊情况下，作业人员及所用工具距接触网不足2m时作业，接触网必须停电。

　　五、重型轨道车在沿线停车过夜时的要求

　　必须采取防溜措施，车上应有留守人员，并以双面红色信号灯光防护。其余人员应到就近行车公寓食宿或休息。

　　第六节电力作业

　　铁路贯通、自闭10kV线路多在铁路附近，且有与接触网长距离平行的区段，容易产生感应电压，给作业人员造成人身伤害。因此，电气化铁路附近电力设备维修时除执行《铁路电力安全工作规程》规定外，遇有以下情况还要加挂接地线：

　　1．在检修电力高低压线路时，要将线路两端断开电源，在工作区域两端予以封线接地，并根据现场情况在工作区域中加挂接地线。

　　2．新架或更换架空线路的导线时，新、旧导线都要接地，要每隔1km将导线封线接地。

　　3．在隧道内对悬挂的电缆工作时，其两端须装良好的接地线。

　　第六节电力作业

　　铁路贯通、自闭10kV线路多在铁路附近，且有与接触网长距离平行的区段，容易产生感应电压，给作业人员造成人身伤害。因此，电气化铁路附近电力设备维修时除执行《铁路电力安全工作规程》规定外，遇有以下情况还要加挂接地线：

　　1．在检修电力高低压线路时，要将线路两端断开电源，在工作区域两端予以封线接地，并根据现场情况在工作区域中加挂接地线。

　　2．新架或更换架空线路的导线时，新、旧导线都要接地，要每隔1km将导线封线接地。

　　3．在隧道内对悬挂的电缆工作时，其两端须装良好的接地线。

　　第七节给水管道作业

　　电气化区段站场内给水抢修作业必须采取防机车车辆伤害的安全措施，作业现场须设专人防护。

　　给水作业时处理平行、穿越股道或站场给水管路故障时，应采取防止喷溅措施。

　　在客站、客整场等接触网线路下从事抢修客栓、更换截门等工作时，必须关闭排管两端的控制阀门，不带水压作业，同时将截门方向临时改为与地面平行。

　　复习题

　　一、填空题

　　1．遇雷、雨天气必须巡视室外高压设备时，要穿绝缘靴、戴安全帽，并不得靠近(避雷针和避雷器)。

　　2．隔离开关的倒闸操作要准确迅速，一次开闭到底，中途不得(停留和发生冲击)。

　　3+当验明设备确已停电，则要及时装设接地线。装设接地线的顺序是先接(接地端)，再接(导体端)，此时人体不得接触接地线；拆除接地线时，其顺序与装设时相反。

　　4．运行中的蓄电池，应经常处于(浮充电)状态，并定期进行(核对性充放电)。

　　5．接触网巡视工作，巡视人员安全等级(不低于三级)，在巡视中不得攀登支柱并时刻注意(避让列车)。

　　6．接触网作业时工作票的有效期不得超过(6个工作日)，工作票和相应的命令票由专人统一保管不少于(3个月)。

　　7．高空作业要使用专门的用具传递工具、材料和零部件等，不得(抛掷传递)，高空作业人员要(系好安全带)。

　　8．用车梯进行作业时，工作台上的人员不得超过(2名)；所用的零件、工具等均不得放置在(工作台台面上)。

　　9．作业中推动车梯应服从工作台上人员的指挥。当车梯上有人时，推动车梯的速度不得超过(5kM/h)，并不得发生(冲击和急剧起车、停车)。工作台上人员与车梯负责人要呼唤应答，配合妥当。

　　10．在进行停电作业时，作业人员(包括所持的机具、材料、零部件等)与周围带电设备的距离不得小于：110kV为(1．5)m；25kV和35kV为(1)m；10kV及以下为(0．7)m。

　　11．在遇有接触网断线事故时，必须采取防护措施，使任何人在装设接地线以前不得进入距断线落下地点(10)m范围以内。

　　二、判断题(对的打“√”，错的打“X”)

　　1．在同1个停电范围内有几个作业组同时作业时，对每一个作业组，值班员必须分别办理停电作业申请。(V)

　　2．所有接触网设备，自第一次受电开始即认定为带电设备。(√)

　　3．高空作业是指距离地面3m以上的作业。(X)

　　4．用梯子作业时，梯子上可以有两人作业。(X)

　　5．在全部或部分带电的设备上进行作业时，应将有作业的设备与运行设备以明显的标志隔开。(V)

　　6．，当班值班员可以签发工作票和参加检修工作。(X)

　　．43．

　　7．值班员巡视时，要事先通知供电调度或当班值班员。

　　(X)

　　8．与断路器并联的隔离开关，只有当断路器闭合时方可操作隔离开关。(V)

　　9．拆装高压熔断器必须由值班员操作，助理值班员监护。(X)

　　10．变电检修作业时工作票要1式2份，1份交工作领导人，1份交牵引变电所值班员。(√)

　　11．1个工作组的工作领导人同时可以接受2张工作票。

　　(X)

　　12．同一张工作票的签发人和工作领导人不得由同1人担当。(√)

　　13．表示设备断开和允许进入间隔的信号以及常设的测量仪表显示无电时，可以作为设备无电的根据。(X)

　　14．若在规定的工作时间内作业不能完成，应在规定的结束时间前，根据工作领导人的请求，由值班员向供电调度办理延续手续。(√)

　　15．作业人员进入电容器组围栅内或在电容器上工作时，要将电容器逐个放电并接地后方准作业。(√)

　　16．当电气设备发生火灾时，要立即将该设备的电源切断，然后按规定采取有效措施灭火。(√)

　　17．中断工作连续6个月以上而仍继续担任接触网运行和检修工作的人员，考试合格后方可上岗。(√)

　　18．在距接触网2m范围以内有感应电流伤人的危险。

　　19.

　　人，须由安全等级不低于三级的人员担当。·(X)

　　20．防火工作的“三懂四会”中“三懂”是指一懂逃生方法、二懂得火灾预防措施、三懂灭火的方法。(X)

　　21．变电所工长若发现危及人身、行车、设备安全的紧急情况，有权制止检修人员作业。(√)

　　22．使用电话闭塞法行车时，列车占用区间的行车凭证为调度命令和路票。(X)

　　23．车，站一切电话中断时，列车进入区间的行车凭证为红色许可证。(√)

　　24．使用自动闭塞法行车时，列车进入区间的行车凭证为出站或通过信号机的黄色灯光或绿色灯光。但客运列车及跟随客运列车后面的列车为出站信号机的绿色灯光。(X)

　　25．日常保养是司机在出车前、行驶中和收车后进行的以清洁紧固、调整、润滑为主的检查预防性措施。(√)

　　三、选择题

　　1．变电所值班人员应提前(C)到岗，按规定着装，佩戴标志。

　　A．5minB．15minC．10minD．20min

　　2．正在处理事故、倒闸或(D)时不得进行交接班，由交班人员继续担当值班工作。

　　丸雷雨天B．上级领导检查

　　C工长不在D．采取安全措施

　　3．办完交接班手续后，由(A)向领工区报告交接班情况。

　　丸接班人员B．交班人员C．牵引变工长

　　4．倒闸操作时，由供电调度下达命令，(A)操作。

　　A.助理值班员B．值班员C牵引变工长

　　5．供电调度倒闸完毕后，(C)要在MiscroSCA-DA系统确认开关是否处于要求的状态位置。

　　A.检修人员B．牵引变工长C．值班人员

　　6．检修作业中，(B)和工作领导人共同确认安全措施采取情况。

　　A.作业组成员B．值班员

　　C助理值班员n安全监护人员

　　7．检修作业时，(C)和值班员要随时巡视作业地点解工作情况。

　　A.助理值班员B．工作领导人

　　C．变电所工长D．安全监护人员

　　8．检修作业结束后，确认(A)后，工作领导人在工作票中填写结束时间并签字。

　　A.设备可以投入运行B．人员全部撤离

　　C．工器具全部撤出

　　9．牵引变电所第一种工作票用于(A)。

　　A.高压设备停电作业

　　B．远离带电部分的作业

　　C．低压设备作业

　　10．蓄电池的绝缘电阻在电压为110V时不小于(B)Mn。

　　A．0．2B．0．1C．0．3n0．4

　　11．10kVi~／路发生单相接地时，电压互感器运行时间一般不超过(D)h。

　　A．1B．3C．4D．2

　　12．绝缘件瓷釉剥落面积不得超过(C)mm：。

　　．46．

　　A．150B．200C．300D．350·

　　13．(B)是指绝缘子瓷体被击穿损害而失去绝缘作用的最低电压。

　　A.湿闪电压B．击穿电压C．干闪电压

　　14．带电作业用的绝缘工具材质的电气强度不得小于(C)kV／cmo

　　A．1B．2C．3D．4

　　15．距接触网带电体(B)以内的金属结构应接地。

　　A．6mB．5mC．4mD．3m

　　16．在线路上使用车梯作业时，车梯上作业人员不得超过(B)。

　　A.1人B．2人C．3人D．4人·

　　17．站台或人员活动频繁的钢柱、未设接地线的钢柱、开关等设备底座、架空地线下锚处支柱及设备均应设(B)。

　　A.接地B．双接地C火花间隙

　　18．钢筋混凝土支柱翼缘露筋长度大于(C)m时不得使用。

　　A．0．2B．0．3C．0．4D．0．5

　　19．接触网夜间步行巡视主要观察有无(C)现象。

　　A.设备丢失B．侵界C过热变色和闪烙放电

　　20．接触网带电部分至固定接地物的距离，不少于(A)mm。

　　A．300B．350C．400D．450

　　21．接触网作业时，驻站联络员需提前(C)min到达指定车站运转室。

　　A．30B．40C．60D．50

　　22．工作领导人开工前要根据作业组成员的(B)进行细致、明确分工。

　　A.丸个人能力B．安全等级C．技术等级

　　23．站场作业时，在停电临界点设置(B)的标牌或设专人防护。

　　A.T降弓标B．电力机车严禁进入C．防护标志

　　24．接触网(C)工作票用于停电作业。

　　A.第三种B．第二种C．第一种

　　25．发票人二般应在工作前(B)将工作票交给工作领导人。

　　A.lhB．1天C2h

　　26．作业结束后，工作领导人要将工作票交给工区统一保管，时间不少于(D)。

　　A.15天B．1个月C2个月D．3个月

　　27．工作票的有效期不得超过(D)个工作日。

　　A．3B．4C．5D．6

　　28．停电作业时，每一个监护人员的监护范围，不得超过(C)个跨距。

　　A．1B．3C．2D．4

　　29．在进行停电作业时，作业人员与周围35kV带电设备的距离不得小于(D)m。

　　A．1．5B．2C．0．7D．1

　　30．接地线要用截面积不小于25mm2的(B)做成。

　　A.钢绞线B．裸铜绞线C．铜绞线

　　31．从事隔离开关倒闸作业人员，其安全等级不得低于(B)级。

　　A.四B．三C．D．一

　　32．当发现接触网发生故障或出现异常现象时，均应立即设法报告(B)或行车调度。

　　A.值班干部B．供电调度

　　C．工长，D．工区领工员

　　33．事故抢修必须(C)后，方准进行抢修。

　　A.开好工作票B．采集有利证据之后

　　C口头布置安全措施

　　34．接到验电接地命令后，由(A)复诵无误后人员再次检查验电器和接地线的技术状态。

　　A.安全监护人B．工作领导人

　　C．工长D．监控干部

　　35．轨道车自动制动阀校验周期为(C)。接挂地线

　　A．1年B．一年半C．半年D．3个月

　　36．在紧急情况下，(C)使用人力制动作为辅助制动。

　　A.不可B．必须C．也可n规定

　　37．轨道车运行中不准轻易使用紧急制动，特别在(D)运行中。

　　A.低速B．中速C．滑行D．高速

　　38．重型轨道车由于机械故障不能继续运行，或由于其他原因在区间被迫停车时，司机应迅速鸣示(A)声的报警信号。

　　A.一长三短B。一长二短

　　C．二短一长D．连续短

　　39．在进行装卸钢轨、轨枕等材料时，人员不得攀登在距离接触网小于(C)m的距离以内作业。

　　A．1B．1．8C．2D．2．25

　　四、问答题

　　1．作业组成员的职责是什么?

　　答：作业组成员要服从工作领导人的指挥、调动，遵章守对不安全和有疑问的命令，要果断及时地提出，坚持安全

　　2．开、闭合带接地闸刀的隔离开关必须按怎样顺序进行?

　　答：(1)闭合时要先断开接地闸刀，后闭合主闸刀。

　　(2)断开时要先断开主闸刀，后闭合接地闸刀。

　　(3)严禁接地闸刀处于闭合状态时强行闭合主闸刀。

　　3．利用列车运行的空隙时间进行接触网作业时，对防护人员有何要求?

　　答：防护人员的安全等级不得低于三级，执行任务时要思想集中，坚守岗位，认真履行职责；要准确、规范、及时地进行防护联系和显示信号，一旦联系中断，要立即通知工作领导人，危及安全时必须果断通知停止作业。

　　4．攀杆作业时应注意哪些安全事项?

　　答：攀登支柱前要先检查支柱状态，选好攀杆方向和条件；攀登时手把牢靠脚踏稳准；严防滑落；要尽量避开设备，且与带电设备要保持规定的安全距离。

　　5．高空作业必须设有专人监护，其监护要求是什么?

　　答：(1)带电作业时，每个作业地点均要设有专人监护。

　　(2)停电作业时，每一监护人的监护范围，不超过2个跨距，在同一组软横跨上作业时不超过4条股道。在相邻线路同时作业时，要分别派监护人各自监护。停电成批清扫绝缘子时，可视具体情况设置监护人员。

　　6．接地线的截面积如何要求?

　　答：接地线要用截面积不小于25mm2的裸铜软绞线做成，并不得有断股、散股和接头。

　　7．当车梯放在道床、路肩上或作业人员超过工作台范围作业时，对高空作业人员安全有何要求?

　　答：作业人员应将安全带系在接触网上，不得系在车梯工作框架上，车梯在地面上推动时，工作台上不得有人停留。

　　8．绝缘工具每次使用前应做好哪些检查?

　　答：绝缘工具在每次使用前要仔细检查是否有损坏，并用清洁干燥的抹布擦拭有效绝缘部分，而后用2500V兆欧表分段测量(电极宽20mm，极间距离20mm)有效绝缘部分的绝缘电阻，不得低于100Mn，或测量整个有效绝缘部分的绝缘电阻不低于10000Mgl。

　　9．根据作业性质的不同，工作票分为哪三种，分别用于哪种作业情况?

　　答：第一种工作票用于高压设备的停电作业。第二种工作票用于高压设备的带电作业。第三种工作票用于远离带电体的作业、低压设备上作业，以及在二次回路上进行的不需高压设备停电的作业。

　　10．当进行电器设备的停电作业时，工作领导人除监护作业组成员的作业安全外，在哪些情况下可以参加作业?

　　答：(1)当全所停电时；(2)部分设备停电，距带电部分较远或有可靠的防护设施，作业成员不致触及带电部分时。

　　11．进行倒闸作业停电时的操作程序是如何规定的?

　　答：先断开负荷侧后断开电源侧，先断开断路器后断开隔离开关。送电时，与上述相反。

　　12．接触网的电压是如何规定的?

　　答：最高工作电压为27．5kV，瞬时最大值为29kV，最低工作电压为20kV，非正常情况下，不得低于19kV。

　　13.接触线的高度是如何规定的?

　　答：接触线距钢轨顶面的高度不超过6．5m；在区间和中间站，不小于5．7m(旧线改造不小于5．33m)；在编组站、区段站和个别较大的中间站站场，不小于6．2m；站场和区间宜取一致；双层集装箱运输的线路，不小于6．33m。

　　《电气化铁路劳动安全知识读本》第四章机务作业劳动安全知识

　　作者：于正新安全知识来源：中国铁道出版社点击数：1更新时间：2009-5-24

　　第一节基本要求

　　一、机务作业的基本要求

　　1．所有接触网设备，自第一次受电开始，在未办理停电接地手续之前，均视为有电。凡能攀登并可接近接触网的各种机车可以攀登到车顶的梯子和通往走台板的前门等处、自轮运转特种设备及建筑物的梯子、支架等，均须有“接触网有电，禁止攀登”、“有电危险”、“禁止攀登”等警示标语。，

　　2．凡停在接触网下的机车车辆，未与调度取得联系和挂好接地线前，不论何种原因，禁止登上机车车辆顶部进行任何作业。禁止使用胶皮软管水流冲刷机车车辆上部。

　　3．对进入电气化铁路的非电力机车上危及人身安全、可能造成触电伤害的部位或零部件必须进行加装、改造；机车上的工具都要放在固定地点，取送、使用时不得越出司机室。

　　4．各种绝缘工具、防护用品要指定专人负责保管，要定期进行试验，禁止使用未经试验、试验不合格或超过试验期的绝缘用品。电力机车检修时外接电源用的导线和电缆，要放在规定位置，并由专人保管。导线和电缆，至少每隔半年进行一次检查和性能试验。

　　5．进行各种耐压试验时，要在指定的安全栅栏内进行，

　　并挂好“高压试验，危险!”和“不准人内”等警告标语。

　　6．严禁作业人员在列车运行中进行机车外部作业。

　　7．救援列车进入电气化铁路进行救援时，所有参与救援的人员必须在接触网停电接地的情况下方准作业。

　　二、安全培训的基本要求

　　根据《电气化铁路有关人员电气安全规则》和《接触网安全工作规程》等有关法规、规章、标准的要求，电气化铁路区段机务系统从业人员必须经电气化铁路劳动安全的培训考核合格后，掌握电气化铁路相关的安全知识、技能方准从事作业，具体要求有：

　　1．对新职工和电气化铁路投入运用前初次接触电气化铁路的有关人员要进行不少于30个课时的全面培训，合格者由单位将培训考试内容及成绩汇总报铁路局主管部门。

　　2．对经过电气化铁路劳动安全知识培训、考核合格的人员，每年进行一次考试，机车乘务员可以在进行年度职务技术鉴定考试时同时进行。考试必须闭卷笔试，考试内容要根据不同的工种制定，考试不合格的重新进行培训。

　　3．·因改职、调动等改变作业范围的人员，对未培训的内容应进行培训，并经考试合格后方准上岗作业。

　　4．作业人员电气化铁路劳动安全培训内容、考试成绩由培训、考核单位填写、盖章及存档，不得缺项和简化。

　　5．培训考核的主要内容：铁道部《电气化铁路有关人员电气安全规则》、铁路局“电气化铁路劳动安全防护措施”、“人身安全有关作业标准”等。

　　6．地方铁路、合资铁路和企业铁路等自备机车单位的有

　　关人员，在进入电气化铁路工作时，必须经铁路局主管部门组织的电气化铁路劳动安全知识的培训，考核合格后方可作业。对有关人员的培训、考试由铁路局根据其人员配置、使用机型、作业范围等情况统一组织安排。

　　7．机务系统从事隔离开关操作和监护作业的人员，必须参加铁路局主管部门组织，供电部门举办的安全培训班，取得隔离开关安全操作证后方准上岗。

　　第二节机车运用有关工种作业

　　一、一般要求

　　1．各类机车，凡可攀登到车顶的梯子和通过走台板的前门、天窗等处，均应涂刷或设置“接触网有电，禁止攀登”等明显的警示标语，并加锁或安装自动报警装置。严禁私存、私配车顶门钥匙。

　　2．乘务员在电化区段运行中，禁止雷雨天气头手伸出车窗外。

　　3．乘务员应确保必备的安全防护用品性能良好，定置存放，加封管理。例如接地杆、绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套等。

　　4．机车正常运行时，任何人不得非法切除机车任何保护装置。若出现不正常状态，应通知有关人员及时检查调整，严禁司机自行调节各保护环节的整定值或采用不合格的熔断器。

　　5．按动两位置转换开关电空阀时，身体及头部要离开手柄转动部分，并不得接触转鼓及触指等部位。

　　6．如接触网临时停电，在未办理停电接地前，应视为有电，严禁登上机车或车辆的顶部进行作业。’

　　7．必须由车顶门或规定位置登顶，严禁从其他部位爬上车顶，在检查中注意防止滑落和摔伤，并在司机台处加挂禁动牌。沿车梯上下机车必须面向机车。

　　二、电力机车乘务作业

　　1．电力机车乘务员应熟知机车高压导线通过的地方和高压下工作的用电设备、测量仪表和其他机械。

　　2．禁止乘务员持有、使用私有的换向手柄和司机台开关箱钥匙。

　　3．接车时，司机必须确认电器仪表和器件的外罩，机车轴承、接地装置状态良好，受电弓是否降落。

　　4．必须严格执行高、低压试验程序及方法，做到一人试验、一人配合监护，其他人员应停止检查及检修、维修与其有关的工作。

　　5．机车停于整备线后，需断电降弓，办理隔离开关使用手续，在隔离开关打开，并挂好接地线后，才能登顶作业，此时进入该线的其他机车禁止超越规定的停车地点。

　　6．升弓前，要确认机车所有装置良好，司机必须亲自确认高压室、变压器室、高压室门及车顶门已关闭，地沟内或机车下部无作业人员，确认本班及其他相关人员处于安全位置后，与本班人员呼唤应答，并鸣笛，方能升起受电弓。

　　7．升弓时，禁止进入高压室和变压器室；禁止开启防护高压用的护板、外罩和电机整流子孔盖；禁止检查与修理电力机车车体下面的电器设备、机械装置、通风装置。

　　8．电力机车在运行中如发生故障须上车顶检查维修时，

　　必须断电降弓，并按规定办妥停电手续，验电接地后，方准登顶作业。

　　9．运行中处理高压室故障，必须在断电降弓条件下进行，高压室门钥匙必须随身携带，不得关闭高压室门，禁止带电处理高压故障。

　　10．运行中，机班人员要密切注视线路和网上情况，遇接触网临时故障或异状时，应采取降弓或减速停车措施，并用电台及时通知前方站。

　　11．处理辅助电机故障时应使用绝缘导线先行放电后，再进行作业。

　　12．机车在升弓受流情况下，司机若进行各种系统操纵试验时，其他作业人员应停止一切有关的检查维修工作。

　　13．机车在降弓情况下，司机停止操纵试验后，允许有关人员进行机械装置的检查调整及照明灯、低压熔断器、低压电位器等有关更换和调整工作。

　　14．司机升弓、试闸、动车前应确认本班和其他工作人员处于安全位置，鸣笛后方可进行。

　　15．必须在断电、降弓的条件下更换电力机车闸瓦，作业前必须在制动机手柄处挂“禁动”牌。

　　16．在列检所(点)或车站，列车插有防护信号时，不得进行机车高压试验。

　　17．升弓后或运行中，遇紧急情况，机班成员均有权采取降弓或停车措施。

　　三、内燃机车乘务作业

　　内燃机车进入电气化区段在电网下作业，乘务员必须严格执行电气化铁路有关安全规章、措施、办法。

　　1．车顶门必须按规定加锁，车顶窗钥匙严加保管，非作业区禁止车顶作业。．

　　2．禁用水冲洗机车上部，机车上水时，必须有人在场防止跑水或喷向空中，防止水流导电，发生触电伤害。

　　3．机车上油时均压线作用必须良好。

　　4．禁止从机车外部登高超过车顶以上部分作业。确需上内燃机车车顶上部作业时，必须停在作业区内，得到值班员同意，有人在场监护时方准作业。

　　5．雷雨天气，运行中禁止司机头、手伸出窗外，防止雷击及意外伤害发生。

　　四、机车运用有关工种关键作业

　　(一)电力机车升弓后安全作业

　　电力机车升起受电弓后，机车主回路及辅助回路均带有高压电。升弓前，司机应通知副司机及登乘机车的全体人员上车，并确认他们已处于安全的地点；检查确认各机械设备的孔盖已盖好，高压室、变压器室内无人，且室门已关闭，设备状态良好。·然后鸣笛一长声，升起受电弓。升弓后禁止从事以下各项工作：

　　1．进入高压室或变压器室；

　　2．开启防护高压用的护板、外罩以及电机整流子孔盖；

　　3．开启或整修各种高压电气设备或器具；

　　4．攀登车顶检修受电弓或清扫车顶；

　　5．检修车体下面的电器设备、机械装置和通风装置；

　　6．乘务人员应保持机车高压室门上、可卸壁板和高压仪

　　表箱上书写的“受电弓升起时，不得开启”等警告文字的整洁、完好，并不得以其他物件遮盖，以便随时提醒机车乘务员在运行中不得开启上述门、箱，防止乘务人员触电。

　　(二)电力机车在运行途中发生弓网故障的处理

　　电力机车在运行途中发生弓网故障时，乘务员应按照相应程序处理故障，如需登上车顶进行检查处理受电弓作业时，应采取下列步骤以确保人身安全：

　　1．发生弓网故障，司机须立即降弓，并向列车调度员报告。当司机确认机车通过故障地点，列车可继续运行时，机车升起另一受电弓运行。当司机确认无法继续运行时，报告列车调度员停电处理。

　　2．列车调度员接到报告后，立即通知供电调度员；供电调度员通知供电段组织检查、抢修。

　　3．司机登上车顶检查处理受电弓作业程序：司机亲自向供电调度员请求停电，并接受命令，无论是在区间或站内，必须接到“接触网已停电，准许登上车顶作业”的调度命令，按照电调命令所指定的时刻进行作业，不得提前，并与发令人校对时刻。如在区间时，应按命令指定的时间延后3min开始作业，并将命令内容抄在司机手账内。作业前应穿戴防护用具，升弓确认弓是否与接触网接触，确认网压表是否为零，确认停电无误后，降下受电弓，然后再向接触网送电方向挂好接地线。在挂地线时，必须先挂接地线端，再挂电网端，接地端接在轴箱接地软线上，用螺丝拧紧。接地线挂好后，再上车顶作业。需追加作业时分时，在原规定时间前亲自向电力调度员申请追加作业时间；未得到电力调度员允许时，应及时撤离车顶，并拆除接地线，只有在接到电力调度员发给的追加作业时间命令后，方准继续作业。作业完毕后拆除接地线，先拆电网端，再拆接地端然后彻底检查机车车辆顶部有无遗留物品、工具，全部清理完毕方可撤离，确认无误，锁闭车顶门。作业完了，司机须立即向列车调度员报告。待接触网恢复供电后，按规定启动列车。

　　(三)电力机车消防安全措施

　　电力机车一旦发生电气火灾，除了造成机车设备毁坏还可能造成乘务员人身伤亡和接触网停电，导致重大损失，需严格执行安全措施，掌握灭火器安全使用方法，发生火灾果断扑救。

　　1．电力机车消防安全要求。凡必须临时断开的电气设备导线端头，应包上绝缘并捆好挂起以防与其他电气设备或机车的接地部分接触；当机车上敷设临时电线时，应使用规格匹配的电线或电缆并捆扎好，不得与车体相摩擦或直接接触；严禁在机车电路内使用不合格(或代用品)的熔断器。严禁在机车司机室电炉上，各空气压缩机上烘烤棉丝和放置其他物品，禁止在机车走廊吸烟；机车内部消防设备应齐全，有效期限符合要求；在机车内部作业时，严禁吸烟和使用明火，车内不得存放棉丝及易燃物品；机车运行中，严禁非操纵端无人开启暖风机、取暖器、电炉等设备；机车停车后，应适当延长通风机的通风时间，保证主电路电器可靠散热通风，发现电器、导线有松动、短路、变色或异味时，要及时查明原因，及时处理；乘务员要熟知灭火器使用方法。为保证灭火性能良好，在日常保存时禁止受日光或其他热源直接辐射灭火器筒，不得敲打灭火器的简体和其他部分，灭火器阀门和筒口保持干燥。

　　2．电力机车发生火灾的处理方法。

　　(1)当电力机车发生火灾时，司机应立即将调速手柄放．60．

　　在零位，断开主断路器，降下受电弓，拉开蓄电池闸刀，尽可能将列车停留在便于救火和旅客下车的地点，但不得停在木材建筑物附近，并立即鸣示火灾警报信号。如果列车停在坡道上，应拧紧手制动机，并打好止轮器，然后组织和指挥救火。

　　(2)机车内用电设备着火时，只能使用四氯化碳灭火器和干砂灭火。若木制器械着火，确认与电源无关时，方可用水或泡沫灭火器灭火。

　　(3)发生火灾后，机车乘务组应仔细检查机车设备遭受损失程度，如果能继续运行时，将损坏处所处理好维持运行，若损坏严重，可请求救援。

　　3．常用灭火器的性能和使用时的注意事项。

　　(1)二氧化碳灭火器适用于扑灭600V以下的各种电器火灾。喷射时，应先由火焰边缘开始，再推向中心位置，并应避免逆风使用，以免二氧化碳液体喷伤他人或自己。灭火后应注意通风，以防窒息。。

　　(2)四氯化碳灭火器适用于扑灭高压电气火灾。但这种灭火器的药液蒸汽有毒，使用时，严防射入对面消防人员眼内。因此，消防／＼员应相隔3m以上，不得对其他消防／＼员喷射，不可逆风使用，以防药液伤人。灭火后要及时通风，以防窒息。

　　第三节机车整备作业

　　一、一般要求

　　机车整备场所提供入库运用机车的技术整备(含机车的检验、辅修及以下修程的修理、保养、整备和清洁)及其他经本单位确定的作业的工作场所或场地，包括各机务折返段电

　　力机车整备区和内燃机车整备区。‘

　　电力机车整备区和内燃机车整备区的划区应尽可能遵循电力机车整备区有网线路区域、内燃机车整备区无网线路区域。接触网暂不供电的线路，不能作为电力机车整备线使用，但作为内燃机车整备线时必须按有网区采取安全措施。机车整备场所应具备完善的安全管理制度、安全防护设施及工具、用具，规范设置警示标志和防护信号，以确保整备作业人员人身安全。

　　1．机车整备场应具备以下必要条件：

　　(1)完备的消防设备、设施和完善的安全监控设施。

　　(2)符合规定的安全警示标志，停车标志、标线和停车设施等。

　　(3)齐全、合格的劳动防护用品、用具，完善的现场管理制度、作业标准和安全控制措施。

　　(4)储油、储水设备，上油柱、照明、检查坑和排水等其他整备作业必需的设施、设备。

　　2。机务整备场有网整备区须配备的安全防护设施及工具、用具：

　　(1)每台隔离开关操作台必须配备的劳动防护用具、用品(绝缘垫(板)、绝缘靴、绝缘手套、报警安全帽)。

　　(2)配备或设置的设备及工具：隔离开关、子母锁、地面防护信号、接地杆及接地线、脱轨器、标志牌。

　　3．整备场所警示标志和防护信号的设置要求：

　　(1)凡能攀登到车顶或距离接触网及相关部件不足5m的机械、房屋等处所必须按规定设置、悬挂“禁止攀登”、“有电危险”、“站稳抓牢”、“请勿靠近”、“小心触电”等有关警告牌。

　　(2)在设有分段绝缘器的线路上，应在分段绝缘器内侧2m处设置安全作业标。

　　(3)在接触网终端前10m处设置接触网终端标。

　　(4)尽头线必须设置车挡表示器，并且安装在车挡上方。

　　(5)机务整备场区内的平交道口两侧必须设置限界架，通过高度不得超过4．5m。要将电气化铁路道口管理规定制成揭示牌，固定在道口限界架和人行过道、平过道两侧的右边。

　　(6)为防止电力机车擅自进入股道隔离区，当该股道有车停留或无车停留时都需在安全作业标外侧15m处放置脱轨器，并插红旗或红灯(已按规定办妥手续，正在进入隔离区时除外)。

　　二、电力机车整备作业

　　1．电力机车在段内进行整备作业，需要操作隔离开关时，必须严格执行登记、监护、呼唤应答等制度，办理必要的手续，不得简化程序。

　　2．电力机车未到整备位置，不准办理隔离开关作业手续。

　　3．前台机车未过分段绝缘器，不准办理隔离开关作业手续。

　　4．电力机车接近整备地点时，必须得到监护员的显示信号后，方可进入整备地点进行整备。禁止在没有得到监护员的显示信号的情况下，擅自进入整备地点。

　　5．严禁在分段绝缘器、接触网终端标下进行机车整备。

　　6．进行车顶清洁或检查、维修作业时，必须按规定佩戴好安全带，站稳抓牢，执行由内向外的检查制度，不得靠边缘或在边缘行走，不得倒行，不得手触接触网，不准打闹玩笑和向下乱抛东西，雨雪天气、寒冷季节应注意滑倒和坠落。

　　7．车顶上部检查时应避开主断路器动作部分，防止打伤。

　　8．手动电磁铁检查主断路器动作性能时，操作人员与检查人员要严格执行呼唤应答制度。

　　9．受电弓检查、检修人员必须经专业培训，取得操作合格证，方准上岗。作业过程中进行升降弓时，任何人不允许在升弓和降弓的范围之内。

　　10．在带电的接触网下，严禁在主断路器闭合、调压开关有级位的状态下升弓，防止窜车伤人。

　　11．当升弓、闭合主断路器后，严禁进入高压室内及变压器室、开启防护高压用的护板、外罩以及电机整流子孔盖，禁止检查和修理低压柜中各种电器的导电部位、机车车体下面的电器设备和机械装置、通风系统，禁止检查和修理有电的小型变压器、三相接触器及牵引电机整流子和检查处理碳刷等高压带电部件。

　　12．禁止从机车以外部分登高超过车顶作业，在未办理停电接地手续之前不得用水冲洗电力机车。

　　三、内燃机车整备作业

　　1．内燃机车不得擅自进入电力机车整备区或停在接触网下整备作业。·

　　2．经允许进入电力机车整备区或停在接触网下整备的内燃机车，必须按规定办理停电接地手续后，使用验电棒检验无电，接地线接触良好后，方可登顶作业，作业中不准从机车上抛掷工具等物品；遇有雷电、暴风雨天气，禁止进入电力机车整备区或在接触网下整备机车。

　　3．利用水枪冲刷机车时，禁止正面对人；严禁在带电接触网下用水冲洗机车，机车上油、上水时，必须有人监护，防止跑水或喷向空中，造成水流导电伤人。

　　4．使用电力机车调车作业时，应注意接触网终端标志，调车机车应在距接触网终端标10m前停车，防止进入无电区。

　　5．调动电力机车时，应注意检查机车蓄能制动装置是否动作。调车员在连接后，应绕车一周检查蓄能装置并拉开拉环，解锁机车蓄能制动，调车后加止轮器防溜。调动电力机车时，调车员必须在地面引导调车，严禁扒车作业。四、机车整备关键作业

　　(一)机车进入电力机车整备区、接触网整备区

　　1．当机车进入电力机车整备区或接触网整备区时，必须在阻拦信号前一度停车，行车安全装备检测人员登车进行入库正常检测，检测人员与司机严格执行呼唤应答制度，作业完毕后(如果检测发现故障需要处理必须待机车进入隔离区办理停车接地后，方准进行)，司机按规定办理必要手续，确认阻挡器已撤除、信号显示开放后，并确认整备区本股道无机车时，可(鸣笛)动车，以不超过3km/h速度进入隔离区。

　　2．电力机车进入隔离作业区时，严禁降弓滑行进入。在分段绝缘区停车后，司机必须采取好防溜措施，并将蓄能制动器置于制动位后，方准办理隔离开关操作手续。

　　3．内燃机车不得擅自进入电力机车整备区，因整备或其他情况需进入接触网区作业时，必须按规定办理停电接地手续后，方能进入。

　　4．电力机车不得擅自进入无接触网作业区，因雷雨天气等特殊情况需进人无接触网区作业时，应由内燃机车或利用外供电源等方法进入，严禁滑行进入。

　　(二)从业人员进入整备场作业安全防护

　　1．所有进入机车整备场的从业人员必须按规定使用、佩戴劳动防护用具、用品，遵守《电气化铁路有关人员电气化安全规则》[(79)铁机字654号]等安全规则、规定进行标准化作业。

　　2．进入电力机车整备场的隔离开关操纵作业人员必须穿绝缘靴、戴绝缘手套、戴安全帽，严禁跨越地沟、钻车、飞身跳跃、抛掷工具配件；禁止在带电的情况下，接触未绝缘的导线及各种设备的导体。

　　3．进入接触网作业区人员必须到隔离开关监护人员处办理登记手续，得到允许后，方准进入。登顶人员必须按规定办理停电接地手续。所有登顶作业人员登顶作业时必须在规定处所登顶，佩带安全带。

　　4．闲杂人员禁止进入整备场所。暂无作业的人员严禁在作业区逗留、打闹。

　　(三)高、低压试验作业安全防护

　　机车高低压试验必须严格执行高、低压试验程序及方法，做到一人试验、一人配合监护，其他人员停止检查、维修工作。

　　1．低压试验。低压试验作业应设专人负责低压试验的安全工作和馈线的连接，严格按相位连接，并挂上“小心有电”警示牌，机车总风缸压力在750kPa以上，将两端受电弓隔离开关置于故障位，机车单阀制动压力在300kPa以上；机车在进行低压试验时，禁止带电检修电器；在机车电器完全符合低压工作性能的情况下，方可牵出库外，进行高压试验。

　　2．高压试验。高压试验应在各室内无遗留异物，各室门关闭锁好，所有人员均处于安全位置，地沟下无作业人员并确认无误，机车制动缸压力在300kPa以上，方能开始。升弓前，应确认主断路器在断开位，主显示屏“主断”显示器显示正常情况下，鸣笛、呼唤后，方准升弓。高压试验中，如发现故障需要修理时，必须按规定办理降弓接地手续后，方可作业。

　　(四)机务电力整备场隔离开关安全管理规定

　　1．隔离开关操作人负，必须经供电部门专门培训，并经考试合格，持证上岗，方准操作隔离开关。严禁无证人员、非值班人员操作隔离开关。

　　2．操作隔离开关必须一人操作，一人监护，严格执行隔离开关操作呼唤应答标准(见表4—1、表4—2)。

　　3．操作人员必须按规定戴好安全帽、绝缘手套，穿好绝缘靴，确认隔离开关及其传动装置正常，接地线良好，线路上无电力机车取流的情况下，方可使用规定的工具操作隔离开关。如使用绝缘棒时，应站在绝缘垫板上，方可操纵隔离开关。

　　表4-1隔离开关操作呼唤应答标准（合闸部分）

　　监护员

　　操作员

　　确认：开关钥匙收回，车顶无人

　　应：撤除地线

　　呼：撤除地线

　　确认：地线撤除，锁闭完好后

　　应：地线撤除好了

　　呼：地线撤除好了

　　确认：确认股道牌与实际一致后

　　应：××道合闸

　　呼：××道合闸

　　确认：合闸完毕，标志灯显示正确，操作员把开关钥匙交给监护员

　　应：××道合闸好了

　　呼：××道合闸好了

　　4．禁止带负荷操作隔离开关。遇雷电暴风雨天气，禁止操作隔离开关。

　　5．操作隔离开关必须准确、迅速，一次开闭到底，中途不得停顿或发生冲击。操作过程中，人体各部不得与支柱及其机构接触，其他未佩戴防护用品人员不能和正在操作隔离开关的人员身体接触。

　　6．每台隔离开关的钥匙要注明开关号码，相邻支柱及同一支柱上的各台隔离开关的钥匙不得相互通用。

　　7．未验电不得挂接地线。

　　8．安全监护员和操作员办理合闸操作前，必须确认车上、车下无人作业，所有登顶人员在场并签字后，方可共同开锁办理合闸。作业人员不齐不准合闸。

　　9．遇有分段绝缘器击穿或隔离开关设备损坏或转动不灵活等，立即停止使用该隔离开关，安全监护员应及时通知有关部门进行修理。

　　表4-2隔离开关操作呼唤应答标准（断闸部分）

　　监护员

　　操作员

　　确认：接到申请人填写的申请后

　　应：登记好啦(确认后)

　　呼：申请登记

　　确认：监护员接受升电弓钥匙后

　　应：钥匙好啦(确认后)

　　呼：升弓钥匙

　　确认：确认机车号码、停留股道与申请的相吻合

　　后、

　　应：xx道断闸

　　呼：xx道断闸

　　确认：断闸按钮按下，标志灯显示正确

　　应：xx道断闸好了

　　呼：xx道断闸好了

　　确认：确认股道无误后

　　应：开锁好了

　　呼：接地线开锁

　　确认：二人共同确认股道与标志灯显示的正确

　　应：xx道挂地线

　　呼：xx道挂地线

　　确认：确认地线挂好后／

　　应：xx道地线好了

　　呼：xx道接线好了

　　（五）隔离开关监护人员作业安全规定

　　1.隔离开关操作监护人员，必须经过供电部门专门培训，并经考试合格，持证岗位，方准担任隔离开关操作的监护工作。

　　2．班前必须检查防护用品、防护信号、隔离开关机械操作台绝缘板有无裂纹、接地杆接地线底部安装是否牢固，线有无缠绕、裸露，挂钩端安装是否牢固和接地杆安装是否到位，有无断裂，安全联锁开关装置是否灵活。

　　3．隔离开关的钥匙和安全用具(绝缘手套、绝缘鞋、安全

　　帽、绝缘垫板、绝缘套管、接地杆、接地线)由安全监护员负责保管，绝缘用具应进行定期耐压试验，确保性能良好。

　　4．隔离开关操作前，登顶人员必须亲自进行申请登记；监护员认真审核上顶人员操作证、图章相符，并负有监视谁登记谁上车顶的把关职责，严格执行六确认制度(机车号、停车股道、停车位置、受电弓降下、防护信号白灯、隔离开关传动装置良好)。

　　5．监护员监护(督促)登顶人员亲自上车做升弓验电，降弓后，挂好接地杆方准登顶作业。

　　6．监护人员立岗、监视确认登顶人员所上股道及机车号与申请登记相符。

　　7．监护员在自己所监护的股道立岗监护，不准窜岗、离岗，不准简化作业，不准未登记人员上车顶，严禁无证人员操作隔离开关，严禁非工作人员在监护亭(区域)逗留、闲谈。

　　8．机车车顶作业完毕，由登顶人员申请办理隔离开关合闸手续，监护员与登顶人贾共同三确认(车顶无人、受电弓未升起、接地杆摘取)签点办理合闸手续。

　　9．监护员确认车顶无人后，呼唤“准备合闸”，并监督操作员取下地线挂好后，安全监护员打开锁，操作台上呼唤“合闸了”，合闸后安全监护员加锁。

　　10．监护员严格执行隔离开关操作呼唤应答标准(见表4—1、表4—2)。

　　(六)隔离开关监护人员安全作业程序

　　1．接班作业。隔离开关监护人员班前要按规定着装，挂牌上岗，准时参加交班会，听取传达有关安全工作要求并做好记录和安全预想工作；正常情况下，监护员监护操作隔离开关分、合闸作业应一人负责到底，监护作业间隔或中间严禁监护员交替、调换作业。遇特殊情况经整备作业负责人同意并指派胜任人员时，必须严格对口交接制度，必须对使用股道交接手续，钥匙、登记簿、备品、入场人员等交接清楚并做好记录。

　　2．班前检查。隔离开关监护人员班前要对有关设备、工具的安全状态进行检查，如有不安全因素，要消除后方可开始作业。检查的项目及要求：

　　(1)隔离开关控制台：锁在锁闭状态，钥匙拔下分别放在固定位置及挂有禁止合闸牌。

　　(2)申请登记表：图章、证相符。

　　(3)防护用品：绝缘手套、安全帽、绝缘靴良好。

　　(4)防护信号：信号良好、安全作业标志牌良好。

　　(5)隔离开关机械操作台：绝缘板无裂纹。

　　(6)隔离开关机械盒：自动式电控开关在远程位，摇把无断裂、卡口适度。

　　(7)机械传动杆：机械式传动杆无脱落，连接法兰盘和调整法兰盘螺栓无松动、缺损。

　　(8)安全机械连锁装置：安全连锁在闭合状态，各部良好；隔离开关座及开关引线、底座、瓷柱良好。

　　(9)机械固定接地线：固定接地线无断裂、脱落、松动。

　　(10)主闸刀、接地闸刀：主闸刀在闭合状态，接地闸刀在分开位。

　　(11)接地杆接地线：接地线底部安装牢固，线无缠绕、裸露，挂钩端安装牢固；接地杆安装到位，无断裂，安全联锁开关装置灵活。

　　(12)原则上要采用升弓验电的方式。如使用验电棒验电，必须确认验电棒性能良好。

　　3．接车作业程序。

　　(1)机车要道后，应及时认真确认整备线路股道空闲，并无其他障碍物后方可撤除防护器，在规定地点正确显示信号，放车进入股道。

　　(2)机车进入整备区指定位置后，监护员应立即对该股道进行防护，关闭信号。

　　(七)隔离开关钥匙管理及接地线管理

　　1．隔离开关钥匙管理。隔离开关钥匙，必须按股道编号，相邻支柱及同一支柱上的各台隔离开关钥匙不得相互通用，以免错用钥匙，错开隔离开关，危及人身和行车安全；隔离开关钥匙应分别锁在固定的钥匙箱内，统一保管，不准乱放或拴在一起；在未使用开关时各股道钥匙必须拔出并存放在指定的位置；当办理完分闸后，钥匙必须拔出，一把钥匙(子钥匙)交第一申请人(登顶作业人)，另一把钥匙(母钥匙)由监护员保管。如有其他人员要登顶作业时，必须服从第一申请人的安全要求；当所有登顶人员下来后，第一申请人(持子钥匙人)必须与监护人共同确认安全后，再把钥匙交于隔离开关操作员，操作员方能按规定进行作业，按合闸按钮(或扳动合闸)，操作完毕后两把钥匙必须交由隔离开关操作监护员，监护员按规定存放好子母两把钥匙。

　　2．接地线管理。接地杆和接地线应清洁干净，平时放置于固定位置。接地导线为截面积不小于25mm’的裸铜线，外部为透明塑料软管。发现有断股达到10％及腐蚀烧损情况应予更换，严禁折断的接地线打结再用；接地线一端固定在接地杆钩头上，另一端应在保证接触面积的条件下紧固或焊接于钢轨的轨底坡固定位置上，严禁安装于接触网支柱的火花间隙上或随意接地；接地杆必须和隔离开关对应配套使用，严禁两个隔离开关混用一根接地线；接地线实行编号管理，编号与隔离开关的编号相符定点存放。由隔离开关监护人员管理，接班时按技术要求进行检查。

　　(八)办理停送电手续以及隔离开关安全作业程序

　　1．办理停、送电手续的安全规定：

　　(1)需要上车顶作业时，应到达隔离区停妥后，断开主断路器，降下受电弓，打好制动，此时登顶人员要亲自到隔离开关组办理停电申请登记手续。

　　(2)受电弓检测等其他维修人员需上顶部作业时，应凭需要停电股道、号码申请牌到隔离开关组办理停电申请登记手续。号码申请牌由机务段自制，管理办法自定。

　　(3)所有申请使用隔离开关人员必须按规定填写登记表，不得简化手续，所有申请人及隔离开关监护员和操作员都应确认钥匙、开关，机车停留线与申请登记股道号码必须一致。

　　(4)隔离开关操作人员必须严格执行谁上车顶谁申请的原则，杜绝一方申请，两方或多方同时登顶作业。

　　(5)监护员确认办妥停、送电手续后，将所办停、送电股道的隔离开关子钥匙和机车天窗钥匙(存放天窗钥匙段定)交与申请人。

　　2．隔离开关作业程序：

　　(1)分闸作业程序。监护员必须持证上岗，操作证摆放上架；隔离开关操作前，审核登顶人员的操作证，图章、证件是否相符，严格按照停、送电手续，确保谁登记谁上车顶，同时确认机车号、停车股道、停车位置、受电弓落下、防护信号开放及隔离开关、传动装置良好。操作人员、监护员必须穿戴好经检验合格的防护用品，操作隔离开关时，必须有两人在场，一人操作一人监护。首先确认机车号、停车股道是否与登记相符，受电弓是否降下。然后监护员将控制台该股道母钥匙、申请人将子钥匙一并交于操作人员，操作人员严格执行呼唤应答制度，断开隔离开关后，子钥匙交回申请人，母钥匙交回监护员。监护员将母钥匙按规定放好。接下来监护员督促、监护司机或第一申请人验电，验电后挂好接地线方准上车顶作业。最后监护员确认、监督上车人员所上车的股道及车号。

　　(2)合闸作业程序。监护员应在自己所监护的股道立岗监护，不准离岗、串岗，不准简化作业，不准未登记人员上车顶，杜绝无证人员操作隔离开关。机车车顶作业完毕，首先由第一申请人确认车顶无人，关好天窗并上锁后，办理隔离开关合闸手续，监护员与第一申请人共同确认车顶无人后，签点办理合闸手续。第二步合闸，在监护员监护下，确认机车号、车顶无人，受电弓未升起，第二申请人将接地杆取下卡人接地线盒内，监护员和第一申请人将钥匙交给操作员，由操作员进行送电，并将子母锁锁闭，钥匙交给监护员。最后，监护员负责收回外借的绝缘防护用品，并退还所有申请人的操作证及私章；检查防护信号是否良好。

　　(九)电力机车检查作业

　　1．车顶检查。车顶设备检查必须在安全作业区内，并在已办理好断电手续，挂好接地线的条件下进行；作业前按规定穿戴好防护用品，在司机室操纵台挂禁动牌，严禁穿凉鞋、拖鞋进行车顶各种作业；上下车顶作业时，必须由车顶门上下，严禁从其他部位爬上车顶；在车顶作业过程中，要站稳抓牢，拆装车顶盖及配件螺丝时，要身在里侧，面向外作业。

　　2．车内检查。车内检查应在断电、降弓、制动缸压力300kPa的条件下进行，作业前应在司机室操纵台挂禁动牌。司机(整备司机)首先要打开高压室、变压器室门，取下钥匙并随身携带，然后将主接地保护继电器闸刀置于故障位。检查完毕后，确认无异物遗留，恢复各配件到正常状态，锁闭高压室门，撤除禁动牌。如需由检修人员处理故障时，检修人员应向整备司机索取高压室门钥匙并随身携带，同时在司机室操纵台挂禁动牌。施修完毕后，检修人员锁闭高压室门，撤除禁动牌，将钥匙交司机(整备司机)。

　　3．车下检查。检查或检修机车下部应在降弓、断开电路器，机车实施制动后并在司机室操纵台挂禁动牌的情况下进行。司机(整备司机)检查牵引电机时，应首先断开高压室内的主接地继电器隔离开关，将高压室门上的钥匙随身携带。检修人员需到车下作业时，应向司机(整备司机)索取高压室门上的钥匙并随身携带，在司机室操纵台挂禁动牌后方能下车进行作业。检修作业完毕后，应将钥匙交还整备司机，撤除禁动牌。最后，须经司机(整备司机)确认车下作业完毕、配件恢复良好后方可升弓动车。

　　第四节机车检修作业一、一般要求

　　1．禁止带电进行检修作业。车顶检查必须在安全作业区内，办理断电手续，挂好接地线后进行。

　　2．检查、维修机车时，严格执行先联系后检查的原则，并通知有关人员挂好禁动牌。

　　3．电力机车辅助回路接入高压电源时，必须把辅助电路和主变压器隔离，在规定的外插电源位接入。单独试验辅助电机时严禁把电源接在接触器上，必须有两人以上参加，一人在机车上通知其他在车内高压系统内作业人员停止作业，确认到达安全地点后，通知地面监护人挂好警示牌，方可合闸送电，地面监护人员送电合闸前，应高声呼唤“送电了!”，车上人员复诵“送电了!”，在得到车上人员许可后方准合闸送电，地面监护人员不得擅离职守做与其无关的事，发现有人呼唤或异状时要立即切断电源，作业结束后要将电源线整理好放在规定的位置。

　　4．凡许可触及的电器仪表和器具外罩必须可靠接地，禁止盲目检修各辅助电机，应使用绝缘导线先行放电后再行作业。

　　5．电力机车进行不落轮镟修或需换轮位动车时，除设专人牵车外，要有一人负责监护，两人做好呼唤应答。

　　6．各类试验必须按操作规程进行，有两人进行试验时，必须配合好，以免发生设备和人身伤害事故。库内进行各种电气部件试验或使用电动工具工作完毕后，应及时切断电源并拆除临时线。

　　7．在机车上作业需接交流电时，必须在接电源处悬挂禁动牌或设专人防护，认真检查线路，不准有破损或接头外露。

　　二、电力机车检修作业

　　1．库内作业

　　(1)不得擅自乱动库内各种电源插座、闸刀。

　　(2)在库内进行牵车作业时，必须由专人负责，司机室有人嘹望和使用制动机。未经允许任何人不准进行牵车作业。

　　(3)库内进行各种电气部件试验或使用电动工具，工作完毕后应及时切断电源，并拆除临时线。试验时必须按操作规程进行操作，两人进行试验，必须密切配合，以免发生设备和人身伤害事故。

　　(4)进行各种耐压试验时，必须在指定的安全栅栏内进行，并挂好“高压试验，危险!”和“不准人内”的安全标志。

　　2．受电弓检测、检查作业。要按规定办理登顶手续后方可作业，作业中必须严格执行机车车顶检修作业人身安全标准。遇雷电、暴风雨天气不对受电弓进行检测，必须上车顶检查或修活时，应将其调至无接触网的股道进行。

　　3．测量绝缘和耐压试验作业。用摇表对机车电路、用电设备进行检验时，禁止接触电器部件，除机械和制动部分可以工作外，其他各项工作均应停止。电机、电器部件进行高压、耐压试验应在专用的试验伍内进行，周围要设置专用的防护栅栏，并挂有醒目的“高压危险，禁止人内”的标示牌。耐压试验区内禁止存放与试验无关的物品。

　　4．在带电的接触网下检修牵引电机、辅助电机和部件作业。在带电的接触网下检修牵引电机、辅助电机和部件作业时，必须首先断开主断路器，降下受电弓，切断外部高压电源，然后取下司机台开关钥匙、换向手柄，并交给检修作业人员，防止其他人员动车，危及检修人员的安全；单机停在坡道线路上进行检修作业时，应拧紧机车人力制动机；进入高压室工作时，不得关闭高压室门，并随身携带高压室门钥匙。

　　三、内燃机车检修作业

　　内燃机车检修作业应尽量在无接触网区作业，并严格执行有关电化区段安全措施、制度。确需在接触网区作业，检查、维修机车时，严格执行先联系后检查的原则，并通知有关人员挂好禁动牌。车顶检查必须在安全作业区内，办理断电手续，挂好接地线后进行。四、监控装置作业

　　1．在监控装置试验台作业时，每次使用前均应首先检查各部是否良好，绝缘有无破损。

　　2．进行测试时，应确认各旋钮作用良好，方可将被测物体放置到位，工作结束后须将各旋钮开关置于零位或断开位，切断电源。

　　3．测试电磁阀绝缘时，禁止触及励磁线及连线。

　　4．更换机车常用制动阀、紧急放风阀及压力传感器时，必须排尽压力空气，与有关人员加强联系，在司机控制器上挂好禁动牌后方准施修。

　　5．在机车上试验时，必须通知机车乘务员，内燃机车须将牵引电机置故障位、励磁保险置断开位后方准作业。

　　6．机车更换监控装置配件时，须把总电源断开后方可更换。

　　7．机车启机后或运行中须进行监控装置的故障处理时，对转动部位、高压、电流及可能产生电弧的部位，必须采取有效的防护措施，必要时可关机或停车修理。

　　五、机车检修关键作业

　　(一)交车作业

　　1．检修交车作业应由交车工长统一负责，各工种登车作业前，须向交车工长联系，获准后方可进行。

　　2．处理电机、电器、仪表类故障须在机车断开主断路器，降下受电弓并断开蓄电池开关后进行。多项作业同时进行时，必须严格执行呼唤应答制度。

　　3．试验监控装置应避开制动系统试验、检查、维修作业。调试风箱、受电弓等车顶设备应牵车进入库内进行。

　　4．试验牵引电机时，必须确保机车制动系统作用良好，地沟内无人作业，并对运行前方及机车两侧做好嘹望、防护工作；动车检查牵引电机整流子、轮对踏面时，车下作业人员、牵车人员和监护制动人员要严格执行呼唤应答制度，并预先落实好随时停车的安全措施。

　　(二)电力机车牵车／作业

　　1．外供电源牵行机车，必须有专人指挥、专人操作、专人防护，其他人不得擅自牵行机车；牵行机车所用外供电源电缆应有绝缘手柄，并定期由供电部门进行测定。

　　2．牵行机车作业时，当送电后机车不移动或发生其他危及人身安全和设备完整的情况时，必须立即停电；严禁降弓滑行入库和无风压牵车；闭合牵车电源后，应立即挂上“正在试验，有电禁动”的红牌。

　　(三)机车车顶作业

　　1．基本要求

　　（1）在电网下作业时，必须按规定办理停电手续，验电并可靠接地后方准登顶作业。

　　(2)上下车顶作业时，必须按规定位置上下，必须做到站稳抓牢。

　　(3)作业前按规定穿戴好防护用品，严禁穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋进行车顶各项作业。

　　(4)禁止手持重物上、下机车或从手把杆处滑下。

　　(5)在车顶作业时，要站稳抓牢，拆装车顶及配件螺丝时，要身在里侧，面向外作业。

　　(6)车顶大盖吊下后，严禁在车顶走板上站立或行走，并严禁在车顶走板上指挥天车拆装配件。

　　(7)车顶拆装配件须严格，正确执行起重吊运安全措施和天车指挥信号，如发生异状应立即停止起吊，查明原因再进行作业。

　　(8)夏季、冬季车顶作业时，如有雨雪必须首先清除后再进行作业。

　　2．安全作业区内登顶作业

　　(1)机车停留在段内整备场安全作业区内，整备司机负责确认主断路器已断开，受电弓已降下后，打开车内各室门，退出钥匙，插入控制箱，换取司机室操纵台钥匙，由隔离开关操作员(登顶作业人员)到隔离开关监护员处登记办理隔离开关使用手续。

　　(2)同线相邻的机车应停留在安全作业区的标志以外等待。

　　(3)双机重联时，机车作业、车顶作业应协调一致，共同办理隔离开关使用手续，实行隔离开关“同断同合”和车顶门钥匙与司机室操纵台钥匙“互换”制度。

　　(4)禁止任何人员持有和使用私有的换向手柄和司机操作台钥匙，并禁止使用铁钩、铁片等代用的钥匙进行操作。

　　(5)进行车顶清洁或检查、检修作业时，应按规定使用安全带，不得靠近边缘和在边缘行走，不得手触接触网，不准打闹嬉戏和向下抛掷东西，不准穿钉子鞋到车顶作业，不得倒行。

　　(6)车顶上部检查时应避开主断路器动作部分。

　　(7)手动电磁铁检查主断路器动作性能时，操作人员与检查人员做好呼唤应答。

　　复习题

　　一、填空题

　　1．在电气化铁路上，接触网的各导线及其相连部件，通常均带有高压电，因此禁止(‘直接)或(间接)地(通过任何物件，如棒条、导线、水流等)与上述设备接触。

　　2．为保证人身安全，除专业人员按规定作业外，任何人员所携带的物件(包括长杆、导线等)与(接触网)设备的带电部分需保持(2m)以上的距离。

　　3．电气化铁路附近发生火灾时，必须立即通知(列车调度员)、电力调度员或接触网工区值班人员。用水或一般灭火器浇灭离接触网带电部分不足4m的燃着物体时，接触网必须(停电)。

　　4．当行人持有木棒、竹竿、彩旗和皮鞭等高长物件，过道口走近接触网下，不准(高举挥动)，须使物件保持(水平状态)走过道口。

　　5．作业中必须按规定着装、佩戴防护用品和正确使用(防护用具)，严格执行(安全)操作规程。

　　6．乘务员不准在机车车辆运行中提车钩、摘风管或调整钩位；摘挂机车或中间站停车检查机车时不得侵入(邻线)；邻线有列车通过时，不得在列车的(通过)一侧检查机车。

　　7．段内检修机车，攀登车顶前，必须打开机车停留线上的接触网隔离开关并(验明无电)，挂好(接地线后)，方可登上车顶作业，防止接触网突然意外来电伤人。

　　8．机车车辆上常使用二氧化碳和四氯化碳灭火器，二氧化碳灭火器适应于扑灭(600V)以下的各种电器火灾；四氯化碳灭火器适应于扑灭(高压)电气火灾。

　　9．自接触网设备第(一)次受电开始，在未办理停电接地手续之前，所有单位、部门及人员均须按(有电)对待。

　　10．在接触网支柱等危险设施、设备及区域，有关单位必须涂刷或设置(有电危险，)、(禁止攀登)、“切勿靠近”等警告标志。

　　11．在接触网未停电未(接地)情况下，任何人不得到机车(顶部)进行任何作业，不得用水流冲刷机车上部。

　　12．对进入电气化铁路的非电力机车上危及人员安全、可能造成(触电)伤害的部位或(零部件)必须进行加装、改造。

　　13．电力机车在段内整备作业，司机必须亲自(检查确认)高压室、地沟内或机车下无作业人员，并与副司机(呼唤应答)、鸣笛后方可升弓。

　　14．电力机车在段内整备作业，需操作隔离开关时，要严格执行登记、(监护)、呼唤应答等各项制度，按规定办理手续，不得(简化程序)。

　　15．救援列车进入电气化铁路，从业人员必须在接触网(停电)接地的情况下方准(作业)。

　　二、判断题(对的打“√”、错的打“X”)

　　1．电气化铁路上的各种车辆当接触网未停电并接地以前，允许攀登列车顶或在车顶上进行各种作业。(X)

　　2．在电气化铁路上，内燃机车在接触网未停电的情况下，可以使用胶皮软管冲洗机车。(X)

　　3．电气化区段各单位要认真组织学习，并经考试合格后，方准作业。(√)

　　4．在电气化区段工作的职工，可以登上机车车辆顶部或翻越车顶通过线路。(X)

　　5．在同样电压下，交流比直流更为危险。(X)

　　6．在接触网带电时，严禁用竹杆及金属长大物件等测量接触网与房屋、建筑、设备的距离。(√)

　　7．靠近高压带电体作业时，应设专人监护。(√)

　　8．用水浇灭距离接触网2m以外的燃着物时，接触网可以不停电。(X)

　　9．电力机车升弓后，禁止攀登车顶检修受电弓。(√)

　　10．电力机车升弓后可以检修车体下面的电器设备、机械装置和通风装置。(X)

　　11．在机车车辆内常使用二氧化碳和四氯化碳灭火器。13．电力机车升弓后，禁止开启各种高压电气设备或器具。(√)

　　14．乘务员不准在机车、车辆运行中提车钩、摘软管或调整钩位。(x)

　　15．检修机车时，可以从车顶门以外的其他部位攀登。(X)

　　三、选择题

　　1．接触网及其相连接的部件带有(A)高压电，严重威胁人身安全。

　　A．25kVB．30kVC．20kV

　　2．发现接触网断线，应在断线处(B)以外防护。

　　A．15mB．10mC．5m

　　3．发现接触网断线或接触网上挂有断线头时，应立即通知接触网I--Ig或(C)，派人前来处理。

　　A．值班调度员B．列车调度员C．电力调度员

　　4．穿越有电线路搬运梯车时，必须(B)移动。

　　A．直B．放倒C．倾斜

　　5．在接触网下作业时，从业人员必须与其带电体保持(B)的安全距离。

　　A．lmB．2mC．3m

　　6．用水浇灭距离接触网(CDE)的燃着物时，接触网可以不停电。

　　A．2m以外B．3m以外C．4m以外

　　D．5m以外E．6m以外

　　7．常见的触电事故包括(ABCD)。

　　A．人体直接接触带电体

　　B．人体接触发生故障的电气设备．84．

　　C与带电体的距离过小D．跨步电压触电

　　8．机车升弓前，负责升弓人员必须确认(ABCDE)。丸各机械孔盖已盖好B．高压室室内无人，无其他物品C．变压器室内无人，无其他物品D．人员都处于安全地点E．主断路器已断开，TK在零位

　　9．电气化铁路上，带有25kV高压电的设备部件包括CD)。

　　A．接触网B．与接触网相连接的导线、承吊索C．电力机车主变压器的一次侧D．接触网支柱及其金属结构10．操作隔离开关吐，应遵守(ABCD)规定。

　　A．必须两人在场，一人监护，一人操作B．操作人员必须戴好安全帽C严禁带负荷操作各类开关D．操作隔离开关要准确、迅速E．操作使用的绝缘手套、绝缘靴无特殊存放要求

　　11．升弓后机车有电，禁止从事以下哪项工作(ABCDE)。A．进入高压室B．进入变压器室C清扫车顶D．检修车体下面的电器设备E．整修高压电气设备

　　12．段内检修机车时，应注意(ABCDE)。

　　A.日常检查应遵循“先联系后检查”制度

　　B．上车顶应由车顶门登上C．车顶作业过程中，禁止向下抛掷工具D．禁止在车顶边缘放置工具和零件E．各部位检查完毕，必须恢复定位

　　13．在机车车辆内使用灭火器时，应注意(AC)。

　　A．二氧化碳灭火器适用于扑灭600V以下的各种电器

　　B．二氧化碳灭火器适用于扑灭1000V以下的各种电器火灾

　　C．四氯化碳灭火器适用于扑灭高压电气火灾

　　D.四氯化碳灭火器适用于扑灭低压电气火灾

　　四、问答题

　　1．电力机车升弓后禁止哪些作业?

　　答：(1)进入高压室或变压器室。

　　(2)开启防护高压用的护板、外罩以及电机整流子孔盖。

　　(3)开启或整修各种高压电气设备或器具。

　　(4)攀登车顶检修受电弓或清扫车顶。

　　(5)检修车体下面的电器设备、机械装置和通风装置。

　　2．电力机车车顶检查作业安全注意事项有哪些?

　　答：车顶设备检查必须在安全作业区内，并在已办理好断电手续，挂好接地线的条件下进行；作业前按规定穿戴好防护用品，在司机室操纵台挂禁动牌，严禁穿凉鞋、拖鞋进行车顶各种作业；上下车顶作业时，必须由车顶门上下，严禁从其他部位爬上车顶；在车顶作业过程中，要站稳抓牢，拆装车顶盖及配件螺丝时，要身在里侧，面向外作业。

　　3．电力机车受电弓检测、检查作业安全注意事项有哪些?

　　答：要按规定办理登顶手续后方可作业，作业中必须严格执行机车车顶检修作业人身安全标准。遇雷电、暴风雨天气不对受电弓进行检测，必须上车顶检查或施修时，应将其调至无接触网的股道进行。

　　4．在带电的接触网下检修牵引电机、辅助电机和器械作业的安全注意事项有哪些?

　　答：在带电的接触网下检修牵引电机、辅助电机和器械作业时，必须首先断开主断路器，降下受电弓，切断外部高压电源，然后取下司机台开关钥匙、换向手柄，并交给检修作业人员，防止其他人员动车，危及检修人员的安全；单机停在坡道线路上进行检修作业时，应拧紧机车人力制动机；进入高压室工作时，不得关闭高压室门，并随身携带高压室门钥匙。