HSE

Club.topsage.com

目     录

1	概述	4

2	公司HSE管理组织结构	4

3	项目HSE目标	5

3.1	项目HSE目标	5

3.2	项目HSE管理原则	5

3.3	项目HSE管理理念	5

4	项目HSE管理组织结构和人力资源配置	6

4.1	HSE管理组织结构	6

4.2	项目部主要人员职责	6

4.3	项目人力资源配置	8

5	危害识别和风险评估及其控制方法	8

5.1	HSE危害识别范围与内容	8

5.2	HSE风险评价方法	9

5.3	HSE风险评价的控制和管理	13

5.4	工程项目施工的重大危险源辨识清单	14

6	个人防护用品使用计划	16

6.1	个人防护用品范围	16

6.2	个人防护用品的管理	16

7	HSE培训计划	18

7.1	人员培训	18

7.2	培训内容	19

8	HSE管理规定	20

9	HSE检查、监督程序	22

9.1	检查、监督计划(见下表)	22

9.2	检查、监督的执行	23

9.3	纠正措施控制	25

10	事故、事件报告和调查处理	26

10.1	事故分类	26

10.2	事故报告	26

10.3	事故调查与分析	27

10.4	事故处理	28

10.5	纠正和预防措施的制定	29

10.6	工伤认定	30

10.7	事故统计	30

11	HSE文件控制	30

11.1	文件的控制范围	30

11.2	控制措施	30

12	设计HSE管理	31

12.1	设计阶段的HSE计划	31

12.2	环境活动	31

12.3	安全活动	31

12.4	职业卫生活动	32

13	采购HSE管理	32

13.1	采购阶段的HSE策划	32

13.2	供应商资格预审活动	33

13.3	供应商选择活动	33

13.4	供应商的续用	33

14	试车HSE管理	34

14.1	试车方案	34

14.2	现场须知	34

15	HSE应急预案	34

15.1	制定应急预案	34

15.2	应急物资、资料准备主要包括：	35

15.3	培训演练	35

15.4	应急报告	35

15.5	应急启动	36

15.6	应急救援(详见现场急救措施)	36

15.7	事后报告、现场保护及处理	36

16	现场急救管理	37

16.1	急救设施	37

16.2	急救培训	38

16.3	急救内容	38

17	施工分包商的资质审查	40

17.1	资质审查	40

17.2	合同要求	40

17.3	安全承诺书和安全协议书	41

18	本项目HSE管理重点	41

18.1	高处作业	41

18.2	吊装作业	42

18.3	容器及受限空间作业	43

18.4	交叉作业	44

19	HSE投入、奖惩管理	44

19.1	奖惩办法	44

19.2	罚款处置	44

19.3	HSE措施费用管理	45

19.4	HSE措施投入	45

20	现场施工HSE管理要求	50

20.1	预施工HSE管理要求	50

20.2	一般管理规定	51

20.3	协调沟通、HSE会议制度	52

20.4	现场安全、保卫管理	52

20.5	火灾预防和消防管理	53

20.6	HSE标识管理	54

20.7	工作许可证制度	56

20.8	运输	56

20.9	焊接、切割和动火作业	57

20.10	电气作业	57

20.11	危险品管理	59

20.12	工业卫生	60

20.13	污染防治	60

20.14	土方、土建施工的的安全管理及防护	60

20.14.1	基坑支护	60

20.14.2	模板工程	61

20.14.3	临边防护	61

20.15	脚手架要求	61

20.16	施工机具	62

21	文明施工管理	63

22	季节施工和特殊情况下的施工计划	63

23	附件：AP适用的HSE标准清单	63

24	附件：适用的HSE法律、法规、标准清单	64

25	附件：Contractor Safety Commitment Letter承包商安全承诺函	69

26	Construction Engineering Safety Checklist  建筑工程安全检查表	69

# 概述

本计划提出了在AP项目的土地、建筑、设施等财产上工作进行的条件和方法。目的是在施工期间-为在AP项目中的所有员工建立合理的最低程度上可以接受的安全水平。

# 公司HSE管理组织结构

# 项目HSE目标

## 项目HSE目标

在业主总体HSE目标的基础上，PECHDI设定高要求的项目安全、健康和环境管理目标，追求最大限度地不发生事故，不损害人员健康，不破坏环境：

(1) 安全目标：重伤、死亡事故为零；重大设备事故为零；车辆、交通事故为零；火灾、爆炸事故为零；

(2)健康目标：无疾病流传，无辐射损害人员健康，无职业病伤害，可记录事故为零；

(3)环境目标：最大限度地保护生态环境，无施工污染，做到工完料净场地清，环境事故为零。

## 项目HSE管理原则

(1) “安全第一”的原则

“安全第一”是工程项目管理最基本的原则，是其他三项控制目标(质量、进度和费用)得以保障的基础。安全文明的作业环境为施工质量和进度提供了保障。在进度和质量与安全发生矛盾时，进度和质量必须服从安全。没有安全的保障，就不能按计划顺利完成物资采购和施工任务，没有安全保障，项目费用就无法控制，安全就是效益。

(2)“预防为主”的原则

HSE管理采取事前预防、积极主动的态度，事先对影响HSE的各种因素加以控制。通过资格预审、项目危险源辨识、评估、编制HSE作业计划书/JHA、办理工作许可证、培训、监督安全措施的落实等手段进行预控。

(3)“以人为本”的原则

人员的安全、健康是项目顺利实施的根本保证。加强与施工人员的沟通，做好职工的后勤保障工作，强调人的生理(物质)和心理(精神)需要，体现人性化的管理特点，，倾听他们对项目的HSE管理要求。

(4)“四全管理”原则

即全员、全过程、全方位、全天候管理，每一名员工、每一个环节、每一个部门都有HSE管理的任务和职责。

## 项目HSE管理理念

在整个项目实施过程中，项目部所有成员遵从以下HSE文化理念：

(1) 人员是最重要的资产；

(2) 所有的伤害和事故都是可预防的；

(3) HSE是每位员工的职责；

(4) 管理者负责教导员工如何安全地进行工作，以及如何培养“安全工作”的企业文化；

(5) 能否安全地进行工作是雇用员工的一个基本条件；

(6) 所有任务在计划和实施过程中都必须考虑安全问题；

(7) 安全地工作有助于提高资产意识。

# 项目HSE管理组织结构和人力资源配置

## 现场HSE管理组织结构

项目经理

施工经理

HSE经理

HSE工程师

专业工程师

施工分包商

## 项目部主要人员职责

(1) 项目经理HSE职责

●贯彻执行国家法律、法规、标准、公司的HSE管理体系文件及各种管理制度，是项目HSE管理的第一责任人；

●策划项目的HSE管理方针、目标以及管理原则；

●审核项目HSE管理计划书，审批项目应急预案；

●确保项目HSE管理所需资源的落实；

●签署停工令；

●参加HSE会议；

●协调项目HSE经理与项目设计、采购、施工等经理之间的关系；

●负责事故的调查、分析、处置及上报；

●监督、检查及考核HSE经理的工作。

(2)项目HSE经理岗位职责

●贯彻执行各项HSE管理政策、法规、规定及公司HSE管理体系文件。负责与政府安全监督部门、客户的安全管理部门、监理单位的HSE管理人员对口联络；

●协助项目经理制定项目的HSE管理目标，编制HSE计划书及各项管理规定；

●参与选择施工承包商，对潜在施工承包商的HSE管理做出评价；对录用的施工承包商实施全过程监控，并定期考核评价；

●负责组织培训施工现场项目管理人员、作业人员；

●审批承包商HSE计划书；审查施工组织设计及施工方案中有关HSE内容；

●参加施工图设计交底和图纸会审；

●审查现场作业是否具备开工条件；

●审查施工承包商的资质；组织对进入施工现场的施工机具和特殊工种人员的资质进行审查；

●审查施工承包商HSE报告；编制完成项目HSE管理报告，并定期向质量安全部反馈项目HSE管理中存在问题、潜在的隐患及未遂事故；

●监督、检查HSE计划书的执行情况，并向项目经理和质量安全部汇报；

●组织对各类事故(含未遂事故)的调查处理；

●组织召开HSE会议；

●考核项目管理人员的HSE职责履行情况。

(3)项目HSE工程师岗位职责

●参与HSE计划书及各项管理规定的编制；

●审查进入施工现场的施工机具和特殊工种人员的资质；

●参与承包商HSE计划书、施工组织设计及施工方案中有关HSE内容的审查；

●监督、检查施工承包商落实HSE措施、安全技术交底、班组安全活动、HSE培训的落实情况；

●现场巡检，并做好巡检日志，及时纠正违章行为，督促并协助解决有关HSE问题；遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并报有关领导。对屡次及严重违章者有权处罚；

●参与各类事故的调查、分析和处理；

●评价施工承包商的HSE管理状况，向HSE经理汇报分管范围内HSE工作的实施情况。

(4)施工经理HSE职责

●在项目施工过程中组织落实HSE计划书的相关要求；

●组织施工承包商优化施工程序，合理安排施工进度，以降低HSE风险；

●负责协调、检查现场专业工程师对各项HSE措施的实施情况；

●负责现场的文明施工管理；

●组织施工承包商对现场存在的各类隐患进行整改。

(5)专业工程师HSE职责

●监督、检查施工承包商HSE措施实施情况；

●及时制止并纠正现场违章行为，组织处置不安全状态，并向HSE管理人员反馈；

●督促施工承包商对现场存在的各类隐患进行整改。

## 项目人力资源配置

本项目现场设立专职HSE管理组，配备HSE经理1名，HSE工程师1名（根据工程进度）。HSE管理人员和项目部管理人员共同实施项目HSE管理工作，并把施工承包商的HSE管理人员纳入项目部的HSE管理体系，施工承包商以50：1的人数比例配备HSE管理人员，使我们的HSE管理工作能够贯彻到基层。我们将根据业主在现场的医疗配备情况和治安保卫情况，配备必要的医疗设施和保安人员，如果现场需要还可配备医务人员。

# 危害识别和风险评估及其控制方法

## HSE危害识别范围与内容

(1)HSE因素识别范围

●工程项目设计过程中，可能对HSE造成影响的各种HSE因素(危险源)；

●工程项目施工过程中，可能对HSE造成影响的各种HSE因素(危险源)；

●工程项目物资、设备采购、接收、验证、保管和发放过程中，可能对HSE造成影响的各种HSE因素(危险源)；

●办公暂设、生活暂设和物资、设备仓库设置与使用过程中，可能对HSE造成影响的各种HSE因素(危险源)；

●可能对HSE造成影响的各种相关方HSE因素(危险源)。

(2)HSE因素识别内容

●设计缺项/漏项；

●设计选材错误；

●采购不合格产品；

●材料发放/代用错误；

●大型吊装物或吊装设备的倾倒损坏；

●物体或人员高处坠落；

●建筑物(构筑物)或脚手架垮塌；

●交通意外事故；

●塌方；

●有毒、有害物质；

●火灾、爆炸；

●电击、触电及电弧烧伤；

●机械伤害；

●射线及辐射；

●高温及噪声；

●固体废弃物；

●化学危险品；

●粉尘及烟尘；

●废汽(气)和废液排放；

●油品泄漏及其渗透；

●能源损耗；

●潜在影响(危害)及其变异。

## HSE风险评价方法

(1)工作危害分析法(JHA)：

JHA是将某项工作的全过程所存在的隐患和危险逐一列出，根据事故发生的主要后果、以往同类事故的发生概率、现有的安全管理措施、安全设施和员工的胜任程度，对危险发生的严重性和可能性作出评估并计算其风险值，然后根据风险值提出改正建议和控制风险的方法。

| 工作危害分析(JHA)记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门/项目 |  |  |  |  |  |  | 作业活动 |  |  |  |  |
| 分析人员 |  |  |  |  |  |  | 编制日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有的控制措施 |  |  |  | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改正/控制措施 |
|  |  |  |  | 偏差发生频率L1 | 员工胜任程度L2 | 管理措施 | 安全设施 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其中R=L×S…………式中

——R：风险值

——L：事故发生的可能性

——S：发生事故后的严重性

●确定JHA偏差发生频率L1的取值：

分值5——每天发生经常发生，几乎每次作业都发生；

分值4——较大/每月发生；

分值3——较少/每季度发生；

分值2——曾经/很少发生；

分值1——从未发生。

●员工胜任程度L2的取值：

不胜任——无任何培训、无任何经验、无上岗资格；

不够胜任——有上岗资格证但没有接受有效培训，操作水平达不到要求；

一般胜任——有上岗证、有培训，但经验不足，容易出错；

胜任——有上岗证、有培训，有经验，但偶尔出差错；

高度胜任——培训充分，经验丰富，安全意识强。

所有施工方案必须附有工作危害分析(JHA)，没有施工方案的关键施工步骤和临时增加的有较大风险的施工项目，必须单独编制JHA。编制完的JHA，由编制人或施工负责人向参与该项作业的人员进行交底并经全体作业人员签名确认。JHA要在现场作业点张贴，提醒作业人员针对JHA列出的的内容，检查自己的劳保佩带和安全措施是否落实等；同时便于安全监督人员检查JHA中管理措施和安全措施的落实情况。

(2) 预危害分析法(PHA)：

预危害分析(PHA)法就是在工程项目的设计前期，对系统存在的危害类别、出现的条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。

| 工作预危害分析(PHA)表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门/项目 |  |  |  | 作业活动 |  |  |  |
| 分析人员 |  |  |  | 编制日期 |  |  |  |
| 事件 | 危害 | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险值R | 建议采取/改正措施 |

预危害分析(PHA)的步骤如下：

●第一步收集系统工程项目设计装置的有关资料，包括主要化学物品、反应及参数、工艺流程、作业流程；主要设备、设施的类型(如容器、反应器、换热器、运转设备、特种设备、其他设施等)；装置、设备、设施的基本操作规程；防火及安全设施等；

●第二步识别可能导致事故、事件后果的主要危害：

危险有害物质、不安全的设计/生产工艺、不安全的设备设施、不安全的环境

●第三步分析产生危害的可能原因及导致事故的可能后果；

●第四步分析每种事故所造成的后果(通常指有可能发生事故的最坏结果)；

●第五步进行风险评估；

●第六步在分析现有措施的基础上提出消除或减少风险控制的措施和建议。

(3) 预危害分析(PHA)表中参数取值：

危险源评价的量化取值R=L×S………………式中

——R：风险值

——L：事故发生的可能性

——S：发生事故后的严重性

- 发生事故的可能性L用事故发生的概率来表示，其取值范围如下表。

| 事故发生可能性取值 |  |
| --- | --- |
| 分数值 | 事故发生的可能性L |
| L=5 | 在工作场所经常发生 |
| L=4 | 在公司内发生过 |
| L=3 | 在行业内发生过 |
| L=2 | 在国内曾发生过 |
| L=1 | 从未听说过 |

- 事故的严重性S，根据发生事故后可能对人员造成伤害的严重程度、财产损失、环境影响和信誉影响确定不同的等级，如下所示：

| 事故发生严重性取值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重性 | 人员伤亡程度 | 财产损失 | 环境影响 | 信誉影响 |
| S=5 | 死亡终身残废丧失劳动能力损时大于6000工时 | ≥5万元 | 超过国标的大范围污染 | 较大的社会影响或同行业影响 |
| S=4 | 部分丧失劳动能力职业病/慢性病住院治疗 | ≥1万元 | 区域严重污染或受到投诉 | 公司影响 |
| S=3 | 需要去医院治疗，但不需住院 | ≥0.5万元 | 区域中等污染，但无持续影响 | 项目影响 |
| S=2 | 皮外伤短时间身体不适 | ＜0.5万元 | 局部轻微污染 | 施工单位/部门影响 |
| S=1 | 没有受伤 | 无损失 | 无影响 | 无影响 |

●环境影响的量化取值

环境影响的规模和范围，即：判断企业的活动、产品或服务所造成的环境影响是否超出特定范围，以“A”表示：

超出社区/超出工程项目区域A=5；周围社区/施工现场周边A=3；场界内/工程项目现场内A=1

●环境影响的严重程度，即：判断是否会造成员工及社区居民的较大伤害，甚至危及人的健康及生命，以“B”表示：

严重B=5；一般B=3；轻微B=1

●环境影响发生的频率，以“C”表示：

持续发生/每天发生C=5；间歇发生/每月发生C=3；偶然发生/每季发生C=1

●法律法规遵循情况，即企业的活动、产品或服务中排放的污染物与国家、地区或行业的现行污染物排放标准比较，是否超标，以“D”表示：

超标D=5；接近标准D=3；未超标准D=1

●环境影响的社会关注度，即相关方的要求或抱怨，以“E”表示：

严重E=5；中等E=3；轻微E=1

●环境因素的评价办法：

当环境影响的五要素之和，即Σ=A+B+C+D+E≥15时，可确定为重要HSE因素(环境因素)；当“环境影响的规模和范围(即A)”或“环境影响的严重程度(即B)”或“法律法规遵循情况(即D)”=5时，可确定为重要HSE因素(环境因素)

## HSE风险评价的控制和管理

(1)过程风险控制

●HSE因素识别、分析和评价将贯穿于项目建设及开工、试车等的全过程，各个阶段需要开展不同的风险管理。

●初步设计阶段：危害辨识以设计审查为重点，审查过程采用危险源PHA分析法进行。

●施工阶段：主要以现场不安全状态、不安全行为为分析重点，及时矫正。试车和试生产阶段：将组织车间人员建立危害识别风险评价小组，指导各个小组在投料前对所有工艺过程进行专门危害分析。所有分析过程及结果必须得到HSE管理部所组织的确认。

(2)设计过程风险控制

●针对设计方案，组织项目设计人员对项目设计中可能存在的各种危害或损失进行JHA分析。

●针对基础设计中的工艺仪表流程图，组织相关设计人员、项目管理人员进行危害分析。

●利用可靠的工程经验、危害分析，安全仪表等级和多专业间审查，将安全纳入到工程设计中。

●所有的有形设备，包括它们的操作、处理、通道以及其它有关方面，设计中将按照最新的国际和当地规范要求予以充分考虑。

●设备设计、通道和布置设计将给予仔细的考虑以满足检修操作过程的安全。在总平面布置、设备布置审查，可施工性研究中，将对检修通道予以考虑，三维模型要从安全的角度审查检修需要。

●在项目过程中，设计工作中的安全和健康将被重视。

(3)采购过程风险控制：

针对采购物资的采购内容及实施计划，组织采购工程师对采购够过程可能存在的各种危害或损失进行JHA分析并采取适应的保障措施。

(4)施工过程风险控制

●针对工程施工方案，组织HSE管理人员、技术人员及具有丰富经验的施工人员对施工中可能存在的各种危害或损失进行JHA分析，制定形成JHA工作表。对现场基础施工、钢结构预制安装、管道安装、电器仪表安装、保温衬里和试车运行工作在施工技术方案中进行专项HSE风险分析与评估。

●施工前，施工技术人员将JHA和施工方案一起在作业班组交底，使每位作业人员熟悉施工中存在的风险并在工作时注意，交底完成后，所有班组作业人员须在JHA表背面签名，以保证按JHA安全措施执行。

●项目HSE管理人员参加交底，并在交底记录上签名。施工期间，JHA应挂在施工位置附近，以方便施工人员翻阅。

●将JHA作为每周一HSE活动和每天安全任务分析与风险减弱讲话的主要内容。

●项目HSE部将对JHA执行情况进行检查。

●实施PTW制度，间接控制风险。

## 工程项目施工的重大危险源辨识清单

| 重大危险源辨识清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要HSE因素(危险源) | 施工作业活动 | HSE影响 | 控制措施 |
| 1 | 大型吊装物倾倒损坏或吊装设备倾倒损坏 | 大型设备吊装作业、起重吊装作业 | 造成设备损坏或人员伤亡 | 严格执行吊装作业管理规定 |
| 2 | 工具、材料或人员从高处坠落 | 1.高处作业 2.吊篮作业 3起重吊装作业 4.交叉作业 | 1.砸伤或砸死人员 2.砸坏设备 3.高处坠落的人员摔伤 | 严格执行高处作业管理规定 |
| 3 | 构筑物或脚手架跨塌 | 1.构筑物施工倒塌 2.脚手架安装、使用、拆除过程中整体 | 1.造成人员高处坠落 2.砸伤人员或砸坏机械设备 | 严格执行脚手架作业管理规定 |
| 4 | 交通意外事故 | 1.施工现场场内运输作业 2.物资、设备长途运输作业 | 1.造成人员伤亡 2.损坏机械设备 | 严格执行交通管理规定 |
| 5 | 塌方 | 1.土方作业 2.地下管道施工 3.钢筋、混凝土施工 | 1.造成人员伤亡 2.损坏施工设备 | 严格执行施工方案和技术交底 |
| 6 | 有毒、有害物质 | 1.化学危险品保管、使用过程中有毒有害气体泄漏 | 1.危害身体健康 2.污染环境 | 严格执行化学危险品管理规定 |
| 7 | 火灾、爆炸 | 1.氧气、乙炔气体的使用和存放 2.易燃易爆及化学危险品的使用和存放 3.防腐涂装作业 4.热处理作业 5.压力试验 6.临时用电设施的设置、防护不符合要求、使用管理不当 | 1.造成人员伤亡 2.危害身体健康 3.污染大气、土壤、水体 | 严格执行施工方案和技术交底 |
| 8 | 电击、触电及电弧烧伤 | 1.临时用电设施的设置、防护及漏电保护不符合要求、使用管理不当 2.吊装作业、超限设备运输时的高压触电或挂损周围的线路 3.吊装作业时钢丝绳与供电电缆、电焊把线缠绕 4.进入设备内作业适用的照明电源电压不符合要求 5.施工机具、设备接地不良 6.活动板房、电焊机房等钢制房屋电线敷设不合理、接地不良 7.仪电施工及用电设备检修时带电作业 | 1.造成人员伤亡2.危害身体健康3.损坏机械设备 | 严格执行施工用电管理规定 |
| 9 | 机械伤害 | 1.机械设备的防护设施不符合要求 2.使用管理不当 | 1造成人员伤亡、危害身体健康 | 严格执行相应管理规定 |
| 10 | 射线危害 | 1.无损检测作业 2.钍、铈钨极棒 | 1.危害身体健康 2.污染环境 | 严格执行相应管理规定 |
| 11 | 高温等异常环境 | 1.暑期设备内或露天施工 2.紧急抢修时进入未完全冷却的炉类、罐类等设备内施工 | 危害身体健康 | 严格执行相应管理规定 |
| 12 | 噪声 | 1..设备、管道和钢结构的组对、整形作业与砂轮打磨作业2.机械设备运转3.喷砂除锈作业4.空气和蒸汽吹扫作业5.其他产生噪声的施工作业 | 危害身体健康 | 严格执行相应管理规定 |
| 13 | 固体废弃物 | 1.环境污染性物品的包装容器和包装物 2.废弃的保温材料、砂轮片和焊条头 3.废弃的油抹布和被油污的锯末、沙 土 4.失效的油漆和化学危险物品 5.废弃的复印机或打印机用墨盒和电池、日光灯管等危险性办公物品 6.其它列入国家危险性废弃物目录的固体废弃物 | 1.危害身体健康 2.污染大气、土壤、水体 | 严格执行相应管理规定 |

# 个人防护用品使用计划

## 个人防护用品范围

(1)公司免费为员工提供个人防护用品。

(2)公司要求承包商免费为员工提供个人防护用品。

(3)特殊环境作业中公司免费为员工提供特殊防护用品。

## 个人防护用品的管理

(1)个人防护用品不是为了替代有效的工程管理、安全工作状况或可靠的工作规定，但它在保护工作人员方面能起到主要的作用；个人保护用品不能消除危害因素，但是能控制个人在危害环境、不安全条件下的伤害程度。

(2)施工承包商、设备制造商有责任按照PSCHDI的标准要求为员工免费提供的合格个人防护用品。通常，员工在现场工作时至少需要穿戴好工作服、安全帽、安全眼镜和防护鞋等；对于特殊的操作，承包商还必须免费为工作人员提供特殊的保护用品，如防毒面罩器等。

(3)工程项目组建后由HSE管理部门根据劳动力实施计划提出个人防护用品采购计划，由物资供应部门配合采购个人防护用品。

●	采购个人防护用品计划表

| 个人防护用品计划表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 配备数量 |
| 1 | 安全带 | 1条/人 |
| 2 | 防护鞋 | 1双/人 |
| 3 | 安全帽 | 1个/人 |
| 4 | 防护眼镜 | 1副/人/季 |
| 5 | 工作服 | 2套/人 |
| 6 | 手套 | 2副/人/月 |
| 7 | 雨衣 | 1套/人 |
| 8 | 雨鞋 | 1双/人 |
| 9 | 耳塞 |  |
| 10 | 口罩 |  |
| 11 | 护颈 | 防腐、筑炉、保温工使用 |
| 12 | 连体服 | 防腐、筑炉、保温工使用 |
| 13 | 面罩 | 打磨作业 |
| 14 | 射线防护服 | 射线作业 |
| 15 | 射线作业个人剂量仪 | 射线作业 |

●采购的个人防护用品必须具有“三证”和“一标志”即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。

●采购的个人防护用品必须经过HSE管理部验收，并应按照个人防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检查。

●个人防护用品检查后入库存放，建立检查验收台帐，并做好发放记录。

(4)个人防护用品的检查、维修、使用和培训

项目部负责对施工承包商的个人防护用品的使用进行监督检查。

●为员工提供个人防护用品前，对员工进行获得相应的信息和指令的培训，使员工能够知道：该防护用品所要避免或消除的风险；使用该防护用品的目的和正确的使用方法；员工应该采取的行动，以保证个人防护用品处于有效的状态、得到良好的修补。

●员工在使用个人防护用品前要达到“三会”：会检查个人防护用品安全性能；会正确使用个人防护用品；会及时维修和保养个人防护用品。

(5)个人防护用品使用的要求

●在施工现场的每个人都要按规定穿戴个人防护用品、用具。

●在接触含刺激或损害皮肤的化学试剂时，工作人员必须戴橡皮手套、防护围裙或其它适用的防护用具。

●工作人员不宜穿着易燃、有害或刺激性物质的衣服进行工作；在化工装置检修区域，不得穿产生静电的工作服。

●工作人员进入工作区时不得佩戴会被钩住、挂住的珠宝首饰或其它装饰品。

●头发及胡须不得妨碍个人防护用品的有效功能。

●公司将根据安全生产和防止职业病危害的需要，为员工发放相应的个人防护用品、用具，同时要求承包商也必须严格执行公司的要求。

●个人防护用品是实现安全生产的一项强制性预防措施，不得随意变更或降低标准。

# HSE培训计划

## 人员培训

(1) 公司领导、工程项目领导、专业HSE管理人员等三类人员按照国家要求经过专业培训，取得相应的资质证书，持证上岗。

(2) 所有员工在进入现场前，接受业主的HSE教育，详细了解有关业主的HSE规章制度。

(3) 项目部成立后，由HSE管理部组织本项目全体管理人员学习业主和本项目的HSE管理规划及实施计划。

(4) 所有施工人员接受项目部的HSE教育，考试合格后方可进入施工现场。项目部将印制安全手册，发至每位员工。

(5) 特种作业人员须经过专业培训，考试合格，并取得国家劳动部门颁发的特种作业操作许可证，方可持证上岗。

(6) 所有新员工在进入施工现场之前必须经过安全及应急培训。

(7) 根据工程进展状况，适时对员工进行专项HSE教育或培训，做好培训记录，定期检查是否所有人员都已培训。

培训的内容有：

——急救培训；

——应急培训；

——工作危险性分析(JHA)培训；

——作业许可证(PTW)管理培训；

——受限空间安全知识培训；

——高处作业安全知识培训；

——吊装、脚手架搭拆、驾驶员、临时用电等各专业安全知识培训；

——按业主的要求，其他需要进行的培训。

## 培训内容

(1)全员HSE体系文件宣贯培训内容

●HSE管理基本知识；

●HSE管理法律、法规和其他要求；

●公司的HSE管理体系文件；

●对环境可能产生重大影响的所有人员进行意识和技能方面的培训；

●HSE应急管理措施(应急预案)与典型事例。

(2) 专业管理人员和HSE工程师的HSE管理技术培训内容

●HSE管理法规和其他要求；

●公司HSE管理体系组织结构与HSE管理职能分配；

●HSE管理体系要求和公司的HSE管理体系文件；

(3) 内部HSE管理体系审核人员的HSE管理技术培训内容

●HSE管理法规和其他要求；

●公司的HSE管理体系文件和HSE管理职能分配；

●内部HSE管理体系审核基本知识。

(4) 进入施工现场前的HSE培训内容

●紧急情况下的应急措施和迅速撤离工作场所的路径和方法。

●施工现场HSE管理的基本要求和应执行的HSE管理文件；

●所在工程项目概况、工作特点和顾客在HSE管理方面的特殊规定及要求；

工程实施过程的HSE管理注意事项及其HSE管理标识规定。

(5) 外来人员的HSE培训内容

●公司或工程项目的基本情况；

●需进入工作场所的HSE管理规定；

●需进入作业场所必须遵守的行为规范和HSE防护常识；

●紧急情况下的应急措施和迅速撤离工作场所的路径和方法。

7.3	人员胜任及培训记录

(1)各类HSE培训均应建立培训记录，HSE培训记录应包括以下内容：

●HSE培训登记表(卡)；

●HSE培训记录(包括培训计划或培训试卷等)；

●HSE培训考核后获取的资格证书等记录。

(2) 所有进入工程项目施工的人员HSE教育培训有考试答卷并保存到项目竣工。

(3) 三类管理人员及特种作业人员取证情况登记台帐，定期复审，及时更新。

(4) 采取会议等方式开展的HSE管理培训应建立相应的记录：《HSE培训管理台帐》；《HSE培训记录(包括培训计划、培训试卷和获取的资格证书等)》。

# HSE管理规定

在工程项目施工和试运行阶段，我们严格执行国家、地方和行业有关HSE方面的法律法规和标准规范，在项目施工过程中根据本项目的要求，依据公司HSE管理体系文件中HSE作业管理文件的规定，编制适用于本项目的38项HSE管理规章制度。该规章制度包括工程项目施工现场HSE管理以及HSE计划书、暂设管理、应急管理、HSE考核奖惩、车辆运输、培训计划、机具设备管理、职业健康防护以及在施工期间的环保控制。这38项HSE管理规定包含了业主要求的20项规定，个别规定的名称有所不同，但内容已全部覆盖，其中《不安全状况报告》的内容在《项目HSE报告规定》和《现场应急管理规定》中已详细描述。业主可在现场开工前对项目管理部的HSE制度进行审查。

项目部组建成立后，由项目HSE经理组织编写《项目HSE实施计划》，将各项管理规定有机的与施工管理结合起来，融入到各个施工环节，为项目的安全、顺利实施提供保障。

项目施工现场规章制度和管理规定主要包含但不限于以下内容：

| 项目施工现场规章制度和管理规定 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 管理文件名称 | 文件编号 |
| 1 | 办公室HSE管理规定 |  |
| 2 | HSE检查、考核奖惩管理规定 |  |
| 3 | 个人防护用品管理规定 |  |
| 4 | 工程项目HSE资源配备管理规定 |  |
| 5 | 工程项目HSE计划书管理规定 |  |
| 6 | 项目HSE培训工作导则 |  |
| 7 | 施工现场HSE管理一般规定 |  |
| 8 | 特种作业人员管理规定 |  |
| 9 | 现场文明施工管理规定 |  |
| 10 | 施工暂设HSE管理规定 |  |
| 11 | 施工用电管理规定 |  |
| 12 | 施工动火管理规定 |  |
| 13 | 高处作业管理规定 |  |
| 14 | 起重作业管理规定 |  |
| 15 | 脚手架管理规定 |  |
| 16 | 挖掘作业管理规定 |  |
| 17 | 受限空间作业管理规定 |  |
| 18 | 射线作业管理规定 |  |
| 19 | 施工现场HSE标识管理规定 |  |
| 20 | 夜间施工管理规定 |  |
| 21 | 现场保卫管理规定 |  |
| 22 | 能源隔离管理规定(设备上锁和警告标志) |  |
| 23 | 危险化学品管理规定 |  |
| 24 | 固体废弃物、废汽(气)及废水管理规定 |  |
|  | (废物处理)(环境管理) |  |
| 25 | 高(低)温、尘毒与噪音防护管理规定 |  |
|  | (高温低温作业)(环境管理) |  |
| 26 | 临边防护与警戒管理规定 |  |
| 27 | 现场应急管理规定(应急预案、伤病处理) |  |
| 28 | 施工现场车辆运输管理规定 |  |
| 29 | 金属焊接切割管理规定(压缩气瓶管理) |  |
| 30 | 施工现场消防安全管理规定 |  |
| 31 | 作业许可证管理规定 |  |
| 32 | 设备机具HSE管理规定(便携式电动工具) |  |
| 33 | 格栅板安装、拆除管理规定 |  |
| 34 | 季节性施工HSE管理规定 |  |
| 35 | HSE监督检查规定 |  |
| 36 | 施工承包商项目HSE管理体系审核规定 |  |
| 37 | 项目HSE报告规定 |  |
| 38 | 项目HSE考核与奖惩规定 |  |

# HSE检查、监督程序

## 检查、监督计划(见下表)

| HSE检查计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查类别 | 频次 | 组织人 | 参加人员 |
| 1 | 开工检查 | 开工前 | 项目经理 | 项目部管理人员 承包商管理人员 |
| 2 | 日检 | 每日 | 项目部HSE工程师 承包商HSE经理 | 项目部HSE工程师 承包商HSE监督员 |
| 3 | 周检 | 每周一次 | HSE经理 | 项目施工经理、HSE经理 承包商施工经理、HSE经理 |
| 4 | 月检 | 每月一次 | HSE经理 | 项目施工经理、HSE经理 承包商施工经理、HSE经理 |
| 5 | 季检 | 每季一次 | 项目经理 | 项目部领导、项目部各业务部室负责人 承包商项目经理、施工经理、HSE经理 |
| 6 | 专项检查 | 必要时 | 项目部HSE经理 | 视具体情况定 |
| 7 | 特殊检查 | 必要时 | 项目经理HSE经理 | 视具体情况定 |
| 8 | 节前检查 | 重大节日 |  | 项目施工经理、HSE经理 承包商施工经理、HSE经理 |
| 9 | 政府部门或客户方的检查 | 视具体情况定 | 项目经理 | 项目施工经理、HSE经理 承包商项目经理、施工经理、HSE经理 |
| 10 | 公司组织的定期检查 | 视具体情况定 | 项目经理 | 项目部管理人员 承包商管理人员 |
| 11 | 体系内审 | 每年一次 或必要时 | 项目经理 | 项目部管理人员 承包商管理人员 |
| 12 | 管理评审 | 每年一次 或必要时 | 项目经理 | 项目部管理人员 承包商管理人员 |

## 检查、监督的执行

(1)对项目部的检查内容

●HSE体系运行情况；

●岗位HSE职责履行情况；

●HSE管理计划、措施的制订和实施情况；

●HSE管理资源的配制情况；

●施工现场作业环节HSE规章制度的执行情况；

●各类HSE见证资料(如HSE管理台帐、安全活动记录等)的记录情况。

(2)对施工承包商的检查内容

●安全管理体系建立及运行情况；

●主要管理人员资质及岗位安全职责履行情况；

●特殊工种持证上岗情况；

●施工安全措施的制订和实施情况；

●HSE管理资源的配置/投入情况；

●现场直接作业环节规章制度的执行情况；

●各类安全管理资料的记录情况；

●员工的安全教育情况；

●施工设备(安全用电)的管理情况；

●作业票证管理情况等。

(3)监督的内容主要包括：

●HSE目标、指标的实现情况；

●法律法规和其他要求的遵守情况；

●HSE管理方案/计划书执行情况；

●对HSE有重大影响的关键特性；

●HSE绩效(含事故、事件、职业病等不良情况)；

●HSE管理体系的符合性、有效性。

●业主满意的程度；

(4) 环境监测

重点监督对HSE有重大影响的关键因素，以下污染物达标后方能排放：

●废水；

●各种废气和粉尘；

●场界噪声(必要时测定噪声源)；

●各种有毒有害工业固(液)体废物及其浸出液；

(5) 开工前HSE检查

开工前的HSE检查由项目经理组织，HSE经理和施工经理具体负责，主要检查以下内容：

●所有人员都已经过入场安全教育；

●所有人员都与业主签订《安全承诺书》；

●人员、车辆已经办理好出入证；

●人员的防护用品已经配备齐全并经业主检查确认；

●现场临设、紧急集合点、料场、吸烟区、厕所等设施已经规划完毕并得到业主同意；

●现场“三通一平”已基本满足施工需要；所有施工机具已经过检查检验，

●按合同规定需提交业主审查的所有文件已经提交并且得到批准；

●HSE管理人员已到位，HSE管理体系已开始运作；

(6) 日常HSE检查

日常HSE检查主要检查施工现场人的不安全行为和物的不安全状态。检查中发现的隐患和管理缺陷及时报告HSE经理，由HSE经理归纳、分析、总结并提出改进意见。

(7) 专业性HSE检查

根据现场实际HSE状况，不定期的展开专业性HSE检查，包括但不局限于以下：挖掘作业；高空作业；射线作业；电气作业；受限空间；起重/吊装；夜间作业；脚手架；传染病；毒害气体烟尘、粉尘；电离辐射；中暑；噪声；固体废弃物；污水；废油(包括油漆、机油等)以及业主要求的其它专业性检查。

(8) 季节性检查

由于季节性气候变化而导致某些危险因素的危害性增大，专业工程师将不间断的展开危害识别。对于危害性发生变化的危险因素进行跟踪，于每个气候发生明显变化的季节展开季节性检查。季节性检查将由项目经理领导，HSE经理与施工经理协助进行。对HSE隐患和缺陷及时整改，项目经理负责对整改行动予以支持，施工经理予以协助。

(9) 节假日前HSE检查

在“五一”、“十一”和春节前，HSE部组合对现场进行综合性HSE检查。

(10) 结果处置与跟踪

检查人员根据检查、监视和测量中发现的问题，编写检查报告，发至责任单位和其他相关方。责任部门按WO-QHGE000203C《不符合控制程序》的要求“定人员、定措施、定时间”组织整改，由HSE部门和责任部门共同验证整改情况。

## 纠正措施控制

(1)不符合信息的收集

HSE管理体系运行中出现的不符合除按《不符合控制程序》进行处置外，遇下列情况还需按本程序采取纠正措施，以防止其再次发生：

●重大不符合；

●重复出现的一般不符合；

●体系审核中出现的不符合项。

(2)原因分析与制定纠正措施

原因分析主要从“人、机、料、法、环”等方面考虑，可采用“因果分析图”等统计技术。针对分析确定的不符合产生原因，由相应的责任部门制定纠正措施，并会同相关部门进行讨论、评审，以进一步确定采取纠正措施的必要性、针对性；评估拟采取措施的充分性、适宜性、有效性。所采取的纠正措施应与不符合的严重程度、影响大小、重复发生的可能性及其实施难易程度、经济性等相适应，并对其实施所需的人员、职责、时限、其他资源要求以及所涉及的变化和更改做出必要安排。

(3)纠正措施的实施和验证

纠正措施确定后，责任部门按要求落实，相关部门协助配合实施。纠正措施按期完成后，HSE部组织验证实施效果，纠正措施未按期完成，责任部门应说明原因，经HSE部同意，可重新制定实施计划。经验证纠正措施未达到效果，若因实施偏差的，由责任部门按原纠正措施进行纠正；若因措施本身不当的，由责任部门组织重新分析原因、制定纠正措施，并均须再次安排验证。

# 事故、事件报告和调查处理

根据WE-MS/HSE-224《事故处置管理程序》和WE-MS/HSE-223《纠正和预防措施管理程序》，对事故及时进行报告、调查、分析和处理，采取纠正与预防措施。

## 事故分类

(1) 事故按其发生性质分为：

●火灾事故；

●爆炸事故；

●设备事故；

●交通事故；

●人身伤亡事故。

(2)按事故的经济损失划分，事故分为：

●一般事故：一次事故直接经济损失在10万元以下的事故；

●重大事故：一次事故直接经济损失在10万元以上，100万元以下的事故；

●特大事故：一次事故直接经济损失在100万元以上的事故。

(3)按人身伤亡程度划分，事故分为：

●轻伤事故；

●重伤事故；

●死亡事故；

●重大死亡事故。

(4)交通事故的划分执行交通管理的相应规定。

## 事故报告

事故一旦发生，立即按事故报告程序向上级领导汇报，事故当事人或事故发现者，立即直接或逐级向项目HSE经理和项目经理报告，项目经理或负责人在事故报告的同时，根据现场实际组织撤离或疏散施工人员，迅速实施应急管理措施，防止事故蔓延、扩大，并责成相关单位对现场实施保护。项目经理负责向业主、公司质量安全部和公司领导报告。如发生火灾、爆炸等性质较为严重的事故立即报警。

(1)施工承包商发生的事故必须在第一时间内向分管领导汇报。

(2)发生须上报地方政府的事故时，公司质量安全部在接到事故报告后在规定时间内，向地方政府有关部门报告；同时按规定抄报项目所属地政府有关安全监督部门，发生其他类型事故，根据事故的性质按规定要求归口上报。

(3)发生重大恶性未遂事故时，项目部必须及时向公司质量安全报告。

(4)事故发生后，根据事故的性质，在以下规定时限内逐级报告：

●发生轻伤事故，项目部在24小时内，以[事故快报]的形式报告公司质量安全部和业主；

●发生重伤事故，项目部应在12小时内，以[事故快报]的形式报送公司质量安全部和业主；

●发生死亡或重大死亡事故，项目部立即口头报告质量安全部和公司领导，在8小时内以[事故快报]的形式报告公司质量安全部和业主，质量安全部负责在事故发生后的24小时内，向地方政府有关部门报告；

●在三个月内连续发生两起以上事故(含两起)，该项目部项目经理、HSE经理向质量安全部和公司HSE管理者代表专题报告；

●发生火灾、爆炸和设备等特大事故，其事故报告形式和时间，比照发生死亡或重大死亡事故的报告规定执行。

(5)事故发生后，项目现场负责人在报告事故的同时，立即组织：

●撤离现场施工人员，迅速组织实施应急管理措施，防止事故蔓延、扩大；

●采取有效措施抢救人员、财产；

●对事故现场实施保护，设立警戒标志，防止事故扩大；

●妥善保护事故的重要痕迹、物证，并及时做好标识和记录(文字、照片、影像资料)。

## 事故调查与分析

(1) 除交通事故由地方交通管理部门负责组织调查外，其余事故按以下要求实施调查：

●发生轻伤或一般事故，由项目经理负责组织项目部有关人员对事故进行调查处理；

●发生重伤或重大事故，由公司主管经理负责成立事故调查组进行调查处理；调查组由公司主管经理或其指定人员任组长，公司质量安全部、项目管理部和项目部及公司其他有关部门人员参加；

●发生死亡、重大死亡或特大事故，由地方行政主管部门成立调查组，公司有关人员参加事故的调查和处理；若地方行政主管部门委托公司自行调查处理时，则公司自行成立调查组进行事故调查处理；

(2)事故调查组成员应与事故无直接责任且与事故相关人员没有直接利害关系；

(3)事故调查人员有权向发生事故的单位、部门和有关人员了解事故的有关情况并索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝，并应如实反映事故情况，不得隐瞒和谎报，更不得出具伪证、破坏事故现场或阻挠事故的调查。

(4)事故调查的内容应包括：

●事故发生的时间、地点、经过、原因、损失和责任情况；

●伤亡人员姓名、性别、年龄、工种、工龄、工资、级别、职称、职务、损伤部位和受过何种安全教育、技术培训、有无预防事故的措施；

●调查人证、物证、旁证，了解事故前的情况、事故中的变化和事故后的状况。

事故调查人员应在进行全面事故调查的基础上，进行事故分析，通过事故调查分析，掌握事故情况，查明事故原因，分清事故责任，制定整改措施。

(5) 事故调查人员应根据事故的调查结果，尊重客观事实，掌握事故情况，查明事故原因，分清事故责任，提出事故的纠正和预防措施建议，要求责任单位编制具体的纠正与预防措施并组织实施。

(6) 对事故进行全面调查分析后，调查组组长应组织编写事故调查报告，事故调查报告内容应包括：

●事故的基本情况。包括单位名称、行业经济类型、隶属关系、发生事故的日期、类别、地点、伤亡人数、伤亡人员情况、经济损失、事故等级等；

●事故经过；

●事故原因分析，包括直接原因和管理原因；

●事故的纠正和预防措施建议；

●事故责任者及对责任者的处理意见；

●调查组成员名单及调查组成员签名表；

●附件(包括影像资料、技术鉴定报告和图表等资料)。公司对所发生的事故应按事故管辖范围和事故的性质组织或参与调查，事故调查组人员有权向发生事故的单位、部门和有关部门人员了解事故发生的有关部门情况并索取有关部门资料，任何单位和个人不得拒绝，并如实反映事故情况。

## 事故处理

(1)公司工程项目实施范围内的事故处理应坚持“四不放过”的处置原则：

●事故原因没有查清不放过；

●事故责任者没有严肃处理不放过；

●广大员工没有受到教育不放过；

●防范措施没有落实不放过。

(2) 事故处置的管理

●按分工由项目部负责组织调查处理的一般事故，由项目经理组织实施与管理；

●按分工由公司成立事故调查组或由地方行政主管部门组织成立调查组进行调查处理的事故，由公司质量安全部组织实施与管理；

●公司或项目部依据事故调查报告的结论，对事故责任单位和责任人进行行政处分和经济处罚；

●触犯刑律、构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

(3)事故后处置的程序

●对伤残人员的工伤认定、劳动鉴定、工伤评残和工伤保险待遇，由(PSCHDI控股)人力资源部按照GB/T16180—1996《职工工伤与职业病致残程度鉴定》和《工伤保险条例》(国务院令第375号)有关规定进行处理。

●事故调查处置结束后，公司质量安全部或项目部应将事故详情、原因及处置结果编成事故通报，组织全体员工学习，从中吸取教训，防止事故的再次发生。

(4) 事故调查处置资料归档，归档材料内容包括：

●企业职工伤亡事故登记表；

●“四不放过”登记表；

●事故调查报告(事故经过、原因分析、责任处理、纠正和预防措施建议)；

●医院诊断证明、出院证明、医院病历；

●纠正措施和预防措施；

●纠正措施和预防措施的实施验证资料；

●事故责任单位和人员的处理材料。

## 纠正和预防措施的制定

(1)纠正和预防措施的制定与实施

●在进行事故调查分析的基础上，事故责任单位根据事故调查报告的建议并依据WO-QHGE000204C《纠正措施控制程序》和WO-QHGE000205C《预防措施控制程序》的规定，组织编制、审批与实施纠正措施和预防措施；

●纠正措施和预防措施实施后，由项目部负责实施验证。

(2) 事故责任单位和部门根据事故调查报告中提出的事故纠正和预防措施建议，编制纠正与预防措施，经审批后，严格组织实施，并由项目部实施验证。

(3) 对于任何同类事故都要吸取教训，根据事故调查分析和了解到的同类事故原因、责任，采取安全教育、提高员工预防事故的意识和技能、规范安全行为；进一步加强管理措施、完善管理规程；从HSE角度加强设计、检查等工程技术措施进行预防。

## 工伤认定

对事故造成的本公司人员的工伤认定、劳动鉴定、工伤评残和工伤保险待遇处理，由公司质量安全部、人力资源部和工会按国务院《工伤保险管理条例》执行。

## 事故统计

项目部配合公司质量安全部按照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》的规定，定期对公司所发生的各类事故进行统计，建立公司事故档案。

# HSE文件控制

## 文件的控制范围

结合工程项目的实际情况，建立《文件和资料管理程序》，对HSE管理体系所需文件实施控制。公司的HSE管理体系文件，划分为以下三个层次：HSE管理手册(A层次)、HSE管理程序文件(B层次)、HSE管理文件(C层次)，公司的《HSE管理文件》，是保证《HSE管理手册》和《HSE管理程序文件》正确有效实施的业务指导和见证性文件，覆盖公司工程项目管理的全部HSE管理活动，用以指导公司HSE管理的实施、证实公司HSE管理体系的运行状况。HSE管理文件分为HSE作业文件和记录文件。

(1) HSE作业文件主要包括：

●HSE管理法规、标准和管理规定；

●项目HSE计划书(管理方案)或专项HSE管理措施；

●项目施工组织设计或专项施工技术方案(HSE计划或专项HSE管理措施)；

●工程项目专项HSE应急管理预案。

(2) HSE记录文件主要包括：

●HSE管理报告；

●HSE管理表格和报表；

●HSE管理记录和台帐。

## 控制措施

(1) 文件控制的目的是确保在文件的使用现场得到有关文件的有效、适用版本，防止使用作废版本。

(2) 对HSE管理体系文件实施以下控制：

●文件发布前应得到批准，以确保文件是充分、适宜的；

●文件因组织机构或HSE管理法规、标准和管理规定发生变化而变化时，应对文件进行评审并进行更新后的再次批准；

●确保文件的现行修订状态得到识别；

●确保在使用处获得文件的有效、适用版本；

●确保文件保持清晰、易于识别；

●确保外来文件的识别和受控；

●对作废文件进行标识、回收或销毁，以防止作废文件的非预期使用。

# 设计HSE管理

## 设计阶段的HSE计划

设计阶段的HSE计划涵盖了为达到项目装置正常运转的HSE要求所涉及的各项设计活动，保证设计至少达到中国政府有关HSE方面的法律、法规和规范要求。

详细设计文件要落实和满足下面的要求：

(1)总体设计(初步设计)文件及HSE批复；

(2)环境影响评价报告及批复；

(3)安全预评价报告及批复；

(4)工程设计的HAZOP分析；

(5)评估文件。

## 环境活动

根据项目的总体《环境影响报告书》、《初步设计》及其批复的要求对项目实施环境保护工作。在设计阶段的主要活动为：

(1) 按照总量控制和清洁生产的要求，不断优化设计方案，减少污染物的排放；

(2) 严格遵照中国政府有关环境保护的法律、法规和标准规范开展设计工作；

(3) 根据需要设置污染物排放的采样、监测位置。

## 安全活动

根据项目总体的《劳动安全卫生预评价报告书》、《初步设计》及其批复的要求对项目实施安全保障工作。在设计阶段的主要活动为：

(1)根据研究结果并遵照有关劳动安全的法律、法规和标准规范开展以下设计工作：安全用电设计、安全报警设计、消防设计、通风设计、土建防爆设计。

(2)针对分析报告中的存在问题，优化设计，降低危险，符合HSE管理要求。

(3)通过整个设计过程的控制，对装置正常运转潜在的危险性进行评估，确定项目建设后续阶段可能存在的危害和影响，制定安全检查目标：检查装置人员的职业卫生保护设施是否完备；检查装置的平面设计是否满足安全要求；检查装置的设备设计是否满足安全要求；检查装置的“安全处理措施”是否正确落实；检查装置的安全检测、监控手段是否健全；检查装置的消防设施是否完备。

## 职业卫生活动

根据项目的《初步设计》及其审查意见的要求，对项目实施职业卫生工作。严格按照国家的法律、法规、标准和规范以及业主的要求开展设计工作。体现以人为本的设计理念，确保项目建成后作业环境的有毒有害因素符合国家的标准和规范，并满足业主的要求。职业卫生防护设施应与主体装置同时设计，并确保同时施工和同时投产。根据需要设置作业环境有毒有害因素布点、采样位置，设置警示牌。在设计过程中，工艺上采用先进、可靠的工艺技术，从而为安全生产提供基本保证。充分考虑生产过程中主要物料的危险、危害分析，该装置存在的主要危险是爆炸、火灾，主要危害是中毒、噪声、窒息、低温等。严格按照国家标准规范设计安全通道、消防通道、各类建筑物和单元间的安全距离；设置紧急切断系统，可燃气体报警仪、有毒气体报警仪、火灾报警仪等。工艺设备及机器将根据不同的介质、不同的压力及温度选用各种适宜的材料，以满足安全操作的需要。电力设计严格按照规范选用合适的电气设备。对于因突然停电而会引起火灾、爆炸危险的设备备有两路电源。DCS和仪表系统，设置UPS不间断电源。对于火灾、爆炸危险场所可能产生静电危害的物体，采取静电接地措施，在装车栈台设置静电接地检测装置，当槽车未能正常接地，将紧急停止装车操作。设置紧急状况下的应急照明等。装置噪声源主要是乙烯压缩机、丙烯压缩机、装车泵、输送泵、空压机等运转设备，在设备选型时，合理选用低噪声设备，降低噪声，使噪声值符合《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87－85。落实现场操作人员的劳动保护措施，如发放听力保护器等。

# 采购HSE管理

## 采购阶段的HSE策划

在项目采购阶段中的HSE策划适用于项目供应商；采购阶段的HSE策划涵盖了装置正常运转的HSE要求所涉及的各项采购活动，其主要活动为：

(1) 根据供应商资格认证和评价制度对供应商进行资格预审、选用和续用；

(2) 按照采购供应追究制度，规范采购供应行为，保证采购设备、材料的质量并符合安全、卫生、环保要求；

(3) 通过质量保证金和验收付款措施，识别、控制与采购有关的质量危害和商业风险；

(4) 按照国家有关规定进行公开竞标；

(5) 按照国家、行业和企业的技术标准对所采购的设备材料进行检验，并按合同规定处理不符合要求的产品；

## 供应商资格预审活动

(1) 采购经理组织编写并发送招标任务书。其主要内容为： 标书名称、资格要求、设备或材料的具体要求、供应期限要求、担保要求。

(2) 拟定标底；

(3) 规定供应商提交投标申请书的时间，并对其进行资格预审。其主要内容为：供应商名称、地址、负责人姓名、隶属单位关系、银行帐号、供应商和担保人简单情况、商业业绩和信誉、HSE的管理、业绩和表现。

## 供应商选择活动

(1) 选用依据：供应商经营范围、产品的种类及规格型号、性能、适用范围、使用寿命和配件供应；产品的安全、卫生和环保特点；价格和质量；服务和信誉；

(2) 选用程序：对通过资格预审的供应商及时发给招标任务书；供应商接到招标任务书后应按要求向招标小组提交投标书，并提交以下资料：

●产品制造许可证、防爆产品许可证、计量器具许可证、合格证、使用说明书、有关部门监督检验证书；

●化学危险品安全标签和安全使用技术说明书；

●没有国家和行业标准的产品，应提交质量技术监督部门批准的企业标准；

●其它资料。招标小组组织揭标、评标、定标，根据标底逐个审议，提出评审意见和中标供应商；与中标供应商签订供应合同，其中应包括有关HSE的要求。特别是要反映出现场施工安全手册中的那些HSE要求和产品运输中的HSE要求。

## 供应商的续用

对信誉好、服务优、能确保产品质量和物美价廉的供应商应给与续用。采购经理和HSE工程师要识别HSE管理与采购有关的危害和风险，并及时反馈给供应商，以确保产品的本质安全。

# 试车HSE管理

## 试车方案

项目部协助业主制定试车方案，防止由操作人员的误操作引起有毒物质严重泄漏、化学反应、可燃物质泄漏着火，危险化学品溢出、泄漏、着火。并协助业主检查确认以下内容：

(1)每个员工进行必要的培训以了解安全操作，才能安全执行工作。

(2)每个员工被告知工作中潜在的火灾爆炸或有毒物质泄漏的危险。

(3)每个员工接受培训和考核合格后，要有文件证明员工已达到培训要求。

(4)确保每个员工遵守安全承诺。

(5)如果发生严重事故，需要进行调查。

## 现场须知

项目部与设施业主协调，使其操作人员获得工厂操作的相关信息，内容至少包括：

(1)应急程序，警报，撤退路线，安全集结区等；

(2)各个工艺单元简化的流程图；

(3)装置内的危险工艺；

(4)装置内的危险材料。

# HSE应急预案

## 制定应急预案

(1)潜在紧急情况识别

项目开工前，根据本项目高空作业多，设备吊装高度高等特点，HSE经理组织相关人员重点从以下方面识别本项目实施过程中潜在事件和紧急情况，编写《应急管理预案》：

●高空坠物伤人、人员高空坠落；

●工程施工中吊车或吊装设备倾覆，建(构)筑物或组合式脚手架倒塌等；

●工程试运、开车过程中的突发事故；

●可能发生的重大环境污染；

●集体中毒、突发性流行性传染疾病；

应急预案包括以下内容：

●项目部成立应急工作小组，负责组织本项目施工期间应急管理工作，明确应急救援人员的具体职责；

●参与事故处置的部门和人员名单；

●紧急服务信息，如报警和内外部联络方式等；

●事故发生后应采取的处理措施；

●应急救援及控制措施，包括抢险和救护等；

●有害物料的潜在危险及应采取的应急措施；

●人员的撤离及危险区隔离计划；

●应急培训计划和演练要求等。

## 应急物资、资料准备主要包括：

(1)通讯准备和器材；

(2)安全检测仪器；

(3)消防设施器材及材料；

(4)防爆工具及堵漏器材；

(5)照明设施及破拆工具；

(6)个人防护、救护器材；

(7)其他抢险救灾物资；

(8)交通工具；

(9)现场示意图；

(10)人员名单和联络方式；

(11)医疗、消防的地址、电话及其他联络方式。

(12)项目部HSE管理组根据项目应急预案的要求，准备、落实项目应急所需的应急物资、资料，并确保应急物资的充分性、有效性、可用性。

## 培训演练

项目部应急预案批准后，需要与客户、监理、承包商等相关方就应急预案沟通。在人员入场HSE培训时，将应急预案的有关内容作为培训主要内容之一，并根据项目实施的进展情况适时组织项目应急培训演练，并修订完善演练中暴露的问题。

## 应急报告

项目应急事件发生时，险情的首先发现人员应立即按预案要求直接或逐级上报项目经理或项目HSE经理。

## 应急启动

根据应急事件的分级管理原则，按照应急事件的严重程度进行分级响应、落实预案内容，启动应急措施。

## 应急救援(详见现场急救措施)

## 事后报告、现场保护及处理

(1) 事故报告

事故发生后应在8小时内写出事故书面报告逐级上报，事故报告应包括：

●发生事故单位及事故发生的时间、地点。

●事故的简要经过、事故人数、直接经济损失的初步估计。

●事故原因、性质的初步判断。

●事故抢救处理情况和采取的措施。

●需要有关部门协助处理得的有关事宜。

●事故报告单位、签发人、联系人和报告时间。

(2) 事故现场保护

●事故发生后须保护好事故现场，做好警戒包围，维持治安秩序。

●紧急状态下必须立即召集应急小组成员进驻现场应急指挥中心办公室开展工作，保证正副组长至少有一人坐镇指挥中心进行指挥和协调，同时通知现场保安人员控制和保护现场，阻止非救援人员进入现场；

●组织现场管理和作业人员(包括第三方人员)局部或全部撤离至预先指定的安全集结地点；

●根据事态的严重性和可控制程度，选择：

——组织开展自救，同时立即通知医疗救护机构迅速前来救助；

——或组织有限自救，同时立即通知医疗救护机构、应急抢险机构和当地警方迅速前来展开救助行动和维持、保护现场秩序；

——无论处于以上哪种情况下，顾客代表、现场代表和分承包商代表都应迅速将情况向各自高层领导进行汇报。

(3) 事故处理

●在事态得到初步控制后，立即清点集结地点人数，以便初步确定失踪人员数量，据此制定下一轮救助计划和措施；

●在事态得到完全控制后，统计确切的伤亡人数和估计财产损失，向有关方面进行详细汇报。

● 应急事件发生后，本着“四不放过”的事故处理原则，按WO-QHGE000204C《事故管理程序》进行处理。

15.8	应急预案的检查，评估和修订

(1) 检查和评审内容包括：

●通讯指挥系统能否正常运行；

●应急处理步骤是否安全、有效；

●应急救援步骤是否安全、有效；

●应急救援设备设施是否处于完好备用状态；

●应急救援物资是否储备充足、品种齐全、保管完好；

●应急救援人员对应急预案是否完全掌握。

(2) 应急预案进行评估和修订：

●应急预案演练所暴露出来的问题；

●应急预案的检查所发现出来的问题；

●施工状态的变化情况；

●紧急情况发生后；

●其他必须对应急预案进行修订的情况。

# 现场急救管理

## 急救设施

(1)业主在现场主要办公区域提供一个设施齐备的医疗服务站，可以对发生轻微人员伤害进行初步处理。

(2)业主将会与包头市的一家医院签订急救协议，该医院将为重大的人员伤害提供医疗急救服务，如发生重大的人员伤害可到该医院救治，费用由项目部支付。

(3)项目部配备器械、药品齐全的急救箱和常用的包扎、止血等药品。

(4)施工现场内设有紧急电话号码的标语牌，以方便在急需时使用。

(5)施工现场根据施工人员的数量配置了必要的急救药品和器械，急救药品和器械由项目部提供，在现场(或职工休息室)设有多个简易急救箱，便于职工紧急情况时使用；由受过医疗急救培训的人员定期检查补充药品。

## 急救培训

(1) 新入场的员工进行作业前必须接受急救知识的教育和培训。

(2) 全体员工定期接受卫生保健、急救、自救和互救知识的教育培训。

(3) 对关键岗位的职工进行急性中毒、窒息、外伤等意外事故的自救、互救知识和技能的教育培训。

(4) 对直接接触尘毒等有毒有害作业岗位的员工(如电焊工、气焊工、保温工、油漆工等)项目部或施工承包商要组织专门的急救知识教育培训。

(5) 从事放射作业的人员在接受放射防护基本知识教育培训的同时，要接受放射急救等知识的教育培训。

## 急救内容

(1) 创伤急救

●一般处理

对于开放性创伤的处理，既使在受伤现场进行，也要注意尽可能消毒，以防伤口感染、化脓，导致破伤风等继发症。首先对伤口进行清洗消毒，可用生理盐水和酒精棉球，将伤口和周围皮肤上粘染的泥沙、污物等清洗干净，并用干净的纱布吸收水份及渗血，再用酒精等药物进行初步消毒。

●止血

对于出血不止的伤口，能否做到及时有效地止血，对伤员的生命安危影响极大，特别是动脉出血的伤员，快速失血，可引起休克而危及生命。因此，必须争分夺妙地进行止血。在现场处理时，应根据出血类型和部位不同采取不同的止血方法。

●包扎

包扎的目的：压迫止血，保护伤口，减轻疼痛，固定敷料和夹板。

包扎的材料：最常用的有绷带、三角巾、使用毛巾、手绢、布块、衣服等。

(2) 特殊损伤的急救

眼的损伤或挫伤、眼的穿透伤、耳的损伤、割伤及撕裂伤、鼓膜穿孔必须到医院治疗。

(3) 心肺复苏

外伤性窒息或呼吸、心跳骤停是最严重，最紧急的，必须及时进行抢救，以挽救伤员的生命。一旦确定心脏骤停，必须立即进行抢救。由于患者需要循环和呼吸同时恢复，故称心肺复苏。现场心肺复苏主要有三个步骤：即打开气道，人工呼吸，胸外心脏按压。具体步骤和方法如下：1、判断病人有无反应及是否心脏骤停；2、呼吸；3、打开气道；4、人工吹气。

(4) 电击伤抢救

电击即触电，当身体的某部触及电源或雷电，超过一定数量的电流通过人体，产生机体损伤或功能障碍，特别是电流通过中枢神经和心脏时，可引起呼吸抑制或心跳骤停，严重的危及生命或造成残废。因此，必须迅速抢救，以挽救生命。

(5) 烧伤急救

立即使伤员脱离烧伤现场，解除呼吸道梗阻，保护创面不再受污染或损伤，预防休克并根据具体情况转送医疗单位。

16.4	主要潜在事故基本处置步骤

(1) 高处坠落

●发生高处坠落事故时不要慌乱，应立即打急救电话。对坠落负伤人员，应先行观察发现主要受伤部位，不可不了解情况即进行搬动或移动受伤人员，以免造成更大的伤害或丧失抢救机会。

●如果一个人受到重伤，则可能会休克。通常情况下休克病人一方面会出汗，另一方面又会感到寒冷。他显得焦虑不安，皮肤转为青色或灰白色，呼吸急速，同时也会叫口渴。

●让休克的病人平躺，将其头部靠低并侧放，松开它的衣领和皮带。在等待医生的过程中对其伤部进行急救，切勿给他饮食，让他温暖和舒服，并劝他安静。

●当一个人被发现不论什么原因而昏迷，让其侧身躺下，或是他俯卧，将其头部枕于双臂上。内出血是最大的隐患，所以必须在医院至少观察48小时。

(2) 触电

●发生触电事故，应及时进行抢救，严禁直接与触电者接触，必须先用木棒等绝缘物使触电者脱离电源，并尽快把伤者转移至干燥、干净处进行抢救。

●伤员被救下后，如果是一度昏迷，尚未失去知觉，则应使伤员在空气新鲜处，静卧休息；

(3) 坍塌及物体打击

● 当发生坍塌事故时，先组织人力进行抢救，抢救时不能使用工具，只能用手搬、扒、刨，以免二次伤害。

● 当发生物体打击伤害时立即进行止血包扎处理，并迅速送往医院救治。

(4) 中暑

● 发生中暑事故时，要立即将中署者抬至阴凉通风处，松开腰带、衣服等，让其仰卧休息。

● 休克者要紧急送往医院救治。

(5) 火灾

●一旦发生火情，发现者应根据火情大小，报告项目主管领导并拨打119火警电话，在消防车未到前，若火情不严重，有应急领导小组组织火灾的扑灭工作。若火情严重应立即疏散职工，防止因火灾事故造成人员伤亡。

●火灾现场在专业消防队未到达前，由火灾发生区域的最高领导人及义务消防队长指挥义务消防队灭火。

●发生电气火灾时，应尽可能先切断电源而后再灭火，以防人身触电。

●发生人身着火事故多是由于工作场所发生火灾爆炸事故，或者在火灾的扑救的过程中引起的；人身着火时，如果能及时正确的扑救，可大大减轻伤害的程度。应采取以下措施：

●人身着火的自救：一般情况下，当衣服着火时，如果不能立即扑灭，为防止烧伤皮肤，则应迅速将衣服撕脱掉。如果皮肤被烧伤，要防止感染。

●如果人身上溅上油类着火，其燃烧速度快，火苗较长，温度较高，人体的裸露部分如手、脸和颈部等也会被烧着。

●化纤衣服着火比棉料衣服着火危害更大。他不但燃烧速度快，而且容易粘在皮肤上，给治疗带来困难，给伤者增加更大的痛苦。在危险场所穿、脱化纤衣物，会因静电放电造成爆炸着火事故。因此，进入石油化工厂区施工作业不得穿此类衣物。

# 施工分包商的管理

施工分包商必须具备相应的企业资质和安全资质，有健全的HSE管理体系和专业HSE管理人员并有良好的HSE业绩。

## 资质审查

(1)企业资质；

(2)HSE管理体系资质证书；

(3)HSE管理人员资质证书；

(4)HSE管理业绩。

## 合同要求

(1) 施工分包商要针对本项目的特点建立HSE管理体系；

(1)施工分包商按项目部的要求提交项目HSE计划书；

(2)按50：1的比例配备现场HSE管理人员；

(3)施工分包商为施工人员配备符合标准的劳动防护用品；

(4)施工分包商要保证在各阶段的HSE投入；

(5)明确施工分包商的HSE法律责任及义务。

## 安全承诺书和安全协议书

(1)开工前，项目部和施工分包商签订《安全协议书》；

(2)施工分包商与其参加本项目的员工签订安全承诺书。

# 本项目HSE管理重点

本项目的特点是高空作业多、临边孔洞作业多，吊装作业高度高、冷箱封闭空间作业多和立体交叉作业频繁。因此，我们HSE管理的重点是防高空坠落、临边孔洞的防护、吊装作业的监控、受限空间作业和上下交叉作业隔离等措施的监控和管理。我们除严格执行《高空作业管理规定》、《吊装作业管理规定》和《受限空间作业管理规定》外，还将针对上述重点精心策划编制《项目HSE计划书》，建立健全HSE管理组织机构，明确人员职责，在全面识别评价各环节危险源和环境因素的基础上，配置相关资源，坚决落实各项HSE保证措施，对项目全过程进行控制，确保项目HSE目标的实现。

## 高处作业

(1) 高处作业人员在施工前须经体检合格，取得健康证，施工过程中还应根据项目工期的长短和作业人员的具体情况进行定期或不定期的体检。

(2) 进行三级和特级高处作业时，必须按规定办理《高处作业票》，高处作业过程中施工单位必须安排安全管理人员全过程监督实施。未办理作业票，严禁进行三级、特级高处作业。

(3) 高处作业人员必须使用“五点双钩”式安全带并保证100%系挂。(视项目业主要求，或改为：符合国家标准的安全带并保证100%系挂。)

(4) 作业人员在获得工作许可后，按照制定的计划和措施实施高空作业，并接受安全监督或现场监护的检查和监护。

(5) 高处作业区域限制无关人员通行，或设置安全标识提醒过往人员预防落物伤人。

(6) 作业人员使用的工具、材料应系好安全绳索并拴在固定的构件上，或者放在专用的工具袋和工具箱内，不得上下投掷，不能随身携带的笨重物体需经安全通道或用提升缆绳运送。

(7) 因作业需要，临时拆除或变动安全防护设施时，须经HSE部批谁，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

(8) 在风速超过六级以上或在雷电、暴雨、大雾等影响视觉和听觉的条件下，不允许作业，并做好吊装构件、机械等稳固工作。

(9) 夜间原则上不允许高处作业，如必须作业，则配备充足的照明和加强监督。

(10) 安全带要注意挂在结实、牢固和固定的构件上，不能拴在有尖锐棱角和活动的构件上。

(11) 按相关规定正确使用梯子和吊篮。

(12) 对于高空作业违章人员，我们采取零宽容政策。

6.8.9  高处作业

	作业人员在铺有平跳板、有扶手、有中间横杆、有踢脚板的脚手架上行走时，可以解开保护绳索。

	在脚手架上工作时，要确保安全带系挂牢固。

	所有员工需要进行安全和防坠落设备正确使用的培训。

	专业负责人员应定期检测坠落保护设备，并保留记录。

	全身型安全带和保护绳不应作为坠落保护的主要方法。应尽一切努力为员工提供安全的工作环境，坠落保护是最后的保护。

	最大限度的使用基本的防坠落保护系统，如脚手架、提升梯、人员升降机等。个人在工作平台或个人升降设备上仍然要系挂安全绳。

	坠落保护设施，如个人防护设备、绳索、保护绳等应由使用者进行完全检测，并由安全器材负责人每月进行常规检测，检测记录要保存。不合格的设备需要被更换并销毁。

	坠落保护设备和相关设施不能用于员工安全保护以外的其他目的。

## 吊装作业

(1) 吊车司机、起重工、信号工持证上岗。

(2) 吊装机械的操作人员要严格执行“十不吊”。

(3) 负载重量不超过设备的动态或/和静态额定负荷。

(4) 大型吊装要有吊装工程师编制吊装方案且经过审批。

(5) 起吊设备上的安全防护装置必须齐全、完好、有效。

(6) 根据起重荷载选用安全系数足够的、合格的吊索和吊具。

(7) 大型吊装作业前，吊车操作人员和起重工要进行充分的沟通。

(8) 双车/多车作业，各台车的起吊重量不得超过其允许负荷的75%。

(9) 严禁在大雨、大雾、六级以上大风等恶劣天气进行吊装作业。

(10) 起重设备应明确标示：安全起重负荷或检验限定的安全起重负荷；如果为活动吊臂，应标示吊臂在不同角度时的安全起重负荷。严禁吊运超过起重负荷的物品。

(11) 起重设备操作人员对其作业区域内的所有人员的安全负责；起吊前应能目视到起重物，除非现场有起吊作业人员指挥。

(12) 装卸货物时应分外小心，起吊前应确定吊物已安全可靠定位、系好挂牢。如果不符合安全规定，操作人员应当拒绝吊运任何物品。

(13) 按照起重设备操作手册的要求进行定期维护保养，保证起重设备的安全装置(如刹车、限位器、起重负荷指示仪、报警装置等)准确可靠。

(14) 起重设备及吊物附件，应当按照规定期限进行检验并作记录。

(15) 遵守安全的索具作业规程，按照相关规定对钢丝吊索进行检测、认证、维护和更新，确保所有索具设备及附件得到正确使用并始终保持完好

## 容器及受限空间作业

(1) 作业前按《受限空间作业管理规定》办理受限空间作业许可证。

(2) 作业人员、监护人员、安全监督人员共同落实、确认各项作业许可证和JHA要求的措施。

(3) 当作业人员不符合受限空间作业标准违章作业时，采取零宽容政策，进行严厉处罚或开除。

(4) 在作业场所适当地方悬挂安全标语并设置围栏，防止无关人员进入作业区域对工程造成隐患或将其自身置于危险之中。

(5) 所有进入封闭空间的人员都必须佩戴合适的救生索。

(6) 未接受过受限空间作业培训的人员不得进入封闭空间。

(7) 现场指派专门的看护人员，配备抢救设备，制定并认可抢救方案。

6.8.8  受限空间作业

受限空间作业是指那些有限定通道和入口处的地方，能够方便的临时进入，但不是为了连续作业的人员使用。如进入或探入设备内（包括炉、塔、釜、罐、容器、反应器和各种槽、管道、烟道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等）以及其他封闭、半封闭设施及场所作业。将编制现场特定的进入受限空间作业工作票，明确将提供什么培训类型，谁将接受培训，监护和营救程序，不同设备作业的特殊警告。在填写受限空间作业票时，需要提前进行气体分析，包括（氧气含量，可燃气体，蒸汽，潜在有毒有害气体）。

	识别并明确所有的现场受限空间作业，并按规定类型标识。

	所有涉及到受限空间作业的人员都应接受相关培训。所有涉及到进入设备的员工，包括（作业人员，参加者，营救人员，监督员，监护人员等）应有计划的接受进入设备作业潜在危险的培训并保持培训记录。

	与受限空间作业相连的所有动力管道系统和所有的电源都将被切断，并挂上警戒标识，与污染物和危险源断开。

	监护人要和作业人拟定两种联络信号。

	在进入设备作业时使用的电源必须有低压或接地故障保护。

	在进入设备作业前应进行危害识别和风险评估，并在进入受限空间作业票上的安全作业一栏进行登记。

## 交叉作业

(1) 交叉作业区域设置安全标识或硬性围护，限制无关人员通行，必要时安排专人监护。

(2) 作业前，专业工程师、施工负责人、班组长负责召开交叉作业安全会议，将交叉作业的情况进行说明，详细讲述交叉作业存在区域、作业类型、主要风险以及采取的防护措施等情况。

(3) 作业人员使用的工具、材料应妥善保管，防止给他人造成伤害。

(4) 在同一系统上进行交叉作业时，需各方确认落实有效的隔离防护措施，必要时进行锁定或安排专人监护。

(5) 原则上不允许夜间进行交叉作业。如确需施工，必须配备充足的照明并安排专人监护。

# HSE投入、奖惩管理

## 奖惩办法

项目部将根据公司WE-MS/HSE-328《HSE奖惩管理规定》和业主的奖惩管理规定在《项目HSE实施计划》中编制本项目详细的奖惩管理办法。依据检查、考核结果，对取得良好HSE业绩和避免重大事故的有功部门、施工分包单位和人员予以表扬奖励；对影响HSE管理体系正常运行，存在诸多事故隐患，危及施工安全的项目部、施工单位及有关责任人员按规定予以通报批评和处罚；

## 罚款处置

(1) 项目部对由自身原因(负事故或事件的全部/主要责任)引起的事件或事故负责，赔偿业主因此而遭受的损失。

(2) 公司员工的罚款一律由本人承担，财务部根据罚款单据在工资中扣除。

(3) 对现场违章/事故单位的罚款，由HSE管理人员出据罚款单，经项目部HSE经理签字后，由项目部财务组负责从施工分包商的安全保证金中扣除。

## HSE措施费用管理

(1) 安全保证金和罚款，由财务部门负责管理，专款专用，任何部门和个人不得挪作它用。

(2) 当施工分包商不落实安全投入或安全投入不足，对项目部提出的安全投入要求，拒不执行或执行投入的力度不够，项目部代为发生的费用，由HSE经理或项目经理出具证明，财务组负责从安全保证金中扣除。

(3) 当安全罚款的数额超过安全保证金时，其后每月发生的安全罚款由项目部财务人员负责从当月的工程款中扣除。

(4) 项目部HSE措施费用由项目HSE经理提出计划，项目经理审批即可。

## HSE措施投入

项目部编制项目安全措施费使用计划，专款专用，使项目各项安全措施得以落实。本项目HSE措施投入见下表。

| HSE措施投入计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 一、个人劳保防护用品 |  |  |  |  |
| 1 | 安全带 |  | 1210付 | 登高作业人员 人均1付 |
| 2 | 劳保鞋 | 防砸、防滑、绝缘 | 1520双 | 投入劳动力1520人 |
| 3 | 安全帽 |  | 1520顶 |  |
| 4 | 防护眼镜 |  | 2400付 | 必戴人员每季度1付 |
| 5 | 普通口罩 |  | 5276付 |  |
| 6 | 冬季工作服 |  | 625套 |  |
| 7 | 夏季工作服 |  | 1520套 |  |
| 8 | 耳塞 |  | 300付 | 吹扫、试车用 |
| 9 | 耳塞 |  | 2000支 |  |
| 10 | 手套 |  | 18000双 | 2付/人月 |
| 11 | 雨鞋 |  | 1520双 |  |
| 12 | 雨衣 |  | 1520套 |  |
| 13 | 射线防护服 |  | 20套 |  |
| 14 | 射线作业个人剂量仪 |  | 16支 |  |
| 15 | 电焊手套、鞋套、专用衣服、面罩、眼镜 |  | 126套 | 电焊工专用 |
| 16 | 架设工软底鞋 |  | 56双 |  |
| 17 | 油漆工连体服 |  | 68件 |  |
| 18 | 油漆工头盔、专用面罩 |  | 68套 |  |
| 19 | 油漆工防毒口罩 |  | 2668只 |  |
| 20 | 筑炉工、保温工 |  | 114件 |  |
|  | 连体服 |  |  |  |
| 21 | 筑炉工、保温工 |  | 114件 |  |
|  | 护颈 |  |  |  |
| 22 | 起重工猪皮手套 |  | 890双 |  |
| 23 | 电工绝缘手套 |  | 802双 |  |
| 24 | 特种化学防护用品，面罩、皮套袖、皮围裙 |  | 10套 |  |
| 二、安全措施 |  |  |  |  |
| 1 | 密目网 |  | 17280M2 | 临边围护 |
| 2 | 安全平网 |  | 4200M2 | 上下交叉作业隔离 |
| 3 | 救命绳 | 镀锌钢丝绳￠11 | 12000米 |  |
| 4 | 基坑防护栏杆 | 脚手杆￠48*3.5 | 2520米 |  |
| 5 | 临边防护栏杆 | 脚手杆￠48*3.5 | 4320米 |  |
| 6 | 孔洞防护栏杆 | 脚手杆￠48*3.5 | 2160米 |  |
| 7 | 人员上下通道 | 脚手杆￠48*3.5 | 3600米 |  |
| 8 | 安全操作平台 | 脚手杆￠48*3.5 | 3800米 |  |
| 9 | 扣件 |  | 16400 |  |
| 10 | 防雷、接地材料 |  | 280组 |  |
| 11 | 梯子 | 8米铝合金 | 5个 |  |
|  |  | 人字梯 |  |  |
| 12 | 梯子 | 10米铝合金 | 5个 |  |
| 13 | 移动式脚手架 | 长宽高(2*1*2)米 | 20组 |  |
| 14 | 临时用电设施保护 | 材料、机具等 |  |  |
| 15 | 压缩气体存放库 | 型钢、铁皮自制 | 4个 |  |
| 16 | 气瓶笼 | 型钢、铁皮自制 | 50个 |  |
| 17 | 送气手推车 | 自制 | 4辆 |  |
| 18 | 麻绳 | ￠20 | 3000米 | 人工吊送工具、溜绳 |
| 19 | 轴流排风机 | 直径0.5米 | 8台 |  |
| 20 | 现场照明灯具 |  | 10套 |  |
| 21 | 12~36V变压器 |  | 4台 |  |
| 22 | 万用表 |  | 2块 |  |
| 23 | 吸烟点临时座椅、标志 |  | 3套 |  |
| 24 | 对讲机 |  | 18部 |  |
| 25 | 漏电断路器测试仪 | 便携式TES-1900 | 2台 |  |
| 26 | 电笔 |  | 16支 |  |
| 27 | 望远镜 |  | 5台 | 观察高空作业 |
| 28 | 力拒扳手 |  | 2把 | 用于现场脚手架抽检 |
| 29 | 化学危险品库 | 自建 | 1间 |  |
| 30 | 抢险器材、应急用品、安全仪表、特殊防护用品等库 | 自建 | 1间 |  |
| 31 | 道路安全围栏 | 标准围栏1.2m×2m | 80米 | 刷红白油漆、1.5m立杆双层 |
| 32 | 临时材料堆放围护、孔洞围护等 | 标准围栏1.2m×2m | 120米 | 刷红白油漆、1.5m立杆双层 |
| 33 | 绳梯(软梯) | 10米 | 10件 | 设备、孔洞上下 |
| 34 | 吊篮 | 自制 | 2件 |  |
| 35 | 防火布 |  | 10卷 | 在易燃材料附近、高空焊接或切割作业时，设置防护隔离措施，防止火花、焊渣等四处坠落 |
| 36 | 铁丝 | 8#--14# | 1200Kg |  |
| 三、标识 |  |  |  |  |
| 1 | 安全标识牌 | 成套 | 10套 |  |
| 2 | 安全标识牌 | 订制 | 400块 |  |
| 3 | 机具、设备标签 |  | 6000张 |  |
| 4 | 脚手架标签 |  | 4000张 |  |
| 5 | 警示带 |  | 200卷 |  |
| 6 | 七牌两栏 | 订制 | 1套 |  |
| 7 | 道路标志牌 | 订制 | 6块 |  |
| 8 | 辐射警示牌 | 40cm﹡40cm | 16件 |  |
| 9 | 辐射警示牌 | 80cm﹡120cm | 16件 |  |
| 10 | 安全警示灯 | 充电式 | 16盏 |  |
| 11 | 辐射警示带 | 带三角旗 | 2720米 |  |
| 12 | 荧光服 |  | 20件 | 探伤监护人员使用 |
| 13 | 荧光服 |  | 40件 | 文明施工人员使用 |
| 14 | 荧光服 |  | 80件 | 安全监督人员使用 |
| 四、应急 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 手提式ABC干粉灭火器3Kg | 5箱 | 办公区(包括分包商) |
|  |  |  |  | 吸烟点 |
| 2 | 灭火器 | 手提式ABC干粉灭火器3Kg | 30箱 | 现场、材料堆场 |
| 3 | 灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器MTZ3型3Kg | 5箱 | 易燃危险品区 |
| 4 | 防火毡 |  | 10卷 | 备用救急 |
| 5 | 急救箱 |  | 2套 | 用于现场急救 |
| 6 | 担架 |  | 6付 |  |
| 7 | 作业点救护箱 |  | 20个 | 药品更换、补充 |
| 8 | 充电式手电筒 |  | 5 | 夜间应急 |
| 9 | 消防工具 |  | 4套 | 消防斧、消防扳手、消防带、消防锹、枪头 |
| 10 | 应急物资 |  | 1套 | 应急水泵、水管和电源器材；固定用的铁丝、绳索、钢桩、雨布、雨衣、麻包袋等。 |
| 11 | 多用途开关箱 |  | 10个 |  |
| 12 | 多用途配电盘 |  | 10个 |  |
| 五、健康、卫生 |  |  |  |  |
| 1 | 员工常规身体检查 |  | 1520人次 | 人均1次 |
| 2 | 高空作业人员体检 |  | 1210人次 | 08年800人次， |
|  |  |  |  | 09年410人次 |
| 3 | 特种作业人员体检 |  | 520人次 | 08年320人次， |
|  |  |  |  | 09年200人次 |
| 4 | 餐饮消毒、 |  | 18次 |  |
|  | 定期卫生检查 |  |  |  |
| 5 | 现场卫生饮水设施 |  | 70套 |  |
| 7 | 防暑降温品 |  | 1680 | 08年850人次， |
|  |  |  | 人次 | 09年830人次 |
| 六、环境 |  |  |  |  |
| 1 | 氧含量检测仪 |  | 2台 |  |
| 2 | 易燃易爆气体检测仪 |  | 2台 |  |
| 3 | 有毒有害气体检测仪 |  | 2台 |  |
| 4 | 施工废水/废液收集、混凝土搅拌沉淀池 |  | 4个 | 按施工方案执行 |
| 5 | 管道脱脂、 |  |  | 按施工方案执行 |
|  | 清洗废液处理 |  |  |  |
| 6 | 工程用清洗油、清洗剂收集、处理措施 |  |  | 按施工方案执行 |
| 7 | 车辆清洗及排水沟 |  |  |  |
| 8 | 生活垃圾箱 |  | 30个 |  |
| 9 | 工业垃圾箱 |  | 40个 |  |
| 10 | 垃圾外用车 |  | 1辆 |  |
| 11 | 喷砂除锈的环境 |  |  | 按施工方案执行 |
|  | 保护设施 |  |  |  |
| 12 | 防风沙措施 | 彩条布、脚手杆等 |  |  |
| 13 | 蒸汽吹扫用消音器、管道等降噪措施 | 自制 | 1套 |  |
| 七、宣传、培训 |  |  |  |  |
| 1 | 数码相机 |  | 1个 |  |
| 2 | 扩音喇叭 |  | 10个 |  |
| 3 | 安全宣教室 | 容纳60人座次 |  | 用于入场及日常 |
|  |  |  |  | 安全教育 |
| 4 | 电脑、打印机、投影仪、扫描仪、塑封机等 |  | 1套 | 安全教育及日常办公 |
| 5 | 摄像机 |  | 1个 |  |
| 6 | 入场安全培训、专题安全培训、讲座 | 教材、考卷、 | 适量 |  |
|  |  | 音像资料 |  |  |
| 7 | 安全图书资料 | 专业图书、宣传资料 | 适量 |  |
| 8 | 安全文化活动 | 安全竞赛活动 | 2次 |  |
| 9 | HSE宣传手册 |  | 1600册 |  |
| 10 | 横幅 |  | 4批 |  |
| 11 | 条幅 |  | 4批 |  |
| 12 | 图片 |  | 4批 | 60张/批 |

# 现场施工HSE管理要求

除了严格遵守施工管理规定外，还遵守以下要求：

## 预施工HSE管理要求

(1) 项目部成立后组织项目所有管理人员学习业主的HSE管理制度、规定以及施工期间的HSE方面的法律法规和要求。

(2) 所有施工人员参加由业主组织的施工现场HSE教育和考试。

(3) 与业主的HSE部签定安全承诺书。

(4) 办理施工人员出入证、车辆出入证、作业许可证；

(5) 了解业主的HSE管理体系的有关政策，熟悉业主的安全管理程序；

(6) 检查、维修所有的车辆、设备、机具，满足业主的HSE管理要求；

(7) 制定和落实防止伤害事故、环境污染事故的具体措施；

(8) 了解具体的工作内容，熟悉装置设备的生产特点和安全要求，了解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施，确定具体的工作工作位置；

(9) 施工人员配备齐全符合标准的劳动防护用品；

(10) 编制工程项目HSE管理实施程序，交业主HSE部审查，审批后组织项目所有管理人员学习、交底。

## 一般管理规定

(1) 所有员工必须严格遵守业主、监理公司及项目部安全管理规定。

(2) 所有员工都在指定的任务范围内完成指定的工作，并严格遵守安全操作规程和工作纪律。

(3) 所有员工不得有侵害人身自由或被认为对安全造成危害的行为，否则将受到经济处罚甚至驱逐出项目施工现场。

(4) 当员工受到三次警告后，将被永久地从本项目施工现场驱逐出去。

(5) 所有员工严格禁止在作业区居住。

(6) 所有人员应使用本单位、业主提供的卫生设施。

(7) 所有人员不得在现场打闹、玩耍。除有紧急情况，现场任何人员不得奔跑。

(8) 未经监理公司许可，在危险区域严禁使用移动电话、寻呼机、闪光灯等电器设备。未经许可，厂区内不得拍照。如需使用无线对讲机需事先经监理公司的同意，且对讲机应首先得到所有必须的许可证，必须使用指定的专用频率。

(9) 项目开工前应按施工组织设计中规定的施工总平面布置的要求布置各项临时设施，包括施工机具、停车场、设备材料堆放和水、电、汽的布置，所有的暂设布置均应符合安全、防火和工业卫生要求。

(10) 设置各种防护设施安全标志，任何人不得擅自移动或拆除。

(11) 尤其强调隔离标志、禁止操作标志、锁定装置只能由挂牌或上锁人员去除，在摘牌、摘锁之前必须预先查验。明确隔离锁定制度，杜绝不知情人员误入危险区、操作或误操作，保护人员在动力装置、压缩系统和有限空间等的安全作业。

(12) 装置内所有的排水系统应处于良好的使用状态，落实专人进行经常的清理。

(13) 进出装置设专人负责值班保卫工作，进出厂人员持证上班，无关人员不得擅自进入施工现场。

(14) 现场用的各种安全设施，如消防器材等必须定期进行检查和维护保养，以备紧急情况时能正常使用。

(15) 项目部每周依据工程进展情况制订安全工作计划及相应的保证措施。

## 协调沟通、HSE会议制度

(1) 协调沟通的方式

项目部通过以下几种方式协调HSE管理过程中存在的问题：

●口头协调：适用于不需要形成备忘录的问题，双方沟通后，马上可以解决这些问题；

●联络单：适用于通过口头沟通不能马上解决并且需要形成备忘录的问题；

●会议：适用于通过多方共同解决的复杂问题；

●专题报告：适用于长期悬而未快的问题，需要提交高层解决；

(2) HSE会议制度

项目部HSE会议见下表：

| 项目部HSE会议一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 频次 | 主持人/部门 | 主要内容 | 参加人员 |
| 项目部HSE管理领导小组会议 | 半年一次 | 项目经理 | 阶段性总结 下一步安排 | 项目部领导、项目部各业务部室负责人 |
| 项目月HSE例会 | 每月一次 | 项目经理 | 上月总结下月计划 | 项目部领导、项目部各业务部室负责人、承包商项目经理、HSE经理 |
| 项目周HSE例会 | 每周一次 | HSE经理 | 上周总结 下周计划 | 承包商施工经理、HSE经理 |
| 现场HSE例会 | 每周一次 | 项目部HSE经理 承包商HSE经理 | 周一安全活动 | 承包商全体员工、项目部专业工程师 |
| HSE专题会议 | 需要时 | HSE管理负责人 所议专题负责人 | 研究、解决特殊HSE事项 | 视具体情况定 |
| 班前会 | 每天 | 班组长 | 工作危害分析 | 所有班组成员 |

## 现场安全、保卫管理

(1) 项目部根据业主提出的要求在自己的施工区域和临时设施周围安装围栏和大门，将设立围栏和大门的设计方案提前报业主批准。

(2) 项目部在工作区域和临时设施、材料堆场安排足够的保安人员，负责本项目的保卫工作。

(3) 业主将发给每个现场工作人员一个出入证，进出现场时，向保安人员出示该证，进出现场的所有人员都要配合检查。

(4) 业主将利用门禁系统管理进出现场的物资。运送材料到现场的厂外卡车将由保安人员检查，并且由获得授权的承包商代表陪同进入。

(5) 进出现场的所有车辆都要检查。

(6) 夜间施工前办理相应的许可证，并报业主批准。

(7) 车辆在厂前路行驶时时速不能超过40公里，在施工现场行驶时速不能超过15公里。

## 火灾预防和消防管理

(1) 项目部与当地消防部门取得联系，协调处理好施工现场和相关设施的消防工作。

(2) 项目部建立并保持相应的防火、防爆、防毒等防止意外伤害的管理制度和应急程序，定期和不定期检查，消除隐患。

(3) 对所有相关人员进行防火、防爆、防毒等方面的培训，提高安全技能；相关作业人员须持有安全作业合格证；建立义务消防队，进行消防演练。

(4) 设置明显的防火标志，保持消防通道畅通。

(5) 在安全的前提下，将废纸、破布和其它废弃的易燃材料弃置到指定收集箱。

(6) 项目部配备足够的灭火器材来处理施工过程中可能发生的火灾，并做到以下要求：

●所有建筑物、仓储区域和工作区域均配备灭火器，灭火器应放置于醒目的位置。

●各种进入现场的车辆和具有火灾危险性的施工机具上均要配备灭火器。

●对所有施工人员进行灭火器使用培训以便发生火灾时能作出迅速反应。

●严格按照规程对灭火器进行维护，始终保持完好，定期检查、更换、补充灭火药剂、药粉、气体等，保留记录签。

6.9  消防管理

	上海惠生将在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。

	落实防火安全责任制，确定一名施工现场防火负责人，具体负责施工现场的防火工作，配备或者指定防火工作人员，负责日常防火安全管理工作。

	施工临设和施工现场使用的安全网、围网和保温材料应当符合消防安全规范，不允许使用易燃或者可燃材料。

	按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料。仓库内不准存放易燃易爆化学危险品和其他可燃材料。对易燃易爆化学危险品和压缩气体容器等，按其性质设置专用库房分类存放。

	施工中使用易燃易爆化学危险品时，制订防火安全措施；不允许在作业场所分装、调料；不允许使用液化石油气；使用后的废弃危险物料应当及时清除。

	建立健全用火管理制度，并采取防火措施。对现场工作人员提供足够的防火技术培训。可燃性和易燃物品将妥善保存、使用和处置，以减少火灾风险。

	在施工现场设置临时消防车道，并保证临时消防车道的畅通。禁止在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道。

	存在火灾风险的工作区域，设置合适的灭火器。

## HSE标识管理

(1) HSE标识范围

在施工现场进出口设置七牌一图，在现场设置宣传栏、曝光栏。在有潜在危险作业环境中设置相应的标识。

●重要HSE因素(危险源)影响涉及面较广的作业区域或场所

●存在重要HSE因素(危险源)影响的(现象)施工部位或场所

●物资设备仓库和化学危险品及危险性废弃物的存放场所

●HSE管理不符合的区域或场所

●在施工起重机械、临时用电设施、楼梯口、基坑边、人员出入通道等危险部位设置明显的安全警示标志；

●现场定期张挂宣传画、横幅、条幅等宣传标语，营造浓郁的安全氛围。

(2) 在以下区域设置黄黑色相间标识带

●拆除作业区域周围

●化学清洗或喷沙作业区域周围

●管道系统吹扫排放口周围

●试压作业场地周围

●试车作业区周围等

(3) 在以下区域设置红白色相间标识带

●大型吊装作业区域周围

●无损检测(射线)作业区域周围

●带电作业区域周围

●其他存在潜在危险的区域周围等

(4) 标识方法

●HSE标识应设在醒目且与HSE标识相关的区域、场所或施工部位，不宜设在可移动物体上；

●HSE标识带应设置在作业区域安全距离的边缘或重要HSE因素(危险源)影响区域的安全距离边缘，并形成封闭状态，其高度约为1.2m，作业结束或重要HSE因素(危险源)的影响消除后及时拆除；

●长期性HSE标识应采用标准成品标识牌进行标识；

●标识失效时应及时撤除或更换。

6.12  HSE标识管理

6.12.1  七图二牌

上海惠生将按照《HSE标识管理规定》及业主要求在施工现场进出大门旁从左至右按顺序悬挂“七图二牌”，在现场张贴项目HSE宣传标语和安全警示标志，并严格遵守警示标记上的警示说明。

6.12.2项目现场视觉形象标识管理

上海惠生对施工现场形象宣传的规划、布置提出明确具体的要求：统一协调、美观醒目。规划布置要求在开工之前完成，并坚持贯穿项目执行全过程。

施工现场视觉形象标识涉及以下14个方面：

	施工现场宣传牌

	施工现场大门

	施工现场围墙及围栏

	安全生产标志牌

	办公区

	道路标识牌

	厂区交通安全牌

	消防设施

	安全标语牌及锦旗

	安全帽、工作服及胸卡

	孔洞、临边防护标识

	施工用电标识警示

	现场废气物堆放箱

	大型设备、机具、工程车辆标识

## 工作许可证制度

(1) 项目部按照工作许可证管理规定，对实行工作许可证制度的作业和活动进行管理，并经业主现场监督。

(2) 工作许可证有明确的工作地点范围和工作时间范围。如原领取工作许可证的人员不能当班或作业条件、环境已经明显改变，则最初的工作许可证自动失效，根据变化重新签发新的工作许可证。

(3) 所有人员必须按照工作许可证的作业程序和要求进行作业活动，不允许有任何违犯。

(4) 动火作业可以划定固定动火区，在现场准备专门的消防设备或器材，除直接作业人员外，还指定至少一个监护人在现场进行监督和检查，业主也可指派一名安全员对动火作业进行现场监督。

(5) 进入有限空间作业前必须获得有限空间进入许可。确保进入有限空间作业的员工掌握有限空间作业的工作程序，并在进入有限空间作业之前已接受了培训。有限空间作业现场除直接作业人员外，在有限空间入口外还安排人员守护，并准备好适宜的通讯、救援工具等。

(6) 进入有限空间进行动火作业或电工作业的，作业之前还须获得动火作业或电工作业的许可。在有限空间进行焊接或切割作业，或有限空间气温达38度或以上时，应进行良好通风。

(7) 电工作业仅允许持有电工资格证书的人员从事电工作业，所有电工作业开始之前必须获得电工作业许可证。

(8) 电工作业应避免带电作业。作业前应将有关的电路开关、闸和其他电路控制设备断开并挂牌或上锁禁止闭合，必要时，安排人员看守。

## 运输

(1) 严格遵守相关规定，定期和不定期对机动车辆进行检查及维修保养，确保各项装置始终保持完好；车辆、司机证件齐全有效，手续完备；安全设施配套齐全；组织机动车辆的月检、年检工作；严格执行汽车报废标准。

(2) 所有行驶在工作场所的机动车辆，必须遵守安全标志和限速行驶的规定，根据道路实际情况，采取合理、安全的行车速度。

(3) 所有出入工作场所及运载与业主相关的货品、人员的机动车辆，严禁超载；载物必须安全可靠定位、系好挂牢。

6.11  施工车辆管理

	车辆使用仅限于项目车辆规定的用途。司机应有当前的有效的执照。司机应遵守所有的安全法规，并对违规负责。

	定期和不定期对机动车辆进行检查及维修保养，确保各项装置始终保持完好；车辆、司机证件齐全有效，手续完备；安全设施配套齐全；组织机动车辆的月检、年检工作；严格执行汽车报废标准。

	所有行驶在工作场所的机动车辆，必须遵守安全标志和限速行驶的规定，根据道路实际情况，采取合理、安全的行车速度。

	所有出入工作场所及运载与业主相关的货品、人员的机动车辆，严禁超载；载物必须安全可靠定位、系好挂牢。

## 焊接、切割和动火作业

(1) 按照相关规定培训焊接和切割作业人员，持证上岗。

(2) 建立焊接和切割设备的预防性维护保养计划，确保设备始终保持完好。

(3) 根据需要在工作场所设立专门的焊接和切割区，所有相关作业尽可能在专门区域进行。

(4) 动火作业开始前须获得动火作业许可。

(5) 动火作业场所配备专门的消防设备、器材。

(6) 操作人员无特殊工种证不得动火。

(7) 凡装载过易燃易爆危险货物的容器、储罐、管线等，必须采取相应安全措施，达到动火条件后方能动火。

6.8.10  焊接、切割作业

	按照相关规定培训焊接和切割作业人员，持证上岗。

	建立焊接和切割设备的预防性维护保养计划，确保设备始终保持完好。

	根据需要在工作场所设立专门的焊接和切割区，所有相关作业尽可能在专门区域进行。

	动火作业开始前须获得动火作业许可。

	动火作业场所配备专门的消防设备、器材。

	操作人员无特殊工种证不得动火。

	凡装载过易燃易爆危险货物的容器、储罐、管线等，必须采取相应安全措施，达到动火条件后方能动火。

## 电气作业

(1) 电气作业人员持证上岗；相关人员也应接受安全用电知识的培训教育。

(2) 遵守各种电气设备的安全操作规程，包括：电气维修安全操作规程、电焊安全操作规程、手持电动工具安全操作规程等；按照相关规定安装、调试和检修电气设备，定期测定绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流等绝缘性能，确保电气设备和供配电线路绝缘良好。

(3) 电气设备必须严格按照电气设备铭牌上规定的额定参数(额定电压、电流、功率、频率等)运行，配备必要的过载保护和漏电保护装置。

(4) 易燃易爆场所装设的电气设备必须是防爆型；不得任意拆除电气设备部件，保持防爆性能。

(5) 在触电危险性较大的场所使用手提灯、可携式电气设备和电动工具等时，若不能使用安全电压，必须采用有效的防触电措施。

(6) 作业前断开有关的电路开关、闸和其他电路控制设备，并挂牌或上锁禁止闭合，必要时应设专人看守。

(7) 电气检修、停电、送电、倒闸、带电作业及临时用电等作业实施作业许可制度；停电或带电进行电气维修保养时，必须有两人参加，一人作业，一人监护，并具有必要的安全措施。

(8) 对机电设备设置电动锁住安全程序及安全装置，并设专人管理锁住、启动安全机关。工作中遇到紧急情况或停机维修设备时，能够立即关闭机电电源、执行停机措施。

(9) 危险区使用的设施设备均应采取防静电措施

(10) 定期限对避雷设施、防静电装置进行检查检测，确保性能安全可靠。

6.8.1  施工用电

	施工临时用电必须采用TN-S系统，符合“三级配电两级保护”，达到“一机、一闸、一漏”的要求。电箱设置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置将符合规范要求; 配电箱、电缆、漏电保护器等电气产品必须使用登记备案产品; 外电线路必须按照规范要求进行防护，防护措施将同时满足供电部门要求。

	所有的电气工作都必须由合格的有经验的工人进行，必须持证上岗。电器设备应该锁好保管好，以防未经许可的人员起动。电子仪器的零部件和电线将严加看护，以防任何人员或物体接触。

	每天在进行工作之前，操作者将检查所有的设备和电线，所有的电路都应接地。在变电站，开关箱，头顶或地下有电缆等危险地区，将设置诸如“危险”，“严禁入内”等警告标志或标牌。

	电气设备和线路的绝缘必须良好，棵露的带电导体应该安装于碰不着的处所。或者设置安全遮栏和显明的警告标志；电气设备和装置的金属部分，可能由于绝缘损坏而带电的，必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的措施。

	在金属容器内或者潮湿处所工作的时候，行灯电压不能超过十二伏特，行灯的电压不能超过三十六伏特；电气设备和线路都必须符合规格，并且应该进行定期试验和检修。修理的时候，要先切断电源；如果必须带电工作，应该有确保安全的措施。

	所有的电气设备，如输送机，泵、砂轮机和其它类似的设备，将配备有电路断路器以防止工人被电击而受伤。所有便携式电气设备的开关柜里都将装有自动断路器。

## 危险品管理

(1) 项目部建立危险品的采购、运输、储存、使用和处理的管理制度，制定应急计划及防范措施，具备迅速处置各种危险品的应急能力。

(2) 对可能接触危险品或置身于危险品环境中的所有人员进行危险品安全操作、使用防护用品及应急等方面的培训，并向其提供有关的安全技术资料；定期和不定期检查现场员工处理危险品和使用防护品的情况。

(3) 任何含酒精、易燃、易爆、有毒、放射性、腐蚀性及须在压力大于大气压的条件下储存或使用的危险品，必须存放在危险品仓库，任何人不得在工作场所私自保存上述危险品。

(4) 将提供和使用的危险品通知业主。指定专人负责工作场所危险品的管理，清楚记录危险物品的增加、消耗、使用；在使用现场和基地仓库必须各保留一份现有的危险品清单及其危险情况说明。

(5) 在现场或仓库，通向存放上述危险品的道口、应用清晰可见的中英文“危险”(“Danger”)标示。

(6) 国内采购的危险品必须具有安全标签和安全技术说明书；进口的危险品必须具有中文安全技术说明书，并在包装(或容器)上加贴中文安全标签。建立现有危险品的安全说明书档案。

6.10  危险品管理

	项目部建立危险品的采购、运输、储存、使用和处理的管理制度，制定应急计划及防范措施，具备迅速处置各种危险品的应急能力。

	对可能接触危险品或置身于危险品环境中的所有人员进行危险品安全操作、使用防护用品及应急等方面的培训，并向其提供有关的安全技术资料；定期和不定期检查现场员工处理危险品和使用防护品的情况。

	任何含酒精、易燃、易爆、有毒、放射性、腐蚀性及须在压力大于大气压的条件下储存或使用的危险品，存放在危险品仓库，任何人不得在工作场所私自保存上述危险品。

	将提供和使用的危险品通知业主。指定专人负责工作场所危险品的管理，清楚记录危险物品的增加、消耗、使用；在使用现场和基地仓库必须各保留一份现有的危险品清单及其危险情况说明。

	在现场或仓库，通向存放上述危险品的道口用清晰可见的中英文“危险”(“Danger”)标示。

	国内采购的危险品必须具有安全标签和安全技术说明书；进口的危险品必须具有中文安全技术说明书，并在包装(或容器)上加贴中文安全标签。建立现有危险品的安全说明书档案。

## 工业卫生

(1) 对结构、管道防腐等有毒有害作业场所按照管理规定的要求采取有效防范措施，处理有毒有害物质，消除或降低危害，不断改善劳动条件和作业环境。

(2) 对所有人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期培训，普及职业安全卫生知识；向员工明确其工作过程中可能产生的健康安全环保危害及其后果、防护措施等，不得隐瞒或者欺骗；禁止安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。

(3) 为所有人员尤其是特殊作业和接触有毒有害物质等环境的作业人员提供符合相关规定的劳动防护用品；经常性地维护、检修，始终保持完好，确保正确、有效使用。

(4) 定期检测有毒有害作业场所的危害程度和危险因素，按规定实施监控。

(5) 按照相关规定定期进行体检，特别对长期在有毒有害环境中作业的人员进行专项体检。

(6) 工程完工后做到“工完，料净，场地清”。

## 污染防治

(1) 我们将严格遵守一切环境保护的规定，尽最大努力防止大气、河流和陆地等遭受任何污染和损害，尽全部合理努力消除一切可能发生的污染并最大限度地减少污染所带来的破坏，最大限度地减少生态环境的破坏和损害。

(2) 对所有人员进行环保培训教育，树立良好的环保观念。

(3) 各项作业都会制定、实施完善的环保措施，配备有效可靠的环保设施设备，工程项目落实环保“三同时”制度，按规定处理工业“三废”。

(4) 遵守工作场所的废弃物处理规定。

## 土方、土建施工的的安全管理及防护

### 基坑支护

	基坑开挖前，建设、监理、施工单位必须对基坑周边环境、土质等情况进行安全评估。将按照规范要求编制、审批专项施工方案，并严格按方案组织施工。

	基坑开挖将按规定要求进行放坡，不具备放坡条件的要根据现场情况，对坑壁进行加固与支护。

	对深基坑的加固与支护由具备相应资质的施工单位承担。基坑内将搭设上下通道，作业人员应有安全立足点，禁止垂直交叉作业。

	基坑将设置良好的排水系统，并满足施工、防汛要求。

	基坑周边将设置防护栏，严禁堆放土石方、料具等荷载较重的物料，对周边原有建筑物、公共设施等必须设置观测点，专人负责，及时观测，发现异常情况立即采取措施。

### 模板工程

	大型模板工程专项施工方案的编制和审批严格按照方案编审程序执行。

	模板支撑材料的材质、规格必须符合设计要求，立柱底部设置垫板，按规定设置横向支撑，立杆间距符合设计要求。

	模板施工荷载不允许超过设计要求，堆料均匀。

	模板存放高度不允许超过1.8米，大模板存放必须要有防倾倒措施。

	模板拆除时混凝土必须达到规定强度要求，经现场技术负责人和项目总监批准后，方可实施。拆除时必须划定警界区域，设置监护人。

### 临边防护

	进入施工现场必须正确佩戴安全帽等个人劳动防护用品。

	建筑物必须采用合格的密目式安全网进行封闭，架体内按规定设置安全平网。

	高处作业必须系好安全带，高挂低用。

	安全帽、安全网、安全带必须使用登记备案产品。

	楼梯口必须设牢固稳定的防护栏。

	电梯井口必须设置防护门，宜采用定型化、标准化、工具化产品。井内每隔两层且高度不超过10米将设安全平网，网内不允许有杂物，不允许进行硬防护。

	通道口必须搭设防护棚，高层建筑将设双层。通道口两侧设防护栏，挂立网。

	预留洞口必须用坚实盖板盖严，固定且不允许移位。

	临边防护栏将设置上下两道，上杆距地高度为1.2米，下杆距地高度为0.5-0.6米，立杆间距不大于2米，并设置挡脚板或立网。防护栏杆宜使用钢管，牢固可靠，并涂红白相间警示色。

## 脚手架要求

	专项施工方案将包括搭设要求、基础处理、杆件间距、连墙杆设置、设计计算书、施工详图及大样图等内容。

	严禁使用木、竹脚手架和钢木、钢竹混搭脚手架。架体高度超过10米的，严禁使用单排脚手架。

	钢管、扣件进场时，供应单位必须出具证明其产品合格的相关资料，施工单位进行验收，证明材料及验收记录将存档备查。严禁不合格钢管、扣件进入施工现场。脚手架搭设时，搭设人员将对钢管、扣件进行检查。

	大型脚手架由上海惠生、施工分包方项目负责人、项目总监、工程技术人员、安全管理人员及搭设人员进行联合验收，并履行验收签字手续。脚手架在下列阶段必须进行检查验收: 脚手架基础完工后、架体搭设前；每搭设完10-13米高度后；作业层上施加荷载前；达到设计高度后；遇有六级风、雨雪天气后；停用超过1个月。

	基础必须夯实平整，设置木垫板、钢底座和纵横向扫地杆，排水良好。

	架体与建筑物拉结按规定设置，拉结可靠牢固；拉结点将设明显标志。

	按规定设置剪刀撑，剪刀撑必须沿脚手架高度连续设置。

	脚手架高度在24米以下的，各组剪刀撑间距不大于15米；脚手架高度在25米以上的，剪刀撑必须沿长度连续设置。

	操作层脚手板必须满铺，固定牢固，材质符合要求；操作层将设18厘米高的挡脚板，并居中设一道防护栏杆。严禁擅自拆除密目式安全立网等安全防护设施。

	卸料平台必须有设计计算书，设置荷载标志牌，平台底板将满铺，固定牢固，材质符合要求。卸料平台必须有独立的支撑系统，严禁与脚手架架体连接。

	悬挑式脚手架悬挑梁必须使用型钢，并进行计算，安装将符合设计要求。

	架体内每隔两层且高度不超过10米设层间安全平网，3.2米处设首层安全平网，操作层下设随层安全平网，安全平网将架设牢固、封闭严密。

	内立杆与建筑物距离大于15厘米必须进行封闭。

## 施工机具

	机具传动部位必须设置防护罩，不允许使用倒顺开关。机具使用前应经施工单位设备管理部门和项目部共同验收，合格后方可使用。固定施工机具将搭设防护棚。

	平刨设护手安全装置，圆盘踞设分料器、防护挡板。严禁用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具。

	I类手持电动工具必须作保护接零，电缆线不允许有接头，操作人员将穿戴好绝缘防护用品。

	钢筋冷拉作业区将设置警戒区和防护栏，钢筋对焊作业区将有防止火花烫伤的措施。

	电焊机必须设置二次空载降压保护器；一次线长度不允许超过5米，二次线长度不允许超过30米，无破皮老化现象；接线柱将设防护罩。

	搅拌机将选址合理，固定牢固，轮胎不允许支承在地面或其它物体上。钢丝绳和保险挂钩将符合要求，操作手柄应设保险装置。

	气瓶应有防护帽、防震圈，色标明显。存放和使用时应距离明火10米以上，不同种类气瓶间距应大于5米。乙炔气瓶不允许平放。

	潜水泵漏电保护器额定漏电动作电流必须小于15毫安，负荷线应采用专用防水橡皮电缆。

	水磨机具和打夯机手柄应绝缘，用电线路不允许拖地。操作人员应穿戴好绝缘防护用品，一人操作，一人把线。

	振捣器具应使用移动式配电箱，电缆长度不超过30米，操作人员应穿戴好绝缘防护用品。

## 清洗吹扫的要求

# 文明施工管理

# 季节施工和特殊情况下的施工计划

# 附件：AP适用的HSE标准清单

4WCE-600700  Construction Safety建筑安全

4ACE-600701	Pipeline Safety and Construction Procedures管道安全和施工程序

4AEL-620300	Electrical Work电气工作

4WCE-600500	Crane and Lifting Procedures起重机和提升程序

4WCE-600501	Personnel Lifting System人员提升程序

4WCE-600702	Piling Safety打桩安全

600.002	General Project Data (Project Specific) 一般项目数据（项目细节）

600.710	Site Specific Safety Procedures现场具体安全程序

Form 2026	Safety Work Permit安全工作许可证

Form 2175	Near Miss or Property Damage Incident Report侥幸逃脱事件或财产损失事故报告

Form 3030	Occupational Injury/ Illness Investigation Report for Non-Employees (For Contract Workers, Visitors and Third Parties) 非员工（签约职工，参观人员和第3方人员）职业工伤/疾病调查报告

Video 	Construction Safety Induction承包商安全入场培训

Construction Specification 4WCE-600001 (this specification).

建筑标准4WCE-600001（本标准）。

5.2.9	Other construction specifications (e.g., 670.200, 620.300 or M02, M27).

其它建筑标准（例如670.200、 620.300 或 M02、M27）。

5.2.10	Engineering standards, design standards, and standard drawings.

工程标准、设计标准和标准图纸。

4ACE-600701	Pipeline Safety and Construction Procedures管道安全和施工程序

4WCE-600500	Crane and Lifting Procedures起重机和提升程序

4WCE-600501	Personnel Lifting System人员提升程序

4WCE-600702	Piling Safety打桩安全

600.002	General Project Data (Project Specific) 一般项目数据（项目细节）

600.710	Site Specific Safety Procedures现场具体安全程序

620.300	Electrical Work电气工作

Form 2026	Safety Work Permit安全工作许可证

Form 2175	Near Miss or Property Damage Incident Report隐患或财产损失事故报告

Form 3030	Occupational Injury/ Illness Investigation Report for Non-Employees (For Contract Workers, Visitors and Third Parties) 非员工（签约职工，参观人员和第3方人员）职业工伤/疾病调查报告

Video 	Construction Safety Induction

录像                         承包商安全方针

# 附件：适用的HSE法律、法规、标准清单

| 适用的HSE法律、法规、标准清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、国家法律 |  |  |
| 序号 | 名称 | 实施日期(或代号) |
| 1 | 中华人民共和国宪法 | 2004．3．14 |
| 2 | 中华人民共和国刑法 | 2005．2．28 |
| 3 | 中华人民共和国建筑法 | 中华人民共和国主席令第91号 |
| 4 | 中华人民共和国安全生产法 | 中华人民共和国主席令第70号 |
| 5 | 中华人民共和国职业病防治法 | 中华人民共和国主席令第60号 |
| 6 | 中华人民共和国劳动法 | 中华人民共和国主席令第28号 |
| 7 | 中华人民共和国消防法 | 1998．9．1 |
| 8 | 中华人民共和国妇女保障权益法 | 1992．10．1 |
| 9 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 2000．9．1实施 |
| 10 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 中华人民共和国主席令第31号 |
| 11 | 中华人民共和国环境保护法 | 1989．12．26实施 |
| 12 | 中华人民共和国环境噪声污染防治法 | 1997．3．1施行 |
| 13 | 中华人民共和国水污染防治法 | 1996．5．15修正 |
| 14 | 中华人民共和国未成年保护法 | 中华人民共和国主席令第50号 |
| 15 | 中华人民共和国节约能源法 | 1998．1．1 |
| 16 | 中华人民共和国放射性污染防治法 | 2003．10．1 |
| 17 | 中华人民共和国道路交通安全法 | 2004．5．1 |
| 18 | 中华人民共和国传染病防治法 | 2004．12．1 |
| 19 | 中华人民共和国环境影响评价法 | 2003．9．1 |
| 20 | 中华人民共和国合同法 | 中华人民共和国主席令第15号 |
| 21 | 中华人民共和国民事诉讼法 | 1991．4．9 |
| 22 | 中华人民共和国招标投标法 | 中华人民共和国主席令第21号 |
| 23 | 中华人民共和国公司法 | 1994．7．1 |
| 二、国家法规 |  |  |
| 1 | 工厂安全卫生规程 | 1956．5．25 |
| 2 | 国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定 | 1963．3．20 |
| 3 | 国务院关于进一步加强安全生产工作的决定 | 2004．1．9 |
| 4 | 工伤保险条例 | 2004．1．1 |
| 5 | 建筑安装工程安全技术规程 | 1956．5．25 |
| 6 | 女职工劳动保护规定 | 1988．9．1 |
| 7 | 禁止使用童工规定 | 2002．12．1 |
| 8 | 国务院关于职工工作时间的规定 | 1994．2．3 |
| 9 | 国务院关于修改“关于职工工作时间的规定”的决定 | 1995．5．1 |
| 10 | 国务院关于特别重大事故调查程序暂行规定 | 1989．3．29 |
| 11 | 企业职工伤亡事故报告和处理规定 | 1991．5．1 |
| 12 | 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 | 2001．4．21 |
| 13 | 危险化学品安全管理条例 | 2002．3．15 |
| 14 | 锅炉压力容器安全监察暂行条例 | 1982．7．1 |
| 15 | 建设工程安全生产管理条例 | 2004．2．1 |
| 16 | 国家突发公共事件总体应急预案 | 2006．1．8 |
| 17 | 放射性同位素与射线装置安全和防护条例 | 2005．12．1 |
| 18 | 中华人民共和国水污染防治实施细则 | 2000．3．20 |
| 19 | 使用有毒物质作业场所劳动保护条例 | 2002．4．30 |
| 20 | 中华人民共和国尘肺病防治条例 | 1987．12．3 |
| 21 | 建设项目环境保护管理条例 | 1998．11．29 |
| 22 | 中华人民共和国防汛条例 | 国务院令441号 |
| 23 | 建设项目环境保护管理条例 | 国务院令253号 |
| 24 | 危险化学品建设项目安全许可实施办法 | 2006.10.1 |
| 三、部门规章 |  |  |
| 1 | 建设项目(工程)职业安全卫生设施和技术措施验收方法 | 1992．1．13 |
| 2 | 违反《中华人民共和国劳动法》行政处罚办法 | 1995．1．1 |
| 3 | 重大事故隐患管理规定 | 1995．10．1 |
| 4 | 工伤保险条理 | 2004．1．1 |
| 5 | 工伤认定办法 | 2004．1．1 |
| 6 | 关于加强建筑安装企业安全施工的规定 | 1977．10．27 |
| 7 | 厂长、经理职业安全卫生管理资格认证管理规定 | 1990．10．5 |
| 8 | 企业职工劳动安全卫生教育管理规定 | 1995．11．8 |
| 9 | 特种作业人员安全技术培训考核工作的意见 | 安监管人字(2002)124号 |
| 10 | 劳动部关于《国务院关于职工工作时间的规定》的实施办法 | 1995．5．1 |
| 11 | 劳动部关于重伤事故范围的意见 | 1960．5．23 |
| 12 | 关于查处重大责任事故的几项暂行规定 | 1986．3．25 |
| 13 | 《特别重大事故调查程序暂行规定》有关条款的解释 | 1990．3．20 |
| 14 | 《企业职工伤亡事故报告和处理规定》有关问题的解释 | 1991．7．25 |
| 15 | 企业职工伤亡事故分类 | 1987．2．1 |
| 16 | 企业职工伤亡事故调查分析规则 | 1987．2．1 |
| 17 | 化学危险物品安全管理条例实施细则 | 1992．9．28 |
| 18 | 工作场所安全使用化学品规定 | 1997．1．1 |
| 19 | 易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法 | 1994．5．1 |
| 20 | 气瓶安全监察规定 | 2003．6．1 |
| 21 | 压力管道安全管理与监察规定 | 1996．7．1 |
| 22 | 中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度 | 2004．10．1 |
| 23 | 生产经营单位安全培训规定 | 2006．3．1 |
| 24 | 特种劳动防护用品安全标志实施细则 | 2006．4．1 |
| 25 | 劳动防护用品监督管理规定 | 2005．9．1 |
| 26 | 安全生产行业标准管理规定 | 2004．12．1 |
| 27 | 起重作业安全管理规定 | 1999．9．20 |
| 28 | 特种劳动防护用品生产许可证实施细则 | 劳人护[1988]1号 |
| 29 | 企业安全生产风险抵押金管理暂行办法 | 财建[2006]103 |
| 30 | 高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法 | 财企〔2006〕478号 |
| 31 | 劳动防护用品监督管理规定 | 2005．9．1 |
| 32 | 劳动保护用品配备标准 | 2000．3．6 |
| 33 | 安全生产违法行为行政处罚办法 | 2003．7．1 |
| 34 | 劳动保护专项措施经费管理办法 | 劳动部(1991)43号 |
| 35 | 关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全培训考核工作的意见 | 安监管人字[2002]123号 |
| 四、标准规范 |  |  |
| 1 | 常用危险化学品的分类及标志 | GB13690-1992 |
| 2 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 |
| 3 | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-1996 |
| 4 | 卤代烷1301灭火系统设计规范 | GB50163-92 |
| 5 | 干粉灭火系统设计规范 | GB50347-2004 |
| 6 | 工作场所有害因素职业接触限值 | GBZ2-2002 |
| 7 | 工业企业厂界噪声标准 | GB12348-90 |
| 8 | 工业企业厂界噪声标准测量方法 | GB12349-90 |
| 9 | 重大危险源辨识 | GB18218-2000 |
| 10 | 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 | GB18599-2001 |
| 11 | 国家电气设备安全技术规范 | GB19517-2004 |
| 12 | 安全色 | GB2893-2001 |
| 13 | 安全标志使用导则 | GB2894-1996 |
| 14 | 安全电压 | GB3805-83 |
| 15 | 安全防范工程技术规范 | GB50348-2004 |
| 16 | 职业性接触毒物危害程度分级 | GB5044-1985 |
| 17 | 辐射防护规定 | GB8703-1988 |
| 18 | 污水综合排放标准 | GB8978-1996 |
| 19 | 合成型泡沫喷雾灭火系统应用技术规程 | CECS156：2004 |
| 20 | 二氧化碳灭火系统的部件通用技术条件 | GB16669-1996 |
| 21 | 施工升降机安全规则 | GB10055-1996 |
| 22 | 劳动防护用品选用的规则 | GB/T11651-1989 |
| 23 | 防止静电事故通用导则 | GB12158-2006 |
| 24 | 有毒作业分级 | GB12331-1990 |
| 25 | 工作场所的险情信号险情听觉信号 | GB1251.1-1989 |
| 26 | 建筑施工场界噪声限值 | GB12523-1990 |
| 27 | 建筑卷扬机 | GB/T1955-2002 |
| 28 | 消防安全标志 | GB13495-1992 |
| 29 | 起重机械危险部位与标志 | GB15052-1994 |
| 30 | 粉尘防爆安全规程 | GB15577-1995 |
| 31 | 安全标志使用导则 | GB16179-1996 |
| 32 | 重大危险源辨识 | GB18218-2000 |
| 33 | 安全帽 | GB2811-1989 |
| 34 | 焊接眼部防护具 | GB3609.1-1994 |
| 35 | 塔式起重机安全规程 | GB5144-2006 |
| 36 | 特种作业人员安全技术考核管理规定 | QJ1423-1998 |
| 37 | 起重机械安全规程 | GB/T6067-1985 |
| 38 | 气瓶颜色标记 | GB7144-1999 |
| 39 | 缺氧危险作业安全规程 | GB8958-2006 |
| 40 | 焊接与切割安全 | GB9448-1999 |
| 41 | 高处作业分级 | GB/T3608-93 |
| 42 | 高温作业分级 | GB/T4200-97 |
| 43 | 工作场所职业病危害警示标识 | GBZ158-2003 |
| 44 | 建筑施工现场环境与卫生标准 | JGJ146-2004 |
| 45 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-2001 |
| 46 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-2005 |
| 47 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59-99 |
| 48 | 液压滑动模板施工安全技术规程 | JGJ65-89 |
| 49 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ80-91 |
| 50 | 石油化工施工安全技术规程 | SH3505-1999 |

# Contractor Safety Commitment Letter承包商安全承诺函

# Construction Engineering Safety Checklist  建筑工程安全检查表